SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 1088-2284/2007/Kmi/470080506                         Banská Bystrica  13. 02. 2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2  písm. b) bod 3.,  ods. 2 písm. h) bod 1., ods. 3  a § 17 ods.1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e,

ktorým

a) povoľuje stavbu „Prestavba objektu 226 – druhá etapa“

pre prevádzku  „Výrobný závod Izolácia tymidín“

podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu:

V objekte č. 226 bude inštalované technologické zariadenie membránových filtrácií a príslušných procesných a skladovacích nádrží. V objekte budú umiestnené jednotky ultrafiltrácie, nanofiltrácie a jednotka reverznej osmózy.  Ďalej bude osadených 6 zásobníkov roztoku produktu, sterilizátor, zásobník horúcej vody, čerpadlá jednotlivých komponentov, ohrievače, záchytné nádrže pod kontajnermi a stáčacie miesto produktu. Charakter výroby nadväzuje na v závode už zavedené biotechnologické fermentačné procesy. Projektová kapacita membránovej technológie je 70 m3 z jestvujúcej fermentácie za 18 hodín.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 1960, 1989/1 v katastrálnom území Slovenská Ľupča.

Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali: Ing. František Tučáni, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 2945*Z*4-1, Ing. Pavol Koba, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 4320*Z*I4, Ing. Jaroslav Bartoš, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 1169*Z*5-3, Ing. Štefan Samolej, zapísaný v  registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 1978*Z*5-3, Ing. Alena Dobrovolská, špecialista požiarnej ochrany, registrovaná pod číslom 8-026, stavba nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

Stavebníkom stavby je:  Biotika a.s.

Sídlo:                                Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO:                                 31 561 900

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.

- Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

- Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Stavba  bude ukončená najneskôr do XII/2007.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami a energetickej úspornosti.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii overená projektová dokumentácia pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

- Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Stavba musí byť zhotovená tak, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

- Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby odstrániť nedostatky zistené technickou inšpekciou, uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica zo dňa 27.07.2006 a doplnenie projektovej dokumentácie s riešením uvedených nedostatkov dokladovať inšpekcii do začatia uskutočňovania stavby.

- Stavebník zabezpečí vykonanie prvej úradnej skúšky na vyhradenom technickom zariadení tlakovom podľa § 11 Vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Po inštalovaní technologických zariadení na mieste používania, pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu a. s. o vydanie odborného stanoviska podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Technologické zariadenie je podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 možné uviesť do prevádzky len ak zodpovedá predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Funkčné skúšky technologických zariadení sa môžu uskutočniť až  keď  sú vykonané revízie všetkých rozvodov a je vykonaná 1. úradná skúška vyhradených technických zariadení.

- Technické zariadenie vzduchové a parné potrubie je určeným výrobkom podľa Nariadenia vlády č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri jeho uvedení do prevádzky je potrebné plniť požiadavky tohto predpisu.

- Vypracovať dokumentáciu potrebnú pre povolenie práce s geneticky modifikovanými organizmami a požiadať o príslušné povolenia na ich používanie.

- Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania, zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov zo stavebnej činnosti a výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady určené v podmienkach tohto povolenia a stavebný denník.

- Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna bezpečnosť stavby   predložiť v kolaudačnom konaní certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z. ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 o stavebných výrobkoch.

- Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada inšpekciu o jeho vydanie.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo          právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výrobný závod Izolácia Tymidín“

Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566

976 13 Slovenská Ľupča

Okres Banská Bystrica

(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:           Biotika a.s.

Sídlo:                             Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO:                               31 561 900

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Slovenská Ľupča na parcele KN č. 1960  a 1989/1, ktoré  sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2  a ods. 3 zákona o IPKZ bolo:

– v oblasti povrchových a podzemných vôd

udelenie súhlasu na vykonávanie  činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

– v oblasti ochrany prírody a krajiny

vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia

– stavebné konanie uvedené v bode a) tohto rozhodnutia;

integrované povolenie si vyžaduje povoliť aj novú stavbu

II.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

  - Prevádzky  používajúce  chemické  alebo  biologické  procesy  pri  výrobe

základných farmaceutických výrobkov

NOSE-P:  107.03

b)  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka nie je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP      č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3.  Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka  nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

Systém zabezpečovania a riadenia kvality v prevádzke je v súlade s legislatívou Európskej

Únie (Pravidlá pre liečivá v Európskom spoločenstve, zväzok 4 vyhlášky EEC – smernica

Správnej výrobnej praxe).

B. Opis  prevádzky  a technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia,  vody

a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Výrobný  závod   Izolácia tymidín  (VZ IT)  sa  nachádza  v  stavebnom objekte  č. 226  v areáli Biotiky a. s. v priemyselnej zóne Slovenskej Ľupče.

Projektovaná produkcia tymidínu v tymidínovom koncentráte:  450 t/r

2. Opis prevádzky

V prevádzke  sa  izoluje   tymidín  (Beta-Thymidine)  z  vyfermentovanej pôdy   vyprodukovanej vo fermentačnej časti  Výrobného závodu CTC Biotika a. s.

Vyfermentovaná pôda  (suspenzia obsahujúca bunky produkčného kmeňa geneticky modifikovaného organizmu (GMO) Escherichia coli CMG 2576, makromolekulové látky, tymidín  a  malé množstvo vedľajších látok ako tymín, 2´-deoxyuridín a  acetyltymidín)  je do prevádzky dodávaná nadzemnými vizuálne kontrolovateľnými nerezovými potrubnými rozvodmi a skladovaná v nerezových zásobných nádržiach zabezpečených antibakteriálnymi sterilizovateľnými  filtrami.

Izolácia roztoku tymidínu z vyfermentovanej pôdy spočíva najskôr v  odseparovaní biomasy na ultrafiltračnej jednotke. Odseparovaná biomasa sa následne prečerpá do nádrže na sterilizáciu, kde sa tepelne inaktivuje GMO. Vychladnutá sterilizovaná biomasa sa zneutralizuje zriedenou kyselinou sírovou, prečerpá do autocisterny a  odvezie na zhodnotenie do anaeróbnej časti mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (MBČOV) - a. s. ČOV.

Z filtrátu sa nanofiltráciou na membránach s vyššou selektivitou v porovnaní s ultrafiltračnými membránami oddelia makromolekulové látky. Koncentrácia tymidínu v permeáte (filtráte) po nanofiltrácii sa zvyšuje reverznou osmózou na cca 3 % účinnej látky.

Koncentrát tymidínu sa prečerpá do jednoplášťových nerezových zásobných nádrží, plní sa do autocisterny a odváža sa k odberateľovi.

Po skončení spracovania každej šarže nasleduje sanitácia všetkých zariadení a nádrží.

2.1. Zásobovanie vodou:

-Povrchová voda pre priemyselné využitie (chladenie) sa  odoberá z uzavretého cirkulačného okruhu chladiacich vôd  Biotika a. s.

-Zdrojom pitnej vody  je verejný vodovod.

-Demineralizovaná voda je dodávaná vnútropodnikovými rozvodmi z Prevádzky energetiky, Biotika a. s.

2.2. Energetické vstupy:

Elektrická energia sa odoberá z rozvodnej elektrickej siete.

Para na sterilizáciu a na ohrev sa vyrába v  Prevádzke energetiky, Biotika a. s. a  je dodávaná  vnútropodnikovými rozvodmi.

2.3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

Z prevádzky nie sú vypúšťané emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

2.4. Nakladanie s odpadovými vodami:

Prevádzka produkuje odpadové vody  priemyselné  z  výrobného procesu, splaškové  a vody z povrchového odtoku.

Odpadové vody priemyselné z výrobného procesu sú po neutralizácii  v  neutralizačnej nádrži  spolu so splaškovými vodami a odpadovými vodami z iných prevádzok Biotiky a. s.  následne čistené v MBČOV, ktorú prevádzkuje  ČOV a. s.  a  sú vypúšťané  do vodného toku Dúbrava.

Vody z povrchového odtoku prevádzky sú spolu s vodami povrchového odtoku  areálu Biotiky  a. s.  vypúšťané do vodného toku Dúbrava.

Oteplená ľadová chladiaca voda sa vracia na chladiacu stanicu a je spätne využívaná v uzavretom chladiacom okruhu.

2.5. Nakladanie s nebezpečnými látkami:

V prevádzke sa  nakladá  s nasledovnými nebezpečnými látkami:

-vyfermentovaná pôda tymidínu

-hydroxid sodný

-kyselina sírová

-čistiace roztoky

-suspenzia biomasy

-roztoky tymidínu (filtrát z ultrafiltrácie a nanofiltrácie, koncentrát)

Nebezpečné látky sa v prevádzke skladujú:

-v prepravných obaloch od dodávateľov (2x 1 m3 plastový  kontajner s koncentrovanou kyselinou sírovou, 2x 1 m3 plastový kontajner so 40 až 50  %  roztokom hydroxidu sodného) umiestnených vo výrobnej hale, z ktorých sa priamo dávkujú  do príslušných zásobných nádrží a technologických zariadení. Pod plastovými kontajnermi  sú umiestené nepriepustné plastové  záchytné  vane na zachytenie odkvapov  týchto látok pri manipulácii.

-v nadzemných nerezových jednoplášťových zásobných nádržiach  (2x 50 m3 na fermentačnú pôdu,    1x  30 m3  na filtrát  z ultrafiltrácie,   1x  5 m3  na  filtrát  z  nanofiltrácie,

1x 50 m3 na sterilizáciu odpadnej biomasy, 2x  60 m3 na koncentrát tymidínu ) umiestnených vo výrobnej hale. Zásobné nádrže sú vybavené kontinuálnym  meraním výšky hladiny s diaľkovým prenosom a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny.

Podlaha výrobnej haly je  železobetónová, je riešená ako záchytná vaňa zabezpečená bariérovou izoláciou a náterom (epoxidovou stierkou) do výšky 15 cm proti pôsobeniu a priesaku chemických látok do podzemných vôd. V pozdĺžnej osi haly  je vedený v podlahe zberný kanál, vyspádovaný do dvoch betónových zberných nádrží, ktoré sú zabezpečené barierovou izoláciou a náterom (epoxidovou stierkou) odolným proti pôsobeniu a priesaku chemických látok do podzemných vôd. Zberné nádrže nie sú priamo prepojené s kanalizáciou.

Plniace (výdajné) miesto produktu (3 % koncentrátu tymidínu) do autocisterny je vybudované ako   zastrešená   betónová   plocha,  ktorá   je   zabezpečená   betónovou   záchytnou  nádržou

s objemom 18 m3 na zachytenie úniku produktu, s bariérovou izoláciou a náterom odolným proti pôsobeniu a priesaku chemických látok do podzemných vôd. Záchytná nádrž nie je priamo prepojená s kanalizáciou.

2.6. Nakladanie s odpadmi:

Z  technologického   procesu  výroby  a  izolácie tymidínu vzniká odpadová biomasa, ktorá sa

po sterilizácii, vychladnutí a  neutralizácii   stáča  do  autocisterny   a   odváža   na  zhodnotenie  v anaeróbnej   časti  MBČOV, ktorej prevádzkovateľom je ČOV a. s.

Odpady vznikajúce pri ostatných priamo spojených činnostiach s hlavnou činnosťou sa zhromažďujú na vyhradených miestach v pevných nepriepustných obaloch a  sú zhodnocované  a  zneškodňované osobami, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

II. 	Podmienky povolenia

A.  	Podmienky prevádzkovania

1.   	Všeobecné podmienky

1.1. 	Prevádzka  bude  prevádzkovaná   v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto povolení.

1.2. 	Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať prevádzku v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentácia   je    projekt  stavby,  technologický reglement,   prevádzkové   predpisy, prevádzkové  poriadky o  ochrane  zdravia  pri práci  s chemickými faktormi, manipulačné a  skladovacie  poriadky  žieravín  a  nebezpečných látok,   záväzné  pracovné  inštrukcie,  schválené   havarijné    plány,  požiarny   štatút)  a   s   podmienkami   určenými   orgánmi    štátnej   vodnej   správy   a    štátnej    správy   odpadového hospodárstva.

1.3.	Všetky plánované zmeny činnosti v prevádzke, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny  musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.4.  V   prípade      zmeny        prevádzkovateľa       zariadenia        prechádzajú     práva      a

povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5.  Všetci zamestnanci prevádzky, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť s ním preukázateľne  oboznámení do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti a opakovane školení raz ročne.

1.6.  Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do 6 mesiacov od jeho právoplatnosti.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1. 	Povoľovaná prevádzka je nepretržitá – šaržovitá s odstávkou podľa plánu opráv.

2.2. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

- Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými surovinami a výstupnými výrobkami tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia.

3.2.	V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez        povolenia inšpekcie.

3.3.	V prevádzke používať

-suroviny:  vyfermentovaná pôda tymidínu

-pomocné suroviny:  hydroxid sodný

kyselina sírová

čistiaci roztok (Divos 2, Divos 98 PE, Ultrasil 10)

-pomocný materiál:  antibakteriálne filtre

-energie a médiá:  elektrická energia, para

voda – pitná, demineralizovaná, úžitková,

ľadová chladiaca voda

tlakový vzduch

4.    	Odber vody

4.1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  podmienky platného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na odber povrchových vôd pre Biotiku a. s., Slovenská  Ľupča.

4.2.  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vôd a o odberaných množstvách viesť mesačne  záznam v prevádzkovom denníku.

5.    	Technicko-prevádzkové podmienky

5.1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať výrobcom predpísané technicko-       prevádzkové parametre technologických zariadení, uvedené v platnom technologickom reglemente.

5.2. 	Opravy a údržbu zariadení vykonávať  v súlade s  vypracovaným plánom a podľa potreby.

6. 	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom:

a)	dodržiavaním  schválených záväzných pracovných inštrukcií pre všetky vykonávané činnosti

b) 	dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami

c) 	dodržiavaním schválených manipulačných a skladovacích poriadkov

6.2. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

6.3. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok; nádrže zvonku vizuálne kontrolovateľné – jeden raz za 20 rokov.

6.4. 	Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov nebezpečných látok jeden raz za 5 rokov a po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok.

-Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

-Na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených závad, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

B.  	Emisné limity

1.    	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

2. 	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1. 	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia  vo vypúšťaných odpadových vodách z prevádzky do kanalizačnej siete Biotika a. s. sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  podmienky prevádzkovateľa  MBČOV.

3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku na   hranici areálu:

LAeq.p =  70 dB   - pre denný, večerný a nočný čas

3.2.   Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

## C.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.  	Prevádzkovateľ je povinný raz mesačne kontrolovať  účinnosť antibakteriálnych filtrov, nainštalovaných na zásobných  nádržiach fermentačnej pôdy, zásobných nádržiach permeátových (filtrátových) z ultrafiltrácie a nanofiltrácie a  na nádrži na sterilizáciu odpadnej biomasy.

D.  	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie       odpadov

1. 	Prevádzkovateľ  ako  pôvodca   odpadov  nakladá   pri  prevádzkovaní  a  údržbe  zariadení  s odpadmi uvedenými v tabuľke  č. 1:

Tabuľka č. 1

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 03 17 | odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 2. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 3. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 4. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 5. | 18 02 05 | odpadové chemikálie | N |
| 6. | 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 7. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 8. | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 9. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

2. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zaraďovať  vznikajúce odpady v prevádzke podľa platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva  pre celú Biotiku a.s., Slovenská Ľupča.

4. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný označiť nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, identifikačným listom nebezpečného odpadu.

5. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi.

E. 	Podmienky hospodárenia s energiami

1. 	Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  normované  spotreby  energií (elektrická energia, vodná para, voda).

2. 	Všetky    technické     zariadenia    a     spotrebiče    elektrickej    energie   v    prevádzke

udržiavať v dobrom technickom stave.

F. 	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné prevádzkové predpisy, preventívne opatrenia a postupy na predchádzanie havárií, na obmedzenie a odstránenie následkov havárií podľa schválených havarijných plánov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a nakladania s odpadmi.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie, mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik  nebezpečných látok.

3. 	Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka vzhľadom na svoje umiestnenie,  klimatické  a  meteorologické  podmienky a charakter  nespôsobuje diaľkové znečisťovanie  a nemá cezhraničný vplyv.

H.  	Opatrenia  na  obmedzenie  vysokého  stupňa  celkového  znečistenia  v mieste prevádzky

Prevádzka   nespôsobuje  vysoký  stupeň  celkového  znečistenia  v  mieste   prevádzky.

Podmienky sa nestanovujú.

I.  	Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

Kontrola emisií do ovzdušia sa nevyžaduje.

2.     Kontrola   priemyselných   odpadových vôd,  splaškových  odpadových  vôd  a   vôd

z povrchového odtoku

2.1.  	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu odpadových vôd pred vypúšťaním na MBČOV v súlade s pokynmi a požiadavkami prevádzkovateľa  MBČOV.

Výsledky zaznamenať v  prevádzkovej evidencii.

3.     Kontrola odpadov

3.1.  Prevádzkovateľ  zabezpečí  kontrolu  týkajúcu sa zhromažďovania odpadov  (množstvo,

druh, označenie) na schválených miestach  raz za mesiac.

3.2.  	Prevádzkovateľ je povinný o kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

4.     	Kontrola hluku

4.1.  	Kontrola  hluku   vo  vonkajšom  prostredí  sa  nevyžaduje. Prevádzka  je  v dostatočnej

vzdialenosti od  obytnej zástavby a nie je zdrojom nadmerného hluku.

###### 5.    	Kontrola spotreby energií

5.1. 	Prevádzkovateľ  je  povinný monitorovať a  raz za mesiac  vyhodnocovať spotrebu          energií a viesť  jej  evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

- Kontrola prevádzky

6.1.  	Prevádzkovateľ     je   povinný   zabezpečiť   monitorovanie    technicko-prevádzkových

parametrov   zariadení   a   vedenie    prevádzkovej   evidencie    v   súlade    s   platnou

dokumentáciou.

###### 7.    	Podávanie správ

7.1. 	Prevádzkovateľ  je  povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a   vyhodnocovať   údaje  a

informácie  určené   vo  vykonávacom   predpise   k  zákonu  o  IPKZ.  Každoročne  ich   za   predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať   do   15. februára   v    písomnej   a  elektronickej forme do  informačného  systému  Slovenskému  hydrometeorologickému ústavu.

7.2. 	Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť  evidenciu   vzniknutých   odpadov  v  zmysle

platných  všeobecne záväzných  právnych predpisov odpadového hospodárstva.

7.3. 	Prevádzkovateľ   je   povinný  podávať  hlásenie   o vzniku  odpadu   a  nakladaní  s ním

za obdobie    kalendárneho     roka    príslušnému  orgánu  štátnej  správy  odpadového hospodárstva  každoročne do  31. januára nasledujúceho roka.

## J. 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Opatrenia   pre   prípad   zlyhania   činnosti   v  prevádzke   sú  obsiahnuté    v  platných

prevádzkových predpisoch.

K.    Opatrenia   pre   prípad    skončenia   činnosti    v   prevádzke,   najmä

na  zamedzenie   znečisťovania   miesta    prevádzky   a  jeho  uvedenie

do uspokojivého stavu

1.	Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú prevádzku, musí túto skutočnosť písomne oznámiť inšpekcii minimálne 2 mesiace vopred. Súčasne predloží postup skončenia činnosti v prevádzke v zmysle prevádzkových predpisov  a  schválených záväzných pracovných inštrukcií, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd, ochrany ovzdušia a nakladania s odpadmi.

2. 	Po skončení  činnosti  prevádzky  prevádzkovateľ  zabezpečí  v lehote  do jedného roka uvedenie  celého  areálu  prevádzky   do  uspokojivého  stavu,  neohrozujúceho   životné prostredie a zdravie ľudí.

3. 	Do doby prinavrátenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí strážnu

službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát  životného  prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   § 28  ods. 1 písm. a)  zákona č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej   prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Biotika a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 doručenej inšpekcii dňa 08.06.2006 vydáva podľa  § 8  ods. 2  písm. b)  bod  3.,  ods. 2 písm. h) bod 1.,  ods. 3, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na  základe   konania   vykonaného    podľa   zákona  o  IPKZ,  stavebného  zákona  a  zákona

č. 71/1967 Zb.  o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov integrované povolenie, ktorým súčasne povoľuje uskutočnenie stavby „Prestavba objektu 226 – druhá etapa“. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka je umiestnená  v objekte na  pozemkoch   v  katastrálnom  území  Slovenská Ľupča na parcelách  KN č. 1960 a 1989/1, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Navrhovaná činnosť Izolácia tymidínu bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z procesu posudzovania vydalo záverečné stanovisko pod číslom 3175/06-7.3/ml dňa 30.05.2006. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu  rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a § 8 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preto vyzvala navrhovateľa, aby v lehote 60 dní od doručenia výzvy a rozhodnutia o prerušení konania žiadosť doplnil.

Po doplnení požadovaných dokladov inšpekcia oznámila začatie konania listom         č. 2375/577/OIPK/2006/Kr zo dňa 27. 10. 2006, zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ  určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a o prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na úradnej tabuli  inšpekcie   od  30. 10. 2006   do  30. 11. 2006   a   na  úradnej  tabuli  Obecného  úradu  v  Slovenskej  Ľupči od  02. 11. 2006  do 06. 12. 2006. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Podľa § 13 zákona o IPKZ inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov     konania,     dotknutých     orgánov       a          verejnosti         nariadila      listom

č. 2375/700/OIPK/2006/Kr  zo dňa  06. 12. 2006   ústne  pojednávanie  na  deň   15. 12. 2006.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekcii doručené vyjadrenia nasledovných dotknutých orgánov: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici  – štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Obvodný úrad v Banskej Bystrici – odbor krízového riadenia, Obec Slovenská Ľupča - stavebný úrad. Stavebník tiež predložil stanovisko Okresného úradu hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a Odborné stanovisko Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica. Obec Slovenská Ľupča - stavebný úrad udelila súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia listom č. 1151/2006/SA zo dňa 02.12.2006.  Vyjadrenia dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Inšpekcia taktiež prihliadala na záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie a  zohľadnila  opatrenia vzťahujúce sa k uskutočneniu predmetnej stavby v ňom uvedené.  Zo strany účastníkov konania neboli k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie uplatnené žiadne námietky.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 15. 12. 2006 sa zúčastnili správny orgán, zástupcovia prevádzkovateľa, dotknuté orgány a účastníci konania.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námietky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Podľa zákona č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je Biotika a. s., Slovenská Ľupča zaradená do kategórie A ani do kategórie B. Realizáciou novej prevádzky VZ IT nedochádza k zmene tohto zaradenia.

Inšpekcia neurčila emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a ich monitorovanie v súlade so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia  a  o  požiadavkách  zabezpečenia  rozptylu  emisií  a  kvality ovzdušia  nakoľko povoľovaná prevádzka neemituje do ovzdušia znečisťujúce látky, teda  nie je  zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Emisné limity pre emisie do vôd  neboli určené, lebo z prevádzky sa vypúšťajú odpadové vody do MBČOV, ktorá nie je súčasťou povoľovanej prevádzky, a ktorej prevádzkovateľom  je  ČOV a. s.

Limitné hodnoty pre hluk boli určené v zmysle Nariadenia vlády č. 339 /2006 Z. z. o prípustných hodnotách hluku, ktorého zdrojom v prevádzke sú len čerpadlá.  Limitné hodnoty vibrácií neboli určené, nakoľko prevádzka nie je zdrojom vibrácií.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, dočasný prevádzkový (výrobný) predpis (technologický reglement), blokové schémy výroby, záväzné pracovné inštrukcie pre vykonávané činnosti v prevádzke, manipulačné a skladovacie poriadky, prevádzkové poriadky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, posudky o riziku pri práci s chemickými faktormi, plán opatrení pre prípad mimoriadneho  zhoršenia akosti vôd, program odpadového hospodárstva, havarijný plán odpadového hospodárstva, havarijný a evakuačný plán, požiarny štatút a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti. Prevádzkovateľ predložil kartu bezpečnostných údajov pre výrobok tymidín – roztok, ktorý nie je podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov kvalifikovaný ako nebezpečný.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5  zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovujú  hľadiská pri určovaní BAT. Z rozboru porovnania prevádzky so zákonom stanovenými hľadiskami vyplýva, že prevádzka spĺňa stanovené hľadiská.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2  a ods. 3 zákona o IPKZ bolo:

– v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ –  udelenie súhlasu na vykonávanie  činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd  v náväznosti  na  § 27  ods. 1

písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

– v oblasti ochrany prírody a krajiny

Podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia v náväznosti na § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

– stavebné konanie

Podľa § 8  ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ integrované povolenie si vyžaduje povoliť aj novú stavbu v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Súčasťou integrovaného povoľovania nebolo konanie o  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nakoľko prevádzkovateľ Biotika a. s.  má platný súhlas na nakladanie s každým druhom nebezpečného odpadu, s ktorými sa nakladá v prevádzke VZ IT, vydaný Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici pod číslom rozhodnutia 8/2002/00091/8BA zo dňa 11. 6. 2002, 2005/00474/BA zo dňa 31. 1. 2005 a 2005/01054/BA zo dňa 4. 4. 2005, ktorý zahŕňa produkciu odpadov celej Biotiky a. s., Slovenská Ľupča. Nepredpokladá sa ani prekročenie povoleného ročného súhrnného množstva nebezpečných odpadov udeleného súhlasom vzhľadom na znižovanie produkcie výroby v iných prevádzkach prevádzkovateľa, v ktorých sa nakladá s predmetnými nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých  orgánov  a   vykonaného  ústneho   pojednávania  zistila  stav a  zabezpečenie prevádzky  z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  Magic

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Biotika a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

2.  Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

3.  ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

4.   Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

5.   G. V. Pharma a.s., Štúrova 55, 920 01 Hlohovec

6.   LONZA Biotec, s.r.o., Okružní 134, 281 61 Kouřim, Česká republika

7.   Slovak Real Property s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08  Bratislava

8.   JUDr. Tomáš Bološ, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

9.   Ing. František Tučáni, Turnianská 1/30, 851 07 Bratislava

10. Ing. Pavol Koba, Remeselnícka 8, 071 01 Michalovce

11. Ing. Jaroslav Bartoš, Hornádska 26, 821 07 Bratislava

12. Ing. Štefan Samolej, Bebravská 8, 821 01 Bratislava 2/4

13. Ing. Alena Dobrovolská, AP-ATELIER, s.r.o., Dobrianského 2157/2, 071 01 Michalovce

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská    Bystrica – štátna správa ochrany ovzdušia

2. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská    Bystrica – štátna vodná správa

3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská    Bystrica – štátna správa odpadového hospodárstva

4. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská    Bystrica – štátna správa ochrana prírody a krajiny

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici    1, 975 56 Banská Bystrica

6. Obec Slovenská Ľupča, Stavebný úrad, 976 13 Slovenská Ľupča

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,    974 01 Banská Bystrica

8. Obvodný úrad v Banskej Bystrici, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01    Banská Bystrica

9.   Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212