Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Slovenská Ľupča na parcelách KN   č.  1962;  1971; 1983;  1987/1-2; 1989/54, 58, 59, 60, 62, 87, 96, 108, ktoré  sú vo vlastníctve prevádzkovateľa  a  na parcelách  KN č. 1972; 1973; 1988, ktoré sú zmluvne prenajaté.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania rozhodnutiami:

-ONV v B. Bystrici – ÚP-1195/89-Šiš zo dňa 02. 10. 1989

-ObÚ ŽP B. Bystrica – ŽP-2601.1/1048/96-Po zo dňa 30. 05. 1996

-OÚ OŽP B. Bystrica – 898/03554/8SA zo dňa 29. 12. 1998

-OÚ OŽP B. Bystrica – 2002/03663/8SA zo dňa 28. 01. 2003

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania  a ich zmien a rozhodnutí o ich  užívaní

2. určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

3. udelenie  súhlasu   na  vydanie   a   zmeny    súboru   technicko-prevádzkových  parametrov a  technicko-organizačných opatrení

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

1. konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.   Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

4.5.  Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov.

NOSE-P:  107.03

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.   Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP      č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie:

4.20.1  Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel  vyššou ako 50 t za rok

3.  Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka  nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

Systém zabezpečovania a riadenia kvality v prevádzke je v súlade s legislatívou Európskej

Únie (Pravidlá pre liečivá v Europskom spoločenstve, zväzok 4 vyhlášky EEC – smernica

Správnej výrobnej praxe).

B. Opis  prevádzky  a technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia,  vody a pôdy

v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Výrobný závod PNC (ďalej len „VZ PNC“) sa nachádza v areáli Biotiky a. s. v priemyselnej zóne Slovenskej Ľupče. Prevádzka začala svoju činnosť v roku 1955 a ukončenie činnosti nie je stanovené. Prevádzka pozostáva z výrobného objektu fermentácie, výrobného objektu izolácie a objektu regeneračnej stanice. Výrobná prevádzka penamecilínu sa nachádza v objekte izolácie.

Projektová kapacita: -penicilínové substancie – 2400 t/rok

-penamecilín – 31,5 t/rok

-regenerácia butylacetátu – 1 000 t/rok

-regenerácia butanolu –  1 500 t/rok

-regenerácia etanolu – 2 250 m3 LA/rok

2. Opis prevádzky

Výrobným programom oddelenia fermentácie je biosyntetická výroba penicilínu (PNC) pomocou produkčného kmeňa Penicillium chrysogenum. Výrobný program je rozdelený na: prípravu pôd, inokulačnú časť, produkčnú časť, filtráciu.

Výrobným programom oddelenia izolácie je izolácia fenoxymetylpenicilínu – PNC V a benzylpenicilínu – PNC G z filtrátu vyfermentovanej pôdy pomocou chemických a fyzikálnych procesov: extrakcia, odfarbovanie a  filtrácia, kryštalizácia, separácia a premývanie, sušenie, homogenizácia a sitovanie, adjustácia, balenie a expedícia.

Výrobným programom oddelenia izolácie je  aj  výroba  draselných solí  PNC  V  a  PNC G  a

výroba kompaktovaných foriem draselnej soli PNC V so 4 % povidónu.

Výrobným programom oddelenia výroby acetoxymetylesteru benzylpenicilínu – penamecilínu (PNMC) je syntéza, izolácia a následná purifikácia, kryštalizácia, separácia a premývanie, rozpúšťanie a odfarbovanie, filtrácia, kryštalizácia, separácia a premývanie, sušenie, sitovanie, adjustácia, balenie a expedícia.

Výrobný program oddelenia regenerácie a  skladovania organických rozpúšťadiel pozostáva z operácií: skladovanie použitých organických rozpúšťadiel, regenerácia použitých organických rozpúšťadiel rektifikáciou, skladovanie nakupovaných organických rozpúšťadiel, skladovanie regenerovaných organických rozpúšťadiel po procese rektifikácie. Výsledným produktom regeneračnej stanice sú: regenerovaný butylacetát, regenerovaný butanol, regenerovaný etanol.

2.1. Zásobovanie vodou:

-Povrchová voda pre priemyselné využitie (chladenie) sa odoberá z vnútropodnikových rozvodov Biotiky a. s.

-Zdrojom pitnej vody je verejný vodovod.

2.2. Energetické vstupy:

Elektrická energia sa odoberá z rozvodnej elektrickej siete.

Para na sterilizáciu a na ohrev sa vyrába v Prevádzke energetiky, Biotika a. s.

2.3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

- z výrobných zariadení oddelenia izolácie penicilínu V a G a ich solí

- z výrobných zariadení oddelenia výroby penamecilínu

- zo zariadení  regenerácie a skladovania organických rozpúšťadiel

Primárne miesta vzniku znečisťujúcich látok sú manipulačné miesta so sypkými surovinami, pomocnými surovinami a  výrobkami, upchávky čerpadiel, vzorkovače, činnosti pri odvzdušnení a otváraní zásobných nádrží a technologických zariadení, odkvapkávanie organických rozpúšťadiel, pri filtrácii, pri výmene filtračných sviečok.

Emisie: -tuhé znečisťujúce látky (TZL)

-organické     plyny   a   pary   (butylacetát,  butanol,  etanol)  vyjadrené  ako  celkový

organický uhlík (TOC).

V prevádzkach sú nainštalované odlučovacie zariadenia: -textilné filtre na zachytávanie TZL, -vymrazovacie a kondenzačné zariadenie pár organických rozpúšťadiel.

Odpadové plyny obsahujúce znečisťujúce látky sú odsávané vzduchotechnikou a odvádzané do ovzdušia cez 11 výduchov. Vyústenie výduchov je blokované nepriebojnou klapkou.

Vo výrobnom závode PNC sa vykonávajú diskontinuálne jednorázové oprávnené merania emisií do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany ovzdušia.

2.4. Nakladanie s odpadovými vodami:

Prevádzka produkuje odpadové vody splaškové, priemyselné vody chladiace a priemyselné vody z jednotlivých operácií fermentácie, izolácie a regeneračnej stanice. Odpadové vody obsahujúce organické rozpúšťadlá sú pred vypustením podrobené rektifikácii na regeneračnej  stanici. Zkondenzované destiláty organických rozpúšťadiel sa spätne vracajú do zásobných nádrží a podľa potreby do výrobného procesu.

Odpadové vody splaškové a priemyselné z jednotlivých technologických operácií, časť priemyselných chladiacich vôd  a časť vôd z povrchového odtoku sú spolu s odpadovými vodami z iných prevádzok Biotiky a. s. následne čistené v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd (MB-ČOV), ktorú prevádzkuje spoločnosť ČOV a. s. a sú vypúšťané výusťou č. 2 do vodného toku Dúbrava.

Ostatná časť priemyselných chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku prevádzky a celého areálu Biotiky a. s.  je vypúšťaná výusťou č. 1 do toku Dúbrava.

Monitorovanie  vypúšťaných   odpadových  vôd  z   prevádzky   VZ  PNC  je   zabezpečované

v prevádzkových laboratóriách a v laboratóriach  ČOV a. s., Slovenská Ľupča.

2.5. Nakladanie s nebezpečnými látkami:

■V prevádzke sa nakladá  s  nasledovnými nebezpečnými látkami:

-kyseliny  (sírová, dusičná, fosforečná, octová,  fenyloctová, fenoxyoctová, citrónová)

-hydroxidy (sodný, draselný, amónny)

-soli (síran amónny, síran hlinitý, síran manganatý, síran zinočnatý, dihydrogénfosforečnan draselný, dusičnan sodný, chlórňan sodný, uhličitan vápenatý, tiosíran sodný, octan sodný, fenoxyoctan sodný),  chlórmetyl acetát

-organické rozpúšťadlá (butylacetát, butanol, etanol), matečné lúhy obsahujúce organické rozpúšťadlá, odpadná pôda PNC obsahujúca organické rozpúšťadlá, dimetylsulfoxid

-sójový olej

-corn-steep (roztok)

-dextrózový sirup

-čistiaci roztok (P 3 MIP ZENTRA)

-dezinfekčný roztok (peroxid vodíka)

-protipenidlo, flokulant, deemulgátor (roztoky)

-mazacie oleje a odpadové mazacie oleje

-roztok chloridu vápenatého (soľanka)

■Uvedené nebezpečné látky sú skladované v rozsahu maximálnej skladovacej kapacity uvedenej v žiadosti o integrované povolenie.

■Nebezpečné látky sa v prevádzke skladujú:

-v prepravných obaloch od dodávateľov (sudy, plastové kontajnery, papierové a polyetylénové vrecia)   v  uzamknutých    skladovacích   priestoroch   skladu chemických surovín objektu č. 12  a  č. 30 a v uzamknutých skladovacích priestoroch budovy fermentácie, izolácie a regeneračnej stanice. Do  výroby  sa  preberajú  celé balenia, z ktorých sa priamo čerpajú alebo dávkujú do príslušných riediacich nádrží a  technologických zariadení.

-v zásobných nádržiach so záchytnými vaňami v uzamykateľných skladovacích priestoroch skladu chemických surovín objektu č. 12 a  č. 30 a v priestoroch  budovy fermentácie, izolácie a regeneračnej stanice.  Zásobné nádrže sú vybavené meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny (okrem zásobnej nádrže na koncentrovaný hydroxid sodný  sklad č. 202 A). Zo zásobných nádrží sa nebezpečné látky čerpajú nadzemnými potrubnými rozvodmi do riediacich nádrží a technologických zariadení  VZ PNC.

Hydroxid amónny (čpavková voda) je dopravovaný z čpavkovej stanice (objekt č. 383 Fermas s r.o.) do budovy fermentácie potrubným mostom a príslušným potrubím do zásobnej nádrže umiestnenej v samostatnej miestnosti prevádzky VZ PNC.

Organické rozpúšťadlá  (nakupované, regenerované) sa skladujú v  úložisku horľavín v podzemných nádržiach bez zabezpečenia z hľadiska  požiadaviek na ochranu vôd.  Nádrže sú jednoplášťové a nie sú vybavené meraním výšky hladiny, signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny ani záchytnými vaňami.

Matečné lúhy obsahujúce organické rozpúšťadlá sa prechodne skladujú v priestoroch prevádzky v nádržiach so záchytnými vaňami, ktoré nie sú zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd a sú  kanalizačne prepojené na zberné nádrže s dostatočným protihavarijným objemom. Obsah nádrží sa podľa potreby prečerpáva do podzemných nádrží v úložisku horľavín. Podzemné nádrže na matečné lúhy nie sú zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd.

Odpadná pôda obsahujúca organické rozpúšťadlá  z výrobného  procesu   izolácie  sa skladuje

pri úložisku horľavín v nadzemných jednoplášťových  nádržiach umiestnených v záchytnej vani zabezpečenej proti možnému priesaku organických rozpúšťadiel a s dostatočným protihavarijným objemom. Nádrže sú vybavené meraním výšky hladiny.

Rozvodné potrubia nebezpečných látok vo výrobnom objekte sú vedené v  priestoroch odkanalizovaných na MB-ČOV  a mimo výrobných priestorov sú vizuálne kontrolovateľné.

Stáčacia plocha nakupovaných organických rozpúšťadiel zo železničnej cisterny je vybudovaná   z  panelov   a  betónovej   plochy   bez  zabezpečenia   z  hľadiska   požiadaviek

na ochranu vôd.

Ako stáčacia plocha organických rozpúšťadiel pre autocisterny je vybudovaná nezastrešená  odstavná plocha, ktorá je pokrytá oceľovým plechom. Plech presahuje do záchytného žľabu, ktorý je odvedený do zastrešenej, vyplechovanej záchytnej vane s objemom 6 m3. Záchytná vaňa   je  zabezpečená  signalizáciou  najvyššej  prípustnej  hladiny   a   je   spojená   potrubím

so zbernou  nádržou s objemom 50 m3.

Podlahy príručných skladov a manipulačných plôch v priestoroch budovy fermentácie, izolácie a  regeneračnej stanice sú betónové prípadne dláždené s keramickou dlažbou, nie sú zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd (okrem skladu dezinfekčných prostriedkov – chlórňanu sodného a  skladu surovín – východiskových látok v priestoroch budovy fermentácie). Prepravné kontajnery a  sudy nebezpečných látok v priestoroch skladovania a manipulácie v prevádzke nie sú zabezpečené záchytnými vaňami.

2.6. Nakladanie s odpadmi:

Z technologického procesu výroby PNC vzniká odpadové mycélium, ktoré vzhľadom na obsah dusíka, fosforu a ďalších živín umožňuje jeho zhodnocovanie pri príprave pôdnych substrátov.

Odpady vznikajúce pri ostatných činnostiach priamo spojených s hlavnou činnosťou sa zhromažďujú na vyhradených miestach v pevných nepriepustných obaloch a  sú zhodnocované a zneškodňované osobami, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

II. 	Podmienky povolenia

A.  	Podmienky prevádzkovania

1.   	Všeobecné podmienky

1.1. 	Prevádzka  bude  prevádzkovaná   v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto povolení.

1.2. 	Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať prevádzku v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentácia   je    projekt  stavby,  technologické reglementy,   prevádzkové   predpisy, prevádzkové  poriadky o ochrane  zdravia  pri práci  s chemickými faktormi, manipulačné a  skladovacie  poriadky  žieravín  a  nebezpečných látok,   záväzné  pracovné  inštrukcie,  schválené   havarijné    plány,  požiarny   štatút,    schválený      „Súbor     TPP   a   TOO“  na  zabezpečenie  ochrany   ovzdušia)   a  s   podmienkami   určenými   orgánmi   štátnej správy    ochrany   ovzdušia,  štátnej   vodnej   správy   a    štátnej    správy   odpadového hospodárstva.

1.3.	Všetky plánované zmeny činnosti v prevádzke, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny  musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.4.  V   prípade      zmeny        prevádzkovateľa       zariadenia        prechádzajú     práva      a

povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5.  Všetci zamestnanci prevádzky, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť s  ním preukázateľne oboznámení do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti a opakovane školení raz ročne.

1.6.  Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do 6 mesiacov od jeho právoplatnosti.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1. 	Povoľovaná prevádzka je nepretržitá s odstávkou podľa plánu opráv.

2.2. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

3.      Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými surovinami a výstupnými výrobkami tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia.

3.2.	V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez        povolenia inšpekcie.

3.3.	V prevádzke používať

-suroviny: sacharóza, dextrózový sirup, sójový olej, sójová múka,

corn-steep (kukuričný výluh), ryža,

hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid amónny

(amoniaková voda), uhličitan draselný,

uhličitan vápenatý (vápenec mikromletý),

síran amónny, síran horečnatý, síran manganatý,

síran zinočnatý, dusičnan sodný,

dihydrogénfosforečnan draselný,

kyselina   sírová, kyselina octová,

kyselina fenoxyoctová,  kyselina fenyloctová,

fenoxyoctan sodný, chlórmetylacetát, dimetylsulfoxid,

polyvinylpyrolidón,

organické rozpúšťadlá (butylacetát, butanol, etanol)

-pomocné suroviny:  kyselina fosforečná, kyselina dusičná,

kyselina  citrónová, peroxid vodíka,

chlórňan sodný, tiosíran sodný, síran hlinitý,

aktívne uhlie, flokulant, deemulgátor,

protipenidlo,

čistiaci a dezinfekčný prostriedok,

mazacie oleje

-pomocný materiál:  vrecia polyetylénové

súdky prepravné – kartónové

-energie a médiá:   elektrická energia

para, kondenzát pary,

voda – pitná, demineralizovaná , úžitková

tlakový dusík, tlakový vzduch,

amoniak, roztok chloridu vápenatého (soľanka)

4.    	Odber vody

Prevádzkovateľ  je povinný dodržiavať  podmienky platného povolenia  orgánu štátnej       vodnej správy na odber povrchových vôd pre Biotiku a. s., Slovenská Ľupča.

5.      Technicko-prevádzkové podmienky

5.1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať výrobcom predpísané technicko-       prevádzkové parametre technologických zariadení, uvedené v platných technologických reglementoch  v  súlade so schváleným „Súborom TPP a TOO“.

5.2. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technicko- prevádzkové parametre odlučovacích zariadení TZL - textilných filtrov, vymrazovacieho a  kondenzačného zariadenia pár organických  rozpúšťadiel  určené výrobcom týchto zariadení.

5.3. 	Opravy, údržbu, čistenie a dezinfekciu zariadení vykonávať  v súlade s vypracovaným plánom a podľa potreby.

6. 	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom:

a)	dodržiavaním  schválených záväzných pracovných inštrukcií pre všetky vykonávané činnosti

b) 	dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami

c) 	dodržiavaním schválených manipulačných a skladovacích poriadkov

6.2. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

6.3. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok; nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľné – jeden raz za 5 rokov; nádrže zvonku vizuálne kontrolovateľné – jeden raz za 10 rokov.

6.4. 	Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov nebezpečných látok jeden raz za 5 rokov a po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok.

-Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

-Na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených závad, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

B.  	Emisné limity

1.    	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1. 	Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty:

a) s platnosťou do 31. 10. 2007:

Emisný limit zariadení emitujúcich TZL:

Pri   hmotnostnom   toku   TZL   menšom   ako  0,5  kg.h-1   nesmie  koncentrácia  TZL

v  odpadovom  plyne   prekročiť  hodnotu   150 mg.m-3.  2)

Emisný limit pre 4. skupinu / 3. podskupinu znečisťujúcich látok–organické plyny

a pary:

Pri  hmotnostnom   toku  vyššom   ako  3  kg.h-1  nesmie   celková   koncentrácia    látok

3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.  1)

b) s platnosťou od 1. 11. 2007:

| Miesto vypúšťania | Zariadenie | Znečisťujúca látka | Emisný limit (mg.m-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výduch V1 | extraktory PODBIELNIAK – 2 kusy | TOC | 150 1) |
| Výduch V2 | odstredivka FERRUM, pneudoprava PNC, výrobné zariadenia PNMC | TOC | 150 1) |
| Výduch V3 | fluidna sušiareň APV | TOC | 150 1) |
| Výduch V4 | dávkovacie zariadenie PNC (násyp do sušiarne) | TOC | 150 1) |
| Výduch V6 | odstredivky MFDA – 3ks | TOC | 150 1) |
| Výduch V7 | filtračné zariadenie OMAT | TOC | 150 1) |
| Výduch V8 | rozmiešavacia nádrž – dávkovanie aktívneho uhlia | TZL | -pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3 2) |
| Výduch V9 | rozmiešavacia nádrž – dávkovanie KOH | TZL | -pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3 2) |
| Výduch V11 | baliaca linka PNC, priemyselný vysávač | TZL | -pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3 2) |
| Výduch V14 | kryštalizačné nádrže – 3 ks | TOC | 150 1) |
| Výduch V15 | filtračné zariadenie BEGEROW | TOC | 150 1) |

-Emisný limit  pre fugitívne emisie TOC (podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel) :         15 %

-Emisný limit pre celkové emisie TOC (podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti spotrebovaných organických  rozpúšťadiel) :       15 %

Podmienky platnosti emisných limitov:

1) Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.

2) Koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary:

Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynnými alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s prihliadnutím na primeranosť nákladov, množstvo manipulovanej látky a jej vlastnosti, na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky:

Pri    technologických  procesoch  a zariadeniach,  pri ktorých   môžu  byť pri prevádzke alebo

pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať    technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.

2. 	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1. 	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sa neurčujú. Prevádzkovateľ  je povinný  dodržať  podmienky prevádzkovateľa  MB-ČOV.

3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1.	Prevádzkovateľ  je   povinný  dodržiavať  najvyššie  prípustné  hodnoty   hladiny  hluku

na  hranici areálu:

LAeq.p =  70 dB   - pre denný a nočný čas

3.2.   Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

## C.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.  	Prevádzkovateľ je povinný  pravidelne kontrolovať a   udržiavať  funkčnosť  odlučovacích zariadení TZL – textilných   filtrov   a    funkčnosť     kondenzačného   a   vymrazovacieho zariadenia  pár organických rozpúšťadiel

2.  	Prevádzkovateľ     je    povinný    zabezpečiť   odvod    pár    organických    rozpúšťadiel

z  nádrží  na  skladovanie   kvapalných   organických  rozpúšťadiel    s pevnou  strechou,

na  ich  spätné získavanie do 30. 10. 2007.

3.  	Prevádzkovateľ  je   povinný   eliminovať  dýchanie   nádrží   pri   skladovaní   odpadnej pôdy PNC s obsahom organických rozpúšťadiel  na  čo najmenšiu  mieru,  napr. znížením  teplotných  výkyvov obsahu  nádrží  ich  vhodnou izoláciou alebo reflexným náterom  do 30. 10. 2007.

D.  	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie       odpadov

1. 	Prevádzkovateľ  ako  pôvodca   odpadov  nakladá   pri  prevádzkovaní  a  údržbe  zariadení     s odpadmi:

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 05 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 2. | 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 3. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 4. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 5. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 6. | 07 05 14 | tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O |
| 7. | 08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O |
| 8. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 9. | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
| 10. | 19 12 02 | železné kovy | O |
| 11. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

2. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zaraďovať  vznikajúce odpady v prevádzke podľa platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný označiť nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, identifikačným listom nebezpečného odpadu.

5. 	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi.

E. 	Podmienky hospodárenia s energiami

1. 	Prevádzkovateľ   je  povinný  dodržiavať  normované  spotreby  energií (elektrická energia, vodná para, voda).

2. 	Všetky    technické     zariadenia    a     spotrebiče    elektrickej    energie   v    prevádzke

udržiavať v dobrom technickom stave.

F. 	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné prevádzkové predpisy,  preventívne opatrenia a postupy na predchádzanie havárií, na obmedzenie a odstránenie následkov havárií podľa schválených havarijných plánov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia, ochrany vôd a nakladania s odpadmi.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie, mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.

3. 	Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka vzhľadom na svoje umiestnenie,  klimatické  a  meteorologické  podmienky, charakter a množstvo emisií nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.  	Opatrenia  na  obmedzenie  vysokého  stupňa  celkového  znečistenia  v mieste prevádzky

Prevádzka   nespôsobuje  vysoký  stupeň  celkového  znečistenia  v  mieste   prevádzky.

Podmienky sa nestanovujú.

I.  	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

1.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitoch a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch ochrany ovzdušia.

1.2. 	Miesto odberu vzoriek a vyhotovenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.

1.3. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie určených emisných limitov pre odpadové plyny  predložením správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia  do 60 dní od dátumu merania. Prevádzkovateľ je povinný preukázať s platnosťou od 1. 11. 2007 dodržanie emisných  limitov   pre  fugitívne   emisie  TOC  a   emisné  limity  pre  celkové  emisie  TOC na základe ročnej bilancie rozpúšťadiel.

1.4. 	Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Znečisťujúca látka | Princíp metodiky | Označenie metodiky |
| --- | --- | --- |
| TZL | manuálna gravimetrická metóda -izokinetický odber | STN EN 13284-1 ISO 12141 ISO 9096 |
| 4.skupina/3.podskupina ZL -organické plyny a pary • alkyl - alkoholy • butylacetát | GC-FID, aktívne uhlie, CS2 | STN EN 13649 (83 4756) |
| TOC | FID FPD | STN EN 13526 (83 4757) |

1.5.   Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

-tri  kalendárne  roky, ak  sa  hmotnostný  tok  znečisťujúcej  látky  v  mieste  platnosti

určeného emisného limitu  rovná  0,5-násobku  limitného hmotnostného  toku  a  je nižší

ako 10-násobok  limitného hmotnostného toku;  emisný  limit  je vyjadrený  ako  emisný

faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;

-šesť kalendárnych rokov, ak  hmotnostný  tok  znečisťujúcej  látky  v mieste platnosti

určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku;

emisný limit je vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere.

-Hodnoty limitných hmotnostných tokov znečisťujúcich látok:

Pre TZL   =  0,5   kg.h-1

Pre TOC  =  1      kg.h-1

1.6.   Intervaly   periodického   merania   plynú    od   posledného   vykonaného   periodického

merania.

1.7.   Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

▪Emisný limit TOC pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný,

ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

-aritmetický  priemer   najmenej   z  troch   jednotlivých   meraní  nepresiahne hodnotu

emisného limitu;

-žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

▪Emisný limit TZL pri diskontinuálnom  oprávnenom  meraní sa považuje za dodržaný,

ak je splnená požiadavka:

-Emisný  limit  vyjadrený  ako  hmotnostná  koncentrácia  a hmotnostný tok sa považuje

za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty

výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2.     Kontrola   priemyselných   odpadových vôd,  splaškových  odpadových  vôd  a   vôd

z povrchového odtoku

  - Prevádzkovateľ   je  povinný  vykonávať  kontrolu  odpadových  vôd  pred  vypúšťaním

na MB-ČOV  v súlade s pokynmi a požiadavkami prevádzkovateľa  MB-ČOV.

Výsledky zaznamenať v prevádzkovej evidencii.

2.2. 	Prevádzkovateľ   je  povinný   vykonávať   kontinuálne   monitorovanie   pH  a   teploty

vypúšťaných  chladiacich vôd  automatickým  meracím  zariadením v spojovacej šachte

pod vyustením z prevádzky. Výsledky zaznamenať v prevádzkovej evidencii.

2.3. 	Na  stanovenie   jednotlivých   ukazovateľov  znečistenia  vypúšťaných odpadových  vôd používať štandardné testovacie metódy (ŠTM) v súlade s odporúčanými metódami uvedenými v  platnom  všeobecne záväznom  právnom  predpise.

###### 3.     	Kontrola odpadov

3.1.  	Prevádzkovateľ  zabezpečí  kontrolu  týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo,

druh, označenie) na schválených miestach  raz za mesiac.

3.2.  	Prevádzkovateľ je povinný o kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

4.     	Kontrola hluku

4.1.  	Kontrola  hluku   vo  vonkajšom  prostredí  sa nevyžaduje. Prevádzka  je mimo obytnej

zástavby.

###### 5.    	Kontrola spotreby energií

5.1. 	Prevádzkovateľ  je  povinný monitorovať a  raz za mesiac  vyhodnocovať spotrebu          energií a viesť  jej  evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

- Kontrola prevádzky

6.1.  	Prevádzkovateľ     je   povinný   zabezpečiť   monitorovanie    technicko-prevádzkových

parametrov   zariadení   a   vedenie    prevádzkovej   evidencie    v   súlade    s   platnou

dokumentáciou   a  so  schváleným  „Súborom TPP a TOO“.

###### 7.    	Podávanie správ

7.1. 	Prevádzkovateľ  musí  viesť  nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania

ovzdušia:

a) stálu  evidenciu o prevádzkovateľovi  zdroja,  o  zdroji,  jeho  častiach,  zariadeniach

a technológií;

b) ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia;

c) priebežnú  evidenciu   parametrov,   opatrení  a  ďalších  údajov  podľa dokumentácie,

súhlasov,  rozhodnutí  a  povolení  orgánov  štátnej  správy  ochrany ovzdušia, ktoré  nie

sú súčasťou už  vedenej evidencie;

Prevádzkovateľ   je   povinný   poskytovať    údaje  z   evidencie   a    podávať   hlásenie

o spotrebe   organických   rozpúšťadiel   doplnený   ročnou  bilanciou  na   predpísaných

tlačivách   príslušnému   obvodnému   úradu   životného   prostredia  –  orgánu  ochrany

ovzdušia  za  uplynulý   kalendárny  rok  do 15. februára nasledujúceho roka.

7.2.	Informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na

obmedzenie    tohto    znečisťovania    v   zmysle     všeobecne    záväzných     právnych  predpisov ochrany ovzdušia.

7.3. 	Oznamovať  písomne  plánovaný  termín  vykonania  oprávneného  merania inšpekcii  a

príslušnému  orgánu štátnej správy  ochrany  ovzdušia,  najmenej  5  pracovných   dní  pred jeho  začatím, ak sa  plánovaný termín vykonania oprávneného merania  zmení, oznamovať skorší   termín  oprávneného   merania  najmenej  dva pracovné  dni  pred   jeho   začatím  a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

7.4. 	Ročnú evidenciu  a príslušné  informačné podklady uchovávať  najmenej  päť rokov po

skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ  je povinný uchovávať tieto informácie  tak, aby boli  chránené   proti  neoprávneným   zásahom,  zmenám  a strate údajov. Ak   sa  vedú  len v  elektronickej  forme,  príslušné   elektronické  prostriedky  musia  zabezpečiť   uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.5. 	Prevádzkovateľ je povinný  uchovávať prevádzkovú  evidenciu najmenej päť rokov  po

skončení  prevádzky,  uvedené  sa  uplatňuje  aj  na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

7.6. 	Prevádzkovateľ  je  povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a   vyhodnocovať   údaje  a

informácie  určené   vo  vykonávacom   predpise   k  zákonu  o  IPKZ.  Každoročne  ich   za   predchádzajúci   kalendárny   rok  oznamovať   do   15. februára   v    písomnej   a  elektronickej forme do  informačného  systému  Slovenskému  hydrometeorologickému ústavu.

7.7. 	Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť  evidenciu   vzniknutých   odpadov  v  zmysle

platných  všeobecne záväzných  právnych predpisov odpadového hospodárstva.

7.8. 	Prevádzkovateľ   je   povinný  podávať  hlásenie   o vzniku  odpadu   a  nakladaní  s ním

za obdobie    kalendárneho     roka    príslušnému  orgánu  štátnej  správy  odpadového hospodárstva  každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

## J. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a  opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Zariadenie je v trvalej prevádzke, preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2. 	Opatrenia   pre   prípad   zlyhania   činnosti   v  prevádzke  sú  obsiahnuté    v   platných

prevádzkových predpisoch.

K.    Opatrenia   pre   prípad    skončenia   činnosti    v   prevádzke,   najmä

na  zamedzenie   znečisťovania   miesta    prevádzky   a  jeho  uvedenie

do uspokojivého stavu

1.	Ak prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú prevádzku, musí túto skutočnosť písomne oznámiť inšpekcii minimálne 2 mesiace vopred. Súčasne predloží postup skončenia činnosti v prevádzke v zmysle prevádzkových predpisov  a schválených záväzných pracovných inštrukcií, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd, ochrany ovzdušia a nakladania s odpadmi.

2. 	Po skončení  činnosti  prevádzky  prevádzkovateľ  zabezpečí  v lehote  do jedného roka uvedenie  celého  areálu  prevádzky   do  uspokojivého  stavu,  neohrozujúceho   životné prostredie a zdravie ľudí.

3. 	Do doby prinavrátenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí strážnu

službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7. a bod 8., písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované   povolenie  na základe  žiadosti  prevádzkovateľa  Biotika a. s.  predloženej   dňa

9. 12. 2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka „Výrobný závod PNC“ je  umiestnená  na  pozemkoch   v  katastrálnom  území  Slovenská  Ľupča na parcelách KN č. 1962; 1971; 1983; 1987/1-2; 1989/54, 58, 59, 60, 62, 87, 96, 108,  ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a na parcelách KN č. 1972; 1973; 1988, ktoré sú zmluvne prenajaté.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou obsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, preto oznámila začatie konania listom značky č. 5217/122/OIPK/2006/Km zo dňa 20. 02. 2006. Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila žiadosť prevádzkovateľa  a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy  zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na úradnej tabuli inšpekcie od 21. 02. 2006 do 24. 03. 2006 a  na úradnej tabuli Obecného úradu Slovenská Ľupča od 28. 02. 2006 do 03. 04. 2006.V určenej  30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ  nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány  ústne   pojednávanie   na    deň    11. 05. 2006    listom   značky   č. 5217/251/OIPK/2006/Km

zo dňa  25. 04. 2006.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekcii doručené vyjadrenia nasledovných dotknutých orgánov: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici – štátna správa ochrany ovzdušia, štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Vyjadrenia dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 11. 05. 2006 sa zúčastnili správny orgán a zástupcovia prevádzkovateľa.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Inšpekcia určila emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a ich monitorovanie v súlade so zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia  a  o  požiadavkách  zabezpečenia  rozptylu  emisií  a  kvality ovzdušia, s  vyhláškou

MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,  nakoľko povoľovaná prevádzka  je podľa projektovanej kapacity veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a v zariadeniach  prevádzky sa používajú organické rozpúšťadlá a technológia umožňujúca opätovné využitie regenerovaných rozpúšťadiel.

Emisné limity pre emisie do vôd  neboli určené, lebo z prevádzky sa vypúšťajú odpadové vody na MB-ČOV, ktorá nie je súčasťou povoľovanej prevádzky, a ktorej prevádzkovateľom je ČOV a. s.

Limitné hodnoty pre hluk boli určené v zmysle Nariadenia vlády č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom, nakoľko prevádzka môže byť zdrojom hluku. Limitné hodnoty vibrácií neboli určené, nakoľko prevádzka nie je zdrojom vibrácií.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, technologické reglementy, blokové schémy výroby, záväzné pracovné inštrukcie pre vykonávané činnosti v prevádzke, manipulačné a skladovacie poriadky, prevádzkové poriadky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, posudky o riziku pri práci s chemickými faktormi, plán opatrení pre prípad mimoriadneho  zhoršenia akosti vôd, program odpadového hospodárstva, havarijný plán odpadového hospodárstva, havarijný a evakuačný plán, „Súbor TPP a TOO“, správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií ZL, správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakových zariadení, požiarny štatút a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5  zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Na základe uvedeného inšpekcia stanovila termín zosúladenia povoľovanej prevádzky s požiadavkami BAT vo výrokovej časti,  v kapitole II.C integrovaného povolenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. –  udelenie súhlasu na vydanie a zmenu „Súboru TPP a TOO“  v náväznosti na § 22  ods. 1  písm. a),  § 41  ods.1  písm. a)  a

§ 22 ods. 1 písm. f)  zákona  č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia,  ktorým  sa  dopĺňa  zákon

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie  činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v náväznosti na § 27 ods. 1  písm. c)  zákona   č. 364/2004 Z. z.  o vodách   a  o zmene  a  doplnení   zákona NR SR

č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.

Ing. Daniel  Magic

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Biotika a. s. , Slovenská Ľupča 566, 976 13  Slovenská Ľupča

2. Obecný úrad Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

3. Fermas s. r. o. , Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

4. G. V. Pharma a. s. , Štúrova 55, 920 01 Hlohovec

5. Slovak Real Property , spol. s  r. o. , Sabinovská 14, 821 02  Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská

Bystrica – štátna správa ochrany ovzdušia

2. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská

Bystrica – štátna správa odpadového hospodárstva

3. Obvodný úrad životného prostredia v  Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská

Bystrica – štátna vodná správa

4. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská

Bystrica – štátna správa ochrany prírody a krajiny

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,

Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica