# BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86

# Žiadosť

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota

vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

# jún 2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 	.	.	.	.	.	5

1	Základné informácie	.	.	.	.	.	.	.	.	5

2	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada	5

3	Informácie o povoľovanej prevádzke 	.	.	.	.	.	.	5

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky		.	.	.	6

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 	.	.	6

6	Utajované a dôverné údaje	.	.	.	.	.	.	.	7

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení 	.	.	.	.	.	.	7

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 	.	7

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	9

3	Opis prevádzky		.	.	.	.	.	.	.	.	9

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé

technologické uzly 	.	.	.	.	.	.	.	.	10

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	.	.	.	.	.	10

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,

## ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 	.	.	.	.	11

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	.	11

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 	.	.	.	11

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	.	.	.	.	11

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	.	.	.	.	.	11

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	.	.	.	11

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	.	.	.	.	.	11

2.2 	Medziprodukty                           .           .            .            .            .            .            .            11

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané		.	.	.	.	12

3.1	Vstupy  energie a palív	.	.	.	.	.	.	.	.	12

3.2	Vlastná výroba energií z palív	.	.	.	.	.	.	.	12

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	.	.	.	.	.	.	12

3.4	Využitie energií		.	.	.	.	.	.	.	12

3.5	Merná spotreba  energie 	.	.	.	.	.	.	.	12

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných

## množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia

## spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné

## prostredie a na zdravie ľudí	.	.	.	.	.	.	.	13

1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	13

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok

a spôsob zachytávania emisií	.	.	.	.	.	.	.	13

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 	.	13

2	Znečisťovanie povrchových vôd 	.	.	.	.	.	.	13

2.1	Recipienty odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	.	13

2.2.	Produkované odpadové vody 	.	.	.	.	.	.	.	13

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	13

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 	.	.	.	.	13

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	.	.	.	.	.	14

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	14

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd	.	.	14

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 	.	.	14

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	.	.	.	.	14

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných

do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	.	.	14

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	14

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	14

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	14

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd		.	.	.	.	.	15

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd 	.	.	.	.	.	.	15

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	.	.	15

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	15

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)	.	.	15

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém		.	.	.	15

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	.	.	.	15

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy	.	.	.	.	.	15

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy	.	.	.	.	.	16

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém	.	.	16

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

a pri prevádzke skládky		.	.	.	.	.	.	.	16

4	Nakladanie s odpadmi		.	.	.	.	.	.	.	16

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	.	.	.	.	.	16

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	.	.	.	.	16

5	Zdroje hluku	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17

6	Vibrácie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

## v tomto mieste 	.	.	.	.	.	.	.	.	17

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	.	.	17

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	.	.	.	.	.	.	.	17

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 	.	.	.	17

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	.	.	.	17

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a

## ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,

## na obmedzenie emisií	.	.	.	.	.	.	.	.	18

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	.	.	18

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	18

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení

## na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

## vznikajúcich v prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	18

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	.	.	.	.	.	.	.	18

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov		.	.	.	.	.	.	19

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení

## a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií

## do životného prostredia 	.	.	.	.	.	.	.	19

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	19

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	19

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 	.	.	20

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	.	.	.	.	.	20

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	22

2.1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	22

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	.	.	.	.	.	.	.	23

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä

## opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 	.	.	.	.	23

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody,

pomocných materiálov a ďalších látok	.	.	.	.	.	.	23

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie 	.	.	.	.	.	23

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 	23

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 	.	.	.	.	.	23

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  	.	.	.	.	23

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	.	.	.	.	.	.	.	23

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky

Environmentálne vhodný výrobok) 	.	.	.	.	.	.	24

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík

## prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia

## ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení

## na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 	.	.	.	24

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)

## všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 	.	.	.	25

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

## prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo

## nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 	.	.	.	.	27

## O 	Prehlásenie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27

## P	Prílohy k žiadosti: 	.	.	.	.	.	.	.	.	28

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“	.	.	.	.	.	28

2	Ďalšie doklady	.           .          .            .       	.           .          .           .           28

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | BORINA EKOS s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzením |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 956 32 Livinské Opatovce č. 86 |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Slavomír Faško, konateľ spoločnosti Ing. Aladár Burza, konateľ spoločnosti |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 300 225 |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90.02, 109.06 |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 19133/R | Príloha č. | 1. |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Janka Oravkinová, technik Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.BOX 33, 912 50 Trenčín tel.: 032/ 741 78 26, 0902 999 449, fax: 032/ 743 75 42 e-mail: oravkinova.j@mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |

A2.	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

| 2.1 | Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov) - § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ |
| --- | --- |
| 2.2 | Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania - § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ |
| 2.3 | Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa - 2. časť 2.sekcia kazety na nebezpečný odpad - § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ (Príloha č. 12) |
| 2.4 | Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad a II. etapa, skládka na nie nebezpečný odpad - § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ (Príloha č. 11) |
| 2.5 | Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy cca 350 t ročne v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Prievidza, Stále pracovisko Partizánske od pôvodcov a držiteľov nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Prievidza, Stále pracovisko Partizánske do zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov – Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad - § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ |
| 2.6 | Posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota , I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad“ - § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ |
| 2.7 | Návrh na začatie kolaudačného konania pre stavbu II. etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný - § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ |

A3.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 3.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Adresa prevádzky | Livinské Opatovce č. 86 |
| 3.3 | Umiestnenie prevádzky | k.ú. Livinské Opatovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj k.ú. Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj |
| 3.4 | Počet zamestnancov | 9, neexponovaní |
| 3.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok prevádzkovania: 10.2008 Koniec prevádzkovania: cca do 2016 |
| 3.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi |
| 3.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| 3.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na NO: 39 615 m3 |
| 3.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | I. etapa 2. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný a I. etapa 2. časť 1. sekcia kazeta na nebezpečný odpad - 122 178 m3 - voľná kapacita k 30.10.2007 je 17 129 m3 Skládka má jednosmennú prevádzku s pracovnou dobou – pondelok až piatok v čase od 700- 1530 hod. Počas nasledujúcej polhodiny po ukončení prevádzkovej doby vykonávajú pracovníci pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky. Odpad je možné ukladať na skládku aj mimo prevádzkovej doby avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby). |
| 3.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 3.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Skládka odpadov – malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 3.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Skládka odpadov na nebezpečný odpad |

A4.	Základné informácie o I. etape - 2. časti 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ŽP – 671/1997 – T,Šv zo dňa 13.05.1997 (Príloha č. 7) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ŽP-2002/01238-MGG zo dňa 16.12.2002 (Príloha č. 8) |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | SOcÚ-236/2007/SP-U2/2 zo dňa 12.2.2008 (Príloha č. 9) |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 418/27 k.ú. Livinské Opatovce – ostatné plochy, Obec Livinské Opatovce |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 418/7 k.ú. Livinské Opatovce – Obec Livinské Opatovce 418/19 k.ú. Livinské Opatovce – Obec Livinské Opatovce 418/24 k.ú. Livinské Opatovce – Obec Livinské Opatovce 418/28 k.ú. Livinské Opatovce – Obec Livinské Opatovce |  |

A5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa – 2. časť - kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný I. etapa – 2. časť – 1. sekcia kazety na nebezpečný odpad II. etapa – skládka na nebezpečný odpad II. etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 2215-39899/2007/Raf,Šim/370300104/Z1 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | 2. 1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa – 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad 2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa – 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad a II. etapa - skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  |  |  |

A6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je | Nie je | Nie je |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota bola vybudovaná v roku 1997, keď boli vybudované všetky prevádzkové objekty, slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov vrátane I. etapy - 1. časti skládky odpadov s kapacitou 120 700 m3. V roku 2003, po zaplnení I. etapy – 1. časti skládky odpadov, bola vybudovaná 2. časť I. etapy a to kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 96 178 m3 a kazeta na nebezpečný odpad (I. etapa – 2. časť - 1. sekcia) s kapacitou 26 000 m3. V roku 2007 bola dobudovaná I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad s kapacitou 39 615 m3 a skolaudovaná v roku 2008. V roku 2008 bola vybudovaná II. etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzka sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Partizánske, v k.ú. Livinské Opatovce a k.ú. Chudá Lehota, v lokalite Klasov. Zo severnej časti je ohraničená cca 30 m širokým lesíkom, z ostatných strán je využívaná poľnohospodárska pôda, vodné útvary povrchových vôd a poľnohospodársky využívané pozemky sú zahrnuté medzi citlivé a zraniteľné oblasti. Východne od areálu skládky, vo vzdialenosti cca 10 m, začína hranica chráneného ložiskového územia tehliarskej hliny Livinské Opatovce, vo vzdialenosti cca 4,5 km juhovýchodným smerom sa nachádza prírodná rezervácia Chynoriansky luh. Prevádzka je situovaná cca 600 m od okrajových domov Obce Chudá Lehota a cca 1200 m západne od okraja Obce Livinské Opatovce. K prevádzke vedie prístupová asfaltová komunikácia dĺžky 4 km, s odbočkou od štátnej cesty Topoľčany – Prievidza, v obci Rajčany a prístupová komunikácia z cestných panelov z Obce Livinské Opatovce a Chudá Lehota. Technické riešenie existujúcej stavby: Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, požiarna nádrž, manipulačná plocha, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu) a teleso skládky odpadov na nebezpečný odpad (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín), monitorovací systém podzemných vôd. Skládka odpadov na nebezpečný odpad (I. etapa – 2. časť skládky odpadov - 1. sekcia a 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad) a skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (I. etapa – 2. časť skládky odpadov - kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný) sú vybudované ako zaizolované skládkovacie plochy, ohraničené obvodovými ochrannými hrádzami (svahmi) výšky cca 1,5 m. Technické riešenie konštrukcie skládkovacích plôch pre odpad, ktorý nie je nebezpečný: - drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm, hr. 500 mm - ochranná vrstva tesniaceho prvku geotextília 800 g/m2 - tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia - upravené a zhutnené podložie Technické riešenie konštrukcie skládkovacích plôch pre nebezpečný odpad: - drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm, hr. 500 mm - ochranná vrstva tesniaceho prvku geotextília 800 g/m2 - tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia - upravené a zhutnené podložie Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov sú zachytávané drenážnou vrstvou nad fóliovým tesnením sústreďované v drenážnych potrubiach a následne odvedené do akumulačných nádrží priesakových vôd. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov, ktoré nie sú nebezpečné je odvádzaná drenážnym potrubím do zbernej šachty a jestvujúcim drenážnym potrubím do jestvujúcej akumulačnej nádrže priesakových vôd. Záchytné drenážne potrubie zo skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je PEHD priemeru 315 x 28,7 mm, v mieste skládkovacích priestorov je perforované v 2/3 obvodu na 20%, obalené sieťovinou. Celková dĺžka perforovaného potrubia je 73,5 m a neperforovaného potrubia 12,1 m. Potrubie je zaústené do zbernej šachty cez osadený prestup do šachty na kóte 218,42m n.m. Drenážne potrubie je v najvyššom mieste dna skládkovacích priestorov ukončené napojením na plné potrubie PEHD 160 x 14,6 mm, celkovej dĺžky 16,5 m, vyvedené na úroveň obvodovej hrádze a ukončené zaslepovacou prírubou. Potrubie slúži na preplachovanie drenážneho potrubia v prípade potreby – 2x ročne. Priesakové kvapaliny zo skládky nebezpečných odpadov sú zachytávané vybudovaným drenážnym potrubím (pri výstavbe I. etapy- 2. časti – 1. sekcie) a odvádzané gravitačne do novej nádrže priesakových kvapalín. Záchytné drenážne potrubie zo skládky odpadov na nebezpečný odpad je z PEHD priemeru 225 x 20,5 mm, v mieste skládkovacích priestorov je perforované v 2/3 obvodu na 20%, obalené sieťovinou. Celková dĺžka perforovaného potrubia je 28,8 m a neperforovaného potrubia 153,8 m. Drenážne potrubie je v najvyššom mieste dna skládkovacích priestorov ukončené napojením na plné potrubie PEHD 110 x 10 mm, celkovej dĺžky 13,5 m, vyvedené na úroveň povrchu skládkovacích plôch medzi 1. a 2. časťou skládky. Potrubie slúži na preplachovanie drenážneho potrubia. Na hrádzi medzi 1. a 2. časťou skládky je preplachovacie potrubie nastavované z dielov po 3,0 m, ukončených lomovými nákružkami s točivými prírubami. Potrubie je nastavované počas zavážania skládky až po úroveň zavážania skládkového telesa. Potrubie je počas zavážania chránené betónovými skružami, vysypanými štrkopieskom, aby nedošlo k poškodeniu preplachovacieho potrubia hutniacim mechanizmom počas zavážania. Na trase drenážneho potrubia plného, v časti pokračovania skládkovania nebezpečných odpadov sú osadené dve odbočky pre osadenie drenážnych potrubí v ďalších etapách skládky nebezpečných odpadov. Odbočky sú z potrubí PEHD DN 200, ukončené na úrovni terénu zaslepením PEHD doskou a chránené betónovou skružou s betónovým poklopom. V súčasnosti plnia funkciu kontrolných šácht. Priesakové kvapaliny zo skládkovacích plôch sa odvážajú na zmluvnú ČOV. Povrchové vody z povodia nad skládkou a ich uniknutie do skládkovacích priestorov bránia obvodové hrádze a rigoly. Vzhľadom k charakteru okolitého terénu a zabezpečenému odtoku čistých povrchových vôd jestvujúcimi priekopami nie sú po obvode skládky navrhnuté ďalšie opatrenia na zachytávanie povrchových vôd. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené plochy prevádzkového objektu a vnútroareálové komunikácie ku skládkovacím plochám a k nádržiam priesakových kvapalín (hlavná vetva v dĺžke cca 480 m od spevnených plôch prevádzkového objektu k nádržiam priesakových kvapalín, v dĺžke 120 m od hlavnej vetvy pozdĺž obvodovej hrádze po vjazd do kazety na nebezpečné odpady). Spevnená šírka komunikácií je 3 m. Vjazdy na teleso skládky sú spevnené betónovými panelmi, makadamom a pieskom. Pozdĺž vnútroareálových komunikácií sú vybudované zemné priekopy, ktoré zabezpečujú odtok vôd z povrchového odtoku mimo lokalitu do prirodzených odtokových miest územia. Rigoly sú trojuholníkového tvaru, sú zatrávnené. Prevádzka je po celom obvode oplotená drôteným pletivom. Oplotenie je vybudované ako trvalé. Nad pletivom sú osadené dva rady pozinkovaného ostnatého drôtu, do výšky 2,5 m. Na zabránenie podhrabávania hlodavcov sú v spodnej časti trvalého oplotenia osadené výplňové betónové dosky. Vstup do areálu prevádzky, do jeho prevádzkovej časti, je možný len cez jednu uzamykateľnú vstupnú bránu so vstupnou bránkou pre peších. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkovú budovu tvorí jednopodlažný komplex montovaných 4 obytných kontajnerov. Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a prietokovými ohrievačmi úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Sú v ňom nasledovné priestory: váhovňa, strážnica, učtáreň, kancelária, miestnosť obsluhy, sociálne zariadenie (šatne, sprcha, WC, umývadlá). Pre odvedenie zrážkových vôd zo strechy a z okolia prevádzkovej budovy je vybudovaný systém odvodňovacích žľabov, osadený do spevnených plôch a komunikácie pri prevádzkovej budove. Žľaby sú betónové, s osadenými kovovými roštmi a sú vyústené do záchytnej priekopy. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 2 x 10 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, k požiarnej nádrži a k umývacej rampe na dopĺňanie recirkulovanej oplachovej vody) je zabezpečená z vodovodu, napojeného na vlastnú vŕtanú studňu s priemerom 395 mm, hĺbky 72 m, vybavenej ponorným čerpadlom, nachádzajúcej sa cca 809 m od prevádzkovej budovy. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie areálu prevádzky je riešené stožiarovým osvetlením. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt do skládkových mechanizmov, odpadov z údržby skládkových mechanizmov a prevádzky, je určený sklad PHM – uzatvorený kovový kontajner s havarijne zabezpečeným dnom s rozmermi 2,4 x 2,0 x 2,3 m, umiestnený na spevnenej ploche v blízkosti prevádzkovej budovy. V priestore vstupného areálu je vybudovaná manipulačná plocha, ktorá slúži na dopĺňanie prevádzkových náplní a PHM, vykonávanie opráv a údržby skládkových mechanizmov. Je vybudovaná ako nepriepustná plocha s rozmermi 8,0 x 5,3 m zabezpečená izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podložia, vyspádovaná smerom k umývacej doske, ktorá je súčasťou umývacej rampy. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 2 x 10 m3) a hydrantovej šachty. Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je vybudovaná požiarna otvorená prefabrikovaná nádrž o objeme 100 m3, umiestnená v areáli prevádzkového dvora. Jej napúšťanie je zabezpečené vodovodnou prípojkou. Odber vody pri požiari je zabezpečený požiarnou cisternou. K technickému vybaveniu prevádzky patria skládkové mechanizmy - kompaktor a buldozér. |

B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kópia z katastrálnej mapy č. K1-523/08, M 1:2880 | IX – 15/20 | 6 |

B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 3.1.1 | Skládka odpadov I. etapa - 1. časť | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.2 | Skládka odpadov I. etapa - 2. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.3 | Skládka odpadov I. etapa - 2. časť 1. sekcia kazety na nebezpečný odpad | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.4 | Skládka odpadov II. etapa, Skládka NNO | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.5 | Skládka odpadov II. etapa, Skládka NO 1. a 2. sekcia | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.6 | Skládka odpadov I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad | 39 615 m3 | Konštrukcia skládkovacích plôch: - upravené zhutnené podložie - tesniaca fólia HDPE hrúbky 2,5 mm s monitorovacím systémom fóliového tesnenia - ochranná vrstva - geotextília 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| P. č. |  |  |  |
| 3.2.1 | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín NNO | 1 120 m3 | Bez zmeny |
| 3.2.2 | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín NO | 250 m3 | Bez zmeny |
| 3.2.3 | Žumpa | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.2.4 | Manipulačná plocha | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.2.5 | Sklad PHM a NO | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.2.6 | Postrekovací systém | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.2.7 | Drenáž | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |
| P. č. |  |  |  |
| 3.3.1 | Umývacia rampa | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.2 | Cestná váha DFT 10 x 3 m SCHENCK | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.3 | Monitorovací systém Monitorovacie sondy 4 ks (MV-1, MV-2, MV-4 a MV-5) | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Odplynenie | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.5 | Oplotenie | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.6 | Vnútroareálové cesty a spevnené plochy | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.7 | Prevádzkový dvor | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.8 | Uzavretie a rekultivácia skládky | Slúži k bezpečnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začleneniu skládky do okolitej krajiny | I. etapa 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad (Príloha č. 15) |

B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 | Bloková schéma Skládka odpadov LO-CHL | Bez zmeny | - |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1 | Materiálová bilancia odpadov | Bez zmeny | - |
| 4.2.2 | Materiálová bilancia vôd | Bez zmeny | - |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Skládka odpadov I. etapa 2.časť 2.sekcia | 16. |
| 5.2 | Havarijný plán pre nakladanie s NO | 10. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | M3.rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie |  |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Bez zmeny |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Bez zmeny |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Bez zmeny |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku odpadu (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ Producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.     Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t.ha-1. rok-1 ) |
| Bez zmeny |  |  |  |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | MV-4 | Nad telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.2 | MV-2 | Nad telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.3 | MV-1 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | MV-3 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Priesaková kvapalina P-NO | Nádrž priesakových kvapalín NO | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.5 | Priesaková kvapalina P-NNO | Nádrž priesakových kvapalín NNO | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |

D4.	Nakladanie s odpadmi

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke Livinské Opatovce – Chudá Lehota je uvedený v prílohe č. 17  a zoznam odpadov vznikajúcich prevádzkou skládky Livinské Opatovce – Chudá Lehota je uvedený v prílohe č.18

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania/ zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. | Nebezpečná vlastnosť odpadu podľa príl. č. 4 zák. o odpadoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D5.	Zdroje hluku

| P. č. | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

D6.	Vibrácie

| P. č. | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |  |  | Bez zmeny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bez zmeny | - |

E2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Bez zmeny | - |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Bez zmeny | - |
| 2.3 | Opis krajiny | Bez zmeny | - |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Bez zmeny | - |
| 2.5 | Ostatné | Bez zmeny | - |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

F2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemná voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.9 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Bez zmeny |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz /laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia /akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Bez zmeny |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Technologické alebo technické riešenie podľa vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
| 1.1.1 § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov |  |  |  |  |  |
|  |  | Podložie skládky odpadov a jej bočných stien (geologická bariéra) | Prieskumné práce potvrdili kvalitu zloženia v podloží, kde výsledky skúšok priepustnosti dosiahli hodnotu koeficientu filtrácie zemín v rozsahu kf = 3,9008.10-11 m.s-1 do kf = 1,4296.10-10 m.s-1, priepustnosť technologických vzoriek po zhutnení bola zistená v rozsahu: kf = 4,4139.10-11 m.s-1 až kf = 6,3379.10-11 m.s-1 | Podložie skládky na nebezpečný odpad kf = 1.10-9 m.s-1 hr. ≥ 5 m | splnené |
|  |  | Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | Konštrukcia skládkovacích plôch kazety I. etapy 2. časti 2. sekcie je. - drenážna vrstva – hr. 0,5m - geotextília 800 g/m2 - tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia - upravené a zhutnené podložie | Umelo doplnená geologická bariéra (min. tesnenie) musí mať hrúbku min. 0,5 m s koeficientom filtrácie pre skládky NO min. kf = 1.10-10 m.s-1, pre skládky NNO min. kf = 1.10-9 m.s-1 , (dve vrstvy po 250 mm) + HDPE fólia s hrúbkou min. 1,5 mm (NNO), 2,5 mm (NO) | splnené |
|  |  |  | Ako ochranná vrstva je použitá geotextília min. hmotnosti 800 g.m-2 | Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk do frakcie 8 mm, môže sa použiť aj geotextília | splnené |
| 1.1.2 § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu |  |  |  |  |  |
|  | Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín |  | Štrková drenážna vrstva hr. 500 mm; frakcia štrku 16/32 mm | Drenážna vrstva skládky musí mať hrúbku min. 0,5 m; frakcia štrku 16/32 mm | splnené |
|  |  |  | Plné prepojovacie potrubie mimo sklád. plôch je z PEHD DN 200 PN6 priemeru 225 x 20,5 mm. V telese skládky sú PEHD rúry s plochou perforácie min. 2/3 obvodu na 20 %, 2 x obalené sieťovinou s okom 1 x 1 mm. | Drenážne potrubie má priemer min. 200 mm; štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor najmenej 12 mm. Proti vniknutiu jemných častíc sa potrubie obaľuje vhodnou geotextíliou. | Splnené |
|  |  |  | Priesakové kvapaliny sa odvádzajú drenážnou vrstvou a zberným drénom do akumulačných nádrží priesakových kvapalín. Záchytné drenážne potrubie zo skládky odpadov je z PEHD priemeru 225x20,5 mm. Celková dĺžka perforovaného potrubia je 28,8m a neperforovaného 153,8m. Drenážne potrubie je v najvyššom mieste dna skládkovacích priestorov ukončené napojením na plné potrubie PEHD 110 x 10 mm (dĺžky 13,5 m), vyvedené na úroveň povrchu skládkovacích plôch medzi 1. a 2. časťou skládky. Potrubie slúži na preplachovanie drenážneho potrubia. Na hrádzi medzi 1. a 2. časťou skládky je preplachovacie potrubie nastavované z dielov po 3,0 m, ukončených lemovými nákružkami s točivými prírubami. Potrubie je možné postupne nastavovať počas zavážania skládky až po úroveň zavážania skládkového telesa. Potrubie je počas zavážania chránené betónovými skružami, vysypanými štrkopieskom, aby nedošlo k poškodeniu preplachovacieho potrubia. Na trase plného drenážneho potrubia sú osadené dve odbočky pre osadenie drenážnych potrubí v ďalších etapách skládky nebezpečných odpadov vzdialené od seba 48 m. Odbočky sú z potrubí PEHD DN 200, ukončené na úrovni terénu zaslepením PEHD doskou a chránené betónovou skružou s betónovým poklopom. V súčasnosti plnia funkciu kontrolných šácht. Pozdĺžny spád potrubia je 1 % a priečny spád je 2 % | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže (priečny spád) najmenej 2 %. | splnené splnené |
|  |  |  | Zachytávanie a usmerňovanie odtoku povrchových vôd bolo riešené v rámci I. etapy skládky vybudovaním záchytných rigolov pozdĺž obvodových hrádzí skládky a vnútroareálových komunikácií. V rámci výstavby sa odvodové rigoly napojili na vybudovaný systém zachytávania a usmerňovania odtoku povrchových zrážkových vôd. | Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém. | splnené |
| 1.1.3 § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pred vstupom na skládku je osadená informačná tabuľa | Informačná tabuľa | splnené |
|  |  |  | Príjazdová komunikácia a spevnené plochy sú riešené z asfaltobetónu; vnútroareálové komunikácie sú v celom rozsahu navrhnuté ako štrkové. | Príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov. | splnené |
|  |  |  | Oplotenie skládky je vybudované ako trvalé s napojením na vybudované oplotenie v rámci I. etapy výstavby. Oplotenie je z drôteného poplastovaného pletiva. Nad pletivom sú osadené dva rady pozinkovaného ostnatého drôtu výšky. V zostave trvalého oplotenia sú výplňové betónové dosky, na zabránenie podhrabávaniu hlodavcov. | Oplotenie a uzamykateľná brána | splnené |
|  |  |  | Na skládke je prefabrikovaná cestná váha (DFT 10x3 m firmy Schenck ), Systém váženia a registrácie je riadený počítačom. | Váha | splnené |
|  |  |  | Prevádzková budova so sociálnymi a skladovými priestormi je vybudovaná ako jednopodlažný komplex montovaných 4 obytných kontajnerov, ktorý je vybavený elektroinštaláciou, el. vykurovacími telesami prietokovými ohrievačmi TÚV | Prevádzkový objekt s potrebným vybavením | splnené |
|  |  |  | Budovy na skládke sú vybavené potrebným počtom predpísaných hasiacich prístrojov; na hasenie telesa skládky sa použije voda akumulovaná v zbernej požiarnej nádrži | Protipožiarne zariadenie | splnené |
|  |  |  | Viď bod 1.1.1 | Tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov | splnené |
|  |  |  | Viď bod 1.1.2 | Drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín. | splnené |
|  |  |  | Vystrojené monitorovacie vrty v počte 4 ks (MV-4, MV-1, MV-5). | Monitorovací systém podzemných vôd | splnené |
|  |  |  | Zachytávanie a usmerňovanie odtoku povrchových vôd bolo riešené v rámci I. etapy skládky vybudovaním záchytných rigolov pozdĺž obvodových hrádzí skládky a vnútroareálových komunikácií. | Odvodňovací systém pre povrchové vody. | splnené |
|  |  |  | Na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky slúži umývacia rampa, pozostávajúca z umývacej dosky (12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2) a hydrantovej šachty. | Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. | splnené |
|  |  |  | Manipulačná plocha slúži na výmenu a dopĺňanie prevádzkových náplní, vrátane plnenia PHM, vykonávanie opráv a údržbu skládkových mechanizmov. | Ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje | splnené Požadované SIŽP IŽP Bratislava. OIPK |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny |

J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1 | Bez zmeny |

J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny |

J6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena |

J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 7.1 | Bez zmeny |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom stavebného objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením sa povrch stabilizuje proti eróznym účinkom, územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší jej estetický vzhľad a zvýši ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii uzavretia a rekultivácie skládky sa schvaľuje príslušným orgánom štátnej správy v rámci konania o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Skladba stavebného objektu Rekultivácia skládky NO – I. etapa 2. časť 2. sekcia: - navezenie vyrovnávacej vrstvy a úprava povrchu skládkového telesa do predpísaného tvaru a jeho zhutnenie - uloženie separačnej geotextílie - vybudovanie minerálneho tesnenia - uloženie tesniacej fólie HDPE - uloženie ochrannej geotextílie - uloženie drenážnej vrstvy zeminy - technická rekultivácia povrchu skládky a zatrávnenie Monitoring skládky odpadov po uzavretí: 1./ Kvalita podzemných vôd z monitorovacích objektov MV-4 (nad skládkou) a MV-1, MV-5 (pod skládkou) 2x ročne v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, TOC, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. 2./ Meranie hladiny podzemnej vody: 2 x ročne. 3./ Množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v zberných nádržiach priesakových kvapalín (NO a NNO) v rozsahu: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, TOC, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. v intervale 2x ročne. 4./ Skládkový plyn: sledovať množstvo a zloženie CH4, CO2, O2, H2S v intervale 2 x ročne. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P.č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa: BORINA EKOS s.r.o. IČO: 36 300 225 Livinské Opatovce č. 86 956 32 Livinské Opatovce Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 19133/R |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti: 1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa – 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad 2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad a II. etapa - skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný V rámci zmeny integrovaného povolenia sa súčasne žiada o: - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov), - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Prievidza, Stále pracovisko Partizánske od pôvodcov a držiteľov nebezpečných odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Prievidza, Stále pracovisko Partizánske do zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov – Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad, - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota , I. etapa 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad“. - Návrh na začatie kolaudačného konania stavby II.etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Táto žiadosť bola podaná na základe povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z..z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. |
| 3. | Opis prevádzky: Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota bola vybudovaná v roku 1997, keď boli vybudované všetky prevádzkové objekty, slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov vrátane I. etapy - 1. časti skládky odpadov s kapacitou 120 700 m3. V roku 2003, po zaplnení I. etapy – 1. časti skládky odpadov, bola vybudovaná 2. časť I. etapy a to kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 96 178 m3 a kazeta na nebezpečný odpad (I. etapa – 2. časť - 1. sekcia) s kapacitou 26 000 m3. V roku 2007 bola dobudovaná I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad s kapacitou 39 615 m3 a skolaudovaná v roku 2008. V roku 2008 bola vybudovaná II. etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzka sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Partizánske, v k.ú. Livinské Opatovce a k.ú. Chudá Lehota, v lokalite Klasov. Zo severnej časti je ohraničená cca 30 m širokým lesíkom, z ostatných strán je využívaná poľnohospodárska pôda, vodné útvary povrchových vôd a poľnohospodársky využívané pozemky sú zahrnuté medzi citlivé a zraniteľné oblasti. Východne od areálu skládky, vo vzdialenosti cca 10 m, začína hranica chráneného ložiskového územia tehliarskej hliny Livinské Opatovce, vo vzdialenosti cca 4,5 km juhovýchodným smerom sa nachádza prírodná rezervácia Chynoriansky luh. Prevádzka je situovaná cca 600 m od okrajových domov Obce Chudá Lehota a cca 1200 m západne od okraja Obce Livinské Opatovce. K prevádzke vedie prístupová asfaltová komunikácia dĺžky 4 km, s odbočkou od štátnej cesty Topoľčany – Prievidza, v obci Rajčany a prístupová komunikácia z cestných panelov z Obce Livinské Opatovce a Chudá Lehota. Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, požiarna nádrž, manipulačná plocha, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu) a teleso skládky odpadov na nebezpečný odpad (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín), monitorovací systém podzemných vôd. Skládka odpadov na nebezpečný odpad (I. etapa – 2. časť skládky odpadov - 1. sekcia a 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad) a skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (I. etapa – 2. časť skládky odpadov - kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný) sú vybudované ako zaizolované skládkovacie plochy, ohraničené obvodovými ochrannými hrádzami (svahmi) výšky cca 1,5 m. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené plochy prevádzkového objektu a vnútroareálové komunikácie ku skládkovacím plochám a k nádržiam priesakových kvapalín (hlavná vetva v dĺžke cca 480 m od spevnených plôch prevádzkového objektu k nádržiam priesakových kvapalín, v dĺžke 120 m od hlavnej vetvy pozdĺž obvodovej hrádze po vjazd do kazety na nebezpečné odpady). Spevnená šírka komunikácií je 3 m. Vjazdy na teleso skládky sú spevnené makadamom a pieskom. Pozdĺž vnútroareálových komunikácií sú vybudované zemné priekopy, ktoré zabezpečujú odtok vôd z povrchového odtoku mimo lokalitu do prirodzených odtokových miest územia. Rigoly sú trojuholníkového tvaru, sú zatrávnené. Prevádzka je po celom obvode oplotená drôteným pletivom. Oplotenie je vybudované ako trvalé. Nad pletivom sú osadené dva rady pozinkovaného ostnatého drôtu, do výšky 2,5 m. Na zabránenie podhrabávania hlodavcov sú v spodnej časti trvalého oplotenia osadené výplňové betónové dosky. Vstup do areálu prevádzky, do jeho prevádzkovej časti, je možný len cez jednu uzamykateľnú vstupnú bránu so vstupnou bránkou pre peších. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkovú budovu tvorí jednopodlažný komplex montovaných 4 obytných kontajnerov. Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a prietokovými ohrievačmi úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Sú v ňom nasledovné priestory: váhovňa, strážnica, učtáreň, kancelária, miestnosť obsluhy, sociálne zariadenie (šatne, sprcha, WC, umývadlá). Pre odvedenie zrážkových vôd zo strechy a z okolia prevádzkovej budovy je vybudovaný systém odvodňovacích žľabov, osadený do spevnených plôch a komunikácie pri prevádzkovej budove. Žľaby sú betónové, s osadenými kovovými roštmi a sú vyústené do záchytnej priekopy. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 2 x 10 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, k požiarnej nádrži a k umývacej rampe na dopĺňanie recirkulovanej oplachovej vody) je zabezpečená z vodovodu, napojeného na vlastnú vŕtanú studňu s priemerom 395 mm, hĺbky 72 m, vybavenej ponorným čerpadlom, nachádzajúcej sa cca 809 m od prevádzkovej budovy. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie areálu prevádzky je riešené stožiarovým osvetlením. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt do skládkových mechanizmov, odpadov z údržby skládkových mechanizmov a prevádzky, je určený sklad PHM – uzatvorený kovový kontajner s havarijne zabezpečeným dnom s rozmermi 2,4 x 2,0 x 2,3 m, umiestnený na spevnenej ploche v blízkosti prevádzkovej budovy. V priestore vstupného areálu je vybudovaná manipulačná plocha, ktorá slúži na dopĺňanie prevádzkových náplní a PHM, vykonávanie opráv a údržby skládkových mechanizmov. Je vybudovaná ako nepriepustná plocha s rozmermi 8,0 x 5,3 m zabezpečená izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podložia, vyspádovaná smerom k umývacej doske, ktorá je súčasťou umývacej rampy. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 2 x 10 m3) a hydrantovej šachty. Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je vybudovaná požiarna otvorená prefabrikovaná nádrž o objeme 100 m3, umiestnená v areáli prevádzkového dvora. Jej napúšťanie je zabezpečené vodovodnou prípojkou. Odber vody pri požiari je zabezpečený požiarnou cisternou. K technickému vybaveniu prevádzky patria skládkové mechanizmy - kompaktor a buldozér. |
| 4. | Členenie stavby a údaje o technickom riešení: Stavba s názvom „Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Skládka odpadov, I. etapa – 2. časť“ bola vybudovaná a následne sprevádzkovaná v roku 2003, okrem I. etapy – 2. časti - 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad. Táto časť na nebezpečný odpad bola dobudovaná dodatočne v roku 2007 na základe stavebného povolenia, ktoré bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu v Partizánskom, odborom životného prostredia č. ŽP-2002/01238-MGG zo dňa 16.12.2002. Následne bola stavba skolaudovaná rozhodnutím vydaným Obcou Livinské Opatovce pod č. SOcÚ-236/2007/SP-U2/2 zo dňa 12.2.2008, ktorým bolo povolené užívanie I. etapy – 2. časti 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad. V rámci výstavby I. etapy - 2. časti 2. sekcie boli realizované len nasledujúce stavebné objekty: SO-02 Úprava podložia SO-03 Skládkovacie priestory (teleso skládky I. etapy – 2. časti 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad) SO 02 Úprava podložia Rozsah prác v rámci tohto stavebného objektu zabezpečilo vykonanie rozhodujúceho objemu zemných prác, úpravy podložia pred pokládkou tesniacich, drenážnych a ochranných vrstiev skládkovacích priestorov. V rámci objektu boli vykonané výkopové práce, odvoz prebytočného výkopu na určené miesto. Oproti schválenému projektu stavby bolo odlišne vybudované napojenie konštrukčných vrstiev telesa 1. etapy 2. časti 2. sekcie skládky na plánovanú stavbu II. etapy skládky nebezpečného odpadu. Tu sa nerealizovala bočná zemná hrádzka, vybudovaná bola rozdeľovacia hrádzka z fólie a prisypaná štrkom. SO 03 Skládkovacie priestory Konštrukcia dna skládkovacích priestorov I. etapy – 2. časti – 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad: - upravené a zhutnené podložie skládky - fóliové tesnenie PEHD hr. 2,5 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie - ochranná vrstva – geotextília min. 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hr. 500 mm |
| 5. | Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa – 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad: Teleso skládky I. etapy - 2. časti 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad sa nachádza vo vnútri už vybudovaného oploteného areálu Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota v katastrálnom území Livinské Opatovce, na pozemku s parcelným číslom 418/27. Kapacita I. etapy - 2. časti - 2. sekcie kazety na nebezpečný odpad je 39 615 m3. Zoznam druhov odpadov, ktoré budú zneškodňované v I. etape - 2. časti 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota je totožný so zoznamom nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov integrovaným povolením vydaným SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava pod č.j. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17.12.2004 a jeho zmenou č. 2215-39899/2007/Raf,Šim/370300104/Z1 zo dňa 06.12.2007. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obec Livinské Opatovce v zastúpení starostkou obce, Obecný úrad Livinské Opatovce, PSČ 956 32 |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že sme vypracovali doplnenú žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto doplnenej žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum: 10.06.2008

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Janka Oravkinová

Pozícia v organizácii: technický námestník

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady: |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z obchodného registra | Príloha č. |
| 2.1 | Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vl. č. 19133/R zo dňa 04.02.2008 – overená kópia | 1. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 2.2 | Kópia výpisu z účtu č. 0666658001/5600 zo dňa 11.02.2008 | 2. |
| P. č. | Doklady o vlastníctve alebo iných právach k dotknutým pozemkom | Príloha č. |
| 2.3 | Výpis z listu vlastníctva č. 188 zo dňa 12.05.2008 – Obec Livinské Opatovce | 3. |
| 2.4 | Výpis z listu vlastníctva č. 376 zo dňa 12.05.2008 – BORINA EKOS, s.r.o. | 4. |
| P. č. | Zmluva o prenájme pozemkov | Príloha č. |
| 2.5 | Zmluva o nájme nehnuteľností vrátane dodatku č. 1 a 2 s Obcou Livinské Opatovce – overená kópia | 5. |
| P. č. | Kópia z katastrálnej mapy M 1: 2880 | Príloha č. |
| 2.6 | Kópia z katastrálnej mapy č. IX-15/20 zo dňa 12.05.2008 | 6. |
| P. č. | Ďalšie doklady súvisiace s vydaním zmeny integrovaného povolenia | Príloha č. |
| 2.7 | Okresný úrad v Partizánskom, OŽP – rozhodnutie č. ŽP-671/1997-T,Šv zo dňa 13.05.1997, ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ | 7. |
| 2.8 | Okresný úrad v Partizánskom, OŽP – rozhodnutie č.j. ŽP-2002/01238-MGG zo dňa 16.12.2002, ktorým sa povoľuje stavba „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa 2. časť“ | 8. |
| 2.9 | Obec Livinské Opatovce - kolaudačné rozhodnutie č. SOcÚ-236/2007/SP-U2/2 zo dňa 12.2.2008 | 9. |
| 2.10 | Havarijný plán pre nakladanie s NO vypracovaný dňa 20.05.2008 (5 vyhotovení) | 10. |
| 2.11 | Prevádzkový poriadok „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ vypracovaný dňa 20.05.2008 (4 vyhotovenia) | 11. |
| 2.12 | Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa - 2. časť 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad“ | 12. |
| 2.13 | RNDr. Martin Šarík: Odborný posudok na prevádzkovanie I. etapy 2. časti 2. sekcie kazety na NO Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota (marec 2007) | 13. |
| 2.14 | LUSH spol. s r.o.: Výpočet voľnej kapacity „Skládka Livinské Opatovce – Chudá Lehota, I. etapa 2. časť 2. sekcia (kazety NO)“ zo dňa 18.01.2008 | 14. |
| 2.15 | Projektová dokumentácia rekultivácie | 15. |
| 2.16 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia I.etapa 2.časť 2.sekcia | 16. |
| 2.17 | Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota | 17. |
| 2.18 | Zoznam odpadov vznikajúcich prevádzkou skládky Livinské Opatovce – Chudá Lehota | 18. |
| 2.19 | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti: „Livinské Opatovce – Chudá Lehota skládka 3. stavebnej triedy“ | 19. |