SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53 Košice

Č. j. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105                                           V Košiciach, dňa  09. 05. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

EUROCAST Košice, s.r.o.

Vstupný areál  U.S. Steel,  044 54 Košice

okres:  Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  EUROCAST Košice, s.r.o.

sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

IČO:                     36 577 707

Súčasťou integrovaného povolenia činností  prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky súhlasu o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov 
   znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1  
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8  ods. 2 písm. a)      
   bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  podmienky  súhlasu   na   vykonávanie činností,  ktoré  môžu ovplyvniť  stav povrchových  vôd

a  podzemných  vôd podľa  § 8 ods. 2  písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovania odpadov podľa  § 8 ods. 2   
   písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8  
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na  pozemkoch  v katastrálnom území  Košice - Železiarne,  obec

Košice - Šaca na parcelách KN č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 176/26-28, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme.

Prevádzka bola vybudovaná ako súčasť hutníckeho kombinátu zabezpečujúca spracovanie surového železa, železného šrotu a  farebných kovov zlievarenskými technológiami                   a prevádzkuje od roku 1966.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľované priemyselné činnosti sú podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  
     kategorizované ako 2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t 
     za deň a 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov  vrátane 
     pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 
     väčšou  ako  4 t  za deň  pre olovo  a  kadmium alebo  20 t za deň pre všetky ostatné kovy

a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon             
     č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 104.12,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
prostredia, okrem prípravy úžitkovej vody, teplej úžitkovej vody, pary,  chladiacej cirkulačnej vody, DEMI vody  a  pitnej vody používanej  na pitné a sociálne účely, ktoré sú dodávané    zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a čistenia odpadových vôd, ktoré sú odoberané tou istou spoločnosťou.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Jednotlivé  technologické   zariadenia   prevádzky   sú   zmysle   zákona   č. 478/2002 Z. z.

o ochrane  ovzdušia a vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o  zdrojoch  znečisťovania  ovzdušia,

o emisných limitoch, o technických  požiadavkách  a všeobecných podmienkach prevádzkovania,

o  zozname znečisťujúcich látok,  o kategorizácii zdrojov  znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách

zabezpečenia   rozptylu   emisií   znečisťujúcich   látok  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len

„vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) zaradené nasledovne:

- Elektrická indukčná pec JUNKER, elektrická oblúková pec a automatická formovacia linka     
        ako jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, kategórie 2.4.1 Zlievarne železných 
        kovov  - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou viac 
        ako 20 t za deň,

- Linka na povrchovú úpravu odliatkov ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, 
        kategórie 6.3.1 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s  projektovanou 
        spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 5 t za rok,

- Ostatné stacionárne zdroje v prevádzke určené na zabezpečenie súvisiacich činností ako 
        jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórií 2.4.2 Zlievarne železných 
        kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou  
        od 1 do 20 t vrátane za deň,  2.8.2  Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin,   
        pretavovania a  rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou pre ostatné   
        neželezné  kovy  do  20 t  vrátane,   2.9.2  Povrchové   úpravy  kovov,   nanášanie   povlakov

a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel),  2.99.2  Ostatné priemyselné   
       výroby  a  spracovania  kovov, pri ktorých podiel hmotnostného toku znečisťujúcej uvedený  
        v prílohe č. 3  vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.  pre  nové zdroje  je  pre  organické plyny 
        a pary od  0,2 do 10 kg .h-1  vrátane  a  pre  ostatné  znečisťujúce  látky  od  0,1  do 10 kg.h-1   
        vrátane, 3.99.2 Ostatné priemyselné výroby nekovových  minerálnych  produktov, pri ktorých 
        podiel   hmotnostného  toku znečisťujúcej látky  uvedený v prílohe  č. 3  vyhlášky MŽP  SR 
        č. 706/2002 Z. z. pre nové zdroje je pre organické plyny  a pary od  0,2 do 10 kg .h-1 vrátane

a pre ostatné znečisťujúce látky od 0,1 do 10 kg.h-1 vrátane.

- Ostatné stacionárne zdroje v prevádzke určené na zabezpečenie súvisiacich činností ako 
         jestvujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

3.  Zaradenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prevádzka je  podľa  prílohy č. 2 k  zákonu č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch a  o zmene      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie        na zhodnocovanie odpadov činnosťami R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov        
a kovových zlúčenín a R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností   
R1 až R12.

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka EUROCAST Košice, s.r.o., v ktorej sa vyrábajú odliatky zo sivej liatiny, oceľoliatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov z  druhotných surovín metalurgickými  postupmi  v  zlievarenských objektoch umiestnených v severovýchodnej časti  areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., je  členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 - Zlievareň I

SO 02 - Zlievareň II

SO 03 - Modeláreň

SO 04 - Nákup a expedícia, skladové priestory

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory (ďalej tiež „PS“) je nasledovné:

PS Zlievareň I

PS Zlievareň I je určená na výrobu tvarových odliatkov hmotnostných skupín od 1do 140 kg zo sivej liatiny, tvárnej liatiny a oceľoliatiny v nasledovných technologických uzloch:

- tavenie,

- príprava a doprava formovacích zmesí,

- odlievanie na Automatickej formovacej linke (ďalej tiež „AFL“),

- výroba jadier,

- otryskávanie  a čistenie odliatkov.

- lakovanie a sušenie odliatkov

Tavenie

Vsádzka obsahujúca druh surového železa (najmä nízkomangánové  PIG-NOD, SOREL, zlievarenské PIG-Si 18, oceliarenské s obsahom  Mn  do  0,3 %   PIG-Mn20,  oceliarenské           s obsahom  Mn  0,3-0,9 % PIG-P2),  oceľový šrot, vratný materiál  (vtoky,  naliatky,  zmätočné výrobky, výmet), predočkovadlá, očkovadlá, modifikátory, dezoxidovadlá,  troskotvorné   prísady   a   legúry  sa  taví  v elektrickej  indukčnej peci  typu  MFT  Ge 6000 JUNKER, s  menovitým  taviacim výkonom 5 350 kg.h-1 sivej liatiny, tvárnej liatiny alebo oceľoliatiny (ďalej tiež „liatiny“).  Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je 6 000 kg,  doba tavby je 60 - 90 minút. Vyrobená tekutá liatina je vypúšťaná cez  odpichový  otvor do liacich  panví,  z  ktorých je následne  odlievaná          na  Automatickej  formovacej  linke do pripravených foriem. Na chladenie elektrickej indukčnej   pece sa používa cirkulačná chladiaca  voda  odoberaná od  spoločnosti U. S. Steel  Košice, s.r.o. Na prípravu a opravu výmurovky taviacich pecí a panví sa  používajú  šamotové tvárnice, šamotová  malta,  žiarobetón a kalcinovaná sóda. Znečistené odpadové plyny  vznikajúce  počas  tavby sú odsávané do ovzdušia cez mokrý prúdový odlučovač typu  OPP-B 1000- 2-TPE 1           s projektovaným objemovým prietokom odpadového plynu 9 400 m3.hod-1 a výduch o výške 25 m. Zachytený prach vo forme kalu je zo sedimentačnej nádrže odlučovača odstraňovaný vyhrabávacím mechanizmom, ukladaný do vodotesných kontajnerov a vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu.

Príprava a doprava formovacích zmesí

Formovacia  zmes je pripravovaná z predpísaných surovín a z regenerovanej vratnej formovacej zmesi, ktorá sa získava z  použitej formovacej zmesi po jej oddelení od odliatku       vo vytriasacom priestore tvorenom dvomi vytriasacími roštami, článkovým dopravníkom             a  klinovým ulamovačom  vtokov a  naliatkov. Oddelená vratná formovacia zmes prepadáva      cez vytriasacie rošty do suterénu na pásový dopravník, kde sú z  nej pomocou magnetických separátorov oddelené feromagnetické zložky, upravuje sa na požadovanú zrnitosť pomocou rozprašovača a rotačného sita  a  po ochladení vo  fluidnom chladiči sa dopravuje do dvoch  zásobníkov o objeme 2 x 50 m3. V prípade nevyhovujúceho chemického zloženia je vratná formovacia zmes dopravovaná do zásobníka odpadovej formovacej zmesi umiestneného mimo výrobnú halu a odtiaľ vyvážaná na skládku nie nebezpečného odpadu.

Základnými surovinami  na prípravu formovacej zmesi pre AFL sú nový kremičitý piesok, vratná formovacia zmes, spojivá (zlievarenské bentonity, uhlíkaté prísady, povrchové tvrdidlá, nátery a  suroviny pre prípravu náterov (zirkónové liehové nátery, grafitové náterové pasty a denaturovaný lieh). Všetky suroviny sú dopravované zo zásobníkov do dvoch násypiek umiestnených nad miešačmi formovacej zmesi, v ktorých sa pripraví formovacia zmes podľa požadovaného zloženia a  pásovým dopravníkom sa dopraví do zásobníkov formovacej zmesi umiestnených nad AFL, kde sa homogenizuje. Odber vody na prípravu formovacej zmesi zabezpečuje prevádzkovateľ od U. S. Steel Košice, s.r.o. potrubnými rozvodmi.

Prašná vzdušnina z  vyklepávania foriem, vibračného dopravníka, vytriasacieho roštu, rotačného sita, fluidného chladiča, plnenia a miešania formovacích zmesí, napĺňania a vyprázdňovania zásobníkov, presypov pieskov na dopravné pásy  a dopravných  pásov vratnej formovacej zmesi je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu AC PULL 570/48 s projektovaným objemovým prietokom odsávanej vzdušniny 120 000 m3.h-1 a s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m-3 a výduch o výške 25 m.

Odlievanie na Automatickej formovacej linke

AFL je určená  na  výrobu  pieskových  foriem  s  jadrom   a   kovových  odliatkov  zo   sivej liatiny, oceľoliatiny a tvárnej liatiny s nasledovnými  parametrami:

- sivá liatina s projektovaným výkonom 70 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 47,4 t.h-1,

- oceľoliatina s projektovaným výkonom 70 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 10,0 t.h-1,

- tvárna liatina s projektovaným výkonom 50 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 23,2 t.h-1.

Pomocnými materiálmi pri výrobe foriem a jadier sú separátory na báze alupigmentov, vosku a minerálnych olejov, opravné a tesniace pasty. Formovacia zmes pripravená v miesičoch je zo zásobníkov umiestnených nad AFL odoberaná podľa potreby a  pomocou  stlačeného vzduchu  nastreľovaná a vtláčaná do vrchnej a spodnej časti formovacích kovových rámov AFL, ktoré sa     po vložení jadra automaticky skladajú, zaisťujú proti oddeleniu  a dopravnými vozíkmi presúvajú na liace pole, kde je do nich nalievaný tekutý kov z  liacich panví pomocou liaceho žeriavu.          Po prechode chladiacou líniou je formovacia zmes na vytriasacom rošte spolu s odliatkom vytlačená z formovacích kovových rámov, oddelená od odliatku a dopravovaná späť do miešačov ako vratná formovacia zmes. Odliatky zbavené piesku sú závesným dopravníkom dopravované        do technologického uzla Otryskávanie a čistenie odliatkov. Odpadové plyny vznikajúce v zóne odlievania odliatkov sú odvádzané do ovzdušia oceľovým výduchom o výške 25 m bez čistenia.

Nebezpečné   látky   v  technologickom   uzle  AFL  sú  skladované  tak,  ako  je   uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka  č. 1   Skladovanie nebezpečných látok na AFL

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFL/pracovisko Weisfilmu | Náterová látka Weisfilm Z 70 | 2 x 0,05 m3 | Jednoplášťová nadzemná (pôvodné obaly) | Záchytná vaňa o objeme 0.09 m3 |
| AFL/pracovisko náterov jadier | Náterová látka Tenosil 301 MPX | 0,2 m3 |  | Záchytné plechové vane o objeme 2 x 0.45 m3 |
|  | Náterová látka Grapex | 0,05 m3 |  | Záchytná vaňa plechová o objeme 0.25 m3 |
| Hydraulická stanica AFL | Hydraulický olej | 1,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná nádrž | Záchytná betónová vaňa o objeme 8.1 m3 |
|  | Bisol – separátor | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná vaňa plechová o objeme 0.25 m3 |

Výroba jadier

Jadrá potrebné na výrobu liatinových odliatkov sa vyrábajú v Jadrovni metódou Cold-box                na troch strojoch typu SPC 7, SPC 30 a LL 20 umožňujúcich plne automatizovanú výrobu jadier. Strojné zariadenie Jadrovne tvoria ešte rýchlomiesič jadrovej zmesi a splynovače typu LG-1. Vstupnými surovinami pre výrobu jadier sú kremičitý piesok, vratná jadrová zmes, spojivá         na báze fenolformaldehydových živíc, tvrdidlá, katalyzátory na báze amínov a uhlíkaté prísady. Odpadové   plyny  z  vytvrdzovania  jadier sú odsávané do ovzdušia  cez  pračku (absorbér) amínov  typu  SCRUBER model 5000  o maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov  3 000 m3.h-1, v ktorej sa ako absorbent používa 5 % - ný roztok kyseliny fosforečnej a výduch o výške 24 m.  Pračka je vybavená automatickým udržiavaním hodnoty pH absorbenta pridávaním 75 % - nej kyseliny fosforečnej  zo zásobnej  nádrže. Pri hodnote pH absorbenta  > 5 sa absorbent vymieňa a použitý absorbent je ako odpadová kvapalina odovzdávaný                     na zneškodnenie oprávnenej osobe.

Nebezpečné   látky  v  technologickom   uzle  Výroba   jadier  sú   skladované  tak,  ako  je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2  Skladovanie nebezpečných látok v technologickom uzle Výroba jadier v Zlievarni I

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrž | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadrovňa/ jadrové stroje SPC | Denaturovaný lieh | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná vaňa plechová o objeme 0.25 m3 |
|  | Katalyzátor DMI | 140 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná vaňa plechová o objeme 0.24 m3 |
|  | Kyselina fosforečná 75 %-ná | 60 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná vaňa plechová o objeme 0.05 m3 |
|  | Pojivá ECOCURE 30 ECOCURE 60 | 2 x 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (plastové sudy) | Záchytná vaňa o objeme 0.25 m3 |
| Jadrovňa/pračka amínov | Kyselina fosforečná 5 %-ná | 400 kg | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž betónová o objeme 1,37 m3 |

Otryskávanie  a čistenie odliatkov

Zvyšky formovacej zmesi zachytenej na povrchu odliatkov vyrobených v technologickom  uzle AFL sa odstraňujú otryskávaním povrchu odliatkov oceľovým granulátom na  otryskávacej  linke  typu STEM. Vznikajúca  prašná  vzdušnina je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu CDR-16 STEM s projektovaným  prietokom odsávanej vzdušniny 11 500 m3.h-1 a  výduch o výške 24 m.  Na dočistenie povrchu odliatkov od naliatkov, vtokov a  ďalších  povrchových  nerovností  sa  používajú  pneumechanické  a  elektromechanické  zariadenia (pneumatická obvodová brúska, zbíjacie kladivo,  elektrické   uhlové a  rezacie  brúsky, kotúčové stojanové brúsky) bez zabezpečenia odsávania  TZL.

Lakovanie a sušenie odliatkov

Lakovňa odliatkov je určená na povrchovú úpravu odliatkov ich máčaním vo farbe v namáčacej vani umiestnenej v uzavretej namáčacej kabíne s  odkvapávacím tunelom.    Odpadové plyny z namáčacej kabíny a odkvapávacieho tunela sú odsávané do ovzdušia cez  látkové filtre zo sklenených vlákien typu KS PA GRUN3, umiestnené pod roštovou podlahou a dva výduchy o výške 25 m. Sušenie odliatkov sa vykonáva v teplovzdušnej atmosférickej tunelovej sušiarni, vyhrievanej parnými ohrievačmi s automatickou reguláciou teploty. Doprava odliatkov  je  zabezpečená  kontinuálnym  reťazovým dopravníkom so závesnými hákmi             určenými na zavesenie odliatkov. Odpadové plyny sú  odvádzané do ovzdušia cez rekuperátor  bez čistenia, výduchom o výške 25 m.

Nebezpečné   látky  v  technologickom  uzle Lakovanie a sušenie  odliatkov sú skladované  tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka  č. 3   Skladovanie nebezpečných látok v  Lakovni odliatkov

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakovňa odliatkov/ príručný sklad farieb | Farba syntetická S 2000, S 2013 | 1 500 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechové obaly 15 a 20 kg) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,248 m3 |
|  | Riedidlo S 6001 | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,432 m3 |
| Lakovňa odliatkov/ priestor máčania odliatkov | Farba syntetická S 2000, S 2013 Riedidlo S 6001 | 15 kg 20 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechové obaly) | Záchytné plechové vane o objemoch 1 x 0,045 m3 1 x 0,216 m3 4 x 0,18 m3 |

Nebezpečné látky sa skladujú aj v objekte  Údržby tak, ako je uvedené v  tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4  Skladovanie nebezpečných látok v objekte Údržby v Zlievarni I

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulická stanica | Hydraulický olej | 0,04 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
| Dielňa údržby | Mazivá, oleje | 0,04 m3 | Jednoplášťová nadzemná (plechové a PVC obaly) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
| Umývací stôl | Emulzný olej Trichloretylén | 0,08 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |

PS Zlievareň II

Zlievareň II je určená na výrobu tvarových odliatkov z liatin s lamelárnym grafitom (LLG), s gulôčkovým grafitom (GG), vysokolegovaných liatin, nelegovaných oceľoliatin, nízkolegovaných oceľoliatin, vysokolegovaných oceľoliatin, špeciálnych zliatin na báze Co-Cr, resp. Ni-Cr a  zliatin neželezných kovov na báze Cu a Al  v nasledovných technologických uzloch:

-  tavenie

-  sušenie piesku

-  príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí

-  výroba foriem

-  výroba jadier

-  odlievanie do foriem

-  apretácia a úprava odliatkov

-  tepelné spracovanie odliatkov

Tavenie

Vsádzka obsahujúca druh surového železa (najmä nízkomangánové  PIG-NOD, SOREL, zlievarenské PIG-Si 18,   oceliarenské   s   obsahom    Mn   do  0,3 %   PIG-Mn20,   oceliarenské  s   obsahom   Mn  0,3-0,9 % PIG-P2),    oceľový  šrot   (legovaný, nelegovaný,  vysokolegovaný)  vratný materiál z  výroby  jednotlivých  druhov  liatin  a  špeciálnych  zliatin,  predzliatin  používaných  na výrobu zliatin neželezných kovov na  báze  medi,  predočkovadlá, očkovadlá, modifikátory, dezoxidovadlá, legovacie  prísady, nauhličovadlá,  oxidačné  prísady,  troskotvorné   prísady (vápno, kazivec) a koagulátor trosky sa taví podľa predpísanej receptúry v nasledujúcich taviacich peciach:

- Elektrická  oblúková  pec (EOP) typu ZABRZE s menovitým taviacim výkonom 5 600 kg.h-1  oceľoliatiny bola uvedená do prevádzky v roku 1973. Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je    6 000 kg a doba tavby je 120 - 180 minút. Vyrobená tekutá oceľoliatina sa vylieva do panví,       z  ktorých sa odlieva do pieskových foriem pripravených vo Formovni. Odpadové  plyny  vznikajúce počas  tavby sú odsávané do ovzdušia  cez  mokrý  hladinový  odlučovač typu MHL 6 s projektovaným  objemovým prietokom odpadového plynu 30 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m. Zachytený prach vo forme kalu je zo sedimentačnej nádrže odlučovača vyhrabávaný,                    ukladaný do vodotesných kontajnerov a vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu.

- Elektrická indukčná pec ISTOL 2x2/1,2-06 (ISTOL 2x2) je určená na výrobu sivej liatiny, tvárnej liatiny a oceľoliatiny používanej na výrobu odliatkov v množstvách, pri ktorých celková potreba tekutej liatiny nepresahuje 2 t. Menovitý taviaci výkon pece je 1 800 kg.h-1 tekutej liatiny. Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu  je 2 000 kg a doba tavby je  60 - 90 minút. Odpadové plyny vznikajúce počas tavby sú odsávané do ovzdušia z priestoru  nad pecou cez kovový zvon  bez čistenia výduchom o výške 25 m.

- Elektrická indukčná pec ISTOL 0,5/0,3-1(ISTOL 2x,0,5) je určená na výrobu zliatín medi, hliníka, zinku, cínu alebo sivej liatiny a oceľoliatiny používanej na výrobu odliatkov v malých množstvách a na výskumné účely. Menovitý taviaci výkon pece je 400 kg.h-1 tekutej liatiny. Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je 500 kg a doba tavby je 60 - 90 minút. Základ vsádzky okrem surového železa, oceľového šrotu, vratných materiálov tvoria ferozliatiny a predzliatiny farebných kovov (bronz, mosadz, meď, hliník). Odpadové plyny vznikajúce počas tavby             sú odsávané do ovzdušia z priestoru nad pecou cez kovový zvon  bez čistenia  výduchom   o výške 27 m.

Nebezpečné  látky  v  technologickom  uzle  Tavenia  sú  skladované  tak, ako  je  uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5  Skladovanie nebezpečných látok v technologickom uzle  Tavenie  v  Zlievarni II

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická oblúková pec (EOP) | Hydraulický olej | 0.2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,38 m3 |

Sušenie piesku

Sušenie  nového  zlievarenského piesku  určeného  na  prípravu  jadrovej  a  formovacej zmesi sa vykonáva v rotačnej bubnovej sušiacej peci vykurovanej koksárenským plynom, zabezpečujúcej  zníženie  vlhkosti  zlievarenského   piesku   z   8 - 12 %    na   1,5 %.  Vysušený piesok o teplote 70 - 80 °C je dopravovaný potrubnou pneumatickou dopravou do 10 betónových zásobníkov o celkovej kapacite 2 100 m3, umiestnených v budove mimo haly zlievarne, kde sa samovoľne ochladí na cca 30 °C a podľa potreby je dopravovaný do zásobníkov nového piesku  umiestnených nad mixérmi miešačov formovacej zmesi. Odpadové  plyny zo sušiacej pece sú odsávané do ovzdušia cez mokrý hladinový odlučovač typu MHK 3 s projektovaným objemovým prietokom 15 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m. Odlúčený prach je vo forme kalu splavovaný   vodou do zbernej kanalizácie, ktorou je odvádzaný na čerpaciu stanicu a odtiaľ prečerpávaný               do dvoch sedimentačných nádrží (SN), vzdialených cca 60 m od výrobnej haly Zlievarne II, o objeme 2 x  625 m3. Po usadení kalu je odpadová priemyselná voda odvádzaná do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o. a do čistiarne odpadových vôd (ČOV Sokoľany). Usadený kal je vyvážaný autami na skládku nie nebezpečného odpadu.

Príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí

Formovacie  a  jadrové  zmesi  sú  vyrábané  na  piatich  pracoviskách  podľa  požiadaviek        na  ich  zloženie  a  ďalšie  použitie  pri  príprave  jadier  a foriem  určených na výrobu odliatkov.  Pripravujú sa miešaním vratnej formovacej zmesi, nových  pieskov rôzneho chemického zloženia používaných ako ostrivo, spojív (vodné sklo, zlievarenský  bentonit, fenolformaldehydové živice, furánové  živice),   tvrdidiel   (kvapalný CO2,   paratoluénsulfónová   kyselina,  dimetylizokyanáty v  organickom   rozpúšťadle),  katalyzátorov a  ďalších   prísad  podľa  technologickej   receptúry v miešačoch rôznych typov, z ktorých sú po dosiahnutí požadovanej kvality pásovými dopravníkmi dopravované  do  zásobníkov  formovacej  zmesi  umiestnených  nad  formovacími  strojmi alebo zásobníkov  určených  pre  ručnú  výrobu foriem. Vratná  formovacia  zmes sa získava vytĺkaním odliatych foriem na mechanických vytriasacích roštoch. Následne  sa preosieva na polygónových sitách a  po odstránení  kovových  úlomkov   magnetickým   separátorom   a  vykonanej   analýze         na vhodnosť  opätovného  použitia  sa  vracia  do  výrobného procesu.  Na chladenie a odprášenie vratnej  formovacej  furánovej   zmesi  sa  používa  zariadenie typu CRKS 500 s pneupodávačom      typu  SF  500.  Chladič   piesku   tvoria   trubky  s  chladiacou  vodou,  pomedzi   ktoré  pomocou vibračného  zariadenia  prepadáva ochladzovaná vratná  furánová  formovacia  zmes.  Vznikajúca prašná vzdušnina je odsávaná do ovzdušia cez kazetové filtre typu KF 60 a výduch o výške 25 m.  Ochladená  furánová formovacia  zmes prepadáva do komorového podávača,  z ktorého je  podľa  potreby  dopravovaná  do  zásobníkov  vratnej  formovacej  zmesi.  Zlepence   formovacej  zmesi zachytené  na  polygónovom  site  za  vytriasacím  roštom  a  formovacia  zmes   nevyhovujúceho chemického  zloženia  sú  skladované  v  kontajneroch  a  vyvážané na skládku nie nebezpečného odpadu.  Doprava  jednotlivých  komponentov je  v tomto  technologickom  uzle riešená sústavou pásových dopravníkov.  Prašná  vzdušnina  je  z  miest  presypov dopravných pásov, vytriasacích roštov a polygónových sít odsávaná do ovzdušia cez mokré hladinové odlučovače rôznych typov, uvedené v tabuľke č. 6. U typov odlučovačov  MHE  a  MHK  je  odlúčený prach vo forme kalov splavovaný vodou  do zbernej  kanalizácie,  ktorou  je  odvádzaný  na čerpaciu  stanicu, odkiaľ je  prečerpávaný  do  dvoch  sedimentačných  nádrží (SN).  U  typov  odlučovačov  MHG a MHL  je kal zo sedimentačnej  nádrže  odlučovača  vyhrabávaný,  ukladaný  do  vodotesných  kontajnerov a vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu.

Tabuľka č. 6  Zdroje znečistenia a typy odlučovacích zariadení v technologickom uzle Príprava 
a doprava formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II

| Zdroj znečistenia | Odlučovacie zariadenie |
| --- | --- |
| Miešače formovacích zmesí | MHK 5 |
| Vytriasací rošt 1,6 t | MHK 3 |
| Vytriasací rošt 5 t OL, Vytriasací rošt 5 t SL | 2 x MHK 5 |
| Vytriasací rošt 10 t SL, Vytriasací rošt 10 t OC | 2 x MHG 6 |
| Pásová doprava SL V7 | MHG 6 |
| Pásová doprava V55, OL | MHL 6 |

Nebezpečné látky  v  technologickom  uzle  Prípravy a dopravy  formovacích  a  jadrových zmesí sú skladované tak, ako je uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7  Skladovanie nebezpečných látok v  technologickom uzle Príprava a  doprava   
formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestor za miešačmi typu IMF 15 | Kaltharz U 2040 | 1 m3 | Jednoplášťové nadzemné (plastové. kontajnery) | Záchytné plechové vane o objeme 2 x 1 m3 |
|  | Aktivátor 500 T 1 | 2 x 1 m3 |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | Aktivátor 3423 | 1 m3 |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,99 m3 |
|  | Aktivátor 100 T 5 B | 1 m3 |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,99 m3 |
|  | Náter PTL 85 | 0,2 m3 |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,2 m3 |
| Formovňa/ príprava náterov | Liehový náter Zirkofluid 3139 | 1,6 m3 | Jednoplášťová nadzemná (kovová nádrž) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,4 m3 |
|  | Liehový náter Magnezitschlichte 5848 Arkofluid 7148 | 1,6 m3 | Jednoplášťová nadzemná (kovová nádrž) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,34 m3 |

Výroba foriem

Výroba  foriem sa  vykonáva na dvoch pracoviskách.  Formy pre  odliatky väčších sérií sa vyrábajú  z  bentonitových   zmesi  v  strojovej   formovni   na  formovacích  strojoch  Foromat 40 a Rotomat 40. Výroba foriem pre odliatky veľkých sérií sa vykonáva na pracovisku kontinuálneho  miešača  typu  AMD 20  o výkone 15 t.h-1  vyrobenej CT zmesi  a  na  pracovisku  kontinuálneho miešača typu IMF 15 o výkone 15 t.h-1 vyrobenej  furánovej  zmesi. Vyrobené formy po ošetrení ochranným náterom sa použijú na výrobu odliatkov.

Výroba jadier

Výroba  jadier  sa  vykonáva  ručným  alebo  strojovým  spôsobom.  Pri  ručnej  výrobe sa jadrá vyrábajú  z furánovej  zmesi  a  ich  vytvrdzovanie  prebieha samovoľne v jadrovníku, alebo z  CT zmesi  alebo  z  fenolformaldehydovej zmesi  (tzv. Novanolová zmes) a ich vytvrdzovanie sa vykonáva  plynným CO2.   Pri  strojovej   výrobe sa jadrá vyrábajú  vo  vstreľovacom   stroji  typu   KS-25/2  a  vytvrdzujú  sa  vo  vytvrdzovacom   automate  typu    LW FDA 415   plynným   CO2.  Pri strojovej výrobe jadier sa  používa  CT zmes  alebo  fenolformaldehydová zmes. V záverečnej  fáze výroby sa na jadrá nanáša ochranný náter zvyšujúci ich odolnosť voči oteru.

Nebezpečné  látky v  technologickom  uzle Jadrovňa  sú  skladované  tak,  ako  je uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8  Skladovanie  nebezpečných   látok v Jadrovni

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadrovňa | Náter CARBOPHEN | 1 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | Živica NFC | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,26 m3 |

Odlievanie do foriem

Liatina vyrobená  v taviacich  peciach  sa  odlieva  do   foriem  položených  na podložkách  umiestnených  v strednej  časti  výrobnej  haly  Zlievarne II.  Liatina   je  dopravovaná  na  miesta odlievania mostovými  žeriavmi v predhriatych liacich panvách, na ktorých predohrev sa používa koksárenský plyn alebo zemný plyn naftový.

Apretácia  a  úprava  odliatkov

Na odstránenie zvyškov formovacej zmesi z povrchu odliatkov sa používajú dve bubnové  tryskacie zariadenia PTB 3 a PTB 5 a dve čistiace komory CKM 3 a CKM 4. Prašné vzdušniny   z týchto zariadení sú odsávané do ovzdušia cez  štyri  mokré   hladinové odlučovače typu MHG 2  (pre  každé  otryskávacie zariadenie zvlášť) s  projektovaným  prietokom 10 000 m3.h-1 a štyri samostatné výduchy o výške 25 m.

Na dočistenie povrchu odliatkov od naliatkov, vtokov a ďalších povrchových  nerovností  sa  používajú  pneumechanické a elektromechanické  zariadenia  (napr.  obvodové brúsky, zbíjacie kladivá,  elektrické uhlové a rezacie brúsky, stojanové kotúčové brúsky).  Znečistená vzdušnina z brúsenia na stojanových brúskach umiestnených v kabínkach je odsávaná do ovzdušia  cez mokrý hladinový odlučovač typu MHE 3 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov       15 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m, z brúsenia na stojanových brúskach typu SB 75 a kyvadlových brúskach typu KB 75 je odsávaná do ovzdušia  cez mokrý hladinový odlučovač typu MHE 2 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov 10 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m. V prípade zistenej chyby na odliatku sa odliatky upravujú okrem brúsenia             aj zváraním, resp. rezaním plameňom na pracovisku Zvárania a pálenia legovaných ocelí,          na ktorom sú vznikajúce odpadové plyny odsávané do ovzdušia cez podlahové rošty a mokrý hladinový odlučovač typu MHK 6 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov 30 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m.

Na hrubovanie odliatkov vykonávané na pracovisku Hrubovňa sa používajú  kovoobrábacie  stroje (napr. sústruhy, frézky, vodorovné vyvŕtavačky, kotúčové píly) bez odvádzania vzdušniny do ovzdušia.

Okrem bubnových tryskacích zariadení  a   čistiacich komôr  sú  všetky  ostatné zariadenia malými zdrojmi znečistenia.

Nebezpečné  látky   v  technologickom  uzle  Apretácia a úprava  odliatkov  sú  skladované  tak,  ako  je uvedené v tabuľke č. 9

Tabuľka č. 9   Skladovanie  nebezpečných   látok  v   technologickom   uzle   Apretácia odliatkov (otryskávanie a čistenie)  v Zlievarni  II

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deliareň/Hrubovňa | Emulzný olej | 0,04 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,075 m3 |
|  | Odpadový emulzný olej | 0,18 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,19 m3 |
| Stredisko Čistiareň | Farby syntetické | 0,06 m3 | Jednoplášťová nadzemná (plechovky) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,19 m3 |
|  | Penetral ALP | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,37 m3 |

Tepelné spracovanie

Vyrobené   apretované  odliatky  určené  k použitiu s vyšším  mechanickým namáhaním sa tepelne upravujú pri  teplote do 1 100 °C v dvoch vozových plynových žíhacích peciach  s príkonom jednej pece 2,2 MW, spaľujúcich  ako  palivo  koksárenský  plyn  a  zemný plyn naftový. Odpadové  plyny sú  z  každej žíhacej  pece odvádzané do ovzdušia bez čistenia cez rekuperátor a samostatný výduch o výške 25 m.

V objekte Údržby  Zlievarne II  sa nebezpečné  látky skladujú  tak, ako je uvedené  v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10   Skladovanie nebezpečných látok v objekte Údržba Zlievarne II

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dielňa údržby | Mazadla, oleje | 0,08 m3 | Jednoplášťová nadzemná (plechové a plastové obaly) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | Prevodové oleje | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | Hydraulický olej | 0,1 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
| Umývací stôl | Trichlóretylén | 0,1 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |

Modeláreň

Modeláreň, umiestnená v uzavretom zastrešenom objekte,  je určená na výrobu modelov pre potreby AFL v Zlievarni I  a pre pracoviská formovní v Zlievarni II. Modely sa  pripravujú  najmä z dreva, z liacich hmôt zo zmesi epoxidu a plniva, biresinových hmôt  a  axonových  hmôt.  Drevené  modely pripravované pomocou drevoobrábacích strojov sa v lakovni striekajú  alebo natierajú náterovými látkami (lakovanie modelov) a voľne sušia v priestore haly. Odpadové plyny  vznikajúce  pri  lakovaní  a sušení modelov sú odsávané do ovzdušia cez podlahové kovové rošty s filtrami na zachytávanie TZL a výduch o výške 13 m. Zachytávanie emisií organických látok nie je riešené. Prašná vzdušnina vznikajúca v priestore drevoobrábacích strojov je odsávaná do ovzdušia cez cyklón umiestnený vedľa objektu Modelárne.

Nebezpečné látky nachádzajúce sa v objektoch Modelárne sú skladované tak, ako je uvedené v tabuľke č. 11

Tabuľka č. 11  Skladovanie nebezpečných látok v objektoch  Modelárne

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoxydáreň | Odlievacie hmoty | 50 kg | Plastové a plechové nádoby (1- 15 kg) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,054 m3 |
|  | Pojivá Biresin 24 Biresin 26 Biresin CM 725 | 50 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,054 m3 |
|  | EPOXID 371 | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,21 m3 |
|  | EPOXID 372 | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,21 m3 |
|  | Tvrdidlo P 11 | 100 kg | Plastové nádoby (5- 15 kg) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| Lakovňa | Náterové hmoty | 0,05 m3 | Plechovky (5- 15 kg) | Záchytné plechové vane o objeme 2 x 0,13 m3 |
|  | Náterové hmoty | 0,01 m3 | Plechovky (1- 15 kg) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
| Sklad olejov | Oleje | 0,2 m3 | 20 l PVC nádoby | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
| Brúsiareň | Mazadlá, oleje | 0,2 m3 | Plastové nádoby (5- 15 kg) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,054 m3 |
|  | WUPROFIX PND | 10 kg | Plechovky | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,129 m3 |
| Sklad farieb | Farba akrylová | 30 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechovky) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,129 m3 |
|  | Farba C 2001 | 20 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,129 m3 |
|  | Lak nitrocelulózový | 10 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,135 m3 |
|  | Fermež ľanová | 30 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,135 m3 |
|  | Lak POLYNA | 40 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,135 m3 |
|  | Riedidlo C 6000 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,2 m3 |

Nebezpečné látky sú skladované aj v ďalších samostatných skladoch tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách č. 12, 13 a 14.

Tabuľka  č. 12  Skladovanie nebezpečných látok v sklade ropných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad ropných látok | Hydraulický olej RENOLÍN HM 46 | 0,18 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | Ložiskové oleje | 0,17 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
|  | Prevodový olej PP 13 | 0,18 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | Olej RENEP | 0,205 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | Petrolej | 0,027 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1,7 m3 |
|  | Riedidlo C 6000 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1,72 m3 |
|  | Trichlóretylén | 50 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. obal) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | Technický benzín | 0,045 m3 |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | Izopropylalkohol | 1000 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | Nafta motorová | 0,4 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,2 m3 |
|  | Olej EMILZÍN H | 0,18 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,6 m3 |
|  | LIEH VDL , náter | 2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| Sklad ropných látok | Hydraulický olej | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,2 m3 |
|  | Prevodový olej SPIRAX A 90 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,2 m3 |
|  | Riedidlo akrylové VN 1223 | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechovice) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1,72 m3 |
|  | Tužidlo akrylové | 70 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechovice) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1,72 m3 |

Tabuľka č.  13  Skladovanie nebezpečných látok v sklade S 162

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad S 162 | SPEFUR A 560-H | 2 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | SPECATIL SH 70 | 1 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,13 m3 |
|  | KALTHARZ U 204 | 10 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner, sudy) | Záchytné plechové vane o objeme1 m3 a 0,22 m3 |
|  | AKTIVATOR 3423 | 2 000 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | AKTIVATOR 500 T 1 | 5 000 kg |  | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | ZIRKOFLUID 3139 KBV, náter | 3 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (kovová nádrž) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | ZIRKOFLUID PASTE 2780 | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | MAGNEZITSCHLICHTE 5848, náter | 720 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,22 m3 |
|  | CARBOPHEN 5692, náter | 2 600 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajnery, sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | AKTIVATOR 100 T 5 B | 1 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner 1000 l) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | AKTIVATOR 100 T 3 | 1 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner 1000 l) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | BAKELITE PF 6919 GN | 1 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner, sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |
|  | LOXIA 4031, náter | 72 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,28 m3 |
|  | NOVANOL 165, náter | 420 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,28 m3 |
|  | SPECOTIN 354 N | 3 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,25 m3 |
|  | WEISFILM Z 70, náter | 100 kg | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,09 m3 |
|  | Tvrdidlo PTL 85 | 0,4 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,09 m3 |
|  | Vodné sklo | 5 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (plast. kontajner) | Záchytná plechová vaňa o objeme 1 m3 |

Tabuľka č. 14  Skladovanie nebezpečných látok v sklade S 161 a v sklade modelov

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad S 161 | ECOCURE 60 | 840 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | ECOCURE 30 | 840 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | Katalyzátor AMÍN | 700 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
|  | WEISFILM Z -70, náter | 200 kg | Jednoplášťová nadzemná (sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,09 m3 |
|  | Kyselina fosforečná | 360 kg | Jednoplášťová nadzemná (plastové sudy) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,24 m3 |
| Sklad farieb v sklade modelov | Farba syntetická | 6 000 kg | Jednoplášťová nadzemná (plechovice) | Záchytná plechová vaňa o objeme 0,19 m3 |

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

V prevádzke vznikajú nasledovné (kategorizované v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov) nebezpečné odpady:

-  Zlievareň I,  odpady   katalógové  čísla:  06 01 06,  06, 04 04,  08 01 11,  08 01 17,  12 01 14,     
       13 01 10, 14 06 03, 15 01 10,  15 02 02, 16 06 01,  16 02 13, 16 05 07, 17 01 06, 17 02 04, 
       17 04 09, 17 06 05,

-  Zlievareň II,  odpady  katalógové  čísla:  06 04 04,  06 06 04,  08 01 11,  08 01 17,  12 01 14,

13 01 10, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 09, 16 02 13, 16 06 01, 17 04 09,

-   Hrubovňa - odpady katalógové čísla:   06 04 04,   12 01 09,   12 01 14, 15 02 02, 17 04 09, 
        13 02 05

-   Modeláreň - odpady katalógové čísla:  08 01 17, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 17 02 04.

Uvedené nebezpečné odpady sú zhromažďované na určených zberných miestach, umiestnených v zastrešených a  stavebne uzavretých výrobných halách, v sudoch alebo  kontajneroch označených identifikačnými listami nebezpečného odpadu, pod ktorými sú uložené záchytné vane. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov. Prepravu nebezpečných odpadov na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečuje prevádzkovateľ u oprávnenej osoby  na základe zmluvy.

II.  Podmienky povolenia

A    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí  byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky  zariadenia   prevádzky  a  technické  prostriedky  použité  pri   vykonávaní    činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná  v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
        podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
        účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
        rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
        odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
        povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1  Prevádzkovateľ    nesmie   zvýšiť   výrobnú   kapacitu   liatiny   v   Zlievarni I  nad  hodnotu  
 47 000 t.rok-1, v  Zlievarni II nad hodnotu 62 000  t.rok-1 a výrobu zliatin z  neželezných  
 kovov nad hodnotu 200 t.rok-1 a nesmie prekročiť menovitý výkon taviacich pecí nad 
 hodnoty uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

3.2  Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, materiály, palivá a vodu pre technologické    
     účely tak, ako je uvedené v bode B časť I.  tohto rozhodnutia.

3.3  Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických  operácií  výrobného cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, plastické mazivá,   
       pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  prípravky, odhrdzovače, tesniace 
       prostriedky,  riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para, stlačený 
       vzduch, stlačený kyslík, zemný plyn naftový, koksárenský plyn, technologická priemyselná 
       voda, acetylén, skvapalnený kysličník uhličitý.

4.  Podmienky prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zhromažďovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný mať  prevádzku  na  zhodnocovanie a zhromažďovanie odpadov    označenú informačnou tabuľou umiestnenou pred vstupom do prevádzky, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa  povoľovanej   prevádzky,   prevádzkový  čas,   zoznam   druhov odpadov, s ktorými sa v prevádzke nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas  na prevádzkovanie prevádzky, meno a  priezvisko zodpovednej osoby za prevádzkovanie  prevádzky a jej telefónne číslo.

4.2 V prípade  poškodenia informačnej tabule je  prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť jej opravu,   
      alebo výmenu v  priebehu 14 pracovných dní.

4.3 Prevádzkovateľ  je povinný  pri  preberaní odpadov do prevádzky vykonať:

-  kontrolu  dokladov   o  množstve   a  druhu   dodaného odpadu, ktorý  musí  byť  v  súlade

s technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                   vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia                   na  zhodnocovanie odpadov,

-  podľa  potreby  kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a  analýzy odpadu     s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o  pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac,

-  výdaj potvrdenia držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a  času jeho prevzatia.

4.4  Prevádzkovateľ  je  oprávnený  zhodnocovať  odpady  zaradené  podľa všeobecne záväzného

právneho predpisu  odpadového  hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, a  to:

odpad katalógové  číslo  (ďalej len „kat. č.“)  12 01 01 - piliny a  triesky zo železných kovov,

kategória   odpadu  O - ostatný  (ďalej  len  „O“),  odpad  kat.  č.  12 01 03 - piliny  a   triesky

z  neželezných   kovov - O, odpad  kat. č. 17 04 01 - meď, bronz,  mosadz - O, odpad   kat. č.

17 04 02 - hliník - O, odpad  kat. č. 17 04 05 -  železo  a  oceľ - O  a  odpad  kat. č. 17 04 07 - 
       zmiešané kovy - O.

4.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržať  maximálne  množstvá  skladovaných odpadov, surovín

## a manipuláciu s nimi vykonávať tak, ako je to uvedené v bode B časť I  tohto rozhodnutia.

4.6  Prevádzkovateľ je  povinný  zariadenie  na  zhodnocovanie odpadov  prevádzkovať  v súlade

s technologickým  reglementom  zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaným        
       v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5.    Technicko-prevádzkové podmienky

5.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia,  iba v súlade:

- s platnými  Súbormi  technicko-prevádzkových  parametrov   a    technicko-organizačných     
 opatrení  na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri    prevádzke    zdrojov   znečisťovania    
 (ďalej  len „Súbor  TPP  a  TOO“),  vypracovanými   a   schválenými    podľa    všeobecne    
 záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami  užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

5.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
 v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
 stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
 stavebných objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami       
 sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne  
 záväzných  právnych predpisov.

5.3  Prevádzkovateľ    je   povinný   prevádzkovať  a   udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom stave

objektové rady a  kanalizačné prípojky nachádzajúce sa v objekte prevádzky, ktoré sú 
       súčasťou kanalizačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o. v súlade 
       so schváleným kanalizačným poriadkom.

5.4  Prevádzkovateľ   nesmie    prevádzkovať    jednotlivé    výrobné  zariadenia  s  inštalovanými

odlučovacími zariadeniami uvedené v časti I. tohto rozhodnutia,  v ktorých vznikajú emisie 
       znečisťujúcich látok  bez odvádzania emisií do týchto odlučovacích zariadení a bez toho, aby 
       nebola zabezpečená cirkulácia odlučovacej kvapaliny (absorbenta) v odlučovači, alebo 
       výrobcom  predpísaná  tlaková strata v prípade látkových filtrov, okrem časov pre  prechodové

stavy vymedzené v schválených súboroch TPP a TOO. Tieto časy je možné aktualizovať iba 
       so súhlasom IŽP Košice.

5.5 Prevádzkovateľ je povinný po realizácii opatrení na zníženie emisií organických látok 
       u zdroja znečisťovania „Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“ 
       prepracovať a predložiť na schválenie súbor TPP a TOO v lehote do 31. 12. 2007.

6.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1  Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
       zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
       látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 
       podzemných  vôd.

6.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené   funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

6.3  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

## B.     Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé  znečisťujúce látky uvedené v tab. č. 15 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce  znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx  ako  NO2“),

- celkový organický uhlík (TOC),

- tuhé  znečisťujúce  anorganické látky 3. podskupiny  2. skupiny,  mangán  a  jeho zlúčeniny       
          vyjadrené ako Mn (ďalej tiež „Mn“), meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu (ďalej tiež „Cu“)

- organické   plyny   a    pary   1. podskupiny   4. skupiny   znečisťujúcich    látok  (ďalej  tiež 
         „VOC 1. podsk. 4. sk.“).

Tab. č. 15  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a pre fugitívne emisie:

Zlievareň I

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická indukčná pec JUNKER (EIP JUNKER) | Výduch | TZL | 75 | 1),2),3) |
|  |  | NOx | 400 |  |
|  |  | Mn | 5 |  |
| Automatická formovacia linka (AFL) | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Príprava a doprava formovacích zmesí | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Jadrovňa /automatické stroje na výrobu jadier | Výduch | VOC (1.podsk. 4..sk.) | 20 | 1),2),3),8) |
| Otryskávacia linka STEM | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením | Výduchy V1 a V2 z kabíny máčania odliatkov | TOC | 75 | 2),4),11),12) |
|  |  | TZL | 3 |  |
|  | Výduch zo sušiaceho tunela odliatkov | TOC | 50 | 2),4),12) |
|  |  | TZL | 3 |  |
|  | Hala na povrchovú úpravu odliatkov | Fugitívne emisie organických látok | 20 % | 6) |

Zlievareň II

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická oblúková pec (EOP) | Výduch | TZL | 75 | 1),2),3),7) |
|  |  | NOx | 400 |  |
|  |  | Mn | 5 |  |
| Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x 2 | Výduch | TZL | 75 | 1),2),3),7) |
|  |  | NOx | 400 |  |
|  |  | Mn | 5 |  |
| Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x 0,5 | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3),7) |
|  |  | Cu | 5 |  |
| Bubnová sušiaca pec BS 1408 | Výduch | TZL | 50 | 2),3),9) |
|  |  | NOx | 200 |  |
|  |  | SO2 | 800 |  |
|  |  | CO | 100 |  |
| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| Žíhacie vozové pece č.1 a č. 2 | 2 samostatné výduchy | TZL | 50 | 2),3),9) |
|  |  | NOx | 200 |  |
|  |  | SO2 | 800 |  |
|  |  | CO | 100 |  |
| Vytriasací rošt 1,6 t vo formovni sivej liatiny | Výduch V9 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Vytriasací rošt 5 t + kolesové miešače so zásobníkmi, presypy pásových dopravníkov vo formovni sivej liatiny | Výduchy V5 a V10 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Vytriasací rošt 10 t vo formovni sivej liatiny | Výduchy V11 a V12 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Pásové dopravníky a polygónové sito vo formovni sivej liatiny | Výduch V7 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Kontinuálny IMF miešač furánových zmesí | Výduch V54 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Vytriasací rošt 10 t vo formovni oceľoliatiny | Výduchy V59 a V60 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Vytriasací rošt 5 t vo formovni oceľoliatiny | Výduch V58 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Pásová doprava a polygónové sito vo formovni oceľoliatiny | Výduch V55 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Jadrovňa | Výduchy V13 a V14 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3 | Výduch V1 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Bubnové tryskacie zariadenie PTB 5 | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Čistiaca komora CKM 3 | Výduch V2 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Čistiaca komora CKM 4 | Výduch V3 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Chladič vratnej furánovej formovacej zmesi CRKS 500 | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |

Modeláreň

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakovňa modelov | Výduch | TZL | 3 | 2),4),12) |
|  |  | TOC | 75/50 |  |
|  | Hala lakovne | Fugitívne emisie organických látok | 20 % | 6) |

1)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka nie je stanovený.

2)  Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný tok  
                  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní a pri technickom výpočte  za dodržaný,  
                  ak žiadna jednotlivá hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty neistoty výsledku  merania  
                  alebo  výsledok   technického  výpočtu   po  pripočítaní  neistoty  výpočtu  neprekročí  hodnotu  
                  emisného limitu.

3)   Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného 
               limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku 
               hodnoty emisného limitu.

4)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená   ako   koncentrácia  vo  vlhkom  plyne pri štandardných

stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

5) Emisný limit 50 mg.m-3  pre  TOC platí pre proces sušenia odliatkov, emisný limit     
                  75 mg.m-3 platí pre proces namáčania odliatkov.

6)   Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel.

7)  Emisný limit 5 mg.m-3  pre Mn  a  Cu  platí pri hmotnostnom toku 25 g.h-1 a vyššom.

8)  Emisný limit 20  mg.m-3  pre 1. podskupinu  4. skupiny VOC  Cu  platí pri hmotnostnom toku 
                  0,1 kg.h-1 a vyššom.

9)   Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka 3% obj.

10)   Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka  17% obj.

11)  Emisný limit pre TOC platí od 1.11.2007

12)  Emisný limit  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne

splnené tieto požiadavky:

a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného 
                       limitu,

b)  žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť  odvádzanie   splaškových   odpadových  vôd, vôd 
       z  povrchového odtoku  a  priemyselných  odpadových  vôd  do  jednotnej  kanalizácie, ktorá    
       vyúsťuje na  ČOV  Sokoľany. Vzhľadom  na charakter  vypúšťania  opísaný v bode B časť I.   
       tohto    rozhodnutia  sa  emisné  limity   pre   vypúšťanie    priemyselných   odpadových  vôd                    
       do jednotnej kanalizácie  nestanovujú. Prevádzkovateľ  je povinný vypúšťať odpadové  vody       
       v  súlade  so  schváleným   kanalizačným  poriadkom  spoločnosti  U. S. Steel  Košice,  s.r.o. 
       a dodržiavať  maximálne  koncentračné  hodnoty  prípustného  znečistenia  odpadových  vôd 
       vypúšťaných do kanalizácie, ktoré sú v ňom uvedené pre  napájacie  miesta tak, ako je uvedené 
       v bode I.2 časť II. tohto rozhodnutia.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

so   susediacimi    priemyselnými    areálmi    hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných

## techník

1. Prevádzkovateľ je povinný do 31.10.2007 realizovať také opatrenia, ktorými zabezpečí  dodržanie emisných limitov stanovených v tabuľke  č. 15  bod B.1 časť II. tohto rozhodnutia pre zdroje znečistenia „Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“.  v Zlievarni I a „Lakovňa modelov“ v Modelárni. Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré si vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.10.2007 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania a v prípade opatrení vyžadujúcich si  stavebné konanie,  je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

2.  V prípade prijatia technického riešenia na splnenie opatrení bodu C.1 tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ  povinný  vypracovať  a  predložiť sprievodnú  dokumentáciu  výrobcu,  prípadne dodávateľa, alebo ich nástupcov inštalovaných zariadení na čistenie odpadových plynov z  linky na povrchovú úpravu odliatkov alebo dodávateľa ich rekonštrukcie, predpisujúcu záručné podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby pre dodržiavanie emisných limitov uvedených v tab. č. 15  bod B.1 časť II.  tohto rozhodnutia na IŽP Košice v lehote do 1 mesiaca pred  termínom merania preukazujúcim dodržanie emisného limitu      po vykonanej realizácii opatrení.

3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   využívať   technicky   dostupné    prostriedky  s    prihliadnutím

na trvanie a množstvo emisií, primeranosť výdavkov na obmedzenie emisií a na  vykonávanie

opatrení  na   obmedzenie   emisií   organických   rozpúšťadiel   s  cieľom  nahradiť v procese

máčania a  sušenia  odliatkov na „Linke  na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“

a v  procese nanášania farieb na modely v „Lakovni modelov“  používanie farieb riediteľných

organickými rozpúšťadlami farbami vodou riediteľnými.

4. Prevádzkovateľ je povinný v Zlievarni I, stredisko Čistiareň odvádzať prašnú vzdušninu 
     vznikajúcu pri obrusovaní odliatkov na pracovisku stojanových brúsok na odprášenie             
     do filtračného zariadenia. V prípade odvádzania čistenej vzdušniny do ovzdušia musí filtračné 
     zariadenie garantovať plnenie emisného limitu 50 mg.m-3 pre TZL, ktorého dodržanie musí 
     prevádzkovateľ preukázať jednorazovým oprávneným meraním vykonaným oprávnenou  
     osobou a doložením správy z merania IŽP Košice v lehote do 30. 06. 2007.

D.   Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo

zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia  len v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí  a  v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva v lehote do 31.05.2009.

3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov    
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa  
ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  
iným nežiaducim únikom.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných  
      odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade      
      so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
      ktorých triedenie a oddelené  zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom  na ich ďalšie 
      zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom   
      štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje sám,      
      na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  
      všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.   Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a   odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
      spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  
      zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   orgánom

štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.   Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov      
u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho 
predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných  
odpadov.

8.   Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako  sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplotenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

9.   Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa  skladujú, musia  byť označené  určeným  spôsobom

v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

10. Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené      od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli       
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti      mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

11. Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady  s  cieľom dosiahnuť   hraničné        hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných       právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený ukladať odpady uvedené v bode A.4.4  časť II.  tohto  rozhodnutia       v priestore alebo objekte   určenom  na  skladovanie  odpadov  pred   ich   zhodnotením  alebo       zneškodnením,  umožňujúcom  ich  kontrolu a  zabezpečujúcom ochranu životného prostredia       po  dobu   najviac  3  roky,  ak  sa  budú   zhodnocovať  a  po  dobu  najviac  1 rok, ak sa budú  zneškodňovať.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.   Požiadavky ustanovené v bode A.5.2 časť II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
      a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie auditu energetickej účinnosti energeticky  
náročných  zariadení v prevádzke s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobku  
v lehote do 30. 06. 2007. Na základe vykonaného auditu prevádzkovateľ vypracuje program 
možností   znižovania  a  optimalizácie   spotreby   energií,   ktorý   predloží  na  IŽP  Košice      najneskôr do 31. 12. 2007.

3.   Prevádzkovateľ   je    povinný   udržiavať  elektrické     zariadenia     a   plynové     spotrebiče

v  dobrom  technickom   stave,  vykonávať   ich    pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné

prehliadky   a   skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako   je   to   uvedené  v  sprievodnej

dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na   zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného   prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný  plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých sa zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
      vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková,  prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a  zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  k dispozícii prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
 podzemných vôd.

11.  Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií  platné bezpečnostné listy všetkých používaných

chemických látok.

12.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
       s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13.  Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do  prevádzky po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

14.  Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených  súboroch TPP a TOO možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
 znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15.  Prevádzkovateľ  je povinný  pri  vymedzených  haváriách   podľa  bodu  F.14  časť  II.  tohto

rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy  neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa  schváleného  súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.   Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu 
       o oprávnenom meraní predloží  bezodkladne, najneskôr do 60 dní od  vykonania  merania. 
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zlievareň I

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: EIP - JUNKER - Miesto merania: Výduch za odlučovačom TZL napojeným na EIP-JUNKER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 5),9) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, IEF | - 1) | - 1) | 4),9) |
| CO | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 6),9) |
| Mn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 8),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: AFL – zóna odlievania Miesto merania: Výduch napojený na odsávanie AFL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Príprava a doprava formovacích zmesí - Miesto merania: Výduch napojený na výstup látkového filtra typu AC PULL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Automatické stroje na výrobu jadier - Miesto merania: Výduch napojený na výstup pračky amínov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, - metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 7),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Otryskávacia linka STEM - Miesto merania: Výduch napojený na výstup z kazetového látkového filtra CDR-16 STEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, - metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením - Miesto merania: 2 výduchy z kabíny máčania a 1 výduch zo sušiaceho tunela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 7),9) |
| Fugitívne emisie | - % | - 1 x za 6 rokov | - - | - |

Zlievareň II

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: EOP - Miesto merania: Výduch napojený na potrubie za odlučovačom TZL z EOP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| SO2 |  |  |  | 4),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |
| Mn |  |  |  | 8),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: EIP ISTOL 2 x 2 Miesto merania: Výduch napojený na kryt odsávania odpadových plynov nad taviacou vaňou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |
| Mn |  |  |  | 8),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: EIP ISTOL 2 x 0,5 Miesto merania: Výduch napojený na kryt odsávania odpadových plynov nad taviacou vaňou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| CO |  |  |  | 6),9). |
| Cu |  |  |  | 8),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Bubnová sušiaca pec BS 1408 - Miesto merania: Výduch napojený na potrubie za odlučovačom typu MHK 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| SO2 |  |  |  | 4),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Žíhacie vozové pece č. 1 a č. 2 - Miesto merania: Výduch napojený na odvod odpadových plynov z priestoru žíhania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| SO2 |  |  |  | 4),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vytriasací rošt 1,6 t vo formovni sivej liatiny - Miesto merania: Výduch V9 napojený na výstup z odlučovača typu MHK 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vytriasací rošt 5 t + kolesové miešače, presypy pásových dopravníkov vo formovni sivej liatiny - Miesto merania: Výduchy V5 a V10 napojené na výstup z odlučovača typu MHK 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, - metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vytriasací rošt 10 t vo formovni sivej liatiny - Miesto merania: Výduchy V11 a V12 napojené na výstup z odlučovača typu MHG 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Pásová doprava + polygónové sito vo formovni sivej liatiny - Miesto merania: Výduch V7 napojený na výstup z odlučovača typu MHL 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kontinuálny IMF miešač furánových zmesí - Miesto merania: Výduch V54 napojený na výstup z odlučovača typu MHK 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vytriasací rošt 10 t vo formovni oceľoliatiny - Miesto merania: Výduchy V59 a V60 napojené na výstup z odlučovača typu MHG 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vytriasací rošt 5 t vo formovni oceľoliatiny - Miesto merania: Výduch V58 napojený na výstup z odlučovača typu MHK 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Pásová doprava + polygónové sito vo formovni oceľoliatiny - Miesto merania: Výduch V55 napojený na výstup z odlučovača typu MHL 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Jadrovňa - Miesto merania: Výduchy V13 a V14 napojené na výstup z odlučovača typu MHK 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3 - Miesto merania: Výduch V1 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Bubnové tryskacie zariadenie PTB 5 - Miesto merania: Výduch napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2 |  |  |  |  |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Čistiaca komora CKM 3 - Miesto merania: Výduch V2 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Čistiaca komora CKM 4 - Miesto merania: Výduch V3 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Chladič vratnej furánovej formovacej zmesi CRKS 500 Miesto merania: Výduch napojený na výstup z kazetového filtra typu KF 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |

Modeláreň

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Lakovňa modelov - Miesto merania: Výduch napojený na odvod odpadových plynov z Lakovne modelov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 7),9) |
| Fugitívne emisie organických látok | - % | - 1 x za 6 rokov | - - | - |

*)  IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k  vyhláške MŽP SR          
         č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
         a  kontrolu  podmienok  z  bodu B.1 časť II.  tohto rozhodnutia  je potrebné ako vzťažnú 
         veličinu použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok (HT)       
         a  v  prípade  Lakovne odliatkov je IEF pre TOC stanovený  ako hmotnosť TOC  vztiahnutá na 
         plochu.

1)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti  
    určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok  
    limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického 
    merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného 
    emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka,       
    v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)    Počet    jednotlivých    meraní    periodického   merania  a jeho podmienky  musia  byť  v   súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1         
 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
 predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3,

4)    Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  metodika

STN ISO 7935,

5)  Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN     
              ISO 10849,

6)    Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039,

7)    Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619,

8) Metóda - atómová absorpčná spektrometria (ASA), atómová absorpčná spektrometria-  
 elektrotermická atomizácia (ASA-ETA), indukčne viazaná plazma-atómová emisná  
 spektrometria (ICP-AES) EN 14385, OTN ŽP 2028,

9)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na  stálom   meracom  mieste,             
              ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska  
              reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických 
              skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
              proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti 
              rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2  Prevádzkovateľ  je   povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať, že

žiadna jednotlivá  hodnota  diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty

neistoty  (ďalej  len „neistota“)  výsledku   merania    neprekročí   hodnotu  emisného  limitu;

odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre   účely zistenia  údajov

o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.3  Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.1 časť II.  tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov 
        od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín 
        (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu 
        k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  
        príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

- 1.4  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť

- pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného   merania   najmenej   jeden  pracovný  deň   pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

1.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého  sú  emisie  znečisťujúcich  látok

podľa teórie a praxe najvyššie.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný vykonať prvé jednorazové meranie emisií TZL na zdroji „Chladič

vratnej   furánovej   formovacej   zmesi CRKS 500“  v  Zlievarni II, za účelom  dokladovania

údajov o  dodržaní  určených  emisných  limitov, oprávnenou   osobou  v  zmysle  všeobecne

záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia v lehote do 31.10.2006.

1.7  Prevádzkovateľ  je  po  realizácii  opatrenia  uvedeného v bode C.1 časť II. tohto rozhodnutia

povinný vykonať prvé  jednorazové  meranie  emisií znečisťujúcich látok stanovených v bode

B.1  časť II.  tohto  rozhodnutia pre znečisťujúce zdroje  „Linka na povrchovú úpravu  odliatkov

máčaním  a  sušením“  a  „Lakovňa modelov“  za  účelom  dokladovania  údajov  o  dodržaní

určených   emisných   limitov   okrem   fugitívnych  emisií  oprávnenou   osobou   v   zmysle

všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia do 31.10.2007.

1.8  Prevádzkovateľ je  povinný vykonávať  merania  vstupov a  výstupov potrebných na výpočet

fugitívnych emisií pre znečisťujúce zdroje „Linka  na  povrchovú   úpravu  odliatkov  máčaním

a sušením “ a „Lakovňa modelov“ raz za šesť  rokov. Spôsob merania parametrov  a  výpočtu

fugitívnych  emisií  predloží  na   IŽP  Košice  najneskôr  jeden   mesiac  pred  uskutočnením

merania,  ktoré  je  povinný vykonať  po  realizácii  opatrení  na  zníženie emisií organických

rozpúšťadiel v lehote do 31. 10. 2007.

2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky Merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, NL, CHSKCr, vodivosť | stoka B4 šachta č. 86 | 1 x za týždeň | 1), 2) |
| pH, NL, NEL, CHSKCr, vodivosť | stoka B2 šachta D 46 | 1 x za týždeň | 1), 2) |

pH - reakcia  vody, NL - nerozpustené látky, NEL - nepolárne extrahovateľné látky,                      
       CHSKCr  - chemická spotreba  kyslíka

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
        jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)    Odporúčané metódy:

pH   potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                       rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NL    gravimetrické  stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou 
                       pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                       Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                       (75 7365). Alebo gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s  veľkosťou 
                       pórov  0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny 
                       rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

NEL   spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                       Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

CHSKCr odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej 
              vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej  spotreby  kyslíka 
              (75 7368),

spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným v homogenizovanej 
                       nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                       kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek

2.2  Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže prevádzkovateľ vykonávať

laboratóriom  spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.   Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a  palív a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na 1 tonu vyrobenej  liatiny.

6.   Kontrola prevádzky

- 6.1   Prevádzkovateľ  je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých    monitorovaných    údajov

požadovaných v bodoch I.1.1 a  I.1.2 časť II. tohto rozhodnutia a  evidované  údaje  uchovávať

najmenej 5 rokov, ak  nie  je  v  tomto  rozhodnutí a všeobecne záväznom  právnom predpise

stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín, médií, energií a výrobkov.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
        priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
        byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,          
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným  orgánom štátnej

správy vzniknuté  havárie,  iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný  okamžitý

únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi

na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek ustanovených v bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3   Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje, informácie

v zmysle  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  o  kontrole   znečisťovania   životného

prostredia a každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  oznamovať do 15. februára

v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho

roka  ohlasovať  výsledky  monitoringu  stanoveného v časti II.  v  bodoch   I.5   a   I.6  tohto

rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä

zmenu   používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,   zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6  Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať Hlásenie

o vzniku odpadu  a  nakladaní  s   ním  v  súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom

odpadového   hospodárstva   na   IŽP  Košice  a  príslušnému   obvodnému  úradu   životného

prostredia.

7.7  Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť   Evidenčný  list  zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov

v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva

a  zaslať  ho  na  IŽP Košice  a  príslušný obvodný úrad  životného  prostredia  do 31. januára

nasledujúceho  kalendárneho roka.

J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy   a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania   činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 v časti II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne  a  v súboroch TPP a TOO).

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.    Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa   zákona

o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov

a   nebezpečných    látok  v   súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b)    bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa EUROCAST Košice, s.r.o. (do 31.12.2005 obchodný názov VSŽ Foundry s.r.o.) zo dňa 30.11.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 23.11.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka EUROCAST Košice, s.r.o.  je umiestnená na  pozemkoch  v katastrálnom území Košice - Železiarne, obec Košice - Šaca na parcelách KN č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 176/26-28,  ktoré má prevádzkovateľ v prenájme.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa             13. 12. 2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom  a  verejnosti začatie správneho konania   vo veci vydania integrovaného povolenia  pre prevádzku EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 14. 01. 2006 a  zverejnil podstatné  údaje  o  podanej  žiadosti  na  internetovej  stránke                      a  na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14. 02. 2006 sa zúčastnili IŽP Košice, EUROCAST Košice, s.r.o.,  Obvodný  úrad  životného  prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor odpadového hospodárstva. V súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia,  vyjadriť sa  k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatňované  k žiadosti:

-  Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS a ŠS VVaVK  listom č. 2006/00030 zo dňa   
         12. 01. 2006,

-  Obvodný úrad  životného  prostredia Košice, ŠSOPaK,  listom  č.OPaK   2005/02957-2/Krá  
         zo dňa 03. 01. 2006,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia Košice, ŠSOH    listom    č. ŠSOH 2006/00077-2-Ruz                 
         zo dňa  13. 01. 2006,

-  Obvodný úrad  životného prostredia Košice,  ŠSOO   listom  č.  2005/02956-2-KAS  zo dňa 
         27. 12. 2005,

-  Mesto Košice, listom č. A/2006/07989/457 zo dňa  05. 01. 2006,

-  Mestská  časť   Košice - Šaca,  ÚPSPVaR,  listom  č. ÚPSPVaR  1691-1/2005/FIL  zo  dňa 
         30.12.2005,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom  č. 2005/06932-02-
         241/PPL  zo dňa  11. 01. 2006.

Z účastníkov konania a  dotknutých orgánov mali  k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

- KÚŽP Košice,  orgán ŠVS, ŠSVV a VK uviedol nasledovné pripomienky:

a)  v  záujme   vytvorenia   možností objektívnej  kontroly  bilancie  znečistenia  odpadových  vôd,  
       vypúšťaných   kanalizáciou  U. S. Steel  Košice,  s.r.o. na ČOV Sokoľany  požaduje  realizovať   
       priame  meranie  množstva  všetkých prúdov odpadových  vôd  odvádzaných z prevádzky pred 
       ich vyústením do kanalizácie so zaznamenávaním okamžitých a kumulatívnych hodnôt,

b)  na  str. 40  žiadosti   požaduje  uviesť  správne   aktuálne  údaje   o   množstve   vypúšťaných 
       odpadových   vôd   z   ČOV Sokoľany  do  Sokoľanského  potoka,  koncentračné  a  bilančné 
       hodnoty ich znečistenia, uvedené v rozhodnutí KÚ  v Košiciach, odbor  životného  prostredia 
       č. 2003/02118 z 25. 04. 2003,

c)  požaduje vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných  rozvodov  
       skladov a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje)
       každých 5 rokov,  resp.  po  ich  rekonštrukcii  alebo  oprave  a  pri ich uvedení do prevádzky 
       po odstávke dlhšej ako rok,

d) v časti M žiadosti  žiada  navrhnúť  opatrenia  na  úseku „ochrany vôd“  priamo   vo   výrobe, 
       vytvárajúce   potrebný   tlak  na   postupné   znižovanie   množstva  odpadových  vôd   a   ich 
       znečistenia,

e)  požaduje v podmienkach integrovaného  povolenia konkrétne  stanoviť miesto odberu  vzoriek 
       odpadových   vôd   vypúšťaných   do   kanalizačnej   siete   U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  rozsah     
       sledovaných ukazovateľov, ich maximálne koncentračné hodnoty a početnosť odberov vzoriek, 
  f)  na  str. 40  žiadosti  v  tab.  2.2.1  v  1.  riadku    požaduje   opraviť   údaj    o  množstve    vôd 
       z  povrchového odtoku na  hodnotu  94 608 m3.rok-1 a  uložiť  prevádzkovateľovi   povinnosť 
       vypracovať  do  jedného  roka  technický  návrh  oddeleného  vypúšťania vôd z povrchového        
       odtoku  z  prevádzky  mimo   kanalizáciu  U. S. Steel  Košice,  s.r.o. spolu s návrhom na jeho

realizáciu, v termíne najneskoršie do konca roka 2008,

g)  požaduje v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR  č. 100/2005 Z. z. prevádzkovateľovi uložiť:

- vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových  poriadkov, plánov údržby a opráv a  plánov 
         kontroly,

-  pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s prevádzkovými  poriadkami, plánmi 
         údržby a  opráv a  plánmi  kontroly  a s  plánmi  spracovanými  podľa § 8b  ods. 1  písm. b) 
         zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o  bezpečnosti  práce  a  ochrane zdravia  pri  práci v znení

neskorších predpisov,

- vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a  funkčnej spoľahlivosti 1 x za 10  rokov 
         pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné a 1 x za 20 rokov  pri  nádržiach,  
         ktoré  sú zvonku vizuálne kontrolovateľné a podľa výsledku prijať opatrenia  na odstránenie  
         zistených  nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly,

- viesť  záznamy  o  skúškach   nepriepustnosti,   prevádzke,  údržbe,  opravách   a  kontrolách

a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

- stavby a zariadenia  po ukončení  ich  prevádzky  riadne vyčistiť  a  vykonať  také opatrenia, 
         aby sa nemohli opätovne uviesť  do  prevádzky ani  náhodným spôsobom a  na  nevyhnutný   
         čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Zaznamenávanie  okamžitých a kumulatívnych  množstiev vypúšťaných  odpadových  vôd  požadované  v  pripomienke  a)  nie  je  v  súčasnosti   zabezpečené.  Kumulatívne   množstvo vypúšťaných odpadových vôd je určované  bilančne  na  základe  údajov  nameraných množstiev    priemyselnej vody a pitnej vody na štyroch  odberových miestach vybavených meračmi prietoku,   od  spoločnosti  U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  ktorá  je   prevádzkovateľom   celej  kanalizačnej siete v areáli  a  inštalácia  meračov na  zisťovanie množstva vypúšťaných vôd by si vyžadovala súhlas uvedenej  spoločnosti a  značné finančné náklady  na stavebné práce, nakoľko kanalizačná sieť sa nachádza 6 - 8 m pod úrovňou terénu. Meranie okamžitých hodnôt  vzhľadom  na  diskontinuálne  technologické  prevádzkové režimy nie je relevantné.  Z uvedených dôvodov IŽP Košice neuložil prevádzkovateľovi zabezpečiť samostatné meranie.

Na základe  pripomienky b) prevádzkovateľ vykonal opravu  nesprávne uvedených údajov v žiadosti na aktuálne a presné údaje.

Požiadavka  uvedená  v  pripomienke  c)  je  uplatnená  v  podmienke  povolenia  uvedenej  v bode F.13 časť II. tohto rozhodnutia.

Požiadavke uvedenej v  pripomienke  d)  prevádzkovateľ  vyhovel  a  navrhol   nasledovné  opatrenia  na zníženie množstva a znečistenia odpadových vôd z výrobnej činnosti prevádzky:

- sledovanie  a  doplňovanie  vody  v  mokrom  hladinovom  odlučovači indukčnej pece JUNKER

zabezpečiť plavákovým systémom,

- nakupovať   vysušené   zlievarenské   piesky, čím   sa   zníži   množstvo  vody   používanej  ako 
absorbent v mokrom hladinovom odlučovači  na zachytenie TZL z procesu sušenia pieskov.

Požiadavka uvedená v pripomienke e)  na stanovenie  maximálnych  koncentračných hodnôt    ukazovateľov znečistenia odpadových vôd, miesta a početnosť ich odberov je uplatnená v bodoch  B.2 a I.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Požiadavke uvedenej v pripomienke  f)  na  opravu  údaja  o  množstve  dažďovej  vody bolo vyhovené,  nakoľko  sa   jednalo  o  formálnu  chybu.  Požiadavke   uložiť  prevádzkovateľovi   povinnosť     vypracovať    do   jedného   roka   technický   návrh  oddeleného    vypúšťania   vôd z povrchového odtoku z  prevádzky mimo kanalizáciu  U. S. Steel  Košice, s.r.o.  spolu  s  návrhom  na  jeho  realizáciu, v lehote  najneskoršie do 31. 12. 2008 nebolo  vyhovené,  nakoľko  realizácia uvedenej požiadavky by si okrem technického riešenia  a zabezpečenia  finančného krytia  takejto investície   vyžadovala   aj   riešenie   majetkovoprávnych   vzťahov,   keďže     odvádzanie    vôd z   povrchového   odtoku    by   viedlo   cez    pozemky  U. S. Steel  Košice, s.r.o.,   na   ktorých   je umiestnená   kanalizačná  sústava,   energetické  rozvody,  elektrické   rozvody,   železničné   trate a cestné komunikácie. Vody  z  povrchového  odtoku   z  priestorov  prevádzky  tvoria  len  2,5 %   z   celkového   množstva  vôd  z  povrchového   odtoku  v  celom  areáli  U. S. Steel  Košice s.r.o. Riešenie  odvádzania  vôd  z  povrchového  odtoku  je  možné  riešiť  len komplexne za celý areál U. S. Steel Košice, s.r.o.            
           Požiadavky  uvedené  v  pripomienke g)  sú  zohľadnené  v  bodoch  F.2 - F.5 a  v  bodoch  F.12 - F.13 časť II. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v časti II., bod B.1 tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a s ohľadom na inštalovanú technológiu          na zníženie emisií znečisťujúcich látok. Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ust. NV SR č. 40/2002 Z. z.             o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre kováčske dielne a zlievarne, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v máji 2005.

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ dosahuje vyššiu spotrebu energie na jednotku produkcie liatiny ako sa uvádza v hore uvedenom dokumente BREF pre najlepšie dostupné techniky v EÚ, IŽP uložil podmienku v bode E.2 tohto rozhodnutia zameranú na získanie uceleného obrazu o spôsoboch využívania energie  pri výrobe  liatiny a formulovanie opatrení              a cieľov, ktoré je treba dosiahnuť pri zvyšovaní efektívnosti výroby a na úsporu energie.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod  1 -  konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich     
                   užívaní,

bod 7 - konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, 
                   v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia,  
                   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
                   v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových  a  podzemných vôd

bod 3  -   konanie  o  udelenie   súhlasu  na  vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav

povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) 
                   zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  
                   o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov

bod  3  -   konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  
                   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

bod 8  -   konanie o určenie  podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  podľa 
                   § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

2.  Mesto Košice zastúpené primátorom mesta Košice,  Tr. SNP 48a,  040 11 Košice

3.  Starosta mestskej časti Košice-Šaca,  Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca

4.  U. S. Steel  Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia, ŠVS, ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice     
2.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH,  Adlerova 29,  040 22  Košice

3.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO,  Adlerova 29,  040 22  Košice

4.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK,  Adlerova 29,  040 22  Košice

5.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20  Košice

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105

Zoznam    nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje   Katalóg   odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo            názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1

06 01 06      iné kyseliny, N  	    	                                                                           2,6

06 04 04     odpady obsahujúce ortuť, N                                                                       0,8

08 01 11     odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá                        3,2

alebo iné nebezpečné látky, N

08 01 17     odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, N                                               2,2

08 03 17     odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, N                   0,12

12 01 09     rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény, N                                  1,2

12 01 14     kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky, N                                     3,6

13 01 10     nechlórované minerálne hydraulické oleje, N                                            3,8

13 02 05     nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	     3,2

13 02 08     iné motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                             2,6

14 06 03     iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel, N			          	     1,6

15 01 10     obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované        6,5

nebezpečnými látkami, N

15 02 02     absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak                   4,2

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy

kontaminované nebezpečnými látkami, N

16 02 09     transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB, N                                   0,3

16 02 13     vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené          3,2

v 16 02 09 až 16 02 12, N

16 06 01     olovené batérie, N                                                                                       1,4

16 05 07     vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok    4,6

alebo obsahujúce nebezpečné látky, N

17 01 06     zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc             18,0

a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, N

17 02 04     sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované    2,6

nebezpečnými látkami, N

17 04 09     kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N                          51,0

17 06 05     stavebné materiály obsahujúce azbest, N                                                     4,6