- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4                                                  Košice 26.06.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 a § 8 ods. 7 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505  zo dňa  24.04.2006                   v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007,  č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007 a č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 pre prevádzku:

,, Pozinkovacia linka č. 3“

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:   U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  zákona
č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom  2.3. c) Prevádzky na spracovanie železných kovov nanášaním ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zaradená v skupine v NOSE – P 105.01.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 54/1, 54/3, 54/4, 52, 53/1, 53/48, katastrálne územie Železiarne, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ v oblasti odpadov zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy pre prevádzku Pozinkovacia linka č. 3.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505  zo dňa  24.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami
č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007,  č. 5156-0244/57/2007/Wit/
570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007 a č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 24 až 25 sa ruší celá časť  4. Opatrenia  pre  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,  zneškodnenie odpadov  a  nahrádza sa týmto novým znením:

D. Opatrenia  pre  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,  zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s  vyprodukovanými    nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa

ustanovuje    Katalóg   odpadov  v  znení   neskorších   predpisov  (ďalej    len   „Katalóg       odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohoto  rozhodnutia,  ktoré  spočíva  v  ich   triedení,      zhromažďovaní  a  dočasnom  skladovaní  max. 1. rok  na určených miestach v prevádzke       tak, ako je uvedené v prílohe č. 1  tohoto  rozhodnutia,  vrátane ich  prepravy v územnom        obvode obvodného úradu životného prostredia Košice.

2. Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  prílohe        č. 1, po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

3. Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.  Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

5.  Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

6.  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v  zberných  kontajneroch a  odpadové olovené batérie  a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady,  ktoré nezhodnocuje sám,  odovzdávať  na zhodnotenie alebo  zneškodnenie  len  osobám   oprávneným   nakladať
s  predmetnými  druhmi   odpadov    podľa     všeobecne    záväzného    právneho    predpisu    odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať  opotrebované batérie  a  akumulátory,  staré vozidlá, odpadové  oleje a odpady z  elektrických  a  elektronických  zariadení
na  zhodnotenie,  zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ  je  povinný pri  preprave  nebezpečných  odpadov  dodržiavať  povinnosti ustanovené všeobecným  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch
na Sprievodných  listoch nebezpečných odpadov v súlade  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ   je   povinný   pri   preprave   nebezpečných   odpadov   používať pevné      a nepriepustné obaly,  ktoré  vydržia  namáhanie  pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

14.  Pri preprave  nebezpečných  odpadov  musia   byť  súčasťou  sprievodných  dokladov aj       opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

15. Prevádzkovateľ je  povinný  dodržiavať technologické  postupy na  minimalizáciu množstva odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a spôsoby    nakladania a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového       hospodárstva, schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového        hospodárstva.

16. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov      z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženie v ustanovenom       rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505  zo dňa  24.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami
č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007,  č. 5156-0244/57/2007/Wit/
570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007 a č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod  8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb.
o  správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505  zo dňa  24.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007,  č. 5156-0244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007 a č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 na základe žiadosti prevádzkovateľa
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál  U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 01.04.2008.

Predmetom žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia je zmena súhlasu
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy   pre prevádzku Pozinkovacia linka č. 3  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ.

IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa  17.04.2008 prevádzkovateľovi a dotknutým orgánom - Obvodnému úradu životného prostredia Košice, ŠSOH a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 30 dni odo dňa doručenia.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH nezaslal stanovisko
ku konaniu v predmetnej veci do 24.06.2008.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vo svojom stanovisku zaslanom listom zo dňa 21.05.2008, nemal k zmene integrovaného povolenia pripomienky.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo konania podľa § 8 ods. 2 c) bod 8 zákona
č.  245/2003  Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov o udelenie zmeny súhlasu  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy   pre prevádzku Pozinkovacia linka č. 3  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, ktorá spočíva v ich rozšírení.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov posúdil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 245/2003  Z. z.  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o                        P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel,                    044 54  Košice

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke

Tabuľka č. 1

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kat. číslo: 06 02 05 Názov: Iné zásady Kategória odpadu: N | Prevádzka – čistiaci úsek pozinkovacej linky | Odpad vznikne pri čistení nádrží v čistiacom úseku pozinkovacej linky z dôvodu vzniku sedimentov pozostávajúceho z alkalického čistenia oceľového pásu. Zhromaždí sa v nepriepustnej kovovej nádobe na určenom mieste prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). |
| 2. | Kat. číslo: 08 01 11 Názov: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri úprave pracovného prostredia prevádzky. Odpad tvoria odpadové farby obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 3. | Kat. číslo: 12 01 12 Názov: použité vosky a tuky Kategória odpadu: N | Prevádzka – mazané technologické časti pozinkovacej linky | Odpad môže vzniknúť v rámci údržby mazaných technologických častí zariadení a pohonov pozinkovacej linky. Spôsob zhromažďovania odpadu – kovový 200 l sud umiestnený vo vyhradenom priestore prevádzky. Miesto zhromažďovania : - zberné miesto č. 7 Výstup linky - zberné miesto č. 9 Príprava valcov. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 4. | Kat. číslo: 12 01 14 Názov : Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu : N | Prevádzka – čistiaci úsek pozinkovacej linky | Odpad vznikne v čistiacom úseku linky na magnetických separátoroch z čistiaceho roztoku, kde sú zachytávané železné čiastočky pochádzajúce z oceľového pásu. Tento druh odpadu je zhromažďovaný vo vyhradenom kontajneri. Miesto zhromažďovania : - zberné miesto č. 2 Cleaning - zberné miesto č. 6 Sklad chemických látok Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 5. | Kat. číslo: 13 01 10 Názov : Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kategória odpadu : N | Prevádzka – technologické zariadenia pozinkovacej linky, prevíjacia linka, sklad valcov | Odpad tvorí opotrebovaný olej z rozvodných systémov hydraulických zariadení pozinkovacej linky v dôsledku straty viskóznych vlastností oleja. Zhromažďuje sa v kovovej nádrži vo vyhradenom priestore prevádzky. Miesto zhromažďovania: - zberné miesto č. 1 Vstup linky - zberné miesto č. 5 Výstupný velín - zberné miesto č. 7 Výstup linky Odpad je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 6. | Kat. číslo: 13 02 05 Názov: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Kategória odpadu: N | Prevádzka –technologické zariadenia pozinkovacej linky, prevíjacia linka, dieselagregát | Odpad tvorí opotrebovaný olej zo zariadení, ktoré obsahujú olejové náplne. Odpad vznikne v rámci výmeny olejových náplní z dôvodu straty viskóznych vlastností . Zhromažďuje sa v kovovej nádrži vo vyhradenom priestore prevádzky. Miesto zhromažďovania: - zberné miesto č. 7 Výstup linky - zberné miesto č. 9 Príprava valcov Odpad je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 7. | Kat. číslo: 13 02 08 Názov : Iné motorové, prevodové a mazacie oleje Kategória odpadu: N | Prevádzka – kanalizačný zberač predvádzacej haly | Odpad môže vzniknúť v 6-tich odlučovačoch ropných látok, ktoré predčisťujú vodu z povrchového odtoku strechy Predvádzacej haly a z priľahlých spevnených plôch od ropných látok pred ich vyústením do vsakovacích blokov. Odpad je zhromažďovaný v kovovej nádobe vo vyhradenom priestore prevádzky Odpad je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |

Pokračovanie tabuľky č. 1

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Kat. číslo: 15 01 10 Názov: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Prevádzka – celý úsek pozinkovacej linky | Odpad tvoria prázdne plastové kontajnery a kovové sudy resp. nádoby znečistené olejom , farbou resp. tukmi. Zhromažďuje sa vo vyhradených priestoroch a následne sa zneškodňuje prostredníctvom externej firmy, obaly z kovu sa vyvážajú na na DZ Oceliareň USSK za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania : - zberné miesto č. 2 Cleaning - zberné miesto č. 6 Sklad chemických látok |
| 9. | Kat. číslo: 15 02 02 Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa skladuje vo vyhradených kontajneroch. Miesto zhromažďovania : - zberné miesto č. 1 Vstup linky - zberné miesto č. 3 Proces - zberné miesto č. 5 Výstupný velín - zberné miesto č. 6 Sklad chemických látok - zberné miesto č. 7 Výstup linky - zberné miesto č. 8 Hala údržby - zberné miesto č. 9 Príprava valcov Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 10. | Kat. číslo: 16 01 04 Názov : Staré vozidlá Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vznikne vyradením starých vozidiel po ukončení ich životnosti. Odpad bude uložený vo vyhradenom priestore. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 11. | Kat. číslo: 16 01 07 Názov : Olejové filtre Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad vzniká po funkčnom opotrebovaní olejových filtrov. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky, následne sa odvezie na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. |
| 12. | Kat. číslo: 16 01 14 Názov : Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Prevádzkové zariadenie - dieselagregát | Odpad vznikne pri výmene nemrznúcej kvapaliny dieselagregátu z dôvodu straty požadovaných vlastností. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 13. | Kat. číslo: 16 02 13 Názov: vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektronických zariadení. Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) časti elektrických zariadení používaných v priestoroch prevádzky, je zhromažďovaný v pôvodných obaloch a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. Miesto zhromažďovania – zberné miesto č. 8 Hala údržby Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 14. | Kat. číslo: 16 05 08 Názov: Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky. Miesto zhromažďovania : vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 15. | Kat. číslo: 16 06 01 Názov: olovené batérie Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) olovené batérie. Miesto zhromažďovania : vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |

Pokračovanie tabuľky č. 1

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Kat. číslo: 16 06 02 Názov: Niklovo – kadmiové batérie Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad tvoria (nefunkčné) niklovo-kadmiové batérie – monočlánky. Odpad je zhromažďovaný v kovovom kontajneri. Miesto zhromažďovania - zberné miesto č. 8 Hala údržby. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 17. | Kat. číslo: 16 07 09 Názov : Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri mechanickom čistení oceľového pásu opotrebovávaním rotujúcich kief. Tento druh odpadu je zhromažďovaný vo vyhradenom kontajneri. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.Miesto zhromažďovania – zberné miesto č. 2 Cleaning |
| 18. | Kat. číslo: 17 01 06 Názov: Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri stavebných úpravách technologických objektov v prevádzke. Odpad tvoria zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 19. | Kat. číslo: 17 02 04 Názov: Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti. Odpad tvoria sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 20. | Kat. číslo: 17 04 09 Názov: kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vznikne pri bežnej údržbárskej činnosti. Tvorí ho netechnologický šrot znečistený zbytkovými tukmi a olejmi (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad sa zhromaždí v kontajneri. Miesto zhromažďovania – zberné miesto č. 7 Výstup linky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 21. | Kat. číslo: 19 02 07 Názov : Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) Kategória odpadu : N | Prevádzka | Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadenia prevádzky a je zhromažďovaný v sudoch. Miesto zhromažďovania - sklady chemikálií. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |
| 22. | Kat. číslo: 19 12 11 Názov: Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na prevádzke. Odpad tvoria gumové hadice a tesnenia znečistené olejom po strate funkčnosti. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. |