- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanová 14, 040 53 Košice

- Číslo: 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7	                    Košice 08.07.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. f) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa zákona č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006    v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2852-17805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007, č. 6025-36645/2007/Haj/570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007 a č.  51-11013/2008/Mil/570610105/Z4  zo dňa 09.04.2008 (ďalej tiež „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výroba a  spracovanie PA polymérov

Chemlonská 1, 066 12 Humenné

prevádzkovateľovi

obchodné meno:                     Nexis Fibers  a. s.

sídlo:                    	            Chemlonská 1, 066 12 Humenné

IČO:                     		36 729 680

na činnosť kategorizovanú  v   zozname  priemyselných  činností v  prílohe č. 1 k zákonu                       č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  pod  bodom:  4.1.h Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok ako sú základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov) a podľa prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradenú v skupine NOSE - P: 105.09.

Prevádzka Výroba a spracovania PA polymérov sa nachádza na pozemkoch parcelné  č. 5006/101, 5006/103, 5006/104, 5006/105, 5006/108, 5006/132, 5006/133, 5006/134, 5006/135, 5006/161, 5006/165, 5006/37, 5006/10, 5006/11, 5006/12, 5006/109, 5006/129       v kat. území Humenné, ktoré sú v prenájme prevádzkovateľa.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas  na  trvalé  užívanie  veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia  „Safir 2 -  výroba jemných 
    priemyselných vlákien PA 66 jednostupňovým procesom“ (ďalej tiež „Safir 2“)  umiestneného   
    na parcele č. 5006/101 v kat. území Humenné, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona             
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov 
    v súvislosti s udelením súhlasu na trvalé užívanie veľkého zdroja  znečisťovania  ovzdušia 
    „Safir 2“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v  časti  I. Údaje o prevádzke v  bode „B.  Opis  opatrení  a   technických  zariadení                   
   na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, na str. 6 - 7 integrovaného povolenia     
   sa ruší znenie state „Výrobňa Topás, Opal, Safír“ v plnom rozsahu a nahrádza sa novým   
   znením nasledovne:

Výrobňa Topás, Opal, Safír

Výroba vlákna PA6 je vykonávaná na linke L-25 (Opal) a výroba vlákna PA66 je vykonávaná na 8 zvlákňovacích linkách L-13, L-14, L-15, L-16 L-21, L-22, L-23, L-24 (Topas) a na linkách L-31A,B (Safir 1) a L-32, A,B (Safir 2) umiestnených v objekte 801/1.

Zvlákňovanie  na uvedených linkách pozostáva:

- z tavenia granulátu PA6 (Opal) a PA66 (Topas, Safír) v elektricky vyhrievaných  extrúderoch pri teplote do 300°C,

- zvlákňovania taveniny PA66 na zvlákňovacích blokoch vyhrievaných cirkulačným dinylovým ohrevným systémom s elektrickým ohrevom dinylu na predpísanú teplotu v štyroch dinylových kotloch opatrených záchytnými vaňami,

- chladenia vlákna vzduchom v chladiacich šachtách,

- navíjania nedlženého vlákna na linkách L-13, L-14, L-15, L-16 L-21, L-22, L-23, L-24  (Topas) a na linke L-25 (Opal) cez preparačné valce, galety, vodiče a ukladač na navíjaciu hlavu. Vlákno navité  na cievky je transportované  vozíkmi na dĺženie do výrobne Textilná časť,

- dĺženia a navíjania vlákna na dĺžiaco-navíjacích strojoch liniek L-31A,B a L-32A,B, pričom vlákno je vedené cez preparačné valce,  sústavu  galiet  vyhriatych  na  teplotu 60 –

225 °C, previnovacie trysky a vodiče  na navíjaciu hlavu. Cievky s vydĺženým vláknom sa 
      ukladajú na vozíky a sú transportované na triedenie a expedíciu.

Preparačné emulzie pre apretáciu vlákien na linkách Topas, Opal, Safir sú pripravované z demineralizovanej vody a preparačných olejov s prídavkom baktericídov v Preparačnej stanici umiestnenej v objekte č. 801/1. Preparačná stanica s maximálnou skladovacou kapacitou preparačného oleja 5 000 kg  je vybavená  skladovacím priestorom   na preparačné oleje skladované v sudoch, zásobnými nádržami preparačného oleja, odmernými nádržami preparačného oleja, prípravnými a zásobnými nádržami preparačnej emulzie. Podlaha je odolná voči priesaku olejovitých látok a prípadné úniky sú zvedené        do zbernej nádrže odpadových vôd o objeme 5 m3, ktorá je vybavená snímaním hladiny          s  alarmom. Pripravená emulzia je prečerpávaná príslušnou trasou do zásobných  nádrží preparačných emulzií, ktoré sú zabezpečené proti preplneniu prepadovým potrubím ústiacim do prípravných nádrží v preparačnej stanici.

Na čistenie zvlákňovacích dielcov od zvyškov PA6 a PA66, slúži elektricky vyhrievaná vypaľovacia pec Topas o výkone 80 kW s maximálnou vypaľovacou teplotou    492 °C a elektricky vyhrievaná vypaľovacia pec VPK o výkone 75 kW s maximálnou vypaľovacou teplotou 495 °C.

Hubice sa čistia vyváraním v trietylénglykole v elektricky vyhrievanej glykolovej peci umiestnenej v objekte č. 801/2. Zásobná nádrž oleja o objeme 0,2 m3 a zásobná nádrž trietylénglykolu o objeme 0,3 m3 sú opatrené  záchytnými vaňami.

Odpadové plyny vznikajúce v technologickom procese dĺženia na siedmich dĺžiacich strojoch Zinser 0 až Zinser 6 sú odsávané do ovzdušia siedmymi výduchmi o výške 11 m.

Odpadové plyny vznikajúce v technologickom procese dĺženia na dlžiaco - navíjacích linkách L-31A,B, resp. L-32A,B sú odsávané samostatnými ventilátormi a  vypúšťané           do ovzdušia výduchmi V28, resp. V29 o výške 30 m.

Odpadové plyny vznikajúce pri čistení dielcov v peciach sú odsávané ventilátormi o výkone 580 m3.h-1 pre každú pec zvlášť a odvádzané do ovzdušia  výduchom  o výške  18 m                    a výduchom o výške 30 m.

Odpad z oplachov preparačných rozvodov a nádrží zhromažďovaný v zbernej nádrži vôd o objeme 5 m3  je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu.

Odpadové vody z chladenia zariadení sú odvádzané do zbernej nádrži odpadových vôd č. 3-3, odkiaľ sú prečerpávané do kanalizácie č. 3.

- v časti II. Podmienky povolenia  v bode „B. Emisné limity“ na str.  14 integrovaného 
   povolenia v Tabuľke č. 1 v poslednom riadku sa mení názov zdroja Linka Safir na Safir 1 
   a dopĺňa sa ďalší riadok pre zdroj emisií Safir 2 nasledovne:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Safir 2 | výduch č. 29 | TOC | 150 | 1) |

Integrované   povolenie  vydané  rozhodnutím  IŽP  Košice    č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/ 570610105    zo  dňa  10.01.2006   v  znení  zmien  vydaných  rozhodnutiami  IŽP  Košice  č.   2852-17805/2007/Wit/570610105/Z1   zo    dňa   14.05.2007,    č.  3109-22574/2007/Vel/ 570610105/Z2   zo    dňa   13.07.2007,   č.  6025-36645/2007/Haj/570610105/Z3    zo     dňa 13.11.2007 a  č. 51-11013/2008/ Mil/570610105/Z4 zo dňa 09.04.2008  s  výnimkou  zmien uvedených  v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9         a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. f) bod 3       a ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  konania  vykonaného podľa  zákona                 č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti  prevádzkovateľa Nexis Fibers  a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné zo dňa 30.04.2008. Predmetom žiadosti            o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Safir 2 - výroba jemných priemyselných vlákien PA 66 jednostupňovým procesom“, ktorého  prevádzkovateľom je spoločnosť  Nexis Fibers  a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné,               a posúdenie  návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa   § 8 ods. 2  písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ.  IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia  k položke  č. 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil         od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP   Košice  v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  oznámil   listom zo  dňa 26.05.2008 účastníkom  konania a dotknutým  orgánom  začatie  správneho  konania   vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a spracovanie PA polymérov“. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 13.06.2008. K predmetnej žiadosti zaslali písomné stanoviská Obvodný úrad životného prostredia Humenné, orgán ŠSOO,  listom  č. A/2008/00670-002-GK  zo dňa 30.05.2008 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, listom č. 08/002722        zo dňa 09.06.2008, v ktorých k vydaniu zmeny integrovaného povolenia neuviedli žiadne pripomienky.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o  uvedenie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania, ku ktorej prevádzkovateľ doložil „Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií plynných znečisťujúcich látok (TOC) vykonanom dňa 03.04.2008 na zdroji znečisťovania ovzdušia „Výroba a spracovanie PA polymérov - zariadenie Safir 2“ oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS s.r.o. Výsledky merania potvrdili súlad s požiadavkou na dodržanie emisného limitu pre TOC (určený emisný limit 150 mg.m-3, nameraná maximálna hodnota 4 mg.m-3) a nízky hmotnostný tok emisií TOC (nameraná priemerná hodnota 0,01 kg.h-1). IŽP Košice na základe výsledkov merania a vykonanej obhliadky predmetného zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia usúdil,           že prevádzkovateľom boli splnené podmienky pre uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia „Safir 2 - výroba jemných priemyselných vlákien PA 66 jednostupňovým procesom“ do trvalého užívania.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                         č.  245/2003 Z. z.  o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia    
   „Safir 2 -  výroba jemných  priemyselných vlákien PA 66 jednostupňovým procesom“,  
   umiestneného na parcele č. 5006/101 v kat. území Humenné, podľa § 8 ods. 2 písm. a)     
   bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických a pracovných postupov podľa § 8 
    ods. 2  písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil,               že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky vzhľadom na veľmi nízky hmotnostný tok znečisťujúcej látky emitovanej do ovzdušia neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nexis Fibers  a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

2. Regionálny   úrad   verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Humennom,   ul. 26.  novembra

066 18 Humenné