SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53 Košice

Č. j. 2263/212-OIPK/2005-Ko/570590105                                       V Košiciach,  dňa 25. 11. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3, písm. c) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Zlievareň SEZ Krompachy a. s. - výroba sivej liatiny

Hornádska 1,  053 42 Krompachy

okres:  Spišská Nová Ves

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  Zlievareň SEZ Krompachy a.s.

sídlo:                    Hornádska 1, 053 42 Krompachy

IČO:                     31 651 283

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území  Krompachy  na  parcelách KN č. 1889/7-8, 1889/11-13, 1889/21-22, 1889/25, 1889/60, 1889/62-63, 1889/78, 1890/2-3, 1893, 3559/1, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania Mestským národným výborom       v Krompachoch  rozhodnutím č. j. Výst. 1985/Ing. Tk.-1019/1985  zo dňa  25. 11. 1985.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  
     kategorizované ako 2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t 
     za deň a podľa prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  
     zákon   č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 104.12,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
   vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
   prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR               
č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
kategórie 2.4.1 Zlievarne železných kovov - výroba liatiny a  liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 20 t za deň.

3.  Zaradenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prevádzka je  podľa  prílohy č. 2  k zákonu  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie   
     na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov        
     a kovových zlúčenín.

B.  Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka Zlievareň SEZ Krompachy a. s. - výroba sivej liatiny s projektovanou  kapacitou výroby 3,5 t.h-1 sivej liatiny vyrábanej v kuplových peciach, ktorá bola daná                do trvalého užívania v roku 1985, je umiestnená v stavebne uzavretej budove nachádzajúcej sa  vo východnej časti  areálu SEZ Krompachy a.s.  a je členená na nasledovné stavebné objekty :

SO 01 - Sklad modelov

SO 02 - Zlievareň sivej liatiny

SO 03 - Zlievarenská údržba

SO 04 - Odlievanie farebných kovov

SO 05 - Sklad odliatkov a modeláreň

SO 06 - Obrobňa liatiny

SO 07 - Kompresorovňa

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory (ďalej tiež „PS“) je nasledovné:

Taviareň

Tavenie  surového  železa,  liatinového odpadu, oceľového odpadu,  ferozliatinových legúr (FeSi 75,  FeMn 70) a silikokarbidu (SiC)  sa  vykonáva   v  dvoch  studenoveterných  kuplových   (ďalej tiež „kuplových“) peciach s vnútorným priemerom 750 mm výrobcu ŠKODA Klatovy,      s menovitým priemerným výkonom 3,5 t.h-1 sivej liatiny na jednu pec, uvedených  do prevádzky  v roku 2002.  Okrem  uvedených surovín sa do vsádzky pridávajú vápenec  ako  troskotvorná  prísada  a zlievarenský  koks  ako  palivo.  Suroviny sú skladované v zásobníkoch vsádzkových surovín. Vyrobená tekutá  liatina  je   periodicky vypúšťaná  cez  odpichový otvor do  bubnových    paniev,  ktorými je dopravovaná na odlievanie na Automatickú formovaciu linku Disamatic alebo  formovňu FSS. Tavba je vykonávaná vždy len v jednej kuplovej peci.  Na chladenie oceľového plášťa kuplových pecí sa používa cirkulačná chladiaca voda  odoberaná od dodávateľa SEZ Krompachy, a. s.

Znečistený odpadový plyn z kuplovej pece je počas tavby odsávaný cez cyklón                 slúžiaci na odlučovanie hrubších tuhých prímesí, chladič typu NFK 603/216-03 a látkový filter Neotechnik, typu  NFS 612/240 s   projektovaným  objemovým  prietokom 25 400 m3.h-1                           s požadovanou výstupnou koncentráciou TZL do 50 mg.m-3  do ovzdušia komínom o výške 20 m. Na stabilizáciu teploty odpadového plynu a na likvidáciu oxidu uhoľnatého, organických plynov a pár je  nad vsádzkovým otvorom oboch kuplových pecí inštalovaný kyslíkový horák spaľujúci zemný plyn naftový (ďalej tiež „ZPN“). Odlúčený prach z cyklóna, chladiča a látkového filtra prepadáva do prachotesných kontajnerov.

Sušiareň piesku

PS  Sušiareň   piesku  slúži  na sušenie a  chladenie  zlievarenského   piesku   určeného    na prípravu jadrovej a formovacej  zmesi  vo fluidnej   sušičke a chladičke piesku typu  SCH 5 o výkone  5 - 10  t.h-1  vysušeného  zlievarenského  piesku,  zabezpečujúcej   zníženie vlhkosti zlievarenského piesku  z  3 - 8  %  na   1 %. Znečistená vzdušnina je odsávaná z chladičky          do ovzdušia cez  tri cyklóny, ktoré negarantujú výstupnú  koncentráciu TZL do 50 mg.m-3                 a komín o výške 6 m. Vysušený a ochladený zlievarenský piesok z chladičky je dopravovaný korčekovým dopravníkom do zásobníka suchého  piesku a prachový piesok z cyklónov je dopravovaný do jadrovne, kde je používaný na prípravu CT jadier a COLD - BOX jadier.

Jadrovňa

PS  Jadrovňa slúži  na  výrobu CT   jadier a  COLD - BOX   jadier používaných  v ďalšom  procese výroby liatinových odliatkov.  Výroba CT  jadier  predstavuje   poloautomatický   proces,    pri   ktorom   rozoberanie,   plnenie  jadrovou   zmesou,  do  ktorej  je  pridávané  vodné  sklo ako pojivo a Rexol ako uvoľňovač jadra od odliatku  a  skladanie tzv.  jadrovníka  je  vykonávané  manuálne.  Strojné   vybavenie  pri  výrobe CT jadier sa  skladá   z  miešača jadrovej zmesi CT    a vytvrdzovacieho stroja CT jadier používajúceho ako vytvrdzovacie médium kysličník uhličitý (CO2).  Výroba   COLD-BOX jadier predstavuje proces vykonávaný  v automatizovaných   strojných  zariadeniach ako  sú  stroje  na   výrobu   jadier     KS 3-3B,    KS 12 - 3B   a   LL 10  metódou  COLD - BOX,    rýchlomiesič   jadrovej    zmesi  COLD   BOX a splynovače, pričom  ako vytvrdzovacie médium sa používa  katalyzátor DMI (ďalej tiež „amín“). Zvyškový,  nezreagovaný  amín   z   vytvrdzovania  COLD - BOX   jadier  je odsávaný  do potrubia vzduchu fúkaného do kuplových pecí, kde je spaľovaný. Ako pojivo a tužidlo jadrovej zmesi vyrábanej  metódou COLD - BOX  sa požívajú  Friodur  6000 A  a  Friodur 2050 B.

Nebezpečné  látky v  technologickom  uzle Jadrovňa  sú  skladované  tak,  ako  je uvedené v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1   Skladovanie  nebezpečných   látok na  Jadrovni.

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadrovňa | Katalyzátor DMI | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Kovové rošty so záchytnými vaňami o objeme 0,2 m3 pod každým sudom |
|  | Friodur 6000 A | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |
|  | Friodur 2050 B | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |
|  | Rexol | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |
|  | Vodné sklo | 1 m3 | Jednoplášťová nadzemná (PVC) | Záchytná vaňa o objeme 1 m3 |

Prípravňa a Úpravňa formovacej  zmesi

Formovacia  zmes,  určená  na  výrobu  foriem používaných  pri  výrobe  liatinových  odliatkov,  je  pripravovaná  v miesiči  MP 200 s kapacitou výroby cca 1450   kg   formovacej   zmesi   na   jedno  miesenie  a  cyklom  miesenia  70 - 120 sekúnd z  piesku,  bentonitu,  uhlíkatej  prísady a vody. Odber vody vykonáva prevádzkovateľ od dodávateľa SEZ Krompachy, a. s. potrubnými  rozvodmi. Počas ochladzovania a sušenia odliatkov sa voda odparuje.  Odpadové plyny vznikajúce v procese miesenia  sú  odsávané cez mokrý hladinový  odlučovač typu  MHL 6 výrobcu  ZVVZ  Milevsko s projektovaným objemovým prietokom 30 000 m3.h-1 a garantovanou 98 % odlúčivosťou pre TZL do ovzdušia výduchom  o výške 5,1 m. Odlúčený prach je vo forme kalov vyhrabávaný do kovových vodotesných   kontajnerov. Formovacia  zmes je z miesiča dopravovaná na automatickú formovaciu linku (AFL Disamatic) a na linku formovacích striasacích  strojov  (FSS), kde  je  použitá na výrobu foriem. Po  prechode automatickou  formovacou  linkou alebo tzv. konveyorom linky FSS  a po odobratí  odliatku je  použitá  piesková  forma rozdrvená na  vytriasacom  rošte  príslušnej  linky, z ktorého použitý zlievarenský piesok padá na dopravný pás, ktorým je dopravený do zásobníka, z ktorého je dopravovaný  späť  do   miesiča.  Vzdušnina z vytriasacích  roštov  linky AFL Disamatic a konveyora je odsávaná do mokrého hladinového odlučovača  MHL 6 miesiča. Všetky dopravné zariadenia použitého zlievarenského piesku sú zakapotované a presypy sú odsávané. Zdroje prašnosti na  Úpravni  formovacej  zmesi  ako osievací  rošt  vratnej  formovacej zmesi,  polygónové  sito,  chladička  piesku,  presypy   dopravných   pásov a  korčekové  dopravníky sú odsávané cez  štyri  látkové filtre  typu   CARM  GH  75/S/19  s projektovaným objemovým prietokom  9 600 m3.h-1 a dva  látkové filtre   typu  CARM  GH  75/S/22 s projektovaným objemovým prietokom  11 400 m3.h-1 a garantovanou výstupnou  koncentráciou TZL do 20 mg.m-3 do ovzdušia výduchom  o výške 0,8 m  nad strechou  výrobnej  haly v letnom období a v zimnom období  sú vypúšťané späť do výrobnej haly.

Automatická formovacia linka Disamatic a formovňa FSS

Automatická formovacia linka AFL Disamatic predstavuje bezrámovú výrobu foriem s výrobnou kapacitou 180 - 330 foriem za hodinu v závislosti od hrúbky formy nastreľovaním a dolisovaním formovacej (bentonitovej) zmesi do foriem, ktoré sú kontinuálne posúvané ako celistvý blok foriem pripravených k odlievaniu a ochladzovaniu. Odlievanie tekutého kovu sa vykonáva odlievacím zariadením  POUROMAT. Chladenie odliatkov je zabezpečené odsávaním horúceho vzduchu z priestoru nad pohybujúcimi sa formami s odliatkami do ovzdušia  cez dva výduchy  vyvedené nad strechu výrobnej haly vo výške 1,9 m.

Výroba odliatkov vo formovni FSS, ktorej základné strojné zariadenia sú štyri páry formovacích striasacích strojov so zariadením na dolisovanie typu Foromat - Retomat,  odlievacie zariadenie tzv. konveyor, odlievacia drážka a  vytriasací rošt, je poloautomatický proces s manuálnou manipuláciou s používanými formami. Odliatky vo formách FSS sú ochladzované odsávaním horúcich splodín  vznikajúcich počas odlievania liatiny cez  nasávacie zvony do ovzdušia dvomi výduchmi ústiacimi nad strechou  výrobnej haly vo  výške 1,9 m.

Tab. č. 2   Skladovanie nebezpečných látok na AFL Diasamatic

| Miesto Skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFL Disamatic | Hydraulický olej NUTTO H 46 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Kovový rošt so záchytnou vaňou o objeme 0.2 m3 |

Apretácia odliatkov

Na  očistenie  povrchu  odliatkov od  zvyškov   formovacej  zmesi   pomocou    oceľového granulátu metaného vysokou rýchlosťou na čistený povrch (otryskávanie) slúžia dve otryskávacíe zariadenia  typu  NPT-1-PT63B  umiestnené v dvoch tryskacích kabínach. Vzdušnina  znečistená prachovými časticami  je  odsávaná cez cyklón, v ktorom  dochádza  k zachyteniu hrubších  TZL, do  látkového   filtra  typu  DLN 150  uvedeného do skúšobnej  prevádzky v  roku  2005  (august) s projektovaným objemovým prietokom 15 000 m3 .h-1 s garantovanou  výstupnou  koncentráciou TZL 10 mg. m-3   a   odvádzaná  do  ovzdušia  výduchom  ústiacim  vo  výške  2 m  nad  strechou prevádzky.  Začistenie   povrchu   odliatkov  sa  vykonáva   zbrúsením    nežiaducich    výstupkov povrchu   odliatku  v  brusiarni,  v  ktorej   je   umiestnených   9  stojanových  brúsok.  Znečistená vzdušnina  vznikajúca  pri  brúsení,  obsahujúca  TZL (kovové,   prachové  častice)   je  odsávaná  od  jednotlivých brúsok cez látkový filter uvedený do skúšobnej   prevádzky v rovnakom termíne,  a ktorý  je  rovnakého typu  a  má  rovnaké parametre ako sú  uvedené v prípade filtra  na čistenie  vzdušniny z  otryskávania   odliatkov  a  v  letnom   období  je odvádzaná  spoločným  výduchom  do  ovzdušia, v zimnom období späť do priestorov prevádzky.

Lakovňa   odliatkov

Lakovňa   odliatkov  slúži  na  povrchovú   úpravu   odliatkov  vyrobených  zo sivej liatiny v namáčacej vani objemu 1,3 m3,  v ktorej sú odliatky namáčané  do  farby  riedenej  organickým rozpúšťadlom. Lakovací priestor  namáčacej  vane  je odsávaný potrubím ústiacim na vonkajšej stene haly Lakovne odliatkov vo výške  5 m nad okolitým  terénom bez čistenia odpadových plynov. Doprava odliatkov  je  zabezpečená  kontinuálnou  linkou  so závesnými   košmi   na  uloženie  odliatkov. Sušiaci priestor lakovne nie je vybavený vzduchotechnikou ani zariadením na odvádzanie a čistenie odpadových plynov a emisie organických plynov a pár sú 100 % fugitívne. Používanie náterových látok na báze organických rozpúšťadiel v tejto lakovni je povolené do 31.12.2006.

Tab. č. 3   Skladovanie nebezpečných látok na Lakovni odliatkov

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakovňa odliatkov | Farba S 2035 | 1000 kg | Jednoplášťová kovová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 1 m3 |
|  | Riedidlo C 6000 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Kovový rošt so záchytnou vaňou 0,2 m3 |

Okrem skladovania nebezpečných látok v uvedených prevádzkových súboroch sú v ďalších objektoch povoľovanej prevádzky skladované nebezpečné látky tak, ako je uvedené v tabuľkách  č. 4 , 5  a  6.

Tab. č. 4  Skladovanie nebezpečných látok v objektoch  prevádzky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stará kompresorovňa | Olej Madit M 6 AD | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) | Kovové rošty so záchytnými vaňami o objeme 0,2 m3 pod každým sudom |
| Nová kompresorovňa | Olej NUTTO 46 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |
|  | Kompresorový olej KUEHLOEL 46 | 0,04 m3 | 20 l PVC nádoby |  |
| Sklad | Olej Madit OT-HP 32 | 0,2 m3 | 20 l PVC nádoby |  |
| Sklad ZÚ | Prevodový olej PP 90 | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |
|  | Motorová nafta | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná (sud) |  |

Tab. č. 5    Skladovanie  nebezpečných  látok v sklade nebezpečných odpadov č. 1

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad nebezpečných odpadov č.1 | Odpadové emulzie | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytné vane o objeme 0,2 m3 pod každým sudom |
|  | Motorové a prevodové mazacie oleje | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
|  | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
|  | Handry na čistenie, filtračný materiál | 100 kg | Jednoplášťová nadzemná |  |
|  | Olejové filtre | 10 kg | Jednoplášťová nadzemná |  |
|  | Olovené batérie | 100 kg | Jednoplášťová nadzemná |  |
|  | Odpad s obsahom ortuti (žiarivky) | 40 kg | Jednoplášťová nadzemná |  |

Tab. č. 6   Skladovanie  nebezpečných  látok v sklade nebezpečných odpadov č. 2

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad nebezpečných odpadov č.2 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Záchytná vaňa o objeme 0,2 m3 |
|  | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (tuhé odpady) | 0,2 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Uložené v nepriepustnom kontajneri a v sudoch |

Sklady nebezpečných odpadov sú zastrešené, uzamykateľné a oplotené, podlaha je z betónu. Odpady sú skladované samostatne v nepriepustných nádobách uložených v oceľových záchytných vaniach.

II.    Podmienky povolenia

A  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie  jednotlivých činností  musí  byť také, ako 
       je  uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia   prevádzky  a  technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní  činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie  zariadení v prevádzke alebo 
       činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú   
       integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí  prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.4 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú na jeho právneho nástupcu.  Nový 
       prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ  nesmie  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  sivej  liatiny  nad  hodnotu 20 000  t.rok-1

a nesmie prekročiť priemerný  výrobný výkon jednej kuplovej pece nad hodnotu 3,5 t.h-1            bez povolenia IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má  povolené  používať suroviny,  palivá, náterové látky, rozpúšťadlá, amín     
   a  úžitkovú vodu pre technologické  účely tak, ako je uvedené v časti I. B tohto  rozhodnutia. 
   Náterové  látky a  riedidlá  na   báze   organických   rozpúšťadiel pre  lakovanie  odliatkov má

povolené používať do 31.12.2006.  Od  tohto  termínu  môže  používať iba vodou    
   riediteľne náterové látky s obsahom organických  prchavých látok max. 10 %.

3.3 Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú  sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas    ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, plastické mazivá,   
       pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  prípravky, odhrdzovače, tesniace 
       prostriedky,  riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, koks, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para,              
       stlačený vzduch,  stlačený  kyslík,  zemný  plyn  naftový,  acetylén,  kysličník uhličitý,          
       argón.

4.    Podmienky pre zhodnocovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ    je    povinný  mať   prevádzku   na    zhodnocovanie    odpadov     označenú

informačnou tabuľou umiestnenou pred vstupom do prevádzky, na ktorej musia byť uvedené   nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa  povoľovanej prevádzky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov,            s ktorými sa v prevádzke nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas                 na prevádzkovanie prevádzky, meno a  priezvisko zodpovednej osoby za prevádzkovanie  prevádzky a jej telefónne číslo.

4.2 V prípade  poškodenia informačnej tabule je  prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť jej opravu,   
      alebo výmenu v  priebehu 14 pracovných dní.

4.3 Prevádzkovateľ  je povinný  pri  preberaní odpadov do prevádzky vykonať:

-   kontrolu  dokladov  o  množstve   a  druhu   dodaného odpadu, ktorý  musí  byť  v  súlade

so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na  zhodnocovanie odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                   vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia                   na  zhodnocovanie odpadov,

-  podľa  potreby  kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a  analýzy odpadu     s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o  pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac,

-  výdaj potvrdenia držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a  času jeho prevzatia.

4.4 Prevádzkovateľ   je  oprávnený  zhodnocovať  odpady  zaradené  podľa všeobecne záväzného   
právneho  predpisu   odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov,  a to:  
odpad katalógové číslo (ďalej len „kat. č.“)  12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov, kategória odpadu O  - ostatný (ďalej len „O“), odpad  kat. č. 12 01 03 - piliny  a triesky           z  neželezných   kovov - O, odpad  kat. č. 17 04 05 -  železo a oceľ - O.

## 4.5 Prevádzkovateľ  je   povinný  dodržať  maximálne  množstvá  skladovaných odpadov, surovín

## a manipuláciu s nimi vykonávať tak, ako je to uvedené v časti I. B  tohto rozhodnutia.

4.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  zariadenie  na  zhodnocovanie odpadov  prevádzkovať  v súlade

so  schváleným  prevádzkovým  poriadkom a  vypracovaným  technologickým   reglementom

v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5.    Technicko-prevádzkové podmienky

5.1   Prevádzkovateľ    je    povinný    vykonávať   činnosti   v   prevádzke,  dodržiavať    hodnoty

technicko-prevádzkových      parametrov    a   vykonávať   technicko-organizačné   opatrenia

v súlade    s   platnými    Súbormi     technicko-prevádzkových     parametrov   a  technicko -

organizačných   opatrení    na  zabezpečenie  ochrany   ovzdušia    pri   prevádzke     zdrojov

znečisťovania,   vypracovanými   a   schválenými    podľa   všeobecne  záväzného  právneho

predpisu  ochrany  ovzdušia (ďalej len  „súbory TPP a TOO“)  a  v  súlade   so  sprievodnou

dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

5.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                     
       v  povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom      
       stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
       stavebných   objektov,   technologických zariadení a mechanizmov v  súlade s  podmienkami

sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a  všeobecne  záväzných

právnych predpisov.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a  predložiť na schválenie súbor TPP a TOO    
        pre prevádzkový súbor „Lakovňa odliatkov“  v lehote do 31. 12. 2006.

6.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1  Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
       zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných   
       látok musia byť zabezpečené tak,  aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 
       podzemných  vôd.

6.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené   funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 6.3  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

## nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

## B.     Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce 
       látky uvedené v tab. č. 7 a 8  neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce 
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx  ako  NO2“),

- celkový organický uhlík (TOC)

Tab. č. 7  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a pre fugitívne emisie:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuplové pece č. 1 a č. 2 | Komín | TZL | 50 | 1),2),3) |
|  |  | NOx | 200 |  |
|  |  | SO2 | 200 |  |
|  |  | TOC | 150 | 1),2),3), |
| Sušiareň piesku-cyklón | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3),8) |
| Automatická formovacia linka Disamatic | Výduchy č.1 a č. 2 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Odsávanie konveyora | Výduchy č.1 a č. 2 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Prípravňa a Úpravňa formovacej zmesi (PÚFZ) | Výduch z MHL 6 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Doprava formovacej zmesi (DFZ) | Výduch z CIPRES filtrov | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Otryskávanie a brusiareň | Výduch z DLN 180 | TZL | 50 | 1),2),3) |
| Lakovňa odliatkov | Výduch | TOC | 50/75 | 3),4), 5), 7), 9) |
|  |  | TZL | 3 |  |
|  | Lakovňa odliatkov | Fugitívne emisie | 20 % | 6), 9) |

1) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri 
                štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

2) Od 01.01.2007 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia  považuje       
         pri diskontinuálnom  oprávnenom   meraní  za dodržaný, ak žiadna jednotlivá  hodnota

po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu 
         emisného limitu.

3)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a)  aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného 
             limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku 
             hodnoty emisného limitu.

4) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako   koncentrácia  vo vlhkom  plyne  pri 
                štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

5) Emisný limit 50 mg.m-3  pre  TOC platí pre proces sušenia odliatkov, emisný limit     
                75 mg.m-3 platí pre proces namáčania odliatkov.

6)  Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel.

7) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak 
                aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu 
                emisného limitu a súčasne žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok hodnoty 
                emisného limitu.

8)  Emisný limit platí od 01.01.2007.

9)  Emisný limit platí od 01.01.2007.

1.2  Prevádzkovateľ  je  povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať, že

žiadna jednotlivá hodnota  diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty

neistoty  (ďalej  len „neistota“)  výsledku   merania    neprekročí   hodnotu  emisného limitu;

odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre  účely zistenia  údajov

o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a  osobitných  vodách

Prevádzkovateľ   je     povinný     zabezpečiť     odvádzanie   splaškových   odpadových   vôd

kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd (ďalej  len „ČOV“), prevádzkovateľom  ktorej je 
       SEZ Krompachy a. s. Vo výrobnom procese nevznikajú odpadové vody, preto sa emisné  
       limity pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd nestanovujú.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

so   susediacimi    priemyselnými    areálmi    hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných

pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB

v čase od 22:00 do 6:00 hod.

## C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných

## techník

1.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť, aby hodnota  koncentrácie TZL vo vzdušnine  
odvádzanej do ovzdušia  zo sušiarne piesku  neprekračovala hodnotu 50 mg.m-3 v termíne    
od  01. 01. 2007.

2.   Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2006 realizovať opatrenia na dodržanie emisného limitu  
TZL pre sušiareň piesku. Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré si vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2006 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania 
a v prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať    
aj na lehoty kolaudačného konania.

3.  Prevádzkovateľ je  povinný  vypracovať  a  predložiť sprievodnú  dokumentáciu  výrobcu,  
prípadne dodávateľa, alebo ich nástupcov inštalovaných zariadení na čistenie odpadových plynov zo sušiarne piesku alebo dodávateľa ich rekonštrukcie, predpisujúcu záručné podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby pre dodržiavanie emisného limitu     pre TZL uvedeného v časti II.  bod B.1.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice v lehote                do 1 mesiaca pred  termínom merania preukazujúcim dodržanie emisného limitu                  po vykonanej realizácii opatrení podľa  bodu C.2  v časti II. tohto rozhodnutia.

4.   Prevádzkovateľ  je   povinný   využívať   technicky   dostupné    prostriedky  s    prihliadnutím

na trvanie a množstvo emisií, primeranosť výdavkov na obmedzenie emisií a na  vykonávanie

opatrení  na   obmedzenie   emisií   organických   rozpúšťadiel   s  cieľom  nahradiť v procese

nanášania  farieb  na  lakovni   používanie   farieb  riediteľných   organickými  rozpúšťadlami

farbami vodou riediteľnými v termíne do 31. 12. 2006.

## D.   Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.   Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo

zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy

odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len   v súlade so súhlasom  
udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne   záväzného  právneho        
predpisu odpadového  hospodárstva.

3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov    
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa  
ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  
iným nežiaducim únikom.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných  
odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade      
so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
ktorých triedenie a oddelené  zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom  na ich ďalšie 
zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom   
štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje sám,      
na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.   Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje  a   odpady

z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie   iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  zhodnotenie alebo   zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.   Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov      
u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne  záväzného právneho 
predpisu odpadového  hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných  
odpadov.

8.   Prevádzkovateľ   je    povinný  zhromažďovať   pevné   odpady,  ako  sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie       v označenom, oplotenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie  nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

9.   Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa  skladujú, musia  byť označené  určeným  spôsobom

v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

10. Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené    od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli       
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti      mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

11. Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady  s  cieľom dosiahnuť   hraničné       hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných       právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

## 12.  Prevádzkovateľ   je   povinný   mať   zabezpečené   zhodnocovanie   alebo     zneškodňovanie   
       nasledovných  odpadov  vznikajúcich  v technologickom  procese výroby sivej liatiny: odpad  
       kat. č. 10 09 03 - pecná troska - O,  odpad kat. č. 10 09 08 - odlievacie jadrá a formy  použité 
       na odlievanie, iné ako  uvedené  v  10 09 07 - O,  odpad kat. č. 10 09 10 - prach  z dymových 
       plynov iný ako uvedený v 10 09 09 - O, odpad kat. č. 10 09 12 -  iné tuhé  znečisťujúce látky    
       iné  ako  uvedené  v 10 09 11 - O,   odpad  kat. č.  10 09 99 -   odpady  inak  nešpecifikované,
       odpad  kat. č. 16 11 04 -  iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z  metalurgických  procesov   
       iné  ako  uvedené v 16 11 03 - O  u osoby oprávnenej  nakladať  s odpadmi  podľa všeobecne 
       záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

## 13.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie analýzy  odpadu  kat.  č. 10 09 99 - odpady 
       inak nešpecifikované a na základe  jej  výsledkov ho zaradiť  do  príslušnej   kategórie  podľa   
       všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

14.  Prevádzkovateľ je oprávnený ukladať odpady uvedené v časti II. bod D.12, v  priestore alebo 
       objekte   určenom  na  skladovanie odpadov  pred   ich  zhodnotením  alebo    zneškodnením,

umožňujúcom ich kontrolu a zabezpečujúcom ochranu životného prostredia po dobu  najviac  
       3 roky, ak sa budú zhodnocovať a po dobu najviac 1 rok ak sa budú zneškodňovať.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.   Požiadavky ustanovené v časti II.  v bode A.5.2 tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
      a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie auditu energetickej účinnosti energeticky  
náročných  zariadení v prevádzke s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobku  
v lehote do 30. 06. 2007. Na základe vykonaného auditu prevádzkovateľ vypracuje program 
možností   znižovania   a   optimalizácie   spotreby   energií,   ktorý   predloží  na  IŽP  Košice

najneskôr do 31. 12. 2007.

3.   Prevádzkovateľ   je    povinný   udržiavať  elektrické     zariadenia     a   plynové     spotrebiče

v  dobrom  technickom   stave,  vykonávať   ich    pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné

prehliadky   a   skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako   je   to   uvedené  v  sprievodnej

dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na   zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného   prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný  plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri  hasení požiaru vodou a  konštruované v súlade s  požiadavkami 
slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
      vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí  byť bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a  zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  k dispozícii prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
 podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií  platné  bezpečnostné listy všetkých 
        používaných  chemických látok.

12.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
       s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13.  Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do  prevádzky po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne  metódy skúšania.

14.  Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených  súboroch TPP a TOO možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
 znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15.  Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených  haváriách    podľa   bodu  F.14 v časti II.  tohto

rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy  neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa  schváleného  súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.    Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu 
       o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od  vykonania  merania. 
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kuplové pece č. 1 a č. 2 - Miesto merania: Komín za odlučovačom TZL napojeným na výduchy z kuplových pecí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 4),8) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 5),8) |
| CO | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 6),8) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 7),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Sušiareň piesku - Miesto merania: Výduch z cyklónových odlučovačov sušičky piesku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: AFL Disamatic č.1 a č.2 - Miesto merania: Výduchy č.1 a č.2 napojené na odsávanie AFL Diasamatic č.1 a č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Odsávanie konveyora č.1 a č.2 - Miesto merania: Výduchy č.1 a č.2 napojený na odsávanie konveyora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3).8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Prípravňa formovacej zmesi – miesič - Miesto merania: Výduch napojený na MHL 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Úpravňa a doprava formovacej zmesi - Miesto merania: Výduch napojený na CIPRES filtre. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Otryskávanie a brusiareň odliatkov - Miesto merania: Výduch napojený na odprašovacie zariadenia DLN 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Lakovňa odliatkov - Miesto merania: Výduch lakovne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),8) |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 7),8) |
| Fugitívne emisie | - % | - 1 x za 6 rokov | - - | - |

*)  IEF -  individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k  vyhláške MŽP SR          
         č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
         a  kontrolu  podmienok  z  bodu B.1  tohto rozhodnutia  je potrebné ako vzťažnú veličinu 
         použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok (HT).a  v  prípade

Lakovne odliatkov je IEF pre TOC stanovený  ako hmotnosť TOC  vztiahnutá na plochu.

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počet  jednotlivých  meraní  periodického merania a jeho podmienky  musia  byť  v súlade

so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1         
            pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
            predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3,

4) 	Metóda - prístrojová   NDIR,  NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,

metodika STN ISO 7935,

5)  Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN     
            ISO 10849,

6)  Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039,

7)  Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619,

8)   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na  stálom   meracom  mieste,

ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska  
            reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických 
            skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
            proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti 
            rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2  Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.1 v časti II.  tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť 
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov 
        od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín 
        (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu 
        k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  
        príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

- 1.3  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených 
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť

- pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín vykonania oprávneného   
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín 
        oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
        oprávneného    merania    najmenej   jeden  pracovný  deň  pred   pôvodne  plánovaným  
        termínom.

1.4  Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého  sú  emisie  znečisťujúcich  látok

podľa teórie a praxe najvyššie.

1.5  Prevádzkovateľ  je   povinný vykonať prvé  jednorazové  meranie emisií znečisťujúcich látok

stanovených  v časti II.  v bode B.1.1 tohto  rozhodnutia  pre  prevádzkový  súbor  „Lakovňa 
       odliatkov“ za účelom dokladovania údajov o dodržaní  určených  emisných  limitov okrem 
       fugitívnych emisií oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
       o ochrane v termíne do 31.12.2006.

1.6  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať merania  vstupov a výstupov potrebných na výpočet

fugitívnych emisií  raz  za  šesť  rokov.  Spôsob  merania  parametrov  a  výpočtu fugitívnych

emisií predloží na IŽP Košice najneskôr 1  mesiac  pred  uskutočnením merania, pričom prvé

meranie na Lakovni odliatkov uskutoční najneskôr do 31.10.2007.

2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd

Prevádzkovateľ  nie  je   povinný vykonávať   kontrolu   odpadových  vôd,  keďže  nie  je ich

producentom vzhľadom na charakter výrobného procesu sivej liatiny opísaný v časti I. „B“    
       tohto rozhodnutia.

3.   Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.   Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a  palív a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na 1 tonu vyrobenej sivej liatiny.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1   Prevádzkovateľ  je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých    monitorovaných    údajov

požadovaných  v časti  II. „I“  tohto   rozhodnutia a evidované   údaje   uchovávať  najmenej

5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne    záväznom   právnom    predpise

stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
        priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
        byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej   správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek   ustanovených v časti II. bod I.1 tohto rozhodnutia.

7.3   Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje, informácie

v zmysle  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  o  kontrole   znečisťovania   životného

prostredia a každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  oznamovať do 15. februára

v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.4   Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho

roka  ohlasovať  výsledky  monitoringu  stanoveného v časti II.  v  bodoch   I.5   a   I.6  tohto

rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä

zmenu   používaných    surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním a zaslať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva  do  31. januára   nasledujúceho  kalendárneho roka  na  IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku

1.1 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor TPP a TOO  pre prevádzkový súbor  „Apretácia

odliatkov“ v súlade  so  všeobecne  záväzným  právnym   predpisom   ochrany   ovzdušia   
      a predložiť  ho na schválenie  najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého 
      užívania.

1.2  Prevádzkovateľ je povinný jednorazovým diskontinuálneho meraním preukázať dodržiavanie

emisných  limitov   uvedených  v  časti II.  bod B.1.1   tohto   rozhodnutia   pre  prevádzkový

súbor „Apretácia odliatkov“ najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého užívania.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

2.1  Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 v časti II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne  a  v súboroch TPP a TOO).

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.    Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa   zákona

o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov

a   nebezpečných    látok  v   súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

2.    Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b)    bod 3, písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Zlievareň SEZ Krompachy, a. s. zo dňa 31. 05 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 21. 03. 2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b  vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka Zlievareň SEZ Krompachy a. s. - výroba sivej liatiny  je umiestnená                   v  katastrálnom území Krompachy na pozemkoch parc. č. 1889/7-8, 1889/11-13, 1889/21-22, 1889/25, 1889/60, 1889/62-63, 1889/78, 1890/2-3, 1893, 3559/1, ktoré sú  podľa výpisu z katastra nehnuteľností      LV č. 1344 zo dňa 11. 04. 2005 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa             09. 06. 2005   účastníkom konania, dotknutým orgánom  a  verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia  pre  prevádzku Zlievareň SEZ Krompachy a. s. - výroba sivej liatiny, Hornádska 1, 053 42 Krompachy.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 15. 07. 2005 a  zverejnil podstatné  údaje  o  podanej  žiadosti  na  internetovej  stránke                      a  na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil  pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 11. 08. 2005 sa zúčastnili IŽP Košice, Zlievareň SEZ Krompachy a. s., Mesto Krompachy, PANASONIC AVC NETWORKS Slovakia s.r.o.,  Obvodný  úrad  životného  prostredia Spišská Nová Ves, odbor ochrany ovzdušia, odbor ochrany vôd  a Regionálny úrad verejného zdravotníctva   so  sídlom  v Spišskej Novej Vsi. V súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia,  vyjadriť sa  k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatňované  k žiadosti:

- Obvodný  úrad  životného prostredia  Spišská Nová Ves,  ŠVS a  ŠS VVaVK,  listom        
          č. 2005/00812/Ký  zo dňa  08. 07. 2005,

-  Obvodný úrad  životného  prostredia   Spišská  Nová Ves, ŠSOPaK,  listom  č.2005/ 00755/ 
          KST  zo dňa 22. 06. 2005,

-  Obvodný  úrad   životného  prostredia   Spišská  Nová  Ves,   ŠSOH    listom    č. 2005/3/Pa                 
          zo dňa  10. 07. 2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia  Spišská Nová Ves,  ŠSOO  listom   č. 2005/00749/JRU

zo dňa 21. 06. 2005,

-   Mesto Krompachy, listom č. 892/2005 zo dňa  07. 07. 2005,

-   Regionálny  úrad   verejného   zdravotníctva    so  sídlom   v  Spišskej   Novej  Vsi,   listom

č. 2012/2005 zo dňa 06. 07. 2005,

-   SEZ   Krompachy  a. s.,   Hornádska 1,   053 42   Krompachy,    listom    č.    RVZ  130/05                
           zo dňa 15. 06. 2005,

-   PANASONIC AVC NETWORKS Slovakia s.r.o.,  (bez č.) listom zo dňa 17. 06. 2005.

Z účastníkov konania a  dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

-   Mesto Krompachy uviedlo nasledovné pripomienky k žiadosti:

1.   a)  na str. 53 -  nie sú uvedené hodnoty emisných limitov,

b) na str.54 - nesúlad bodu 1.2 s bodom 6, por. č. 3 na str. 55. Nie je uvedené  na aké 
           skládky sa vozia odpady. Nie je uvedená kategorizácia odpadu - zlievarenský piesok,

c) na str. 30 v  tab. 4.1  nie  je uvedený  kal  z  prípravne  a  úpravne  formovacej zmesi a tuhé

znečisťujúce látky a použitý zlievarenský piesok,

d) na str.53 a  59 je uvedené, že za konveyrom je nulová hodnota TZL, a  pritom  je tam 
          nainštalované odsávanie a uvažuje sa o nainštalovaní zariadenia na odsávanie TZL,

e)  nesúlad medzi údajmi o znečisťujúcich látkach  v tab. 2  na str. 60  a v  tab. 2.1 na str. 53,

f)  na str. 60 v tab. č. 3 chýba  uvedenie používania vodou riediteľných farieb a nikde  predtým 
          sa nespomína úprava tavenia v kuplových peciach,

g) str. 34 - zdroje hluku: na všetkých pracoviskách sú prekročené hodnoty bez uvedenia 
          prekročenia,

h)  Príloha B 2-3 k žiadosti - chybne označená miestnosť brusiarne,

Prílohy B.2-3, B.3-3 k žiadosti - mala by byť súhlasná orientácia budov kvôli prehľadnosti,

Príloha - materiálové bilancie - mali by byť uvedené aj odpady,  úlety a znečisťujúce 
          množstvá,

2.  Požaduje  zabezpečiť zhodnotenie, alebo  zneškodnenie   odpadov,  ktoré  sú  uvedené  v  časti

4. „Nakladanie s odpadmi“ pod  p. č.  4, 5, 6, 7, 8 a 18  z  dôvodu, že Mesto Krompachy nie je 
      prevádzkovateľom skládky na zneškodňovanie, alebo zhodnocovanie odpadov,

3.  Dodržiavať emisné limity určené platnou legislatívou.

IŽP Košice po dôkladnom preskúmaní uvedených pripomienok rozhodol, že:

Pripomienka 1.a) je neopodstatnená, nakoľko hodnoty emisných limitov uvedené v tabuľke 2.1 na str. 53 žiadosti sú hodnoty parametrov pre najlepšiu dostupnú techniku, čo zodpovedá údajom požadovaným v záhlaví tabuľky 2.1.

Pripomienka 1.b) bola  akceptovaná  a  bola  vykonaná  oprava  predpokladaného  termínu   realizácie   navrhovaného  opatrenia  na  31. 12. 2006.  Vzhľadom  k  tomu,  že  odpady  uvedené v časti II.  bod  D.12 tohto rozhodnutia  prevádzkovateľ  zhromažďuje  v  priestoroch  prevádzky,  IŽP   Košice   uložil  v  časti  II.   bod   D.13   tohto   rozhodnutia  opatrenie   určujúce    podmienky

## pre  zhromažďovanie   uvedených  odpadov  pred   ich   zhodnotením   alebo zneškodnením.  Podľa   Katalógu  odpadov  je   použitý zlievarenský   piesok kategorizovaný ako odpad kat. č. 10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 - O.

Pripomienka 1.c) je neopodstatnená,  pretože kal z  prípravne a úpravne formovacej zmesi je kategorizovaný ako odpad kat. č. 10 09 10 -  prach  z  dymových  plynov  iný  ako uvedený v 10 09 09 - O a odpad kat. č. 10 09 12- iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11- O. Prachové častice z prípravne a úpravne formovacej zmesi odlúčené v CIPRES filtroch sú kategorizované ako odpad kat.  č. 10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11- O.

V pripomienke 1.d) uvádzaná nulová hodnota koncentrácie TZL bola skutočne nameraná za odsávaním konveyora počas merania vykonaného diskontinuálnym meraním  oprávnenou  osobou a  z  toho dôvodu  nie je potrebné inštalovať zariadenie na odlučovanie TZL. Poznámka o úvahe inštalovať zariadenie na odlučovanie TZL bola neopodstatnená.

Pripomienka  1.e)  je neopodstatnená,   pretože v žiadosti  v  tabuľke  2.11  na  str. 53  sú   údaje uvedené pre BAT a  v  tab. 2 na str. 60 sú údaje navrhované pre integrované povolenie prevádzkovateľom.

Pripomienke 1.f) bolo vyhovené doplnením zámeru používať  vodou riediteľné farby       do uvedenej tabuľky. Prevádzkovateľ v súčasnosti pripravuje opatrenia na náhradu farieb riedených organickými rozpúšťadlami farbami  riediteľnými vodou. Podmienky stanovené           pre prevádzkovateľa v  tomto rozhodnutí,  týkajúce sa náhrady používaných farieb na báze organických rozpúšťadiel farbami vodou riediteľnými,  ako aj  predloženia súboru TPP a TOO pre Lakovňu odliatkov uvedené v časti II. A v bodoch 3.2 a 5.3 vychádzali zo skutočnosti,          že súčasný spôsob znižovania emisií na Lakovni odliatkov je nepostačujúci.

Pripomienka 1.g) je neopodstatnená, nakoľko integrované povolenie rieši obmedzenie hlučnosti v okolí prevádzky a  nie hluk pracovného prostredia. Jednotlivé technológie povoľovanej prevádzky sú umiestnené v uzavretej budove a  hladina vonkajšieho hluku nie je prekročená.

Pripomienka 1.h) bola akceptovaná a žiadosť bola doplnená požadovanými, resp. spresnenými údajmi.

Pripomienka  2  súvisí s  pripomienkou 1.b) a je  riešená  v  opatrení v časti II.  bod D.12 tohto rozhodnutia.

Pripomienka 3 požadujúca dodržiavať emisné limity bola zohľadnená pri stanovení emisných limitov v časti II. bod B.1.1 tohto rozhodnutia.

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Spišská Nová Ves, odbor  ŠSOO  požaduje  v etape

rekonštrukcie Lakovne odliatkov, brusiarne a otryskávania odliatkov zabezpečiť opakované, resp. prvé jednorazové merania za účelom zistenia dodržania emisných limitov s následným prepracovaním súboru  TPP a TOO na jednotlivé technologické uzly prevádzky.

Pripomienka  je  v  súlade  s  požiadavkami  platnej   legislatívy a  opatrenia  na vykonanie meraní za účelom  zistenia  dodržiavania emisných limitov sú uvedené v časti II. v bodoch  I.1.5, I.1.6 a v bodoch J.1.1 a  J.1.2  tohto rozhodnutia.

- Obvodný úrad životného prostredia, orgán ŠSOH uviedol požiadavku  prevádzkovať  zariadenie na   zhodnocovanie   odpadov  s   podmienkami  súhlasu   na  zhodnocovanie  odpadov  vydaného    OÚ  Spišská Nová Ves,  odbor  životného  prostredia pod  č. 628/2003/2/Lu  zo  dňa 10. 03. 2003 a jeho zmeny.

Požiadavka prevádzkovať zariadenie  na zhodnocovanie odpadov v súlade s  podmienkami vo vydanom súhlase je uplatnená  v opatreniach uvedených v časti II. bod A.4 tohto rozhodnutia.

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  uviedol nasledovné pripomienky:

1.   a)  riešiť dôsledne  odsávanie a filtráciu vzduchu  pri  povrchovej úprave výrobkov v Lakovni

odliatkov a priľahlých priestoroch,

b)  vylúčiť organické rozpúšťadlá z povrchovej úpravy,

c)  dodržiavať   najvyššiu   prípustnú   hladinu   hluku   85 dB   podľa   nariadenia   Vlády  SR 
           č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

Riešenie pripomienok 1.a)  a 1.b)  je zohľadnené v opatreniach  uvedených  v časti II.  bod             A.3.2. a bod C.4  tohto rozhodnutia.

Pripomienka 1.c)  sa  týka  hladiny  hluku  v  pracovnom   prostredí,  pre  ktorú  sa  limitné  hodnoty v integrovanom povolení nestanovujú.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v časti II., bod B.1 tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a s ohľadom na inštalovanú technológiu          na zníženie emisií znečisťujúcich látok Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Emisné limity          pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko technologické zariadenia prevádzky sú umiestnené v uzavretom objekte.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre kováčske dielne a zlievarne,  vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v máji 2005.

Vzhľadom k  tomu, že prevádzkovateľ dosahuje vyššiu spotrebu energie na jednotku produkcie sivej liatiny  ako sa uvádza v hore uvedenom dokumente BREF pre najlepšie dostupné techniky v EÚ, IŽP uložil podmienku v bode E.2 tohto rozhodnutia zameranú na získanie uceleného obrazu o spôsoboch využívania energie  pri výrobe sivej liatiny  a formulovanie opatrení              a cieľov, ktoré je treba dosiahnuť pri zvyšovaní efektívnosti výroby a na úsporu energie.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod  1 -  konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich     
                   užívaní,

bod 7 - konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, 
                   v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona    č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia,  
                   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
                   v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových  a  podzemných vôd

bod 3 - konanie o  udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť 
                  stav povrchových  vôd a podzemných  vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) 
                  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  
                  o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov

bod  3  -  konanie o udelenie súhlasu na  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  
                  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia              na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,               Rumanova 14,  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Zlievareň SEZ Krompachy a. s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

2. SEZ Krompachy a. s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

3. PANASONIC AVC NETWORKS Slovakia s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy

4. Mesto Krompachy, zastúpené primátorom mesta, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠVS, ŠSVVaVK, ŠSOH, ŠSOPaK, 
     ŠSOO

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi