SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605                                V Košiciach, dňa 30. 09. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b)   bod 3, písm. c) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke:

Oceliareň II

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: U. S. Steel  Košice,  s. r. o.

sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                    36 199 222

Prevádzka  je umiestnená  v katastrálnom území Košice - Železiarne na pozemkoch                    parc. č. 129/1 129/3, 134/1-3, 139/1-3, 149/2, 153/15, 237/1, 237/5, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností  LV č. 753 zo dňa 05. 08. 2004 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania Obvodným národným výborom Košice - Šaca, odbor výstavby MH a O rozhodnutím č. j. 1228/486/79/MK zo dňa 29. 08. 1979.

I.   Zaradenie prevádzky

1.  Zaradenie prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a) Základné priemyselné činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  
kategorizované ako:

2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu a podľa prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  zákon   č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 104.12,

5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovania nebezpečných odpadov               a  zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t        za deň  a podľa prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  zákon   č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 105.14,

b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti     
   vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
   prostredia.

2. Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR            
č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
kategórie 2.3.1 Výroba ocele (konvertory) s projektovanou výrobnou kapacitou  viac ako 
2,5 t.h-1  a  kategórie  5.99.1 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.

3. Prevádzka je  podľa  prílohy č. 2  k zákonu  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie   
     na zhodnocovanie odpadov činnosťami   R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov        
     a kovových zlúčenín a R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1        
     až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

4. Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je 
     podľa medzinárodnej certifikácie držiteľom  certifikátu podľa normy EN ISO 9001:2000 
     a v rámci internej certifikácie U. S. Steel Košice, s.r.o. držiteľom certifikátu podľa normy    
     EN ISO 14 001.

II. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy    
      v prevádzke

Prevádzka slúži na výrobu ocele kyslíkovým spôsobom v dvoch  kyslíkových konvertoroch č.4 a č.5 (ďalej tiež „KK 4 a  KK 5“) tavbou vsádzky, ktorej základné suroviny tvoria surové tekuté železo a  odpad s obsahom železa a ocele (ďalej len „železný odpad“)           s  projektovanou výrobnou kapacitou 175 t ocele na 1 tavbu s plynulým odlievaním tekutej ocele do brám.

Členenie prevádzky na stavebné objekty  je nasledovné:

Surovinová hala,

Hala Štrbinových zásobníkov a Pásovej dopravy,

Sklady železného odpadu,

Hala úpravy železného odpadu a Hala prípravy vsádzky,

Hala výroby ocele včítane  Odsírenia surového železa,  Kyslíkových  konvertorov  KK 4 a KK 5, Plynočistiarne konvertorového plynu a Mimopecnej prípravy ocele  (MPO 1),

Zariadenie plynulého odlievania ocele (ZPO 1),

Filtračná stanica sekundárneho odprášenia konvertorov,

Filtračná stanica Odsírenia surového železa,

Sklad brám,

Hala Úpravňa brám a expedícia 1,

Medzizásobníky vápna,

Homogenizátor konvertorového plynu,

Trafostanica T 45 a  Trafostanica T 451,

Kalové nádrže č. 1 - 4  jemných oceliarenských kalov (ďalej tiež „Odkalisko“)

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory  je nasledovné:

Príprava vsádzky (ďalej tiež „PVs“)

Prevádzkový súbor Príprava vsádzky, ktorý slúži na prípravu železného odpadu,  surovín,

legúr,   troskotvorných,  oxidačných, legujúcich, nauhličovacích, chladiacich  a  iných vstupných

prísad používaných na výrobu  tekutej  ocele  v kyslíkových   konvertoroch a MPO 1 umiestnený

v západnej časti areálu  U. S. Steel  Košice  a  bol   uvedený  do  užívania  v  roku 1965. Činnosti

prípravy vsádzky ako sú príjem,  manipulácia,  úprava,  skladovanie,  váženie,  výdaj  a  dodávka

materiálov  na  miesta  použitia  a  spotreby  sú  vykonávané v  objektoch Surovinová hala,  Hala

Štrbinových zásobníkov  a  Pásovej  dopravy,  Medzizásobníky  vápna,  Sklady železného odpadu,  Hala úpravy železného odpadu a Hala prípravy vsádzky.

V Surovinovej hale sa vykonáva kvalitatívne a kvantitatívne preberanie a vykládka surovín, legúr,  úprava surovín drvením na požadovanú zrnitosť stanovenú pre konkrétne komodity a iné úpravy surovín stanovené podľa   technologických predpisov pre ich dávkovanie do kyslíkových konvertorov, oddelené skladovanie surovín v 12 podúrovňových zásobníkoch a v určených skladovacích priestoroch, nakládka surovín do vagónov, ich  váženie a odvoz         na most Štrbinových zásobníkov.

V Hale Štrbinových  zásobníkov a Pásovej dopravy je vykonávaná  doprava, vyklápanie      a sypanie surovín z vagónov zo Surovinovej haly a surovín dovážaných z iných prevádzok spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a od externých dodávateľov. Objekt Štrbinové zásobníky tvorí 10 betónových  zastrešených zásobníkov, z ktorých sú suroviny dopravované dopravnými pásmi do zásobníkov nad kyslíkovými konvertormi.  Emisie tuhých znečisťujúcich  látok (ďalej tiež „TZL“),  ktoré  môžu  obsahovať  aj  malé  množstvá  kovov vznikajúce pri vyklápaní          a sypaní  surovín v objekte Štrbinových zásobníkov sú odsávané dvoma nasávacími otvormi  (jeden na každej strane koľaje)  do ovzdušia cez látkový filter typu ALFA-JET-EX a výduch        o výške 14 m.  Emisie TZL,  ktoré  môžu  obsahovať  aj  malé  množstvá  kovov, vznikajúce       v  objekte  Pásovej  dopravy  pri vyhrabávaní  materiálov a  surovín a pri  ich   presypávaní       na dopravné pásy sú odsávané do ovzdušia cez látkový filter typu ALFA-JET-EX  a  výduch         o výške 14 m. Zachytený  prach  z  výsypiek  látkových filtrov  je dopravovaný do  krytého kontajnera, ktorý je po naplnení odvážaný na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.   Troskotvorné  prísady, dolomitické vápno a syntetická troska sú dodávané dopravnými pásmi cez presýpaciu stanicu do dvoch medzizásobníkov s  kapacitou  2 x 200 t, umiestnených v objekte  Medzizásobníky vápna, odkiaľ sú dopravované do zásobníkov           nad kyslíkovými konvertormi.  Emisie TZL z presypov  pásov a tunela  objektu  Medzizásobníky vápna sú do ovzdušia odsávané  cez  dva látkové filtre typu ALFA-JET a dva výduchy o výške   22 m.  Zachytený prach z výsypiek látkových filtrov je odvádzaný uzavretou dopravou späť      do zásobníkov vápna.

Ako Sklady železného odpadu, ktorý je dávkovaný ako kovonosná zložka do vsádzky         pre kyslíkové  konvertory na výrobu ocele, slúžia úložné plochy dvoch Šrotovísk s kapacitou   cca 30 000 t (tiež „Šrotovisko OC I“ a „Šrotovisko OC II“) a  úložná plocha  železného odpadu pri koľaji K 350 s kapacitou cca 50 000 t, ktoré umožňujú selektívne uloženie  železného odpadu, na ktorých  je skladovaný iba železný odpad kategorizovaný ako ostatný. Železný odpad kategorizovaný ako nebezpečný, uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia z prevádzok               U. S. Steel Košice, s. r. o, je  vykladaný z vagónov priamo do  vsádzacích korýt určených          na jeho prevoz do Haly výroby ocele. Železný odpad kategorizovaný ako ostatný je dopravovaný do Haly prípravy vsádzky, kde je v závislosti od požadovaného zloženia vsádzky ukladaný        do vsádzacích korýt  a koľajovou dopravou prevážaný do Haly výroby ocele.

V prípade nevyhovujúcich rozmerov je železný odpad  upravovaný v Hale úpravy železného odpadu rezaním kyslíkovými horákmi na kusy predpísanej veľkosti. Lisovateľný šrot sa zhutňuje do  balíkov  v Úpravni  železného  odpadu  umiestnenej  na  ploche  Šrotoviska  OC I

v dvoch paketovacích lisoch, ktoré využívajú ako pracovnú kvapalinu emulziu oleja a vody (paketovací lis č. 1) alebo hydraulický olej (paketovací lis č. 2). Prevodovky čerpadiel hydraulického systému paketovacieho  lisu  č. 1 si vyžadujú chladenie vodou, ktorá je potom odvádzaná do objektovej kanalizácie.

Nebezpečné látky  na PVs sa skladujú tak ako  je uvedené v tab. č. 1.

Tab. č. 1  Skladovanie  nebezpečných látok na PVs

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačná plocha – Hala prípravy vsádzky | Hydraulický a prevodový olej | 1 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy, resp menšie prepravné obaly) | 2 x havarijná nádrž o celkovom objeme 0,227 m3 |
|  | Opotrebovaný olej | 0,8 m3 |  |  |
|  | Mazací tuk | 0,5 m3 |  |  |
| Plechový sklad Šrotovisko OC II | Prevodový olej | 0,4 m3 |  | havarijná nádrž o objeme 0,7 m3 |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
| Plechový sklad paketovacieho lisu č.2 | Hydraulický a prevodový olej | 2,4 m3 |  | havarijná nádrž o objeme 0,44 m3 |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
| Manipulačná plocha - Hydraulická stanica paketovacieho lisu č.1 | 3 – 5 % roztok emulzného oleja | 2 x 5 m3 | Jednoplášťová nadzemná | havarijné nádrže o objeme 2 x 0,75 m3 -nevyhovujúca kapacita, riešené v opatrení F.16 |
| Manipulačná plocha -Hydraulická stanica paketovacieho lisu č.2 | Hydraulický olej | 3 x 1 m3 |  | manipulačná plocha - 2 havarijné nádrže o objeme 1,3 m3 a 20 m3 skladovacie nádrže - záchytná vaňa 1,5 m3 + havarijná nádrž 3 m3 |
| Paketovací lis č.1 | Opotrebovaný olej | 0,7 m3 | Jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa o objeme 0,99 m3 |
| Paketovací lis č.2 | Opotrebovaný olej | 1,69 m3 |  | záchytná vaňa o objeme 2,18 m3 |

Podlahy manipulačných plôch v jednotlivých objektoch sú izolované proti priesakom a sú vyspádované do havarijných nádrží.

Odsírenie tekutého surového železa

Prevádzkový súbor   „Odsírenie surového  železa“,  ktorý  slúži  na  zníženie   obsahu  síry

v tekutom surovom železe pred jeho  dávkovaním  do  kyslíkových konvertorov  bol  uvedený  do  užívania v roku 1995. Tekuté surové železo dopravované z prevádzky Vysoké pece                v pojazdných miešačoch (torpédach) je  prelievané do nalievacej  panvy o maximálnej hmotnosti surového železa 155 t uloženej na prevážacom voze,  z  ktorého sa žeriavom  presúva na jedno z dvoch na sebe nezávislých odsírovacích zariadení. Odsírenie je vykonávané  vstrekovaním práškovej  odsírovacej  zmesi (30 % Mg + 65% CaO + 5% CaF2)  zo  zásobníka  cez spojovacie  potrubie  a  injektážne  dýzy do nalievacej panvy. Ako nosné médium sa používa dusík. Vznikajúca   troska  sa  z  povrchu tekutého surového železa  sťahuje   do troskovej panvy.   Po znížení obsahu síry na požadovanú hodnotu a po dosiahnutí predpísanej teploty je nalievacia  panva presunutá pomocou žeriava ku kyslíkovým konvertorom a odsírené tekuté surové železo sa prelieva do kyslíkových konvertorov. Emisie vznikajúce v procese odsírenia a pri sťahovaní trosky  sú  odsávané cez  poklopy  umiestnené   nad nalievacou a  troskovou  panvou                   do odprašovacieho zariadenia s objemovým prietokom odpadových plynov v množstve    170 000 m3.h-1 pozostávajúceho z  usadzovacej   komory slúžiacej ako lapač  iskier a dvoch filtračných komôr s  látkovými filtrami. Vyčistené odpadové plyny sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 19 m. Prach zachytený v usadzovacej komore a v látkovom filtri je uzatvorenými dopravnými cestami prepravovaný do kontajnerov a vyvážaný na skládku  nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

Nebezpečné látky  sú skladované tak,  ako  je uvedené v tab. č. 2.

Tab. č. 2  Skladovanie nebezpečných látok pri odsírovaní surového  železa

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plniaca stanica hydraulického oleja | Hydraulický olej | 0,2 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy) | havarijná nádrž o objeme 0,22 m3 |
| Hydraulická stanica | Hydraulický olej | 2 m3 skladované množstvo max. 1 m3 blokované hladinovým plavákom | Jednoplášťová nadzemná | havarijná nádrž o objeme 1,9 m3 |

Podlahy manipulačných plôch v jednotlivých objektoch sú izolované proti priesakom a sú vyspádované do havarijných nádrží.

Kyslíkové konvertory

Kyslíkové  konvertory  Oceliarne II  umiestnené   v Hale výroby ocele  (ďalej tiež „KK 4“

a „KK 5“) výrobcu  VOEST-ALPINE  s menovitou hmotnosťou tavby 180 t boli  uvedené         do trvalého užívania v roku  1974. Na jednu tavbu sa vsádza surové železo (cca 150 t), železný odpad (38-45 t), pelety a brikety vyrobené z oceliarenského prachu max. 4 t, vápno max. 15 t, demetalizovaná oceliarenská troska max. 3 t, syntetická troska max. 1t, legujúce prísady a hliník, pričom maximálna hmotnosť vsádzky nesmie prekročiť 195 t.  Troskotvorné  a legujúce prísady sú dávkované zo zásobníkov prísad do vážnych nádob, z ktorých sú následne dávkované            do zberných zásobníkov prísad a zberných zásobníkov legúr pre príslušný kyslíkový konvertor. Železný odpad je vsádzaný do kyslíkového konvertora pomocou  žeriavu o nosnosti 60 t. Kyslík  potrebný na tavbu je vháňaný pod tlakom do kyslíkového konvertora štyrmi, resp. piatimi otvorovými dýzami v závislosti od hrúbky výmurovky kyslíkového konvertora a počtu tavieb. Chladenie kyslíkových dýz je zabezpečené chladiacou vodou z chladiacej veže vysokotlakovým okruhom, chladenie ochranných stien kyslíkového konvertora a kesónu je zabezpečené nízkotlakovým okruhom. Taviaci proces je riadený počítačom na základe hodnôt snímaných analyzátormi obsahu CO, CO2, O2, a H2 v odpadovom plyne z konvertora (ďalej tiež „konvertorový plyn“) inštalovanými v plynočistiarni, ktorá slúži na jeho  čistenie od TZL. Konvertorový plyn po vyčistený od TZL v plynočistiarni je odvádzaný na spálenie na dvoch     (pre každý kyslíkový konvertor zvlášť) spaľovacích komínoch o výške 68 m s dvoma zapaľovacími horákmi (1 v prevádzke a 1 v zálohe)  spaľujúcimi zemný plyn naftový (ďalej tiež „ZPN“) umiestnenými vo výške 64 m alebo po dosiahnutí chemického zloženia vhodného na ďalšie použitie je homogenizovaný a  prechodne uskladňovaný tak, ako je uvedené v ďalšej časti tohto rozhodnutia.  Pri odvádzaní na spaľovacie komíny je  konvertorový plyn vypúšťaný do ovzdušia počas prvých 3 minút tavby  bez spaľovania, kedy nie sú splnené bezpečnostné podmienky             na spaľovanie konvertorového plynu (CO min. 30 %,    O2 max. 2 %  a  H2  max. 7 %). Po ukončení vypúšťania alebo spaľovania konvertorového plynu sa spaľovacie komíny odplyňujú  vstrekovaním pary v množstve  cca 2400 m3.h-1  do jedného komína.

Vyrobená tekutá oceľ sa z  kyslíkového konvertora prelieva do liacich  pánví, ktoré sa prevážacími vozmi premiestňujú do haly MPO 1. Troska vznikajúca v procese tavby sa z kyslíkových konvertorov prelieva do troskových panví a  preváža na ďalšie spracovanie prevážacími autami externého odberateľa Multiserv Slovensko s.r.o. na jej zhodnocovanie, ktoré nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Nebezpečné látky sa skladujú tak, ako  je uvedené v tab. č. 3.

Tab. č. 3  Skladovanie  nebezpečných látok pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipulačná plocha KK Oceliarne II | Mazací a prevodový olej | 2 m3 | Jednoplášťové nadzemné (sudy, resp menšie prepravné obaly) | havarijná nádrž o objeme 2 m3 |
|  | Nafta | 0,6 m3 |  |  |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
| Manipulačná plocha ZKP-PLČ KK Oceliarne II | Mazací a prevodový olej | 0,6 m3 |  | havarijná nádrž o objeme 2,8 m3 |
|  | Mazací tuk | 0,4 m3 |  |  |
|  | Technický benzín | 0,2 m3 |  |  |

Podlahy manipulačných plôch v  jednotlivých objektoch sú izolované proti priesakom a  sú vyspádované do havarijných nádrží.

Plynočistiarne konvertorového plynu

Každý kyslíkový  konvertor   má   samostatnú     plynočistiareň  typu   IRSID,     výrobcu CREUSOT - LOIRE s max. objemovým  prietokom spalín  168 500 m3.h-1.  Konvertorový plyn sa odsáva z kyslíkového konvertora cez klobúk, dymník, dvojplášťový chladič chladený uzavretým cirkulačným okruhom,  mokrú práčku Granivor s piatimi rozprašovacími  vodnými rampami s tryskami a mokrý odlučovač Solivor,  ktorý  sa  skladá  zo  šiestich rozprašovacích vodných rámp s tryskami a zo štyroch priečok so zabudovanými  256 ks Venturiho trubíc,              do zásobníka konvertorového plynu alebo  na  spaľovací komín.  Znečistené odpadové vody            z plynočistiarne sú odvádzané do dvoch predsedimentačných  nádrži,  kde dochádza  k zachyteniu hrubého kalu, ktorý je dopravovaný do kontajnerov a pravidelne odvážaný na ďalšie spracovanie  externou spoločnosťou. Voda z predsedimentačných  nádrží  preteká  cez  prepadovú stenu       do dvoch  sedimentačných   nádrží  typu  DORR,   kde  dochádza  k zachyteniu jemných častíc kalu, ktorý klesá na kužeľovite  vyspádované dno  nádrže a  je zhrabávaný  do zbernej  priehlbne,  z ktorej je sacím potrubím odčerpávaný  dvomi   kalovými   čerpadlami   do  dvoch  výtlačných    kalovodných potrubných  trás,  z  ktorých  jedna  je  prevádzkovaná  a  jedna   slúži  ako záloha,   ktorými je hydraulicky dopravovaný do štyroch kalových nádrží Odkaliska.

Odkalisko

Odkalisko kde dochádza k oddeleniu jemných  kalov a odpadovej vody sa nachádza južne  za hranicou  areálu U. S. Steel Košice, s.r.o.  Parametre  jednotlivých  kalových nádrží Odkaliska  a ich zabezpečenie voči priesakom sú uvedené v tab. č. 4.  Steny kalových  nádrží sú vybudované  z betónových panelov uložených  na  podkladovom  betóne  hrúbky 100 mm. Rohy sú  vystužené zváranými oceľovými  sieťami a  zaliate betónom. Napúšťanie   kalových   nádrží   sa  vykonáva  striedavo za účelom  dosiahnutia  rovnomerného   naplavenia kalu so spádom  k  prepadovej veži s odtokom odtečenej vody z jednotlivých odkalísk kanalizáciou do nádrže Mokrá halda. Do tejto kanalizácie nie je zaústená iná odpadová  voda. Maximálna  povolená výška  hladiny naplavenia  kalu v jednotlivých nádržiach je rôzna a je  stanovená v Manipulačnom poriadku pre odkalisko.

Tab. č. 4 Parametre   kalových nádrží

|  | Kalová nádrž č.1 | Kalová nádrž č.2 | Kalová nádrž č.3 | Kalová nádrž č.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmery | 97 x 137 m | 99 x 140 m | 83 x 142 m | 89 x 145 m |
| Objem | 48 240 m3 | 55 600 m3 | 47 200 m3 | 81 992 m3 |
| Tesniaca rohož | TATRABENT hrúbky 5 mm | TATRABENT Hrúbky 5 mm | - | TEXIZOL hrúbky 3,5 mm |
| Izolačná fólia - vysokohustotný polyetylén | PEHD CARBOFOL hrúbky 1,5 mm | PEHD CARBOFOL Hrúbky 1,5 mm | PEHD GSE hrúbky 2 mm | PEHD CARBOFOL hrúbky 1,5 mm |
| Geotextília | FILTEX hrúbky 4,3 mm | TATRATEX + štrkopiesok fr. 0-8 mm hrúbky 200 mm | FIBERTEX F-320 štrkopiesok fr. 0-2 mm hrúbky 200 mm | FILTEX hrúbky 4,3 mm |

Homogenizátor konvertorového plynu

Na homogenizáciu zachyteného konvertorového plynu slúži homogenizátor konvertorového plynu (ďalej tiež „plynojem“), ktorý je spoločný pre oba kyslíkové konvertory. Vyčistený  konvertorový plyn  je privádzaný z plynočistiarní KK 4 a KK 5  potrubnými trasami     do spoločného  plynojemu  s užitočným objemom 50 000 m3, (max. úroveň 85 %, ktorá                  za nepriaznivých poveternostných podmienok  môže  byť znížená), v ktorom sa  homogenizuje        a  podľa  potreby je  ďalej využívaný  ako palivo v prevádzkach U. S. Steel Košice , s.r.o.

Filtračná stanica sekundárneho odprášenia konvertorov

Na zníženie emisií TZL nezachytených odsávacím systémom na čistenie konvertorového

plynu a emisií TZL vznikajúcich pri prelievaní surového železa z pojazdného miešača               do nalievacej panvy (tzv. fugitívne emisie) je od roku 2005 uvedený do užívania odsávací systém výrobcu VOEST-ALPINE INDUSTRIE, ktorý pozostáva:

- zo zakrytia a  odsávania  navzájom nezávislých zdrojov emisii TZL v Hale výroby ocele a to dvoch prelievacích miest surového železa, vsádzania šrotu a nalievania surového železa do oboch kyslíkových konvertorov KK 4 a KK 5, fúkania kyslíka, odpichu ocele a vylievania trosky z oboch kyslíkových  konvertorov,

- odsávacej trasy s regulačnými a pretlakovými explóznymi klapami, sondami CO, zrieďovacou a núdzovou vzduchovou klapou z dôvodu ochrany filtra pred prehriatím a zvýšenou koncentráciou CO (max. prípustná hodnota CO  je 2 %),

- zo sedimentačnej komory vybavenej reťazovými závesmi, slúžiacej ako lapač žeravých častíc a  látkového filtra typu VAIM-DECOMS s pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom, filtračnou plochou 16 200 m2  rozdelenou do 16 sekcií, max. objemovým prietokom odsávaného odpadového plynu  do 1 550 000 m3.h-1 a max. teplotou 130 oC.

Vyčistené odpadové plyny sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 41 m. Prach zachytený v sedimentačnej komore je uzavretým dopravníkom dopravovaný do kontajnera a vyvážaný na skládku nie nebezpečných odpadov a prach z látkového filtra je vyvážaný            na skládku nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.

Zariadenie je vybavené automatizovaným meracím systémom (ďalej tiež „AMS“) zabezpečujúcim  kontinuálne monitorovanie koncentrácie TZL, referenčných a stavových veličín (tlaku, teploty a objemového prietoku)  odpadových  plynov  odvádzaných do ovzdušia. Koncentrácia  TZL je meraná  analyzátorom (prachomerom) SC 600 pracujúcom na princípe dynamickej opacity umiestnenom in-situ v komíne vo výške 32 m, meranie rýchlosti prúdenia spalín je realizované ako meranie diferenčného tlaku snímačom diferenčného tlaku inštalovaným na viacotvorovej sonde typu ANUBAS. Spracovanie a  vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém  AMS pozostávajúci z  dataloggera (ďalej tiež „DL“), počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL - PC,  programového vybavenia PC a  tlačiarne.  Datalogger kontinuálne monitoruje okamžité hodnoty analógových  signálov z analyzátorov, prevádza ich do digitálneho tvaru pri intervale vzorkovania 1 sekunda, vyhodnocuje platnosť okamžitých hodnôt s prihliadnutím na masku digitálnych vstupov (signalizujúce alarmové stavy systému),  platnosť 1 minutových priemerov (platnosť hodnoty meracieho prúdového signálu) a platnosť 30 minútových priemerov a vypočítava minútové a polhodinové stredné hodnoty        a archivuje ich po dobu max. 30 dní.  Programové vybavenie PC má za úlohu vizualizáciu meraných dát, ich dlhodobú archiváciu a  tvorbu protokolov vo forme zodpovedajúcej požiadavkám platných technických a právnych predpisov. Merané údaje sú v reálnom čase dostupné v sieti U. S. Steel Košice s.r.o. a pre orgány štátnej správy cez tzv. demilitarizovanú zónu a on-line diaľkový prenos cez telefónnu linku a modem alebo  prostredníctvom ich uloženia  na prenosných elektronických nosičoch.

Mimopecné spracovanie ocele (MPO 1)

Chemické zloženie a  homogenita ocele vyrobenej v  kyslíkových konvertoroch sa upravujú várkovým  spôsobom na troch paralelne umiestnených stanovištiach v hale technologického uzla MPO1 uvedeného do užívania v roku 1986 dávkovaním legujúcich prísad do tekutej ocele v liacej panve obsahujúcej  maximálne 178 t tekutej  ocele odliatej z kyslíkového konvertora  a jej prebublávaním zabezpečeným spodným a  vrchným fúkaním argónu alebo dusíka po dobu minimálne 8 minút. Emisie TZL vznikajúce počas úpravy ocele sú odsávané cez látkový filter  typu FILTRA ALFA - JET 360 s max. objemovým prietokom 40 000 m3.h-1 a max. teplotou   do 260 °C. Prach zachytený v látkovom filtri je uskladňovaný v kovových bedniach a likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov. Vyčistené odpadové plyny sú vypúšťané do ovzdušia výduchom o výške 11,5 m ukončeným výfukovou hlavicou.

Zariadenie plynulého odlievania ocele č. 1 (ZPO 1)

Homogenizovaná a chemicky upravená oceľ je ďalej spracovávaná v technologickom uzle  ZPO 1, kde je z liacej panve dávkovaná do medzipanvy slúžiacej na jej prívod do kryštalizátorov určených na počiatočnú kryštalizáciu ocele počas liatia a  na odvod tepla z tuhnúcej bramy.         Po naplnení kryštalizátorov sa uvedie do činnosti oscilácia kryštalizátora, pohon linky ZPO 1 a jej  chladenie. Vyťahovanie ocele je vykonávané tzv. ťažnou zátkou, pričom sa vytvára kontizliatok, ktorý prechodom  linkou ZPO 1 sa postupne narovnáva a  chladne. Na rovnom úseku linky ZPO 1 dochádza k oddeleniu ťažnej zátky a kontizliatok postupuje k páliacemu stroju, kde dochádza k jeho deleniu na bramy požadovaných rozmerov.

Kryštalizátor, ložiská valcov, bramy, páliaci stroj a valce liaceho stroja sú chladené vodou  cirkulujúcou v uzavretých alebo otvorených cirkulačných okruhoch. Primárne chladenie stien kryštalizátora je zabezpečené uzavretým okruhom chladenia kryštalizátora, primárne chladenie ložísk valcov liaceho stroja je zabezpečené uzavretým okruhom chladenia ložísk, ktorý pozostáva z cirkulačného okruhu a záložného havarijného okruhu zabezpečujúceho v prípade havárie dodávku vody po dobu 40 minút. V obidvoch uzavretých okruhoch sa používa demineralizovaná, resp. zmäkčená voda. Voda z  primárneho chladenia medených stien kryštalizátora je ochladzovaná vo výmenníku tepla typu ALFA LAVAL, ktorý je súčasťou  otvoreného sekundárneho chladiaceho okruhu kryštalizátora, voda z primárneho chladenie ložísk liaceho stroja je ochladzovaná vo výmenníku tepla rovnakého typu, ktorý je súčasťou otvoreného  sekundárneho chladiaceho okruhu ložísk a strojnej časti valcov. V sekundárnych otvorených chladiacich okruhoch sa používa na chladenie priemyselná voda. Vody sekundárnych chladiacich okruhov sa chladia v chladiacej  veži   pre tzv. čistý okruh, ktorá je 2-bunková,        2-ventilátorová s monolitickou vaňou a železobetónovou podstavou  o  hydraulickom  výkone  Gv = 740 m3.h-1 pri teplote vstupnej vody  T1 = 45 oC  a výstupnej  vody  T2 = 23 oC.

Priame ostrekové chladenie brám a valcov cez jednozložkové a  dvojzložkové dýzy, chladenie dýz páliaceho stroja na rezanie brám,  výbehových  dopravníkov a  merného valca je zabezpečené otvoreným  chladiacim   okruhom  ostrekového  chladenia   brám  (tzv. „špinavý okruh“). Použitá voda je odvedená kanálmi tzv. hydrozmyvu do hydrocyklónu o objeme        1150 m3, ktorý slúži ako I. stupeň sedimentácie hrubých okovín a  na zachytávanie nečistôt plávajúcich na hladine. Usadené okoviny sú z  hydrocyklónu odoberané a odovzdávané             na spracovanie v ďalších prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o. Časť vody z hydrocyklónu je cyklicky prečerpávaná na čistenie hydrozmyvu, zvyšná voda je prečerpávaná do 2 číriacich nádrží o objeme 2 x 660 m3, v ktorých dochádza k sedimentácii II. stupňa a vyčírená voda je vedená na chladiacu vežu  pre tzv. špinavý   okruh, ktorá je 3 - bunková, 3 – ventilátorová,          s  monolitickou  vaňou a železobetónovou  podstavou o hydraulickom výkone  Gv = 1 450 m3.h-1 pri teplote vstupnej vody T1 =  40 - 46 oC  a  výstupnej vody  T2 =  24 - 30 oC.   Ochladená voda je podľa  potreby filtrovaná na  tlakových pieskových  filtroch typu  DDF  3000 (4 ks) a  DDFI 3000 (3 ks).  Prefiltrovaná voda  je privedená  do  2  rozdeľovacích   nádrží  o objeme  2 x 12 m3  slúžiacich na zachytenie piesku z filtrov a potom je  odvádzaná  do 2 navzájom prepojených  nádrží  filtrovaných  vôd   o  objemoch 320 m3 a 352 m3.. Takto vyčistená a ochladená voda je recirkulovaná k opätovnému využitiu.

Straty sekundárneho chladiaceho okruhu kryštalizátora a  sekundárneho chladiaceho okruhu ložísk a valcov liaceho stroja a chladiaceho  okruhu  ostrekového  chladenia   brám  sa dopĺňajú  priemyselnou vodou upravovanou v Chemickej úpravni vôd Krásna nad Hornádom, pre ktorú je zdrojom vody rieka Hornád a náhradnými zdrojmi vody sú čerpacia stanica Čaňa a vodné dielo „Pod Bukovcom“.

Vodné okruhy chladenia sú samostatné cirkulačné vodné okruhy s rôznymi teplotnými, tlakovými a dynamickými podmienkami a požiadavkami na kvalitu a sú napojené na objektovú kanalizačnú sieť, ktorou v prípadoch, ak nezodpovedajú  požiadavkám na kvalitu, sú odvádzané  ako priemyslové odpadové vody na Mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd  Sokoľany (ďalej ,,ČOV  Sokoľany“).  Nebezpečné látky v technologickom uzle ZPO1 sa skladujú tak ako je uvedené v tab. č.  5.

Tab. č. 5  Skladovanie  nebezpečných látok na ZPO1

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stáčacia stanica | Hydraulický olej | 5 x 5 m3 | Jednoplášťová nadzemná | havarijná nádrž o objeme 110,6 m3 |
|  | Prevodový olej | 2 x 40 m3 |  |  |
|  | Opotrebované oleje | 2 x 5 m3 |  |  |
|  | Mazací tuk | 1 m3 | sudy |  |
| Sklad olejov, tukov a PHM | Hydraulický a prevodový olej | 10 m3 | sudy | havarijná nádrž o objeme 0,7 m3 |
|  | Plastické mazivá | 8 m3 | sudy |  |
|  | PHM | 0,8 m3 | sudy | záchytná vaňa o objeme 0,855 m3 |
| Manipulačná plocha –olejová pivnica | Prevodový olej | 2 x 10 m3 | Jednoplášťová nadzemná | havarijná nádrž o objeme 379,5 m3 vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 2,62 m3 |
| Manipulačná plocha -hydraulická pivnica | Hydraulický olej | 5 m3 |  | havarijná nádrž o objeme 1,73 m3, po naplnení s automatickým prečerpávaním oleja do zbernej nádrže hydrocyklónu |
| Hydrocyklón - zberná nádrž | Zmes oleja a vody | 7 m3 | Dvojplášťová podzemná | - |

Podlahy manipulačných plôch v jednotlivých objektoch sú izolované proti priesakom a sú vyspádované do havarijných nádrží.

Úprava brám a expedícia 1

Bramy vyrobené v ZPO1 sú prevážané priamo do DZ Teplá valcovňa alebo                             do technologického uzla „Úprava brám a expedícia, v  ktorom sú ukladané na rošty a podľa požiadaviek upravované priečnym rezom  (zarovnanie začiatkov a  koncov brám, odbery vzoriek), resp. pozdĺžnym rezom (klinovité bramy).   Upravené bramy sú potom expedované        na DZ Teplá valcovňa.  Odrezané začiatky a konce brám ako aj odrezky na tzv.  Baumanové otlačky    a klinovité odrezky sa po úprave na vsádzkyschopný šrot naložia do vagónov  a  dopravujú             na Šrotoviská.  Nebezpečné látky v technologickom uzle Úprava a expedícia brám sa skladujú tak ako je uvedené v tab. č. 6.

Tab. č. 6  Skladovanie  nebezpečných látok v technologickom uzle Úprava aexpedícia brám

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úložná plocha farieb | Farby a riedidlá | 0,5 m3 | prepravné obaly | betónová podlaha izolovaná proti priesakom s vyvýšeným prahom |

III.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1.  Prevádzka môže byť prevádzkovaná  nepretržite.

2.  Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke a  vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako

je uvedené v tomto rozhodnutí.

3.  Všetky  zariadenia  prevádzky a   technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
      v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

4.  Akékoľvek   plánované   zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie   zariadení  v  prevádzke  alebo

činnosti   v   prevádzke,    ktoré   môžu   výrazne   ovplyvniť  kvalitu  životného     prostredia,

podliehajú  integrovanému  povoleniu  a  o  tieto   zmeny   musí   prevádzkovateľ     požiadať

osobitne.

5.   Práva   a  povinnosti   prevádzkovateľa   prechádzajú   na   jeho   právneho   nástupcu.   Nový

prevádzkovateľ   je   povinný   ohlásiť  na   IŽP Košice  zmenu   prevádzkovateľa  do  10  dní

odo  dňa  účinnosti prechodu  práv  a  povinnosti.

6.   Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť zamestnancov  s podmienkami a opatreniami tohto

rozhodnutia,  ktoré  sú   relevantné  pre  plnenie  ich  povinnosti  a  poskytnúť  im   primerané

odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť  
      svoje povinnosti.

7.   Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

8.   Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť kapacity jednotlivých činnosti ako sú  uvedené v časti II. tohto

rozhodnutia  bez  povolenia  IŽP Košice.

9.   Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  suroviny, palivá a úžitkovú vodu pre technologické

účely tak, ako  je  to uvedené   v časti  II.  tohto rozhodnutia.

10. Prevádzkovateľ   môže   nakladať   s  podzemnými  a   povrchovými   vodami   len   v  súlade

s podmienkami platného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd.

11. Prevádzkovateľ   má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie sú súčasťou hlavných

technologických   operácií výrobného  cyklu  a  používajú sa k obsluhe  objektov a zariadení,

počas    ktorej  sa   spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez    potreby   dlhodobého               
      uskladnenia:

-   prevodové oleje,   hydraulické oleje,   motorové oleje,    ložiskové  oleje,   odpadové oleje,

mazacie oleje, kompresorové oleje, turbínové oleje,  pohonné hmoty,   brzdová  kvapalinu,

nemrznúca  zmes  do  chladičov,   plastické  mazivá,   žiaruvzdorná   výmurovka,   lepidlá,

mikrobiocidy,  uhličitan  sodný   kalcinovaný,   protizáderové  hmoty, odhrdzovače,  farby,

riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze,  lepidlá a čistiace  prostriedky.

12.  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, užitková voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, argón  
       chladiace média, acetylén, dusík, kyslík, stlačený vzduch, technologická para, vykurovacia 
       voda, zemný plyn naftový.

13.  Všetky  stavebné   objekty, zariadenia   a  technické  prostriedky  používané  pri  činnostiach

v  povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom  stave,

pravidelne  vykonávať  kontroly  stavu,  odborné   prehliadky, skúšky  a údržbu  stavebných

objektov, technologických zariadení  a   mechanizmov  v súlade s podmienkami sprievodnej

dokumentácie a prevádzkových  predpisov  ich  výrobcov  a všeobecne záväzných právnych

predpisov.

14.   Prevádzkovateľ    je    povinný    vykonávať   činnosti  v   prevádzke,  dodržiavať    hodnoty

technicko-prevádzkových      parametrov    a   vykonávať    technicko-organizačné opatrenia

v súlade    s   platnými    Súbormi     technicko-prevádzkových     parametrov   a   technicko-

organizačných   opatrení    na  zabezpečenie  ochrany   ovzdušia    pri   prevádzke     zdrojov

znečisťovania,   vypracovanými   a   schválenými   podľa   všeobecne  záväzného  právneho

predpisu  ochrany  ovzdušia (ďalej len  „súbory TPP a TOO“)  a  v  súlade   so  sprievodnou

dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

15.  Prevádzkovateľ je povinný  využívať technicky  dostupné  prostriedky  s  prihliadnutím      
na nebezpečnosť prachu, trvanie a  množstvo emisií, meteorologické  podmienky,   
podmienky okolia a primeranosť výdavkov na obmedzenie prašných emisií, 
na vykonávanie  opatrení na obmedzenie prašných emisií.

16.  Všetky     vnútorné  a   vonkajšie   manipulačné   plochy   a   skladovacie   priestory,   kde  sa

zaobchádza  s  nebezpečnými látkami,   nebezpečnými   odpadmi  a  obalmi z  nebezpečných

látok    musia  byť  zabezpečené tak,  aby   nedošlo  k  úniku  týchto  látok  do   povrchových

alebo podzemných  vôd.

17.  Všetky  skladovacie  nádrže  okrem   sudov,   záchytných  vaní  a  havarijných  nádrži  musia

byť   vybavené   funkčnými   stavoznakmi   pre vizuálne sledovanie množstva oleja v nádrži

a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 18.   Prevádzkovateľ  je  povinný  pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov, ale najmenej

## 1 x týždenne, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

Podmienky pre zhodnocovanie odpadov

19.  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  prevádzku   na  zhodnocovanie  odpadov  označenú informačnou tabuľou umiestnenou pred bránou č. 1 vstupu do U. S. Steel Košice, s.r.o.,        na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa  povoľovanej prevádzky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov  s ktorými sa v prevádzke nakladá,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, meno a  priezvisko zodpovednej osoby   za prevádzkovanie  prevádzky a jej telefónne číslo.

20.  V prípade poškodenia informačnej tabule je  prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť jej opravu,   
       alebo   výmenu  v   priebehu  14  pracovných  dní.

21.   Prevádzkovateľ  je povinný  pri  preberaní odpadov do prevádzky vykonať:

-  kontrolu radiácie preberaného odpadu,

- kontrolu dokladov o množstve a druhu dodaného odpadu, ktorý musí byť  v súlade           so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na  zhodnocovanie odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                   vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia                   0na  zhodnocovanie odpadov,

-  podľa  potreby  kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a  analýzy odpadu     s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o  pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac,

-  výdaj potvrdenia držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a  času jeho prevzatia.

22.   Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady zaradené  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov  podľa zoznamu  uvedeného  v  prílohe  č. 2,  ktorá  tvorí neoddeliteľnú  súčasť   tohto  rozhodnutia. Prevádzkovateľ nie je oprávnený preberať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia od externých držiteľov nebezpečných odpadov.

## 23. Prevádzkovateľ je povinný dodržať max. množstvá skladovaných odpadov, surovín              a   nebezpečných látok a manipuláciu s nimi vykonávať tak, ako je to uvedené v časti II. tohto rozhodnutia.

24.   Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na  zhodnocovanie odpadov  prevádzkovať  v  súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a vypracovaným technologickým reglementom  v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

## B.   Emisné limity

###### 1     Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1   Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,  aby  neboli  prekročené  limitné  hodnoty pre jednotlivé

zdroje emisií  v  prevádzke tak, ako  je  to  určené  v nasledujúcej  tabuľke. Emisné  limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  ( ďalej tiež „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

- ortuť v plynnom skupenstve (ďalej tiež „Hg“)

- látky s karcinogénnym  účinkom  1. skupina  1. podskupina  berýlium  a  jeho   zlúčeniny,

kadmium a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Be + Cd“),

- látky  s   karcinogénnym   účinkom   1.skupina   2. podskupina  arzén  a   jeho   zlúčeniny,

zlúčeniny šesťmocného chrómu, kobalt a jeho  zlúčeniny, nikel  a  jeho   zlúčeniny  (ďalej

tiež  „As+ Cr6+  + Co + Ni“),

- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 2. podskupina selén a jeho zlúčeniny, telúr

a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Se + Te“),

- tuhé znečisťujúce  anorganické  látky  2. skupina 3. podskupina antimón  a jeho zlúčeniny,

cín  a  jeho  zlúčeniny,  chróm  a  jeho  zlúčeniny okrem Cr6+,  mangán  a  jeho  zlúčeniny,

meď a jej zlúčeniny,   olovo   a   jeho   zlúčeniny,  vanád  a  jeho zlúčeniny,  zinok  a  jeho

zlúčeniny (ďalej tiež „Sb + Sn + Cr + Mn + Cu + Pb + V + Zn“).

Pre  odpadové   plyny  z  konvertorov  KK 4  a   KK 5  (konvertorový plyn)  platia emisné

limity   pre   TZL   a    tuhé   znečisťujúce     anorganické  látky    pred   koncovým    spaľovaním

na  spaľovacom komíne  a  emisné limity  pre  CO,  NOx a SO2  sa neurčujú, pretože súčasný stav

techniky neumožňuje ich preukazovanie meraním na spaľovacom komíne.

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií *) | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medzizásobníky vápna . | Výduch č. 3141 | TZL | 50 | 1) |
| Štrbinové zásobníky | Výduch č. 320 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+ Cr6+ +Co+ Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 6) |
| Pásová doprava | Výduch č. 321 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+ Cr6+ +Co+ Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Odsírenie surového železa | Komín č. 317 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Mimopecné spracovanie ocele (MPO1) | Výduch č. 316 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Kyslíkový konvertor č.4 Kyslíkový konvertor č.5 (konvertorový plyn) | Komín č.3034 Komín č.3035 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 2) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |
| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií *) | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| Kyslíkový konvertor č.4 Kyslíkový konvertor č.5 (sekundárne odprášenie) | Komín č.3122 | TZL | 50 | 1) |
|  |  | NOx | 500 | 1) |
|  |  | Hg+Tl | 0,2 | 1), 6) |
|  |  | Se+Te | 1 | 1), 5) |
|  |  | As+Cr6++Co+Ni | 1 | 1), 3) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 4) |

*) čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom  plyne pri  štandardných

stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

2)  Emisný limit pre 1. podskupinu karcinogénnych látok (Be+Cd)   platí  pri  hmotnostnom

toku  vyššom ako 0,5 g.h-1.

3)  Emisný  limit  pre  2. podskupinu  karcinogénnych  látok  (As+Cr6++ Co+Ni)   platí   pri

hmotnostnom  toku  vyššom ako 5 g.h-1.

4)  Emisný  limit  pre  3. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Sb+Sn      Cr+Mn+Cu+Pb+V)  platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 20 g.h-1.

5)  Emisný limit  pre  2. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok  (Se+Te)

platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 5 g.h-1.

6) Emisný limit  pre  1. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok (Hg+Tl) platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 1 g.h-1.

1.2   Prevádzkovateľ je povinný  kontinuálnym oprávneným meraním emisií TZL vykonávaným inštalovaným AMS na komíne odprašovacieho zariadenia na zachytávanie sekundárnych  emisií z kyslíkových konvertorov KK4 a KK5 preukazovať, že

a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie TZL neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,

b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie TZL  neprekročí hodnotu        
               emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt koncentrácie    TZL  za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu. Najprv sa vypočíta najvyšší možný počet prekročení za kalendárny mesiac.      Pri neceločíselnej hodnote sa od 0,1 najvyšší možný počet prekročení zaokrúhľuje smerom hore. Požiadavka sa vyhodnotí ako nesplnená, ak je počet prekročených jednotlivých priemerných hodnôt vyšší ako najvyšší možný počet prekročení, aj keď kalendárny mesiac nie je ukončený. Skutočný percentuálny podiel prekročení sa počíta priebežne od začiatku kalendárneho mesiaca z počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt, počas ktorých platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity. Hodnotenie iných požiadaviek dodržania určeného emisného limitu nie je tým dotknuté. Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a  validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať,                
      že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania  po  pripočítaní  odôvodnenej  
      hodnoty  neistoty  (ďalej len „neistota“)  výsledku  merania  neprekročí  hodnotu  
      emisného  limitu;  odôvodnená  hodnota neistoty nesmie byť vyššia  ako 20 %  pre  účely 
      zistenia údajov o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.4   Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 tohto  
               rozhodnutia počas skutočnej prevádzky zdroja  okrem

a)  nábehu,   zmeny  výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja v súlade                 
                      so  schváleným STPP a TOO,

b)  funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje           
                      osobitný prevádzkový režim zdroja,

c)   iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom STPP a TOO. Tento čas je 
                       možno aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

Na zdroji, na ktorom je inštalovaný AMS musia byť tieto stavy monitorované automaticky a ich monitorovanie musí byť chránené proti neoprávnenému zásahu.

1.5    Prevádzkovateľ môže odvádzať konvertorový plyn na spaľovanie  na spaľovací komín, ak nie je možné jeho využitie, a konvertorový plyn nemusí spaľovať počas cca prvých 3 minút každej tavby, keď nie sú splnené bezpečnostné podmienky na spaľovanie konvertorového plynu ( CO min. 30 %, O2 max. 2 % a H2 max. 7 %).

2.     Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 
        a osobitných vodách

Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd, vôd 
       z povrchového odtoku a priemyselných odpadových vôd do jednotnej kanalizácie,         
       ktorá vyúsťuje na  ČOV  Sokoľany. Vzhľadom na charakter  vypúšťania  opísaný  v časti II.

- tohto   rozhodnutia  sa  emisné  limity   pre   vypúšťanie    priemyselných   odpadových  vôd

- do jednotnej kanalizácie nestanovujú. Prevádzkovateľ  je  povinný vypúšťať odpadové vody v súlade so schváleným kanalizačným poriadkom.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB           v čase od 22:00 do 06:00 hod.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších

## dostupných techník

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť, aby hodnota  koncentrácie TZL vo vzdušnine  
odvádzanej   do  ovzdušia  z  kyslíkových  konvertorov pred jej spaľovaním  neprekračovala   
hodnotu 50 mg.m-3  pri podmienkach uvedených v  bode B.1.1 tohto rozhodnutia v termíne    
od  01 .01. 2007.

2.   Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2006 realizovať opatrenia na dodržanie emisného limitu  
TZL pre kyslíkové konvertory. Dokumentáciu a  projekt technického riešenia, ktoré  
vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia  je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP 
Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2006 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania 
a v prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať    
aj na lehoty kolaudačného konania.

3.  Prevádzkovateľ je   povinný  vypracovať  a  predložiť sprievodnú  dokumentáciu  výrobcu,  
prípadne dodávateľa, alebo ich nástupcov inštalovaných zariadení na čistenie konvertorových plynov alebo dodávateľa ich rekonštrukcie, predpisujúcu záručné podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby pre dodržiavanie emisného limitu pre TZL uvedeného       v bode B.1.1 tohto rozhodnutia  na IŽP Košice v lehote do 1 mesiaca pred  termínom merania  preukazujúcim dodržanie emisného limitu po vykonanej realizácii opatrení podľa            bodu C.2  tohto rozhodnutia.

- 4.  Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať ďalšie technické možnosti a  primeranosť  výdavkov zabezpečenia  odsávania a  odprášenia  odpadových  plynov  vznikajúcich            pri  delení  ťažkého železného za účelom znižovania emisií z prevádzky a  pravidelne v dvojročných intervaloch informovať IŽP Košice o získaných výsledkoch a  prijatých opatreniach.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1.   Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo

spracovanie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe    odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom  štátnej   správy

odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len   v súlade so súhlasom  
udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne   záväzného právneho        
predpisu odpadového  hospodárstva.

3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov    
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa  
ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  
iným nežiaducim únikom.

4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných  
odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade      
so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
ktorých triedenie a oddelené  zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom  na ich ďalšie 
zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom   
štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5.   Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré  nezhodnocuje sám,      
 na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  
 všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.   Prevádzkovateľ  je  povinný  odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje  a odpady

z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie  a  zneškodnenie   iba držiteľom   
 autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  zhodnotenie alebo   
 zneškodnenie sám na  základe  súhlasu   udeleného  príslušným  orgánom štátnej  správy  
 podľa  všeobecne  záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.   Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov      
u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne  záväzného právneho 
predpisu odpadového  hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných  
odpadov.

8.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   pevné    odpady,  ako  sú  filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch,  s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a olovené batérie v označenom, oplotenom,  uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie  nebezpečných   odpadov,  v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

9.   Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú, musia byť označené  určeným  spôsobom

v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

10.   Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré  by boli   schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti          mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

11.    Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady  s  cieľom  dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných  
právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

## E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1. Požiadavky ustanovené v bode A.13 tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
       a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie atestu energetickej účinnosti energeticky  
 náročných zariadení v prevádzke s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobku  
 v lehote do 30.06.2007. Na základe vykonaného atestu prevádzkovateľ vypracuje program 
 možností   znižovania   a   optimalizácie   spotreby   energií,   ktorý   predloží  na IŽP Košice

najneskôr do 31. 12. 2007.

## F.  Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                 
  v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok 
  bežnej prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.    Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
 s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
 chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
 zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
 zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
 zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
 nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
 vyplavili pri hasení požiaru vodou a  konštruované v súlade s  požiadavkami 
 slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
       nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
       na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
       podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
       vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
       nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
       ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
       v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
       objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
       nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani.  
       Záchytná vaňa musí byť bezodtoková., prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený            
       do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie 
       využitie alebo na vhodné  zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.    Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
 podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať  k  dispozícií  platné  bezpečnostné listy všetkých 
  používaných  chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

## 13. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej

## skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

14.   Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených súboroch TPP a TOO možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
  znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15.  Prevádzkovateľ    je    povinný    pri    vymedzených    haváriách    podľa   bodu  F.14   tohto

rozhodnutia,  ktoré  nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej    poruchy  neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom čase podľa  schváleného  súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne  zastaviť

alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné  opatrenia, ktoré sú na to určené.

16.  Prevádzkovateľ  je  povinný  upraviť  havarijné nádrže  na manipulačnej ploche hydraulickej

stanice paketovacieho lisu č. 1, uvedené v tab. č. 1 tohto rozhodnutia tak,  aby spĺňali kritériá

ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva uvedené v bode

F.5 tohto rozhodnutia do 31. 03. 2006.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
  prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     
 treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.1   Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť monitorovanie   ochrany    ovzdušia  kontinuálnym   meraním  automatizovaným meracím systémom tak, ako je to uvedené v bodoch I.1.2 až I.1.6  a diskontinuálnym meraním tak, ako je to uvedené v bodoch I.1.7 až I.1.10 tohto rozhodnutia.

1.2    Prevádzkovateľ   musí   zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania   tak, ako  je to

uvedené  v nasledujúcej tabuľke. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a  množstva emisií vyhotovené v úradnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a  ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať                         IŽP Košice.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kyslíkové konvertory KK4 a KK5 - Miesto merania: komín č. 3122 (sekundárna prašnosť) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - 1) | - 2) | 3) | 4) |

1)  Hmotnostná koncentrácia a hmotnostný tok.

2)  Snímanie okamžitých  hodnôt meraných  veličín v sekundových intervaloch, z  ktorých   
  sú vypočítavané minútové priemerné hodnoty a z minimálne 20 platných minútových 
  priemerných hodnôt  vypočítavať stredné polhodinové  hodnoty (SPH).

- 3)  Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov

- o dodržaní  určených  emisných  limitov  a  množstva   emisie podľa  Vyhlášky  MŽP SR

- č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií a kvality životného prostredia.

- 4)  Metodiky,  metódy a  techniky použité  pri  kontinuálnom  meraní v inštalovanom  AMS

uvedené v stati „Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z kyslíkových  
              konvertorov Oceliarne II“ v časti II. tohto rozhodnutia boli naprojektované 
              a nainštalované v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany ovzdušia o technickom

zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia  
              pred  začatím konania o integrované povolenie a  prevádzkovateľ pred uvedením AMS            
              do trvalého užívania preukázal, že AMS spĺňa požiadavky stavu techniky 
              kontinuálneho merania, ktorý bol platný v čase ich inštalovania.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS v súlade s platnou   
         dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku bolo najmenej   
         95 %  z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné  
         limity, a súčasne za  kalendárny rok nebolo  neplatných  alebo z  dôvodu udržiavania  AMS

nevyhodnotených viac ako desať dní, ak. osobitný  predpis neustanoví inak.

1.4   Prevádzkovateľ  je  povinný počas údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy

preukazovať     dodržanie    emisného    limitu   a   vypočítavať   hmotnostný   tok  pomocou

náhradných hodnôt  všetkých  monitorovaných veličín,  ktoré musia zodpovedať  najvyšším

očakávaným hodnotám alebo hodnotám schváleným IŽP Košice.

1.5   Prevádzkovateľ  je  povinný  umožňovať  sprístupnenie  údajov  v   reálnom   čase  orgánom

ochrany ovzdušia a IŽP Košice.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS pozostávajúcej 
       zo skúšky nuly  a  meracieho  rozpätia, zistenia vybraných  pracovných charakteristík  
       meracích  prostriedkov v rozsahu  podľa technických  noriem stanovených všeobecne 
       záväzným právnym  predpisom  ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej 
       prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia najmenej                
       1 x za  kalendárny rok a  kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou  
       metódou  najmenej  1 x  za  3 kalendárne roky.

1.7 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad  
       životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí,  
       že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice 
       a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej              
       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Medzizásobníky vápna - Miesto merania: výduch č. 3141 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: 1) Štrbinové zásobníky - Miesto merania: 1) výduch č. 320 2) výduch č. 321 2) Pásová doprava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+ V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Kyslíkové konvertory KK 4 a KK 5 Miesto merania: komíny č. 3034 a č. 3035 (konvertorové plyny) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Odsírovacie zariadenie - Miesto merania: komín č. 317 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+ V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: MPO 1 - Miesto merania: výduch č. 316 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+ V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kyslíkové konvertory KK 4 a KK 5 - Miesto merania: komín č. 3122 (sekundárne odprášenie) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| Se+Te | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Hg+Tl | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| As+ Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |
| Sb+Sn+Cr+ Mn+Cu+Pb+ V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3),4) |

*)  IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR          
         č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
         a kontrolu podmienok  z  bodu B.1 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu 
         použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený  ako hmotnostný tok (HT).

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- Počet  jednotlivých meraní  periodického merania a jeho podmienky musia byť  v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia.

3)  Metodiky, metódy a techniky  použité  pri   periodických  meraniach   musia  byť v súlade

s Výnosom MŽP SR č. 1/2003 z  15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia tak  ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

4)   Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom   meracom

mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania

z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných     technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.8   Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.7 tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť reprezentatívnu   
        hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je 
        povinný žiadosť  s návrhom  riešenia   predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného    
        termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia,   
        záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu k minimálnej  
        rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle  príslušných  
        noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených

meraní  inšpekcii  a  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej päť pracovných dní  
       pred jeho začatím; ak sa plánovaný  termín vykonania  oprávneného merania zmení, najviac 
       však o  päť pracovných  dní, oznamovať skorší  termín  oprávneného  merania  najmenej dva

pracovné  dni  pred  jeho začatím  a  neskorší  termín  oprávneného merania  najmenej  jeden

pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.    Kontrola odpadových vôd.

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, NL, vodivosť | Čerpacia stanica ZPO 1, hala OC II Šachta č. 10 | 1 x za týždeň | 1), 2) |
| BSK5, NL, NEL, N-NH4 | Stoka A, šachta 327 | 1 x za týždeň | 1), 2) |

pH – reakcia  vody,    BSK5 – biochemická   spotreba   kyslíka   s    potlačením    nitrifikácie,

NL – nerozpustené látky, NEL- nepolárne extrahovateľné látky, N-NH4 – amoniakálny dusík.

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
 jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy :

pH    potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                    rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

BSK5     stanovenie kyslíka pred 5 - dňovou inkubáciou a po nej v tme  pri 20 ºC s prídavkom 
                    alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej     
                    vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej     
                    spotreby  kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda 
                    s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369),

NL     gravimetrické  stanovením po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou 
                    pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                    Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                    (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov               
                    0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

NEL   spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                   Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

N-NH4 spektrofotometrické stanovenie - indofenolová metóda podľa STN ISO 7150-1:1995 
           Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická 
           metóda  (75 7451).

2.2     Odbery  a    vyhodnocovanie   vzoriek   v  predpísanej   frekvencii   môže   prevádzkovateľ

vykonávať  vlastným   laboratóriom,  za  podmienky,  že  sa  musí   pravidelne zúčastňovať

kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať vybudovaný monitorovací systém           
        na zisťovanie  a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovať  
        vyhodnotenie výsledkov monitorovania.

3.   Kontrola   odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o všetkých  druhoch  a  množstve         
      vyprodukovaných odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste   
      odpadu  a  o všetkých druhoch a množstve  zhodnocovaných  odpadov  na  Evidenčnom  liste  
      zariadenia   na   zhodnocovanie    odpadov  v  súlade   so   všeobecne   záväznými   právnymi    
      predpismi  odpadového   hospodárstva.  Evidenciu   musí  vykonávať  priebežne,   minimálne       
      1 x mesačne.

4.   Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným  
      vykazovaním spotreby elektrickej energie a  palív a  vypočítanej mernej spotreby energií  
      na tonu vyrobenej  ocele.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami

určenými v tomto rozhodnutí.

6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých    monitorovaných    údajov

požadovaných v bode I  tohto rozhodnutia a evidované údaje  uchovávať  najmenej 5 rokov,

ak nie je v tomto rozhodnutí alebo všeobecne záväznom  právnom predpise stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
         priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
         byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
         informovaných inštitúcií a osôb, údajov  o  príčine,   spôsobe vykonaného riešenia,                    
         odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
         a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
         príslušné orgány   štátnej  správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
         predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových   parametrov  v súlade  so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou 
 výrobcov zariadení.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek   ustanovených  v bode I.1 tohto rozhodnutia.

7.3   Prevádzkovateľ   je    povinný    zisťovať,    zbierať,     spracúvať   a    vyhodnocovať    údaje

informácie  v  zmysle   všeobecné   záväzného   právneho  predpisu o kontrole znečisťovania

životného  prostredia  a  každoročne  ich  za   predchádzajúci    kalendárny   rok   oznamovať

do  15. februára  v  písomnej forme  a  v elektronickej forme do informačného systému.

7.4   Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho

roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v  bodoch   I.5   a   I.6  tohto rozhodnutia

za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v  prevádzkach, najmä

zmenu   používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6  Prevádzkovateľ  je  povinný    predkladať na  IŽP Košice  do 10 dní  nasledujúceho  mesiaca   
         mesačný výkaz časových intervalov, počas  ktorých došlo k prekročeniu EL  meraných AMS 
         s uvedením príčin prekročenia EL a doby trvania  prekročenia EL.

7.7  Prevádzkovateľ  je  povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním  a  hlásenie

o množstve zhodnocovaných odpadov spolu s  Evidenčným listom zariadenia                               na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva  do  31. januára   nasledujúceho  kalendárneho roka na  IŽP Košice a  príslušnému  obvodnému úradu  životného prostredia.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo   pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  a  preto  sa požiadavky  na  skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

2.1  Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia  pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne  a  v súboroch TPP a TOO).

2.2  Prevádzkovateľ môže v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia chodu výroby zavážať suroviny  
 do zásobníkov dopravnými pásmi, ktorých  presypy  sú umiestnené  v stavebne  uzavretých 
 objektoch aj v prípade poruchy  odprašovacieho zariadenia najviac po dobu do začiatku 
 najbližšieho  pracovného dňa. Počas tejto doby je povinný pravidelne  zabezpečovať   
 zhromažďovanie a odvoz   usadeného prachu  z  hál  uvedených  objektov.

2.3  Prevádzkovateľ  je  povinný v prípade havarijného stavu definovaného v schválenom súbore  
 TPP a TOO odprašovacieho zariadenia  na zachytávanie emisií vznikajúcich pri odsírovaní  
 surového železa, resp. poruchy odprašovacieho zariadenia na zachytávanie emisií  
 vznikajúcich   pri   mimopecnom  spracovaní  ocele  v procese jej chemickej úpravy              
 a  homogenizácie prerušiť činnosť až do doby odstránenia príčiny tohto stavu, resp.  
 dosiahnutia optimálnych parametrov odprašovacieho zariadenia.

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na

## zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do

## uspokojivého stavu

1.    Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa  zákona

o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných odpadov

a   nebezpečných    látok  v   súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

2.    Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b)    bod 3, písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel   Košice, s.r.o. zo dňa 31. 03 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 29. 03. 2005  podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b  vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka Oceliareň II  je umiestnená  v  katastrálnom území Košice - Železiarne               na pozemkoch   parc. č. 129/1, 134/1-3, 139/2,  ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností      LV č. 753 zo dňa 05. 08. 2004 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/20003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa             20. 04. 2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom  a  verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia  pre  prevádzku Oceliareň II, Vstupný areál U. S. Steel,

044  54  Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 25. 04. 2005 a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti  na  internetovej  stránke                      a  na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil  pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 20. 06. 2005 sa zúčastnili IŽP Košice,    U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  Mesto Košice, Mestská časť Košice - Šaca,  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia.  Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami      § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety      a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatňované  k žiadosti:

-   Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS a  ŠS VVaVK,  listom   č.2005/00321      
     zo dňa 23. 05. 2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, listom                 
    č. OPaK 2005/01038-2/VAR  zo dňa  05. 05. 2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor odpadového hospodárstva, listom                 
      č. ŠSOH 2005/01039-2-Ruz  zo dňa  20. 05. 2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, listom                 
      č. ŠSOO 2005/01040-2-KAS  zo dňa  17. 05. 2005,

-    Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, listom č.A/2005/09496/457 zo dňa 13. 05. 2005

-   Mestská časť  Košice - Šaca,   odd. ÚPSPVaR,   Železiarenská 9,  listom  č.  ÚPSPVaR       
      569-2 /2005/FIL  zo dňa 13. 05. 2005,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom č. 2005/02196            
      -02-24/PPL  zo dňa  17. 05. 2005.

Z účastníkov konania a  dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

- Mesto Košice požaduje využívať  existujúce a realizovať navrhované technológie a opatrenia

zabezpečujúce   predchádzanie  negatívnych  účinkov  na  zložky  životného  prostredia  uvedené

v predmetnej  žiadosti.

Pripomienka je zo strany prevádzkovateľa akceptovaná a realizácia navrhovaných opatrení je predmetom investičného plánovania prevádzkovateľa.

-    Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH   požaduje  doplnenie  žiadosti  v bode 2.10  Zoznam  vykonávaných činností  o činnosť R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a   kovových   zlúčenín   na   základe  vydaného rozhodnutia OÚ ŽP Košice,  č. ŠSOH 2005/00615-Haj.

Pripomienka bola  akceptovaná  a  uvedená  činnosť  bola  doplnená  do  žiadosti  dodatočne, keďže v termíne podania žiadosti predmetné rozhodnutie ešte nebolo vydané.

-     KÚŽP Košice,  orgán ŠVS,  ŠSVV a VK uviedol nasledovné pripomienky:

a) v  záujme   vytvorenia   možnosti  objektívnej   kontroly  bilancie  znečistenia  odpadových              vôd  vypúšťaných  do  kanalizácie  U. S. Steel  Košice  a  ďalej  na    ČOV  Sokoľany,   požaduje   realizovať   priame    meranie   množstva    všetkých    prúdov   odpadových   vôd    odvádzaných  z jednotlivých   technologických   celkov    Oceliarne II    pred    ich   vyústením  do   kanalizácie so zaznamenávaním okamžitých  i  kumulatívnych hodnôt,

b) požaduje skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných  rozvodov, skladov       a   ďalších  objektov,  v  ktorých   sú  uložené   nebezpečné   látky  (resp.  sa  s  nimi manipuluje) žiadame  opakovať  každých  5  rokov,  resp.  po  ich rekonštrukcii  alebo  po  úprave   a  pri   ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok,

c)  opatrenia  v časti  M  žiadosti  na  úseku  ochrany  vôd  sa obmedzujú  iba  na dodržiavanie              Kanalizačného   poriadku, čo  nevytvára požadovaný  tlak   na   prevádzkovateľa  a na  realizáciu  takých  opatrení  priamo  vo  výrobe,  ktoré  by  postupne znižovali  množstvo  odpadových  vôd  a znečistenia odvádzaného na  ČOV  Sokoľany,

d)  požaduje v  podmienkach  IP konkrétne  stanoviť miesto odberu vzoriek odpadových  vôd
vypúšťaných do kanalizačnej  siete U. S. Steel Košice, s.r.o., rozsah  sledovaných  ukazovateľov, ich  neprekročiteľné  koncentračné hodnoty  a početnosť odberu vzoriek,

e)  požaduje v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR  č. 100/2005 Z. z.  prevádzkovateľovi uložiť:             -  vypracovanie  a  aktualizovanie  prevádzkových  poriadkov, plánov  údržby a opráv a plánov                     
    kontroly,

-   pravidelne oboznamovať  obsluhy stavieb a zariadení s  uvedenými poriadkami a plánmi,      
-   vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a  funkčnej  spoľahlivosti   1 x  za 10  rokov  
     pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné a  1 x  za 20 rokov   pri  nádržiach,  
     ktoré  sú  zvonku  vizuálne kontrolovateľné a podľa výsledku prijať opatrenia  na  odstránenie   
     zistených  nedostatkov  a  následne  určiť  termín  ďalšej  kontroly,

-   viesť záznamy  o  skúškach   nepriepustnosti,   prevádzke,  údržbe,  opravách     a  kontrolách   
    a  predkladať  ich  na  požiadanie  orgánu  štátnej  vodnej  správy,

-   stavby a zariadenia  po ukončení  ich  prevádzky  riadne  vyčistiť  a  vykonať  také  opatrenia, 
    aby sa  nemohli opätovne  uviesť  do prevádzky ani  náhodným spôsobom  a  na   nevyhnutný   
    čas  zabezpečiť  naďalej  prevádzkovanie vybudovaného  monitorovacieho systému.

K pripomienke a)  prevádzkovateľ uviedol, že odpadové vody z prevádzky sú vypúšťané v súlade so schváleným kanalizačným poriadkom a množstvá vypúšťaných vôd sú sledované v jednotlivých šachtách tak, ako je to  uvedené v Kanalizačnom poriadku.

Pripomienka b) je prevádzkovateľom rešpektovaná a  je realizovaná v  súlade                     so spracovaným harmonogram na vykonávanie požadovaných skúšok a  stanovená v bode F.13 tohto rozhodnutia.

K pripomienke c) prevádzkovateľ uvádza, že  opatrenia  v časti M žiadosti boli navrhnuté     na základe „Plánu palivovo energetickej náročnosti“ spracovaného DZ Energetika s cieľom hospodárneho nakladania s energiami.

Pripomienka d) bola zo strany prevádzkovateľa akceptovaná, požadované údaje a opatrenia sú uvedené v bode I.2  tohto rozhodnutia.

Pripomienka  e)  obsahuje požiadavky, ktoré sú citované z ustanovenia § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z.,  prevádzkovateľ ich bude realizovať v zmysle uvedenej vyhlášky.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1  tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia. Emisné limity pre odpadové vody vypúšťané   z  povoľovanej prevádzky vzhľadom na charakter vypúšťania opísaný v  časti II. tohto rozhodnutia neboli stanovené.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní železných kovov, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v decembri 2001.

Vzhľadom k  tomu, že prevádzkovateľ dosahuje vyššiu spotrebu energie na jednotku produkcie ocele ako sa uvádza v hore uvedenom dokumente BREF pre najlepšie dostupné techniky v EÚ, IŽP uložil podmienku  v bode E.2 tohto rozhodnutia zameranú na získanie uceleného obrazu o spôsoboch využívania energie  pri výrobe ocele a formulovanie opatrení            a cieľov, ktoré je treba dosiahnuť pri zvyšovaní efektívnosti výroby a na úsporu energie.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod  1 -  konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich     
                   užívaní,

bod 7 - konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, 
                   v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona    č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia,  
                   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
                   v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a  podzemných vôd

bod 3 - konanie o  udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť 
                  stav povrchových  vôd a podzemných  vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) 
                  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  
                  o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov

bod  3  -  konanie o udelenie súhlasu na  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  
                  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia              na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,               Rumanova 14,  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorát

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o. Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

2. Mesto Košice, zastúpené primátorom  mesta, Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice

3. Mestská časť Šaca, zastúpená starostom MČ,  Železiarenská 9, 040 16 Košice - Šaca

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice,  ŠVS a ŠSVVaVK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1   Manuálne metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania emisií  
                      znečisťujúcich látok podľa  prílohy č. 1 k výnosu MŽP SR č. 1/2003 Z. z.

| Znečisťujúca látka | Metóda - merací princíp | Označenie metodiky |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečisťujúce látky (TZL) | manuálna gravimetrická metóda -izokinetický odber | STN ISO 9096 (83 4610) ISO 9096 |
| Be a zlúčeniny vyjadrené ako Be | AAS, AAS – ETA, ICP - AES | OTN ŽP 2 028 |
| Cd a zlúčeniny vyjadrené ako Cd Co a zlúčeniny vyjadrené ako Co Ni a zlúčeniny vyjadrené ako Ni Cr a zlúčeniny vyjadrené ako Cr (okrem Cr6+) Mn a zlúčeniny vyjadrené ako Mn Cu a zlúčeniny vyjadrené ako Cu Pb a zlúčeniny vyjadrené ako Pb V a zlúčeniny vyjadrené ako V | AAS, AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| As a zlúčeniny vyjadrené ako As | AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| zlúčeniny Cr6+ vyjadrené ako Cr | absorpcia 0,1 mol HCl, separácia na ionexe | STN 83 4615 |
| Hg a zlúčeniny vyjadrené ako Hg | AAS (tech. studenej pary) | STN EN 13211 (83 4612) |
| Tl a zlúčeniny vyjadrené ako Tl | AAS, AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 029 |
| Se a zlúčeniny vyjadrené ako Se | AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Te a zlúčeniny vyjadrené ako Te | AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA (grafit. kyv.), ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Sb a zlúčeniny vyjadrené ako Sb | AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA (grafit. kyv.), ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Sn a zlúčeniny vyjadrené ako Sn | AAS, AAS – ETA (grafit. kyv.), ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Zn a zlúčeniny vyjadrené ako Zn | AAS, AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |

Značky a skratky:

AAS - atómová absorpčná spektrometria

AES - atómová emisná spektrometria

ETA - elektrotermická atomizácia

FID -  plameňovo ionizačný detektor

GC -   plynová chromatografia

ICP -  indukčne viazaná plazma

Príloha č. 2   Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ  oprávnený zhodnocovať 
                      v zariadení na zhodnocovanie odpadov:

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 10 02 02 | Nespracovaná troska | ostatný |
| 10 02 10 | Okoviny z valcovania | ostatný |
| 12 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov | ostatný |
| 12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov | ostatný |
| 15 01 04 | Kovové obaly | Ostatný |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | Nebezpečný |
| 16 01 07 | Olejové filtre | Nebezpečný |
| 16 01 17 | Železné kovy | Ostatný |
| 16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení | Ostatný |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | Ostatný |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | Nebezpečný |
| 19 10 01 | Odpad zo železa a ocele | Ostatný |
| 19 12 02 | Železné kovy | ostatný |
| 20 01 40 | Kovy | ostatný |