# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky:

# Aglomerácia – DZ Vysoké pece

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie ..................................................................................................6

2	Informácie o povoľovanej prevádzke ........................................................................6

3	Ďalšie informácie o prevádzke ...................................................................................7

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky...........................................7

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia........................ 10

6	Utajované a dôverné údaje........................................................................................10

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb ....11

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu.. ...............................................................................................................................................17

3	Opis prevádzky..........................................................................................................17

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly ....................................................................................................34

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky.............................................................34

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú........ 35

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  .......................................35

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely....................................................38

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely................................................................45

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú......................................47

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov..............................................................47

2.2 	Medziprodukty .........................................................................................................47

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané.......................................................47

3.1	Vstupy  energie a palív..............................................................................................47

3.2	Vlastná výroba energií z palív..................................................................................47

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií............................................................................48

3.4	Využitie energií.........................................................................................................48

3.5	Merná spotreba  energie .........................................................................................48

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia...........................................................................................48

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií.................................................................................................48

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií.............52

2	Znečisťovanie povrchových vôd ............................................................................56

2.1	Recipienty odpadových vôd....................................................................................56

2.2.	Produkované odpadové vody .................................................................................57

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd............................................................................57

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd ..............................................58

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov.......................................................59

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd....................................................................59

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd.........................59

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  ......................60

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém..........................................60

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie..............................................................................................................61

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie...........................................................................................61

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.............................................................61

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie......................................................................61

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd.................................................................62

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd .............................................................................62

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd.....................62

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd..........................................................................................................................62

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)................62

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém.........................................63

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach......................................63

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy.............................................................63

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy............................................................63

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém...................63

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami .a pri prevádzke skládky..........................................................................................63

4	Nakladanie s odpadmi.............................................................................................64

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov..........................................................64

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov...........................................74

5	Zdroje hluku............................................................................................................76

6	Vibrácie...................................................................................................................77

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia...................77

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy ..............................................................................77

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia..........................77

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia..................................79

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie).........................................................................................79

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)..............................................................................83

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov............................................................................83

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov............................................................................87

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia..........................................................................87

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia...........................................................................98

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou..........................................................................98

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia.......................................................................................102

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy.................................................................................105

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok.....................................................................................................106

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie .........................................................107

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov ............................................................................................................................107

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky .................................................................107

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  .......................................107

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia.....................................................................................108

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) ....................................................................109

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu .......................................................109

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia ............................................109

## M	Návrh podmienok povolenia.............................................................................115

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke..............................................................................................115

2 	Určenie emisných limitov ...................................................................................116

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník..................................................................................................................117

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie...............................................................................................117

5	Podmienky hospodárenia s energiami .................................................................117

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov................118

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.......................................................................................................118

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.............................................................................................................118

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému...............................................................118

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke ..........................................................................................................118

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv ......................................................................................119

## O Prehlásenie.................................................................................................................120

## P	Prílohy k žiadosti......................................................................................... ......121

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“...........................................................121

2	Ďalšie doklady......................................................................................................121

3	Zoznam použitých skratiek a značiek...................................................................121

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27100, NOSE-P 104.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. | 1. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marko Vida |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor ekológia, oddelenie IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Aglomerácia - U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický kraj Okres: Košice II. Katastrálne územie : Železiarne Prevádzka: Aglomerácia |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 416 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Dátum začatia – - spekací pás č.1 a 2 - rok 1965 - spekací pás č.3 a 4 - rok 1967 Dátum ukončenia – nestanovený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 2.1 Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | max. 880 t / hod - nepretržitá prevádzka (pre všetky 4 spekacie pásy) |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzkvaná kapacita: XXX ( utajovaný údaj v prílohe č. 28) Prevádzková doba: 30 135 hod./rok 2003, nepretržitá 3 smenná prevádzka |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | - |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v zmysle neskorších predpisov | 2.1.1 Úprava (praženie, spekanie) rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Príloha č.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Príloha č.2 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Príloha č.2 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Č. parcely; Názov stavby. 151/2; SATNA STAKO II. 151/3; SATNA STAKO I. 151/40; VYMENNIKOVA STANICA STAKO. 164/2; PRESYPACIA STANICA-PRISTAVBA. 164/3; BUDOVA TRIEDIARNE VP 3. 164/3; RUDNY MOST VP 3. 164/3; NAPINACIA STANICA-VEZA PS 91. 164/6; RUDNY MOST VP 2. 164/6; PRESYP.STAN.C2 PRI RM VP 1. 164/6; PRESYP.STAN.C1 PRI RM VP 1. 164/6; PRESYP.STANICA C1 C2 OTER.KOKS. 164/6; PRESYP.STAN.C.IX PRI RM 1. 164/12; BUDOVA DISPECINGU VP. 164/30; PRESYPACIA STANICA PODS.KOKSU. 164/31; ROZVODNA V TRIEDIARNI. 164/32; BUDOVA TRIEDIARNE VP 3. 164/32; PRESYPACIA VEZA C.7. 164/33; ODPRAS.TRIED.PELIET-BUDOVA. 164/34; PRESYP.STAN.C VIII OD SPEKARNE. 164/35; PRESYP.STAN.C.VII PRI TRIEDIAR. 164/37; PRESYP.STAN.D PRI RM VP 1. 166/6; BUDOVA ROZVODNE PRI SPEKARNI. 166/8; SATNA 500 PRI SPEKARNI. 166/8; CO KRYT SATNE 500. 166/9; PREV.BUDOVA MIES.STAN.II STUP.. 166/9; PREV.BUDOVA SPEKARNE. 166/10; MLYNICA KOKSU A VAPENCA. 166/11; MIES.STANICA III STUP.BUNKR.C.. 166/14; PRESYPACIA STANICA. 166/15; HOM0GENIZACNA SKLADKA RUDY C.1. 166/15; HOMEGENIZACNA SKLADKA RUDY C.2. 166/32; PRESYPACIA STANICA C2. 166/33; PRESYPACIA STANICA C1. 166/36; Sklad mazív a olejov-par166/36. 166/37; DAVKOV.ZASOBNIKY{FILT.STAN.. 166/37; PRES.STAN C.VI PRI TRIEDIARNI. 166/38; VULKANIZACNA DIELNA. 166/39; SATNA VULKANIZACNEJ DIELNE. 166/40; SKLAD DOPRAV.GUMOVYCH PASOV. 166/42; PRESYPACIA STANICA 3. 166/43; PRESYPACIA STANICA III AGLOM.. 166/48; PRESYPACIA STANICA C.4. 166/63; PRESYPACIA STANICA PRI MIES.ST. 166/63; PRESYPACIA VEZA-TRIED.PELIET.. 166/101; PRESYPACIA VEZA C.8. 195/35; VYKLADACIA JAMA AGLOM.C 1. 195/37; PRESYPACIA VEZA MEDZI VYKL.JAM. 195/43; VYKL.JAKA C.2 PRI PS AGLO.. 195/55; PRESYPACIA STANICA U4. 195/66; ZAKLADY ODLUCOVACA. |
|  |  | Č. parcely; Názov stavby. 126/10; PREV.BUDOVA DVOJTUN.ROZHRAZOV.. 126/27; BUDOVA CHRIEVARNE. 126/30; VYKLOPNIK ROTACNY UR. 126/31; VYKLOPNIK DVOJ.CELNY. 126/32; ODPOCIVAREN NAKLADKY CPR. 126/32; BUDOVA.NAKLAD.ZASOBNIKOV. 126/32; PRESYPACIA STANICA C.3. 126/32; PRESYPACIA STANICA C.2. 126/32; PRESYPACIA STANICA C.1. 166/14; PRESYPACIA STANICA C.4. 166/42; PRESYPACIA STANICA IV. 194/14; UKONC.STANICA-SKLADKA RUDY. 194/15; UKONC.STANICA-SKLADKA RUDY. 195/51; PRESYPACIA STANICA U2. 195/51; PRESYPACIA STANICA C.5. 195/52; PRESYPACIA STANICA II. 195/52; PRESYPACIA VEZA C.4. 195/53; ROZVODNA A VELIN SVS. 195/56; PRESYPACIA STANICA U3. 195/58; BUDOVA DRTIARNE,TRIED.A ZASOB.. 195/112; PRESYPACIA VEZA C.3. 201/10; SATNA 250 PRI PS II. 201/10; CO KRYT SATNE 250. 201/11; TRAFOSTANICA T 34. 201/16; PRESYPACIA STANICA U1. 203/33; PRESYP.STANICA.PS 3 A. 203/58; PRESYP.STANICA.PS 3 B. 244/1; CESTY 1-11. 255/1; BUDOVA VAHOVNE. 255/7; ROZMRAZOVNA 6 -TUNELOVA. 255/7; ROZMRAZOVNA 4-TUNELOVA. 255/7; VELIN PLYNOFIKACIE ROZMRAZOVNE. 255/8; ODPOCIVAREN VYKLADKY CPR. 255/8; BUDOVA ROT VYKL C 4-5. 255/8; BUDOVA ROT VYKLOP C 6. 255/12; PRESYPACIA STANICA C.6. 255/15; SKLAD OLEJOV. 283/2; DIELNE A SKLAD REZIVA. 283/3; ROZVODNA PREKLADISKA HOT.VYR.. 290/2; ADMIN.BUDOVA. 290/4; SATNA 250. 290/4; CO-KRYT. 290/5; TRAFOSTANICA T-341. 294/3; VRATNICA. 894/34; STAVADLOVA VEZA C.4. Katastrálne územie: Košice - Železiarne KOŠICE- mestská časť ŠACA, okrem parcely 894/34 - Haniska, vlastník U. S. Steel Košice, |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 151/1, 164/1, 166/1, 195/1, 126/1, 166/1, 194/1, 195/1, 201/1, 203/1, 283/1, 290/1, 294/1, 894/1, vlastník U. S. Steel Košice, |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | CPR: - rozmrazovne - rotačné výklopníky - nakladacie zásobníky Rudisko: - presýpacia stanica - skládky rúd, substrátov a uhlia - čelný a rotačné výklopníky - rozmrazovne Aglomerácia: - presýpacia stanica Aglomerácie - spekacie pásy - mlynica koksu a prísad - dávkovacie zásobníky - filtračná stanica a čerpacia stanica - kryté homogenizačné skládky - zariadenia na triedenie rúd a koksu - miešacie bubny a okružné linky Rudné mosty. |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | _ |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. |  | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tab. A 2.9 | Údaje o prevádzkovej kapacite | utajovaný údaj |
| 2. |  | Tab.C 1.1 | Ročná spotreba surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | dôverný údaj |
| 3. |  | tab. C 2.1. | ročná výroba výrobkov alebo skupín určených výrobkov | utajovaný údaj |
| 4. |  | tab. C. 3.1, 3.3., 3.4., 3.5. | ročné údaje o energiách | dôverný údaj |
| 5. |  | tab. v bode H a príloha č. 19 | charakteristiky meradiel externých firiem | dôverný údaj |
| 6. |  | V bode I 2,2.1, riadok 13 V bode D1.1, riadok 15, 16, 17, 18 | Údaj o emisnej hodnote CO2 | utajovaný údaj z dôvodu, že množstvo CO2 bude podliehať obchodným vzťahom |
| 7. |  | príloha č. 22, 23 | organizačná štruktúra a matica zodpovedností za články EMS v USSK | dôverný údaj |
| 8. |  | príloha č.1 | Výpis z obchodného registra | dôverný údaj |
| 9. | príloha č.12a, 12b |  | Generel – Hlavné rozvody vody | dôverný údaj |
| 10. | príloha č.13 |  | Generel- Hlavné rozvody kanalizácie | dôverný údaj |
| 11. | príloha č. 21 |  | Generel- Zdroje znečisťovania ovzdušia | dôverný údaj |
| 12. | príloha č. 16 |  | Zmluvy na zneškodňovanie odpadov | utajovaný údaj |
| 13. | č. 17 |  | Protokoly z analytickej kontroly odpadov | utajovaný údaj |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Cetrálne prekladisko rúd - CPR Širokorozchodná trať Činnosť sa začína dopravou jednotlivých druhov substrátov (železných rúd a uhlia) pomocou SŽD vagónov pre DZ VP, DZ Koksovňu a DZ Energetiku. Proces prekládky začína na rotačných výklopníkoch (3 kusy), kde vozne určené na vykládku sú prisúvané na výklopník pomocou telešky a po nastavení vozňa vo vyklopníku je tento odpojený od súpravy. Po preverení presnej polohy vozňa nasleduje uchopenie vozňa a otáčanie bubna výklopníka s vozňom o 1800, následkom čoho obsah vozňa padá vlastnou hmotnosťou do presypového zásobníka. Odtiaľ sa substrát za pomoci bubnových podávačov podáva na reverzné pásy a cez výsypky na vynášacie pásy. Vynášacie pásy dopravujú substrát buď na reverzné pásy nakladacích zásobníkov a cez podávače do vozňov normálneho rozchodu (zásobovanie externých odberateľov), alebo na pásovú dopravu na Rudisko alebo priame zásobovanie Vysokých pecí. V zimnej sezóne (cca od 1. novembra do 30. marca) sa dovážané substráty rozmrazujú v Rozmrazovni. Rozmrazovňa pozostáva z desiatich rozmrazovacích tunelov. Každý tunel má kapacitu 23 širokorozchodných vagónov. Potrebná tepelná kapacita sa získava spaľovaním zemného plynu v 15-tich spaľovacích komorách a jeho dopravou pomocou ventilátorov do rozmrazovacích tunelov. Teploty v spaľovacích komorách sa regulujú príkonom plynu a vzduchu a sú v rozmedzí do 900 oC. Výtlačná teplota do tunelov môže byť max. 150 oC a reguluje sa pomocou regulácie teploty spalín v spaľovacej komore. Obsadzovanie tunelov sa deje prostredníctvom závodu Doprava. Počas doby rozmrazovania vagónov sa udržiava na úrovni ložísk vagónov max. 65 oC. Samotné obsadzovanie tunelov nesmie prebiehať dlhšie ako 30 min. Pri vyklápaní peliet sa z dôvodu zníženia prašnosti vykonáva vlhčenie peliet. Vlhčenie sa vykonáva postrekom peliet priamo vo vagónoch na koľajištiach pred rotačným výklopníkom č.5 a 6, pri ktorých je vybudovaná polievacia veža. Na koľajištiach sú vybudované zberné plochy pre odvod vody a kalu, ktorý je odvádzaný do sedimentačnej nádrže odkiaľ voda odteká do kanalizácie. Zachytený kal sa zhodnocuje v hutníckom cykle USSK. Rudisko Štandardná koľajová trať Suroviny pre potreby VP závodu prichádzajú vo voľne naložených vagónoch cez dopravný uzol Haniska a Veľká Ida a sú zaznamenané v informačnom systéme doprava a preprava. Vagóny určené na vykládku sú pristavované pre klopenie na rotačný výklopník (RV) alebo pre klopenie na čelný výklopník (ČV). Pri klopení na RV strojník otočením vagóna materiál vyklopí do presypového zásobníka. Materiál zo zásobníka je vynášaný cez bubnové podávače na pojazdný reverzný pás, ktorý materiál podľa nastavenia polohy pásu dopravuje na odsunové dopravné pásy. Pri klopení na ČV strojník zdvihnutím mostov, alebo otvorením samovýsypného vagóna vyklopí materiál do presypových zásobníkov. Materiál zo zásobníkov je vynášaný cez bubnové podávače na pojazdný reverzný pás, ktorý materiál dopravuje na odsunové pásy. Odsunovými dopravnými pásmi sa materiál dopravuje cez presýpaciu stanicu č. 2 (PS 2) zásadne na homogenizačné skládky rudiska, v prípade potreby cez presýpaciu stanicu aglomerácie priamo do spotreby. Pri klopení a na dopravných linkách nesmie dôjsť k zmiešaniu surovín, zásobníky sa musia po vyklopení súpravy alebo pri zmene klopených surovín dôkladne vyčistiť. Pri vykládke a doprave vysokopecného koksu a koks prachu musí strojník vylúčiť jeho znečistenie. V zimnom období ak je surovina vo vagónoch neschopná vykládky, alebo je primrznutá na stenách vagónov a nedá sa odstrániť, je potrebné zabezpečiť rozmrazenie surovín v rozmrazovniach (2 rozmrazovacie tunely). Teplotu spalín vháňaných do tunela rozmrazovne musí strojník udržiavať na 1000 C, pritom teplota v tuneloch nesmie vo výške 800 mm prekročiť 600 C nad úrovňou koľaje. Nižšia teplota spôsobuje predlžovanie rozmrazovacej doby, vyššia zapríčiňuje vysychanie oleja v ložiskách vagónov, poškodzuje hadice a brzdný systém vagónov. Suroviny, ktoré sú smerované do vysokopecného závodu a sú určené na uskladnenie a homogenizáciu sa po vyklopení na CPR, resp. RV a ČV dopravujú pásovou dopravou cez presýpaciu stanicu (PS2) na skládky Rudiska. Rozmiestnenie hromád (surovín) je volené tak, aby bola zaistená plynulosť výroby na celom vysokopecnom závode a plynulá vykládka surovín aj v prípade porúch alebo opráv veľkostrojov. Na základe určenia a následného spracovania rozlišujeme hromady nasledovne: ##### Sólo hromada - zakladá sa jedna surovina, od jedného výrobcu - pelety NS, vysokopecný výhoz (VPV), aglovýhoz (AV), dolomit, vysokopecný koks (KVP), koks prach (KPR), troska B, Ni, kusová ruda Viaczložková hromada - zakladá sa za účelom a prípadne aj čiastočnej homogenizácii chemického zloženia jednej suroviny od viacerých výrobcov (napr. pel. Mi + pel. Polt.) Homogenizovaná hromada - je to hromada, na ktorú sa zakladá zvyčajne viac druhov surovín od viacerých výrobcov. Účelom homogenizácie je spriemerovanie chemického zloženia a fyzikálnych vlastností v hromade. ###### Sólo – fiktívna hromada - týmto spôsobom sa označuje vždy jedna surovina od jedného výrobcu, ktorá sa nezakladá na skládky Rudiska, ale dopravuje sa priamo do spotreby na aglomeráciu alebo rudné mosty VP. Zakladanie v automatike do tvaru U - zakladanie prevádza strojník zakladača pri použití automatiky, keď je pojazd zakladača zapojený iba v krajných polohách pojazdu zhadzovacieho voza, ktorý je trvale v chode po dobu, kým sa posunie o nastavenú vzdialenosť pojazdu stroja. Zakladané suroviny sú ukladané rovnobežne vedľa seba (do riadkov), kolmo na pozdĺžnu os skládky Rudiska. Tento spôsob používa strojník zakladača pri zakladaní aglorudy a koncentrátu na homogenizovanej hromade, sólo hromadách AR a KC, zámorských rúd a môže ho používať aj pri zakladaní sólo a viaczložkových hromadách, pokiaľ mu to priestorové možnosti a dĺžka hromady umožňuje. Ostatné suroviny na homogenizovanú hromadu zakladá v automatike vtedy, keď je predpoklad, že množstvo danej suroviny pokryje celú hromadu. Informáciu o množstve suroviny mu dá velinár homogenizácie. Zakladanie do tvaru V - zakladanie prevádza strojník zakladača pri nepretržitom chode zhadzovacieho voza a pojazde zakladača. Na základe množstva suroviny musí zvoliť rýchlosť pojazdu stroja takú, aby došlo k rovnomernému založeniu suroviny po celej ploche hromady (malé množstvo – vyššia rýchlosť, väčšie množstvo – nižšia rýchlosť). Tento spôsob zakladania používa strojník zakladača pri homogenizácii vtedy, keď sa zakladá menšie množstvo suroviny, ktoré pri zakladaní v automatike (do riadkov) by nepokrylo rovnomerne celú hromadu. Takýmto spôsobom sa zásadne zakladá sólo zakladané vápno, prísady, okuje, druhotné suroviny. Hromady sa musia zakladať tak, aby vzdialenosť medzi hromadami bola taká, aby pri zakladaní a pri odbere hromád nedochádzalo k ich zmiešaniu. Zásadne sa musí zabrániť znečisteniu KVP a KPR. Pri zakladaní homogenizovaných hromád v zimnom období musí byť vzdialenosť medzi hromadami min. 3 m, z dôvodu zosúvania zamrznutých balvanov po bočných stranách hromady pri odbere naberačom. ## Odber hromád - odber hromád prevádza strojník naberača rovnomerným prietokom po celej dĺžke hromady pri odoberaní krajov hromady, to zabezpečí postupným zvyšovaním rýchlosti pojazdu naberača. - pri odbere sólo a viaczložkových hromád musí dodržiavať max. prietoky určené pre jednotlivé suroviny - pri odbere homogenizovanej hromady musí dodržiavať rovnomerný prietok 700-800 t/hod., o prietoku sa informuje u velinára homogenizácie - pri odbere hromád musí upraviť prietok materiálu aj na pokyn velinára homogenizácie na základe požiadavky velinára dávkovania surovín - na začiatku odberu novej homogenizovanej hromady je strojník povinný nahlásiť velinárovi homogenizácie začiatok výskytu vápna v hromade, v priebehu odberu hromady prechod na zadnú hranu hromady a stav, keď sa už vápno v hromade nenachádza. Velinár homogenizácie nahlasuje údaje koordinátorovi PVs. Aglomerácia ## Mlynica koksu a prísad - Popis technologického procesu pre mlynicu koks prachu. - Na koksovú stranu mlynice je koks dopravovaný pásovou dopravou. Pojazdným reverzným pásom je v automatickom režime zavážaný podľa stavu naplnenia navolených zásobníkov. Stabilne je koks na mlynicu dopravovaný spod triedičov Vysokých pecí č.1,2 a 3 a z Koksovne. - Zo zásobníkov je koks vynášaný zavážacími pásmi do štvorvalcových mlynov M 31-35. Výšku vrstvy na zavážacom páse reguluje pracovník hradítkom mechanicky. Rýchlosť zavážacieho pásu reguluje variatorom. Výšku vrstvy reguluje tak, aby magnet vytiahol aj slabomagnetické predmety, a aby väčšie cudzie predmety, alebo koks nezahltili otvor zo zásobníka. Variatorom reguluje rýchlosť zavážacieho pásu tak, aby bol chod pásu plynulý bez blokovania a pri tom výkon mlyna maximálny. Výkon štvorvalcového mlyna závisí od granulometrického zloženia, vlhkosti koksu a technického stavu mlyna. - Vrchné valce slúžia na predomletie koksu na frakciu 0-15 mm, spodné valce zabezpečujú mletie na koks prach a požadované kvalitatívne parametre. - Zo štvorvalcových mlynov je mletý koks dopravovaný pevným reverzným pásom a dopravnými pásmi na miešaciu stanicu, alebo na dávkovacie zásobníky. - Popis technologického procesu pre mlynicu prísad. - Na prísadovú stranu mlynice sú suroviny dopravované zo skládok rudiska, výklopníkov a vykladacích jám dopravnými pásmi. Pojazdným reverzným pásom sú v automatickom režime, podľa stavu naplnenia navolených zásobníkov, suroviny rozvážané do zásobníkov mlynice. Zo zásobníkov mlynice sú suroviny vynášané zavážacími pásmi do kladivových mlynov M26 - 30. Výkon mlyna reguluje strojník mlynice výškou vrstvy a rýchlosťou zavážacieho pásu. Výšku vrstvy nastavuje hradítkom mechanicky, rýchlosť reguluje variatorom. Výšku vrstvy a rýchlosť zavážacieho pásu nastaví strojník mlynice tak, aby bol dosiahnutý plynulý chod zavážacieho pásu do mlyna pri maximálnom výkone mlyna a súčasne pri mletí vápenca zabezpečí požadovanú ostrosť triedenia. - Výkon kladivového mlyna závisí od granulometrie, vlhkosti mletých surovín a technického stavu mlyna. Kladivové mlyny pracujú v 4 fázach. Mletý vápenec je pásmi dopravovaný do triedičov typu SKUT 1000 M56-60. Podsitný vápenec je dopravovaný pásmi do dávkovacích zásobníkov, nadsitný sa pásmi vracia späť do zásobníkov mlynice. Dolomit sa melie bez triedenia, triediče by zahlcoval, mlynmi M36-39 a pásmi je dopravovaný do dávkovacích zásobníkov . Odprašovacie zariadenie SGA je napojené na násypky do kladivových mlynov, triedičov a výsypky z koksových mlynov na pás. Odsávacie zariadenie SGA odsáva znečistený vzduch z vyššie uvedených miest a mechanicky ho očisťuje. Odlúčivosť zariadenia je 85 %. Očistený vzduch je odvádzaný komínom o výške 30 m do ovzdušia. Zachytený prach je reťazovým vyhrabovačom dopravovaný pásovou dopravou späť do výroby. - Kropiace zariadenie na pásoch sa používa na čiastočné zníženie prašnosti pri mletí suchého vápenca mimo zimného obdobia. Triediareň rúd a koksu Triediareň rúd Vysokopecné rudy, pelety sa na triedenie dopravujú od presýpacej stanice aglomerácie (PSA) pásovou dopravou do dvoch zásobníkov, odkiaľ sú vynášané elektromagnetickými podávačmi a triedičmi. Nadsitná frakcia je pásovou dopravou dopravovaná postupne na Rudné mosty č.1, 2 a 3. Podsitné materiály padajú do štyroch zásobníkov odkiaľ sa dopravujú dopravnými pásmi priamo na zakladanie KHS 1, 2 , alebo do zásobníka a odtiaľ pásovou dopravou na zakladanie KHS 1,2. Odtriedený aglomerát, podsitná frakcia od VP 1 až VP 3 sa dopravuje na triediareň rúd pásovou dopravou do dvoch zásobníkov. Odtiaľ podávacím pásom do miešacieho bubna, kde je pridávaná voda na vlhčenie a pokračuje pásovou dopravou priamo na zakladanie KHS 1, 2 , alebo do zásobníka a odtiaľ pásovou dopravou na zakladanie KHS 1,2. Množstvo vody do miešacích bubnov reguluje strojník triediarne rúd ručne, aby vlhkosť podsitného aglomerátu bola 4-8 % vody. Triediareň koksu Podsitný koks odtriedený na VP 1 až 3 sa dopravuje dopravnou linkou na triedič, kde frakcia nad 20 mm (nadsitný koks) sa ukladá do zásobníka. Po napĺnení zásobníka je nadsitný koks odvážaný koľajovou dopravou späť do výrobného cyklu. Frakcia odtriedená pod 20 mm (podsitný koks) sa pásovou dopravou prepravuje na mlynicu koksu. Odsávané trakty sú na úrovni ťažných bubnov odtriedeného aglomerátu a podsitnej frakcie z VP1 až VP3 a skriniach triedičov. Odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 85, výrobca ZVVZ Milevsko s týmito parametrami: - odsávané množstvo vzduchu 120 000 m3 /hod. - maximálna prašnosť na vstupe 5 g/m3 - maximálna prašnosť na výstupe 75 mg/m3 Vyčistený vzduch je odvádzaný vzdušníkom. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. Presýpacia stanica Aglomerácie (PSA) Odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 84, výrobca ZVVZ Milevsko s týmito parametrami: - odsávané množstvo vzduchu 120 000 m3 /hod. - maximálna prašnosť na vstupe 5 g/m3 - maximálna prašnosť na výstupe 75 mg/m3 Vyčistený vzduch je odvádzaný komínom o výške 25 m. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. - Dávkovacie zásobníky a kryté homogenizačné skládky (KHS) Dávkovacie zásobníky slúžia na uskladnenie a dávkovanie surovín potrebných pre výrobu aglomerátu a to : kovonosnej vsádzky, prísad, výhozu, paliva a spätného aglomerátu. Vopred určená vsádzka sa dávkuje na kryté homogenizačné skládky podľa predpisu na požadované chemické zloženie aglomerátu pre výrobu surového železa. Aglozmes sa dopravuje z vonkajšej skládky rudiska pásovou dopravou do zásobníkov 1 až 10. Ďalej je možné reverzný dopravný pás odsunúť na pás, ktorý zakladá aglozmes priamo na kryté homogenizačné skládky Prísady (aglovápenec, dolomit) sa dopravujú do zásobníkov 11 až 15, výhoz do zásobníkov 19,20. Zásobníky 16,17,18 sú ako rezerva. Prísady a výhoz sa dopravujú na páse, ktorý má inštalovanú schenkovú váhu. Neskôr sa na pás privádza oter z triediarne peliet. Materiál sa dostáva na ďalší pás, na ktorý sa pridáva palivo cez schenkové váhy a spätný aglomerát zo zásobníka. Takto dávkovaná aglozmes pokračuje pásovou dopravou na KHS 1 alebo KHS 2, alebo priamo cez havarijný zásobník na okruh zmesi. Zakladanie aglozmesi sa prevádza zhadzovacou smyčkou cez nohavicový sklz na KHS 1 a KHS 2. Zhadzovacie smyčky ukladajú aglozmes vo vrstvách po celej pracovnej dĺžke KHS. Okrem obdobia mrazov pri zakladaní zmesi musí sa neustále vlhčiť na KHS po založení prvých 5 000 t zmesi. Kolísavé chemické zloženie aglomerátu má nepriaznivý vplyv na chod vysokých pecí. Z toho dôvodu je nutné presné dávkovanie jednotlivých vsádzkových komponentov. Na vlhčenie na KHS sa používajú trysky, ktoré prúd vody rozprašujú po celej zakladanej dĺžke hromady. ## Miešacia stanica a okružné linky Aglozmes sa z krytej homogenizačnej linky dopravuje na okružné linky, kde sa k aglozmesi pred druhým stupňom miešania pridáva vratný aglomerát, kal z mokrého odsunu, údroby z chladiacich pásov a prach z elektrofiltrov. Na druhom stupni miešania sa zmes mieša a navlhčuje. Množstvo vody je regulovaná elektroventilom podľa vizuálnej kontroly. Závisí od množstva aglozmesi, vratného aglomerátu a jeho teploty. Z druhého stupňa miešania je zmes pásovou dopravou dopravovaná do zásobníkov tretieho stupňa miešania. Zásobníky č. 1-8 sú zavážané mletým koksom z mlynice. Reverznými pojazdnými pásmi je koks rozvážaný v automatickom režime podťa navolených zásobníkov. Dávkovanie koksu zo zásobníkov je zabezpečené za pomoci shenkových váh (8 kusov) . Zásobníky č. 21-28 sú zavážané aglozmesou z okružných liniek v miestnom ovládaní. Množstvo aglozmesi v zásobníkoch sa udržiava na takej úrovni, aby bola zachovaná p1ynulosť chodu schenkových váh a okružnej linky. Zo zásobníkov č. 21-28 sa aglozmes dopravuje pásovou dopravou do miešacích bubnov (4 kusy). Regulácia množstva vody v treťom stupni miešania je zabezpečená pomocou automatiky vlhčenia. Dávkovarie vody do miešačky riadi algoritmus z meraných veličín P, W , T a zvoleného režimu. Automatika pracuje v dvoch voliteľných režimoch: - ručný režim - automatický režim Ručný režim- vlhčenie aglozmesi je úplne závislé od pracovníka, ktorý podľa vizuálnej kontroly na miešacích bubnoch a okamžitých nameraných hodnót zobrazovaných na displeji ovládacieho panelu pridáva, alebo uberá rnnožstvo vody pomocou tlačítok. Z ručného režimu po ustálení je možné prejsť do automatického režimu prepnutím prepínača. Automatický režim - tomuto režimu musí vždy predchádzať ručný režim, z ktorého po nastavení a ustálení parametrov prepne pracovník do automatického režimu. Od tohoto okarnihu riadiaci terminál udržuje vlhkosť a priedušnosť aglozmesi na hodnotách nastavených v ručnom režime. Navlhčená aglozmes sa odsunovými pásmi dopravuje do objektu spekáreň na ďa1šie spracovanie. ## Spekacie pásy č.1, 2, 3, 4 – Spekacie pásy (č. 1,2,3 a 4) vyrábajú aglomerát pre potreby Vysokých pecí č. 1,2 a 3. Jednotlivé spekacie pásy sú rovnako konštruované a každý pás pozostáva z týchto hlavných technologických častí: nekonečná reťaz aglomeračných vozíkov, hnací elektromotor, zásobník aglomeračnej zmesi na začiatku pásu, zapal'ovacie horáky, kolektorové odsávacie potrubia pod pásom, drvič aglomerátu, 2 turboexhaustory na presávanie vzduchu cez vrstvu vsádzky a odsávanie spalín (I'avá a pravá strana pásu), elektroodlučovač na odlúčenie TZL strhávaných pri odsávaní spalin (odlúčenie I'avej a pravej strany pásu), spa1inovody, murovaný komín. - Do zásobníka nad spekací pás je dopravovaná aglomeračná zmes pozostávajúca z kovonosnej zložky, prísad a paliva z miešacej stanice dopravným pásom. Množstvo materiálu v zásobníku je snímané sondou. - Podávací bubon aglomeračnej zmesi poháňaný cez gallovu reťaz dávkuje aglomeračnú zmes na spekací pás, ktorý tvorí nekonečná reťaz roštových vozíkov, ktoré sa puhybujú po koľajniciach. Spekací pás tvorí 118 ks roštových (spekacích) vozíkov. Množstvo aglomeračnej zmesi sa reguluje hradítkom. Pre zapálenie zmesi slúži zapaľovacia hlava, ktorá je umiestnená za zásobníkom zmesi a podávacím bubnom nad spekacími vozíkmi. Horákový systém zapaľovacej hlavy tvorí 12 horákov, z ktorých 6 je na pravej a 6 na ľavej strane so sklonom od vodorovnej osi 20°. Každý horák je vybavený elektrickým zapaľovaním a strážcom plameňa – I. stupňom horenia. Vo výkonovom – II. stupni horenia sa v 8 horákoch spaľuje VPP (vysokopecný plyn) a v 4 horákoch KP (koksárenský plyn). Teplotu zapaľovacej hlavy sa udržiava v rozmedzí 1 150 – 1 250 °C. Jednotlivé horáky sú zoradené tak, aby zapálenie paliva bolo ideálne a po celej ploche pod zapaľovacou hlavou. Povrch má byť matný, pórovitý, tmavosivý, ale nie hnedý. Horenie je zabezpečené presávaním vzduchu cez zapálenú vrstvu turboexhaustorom. Turboexhaustory slúžia na presávanie vzduchu vrstvou vsádzky na spekacom páse, čím dochádza k postupnému horeniu paliva vo vsádzke a k spekaniu jednotlivých zŕn. Hotový aglomerát zo spekacieho pásu padá na drvič, kde sa rozdrví na menšie kusy. Po rozdrvení padá aglomerát na triedič, kde sa triedi. Podsitná frakcia pod 5 mm sa vracia opäť do výroby ako vratný aglomerát, nadsitná frakcia sa dopraví na chladiaci pás a následne do zásobníkov na rudných mostoch. Množstvo vratného aglomerátu sa pohybuje v približnom rozmedzí 20-30 %. Nadsitný aglomerát z triediča je dopravovaný na chladiaci pás o teplote 500-8000 C. Jeho chladenie zabezpečuje 8 ventilátorov (na chladiacom páse č. 1, 2, 4), na chladiacom páse č. 3 sú to 4 ventilátory. Ventilátory fúkajú vzduch z vonkajšieho okolia cez vzduchové skrine, spáry roštov a vrstvu aglomerátu. Jemné častice padajú do vzduchových skríň a sú z nich vyhrabávané vyhrabovacími reťazami automaticky buď do zásobníka pod vratnou rozetou chladiaceho pásu (spodné reťaze), alebo na pásy (vrchné reťaze). Časové relé pri plynulom chode zapína reťaze každú hodinu na 15 minút. - Hrabicové dopravníky kalu vyhrabávajú údroby a prach z kanálov mokrého odsunu na dopravné pásy okružnej linky späť do výroby. Dostávajú sa tam z výpustí kolektorových potrubí suchých - hrubých odlučovačov. Suchý lapač – odlučovač je výrazne zväčšená časť potrubia s výpusťou na zachytenie hrubých nečistôt zo spalín pred vstupom do EO. Údroby zo spodnej vetvy dopravujú redlery do triediča. Spodná vetva redlerov dopravuje údroby do kanálov mokrého odsunu. Voda v kanáloch mokrého odsunu sa pravidelne doplňuje. - Presaté spaliny prúdia do elektroodlučovačov 1 až 4 cez všetky sekcie a po vyčistení sú vypúšťané do ovzdušia cez dva murované komíny (spaliny zo SP č. 1, 2 cez komín č.1 o výške 100 m a spaliny zo SP č.3,4 cez komín č.2 o výške 110 m) - Znečistené spaliny sa do odlučovača privádzajú vstupným dielom medzi sústavu usadzovacích a vysokonapäťových elektród. Tam sa na častice prímesí prachu usadzujú elektrické náboje vznikajúce v oblasti koronového náboja. Usadzovacie aj vn elektródy sa musia v pravidelných intervaloch čistiť oklepávacími kladivami, resp. zvukom akustických húkačiek. Na odsun prachu z elektroodlučovača sú v spodných žľabových časticiach skrine zabudované reťazové dopravníky zo sekcie 1-3. Zo sekcie 1-3 je prach dopravovaný reťazovými dopravníkmi cez dvojklapkové uzávery do vyhrievaných výsypiek – zásobníkov objem 1,35 m3, odkiaľ je ďalej podávaný rotačnými podávačmi do dopravného potrubia. Prach sa ďalej dopravuje nízkotlakovou pneumatickou dopravou, ktorú zabezpečujú dva ventilátory do medzizásobníka o objeme 7 m3. Prach z medzizásobníka je dopravovaný špirálovým dopravníkom do tenzometrickej váhy, odtiaľ do miešačky Forberg F 200 a ďalej cez pásovú dopravu na pásy okružnej linky. Miešačka Forberg je zariadenie, ktoré slúži na zmiešanie prachu z EO s vodou (H2O). - Odsun prachu zo 4. sekcie je zabezpečovaný z reťazových dopravníkov v žľaboch odlučovača, cez dvojklapkové uzávery a dvoma špirálovými dopravníkmi do plechového kontajnera o objeme cca 10 m3. - Za účelom monitorovania emisií znečisťujúcich látok a objemového prietoku je v spalinovodoch na výstupe elektroodlučovačov nainštalovaný automatický monitorovací systém (AMS). Odobraté vzorky sú vedené vyhrievacím potrubím do časti úpravy vzorky a odtiaľ do plynného analyzátora a to striedavo v 7,5 min. intervaloch z jednej aj druhej vetvy. Údaje z analyzátorov spolu s pomocnými údajmi, ako je teplota a tlak sú vedené do dataloggera, ktorý zabezpečuje ich zber, vyhodnocovanie a uchovávanie. Tieto sú privedené do počítača, ktorý zabezpečuje vizualizáciu, zber, archiváciu, vyhodnocovanie dát a tvorbu protokolov a je umiestnený na velíne aglomerácie. - Na zníženie prašnosti sú na koncoch spekacích pásov č.3 a 4 vybudované dva elektrofiltre, ktoré odsávajú prach z koncov spekacích pásov č. 3 a 4, a IFE podávače na týchto pásoch. Po odlúčení sa spaliny odvádzajú do ovzdušia cez komín o výške 30 m. - Rudné mosty - Výrobným programom súboru zariadení rudného mostu je prechodné uskladnenie surovín slúžiacich ako vsádzka do vysokých pecí. V spoločnosti USSK máme tri rudné mosty. - Popis technologického procesu: Metalurgický koks, prísady, kovonosná kusová vsádzka, pelety sa dopravujú na rudné mosty sústavou pásových dopravníkov do určených zásobníkov . Vlastný aglomerát zo spekacích pásov sa dopravuje cez trojcestné slkzy z chladiacich pásov (CHP) do zásobníkov na RM VP 1, 2, 3 nasledovne : - na RM VP 1 z CHP č. 1 a z CHP č. 2 - na RM VP 2 z CHP č. 3 a z CHP č. 4 - na RM VP č. 3 sústavou pásových dopravníkov z CHP č.1, 2, 3, 4. Za účelom zníženia prašnosti sú na každom rudnom moste inštalované 3 elektroodlučovače, ktorých odsávacie trakty sú na úrovni ťažných bubnov na presypoch a tuneloch zavážacích reverzných pásov. Na RM č.1 – EO č.11, 12, 13 Na RM č.2 – EO č. 21, 22, 23 Na RM č.3 – EO č. 31, 32, 33 Vyčistený vzduch je odvádzaný deviatimi vzdušníkmi o výške 28 m. Zachytený prach z odlučovača je zhodnocovaný vo výrobnom cykle. Na rudnom moste č. 2 sa nachádza Koksovacia veža – je to sústava pásov, ktorá slúži na presypovanie koksu do jednotlivých zásobníkov koksu, ktorej odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 24, výrobca ZVVZ Milevsko s týmito parametrami: - odsávané množstvo vzduchu 120 000 m3 /hod. - maximálna prašnosť na vstupe 5 g/m3 - maximálna prašnosť na výstupe 75 mg/m3 Vyčistený vzduch je odvádzaný komínom o výške 28 m. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. Filtračná stanica Prísun kalovej vody na filtračnú hydrocyklónovú stanicu zo zahusťovacích nádrží čerpacej stanice aglomerácie sa prevádza podľa množstva kalovej vody v zahusťovacích nádržiach. Kalová voda z čerpacej stanice je čerpaná dvoma čerpadlami (jedno je v prevádzke, druhé je rezerva) v množstve 28 m3/h a zahustení 206 g/l do mixéru vo filtračnej stanici na homogenizáciu. V prípade poruchy mixéra, čerpadla pod mixérom alebo hydrocyklónovej batérie je možné premanipulovať kaly priamo na vákuové doskové filtre. Úlohou mixéra je sústrediť vysokopecné kaly prečerpávané zo zahusťovacej nádrže ZN4 a udržiavať ich hustotu v požadovanom rozpätí (150-258 kg/m3, resp. 15-22,5 % sušiny). Do prívodného potrubia mixéra je zabudovaný košový filter na zachytávanie hrubších nečistôt a hustomer, ktorý riadi regulačný posúvač na výtlaku čerpadla zo ZN1 do ZN4 za účelom nariedenia kalu v ZN 4. Homogenizačné kaly (20 m3/h., 206 g/l) sú prečerpávané z mixéra čerpadlom do multihydrocyklónu (MHC). Otáčky čerpadla sú regulované frekvenčným meničom. Množstvo a zahustenie kalu je merané hustomerom a prietokomerom zabudovaným do výtlačného potrubia čerpadla. Tlak s manometrom. Pri väčšej hustote kalu v mixéri je možnosť priviesť priemyselnú vodu otvorením regulačnej kalpy impulzom od hustomeru . V multihydrocyklóne dochádza k separácii Fe kalu a Zn kalu. MHC je kužeľová nádrž, v ktorej je zabudovaných 10 ks cyklónov Φ 65 zo zliatiny HI-HARD. Počet prevádzkovaných cyklónov je možné regulovať so zabudovanými ručnými posúvačmi. Horné a spodné trysky na výtoku z cyklónu sú vymeniteľné. Kal v množstve cca 5,5 m3/h. vychádzajúci zo spodných trysiek má znížený obsah Zn a zahustenie cca 700 g/l je smerovaný na kotúčové filtre. Na dopravu kalu do vaní filtrov a riedenie je použitá priemyselná voda. Vyfiltrovaný kal padá na odsunovú pásovú linku a následne na dopravný pás, ktorým je dopravovaný na KHS Aglomerácie. Odkalená voda (fugat) z filtrov tečie do zbernej nádrže na spodnej plošine FS, do ktorej vyúsťujú potrubia z kondenzačných nádrží a prepad z vane pod filtrami, taktiež prepad z mixéra z MHC, z akumulačnej nádrže, odkalená voda (fugat) z kalolisu a odkalenie čerpadiel, z ktorej sú čerpané novým čerpadlom na dorr aglomerácie. Zinkový kal z horných trysiek v množstve 22,5 m3/h. pri zahustení cca 63 g/l tečie do novej akumulačnej nádrže. Nádrž na zinkový kal má objem 50 m3 a je vybavená miešadlom a sledovaním výšky hladiny sondou. Zinkový kal je odvodnený v kalolise typ ME 1500.28000, do ktorého je dopravený dvoma čerpadlami. Jedno čerpadlo je plniace a druhé slúži na dotlačenie kalu v kalolise. Vysušený kal padá do dvojitého skrutkového dopravníka, ktorým je dopravený na druhý skrutkový dopravník a následne do kontajneru. Aby nedochádzalo k sypaniu materiálu z veľkej výšky, je šnekový dopravník sklopný pomocou elektrického kladkostroja. Odkalená voda z kalolisu je odvádzaná do betónovej sacej jímky na filtračnej stanici. Jeden cyklus odvodnenia kalu t.j. naplnenie a natlakovanie kalolisu trvá cca 70 minút. Pre čistenie plachetiek a potrubných trás je použitý stlačený vzduch z novej kompresorovej stanice. Zbytky kalu sú stlačeným vzduchom vytlačené do akumulačnej nádrže. Na vyčistenie upchávok čerpadiel, čistenie dosák a prepláchnutie potrubných trás je použitá priemyselná voda. Jedenkrát mesačne musia byť plachietky vyčistené zriedenou kyselinou chlorovodíkovou, v ktorej sa rozpúšťajú zbytky kalu usadené na plachetkách. Kyselina chlorovodíková je skladovaná v špeciálnej nádrži so záchytnou jímkou. Všetky procesy chod kalolisu t.j. plnenie, tlakovanie, vysušenie, vyprázdňovanie a čistenie je prevádzané automaticky v automatickom riadiacom systéme kalolisu. Pre obsluhu, údržbu a čistenie zariadenia slúžia obslužné lávky a plošiny. Zn kal po odvodnení v kalolise je dopravený k zneškodneniu na skládku nebezpečných odpadov USSK. Ovládanie všetkých uzlov je cez riadiaci systém. Pre núdzové uskladnenie VP kalu počas technologických prestávok na dávkovacích zásobníkoch aglomeračného pásu, pri poruchách na filtračnej stanici, na zahusťovacích nádržiach, na čerpacej stanici, ako aj na linke hydrocyklónovej separácie VP kalu, sa využívajú havarijné betónové nádrže(HBN). Plocha betónových havarijných nádrží: 99,2 x 35,5 x 2ks = cca 7 043 m2. Maximálny objem HBN = 14 000 m3, užitočný objem = 11 200 m3. Ročný výskyt kalu dosahuje úroveň 33000 – 55000 t. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 5/3, 6 – 6/1, | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 5/3, 6 – 6/1, | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 7 - 5/4, 7 – 5/3, | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 5/3, 6 – 6/1, | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 7 - 5/4, | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 6/1, 6 – 6/3 | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 6/1, 6 – 6/3 | 3. |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 7 - 5/4, | 3. |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Centrálne prekladisko rúd (CPR) |  | Širokorozchodná trať – Rozmrazovňa - slúži na rozmrazovanie železných rúd a uhlia širokorozchodných vagónov v zimnom období. Kapacita rozmrazovne : - počet hál 10 ks - počet nasunutých vozňov do hál 230 ks - počet spaľovacích komôr 15 ks Druh paliva : zemný plyn naftový Zloženie zemného plynu :CH4- metán 88 - 96 % obj. C2H6- etán 4,5 % obj. C3H8- propán 1 % obj. C4H10 - bután 0,5 % obj. - pentán 0,8 % obj. O2- kyslík do 1 % obj. N2- dusík do 1 % obj. - sirovodík 0 % obj. Výhrevnosť : 33 500 - 38 000 kJ / m3 Výbušnosť : 5 - 15 % koncentrácie so vzduchom Spalné teplo : 39 795 kJ / m3 Merná hmotnosť (špecifická váha) : 0,68 kg / Nm3 Merná hmotnosť vzduchu : 1,2829 kg / Nm3 Zápalná teplota : 750o C Tlak : 5 k Pa Parametre regulačnej stanice - RS 3000/2/2/440 vstupný pretlak max. 4,0 MPa pretlak za I. stupňom 0,3 MPa výstupný pretlak 5 kPa maximálny pretlak 3000 m3/h Blokovacie podmienky: I. rada -poistný ventil regulátora I. stupeň 360 kPa -rýchlouzáver stúpnutie 390 kPa -poistný ventil regulátora II. stupeň 7 kPa -rýchlouzáver pokles 2 kPa stúpnutie 8 kPa II. rada -poistný ventil regulátora I. stupeň 360 kPa -rýchlouzáver stúpnutie 390 kPa -poistný ventil regulátora II. stupeň 7 kPa -rýchlouzáver -pokles 2 kPa stúpnutie 8 kPa -hlavný poistný uzáver 9 kPa Vozňový bubnový výklopník WWB - 100.17,5 (3 kusy) -je určený pre práce pri vykládke železnej rudy a peliet z otvorených, štvornápravových, širokorozchodných vozňov, ktoré majú unifikovanú konštrukciu podľa UIC o celkovej max. hmotnosti do 100 ton. Základné technické údaje : Merná jednotka Hodnota Nosnosť t 100 Max. uhol otoč. bubna o(rad) 180o(3,14) Čas otáč. bubna 0o + 180o sek. cca 50 Čas otač. bubna 180o + 0o sek. cca 50 Čas jedného cyklu t. j. uchopenie, vyklopenie a odistenie vozňa sek. cca 130 Inštalovaný výkon kW 54,4 Odoberaný výkon kW 28 Napájacie napätie V 380/220 Riadiace napätie V 220 Účinník - 0,85 Hlavná ochrana WT - 1/T A 120 Hmotnosť výklopníka bez protizávažia kg 141 852 Systém protipožiarnej ochrany nulovanie alebo zamnenie Druh vozňov a/ - Gondola 937 b/ - Gondola 607 Počet vyklopení a/ - 17 - 20 / hod. b/ - 20 - 25 / hod. Teoretický výkon a/ - 1500 t / hod. b/ - 1580 t / hod. Nakladacie zásobníky (NZ) - pozostávajú z technologického zariadenia na dopravu rudy, zásobníkov na prechodné uskladnenie rudy, bubnových podávačov, ktoré dávkujú rudu do vozňov. Pod budovou NZ sa nachádzajú koľaje na ktorých sa nachádzajú 4 združené koľajové váhy o váživosti 120 ton. Každá koľajová váha je zložená z dvoch váh a každá váha má 2 mosty. Veľký most na váženie dvojosových vozňov a krátkeho mostu, ktorý s dlhým mostom umožňuje vážiť 4 - osové vozne. Vozne sa pristavujú na vážne mosty pomocou telešiek. Bubnové podávače a telešky sa obsluhujú z vážnych domcov. Žeriavy a ostatné zdvíhacie zariadenia - slúžia na zabezpečenie technologických a údržbárskych prác El. mostový žeriav – RV č. 5 - nosnosť: hlavný zdvih 32 t, pomocný zdvih 5 t - rozpätie mostu: 16,5 m - výška zdvihu: 24,0 m - rýchlosť: mostu 50 m/min., mačky 20 m/min., hlavného zdvihu 3,15 m/min., pomocného zdvihu 8 m/min. - druh prúdu: striedavý - napätie: 380 V, 50 Hz El. mostový žeriav – RV č. 6 - nosnosť: hlavný zdvih 32 t, pomocný zdvih 5 t - rozpätie mostu: 16,5 m - výška zdvihu: 24,0 m - rýchlosť: mostu 50 m/min., mačky 20 m/min., hlavného zdvihu 3,15 m/min., pomocného zdvihu 8 m/min. - druh prúdu: striedavý - napätie: 380 V, 50 Hz Mostový žeriav ručný s El. zdvihom NZ - nosnosť: hlavný zdvih 10 t - rozpätie mostu: 13,5 m - výška zdvihu: 10,0 m - rýchlosť: zdvihu 3,00 m/min.,. - druh prúdu: striedavý - napätie: 380 V, 50 Hz Mostový žeriav s El. kladkostrojom PÚ - nosnosť: hlavný zdvih 5 t - rozpätie mostu: 13,5 m - výška zdvihu: 6,0 m - rýchlosť: zdvihu 8,00 m/min, pojazdu mosta 25m/min, pojazdu kladkostroja 20 m/min - druh prúdu: striedavý - napätie: 380 V, 50 Hz | 4. |
| 2. | Rudisko |  | Rozmrazovňa (Štandardná koľajová trať)- je zariadenie na rozmrazovanie zamrznutých surovín vo vagónoch určených na vykládku. Zariadenie tvoria dva tunely a spaľovacie zariadenie s príslušenstvom umiestnených nad rozmrazovacími tunelmi. Hlavné parametre tunela: - dĺžka tunela 400 m - max. prípustný počet vagónov v 1 tunely 22 Vsa/26 Vtr - počet spaľovacích komôr - strojovní 3 - max. teplota v spaľ. komore 7500 - 9500 C - max. teplota vo výške ložísk vagóna 600 C - druh paliva - vysokopecný plyn, zemný plyn Vysokopecný plyn - priemerná výhrevnosť 3 750 kJ/m3 - tlak v prívodnom potrubí 3 - 6 kPa - medzné hranice max. 10 kPa - min. 0,5 kPa - medze výbušnosti v obj. 35 % - 73,5 % - objemový prietok max. 5 000 m3 /hod. Zemný plyn - stabilizuje horenie vysokopecného plynu - priemerná výhrevnosť 33 480 kJ/m3 - tlak v prívodnom potrubí 20 - 22 kPa - medzné hranice max. 40 kPa - min. 8 kPa - medze výbušnosti v obj. 5 % - 15 % - objemový prietok max. 120 m3 /hod. Spaľovací vzduch - tlak max. 3 kPa - objemový prietok max. 7 200 m3 /hod. Rotačný bubnový výklopník (RV) (Štandardná koľajová trať)- je určený pre vykládku otvorených, štvorosových a dvojosových vagónov typu Vsa a Vtr s max. hmotnosťou do 100 t. Celkové rozmery vykladaných vagónov musia byť v uvedených rozsahoch: max.(mm) min. (mm) výška vagóna od koľajnice 3 680 2 680 dĺžka skrine vagóna 13 000 10 800 šírka vagóna 3 370 2 850 Hlavné časti RV : - otočný mechanizmus s podpornými časťami - podpery - koncové spínače - elektrické vybavenie - hydraulické vybavenie Základné technické údaje : - uhol max. natočenia 1800 - čas otáčania bubna 00 - 1800 cca 50 sek. 1800 - 00 cca 50 sek. - kapacita výklopníka 10-12 vag./hod. - ovládanie rotora je z kabíny strojníka Čelný dvojitý výklopník (ČV) (Štandardná koľajová trať) - je určený pre vykládku všetkých vagónov o celkovej hmotnosti max. 80 t so sklopnými čelnými stenami a dĺžkou od nárazníka mostu k poslednej osi vagóna 13 400 mm. Priestor medzi mostami sa používa na vykládku samovýsypných vagónov typu Wa, Wapp, Sav a pod. Hlavné časti ČV : - dva vyklápacie mosty so sklopnými nárazníkmi - zdvíhacie zariadenie pre každý most - laná a systém lanovníc - dvoch lanových bubnov a poháňacej jednotky Základné technické údaje : - uhol max. zdvihu 600 - kapacita výklopníka 16-18 vag./hod. - ovládanie výklopníka je z kabíny strojníka Elektroposúvadlo - teleška (Te) - je elektrický posunovací rušeň pre posun súprav vagónov na RV a ČV. Má tri rýchlostné stupne dopredu aj dozadu, medzi Te a súpravou musí byť zaradený ochranný vozeň. - napájanie z troleje 3 x 380 V - posun dopredu 3,6 km/hod. - posun dozadu 1,8 km/hod. - max. počet vagónov v súprave 26 ks - ovládanie je z kabíny strojníka Presypové zásobníky- na RV pozostávajú z dvoch kusov, každý z nich o objeme 54 m3. Zakryté sú oceľovými roštami o okatosti 300 x 300 mm. Výpuste zásobníkov sú opatrené vibrátorom a regulačnou klapou, tvoriacou uzáver zásobníkov. Ovládanie regulačnej klapy je z miesta na plošine bubnových podávačov. Bubnové podávače - sú umiestnené pod zásobníkmi a slúžia na odsun materiálu zo zásobníkov na odsunové linky. Výkon jedného je max. 750 t/hod. Pásová doprava - slúži na prepravu vyklopeného materiálu na presýpaciu stanicu č. 2 (PS 2). Spúšťanie dopravných pásov a bubnových podávačov v automatike je z velínu rudiska. Pomocné zariadenia Mostový žeriav - je umiestnený nad rotačným bubnom, slúži k montáži a demontáži časti rotora, usadzovaniu vypadnutých dverí z vagóna a pod. Má nosnosť 32 t, malý zdvih 5 t. Dočisťovacia plošina - je umiestnená nad stredným zásobníkom čelného výklopníka, s možnosťou posunu po osi vagóna a zvisle do vagóna, slúži na dočisťovanie vagónov pomocou stlačeného vzduchu. Technické údaje pohyblivej plošiny : - nosnosť 400 kg - zdvih 2 500 mm - ovládanie je tlačítkové, samovratné z vozíka plošiny Vodné čerpadlo - je umiestnené nad vratnou stanicou dopravného pásu. Slúži na odčerpávanie vody, ktorá steká do usadzovacej jamy z priestoru výklopníka. Voda sa odčerpáva do kanalizácie. Rudisko ( R ) R 1 – zahŕňa dopravný most č. 1 (DM1) s pásovými dopravníkmi S1, S2, S3, zakladač č. 1 (Z1), naberače č. 1,2 (N1, N2) R 2 – zahŕňa DM 2 s pásovými dopravníkmi S11, S12, zakladač č. 2 (Z2), naberač č. 3 (N3) Priestor medzi koľajami pojazdov Z1 a Z2 slúži na uskladnenie a homogenizáciu surovín. Plocha na R1 a R2 je cca 54 x 850 m. Presýpacia stanica č. 2 (PS 2) a pásová doprava – slúži na dopravu a usmernenie toku materiálu z CPR a RV, ČV na skládky Rudiska alebo do spotreby, resp. na odber hromád zo skládok Rudiska. Pre zaistenie zníženia prašnosti prepravovaných prašných surovín je povinný strojník PS 2 spúšťať kropiace zariadenie zabudované na dopravných pásoch P1, P2, P3, S1, S11 a S12. Veľkostroje Veľkostroj je konštruovaný ako trojkĺbový priehradový rám, na ktorom je uložená nosná konštrukcia pásu, dráha pre pojazd zhadzovacieho voza (Z), dráha pre pojazd turasového voza (N) a plošiny pre umiestnenie strojných elementov. Veľkostroj sa pohybuje po dvoch koľajách po priamej dráhe pozdĺž skládky rudiska. Rozchod koľaje je 1435 mm. Rýchlosť pojazdu stroja je plynule meniteľná od 3 - 15 m/min. Napájanie je silovým káblom 6000 V. Ovládanie je z kabíny strojníka veľkostroja. Zakladač ZHP 1200 - je určený pre zakladanie surovín hromady skládok Rudiska. K priečnemu uskladneniu surovín slúži zhadzovací voz. Počet zakladačov – 2 (na každej skládke 1) Projektovaný výkon zakladača – 1200 t/hod. Rozpätie konštrukcie – 72 m Spodná brána mostu – 13,4 m Horná brána mostu – 18,9 m Pre zníženie prašnosti pri zakladaní homogenizovaných hromád zabezpečuje kropiace zariadenie zabudované na zakladačoch z technologických dôvodov. Naberač NHP 400 - slúži k odberu surovín uložených na skládkach rudiska k ich ďalšiemu spracovaniu. Počet naberačov - 3 (2 na R1, ktoré sa pohybujú po spoločnej koľaji, 1 na R 2) Projektovaný výkon naberača - 800 t/hod. Rozpätie konštrukcie – 90 m Spodná brána mostu – 20,9 m Počet korečkov – 41 Pracovný sklon korečkového ramena - 400 Pásové váhy ### Schenkové pásové váhy - sú zabudované na dopravných pásoch P1 a P2, slúžia na váženie surovín dopravovaných z výklopníkov CPR, RV a ČV dolná medza váživosti – 160 t/hod. horná medza váživosti – 1 600 t/hod. dovolené zaťaženie - 120 % Pásové váhy vážia optimálne (+ - 1%) v rozsahu 600 – 1200 t/hod. #### Pásová váha Tenzona - je zabudovaná na dopravnom páse P3, slúži na váženie surovín dopravovaných z výklopníkov RV a ČV dolná medza váživosti – 180 t/hod. horná medza váživosti – 1 800 t/hod. Pásová váha váži optimálne v druhej tretine medzi dolnou a hornou medzou váživosti. Dávkovače vápna Strojné zariadenie dávkovača vápna slúži na kontinuálne dávkovanie práškového vápna na dopravné pásy počas zakladania koncentrátových prachových rúd na homogenizované hromady na R1 a R 2. Práškové vápno je dovážané cestnou cisternou. - objem zásobníkov – 2 x 100 m3 - projektovaný max. výkon – 25 t/hod Strojné zariadenie dávkovača vápna je hermeticky uzavreté. Pri plnení zásobníka vápnom a následnom pretlaku v zásobníku je prach proti úniku do ovzdušia zabezpečený zabudovaným filtrom umiestneným na zásobníku. Prach z presypu na dopravné pásy je odsávaný zabudovaným filtrom FVU – 37.V nad presypom. Komíny sa skladájú z 2 častí D 280x375 a D 250x500. Pre zvýšenie účinnosti odprášenia je pred a za výsypkou zabudované kropenie, ktoré musí velinár homogenizácie navoliť vždy, keď je spustené zavážanie. Kropenie musí využívať aj na kropenie ostatných surovín prepravovaných dopravnými pásmi. | 5. |
| 3. | Aglomerácia |  | Mlynica koksu a vápenca - Zásobníky – - M11-15 na koks a M16-20 na prísady sú oceľové v jednom rade, geometrický objem 150 m3. Všetky zásobníky sú vybavené sondami na programové zavážanie. - Elektromagnety - nad každým zavážacím pásom do mlyna na zachytávanie kovových predmetov. - Variatory - na zavážacích pásoch na zmenu rýchlosti od 0,09-0,52 m/sek. - Štvorvalcové mlyny M 31-35 na mletie koksu - Mlyn sa skladá z rámu, štyroch valcov, z ktorých sú dva hnacie a dva hnané. Hnané valce sú pohyblivé a pomocou trapézových skrutiek sa nastavujú. Hnané valce sú otáčané hnacími valcami pomocou klinových remeňov cez remenice. Výkon 5-15 t v závislosti na granulometrii a vlhkosti. Vstupné zrno 0-40 mm Valce - priemer 900, dĺžka 700 mm Otáčky - vrchné 103/min. - spodné 206/min. - pri sústružení 13/min. Pohon - jeden vrchný a jeden spodný valec, elektromotorom priamo na prevodovku a spojku na hriadeľ valca. - prídavná poháňacia jednotka na sústruženie spodných valcov. - Kladivové mlyny M 36-40 na mletie prísad - Výkon 30 -120 t/hod. podľa druhu materiálu, granulometrie, vlhkosti, spôsobu mletia a opotrebenia kladív. Pohon je elektromotorom 380 V cez predlohu a remenice. Mlyn sa skladá z oceľového plášťa vyloženého panciermi, rotora v ktorom je zavesených 60 pohyblivých kladív z Mn ocele, roštových plôch, havarijnej klapy a poháňacej jednotky. - Vibračné triediče SKUT 1000 M 56-60 - na triedenie mletého vápenca opatrené tromi sitami. Okatosť spodného sita je maximálne 8 mm. Pohon je dvoma elektromotormi na budič cez klinové remene a remenice. - SGA - odprašovacie zariadenie, ktoré má odťahové miesta z násypiek do vápencových mlynov a skutov a z presypov koksových mlynov na pás M 81. mechanický cyklónový odlučovač typ SGA 7x6, OP 06-017 - výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR - výška komína na odvod vzduchu : 30 m - Mostový žeriav so zdvihom 20 t a 5 t, spoločný pre mlynicu koksu a vápenca a miešaciu stanicu. Pohybuje sa nad plošinou vápencových mlynov a skutov. - Triediareň rúd a koksu - Elektromagnetické vibračné podávače - Hlavné parametre: - typ ENP 1200 x 1750 - rozmery - dĺžka 2530 mm - šírka 1272 mm - účinná triediaca plocha je 1,8 m2 - výkon podávača 100 - 150 m3 /hod. - dopravná rýchlosť max. 0,3 m/sek. Podávacie plochy sú z plechu a majú tri kaskády. Pohon je elektromagnetický vibrátorom typu TS 700/170, výkon 2,3 kW. Triedič - je poháňaný cez elektromotor klinovými remeňmi. Sitá sú o okatosti 20-30 mm v závislosti od požiadavky vysokých pecí. Výkon triediča je 35 t/hod. Elektroodlučovače č. 84, 85 - výrobca ZVVZ Milevsko s týmito parametrami: - odsávané množstvo vzduchu 120 000 m3 /hod. - maximálna prašnosť na vstupe 5 g/m3 - maximálna prašnosť na výstupe 75 mg/m3 Výška komína na odvádzanie vzduchu: - Elektroodlučovač č. 84 (PSA) – 25 m - Elektroodlučovač č. 85 (triediareň rúd a koksu) – 28 m ## Miešacia stanica a okružné linky Nakladače Robins-Messiter 1600 (RM 1600) - výkon 1600 t/h - rýchlosť pracovného pojazdu 0-10 mlh - rozpätie koľaji 29,5 m - rýchlosť prepravného pojazdu 25 m/min Brána je uložená na kladkách v hornej časti upevnená na 1ane. Posúva sa pomocou ojnice upevnenej na bráne a ťažnej rozete RM 1600. Miešacie bubny (2 kusy)- druhý stupeň miešania slúži na miešanie, vlhčenie resp. mikropeletizáciu. Sú 8 m dlhé bubny o priemere 3,5 m. Maximálny výkon jedného miešacieho bubna je 1200 t/h. Otáčajú sa na kovových radiálnych kladkách. Pohon je e1ektromotorom cez prevodovku a pastorok na ozubený veniec. Kropiace zariadenie pozostáva z kropiacej rúry s jedenástimi dierami o priemere 8 mm, prvá od miesta dopadu materiálu do miešačky, posledná 1 m od konca miešačky. Smer prudenia vody je pod cca 45° uhlom. Zásobníky (8 kusov) na mletý koks sú oceľové v jednom rade, geometrický objem je 60 m3. Vybavené sú sondami pre programované zavážanie. Zásobníky (8 kusov) na aglozmes z okružných liniek sú oceľové v jednom rade, geometrický objem je 55 m3. Vybavené sú vzduchovými delami na zrážanie nálepov, ktoré sa ovládajú v miestnom ovládaní, alebo ručne. Schenkove dávkovacie váhy (8 kusov) slúžia na váženie a dávkovanie mletého koksu. Skladajú sa z pružne uloženého spodného a horného hrdla, vynášacieho pásu a vibrátora. Maximálny výkon váhy je 25 t/h. Schenkové váhy (8 kusov) slúžia na váženie a dávkovanie aglomeračnej zmesi. Konštrukcia je zhodná s koksovými váhami. Maximálny výkon váhy je 300 t/h. Miešacie bubny (4 kusy- tretí stupeň miešania) slúžia na miešanie, vlhčenie a predpeletizáciu aglomeračnej zmesi. Je to posledná úprava aglomeračnej zmesi pred spekaním. Dva bubny sú dlhé 10 m o priemere 3,5 m, otáčajú sa po štyroch gumených kladkách z každej strany. Sklon bubnov je 1°30', otáčky sú nastaviteľné v rozmedzí 6-9 ot/min. Zvyšné dva sú dlhé 9 m o priemere 3,5 m, otáčajú sa po troch gumených kladkách z každej strany. Sklon a otáčky sú rovnaké ako u vyššie uvedených bubnoch. Maximálny výkon každého bubna je 400 t/h. V každom bubne je kropiace zariadenie pozostávajúce z kropiacej rúry a trysiek. U bubnov dĺžky 10 m je kropiaca rúra s tromi tryskami. Trysky sú od seba vzdialené 1,5 m. Prvá tryska je 1 m za miestom sypania aglozmesi do miešačky. Sklon trysiek je 45°. U bubnov dĺžky 9 m je kropiaca rúra so štyrmi tryskami. Prvé tri sú umiestnené rovnako ako u bubnov dĺžky 10 m, štvrtá je od nich vzdialená 0,5 m. Sklon trysiek je tiež zhodný. Kombinovaná sonda P, W,T na pásoch MS73, MS299, MS83 a MS88 na kontinuálne meranie hodnôt priedušnosti, vlhkosti a teploty aglomeračnej zmesi pre automatické vlhčenie. Riadiaci terminal ART 4000-AmiT na každom miešacom bubne, ktorý má 8 galvanicky oddelených digitálnych vstupov a výstupov, 8 analogových vstupov (0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA) a 2 voliteľné analogové výstupy (0-10 V/IOmA). Terminál má sériové rozhranie RS232 bez galvanického oddelenia, RS485 s galvanickým oddelením a voliteľné rozhranie CAN s galvanickým oddelením. Terninál slúži na vyhodnocovanie údajov z kombinovanej sondy pomocou algoritmu, ktorý riadi regulované rnnožstvo vody. Dávkovacie zásobníky a kryté homogenizačné skládky Zásobníky majú nasledovné parametre : - Zásobníky 1 až 20 sú umiestnené v dvoch radoch po 200 m3 , používajú sa pre komplexnú homogenizovanú kovonosnú zmes, prísady, Mn rudy a vysokopecný výhoz. - Zásobníky na palivo majú oceľovú konštrukciu, obsah obidvoch zásobníkov je 150 m 3. - Zásobník pre odtriedený spätný aglomerát od VP je kovovej konštrukcie o obsahu 300 m3 . - Havarijný zásobník používa sa ako sklz v prípade poruchy prísunu aglozmesi z KHS, priame dávkovanie z DZ do okruhu zmesi. Zásobník má obsah 100 m3 . Aglozmes je vynášaná tanierovým podávačom o priemere 2,5 m s výkonom 250 t/hod., alebo priamo cez sklz na pás. Váženie je zabezpečené dvoma schenkovými váhami inštalovanými na pásoch. ## Spekacie pásy č.1, 2, 3 a 4 Zásobníky aglozmesi - nad spekacími pásmi č. 1, 2 slúžia k uskladňovaniu hotovej aglomeračnej zmesi. Sú oceľové, štvorcového tvaru. Geometrický objem je 50 m3 . Zásobníky aglozmesi nad spekacími pásmi č. 3, 4 sú oceľové, kruhového tvaru. Geometrický objem je 52 m3 . Všetky zásobníky vyúsťujú na podávacie bubny spekacích pásov. Vzduchové delo - na zrážanie nálepov na zásobníku nad spekacím pásom č. 4. Zásobníky horúceho vratného aglomerátu - pod triedičmi slúžia na uskladňovanie podsitného aglomerátu. Sú oceľové, z vnútra vypancierované. V spodnej časti sú rozdelené na dve časti. Z každej časti sú dve vyústenia do IFE podávačov. IFE podávače - slúžia na vynášanie a dávkovanie horúceho vratného aglomerátu zo zásobníkov pod triedičmi na pásy okružných liniek. Skladajú sa z hrdla, ktoré je napojené na výpusť zo zásobníka. Hrdlo vyúsťuje do fajky s vibračnou poháňacou jednotkou. Zavesené sú na reťazi a pružinách. Bubnové podávače - slúžia k vynášaniu a dávkovaniu aglomeračnej zmesi zo zásobníkov na spekací pás. Opatrené sú hradítkom na nastavenie výšky vrstvy. Na SP č.3 a 4 majú vlastný pohon s tyristorovým meničom. Na SP č.1 a 2 sú poháňané ťažnou rozetou cez gallovu reťaz. Spekacie pásy č.1 až 4 - tvorí nekonečná reťaz aglomeračných vozíkov. Posúvané sú hnacou rozetou spojenou ozubeným prevodom cez prevodovku a tyristor s elektromotorom. Aglomeračné vozíky sa pohybujú po koľajniciach - dráhe o rozteči 3 296 mm. Pre zamedzenie falošného sania je priestor pod spekacími vozíkmi a plochou odsávacích komôr z oboch strán utesnený gumovým pásom. Na začiatku z konci odsávanej časti sú tesniace prahy. Základné technické parametre spekacích pásov : Odsávacia plocha 120 m2 Vzdialenosť roziet 54 m Šírka 2,5 m Výška vrstvy 400 mm Rýchlosť pásu 0-5 m/min. Počet spekacích vozíkov na jednom spekacom páse 118 ks Šírka spekacieho vozíka 2,5 m Dĺžka spekacieho vozíka 1 m Váha spekacieho vozíka 1,5 t Po celej šírke vozíka sú poukladané roštnice typu „Róbert“ z Cr-Ni zliatiny. Na jednom kraji sú roštnice zaistené segmentami. Na obidvoch stranách vozíka sú priskrutkované bočnice. Drviče aglomerátu - slúžia na rozdrvenie spečeného aglomerátu. Skladajú sa z hriadele, dvojdielnych pohyblivých a pevných nožov. Rýchlosť otáčania je 5,5 ot/min. Redlery - slúžia na vyhrabávanie údrobov. Skladajú sa z troch reťazí, na ktorých sú upevnené vyhrabovacie lišty. Triediče aglomerátu - slúžia na triedenie aglomerátu. Triedič je kaskádovitý, zavesený na 4 tiahlach. Má 8 pevných a 2 triediace plochy s medzerami 5 mm. Pohon a vibrácia je dvoma elektromotormi na budič spojenými pružnou Hardyho spojkou. Chladiace pásy - slúžia na chladenie vyrobeného aglomerátu a zároveň ho dopravujú na Rudný most. Chladiaci pás sa skladá z vozíkov priskrutkovaných na obidvoch stranách k článkovej reťazi. Vozíky sú opatrené bočnicami, v spodnej časti sú hematitové roštnice so štrbinami na prívod chladiaceho vzduchu. Štrbiny sú prekryté strieškami. Na chladiacom páse zo SP č.1,2,4 vháňa chladiaci vzduch do vzduchových skríň 8 axiálnych ventilátorov. Na chladiacom páse zo SP č.3 sú štyri axiálne ventilátory. Údroby zo vzduchových skríň chladiacich pásov sú vyhrabávané vyhrabávacími reťazami, ktoré sú v spodných aj horných vzduchových skriniach vždy po dve. Chladiaci pás je šikmý so sklonom 110 28´15´´. Dĺžka je 87,3 m. Pohon je elektromotorom cez prevodovku klinovým remeňom na remenicu. Vynášacie pásy - na údroby spod chladiaceho pásu zo SP č.1 a 2 na okružné linky. Krátky hrabicový dopravník a dopravný pás - na vynášanie údrobov spod chladiaceho pásu zo SP č.3, 4 a prach z elektrofiltrov na okružné linky. Pracuje na tom istom princípe ako hrabicové dopravníky kalu, ale v kanáli nie je voda. Rýchlosť reťaze je 1,8 m/min. Hrabicové dopravníky kalu - pod spekacími pásmi č.1 a 2 slúžia na vynášanie kalu z kanálov mokrého odsunu na okružné linky. Hrabicový dopravník je kovaná, kalibrovaná nekonečná reťaz s lopatkami. Reťaz je vedená cez poháňaciu, vratnú rozetu a prítlačnú kladku po lištách. Dno kanálu je vyložené hranolmi. Horná aj spodná vetva ide v kanáli vo vode. Rýchlosť reťaze je 0,9 m/min. Hrabicové dopravníky kalu pod spekacím pásom č.3 a 4 slúžia taktiež na vynášanie kalu z kanálov mokrého odsunu na okružné linky. Hrabicové dopravníky sa skladajú z dvoch nekonečných reťazí, medzi ktorými sú na okrajoch prichytené lopatky. Reťaze s lopatkami sú vedené cez poháňaciu, vratnú rozetu a prítlačné sane v kanáli pred obidvoma rozetami. Vrchná vetva ide nad vodou mimo kanála po 16-tich vodiacich kladkách. Odsávacie (kolektorové) potrubie č. 1-8 je celozvárané z plechu. V jeho strednej časti, pred a za suchými odlučovačmi je kompenzátor. V spodnej časti potrubia sú výpuste 0-20 u spekacieho pásu č. 1 a 2 a 0-22 u spekacieho pásu č. 3 a 4, ktoré ústia do kanálov vyhrabovačov kalu. Výpuste majú kontrolné otvory s možnosťou zaslepenia. Turboexhaustory č. 1-8 pre každý spekací pás dva, slúžia na presávanie vzduchu cez vrstvu vsádzky na spekacom páse a vytvárajú podtlaky. Teleso turboexhaustora je vytvorené ako špirálová skriňa, zvarená z plechov, uložená na štyroch základových doskách. Na sacej strane sú dve kolená a výtlačné hrdlo. Difúzor je z liatinových segmentov, priskrutkovaných k čelu skrine po celom obvode. Rotor je zložený z dvoch prírubových hriadelí, medzi ktorými je vložený kotúč s lopatkami. Rotor je uložený v dvoch radiálnych ložiskách. Parametre turboexhaustora : Nasávané množstvo spalín max. 360 000 m3/hod. Podtlak max. 1 000 mm v.s. Výkon motora 1 650 kW Olejové hospodárstvo exhaustora slúži na mazanie ložísk. Pred spustením exhaustora sa olej z nádrže dodáva pomocným čerpadlom. Zapaľovacie hlavy - slúžia k zapáleniu paliva v aglomeračnej zmesi. Plášť zapaľovacej hlavy s horákmi na strope (klembe) je z celozvarovanej konštrukcie z plechu, vydusanej žiaruvzdorným materiálom. Má 6 horákov. Do každého horáku ústí prívodné potrubie zo zmešovacej stanice plynu a vzduchu. Zapaľovacie hlavy s horákmi z boku pozostávajú horákových blokov a potrebných ovládacích a regulačných armatúr. Prívod plynu je samostatný bez zmiešavacej stanice plynu. Pre prvý stupeň je samostatný prívod koksárenského plynu s potrebnou reguláciou. Zároveň je pre každú stranu samostatný ventilátor vzduchu.. Pre druhý stupeň je samostatný prívod vysokopecného plynu a samostatný ventilátor vzduchu s rozvodom a reguláciou otáčok. Horákový systém zapaľovacej hlavy tvorí 12 ks horákov, naklonených od vodorovnej osi o 4-60 nad spekací pás. Každý horák je vybavený dvoma spaľovacími komorami. Prvá komora je napojená na rozvod koksárenského plynu. Druhá komora je napojená na rozvod vysokopecného alebo koksárenského plynu. Vysokopecným plynom sú napájané štyri horáky, koksárenským plynom dva horáky na každej strane. Každý horák je vybavený elektrickým zapaľovaním a strážcom plameňa typu SA-10 Teplotechna. Mostové žeriavy - na spekárni, je ich osem, slúžia k opravám, montáži a demontáži zariadenia, k manipulácii s aglovozíkmi a pod. - Žeriav č. 1 s nosnosťou zdvihov 20 a 5 t pohybuje sa nad koncami SP, drvičom, triedičom a II0 miešania. - Žeriav č. 2 nad koncami SP vo vnútri spekárne má zdvih 5 t. - Žeriav č. 3 sa pohybuje priečne nad strednou časťou spekacích pásov. Nosnosť zdvihu je 5 t. - Žeriav č. 4 sa pohybuje nad zapaľovacími hlavami SP. Nosnosť zdvihov je 20 a 5 t. - Žeriav č. 5. Nosnosť zdvihov je 20 a 5 t. - Žeriav č. 6 sa pohybuje priečne nad turboexhaustormi č. 1-8. Nosnosť zdvihov je 20 a 5 t. - Žeriavy č. 7 a 7a sa pohybujú na rovnakej dráhe pozdĺž spekacieho pásu č. 4 v budove spekárne a mimo nej. Nosnosť zdvihov je 20 a 5 t. Zariadenie na predohrev spaľovacieho vzduchu na spekacom páse č. 3. Teplý vzduch sa odsáva zo spodnej časti chladiaceho pásu č. 3. Reguluje sa pomocou klapy a žalúzií. Vedený je potrubiami cez vzduchovú skriňu do krytov nad spekacím pásom č. 3. Zmiešavacie stanice plynu - pre spekací pás pracujú v automatike, alebo v ručnom ovládaní. Diaľkové ovládanie kláp je z panelu spekárne. Odlučovače spekacích pásov č.1 až 4 - štvorsekciové elektrofiltre, typ EF-FLS-1F400/H2P/104135/1C/1C, výrobca FLS MILJO Dánsko. Hlavné časti - vlastná skriňa - vstupný a výstupný diel - sústava vysokonapäťových a usadzovacích elektród - oklepávacie zariadenie - počet sekcií 4 - celková usadzovacia plocha 11 232 m2 - tlaková strata odlučovača 250 Pa - výstupná koncentrácia prachu do 52 mg/m3 Doprava prachu z 1 – 3 sekcie - dva reťazové dopravníky ukončené dvojklapkami - dve výsypky o objeme 1,35 m3 s vibrátormi a ohrievačmi - dva rotačné podávače - dva radiálne ventilátory s tlmičmi hluku a ohrievačmi vzduchu - medzizásobník – silo o objeme 7 m3 - špirálový dopravník - šnek - pneumatický uzáver - tenzometrická váha - miešačka Forgberg F 200 - výsypka s vibrátorom - pásová doprava - rozvod technologického vzduchu - rozvod technologickej vody Doprava prachu zo 4. sekcie - dve dvojkapky pod reťazovými dopravníkmi - dva špirálové dopravníky – šneky - kontajner o objeme cca 10 m3 Výška komína na odvádzanie vzduchu: - Elektroodlučovač č. 1,2– 100 m - Elektroodlučovač č. 3,4 – 110 m Elektroodlučovače koncov spekacích pásov č.3 a 4 – dvojkomorový elektroodlučovač , typ 2 EKG 1-24-7,5-62-250-3,5-1, výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR. Zachytený prach sa zhodnocuje vo výrobnom cykle. Výška komína na odvádzanie vzduchu: 30 m. Rudné mosty Zásobníky sú oceľovej konštrukcie štvorcového tvaru vo vrchnej časti opatrené roštami o okatosti 300 x 300 mm. Vybavené sú sondami pre programové zavážanie. Stav zásobníkov v objemových jednotkách : Rudný most pre VP 1 A 101 - 110 = 150 m3 R 101 - 108 = 215 m3 P 101 - 104 = 100 m3 P 105 - 106 = 85 m3 P 107 - 108 = 130 m3 K 101 - 104 = 200 m3 Rudný most pre VP 2 A 201 - 210 = 150 m3 R 201 - 208 = 215 m3 P 201 - 204 = 100 m3 P 205 - 206 = 85 m3 K 201a - 201b = 400 m3 K 202a - 202b = 400 m3 K 203a - 203b = 400 m3 K 204a - 204b = 400 m3 Rudný most pre VP 3 A 301 a 308 = 364 m3 A 302 a 307 = 334 m3 A 303 a 306 = 304 m3 A 304 a 305 = 274 m3 A 309 = 394 m3 P 301,303,305 = 200 m3 P 302,304 = 130 m3 R 301,308 = 364 m3 R 302,307 = 334 m3 R 303,306 = 304 m3 R 304,305,309 = 374 m3 K 301 - 304 = 400 m3 Reverzné pojazdné pásy slúžia na zavážanie zásobníkov vysokopecnou vsádzkou. Dopravné pásy slúžia na dopravu vysokopecnej vsádzky. Koksovacia veža - sústava pásov, ktoré slúžia na presypovanie koksu do jednotlivých zásobníkov na VP 2. Odsávanie je zabezpečené dvojkomorovými elektroodlučovačmi (10 ks)typu ZVVZ – Lurgi 22/6,0/2x9/0,250, výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR výrobcu s týmito parametrami : - odsávané množstvo vzduchu 120 000 m3 /hod. - maximálna prašnosť na vstupe 5 g/m3 - maximálna prašnosť na výstupe 75 mg/m3 Výška komínov (10 ks) na odvádzanie vzduchu 28 m. Filtračná stanica Filtračná stanica je vybavená: - 3 po 100 m2 Q = 700 l/min., pracovný pretlak pre odfúkavanie kalu 0,8 atp - 3 ks rotačné čerpadlá s príslušenstvo, Q = 41,7 m3 /min. - 3 ks vákuová predloha pre pripojenie vákuofiltra a čerpadla - 1 ks kalová nádrž obsahu 2 500 l na stlačený vzduch s redukčným ventilom - 3 ks nádrže kondenzátu po 3 m3 . Každá nádrž patrí k 1 filtru. - 1 ks podstropný žeriav s ručným pojazdom a zdvihom, nosnosť 5 ton, l = 10,8 m - mixér s telesom o priemere Φ 2000 mm, výška 3500 mm o celkovom objeme 9,95 m3, užitočný objem 8,5 m3 v počte 1 ks - kompaktné miešadlo STELZER umiestnené v mixéri typ: SHS-05.GS v počte 1 ks - kalové čerpadlo z mixéru do multihydrocyklónovej batérie typ: 3/2 C-AH, výkon 8 l/s v počte 1 ks - multihydrocyklónová batéria vrátane nádrže a uzatváracích armatúr, počet cyklónov 10, priemer cyklónu Φ 65 mm v počte 1 ks - sanie a výtlak kalového čerpadla v počte 1 ks - potrubie z cyklónovej batérie na diskové vákuové filtre - potrubie z cyklónovej batérie do nádrže akumulácie Zn kalov - rozvod splavovacej vody, preplach upchávok, upchávková voda čerpadla - prepadové potrubie z mixéru na diskové filtre - potrubie riediacej vody pre riedenie kalov v mixéri - akumulačná nádrž o priemere Φ 4200 mm a výšky 3800 mm s užitočným objemom 50 m3 - kompaktné miešadlo trapézové STELZER zabudované do nádrže typ SHS-08.GS - konzola sondy so sondou - prepadové potrubie z akumulačnej nádrže do betónovej jímky - kalolis typ ME 1500.2800 výkon 22 580 kg/deň, filtračná plocha 157 m2 vrátane pohonu s konštrukciou a systémom ovládania - plniace odstredivé čerpadlo typ PEMO 603 o výkone 50 m3/hod. - plniace priestorovo-membránové čerpadlo typ DMPM30 s výkonom 20 m3/hod. o max. tlaku 16 bar - vynášací dvojitý šnekový dopravník pre odsun koláča o dĺžke 7500 mm a šírke 1530 mm - nádrž HCl s užitočným objemom 800 l vrátane záchytnej jímky a čerpadla - sanie a výtlak plniacich čerpadiel do kalolisu - nosná konštrukcia kalolisu vrátane obslužných lávok a schodov - výsypka šnekového dopravníka od kalolisu - preplach a odkalenie plniacich čerpadiel kalolisu - sklopný šnekový dopravník pre odsun koláča do kontajneru s výkonom 8 t/ hod. - elektrický kladkostroj pre sklápanie šnekového dopravníka typ T0 153 s nosnosťou 3200 kg - čerpadlo vertikálne na čerpanie filtrátu z FHS do dorru vrátane motora a vemenového prevodu typ 65 QV-SP, výkon 12 l/s., dopr. výška 16 m - mechanizmy pre opravy a údržbu, jednonosníkový kladkostroj typ Z400 nosnosť 1,6 t, kladkostroj reťazový typ Z100 nosnosť 1,6 t | 5. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Sklad ropných látok oproti AB prevádzky Aglomerácia | Jednopodlažný murovaný objekt s pôdorysnými rozmermi 21,4 x 6 m. Objekt tvoria 4 miestnosti: miestnosť č. 1 – sklad olejov a mazív miestnosť č. 2 a 3 – sklad nafty a olejov miestnosť č. 4 – požiarny kútik pre skladovanie protipožiarnej výzbroje. Podlaha každej miestnosti je spádovaná do zberných jímok o objeme 3,5m3, 1,1m3 , 0,9m3 v ktorej sa zhromažďujú uniknuté RP počas manipulácie s nimi. Tekuté RP sú skladované v 200 l sudoch, mazivá v menších, pôvodných obaloch. |  | 5. |
| 2. | Sklad ropných látok v budove rotačného výklopníka (rudisko) | Pozostáva z jednej miestnosti, ktorá spĺňa všetky predpoklady skladu v ktorom sa skladujú hydraulické oleje a mazivá (2 – 10 sudov). Podlaha je izolovaná, vydláždená, vyspádovaná smerom k zbernej jame o objeme 0,5 m3 . Steny objektu sú vykachličkované. Je vybavený osvetlením. Základné rozmery: 3,0 x 8,4 x 5,7 m. |  | 5. |
| 3. | Sklad ropných látok CPR - vedľa rotačného výklopníka č. 4 | Celoplechový sklad s plochou strechou, betónovou podlahou, osvetlením, bez zabudovaného vetrania. Základné rozmery 8,8 x 4,6 x 2,7 m. Uložené sú oleje, mazacie tuky, odpadové oleje, prázdne sudy, prostriedky na elimináciu havárie. Priemerne je tam uskladnených 10-15 sudov. Zabezpečenie proti úniku RL je za pomoci záchytnej vani s roštom na ktorom sú uložené sudy s RL. V objekte sa nachádza aj vaňa na čistenie o rozmeroch 1,5x0,8x0,2 m |  | 4. |
| 4. | Sklad ropných látok pri liacom stroji | Pozostáva z jednej jednopodlažnej zastrešenej budovy s 3 uzamykateľnými dvojkrídlovými vrátami a prístreškom na opačnej strane. Sklad je v oplotenom priestore nepravidelného tvaru uholníka s rozmermi 25,5 - 22,2 - 18,3 - 22,2 m. Vstup je na užšej strane cez dvojkrídlové vráta. Oproti, pri zadnom plote je postavená kovová búda s protipožiarnou a protikontaminačnou výzbrojou. Budova nie je vnútri členená a jej opláštenie pod stropom je otvorené na 25 %. Je to neuzavretý sklad s pôdorysnými rozmermi 6,5 x 22,3 m. Podlaha je spádovaná do 3 zberných jám o objemoch 1,2 m3, v ktorých sa zhromažďujú uniknuté RP počas manipulácie s nimi. Je izolovaná proti presakovaniu RL. Miestnosť nie je vybavená osvetlením, sklad sa používa iba počas ranných smien. Prístrešok je rozdelený na 3 časti: sklad kontajnerov (NON) s opotrebovanými olejmi (4,9 x 12,95 = 63,5 m2), sklad prázdnych prepravných obalov (2,50x 8,4 = 21,0 m2) a sklad kyselín (2,0 x 4,0 = 8,0 m2). Priestor medzi budovou skladu a prístreškom je vybetónovaný. V predmetnom sklade sa nachádza: -11 kovových nádob NON – 1200l, jednoplášťové - 2 kovové nádoby – 1000l, jednoplášťové - 5 plastové nádoby – 1000l - 10 – 15 kovové sudy – 200l - 10 – 15 kovové nádoby rôznych objemov (max. 50l) – mazivá, riedidlá |  | 5. |
| 5. | Sklad ropných látok na Rudisku | Je to murovaná budova o rozmeroch 21,9x3,6x2,5 m s plechovou strechou. Je rozdelená na 6 sekcií. Tri sekcie slúžia ako sklad ropných látok. 1 – mazivá ( 1až 5 sudov) 2 – oleje (6 až 8 sudov) 3 - prázdne sudy, pomocný materiál. Objekt nemá záchytné havarijné jamy. Na predmetný sklad je spracovaný projekt na základe ktorého má predmetný objekt služiť ako sklad RL. |  | 5. |
| 6. | Manipulačné plochy na Rudisku | Tri manipulačné plochy sú vybudované pri dráhach veľkostrojov (nakladače a zakladač), pretože slúžia ako zásobníky odpadových olejov na mazanie ich korečkových dopravníkov. Na betónových plochách je postavených na konštrukcii 6 jednoplášťových NON kontajnerov o objeme 1,2 m3 so záchytnými vaňami, sud s protikontaminačným materiálom (piesok, sorbit, ..). Nie sú chránené voči poveternostným vplyvom. |  | 5. |
| 7. | Nádrže Filtračnej stanice | Havarijné betónové nádrže -plocha betónových havarijných nádrží: 99,2 x 35,5 x 2ks = cca 7 043 m2. Maximálny objem HBN = 14 000 m3, užitočný objem = 11 200 m3. V budove filtračnej stanice sa nachádza plastová nádoba na uskladnenie HCl o objeme 800 l vrátane záchytnej jímky. |  | 5. |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma materiálovo – energetickej bilancie | viď odkazy uvedené v prílohe č. | 6. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Materiálovo – energetická bilancia | viď odkazy uvedené v prílohe č. | 6. |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizačný poriadok, U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., schválený rozhodnutím OÚ č. ŽP-ŠVS-01/01500-2/HAN zo dňa 28. 12. 2001 | 7. |
| 2. | Havarijný plán pre prípad zhoršenia kvality povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti DZ Vysoké pece /Havarijný plán HP-Vod-VP-01/ schválený dňa: 30.7.1999 | 8. |
| 3. | STPP a TOO : Rozmrazovňa CPR Dávkovanie vápna na rudisku 1 Dávkovanie vápna na rudisku 2 triediareň rúd Presýpacia stanica aglomerácie Mlynica koksu a prísad SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 koniec SP 3 koniec SP 4 Rudný most 1 Rudný most 2 Rudný most 3 | 9. |
| 4. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v DZ ysoké pece | 10. |
| 5. | Program znižovania emisií | 11. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrálne prekladisko rúd | 1. PP7 | - Prevodový olej s maximálnou ochranou proti opotrebovaniu, určený do všetkých mechanických priemyselných prevodoviek, ktoré sú trvalo a nárazovo namáhané. Spája vysokú odolnosť voči starnutiu a teplotám s dobrou ochranou proti korózií / voči farebným kovom je neutrálny / a neemulguje. - Obsahuje tieto základné látky : n-alkány, izoalkány, cykloalkány, aromatické a zmiešané UHV. - Horľavina IV. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá kvapalina - hustota pri 15 OC : 886 - 926 kg.m-3 - bod vzplanutia : min. 220 OC - bod tuhnutia : max. - 22 OC |  | 0,95 | 100% |
|  |  | 2.LUBE P150 | Kompresorový olej trvanlivý olej určený na mazanie vzduchových kompresorov, plynových kompresorov, prevodoviek s presne opracovanými zubami a niektorých zvláštnych typov obehových mazacích sústav, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám. - Horľavina IV. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá kvapalina - kinematická viskozita pri 100 OC : min. 15 mm2.s-1 - bod vzplanutia : min. 240 OC bod tuhnutia : max. - 8 OC |  | 1850,00 |  |
|  |  | 3. OHHM 46 | - Hydraulický vysokovýkonný olej, určený do všetkých materiálových zlúčení. Má veľmi dobrú filtrovateľnosť, odlučovanie vody a vzduchu. Neobsahuje žiadne ťažké kovy s výnimkou Zn. - Obsahuje tieto základné látky : n-alkány, izoalkány, cykloalkány, aromatické a zmiešané UHV. - Horľavina IV. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá kvapalina - hustota pri 15 OC : 862 - 888 kg.m-3 - bod vzplanutia : min. 160 OC bod tuhnutia : max. - 30 OC |  | 4,14 | 100% |
|  |  | 4. OL 22 | - Ložiskový špeciálny olej odolný voči starnutiu s dobrými viskozitnými a teplotnými vlastnosťami bez vedľajších účinkov. Určený do menej namáhaných čelných, kužeľových a reťazových prevodov, do klzných a valivých ložísk. - Obsahuje tieto základné látky : n-alkány, izoalkány, cykloalkány, aromatické a zmiešané UHV. - Horľavina IV. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá kvapalina - hustota pri 15 OC : 871 - 900 kg.m-3 - bod vzplanutia : min. 210 OC bod tuhnutia : max. - 14 OC |  | 0,15 | 100% |
|  |  | 5. AK 2 | - Plastické mazivo používa sa pre mazanie valivých, klzných ložísk a uzavreté ozubené prevodové systémy. Základným olejom je minerálny olej s viskozitou / pri 40 OC / 150 mm2.s-1. Mazivo môže obsahovať látky : prísady tuhého maziva / MoS2, grafit /, estery, fluorované uhľovodíky, polyglykoly, silikóny a vysokotlakové syntetické prísady. - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá pasta - typ spevňovadla : Al-komplex, Ca-komplex - bod skvapalnenia: min. 220 OC | 74869-21-9 | 0,43 |  |
|  |  | 6. AK2/8 | Plast. mazivo používa sa pre mazanie valivých, klzných ložísk a uzavreté ozubené prevodové systémy. Základným olejom je minerálny olej s viskozitou / pri 40 OC / 150 mm2.s-1. Mazivo môže obsahovať látky : prísady tuhého maziva / MoS2, grafit /, estery, fluorované uhľovodíky, polyglykoly, silikóny a vysokotlakové syntetické prísady. - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá pasta - typ spevňovadla : Al-komplex, Ca-komplex bod skvapalnenia : min. 220 OC |  | 0,24 |  |
| 2. | Rudisko | 1. HLP 46 | hydraul, olej Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 0,77 | 100% |
|  |  | 2. BTS | transf. olej |  | 0,45 |  |
|  |  | 3.LUBE P 150 | prevod. olej Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 1,19 |  |
|  |  | 4. AK 2 | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 | 74869-21-9 | 1,17 |  |
| 3. | Aglomerácia | HCl | Kyselina chlórovodíkova – číra , bezfarebná tekutina so štiplavým zápachom | 7647-01-0 | 2,00 | 100% |
|  |  | S6006 | Riedidlo bezfarebná až slabo žltkastá kvapalina charakteristickej vône, mierne hygroskopická a značne prchavá. Dráždi oči a dýchacie cesty. - Horľavina I. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : hustota pri 20 OC : 790 - 794 kg.m-3 - kyslosť : max. 0,002 - 0,003 % - odparok : max. 0,001 - 0,003 % obsah vody : max. 0,5 - 0,8 % | 64742-82-1 | 0,05 |  |
|  |  | C6000 | kvapalina – zmes aromatických uhľovodíkov, esterov a alkoholov Vzhľad- číra kvapalina bez mechanických nečistôt. Farba – bezfarebná alebo slabo nažltlá Zápach – typický po použitých surovinách Bod vzplanutia: -1,0°C Bod horenia: 6,0°C Teplota vznietenia: >450°C Teplotná trieda: T1 Trieda nebezpečnosti: I Relatívna hustota:(pri 20 oC): 0,830 - 0,880 g/cm3 Rozpustnosť - vo vode: nerozpustné -v tukoch (rozpúšťadlo - olej, ): nie je stanovené | 71-36-3** | 0,05 |  |
|  |  | Farba synt. | Pigmentovaná homogénna kvapalina, farba podľa odtieňa, zápach po organických rozpúšťadlách | 64742-82-1 | 0,10 |  |
|  |  | AK2 | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 12,50 |  |
|  |  | MOP 94 | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 | 74869-21-9 | 1,45 |  |
|  |  | AlvaniaRL73 | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 0,04 |  |
|  |  | NH 2 | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 | 74869-21-9 | 0,90 |  |
|  |  | AK 2 EP | plast. mazivo Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 0,91 |  |
|  |  | LUBE P150 | kompres. olej Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 10,29 |  |
|  |  | HLP F-46 | hydraul. olej Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 1,09 |  |
|  |  | KEHL OEL-46 | kompres. olej Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 0,10 |  |
|  |  | Motor.nafta | - Zmes kvapalných UHV, ktorá vrie pri teplotách 150 - 360 OC. Môže obsahovať prísady na zlepšenie nízkotepelných vlastností paliva, tie však nesmú negatívne ovplyvniť ich funkčné vlastnosti. Je to žltohnedá kvapalina bez vody a mechanických nečistôt s charakteristickým zápachom. Látka škodlivá ľudskému zdraviu. Vdychovanie pár má narkotický účinok a dlhodobý styk s pokožkou vyvoláva jej podráždenie a zápaly. - Horľavina I. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - hustota pri 20 OC : 800 - 850 kg.m-3 - číslo kyslosti : 0,1 mg KOH.100 cm-3 - obsah S : max. 0,15 % bod tuhnutia : max. - 30 OC | 68334-30-5 | 4,00 |  |
|  |  | M8 AD | - Motor. olej. Minerálny olej, odparafínovaný a rafinovaný viacerými stupňami, s dispergačnými a ďalšími prísadami, ktorými sa dosahuje jeho vysoká úžitková hodnota. - Horľavina IV. triedy !!! - Fyzikálne a chemické vlastnosti : - žltá až tmavohnedá kvapalina - viskozita pri 100 OC : 14,5 - 16,5 mm2.s-1 - bod vzplanutia : min. 190 OC bod tuhnutia : max. - 30 OC. | 91995-39-0 | 0,14 |  |
|  |  | STIHL | motor. olej. Viď vyššie |  | 0,005 |  |
|  |  | Tech.benzín |  | 92042-57-3 | 0,15 |  |
|  |  | Petrolej |  | 64742-47-8 | 0,35 |  |
|  |  | Perlit EXPAND | absorbent |  | 0,50 |  |
|  |  | Granulát | absorbent |  | 2,00 |  |
|  |  | PP 90 | Prevod. olej. Popísané v bode C 1.1.1/1 | 91995-35-0 | 0,02 |  |
|  |  | TB 46 | turbín. olej |  | 12,90 |  |
|  |  | BA 91 | benzín automob. |  | 2,00 |  |
| 4. | Rudné mosty | PP90, 13 | Prevod. olej. Popísané v bode C 1.1.1/1 | 91995-35-0 | 0,25 | 100% |
|  |  | THB 46 | Ložiskový olej. Popísané v bode C 1.1.1/1 |  | 0,20 |  |
|  |  | AK2 | Plast. mazivo. Popísané v bode C 1.1.1/1 | 74869-21-9 | 0,45 |  |

** - 79-20-9; 141-78-6; 123-86-4; 108-88-3

  - Voda používaná na výrobné  prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) |  | Max (l.s-1) |  | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 |  | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) |  | % využitia vo výrobku |
| 1 | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda | -Aglomerácia - Technologické účely, chladenie |  |  |  |  | Spolu: 1527550 m3/rok |  |  |  |  |  |
|  |  | - kropenie na KHS na požadovanú priemernú vlhkosť 6-6,5 % |  | 0,2 |  | 0,5 | 17,4 |  | 4700 |  | 0,001 | 100 |
|  |  | - chladenie turboexhaustorov |  | 1,94 |  | 4,16 | 167,6 |  | 61180 |  | 0,016 | 100 |
|  |  | - miešacie bubny, voda sa používa navlhčenie podsitného aglomerátu pre spekáreň. Množstvo vody do miešacích bubnov reguluje strojník triediarne rúd ručne, aby vlhkosť bola 4-8 % vody |  | 11,7 |  | 13 | 1011 |  | 369000 |  | 0,099 | 100 |
|  |  | - Forberg miešačka odsunu prachu z filtrov elektroodlučovačov odprášenia SP, kropenie a miešanie prachov na dosiahnutie 10% podielu vody. V miešačke sa prach zmiešava s vodou a vzniknutý kal sa ďalej dopravuje vynášacími pásmi na pásy okružnej linky S 507 resp. S 607. |  | 0,06 |  | 0,1 | 4,8 |  | 1750 |  | 0,0004 | 100 |
|  |  | - Hydrocyklónová separácia Zn kalov1 |  | 5 |  | 11 | 426 |  | 53320 |  | 0,014 | 100 |
|  |  | - Voda v kanáloch mokrého odsunu – vyhrabávače kalov. Voda sa len dopĺňa a ďalej využíva s kalmi v tech. procese. Iba pri čistení vyhrabávačov a kanálov sa zbytková časť vody vypúťa do jednotnej kanalizačnej siete. / 3800 m3 ročne / |  | 32,9 |  | 35 | 2842,7 |  | 1037600 |  | 0,27 | 100 |
| 2 | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa) - povrchová voda | -Rudisko - Technologické účely |  |  |  |  | Spolu: 5050 m3/rok |  |  |  |  |  |
|  |  | Vlhčenie substrátov a zamedzenie prašnosti na dopravných pásoch |  | 0,06 |  | 0,1 | 5 | 450 |  | 0,0001 |  | 100 |
|  |  | Vlhčenie substrátov na homogenizačných hromadách |  | 0,6 |  | 1 | 51 | 4600 |  | 0,0001 |  | 100 |
| 3 | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa) - povrchová voda | -Rudné mosty - Technologické účely |  |  |  |  | Spolu: 400 m3/rok |  |  |  |  |  |
|  |  | - kropenie surovín |  | 0,05 |  | 0,1 | 4,5 | 400 |  | 0,0001 |  | 100 |
| 4. | Podzemná voda - Studne na CPR- | -CPR |  |  |  |  | Spolu: 630000 m3/rok |  |  |  |  |  |
|  |  | - vlhčenie peliet na vagónoch pred rotač. výklopníkmi |  | 1,7 |  | 2 | 145 | 53000 |  | 0,014 |  | 100 |
|  |  | - odľahčenie depresie podzemných vôd pri CPR |  | 18,3 |  | 20 | 1580 | 577000 |  | 0,15 |  | 0 |
|  |  rok 2003 1Projektovaná spotreba vody na hydrocyklónovej separácii je 107 000 m3/rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- 2. | Hlavným zdrojom prevádzkovej vody pre U. S. Steel Košice, s r.o. je CHÚV Krásna n./H., ktorá je vybudovaná 10 km od U. S. Steel Košice, s r.o. v katastrálnom území obce Krásna nad Hornádom. Odberateľom upravenej vody sú aj objekty susediace s CHÚV, konkrétne KOSIT a.s. spaľovňa odpadu a podľa potreby ČOV Kokšov-Bakša. Zdrojom surovej vody pre CHÚV je rieka Hornád, z ktorej je voda napúšťaná do umelého jazera vytvoreného ťažbou štrku na pravej strane rieky. Je tu vybudovaný odberný objekt č. 1 - „Jazero“. Približne vo vzdialenosti 150 m, taktiež na pravej strane rieky Hornád, je vybudovaný odberný objekt č. 2 - „Hornád“. Obidva objekty ústia do gravitačného privádzača o priemere 1500 mm a dĺžky 3770 m, ktorým je voda privádzaná do CHÚV Krásna. Úprava vody sa prevádza: chemicky - alkalické čírenie a dekarbonizácia a mechanicky - usadzovacie nádrže a pieskové filtre.Používané chemikálie: roztok síranu železnatého 5 - 20%, vápno 5% suspenzia a pomocný flokulant. Látky odstraňované z vody ako sedimentačné kaly vločkového charakteru, sú likvidované kalolisom. V prípade plánovaných, alebo poruchových odstávok kalolisu, je kal napúšťaný do kalových lagún situovaných cca 200 m od kalolisu. Náhradným zdrojom priemyselnej vody pri odstávkach alebo poruchách technologického zariadenia CHÚV je ČS Čaňa a vodné dielo „Pod Bukovcom“. Príloha č.: 12a, 12b, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3 studne vybudované južne za areálom USSK v blízkosti rotačných výklopníkov CPR, osadené čerpadlami o hĺbke 18 m vystrojené betónovými skružami o Ø 2 m. Hladina podz. vody cca 9,5 m. Slúžia na odľahčenie depresie podzemných vôd pod rotačnými výklopníkmi CPR. Časť vôd sa používa na vlhčenie peliet na vagónoch pred rotač. výklopníkmi. Za rok 2003odčerpaných 630000 m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.-2. | Rozvody vody v rámci celého USSK prevádzkuje DZ Energetika (Vodné hospodárstvo). Vodné hospodárstvo Aglomerácie zahrňuje hospodárenie vodou v rámci aglomerácie, rudného mostu a spracovanie kalu z aglomerácie a plynočistiarne VP. Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely je odoberaná z rozvodov vody DZ Energetika, radu UP 21 DN 500 ( šachta U 29 a U 18) a z radu U 12 DN 700. Vodné hospodárstvo Aglomerácie pozostáva z : 1.) čerpacej stanice, 2.) filtračnej stanice 3.) usadzovacích nádrží typu „ Dorr “, 4.) zahusťovacích nádrží, 5.) potrubných rozvodov Čerpacia stanica aglomerácie / prevádzkuje DZ Energetika / Účel čerpacej stanice: Čerpacia stanica aglomerácie / ČSA/ má za účel: - prečerpávanie vyčírenej vody po sedimentácii kalov z usadzovacích nádrží /Dorrov/ aglomerácie do bagrovacej ČS Teplárne / DZ Energetika/, - prečerpáva vodu z filtračnej stanice do usadzovacích nádrží Aglomerácie, /odčerpávanie vody z prielivu zo zahusťovacích nádrží /ZN/ 5,6, prielivu zo zahusťovania v ZN 1 a z recyklovaného filtrátu z vakuových diskových filtrov /VDF/, kálolisu, prieliv z VDF, mixéra, odkalu a oplachov technologických zariadení, potrubia a podláh filtrácie, 3.) prečerpať odsadenú vodu z usadzovacích nádrží /Dorrov/ Vysokých pecí do zahusťovacích nádrží a na filtračnú stanicu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtračná stanica slúži k dehydrácii kalu z plynočistiarenského okruhu Vysokých pecí cez dorry a zahusťovacie nádrže aglomerácie. Hustota kalovej vody dopravovanej na filtre filtračnej stanice má byť min. 700 g/l kalu. Odfiltrovaný kal, ktorý sa dostáva do vsádzky na KHS a rudisko, obsahuje 22-28 % vody. Filtračná stanica je vybavená : - 3 ks päťkotúčovými vákuofilrami o ploche po 100 m2 Q = 700 l/min., pracovný pretlak pre odfúkavanie kalu 0,8 atp - 3 ks rotačné čerpadlá s príslušenstvo, Q = 41,7 m3 /min. - 3 ks vákuová predloha pre pripojenie vákuofiltra a čerpadla - 1 ks kalová dádrž obsahu 2 500 l na stlačený vzduch s redukčným ventilom - 3 ks nádrže kondenzátu po 3 m3 . Každá nádrž patrí k 1 filtru. - 1 ks podstropný žeriav s ručným pojazdom a zdvihom, nosnosť 5 ton, - mixér s telesom o priemeri Ø 2000 mm, výška 3500 mm o celkovom objeme 9,95 m3, užitočný objem 8,5 m3 v počte 1 ks - kompaktné miešadlo STELZER umiestnené v mixéri typ: SHS-05.GS v počte 1 ks - kalové čerpadlo z mixéru do multihydrocyklónovej batérie typ: 3/2 C-AH, výkon 8 l/s v počte 1 ks - multihydrocyklónová batéria vrátane nádrže a uzatváracích armatúr, počet cyklónov 10, priemer cyklónu  65 mm v počte 1 ks - sanie a výtlak kalového čerpadla v počte 1 ks - potrubie z cyklónovej batérie na diskové vákuové filtre - potrubie z cyklónovej batérie do nádrže akmulácie Zn kalov - rozvod splavovacej vody, preplach upchávok, upchávková voda čerpadla - prepadové potrubie z mixéru na diskové filtre - potrubie riediacej vody pre riedenie kalov v mixéri - akmulačná nádrž o priemere Ø 4200 mm a výšky 3800 mm s užitočným objemom 50 m3 - kompaktné miešadlo trapézové STELZER zabudované do nádrže typ SHS-08.GS - konzola sondy so sondou - prepadové potrubie z akmulačnej nádrže do betónovej jímky - kalolis typ ME 1500.2800 výkon 22 580 kg/deň, filtračná plocha 157 m2 vrátane pohonu s konštrukciou a systémom ovládania - plniace odstredivé čerpadlo typ PEMO 603 o výkone 50 m3/hod. - plniace priestorovo-membránové čerpadlo typ DMPM30 s výkonom 20 m3/hod. o max. tlaku 16 bar - vynášací dvojitý šnekový dopravník pre odsun koláča o dĺžke 7500 mm a šírke 1530 mm - nádrž HCl s užitočným objemom 800 l vrátane záchytnej jímky a čepradla - sanie a výtlak plniacich čerpadiel do kalolisu - nosná konštrukcia kalolisu vrátane obslužných lávok a schodov - výsypka šnekového dopravníka od kalolisu - preplach a odkalenie plniacich čerpadiel kalolisu - sklopný šnekový dopravník pre odsun koláča do kontajneru s výkonom 8 t/ hod. - elektrický kladkostroj pre sklápanie šnekového dopravníka typ T0 153 s nosnosťou 3200 kg - čerpadlo vertikálne na čerpanie filtrátu z FHS do dorru vrátane motora a vemenového prevodu typ 65 QV-SP, výkon 12 l/s., dopr. výška 16 m - mechanizmy pre opravy a údržbu, jednonosníkový kladkostroj typ Z400 nosnosť 1,6 t, kladkostroj reťazový typ Z100 nosnosť 1,6 t. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prísun kalovej vody na filtračnú hydrocyklónovú stanicu zo zahusťovacích nádrží čerpacej stanice aglomerácie sa prevádza podľa množstva kalovej vody v zahusťovacích nádržiach. Kalová voda z čerpacej stanice je čerpaná dvoma čerpadlami (jedno je v prevádzke, druhé je rezerva) v množstve 28 m3/h a zahustení 206 g/l do mixéru vo filtračnej stanici na homogenizáciu. V prípade poruchy mixéra, čerpadla pod mixérom alebo hydrocyklónovej batérie je možné premanipulovať kaly priamo na vákuové doskové filtre zatvorením elektrického posúvača. Úlohou mixéra je sústrediť vysokopecné kaly prečerpávané zo zahusťovacej nádrže ZN4 a udržiavať ich hustotu v požadovanom rozpätí (150-258 kg/m3, resp. 15-22,5 % sušiny). Do prívodného potrubia mixéra je zabudovaný košový filter na zachytávanie hrubších nečistôt a hustomer, ktorý riadi regulačný posúvač na výtlaku čerpadla zo ZN1 / zahusťovacia nádrž / do ZN4 za účelom nariedenia kalu v ZN 4. Homogenizačné kaly (20 m3/h., 206 g/l) sú prečerpávané z mixéra čerpadlom do multihydrocyklónu /MHC/, ktorého význam spočíva v separácii kalu s vysokým obsahom Zn. Otáčky čerpadla sú regulované frekvenčným meničom. Množstvo a zahustenie kalu je merané hustomerom a prietokomerom zabudovaným do výtlačného potrubia čerpadla. V multihydrocyklóne dochádza k separácii Fe kalu a Zn kalu. MHC je kužeľová nádrž, v ktorej je zabudovaných 10 ks cyklónov z toho 7 prevádzkových a 3 rezervné,  65 mm zo zliatiny HI-HARD. Počet prevádzkovaných cyklónov je možné regulovať so zabudovanými ručnými posúvačmi. Horné a spodné trysky na výtoku z cyklónu sú vymeniteľné. Prepad horný /HV/ výtok 22,4 m3 /h. Kal v množstve cca 5,5 m3/h. vychádzajúci zo spodných trysiek /SV/ má znížený obsah Zn a zahustenie cca 700 g/l je smerovaný na kotúčové filtre. Projektované požiadavky na hustotu výtokov: HV, obsah sušiny 30 - 70 kg/m3 SV, obsah sušiny 500 - 780 kg/m3 Na dopravu kalu do vaní filtrov a riedenie je použitá priemyselná voda. Vyfiltrovaný kal padá na odsunovú pásovú linku a následne na dopravný pás H 1, ktorým je dopravovaný na KHS Aglomerácie. Odkalená voda (fugat) z filtrov tečie do zbernej nádrže na spodnej plošine FS, do ktorej vyúsťujú potrubia z kondenzačných nádrží a prepad z vane pod filtrami, taktiež prepad z mixéra z MHC, z akumulačnej nádrže, odkalená voda (fugat) z kalolisu a odkalenie čerpadiel, z ktorej sú čerpané čerpadlom na dorr aglomerácie. Zapínacia a vypínacia hladina je strážená plavákovým stavoznakom so signalizáciou chodu čerpadla. Zinkový kal z horných trysiek v množstve 22,5 m3/h. pri zahustení cca 63 g/l tečie do akumulačnej nádrže na ± 0,00. Nádrž na zinkový kal má objem 50 m3 a je vybavená miešadlom a sondou na sledovanie výšky hladiny. Zinkový kal je odvodnený v kalolise typ, do ktorého je dopravený dvoma čerpadlami. Jedno čerpadlo je plniace a druhé slúži na dotlačenie kalu v kalolise. Vysušený kal padá do dvojitého skrutkového dopravníka, ktorým je dopravený na druhý skrutkový dopravník a následne do kontajneru. Aby nedochádzalo k sypaniu materiálu z veľkej výšky, je šnekový dopravník sklopný pomocou elektrického kladkostroja. Odkalená voda z kalolisu je odvádzaná do betónovej sacej jímky na filtračnej stanici. Jeden cyklus odvodnenia kalu t.j. naplnenie a natlakovanie kalolisu trvá cca 70 minút. Pre čistenie plachetiek a potrubných trás je použitý stlačený vzduch z kompresorovej stanice. Zbytky kalu sú stlačeným vzduchom vytlačené do akumulačnej nádrže. Na vyčistenie upchávok čerpadiel, čistenie dosák a prepláchnutie potrubných trás je použitá priemyselná voda. Jedenkrát mesačne musia byť plachetky vyčistené zriedenou kyselinou chlorovodíkovou, v ktorej sa rozpúšťajú zbytky kalu usadené na plachetkách. Kyselina chlorovodíková je skladovaná v špeciálnej nádrži so záchytnou jímkou. Všetky procesy chod kalolisu t.j. plnenie, tlakovanie, vysušenie, vyprázdňovanie a čistenie je prevádzané automaticky v automatickom riadiacom systéme kalolisu. Zn kal po odvodnení v kalolise je dopravený k zneškodneniu na skládku odpadov U.S.STEEL Košice, s.r.o. Ovládanie všetkých uzlov je cez riadiaci systém. Všetka vyskytujúca sa kalová voda je spracovaná na hospodárstve aglomerácie a nevypúšťa sa do kanalizácie. Vyprázdňovanie nádrží sa prevádza bagrovaním oschnutého kalu a odvozom autami na poľné skládky rudiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Usadzovacie nádrže typu DORR. Kruhová usadzovacia nádrž typu DORR (. 25m) je sedimentačná nádrž slúžiaca k čisteniu cirkulačných vôd špinavých okruhov. Na ČS Aglomerácie - 2ks, z ktorých je jeden prevádzkový druhý rezervný. Skladá sa z: - zdržná nádrž - norná stena - prepadová hrana - odtokový žľab - stieracie zariadenie kalu -čerpacia technika pre odťah kalu Prítok do Dorrov: - prieliv zo zahusťovacích nádrží /ZN/ 5,6 - prieliv zo zahusťovania v ZN 1 - recyklovaný filtrát z vakuových diskových filtrov /VDF/ a kálolisu - prieliv z VDF, mixéra, odkalu a oplachov technologických zariadení, potrubia a podláh filtrácie Výtok z Dorrov: - čerpanie kalov z Dorrov do ZN1,  18 m3 / hod. - prečerpávanie vyčírenej vody po sedimentácii kalov do bagrovacej ČS Teplárne / DZ Energetika/ Doba zahusťovania cca 31 hod pri projektovanom prítoku 998 m3 /deň. Zahusťovacie nádrže kalu. Kal z kalovej čerpacej stanice VP je prečerpávaný čerpadlami PAN - NZ6 potrubím 3 x DN 150 na zahusťovacie nádrže / ZN 5,6/ umiestnené pri čerpacej stanici aglomerácie. Kal z Dorrov aglomerácie je prečerpávaný na PANZ - NZ 5 potrubím 2 x DN 100 na zahusťovacie nádrže. Zariadenie pozostáva z batérie 6 oceľových, valcovitých, stojatých nádrží . 4,5 m a výške 7,3 m, obsahu á 96 m3. Nádrže sú opatrené miešacím zariadením, oceľovou nosnou konštrukciou pre odtokový žľab, obslužnou lavkou odtokovým žľabom, prívodným a odvodným potrubím. Zahusťovacie nádrže slúžia ako druhý stupeň zahustenia kalu pred filtráciou, so spätným odtokom odsadenej vody. Prívodne potrubie 2 x DN 150 je vyvedené priestorom medzi nádržami nad nádrže s odbočkami, opatrenými uzavieracími armatúrami. Kal je tak rozvádzaný do jednotlivých nádrží. Odsadená voda prepadá do odtokového žľabu v hornej častí nádrže a potrubím DN 150 je z jednotlivých nádrží zvedená do odtokového žľabu, ktorým sa voda gravitačne dostáva do rozdeľovacej šachty pred usadzovacie nádrže. Kal je v kalovom priestore usadzovacích nádrží miešaný miešadlami a po zahustení na potrebnú hustotu odčerpávaný dvoma čerpadlami z čerpacej stanice aglomerácie na filtračnú stanicu. Prívodné potrubie kalu je spádované smerom do nádrží a je opatrené armatúrami tak, aby kal v potrubí po odstavení časti vetvy bolo možné vypustiť do nádrží a tak nedochádzalo k upchávaniu, alebo zamŕzaniu potrubia. Pre predčistenie potrubia kalu, či už prívodného, alebo odvádzajúceho, je napojená tlaková voda DN 50. Proti zamŕzaniu potrubia v spodnej časti sú zahusťovacie nádrže obmurované a priestor temperovaný na + 5° C. V prípade, že filtračná stanica nie je z prevádzkových dôvodov schopná prevziať zahustený kal /havarijné stavy/, potom sa havarijne odčerpáva z kalovej čerpacej stanice VP a z usadzovacích nádrží Aglomerácie do „Kalových nádrží“. Základná charakteristika technologických zariadení: Čerpacia stanica. K odčerpaniu oteplenej prevádzkovej vody z čerpacej stanice Aglomerácie na tepláreň - bagrovacia stanica sú zabudované: 2 ks čerpadla 2 ks elektromotory Q - 2 500 - 4 000 1 / min. N - 50 kW H man - 29 - 27 m v. s. n - 1 460 ot / min. V - 380 V Usadzovacie nádrže. 1.) K odčerpávaniu kalu z dvoch ks usadzovacích nádrží na zahusťovacie nádrže sú zabudované: 1 ks čerpadla 1 ks elektromotora Q - 400 1 / min. N - 7,5 kW H man – 0,20 MPa n - 1 460 ot / min. U - 380 V 1 ks čerpadla 1 ks elektromotora Qr - 12 l/s N - 5,5 kW Yr - 170 J/kg n - 950 min. nr - 1450 min. U - Y/. 380/220 V P - 8,5 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.) Pre pohon mostu usadzovacích nádrží typu Dorr 25 m sú zabudované 2 ks elektromotory, NO 80 533 N - 1,5 kW Krútiaci moment 140 kgm n - 1 430 ot. / min U - 380 V / 220 V 3.) Účinnosť kruhových usadzovacích nádrží typu DORR .25m je: Zaťaženie nádrže - 1,1 m3/ m2 / hod. Účinnosť 85% - 20 – 70 mg / l Prítok na dorry - 7 000 – 8 500 mg /l Zahusťovacie nádrže. 1.) Pre zahustenie plynočistiarenského a aglomeračného kalu je zabudovaných 6 ks zahusťovacích nádrží o priemere 4,5 m, výšky 7,3 m a užitkového obsahu 96 m3. Pre pohon miešadiel v zahusťovacích nádržiach sú zabudované: 6 ks prevodná skriňa 6 ks elektromotory 600x 960x100 N - 5,5 kW n - 960 ot / min. U - 380 V 2.) Na odčerpávanie kalu zo zahusťovacích nádrží do filtračnej stanice sú zabudované: 1 ks čerpadla 1 ks elektromotora Q - 400 1 / min. N - 7,5 kW H man - 0,20 MPa n - 1 460 ot / min. U - 380 V 1 ks čerpadla 1 ks elektromotora Q - 25 m3/h N - 11/15 kW/hp n - 1240 minl. n - 1455 ot/min. U - Y/. 380V Akostný predpis - prevádzkové parametre. Fyzikálne hodnoty. 1.) Vodu zo spekárne prečerpávaná na BAGROVACIU STANICU: teplota 15 - 35 ° C obsah mech. nečistôt do 15 mg / l. 2.) Aglomeračný kal: obsah mech. nečistôt z Dorrov na zahusťovacie nádrže 100 - 150 g / 1. Obsah mech. nečistôt zo zahusťovacích nádrží na filtračnú stanicu 500 - 700 g / 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. | Uvedené priemyselné vody zabezpečuje DZ Energetika / vodné hospodárstvo/ z ČS Aglomerácie a zodpovedá aj za jej kvalitu v zmysle stanovených limitov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Časť vody dodávaná čerpadlami z troch studní CPR sa používa na vlhčenie peliet. Pri vyklápaní peliet sa z dôvodu zníženia prašnosti vykonáva vlhčenie. Vlhčenie sa vykonáva postrekom peliet priamo vo vagónoch na koľajištiach č.18, 20 pred rotačným výklopníkom č.5 a 6, pri ktorých je vybudovaná polievacia veža. Na koľajištiach sú vybudované zberné plochy pre odvod vody a kalu, ktorý je odvádzaný do sedimentačnej nádrže odkiaľ voda odteká do kanalizácie. Kal zachytený v sedimentačnej nádrži sa ďalej zhodnocuje v hutníckom cykle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Rady pitnej vody USSK - ČS Gyňov | Sociálne zariadenia a pitné účely | 6,3 | 7 | 516 | 188500 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: Z vlastných zdrojov studne Gyňov, Zo zdrojov VVS Košice a.s. tzv. nakupovaná voda. Vlastné zdroje. Zásobovanie U. S. Steel Košice, s r.o. pitnou vodou zabezpečuje stredisko ČS Gyňov situované v katastrálnom území obce Gyňov vzdialenej od U. S. Steel Košice, s r.o. cca 10 km. Zároveň úpravu a distribúciu pitnej vody zabezpečuje aj do priľahlých obcí nachádzajúcich sa po trase výtlaku a to do obcí Gyňov, Haniska a Bočiar. Vlastné zásobovanie tvorí sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juho-východne od areálu VSŽ na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora /, odtiaľ je voda transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa-rekreačná oblasť). Odberné územie pozostáva z 8-mich studní s priemernou výdatnosťou 100 ÷ 130 l/s. Nositeľom podzemnej vody sú štrkové náplavy Hornádu. Studne G-1 a G-3 sú budované ako dokonalé studne kruhového priemeru: G-1 - Ø 4,0 m, hĺbka 9,00 m; G-3 - Ø 3,0 m, hĺbka 7,20 m. Vo vzdialenosti 1200 m južne od ČS Gyňov sa nachádzajú 3 vŕtané studne GH 10, GH 11 a GH 13. Tretia skupina studní GH 8, GH 9 a GH 14 sa nachádza necelé 2 km južne od predošlých. Tieto vrty (studne) majú priemer Ø 600 mm. V roku 2002 bola sprevádzkovaná studňa GH 16 vo vzdialenosti 1390 m od studne GH 14 s priemerom vrtu (studne) Ø 500 mm. Všetky vrty (studne) sú vystrojené ponornými čerpadlami. Na ochranu vodných zdrojov boli rozhodnutiami Vodohospodárskeho orgánu schválené 2 stupne pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov spracované IGHP Žilina n. p. projektmi „Režim hospodárenia v PHO 1. a 2. stupňa zdrojov podzemných vôd v katastrálnom území Gyňov“ z roku 1987. Pre zneškodnenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia vody pomocou chlóru, ktorý pri dokonalom premiešaní s vodou vyvoláva oxidačný proces spaľujúci organickú hmotu. ZDROJ VVS. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3 /hod. odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu .Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spoločnosti USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Hygienicky upravená pitná voda sa dopravuje čerpadlami cez výtlačné potrubia DN 400 - rad E a DN 250 - rad G na vzdialenosť 12 km do vodojemu alebo priamo k spotrebe rozvodnou sieťou. Schéma hlavné rozvody vody USSK /príloha č. 12a/. Odkanalizovanie všetkých vôd je riešené jednotnou kanalizačnou sieťou USSK /príloha č. 13/. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aglomerácia | aglomerát | Bázicita aglomerátu – 1,28 Podiel prachových zložiek – 51,38 | - | XXX ( utajovaný údaj v prílohe č.28) |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

  - Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo | Výhrevnosť (GJ.m-3) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn (m3) | 6131871 | 34,2 | 209710 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 | - | - |
| 3.1.5 | Koks (t) | 223668 | 28,13 | 6291777 |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | 0 | - | - |
|  | KP (m3) | 13774360 | 17,2 | 236919 |
|  | VPP (m3) | 25307878 | 3,3 | 83516 |
|  | ZMP spolu ( ZP+KP+VPP) | 0 | - |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 5 942 litrov | 35,2 | 209,4 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie (MWh) | 117985 | - | 424746 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 0 | - | - |
|  | vykurovacia voda | - | - | 50000 |
|  | technologická para | - | - | 49424 |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 8390488 | - | 8390488 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

  - Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrálne prekladisko rúd | El.energia-8508 MW Para-36256 GJ Stlač.vzduch-3183 tis.m3 Zemný plyn-205560 GJ Pitná voda-18000 m3 | - | - |
|  | Rudisko | El.energia-4711 MW | - | - |
|  | Aglomerácia | El.energia-101919 MW Para-11 574 GJ Stlač.vzd.-65799tis.m3 VP plyn-83516 GJ Koks.plyn-236919 GJ Zemný plyn-4150 GJ TÚV-41215 GJ | - | - |
|  | Rudné mosty | El.energia-2847 MW | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 8390488 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 8390488 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 83856 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 8304132 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | aglomerát |  | - | - | - | 2,251 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 ak v stĺpci nie je uvedené inak | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku AGLOMERÁTU rozmer uvedený vedľa hodnoty |
| 1 | Rozmrazovňa na zemný a vysokopecný plyn (2 tunelová ) | TZL | fugitívne | - |  | 0,547 | =0,147 kg/kt |
|  |  | NOx |  | - |  | 6,985 | =1,877 kg/kt |
|  |  | CO |  | - |  | 0,509 | =0,136 kg/kt |
|  |  | TOC |  | - |  | 0,141 | =0,0378 kg/kt |
| 2 | Rozmrazovňa CPR na zemný plyn (6 tunelová a 4 tunelová ) | TZL | fugitívne | - |  | 0,479 | =0,128 kg/kt |
|  |  | NOx |  | - |  | 10,54 | =2,835 kg/kt |
|  |  | CO |  | - |  | 3,533 | =0,949 kg/kt |
|  |  | TOC |  | - |  | 0,862 | =0,232 kg/kt |
| 3 | Výklopníky (1 rotačný a 1 čelný) | TZL | sekundárna prašnosť | - |  | 3,487 | =0,937 kg/kt |
| 4 | 3 rotačné výklopníky CPR - skrápanie | TZL | sekundárna prašnosť | - |  | 5,24 | =1,408 kg/kt |
| 5 | Nakladacie zásobníky | TZL | sekundárna prašnosť | - |  | 0,12 | =0,032 kg/kt |
| 6 | Dopravné pásy + PS 2 - skrápanie | TZL | sekundárna prašnosť | - |  | 2,457 | =0,66 kg/kt |
| 7 | Rudisko č.1 a 2 | TZL | sekundárna prašnosť | - |  | 5,943 | =1,597 kg/kt |
| 8 | Dávkovač vápna R1s filtrom FVU +skrápanie | TZL | nemeratelné-malý výduch | - |  | 0,00612 | =1,668 g/kt |
| 9 | Dávkovač vápna R2 s filtrom FVU+skrápanie | TZL | nemeratelné-malý výduch | - |  | 0,264 | =0,0709 kg/kt |
| 10 | Presýpacia stanica aglomerácie PSA -EO 84 | TZL nv | 139 | 15,4148 |  | 132,723 | =35,668 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 1 g/h |  | 0,521 | =0,14 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 58 g/h |  |  |  |
| 11 | Triediareň koksu-koksová veža EO 24 | TZL nv | 74 | 6,32 |  | 1,614 | =0,434 kg/kt |
| 12 | Triediareň rúd a koksu -EO 85 | TZL nv | 151 | 14,913 |  | 193,119 | =51,899 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 6 g/h |  | 0,314 | =0,0843 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 27 g/h |  |  |  |
| 13 | Mlynica koksu a vápenca -mech. cyklón SGA | TZL nv | 133 | 13,021 |  | 111,329 | =29,919 kg/kt |
| 14 | Triedič uhlia - MHL | TZL |  |  |  | 0,45 | =0,121kg/kt |
| 15 | SP 1 -EO | TOC ns | 12 | 4,21 |  | 37,74 | *38,7137 kg/kt |
|  |  | VOC ns prepočítané z TOC za účelom porovnania s limitom | 15 | 5 |  |  |  |
|  |  | TZL nsr | 37 | 19,876 |  | 181,825 | *186,5195 kg/kt |
|  |  | Hg g nsr | 0,0 | 0,0024 |  | 0,021576 | *22,6005 g/kt |
|  |  | Be+Cd ns | 0,0 | 1,0 g/h |  | 0,043152 | *9,384 g/kt |
|  |  | Hg+Tl ns | 0,0 | 3 g/h |  |  | *28,153 g/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni ns | 0,0 | 23 g/h |  | 4,168368 | *215,84 g/kt |
|  |  | Se+Te ns | 0,0 | 0,0 |  |  | *0,0 |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn ns | 1 | 431 g/h |  |  | *4044,669 g/kt |
|  |  | CO nsr | 3365 | 1832,82 |  | 14760 | *17455 kg/kt |
|  |  | NOx nsr | 120 | 65,82 |  | 529,31 | *626,857 kg/kt |
|  |  | SO2 nsr | 187 | 102,15 |  | 824,0 | *972,857 kg/kt |
|  |  | CO2 utajený údaj v prílohe č. 28 | X | X |  | X | X |
| 16 | SP 2 -EO | TOC ns | 19 | 6,1 |  | 67,323 | *71,079 kg/kt |
|  |  | VOC ns prepočítané z TOC za účelom porovnania s limitom | 31 | 10,16 |  |  |  |
|  |  | TZL nsr | 38 | 20,872 |  | 169,789 | *179,147 kg/kt |
|  |  | Hg g nsr | 0,02 | 0,010 |  | 0,09656 | *0,102 kg/kt |
|  |  | Be+Cd ns | 0,044 | 14,43 g/h |  | 0,132 | *123,857 g/kt |
|  |  | Hg+Tl ns | 0,001 | 0,47 g/h |  |  | *4,034 g/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni ns | 0,03 | 9,6 g/h |  | 7,131 | *82,399 g/kt |
|  |  | Se+Te ns | 0,0 | 0,4 g/h |  |  | *3,433 g/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn ns | 2,7 | 867 g/h |  |  | *7441,74 g/kt |
|  |  | CO snr | 3221 | 1770,62 |  | 13387,346 | *15197,803 kg/kt |
|  |  | NOx snr | 84 | 46,71 |  | 353,1209 | *400,927 kg/kt |
|  |  | SO2 snr | 162 | 90,4 |  | 686,809 | *775,932 kg/kt |
|  |  | CO2 utajený údaj v prílohe č. 28 | X | X |  | X | X |
| 17 | SP 3 -EO | TOC ns | 8 | 2,73 |  | 23,539 | *24,592 kg/kt |
|  |  | VOC ns prepočítané z TOC za účelom porovnania s limitom | 10 | 3 |  |  |  |
|  |  | TZL nsr | 43 | 27,1525 |  | 229,652 | *239,867 kg/kt |
|  |  | Hg g nsr | 0,0 | 0,0034 |  | 0,030428 | *0,0322 kg/kt |
|  |  | Be+Cd ns | 0,0 | 4 g/h |  | 0,4155 | *30,877 g/kt |
|  |  | Hg+Tl ns | 0,0 | 26 g/h |  |  | *229,68 g/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni ns | 0,0 | 9 g/h |  | 14,253 | *74,207 g/kt |
|  |  | Se+Te ns | 0,0 | 47 g/h |  |  | *415,19 g/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn ns | 2 | 1079 g/h |  |  | *9531,8 g/kt |
|  |  | CO snr | 3441 | 2104,73 |  | 16761,133 | *18593,021 kg/kt |
|  |  | NOx snr | 115 | 70,64 |  | 561,7918 | *624,03 kg/kt |
|  |  | SO2 snr | 159 | 97,59 |  | 777,178 | *862,102 kg/kt |
|  |  | CO2 utajený údaj v prílohe č. 28 | X | X |  | X | X |
| 18 | SP 4 -EO | TOC |  | 5,591 |  | 38,1538 | *0,0396 kg/t |
|  |  | VOC nvr prepočítané z TOC za účelom porovnania s limitom | 63 | 33 |  |  |  |
|  |  | TZL nvr | 23 | 14,893 |  | 102,0966 | *0,1059 kg/t |
|  |  | Hg g nvr | 0,0 | 0,011 |  | 0,082147 | *0,0854 g/t |
|  |  | Be+Cd nvr | 0,0 | 8,0 g/h |  | 0,06877 | *56,88 g/kt |
|  |  | Hg+Tl nvr | 0,0 | 1,7 g/h |  |  | *12,088 g/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nvr | 0,0 | 11 g/h |  | 3,603302 | *78,219 g/kt |
|  |  | Se+Te nvr | 0,0 | 0,0 |  |  | *0,0 |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nvr | 0,0 | 525 g/h |  |  | *3733,2 g/kt |
|  |  | CO nvr | 3577 | 2376,79 |  | 18367,659 | *16901,017 kg/kt |
|  |  | NOx nvr | 98 | 65,92 |  | 507,3793 | *468,747 kg/kt |
|  |  | SO2 nvr | 218 | 143,94 |  | 1116,9688 | *1023,536 kg/kt |
|  |  | CO2 utajený údaj v prílohe č. 28 | X | X |  | X | X |
| 19 | koniec SP3 -EO 3 | TZL nv | 78 | 11,6257 |  | 85,826 | *0,091 kg/t |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 4 g/h |  | 0,4027 | *0,421 g/t |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 49 g/h |  |  |  |
| 20 | koniec SP4 -EO 4 | TZL nv | 24 | 3,357 |  | 22,756 | *0,025 kg/t |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 3 g/h |  | 0,165 | *0,182 g/t |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 19 g/h |  |  |  |
| 21 | 4 chladiace pásy | TZL | sekundárna prašnosť |  |  | 133,472 | =35,869 kg/kt |
| 22 | RM VP1 -EO 11 | TZL nv | 85 | 5,5693 |  | 41,589 | =11,177 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 10 g/h |  | 1,126 | =0,3026 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 1,0 | 139 g/h |  |  |  |
| 23 | RM VP1 -EO 12 | TZL nv | 78 | 6,3617 |  | 47,511 | =12,768 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 5 g/h |  | 0,8146 | =0,219 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 103 g/h |  |  |  |
| 24 | RM VP1 -EO 13 | TZL nv | 35 | 3,5872 |  | 26,787 | =7,199 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 7 g/h |  | 0,1376 | =0,0369 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 10 g/h |  |  |  |
| 25 | RM VP2 -EO 21 | TZL nv | 14 | 1,0298 |  | 7,787 | =2,093 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 5 g/h |  | 0,0878 | =0,0236 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 5 g/h |  |  |  |
| 26 | RM VP2 -EO 22 | TZL nv | 25 | 2,6657 |  | 20,157 | =5,417 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 5 g/h |  | 0,129 | =0,034 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 11g/h |  |  |  |
| 27 | RM VP2 -EO 23 | TZL nv | 19 | 1,6478 |  | 12,46 | =3,348 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 0,0 |  | 0,0316 | =0,00849 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 2g/h |  |  |  |
| 28 | RM VP3 -EO 31 | TZL nv | 38 | 2,9338 |  | 24,49 | =6,581 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 10 g/h |  | 0,157 | =0,0422 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 7 g/h |  |  |  |
| 29 | RM VP3 -EO 32 | TZL nv | 173 | 20,7037 |  | 172,816 | =46,443 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 7 g/h |  | 0,6935 | =0,186 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 0,0 | 74 g/h |  |  |  |
| 30 | RM VP3 -EO 33 | TZL nv | 298 | 23,253 |  | 194,092 | =52,161 kg/kt |
|  |  | As+Cr6+Co+Ni nv | 0,0 | 6 g/h |  | 1,075 | =0,289 kg/kt |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn nv | 1 | 121 g/h |  |  |  |

Emisné limity TZL nespĺňajú :

RM VP 3 - EO 32, EO 33

PSA EO 84,

Triediareň rúd a koksu EO 85

Mlynica koksu a vápenca SGA

Všetky ostatné namerané hodnoty spĺňajú emisné limity podľa Vyhlášky č. 706/2002 v znení neskorších predpisov.

symbol „ns“ znamená, že namerané hodnoty sú prepočítané na štandardné stavové podmienky a suchý plyn.

symbol „nv“ znamená, že namerané hodnoty sú prepočítané na štandardné stavové podmienky a vlhký plyn.

symbol „nsr“ znamená, že namerané hodnoty sú prepočítané na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný 19% obsah kyslíka v spalinách.

Údaje ktoré neboli merané, boli zistené prostredníctvom všeobecných emisných faktorov.

Ďalšie symboly znamenajú :

= vypočítaný údaj za rok 2003 pri skutočnej  výrobe aglomerátu  ( pre CO2 bol použitý údaj o počte prevádzkových hodín )

* individuálny emisný faktor IEF z oprávnených meraní v roku 2002.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmrazovňa (2 tunelová ) | fugitívne | 3 spaľovacie komory | odvetranie tunelov po otvorení dverí prirodzenou aeráciou. |  | vstupné a výstupné dvere 4,6 m | - | max.60 C ( kvôli poškodeniu ložísk vagónov |
| 2 | Rozmrazovňa CPR (6 tunelová a 4 tunelová ) | fugitívne | 15 spaľovacích komôr | Pre jeden tunel 20 vagónov o ploche vagóna 35 m2 |  | vstupné a výstupné dvere 4,6 m | - | max.60 C ( kvôli poškodeniu ložísk vagónov |
| 3 | Výklopníky (1 rotačný a 1 čelný) | sekundárna prašnosť | vyklápanie vagónov | sekundárna prašnosť 2 x 90 m2 |  | vstupné a výstupné dvere 3,6 m | - | T okolia |
| 4 | 3 rotačné výklopníky CPR | sekundárna prašnosť | vyklápanie vagónov | sekundárna prašnosť 3 x 90 m2 |  | vstupné a výstupné dvere 3,6 m | - | T okolia |
| 5 | Nakladacie zásobníky | sekundárna prašnosť | nakladanie vagonov | sekundárna prašnosť na plochu vagóna 35 m2 |  | výška vagóna 2,8 m | - | T okolia |
| 6 | Dopravné pásy | sekundárna prašnosť | pásová doprava na rudisko a PSA vrátane PS2 | sekundárna prašnosť cca 52 m2 ( 26 pásov, 2 výsypky ) |  | 23 m | - | T okolia |
| 7 | Rudisko č.1 a 2 | sekundárna prašnosť | hromady surovín a prísad | 54 x 850 m |  | výška naberača je 29,225 m | - | T okolia |
| 8 | Dávkovač vápna R1 | výduch + sekundárna prašnosť pri dávkovaní na pás | oklepávací hadicový filter poveternopstný kryt, filter FVU, dopravný pás | objem zásobníka =100m3 komína =280x375 + 250x500 |  | výduch FVU a sekundárne emisie pri dávkovaní na pás =2 m | nemeratelné – malý výduch | T okolia |
| 9 | Dávkovač vápna R2 | výduch + sekundárna prašnosť pri dávkovaní na pás | oklepávací hadicový filter poveternopstný kryt, filter FVU, dopravný pás | objem zásobníka =100m3 komína =280x375 + 250x500 |  | výduch FVU a sekundárne emisie pri dávkovaní na pás =2 m | nemeratelné – malý výduch | T okolia |
| 10 | PSA -EO 84 | komín | D6, D11, D13, E1, E4, E6, E8, E10, E31, K3, T1, T3. | 1,8 |  | 25 | 29,9 | T okolia |
| 11 | Triediareň koksu-koksová veža -EO 24 | komín | K211, K212, K213, K216, K217, K218, K219, K222, K225, K226, K227, K241, K242, K246, K247, PL27, RM14, RM15, RM16, RM17. | 1,8 |  | 28 | 25,5 | T okolia |
| 12 | Triediareň rúd a koksu -EO 85 | komín | PL1, PL11, T1, T2, T3, T4, T11, T13, T15, T19 T61, T62, sklzy, zásobníky, výsypky, triediče. | 1,6 |  |  | 28,1 | T okolia |
| 13 | Mlynica koksu a vápenca -mech. cyklón SGA | komín | M36, M37, M38, M39, M40, M81, M86, M96, M97, M98, M99, M36-40 (mlyn), M96-100 (triedič). | 1,59 |  | 30 | 26,8 | T okolia |
| 14 | Triedič uhlia- MHL | komín | triediče | 0,8 |  | 15 |  | T okolia |
| 15 | SP 1 -EO | spoločný murovaný komín pre EO SP1+ EO SP2 | EO SP1+ EO SP2, drvič a triedič | s = 8 m |  | 100 m | 335879 - 355425 mn,s,3.h-1 | 98-110 C |
| 16 | SP2 -EO |  |  |  |  |  | 288596 – 343218 mn,s,3.h-1 | 98-104 C |
| 17 | SP3 -EO | spoločný murovaný komín pre EO SP3+ EO SP4 | EO SP3+ EO SP4, drvič a triedič | s = 8 m |  | 110 m | 317408 – 332448 mn,s,3.h-1 | 96–100 C |
| 18 | SP4 -EO |  |  |  |  |  | 302522 – 365694 mn,s,3.h-1 | 83-91 C |
| 19 | koniec SP3 -EO 3 | spoločný komín pre koniec SP3 EO3+ koniec SP4 EO4 | koniec chladiaceho pásu | 3 |  | 30 | 40,5 mn,s,3.h-1 | 70 |
| 20 | koniec SP4 -EO 4 |  | Koniec chladiaceho pásu |  |  |  | 36,7 mn,s,3.h-1 | 126 |
| 21 | 4 chladiace pásy | sekundárna prašnosť | chladenie aglomerátu | sekundárna prašnosť |  |  | - |  |
| 22 | RM VP1 -EO 11 | komín | PL1, PL8 (pelety), PL11, PL15, PL20 (pelety), PL25, RM11 (veža), RM 12, RM13 (koks), RM23 (koks,vápno), RM25, RM125-15(koks,vápno), RM127-16 (koks,vápno), RM171-60 (koks), RM173- 62 (koks), RM174-58 (koks,pelety), T61 (aglomerát), T62 (aglomerát), | 1,8 |  | 28 | 17,6 | 28 |
| 23 | RM VP1 -EO 12 | komín | RM3 (koks), RM121-26 (aglomerát), RM26-121 (koks), RM25120-1 (prisady), RM125- 15 (pelety), RM127-l6 (prisady), T61 (podsitný materiál), skypová jama, triedič. | 1,8 |  | 28 | 21,8 | 32 |
| 24 | RM VP1 -EO 13 | komín | RM20 (aglomerát), RM186, RM187, RM190, RM192, RM286-63 (podsitný materiál), RM287, RM12025-1 (prisady), P106 (pelety), P107, T61, T62, korečková jama, triediče. | 1,8 |  | 28 | 27,1 | 42 |
| 25 | RM VP2 -EO 21 | komín | PL15, PL20 (pelety), PL25, PL28 (pelety,vápenec), PL30, RM20 (aglomerát), RM28, RM29 (koks), RM225 (pelety), RM227 (pelety), RM271 (pelety), RM273 (pelety), RM274 (pelety), RM275 (pelety), RM RM30l (aglomerát), T6l, T62. | 1,8 |  | 28 | 18,64 | 31 |
| 26 | RM VP2 -EO 22 | komín | RM6 (koks), RM20 (aglomerát), RM26, RM220, RM221-26, RM235, RM236, P204, T61, T62, váha č.l, váha č.2. | 1,8 |  | 28 | 27,6 | 26 |
| 27 | RM VP2 -EO 23 | komín | PL17, PL27 (ruda, prisady, koks), PL28 (ruda, pelety), PL30 (pelety, prisady), RM20 (aglomerát), RM28 (ruda), RM29 (koks), RM58, RM60 (aglomerát, ruda, koks), RM225-l5 (pelety),RM227-16, RM270-61 (pelety), RM273-62, T61, T62. | 1,8 |  | 28 | 22,3 | 45 |
| 28 | RM VP3 -EO 31 | komín | PL32, RM313, RM315, RM347-12, RM348-16, R305, R306, R307, R308, R309, RM368-62, RM370-64, RM371-57, RM372-58, RM373-59, RM374-61, RM374, T61,T62, aglopodávače č. 5 až 9. | 1,8 |  | 28 | 20,7 | 38 |
| 29 | RM VP3 -EO 32 | komín | P301, P303, P305, RM348-12, RM348-16, aglopodávače č.l až 4. | 1,8 |  | 28 | 32,3 | 36 |
| 30 | RM VP3 -EO 33 | komín | PL30, PL32, RM311, RM313, RM314, RM315, RM345-11, RM346-15, RM367-61, RM369-63, váha č.3. | 1,8 |  | 28 | 21,6 | 45 |

- Viď. Generel zdroje znečisťovania ovzdušia – príloha č. 21

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokolianský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 8,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | viď popis nižšie |

Všetky OV z podnikovej kanalizácie U.S.Steel Košice, s.r.o. prechádzajú cez mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch.

Hodnoty povoleného množstva všetkých vypúšťaných OV do Sokoľanského potoka: max. hod. prietok – 1400 l/s, 87697 m3/deň, 32 mil. m3/rok. Vyčistené odpadové vody sú do Sokoľanského potoka vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Priemerné (p), maximálne (m) povolené koncentračné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV:

| Ukazovateľ | Konc.hodnoty (mg/l) |  | Bilančné hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (p) | (m) | kg.deň-1 | t.rok-1 |
| Cr celk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| Cr6+ | 0,025 | 0,05 | 2,192 | 0,800 |
| Fe celk. | 2,0 | 3,0 | 175,392 | 64,018 |
| zinok | 0,3 | 0,3 | 26,309 | 9,603 |
| fenoly | 0,05 | 0,1 | 4,385 | 1,600 |
| chloridy | 250 | 300 | 21924 | 8002,260 |
| CHSK Cr | 30 | 60 | 2630,880 | 960,271 |
| sulfidy | 0,05 | 0,05 | 4,385 | 1,600 |
| kyanidycelk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| NEL | 1,5 | 1,5 | 131,544 | 48,014 |
| N-NH4 | 2,0 | 3,5 | 175,392 | 64,018 |
| pH | 6,0-9,0 | 9,0 | - | - |
| RL 550°C | 640 | 800 | 56125,44 | 20485,785 |
| RL105°C | 900 | 1000 | 78926,4 | 28808,136 |
| sírany | 200 | 250 | 17539,2 | 6401,6 |
| fosfor celk. | 0,2 | 0,4 | 17,539 | 6,402 |
| nerozpust.látky | 35 | 40 | 3069,36 | 1120,316 |
| BSK5 | 7,0 | 9,0 | 613,872 | 224,063 |

Všetky OV z Aglomerácie sú vypúšťané do objektovej kanalizácie a následne do spoločnej kanalizácie USSK – ČOV Sokoľany.  Za rok 2003 bolo vyprodukovaných 1 044 300 m3 OV, z toho zrážkovej: 275 tis. m3 , splaškovej: 188,5 tis. m3 a odkanalizovanej podzemnej 577000 m3 a priemyselnej vody 3800 m3. ČOV Sokoľany zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd (OV) pred vypustením vyčistenej odpadovej vody do recipienta / Sokoľanského potoka/ a výrobu priemyselnej vody. Hlavný technologický proces pozostáva z:
- predčistenia odpadových vôd,
- fyzikálno - chemického čistenia,
- filtrácie,
- zo strojného odvodnenia kalu.

Predčistenie OV
Úlohou predčisťovacieho procesu je zachytenie suspendovaných látok, plávajúcich olejov, zníženie obsahu

železa, hodnoty biologickej spotreby kyslíka a chemickej spotreby kyslíka. Predčisťovací proces prebieha v sedimentačnej nádrži s objemom 45 000 m3, kde doba zdržania OV je 4 - 6 hodín. Vzniknutý kal na dne nádrže je odčerpávaný do odstredivky. Mechanicky predčistené OV sa odvádzajú do ČOV.

Fyzikálno - chemické čistenie OV
Čírenie prebieha v šiestich číriacich reaktoroch pracujúcich na princípe dokonale vznášaného vločkového mraku. Na čírenie sú použité koagulačné činidlá (síran železnatý a hydroxid vápenatý) a pomocné flokulujúce činidlo NALCO. Časť vyčírenej OV je odvádzaná na filtráciu a druhá časť je bez filtrácie vypúšťaná do Sokoľanského potoka. Usadený kal z číričov je odvedený do odstredivky.

Filtrácia
Filtrácia prebieha na piatich DDF (pieskových) filtrov a prefiltrovaná voda je odvádzaná ako priemyselná voda pre U. S. Steel Košice, s.r.o. Z celkovej produkcie vyčistených OV predstavuje priemyselná voda 12 %.

Strojné odvodnenie kalu

Strojné odvodnenie kalu prebieha v odstredivke, kde sa odvodnený kal dopravuje do zberného kontajnera a odstredená voda sa odvádza do sedimentačnej nádrže ČOV. Systém merania kvality OV sa vykonáva kontinuálne. Fyzikálno-chemické laboratórium ČOV Sokoľany, ktoré vykonáva analýzy je napojené na počítačový systém „ Ekologis“- Ekologický informačný systém environmentálnej kvality, do ktorého sú ukladané a archivované údaje o kvalite OV.

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Technologické zariadenie - voda z čistenia kanálov mokrého odsunu | Priemyselné odpadové vody | 0,12 |  | 10,41 | 3800 | 0,001 |
| 2. | Klimatické podmienky - voda zo zrážok | Voda z povrchového odtoku | 8,7 |  | 753,4 | 275000 | 0,07 |
| 3. | Z pitnej vody - hygienické zariadenia | Splaškové vody | 6,3 | 7 | 516 | 188500 | 0,05 |
| 4. | Studne na CPR | Podzemná voda | 18,3 | 20 | 1580 | 577000 | 0,155 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| OV produkované z technologických objektov a zariadení prevádzky Aglomerácia sa odvádzajú kontinuálne objektovou kanalizačnou sieťou DZ Vysoké pece, t.j.: DZ je napojený na hlavné rady kanalizácie A, A2, B2. DO STOKY A - objektový rad AP20 v šachte D 314 - objektový rad AP02, AP15, AP07 medzi šachtami D 319 - D 320 - objektový rad AP08 v šachte D 330 - objektový rad AP14 v šachte D 322 DO STOKY A2 - prípojka medzi šachtami D 20 - D 21 DO STOKY B2 - prípojka do šachty D 63 - prípojka do šachty D 64 - prípojka do šachty D 313 Objektové rady a prípojky prevádzkuje a udržuje DZ Vysoké pece. Objektový rad AP09, AP132 napojený do stoky A, objektový rad AP08b a prípojky od Teplárne prevádzkuje a udr- žuje Vodné hospodárstvo DZ Energetika. Kontinuálne vypúšťané odpadové vody sú bez úpravy gravitačne odvádzané do hlavných radov kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o. / jednotná kanalizácia / a následne do kmeňovej stoky, ktorá vyúsťuje na mechanicko-chemickú čistiareň OV ČOV Sokoľany kde prebieha samotný proces čistenia, / proces čistenia je popísaný v časti D 2.1./. Zdroje produkovaných odpadových vôd sú popísané v časti C 1.2.1. príloha č. 14 Schém. mapa kanalizácie – kontrolná šachta D 314 príloha č. 13 generel kanalizácie |  |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Prev. Príprava výroby – sekáreň Aglomerácia, V. pece | Šachta Š 314 stoka A, var. 2 | pH, vodivosť, NL 105°C, chloridy kyanidyc., fenoly, N-NH4, NEL BSK5, tepl.vzorky |  |  |  |  |  |  |  |

Šachta Š 314 stoka A, var. 2

Obdobie:1.6.-30.6.2004

| veličina | jednotka | limit min. | limit_max. | Ø hodnota | min. honota | max. hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,0 | 8,5 | 8,254 | 6,910 | 9,21 |
| vodivosť | mikroS/cm |  |  | 686,250 | 504,0 | 970,0 |
| NL 105°C | mg/l |  | 300,0 | 20,0 | 15,0 | 29,0 |
| chloridy | mg/l |  | 350,0 | 93,946 | 63,810 | 166,62 |
| kyanidyc. | mg/l |  | 0,2 | 0,001 | 0,0 | 0,02 |
| fenoly | mg/l |  | 0,2 | 0,001 | 0,0 | 0,014 |
| N-NH4 | mg/l |  | 3,0 | 1,078 | 0,49 | 2,49 |
| NEL | mg/l |  | 33,0 | 0,183 | 0,04 | 0,5 |
| BSK5 | mg/l |  | 20,0 | 2,575 | 2,09 | 3,60 |
| tepl.vzorky | stupeň C |  |  | 25,762 | 23,8 | 28,1 |

 Pre prevádzku Aglomerácia slúži ako kontontrolné miesto šachta Š 314, ktorá je spoločná aj pre DZ V.Pece.

- splaškové vody - produkcia  na  prevádzke : Centrálne prekladisko rúd, Rudisko, Aglomerácia, Rudné mosty    - dažďové vody - produkcia  na  prevádzke : Centrálne prekladisko rúd, Rudisko, Aglomerácia, Rudné mosty

- priemyselné vody- produkcia  na  prevádzke : Aglomerácia,

- podzemná voda – studne Centrálne prekladisko rúd, Rudisko, Aglomerácia, Rudné mosty

Odpadové vody z prevádzky Aglomerácia sú vypúšťané do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Za účelom zabezpečenia trvalej kontroly kvality odpadových vôd a prípadného zistenia znečisťovateľov, laboratórium ÚGMpE vykonáva pravidelné rozbory odoberaných vzoriek odpadových vôd z hlavných radov kanalizácie podľa vypracovaných variant. Pravidelná kontrola sa vykonáva denne podľa harmonogramu. Odpadové vody sú kontrolované odberom vzoriek, ktoré sú odovzdané na rannej zmene do laboratória ÚGMpE, podľa časového harmonogramu a taktiež sú kontrolované na ČOV Sokoľanoch. Hodnoty prípustného znečistenia OV USSK vypúšťaných do jednotnej kanalizačnej siete a pritekajúcich na PČOV v mg/l v zmysle platného Kanalizačného poriadku USSK.

Ukazovateľ Koncentračné hodnoty mg/l

| pH | 6 - 8,5 | Amoniakálny dusík | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerozpustné látky | 300 | Chróm c | 0,5 |
| Rozpustné látky | 750 | Chróm6+ | 0,1 |
| Extrahovateľné látky | 10 | Sírany | 250 |
| z toho Ropné látky | 3 | Chloridy | 350 |
| Fenoly jednomocné | 0,2 | CHSK | 80 |
| Kyanidy | 0,2 | BSK5 | 20 |
| Železo celkové | 15 | Sulfidy | 0,05 |
| Fosfor | 0,8 |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

    - Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. |  | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy |  | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y |  | Zdroj / producent odpadovej vody |  | Recipient |  |  |  | Odpadové vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 |  | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) |  | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | ČOV Sokoľany |  | Parschallov žľab |  | Odpadové vody - prevádzka Aglomerácia, |  | Sokoľanský potok |  | Tabuľka Priemerné a maximálne koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia OV na prítoku a odtoku ČOV Sokoľany v roku 2004 Príloha č.15 |  | - |  | 0,12 l/s 10,41 m3.deň 3800 m3.rok1 | BSK5 mg/l-1 - 0,54mg/l, t/rok-1- 3,76 |

 OV z Aglomerácie sa vypúšťajú do jednotnej kanalizačnej siete USSK

  - Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | V roku 2003 vykonaný monitoring stanovenia možného vplyvu USSK na biológiu povrchových vôd na základe kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristík ichtyofauny v porovnaní s rokom 1992. Prieskum rýb vykonal akreditovaný subjekt v Sokoľanskom potoku. Prelovením na Sokoľanskom potoku / recipient odpadových vôd / sa zdokumentovalo 9 druhov rýb / už v prvej tretine toku pri ČOV/. Pre porovnanie - v roku 1992 sme konštatovali prevažne absenciu rýb / až v druhej tretine toku/, ako dopad vplyvu odpadových vôd pod ČOV v Sokoľanoch. Pozoruhodný je výrazný nárast hmotnostného priemeru rýb, až o 382 %. Pre komplexnejší pohľad na vodné ekosystémy sme vykonali aj analýzu rezíduí ťažkých kovov / Hg, Cd, Pb, As, Cr/ zo svaloviny rýb . Z celkového počtu 30 analýz sme nezaznamenali v žiadnej vzorke svaloviny prekročenie maximálnej prípustnej hodnoty. Všetky ostatné parametre polutantov boli pod úrovňou maximálneho prípustného limitu pre potraviny. Pri porovnávaní s výsledkami monitoringu svaloviny rýb z vôd v okolí VSŽ v r. 1992 kedy napríklad len u kadmia bolo získaných až 15 nadlimitných vzoriek ! Z hodnotenia výsledkov z r. 2002 je dokázateľné, že štruktúra ichtyofauny sa výrazne zlepšuje. Na základe získaných výsledkov ichtyologického prieskumu a výsledkov rezíduí cudzorodých látok v rybách môžeme konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám na sledovaných lokalitách v porovnaní s r. 1992. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | - | - | - | - | – | - | - | - |  | - |

    - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | - | - | - | - | - | - |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd. |  | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  |  | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  | - | - | - | - |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

    - Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | - | - | - |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |

    - Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

  - Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Centrálne prekladisko rúd (CPR)

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) |  | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,0051 | - |  | - | - | - |
|  | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Technologické zariadenia | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Je zhromažďovaný v sudoch a následne odvážaný do skladu olejov a mazív. Predmetný odpad sa zneškodňuje na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom externej spoločnosti. | Farba: čierna, červená Skupenstvo : kašovité | - | - |  | - | - | - |
|  | Názov : absorbenty, filtračné mat. ..... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev. Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa odváža na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,027 | - |  | 0,023 | Skládka NO USSK | - |
|  | Názov : brzdové platničky a obloženie iné Kat. číslo: 16 01 12 Kat.odpadu: O | Rotačné výklopníky | Odpad tvoria brzdové obloženia z vagónov, ktoré v dôsledku nesprávneho upevnenie vypadávajú z podvozkov vagónov pri otočení o 180. Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa zneškodňuje na skládke NNO USSK. | Farba: strieborná, čierna Skupenstvo : tuhé | - | - |  | - | - | - |
|  | Názov : niklovo-kadmiové batérie Kat. číslo: 16 06 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) monočlánky. Odpad je skladovaný v sude a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,0035 | - |  | - | - | - |
|  | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri rekonštrukcii budov. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá, biela Skupenstvo : tuhé | - | - |  | - | - | - |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O | Technologické zariadenia prevádzky | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení resp. kovový odpad ktorý sa zachytí na roštoch výklopníkov pri vysypovaní vagónov. Odpad je skladovaný v kontajneri resp. vagónoch a po naplnení kapacity je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov . | Farba: sivá, podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 268,51 | 261,59 |  | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Celá prevádzka - elektrorozvody | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - |  | - | - |
|  | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné Kat. číslo: 17 09 04 Kat.odpadu: O | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri oprave technologických hál, kabín a administratívnych budov. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - |  | - | - | - |
|  | Názov : plasty a guma Kat. číslo: 19 12 04 Kat.odpadu: O | pásová doprava | Odpad tvoria vyradené gumové pásy. Zhromažďujú sa vo vyhradenom priestore a následne sa: - odpredávajú fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňujú na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,2 | - |  | 1 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : papier a lepenka Kat. číslo: 20 01 01 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP sa z predmetného odpadu vyseparujú plastové súčasti čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: čierna, biela, strieborná Skupenstvo : tuhé | 0,044 | - |  | - | - | - |
|  | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: biela Skupenstvo : tuhé | 0,003 | - |  | - | - | - |
|  | Názov : drevo iné Kat. číslo: 20 01 38 Kat.odpadu: O | Rotačné výklopníky, zeleň | Odpad tvoria kmene stromov po výrube a drevený kusový odpad, ktorý sa vytriedi z privezených vagónových súprav. Skladuje sa vo vyhradenom priestore a následne : - sa odovzdáva externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia - odpredáva fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňuje na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 16,8 | - |  | 15,86 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v kuka nádobách Odpad zhromažďovaný v kuka nádobách je odvážaný prostredníctvom špeciálnych vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. v presne stanovených intervaloch. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 9,24 | - |  | 9,24 | KOSIT a.s. | - |

Rudisko

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu:N | Prevádzka | Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z odmasťovacích prostriedkov, tukov, olejov, ktoré sa zhromažďujú vo vyhradenom priestore a následne sa odvážajú na DZ Oceliareň, kde tvoria súčasť vsádzky do konvertorov resp. odovzdávajú externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 33,59 | 33,59 | - | BLESK - Beregszaszi | - |
|  | Názov : brzdové platničky a obloženie iné Kat. číslo: 16 01 12 Kat.odpadu: O | Rotačné výklopníky | Odpad tvoria brzdne obloženia z vagónov, ktoré v dôsledku nesprávneho upevnenie vypadávajú z podvozkov vagónov pri otočení o 180. Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa zneškodňuje na skládke NNO USSK. | Farba: strieborná, čierna Skupenstvo : tuhé | 8,5 | - | 8,5 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : niklovo-kadmiové batérie Kat. číslo: 16 06 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) monočlánky. Odpad je skladovaný v sude a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O | Technologické zariadenia prevádzky | Odpad tvorí kovový šrot ktorý vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení resp. kovový odpad ktorý sa zachytí na roštoch výklopníkov pri vyspovaní vagónov. Odpad je skladovaný v kontajneri resp. vagónoch a po naplnení kapacity je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov . | Farba: sivá, podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 81,69 | 81,69 | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Celá prevádzka - elektrorozvody | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 4,52 | 4,52 |  | VSŽ Inžiniering s.r.o. R-MARKET s.r.o. Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : plasty a guma Kat. číslo: 19 12 04 Kat.odpadu: O | pásová doprava | Odpad tvoria vyradené gumové pásy. Zhromažďujú sa vo vyhradenom priestore a následne sa: - odpredávajú fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňujú na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 3,5 | - | 3,5 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : papier a lepenka Kat. číslo: 20 01 01 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP sa z predmetného odpadu vyseparujú plastové súčasti čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: čierna, biela, strieborná Skupenstvo : tuhé | 0,04 | - | - | - | - |
|  | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: biela Skupenstvo : tuhé | 0,007 | - | 0,0024 | Fecupral s.r.o. | - |
|  | Názov : drevo iné Kat. číslo: 20 01 38 Kat.odpadu: O | Rotačné výklopníky, zeleň | Odpad tvoria kmene stromov po výrube a drevený kusový odpad, ktorý sa vytriedi z privezených vagónových súprav. Skladuje sa vo vyhradenom priestore a následne : - sa odovzdáva externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia - odpredáva fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňuje na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 6,1 | - | 6,1 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v kuka nádobách Odpad zhromažďovaný v kuka nádobách je odvážaný prostredníctvom špeciálnych vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. v presne stanovených intervaloch. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,2 | - | 0,2 | KOSIT a.s. | - |

Aglomerácia

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,0059 | - | - | - | - |
|  | Názov : tuhé odpady s čistenia plynu obs. NL Kat. číslo: 10 02 07 Kat.odpadu: N | Elektroodlučovače na filtráciu spalín zo spekacích pásov | Odpad tvorí vysokozinkový prach zo 4 sekcie elektroodlučovačov, ktoré slúžia na odprášenie spekacích pásov, ktorý padá priamo do kontajnera a následne sa zneškodňuje na skládke NO USSK. | Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé | 5062,98 | - | 5062,98 | Skládka NO USSK | - |
|  | Názov : kaly a filtračné koláče s čistenia plynu obs. NL Kat. číslo: 10 02 13 Kat.odpadu: N | filtračná stanica Aglomerácie | Odpad tvorí: - vysokozinkový kal, ktorý sa odseparuje z vysokopecného kalu na Hydrocyklóne. Vysokozinkový kal sa následne odváža nákladnou dopravou na zneškodnenie na skládku NO. - kal z Havarijných betónových nádrží, ktorý sa po odsedimentovaní odváža na skládku NO za učelom zneškodnenia | Farba: sivá, čierna Skupenstvo : tuhé | 49672,88 | - | 50310,63 | Skládka NO USSK | - |
|  | Názov : piliny a triesky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 01 Kat.odpadu: O | Mlynica koksu a prísad | Odpad tvoria špony zo sústruženia valcov na mlynici koksu. Odpad je zhromažďovaný v zbernej nádobe a po naplnení je odvážaný na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. | Farba: strieborná Skupenstvo : tuhé | 2,93 | 2,93 | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : prach a zlomky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 02 Kat.odpadu: O | Mlynica koksu a prísad | Odpad vzniká pri magnetickej separácii vstupných surovín do kladivových resp. valcových mlynov. Odpad sa zhromažďuje v sudoch a následne sa odváža na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 12,55 | 12,55 | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Technologické zariadenia | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Je zhromažďovaný v sudoch a následne odvážaný do skladu olejov a mazív. Predmetný odpad sa zneškodňuje na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom externej spoločnosti. | Farba: čierna, červená Skupenstvo : kašovité | - | - | - | - | - |
|  | Názov : obaly z kovu Kat. číslo: 15 01 04 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad tvoria kovové sudy. Zhromažďujú sa vo vyhradenom priestranstve a následne : - odvážajú na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia - odovzdávajú fyzickým osobám za účelom zhodnotenia | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu:N | Prevádzka | Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z odmasťovacích prostriedkov, tukov, olejov, ktoré sa zhromažďujú v sklade olejov a mazív a následne sa odvážajú na DZ Oceliareň, kde tvoria súčasť vsádzky do konvertorov resp. odovzdávajú externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : absorbenty, filtračné mat. ..... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev. Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa odváža na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 7,93 | - | 7,93 | Skládka NO USSK | - |
|  | Názov : opotrebované pneumatiky Kat. číslo: 16 01 03 Kat.odpadu: O | Motorové vozidlá používané na prevádzke | Odpad tvoria opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel. Odpad sa skladuje vo vyhradenom priestore a následne odovzdáva externej organizácii na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : olovené batérie Kat. číslo: 16 06 01 Kat.odpadu: N | Motorové vozidlá používané na prevádzke | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) olovené batérie. Odpad je skladovaný v kontajnery a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : niklovo-kadmiové batérie Kat. číslo: 16 06 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) monočlánky. Odpad je skladovaný v sude a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : iné výmurovky a žiaruvzdorné mat. z metalurgických procesov iné Kat. číslo: 16 11 04 Kat.odpadu: O | Zapaľovacie hlavy na spekacích pásoch | Odpad vzniká pri údržbe, oprave a rekonštrukcii výmuroviek v zapaľovacích hlavách na jednotlivých spekacích pásoch.. Odpad je zhromažďovaný v kontajneroch a následne dopravovaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia | Farba: biela, oranžová Skupenstvo : tuhé | 139,9 | - | 139,9 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri rekonštrukcii budov. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá, biela Skupenstvo : tuhé | 41,52 | - | 41,52 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O | Technologické zariadenia prevádzky | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneri resp. vagónoch a po naplnení kapacity je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov . | Farba: sivá, podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 814,65 | 795,53 | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat.odpadu: O | Zariadenia poháňané elektromotormi | Odpad (nefunkčné elektromotory) vzniká pri výmene elektromotorov na predmetnej prevádzke. Odpad je následne dopravovaný automobilovou dopravou na CHP, kde dochádza k jeho separácii resp. sa odovzdáva externým odberateľom na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. Separáciou predmetného odpadu vznikajú nové druhy odpadov: - 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné, kat. odpadu O, ktorý je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 246,8 | 246,8 | - | VSŽ Inžiniering s.r.o. | - |
|  | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Celá prevádzka - elektrorozvody | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,72 | 0,72 |  | VSŽ Inžiniering s.r.o. R-MARKET s.r.o. Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : iné izol. materiály pozostávajúce z NL ... Kat. číslo: 17 06 03 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy, potrubné rozvody, kanály | Odpad vzniká pri údržbe resp. stavebných prácach v priestoroch prevádzky. Odpad je priamo odvážaný na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 5 | - | - | - | - |
|  | Názov : izolačné materiály iné Kat. číslo: 17 06 04 Kat.odpadu:O | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy, potrubné rozvody, kanály | Odpad vzniká pri údržbe a rekonštrukcii budov, kanálov a potrubných rozvodov v priestoroch prevádzky. Odpad je priamo odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 3,8 | - | 3,8 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : stavebné materiály obsahujúce azbest Kat. číslo: 17 06 05 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy, potrubné rozvody, kanály | Odpad vzniká pri údržbe resp. stavebných prácach v priestoroch prevádzky. Odpad je priamo odvážaný na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné Kat. číslo: 17 09 04 Kat.odpadu: O | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri oprave technogických hál, kabín a administratívnych budov. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 547 | - | 547 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : plasty a guma Kat. číslo: 19 12 04 Kat.odpadu: O | pásová doprava, miešacia stanica | Odpad tvoria : 1. Vyradené gumové pásy, ktoré sa zhromažďujú sa vo vyhradenom priestore a následne sa: - odpredávajú fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňujú na skládke NNO USSK 2. Opotrebované gumové valce z miešacej stanice, ktoré sa skladujú vo vyhradenom priestore a následne sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdávajú externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna, sivá Skupenstvo : tuhé | 44,69 | - | 56,73 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : papier a lepenka Kat. číslo: 20 01 01 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP sa z predmetného odpadu vyseparujú plastové súčasti čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti pod kódom nakladania - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: čierna, biela, strieborná Skupenstvo : tuhé | 5,6 | 5,17 |  | EKOSPOL Pre3ov, s.r.o. Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: biela Skupenstvo : tuhé | 0,1 | - | 0,1 | Fecupral s.r.o. | - |
|  | Názov : vyradené el. a elektron. zariadenia iné Kat. číslo: 20 01 36 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri bežnej technologických a údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení . Odpad je automobilovou dopravou priamo odvážaný na prevádzku CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP dochádza k separácii odpadu čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 17 04 02 – hliník, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné, kat. odpadu O, ktorý je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov Časť odpadu 20 01 36 (jedná sa o dosky plošných spojov) sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 2,6 | 2,6 | - | DZ Oceliareň VSŽ Inžiniering s.r.o. R-MARKET s.r.o. KBZ s.r.o. | - |
|  | Názov : drevo iné Kat. číslo: 20 01 38 Kat.odpadu: O | zeleň v okolí prevádzky | Odpad tvoria kmene stromov po výrube . Skladuje sa vo vyhradenom priestore a následne : - sa odovzdáva externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia - odpredáva fyzickým osobám za účelom zhodnotenia - zneškodňuje na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 3,5 | - | 3,5 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : biologicky rozložiteľný odpad Kat. číslo: 20 02 01 Kat.odpadu: O | Okolie prevádzkových budov | Odpad (lístie, konáre) vzniká z údržby zelene. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne sa odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,38 | - | 1,38 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v kuka nádobách resp. veľkokapacitných kontajneroch Odpad zhromažďovaný v kuka nádobách je odvážaný prostredníctvom špeciálnych vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. v presne stanovených intervaloch. Odpad vo veľkokapacitných kontajneroch je odvážaný prostredníctvom nákladnej dopravy takisto na zneškodnenie do spol. KOSIT a.s. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 24,95 | - | 24,95 | KOSIT a.s. | - |

Údržba

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,0045 | 0,0045 | - | K+K a.s. Telegrafia s.r.o. | - |
|  | Názov : piliny a triesky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 01 Kat.odpadu: O | Obrábacie stroje | Odpad vzniká pri strojnom obrábaní dielov technologických zariadení. Je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. | Farba: strieborná Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Technologické zariadenia | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Je zhromažďovaný v sudoch vo vyhradenom priestore. Predmetný odpad sa zneškodňuje na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom externej spoločnosti. | Farba: čierna, červená Skupenstvo : kašovité | - | - | - | - | - |
|  | Názov : absorbenty, filtračné mat. ..... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev. Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa odváža na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | 0,2 | Skládka NO USSK |  |
|  | Názov : olovené batérie Kat. číslo: 16 06 01 Kat.odpadu: N | Motorové vozidlá používané na prevádzke | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) olovené batérie. Odpad je skladovaný v kontajnery a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O | Technologické zariadenia prevádzky | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti na technologickom zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneri a po naplnení kapacity je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov . | Farba: sivá, podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 12,3 | 12,3 | - | DZ Oceliareň | - |
|  | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat.odpadu: O | Zariadenia poháňané elektromotormi | Odpad (nefunkčné elektromotory) vzniká pri výmene elektromotorov na predmetnej prevádzke. Odpad je následne dopravovaný automobilovou dopravou na CHP, kde dochádza k jeho separácii resp. sa odovzdajú externým odberateľom na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. Separáciou predmetného odpadu vznikajú nové druhy odpadov: - 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné, kat. odpadu O, ktorý je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O | Celá prevádzka - elektrorozvody | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 5,42 | 5,42 |  | VSŽ Inžiniering s.r.o. R-MARKET s.r.o. Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : papier a lepenka Kat. číslo: 20 01 01 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP sa z predmetného odpadu vyseparujú plastové súčasti čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti pod kódom nakladania „O“ - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO | Farba: čierna, biela, strieborná Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administatívne budovy | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: biela Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v kuka nádobách Odpad zhromažďovaný v kuka nádobách je odvážaný prostredníctvom špeciálnych vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. v presne stanovených intervaloch. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 30,3 | - | 30,3 | KOSIT a.s. | - |

Príloha č. 16 – Zmluvy na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom externých organizácii platné v roku 2003

Príloha č. 17 – Protokoly z analytickej kontroly odpadov

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. |  | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : okuje z valcovania Kat. číslo: 10 02 10 Kat.odpadu: O |  | Odpad (hrubé okoviny) vzniká na DZ Teplá valcovňa sedimentáciou okovín v okovinovej jame, kde sa chladiaca voda s obsahom okovín dopravuje technologickým kanálom . Po primárnej sedimentácii sú hrubé okoviny z valcovania usadzované na dne jamy a pomocou žeriava sú vyťažované do betónovej nádrže , ktorá je súčasťou okovinovej jamy. Predmetný odpad je zmiešavaný z ďalšími 4 druhmi odpadov v zmysle rozhodnutia ŽP ŠSOH 2001/01526-1MIS, 2002/00096-2MIS v presne stanovenom pomere a takáto zmes je následne dopravovaná na prevádzku Aglomerácia DZ Vysoké pece, kde je zapracovaná do aglomerátu, ktorý je následne vsádzkovaný do technologického zariadenia: Vysoké pece. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 59413,94 | 59413,94 | - | DZ Vysoké pece | - |
|  | Názov : odpady z úpravy chladiacej vody obs. olej Kat. číslo:10 02 11 Kat.odpadu: N |  | Odpad (jemné okoviny) vzniká na čerpacej stanici ( v tzv. dóroch), ktorá je v správe DZ Energetika. Odpad vzniká sedimentáciou okovín z chladiacej vody z DZ Teplá valcovňa prevádzka TŠP, ktorá je prostredníctvom čerpacej stanice dopravovaná späť do výrobného cyklu. Odsedimentovaný odpad sa ťaží a dopravuje do betónovej nádrže na okovinovej jame. Predmetný odpad je zmiešavaný z ďalšími 4 druhmi odpadov v zmysle rozhodnutia OÚ ŽP ŠSOH 2001/01526-1MIS, 2002/00096-2MIS v presne stanovenom pomere a takáto zmes je následne dopravovaná na prevádzku Aglomerácia DZ Vysoké pece, kde je zapracovaná do aglomerátu, ktorý je následne vsádzkovaný do technologického zariadenia: Vysoké pece. | Farba: čierna Skupenstvo : kašovité | 14098,4 | 14098,4 | - | DZ Vysoké pece | - |
|  | Názov : iné kaly a filtračné koláče Kat. číslo:10 02 15 Kat.odpadu: O |  | Odpad vzniká v mokrých hladinových odlučovačoch pri odlučovaní tuhých častíc z hrubej deliacej linky a otryskávacej linky na DZ Teplá valcovňa. Odpad je zhromažďovaný v kontajteri a po naplnení kapacity kontajnera dopravovaný do betónovej nádrže na okovinovej jame. Predmetný odpad je zmiešavaný z ďalšími 4 druhmi odpadov v zmysle rozhodnutia OÚ ŽP ŠSOH 2001/01526-1MIS, 2002/00096-2MIS v presne stanovenom pomere a takáto zmes je následne dopravovaná na prevádzku Aglomerácia DZ Vysoké pece, kde je zapracovaná do aglomerátu, ktorý je následne vsádzkovaný do technologického zariadenia: Vysoké pece. | Farba: hnedá, červenohnedá Skupenstvo : kašovité | 233,51 | 233,51 | - | DZ Vysoké pece | - |
|  | Názov : kaly z obrábania obs. nebezp. látky Kat. číslo:12 01 14 Kat.odpadu: N |  | Odpad (jemné okoviny) vzniká separáciou okovín z emulzie za pomoci magnetického separátora na DZ Sva a DZ Obalová vetva. Odpad je zhromažďovaný v kontajteri a po naplnení kapacity kontajnera dopravovaný do betónovej nádrže na okovinovej jame. Predmetný odpad je zmiešavaný z ďalšími 4 druhmi odpadov v zmysle rozhodnutia OÚ ŽP ŠSOH 2001/01526-1MIS, 2002/00096-2MIS v presne stanovenom pomere a takáto zmes je následne dopravovaná na prevádzku Aglomerácia DZ Vysoké pece, kde je zapracovaná do aglomerátu, ktorý je následne vsádzkovaný do technologického zariadenia: Vysoké pece. | Farba: sivočierna Skupenstvo : kal | 248,21 | 248,21 | - | DZ Vysoké pece | - |
|  | Názov : kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obs. olej Kat. číslo:12 01 18 Kat.odpadu: N |  | Odpad (brúsny kal) vzniká pri procese brúsenia: - valcov na DZ Studená valcovňa a DZ Teplá valcovňa. Odpad je zhromažďovaný v kontajteroch a po naplnení kapacity kontajnerov dopravovaný do betónovej nádrže na okovinovej jame. Predmetný odpad je zmiešavaný z ďalšími 4 druhmi odpadov v zmysle rozhodnutia OÚ ŽP ŠSOH 2001/01526-1MIS, 2002/00096-2MIS v presne stanovenom pomere a takáto zmes je následne dopravovaná na prevádzku Aglomerácia DZ Vysoké pece, kde je zapracovaná do aglomerátu, ktorý je následne vsádzkovaný do technologického zariadenia: Vysoké pece. - na DZ Mechanika a DZ Hutnícka druhovýroba. Odpad je zhromažďovaný v sudoch resp. kontajneroch a následne dopravovaný na rudisko kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa predmetný odpad zhodnocuje v aglomeračnom procese. | Farba: sivočierna Skupenstvo : kal | 423,5 | 423,5 | - | DZ Vysoké pece | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priestory výklopníkov RV a ČV | Sypanie kusových substrátov do zásobníkov – narážanie materiálu na kovové steny zásobníkov |  |  |  | nemerané |  |
|  | Presípacia stanica PS-2 | Narážanie kusových substrátov na steny presypov, pohony transportných zariadení |  |  |  | nemerané |  |
|  | Veľkostroje | Pohon korečkovej reťaze, priesypy, valčeky |  |  |  | nemerané |  |
|  | Úpravňa uhlia | Drvenie a triedenie uhlia |  |  |  | nemerané |  |
|  | Rudný most | Valčeky, pohony |  |  |  | nemerané |  |
|  | PSA. VJA | Pohony, sypanie kusových substrátov |  |  |  | nemerané |  |
|  | Triediareň rúd | Vibračné triediče, pohony, presypy |  |  |  | nemerané |  |
|  | Triediareň koksu | Vibračné triediče, pohony, presypy |  |  |  | nemerané |  |
|  | Dávkovacie zásobníky | Sypanie kusových substrátov do zásobníkov – narážanie materiálu na kovové steny zásobníkov |  |  |  | nemerané |  |
|  | Mlynica koksu a vápenca | Mletie na kladivových a štvorválcových mlynoch, triedenie vápenca na vibračných triedičoch, pohony, valčeky |  |  |  | nemerané |  |
|  | Miešacia stanica III. miešania | pohony, valčeky, vibračné zariadenia na presypoch |  |  |  | nemerané |  |
|  | Veľkostroj Robins Mess | pohony, presypy |  |  |  | nemerané |  |
|  | Spekáreň | Netesnosti na sacom systéme, drvenie a triedenie aglomerátu, turboexhaustory, pohony agregátov |  |  |  | nemerané |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Priestory výklopníkov RV a ČV |  |  | 94 |  |  |  |
|  | Presípacia stanica PS-2 |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Veľkostroje |  |  | 91 |  |  |  |
|  | Úpravňa uhlia |  |  | 94 |  |  |  |
|  | Rudný most |  |  | 98 |  |  |  |
|  | PSA. VJA |  |  | 97 |  |  |  |
|  | Triediareň rúd |  |  | 102 |  |  |  |
|  | Triediareň koksu |  |  | 106 |  |  |  |
|  | Dávkovacie zásobníky |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Mlynica koksu a vápenca |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Miešacia stanica III. miešania |  |  | 94 |  |  |  |
|  | Veľkostroj Robins Mess |  |  | 92 |  |  |  |
|  | Spekáreň |  |  | 100 |  |  |  |

Pozn. : V zmysle NV SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612 je v USSK s limitom porovnávaná len normalizovaná hladina hlukovej expozície Lex,8h a najvyššia prípustná vrcholová hladina C zvuku.

Lex,8h je stanovená pre zvýšené nároky na 75 dB a pre bežné nároky na 80 dB

LC,Pk,p je stanovená na 140 dB.

V žiadosti preto uvádzame len nameranú LAeq  bez porovnania s limitom

Prípadné prekročenie hodnôt hluku v pracovnom prostredí je eliminované vybavením zamestnancov hlukotlmičmi v zmysle platných predpisov a zásad Zákonníka práce. Na jednotlivých pracoviskách prevádzky sú zriadené oddychové priestory pre prestávky v nehlučnom prostredí.

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plošina v okolí pásov P14 - P 4 a pásov S 1 a S 2 | Vibrácie sú na pracovníka prenášané z pohybu pásov |  |  |  | 30-35 |  |
|  | Plošina v okolí pásov P 5 a P 6 | Vibrácie sú na pracovníka prenášané z pohybu pásov |  |  |  | 28-32 |  |
|  | Plošina pri páse P 8 | Vibrácie sú na pracovníka prenášané z pohybu pásov |  |  |  | 25-30 |  |
|  | Rudný výklopník, plošina 2. strojníka | Vibrácie sú na pracovníka prenášané z pohybu pásov |  |  |  | 25-30 |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  | - | - | - |  | - |

 - hodnoty v dB  /os: y /, pre stanovenie sa použil vibrátor typ: 2R 0020

V zmysle NV SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 2631 je v USSK meraná a hodnotená expozícia človeka kmitaniu na celé telo v dB. Najvyššia prípustná hodnota je stanovená na 115,5 dB s korekciou pre danú profesiu 6 dB.

Poznámka : Meranie hluku aj vibrácií pre zistenie vplyvu na okolie nie je účelné, pretože sa jedná o prevádzku situovanú vnútri areálu USSK, ktorá nie je v blízkosti obytnej zóny.

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Situačná mapa | 18. |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 600 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu.V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú vcelku dobré rozptylové podmienky. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogénne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu.Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogénne íly. Neogénne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

Spekací pás SP1 – elektrofilter EO

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | 4- sekciový elektrofilter typ EF-FLS-1F400/H2P/104135/1C/1C výrobca FLS MILJO Dánsko |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1.7.2002 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 96,6 % ( meraný údaj ) |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach z prvých 3 sekcií sa recykluje do aglomeračnej vsázky a zo 4.sekcie sa zneškodňuje na skládke nebezpečných odpadov |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Spekací pás SP2- elektrofilter EO

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | 4- sekciový elektrofilter typ EF-FLS-1F400/H2P/104135/1C/1C výrobca FLS MILJO Dánsko |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 22.8. 2003 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | garantovaná účinnosť = 52 mg/m3 n.s. pri 19%O2 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach z prvých 3 sekcií sa recykluje do aglomeračnej vsázky a zo 4.sekcie sa zneškodňuje na skládke nebezpečných odpadov |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Spekací pás SP3- elektrofilter EO

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | 4- sekciový elektrofilter typ EF-FLS-1F400/H2P/104135/1C/1C výrobca FLS MILJO Dánsko |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 4.10.2002 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 94,53 % ( meraný údaj ) |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach z prvých 3 sekcií sa recykluje do aglomeračnej vsázky a zo 4.sekcie sa zneškodňuje na skládke nebezpečných odpadov |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Spekací pás SP4- elektrofilter EO

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | 4- sekciový elektrofilter typ EF-FLS-1F400/H2P/104135/1C/1C výrobca FLS MILJO Dánsko |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 10.12. 2001. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 97,30 % ( meraný údaj ) |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach z prvých 3 sekcií sa recykluje do aglomeračnej vsázky a zo 4.sekcie sa zneškodňuje na skládke nebezpečných odpadov |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Konce Spekacích pásov SP3 a SP4 – elektrofiltre EO 3 a EO 4

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | dvojkomorový elektroodlučovač typ 2 EKG 1-24-7,5-62-250-3,5-1 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR Na všetkých 4 SP bolo zrealizované odsávanie drviča a triediča na konci spekacieho pásu do spalín z aglomerácie. Ostatné emisie z SP 3 a 4 sú odsávané do EO na odprášenie koncov spekacích pásov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1992 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 99,6 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Rudné mosty RM1 – elektrofiltre EO 11, EO 12, EO 13

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | dvojkomorový elektroodlučovač typ ZVVZ – Lurgi 22/6,0/2x9/0,250 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1970 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 99,5 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Rudné mosty RM2 – elektrofiltre EO 21, EO 22, EO 23

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | dvojkomorový elektroodlučovač typ ZVVZ – Lurgi 22/6,0/2x9/0,250 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1972 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 99,5 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Rudné mosty RM3 – elektrofiltre EO 31, EO 32, EO 33

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | dvojkomorový elektroodlučovač typ ZVVZ – Lurgi 22/6,0/2x9/0,250 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1969 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 99,5 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Presýpacia stanica aglomerácie PSA -EO 84, Triediareň rúd a koksu EO 85, Triediareň koksu – koksová veža EO24

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | dvojkomorový elektroodlučovač typ ZVVZ – Lurgi 22/6,0/2x9/0,250 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1969 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL a ťažké kovy |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 99,5 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Mlynica koksu a vápenca ( prísad ) -mech. odlučovač SGA

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | mechanický cyklónový odlučovač typ SGA 7x6, OP 06-017 výrobca ZVVZ a.s. Milevsko, ČR |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1969 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť = 85 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

Dávkovače vápna na rudisku R1 a R2 s odlučovačmi

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | záchyt emisií z dvoch miest : 1. oklepávací filter slúži na filtrovanie prebytočného vzduchu pretlakovou klapkou pri plnení zásobníka vápnom z autocisterny a vracanie zachyteného vápna späť do zásobníka. Filtračná plocha oklepávacieho filtra = 12 m2 Jedná sa o hadicový filter bez komína, očistený vzduch odchádza do ovzdušia pod poveternostným krytom - v mieste presypu na pásový dopravník je namontované odsávanie filtra FVU – 37.V Filtračná textília je v tvare viacnásobnej harmonikovej kapsy. Textília je 12 kapsová s filtračnou plochou 37,5 m2. Komín sa skladá z 2 častí D 280x375 a D 250x500 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1998 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | dodržiavanie EL pre TZL |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | projektovaná odlučivosť: oklepávací filter = do 20 mg/m3 FVU max 10 mg/m3 pri vstupe max 80 g/m3 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vápenný prach sa recykluje do aglomeračnej vsázky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

Rekonštrukcia a modernizácia elektrofiltrov rudných mostov vysokej pece č.1 - RaM EO RM VP 1 – 3, EO 24, EO 84 a EO 85

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Výmenou elektród a usmerňovačov sa zvýši úćinnosť 12 ks. EO čím sa zabezpečí plnenie EL TZL, ktorý je od 1.1.2005 sprísnený na 50 mg/m3 |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | akcia započatá a bude ukončená do konca roka 2004 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | viď. bod 2.2. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | celkové zníženie emisií rudného, koksového a vápenného prachu. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | zabezpečenie EL TZL = 50 mg/m3 |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | prach je recyklovaný do aglomeračného procesu |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 180 mil. Sk |

Rekonštrukcia odprašovania Mlynice koksu a vápenca

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bude spracovaný projekt na nový typ odsávania a odprašovania MKaV. Druhá alternatíva bude nákup vápna u externého dodávateľa |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2006 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | dodržiavanie EL TZL |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zníženie emisií TZL |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | bude daná projektom |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | prach bude recyklovaný do aglomeraćného procesu |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 50 mil. Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zhodnotenie kalu zachyteného v sedimentačnej nádrži na CPR. Pri vyklápaní peliet sa z dôvodu zníženia prašnosti vykonáva vlhčenie peliet postrekom priamo vo vagónoch. Voda s obsahom tuhých častíc je odvádzaná zbernými plochami do sedimentačnej nádrže kde dochádza k sedimentácii tuhých častíc. Po naplnení sed. nádrže sa predmetný kal vyťaží do kontajnera a odváža sa na zhodnotenie do výrobného cyklu USSK. |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zhodnotenie zachytených tuhých častíc v SGA - odprašovacom zariadení(mechanický cyklónový odlučovač) späť vo výrobnom cykle spol USSK. Odprašovacie zariadenie má odťahové miesta z násypiek do vápencových mlynov a skutov a z presypov koksových mlynov na zariadení Mlynica koksu a prísad. |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | 85 % |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Zhodnotenie zachytených tuhých častíc v elektroodlučovačoch na zariadeniach : - - triediareň rúd a koksu - presýpacia stanice aglomerácie - rudné mosty - koksovacia veža - odprášenie konca spekacích pásov č.3 a 4 - odprášenie spekacích pásov č.1 – 4 s výnimkou prachu zo štvrtej sekcie - späť vo výrobnom cykle spol USSK. |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | viď bod F.1 tejto žiadosti |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Zhodnotenie kalu z hrabičákov – mokrého odsunu spod spekacích pásov č.1 - 4 a zhodnotenie podsitných podielov z konca spekacích pásov späť vo výrobnom cykle spol USSK |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Zhodnotenie presypov zo všetkých zariadení prevádzok CPR, Rudisko a Aglomerácia ( prach z podláh rotačných výklopníkov, presypy spod elektroodlučovačov, chladiacich pásov a SGA filtra, presypy pri pásovej doprave surovín...)späť vo výrobnom cykle spol USSK. |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Zhodnotenie vedľajších produktov, ktoré vznikajú na iných divíznych závodoch a ich zhodnotenie v aglomeračnom procese: - Oxidy kovov vznikajú na regeneračnej stanici DZ Studená valcovňa ako vedľajší produkt pri regenerácii kyseliny chlorovodíkovej. Prepravuje sa pásovou dopravou do pristavených vagónov a po naplnení odváža na Rudisko DZ VP, kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa predmetný vedľajší produkt zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Karbidový kal, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe acetylénu na DZ Energetika. Kal sa zhromažďuje v železobetónových nádržiach a následne odváža mimo iného aj na rudisko DZ VP, kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa vedľajší produkt zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Konvertorový prach vzniká na DZ Oceliareň pri čistení konvertorového plynu na Oceliarni 1. Je zachytávaný v elektrostatickom odlučovači a následne nákladnou dopravou prepravovaný do závodu Heckett Multiserv, kde dochádza k zmiešaniu konv. prachu a kalu čím vznikajú mikropelety, ktoré sa koľajovou dopravou cez rotačný výklopník a pásovú dopravu zamiešajú do hromád na Rudisku. Po odobratí hromady dochádza k jeho zhodnoteniu v aglomeračnom procese.. - Konvertorový kal vzniká pri čistení konvertorového plynu na Oceliarni 2, kde je plyn čistený v mokrej plynočistiarni. Zmes vody a zachyteného prachu prechádza cez dóry-usadzovanie hrubého kalu (odvážaný priamo na Heckett Multiserv) a následne jemný kal je hydraulickou cestou dopravovaný na odkaliská DZ Oceliareň. Po zaplnení odkalísk je odsedimentovaný kal vyťažený z lagúny a odvážaný na Heckett Multiserv, kde dochádza k zmiešaniu konv. prachu a kalu( jemný aj hrubý) čím vznikajú mikropelety, ktoré sa koľajovou dopravou cez rotačný výklopník a pásovú dopravu zamiešajú do hromád na Rudisku. Po odobratí hromady dochádza k jeho zhodnoteniu v aglomeračnom procese.. - Presypy z pásovej dopravy vápna na DZ Oceliareň. Vápno sa odváža na rudisko DZ Vysoké pece kde tvorí základ hromád. Po odobratí hromady dochádza k jeho zhodnoteniu vo výrobnom cykle - Struska zo zvárania vzniká na DZ Mechanika. Zhromažďuje sa v kontajnery a po naplnení odváža na rudisko, kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Kal vzniká z procesu úpravy priemyselných odpadových vôd sedimentovaním v nádrži predčistenia na ČOV Sokoľany a následným odvodnením na odstredivke. Odstredený kal padá do pristavených kontajnerov a po naplnení sa nákladnou dopravou prepravuje na rudisko DZ VP kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Kal vzniká z procesu úpravy surovej riečnej vody na priemyselné účely v Chemickej úpravní vody Krásna nad Hornádom a následným odvodnením na kalolise. Odvodnený kal sa následne dopravuje nákladnou dopravou na rudisko DZ VP kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Vedľajší produkt tvorí zmes trosky a železa. Vzniká stiahnutím vrchnej vrstvy z nalievacej panvy do koliby kde stuhne. Následne sa klopí v troskovej jame kde dôjde k jeho rozdrobeniu a odváža sa automobilovou dopravou na Rudisko, kde tvorí základ hromád. Po zavezení hromady sa zhodnocuje v aglomeračnom procese. - Hrubé okoviny vznikajú na DZ Oceliareň pri odlievaní ocele pri kontiliatí č.1 a 2. Priamym chladením brámy vodou dochádza v vzniku okují na povrchu a tieto sú strhávané vodou do hydrozmyvu. Odpad sa odseparuje v hydrocyklóne a následne je dopravovaný koľajovou dopravou cez výklopník a pásovú dopravu zamieša do hromád na rudisku. Po odobratí hromady dochádza k jeho zhodnoteniu vo výrobnom cykle USSK. |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Opotrebovaný olej, ktorý vzniká na technologických zariadeniach v spol. USSK sa zhromažďuje v kovových nádobách zabezpečených proti úniku olejov vo vyhradených priestoroch na jednotlivých DZ. Následne sa odpad odváža na Rudisko, kde sa materiálovo zhodnocuje na mazanie korečkových nakladačov |
| m | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zabezpečenie zhodnotenia opotrebovaných olejov priamo u pôvodcu. Ušetrenie nákladov. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Ovzdušie

Emisie sa merajú u všetkých zdrojov so sústredeným odvodom spalín.

Emisie sa monitorujú jednorázovo periodicky a pre spekacie pásy SP1 až SP4 aj kontinuálne prostredníctvom AMS.

Opis spôsobu jednorázových periodických meraní :

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | RM 1-EO 11, 12 ,13, RM 2- EO 21, 22, 23, RM 3- EO 31, 32, 33, Koks.veža- EO 24, PSA – EO 84, TRaK- EO 85, konce SP 3,4 - EO 3 a 4, MKaV- SGA, EO SP 1- 4. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | potrubie, komín |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096, metóda n a podl'a intemého pracovného postupu (SMEP-O8-IPP) manuálnym odberom s použitím automatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 404. Meranie pozostáva z troch fáz: 1. izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na fihri v súlade s prislušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 vodpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. Meranie látkového zloženia plynu - SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO, SO2, NO ako N02, a TOC je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS - samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) postupom podl'a interných pracovných postupov (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnyrn vyhrievaným filtrom prachu, odkial' je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. Pre meranie TOC sa používa merací systém Bernath Atomic model 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ustálený režim prevádzky pri 1 až 0,9 násobku menovitého výkonu. Meracie miesto v súlade s STN 9097 okrem RM 1-EO 11, 12 ,13, RM 2- EO 21, 22, 23, RM 3- EO 31, 32, 33, Koks.veža- EO 24, PSA – EO 84, TRaK- EO 85 ktoré boli vykonané podľa osobitných podmienok merania schválených SIŽP. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, PZL, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) viď. tabuľky v bode D.1.1. a ďalši bod tejto tabuľky 1.10. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v intemom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rychlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa vypočítáva s použitím nameraných rychlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkost' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličÍn, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spÍňa požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dÍžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dovodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dÍžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje pripadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia..Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa vykonáva v laboratómych podmienkach (dvojbodovým sposobom podl'a interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorazového merania sa podl'a ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamaťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. Pre výpočet funkčných parametrov sú použité iba hodnoty v časových intervaloch, ktorých výstupné signály boli vyhladené, t.j. doby odozvy celého systému, ktoré v sebe zahíňajú časové oneskorenie od prepnutia plynov a časy vzostupu resp. klesania meraného plynu. Hodnota časového driftu zistená z meraní nulového/referenčného plynu "pred - po" vztiahnutá na hodnotu referenčného plynu sa vypočítava podl'a vzt'ahu: drift = I (Cminpred - Cmaxpo) 1/ Co/ref [%] pričom musí byt' nižšia ako najvyššia pripustná (dovolená) hodnota driftu meracieho rozsahu analyzátora podl'a tab. 5 a 7 OTN ŽP 2 003-3, resp. údaja výrobcu analyzátora . |  |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. Viď. nasledujúci bod tabuľky 1.10. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | viď. príloha č.19 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

Opis spôsobu kontinuálnych meraní - AMS spekacích pásov SP1 až SP4

Popis koncepcie AMS a použité princípy merania.

- AMS je založený na princípe extraktívnej metódy.

- Skladá sa z týchto častí:

samostatná časť pre spalinovod EO č. 1, 2, 3, 4.

- odberová sonda

- vyhrievané vedenie

- meranie tuhých znečisťujúcich látok

- meranie objemového prietoku spalín

- meranie teploty spalín

- meranie tlaku spalín

spoločná časť (striedavo pre dvojice EO č. 1 a  2  a EO č.3 a 4 )

- úprava plynnej vzorky (chladič, kyselinový filter, čerpadlo vzorky, čerpadlo kondenzátu, filter so snímačom kondenzátu, konvertor NO/NOx)

- analyzátor plynných znečisťujúcich látok

- datalogger

- vizualizačný, archivačný a vyhodnocovací počítač (PC)

Meranie koncentrácie plynných znečisťujzícich látok (PZL) Pre meranie emisií PZL ( CO, NOx, S02 ) je použitá odberová (extrakačná) metóda s oddelením vlhkosti. Emisné hodnoty PZL zo spekacich pásov č.l a 2 sa merajú jednym spoločným AMS formou skrátenia času stredných polhodinových hodnot (SPH) z 30 na 15 minút v zmysle legislatívy. Tak isto, tzn. jedným spoločným AMS so skrátením SPH sa merajú emisné hodnoty PZL pre spekacie pásy č.3 a 4.

Vzorky spalin sú odoberané zo spalinovodov za elektroodlučovačmi a sú trvale dopravované do monitorovacieho systému inštalovaného v meracom objekte. Spolu sú 2 objekty AMS, vždy jeden pre dva spekacie pásy (SPl+SP2, SP3+SP4) .

V AMS sa vzorky zbavujú mechanických nečistot a vlhkosti. Z dvoch vzoriek trvale privádzaných do spoločného AMS sa meria vždy iba jedna. Druhá vzorka sa odvádza vol'ne do atmosféry. Prepínanie vzoriek je riadené automaticky. Doba prepínania je 7.5 minúty. Čas tvorby stredných polhodinových hodnot je skrátený z 30 na 15 minút.

Na spalinovodoch za elektroodlučovačmi sú inštalované vyhrievané odberové sondy vybavené vel'koplošným keramickým filtrom s priepustnosťou Sum. Teplota ohrevu sondy je 170°C. Vzorky sa dopravovujú do AMS vyhrievanými teflónovými potrubiarni priemeru 8/6 mm. Teplota ohrevu navrhovaných potrubí je elektronicky regulovaná na hodnotu 160°C. Ohrev potrubí je zabezpečovaný topným káblom s výkonom 60W/m. Potrubie je obalené tepelnou izolácou a ochranným plášťom odolávajúcim vplyvu okolitého prostredia.

Trasy od odberových sond k meraciemu objektu sú vyspádované v smere k meraciemu objektu AMS. Potrubia sú uložené do ocel'ových pozinkovaných žl'abov so spádom 3%. Vzorky sa vedú do dvojcestného chladiča, kde sa zbavia vlhkosti, pričom teplota rosného bodu vystupujúcich vzoriek je elektronicky udržiavaná na hodnote + 3°C. Z chladiča pokračujú vzorky do aerosolových filtrov s priepustnosťou 0.1 um, čerpadiel vzoriek a solenoidových ventilov na prepínanie meraných vzoriek a kalibráciu. Vzorka ktorá je práve meraná pokračuje cez regulátory prietoku a tlaku do analyzátorov CO,NO,S02,02. Pred analyzátorom NO je predradený konvertor NOx/NO Švajčiarskeho výrobcu INSATAG JNOx-CT/C/1720040, čím je zabezpečené, že v analyzátore NO je meraná suma NOx. Vzorka z analyzátorov pokračuje cez vyhrievaný zberač odfukov do vonkajšej atmosféry mimo vnútomého priestoru analyzátorového objektu. Vzorka ktorá práve nie je meraná, pokračuje cez vyhrievaný zberač odfukov (odpadových plynov) do vonkajšej atmosféry .

Pre analýzy plynov sú použité analyzátory Xentra 4900 fy Servomex s prevodníkmi 02,

CO, NO a S02. 02 je meraný paramagnetickým prevodníkom Pm 1156. CO, NO a S02 sú merané korelačnými infračervenými prevodníkmi Gfx 1210. Tieto porovnávajú spektrá infračerveného žiarenia prechádzajúceho cez rotujúce kyvety s referenčným meraným plynom a vzorkou.

Meranie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok (TZL)  Koncentrácia TZL je meraná samostatnými analyzátorrni pre SP 1, SP 2, SP 3 a SP 4, inštalovanými na spalinovodoch za elektroodlučovačmi. Pre danú aplikáciu bol zvolený prachomer výrobcu USI typ 300L pracujúci na princípe spatného odrazu modulovaného svetla od povrchu tuhých častíc. Prachomer využíva ako zdroj svetla laser emitujúcu diodu (LED) s dlhou životnosťou. Laserový svetelný lúč z LED, elektronicky modulovaný frekvenciou 2400 Hz je vysielaný do meraného plynu. Tuhé častice nachádzajúce sa v dráhe vysielaného lúča ho odrážajú vo všetkých smeroch. Svetlo zachytené detektorom sa konvertuje na signál 4-20 mA lineárne

závislý na koncentrácii TZL vo zvolenom meracom rozsahu. Výstupný signál 4 - 20mA z

prachomeru bude privádzaný do dataloggera.

Prachomer USI 300L pozostáva z meracej hlavy s vyhodnocovacou jednotkou, kalibračného modulu, ventilátora pre kontinuálny prefuk optiky a filtra prefukovacieho vzduchu.

Meranie objemového prietoku a teploty spalín  Objemový prietok spalin sa získava  z merania priemernej rychlosti prúdenia spalin v spalinovodoch. Rýchlosť jee meraná na každom spalinovode samostatnou viacotvorovou sondou typu ANUBAS výrobcu BAS Elektra. Samotné meranie je realizované snímačom diferenčného tlaku inštalovaným na sonde, ktorý meria rozdiel tlakov medzi komorami sondy ANUBAS. Nameraná tlaková diferencia je úmemá rychlosti prúdenia spalin a d'alej sa spracováva vo vyhodnocovacej jednotke kde prebieha aj prepočet na hodnotu objemového

prietoku .

Zariadenia pre meranie objemového prietoku pozostávajú z viacotvorovej sondy, snímača diferenčného tlaku inštalovaného spolu so sústavou solenoidových ventilov v skrini pneumatiky, sušičky prefukovacieho vzduchu, skrine elektroniky a snímač a teploty spalin. Zariadenia sú inštalované pri spalinovodoch SP 1 až SP4 a s analyzátorovým objektom sú prepojené napájacími silnoprúdovými a signálnymi káblami. K sušičkám prefukovacieho vzduchu je potrebné priviesť tlakový vzduch z podnikového rozvodu.

Sondy sú prefukované tlakovým vzduchom v pravidelných intervaloch. Okrem rychlosti spalin je meraná aj priememá teplota spalin. Výstupné signály 4 - 20mA ( objemové množstvo spalin korigované na normálovú teplotu 0 C a teplota) sú privedené na analógové vstupy dataloggera.

Meranie absolútneho tlaku  Na pravom a l'avom spalinovode sú inštalované snímače absolútneho tlaku výrobcu MERET. Signály 4 - 20mA zo snímačov sú privedené na analógové vstupy dataloggera.

Umiestnenie odberových prírub na potrubiach  Odberové príruby pre jednotlivé merania sú inštalované na vodorovných úsekoch spalinovodov SP 1 a SP2 za elektroodlučovačmi. Potrubia v tomto mieste sú kruhové s priemerom 3150mm. Dĺžka rovného úseku v mieste inštalácie odberov je 26,7m. Požiadavky STN ISO 9096 na dížky rovného úseku pred (5x hydraulický priemer) a za (2x hydraulický priemer potrubia). V našom prípade je k dispozícii 6x hydraulický priemer pred a 2,5x hydraulický priemer za . miestom odberu. Tým sú požiadavky STN ISO 9096 splnené s rezervou.

Na spalinovodoch sú inštalované odberové príruby pre nasledujúce prístroje.

(1) - snímač absolútneho tlaku

(2) - prachomer = meranie TZL

(3) - meranie prietoku spalin

(4) - príruby pre manuálne merania podl'a srn ISO 9096

(5) - odberová sonda plynných znečisťujúcich látok

(6) - snímač teploty spalin

Meracie rozsahy   Rozsahy meraní jednotlivých znečisťujúcich látok (ZL) budú zvolené v súlade s požiadavkou legislatívy ako 2.5 násobok emisného limitu príslušnej ZL prepočítaného na očakávané prevádzkové podmienky (T=100°C, P = 10 kPa, O2 = 19%):

Kalibrácia analyzátorov  Kalibrácia analyzátorov plynných znečisťujúcich látok sa realizuje pomocou certifikovaných kalibračných plynov. Koncentrácie kalibračných plynov sú v intervale 70 - 90 % meracích rozsahov analyzátorov. Kalibrácia analyzátora tuhých znečisťujúcich látok sa realizuje gravimetrickou metódou.

Technické vybavenie pre zber, spracovanie, archiváciu a vizualizáciu dát   Technické vybavenie pre zber a spracovanie dát zo 4 spekacích pásov pozostáva z nasledujúcich komponentov:

2 x datalogger (DL) pre SPI +SP2 a SP3+SP4

2 x prenosové zariadenie DL - PC AMS

1 x vyhodnocovací počítač emisií (d'alej PC AMS )

1 x tlačiareň

programové vybavenie

Datalogger je mikropočítačový systém pre zber a archiváciu dát s batériovým zálohovaním a autodiagnostikou. Ulohou DL v monitorovacom systéme je snímat' okamžité hodnoty a prepočítavat' ich na normálové stavové podmienky, vypočítavat' minútové a polhodinové stredné hodnoty, archivovat' ich, vyhodnocovat' platnost' zosnímaných okamžitých hodnot (s prihliadnutím na funkčnost' analyzátorov, resp. hladinu platnosti meraných veličín) a platnost' stredných pohodinových hodnot.

DL bude slúžit' pre zber dát z merania emisií dvoch spekacích pásov, inštalovaný bude v objekte AMS. Dáta z dataloggera budú prenášané sériovo prostredníctvom RS 232/485 do PC AMS, ktorý bude inštalovaný vo velíne. V PC AMS bude prebiehat' spracovanie, vizualizácia a dlhodobú archivácia dát v zmysle požiadaviek prílohy č.2 k vyhláške 474/2000 Z.z. Prístup do DL a PC AMS budú chránené viacstupňovým hardverovým a softverovým kÍúčom ktoré v plnej miere vylúčia akékol'vek neoprávnené zásahy do meraných resp. archivovaných dát. V PC je inštalované programové vybavenie D2000, ktoré pracuje pod operačným systémom WINDOWS NT a spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákonných opatrení a odporúčaní, ktoré sa dotýkajú emisných meraní. Uvedené programové vybavenie je inštalované na viacerých AMS na ktorých boli úspešne uskutočnené úplné funkčné skúšky. Dáta budú archivované v PC AMS paralelne na dvoch v hard diskoch v samostatných databázach pre každý spekací pás. V rámci USS bola prijatá jednotná koncepcia prenosu dát orgánom štátnej správy. Merané údaje z jednotlivých AMS v rámci USS sú v reálnom čase (t.j. s najkratším možným oneskorením - najviac polhodinu) šírené v rámci Intranetu. Na útvare GME (General Management pre Environment ) je inštalovaný Server (EkologIS), ktorý bude čítat' tieto údaje. Prenos týchto údajov pre orgány Štátnej správy je zabezpečený cez tzv. demilitarizovanú zónu.

Funkčné parametre analyzátorov

Požiadavky na hlavné, doplnkové a odporúčané funkčné parametre sú uvedené v prílohách X,Y,Z.

Požiadavky na funkčné parametre konvertora NO, a prietoku viď. nižšie :

Účinnost' konvertora: viac ako 95% pri prietoku 1 l/min

(pozn.: požadovaný prietok analyzátora NO je 0.5 – 1  l/min.)

Teplota komory: 220oC

Výmena náplne : podl'a obsahu NOx cca. 1 krát za rok

Príkon: 100W

Prípoje vzorky: trubka 6/4mm

Funkčné parametre merania prietoku spalín.

Meracia sonda vyrobená z nerez. ocele.

Inštalácia sondy možná zvisle a vodorovne Presnost' sondy: 2,5%

Výstupný signál: 2 x galvanicky oddelený signál 4-20mA

Merané veličiny: teplota prúdiaceho média, diferenčný tlak na sonde,

rychlost' prúdenia meraného média

Plnenie uvedených funkčných charakteristík bolo overené úplnou funkčnou skúškou každého AMS pri uvedení do prevádzky a následne je overované každoročne čiastkovými funkčnými skúškami.

Spracovanie, archivácia a tlač výstupných zostáv splňa požiadavky legislatívy.

Datalogger   DL je dátový, mikroprocesorový systém, navrhnutý na prijímanie, riadenie, uchovávanie dát a tlač zostáv archivovaných dát vo forme tabuliek a. graf ov. Je "čiernou skrinkou systému, v ktorom sa žiadnym spôsobom nedajú manipulovat' už raz zosnímané, prepočítané a archivované hodnoty. Software v DL plní v monitorovacom systéme nasledovné činnosti:

-kontinuálne monitorovat' analógové signály z analyzátorov a pomocou AD prevodníka ich prevádzať z analógového do digitálneho tvaru. Základný interval vzorkovania jednotlivých vstupov je jedna sekunda.

-vyhodnocovat' platnost' okamžitých hodnot s prihliadnutím na masku digitálnych vstupov (signalizujúce alarmové stavy systému)

- z platných okamžitých hodnot vypočítavat' 1 minútové priemery

- vyhodnocovat' platnost' 1 minútových priemerov

- z platných 1 minútových priemerov vypočítavat' 30 minútové priemery (SPH)

- vyhodnocovat' platnost' 30 minútových priemerov

- sledovat' priebeh kalibrácie a poruchových stavov systému

- archivovat' 30 minútové priemery

DL monitoruje okamžité hodnoty analógového vstupu. Súčasne DL monitoruje svoje digitálne vstupy, na ktorých je monitorovaná platnost', resp. neplatnost' daného merania.

Prostredníctvom digitálnych vstupov je snímaná aj informácia o stave monitorovanej technológie (chod spekacieho pásu, chod turboexhaustorov, parametre elektroodlučovačov a spekacích pásov). V prípade splnenia platnosti okamžitej hodnoty považuje takúto hodnotu za podklad pre výpočet základného jednominútového intervalu. Jednominútové priememé hodnoty sú vypočítavané ako aritmetický priemer všetkých okamžitých hodnot v danej minúte. Jednominútová priememá hodnota je považovaná za platnú pre výpočet strednej polhodinovej hodnoty, ak sú všetky jeho zodpovedajúce okamžité hodnoty platné. DL ďalej počíta stredné polhodinové hodnoty, ako aritmetické priemery z jednominútových priemerov jednotlivých monitorovaných veličín. Stredná polhodinová hodnota je považovaná za platnú, ak je viac ako 67% platných jednominútových priemerov. V DL sa platný polhodinový priemer označí znamienkom " + " a neplatný polhodinový priemer znamienkom " - ,,".

DL umožňuje spatné prehliadanie archivovaných jednominútových priememých hodnot a stredných polhodinových hodnot. To znamená, že aj keby sa prerušila komunikácia medzi PC a DL na určitú dobu (cca 20 dní), po jej obnovení si software na PC spatne vyžiada z DL všetky chýbajúce údaje. V prípade výpadku napájania je v DL zálohovaná dátová a konfiguračná pamat'.

PC     Software v PC má za úlohu plnit' v monitorovacom systéme nasledovné činnosti: Výstupné tlačové protokoly obsahujú nasledovné údaje:

-všetky stredné polhodinové hodnoty kontinuálne monitorovaných veličín v postupnom poradí počnúč prvým dňom mesiaca a časovým vecným označením polhodiny

- prvá polhodina v danom dni uvádza polhodinu, ktorá začína polnocou (0.00 hod.)

- vecným označením sa v tlačovom formáte rozumie farebné označenie nasledovných hladín meraných veličín:

s hodnotou rovnou a nižšou ako emisný limit zvačšený o koeficient intervalu spol'ahlivosti

s hodnotou vyššou ako emisný limit a rovnou, alebo nižšou ako 1,2 násobok emisného limitu zväčšený o koeficient intervalu spol'ahlivosti

s hodnotou do 1,2 násobku emisného limitu a do 2 násobku emisného limitu zvačšený o koeficient tolerančného intervalu

s hodnotou vyššou ako 2 násobok emisného limitu

- počet a podiel polhodinových hodnot s viac ako 1,2 a 2 násobku emisného limitu z celkového počtu polhodinových hodnot ustálenej prevádzky za mesiac

-mesačnú priememú emisnú hodnotu

-dni a hodnoty, v ktorých hola denná hodnota vyššou ako hodnoty emisného limitu

- údaje o počte stredných polhodinových hodnot a denných hodnot, ktoré sa nezahrnuli do platných hodnot

- údaj o hmotnostnom toku pre účel a zistenia údaj ov o dodržaní emisného limitu

Software D2000 pracuje pod operačným systémom WINDOWS NT. Údaje sú ukladané do dvoch databáz  pracovná a trezorová databáza nameraných a vypočítaných hodnot. Záloha databáz je uložená na druhom pevnom disku počítača. Program je chránený bezpečným systémom hesiel. Administrátor určí prístupové práva ostatným užívatel'om systému. Software umožňuje vytvárať dátové súbory aj na disketu, prípadne na CD-ROM disk prostredníctvom CD Writera.

Postup vyhodnotenia nameraných hodnot

Namerané údaje sú vyhodnocované v zmysle legislatívy.

Do DL prichádzajú údaje z nasledujúcich meranií:

S02 ( mg/m3 )

CO ( mg/m3)

NOx ( mg/m3)

02 (% obj.)

TZL ( mg/m3)

Teplota (C)

Tlak (kPa)

Prietok (m3/h)

Hodnoty S02, CO, NOx sú merané pri normálových stavových podmienkách v suchých spalinách. Prepočítavané sú na referenčnú hodnotu O2 = 19% obj.. Túto konštantu je možné meniť, jej zmena je chránená heslom.

Hodnoty TZL sú merané vo vlhkých spalinách. Prepočítavané sú na teplotu, tlak, referenčnú hodnotu O2 = 19% obj. a vlhkosť. Teplota, tlak a koncentrácia O2 sú kontinuálne merané, preto aj prepočet na tieto veličiny je kontinuálny. Hodnota vlhkosti spalín nie je meraná kontinuálne, ale sa zadáva do AMS poverenou osobou, ktorá má pre daný účel pridelený SW kl'úč.

Meraná hodnota prietoku je korigovaná na referenčnú teplotu, tlak a vlhkosť spalín.

Vypustené rnnožstvo (hrnotnostný tok) S02, CO, NOx a TZL sa počíta ako násobok okamžitej hmotnostnej koncentrácie (nekorigovanej na referenčný kyslík) a okamžitého prietoku. Hodnoty hmotnostného toku sa ukladajú do datových súborov. Celkové vypustené rnnožstvo S02, CO, NOx a TZL sa vypočíta ako súčin priemeru za daný interval (30min) a dížku daného intervalu v sekundách (1800s).

Dáta sú v AMS spracovávané nasledujúcim postupom:

A. Z okamžitých meraných hodnot sú vypočítavané v dataloggeri minútové priemerné hodnoty .

B. Stredné polhodinové hodnoty (SPH) sú vypočítavané z minimálne 20 platných minútových priemerných hodnot

C. SPH znečisťujúcich látok sú v dataloggeri prepočítavané na štandardné stavové podmienky a suché spaliny.

Náhradné hodnoty pomocných veličín

Pre prípad poruchy zariadení pre meranie pomocných veličín (P,T,O2, obj. prietok) budú pre

prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky resp. výpočty hrnotnostných tokov použité náhradné hodnoty.

Náhradné hodnoty monitorovaných emisných veličín.

V prípade prekročenia meracieho rozsahu monitorovaných emisných hodnot budú použité ich náhradné hodnoty ktoré zodpovedajú najvyšším očakávaným hodnotám.

Kontrola dodžiavania emisných limitov   Hodnoty emisných limitov monitorovaných znečist'ujúcich látok uložené vo vyhodnocovacom systéme AMS sú chránené proti neoprávnenému zásahu obsluhy HW a SW kl'účmi. EL pre CO, N02, TZL a S02 sú konštantné pre všetky druhy prevádzky technológie. Podiel sulfidických a karbonátových rúd je v upravovaných rudách dlhodobo nízky. Preto sa

neuvažuje s prepínaním emisných limitov pre CO a S02 .

Tvorba protokolov   Softwarove vybavenie inštalované v PC AMS spracováva dáta podl'a požiadaviek legislatívy. Obsluha má kedykol'vek možnost' získat' protokoly formou:

- zobrazeni a na obrazovke monitora PC AMS

- výpisu z tlačiarne. Výpisy je možné realizovat' aj automaticky denne vo vopred zvolenom čase

- prostredníctvom prenosu dát na intemú informačnú siet' U.S. Steel Košice s.r.o. a odtial' s použitím modemu na vzdialené PC na SIŽP 000 Košice, resp. príslušný OU ŽP.

Protokoly tlačené a uschovávané za kalendárny mesiac obsahujú:

A. všetky polhodinové hodnoty kontinuálne monitorovaných veličín v postupnom poradí, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, s časovým a vecným označením polhodinovej hodnoty:

- s hodnotou rovnou a nižšou ako je hodnota emisného limitu CEL) zvačšená o koeficient intervalu spol'ahlivosti

- s hodnotou vyššou ako EL a rovnou resp. nižšou ako 1,2xEL ktorý je zvačšený o koeficient intervalu spol'ahlivosti

- s hodnotou vyššou ako 1,2xEL a rovnou resp. nižšou ako 2xEL ktorý je zvačšený o koeficient tolerančného intervalu

- s hodnotou vyššou ako 2xEL

B. Počet a podiel polhodinových hodnot prekračujúcich 1,2 resp. 2 násobok EL

C. Hodnoty pri ktorých bol i použité náhradné hodnoty stavových a referenčných veličin a ich podiel z celkového počtu polhodinových hodnot za deň

D. Prevádzková doba technológie, AMS, podiel prevádzkovej doby AMS na prevádzkovej dobe kotla, doba nefunkčnosti AMS

SPH sú zatried'ované do tried I. až VI. + doplnkové v zmysle podmienok triedenia SPH na

účel posúdenia dodržania EL .

PDH (priememé denné hodnoty) sú zatried'ované do tried I. až III. v zmysle podmienok triedenia PDH na účel posúdenia dodržania EL .

Pre potreby matematických' prepočtov sú použité štandardné hodnoty intervalu spol'ahlivosti a tolerančného intervalu.

Ochrana dát proti neoprávnenému zásahu, ručné zadávanie údajov do AMS    Všetky koštanty, prepočítavacie faktory a merané hodnoty sú prístupné iba pre oprávnené osoby. Podmienku prevádzky SW D2000 je inštalácia užívatel'ského HW kl'úča do paralelného portu pc. Do HW kl'úča je potom zasunutý prepojovací kábel tlačiame.

Prístup k dátam je rozdelená do 3 úrovní. Do 1. a 2. úrovne je možný prístup pomocou užívatel'ského HW kl'úča. Do 3. úrovne je možný prístup pomocou administrátorského HW kl'úča. Majitel'om užívatel'ského HW kl'úča je znečist'ovatel', majitel'om administrátorského HW kl'účaje dodávatel' AMS.

1.úroveň - prístupné sú iba dáta zobrazené na displeji dataloggera a monitore PC. Požadovaný formát zobrazených dát je možné zvolit' v 2. úrovni prístupu napr. podl'a požiadaviek obsluhy technológie ( zobrazené okamžité hodnoty). V 1. úrovni nie je možné ovládanie PC a dataloggera z klávesnice akrem zadania hesla, ktoré umožní prechod do 2. úrovne ochrany dát.

2.úroveň - umožňuje zobrazenie všetkých požadovaných hodnot, tlač protokolov, údajov o zásahoch do SW včítane času zásahu a identifikácie osoby (hesla) ktorá zásah uskutočnila. Táto úroveň umožňuje preWiadanie všetkých konštánt a prepočítavacích faktorov. Neumožňuje však ich zmenu. Do 2. úrovne prístupu k dátam je umožnený prístup dodávatel'ovi AMS, osobám vyčleneným z radov pracovníkov znečist'ovatel'a, ktorí sú vyčlenení pre obsluhu a údržbu AMS a oprávneným pracovníkom kontrolných orgánov ( on line - cez dial'kový prenos pomocou telet linky a modemu).

.

3.úroveň - umožňuje zásahy do SW , zmeny konštánt a prepočítavacích faktorov. Všetky zmeny sú v AMS zaznamenávané a možné je ich zobrazit' resp. vytlačit' v 1. úrovni. Prístup do 3. úrovne prístupuje možný iba po zadaní SW hesla ktoréje odlišné od hesla pre vstup do 2. úrovne a pripojením administrátorského HW kl'úča do Pc.

príloha č. 20 – funkčné parametre meradiel AMS

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na mieste vzniku odpadu t.j. na prevádzkach DZ TVa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | V prípade nezmenenej technológie výroby minimálne raz za 5 rokov, prípadne na základe odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. - o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny Pri zneškodnení odpadu na skládkach USSK: Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta – Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na nebezpečný odpad, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov je možné považovať údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z.. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Externé zneškodnenie: Pri zneškodnení odpadu skládkovaním prostredíctvom externých spoločností je rozsah totožný ako pri skládkach USSK. Pri zneškodnení odpadu prostredníctvom externých spoločností iným spôsobom ako skládkovaním rozsah analýzy závisí od požiadaviek externých odberateľov. |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | JMAKO |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o. Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

#### Monitorovanie emisií hluku

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Hluk |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | viď. D5 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | pripnutie mikrofónu hlukového dozimetra ku golieru pracovnej blúzy cca 10 cm od vonkajšieho zvukovodu zamestnanca, |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Periodicky, |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Meranie hluku v poli priamych a zmiešaných vĺn. Čas trvania hluku a dĺžka expozície zamestnancov hlukom je 7,5 hod. v rámci 8 hod. prac.zmeny, |
| 1.7 | Sledované veličiny | ekvivalentná hladina A zvuku normalizovaná hladina hlukovej expozície vrcholová hladina C zvuku vážená C filtrom, |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | podľa NV SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612. Trieda presnosti II, |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | 1) Hlukový dozimeter Bruel&Kjaer, typ 4443, vyr.č. 3121166, trieda presnosti II 2) Hlukový dozimeter Bruel&Kjaer, typ 4443, vyr.č. 3012292, trieda presnosti II 3) Mikrofón Bruel&Kjaer, vyr.č. 80002263255, trieda presnosti II 4) Mikrofón Bruel&Kjaer, vyr.č. 80002760345, trieda presnosti II 5) Kalibrátor hladiny zvuku Bruel&Kjaer, typ 4231, vyr.č. 2350795, trieda presnosti I |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | meranie vlastné ( Odbor Bezpečnosť a hygiena práce ) |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Odbor Bezpečnosť a hygiena práce |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | bez akreditácie |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Elektronický výpis z dozimetra a následné spracovanie do protokolu. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### Vody

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | šachta 314 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | odberné miesto : šachta 314 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - Odbery vzoriek odpadových vôd vykonávané zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK /certifikát o absolvovaní školenia z VÚVH Bratislava /, - Analýzy vzoriek odadových vôd - Laboratórium ekológie USSK, /v zmysle platných STN /, |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - denné odbery - odbery na základe mesačných plánov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | - denné odbery : pH, fenoly, NH4+ ,CN-. - odbery na základe mesačných plánov: pH, fenoly, NH4+,CN-, vodivosť, BSK5, NEL, NL. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | meranie vlastné |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSKE, odbery vzoriek odpadových vôd - zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK, |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium ekológie USSKE, |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez akreditácie |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly o skúškach v písomnej a elektronickej podobe |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky |  | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |  |
| 1.1.1 | optimalizácia spekacieho procesu za účelom minimalizácie emisií polychlórovaných dibenzodioxínov a furanov | aglomeračný proces sa sleduje a optimalizuje okovinová zmes obsahuje viac ako 1% oleja. inštalácia nových EO zabezpečuje tesnosť potrubných rozvodov |  | Zabezpečenie prevádzkovania s čo najkonzistentnejším spôsobom s ohľadom na rýchlosť pásu, dokonalé premiešanie surovín, minimalizácia vstupu chloridov, okuje pod 1 % oleja, obmedzenie vstupu vzduchu v potrubných rozvodoch, elektr. odlučovači, | viď. riadok 1.5.7 |
| 1.1.2 | Recyklácia materiálov s obsahom Fe | aplikuje sa okuje, kaly, troska, zlomy = 361775 t v r.2003 prach z prvých troch sekcií EO = 12440 t v r.2003 |  | recyklácia prachov, kalov, okují, oceliarenskej trosky sú opatrenia na znižovanie odpadov | vyhovuje |
| 1.1.3 | zníženie obsahu uhľovodíkov v aglomeračnej vsádzke | okovinová zmes obsahuje viac ako 1% oleja. antracit sa nepoužíva |  | nepoužívanie antracitu ako paliva, zníženie obsahu oleja v okovinách | viď. riadok 1.5.7 |
| 1.1.4 | Rekuperácia tepla z aglomeračného procesu a chladenie aglomerátu | nepoužíva sa |  | recirkulácia odpadového plynu odchádzajúceho komínom prostredníctvom výmenníkov tepla priamo do aglomeračného pásu , tepla z chladiaceho pásu na predohrev spaľovacieho vzduchu v zapaľovacích krytoch, predohrev čerstvej vsádzky | táto technológia sa aplikuje sa iba na kruhové chladiče. V USSK sú líniové ( pásové ) chladiče aglomerátu |
| 1.1.5 | Optimalizácia emisií z aglomeračného pásu - recirkulácia spalín | systém odsávania je dimenzovaný na celý výskyt spalín. |  | zníženie množstva odpadového plynu na konci procesu, zníženie spotreby paliva, zníženie tvorby znečisťujúcich látok hlavne CO, NOx | Spotreba paliva je optimálna – viď.1.4.1. Hodnoty CO a Nox spĺňajú emisné limity. Preto riešenie recirkulácie spalín nebolo primerané nákladom v rámci investičnej akcie na odprášenie spalín – výmena multicyklónov za EO |
| 1.1.6 | Použitie elektrostatického odlučovača na odlučovanie znečisťujúcich látok zo spalín odvádzaných zo spekacích pásov | na odprášenie spalín sa používajú EO, ktoré nahradili pôvodné multicyklóny |  | Dosahovaná účinnosť pre TZL : nad 95 % | vyhovuje |
| 1.1.7 | Použitie látkového filtra | nie |  | zníženie PCDD/F a pevných častíc Dosahovaná účinnosť: pevné častice 99 %, čo odpovedá TZL  10 mg/m3 | na odprášenie spalín sa používajú EO, ktoré nahradili pôvodné multicyklóny |
| 1.1.8 | Systém jemnej mokrej výpierky a minimalizácia emisií ťažkých kovov | bez mokrej výpierky na minimalizovanie emisií ťažkých kovov sa prach z poslednej sekcie EO nerecykluje naspäť do vsádzky, ale sa vynáša na zabezpečenú skládku V r.2003 sa z celkového výskytu prachu vyviezlo na skládku 5063 t z poslednej sekcie EO |  | jemnou výpierkou zaradenou za odlučovačom TZL sa dosahujú nasledovné účinnosti: pevné častice 95 % čo odpovedá TZL  50 mg/m3 ) PCDD/F 95 %, HCl, HF 80-95 % pre minimalizovanie emisií ťažkých kovov sa jemný prach z posledných sekcií filtra odváža na bezpečnú skládku | na odprášenie spalín sa používajú EO, ktoré nahradili pôvodné multicyklóny |
| 1.1.9 | Odstraňovanie síry z odpadového plynu mokrou cestou | nie |  | Dosahovaná účinnosť odsírenia : 90 % | nie je problém s SO2 |
| 1.1.10 | Odstraňovanie síry z odpadového plynu suchou cestou za pomoci aktívneho uhlia | nie |  | Dosahovaná účinnosť odsírenia : viac ako 95 % | nie je problém s SO2 |
| 1.1.11 | obmedzenie sekundárnych, alebo fugitívnych emisií prachu hermetizáciou resp. odprášením zariadení | Všetky významné technologické uzly s výskytom prachu sú odsávané a odprašované (viď. bod F.1. |  | Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov s výskytom prachu | je riešené, tak aby bol dosiahnutý súlad s BREF. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |  |
| 1.2.1. | obsah olova vo vsádzke | 25,5 g/t vs. |  | Podľa BREF str. 35 Pb = 40 – 100 g/t vs. | vyhovuje |
| 1.2.2. | obsah zinku vo vsádzke | vypočítaný priemerný obsah Zn v aglomeračnej vsádzke v r.2003 bol 212,537 g/t vs. max. obsah Zn v hromade je 250 g/t zmesi obsah Zn v aglomeráte je 0,025 % |  | Podľa BREF str. 36 Zn = 70 – 200 g/t vs. | obsah Zn je vyšší ako v BREF Realizované opatrenia na znižovanie Zn : vstup Zn sa optimalizuje prostredníctvom hydrocyklónovej separácie VP kalu ( recykluje sa iba nízkozinkový kal), optimalizáciou recyklácie peliet z oceliarenského prachu a kalu (raz za obdobie sa cyklus otvorí a zakoncentrovaný prach sa vyvezie na skládku ) a takisto aj prach z posledných sekcií EO sa vyváža na skládku |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Obsah zinku z hydrocyklónovej separácie vysokopecného kalu | 1,25-3,286 ø 2,236 | Obsah zinku v % Neupravený kal: 0,1-2,5 Prepad z hydrocyklónu:1-10 Spodný výtok z hydrocyklónu:0,2-0,6 |  | vyhovuje Plán 2003-4380 cyklov Skut. 2003-2567 cyklov |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Podiel koksu v aglomeráte | 60,12 kg/t |  | Podľa BREF str.45 je optimálna hodnota 39,5 – 67 kg/t aglomerátu | vyhovuje |
| 1.4.2. | Celková spotreba elektrickej energie | 114,160 MJ/t aglom. |  | bežne 68 – 176 MJ/t aglomerátu | vyhovuje |
| 1.4.3. | Spotreba koksárenského, vysokopecného a zemného plynu | 142,489 MJ/t aglo |  | bežne 57 – 200 MJ/t aglomerátu | vyhovuje |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |  |
| 1.5.1. | parametre ovplyvňujúce emisie síry do ovzdušia | Podiel koksu v aglomeráte je 60,12 kg/t palivo antracit sa nepoužíva |  | BREF str. 37 : spotreba koks. prachu vo svete klesá z 80 kg/t ( 80 roky ) na súčasných 38 – 55 kg/t, čo má vplyv na zníženie SO2 | spotreba koksu je plne optimalizovaná viď. riadok 1.4.1. SO2 vykazuje trvalo nízke hodnoty v súlade s BREF viď. riadok 1.5.5. |
| 1.5.2. | parametre ovplyvňujúce emisie síry do ovzdušia | vstup síry = 0,3 kg/t aglomerátu vstup síry : koks = 0,48 % S(d) ruda = 0,014 S(d) koncentrát (65-68 %Fe) = 0,035 % S(d) koks.plyn do zapaľovacej hlavy = H2S cca 3500 mg/m3 |  | BREF str. 37 : vstup síry kolíše od 0,28 – 0,81 kg/t aglomerátu | vyhovuje |
| 1.5.3. | parametre ovplyvňujúce emisie síry do ovzdušia | bazicita CaO/SiO2 = 1,23 rozšírená bazicita CaO+MgO / SiO2+Al2O3 = 1,3 |  | BREF str 38 : Pri bazicite CaO/SiO2 do 1, viac než 90% síry uniká do spalín Pri bazicite 2 je únik síry len 80-90 % síra sa viaže na CaCO3 nie na MgCO3 | nie je potrebné aplikovať – nie sú problémy s SO2 Okrem toho by to malo negatívny vplyv na účinnosť EO, pretože s vyššou bazicitou stúpa merný odpor prachu v spalinách |
| 1.5.4. | parametre ovplyvňujúce emisie síry do ovzdušia | používaná granulometria koks. prachu : pod 0,5 = 31,13 % 0,5 - 3 = 47,7 % 3 - 5 = 15,59 % 5 - 8 = 5,62 % |  | BREF str 39 použitie hrubšieho koks. prachu ( 5 – 6 mm ) namiesto bežnej frakcie ( pod 3 mm ) môže znížiť SO2 výrazne. | nie je potrebné aplikovať – nie sú problémy s SO2 |
| 1.5.5. | parametre ovplyvňujúce emisie síry do ovzdušia | výstup SO2 : 159 - 218 mg/Nm3 |  | BREF str. 37 : Bežná dosahovaná koncentrácia SO2 je 400 – 1000 mg/Nm3 | vyhovuje |
| 1.5.6. | parametre ovplyvňujúce účinnosť odlučovania TZL v EO | obsah alkalických zlúčenín vo vsádzke : Na2O = 680,121g/t vs. K2O = 374,066 g/t vs. Pb = 25,5 g/t vs. |  | Podľa BREF str. 37 Na2O = 250 – 500 g/t vs. K2O = 600 – 1000 g/t vs. Pb = 40 – 100 g/t vs. Vstup Na2O, K2O a Pb rozhoduje o tvorbe chlórnych zlúčenín NaCl, KCl a PbCl, ktoré spôsobujú vysoký merný odpor prachu, čo znižuje účinnosť elektroodlučovačov | Pb a K2O vyhovuje vyššia hodnota u Na2O závisí od zloženia vstupných materiálov |
| 1.5.7. | parametre ovplyvňujúce emisie uhľovodíkov | okovinová zmes z valciarenských procesov obsahuje v priemere viac akoň 1 % olejov a tukov |  | BREF str.40 valciarenské okuje obsahujú až 10 % oleja U niektorých svetových výrobcov aglomerátu boli stanovené rôzne interné limity pre obsah oleja v recyklovaných zbytkoch od  0,1% až do  1% kvôli prevencii poškodenia elektrofiltra | Opatrenie : Jemné okoviny s vysokým podielom oleja sa zmiešavajú s menej mastnými hrubými okovinami v pomere 1:3. Tým sa zabezpečí zníženie obsahu oleja na cca 1-3%. Takto upravená zmes okovín sa zaváža do hromady na rudisku. Pomer okovinovej zmesi vo vsádzke predstavuje cca 30 kg/t vsádzky, čo predstavuje čistý podiel olejov a tukov 0,957 kg/t vs. V aglomeračnej vsádzke sa tak nachádza 0,1 % hm oleja. |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | spekacie pásy | TZL | hmotnostná koncentrácia v odpadovom plyne | koncentrácia TZL na výstupe z EO je menej ako 50 mg/m3 | koncentrácie TZL u SP 1-4 podľa výsledkov jednorázových meraní sú v rozmedzí 23 – 43 mg/m3 | vyhovuje dodržanie parametra zabezpečujú nové vysokonapäťové pulzné EO |
| 2 | elektrofiltre na rudných mostoch, presýpacej stanici aglomerácie-PSA, koksovej veži a triediarni rúd a koksu EO 11,12,13,21,22,23,31,32,33,84,24,85 | TZL | hmotnostná koncentrácia v odpadovom plyne | koncentrácia TZL na výstupe z EO je menej ako 50 mg/m3 | projektovaná hodnota 100 mg/m3 V skutočnosti sú hodnoty vyššie viď. tab. v D 1.1. | Daný stav nevyhovuje V súčasnosti prebieha rekonštrukcia a modernizácia uvedených EO, ktorá bude ukončená do konca roka 2004 |
| 3 | mechanický odlušovač SGA na Mlynici koksu a prísad | TZL | hmotnostná koncentrácia v odpadovom plyne | Za BAT sa považuje koncentrácia TZL do 50 mg/m3 | 133 mg/m3 | Daný stav nevyhovuje Na rok 2006 je plánovaná rekonštrukcia filtra |
| 4 | 1 Aglomerácia všetky zariadenia ( aj obslužné ) | TZL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 170 – 280 g/t T.O. viď BREF tab.4.1. Tento EF sa vzťahuje len na zariadenia úzko súvisiace so spekacími pásmi – viď. nasledujúci riadok a poznámky pod touto tabuľkou | 440 g/t T.O. | nie je relevantné, ale poukazuje na fakt, že na nevyhovujúcom stave sa podieľajú iba zariadenia s nevyhovujúcimEO a SGA -viď. druhý a tretí riadok. Tieto filtre budú rekonštruované |
| 5. | 2 Aglomerácia | TZL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 170 – 280 g/t T.O. viď BREF tab.4.1. | 211 g/t T.O. | vyhovuje |
| 6. | Spekacie pásy | TZL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 100 – 480 g/t T.O. viď BREF tab.4.2. | 156 g/t T.O. | vyhovuje |
| 7. | drtenie, miešanie | TZL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | menej ako 5 g/t T.O. Avšak pre cyklónové odlučovače sú emisie značne vyššie-viď. poznámku *5 v BREF tab.4.2. | emisný faktor pre Mlynicu koksu a prísad s mechanickým cyklónom je 25 g/t T.O. | nedá sa porovnať – chýbajú údaje v BREF Na rok 2006 je však plánovaná rekonštrukcia filtra |
| 8. | zóna vypúšťania a chladenie aglomerátu | TZL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | vypúšťanie : 10-270 g/t T.O. chladenie : 40-450 g/t T.O. viď BREF tab.4.2. | sumárny emisný faktor kalkulovaný pre obe operácie = 55 g/t T.O. | vyhovuje |
| 9. | 2 Aglomerácia | NOx | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 440 – 710 g/t T.O. viď BREF tab.4.1. | 449 g/t T.O. | vyhovuje |
| 10. | 2 Aglomerácia | SO2 | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 900 – 1850 g/t T.O. viď BREF tab.4.1. | 777 g/t T.O. | vyhovuje |
| 11. | 2 Aglomerácia | CO | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 13 – 43 kg/t T.O. viď BREF tab.4.1. | 14 kg/t T.O. | vyhovuje |
| 12. | 2 Aglomerácia | TOC | emisný faktor na tonu tekutej ocele | VOC = 150 g/t T.O. viď BREF tab.4.1. | TOC = 38 g/t T.O. | vzhľadom na nízku hodnotu TOC vyhovuje aj ako VOC |
| 13. | 2 Aglomerácia | CO2 | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 205 – 240 kg/t T.O. pri použití FeCO3 až 425 kg/t T.O. | X ( utajovaný údaj v prílohe č. 28 ) Tento emisný faktor bol vypočítaný externou nezávislou organizáciou | Tento EF závisí od zloženia vstupných surovín a charakteru hutníckej prevádzky. EF bude verifikovaný na základe presne vážených množstiev vstupných surovín. |
| 14. | 2 Aglomerácia | PAH | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 115 – 915 mg/t T.O. | nie je k dispozícii | * nedá sa porovnať – chýba údaj Návrh : posúdiť, či meranie bude primerané nákladom |
| 15. | 2 Aglomerácia | PCDD/F | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,5 – 6,5 g ( I-TEQ) / t T.O. | nie je k dispozícii | nedá sa porovnať – chýba údaj Návrh : posúdiť, či meranie bude primerané nákladom |
| 16. | 2 Aglomerácia | PCB | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 1 – 13 mg/t T.O. | nie je k dispozícii | * nedá sa porovnať – chýba údaj Návrh : posúdiť, či meranie bude primerané nákladom |
| 17. | 2 Aglomerácia | HCL | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 17 – 65 g/t T.O. | nie je k dispozícii | * nedá sa porovnať – chýba údaj Návrh : posúdiť, či meranie bude primerané nákladom |
| 18. | 2 Aglomerácia | HF | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 1,4 – 3,5 g/t T.O. | nie je k dispozícii | * nedá sa porovnať – chýba údaj Návrh : posúdiť, či meranie bude primerané nákladom |
| 19. | 2 Aglomerácia | Cd | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,002 – 0,04 g/t T.O. | =0,047 g/t T.O. | vyššia hodnota Návrh : overiť v rámci ďalších oprávnených meraní |
| 20. | 2 Aglomerácia | Cr | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,005 – 0,05 g/t T.O. | =0,331 g/t T.O. | vyššia hodnota Návrh : overiť v rámci ďalších oprávnených meraní |
| 21. | 2 Aglomerácia | Cu | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,007 – 0,16 g/t T.O. | =0,316 g/t T.O. | vyššia hodnota Návrh : overiť v rámci ďalších oprávnených meraní |
| 22. | 2 Aglomerácia | Mn | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,02 – 0,4 g/t T.O. | =0,29 g/t T.O. | vyhovuje |
| 23. | 2 Aglomerácia | Ni | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,002 – 0,04 g/t T.O. | =0,057 g/t T.O. | vyššia hodnota Návrh : overiť v rámci ďalších oprávnených meraní |
| 24. | 2 Aglomerácia | Pb | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,04 – 7 g/t T.O. | =3,669 g/t T.O. | vyhovuje |
| 25. | 2 Aglomerácia | Tl | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,005 – 0,03 g/t T.O. | =0,052 g/t T.O. | vyššia hodnota Návrh : overiť v rámci ďalších oprávnených meraní |
| 26. | 2 Aglomerácia | V | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,005 – 0,02 g/t T.O. | =0,023 g/t T.O. | vyhovuje |
| 27. | 2 Aglomerácia | Zn | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 0,002 – 1,8 g/t T.O. | =0,513 g/t T.O. | vyhovuje |
| 28. | 2 Aglomerácia | Hg | emisný faktor na tonu tekutej ocele | 16 – 149 mg/t T.O. | =Hg(s) = 5,19 g/t T.O. =Hg(g) = 27 g/t T.O. =Hg(s+g) = 32,19 g/t T.O. | vyhovuje |

1 Aglomerácia – emisie zo všetkých činností a zariadení ktoré sa podieľajú na príprave, výrobe a distribúcii aglomerátu ( tzn. rotačné výklopníky, rudisko, obslužné zariadenia ako dopravné pásy, presypy, mlynica, triediče, ďalej samotné spekacie pásy, chladenie aglomerátu a odsun a prechodné uskladnenie aglomerátu tzv. rudné mosty.

2 Aglomerácia – emisie len zo spekacích pásov, koncov SP ( drvenie, triedenie aglomerátu) a chladenia aglomerátu. K uvedenému okruhu činností a zariadení sú priradené parametre pre BAT v tab.4.1. uvedenej v BREF.

* Z merania na SP 4 /vykonalo družstvo inžinierských činností EKEN v júli roku 1990 / sú známe hodnoty aromatických uhľovodíkov ako benzén, toluén, xylén a etylbenzén, ktoré však nemožno považovať za verifikované ani aktuálne. Z merania vyplynulo, že pri hmotnostnom toku sumárnych uhľovodíkov 7,8 kg/hod bol podiel aromatických uhľovodíkov 3,6 kg/hod.

Pri technologickom meraní na SP 3 / vykonala ETS v roku 2001 / boli analyzované organické komponenty ako Benzén, toluén, styrén, krezol, fenol a ďalšie všetko pod hranicu 0,1 mg/m3. Preto sa priznávajú len celkové organické látky vyjadrené ako TOC.

Pre HCl a HF nie sú merané údaje k dispozícii a predpokladajú sa zanedbateľné množstvá.

= údaje vypočítané len z jedného posledného merania pre každý pás ( ako súčin nameraného hmotnostného toku ZL a ročného prevádzkového času vztiahnuté na tonu tekutej ocele)

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpadové vody – Tva / Sokolianský potok | Cr celk. Cr6+ Fe celk. zinok CHSK Cr pH Fenoly, chloridy, sulfidy, Kyanidycelk, NEL, N-NH4, RL 550°C, RL105°C, sírany, Fosfor celk, Nerozpust.látky BSK5 | (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) | < 0,18 0,01 0,3 –2,0 0,004 – 0,35 18 – 43 7 – 8,5 neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené | 0,1* 0,025* 2,0* 0,3* 30,0* 6-9* 0,05* 250* 0,05* 0,1* 1,5* 2,0* 640* 900* 200* 0,2* 35* 7,0* | vyhovuje 1. vyhovuje vyhovuje vyhovuje 1. |
|  | *Priemerné povolené hodnoty ukazovateľov kvality kvality znečistenia vypúšťaných OV. 1. stanovené v podmienkach povolenia na vypúšťanie OV z mechanicko-chemickej ČOV. Číslo: /2003/02118/ . |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | v zmysle Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť USSK je najväčším plne integrovaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Strednej Európe, ktorá vyrába široký sortiment výrobkov: - za tepla a za studena valcované zvitky, - plechy a pásku, - pozinkované plechy, - lakoplastované a obalové materiály, - plechy pre elektrochemický priemysel, - rúry a radiátory. Vznikla 12. 10. 2000 transformáciou zo spoločnosti STEEL Košice, s.r.o. (predtým VSŽ Oceľ s.r.o.), ktorá bola odkúpená dcérskou spoločnosťou USX Corporatoin od VSŽ a.s.. Spoločnoť USSK si plne uvedomuje zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácii. V súlade so strategickými zámermi spoločnosti a v zmysle neustáleho zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia vydala Environmentálnu politiku (Príloha č. 25), v ktorej stanovila základné zámery v predmetnej oblasti. Certifikácie systémov manažérstva: Medzinárodná certifikácia systémov manažérstva prebieha v spoločnosti od októbra 1992, kedy bol certifikovaný DZ Teplá valcovňa, ako prvý závod v rámci strednej a východnej Európy v oblasti systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V súčasnosti je USSK medzinárodne certifikovaná podľa EN ISO 9001:2000. Prvá etapa budovania systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:1996 bola zavŕšená medzinárodným certifikátom systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa (ako tretia firma v SR vôbec) v júli 1997. V októbri 2003 sa v spoločnosti USSK vykonal certifikačný audit RWTÜF systému environmentálneho manažérstva. Výsledkom certifikačného auditu bolo udelenie medzinárodného certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa, DZ Teplá valcovňa, DZ Obalová vetva, DZ Expedícia a DZ Hutnícka druhovýroba. Prehľad medzinárodnej certifikácie: - podľa normy EN ISO 9001:2000  DZ Oceliareň,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Hutnícka druhovýroba, - podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Studená valcovňa,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Expedícia,  DZ Hutnícka druhovýroba. - podľa ISO/TS 16949:2002,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa, - podľa normy API Spec. Q1  DZ Hutnícka druhovýroba. Pre zabezpečenie kompatibility systému manažérstva kvality v celom priereze štruktúr USSK, bolo vytvorené Interné certifikačné miesto U. S. Steel Košice, s.r.o. (ICM QE) so schváleným štatútom pre internú certifikáciu SMK a EMS v DZ a Z, ktoré dodávajú výrobky resp. služby pre finalizujúce závody. - Divízne závody a závody certifikované ICM QE podľa normy EN ISO 9001:2000:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece,  DZ Doprava,  DZ Energetika,  DZ Mechanika,  DZ Špeciálna údržba,  DZ Elektro,  Z Ferrohas. - Podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Oceliareň,  DZ Doprava,  DZ Mechanika,  DZ Elektro,  DZ Energetika,  DZ Špeciálna údržba. - Vybudovaný systém environmentálneho manažérstva – bez certifikácie:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece. Organizačná štruktúra manažmentuUSSK – je uvedená v Prílohe č. 22 Environmentálna zodpovednosť- pre jednotlivé články EMS podľa normy STN EN ISO 14 001, stanovuje matica zodpovednosti, ktorá je uvedená v prílohe č. Prílohe č. 23 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RaM EO RM VP 1 – 3, EO 24, EO 84 a EO 85 | Výmenou elektród a usmerňovačov sa zvýši úćinnosť 12 ks. EO čím sa zabezpečí plnenie EL TZL, ktorý je od 1.1.2005 sprísnený na 50 mg/m3 | akcia započatá a bude ukončená do konca roka 2004 |
| 3. | Rekonštrukcia odprašovania Mlynice koksu a vápenca resp. nákup vápna u ext.dodávateľov | Bude spracovaný projekt na nový typ odsávania a odprašovania MKaV, ktorý zabezpečí plnenie sprísneného EL TZL = 50 mg/m3. | 2006 |
| 6. | Ekologizácia havarijných nádrží VP kalu | lepšie utesnenie dna betónových nádrží. Zabránenie priesakom. | 2005 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Cetrálne prekladisko rúd - CPR Širokorozchodná trať Činnosť sa začína dopravou jednotlivých druhov substrátov (železných rúd a uhlia) pomocou vagónov pre DZ VP, DZ Koksovňu a DZ Energetiku. Proces prekládky začína na rotačných výklopníkoch , kde vozne určené na vykládku sú prisúvané na výklopník pomocou telešky a po nastavení vozňa vo vyklopníku je tento odpojený od súpravy. Po preverení presnej polohy vozňa nasleduje uchopenie vozňa a otáčanie bubna výklopníka s vozňom o 1800, následkom čoho obsah vozňa padá vlastnou hmotnosťou do presypového zásobníka. Odtiaľ sa substrát za pomoci bubnových podávačov podáva na reverzné pásy a cez výsypky na vynášacie pásy. Vynášacie pásy dopravujú substrát buď na reverzné pásy nakladacích zásobníkov a cez podávače do vozňov normálneho rozchodu (zásobovanie externých odberateľov), alebo na pásovú dopravu na Rudisko alebo priame zásobovanie Vysokých pecí. V zimnej sezóne (cca od 1. novembra do 30. marca) sa dovážané substráty rozmrazujú v Rozmrazovni. Rozmrazovňa pozostáva z desiatich rozmrazovacích tunelov. Každý tunel má kapacitu 23 širokorozchodných vagónov. Potrebná tepelná kapacita sa získava spaľovaním zemného plynu. Samotné obsadzovanie tunelov nesmie prebiehať dlhšie ako 30 min. Pri vyklápaní peliet sa z dôvodu zníženia prašnosti vykonáva vlhčenie peliet. Vlhčenie sa vykonáva postrekom peliet priamo vo vagónoch na koľajištiach pred rotačným výklopníkom č.5 a 6, pri ktorých je vybudovaná polievacia veža. Na koľajištiach sú vybudované zberné plochy pre odvod vody a kalu, ktorý je odvádzaný do sedimentačnej nádrže odkiaľ voda odteká do kanalizácie. Zachytený kal sa zhodnocuje v hutníckom cykle USSK. Rudisko Štandardná koľajová trať Suroviny pre potreby VP závodu prichádzajú vo voľne naložených vagónoch cez dopravný uzol Haniska a Veľká Ida a sú zaznamenané v informačnom systéme doprava a preprava. Vagóny určené na vykládku sú pristavované pre klopenie na rotačný výklopník (RV) alebo pre klopenie na čelný výklopník (ČV). Materiál zo zásobníka je vynášaný cez bubnové podávače na pojazdný reverzný pás, ktorý materiál podľa nastavenia polohy pásu dopravuje na odsunové dopravné pásy. Pri klopení na ČV strojník zdvihnutím mostov, alebo otvorením samovýsypného vagóna vyklopí materiál do presypových zásobníkov. Materiál zo zásobníkov je vynášaný cez bubnové podávače na pojazdný reverzný pás, ktorý materiál dopravuje na odsunové pásy. Odsunovými dopravnými pásmi sa materiál dopravuje cez presýpaciu stanicu č. 2 (PS 2) zásadne na homogenizačné skládky rudiska, v prípade potreby cez presýpaciu stanicu aglomerácie priamo do spotreby. V zimnom období ak je surovina vo vagónoch neschopná vykládky, alebo je primrznutá na stenách vagónov a nedá sa odstrániť, je potrebné zabezpečiť rozmrazenie surovín v rozmrazovniach (2 rozmrazovacie tunely). Suroviny, ktoré sú smerované do vysokopecného závodu a sú určené na uskladnenie a homogenizáciu sa po vyklopení na CPR, resp. RV a ČV dopravujú pásovou dopravou cez presýpaciu stanicu (PS2) na skládky Rudiska. Rozmiestnenie hromád (surovín) je volené tak, aby bola zaistená plynulosť výroby na celom vysokopecnom závode a plynulá vykládka surovín aj v prípade porúch alebo opráv veľkostrojov. Na základe určenia a následného spracovania rozlišujeme hromady nasledovne: Sólo hromada, Viaczložková hromada, Homogenizovaná hromada a Sólo – fiktívna hromada Hromady sa musia zakladať tak, aby vzdialenosť medzi hromadami bola taká, aby pri zakladaní a pri odbere hromád nedochádzalo k ich zmiešaniu. Odber hromád prevádza strojník naberača rovnomerným prietokom po celej dĺžke hromady pri odoberaní krajov hromady, to zabezpečí postupným zvyšovaním rýchlosti pojazdu naberača. Aglomerácia ## Mlynica koksu a prísad - Na koksovú stranu mlynice je koks dopravovaný pásovou dopravou. Pojazdným reverzným pásom je v automatickom režime zavážaný podľa stavu naplnenia navolených zásobníkov. Stabilne je koks na mlynicu dopravovaný spod triedičov Vysokých pecí č.1,2 a 3 a z Koksovne. - Zo zásobníkov je koks vynášaný zavážacími pásmi do štvorvalcových mlynov M 31-35. Výšku vrstvy reguluje tak, aby magnet vytiahol aj slabomagnetické predmety, a aby väčšie cudzie predmety, alebo koks nezahltili otvor zo zásobníka. Variatorom reguluje rýchlosť zavážacieho pásu tak, aby bol chod pásu plynulý bez blokovania a pri tom výkon mlyna maximálny. Výkon štvorvalcového mlyna závisí od granulometrického zloženia, vlhkosti koksu a technického stavu mlyna. - Zo štvorvalcových mlynov je mletý koks dopravovaný pevným reverzným pásom a dopravnými pásmi na miešaciu stanicu, alebo na dávkovacie zásobníky. - Popis technologického procesu pre mlynicu prísad. - Na prísadovú stranu mlynice sú suroviny dopravované zo skládok rudiska, výklopníkov a vykladacích jám dopravnými pásmi. Pojazdným reverzným pásom sú v automatickom režime, podľa stavu naplnenia navolených zásobníkov, suroviny rozvážané do zásobníkov mlynice. Zo zásobníkov mlynice sú suroviny vynášané zavážacími pásmi do kladivových mlynov M26 - 30. Výkon mlyna reguluje strojník mlynice výškou vrstvy a rýchlosťou zavážacieho pásu. Kladivové mlyny pracujú v 4 fázach. Mletý vápenec je pásmi dopravovaný do triedičov typu SKUT 1000 M56-60. Podsitný vápenec je dopravovaný pásmi do dávkovacích zásobníkov, nadsitný sa pásmi vracia späť do zásobníkov mlynice. Dolomit sa melie bez triedenia a pásmi je dopravovaný do dávkovacích zásobníkov . Odprašovacie zariadenie SGA je napojené na násypky do kladivových mlynov, triedičov a výsypky z koksových mlynov na pás. Zachytený prach je reťazovým vyhrabovačom dopravovaný pásovou dopravou späť do výroby. - Kropiace zariadenie na pásoch sa používa na čiastočné zníženie prašnosti pri mletí suchého vápenca mimo zimného obdobia. Triediareň rúd a koksu Triediareň rúd Vysokopecné rudy, pelety sa na triedenie dopravujú od presýpacej stanice aglomerácie (PSA) pásovou dopravou do dvoch zásobníkov, odkiaľ sú vynášané elektromagnetickými podávačmi a triedičmi. Nadsitná frakcia je pásovou dopravou dopravovaná postupne na Rudné mosty č.1, 2 a 3. Podsitné materiály padajú do štyroch zásobníkov odkiaľ sa dopravujú dopravnými pásmi priamo na zakladanie KHS 1, 2 , alebo do zásobníka a odtiaľ pásovou dopravou na zakladanie KHS 1,2. Odtriedený aglomerát, podsitná frakcia od VP 1 až VP 3 sa dopravuje na triediareň rúd pásovou dopravou do dvoch zásobníkov. Odtiaľ podávacím pásom do miešacieho bubna, kde je pridávaná voda na vlhčenie a pokračuje pásovou dopravou priamo na zakladanie KHS 1, 2 , alebo do zásobníka a odtiaľ pásovou dopravou na zakladanie KHS 1,2. Množstvo vody do miešacích bubnov reguluje strojník triediarne rúd ručne, aby vlhkosť podsitného aglomerátu bola 4-8 % vody. Triediareň koksu Podsitný koks odtriedený na VP 1 až 3 sa dopravuje dopravnou linkou na triedič, kde frakcia nad 20 mm (nadsitný koks) sa ukladá do zásobníka. Po napĺnení zásobníka je nadsitný koks odvážaný koľajovou dopravou späť do výrobného cyklu. Frakcia odtriedená pod 20 mm (podsitný koks) sa pásovou dopravou prepravuje na mlynicu koksu. Odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 85, výrobca ZVVZ Milevsko. Vyčistený vzduch je odvádzaný vzdušníkom. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. Presýpacia stanica Aglomerácie (PSA) Odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 84, výrobca ZVVZ Milevsko. Vyčistený vzduch je odvádzaný komínom o výške 25 m. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. - Dávkovacie zásobníky a kryté homogenizačné skládky (KHS) Dávkovacie zásobníky slúžia na uskladnenie a dávkovanie surovín potrebných pre výrobu aglomerátu a to : kovonosnej vsádzky, prísad, výhozu, paliva a spätného aglomerátu. Vopred určená vsádzka sa dávkuje na kryté homogenizačné skládky podľa predpisu na požadované chemické zloženie aglomerátu pre výrobu surového železa. Aglozmes sa dopravuje z vonkajšej skládky rudiska pásovou dopravou do zásobníkov 1 až 10. Ďalej je možné reverzný dopravný pás odsunúť na pás, ktorý zakladá aglozmes priamo na kryté homogenizačné skládky Prísady (aglovápenec, dolomit) sa dopravujú do zásobníkov 11 až 15, výhoz do zásobníkov 19,20. Zásobníky 16,17,18 sú ako rezerva. Prísady a výhoz sa dopravujú na páse, ktorý má inštalovanú schenkovú váhu. Neskôr sa na pás privádza oter z triediarne peliet. Materiál sa dostáva na ďalší pás, na ktorý sa pridáva palivo cez schenkové váhy a spätný aglomerát zo zásobníka. Takto dávkovaná aglozmes pokračuje pásovou dopravou na KHS 1 alebo KHS 2, alebo priamo cez havarijný zásobník na okruh zmesi. Zakladanie aglozmesi sa prevádza zhadzovacou smyčkou cez nohavicový sklz na KHS 1 a KHS 2. Zhadzovacie smyčky ukladajú aglozmes vo vrstvách po celej pracovnej dĺžke KHS. Okrem obdobia mrazov pri zakladaní zmesi musí sa neustále vlhčiť. Na vlhčenie na KHS sa používajú trysky, ktoré prúd vody rozprašujú po celej zakladanej dĺžke hromady. ## Miešacia stanica a okružné linky Aglozmes sa z krytej homogenizačnej linky dopravuje na okružné linky, kde sa k aglozmesi pred druhým stupňom miešania pridáva vratný aglomerát, kal z mokrého odsunu, údroby z chladiacich pásov a prach z elektrofiltrov. Na druhom stupni miešania sa zmes mieša a navlhčuje. Množstvo závisí od množstva aglozmesi, vratného aglomerátu a jeho teploty. Z druhého stupňa miešania je zmes pásovou dopravou dopravovaná do zásobníkov tretieho stupňa miešania. Zásobníky č. 1-8 sú zavážané mletým koksom z mlynice. Reverznými pojazdnými pásmi je koks rozvážaný v automatickom režime podťa navolených zásobníkov. Dávkovanie koksu zo zásobníkov je zabezpečené za pomoci shenkových váh (8 kusov) . Zásobníky č. 21-28 sú zavážané aglozmesou z okružných liniek v miestnom ovládaní. Množstvo aglozmesi v zásobníkoch sa udržiava na takej úrovni, aby bola zachovaná p1ynulosť chodu schenkových váh a okružnej linky. Zo zásobníkov č. 21-28 sa aglozmes dopravuje pásovou dopravou do miešacích bubnov (4 kusy). Regulácia množstva vody v treťom stupni miešania je zabezpečená pomocou automatiky vlhčenia. Dávkovarie vody do miešačky riadi algoritmus z meraných veličín P, W , T a zvoleného režimu. Spekacie pásy č.1, 2, 3, 4 – Spekacie pásy (č. 1,2,3 a 4) vyrábajú aglomerát pre potreby Vysokých pecí č. 1,2 a 3. Jednotlivé spekacie pásy sú rovnako konštruované a každý pás pozostáva z týchto hlavných technologických častí: nekonečná reťaz aglomeračných vozíkov, hnací elektromotor, zásobník aglomeračnej zmesi na začiatku pásu, zapal'ovacie horáky, kolektorové odsávacie potrubia pod pásom, drvič aglomerátu, 2 turboexhaustory na presávanie vzduchu cez vrstvu vsádzky a odsávanie spalín (I'avá a pravá strana pásu), elektroodlučovač na odlúčenie TZL strhávaných pri odsávaní spalin (odlúčenie I'avej a pravej strany pásu), spa1inovody, murovaný komín. - Do zásobníka nad spekací pás je dopravovaná aglomeračná zmes pozostávajúca z kovonosnej zložky, prísad a paliva z miešacej stanice dopravným pásom. Množstvo materiálu v zásobníku je snímané sondou. - Podávací bubon aglomeračnej zmesi poháňaný cez gallovu reťaz dávkuje aglomeračnú zmes na spekací pás, ktorý tvorí nekonečná reťaz roštových vozíkov, ktoré sa puhybujú po koľajniciach. Množstvo aglomeračnej zmesi sa reguluje hradítkom. Pre zapálenie zmesi slúži zapaľovacia hlava, ktorá je umiestnená za zásobníkom zmesi a podávacím bubnom nad spekacími vozíkmi. Horákový systém zapaľovacej hlavy tvorí 12 horákov, z ktorých 6 je na pravej a 6 na ľavej strane so sklonom od vodorovnej osi 20°. Každý horák je vybavený elektrickým zapaľovaním a strážcom plameňa – I. stupňom horenia. Vo výkonovom – II. stupni horenia sa v 8 horákoch spaľuje VPP (vysokopecný plyn) a v 4 horákoch KP (koksárenský plyn). Teplotu zapaľovacej hlavy sa udržiava v rozmedzí 1 150 – 1 250 °C. Jednotlivé horáky sú zoradené tak, aby zapálenie paliva bolo ideálne a po celej ploche pod zapaľovacou hlavou. Horenie je zabezpečené presávaním vzduchu cez zapálenú vrstvu turboexhaustorom. Turboexhaustory slúžia na presávanie vzduchu vrstvou vsádzky na spekacom páse, čím dochádza k postupnému horeniu paliva vo vsádzke a k spekaniu jednotlivých zŕn. Hotový aglomerát zo spekacieho pásu padá na drvič, kde sa rozdrví na menšie kusy. Po rozdrvení padá aglomerát na triedič, kde sa triedi. Podsitná frakcia pod 5 mm sa vracia opäť do výroby ako vratný aglomerát, nadsitná frakcia sa dopraví na chladiaci pás a následne do zásobníkov na rudných mostoch. Množstvo vratného aglomerátu sa pohybuje v približnom rozmedzí 20-30 %. Nadsitný aglomerát z triediča je dopravovaný na chladiaci pás o teplote 500-8000 C. Jeho chladenie zabezpečuje 8 ventilátorov (na chladiacom páse č. 1, 2, 4), na chladiacom páse č. 3 sú to 4 ventilátory. Ventilátory fúkajú vzduch z vonkajšieho okolia cez vzduchové skrine, spáry roštov a vrstvu aglomerátu. Jemné častice padajú do vzduchových skríň a sú z nich vyhrabávané vyhrabovacími reťazami automaticky buď do zásobníka pod vratnou rozetou chladiaceho pásu (spodné reťaze), alebo na pásy (vrchné reťaze). Časové relé pri plynulom chode zapína reťaze každú hodinu na 15 minút. - Hrabicové dopravníky kalu vyhrabávajú údroby a prach z kanálov mokrého odsunu na dopravné pásy okružnej linky späť do výroby. Dostávajú sa tam z výpustí kolektorových potrubí suchých - hrubých odlučovačov. Suchý lapač – odlučovač je výrazne zväčšená časť potrubia s výpusťou na zachytenie hrubých nečistôt zo spalín pred vstupom do EO. Údroby zo spodnej vetvy dopravujú redlery do triediča. Spodná vetva redlerov dopravuje údroby do kanálov mokrého odsunu. Voda v kanáloch mokrého odsunu sa pravidelne doplňuje. - Presaté spaliny prúdia do elektroodlučovačov 1 až 4 cez všetky sekcie a po vyčistení sú vypúšťané do ovzdušia cez dva murované komíny . Znečistené spaliny sa do odlučovača privádzajú vstupným dielom medzi sústavu usadzovacích a vysokonapäťových elektród. Tam sa na častice prímesí prachu usadzujú elektrické náboje vznikajúce v oblasti koronového náboja. Usadzovacie aj vn elektródy sa musia v pravidelných intervaloch čistiť oklepávacími kladivami, resp. zvukom akustických húkačiek. Na odsun prachu z elektroodlučovača sú v spodných žľabových časticiach skrine zabudované reťazové dopravníky zo sekcie 1-3. Zo sekcie 1-3 je prach dopravovaný reťazovými dopravníkmi cez dvojklapkové uzávery do vyhrievaných výsypiek, odkiaľ je ďalej podávaný rotačnými podávačmi do dopravného potrubia. Prach sa ďalej dopravuje nízkotlakovou pneumatickou dopravou, ktorú zabezpečujú dva ventilátory do medzizásobníka. Prach z medzizásobníka je dopravovaný špirálovým dopravníkom do tenzometrickej váhy, odtiaľ do miešačky Forberg F 200 a ďalej cez pásovú dopravu na pásy okružnej linky. Miešačka Forberg je zariadenie, ktoré slúži na zmiešanie prachu z EO s vodou (H2O). - Odsun prachu zo 4. sekcie je zabezpečovaný z reťazových dopravníkov v žľaboch odlučovača, cez dvojklapkové uzávery a dvoma špirálovými dopravníkmi do plechového kontajnera o objeme cca 10 m3. - Za účelom monitorovania emisií znečisťujúcich látok a objemového prietoku je v spalinovodoch na výstupe elektroodlučovačov nainštalovaný automatický monitorovací systém (AMS). Odobraté vzorky sú vedené vyhrievacím potrubím do časti úpravy vzorky a odtiaľ do plynného analyzátora a to striedavo v 7,5 min. intervaloch z jednej aj druhej vetvy. Údaje z analyzátorov spolu s pomocnými údajmi, ako je teplota a tlak sú vedené do dataloggera, ktorý zabezpečuje ich zber, vyhodnocovanie a uchovávanie. Tieto sú privedené do počítača, ktorý zabezpečuje vizualizáciu, zber, archiváciu, vyhodnocovanie dát a tvorbu protokolov a je umiestnený na velíne aglomerácie. - Na zníženie prašnosti sú na koncoch spekacích pásov č.3 a 4 vybudované dva elektrofiltre, ktoré odsávajú prach z koncov spekacích pásov č. 3 a 4, Po odlúčení sa spaliny odvádzajú do ovzdušia cez komín o výške 30 m. - Rudné mosty - Výrobným programom súboru zariadení rudného mostu je prechodné uskladnenie surovín slúžiacich ako vsádzka do vysokých pecí. V spoločnosti USSK máme tri rudné mosty. - Popis technologického procesu: Metalurgický koks, prísady, kovonosná kusová vsádzka, pelety sa dopravujú na rudné mosty sústavou pásových dopravníkov do určených zásobníkov . Vlastný aglomerát zo spekacích pásov sa dopravuje cez trojcestné slkzy z chladiacich pásov (CHP) do zásobníkov na RM VP 1, 2, 3 nasledovne : - na RM VP 1 z CHP č. 1 a z CHP č. 2 - na RM VP 2 z CHP č. 3 a z CHP č. 4 - na RM VP č. 3 sústavou pásových dopravníkov z CHP č.1, 2, 3, 4. Za účelom zníženia prašnosti sú na každom rudnom moste inštalované 3 elektroodlučovače, ktorých odsávacie trakty sú na úrovni ťažných bubnov na presypoch a tuneloch zavážacích reverzných pásov. Na RM č.1 – EO č.11, 12, 13 Na RM č.2 – EO č. 21, 22, 23 Na RM č.3 – EO č. 31, 32, 33 Vyčistený vzduch je odvádzaný deviatimi vzdušníkmi o výške 28 m. Zachytený prach z odlučovača je zhodnocovaný vo výrobnom cykle. Na rudnom moste č. 2 sa nachádza Koksovacia veža – je to sústava pásov, ktorá slúži na presypovanie koksu do jednotlivých zásobníkov koksu, ktorej odsávanie je zabezpečené elektroodlučovačom č. 24, výrobca ZVVZ Milevsko Vyčistený vzduch je odvádzaný komínom o výške 28 m. Zachytený prach z odlučovača je pásovou dopravou dopravuje späť do výrobného cyklu. Filtračná stanica Prísun kalovej vody na filtračnú hydrocyklónovú stanicu zo zahusťovacích nádrží čerpacej stanice aglomerácie sa prevádza podľa množstva kalovej vody v zahusťovacích nádržiach. Kalová voda z čerpacej stanice je čerpaná čerpadlami a po zahustení do mixéru vo filtračnej stanici na homogenizáciu. V prípade poruchy mixéra, čerpadla pod mixérom alebo hydrocyklónovej batérie je možné premanipulovať kaly priamo na vákuové doskové filtre. Úlohou mixéra je sústrediť vysokopecné kaly prečerpávané zo zahusťovacej nádrže ZN4 a udržiavať ich hustotu v požadovanom rozpätí 15-22,5 % sušiny. Do prívodného potrubia mixéra je zabudovaný košový filter na zachytávanie hrubších nečistôt a hustomer. Množstvo a zahustenie kalu je merané hustomerom a prietokomerom zabudovaným do výtlačného potrubia čerpadla. Tlak s manometrom. Pri väčšej hustote kalu v mixéri je možnosť priviesť priemyselnú vodu otvorením regulačnej kalpy impulzom od hustomeru . V multihydrocyklóne dochádza k separácii Fe kalu a Zn kalu. MHC je kužeľová nádrž, v ktorej je zabudovaných 10 ks cyklónov. Počet prevádzkovaných cyklónov je možné regulovať so zabudovanými ručnými posúvačmi. Horné a spodné trysky na výtoku z cyklónu sú vymeniteľné. Kal vychádzajúci zo spodných trysiek má znížený obsah Zn je smerovaný na kotúčové filtre. Na dopravu kalu do vaní filtrov a riedenie je použitá priemyselná voda. Vyfiltrovaný kal padá na odsunovú pásovú linku a následne na dopravný pás, ktorým je dopravovaný na KHS Aglomerácie. Odkalená voda (fugat) z filtrov tečie do zbernej nádrže na spodnej plošine FS, do ktorej vyúsťujú potrubia z kondenzačných nádrží a prepad z vane pod filtrami, taktiež prepad z mixéra z MHC, z akumulačnej nádrže, odkalená voda (fugat) z kalolisu a odkalenie čerpadiel, z ktorej sú čerpané novým čerpadlom na dorr aglomerácie. Zinkový kal z horných trysiek tečie do novej akumulačnej nádrže. Nádrž na zinkový kal je vybavená miešadlom a sledovaním výšky hladiny sondou. Zinkový kal je odvodnený v kalolise, do ktorého je dopravený dvoma čerpadlami. Jedno čerpadlo je plniace a druhé slúži na dotlačenie kalu v kalolise. Vysušený kal padá do dvojitého skrutkového dopravníka, ktorým je dopravený na druhý skrutkový dopravník a následne do kontajneru. Odkalená voda z kalolisu je odvádzaná do betónovej sacej jímky na filtračnej stanici. Jeden cyklus odvodnenia kalu t.j. naplnenie a natlakovanie kalolisu trvá cca 70 minút. Pre čistenie plachetiek a potrubných trás je použitý stlačený vzduch z novej kompresorovej stanice. Zbytky kalu sú stlačeným vzduchom vytlačené do akumulačnej nádrže. Na vyčistenie upchávok čerpadiel, čistenie dosák a preplachnutie potrubných trás je použitá priemyselná voda. Jedenkrát mesačne musia byť plachetky vyčistené zriedenou kyselinou chloróvodíkovou, v ktorej sa rozpúšťajú zbytky kalu usadené na plachetkách. Kyselina chlorovodíková je skladovaná v špeciálnej nádrži so záchytnou jímkou. Všetky procesy chod kalolisu t.j. plnenie, tlakovanie, vysušenie, vyprázdňovanie a čistenie je prevádzané automaticky v automatickom riadiacom systéme kalolisu. Zn kal po odvodnení v kalolise je dopravený k zneškodneniu na skládku nebezpečných odpadov USSK. Ovládanie všetkých uzlov je cez riadiaci systém. Pre núdzové uskladnenie VP kalu počas technologických prestávok na dávkovacích zásobníkoch aglomeračného pásu, pri poruchách na filtračnej stanici, na zahusťovacích nádržiach, na čerpacej stanici, ako aj na linke hydrocyklónovej separácie VP kalu, sa využívajú havarijné betónové nádrže(HBN). |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov |  |
| 2. | zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, |  |
| 3. | zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, |  |
| 4. | odovzdať odpady len oprávnenej osobe |  |
| 5. | viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, |  |
| 6. | ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, |  |
| 7. | umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté |  |
| 8. | vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve |  |
| 9. | na žiadosť ministerstva, krajského úradu, obvodného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. |  |
| 10. | Pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať ust. §20 zákona o odpadoch. Pri preprave nebezpečných odpadov na vlastné zariadenie na zneškodňovanie odpadov Skládku nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.- I. II. III. kazeta sa ust. §20 ods. 3., 4. zákona o odpadoch nevzťahujú |  |
| 11. | dodržiavať schválený Kanalizačný poriadok, s obsahom a povinnosťami oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |  |
| 12. | neprekračovať limity prípustného znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie USSK a z ČOV do recipientu Sokoľanského potoka uvedených v kanalizačnom poriadku |  |
| 13. | v prípade vzniku mimoriadnych udalostí postupovať v zmysle schváleného Kanalizačného poriadku |  |
| 14. | zabezpečiť stálu zásobu prostriedkov za účelom zneškodnenia havarijného stavu |  |
| 15. | dodržiavať a riadiť sa podmienkami schváleného Plánu opatrení pre prípad zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd |  |
| 16. | pravidelne vykonávať kontroly olejových, zásobných, zberných a manipulačných nádrží, záchytných vaní a technologických zariadení v jednotlivých prevádzkach, aby sa predchádzalo možnostiam vzniku havárie |  |

2.	Určenie emisných limitov

|  | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie. Pre všetky miesta so sústredeným odvodom odplynov do ovzdušia ( t.j. ): 4 spekacie pásy odprašovanie koncov SP č. 3 a 4 Rudné mosty Mlynica koksu a prísad Triediareň rúd a koksu Koksová veža Presýpacia stanica aglomerácie dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania. |  |  |  |  |  |

p.č. 2 ) oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, ozmamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom,

p.č. 3.) dodržiavať určené emisné kvóty (§ 4).

poznámka :

emisná kvóta pre SO2 je určená pre celý DZ VP bez rozdelenia na zariadenia pre výrobu aglomerátu a zariadenia pre výrobu surového železa. Na rok 2004 bola pre DZ VP pridelená emisná kvóta SO2 vo výške 6000 t/rok.       Viď. príloha č. 24.

| 2. | Vody. Odpadové vody – Aglomerácia, dodržiavať limity v zmysle schváleného „Kanalizačného poriadku“. |
| --- | --- |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |
| P. č. |  |
| 1. | Limity stanovené v rozhodnutí KÚ v Košiciach zo dňa 25.4.2003, č.2003/02118 |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | miešaním jemných a hrubých okovín v pomere 1:3 a homogenizáciou hromady na rudisku minimalizovať obsah oleja v aglomeračnej vsádzke. | pravidelne |
| 2. | Optimalizovať hodnotu Zn v aglomeračnej vsádzke prostredníctvom nasledovných opatrení : vykonávať hydrocyklónovú separáciu VP kalu periodicky podľa potreby vyvážať čerstvý výskyt oceliarenského prachu na skládku a potrebné množstvo pre výrobu peliet za dané obdobie doplniť oceliarenským prachom zo starého výskytu vývážať jemný vysokozinkový prach, ktorý sa odlúči v posledných sekciách elektrofiltrov na skládku. | vykonávať pravidelne |

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

- Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke zdrojov a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám, |  |
| 2 | zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho častí alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný okresný úrad, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť, |  |
| 3 | prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia prí prevádzke zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia. |  |
| 4. | bezodkladene riešiť prípadné stavy ohrozujúce kvalitu vôd a postupovať v zmysle schváleného „ Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti DZ Vysoké pece. |  |

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i) a j)]. |
| 2 | oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji. emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i)] a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písmo a), c), d), e) a f) aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia. |
| 3 | Monitorovať a oznamovať relevantné údaje v zmysle prílohy č.1 a 2 Vyhlášky MŽP SR č.391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | - |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | obec Šaca |
| 2. | DZ Energetika – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 3. | DZ Vysoké pece– U. S. Steel Košice, s.r.o. |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : ___27.08.2004____________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:             Ing. Tibor Duchonovič			_______

Pozícia v organizácii:        GM pre environment   			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. |  | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tab. A 2.9 | Údaje o prevádzkovej kapacite |
| 2. | V bode I 2,2.1, riadok 13 V bode D1.1, riadok 15, 16, 17, 18 | Údaj o emisnej hodnote CO2 |
| 3. | tab. C 2.1. | ročná výroba výrobkov alebo skupín určených výrobkov |
| 4. | príloha č. 16 | Zmluvy na zneškodňovanie odpadov |
| 5. | príloha č. 17 | Protokoly z analytickej kontroly odpadov |
| 6. | príloha č. 28 | utajované údaje |
| P. č. |  | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1. | Tab.C 1.1 | Ročná spotreba surovín, pomocných materiálov a ďalších látok |
| 2. | tab. C. 3.1, 3.3., 3.4., 3.5. | ročné údaje o energiách |
| 3. | tab. v bode H a príloha č. 19 | charakteristiky meradiel externých firiem |
| 4. | príloha č. 22, 23 | organizačná štruktúra a matica zodpovedností za články EMS v USSK |
| 5. | príloha č.1 | Výpis z obchodného registra |
| 6. | príloha č.12a, 12b | Generel – Hlavné rozvody vody |
| 7. | príloha č.13 | Generel- Hlavné rozvody kanalizácie |
| 8. | príloha č. 21 | Generel- Zdroje znečisťovania ovzdušia |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | 26 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Rozhodnutia o určených emisných kvótach SO2 |  |  |  |  |  | 24 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Kópia katastrálnych máp |  |  |  |  |  | 3 |
| 2. | Situačná schéma CPR ( centrálne prekladisko rúd ) |  |  |  |  |  | 4 |
| 3. | Situačná schéma DZ Vysoké pece |  |  |  |  |  | 5 |
| 4. | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /rozpracovaný/ |  |  |  |  |  | 8 |
| 5. | Súbory TPP a TOO |  |  |  |  |  | 9 |
| 6. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v DZ VP |  |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Program znižovania emisií |  |  |  |  |  | 11 |
| 8. | Kontrolná šachta na DZ VP - situácia |  |  |  |  |  | 14 |
| 9. | Situačná schéma širšej lokality ( USSK a okolie ) |  |  |  |  |  | 18 |
| 10. | Funkčné parametre AMS |  |  |  |  |  | 20 |
| 11. | Environmentálna politika |  |  |  |  |  | 25 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Mesačná vzorka odpadovej vody na ČOV Sokoľany |  |  |  |  |  | 15 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Bloková schéma – aglomeračný závod – prehľad hmotnostných tokov |  |  |  |  |  | 6 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z účtu o zaplatení |  |  |  |  |  | 27 |