SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3834-20868/2008/Kov/571370108	  Košice 19.06.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.            o  IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 3, 8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1  a § 8 ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66  stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

Minioceliareň v Strážskom

Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Okres: Michalovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa - stavebníka:

Obchodné meno:  SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s.,

sídlo:                    Priemyselná 720,  072 22 Strážske

IČO:                     36 772 623,

ktorému sa  povoľuje uskutočnenie časti stavby „Mini oceliareň v Strážskom“, na pozemkoch KN – C parcelné č. 1848/29, 1857/2-3, 1857/6, 1857/12-16, 1857/19, 1860/2, 1860/4, 1861, 1862/2, 1863/1-2, 1863/5-6, 1863/33-34 v katastrálnom území Strážske.

Pozemky parc. č. 1857/2-3, 1857/6, 1857/12-16, 1857/19, 1860/2, 1860/4, 1861, 1862/2, 1863/33-34 v katastrálnom území Strážske sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1493 zo dňa 09.04.2008 vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 31 724 582, ku ktorým má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce zo zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa § 50a Občianskeho zákonníka,  zo dňa 10.07.2007. K pozemkom parc. č. 1848/29, 1863/5-6, 1863/33-34 kat. úz. Strážske, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 31 724 582, má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 13.02.2008.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Mini oceliareň Strážske“ bolo vydané rozhodnutím Mesta Strážske, číslo D 2007/1597/520 zo dňa 05.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2007.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 5280/07-3.5/gn zo dňa 10.09.2007 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas   na  vydanie   rozhodnutia  o  povolení  stavieb  veľkých  zdrojov  znečisťovania a  ich zmien 
  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie   emisných   limitov  a   všeobecných   podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)      
  bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- povolenie  uskutočniť   vodnú  stavbu  podľa  §  8  ods. 2  písm. b)  bod 2  zákona   č. 245/2003 Z. z. 
  o IPKZ,

- súhlas  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť  stav povrchových vôd a podzemných vôd 
   podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas   na   prevádzkovanie   zariadenia   na   zhodnocovanie   odpadov  okrem   spaľovní   odpadov 
  a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné  druhy
  kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas   na    nakladanie  s   nebezpečnými  odpadmi   podľa   § 8  ods.  2    písm. c)   bod  8   zákona                        
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vydanie  vyjadrení  v  stavebnom  konaní  k  výstavbe  týkajúcej sa  odpadového hospodárstva podľa    
  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie  návrhov  na  zavedenie  nových technologických alebo pracovných  postupov  podľa § 8 
   ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posúdenie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2 písm. f) bod 4  zákona 
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie  vyjadrení  k   vydaniu   stavebného  povolenia   na  stavbu   podľa  § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  
  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ   stavebné  povolenie   na  uskutočnenie  časti  stavby (ďalej len „stavba“) „Mini oceliareň v Strážskom“.

Stavba „Mini oceliareň v Strážskom“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 047 Plochy skládky oceľového šrotu

Rieši objekt, ktorý slúži na manipuláciu s oceľovým šrotom tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii pôdy šrotom. Vody z povrchového odtoku budú z Plochy skládky oceľového šrotu prečistené v lapači olejov.

SO 048 Hala spracovania oceľového šrotu pre vsádzanie

Rieši zriadenie priestorov pre prípravu vsádzky pre elektrickú oblúkovú pec (ďalej tiež „EAF“). Objekt tvorí jednopodlažná hala obdĺžníkového pôdorysu  pozostávajúca z dvoch samostatných lodí spoločne zastrešených sedlovou strechou. Nosný systém haly tvorí oceľový skelet s priečnymi väzbami. V objekte je umiestnených 6 zásobníkov pre uskladnenie a triedenie šrotu.

SO 049 Oceliareň

Objekt je tvorený šesťloďovou oceľovou halou obdĺžníkového tvaru rozmerov 141,28 x 99,78 m  s prístavkami, v ktorej je osadená elektrická oblúková pec. Do Oceliarne vstupujú suroviny na výrobu železa – oceľový šrot, prísady do tavieb, z ktorých sa v elektrickej oblúkovej peci,  panvovej peci (ďalej tiež „LF“) a na linke kontinuálneho odlievania (ďalej tiež „CCM“) zhotoví sochor, ktorý je vstupným produktom pre Valcovňu.

SO 050 Valcovňa

Objekt bezprostredne susedí s priestormi SO 049 Oceliareň. Nosný systém objektu obdĺžníkového tvaru rozmerov 281,2 x 80,4 m s prístavkami tvorí oceľový skelet z priehradových stĺpov a väzníkov. Vo Valcovni sa zabezpečuje vykonávanie hutníckej druhovýroby, ktorej výsledným produktom je stavebná oceľ.

SO 051 Objekt úpravne a chladenia vody

Nosný systém objektu je tvorený železobetónovým skeletom s priečnymi väzbami. Objekt tvorí dvojloďová hala s priľahlými nádržami (bazénmi) s technologickým zariadením pre chladiacu vodu. Súčasťou objektu je havarijná nádrž a zberné nádrže technologickej vody.

SO 052 Objekty troskového hospodárstva

SO 052.1 Objekt troskového hospodárstva

SO 052.2 Trosková jama

Trosková jama slúži k haseniu trosky a jej zavodneniu. Trosková jama o celkovej zastavanej ploche 1527,75 m2 je vybavená rozvodom vody s kropiacimi prúdnicami. Obvodové steny troskovej jamy budú zhotovené zo žiarobetónu s odolnosťou nad 200 °C.

SO 052.3 Plochy skládky trosky

Sú umiestnené pri železničnej vlečke – severná vetva, pri objekte SO 048 a pri areáli Chemko, a.s. Strážske. Vrchná vrstva plochy skládky trosky bude zhotovená z valcovaného kaleného štrku                a ohraničená betónovou vnútroareálovou komunikáciou a zo strany zelene cestným obrubníkom.

SO 055 Sklad ropných produktov, mazív

Objekt obdĺžníkového pôdorysu s nosným systémom slúžiaci na skladovanie mazív a olejov potrebných  k vykonávaniu činnosti v prevádzke. Dispozične je objekt členený na technický priestor, kde budú umiestnené technické zariadenia súvisiace s prevádzkou objektu (manipulačné zariadenia, stáčacie zariadenia a pod.), priestor skladníka s potrebným sociálnym zázemím a samotný priestor skladu.

SO 056 Čerpacia stanica pohonných hmôt

Objekt tvorí dvojplášťová nadzemná nádrž NND 32 B s prístreškom. Súčasťou čerpacej stanice pohonných hmôt sú záchytné odvodňovacie žľaby, manipulačná plocha a havarijná nádrž.

SO 057 Objekt spracovania odpadového tepla a záložného zdroja tepla

Objekt tvorí trojloďová hala s priečnym rozpätím lodí  so železobetónovým nosným skeletovým systémom. Je umiestnený v bezprostrednej blízkosti SO 049 a SO 050 a slúži na spracovanie odpadového tepla z krokovej pece (WHF), umiestnenie výmenníkov tepla a záložného zdroja tepla, priestorov pre chladenie demineralizovanou vodou, priestor pre umiestnenie hlavného uzáveru plynu pre krokovú pec a záložný zdroj tepla.

Prevádzkové súbory:

PC 01 Oceliareň

| PS 01.1 | Šrotové hospodárstvo |
| --- | --- |
| PS 01.2 | Zvážanie prísad |
| PS 01.3 | Elektrická oblúková pec (EAF) |
| PS 01.4 | Pecné hospodárstvo |
| PS 01.5 | Elektrická panvová pec (LF) |
| PS 01.6 | Panvové hospodárstvo |
| PS 01.7 | Čerpacia stanica |
| PS 01.8 | Troskové hospodárstvo |
| PS 01.9 | Kontinuálne odlievanie (CCM) |
| PS 01.10 | Medzipanvové hospodárstvo |
| PS 01.11 | Odprášenie oceliarne |
| PS 01.12 | Dopravné a manipulačné zariadenia |
| PS 01.13 | Vnútorné potrubné rozvody |
| PS 01.14 | Okujové hospodárstvo |
| PS 01.15 | Automatizovaný systém riadenia |
| PS 01.16 | Laboratórium a skúšobňa |

PC 02 Valcovňa

| PS 02.1 | Zariadenie valcovne |
| --- | --- |
| PS 02.2 | Delenie a expedícia |
| PS 02.3 | Údržba valcovne |
| PS 02.4 | Dopravné a manipulačné zariadenia |
| PS 02.5 | Vnútorné potrubné rozvody |
| PS 02.6 | Okujové hospodárstvo |
| PS 02.7 | Automatizovaný systém riadenia |
| PS 02.8 | Laboratórium a skúšobňa |

PC 03 Pomocné prevádzky

| PS 03.01 | Napájacie rozvody VN, NN |
| --- | --- |
| PS 03.02 | Vodné hospodárstvo |
| PS 03.05 | Zemný plyn |
| PS 03.06 | Sklad technických plynov |
| PS 03.07 | Sklad horľavých kvapalín |
| PS 03.08 | Čerpacia stanica PHM |
| PS 03.09 | Vonkajšie potrubné rozvody |
| PS 03.10 | Náhradný zdroj elektrickej energie |
| PS 03.11 | Zdroj a využitie odpadového tepla |

Súčasťou ucelenej stavby „Mini oceliareň v  Strážskom“ sú nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie bolo povolené Mestom Strážske, Obvodným úradom životného prostredia Michalovce, orgánom štátnej vodnej správy a Úradom pre reguláciu železničnej dopravy:

Stavebné objekty:

SO 001 Prípojné vodovodné rady

SO 002 Kanalizácia splaškových odpadových vôd

SO 003 SO 020 Areálové rozvody pitnej a požiarnej vody

SO 006 Železničná doprava

SO 007 Terénne a sadové úpravy, vyspravenie povrchov

SO 008 Prekládky existujúcich objektov inžinierskych sietí

SO 022 Areálové VN a N rozvody

SO 024 Areálová doprava automobilová

SO 025 Areálové železničné vlečky

SO 026 Objekty súvisiace s prípravou územia (mimo POV)

SO 040 Oplotenie I. etapa

SO 043 Hlavná vrátnica železničnej dopravy

SO 044 Pomocná vrátnica železničnej dopravy

SO 045 Objekt spoločných prevádzok

SO 046 Komunikačný most spoločné prevádzky / výroba

SO 053 Objekt hlavných skladov a dielní

SO 054 Objekt technických plynov – kyslík, dusík, stlačený vzduch

Prevádzkové súbory:

PC 04 Technológia koľajovej dopravy

PS 03.03 Centrálne sklady a dielne

PS 03.04 Technické plyny (kyslík, dusík, stlačený vzduch)

PS 03.06 Sklad technických plynov

Projekt organizácie výstavby:

POV 01 Vodovodná prípojka

POV 02 Kanalizácia splaškových odpadových vôd v rámci stavby „Mini oceliareň v Strážskom“

POV 03 VN prívod, transformačné stanice, NN rozvod, stavebné rozvádzače

POV 04 Oplotenie zariadenia staveniska

POV 05 Cestné dopravné napojenie areálu

POV 06 Kancelárie, sociálne zázemie

Účelom uskutočnenia stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ je zabezpečenie vykonávania činnosti hutníckej prvovýroby a druhovýroby. V procese hutníckej prvovýroby sa zabezpečuje tavba oceľového šrotu v elektrickej oblúkovej peci,  úprava ocele v elektrickej panvovej peci, a na linke kontinuálneho odlievania ocele, ktorej výsledným produktom je sochor. V procese hutníckej druhovýroby sa zabezpečuje spracovanie sochora na stavebnú tyčovú oceľ (priame prúty a zvitky) a na oceľový drôt určený k ďalšiemu spracovaniu.

I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby:

1.  Stavba   bude    uskutočnená   podľa     projektovej     dokumentácie,   vypracovanej     spoločnosťou   
PROMT  s .r. o., zákazkové č. 04-07-03 autorizovanými  stavebnými  inžiniermi Ing. Pavlom Szépem, č. osvedčenia 0441*A*1, Ing. Vladimírom Konfálom,  č. osvedčenia  0062*A*3-1, Ing. Tiborom Ferenčíkom,  č. osvedčenia 3967*A*5-1,2,4, Ing. Jánom Holosom, č. osvedčenia 2188*A*5-3, Ing. Pavlom Niňajom, č. osvedčenia 3411*A*5-2,4, Ing. Jánom Kapustom,                         č. osvedčenia 1163*A*5-2,5, Ing. Alojzom Tomagom, č. osvedčenia 4848*Z*I3, Ing. Tomášom Kučákom, č. osvedčenia 4623*SP*I3, Ing. Stanislavom Valčom, č. osvedčenia 2361*A*2-2, Ing. Jurajom Džuganom, č. osvedčenia 0287*A*1,3-2,  Ing. Petrom Štiffelom, č. osvedčenia 3800*A*5-1,5,6, Ing. Blažejom Lakoštíkom , č. osvedčenia 3401*A*5-6, Ing. Vierou Blizniakovou, č. osvedčenia 0816*Z*5-3, Ing. Jánom Holkom, č. osvedčenia 500*TSP*14, Ing. Štefanom Lajošom, č. osvedčenia 1899*Z*5-2,6, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia  1898*A*5-3,     Ing. Františkom Juskom, č. osvedčenia 12 10*SP*I4, odborne spôsobilým technikom Emilom Mažgútom a Petrom Sekanom a Ing. Petrom Mantičom špecialistami požiarnej ochrany  overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre  stavebníka a Mesto Strážske. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní  stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením  § 75  stavebného zákona   zabezpečí  vytýčenie  stavby  povolenej 
    týmto rozhodnutím oprávnenou fyzickou osobou  alebo právnickou  osobou  oprávnenou  vykonávať

geodetické     a      kartografické    činnosti    a    autorizačné     overenie     vybraných    geodetických    
    a    kartografických   činností     autorizovaným   geodetom   a   kartografom   v  súlade   s   overenou 
    projektovou  dokumentáciou.

3. Pred  začatím  stavebných   prác  na   stavbe   je  stavebník  povinný  zabezpečiť  vytýčenie  všetkých 
    existujúcich  podzemných a  nadzemných vedení a  ich  ochranných  pásiem  v  mieste  uskutočnenia 
    časti   stavby  a  je   povinný   zabezpečiť  ich  ochranu,  aby   nedošlo  k ich  poškodeniu.  Stavebník 
    preukázateľne    oboznámi     pracovníkov,   ktorí    budú   vykonávať   zemné   práce   s    vytýčenou 
    a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4. Stavebník  je  povinný plniť ustanovenia § 43i  ods. 3  stavebného  zákona  a  najmä  zabezpečiť, aby  
 stavenisko:

a) bolo zabezpečené  pred  vstupom   cudzích  osôb  na  miesta,  kde môže dôjsť  k ohrozeniu  života   
         alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na  prísun  stavebných  výrobkov,  na odvoz  zeminy 
         a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  mechanizmov  a  umiestnenie
         zariadenia staveniska,

d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e) malo zabezpečený odvoz a zneškodňovanie odpadu,

f) bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky,  môže  ju uskutočňovať  len právnická osoba alebo  fyzická 
     osoba   oprávnená   na   vykonávanie  stavebných   prác   podľa    osobitných   predpisov  a   vedenie     
     uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci.  Stavebník je  povinný  písomne  oznámiť  IŽP Košice 
     zhotoviteľa   stavby    najneskôr  do  15 dní   po  jeho   určení,   súčasne   predložiť  jeho  oprávnenie 
     na  uskutočňovanie  stavby  a  doklad,  ktorým   preukáže,  že  má  zhotoviteľ  zabezpečené  vedenie 
     stavby stavbyvedúcim.

6. Stavebník  je  povinný  písomne  oznámiť  IŽP Košice  začatie stavebných prác na  stavbe  najneskôr

do 15 dní odo dňa začatia vykonávania stavebných prác.

7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník  povinný dodržiavať predpisy  týkajúce  sa  bezpečnosti  práce 
    technických    zariadení,   najmä   vyhlášku   č. 374/1990 Zb.   o bezpečnosti    práce   a   technických         
    zariadení   pri   stavebných    prácach,   nariadenie   vlády     SR   č.  510/2001 Z. z.  o    minimálnych    
    bezpečnostných   a   zdravotných  požiadavkách   na  stavenisko  a  dbať  na   ochranu   zdravia  osôb             
    na stavenisku.

8. Počas  uskutočňovania  stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil   škodu   na  cudzích 
 nehnuteľnostiach  a  majetku. Prípadné  škody  spôsobené  pri  uskutočňovaní  stavby a  jej zmien  je 
 povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9. Stavebník   môže  v  súlade  s  ustanovením § 43f  stavebného zákona  na  výstavbu  použiť  iba  také

stavebné   výrobky,   ktoré  sú   podľa   osobitných  predpisov  (zákon  č. 90/1998 Z. z. o  stavebných

výrobkoch v znení neskorších predpisov)  vhodné  na  použitie v  stavbe  na zamýšľaný  účel  a majú

také  vlastnosti,  aby  bola   po  dobu  predpokladanej  životnosti   stavby   zaručená   jej  požadovaná

mechanická  pevnosť  a  stabilita,  požiarna   bezpečnosť,  hygienické  požiadavky,  ochrana  zdravia     
  a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48  až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR     č. 532/2002 Z. z.“)  a  ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

11. Stavebník   je   povinný   stavebné   mechanizmy  pred   výjazdom  na  cestnú  komunikáciu  zbaviť 
      nečistôt  a  v  období  sucha  a  zvýšenej  prašnosti  polievať  komunikácie  a  zdroje  prachu  vodou 
      alebo udržiavať podľa možnosti v bezprašnom stave.

12. Stavebník je povinný  pri  nakladaní  s odpadom  vzniknutým  pri  stavebných   prácach  dodržiavať

povinnosti vyplývajúce  zo zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o zmene a  doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

a) so všetkými druhmi odpadov,  ktoré vzniknú  v  priebehu   realizácie  stavebných  a demolačných 
          prác nakladať v zmysle platnej  legislatívy  v odpadovom  hospodárstve,  (dodržiavať  povinnosti 
          ustanovené v § 18 a § 19 zákona  č. 223/2001 Z. Z. o  odpadoch, viesť  o  vzniknutých  odpadoch 
          evidenciu,    podávať   hlásenia  v  zmysle   vyhlášky   MŽP  SR   č. 283/2001  Z. z.  o   vykonaní 
          niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov),

b) ako  držiteľ  stavebných  odpadov a odpadov z demolácií dodržiavať  ustanovenia  § 40c  zákona

č. 223/2001 Z. z. o   odpadoch  a  je  povinný  zabezpečiť  materiálové  zhodnotenie  vzniknutých 
          stavebných   odpadov   a   odpadov   z   demolácií,   prípadne   zneškodnenie   daných     odpadov 
          prostredníctvom  oprávnenej  organizácie  na  oprávnenom  zariadení  v  súlade  s  ustanoveniami 
          zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

13. Stavebník    je    povinný   počas    realizácie   stavebných   prác   dodržiavať   ustanovenia   zákona           
      č. 364/2004 Z. z.  o vodách  a  o  zmene   zákona  SNR  č. 372/1990 Zb.  o   priestupkoch  v   znení 
      neskorších  predpisov,  všeobecne  platné  právne  predpisy  na  úseku  ochrany vôd  a  ustanovenia 
      príslušných technických  noriem  vzťahujúce  sa  na  zaobchádzanie  s  nebezpečnými  látkami, aby 
      nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.

14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie  stavby overená IŽP Košice v  tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a  na výkon štátneho stavebného dohľadu.

15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a  životy či zdravie osôb.

16. Stavebník  je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia  stavebných  prác  na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o vykonávaných stavebných prácach  vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

17. Stavebník    je  povinný  v  zmysle odborného  stanoviska  Technickej  inšpekcie,  a. s.,   pracovisko 
      Košice   k   projektovej   dokumentácii  stavby   č. 1452/3/2008   zo   dňa  19.03.2008   z    hľadiska 
      požiadaviek   bezpečnosti   a   ochrany  zdravia  pri  práci  a  požiadaviek  bezpečnosti  technických 
      zariadení v procese výstavby a z  hľadiska  plnenia  požiadaviek  bezpečnostných  predpisov,  ktoré       
      pri užívaní stavieb a  ich  súčastí,  pracovných  priestorov,  pracovných  prostriedkov a  technických      
      zariadení  môžu  ovplyvniť  stav  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci  pred  uvedením  stavby        
      do prevádzky doriešiť a odstrániť tieto pripomienky a námety:

a)  v projektovej  dokumentácii  je  potrebné  schodiská  v  objektoch  navrhnúť  v súlade  § 17, resp.           
          § 18 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

b)  voľné  okraje   schodísk,   pochôdznych   plôch,  plošín,  lávok  musia   byť  vybavené  zábradlím   
          v  súlade  s  § 17 ods. 2,  § 26  vyhlášky   č. 59/1982 Zb.,  výšku  a   výplň  zábradlí   je  potrebné 
          navrhnúť v súlade s požiadavkami STN 74 3305:1988,

c)  v súlade § 21 ods. 1 vyhlášky č. 374/1990 Zb.  je  potrebné  v  projektovej dokumentácii  doriešiť 
          návrh zaistenia stien výkopov,

d) do   projektovej   dokumentácie  všetkých   stavebných   objektov   navrhovanej  časti   stavby   je 
          potrebné  doplniť protokoly o stanovení vonkajších vplyvov  v súlade  s  § 9  vyhlášky   MŽP SR 
          č. 453/2000 Z. z. a STN 33 2000-5-51:2007 a v  realizačnej  projektovej  dokumentácii  stavby je 
          potrebné  protokolárne   stanoviť  vonkajšie  vplyvy  podľa  STN  33 2000-5-51:2007  a  zároveň 
          vyhodnotiť, či im navrhované elektrické zariadenia vyhovujú, 
     e)  v projektovej dokumentácii je potrebné  v mieste inštalácie  navrhovaných  rozvádzačov stanoviť  
          predpokladané  skratové    pomery  (lK lp),   v  súlade  s   čl. 434.2 STN 33 2000-4-43:2004  a § 9 
          vyhl. 453/2000 Z. z.,

f)  v realizačnej  projektovej  dokumentácii  je  potrebné  doplniť  o  jednopólové  schémy  zapojenia          
          elektrických rozvádzačov v súlade s čl. 1.2. STN 333210:1986,

g)  v realizačnej  projektovej dokumentácii je potrebné pre návrh ochrán  pred zásahom  elektrickým 
          prúdom    použiť    STN   332000-4-41:2007   (zariadenia    do 1 000 V)   a     STN 333201:2004  
          (zariadenia nad 1 000 V),

h)  v  realizačnej    projektovej    dokumentácii   je    potrebné    navrhnúť   ochranu   pred   prepätím 
          (elektromagnetickým    impulzom)   a   bleskom   podľa   súboru   STN EN 62305   z  roku  2007         
          a požiadaviek STN 332000-1:2002 pre všetky stavebné  objekty   (napr.  ochrana  pred   bleskom 
         objektov  s  nebezpečenstvom  výbuchu  je  riešená   podľa  STN 34 1390, ktorú  nahrádza  súbor 
         noriem STN EN 62305 z roku 2007),

i)  v   projektovej   dokumentácii   PS 03.09   Vonkajšie   potrubné   rozvody  je potrebné  pre návrh 
         rozvodov    kyslíka   a   dusíka   aplikovať   STN 386461,  resp. STN EN 13 480—5  (aplikovaná 
         STN 130020, ktorá je v súčasnosti neplatná),

j)  v  projektovej  dokumentácii sú  uvádzané neplatné  právne  predpisy - zákon  č. 330/1996   Z. z. 
         (platí zákon  č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.)  a   zákon  č. 95/2000 Z. z. (platí 
         zákon č. 125/2006 Z. z.),

k) v realizačnej  projektovej   dokumentácii  je  potrebné  doplniť výpočty dimenzovania  tlakových 
         expanzných   nádob,  poistných  ventilov,  podrobnú  schéma  zapojenia  záložného  zdroja  tepla 
         a OST,

l)  na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia  elektrického skupiny A/b, c, 
         d, f, i (zariadenia na premenu elektrickej energie  s príkonom od 250 kVA;  rozvody  VN vrátane 
         trafostaníc,   elektrické   zariadenia  v   priestoroch   s   nebezpečenstvom   výbuchu,     elektrické 
         zariadenia  v  priestoroch  osobitne nebezpečných z hľadiska úrazu  elektrickým prúdom, vrátane 
         zariadení na ochranu pred  atmosférickou a statickou elektrinou)  platí  požiadavka  § 5 ods. 2 a 3 
         vyhlášky   č. 718/2002 Z. z.  a   § 14  ods. 1  písm. d)  zákona   č. 124/2006 Z. z.  v znení  zákona

č. 309/2007 Z. z.  o  posúdení   dokumentácie   technických   zariadení   oprávnenou   právnickou 
         osobou,

m) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového platí  požiadavka 
          § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v  znení 
          zákona   č. 309/2007 Z. z.   o   posúdení   dokumentácie    technických    zariadení    oprávnenou  
          právnickou osobou,

n) na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A/b, c, d, f, i (zariadenia  na premenu 
         elektrickej    energie  s   príkonom  od   250 kVA;   rozvody  VN   vrátane   trafostaníc, elektrické 
         zariadenia   v  priestoroch  s  nebezpečenstvom   výbuchu,  elektrické   zariadenia  v   priestoroch 
         osobitne nebezpečných z hľadiska úrazu elektrickým prúdom, vrátane zariadení  na ochranu pred 
         atmosférickou  a  statickou elektrinou)   je  potrebné  pred uvedením  do prevádzky vykonať prvú 
         úradnú   skúšku  v   zmysle   § 11  vyhlášky č . 718/2002 Z. z.  a  § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona         
         č. 124/2006 Z. Z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,

o) na   vyhradenom   technickom   zariadení   plynovom  je  potrebné pred  uvedením do prevádzky  
         vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a  § 14 ods.1 písm. b) a d) 
         zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 300/2007 Z. z. oprávnenou  právnickou osobou,

p) pracovné prostriedky (stroje a technologické linky prevádzkových  súborov  oceliarne, valcovne, 
         pomocných prevádzok a údržby, vyhradené technické zariadenia tlakové), stavby  a ich súčasti je 
         možné   uviesť  do   prevádzky  podľa  § 13 ods. 3 a 4  zákona    č.124/2006 Z. z.  v znení zákona         
         č. 309/2007 Z. z. a  § 5  ods. 1  nariadenia  vlády  S R   č. 392/2006 Z. z.   len,   ak   zodpovedajú 
         predpisom na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  po vykonaní kontroly po  ich

inštalovaní,  pred  ich  prvým  použitím, aby sa  zabezpečila  ich správna inštalácia a ich  správne 
         fungovanie,

r) pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek  prevádzkových súborov  oceliarne, 
         valcovne,   pomocných   prevádzok  a   údržby  do   prevádzky  po  ich  nainštalovaní  na   mieste 
         používania je potrebné  požiadať  oprávnenú  právnickú osobu   o vydanie  odborného stanoviska

v   zmysle  § 14  ods. 1 písm. d)   zákona   č. 124/2006 Z. z.  v   znení   zákona   č. 309/2007 Z. z.

v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

s) pred   uvedením  vyhradených   technických   zariadení    zdvíhacích   do    prevádzky  a  po   ich 
         nainštalovaní na mieste používania je potrebné  požiadať oprávnenú  právnickú osobu  o vydanie 
         odborného  stanoviska  v zmysle  § 14 ods. 1 písm. d)  zákona  č. 124/2006 Z. z.  v znení  zákona

č. 309/2007 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

t)  technické  zariadenie  zdvíhacie   (mostové  a  portálové   žeriavy,  sekčné  a  rolovacie  vráta)  je   
         určeným výrobkom podľa nariadenia  vlády SR  č. 310/2004 Z. z.  v znení  neskorších  predpisov 
         a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,

u) technické  zariadenie  tlakové (tlakové  nádoby  a  poistné ventily) je  určeným  výrobkom   podľa 
         nariadenia  vlády  SR  č. 576/2002 Z. z.  v znení  neskorších  predpisov a pri jeho  uvedení  na  trh 
         alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

18. Stavebník  je  povinný   predložiť  na  posúdenie  realizačný   projekt  stavby  „Mini  oceliareň v Strážskom“ v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje,  podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnenej právnickej osobe (napr. Technická inšpekcia a.s., pracovisko Košice ).

19. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ – 292 -5/2008 zo dňa 06.05.2008 predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky                               a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné nariadenia vlády najneskôr do podania návrhu  na začatie kolaudačného konania. V prípade, že k technologickému zariadeniu nebude predložené posúdenie zhody ako celku podľa osobitných predpisov, je nutné postupovať v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi             v znení neskorších predpisov.

20. Stavebník  je  povinný v  zmysle  záväzného stanoviska  Krajského pamiatkového úradu Košice     č. KE-07/1398-04/5994/Ps zo dňa 30.08.2007 dodržať podmienky ochrany archeologických nálezísk a pamiatkového fondu:

a) uzavrieť zmluvu s oprávnenou  právnickou  osobou na vykonávanie  archeologických  výskumov
    alebo  Archeologickým  ústavom   SAV   podľa  § 36  ods. 2  zákona  č.  49/2002 Z. z  o  ochrane  
    pamiatkového  fondu  v  znení  neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“)  za  účelom 
    realizácie archeologického výskumu,

b) archeologický  výskum  sa  podľa  § 36  ods. 1 pamiatkového zákona  bude vykonávať sondážne    
    a počas vykonávania zemných prác na stavbe,

c) dodržať podmienky vyplývajúce z § 38 pamiatkového zákona a uzatvorenej zmluvy,

d) písomne  oznámiť  začatie  zemných   prác  a   názov  právnickej  osoby,  ktorá  bude  vykonávať 
    archeologický  výskum  na  Krajský  pamiatkový  úrad  Košice  najneskôr  15 dní   pred   začatím 
    zemných prác,

e) podľa § 39 ods. 9  pamiatkového  zákona  odovzdať   jedno  kompletné  vyhotovenie  výskumnej
    dokumentácie do 60 dní  od  skončenia  terénnej časti výskumu Krajskému pamiatkovému  úradu 
    Košice,

f) zabezpečiť    spracovanie    výskumnej    dokumentácie    podľa   § 7   ods. 7   vyhlášky   MK  SR                  
    č. 16/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  zákon  o ochrane  pamiatkového  fondu  a   má  obsahovať 
    výškopisný   a  polohopisný   geodetický  priemet   nálezových    situácií  do   katastrálnej   mapy 
    (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní).

21. Stavebník je povinný  pri  uskutočňovaní  stavby  dodržať  tieto  podmienky,  ak dôjde  k dotyku                so štátnou cestou III/050 222:

a) nadzemné vzdušné elektrické vedenie križujúce štátnu  cestu musí spĺňať náležitosti STN 33        3300 – Tab. 11- Vzdialenosť vodičov na miestach voľne prístupných,

b) podperné body vzdušného VVN 110 kV umiestniť mimo ochranné  pásmo  štátnej  cesty (20,0 m 
    od osi cesty),

c) podľa  § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb.  na  vlastné náklady stavbu  odstrániť (premiestniť), ak  si to 
    vyžiada verejný záujem.

22. Stavebník  je  povinný  požiadať o  posúdenie vykonávania stavebných  prác  na stavbe „Mini oceliareň v Strážskom“ Letecký úrad Slovenskej republiky v prípade, že sa pri uskutočňovaní stavby budú používať mechanizmy presahujúce výšku 100 m nad terénom.

23. V  prípade, že  pri uskutočňovaní stavby dôjde k styku  s  podzemnými a  nadzemnými  vedeniami prístupovej a transportnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení vyššie uvedenej spoločnosti č. 44998/2007 zo dňa 26.06.2007.

24. Stavebník   je  povinný   pri  uskutočňovaní   stavby  dodržať   podmienky   uvedené   vo   vyjadrení 
      SPP – distribúcia, a.s., Regionálne centrum – Východ  č. TD 138/08/Vi  zo  dňa  20.02.2008,  ak pri 
      uskutočňovaní stavby  dôjde k styku s distribučnými  plynovodmi  v  správe  SPP - distribúcia, a. s., 
      RC Východ Košice.

25. Stavebník  je   povinný  pri   uskutočňovaní  stavby  dodržať    podmienky   uvedené   vo   vyjadrení 
      Úradu    Košického  samosprávneho  kraja   č.  2078/2008-RU16/1072   zo  dňa  10.4.2008,   ak  pri 
      uskutočňovaní stavby dôjde dotyku s cestou III/050222 Strážske – Krišťovany.

26. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní  stavby v súlade  s  § 19  zákona  č. 442/2002 Z. z.  dodržať 
      ochranné pásmo verejného vodovodu.

27. Stavebník je povinný v blízkosti výkopových  prác  pri  verejnom vodovode  objednať  jeho  presné 
      vytýčenie v teréne v dostatočnom predstihu u VVS, a.s. závod Michalovce.

28. Pri  uskutočňovaní  stavby  je  stavebník   povinný  dodržať   súbeh  elektrického  vedenia  s  tokom 
      Laborca v minimálnej vzdialenosti 15,0 m

29. Stavebník je povinný v zmysle STN 34 20 40 urobiť opatrenia na zabezpečenie rušivých vplyvov       pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

30. Stavebník je povinný v  zmysle záväzného  stanoviska  Úradu  pre  reguláciu  železničnej   dopravy, 
      sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice  č. 317/2008/S4-v-Dk zo  dňa  18.03.2008, 
      ktorým  bol  udelený súhlas  na  realizáciu  stavby  v  ochrannom  pásme  dráhy  a  v obvode  dráhy, 
      dodržať tieto podmienky:

a) realizovať stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby, na ktoré  bol  vydaný súhlas  v  súlade  
           s projektovou dokumentáciou  odsúhlasenou  ÚRŽD, v súlade s príslušnými TN,  ustanoveniami 
           železničných predpisov ako aj príslušnými organizačnými normami platnými pre oceliarne,

b) uskutočnenie prác vopred  prejednať  s vlastníkmi a prevádzkovateľmi dráh (ŽSR,  Chemko, a.s. 
            Strážske príp. Slov-Vagon a.s. Košice),

c) pred   začatím   zemných   prác   požiadať   vlastníka,   prípadne   správcu   všetkých   dráhových 
           podzemných vedení o ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia  chrániť tak,  ako to  bude  určené 
           v zápise z vytýčenia,

d) realizáciou   stavby   nesmie  byť  ohrozovaná   ani  obmedzovaná   prevádzka  dráhy  a doprava 
           na   dráhe,   jej   zariadení  a   podzemných  vedení,  prípadne   narušená  stabilita  a  odvodnenie 
           železničného telesa,

e) pri realizácii  prác  v  ochrannom  pásme dráhy a  súčasne aj sčasti  v  obvode  dráhy  zabezpečiť 
           udržiavanie  poriadku  na   pracovisku  a   priebežne  zabezpečovať také opatrenia,  aby  nedošlo

k   ohrozeniu   pracovníkov   vlastníka   dráhy,  resp.  ľudí   zabezpečujúcich    prevádzku   dráhy               
           a prevádzku dopravy na dráhe,

f) prípadné zmeny  na stavbe smú byť  zrealizované len  na základe  predchádzajúceho prejednania 
           a následného súhlasu ÚRŽD,

g) po dokončení stavby  upraviť  terén  v ochrannom pásme dráhy do  pôvodného, resp.  projektom 
           určeného stavu,

h) stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy a prevádzka na dráhe.

Súčasne   bol  stavebník   upozornený,   že   vlastník  a  prevádzkovateľ  dráhy   nie  je  zodpovedný  
      za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.

31. Stavebník   je  povinný  stavbu  dokončiť do 30.06.2010.

32. IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad pre stavby podliehajúce  integrovanému  povoľovaniu povolí užívanie stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ prípadne ich častí spôsobilých na samostatné užívanie, ktorých uskutočnenie bolo povolené týmto rozhodnutím, až po povolení užívania stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú súčasťou stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ a súvisia s vykonávaním činnosti v prevádzke „Minioceliareň v Strážskom“.

33. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP  Košice o povolenie dočasného užívania stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ na skúšobnú prevádzku.

34. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

35. V žiadosti  o  povolenie  dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku je stavebník  povinný  uviesť  súpis  zmien vykonaných počas realizácie stavebných objektov  a  prevádzkových súborov  stavby, ktorých uskutočnenie bolo povolené týmto rozhodnutím, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

36. Najneskôr   na  ústnom pojednávaní  v   konaní  o   povolení  dočasného   užívania  stavby                       na skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

a)  stavebný denník,

b)  prevádzkové  poriadky,   plány  údržby  a  opráv  a  plány  kontroly na  miesta  a  zariadenia, kde  
           sa  zaobchádza  s  nebezpečnými látkami,  vypracované  podľa  všeobecne  záväzných  právnych 
           predpisov a schválené štatutárnym zástupcom,

c)  prevádzkové   predpisy   pre  zariadenia,   pri  ktorých   vznikajú  alebo  môžu   vznikať    emisie 
  znečisťujúcich   látok  do  ovzdušia   (zdroje   znečisťovania  ovzdušia)   vypracované  v   súlade 
  s projektom stavby,  s  podmienkami  výrobcov  zariadení  a  s  podmienkami  tohto rozhodnutia 
  schválené štatutárnym zástupcom,

d)  certifikáty a atesty izolačných hmôt, materiálov  a povrchových  úprav  použitých  pri stavbách     nádrži, zberných nádrži, havarijných nádrží, podláh a manipulačných plôch dokladujúce ich odolnosť proti pôsobeniu skladovaných  a používaných nebezpečných látok,

e)  doklady   prevzaté  od    dodávateľa   stavby,   doklady  o   výsledkoch   skúšok   tesností  nádrží, 
           záchytných   vaní,   havarijných   nádrží   a   rozvodov,   ktoré    musia   byť  vykonané   odborne 
           spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

f)  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,

g)  doklady  o  overení   požadovaných   vlastností   výrobkov,   doklady    o   splnení    technických    
  požiadaviek  na   novoinštalované   a   použité   výrobky,  ktoré  sú  určenými  výrobkami  podľa 
  vyhlášky MŽP SR  č. 264/1999  Z. z.,  nariadenia  vlády  č.  576/2001 Z. z.  a  nariadenia   vlády 
  č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

h) certifikáty  preukázania  zhody   použitých  materiálov  a  zabudovaných   stavebných  výrobkov, 
    vyhlásenie   o  zhode   vydané  výrobcami   alebo  dovozcami  na  výrobky,   ktoré  sú   určenými   
    výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

i)  Plán  preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku  neovládateľného úniku nebezpečných  látok  
 do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený   SIŽP,  IŽP  Košice, odborom 
  inšpekcie ochrany vôd,

j) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

k) Program odpadového hospodárstva schválený príslušným orgánom odpadového hospodárstva,

l)  Prevádzkový poriadok na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

m) stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.

37. Dokončené stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby „Mini oceliareň v Strážskom“, ktorých uskutočnenie bolo povolené týmto rozhodnutím, môže stavebník užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

38. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

a) doklady  v   súlade  ustanovením   §  17 ods. 2   vyhlášky   MŽP  SR   č.  453/2000 Z. z.,   ktorou                 
          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou  činnosťou  pri  uskutočňovaní  
          stavby,

c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

d) stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

39. Najneskôr  k  ústnemu  pojednávaniu  vo  veci  vydania  kolaudačného  rozhodnutia  stavebník  predloží   doklady   vymedzené  v  ustanovení  § 18  vyhlášky  MŽP  SR   č. 453/2000 Z. z.,  ktorou               
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje  splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. „Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie  stavby“.

40. S  vykonávaním  stavebných  prác  na   stavbe „Mini  oceliareň  v   Strážskom“,  ktorej uskutočnenie je povolené týmto rozhodnutím sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto  rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy  nadobudlo právoplatnosť.

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu  stavby „Mini oceliareň v Strážskom.

## Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

1.   Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)   Povoľované  priemyselné činnosti sú kategorizované podľa prílohy č. 1  k zákonu  č. 245/2003 Z. z.      
o IPKZ  pod  bodom  2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu a podľa prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  zákon                  č.  245/2003 Z. z. o IPKZ  sú zaradené v skupine NOSE - P: 104.12,

b)  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré  majú  technickú  nadväznosť  na činnosti  vykonávané

v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.    Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR        č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách                    a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z., vyhlášky č. 575/2005 Z. z.                  a  vyhlášky č. 631/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR      č. 706/2002 Z. z.“) kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategórie 2.3 Výroba ocele (napr. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Bohlerove pece) s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t  za hodinu a kategórie                  2.5 Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov (napr. valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne a iné prevádzky tepelného spracovania) - valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele  viac ako 20 t      za hodinu. Ďalšie zdroje znečisťovania ovzdušia umiestnené v prevádzke sú podľa vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. kategorizované nasledovne:

ČS PHM - kategória 4.40 Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov podľa projektovaného alebo skutočného ročného obratu 100 a viac m3 za rok - stredný zdroj (ročný obrat 4 540 m3).

Teplovodné kotly slúžiace ako záložný zdroj tepla - kategória 1.1  Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 a viac MW a  menej ako 50 MW - stredný zdroj (inštalovaný príkon kotlov 2 x 0,49 MW).

Dieselagregáty D1 až D5- kategória 1.6 Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 a viac  MW - stredný zdroj (tepelný príkon jednotlivých dieselagregátov – 4,783 MW; 4,078 MW; 5,514 MW; 4,783 MW; 0,860 MW).

3. Prevádzka  je  podľa  prílohy č. 2  k  zákonu   č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení

niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie na  zhodnocovanie

odpadov   činnosťami   R4 - Recyklácia   alebo   spätné   získavanie   kovov    a   kovových  zlúčenín              
    a R 13 -  Skladovanie odpadov pred použitím   niektorej  z  činností  R1  až  R 12 (okrem  dočasného 
    uloženia  pred zberom na mieste vzniku).

B.	Opis  prevádzky  a  technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia,  vody  a pôdy                   
     v prevádzke

Prevádzka  je  situovaná  v  severovýchodnej časti  areálu  Chemko, a. s.  Strážske.  Dopravne  je objekt sprístupnený z cesty I/74  po ľavej  strane  v  smere  zo  Strážskeho  do  Humenného.  Prevádzka  je   určená na výrobu stavebnej  ocele,  s  projektovanou  kapacitou   Oceliarne  618 400 t  surovej ocele     za rok s  projektovanou  kapacitou  Valcovne  606 000 t   oceľových výrobkov  za  rok.  Technologická časť prevádzky sa člení na tri základné prevádzkové celky zohľadňujúce hlavný charakter výroby:

PC 01 – Oceliareň

PC 02 – Valcovňa

PC 03 – Pomocné prevádzky

PC - 01 Oceliareň

PC - 01 Oceliareň je situovaný v stavebnom objekte SO 049 Oceliareň. Do Oceliarne vstupujú suroviny na výrobu železa – oceľový šrot, prísady do tavieb, z ktorých sa tavením v elektrickej oblúkovej peci (ďalej tiež „EAF“) a elektrickej panvovej peci (ďalej tiež „ELF“) prostredníctvom kontinuálneho odlievania zhotoví produkt oceliarne – sochor, ktorý slúži ako medziprodukt pre Valcovňu. Objekt SO 049 Oceliareň je obdĺžnikového tvaru s prístavkami, tvorený šesťloďovou oceľovou halou. V jednom   z prístavkov sa nachádzajú transformátory a rozvodňa. V prvej lodi sa nachádza technologická plošina elektrickej oblúkovej pece (EAF) a priestor opráv pece. V druhej lodi sa nachádza technologická plošina elektrickej panvovej pece (ELF). V tretej lodi sa nachádza časť plošiny ELF, vo štvrtej lodi sa nachádza linka kontinuálneho odlievania ocele (ďalej tiež „CCM“) a priestor pre opravu a sušenie panvy. V piatej lodi sa nachádza priestor pre formovaciu stolicu kontinuálneho odlievania ocele a výbehový úsek so skladom sochorov. V šiestej lodi sa nachádza sklad sochorov, posúvací stôl           do krokovej pece (ďalej tiež „WHF“) s kontrolným stanoviskom. Podlahy objektu sú realizované pre ťažkú prevádzku ako železobetónové monolitické s povrchovou úpravou pomocou pancierovej vrstvy. V časti kontinuálneho odlievania ocele sa nachádza zberný kanál technologických chladiacich vôd       z  otvorených okruhov chladenia. Prevádzkový celok PC - 01 Oceliareň sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

PS  - Šrotové hospodárstvo

### PS  - Zavážanie prísad

### PS  - Elektrická oblúková pec (EAF)

PS  - Elektrická pánvová pec (ELF)

PS -  Kontinuálne odlievanie ocele (CCM)

PS -  Troskové hospodárstvo

PS -  Odprášenie oceliarne

PS  - Okovinové hospodárstvo Oceliarne

PS  - Laboratórium a skúšobňa

PS  - Šrotové hospodárstvo

Šrotové  hospodárstvo  rieši  dopravu  oceľového šrotu  na skladištia oceľového šrotu, jeho skladovanie, dopravu  do  haly  spracovania   oceľového   šrotu  a  následnú  dopravu  k  peciam.  Oceľový   šrot  je  dovážaný  do prevádzky dvoma spôsobmi – železničnou  vlečkou  používajúcou koľajisko spoločnosti Chemko, a.s.  Strážske  a  po prístupovej ceste I/74  a  je  vykladaný  na otvorené  skládky  oceľového  šrotu  s  plošnou  rozlohou  8 460 m2,  6 100 m2  a  4 140 m2,  nachádzajúce  sa      v  južnej  časti  areálu prevádzky. Na  skladišti  s  najväčšou  plochou  je  oceľový  šrot  vykladaný  priamo  zo   železničných vagónov portálovým žeriavom, na dvoch menších skladištiach mobilnou  technikou, pomocou  ktorej je zabezpečená aj ďalšia manipulácia s uloženým oceľovým šrotom. V časti  skládky oceľového  šrotu je  vyčlenený priestor pre možnosť jeho úpravy, príp. rezanie            a  rozpaľovanie  veľkých kusov oceľového  šrotu na  menšie kusy  pomocou  mobilných  tlakových  kyslíkových fliaš. Plocha  skládok je opatrená ochrannou geotextíliou  a hydroizolačnou   bentonitovou   rohožou   Tatrabent. Odvodnenie  plochy je realizované cez pozdĺžne odvodňovacie žľaby a odpadové vody sú odvádzané cez odlučovač ropných látok do existujúceho kanalizačného systému Chemka, a.s. Strážske.

### Šrotovisko prípravy vsádzky

Šrotovisko prípravy vsádzky  je  krytý objekt  určený  na zhromažďovanie  oceľového šrotu určeného na prípravu vsádzky do taviacej  pece. Objekt  tvoria  dve  lode o rozmeroch 2 x 33,95 m, v  ktorých   sa nachádzajú mostové žeriavy v počte 2 ks v každej lodi. Vo vnútri objektu sa  nachádza 6 zásobníkov  pre  uskladnenie a triedenie oceľového šrotu. Dno zásobníkov je opatrené obdobnou  povrchovou úpravou  ako  plochy skládok oceľového šrotu.  Oceľový  šrot  je  tu  dovážaný  autami  zo skládok oceľového šrotu po jeho pretriedení alebo ak si nevyžaduje ďalšiu úpravu a je  vyhovujúcej  kvality, je  priamo  vyskladňovaný  na šrotovisko  prípravy vsádzky. V šrotovisku  prípravy  vsádzky  sa  pomocou   mostových   žeriavov pripravuje   vsádzka - nakládka   šrotu  do   vsádzacích  košov,  ktoré  sú   umiestnené  na  koľajových prevážacich dieselových  vozoch. Po  naložení  sa  prevážací  voz  presunie do  haly Oceliarne,  kde je z neho mostovým žeriavom odobratý  plný  vsádzací  kôš a  spätne  naložený  prázdny  vsádzací  kôš.  V časti šrotoviska prípravy vsádzky je vyčlenený priestor  pre  možnosť  jeho úpravy, príp. rezanie a  rozpaľovanie  veľkých  kusov  oceľového  šrotu  na  menšie  kusy  pomocou  mobilných  tlakových kyslíkových fliaš.

### PS  - Zavážanie prísad

Troskotvorné a legujúce prísady, ktoré sú privážané do prevádzky prostredníctvom automobilovej dopravy, sú jednotlivo vysypávané do vonkajšieho podzemného zásobníka, odkiaľ sú vibračným podávačom dávkované na zvislý dopravník, ktorý zabezpečuje ich dopravu nad hornú úroveň pásových dopravníkov určených na zavážanie do objektu Oceliarne. Stabilný vodorovný dopravný pás odoberá prísady zo zvislého dopravníka a podáva ich na pojazdný reverzný dopravný pás, ktorý priamo zabezpečuje zavážanie jednotlivých zásobníkov Oceliarne podľa druhu práve dopravovaných troskotvorných a legujúcich prísad.

### Zavážanie prísad do elektrickej oblúkovej pece a panvovej pece

Zásobníky troskotvorných a legujúcich prísad sú spoločné pre obe pece. Jednotlivé prísady sú z oceľových zásobníkov odoberané a podávané prostredníctvom vibračných podávačov. Podľa požiadaviek technológie sú jednotlivé prísady dávkované do pojazdnej zbernej nádoby. Množstvo prísad je kontrolované vážiacim systémom. Po nadávkovaní všetkých potrebných prísad podľa požiadaviek technológie sa zberná nádoba presunie nad dopravný pás. Nad dopravným pásom je pomocou vibračného podávača umiestneného pod zbernou nádobou obsah zbernej nádoby postupne vysypávaný na pás, ktorý zabezpečí prísun prísad do medzizásobníka. Pomocou sklzu sú prísady dávkované do EAF. Identický spôsob dávkovania a dopravy surovín platí aj pre ELF.

### PS  - Elektrická oblúková pec (EAF)

Elektrická oblúková pec je hlavný hutnícky agregát prevádzky. Vsádzku do EAF tvorí kovový šrot a troskotvorné prísady privážané do haly EAF vo vsádzacích košoch prevážacími vozmi. Vsádzka je    do pece dávkovaná zhora pomocou žeriavu.  Do pece je zaústených 5 horákov, ktorými je do procesu tavby dávkovaný uhlík, kyslík a zemný plyn naftový (ZPN). Troskotvorná prísada (uhličitan vápenatý - CaCO3) sa dávkuje do pece pomocou sklzu napojeného na skladovací a dávkovací systém  po založení vrchnáku pece. Tavba oceľového šrotu prebieha v 49 minútových cykloch. Na konci procesu tavby je pec naklonená na jednu stranu, pričom dochádza k odlievaniu  trosky do priestoru pod pec a po odliatí trosky sa pec nakláňa na opačnú stranu, pričom sa odlieva tekutá oceľ  do liacej panvy uloženej           na prevážacom voze. V elektrickej oblúkovej peci sa po ukončení tavby ponecháva asi 10 t horúcej ocele na ochranu výmurovky pri vsádzaní nového oceľového šrotu a pre urýchlenie počiatočnej fázy procesu tavenia. Vypustená troska spod pece bude dopravovaná  do troskovej jamy, kde bude skrápaná vodou a po vychladnutí presunutá na skládku trosky. Jej ďalšie spracovávanie (drvenie)  bude vykonávané  externou  spoločnosťou  (oprávnenou  osobou  na vykonávanie príslušnej činnosti)          na základe zmluvného vzťahu. Vykonávanie tejto činnosti externou spoločnosťou nie je predmetom tohto integrovaného povolenia a všetky potrebné povolenia pre výkon tejto činnosti budú riešené    touto spoločnosťou do doby ukončenia stavby.  Oceľ  odpichnutá do liacej  panvy umiestnenej                     na prevážacom voze je prevezená z prvej do tretej lode Oceliarne,  kde je pomocou mostového žeriava preložená na ďalší prevážací voz, ktorý  zabezpečuje zasunutie liacej panvy do pracovnej polohy elektrickej panvovej pece (ďalej tiež „ELF“) a následné vysunutie do voľného priestoru haly Oceliarne, odkiaľ je možné panvu odobrať mostovým žeriavom. Pre prevádzku EAF sú určené obslužné                a prídavné systémy pece. Obslužné systémy tvoria centrálny mazací systém so zásobným tankom mazacieho oleja o objeme 30 l a hydraulická stanica so zásobníkom hydraulického oleja o objeme 5 m3.  Obidva systémy sú umiestnené v miestnosti hydrauliky. Prídavné systémy tvorí systém chladenia elektród určený na chladenie atmosféry nekrytých častí grafitových elektród, systém manuálneho merania teploty a odberu vzoriek, prevážacie vozy, pomocné zariadenia (zariadenie pre inertný plyn, stojan elektród, kyslíkové zariadenie, injektáž uhlíkom, chladiaci box    pre vedenia injektáže uhlíkom) a pracovisko opráv EAF umiestnené v prvej lodi objektu Oceliarne.

PS  - Elektrická panvová pec (ELF)

Elektrická panvová pec je hutnícky agregát slúžiaci na zušľachtenie  tekutej  ocele  dopravenej  z   EAF

v liacich panvách prevážacími vozmi a mostovým žeriavom. Surová tekutá oceľ je v ELF spracovávaná

pridávaním  vápenca, legujúcich  prísad  (FeSiMn, FeSi,  FeNm) a vháňaným  inertného  plynu  (dusík)

slúžiaceho  na   premiešavanie  a  homogenizáciu   ocele.    Pre  prevádzku   ELF  sú  určené    obslužné

a  prídavné  systémy  pece.  Obslužný  systém  tvoria  centrálny  mazací  systém  a  hydraulická  stanica

so  zásobníkom   hydraulického  oleja   o  objeme  1 m3.   Prídavné  systémy   tvoria  prevážacie vozy,  a  pomocné  zariadenia  (zariadenie  pre  inertný  plyn,  stojan   elektród,   zariadenie   pre   automatické

meranie  a odoberanie  vzoriek,   núdzový   manipulátor,  podávač).  Panvové  hospodárstvo  elektrickej

panvovej  pece   tvorí  6   liacich   panví    o   nominálnej    kapacite  50 t,   opatrených    žiaruvzdornou

výmurovkou, určených na prepravu tekutej ocele z EAF do ELF a následne na kontinuálne   odlievanie.

Príslušenstvo panvového hospodárstva  tvoria  stojan  pre   horizontálne  nastavenie  panvy,  stojan  pre vertikálne  nastavenie panvy,  posuvné  dvere,  predhrievacia  stanica  liacich  panví s horizontálnym plameňom a stanica výmurovky panví.  Pracovisko opráv liacich panví je dispozične situované vedľa pracoviska  opráv EAF a slúži na vybúranie starej výmurovky, vymurovanie novej výmurovky  ako aj na ich sušenie a predohrev.

PS - Kontinuálne odlievanie ocele (CCM)

Tekutá oceľ o  teplote cca 1 650 °C sa odlieva v trojprúdovom kontinuálnom odlievacom zariadení (CCM) s ročnou produkciou 606 000 t sochorov o rozmeroch 130 x 130 x 12 000 mm. Oceľ zušľachtená v ELF je v  liacej panve dopravená prevážacím vozom a mostovým žeriavom  do otočného liaceho stojana kontinuálneho odlievacieho zariadenia. Kontinuita liaceho procesu je zabezpečená tým, že tekutá oceľ je z liacej panvy vypúšťaná do medzipanvy, z ktorej prúd ocele vteká do kryštalizátora, kde dochádza ku  kryštalizácii vplyvom prudkého ochladenia. Tekutá oceľ začína tuhnúť od povrchu smerom k jadru. V chladiacich sekciách dochádza k ďalšiemu ochladzovaniu a kryštalizácii ocele smerom k jadru. Jednotlivé segmenty kontinuálneho odlievacieho zariadenia sú umiestnené do oblúka, čím sa z vertikálnej roviny (tekutá oceľ na vstupe) dostane vychádzajúci - tuhý produkt                       do horizontálnej roviny na výbehovom úseku, z ktorého tzv. nekonečný sochor prechádza                    do deliaceho úseku, kde sa vykonáva jeho delenie pomocou rezacieho horáka na  12 m, resp. 6 m sochory, ktoré sú ochladzované a dopravované do skladu sochorov, v prípade, že  nie sú vsádzané      do elektrickej panvovej pece. Na vykonávanie opráv a  údržbu medzipanví kontinuálneho odlievania a zabezpečenie servisného systému CCM slúži medzipanvové hospodárstvo. Údržbu medzipanví tvoria stanica naklápania medzipanví, stojan pre opravu výmurovky a nastavenie trysiek, podporný stojan medzipanví a stanica sušenia madzipanví. Servisný systém CCM tvoria centrálna mazacia stanica slúžiaca na mazanie jednotlivých súčastí CCM a centrálna hydraulická stanica slúžiaca na obsluhu hydraulických systémov súčastí CCM.

PS  - Troskové hospodárstvo

Troskové hospodárstvo zabezpečuje odoberanie a dopravu trosky od elektrickej oblúkovej pece            a panvovej  pece  do troskovej jamy za účelom jej ochladenia a následnú dopravu na troskové polia. Troska je  v priestore pod pecami najskôr skrápaná vodou za účelom jej popraskania a následne je  dopravným vidlicovým nakladačom zavážaná do troskovej jamy o rozmeroch 42 x 25 x 2,5 m, v ktorej prebieha jej chladenie urýchľované ďalším skrápaním systémom trysiek napojených na potrubné rozvody studenej vody. Súčasťou objektu troskového hospodárstva je aj servisná budova pre opravu mechanizmov  na prepravu trosky. Po schladnutí bude troska pomocou špeciálneho naberacieho dopravného mechanizmu dopravovaná na dve troskové polia o celkovej kapacite 360 000 t.                Po dosiahnutí určeného množstva a po vyzretí bude  troska spracovaná technológiou demetalizácie a následne uložená na skládku demetalizovanej trosky s celkovou kapacitou 64 000 t. Demetalizovaná troska, ako výsledok spracovania trosky bude drvená, rozdelená na frakcie podľa veľkosti a odpredaná na ďalšie využitie mimo hutníctva. Metalická časť trosky bude vrátená do výrobného procesu ako súčasť vsádzky. Objekt troskového hospodárstva  s troskotvornými poliami je súčasťou areálu výrobnej prevádzky. Súčasťou objektu troskového hospodárstva je aj servisná budova slúžiaca na opravu ťažkých mechanizmov používaných na zavážanie a manipuláciu s troskou. V obslužnej budove sa nachádza  hala opráv, miestnosť na nabíjanie akumulátorov, oddelené zváracie pracovisko, sklad  ťažkých náhradných dielov a technologické oceľové konštrukcie.

PS - Odprášenie oceliarne

# Primárne  a  sekundárne  odprášenie  objektu  oceliarne   rieši  odvod   spalín  z  oblúkovej  a  panvovej

# pece  a celopriestorové odsávanie oceliarne nad zdrojmi exhalátov.

## Primárne odprášenie

Primárne  odprášenie   elektrickej  oblúkovej   pece  je realizované odsávaním odpadových   plynov cez koleno štvrtého prieduchu  a vodou chladené potrubie.  Prvá  sekcia vodou  chladeného  potrubia,  ktoré  spája štvrtý prieduch  so spaľovacou  komorou   je  vybavená   pneumaticky  nastaviteľným  posuvným puzdrom, ktoré slúži na  reguláciu veľkosti  medzery  medzi  štvrtým prieduchom a  vodou   chladeným  potrubím, cez   ktorú  sa   nasáva  vonkajší vzduch, ktorý  riedi  odpadové plyny primárneho odprášenia     a podporuje úplné spaľovanie CO v spaľovacej komore. Spaľovacia  komora z betónu so žiaruvzdornou vymurovkou  je  umiestnená za prvou  časťou vodou chladeného potrubia. Dvere a strecha  spaľovacej  komory sú  vyhotovené  z vodou  chladených  panelov  typu  potrubie v  potrubí.   Spaľovacia  komora   je dimenzovaná tak, aby zabezpečila optimálnu retenčnú dobu  pre úplné spaľovanie  CO a redukovala  rýchlosť  prúdenia  odpadových plynov tak, aby bolo  zabezpečené  maximálne  usadzovanie  ťažkých častíc. Ďalšie ochladzovanie odpadových plynov zo  spaľovacej  komory  je  realizované  v druhej sekcii vodou chladeného potrubia,  ktorým sú  horúce odpadové plyny odvádzané  do chladiacej  veže,  v  ktorej do  prúdu   horúcich odpadových  plynov  sú  vstrekované   jemne  rozprášené   kvapky vody. Regulácia  ochladzovania  a  udržiavania   teploty odpadových  plynov odvádzaných  z  chladiacej veže  v  rozmedzí  ±10 °C je zabezpečená automatizovaným systémom riadenia,  ktorým  sú  riadené   termočlánky. Na  koncové   zachytenie ťažkých  častíc   slúži  axiálny cyklón,  ktorý  je  na   konci  opatrený  výsypkou   tlakovo  uzatvorenou rotačným  podávačom, slúžiacou na zber prachu. Kontinuálne   vyprázdňovanie  výsypky  zabezpečuje  rotačný  podávač,  ktorým je  prach podávaný   na reťazový dopravník, ktorý  dopravuje odlúčený prach do systému spracovania prachu.  Na   bočnej   strane  výsypky sa nachádza  revízny otvor  pre  potreby  údržby. Rozvod vody do chladiacich okruhov je regulovaný ventilmi, senzormi  tepla a rozdeľovačom.  Odpadové  plyny  po  prechode  cyklónom  sú  odvádzané  do filtračného zariadenia  spoločného aj pre odvod spalín z elektrickej panvovej pece.

### Sekundárne odprášenie

Sekundárne odprášenie slúži na odvod prašných častíc z pracovného  prostredia počas fázy  vsádzania, odpichu  a  nasávania  spaľovacieho  a  chladiaceho  vzduchu.   Sekundárne  odprášenie  tvorí   systém  pozostávajúci zo strešného  dymníka  so zberačmi prachu  a z hlavného  odsávacieho potrubia. Strešný dymník slúži  na  odvod   odpadových  plynov  počas  fázy  nakladania  vsádzky, počas  odpichu  EAF    a  zabezpečuje  tiež   nasávanie  chladiaceho vzduchu  používaného na  ochladenie odpadových plynov z   EAF  na   požadovanú   teplotu   pred   ich  vstupom  do filtračnej  stanice.  Na  zvýšenie   efektivity vnútorného nasávania sú vo vnútri strešného dymníka inštalované dva  zberače  prachu  z  vystuženého    oceľového   plechu.   Hlavné  odsávacie   potrubie   slúži   na  odvádzanie   sekundárnych  odpadových plynov  z vnútorných zberačov strešného dymníka do filtračnej stanice.

Odprášenie liacej panvy

Odpadové   plyny   vznikajúce   pri   zušľachťovaní   ocele  v  liacej   panve  sú    odsávané   radiálnym ventilátorom bočným odvodným krytom namontovaným na veku  panvy  do  potrubia,  ktoré  odvádza odpadové plyny zo sekundárneho odprášenia.

Filtračná stanica

Odprášenie odpadových plynov z elektrickej oblúkovej pece, elektrickej panvovej  pece   a  sekundárne odprášenie  oceliarne  zabezpečuje   filtračná  stanica  pozostávajúca   z  dvoch  oddelených   látkových  filtrov  s pulzným   preplachovaním   (regeneráciou)   stlačeným   vzduchom,  skriňového   prevedenia, z  ktorých   každý  má  vlastný   odsávací,   obojstranne   sací,   radiálny  ventilátor  RV 2 500,  vlastný horizontálny reťazový dopravník (redler)  na  odsun  odlúčeného prachu. Každá   výsypka  je  opatrená posúvačom  a  rotačným  uzáverom.  Vyčistený odpadový  plyn  je   do  ovzdušia  odsávaný  komínom o výške 45 m. V komíne vo výške cca  + 22,7 m je osadená meracia plošina a  návarky pre analyzátory na kontinuálne meranie úletov TZL. Odlúčený  prach  sa   dopravuje   horizontálnymi   a  vertikálnymi  redlermi  do  sila o objeme  75 m3.  Odlúčený  prach  sa spracováva na pelety,  ktoré   sú  odovzdávané oprávnenej   osobe   na   zneškodnenie.   Na  zvýšenie   regeneračného  účinku  stlačeného  vzduchu  je      vo filtračnej stanici inštalovaná Venturiho trubica.

PS - Okovinové  hospodárstvo Oceliarne

Vplyvom prudkého ochladenia a oxidácie dochádza ku vzniku okovín na povrchu tzv. nekonečného sochoru,  ktoré  sú  odstraňované  v procese kontinuálneho odlievania vysokotlakovým postrekom  vodou. Voda s obsahom okovín je odvádzaná otvoreným kanálom do sedimentačnej nádrže, v  ktorej dochádza k sedimentácii  okovín. Tieto sú zo sedimentačnej  nádrže odoberané pomocou kladkostroja. Voda zo sedimentačnej nádrže je prečerpávaná  pomocou čerpadiel do objektu úpravne a chladenia vody SO 051, kde je dočisťovaná v pieskových filtroch, kde sa zachytia zvyšky jemných  okovín, ktoré sa neusadili v sedimentačnej nádrži a prečistená voda sa vracia do okovinového  chladiaceho okruhu.

PS - Laboratórium a skúšobňa

Laboratórium  a  skúšobňa   zabezpečuje   analýzu   odobratej  vzorky  v  procese   tavby  a   postúpenie výsledkov analýzy operátorovi – tavičovi pre prípadnú  možnú „korekciu“ tavby.  Doprava  odobratých vzoriek tavby  do  laboratória   bude  zabezpečovaná   pomocou  potrubnej  pošty.  Objekt   Laboratória a skúšobne  je súčasťou Oceliarne.

PC - 02 Valcovňa

PC - 02 Valcovňa je situovaný v stavebnom objekte SO 050  Valcovňa.  Do objektu  vstupujú  suroviny  potrebné  k realizácii  valcovacieho  procesu  a  základný   produkt  z   hutníckej   prvovýroby – sochor. Objekt SO 050  Valcovňa  je  obdĺžnikového  tvaru  s  prístavkom,  v  ktorom   je  umiestená  expedícia  hotovej produkcie. Je tvorený trojloďovou oceľovou  halou. Podlahy objektu  sú  realizované pre ťažkú prevádzku   ako   železobetónové,   monolitické  s  povrchovou   úpravou  pancierovej   vrstvy. Podlaha prístavku   je   betónová,   opatrená  geotextíliou  a  hydroizolačnou   fóliou.   Povrch   tvorí   keramická dlažba. Obdobné zloženie má podlaha ostatných častí Valcovne, ktorá  však  miesto keramickej  dlažby  má povrchovú úpravu tvorenú  pancierovým   vsypom   (Peneco   Extra + Stachetop 500). Prevádzkový celok PC - 02 Valcovňa sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

PS  - Valcovňa a kroková pec

PS  -  Okovinové hospodárstvo Valcovne

PS  -  Laboratórium a skúšobňa

PS - Valcovňa a kroková pec

Sochory vyrobené v Oceliarni určené na ďalšie spracovanie vo Valcovni sú dopravované  priečnym krokovým dopravníkom na vstupný úsek Valcovne, kde sú následne pri teplote cca 850°C postúpené do krokovej pece, v ktorej sú zahrievané  na  teplotu  cca 1 250 °C. Ako palivo sa v krokovej peci používa ZPN.  Spaliny z krokovej pece sú odvádzané do kanála pre odvod spalín a odpadové  teplo  sa   používa na vykurovanie administratívnych priestorov, šatní, skladov a dielní.  Následne sú spaliny vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 40 m. Sochory ohriate v krokovej peci sú postupne spracovávané  jednotlivými zariadeniami valcovne v prípravnom poradí, kde sa pozdĺžne valcujú         za tepla. Pred vstupom ohriateho sochora do prípravného poradia je vykonávané jeho čistenie vysokotlakovou vodou v Descaleri od okovín, ktoré sa vytvorili v krokovej peci vplyvom oxidácie povrchu materiálu. Voda s obsahom okovín je odvádzaná do okovinovej nádrže. Materiál je ďalej spracovávaný vo valcovacom poradí, na úseku tepelného spracovania a v hotovom bloku. Na úseku valcovacej trate dochádza k intenzívnemu chladeniu valcovaného profilu pomocou vodného chladenia za účelom dosiahnutia kvalitatívnych  vlastnosti ocele. Na úseku delenia  a  expedície  materiálu sa vykonáva delenie valcovaného materiálu  (tyčí a roxorov) na poloprodukty dĺžky cca 60 m, ktoré  následne  postupujú  na  chladiace lôžko,  kde  sú  ochladzované vodou a následne delené  na 12 m, resp. 6 m dĺžky.  Okrem  „tyčových“  roxorov  sú  produktom valcovne roxory vo zvitkoch,  resp. drôt vo zvitkoch.  Všetky  údržbárske  práce  pre  Valcovňu sú zabezpečované  úsekom údržby, ktorý vykonáva  strojnú   údržbu, údržbu hydrauliky a elektro údržbu. Úprava a oprava valcov pre jednotlivé valcovacie stolice  sa vykonáva v  brúsiarni,  ich čistenie horúcou tlakovou vodou sa vykonáva v uzavretej kabíne - oplachovni.

PS - Okovinové hospodárstvo Valcovne

Okoviny odstránené v Descaleri pomocou vysokotlakovej vody sú splavovacím otvoreným kanálom   odvádzané do sedimentačnej nádrže o objeme cca 150 m3, odkiaľ sú odoberané pomocou  kladkostroja. Vody z tepelného procesu, ktoré obsahujú menšie množstvá okovín sú zhromažďované v osobitnej nádrži a následne sú dopravené k sedimentačnej nádrži. Odtiaľ budú okovinové vody spoločne prečerpávané do Objektu úpravne a chladenia vody SO 051, kde sú dočisťované  v pieskových filtroch za účelom zachytenie jemných okovín, ktoré sa neusadili v sedimentačnej nádrži.

## PS - Laboratórium a skúšobňa

Laboratórium  a   skúšobňa  zabezpečuje   laboratórne   skúšky  a   skúšky  valcovaných  produktov  pre potreby   výroby  ako  aj   výstupnej  výrobnej  kontroly. Objekt   Laboratória  a  skúšobne  je  súčasťou Valcovne.

PC - 03 Pomocné prevádzky

Prevádzkový celok PC - 03 Pomocné prevádzky sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

# PS - Vodné hospodárstvo

PS - Skladovanie  horľavín a čerpacia stanica pohonných látok

PS - Zdroj a využitie odpadového tepla

PS - Napájacie rozvody VN a NN

PS - Potrubne rozvody

# PS - Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

PS - Nakladanie s odpadmi

PS  - Vodné hospodárstvo

Vodné hospodárstvo umiestnené vedľa Valcovne zabezpečuje dodávku upravených vôd pre potreby hlavných prevádzkových objektov (Oceliareň, Valcovňa) ako aj pomocných prevádzkových objektov (kyslikáreň, filtračná stanica) v požadovanom množstve a  kvalite prostredníctvom otvorených                     a uzatvorených chladiacich  okruhov. Úprava vôd predstavuje ich sedimentáciu, filtráciu, chladenie, dávkovanie chemikálií, nakladanie s odpadovými vodami a tiež kontrolu kvality vôd na vstupe           do technologického procesu. Dodávky vôd ako aj vypúšťanie odpadových vôd z  prevádzky je realizované v  spolupráci  so spoločnosťou  Ekologické služby, s.r.o., ktorá  vykonáva v  areáli     Chemko, a. s. Strážske obslužné činnosti na úseku vodného hospodárstva. Úprava a chladenie vody je situované v stavebnom objekte SO 051 Objekt úpravne a chladenia vody. V objekte sa nachádzajú technologické zariadenia - pieskové filtre, chladiace veže, sedimentačné nádrže, čerpadlá, zariadenia kalového hospodárstva a dávkovania chemikálií a čerpadlá pracej vody. Podlahy objektu sú betónové opatrené hydroizolačnou vrstvou s obojstrannou ochrannou textíliou a povrchovou úpravou keramická dlažba, resp. pancierový vsyp. Podľa charakteru konkrétneho technologického procesu je možné používať tieto okruhy chladiacich vôd:

- uzatvorený  okruh   chladiacej   vody   pre   elektrickú   oblúkovú   pec,   panvovú    pec,   kontinuálne    
  odlievanie ocele, odprašovacie zariadenie, výrobňu kyslíka a pre Valcovňu,

- otvorený  chladiaci   okruh   okovinovej   vody   pre   kontinuálne   odlievanie  ocele,    krokovú   pec,  
  valcovaciu trať, vyskotlakový ostrek okovín,

- uzatvorený okruh pre chladenie kryštalizátora a krokovej pece používajúci demineralizovanú vodu.

Okovinový okruh má vybudované dve okovinové nádrže (samostatnú pre Oceliareň a Valcovňu)       určené na sedimentáciu  okovín, pieskové filtre na zachytenie jemných okovín, zberač ropných látok, čerpací systém na prečerpávanie okovinovej vody zo sedimentačných  nádrží do stanice úpravne vody. Oteplená chladiaca voda je od jednotlivých spotrebičov vedená jednou zbernou trasou späť do Úpravne vody, kde je filtrovaná, chladená a chemicky upravovaná.

Vypúšťanie vôd z prevádzky

Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech, spevnených plôch, parkovísk a skládok trosky budú po vyčistení v lapačoch ropných látok (5 ks) s účinnosťou na NEL ≤ 1 mg/l  odvedené spoločnou dažďovou kanalizáciou  (SO 021.2 Dažďová kanalizácia) do potrubia DN 1600 alebo do otvoreného rigolu  (SO 021.3  Povrchové odvodňovacie systémy) a následne do HAN (existujúca havarijná akumulačná nádrž v areáli  Chemka, a.s.  Strážske). Všetky splaškové a chemické vody (vody z Chemickej  úpravne vôd a šrotoviska) budú prečerpané  z  poslednej čerpacej stanice (ČS č. 1) výtlačným potrubím DN 250 o dĺžke 568 m do jestvujúcej chemickej kanalizácie Chemka, a.s.  Strážske. V areáli Minioceliarne  bude na splaškovej a chemickej kanalizácii osadených  spolu 7 ks čerpacích staníc. Vody zo skládok oceľového šrotu budú čistené na odlučovači ropných látok                s   účinnosťou na zvyškový obsah  NEL ≤ 1 mg/l a zaústené do splaškovej kanalizácie  a odvedené      do ČOV.

## PS - Skladovanie horľavín a čerpacia stanica pohonných látok

V sklade horľavých kvapalín o rozmeroch 47 x 19 m  možno skladovať v jednom požiarnom úseku maximálne 40 m3 horľavých kvapalín prvej triedy nebezpečnosti a  maximálne 100 m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti. V sklade sú skladované oleje, mazivá a nebezpečné odpady       z  jednotlivých  úsekov prevádzky, čistiace saponáty a chemikálie pre laboratórne skúšanie kovov, ktoré sú uskladnené v sudoch alebo iných vhodných baleniach vo vnútri objektu. Skladované látky  sú  dopravované ku skladu nákladnými autami, z  ktorých sú pomocou vysokozdvižných vozíkov dopravované do priestorov skladu na vopred určené a označené miesta. Nebezpečné odpady (žiarivky, kondenzáty z kompresorovne, akumulátorové batérie, prázdne obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a pod.) a chemikálie pre laboratóriá sú skladované v samostatnej miestnosti. Podlaha skladu je vyspádovaná a opatrená zbernou nádržou o objeme 2 m3.

## Strojovňa

V sklade horľavých kvapalín je vyhradená  miestnosť - strojovňa, v ktorej je  umiestnená technológia na stáčanie olejov z cisterien do vonkajších zásobných dvojplášťových nádrží č. 1 a 2, stáčanie olejov z vonkajších zásobných dvojplášťových nádrží č. 1 a č. 2 do prepravných kontajnerov pre jednotlivé úseky prevádzky, stáčanie opotrebovaných olejov z jednotlivých úsekov prevádzky do vonkajšej zásobnej dvojplášťovej nádrže č. 3, stáčanie  opotrebovaných  olejov z  vonkajšej zásobnej dvojplášťovej nádrže č. 3 do cisterny, zubové čerpadlá na stáčanie olejov z cisterien do vonkajších zásobných dvojplášťových nádrží a z nádrží do sudov alebo iných prepravných kontajnerov            určených na distribúciu do jednotlivých úsekov prevádzky. V strojovni sa nachádza tiež jedna nádrž     s čerpadlom, ktorá slúži na prečerpávanie opotrebovaného oleja do vonkajšej nádrže. Podlaha strojovne je opatrená havarijnými a záchytnými nádržami o celkovom objeme 2 m3.

## Stáčacie miesto

Stáčacie   miesto   je   súčasťou   skladu   a   slúži   na   stáčanie  olejov  z   autocisterny  do vonkajších dvojplášťových zásobných nádrží č. 1 a  č. 2. pomocou zubových  čerpadiel  umiestnených v strojovni, na výdaj olejov z vonkajších dvojplášťových zásobných  nádrží  č. 1,  č. 2  a  č. 3 cez  výdajné stojany, na  vyskladňovanie  oleja,  mazacích  tukov,  chemikálií  a  saponátov  zo   zásobovacieho  automobilu do skladu  (olej  v sudoch,  mazacie tuky, saponáty,  chemikálie vo vhodných  kontajneroch).  Stáčacie miesto   je  vybavené   havarijnou  nádržou  o  objeme  cca  10 m3.  Na  dopravu  olejov  sa   používajú automobilové cisterny o objeme 10 m3 s možnosťou vleku o objeme 6 m3. Okrem  toho možno  použiť cisternové návesy s obsahom 18m3, resp. 22 m3. Cisterny sú  plnené len do 97% objemu.

## Vonkajšie dvojplášťové zásobné  nádrže č. 1, č. 2 a č. 3

Vonkajšie dvojplášťové zásobné  nádrže č. 1 a  č. 2 slúžia na uskladnenie minerálnych olejov o celkovej kapacite 2 x 35 m3. Vonkajšia dvojplášťová zásobná nádrž č. 3 slúži na uskladnenie opotrebovaného oleja o celkovej maximálnej kapacite 35 m3. Nádrže  s potrubiami budú temperované termickými káblami. Vonkajšie dvojplášťové zásobné nádrže sú vybavené indikáciou netesnosti   medziplášťového priestora, ktorú zabezpečuje sonda napojená na elektrickú húkačku umiestnenú v strojovni. Nádrže majú ešte prídavnú indikáciu netesnosti medziplášťového  priestoru pomocou tlaku vzduchu cez prípojku a manometer umiestnený v strojovni.

Čerpacia stanica pohonných látok

Čerpacia   stanica  pohonných látok (ďalej tiež „ČSPL“)  slúži   na   doplňovanie   motorových   palív   pre   automobilovú  techniku.  Technologické  zariadenie čerpacej stanice slúži k príjmu motorových palív z  automobilovej cisterny, k  ich uskladneniu a k výdaju pomocou výdajného stojana. Čerpacia  stanica pozostáva z nadzemnej dvojplášťovej nádrže o objeme 32 m3 pre uskladnenie  motorovej  nafty, strojovne, stáčacej  skupiny so stáčacím čerpadlom,  plniacej  skupiny s výdajným stojanom, odvzdušňovacej armatúry, strojného a  elektro príslušenstva a elektrického rozvádzača. Ovládanie stáčania na  ČSPL a signalizácia maximálneho stavu pohonných látok sú umiestnené v strojovni čerpacej stanice. Čerpacia stanica  je vybavená indikačným systémom úniku ropných látok, ktorý je vyvedený na elektrickú húkačku (zvuková signalizácia),  umiestnenú v strojovni čerpacej stanice. Strojovňa ČSPL, výdajný stojan a všetky prístupné armatúry na nádrži sú uzamykateľné, umiestnené  na betónovej ploche opatrenej nepriepustnou izoláciou odolnou proti pôsobeniu ropných látok.  Dažďová voda z týchto plôch je zvedená do zbernej nádrže s možnosťou odčerpania, resp. do lapola.

PS - Zdroj a využitie odpadového tepla

Hlavný a záložný zdroj tepla sú umiestnené v objekte spracovania odpadového tepla a záložného zdroja -  SO 57. Hlavným  zdrojom  primárnej  tepelnej energie pre celú prevádzku bude odpadové teplo získané   z  krokovej  pece, ktoré slúži  na  ohrev  sochorov  na  teplotu 1 250 °C.  Teplo   uvoľnené     zo spalín sa čiastočne využíva na predohrev spaľovacieho  vzduchu  priamo  v  peci.  Ostávajúca  časť  tepelnej energie  sa  zachytáva  a  používa sa  na  ohrev vody, ohrev vzduchotechniky  a  prípravu TÚV. Teplo  obsiahnuté   v   spalinách  sa   spracováva  v   rekuperačnom   výmenníku spaliny/voda   umiestnenom v spalinovode krokovej pece.  Záložný zdroj tepelnej  energie tvoria dva  teplovodné  kotly určené na  spaľovanie ZPN o menovitom  výkone  2 x  425 kW  a  slúži na  zabezpečenie  potrieb tepla  (v prípade poruchy spalinového výmenníka) najmä pre objekty SO 045, SO 53, SO 54 a SO 51. Záložný zdroj je zapojený do systému tak, že jeho prevádzka je možná súčasne s prevádzkou spalinového výmenníka, čo umožňuje vyrobiť približne 2,85 MW tepelnej energie.

PS - Napájacie rozvody VN a NN

Na zabezpečenie napájania prevádzky elektrickým prúdom sú vybudované nové trafostanice pre objekty SO 008, SO 045, SO 049, SO 050, SO 051, SO 054, SO 057, SO 058, pre oblúkovú a panvovú pec.

Trafostanica pre oblúkovú pec, 33kV, 50 MVA

Trafostanica je v objekte SO 049 Oceliareň a je vyzbrojená VN rozvádzačom na napätie 35 kV a samostatným transformátorom 50 MVA, ktorý slúži len pre oblúkovú pec.

Trafostanica pre panvovú pec, 33kV, 10 MVA

Trafostanica je v objekte SO 049 Oceliareň a je vyzbrojená VN rozvádzačom na napätie 35 kV a samostatným transformátorom 10 MVA, ktorý slúži len pre panvovú pec.

Trafostanica SO 008, 6/0,4kV, 1 000 kVA

Trafostanica je kiosková, vyzbrojená VN rozvádzačom, transformátorom 6/0,4 kV, 1000 kVA a NN rozvádzačom.

Trafostanica SO 045 - objekt spoločných prevádzok, 6/0,4 kV, 630 kVA

Trafostanica je kiosková, vyzbrojená VN rozvádzačom, transformátorom 6/0,4 kV, 630 kVA a NN rozvádzačom.

Trafostanica SO 049 – Oceliareň, 22/0,4 kV, 4 x 2000 kVA

Trafostanice je murovaná, vyzbrojená VN rozvádzačom, 4 ks transformátorov 22/0,4 kV, 2000 kVA a 4 ks NN rozvádzačov.

Trafostanica SO 050 – Valcovňa

Trafostanica je murovaná, umiestnená na dvoch podlažiach. Na prvom nadzemnom podlaží je osadený VN rozvádzač zostavený z 15 polí a 10 ks transformátorov. 3 ks transformátorov sú 22/0,69 kV, 2 000 kVA, 1 ks 22/0,69 kV, 2 500 kVA, 2 ks 22/0,72 kV, 3 000 kVA a 4 ks 22/0,4 kV, 2 500 kVA. Na druhom nadzemnom podlaží je umiestnené 10 ks NN rozvádzačov.

Trafostanica pri SO 051 – Objekt úpravne a chladenia vody, 22/0,4 kV, 3 x 1000 kVA

Trafostanica je kiosková, atypická, vyzbrojená VN rozvádzačom a 3 ks transformátorov 22/0,4 kV, 1000 kVA. Priamo z transformátorov sa napoja NN rozvádzače, ktoré sú umiestnené v objekte         SO 051.

Trafostanica SO 054 – Objekt technických plynov, kyslík, dusík, stlačený vzduch, 22/6 kV, 22/0,4 kV, 4 x 1250 kVA

Trafostanice je murovaná, vyzbrojená 1 ks VN rozvádzačom 22 kV, 1 ks VN rozvádzačom 6 kV, 1 ks transformátorom 22/6 kV, 1 250 kVA,  3 ks transformátorov 22/0,4 kV, 1 250 kVA a 3 ks NN rozvádzačov.

Trafostanica SO 057 – Objekt spracovania odpadového tepla, 22/0,4 kV, 630 kVA

Trafostanice je murovaná, vyzbrojená VN rozvádzačom, transformátorom 22/0,4 kV, 630 kVA a  NN rozvádzačom.

Trafostanica SO 058 – Objekt odprášenia spalín EAF a LF

Trafostanice je murovaná, vyzbrojená 1 ks VN rozvádzačom 22 kV, 1 ks transformátorom 22/0,4 kV, 630 kVA, 1 ks transformátorom 22/0,4 kV, 2000 kVA a 1 ks transformátorom 22/6 kV, 2000 kVA a 2 ks  NN rozvádzačov a 1 ks VN rozvádzačom 6 kV.

Rozvádzače VN – sú navrhnuté skriňové kompaktné celoplynové. Bližšie údaje – typ a špecifikácia bude predmetom realizačného projektu.

Rozvádzače NN – sú navrhnuté skriňové s vystrojením podľa požiadaviek napájaných strojov a podružných rozvádzačov. Bližšie údaje – typ a špecifikácia bude predmetom realizačného projektu.

PS -  Náhradné zdroje elektrickej enenrgie

D1 - dieselagregát

Elektrocentrála CATERPILLAR 3516B HD s naftovým motorom o výkone 2 250 kW,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre oblasť napájania SO 049.

D2 - dieselagregát

Elektrocentrála CATERPILLAR 3512B s naftovým motorom o výkone 1 400 kW,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre oblasť napájania SO 050.

D3 - dieselagregát

Elektrocentrála CATERPILLAR C175 s naftovým motorom o výkone 2 800 kW,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre oblasť napájania SO 050.

D4 - dieselagregát

Elektrocentrála CATERPILLAR 3516B HD s naftovým motorom o výkone 2250 kW,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre oblasť napájania SO 051.

D5 - dieselagregát

Elektrocentrála CATERPILLAR C15-400  s naftovým motorom o výkone 350 kW,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre oblasť napájania SO 045.

## PS - Potrubné rozvody

Potrubné rozvody vo vonkajšom prostredí  budú vedené po potrubných mostoch a oceľových konštrukciách na vonkajších stenách objektov výrobných hál. Vnútorné potrubné rozvody sú vedené od  vonkajších potrubných rozvodov k jednotlivým miestam odberov, kde sú ukončené uzatváracími armatúrami. V priestore valcovne budú potrubia vedené po oceľových konštrukciách a v potrubnom kolektore – v kanále. Do objektu valcovne sú privádzané chladiaca voda, okovinová voda, stlačený vzduch, zemný plyn naftový.

Potrubné rozvody chladiacej vody - uzavretý okruh

Potrubné rozvody chladiacej vody sú vedené z úpravne vody  z chladiaceho okruhu - uzavretý okruh - k hlavným vstupom  do objektov  pre  chladenie  EAF,  LF, CCM,  DCO, výrobne kyslíka a Valcovne.

Oteplená chladiaca voda je od jednotlivých spotrebičov vedená jednou zbernou trasou späť do Úpravne vody,  kde je filtrovaná, chladená a chemicky upravovaná.

Potrubné rozvody chladiacej okovinovej vody - otvorený okruh

Potrubné rozvody chladiacej okovinovej vody sú vedené z Úpravne vody z otvoreného okruhu  k objektu kontinuálneho odlievania ocele, WHF, valcovacej  trati  a vysokotlakovému  ostreku  okovín.

Spätná okovinová voda je od jednotlivých zariadení  odvádzaná do dvoch sedimentačných nádrží          v Oceliarni a vo Valcovni, odkiaľ j prečerpávaná späť do úpravne vody, kde je filtrovaná, chladená a chemicky upravovaná.

Potrubné rozvody demineralizovanej vody

Demineralizovaná voda je privádzaná z jestvujúceho objektu Úpravne demineralizovanej vody, ktorý  je situovaný v areáli Chemko, a. s. Strážske. Technologické zariadenia, ktoré si na chladenie vyžadujú   demineralizovanú vodu majú vlastné chladiace okruhy. V rámci vonkajších potrubných rozvodov je riešený len  prívod demineralizovanej vody do zásobných nádrží pre kontinuálne odlievanie ocele  a krokovú pec.

Potrubné rozvody tlakového vzduchu

Pre rozvod tlakového vzduchu je vedený okruh potrubia okolo objektov Oceliarne  a Valcovne.  Okruh je  napojený z   kompresorovej  stanice,  ktorá  sa  nachádza   v  SO 054  Objekte  technických  plynov.       Z  tohto okruhu sú napojené všetky prívody k odberovým miestam jednotlivých objektov.

Potrubné rozvody technických plynov

Potrubné rozvody technických plynov zahŕňajú potrubné rozvody kyslíka  a  potrubné  rozvody  dusíka.

Technické plyny sú do jednotlivých prevádzok privádzané z Objektu technických plynov - SO 054,  z výrobne kyslíka a z tlakovej stanice dusíka. Potrubia sú vedené po potrubných mostoch a oceľových konštrukciách na vonkajších stenách objektov.

PS - Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Nebezpečné látky sa budú skladovať v priestoroch prevádzky tak ako je uvedené v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1 Skladovacie nádrže pre nebezpečné látky

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpacia stanica PHM v areáli prevádzky Skladovacia nádrž | Nafta | 32 m3 | Dvojplášťová nadzemná oceľová | Nádrž je vybavená signalizáciou v medziplášťovom priestore a kontrolným systémom maximálnej hladiny |
| Sklad ropných produktov Skladovacie nádrže | Odpadové oleje | 2 x 32 m3 | Dvojplášťové nadzemné oceľové | Nádrže sú vybavené signalizáciou v medziplášťovom priestore a kontrolným systémom maximálnej hladiny |
| Sklad ropných produktov a mazív Skladovacie nádrže | Mazivá Hydraulické oleje Transformátorové oleje | 18,6 m3 | Jednoplášťové nadzemné oceľové, plastové (sudy, bandasky, pôvodné prepravné obaly) | Nádrže sú umiestnené na skladovacej ploche pod prístreškom opatrenej izoláciou voči ropným látkam |

V prevádzke sa nachádzajú manipulačné plochy a stáčacie plochy tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2 Manipulačné a stáčacie plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami

| Umiestnenie manipulačnej, resp. skladovacej plochy | Nebezpečná látka | Plocha | Stavebná úprava manipulačnej, resp. stáčacej plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Čerpacia stanica PHM | Nafta | 42 m2 | Stáčacia plocha je zastrešená oceľovým prístreškom opatrená odvodňovacími žľabmi do kanalizácie opatrenej odlučovačom ropných látok, zabezpečená havarijnou nádržou o objeme 8 m3 |
| Sklad ropných produktov | Odpadové oleje | 147 m2 | Stáčacia plocha je zastrešená oceľovým prístreškom opatrená odvodňovacími žľabmi do kanalizácie opatrenej odlučovačom ropných látok, zabezpečená havarijnou nádržou o objeme 30 m3 |
| Sklad ropných produktov a mazív | Mazivá Hydraulické oleje Transformátorové oleje | 798 m2 | Manipulačná a stáčacia plocha je zastrešená oceľovým prístreškom opatrená izoláciou proti pôsobeniu ropných látok a odvodňovacími žľabmi do kanalizácie opatrenej odlučovačom ropných látok |

V prevádzke  sa  nachádzajú  stanovištia   transformátorov,  ktoré  nie  sú  umiestnené  na   stožiaroch, sú väčšie  ako 630 kVA a obsahujú nebezpečné látky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3  Transformátory umiestnené v prevádzke s obsahom nebezpečných látok

| Elektrické zariadenie | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafo EAF 50 MVA Trafo pre LF 10 MVA Trafo SO 008 1 000 kVA Trafo SO 045 630 kVA Trafo SO 049 2 000 kVA Trafo SO 050 2 000 kVA 2 500 kVA 3 000 kVA Trafo SO 051 1 000 kVA Trafo SO 054 1 250 kVA | Transformátorový olej bez PCB | 13,9 m3 3,5 m3 0,51 m3 0,24 m3 0,82 m3 0,82 m3 1,16 m3 1,4 m3 0,51 m3 0,7 m3 | Jednoplášťová nadzemná oceľová | 34,0 m3 izolačná fólia + náter 5,0 m3 izolačná fólia + náter 0,7 m3 izolačná fólia + náter 0,42 m3 izolačná fólia + náter 1,0 m3 izolačná fólia + náter 1,0 m3 izolačná fólia + náter 1,9 m3 izolačná fólia + náter 2,36 m3 izolačná fólia + náter 0,7 m3 izolačná fólia + náter 0,8 m3 izolačná fólia + náter |

PS  -  Nakladanie s odpadmi

V   prevádzke   pri  vykonávaní   povolených  činností  budú vznikať  nasledovné   odpady  tak,  
  ako je uvedené v tabuľkách č. 4 a  č. 5.

Tabuľka č. 4  Nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať v prevádzke

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu | Miesto vzniku | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 02 07 | Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky - N | Odpad zachytený na látkových filtroch | Zásobník |
| 10 02 11 | Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej - N | Vodné hospodárstvo (olej z odlučovača) | Sklad odpadových olejov |
| 13 01 13 | Iné hydraulické oleje - N | Technologické a dopravné zariadenia v prevádzke | Sklad odpadových olejov |

Tabuľka č. 4  Nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať v prevádzke - pokračovanie tabuľky

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu | Miesto vzniku | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje - N | Technologické a dopravné zariadenia v prevádzke | Sklad odpadových olejov |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody - N | Odlučovač ropných látok | Sklad odpadových olejov |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja a vody - N | Odlučovač ropných látok | Sklad odpadových olejov |
| 13 08 02 | Iné emulzie - N (kondenzát z kompresorov) | Kompresorovňa | Sklad odpadových olejov |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látky - N | Objekty údržby | Vyhradené priestory prevádzky |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami - N | Objekty údržby | Vyhradené priestory prevádzky |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 - N (žiarivky ...) | Areál prevádzky | Vyhradené priestory prevádzky |
| 16 11 03 | Odpady inak nešpecifikované - N | Výmurovka z EAF, ELF a CCM | Odvoz na skládku |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky - N | Areál prevádzky | Vyhradené priestory prevádzky |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky - N | Areál prevádzky | Vyhradené priestory prevádzky |

Tabuľka č. 5 Ostatné odpady, ktoré budú vznikať v prevádzke

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu | Miesto vzniku | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 02 02 | Nespracovaná troska - O | Nemetalizovaná troska z EAF | Troskové hospodárstvo |
| 10 02 10 | Okoviny z valcovania - O | Okovinové hospodárstvo | odovzdanie oprávnenej osobe |
| 10 02 12 | Odpady z úpravy chladiarenskej vody iné ako 10 02 11- O | Odpad okovín zo sedimentačnej nádrže | odovzdanie oprávnenej osobe |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky - O | Administratíva | Vyhradené priestory administratívy |
| 15 01 02 | Obaly z plastov - O | Výrobná administratíva | Vyhradené priestory výrobnej administratívy |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | Celá prevádzka | Plastové kontajnery v areáli prevádzky |

Všetky odpady vyprodukované v  prevádzke okrem odpadu kat. č. 10 02 02 - nespracovaná  troska  budú  odovzdávané  na  zneškodnenie  oprávneným osobám podľa všeobecné záväzného  právneho predpisu  odpadového  hospodárstva (ďalej len „oprávnená osoba“).  Odpady budú  zhromažďované  vo vyhradených priestoroch a  skladoch tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 4 a  č. 5. Prepravu nebezpečných  odpadov  zabezpečujú zmluvní partneri v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Odpad kat. č. 10 02 02 - nespracovaná  troska bude prostredníctvom zmluvne dohodnutej firmy zhodnocovaný (mechanicky upravovaný drvením, delením na frakcie) a následne odpredávaný odberateľom. Zberné miesta nebezpečných odpadov sa budú nachádzať v každej výrobnej  hale a budú označené  „ Zberné miesto nebezpečných  odpadov“. Nebezpečné  odpady  budú   uložené  do   nepriepustných   obalov,   prepravných   nádob   (kontajnerov) a budú umiestnené v osobitných havarijných vaniach  na podložkách resp. stojanoch, tak aby bolo s nimi možné manipulovať pomocou mechanizmov. Každá nádoba bude označená – identifikačným listom nebezpečného odpadu. Pre prípad havárie budú zberné miesta vybavené lopatou, vedrom, metlou a sanačným prostriedkom (vapex, perlit).  Zo zberných  miest nebezpečných odpadov  budú odpady odvezené do Skladu horľavých kvapalín a nebezpečných odpadov, kde budú uskladnené až do doby ich odovzdania oprávnenej osobe. Ostatné odpady (plasty,  PET, kartón, komunálny odpad) budú zhromažďované v kontajneroch vo vyčlenených priestoroch prevádzky označených tabuľkou „Zberné  miesto ostatných odpadov“. Kontajnery budú  označené nápismi pre aký druh odpadu sú určené.

III. Podmienky povolenia

A.	Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

1.1  Prevádzka   bude  prevádzkovaná  v  rozsahu  a  za   podmienok   stanovených   v  tomto  povolení.    
       Umiestnenie zariadení v  prevádzke a vykonávanie  jednotlivých  činností   musí  byť  také,  ako je
       to uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky   zariadenia   prevádzky    a    technické    prostriedky   použité   pri   vykonávaní    činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Akékoľvek  plánované  zmeny   umiestnenia prevádzky alebo  činností  v  prevádzke,  ktoré   môžu

výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia,  podliehajú  integrovanému  povoľovaniu  a o tieto

zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4  Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ

je   povinný   ohlásiť   na   IŽP  Košice  zmenu   prevádzkovateľa  do  10   dní   odo  dňa   účinnosti 
       prechodu práv a povinností.

1.5  Prevádzkovateľ    je  povinný   oboznámiť   zamestnancov   s   podmienkami  a  opatreniami   tohto  
       rozhodnutia,   ktoré   sú    relevantné   pre   ich   povinnosti  a  poskytnúť   im    primerané  odborné       
       a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.7  Ak  integrované   povolenie   neobsahuje   konkrétne   spôsoby   a  metódy  zisťovania,  podmienky 
       a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.    Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2	 Prevádzka    môže   byť   prevádzkovaná   nepretržite   okrem    úsekov   šrotoviska   a   troskového 
       hospodárstva,  ktoré  v   nočnej  dobe  od  22,00 hod.   do  06,00 hod.   môžu   byť   prevádzkované  
       v  utlmenom  režime,  tak aby boli dodržané  limitné   hodnoty  určené  v  bode 3.1  časť  III.  tohto 
       rozhodnutia.

3.	 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1  Prevádzkovateľ   nesmie  bez   povolenia   IŽP  Košice   zvýšiť  výrobnú  kapacitu   prevádzky  nad

hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené  v bode  B. „Opis  prevádzky  a  technických  
       zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ časť II. tohto rozhodnutia.

3.2  Prevádzkovateľ   má   povolené   používať   nasledovné   látky,  ktoré   nie  sú   súčasťou  hlavných

technologických operácií výrobného cyklu a používajú  sa  k obsluhe  objektov a  zariadení,   počas  
       ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia:

- ložiskové oleje, minerálne oleje, syntetické oleje, repkový olej,  plastické mazivá,  pohonné látky,    
         mazacie    tuky,   protizáderové    hmoty,   odmasťovacie      prípravky,    odhrdzovače,     tesniace          
         prostriedky,  riedidlá,   čistiace  a   dezinfekčné  prostriedky, prevádzkové  chemikálie   používané         
         v chemickom laboratóriu a na úpravni vôd.

3.3  Prevádzkovateľ   má   povolené   používať   nasledovné   druhy  surovín,   pomocných    materiálov 
       a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú:

Úsek EAF:  Výroba surovej ocele

Vstupy: ZPN,  kyslík,  dusík,  voda  technologická,  demineralizovaná   voda,   elektrická   energia, 
                     železný  šrot, kusové uhlie,  práškové  uhlie,  elektródy,   vápenec,  dolomitický   vápenec,        
                     výmurovka, torkretovací materiál, FeSiMn, FeSi, stlačený vzduch, metalická  časť  trosky,

Výstupy: troska, prach (TZL), odpadové plyny, surová oceľ.

Úsek LF:  Výroba zušľachtenej ocele

Vstupy: surová oceľ z EAF, dusík, voda, elektrická energia, uhlík, Fe  ingoty, elektródy,  vápenec,

flux, výmurovka, FeSi, FeSiMn, FeMn, stlačený vzduch,

Výstupy: troska, prach (TZL), odpadové plyny, zušľachtená tekutá oceľ.

Úsek CCM:  Odlievanie - výroba sochorov

Vstupy:  zušľachtená  tekutá  oceľ,  elektrická   energia,  olej   pre  mazanie  kryštalizátora,  kyslík 
                      (rezací), ZPN, kryštalizátor, žiaruvzdorný materiál, voda, stlačený vzduch,

Výstupy: sochory, voda.

4.	Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Všetky  stavebné  objekty,  zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú  používané  pri  činnostiach  
       v   povolenej   prevádzke    musí    prevádzkovateľ    udržiavať  v   dobrom    prevádzkovom  stave,  
       pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné  prehliadky, skúšky  a  údržbu  stavebných  objektov

technologických  zariadení  a  mechanizmov  v súlade  s  podmienkami  sprievodnej  dokumentácie 
       a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať činnosti  v prevádzke,  pri  ktorých  vznikajú  alebo  môžu 
       vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-  s  prevádzkovými   predpismi  vypracovanými   v  súlade  s  projektom   stavby,  s  podmienkami

výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-	  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-   s projektom stavby.

4.3  Prevádzkovateľ je  povinný dodržiavať  Prevádzkový poriadok pre  prácu  s chemickými  faktormi

vypracovaný podľa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane  zamestnancov pred  rizikami

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

4.4  Prevádzkovateľ  je   povinný  pri  odbere  pitnej   vody  z  verejnej   vodovodnej   siete  dodržiavať 
       podmienky zmluvy s dodávateľom pitnej vody.

4.5  Prevádzkovateľ je povinný pri vypúšťaní odpadových vôd  do kanalizácie Chemka, a. s.   Strážske 
       a   následne   do   ČOV   prevádzkovanej   spoločnosťou   Ekologické služby,   s. r.  o.   dodržiavať  
       podmienky zmluvy uzatvorenej s touto spoločnosťou.

4.6  Prevádzkovateľ je povinný predložiť projekt na vybudovanie odľahčovacieho  uzla  umiestneného      
       pred vypúšťaním  vôd  z povrchového  odtoku   do  HAN   a   požiadať  o  zmenu    integrovaného 
       povolenia.

4.7   Prevádzkovateľ    je    povinný    využívať    technicky   dostupné   prostriedky   s     prihliadnutím

na   nebezpečnosť prachu, trvanie  a  množstvo   emisií,   meteorologické  podmienky,  podmienky

okolia  a   primeranosť   výdavkov  na   obmedzenie    prašných    emisií, na  vykonávanie opatrení  
       obmedzujúcich prašné emisie.

4.8  Prevádzkovateľ je povinný  v  čo možno  najväčšej  miere obmedziť  manipulačné  práce suchými

prašnými   materiálmi   na  voľnom   priestranstve  pri  poveternostnej  situácii,  ktorá  je  obzvlášť

priaznivá   pre  vznik  prašných  emisií  ako  dlhotrvajúce  sucho,  suché   mrazové  obdobie  a  pri

vysokých rýchlostiach vetra.

4.9  Prevádzkovateľ  je   povinný  do   doby  začatia   skúšobnej   prevádzky  vybudovať  protihlukovú

stenu  v  juhovýchodnej  časti  areálu, pozdĺž  skládok  oceľového  šrotu a  v severozápadnej  časti 
       areálu popri záhradkárskej lokalite. Výstavbu  steny  je   povinný   realizovať  technicky   tak,  aby     
       v   prípade   nedostatočného   utlmenia  hluku  zisteného   meraním  vykonaným  počas  skúšobnej 
       prevádzky bolo možné vykonať jej zvýšenie, prípadne rozšírenie.

5.  Podmienky pre zhodnocovanie odpadov

5.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  mať prevádzku  na  zhodnocovanie  odpadov  označenú  informačnou 
 tabuľou umiestnenou pred objektom prevádzky, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje:  
 názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo  miesto podnikania  prevádzkovateľa   povoľovanej  
 prevádzky, prevádzkový čas,  zoznam druhov odpadov  s ktorými sa  v prevádzke   nakladá,  názov 
 orgánu  štátnej   správy,  ktorý  vydal  súhlas   na  prevádzkovanie   prevádzky,  meno  a  priezvisko 
 zodpovednej osoby za prevádzkovanie prevádzky a jej telefónne číslo.

5.2 V  prípade  poškodenia  informačnej   tabule  je   prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť  jej  opravu,   
      alebo výmenu do 14 pracovných dní.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do prevádzky vykonať:

- kontrolu radiácie preberaného odpadu,

- kontrolu  dokladov o   množstve    a   druhu   dodaného   odpadu,   ktorá   musí   byť  vykonávaná  
     v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

- vizuálnu  kontrolu  dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované  údaje o pôvode,   vlastnostiach  
    a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

-  podľa  potreby kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek  odpadu, skúšky a analýzy odpadu  s cieľom  
  overiť deklarované údaje držiteľa odpadu  o  pôvode,  vlastnostiach  a zložení odpadu; vzorky sa  
  uchovávajú najmenej 1 mesiac,

- výdaj   potvrdenia   držiteľovi   odpadu  o   prevzatí   odpadu  s  vyznačením dátumu  a času  jeho

prevzatia.

5.4  Prevádzkovateľ  je  oprávnený preberať  od externých držiteľov  a  zhodnocovať odpady   uvedené 
  v nasledovnej tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6  Odpady,  ktoré   je  prevádzkovateľ   oprávnený   odoberať   a   evidovať   na   vstupe    
                          do zariadenia na zhodnocovanie odpadov

| Por. č. | Katalógové číslo | Názov odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10 09 03 | Pecná troska (metalická časť) - kat. „O“ |
| 2. | 12 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov - kat. „O“ |
| 3. | 12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov - kat. „O“ |
| 4. | 16 01 17 | Železné kovy - kat. „O“ |
| 5. | 17 04 05 | Železo a oceľ - kat. „O“ |
| 6. | 19 10 01 | Odpad zo železa a ocele - kat. „O“ |
| 7. | 19 12 02 | Železné kovy - kat. „O“ |
| 8. | 20 01 40 | Kovy – železné kovy - kat. „O“ |

## 5.5  Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržať   maximálne   množstvá   skladovaných  odpadov, surovín

## a  nebezpečných  látok  a  manipuláciu  s  nimi vykonávať  tak, ako je  to uvedené v časti II. tohto

## rozhodnutia.

5.6  Prevádzkovateľ   je   povinný   zariadenie   na  zhodnocovanie  odpadov  prevádzkovať   v  súlade               
       s   Prevádzkovým   poriadkom    a   Technologickým    reglementom    vypracovanými   v  zmysle 
       všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

6.    Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1  Všetky  vnútorné  a vonkajšie  manipulačné  plochy a  skladovacie  priestory,  kde  sa zaobchádza  
       s nebezpečnými látkami a obalmi  z nebezpečných  látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo 
       k úniku týchto  látok  do  povrchových  alebo  podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným 
       právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.2  V miestach, kde   prevádzkovateľ zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  je  povinný  zabezpečiť    
       prostriedky  pre   likvidáciu   prípadných   únikov.   Použité   sanačné   materiály  budú   do   doby   
       zneškodnenia  uskladnené  v  súlade  so  schváleným  havarijným plánom a  uskladnené  v  súlade       
       so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.3  Stavby  a   zariadenia,  v   ktorých    sa   zaobchádza    s    nebezpečnými    látkami,    musia    byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv a  plánov 
       kontroly a prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť ich  aktualizáciu  a  pravidelné  oboznamovanie 
       obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B.   Emisné limity

###### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť, aby  limitné  hodnoty  pre  znečisťujúce  látky   uvedené  
       v  tabuľke  č. 7  tohto  rozhodnutia neboli prekročené. Emisný limit je   určený   pre    nasledovné
       znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  ( ďalej tiež „TZL“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx ako NO2“),

- látky   s   karcinogénnym  účinkom,  1. skupina  1. podskupina,   berýlium   a   jeho   zlúčeniny,

kadmium a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Be + Cd“),

- látky   s karcinogénnym  účinkom 1. skupina  2. podskupina arzén  a jeho zlúčeniny,  zlúčeniny  
 šesťmocného chrómu, kobalt a jeho  zlúčeniny, nikel  a  jeho zlúčeniny (ďalej  tiež  „As + Cr6+  
 + Co + Ni“),

- tuhé znečisťujúce anorganické  látky  2. skupina 3. podskupina  antimón  a  jeho zlúčeniny,  cín  
          a  jeho  zlúčeniny,  chróm a  jeho  zlúčeniny okrem Cr6+,  mangán  a  jeho  zlúčeniny,  meď a jej 
          zlúčeniny,  olovo a   jeho   zlúčeniny,  vanád  a  jeho zlúčeniny,  zinok  a  jeho  zlúčeniny (ďalej 
          tiež „Sb + Sn + Cr + Mn + Cu + Pb + V + Zn“),

- anorganické znečisťujúce látky  vo  forme plynov  a  pár 3. skupina  2. podskupina  fluór a  jeho 
          plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF,

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov  a  pár 3. skupina  3. podskupina  chlór  a  jeho 
          plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl.

- dibenzodioxíny a dibenzofurány (ďalej tiež „PCDD a PCDF“)

Tabuľka č. 7  Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované z komína

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická oblúková pec (EAF) Elektrická panvová pec (LF) | Spoločný komín o výške 45 m | TZL | 50 | 1), 4) |
|  |  | NOx | 400 | 1), 4) |
|  |  | Be+Cd | 0,1 | 1), 6) |
|  |  | As+Cr6++ Co+Ni | 1 | 1), 7) |
|  |  | Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn | 5 | 1), 8) |
|  |  | HF | 5 | 1), 9) |
|  |  | HCl | 30 | 1), 10) |
|  |  | PCDD a PCDF | 0,1 ng.m-3 | 1), 11) |
| Kroková pec | Komín o výške 40 m | TZL | 50 | 2), 4) |
|  |  | NOx | 400 | 2), 4) |
| Záložný zdroj tepla – kotly na ZPN o príkone 2 x 0,49 MW | Komín o výške 30 m | NOx | 200 | 3), 5) |
|  |  | CO | 100 | 3), 5) |

1) Hmotnostná  koncentrácia  vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri   štandardných   stavových

podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.

2) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných   stavových

podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka je 5 % obj.

3) Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne  pri  štandardných   stavových

podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka je 3 % obj

4) Emisný  limit  vyjadrený  ako   hmotnostná    koncentrácia  sa pri  diskontinuálnom  oprávnenom    meraní    
        považuje  za  dodržaný,  ak   žiadna   jednotlivá  hodnota  po  pripočítaní   odôvodnenej  hodnoty  neistoty   
        výsledku  merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

5) Emisný  limit  vyjadrený  ako   hmotnostná   koncentrácia  sa  pri  diskontinuálnom   oprávnenom    meraní    
        považuje  za  dodržaný,   ak   žiadna  jednotlivá   hodnota  v  každej  sérii  jednotlivých  meraní  neprekročí   
        hodnotu emisného limitu.

6) Emisný     limit    vyjadrený   ako    celková     koncentrácia   pre   1.   podskupinu     znečisťujúcich   látok

s karcinogénnym účinkom (Be+Cd) platí  pri hmotnostnom toku  vyššom ako 0,5 g.h-1.

7) Emisný     limit   vyjadrený    ako    celková     koncentrácia    pre   2.   podskupinu    znečisťujúcich   látok

s karcinogénnym účinkom (As+Cr6++ Co+Ni) platí  pri hmotnostnom  toku vyššom ako 5 g.h-1.

8) Emisný    limit    vyjadrený    ako    celková     koncentrácia   pre    3.  podskupinu   tuhých   znečisťujúcich  
         anorganických látok  (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V)  platí   pri  hmotnostnom   toku  vyššom ako  20 g.h-1.

9)  Emisný   limit  vyjadrený   ako   celková    koncentrácia   pre    2.  podskupinu   plynných    znečisťujúcich  
         anorganických   látok  (HF)  platí   pri  hmotnostnom   toku  vyššom ako 50 g.h-1.

10) Emisný   limit  vyjadrený   ako   celková   koncentrácia   pre    3.  podskupinu   plynných    znečisťujúcich  
          anorganických   látok  (HCl)  platí   pri  hmotnostnom   toku  vyššom ako 0,3 kg.h-1.

11) Emisné  limity  sú  určené   ako    priemerné   hodnoty   pri   trvaní   odberu   vzorky   minimálne   6 hodín

a maximálne 8 hodín. Hodnota emisného limitu sa   vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov 
   prepočítaných na toxický ekvivalent pre nasledujúce dioxíny a furány uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov | Toxický ekvivalent |
| --- | --- |
| 2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín (TCDD) 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín (PeCDD) 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD) oktachlórdibenzodioxín (OCDD) 2,3,7,8 tetrachlórdibenzofurán (TCDF) 2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF) 1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF) oktachlórdibenzofurán (OCDF) | 1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,01 0,001 0,1 0,5 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,001 |

2.  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie splaškových  odpadových  vôd,   priemyselných 
      odpadových  vôd  a   vôd   z   povrchového   odtoku   tak,  ako   je  uvedené v bode B,   PS - Vodné 
      hospodárstvo bode B  časť II.  tohto  rozhodnutia. Vzhľadom  na charakter ich  vypúšťania opísaný  
      v uvedenom  bode  sa  emisné limity pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd nestanovujú.

2.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vypúšťať  odpadové  vody  v  súlade  s uzavretou  písomnou zmluvou                                   
      s  prevádzkovateľom  ČOV  v areáli  Chemko, a. s.  Strážske,  ktorým   je   spoločnosť  Ekologické 
      služby, s.r.o. Strážske   zabezpečujúca  čistenie   odpadových  vôd  z  prevádzok nachádzajúcich sa 
      v   areáli  Chemko, a. s.  Strážske    pred   ich   vypúšťaním   do   recipienta  Ondava,  a  ktorá   tiež 
      prevádzkuje  jednotnú  kanalizáciu  dažďových  vôd  odvádzajúcich  vody  z  povrchového  odtoku, 
      kanalizáciu splaškových vôd a chemickú kanalizáciu.

2.3 Vody z povrchového odtoku z areálu prevádzky je prevádzkovateľ povinný odvádzať  do  jednotnej 
      kanalizácie    dažďových   vôd,    ktorou   sú    odvádzané  do  HAN,  do ktorej sú  odvádzané  vody

z  povrchového odtoku z  ďalších prevádzok v  areáli  Chemko, a.s.  Strážske,  a  ktorú  prevádzkuje      
      spoločnosť   Ekologické   služby, s.r.o.  Strážske,  ktorá   má  povolenie na vypúšťanie vôd  z  HAN       
      do  recipienta   Laborec  a  je   zodpovedná  za    dodržiavanie  emisných   limitov  vo  vypúšťaných 
      vodách.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná   hladina   hluku   produkovaná   prevádzkou   nesmie   prekročiť   na   hranici   areálu                                           
      so  susediacimi   priemyselnými   areálmi  hodnotu 70 dB a na  verejnosti  dostupných  pozemkoch  
      hodnotu 50 dB v  čase  od   06:00 do 22:00  hod.  a pre  nočnú  dobu  45 dB  v  čase  od 22:00  hod. 
      do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Navrhované   technologické   zariadenia  v  projektovej  dokumentácii  stavby  sú  v  súlade  s  BAT 
     technológiami,    preto    ďalšie   opatrenia   na    prevenciu    znečisťovania     použitím    najlepších 
     dostupných techník sa nestanovujú.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov  je oprávnený nakladať  s  vyprodukovanými    nebezpečnými

odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg    odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v tabuľke č. 4       v bode B. „Opis  prevádzky a  technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia,  vody a  pôdy v prevádzke“ časť II.  tohto rozhodnutia. Nakladanie s uvedenými odpadmi  spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní maximálne po dobu 1 roka.

2.  Súhlas  na  nakladanie   s  nebezpečnými   odpadmi   uvedenými  v  tabuľke  č. 4   v  bode  B.  „Opis  
     prevádzky a  technických  zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy v  prevádzke” časť  II.  tohto 
     rozhodnutia   platí    najviac  3  roky  odo   dňa   nadobudnutia   právoplatnosti    tohto   rozhodnutia. 
     Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace  pred uplynutím tejto lehoty, ak  nenastanú   dôvody 
     na jeho zmenu skôr, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

3.  Prevádzkovateľ je  povinný  nakladať  s  nebezpečnými odpadmi uvedenými v  tabuľke  č. 4  v bode     
     B. „Opis   prevádzky  a  technických  zariadení  na  ochranu  ovzdušia, vody   a  pôdy  v  prevádzke” 
     časť II. tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

4.  Prevádzkovateľ  je   povinný  zhromažďovať odpady  utriedené   a   označené  podľa  druhov  podľa 
     Katalógu odpadov a zabezpečiť  ich   pred   znehodnotením,   odcudzením  alebo   iným  nežiaducim   
     únikom.

5.  Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať  nebezpečné  odpady   oddelene  od  ostatných  odpadov 
     podľa  ich  druhov,  označovať  ich  určeným  spôsobom  a  nakladať  s  nimi v súlade  so všeobecne 
     záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.  Prevádzkovateľ   nesmie    riediť   a  zmiešavať   jednotlivé    druhy   nebezpečných   odpadov alebo 
     nebezpečné   odpady   s   odpadmi,   ktoré   nie   sú    nebezpečné   na  účely   zníženia  koncentrácie  
     prítomných škodlivín.

7.  Prevádzkovateľ je  povinný odpady  odovzdávať  na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len   osobám
     oprávneným  nakladať  s  predmetnými  odpadmi   podľa   všeobecne  záväzného právneho predpisu 
     odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

8.  Prevádzkovateľ   je    povinný    odovzdávať   odpady   z   elektrických  a  elektronických   zariadení                       
      na   zhodnotenie,   zneškodnenie   alebo   spracovanie   iba  držiteľom   autorizácie    podľa   zákona

č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  a   o  zmene  a  doplnení  niektorých   zákonov  v  znení   neskorších 
      predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).

9.  Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú  prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu 
      oprávneného  podľa príslušného ustanovenia  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového 
      hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ    je   povinný    pri   preprave    nebezpečných    odpadov   dodržiavať    povinnosti

odosielateľa    ustanovené   v   § 20   zákona   č.  223/2001 Z. z.   o   odpadoch,    viesť     evidenciu 
      o  prepravovaných   nebezpečných  odpadoch   na   sprievodných   listoch   nebezpečných  odpadov 
      a podávať hlásenie o prepravovaných  nebezpečných  odpadoch   na  kópiách    sprievodných  listov 
      nebezpečných   odpadov   v  súlade    so  všeobecne  záväzným  právnym   predpisom   odpadového 
      hospodárstva.

11. Na  nakladanie  s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné  pre chemické látky  a  prípravky 
      s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

12. Nebezpečné   odpady,  resp. zberné   nádoby  nebezpečných   odpadov  ako  aj  sklad,  v  ktorom  sa

skladujú nebezpečné odpady, musia  byť  označené   identifikačným  listom  nebezpečného  odpadu    
      v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ je  povinný zhromažďovať pevné  odpady, ako  sú  filtračné materiály  a znečistený 
      textil   vo   vhodných   zberných   nádobách    alebo   kontajneroch,    tekuté    nebezpečné    odpady    
      v  plechových alebo  plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných                    
      druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch.

14.	Nádoby,   sudy   a   iné   obaly,  v   ktorých  sú   uložené  nebezpečné  odpady,  musia  byť odlíšené 
      od zariadení neurčených  a  nepoužívaných  na  nakladanie s odpadmi  napr.  tvarom, opisom  alebo 
      farebne, musia  zabezpečiť  ochranu  odpadov   pred   takými vonkajšími  vplyvmi,  ktoré  by mohli 
      spôsobiť   vznik   nežiaducich   reakcií  v  odpadoch  (požiar,  výbuch),   musia   byť   odolné   proti     
      mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom  a zodpovedať  požiadavkám  podľa  osobitných    
      predpisov.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  do  doby  začatia  skúšobnej   prevádzky  vypracovaný  v  súlade

so  všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  odpadového hospodárstva  a  schválený príslušným 
      orgánom  štátnej  správy Program odpadového hospodárstva.

16. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  do  doby  začatia  skúšobnej   prevádzky  vypracovaný  v  súlade

so  všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  odpadového   hospodárstva „Prevádzkový poriadok

zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ schválený štatutárom.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Prevádzkovateľ je povinný  udržiavať elektrické zariadenia  a  technologické  vybavenie   prevádzky

v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú  kontrolu  a údržbu  tak,  ako  je  to uvedené

v sprievodnej  dokumentácii od výrobcu  a o vykonaných kontrolách, revíziách  a  ich  údržbe  viesť 
     evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.  Prevádzkovateľ   je  povinný   na  osvetlenie  jednotlivých  objektov   prevádzky   používať  úsporné 
     žiarivky a žiarovky.

F.   Opatrenia    na   predchádzanie   havárií   a   na   obmedzenie   následkov    v  prípade  havárií   
      a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť stavby a zariadenia, v  ktorých zaobchádza  s  nebezpečnými 
     látkami tak, aby  boli stabilné, nepriepustné, odolné proti  mechanickým, chemickým,  biologickým, 
     poveternostným   vplyvom  a  proti   starnutiu  (umelé  látky),   zabezpečené   proti  vzniku  požiaru, 
     umožňovali   vizuálnu   kontrolu   netesností,   včasné   zistenie    úniku   nebezpečných   látok,   ich   
     zachytenie, zužitkovanie alebo  vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené  spôsobom, 
     ktorý  umožňuje zachytenie   nebezpečných  látok, ktoré  unikli   pri  technickej   poruche  alebo  pri 
     deštrukcii alebo sa vyplavili pri  hasení   požiaru   vodou  a  konštruované  v súlade  s  požiadavkami 
     slovenských technických noriem.

2.  Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú  alebo  dopravujú  nebezpečné
     látky  musia  byť  v dobrom  technickom  stave  a  prevádzkované  na  zabezpečených  plochách tak, 
     aby   bolo   zabránené    úniku   týchto    látok  do  pôdy, podzemných  vôd,  povrchových vôd  alebo 
     nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

3.  Všetky  jednoplášťové  nadzemné  zásobníky a  prevádzkové  nádrže na  skladovanie  nebezpečných 
     látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom  ako  je  objem  zásobníka  alebo
     prevádzkovej   nádrže  umiestnenej  v záchytnej   vani. Ak je  v záchytnej  vani   umiestnených  viac 
     zásobníkov alebo prevádzkových    nádrží, je na určenie objemu  záchytnej  vane rozhodujúci objem 
     najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 %  zo súčtu objemov  všetkých
     všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  ak  slovenská   technická  norma  neurčuje  inak.  Záchytná 
     vaňa  musí  byť   bezodtoková,  prípadný  prepad   musí  byť  bezpečne  zaústený  do nádrže určenej

na  zachytenie  alebo  skladovanie  nebezpečných  látok,  na  ich  ďalšie  využitie  alebo  na  vhodné 
     zneškodnenie.

4.  Záchytné  vane  nemôžu mať  žiadny  odtok,   prípadné   prepady  musia   byť   bezpečne    zaústené       
     do zbernej  nádrže  určenej  na  zachytenie  nebezpečných  látok  na  účely  ďalšieho  využitia  alebo 
     zneškodnenia.

5.  Všetky   prevádzkové  nádrže   a   zásobníky  musia   byť odolné   proti   mechanickým,  fyzikálnym

chemickým  účinkom  látok, ktoré sú v nich  uskladnené.

6.  Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

7.  Na miestach, kde sa zaobchádza s  nebezpečnými látkami musia  byť   k  dispozícii  prostriedky  pre

likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do  doby  likvidácie  uskladnené

tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a  podzemných  vôd.

8.  Prevádzkovateľ  je  povinný   mať  k  dispozícií  platné   bezpečnostné   listy  všetkých  používaných  
     chemických látok.

9.  Prevádzkovateľ   je  povinný   zabezpečiť  preškolenie   všetkých   zamestnancov  zaobchádzajúcich  
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

10. Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti  nádrží,  záchytných  vaní, 
      havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.

G.  Opatrenia    na    minimalizáciu     diaľkového     znečisťovania     a     cezhraničného     vplyvu     
      znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.   Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

I.    Požiadavky  na  spôsob  a metódy monitorovania  prevádzky a  údaje,  ktoré  treba   evidovať    
       a poskytovať do informačného systému

1.    Kontrola emisií do ovzdušia

1.1  Prevádzkovateľ   musí    zabezpečiť  vykonávanie   periodických   meraní  tak,  ako  je  to  uvedené   
       v tabuľkách   č.  8,  9 a 10 tohto   rozhodnutia.   Správy  z  meraní   musí   predkladať  na  príslušný 
       obvodný  úrad   životného   prostredia  a   fotokópiu   na   IŽP   Košice  do  60  dní   od   vykonania 
       merania. Ak zistí,  že  boli  prekročené  emisné limity, je  povinný  bezodkladne o tom  informovať  
       IŽP  Košice  a   predložiť  správu   o  oprávnenom   meraní.  Správy  z  merania    musí   uchovávať 
       najmenej  z dvoch  posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 8  Monitorovanie emisií z Oceliarne

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Oceliareň (EAF, LF, CCM) - Miesto merania: Komín o výške 45 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |

Tabuľka č. 8  Monitorovanie emisií z Oceliarne - pokračovanie tabuľky

| CO | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be+Cd | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| Cr6+ +Co+ Ni | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+ V+Zn | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| HF | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| HCl | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| PCDD a PCDF | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |

Tabuľka č. 9  Monitorovanie emisií z Valcovne

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Valcovňa (WHF) - Miesto merania: Komín o výške 40 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |

Tabuľka č. 10  Monitorovanie emisií zo záložného zdroja tepla

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Záložné zdroje tepla (kotly K1 a K2) - Miesto merania: Komín o výške 30 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |
| CO | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3) |

HT – hmotnostný   tok,   ktorý   sa   zisťuje   podľa   prílohy    č. 1   k   vyhláške   MŽP  SR  č. 408/2003 Z. z.   
               o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok z bodu B.1 
               časť III. tohto  rozhodnutia.

1)  Interval  periodického  merania  je šesť  kalendárnych  rokov, ak  je hmotnostný  tok  (HT)  znečisťujúcej

látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5  násobok  limitného hmotnostného   toku 
           (LHT) alebo tri kalendárne roky ak je HT  rovný  alebo  vyšší ako 0,5  násobok LHT.   Interval  sa počíta 
           od  kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Podmienky periodického merania musia  byť  v   súlade  so  všeobecne   záväzným  právnym  predpisom 
            o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok  podľa  Výnosu 
            MŽP SR č. 1/2003 Z. z.  sú uvedené v tabuľke č. 11.

Tabuľka č. 11 Metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania emisií

| Znečisťujúca látka | Metóda - merací princíp | Označenie metodiky |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečisťujúce látky (TZL) | manuálna gravimetrická metóda -izokinetický odber | STN EN13284-1 (83 4631) |
| NOx | NDIR | STN ISO 10849 |

Tabuľka č. 11 Metódy a metodiky diskontinuálneho oprávneného merania emisií - pokračovanie tabuľky

| CO | NDIR | STN ISO 12039 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | NDIR | STN ISO 7935 |
| HF | fotometria, odberné metódy | ISO 15713, STN 834752 |
| HCl | spektrofotometria, potenciometria, IC | STN EN 1911 (83 4753) STN 4751 č. 5 STN 83 4751 č. 6 |
| Be a zlúčeniny vyjadrené ako Be Cd a zlúčeniny vyjadrené ako Cd Co a zlúčeniny vyjadrené ako Co Ni a zlúčeniny vyjadrené ako Ni Cr a zlúčeniny vyjadrené ako Cr (okrem Cr6+) Mn a zlúčeniny vyjadrené ako Mn Cu a zlúčeniny vyjadrené ako Cu Pb a zlúčeniny vyjadrené ako Pb V a zlúčeniny vyjadrené ako V | AAS, AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| zlúčeniny Cr6+ vyjadrené ako Cr | absorpcia 0,1 mol HCl, separácia na ionexe | STN 83 4615 |
| Sb a zlúčeniny vyjadrené ako Sb | AAS (hydrid. tech.), AAS – ETA (grafit. kyv.), ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Sn a zlúčeniny vyjadrené ako Sn | AAS, AAS – ETA (grafit. kyv.), ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| Zn a zlúčeniny vyjadrené ako Zn | AAS, AAS – ETA, ICP – AES | OTN ŽP 2 028 |
| PCDD a PCDF | GC - MSD | STN EN 1948 (83 4754) |

Značky a skratky:

AAS - atómová absorpčná spektrometria

AES - atómová emisná spektrometria

ETA - elektrotermická atomizácia

FID -  plameňovo ionizačný detektor

GC -   plynová chromatografia

ICP -  indukčne viazaná plazma

MSD - hmotnostno spektrometrický detektor

NDIR - nedisperzívna infračervená spektrometria/detekcia

IC - iónová chromatografia

1.2   Ak  prevádzkovateľ   predpokladá, že  nie je  možné  vykonať na  zdroji  diskontinuálne  merania  
        podľa   bodu  I.1.1  časť  II.  tohto  rozhodnutia  z  dôvodu,  že   nemožno   zistiť  reprezentatívnu   
        hodnotu   emisnej   veličiny   meraním,   požiada   IŽP  Košice  o  stanovisko.  Prevádzkovateľ je           
        povinný žiadosť  s návrhom riešenia  predložiť  najneskôr  do 6  mesiacov  od   možného termínu  
        vykonania   diskontinuálneho   merania. Hodnoty   súvisiacich  veličín  (uhol   prúdenia,  záporné  
        prúdenie,  diferenčný  tlak a pomer  maximálnej  rýchlosti  plynu  k minimálnej  rýchlosti  plynu)  
        potrebné na posúdenie vhodnosti  miesta  odberu  v zmysle  príslušných  noriem nemusí zisťovať 
        oprávnená osoba.

1.3   Prevádzkovateľ je  povinný  oznamovať   písomne   plánovaný   termín   vykonania oprávnených    
        meraní   IŽP  Košice   a  príslušnému  obvodnému    úradu  životného   prostredia   najmenej  päť        
        pracovných dní  pred  jeho začatím; ak  sa  plánovaný   termín   vykonania oprávneného  merania   
        zmení,   najviac  však o päť  pracovných   dní,   oznamovať  skorší  termín  oprávneného merania 
        najmenej dva pracovné dni  pred jeho začatím a neskorší termín  oprávneného merania  najmenej
        jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4   Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť   vykonávanie  diskontinuálnych  periodických  meraní

v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok  podľa    
        teórie a praxe najvyššie.

2.   Kontrola odpadových a povrchových vôd

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring vypúšťaných odpadových vôd v takom rozsahu  
      a  takej frekvencii,  ako  bude   stanovené   v  písomnej  zmluve  určujúcej  podmienky vypúšťania 
      uzatvorenej s prevádzkovateľom ČOV v areáli Chemko, a.s. Strážske.

3.    Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ   je   povinný   viesť   a   uchovávať  evidenciu  o  všetkých  druhoch  a  množstve         
      vyprodukovaných  odpadov  v  povolenej  prevádzke  a  o  nakladaní s  nimi  na Evidenčnom  liste   
      odpadu   a  o  všetkých   druhoch  a   množstve   zhodnocovaných  odpadov  na  Evidenčnom  liste  
      zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov v  súlade  so všeobecne  záväznými  právnymi   predpismi  
      odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne, minimálne 1 x mesačne.

4.   Kontrola hluku

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu hluku tak, ako je uvedené v bode J.1.8. V  prípade 
      potreby ďalšie opatrenia na vykonávanie kontroly hluku  budú  stanovené v zmene  integrovaného 
      povolenia pri uvádzaní prevádzky do trvalého užívania.

- 5.   Kontrola spotreby energií

5.1  Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné  vedenie  prevádzkovej  evidencie  s  mesačným   a   ročným  
       vykazovaním  spotreby  elektrickej energie a ZPN a  vypočítanej  mernej spotreby energií  na tonu 
       vyrobenej  ocele.

5.2  Prevádzkovateľ  je povinný viesť mesačne písomnú evidenciu  množstva  odobranej  priemyselnej 
       vody  a  demineralizovanej   vody    a   množstva   vypúšťaných  odpadových   vôd  do  objektovej 
       kanalizácie Chemka, a.s. Strážske.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   nepretržite    monitorovať  prevádzku  v    súlade  s    podmienkami

určenými v tomto rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu  údajov

o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých   monitorovaných    údajov  požadovaných

v  bode  I  tohto  rozhodnutia  a  evidované údaje  uchovávať  najmenej 5 rokov,  ak  nie je v tomto

rozhodnutí alebo všeobecne záväznom  právnom predpise stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  a  uchovávať   evidenciu  o  množstve  a  druhu   používaných

surovín, médií, energií a výrobkov.

6.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné  situácie,  závady,  poruchy,  priesaky,
       úniky  nebezpečných a znečisťujúcich  látok do ovzdušia, vody  a  pôdy  musia  byť  zaznamenané     
       v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií  a osôb, 
       údajov  o  príčine,  spôsobe vykonaného  riešenia, odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení 
       na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej  havárii  musí byť  spísaný  zápis a  musia 
       byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so  všeobecne platnými 
       právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice  a  príslušným  orgánom  štátnej 
       správy vzniknuté  havárie,  iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke  a   nadmerný   okamžitý   únik     
       emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi  na  úseku 
       vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.2  Prevádzkovateľ      je     povinný       preukazovať      dodržanie       emisných    limitov      správou

z   diskontinuálneho   oprávneného  merania   pre   jednotlivé   znečisťujúce látky  a  zdroje  emisií

podľa požiadaviek   ustanovených  v bode I.1 tohto rozhodnutia.

7.3  Prevádzkovateľ   je  povinný  zisťovať, zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje  a  informácie

podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva  zákon č.  245/2003 Z. z.  o  IPKZ

v   rozsahu   prílohy   č. 1   a   každoročne   ich  za   predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať

do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

7.4   Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať    záznamy  z   monitorovania,  ak  to   nie   je   v   tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a každoročne do  31. januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka

ohlasovať   IŽP   Košice   výsledky   monitoringu  stanoveného  v   tomto  rozhodnutí   za  obdobie

kalendárneho roka na IŽP Košice.

7.5   Prevádzkovateľ je  povinný  ohlasovať  IŽP Košice  plánované  zmeny  v prevádzke,  najmä zmenu

používaných surovín a iných látok  a používanej  energie, zmenu  výrobného postupu,  technológie

a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6 Prevádzkovateľ   je   povinný   podať  „Hlásenie   o  vzniku    odpadu   a   nakladaní  s  ním“  spolu                      s „Evidenčným listom zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ v súlade   so všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva  do  31. januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka   príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice.

J.   Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri   novej   prevádzke  alebo   pri   zmene   technológie 
      a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1 Prevádzkovateľ  je  povinný   počas   skúšobnej    prevádzky  vykonať   jednorazové  diskontinuálne       
      oprávnené meranie za účelom  preukázania  dodržiavania  emisného  limitu  pre  znečisťujúce  látky       
      u  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  uvedených  v bode  B.1.1  časť III. tohto  rozhodnutia.  Termín 
      vykonania  tohto  merania  je  povinný oznámiť  na  IŽP Košice  najmenej  5  pracovných  dní  pred   
      jeho  začatím. V  prípade   preukázania  prekročenia   emisného  limitu  je  prevádzkovateľ  povinný 
      vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

1.2 Prevádzkovateľ v prípade, ak sa jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním  vykonaným
      počas  skúšobnej   prevádzky  preukáže,  že   hmotnostný   tok   niektorej  zo  znečisťujúcich    látok  
      uvedených   v   bode  B.1.1  časť III.  tohto  rozhodnutia   a  vypúšťaných  do   ovzdušia    presiahne   
      desaťnásobok  limitného  hmotnostného  toku,  je  povinný zabezpečiť inštaláciu  automatizovaného  
      meracieho  systému  a  jeho  prevádzku   za  účelom   preukazovania  dodržania  emisných   limitov 
      a množstva vypúšťaných emisií.

1.3 Prevádzkovateľ   je   povinný   dosiahnuť   počas   skúšobnej    prevádzky  stanovené   prevádzkové       
      parametre, neprekročiť stanovené  emisné limity a po vyhodnotení  skúšobnej  prevádzky  požiadať 
      IŽP  Košice  v  dostatočnom    časovom   predstihu   o  uvedenie  zdroja   znečisťovania   do  trvalej 
      prevádzky.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať  a  predložiť na  schválenie Súbor

technicko-prevádzkových    parametrov   a   technicko-organizačných   opatrení (ďalej  tiež   „súbor 
      TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.

1.5 Prevádzkovateľ  je   povinný  mať  vymedzené  v súbore  TPP a TOO  predkladanom  na schválenie 
      možné nebezpečné stavy charakterizované   ako prevádzková  porucha  alebo  havária tých  zdrojov  
      znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

- 1.6 Prevádzkovateľ  je povinný žiadosť o zmenu integrovaného  povolenia, ktorej  súčasťou  podľa  § 8  
      ods. 2  písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bude  konanie o udelenie súhlasu na vydanie 
      súboru TPP a TOO,  predložiť   IŽP  Košice   najneskôr  s  predložením  žiadosti  o uvedenie zdroja 
      znečisťovania do trvalej prevádzky.

1.7 Prevádzkovateľ   je   povinný  počas  skúšobnej  prevádzky  vykonať 24 - hodinové  merania imisií 
      hluku minimálne v dvoch meracích bodoch  situovaných  v  kritických miestach z  hľadiska vplyvu 
      minioceliarne  na  obyvateľstvo  a  namerané   hodnoty  porovnať  s  hodnotami  nameranými  pred 
      realizáciou stavby. Správu z merania predloží Mestu Strážske a IŽP Košice.

1.8 Prevádzkovateľ   je  povinný počas  skúšobnej   prevádzky vykonať  lokalizáciu  hlavných  zdrojov

priemyselného  hluku   meraním  akustickou  kamerou  a  prijať  technické a organizačné  opatrenia  
      minimalizujúce emisie hluku.

1.9 Prevádzkovateľ  je  povinný  v  prípade  namerania  hodnôt  presahujúcich povolené  hladiny hluku        
      realizovať  v  projekčnej a realizačnej fáze ďalšie  protihlukové  opatrenia   zabezpečujúce splnenie  
      limitov stanovených pre imisie hluku.

1.10 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia.

K.  Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke,  najmä  na  zamedzenie   znečisťovania 
      miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ  je  povinný zmluvne  zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona  o odpadoch 
      zhodnotenie  alebo  zneškodnenie   nebezpečných  odpadov,   ostatných  odpadov  a   nebezpečných  
      látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.   Prevádzkovateľ  je  povinný  po  ukončení  prevádzky, najneskôr  do  30  dní  od ukončenia činnosti 
      všetky  prevádzkové objekty vydezinfikovať,  vyprázdniť  a  vyčistiť  zberné  nádrže  a akumulačné 
      nádrže,  v    ktorých    boli   akumulované   škodlivé  látky,  celý   areál   deratizovať   a   zabezpečiť 
      odpojenie areálu od všetkých energií.

3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.   Prevádzkovateľ je povinný po  odstránení technológie  z  prevádzky zabezpečiť odborné  posúdenie 
      stavu  znečistenia  celého  areálu  a  na  základe  posúdenia rozhodnúť  o vykonaní  dekontaminácie 
      areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská   inšpekcia  životného   prostredia, Inšpektorát  životného  prostredia   Košice,  odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona         č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.           o IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa            § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona    a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie časti stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1848/29, 1857/2-3, 1857/6,  1857/12-16, 1857/19, 1860/2, 1860/4, 1861, 1862/2, 1863/1-2, 1863/5-6, 1863/33-34 v kat. území Strážske  podľa  § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, zastúpeného spoločnosťou PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin zo dňa 08.02.2008.  So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.01.2008 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) v celkovej výške 40 000 Sk.

Časť stavby (ďalej len „stavba“) „Mini oceliareň v Strážskom“ bude uskutočnená                           na pozemkoch parcelné č. KN-C 1848/29, 1857/2-3, 1857/6, 1857/12-16, 1857/19, 1860/2, 1860/4, 1861, 1862/2, 1863/1-2, 1863/5-6, 1863/33-34 v  katastrálnom území Strážske, ktoré sú podľa  výpisu z listu vlastníctva č. 1493 zo dňa 09.04.2008 vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 31 724 582, ku ktorým má stavebník v súlade s ustanovením  § 139 ods. 1 písm. a) a b) stavebného zákona iné právo vyplývajúce zo zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa § 50a Občianskeho zákonníka zo dňa 10.07.2007 a vyplývajúce zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 13.02.2008.

Prevádzka  sa  nachádza  na  pozemkoch  parc.  č. 1848/29,   1857/2-3,   1857/6,    1857/12-16,   1857/19,   1860/2,   1860/4,  1861,  1862/2,  1863/1-2,  1863/5-6,  1863/33-34  v  katastrálnom  území  Strážske,    ku  ktorým má prevádzkovateľ - stavebník  iné právo v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 písm. a) a b) stavebného zákona na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 10.07.2007 a zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 13.02.2008.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) list vlastníctva č. 1493 zo  dňa  09.04.2008,

b) zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 10.07.20007,

c) zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 13.02.2008,

d) zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2007/192-BZ zo dňa 30.07.2007,

e) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 06.02.2008,

f) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

g) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

h)  vyjadrenia, rozhodnutia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

i)  záväzné časti územného plánu mesta Strážske,

j) zaradenie podniku do kategórie podľa zákona č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Mini oceliareň Strážske“ bolo vydané rozhodnutím Mesta Strážske č. D 2007/1597/520 zo dňa 05.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2007.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                               č. 5280/07-3.5/gn zo dňa 10.09.2007 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona                   č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčané podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti vyplývajúce zo záverečného stanoviska boli prevádzkovateľom – stavebníkom splnené resp. zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

IŽP Košice  podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil  úplnosť predmetnej žiadosti, nariadil  prevádzkovateľovi  jej doplnenie,  ktoré  bolo  prevádzkovateľom  vykonané  dňa 07.03.2008. IŽP  Košice  následne  v  súlade s  ust.  § 12  ods. 2 písm. a)  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  upovedomil  žiadateľa, dotknutú  obec (Mesto Strážske), ostatných  účastníkov   konania  a  dotknuté orgány o začatí  konania  listom  zo  dňa 17.03.2008. Zároveň  požiadal  dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ   zverejnila   na   svojej   internetovej   stránke  žiadosť  prevádzkovateľa - stavebníka okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti  a  na  svojej  úradnej tabuli najmenej  na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke,  výzvu verejnosti a osobám, ktoré  majú  právo byť zúčastnenou osobou a dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 17.03.2008 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je stavebné konanie pre uskutočnenie časti navrhovanej stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným  v ustanovení  § 126  stavebného  zákona.  V  súlade  s  ustanovením   § 12 ods. 2  zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní       v  znení neskorších predpisov a § 61 ods. 4 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bolo oznámenie o začatí konania vlastníkom   pozemkov  alebo  stavieb, ktorých práva k nim môžu byť povolením prevádzky Minioceliareň v  Strážskom, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1848/29, 1857/2-3, 1857/6, 1857/12-16, 1857/19, 1860/2, 1860/4,  1861,    1862/2, 1863/1-2, 1863/5-6, 1863/33-34  v  kat.  území Strážske doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v Meste Strážske (zverejnené na úradnej tabuli Mesta Strážske v dobe od 20.03.2008 do 16.04.2008) a na IŽP Košice (zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice v dobe od 20.03.2008 do 22.04.2008) a na internetovej stránke www.sizp.sk.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a  podľa § 12 ods. 5 zákona                             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní  na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k prerokovávanej veci.  V stanovenej lehote neboli zo strany zúčastnenej verejnosti vznesené žiadne pripomienky. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 15.05.2008 za prítomnosti prevádzkovateľa - stavebníka,  SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Strážske, spoločnosti PROMT s.r.o. Martin, IŽP Košice a účastníkov konania (Chemko, a.s. Strážske,  Ekologické služby, s.r.o.,  Energetika, s.r.o., Mesto Strážske), dotknutých orgánov (Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, odbor Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Obvodný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia)  v  súlade s ustanoveniami   § 13 ods. 3 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť  svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom  rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii navrhovanej stavby ku dňu ústneho konania:

-  Chemko, a. s. Strážske listom č. AE-6100/12 zo dňa 26.03.2008,

-  Ekologické služby, s.r.o., listom č. AC/1100/547 zo dňa 17.04.2008 a listom č. AC/1000/633 zo dňa 02.05.2008,

-  Mesto Strážske, listom č. 2007/524/130 zo dňa 20.04.2008,

-  Krajský   úrad   životného  prostredia   Košice,   ŠVS,   ŠSVVaVK,   listom   č.  2007/00321  zo   dňa     
   22.04.2008 doplnené a zmenené  listom č.  2008/00321 zo dňa 09.05.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOPaK, listom č. 2008/00547zo dňa 28.03.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia  Michalovce, orgán ŠSOO, listom č. 2008/00626 zo dňa 23.04.2008 (vyjadrenie k IP),

- Obvodný  úrad  životného prostredia Michalovce,  orgán  ŠSOO, listom č. 2008/00631 zo dňa 25.04.2008 (vyjadrenie k PD),

- Obvodný  úrad  životného  prostredia Michalovce, orgán ŠVS, listom č. 2008/00430 zo dňa 28.03.2008,

-  Obvodný   úrad   životného   prostredia   Michalovce,  orgán   ŠSOH,   listom  č. 2008/00406  zo  dňa     
   22.02.2008,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, listom  č. 2008/000558  zo  dňa 
   16.04.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor  štátnej vodnej  správy,  listom  č.  2008/00207 
   zo dňa 15.02.2008 a listom č. 2008/00348 zo dňa 25.04.2008,

- Mesto Strážske rozhodnutiami  č. D 2008/549/178 zo dňa 31.03.2008, č. D 2008/576/198 zo dňa      3.6.2008, č. D 2008/548/177 zo dňa 3.6.2008 a č. D 2007/1597/520 zo dňa 05.10.2007a záväzným    stanoviskom  č. 2008/739/254 zo dňa 17.04.2008,

-  MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na  životné  prostredie, záverečným  stanoviskom  č. 5280/07-   3.5/gn zo dňa 10.09.2007,

-  Obvodný   úrad  životného  prostredia  Michalovce,  informácia  č. 2008/00271  zo  dňa  26.02.2008       a vyjadrenie č. 2008/005100 zo dňa 31.03.2008,

-  Úrad  pre reguláciu  železničnej  dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, záväzné stanovisko     č. 317/2008/S4-V-Dk zo dňa 18.03.2008 a rozhodnutie č. 316/2008/S4-V-Dk zo dňa 02.06.2008,

-  Krajský  pamiatkový úrad  Košice, stanovisko  č. KE-07/1398-04/5994/PS zo  dňa 30.08.2007,

- Obvodný úrad v  Michalovciach, odbor civilnej  ochrany a krízového  riadenia, stanovisko                           č. AM/2007/  01522-2 zo dňa 19.02.2008 a č. AM/2007/02033-2 zo dňa 08.04.2008,

-  Technická   inšpekcia, a. s., pracovisko  Košice,  odborné  stanovisko  k  projektovej dokumentácii     stavby č. 1452/3/2008 zo dňa 19.03.2008,

-  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,  stanovisko č.  KRHZ-292-5/2008 
   zo dňa 06.05.2008,

-  Letecký úrad Slovenskej republiky, vyjadrenie č. 7889/309-2833-P/2007 zo dňa 11.09.2007,

-  T – Mobile Slovensko, a.s., stanovisko č. T/2008-1808 zo dňa 04.03.2008,

-  Východoslovenská    vodárenská   spoločnosť,  a. s.,  Závod   Michalovce,   vyjadrenie  č. 898/2008        zo dňa 19.03.2008,

-  SPP- distribúcia, a. s., Regionálne centrum Východ, vyjadrenie  č. TD/351/07/Vi  zo dňa  08.06.2007 
   a č. TD 138/08/Vi zo dňa 20.02.2008,

-  Orange  Slovensko, a. s., vyjadrenie č. KE-0957/2007  zo  dňa 22.8.2007 a č. KE-0196/2008  zo  dňa      04.04.2008,

-  Slovenská správa ciest, stanovisko č. 17035/3120/08-Sm zo dňa 05.05.2008,

-  Krajský   úrad   pre   cestnú    dopravu   a pozemné    komunikácie  Košice   č. 2008/00652-2  zo  dňa  
   15.04.2008,

-  Okresné    riaditeľstvo  policajného  zboru v Humennom, stanovisko č. ORP – 53-25/DI-2008 zo dňa      
   25.04.2008,

-  Okresné  riaditeľstvo  policajného zboru v Michalovciach, vyjadrenie č. ORP-11-8/DI-P-2008 zo dňa   
   31.3.2008,

-  Úrad Košického samosprávneho kraja, stanovisko č. 2078/2008-RU16/1072 zo dňa 10.04.2008,

-  Ministerstvo obrany SR č, SAMaV -7-1163/2007-OdIVaOŽP zo dňa 06.08.2007,

-  Slovenský vodohospodársky  podnik, š.p., stanovisko  č. 10063/2008/49230-Ro zo dňa 12.5.2007,

-  Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 44998/2007 zo dňa 26.06.2007.

Od účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie vznesené nasledovné pripomienky a námety:

Ekologické služby, s.r.o.  uviedli nasledovné pripomienky:

a) pôvodnú  požiadavku  zaústiť  vody   z  povrchového  odtoku  do vybudovaného otvoreného   kanála    
    mimo havarijnej akumulačnej nádrže (HAN) účastník konania zmenil  a  súhlasil  s  odvádzaním vôd   
    z  povrchového  odtoku   z   areálu   prevádzky  do  HAN  s   tým,  že  v  ďalšom   stupni  projektovej 
    dokumentácie odporučil  riešiť odľahčovací  uzol  v  mierke 1: 50 tak,  aby odvádzané množstvo vôd
    z povrchového odtoku do HAN bolo merané a aby zodpovedalo jej kapacite,

b) splaškové odpadové vody produkované prevádzkou  požaduje  prečerpávať do  ním  prevádzkovanej    
    ČOV nachádzajúcej sa v areáli Chemka, a.s.  Strážske,

c) pôvodnú    požiadavku    prečerpávať    odpadové    vody   z   CHÚV    a   skládok  oceľového   šrotu                      
    do bagrovacej stanice teplárne a následne  na odkalisko  Poša  účastník   konania   zmenil  a   súhlasil        
    s odvádzaním odpadových vôd z CHÚV do ČOV.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Uvedené pripomienky boli prevádzkovateľom akceptované. IŽP Košice požiadavku uvedenú v bode a) uplatnil v bode A.4.6, pripomienku uvedenú v bode b) uplatnil v bode B.2.1 časť III. tohto rozhodnutia.

Mesto Strážske uviedlo požiadavku dodržať podmienky rozhodnutia č. D2007/ 1597/520 zo dňa 05.10.2007 o umiestnení predmetnej stavby vydané Mestom Strážske s  dôrazom na splnenie nasledovných pripomienok:

a) technické    zariadenia   oceliarne   ako  vzduchotechnika   realizovať   tak,  aby   hladina  hluku  bola 
    minimálna. Ventilačné systémy uprednostňovať v nízkohlukovom  konštrukčnom   riešení,   pohonné 
    agregáty  situovať  do   uzatvorených  odizolovaných  priestorov,   nasávacie   a   výduchové   otvory 
    orientovať mimo smer k mestskej zástavbe,

b) požaduje   vytvoriť  vegetačnú  protihlukovú  clonu o minimálnej výške 4 m  v  severozápadnej časti 
    areálu, popri záhradkárskej osade a v južnej časti areálu podľa návrhu v hlukovej štúdii,

c) skládky  oceľového   šrotu  a   troskové   hospodárstvo   prevádzkovať   v   plnom   režime   v    dobe                      
    od 06,00 hod. do 22,00 hod.  v nočnej  dobe  tieto  prevádzky   maximálne  utlmiť   vrátane    pohybu 
    vlakových súprav na železničnej vlečke,

d) vykonať   detailnejšiu   predikciu    hlukových   pomerov   pred   začatím   stavebných   prác  v  okolí           
     minioceliarne  s   využitím   3D  modelu  terénu   pre denný - večerný - nočný čas  podľa  nariadenia  
     vlády č. 339/2006 Z. z., ktoré v  hlukovej štúdii nie je dostatočne doložené,

e) vykonať 24 - hodinové merania   imisií  hluku  súčasného stavu,   ktoré  umožnia  porovnať  súčasnú 
    akustickú situáciu s legislatívou v štruktúre deň - večer - noc s budúcim stavom  po realizácii zámeru 
    minimálne  v  dvoch   meracích   bodoch   situovaných  v   kritických  miestach  z   hľadiska   vplyvu 
    minioceliarne na obyvateľstvo. Obdobne vykonať merania počas skúšobnej prevádzky,

f) vykonať  v   etape   skúšobnej  prevádzky  lokalizáciu  rozhodujúcich  zdrojov  priemyselného  hluku 
    meraním  akustickou  kamerou a  prijať  technické  a  organizačné  opatrenia  minimalizujúce  emisie 
    hluku,

g) na základe výsledkov  meraní v prípade  opodstatnenosti  realizovať  účinné  protihlukové  opatrenia 
    v projekčnej a realizačnej fáze,

h) v obdobiach sucha a zvýšenej prašnosti polievať cesty a zdroje  prachu  vodou  alebo  udržiavať  ich 
    podľa   možnosti   v   bezprašnom  stave.  Realizovať  monitoring  imisnej situácie - merania  kvality 
    ovzdušia   v   parametri   tuhé   častice - PM10,   výsledky  vyhodnocovať  podľa   vyhlášky MŽP SR             
    č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia,

i)  v skúšobnej   prevádzke   zabezpečiť  meranie   znečisťujúcich  látok  oprávnenými   jednorazovými 
    meraniami veľkých a  stredných  zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  v  súlade  s  platnou  legislatívou 
    v oblasti ochrany ovzdušia. Výsledky meraní doručiť na Mestský úrad Strážske,

j)  v prípade, že  prvým oprávneným  meraním  počas   skúšobnej   doby prevádzky  bude   preukázané,      
    že  skutočné  hmotnostné toky sú vyššie ako desaťnásobok limitných hmotnostných tokov,  požaduje 
    zabezpečiť inštalovanie AMS a zverejňovanie výsledkov merania na MÚ Strážske,

k)  zabezpečiť  meranie  imisnej  situácie v  lokalite mesta  s  cieľom  posúdenia  vplyvu   minioceliarne       
     na   kvalitu ovzdušia  v  meste  vhodnejším  umiestnením   meracej   stanice  (ako  stávajúca  stanica      
     SHMÚ) a zabezpečenia jej vybavenia v spolupráci s SHMÚ.

l)  dodržať podmienky rozhodnutia č. D 2007/1597/520 zo dňa 05.10.2007, body 22 až 28, 36 až 39,          41 až 44, 49 až 77  o umiestnení  predmetnej  stavby  vydané  Mestom  Strážske  (ďalej  len územné     
     rozhodnutie).

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Požiadavka účastníka konania uvedená v bode a)  je v projektovej dokumentácii zohľadnená, projekt vzduchotechniky rešpektuje vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku  a  vibrácií v  životnom prostredí. Projektové riešenie vzduchotechnických  zariadení nepredpokladá  zvyšovanie hladiny vnútorného ani vonkajšieho hluku nad hodnoty stanovené v tomto predpise. Ventilátory vo vzduchotechnických zariadeniach budú v skriniach uložené pružne                  a k ostatným dielom jednotiek a potrubí budú pripojené cez tlmiace vložky. V potrubnom systéme vzduchotechnického zariadenia sú umiestnené tlmiče hluku. Vetranie priestoru oceliarne bude realizované podtlakovo zo systému odprášenia. Na bočných stenách nad podlahou budú umiestnené nasávacie klapky s proti dažďovými žalúziami, ktoré budú ovládané servopohonmi. Na fasáde, ktorá je orientovaná  k administratívnej  budove  (objekt SO 45)  budú  pred  nasávacími klapkami umiestnené tlmiče hluku. Vetranie priestoru Valcovne bude realizované pomocou prirodzeného vetrania,  otváraním strešných vetracích klapiek ovládaných servopohonmi a opatrených clonami proti dažďu.  Na bočných stenách nad podlahou budú umiestnené nasávacie klapky s proti dažďovými žalúziami,  ovládanie nasávacích klapiek bude zabezpečené servopohonmi. Na fasáde, ktorá je orientovaná             k administratívnej budove (objekt SO 45) budú pred nasávacími klapkami umiestnené tlmiče hluku.

Požiadavka uvedená v bode b) bola akceptovaná a je uplatnená v bode A.4.9 časť III. tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode c) je akceptovaná a je uvedená v bode A.2.2 časť III. tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode  d) bola v čase konania ústneho pojednávania zo strany prevádzkovateľa zrealizovaná v plnej miere a požiadavka uvedená v bode e) bola v prvej fáze zrealizovaná. Druhá fáza tejto požiadavky, vykonať obdobné merania počas skúšobnej prevádzky je uplatnená v bode J.1.7 časť III. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode f) bola akceptovaná a je uplatnená v bode J.1.8 časť III. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode g) je uplatnená v bode J.1.9 časť III. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená pod bodom h) je uplatnená v bodoch  A.4.7 a A.4.8 časť III. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode i) je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia a  je uplatnená v bode J.1.1 časť III. tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode  j)  je uplatnená v bode J.1.2 časť III. tohto rozhodnutia. Požiadavka uvedená v bode k) nebola akceptovaná a nie je predmetom integrovaného povolenia. Jej realizácia je  predmetom  vzájomných  rokovaní medzi Mestom Strážske, prevádzkovateľom a  SHMU.

Pripomienky uvedené v bode l) dotknutého orgánu IŽP Košice posúdil a rozhodol nasledovne:

- podmienka  22. územného  rozhodnutia  bola   posúdená   ako  neopodstatnená,  nakoľko   k   vydaniu 
  integrovaného  povolenia,  ktorého  súčasťou   je  stavebné  povolenie  na   uskutočnenie  stavby  bolo

doručené písomné vyjadrenie dotknutého orgánu Obvodného úradu ŽP Michalovce, ŠSOH,

- podmienka   23. územného  rozhodnutia   bola  posúdená,  ako  neopodstatnená,  nakoľko  k   vydaniu 
  integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby bolo   doručené písomné vyjadrenie dotknutého orgánu Krajského úradu ŽP Košice, orgánu ŠVS, 
  ŠSVVaVK,

- podmienky 24. až 28. územného rozhodnutia sú zahrnuté do podmienky 24. časť I. tohto  rozhodnutia,

- podmienky  36.,  41., 42. a 43.  územného rozhodnutia boli posúdené ako  neopodstatnené, nakoľko   k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby   bolo doložené rozhodnutie a záväzné stanovisko dotknutého orgánu – Úradu pre   reguláciu   železničnej  dopravy, pracovisko  Košice, ktorým  bol udelený  súhlas na  uskutočnenie  stavby              a  pripomienky  sú  zahrnuté do podmienky 26. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienky   37.,  38. a 39.   územného   rozhodnutia  sú   zahrnuté   do   podmienky  21. časť I.  tohto   rozhodnutia,

- podmienka  44.  územného  rozhodnutia   je zahrnutá do  podmienky 29. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienka  47. územného  rozhodnutia (meranie  hluku) je zahrnutá v  bode J.1.9  časť III. tohto   rozhodnutia,

- podmienka  uvedená  v  bode  49. územného  rozhodnutia bola posúdená dotknutým orgánom RÚVZ    a k vydaniu integrovaného povolenia bolo doložené jeho súhlasné stanovisko č. 2008/00943 zo dňa   26.05.2008,

- podmienka uvedená v  bode 50. územného  rozhodnutia  nebola akceptovaná, pretože  nie je    predmetom integrovaného povolenia; jej realizácia je  predmetom  vzájomných  rokovaní medzi      Mestom Strážske, prevádzkovateľom a SHMÚ,

- podmienka  uvedená v bode 51. územného  rozhodnutia  je  zahrnutá  do  podmienky 11. časť I.  tohto   rozhodnutia,

- podmienky 52.  až  54.  územného  rozhodnutia  sú  zahrnuté  do  podmienok  uvedených  v  časti  III.     tohto rozhodnutia, nakoľko sa týkajú vykonávania činnosti v prevádzke,

- podmienka   55.   územného    rozhodnutia    bola    prevádzkovateľom  –   stavebníkom    v   priebehu  
  integrovaného povoľovania splnená doložením stanovísk dopravného inšpektorátu, Okresného       riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach a v Humennom,

- podmienka 56. územného rozhodnutia je zahrnutá do podmienky 23. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienka 57. územného rozhodnutia je zahrnutá do podmienky 26. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienka  58.  územného  rozhodnutia je posúdená ako neopodstatnená,  nakoľko uskutočnenie   stavebného objektu SO 001. 1 Prívod pitnej vody, bolo povolené OÚŽP Michalovce rozhodnutím             č. 2008/00348 zo dňa 27.05.2008,

- podmienka 59. územného rozhodnutia je zahrnutá do podmienky 27. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienka 60. územného  rozhodnutia  je zahrnutá  do podmienky 8. časť II. tohto rozhodnutia,

- podmienka 61. územného rozhodnutia nebola akceptovaná, nakoľko sa netýka stavebných objektov   a prevádzkových súborov, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje,

- podmienky 62. až 67. územného rozhodnutia sú zahrnuté do podmienky 20. časť I. tohto    rozhodnutia,

- podmienky  68. a 69. územného  rozhodnutia  neboli akceptované, nakoľko sa netýkajú stavebných   objektov a prevádzkových súborov stavby, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje,

- podmienka 70. územného  rozhodnutia  nebola  akceptovaná, nakoľko  k  vydaniu  integrovaného    povolenia bolo doložené nové stanovisko spoločnosti Energetika, s.r.o., Palisády 33, Bratislava,

- podmienka 71. územného   rozhodnutia   bola   prevádzkovateľom –  stavebníkom   v   priebehu        integrovaného povoľovania splnená, nakoľko na IŽP Košice bolo doložené posúdenie vplyvu       vypúšťaných odpadových vôd na ČOV Chemko Strážske,

- podmienka  72. územného rozhodnutia  je zahrnutá  do podmienky  28. časť I. tohto rozhodnutia,

- podmienka 73. územného rozhodnutia bola splnená  a  Mestom Strážske bolo vydané rozhodnutie       č. D 2008/549/178 zo dňa 31.03.2008, ktorým bolo povolené odstránenie stavby SO 026 – Objekty   súvisiace s prípravou územia (mimo POV) SO 026.1 – Odstránenie existujúcich nadzemných   objektov,

- podmienka 74. územného rozhodnutie nebola akceptovaná, nakoľko sa netýka stavebných objektov   a prevádzkových súborov, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje,

- podmienka   75. územného  rozhodnutia  bola  posúdená  a  prevádzkovateľovi  boli na  vykonávanie   činnosti v prevádzke určené podmienky v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a  hluku v súlade                          so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- podmienky 76. a 77. územného rozhodnutia nie sú predmetom tohto konania, pretože súčasťou stavby

nie je skládka pevného odpadu ani  situovanie prístupových ciest a parkovísk.

KÚŽP Košice, orgán  ŠVS, ŠSVVaVK  uviedol v súvislosti s realizáciou stavby  pripomienky listom č. 2007/00321 zo dňa 22.04.2008, ktoré do doby konania ústneho pojednávania boli po konzultácii a spresnení prevádzkovateľom ujasnené a doplnené ako je uvedené vo vyjadrení zaslanom listom        č. 2008/00321 zo dňa 09.05.2008. Požiadavkou účastníka konania bolo doplniť zhodnotenie spôsobu nakladania s nebezpečnými látkami v navrhovaných skladoch nebezpečných látok a na manipulačných plochách  v súlade s  vyhláškou MŽP SR  č. 100/2005 Z. z. do ukončenia stavebného konania. Uvedená požiadavka na zhodnotenie spôsobu nakladania s nebezpečnými látkami bola prevádzkovateľom splnená v lehote do 30.05.2008.

OÚŽP Michalovce, orgán ŠSOH uviedol nasledovné pripomienky:

a) vo   veci   vydania  integrovaného    povolenia    navrhuje   doplniť   konanie    o    udelenie    súhlasu                 
    na prevádzkovanie zariadenia  na zneškodňovanie   odpadov   okrem  spaľovní  odpadov  a zariadení    
    na   spoluspaľovanie   odpadov  podľa  § 8  ods. 2 písm. c)  bod 1  zákona   č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ 
    a  konanie  o  udelenie  súhlasu  na vydanie  prevádzkového poriadku zariadenia  na  zneškodňovanie 
    odpadov  podľa  § 8  ods. 2 písm. c)  bod 1 zákona   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  to  pre nebezpečný  
    odpad  kat. č. 10 02 07 - tuhé   odpady  z   čistenia   plynu  obsahujúce   nebezpečné  látky  (jedná  sa     
    o fyzikálno-chemickú úpravu tohto odpadu  pred uložením na skládke  nebezpečného odpadu, ako je 
    uvedené  na  str. 13   žiadosti.   Zároveň   odporúča   zvážiť,   či  do   vykonávaných    priemyselných    
    činností   podľa   prílohy  č. 1   k   zákonu   č. 245/2003  Z. z.  o   IPKZ   nie    je   potrebné    doplniť

činnosť  5.1  Prevádzky  na   zneškodňovanie  alebo zhodnocovanie NO s kapacitou  väčšou ako 10 t    
    za deň,

b) požaduje    vyšpecifikovať  činnosti   podľa   prílohy   č. 3  zákona   č.  223/2001 Z. z.   o   odpadoch    
     a  o  zmene   a  doplnení    niektorých   zákonov   v  znení   neskorších  noviel,  na  ktoré   sa   súhlas      
     na   prevádzkovanie   zariadení   na   zneškodňovanie    odpadov   požaduje,  t.  j.  či   pri   nakladaní 
     s nebezpečným  odpadom kat. č. 10 02 07  ide o činnosti D9 a D15 podľa tejto  prílohy,  resp.  o  iné    
     činnosti  (na  str. 16 žiadosti o IP  sa uvádza, že  z  odlúčeného  prachu  sa  vyrobia  pelety,  ktoré  sa 
     pražia a možno ich pridávať do vysokopecnej vsádzky,

c)  v konaní  o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia  na  zneškodňovanie   odpadov  požaduje 
     doplnenie odborného posudku podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z.  o autorizácii,  o  vydávaní 
     odborných    posudkov  vo  veciach   odpadov,  o   ustanovení   osôb   oprávnených   na    vydávanie 
     posudkov   a   o    overovaní    odbornej    spôsobilosti    týchto   osôb   v   znení  vyhlášky  MŽP SR                         
     č. 209/2005 Z. z.,  prípad I.1   podľa   prílohy  č. 5  tejto  vyhlášky   a  dopracovanie  podrobnejšieho  
     opisu  technologického  postupu   nakladania   s  odpadmi,  technických  údajov o zariadení,  spôsob  
     zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia a opatrenia pre prípad havárie,

d)  v konaní o udelenie  súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov  požaduje

splnenie  nasledovných podmienok:

1) okrem    železného    šrotu    zhodnocovať    aj     pecnú   trosku   a   do   žiadosti   doplniť   súhlas   
         na zhodnocovanie odpadu kat. č. 10 09 03,

2) pre  každý  druh  zhodnocovaného  odpadu  vyšpecifikovať činnosti  podľa   prílohy  č. 2   zákona  
         č.  223/2001 Z. z. o  odpadoch  a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení   neskorších  
         noviel a spresniť v akom zariadení bude drvená a delená troska,

3) odborne  posúdiť  vhodnosť  a  stavebné  riešenie  podložia  skládky  oceľového  šrotu,  navrhnúť 
         spôsob kontroly znečistenia nebezpečnými látkami vrátane rádioaktivity,

4) dopracovať podrobnejší opis  technologického postupu  nakladania  s  odpadmi,  technické   údaje 
          o zariadení, spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky  zariadenia  a opatrenia 
          pre prípad havárie,

5) predložiť  doklady  o  využití    zhodnotenej   demetalizovanej   trosky  v  stavebníctve  a   spôsob 
         uloženia s nevyužitou troskou,

6) odborné posúdenie dostatočnosti opatrení na  zamedzenie  prašnosti  na plochách  skládky trosky

a odporúča IŽP Košice požadovať odborný posudok  podľa  vyhlášky MŽP SR   č. 126/2004 Z. z.  
         o   autorizácii,  o   vydávaní  odborných   posudkov  vo   veciach  odpadov,   o   ustanovení   osôb 
         oprávnených   na   vydávanie   posudkov  a  o  overovaní   odbornej   spôsobilosti    týchto    osôb               
         v znení vyhlášky MŽP SR  č.  209/2005 Z. z., prípad  II.1  podľa prílohy č. 5 tejto vyhlášky,

e)  v  konaní o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy požaduje 
     splnenie nasledovných podmienok:

1) nakladanie so všetkými druhmi nebezpečných odpadov bude v súlade  s  platnými legislatívnymi 
          predpismi  v oblasti odpadového hospodárstva,

2) žiadosť  je potrebné  doplniť  o  presne  vyšpecifikované  činnosti   nakladania   s  nebezpečnými 
         odpadmi   (napr.   zhromažďovanie,  triedenie,  preprava  a  pod.)  a  spresniť  ich  predpokladané 
         množstvá za rok,

3) do zoznamu nebezpečných odpadov  doplniť odpad  skupiny  č. 17 - stavebné   odpady a  odpady       
         z demolácií a odpady podskupín 16 07, 19 10 a  19 12, prípadne ďalšie nebezpečné odpady,

4) súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi musí  mať udelený nielen ich pôvodca, ale  aj  ich  
         nasledujúci držiteľ (dodávateľ stavby),

5) dokladovať   zmluvne  odberateľov   nebezpečných   odpadov,  ktorí    musia    byť  oprávnenými 
         osobami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

f)  v  konaní  o  vydanie   vyjadrenia  v  stavebnom   konaní   k  výstavbe   týkajúcej   sa    odpadového 
     hospodárstva k stavbe požaduje splnenie nasledovných podmienok:

1)  so  všetkými   odpadmi,  ktoré  vzniknú  v  priebehu  realizácie stavebných  a demolačných  prác 
          je   nutné   nakladať   v   súlade  so  všeobecne   záväznými   právnymi   predpismi   odpadového 
          hospodárstva,

2) držiteľ  stavebných  odpadov a  odpadov  z  demolácii je  povinný dodržiavať  ustanovenia § 40c  
         zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  a  zabezpečiť   prednostne   ich  materiálové  zhodnotenie,   
         resp. ich zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej organizácie na oprávnenom zariadení,

3) zmluvy, resp. objednávky o odbere  stavebných  odpadov  a  odpadov  z  demolácií oprávnenými 
         osobami musia byť uzatvorené ešte pred začatím stavebných prác,

4) pri kolaudácii   je   potrebné  predložiť  doklady  o  spôsobe  nakladania  s odpadmi  vzniknutými 
         počas realizácie stavby.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne:

Pri posudzovaní pripomienky uvedenej v bode a) úpravu zachytávaného prachu IŽP Košice neposúdil ako fyzikálno-chemickú úpravu, nakoľko pri nej nedochádza k žiadnej chemickej zmene a do prachu nie je pridávaná žiadna chemická zložka, preto konanie v integrovanom povoľovaní nebude rozširovať o predmetné konanie uvedené v tejto pripomienke. Doplnenie vykonávaných  priemyselných   činností   podľa   prílohy  č. 1   k   zákonu   č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ o činnosť      5.1  Prevádzky  na  zneškodňovanie  alebo  zhodnocovanie  NO  s  kapacitou  väčšou  ako 10 t  za  deň nie je akceptované. Pripomienka uvedená v bode b) bola vznesená v súlade s údajom v žiadosti,   v ktorom sa uvádza, že pelety z odlúčeného prachu sa budú používať aj ako pecná  vsádzka.  Údaj  bol prevádzkovateľom   na    ústnom    pojednávaní   spresnený,  pelety  zo  zachyteného   prachu   nebudú dávkované  do  pecnej  vsádzky,  ale  budú  ukladané  na  skládku  nebezpečného  odpadu. Požiadavka uvedená v bode c) o doplnenie odborného posudku vzhľadom na neakceptovanie požiadavky z bodu a) je bezpredmetná.  Pripomienka  uvedená  v bode  d.1)  bola  akceptovaná,   nakoľko   metalický  podiel

pecnej   trosky   je   znova   používaný  ako   súčasť   vsádzky  a  odpad  kat.  č. 10 09 03  bol doplnený

do zoznamu zhodnocovaných odpadov.  Údaje požadované   v  bodoch   d.2)   a d.4)   budú obsiahnuté  v  prevádzkovom  poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.   Spôsob drvenia  a  delenia  trosky bude   predmetom   súhlasu, ktorý bude udelený na uvedenú činnosť pre budúceho prevádzkovateľa. Pripomienka  uvedená  v bode d.3)  bola akceptovaná, čo sa týka kontroly radiácie dodávaného oceľového šrotu, ktorá je uplatnená  v  bode  A.5.3  časť  III.  tohto   rozhodnutia.  Požiadavka uvedená v bode  d.5) bude realizovaná v rámci podávania správ, tak ako je uvedené v bode  I.7.6 tohto  rozhodnutia.   Pripomienka   uvedená  v  bode  d.6)  z  hľadiska  požiadavky  vypracovania  posudku nebola  akceptovaná,  opatrenia   na obmedzenie prašnosti sú uvedené v bodoch A.4.7 a A.4.8 tohto rozhodnutia. Pripomienky uvedené v bodoch e.1) až  e.5)  sú uplatnené v plnom rozsahu  v bode        „D.  Opatrenia    pre   minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie  odpadov.“   Zoznam   nebezpečných   odpadov,  u  ktorých  sa vyžaduje súhlas  na  nakladanie  bol  na  základe pripomienky e.3) prevádzkovateľom doplnený o odpady   katalógové  č.  17 05 05  a  17 09 03  v  jeho  stanovisku  zo dňa 21.05.2008.  Pripomienky uvedené v  bodoch  f.1)  až  f.4)   sú  zahrnuté do podmienky 12. a 37. b) časť I. tohto rozhodnutia.

RÚVZ  so  sídlom  v  Michalovciach   vo  svojom  záväznom  stanovisku č. 2008/000558 zo dňa 16.04.2008 pre vydanie  integrovaného povolenia  pre prevádzku  Minioceliareň  v  Strážskom  uviedol nesúhlasné  stanovisko, keďže v predloženej  dokumentácii  nie  je  dopracované  hodnotenie   dopadov  výroby  na  verejné   zdravie  tak, ako to  bolo  požadované  v  jeho stanovisku  č. 2007/2672  zo dňa  03.05.2007  vydanom k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov        na životné prostredie. IŽP Košice na ústnom pojednávaní uložil prevádzkovateľovi vykonať doplnenie  požadovaného hodnotenia a predložiť ho  RÚVZ so sídlom v Michalovciach v lehote do 19.05.2008,  čo bolo zo strany prevádzkovateľa splnené.  Dotknutý orgán po posúdení doplňujúcich materiálov vydal súhlasné stanovisko k vydaniu integrovaného povolenia listom č. 2008/00943 zo dňa 26.05.2008.

Technická  inšpekcia,  a.s., pracovisko  Košice  v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1452/3/2008 zo dňa 19.03.2008 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia                pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb  a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení pred uvedením stavby do prevádzky, doriešiť                  a odstrániť tieto pripomienky a námety:

a) schodiská v  objektoch je potrebné navrhnúť v súlade § 17, resp. § 18 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

b) voľné okraje schodísk, pochôdznych plôch, plošín, lávok musia byť vybavené zábradlím  v  súlade         s § 17 ods. 2, § 26 vyhlášky č. 59/1982 Zb., výšku a výplň zábradlí je potrebné navrhnúť v súlade        s  požiadavkami STN 74 3305:1988,

c) predložená  projektová  dokumentácia  neobsahuje  návrh zaistenia  stien  výkopov v  zmysle      požiadavky § 21 ods. 1 vyhlášky č. 374/1990 Zb.,

d) súčasťou  predloženej dokumentácie  nie sú  všetkých stavebných objektoch protokoly o stanovení     vonkajších vplyvov v súlade  s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a STN 33 2000-5-51:2007     a v realizačnej projektovej dokumentácii stavby je potrebné protokolárne stanoviť vonkajšie vplyvy      podľa STN 33 2000-5-51:2007 a zároveň vyhodnotiť, či im navrhované elektrické zariadenia          vyhovujú,

e) súčasťou dokumentácie  nie sú  v  mieste  inštalácie  navrhovaných  rozvádzačov stanovené       predpokladané skratové pomery (lK lp), v súlade s čl. 434.2 STN 33 2000-4- 43:2004 a § 9 vyhl.      453/2000 Z. z.,

f)  súčasťou dokumentácie nie sú jednopólové schémy zapojenia elektrických rozvádzačov v súlade                  s čl. 1.2. STN 333210:1986, čo je potrebné v realizačnej dokumentácii doplniť,

g)  v realizačnej dokumentácii je potrebné pre návrh ochrán pred zásahom elektrickým prúdom použiť      STN 332000-4-41:2007 (zariadenia do 1000 V) a STN 333201:2004 (zariadenia nad 1000 V),

h)  v  realizačnej  dokumentácii  je  potrebné  navrhnúť  ochranu  pred  prepätím (elektromagnetickým        impulzom) a bleskom podľa súboru STN EN 62305 z roku 2007 a požiadaviek STN  332000-1:2002    pre všetky stavebné objekty (napr. ochrana pred bleskom objektov s nebezpečenstvom výbuchu               je riešená podľa STN 34 1390, ktorú nahrádza súbor noriem STN EN 62305 z roku 2007),

i) v projektovej dokumentácii PS 03.09 Vonkajšie potrubné rozvody je potrebné pre návrh rozvodov     kyslíka a dusíka aplikovať STN 386461, resp. STN EN 13 480—5 (aplikovaná STN 130020, ktorá     je v súčasnosti neplatná),

j) v  horeuvedenej časti projektovej  dokumentácie sú v bode 4.3 uvádzané neplatné právne              predpisy – zákon č. 330/1996   Z. z. (platí zákon č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.)      a zákon č. 95/2000 Z. z. (platí zákon č. 125/2006 Z. z.),

k) v  realizačnej projektovej  dokumentácii je  potrebné  doplniť  výpočty dimenzovania tlakových      expanzných nádob, poistných ventilov, podrobnú schéma zapojenia záložného zdroja tepla a OST,

l)  vzhľadom  na  zistenia  uvedené vo  vyššie  uvedených   bodoch  a  charakter  stavby   odporúča            stavebnému úradu, aby v zmysle § 66 stavebného zákona zaviazal žiadateľa predložiť podrobnejšiu      dokumentáciu (realizačný projekt) na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, ktorou je Technická     inšpekcia, a.s.,

m) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/b, c, d,      f, i (zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom od 250 kVA; rozvody VN vrátane      trafostaníc, elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, elektrické zariadenia        v priestoroch osobitne nebezpečných z hľadiska úrazu elektrickým prúdom, vrátane zariadení                      na ochranu pred atmosférickou a statickou elektrinou) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky      č.718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.               o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,

n) na  konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného  technického zariadenia plynového platí požiadavka               § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č.718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení      zákona č. 309/2007 Z. z. o  posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou      osobou,

o) pred uvedením je do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom      skupiny A/b, c, d, f, i (zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom od 250 kVA; rozvody      VN vrátane trafostaníc, elektrické zariadenia v priestoroch  s nebezpečenstvom výbuchu, elektrické      zariadenia v priestoroch osobitne nebezpečných z hľadiska úrazu elektrickým prúdom, vrátane      zariadení na ochranu pred atmosférickou a statickou elektrinou) vykonať prvú úradnú skúšku                    v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.                           v   znení   zákona   č. 309/2007 Z. z.   oprávnenou     právnickou    osobou,    ktorou    je   Technická         
     inšpekcia, a. s.,

p) pred  uvedením do prevádzky je potrebné  na vyhradenom technickom  zariadení plynovom              vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d)      zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 300/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou      je Technická inšpekcia, a.s.,

r)  pracovné   prostriedky   (stroje a technologické linky  prevádzkových  súborov  oceliarne,  valcovne, 
     pomocných prevádzok a údržby, vyhradené technické zariadenia tlakové), stavby a ich súčasti je     možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení zákona                              č. 309/2007 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom     na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po vykonaní kontroly po ich inštalovaní,           pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

s)  pred uvedením strojových zariadení a technologických liniek prevádzkových súborov oceliarne,     valcovne, pomocných prevádzok a údržby do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania     je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu  o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14     ods. 1  písm. d)  zákona  č. 124/2006 Z. z.  v  znení  zákona   č. 309/2007 Z. z.  v  nadväznosti  na § 5     
    ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

t) pred uvedením vyhradených technických zariadení zdvíhacích do prevádzky a po ich nainštalovaní     na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného     stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.       v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

u) technické  zariadenie  zdvíhacie  (mostové  a  portálové žeriavy, sekčné  a  rolovacie vráta) je      určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. Z. v znení neskorších predpisov              a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu,

v) technické zariadenie  tlakové (tlakové nádoby a poistné ventily) je  určeným  výrobkom podľa      nariadenia  vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho  uvedení na trh alebo      do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

IŽP Košice uvedené pripomienky a námety posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienky a námety uvedené v bodoch  a) až k) a m) až v) akceptoval a sú zahrnuté                        do podmienky 17. časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode l) akceptoval a je zahrnutá do podmienky 18. časť I. tohto rozhodnutia.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice v záväznom stanovisku                                 č. 317/2008/S4-V-Dk zo dňa 18.03.2008, ktorým vydal súhlas pre realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy  a súčasne aj sčasti v obvode dráhy uviedol nasledovné pripomienky a námety:

a) stavebník je povinný predmetnú stavbu realizovať na základe projektovej dokumentácie overenej     ÚR ŽD, v súlade s príslušnými TN, ustanoveniami železničných predpisov ako aj príslušnými     organizačnými normami platnými pre oceliarne a realizáciu stavebník vopred prejedná s vlastníkom     a prevádzkovateľom dráhy (ŽSR, Chemko, a.s. Strážske príp. Slov-Vagon a.s. Košice),

b) pred  začatím  zemných  prác požiadať  vlastníka  príp.   správcu   všetkých  dráhových  podzemných 
    vedení o ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to bude určené v zápise                                   z vytýčenia,

c) realizáciou stavby nesmie byt‘ ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy a doprava na dráhe,     jej zariadení a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,

d) pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy a súčasne aj sčasti  v  obvode dráhy zabezpečiť      udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne zabezpečovať také opatrenia, aby nedošlo                       k ohrozeniu pracovníkov vlastníka dráhy, resp. ľudí zabezpečujúcich prevádzku dráhy a prevádzku      dopravy na dráhe,

e) prípadné zmeny na stavbe smú byt‘ zrealizované len na základe predchádzajúceho prejednania                a následného súhlasu ÚRŽD,

f) stavebník je povinný po dokončení stavby upraviť terén v ochrannom pásme dráhy do pôvodného,     resp. projektom určeného stavu,

g) stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy                              a  prevádzka na dráhe, vlastník dráhy nie je zodpovedný za poruchy stavby spôsobené  železničnou      prevádzkou.

IŽP Košice uvedené pripomienky a námety posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienky dotknutého orgánu akceptoval a zahrnul do podmienky uvedenej v bode 30. časť I. tohto rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Košice v záväznom stanovisku č. KE-07/1398-04/5994/Ps zo dňa 30.08.2007 určil nasledovné podmienky  ochrany archeologických nálezísk a pamiatkového fondu:

a) stavebník uzatvorí zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s  oprávnenou právnickou osobou  na  vykonávanie  archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) za účelom realizácie archeologického výskumu,

b) archeologický výskum sa podľa § 36 ods. 1 pamiatkové zákona bude vykonávať sondážne  počas      vykonávania zemných prác na stavbe,

c) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona stavebník uhradí dohodnuté náklady na archeologický      výskum uvedené v zmluve,

d) najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác stavebník písomne oznámi na Krajský pamiatkový úrad Košice začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) vlastník je podľa  § 39 ods. 9 pamiatkového zákona povinný odovzdať jedno  kompletné      vyhotovenie výskumnej dokumentácie Krajskému pamiatkovému úradu Košice do 60 dní                           od skončenia terénnej časti výskumu,

f) výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa § 7 ods. 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z.,     ktorou sa vykonáva zákon ochrane pamiatkového fondu a bude okrem iného obsahovať výškopisný     a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém     JTSK, výškový Balt po vyrovnaní).

IŽP Košice uvedené pripomienky a námety posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienky dotknutého orgánu a zahrnul do podmienky uvedenej v bode 20. časť I. tohto rozhodnutia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v záväznom stanovisku                       č. KRHZ – 292 -5/2008 zo dňa 06.05.2008 uviedlo záväznú podmienku pre uskutočnenie stavby a požaduje, aby doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom                         č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov                     v nadväznosti na príslušné nariadenia vlády najneskôr do podania návrhu  na začatie kolaudačného konania. V prípade, že k technologickému zariadeniu nebude predložené posúdenie zhody ako celku podľa osobitných predpisov, je nutné postupovať v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona                               č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil pripomienku dotknutého  orgánu  a  zahrnul do podmienky  19. časť  I. tohto rozhodnutia.

Letecký úrad Slovenskej republiky v stanovisku č. 7889/309-2833-P/2007 zo dňa 11.09.2007 uviedol, že ak sa pri uskutočňovaní stavby budú používať mechanizmy presahujúce výšku 100 m         nad terénom je povinný  stavebník požiadať o opätovné posúdenie stavby Letecký úrad SR.

IŽP Košice posúdil pripomienku dotknutého orgánu a zahrnul do podmienky 22. časť I. tohto rozhodnutia.

Slovak Telekom, a. s. vo vyjadrení č. 44998/2007 zo dňa 26.06.2007 uviedla, že pri uskutočňovaní stavby dôjde k  styku s  podzemnými a  nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete spoločnosti, a preto je  stavebník povinný dodržať podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení.

IŽP Košice posúdil pripomienky a zahrnul ich do podmienky 23. časť I. tohto rozhodnutia.

SPP – distribúcia, a.s., Regionálne centrum – Východ vo vyjadrení č. TD 138/08/Vi zo dňa 20.02.2008 uviedla, že stavebník  je  povinný  pri  uskutočňovaní  stavby dodržať podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení, ak pri uskutočňovaní stavby dôjde k styku s distribučnými plynovodmi v správe SPP - distribúcia, a.s. RC Východ Košice.

IŽP Košice posúdil pripomienky a zahrnul ich do podmienky 24. časť I. tohto rozhodnutia.

Úradu Košického samosprávneho kraja vo vyjadrení č. 2078/2008-RU16/1072 zo dňa 10.4.2008 uviedol, že stavebník  je  povinný  pri  uskutočňovaní  stavby dodržať podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení.

IŽP Košice posúdil pripomienky a zahrnul ich do podmienky 25. časť I. tohto zhodnutia.

Východoslovenská  vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Michalovce  vo vyjadreniach                              č. 1736/2007 zo dňa 14.06.2007 a č. 898/2008 zo dňa 19.03.2008 uviedla nasledovné pripomienky a námety:

a)  žiada dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z.,

b) v prípade záujmu na odber pitnej vody, umožniť napojenie na verejný vodovod – zásobné potrubie     PE DN 200 mm,

c) v blízkosti výkopových prác pri verejnom vodovode je investor povinný objednať si v dostatočnom     predstihu u VVS, a.s. Závod Michalovce jeho presné vytýčenie v teréne,

d) v prípade poškodenia vodovodného potrubia náklady na jeho opravu hradí investor,

e) na   verejný   vodovod   (zásobné   a   výtlačné  potrubie   PE   DN   200 mm),  ktorý  je  vybudovaný

v záujmovej lokalite, zabezpečiť zriadenie vecného bremena,

f) projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie zaslať na vyjadrenie,

g) stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd,

h) pre  SO 055  Sklad  ropných  produktov,  mazív“ a   SO 056 Čerpacia  stanica  pohonných  hmôt“     predložiť na vyjadrenie „Havarijný plán“ (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku     neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia),

i) jestvujúce vodovodné potrubie 2 x PE DN 200 mm v správe VVS, a.s. Košice zasahuje do plochy     výstavby navrhovanej časti stavby, a preto je potrebné zabezpečiť jeho preloženie,

j) projekt „Vodného hospodárstva (Kanalizácia a zásobovanie vodou)“ vrátane stavebného objektu        SO 023 Preložka vodovodu – Viničná hora/Strážske predložiť na vyjadrenie VVS, a.s., Závod     Michalovce.

IŽP Košice posúdil uvedené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Pripomienku uvedenú v bode a) akceptoval a zahrnul do podmienky 26. časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode c) zahrnul do podmienky 27. časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode d) akceptoval a zahrnul do všeobecnej podmienky  8. časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode g) zahrnul do podmienky 13. časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienky a námety uvedené v bodoch b) a  e)  neakceptoval, nakoľko nie sú predmetom tohto konania. Pripomienka uvedená v bode f) bola stavebníkom k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby splnená. Pripomienku uvedenú v bode h) IŽP Košice neakceptoval, pretože schválenie Havarijného plánu nie je predmetom tohto rozhodnutia a prevádzkovateľovi - stavebníkovi v bode časť I. tohto rozhodnutia uložil povinnosť predložiť k uvedeniu stavby do užívania Havarijný plán schválený príslušným správnym orgánom. Pripomienky uvedené v bodoch i) a j) nie sú predmetom tohto rozhodnutia, nakoľko prevádzkovateľ- stavebník k vydaniu integrovaného povolenia doložil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce č. 2008/00348 zo dňa 27.05.2008, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavieb citovaných v týchto pripomienkach.

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, v stanovisku č. SAMaV - 7-1163/2007-OdIVaOŽP zo dňa 06.08.2007 uviedlo, že v prípade výstavby stavieb 50 m a vyšších žiada predložiť projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie.

IŽP Košice posúdil uvedenú pripomienku a rozhodol, že predloženie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby nebude požadovať, pretože najvyšší bod povoľovanej stavby je vo výške 45,0 m nad upraveným terénom.

Obvodný úrad v Michalovciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v záväznom stanovisku č. AM/2007/01522-2 zo dňa 19.02.2008 uviedol, že súhlasné stanovisko k predloženej PD je podmienené spracovaním a predložením projektovej dokumentácie pre SO 045 Objekt spoločných prevádzok, ktorého súčasťou je plynotesný úkryt. Na ústnom pojednávaní bolo prevádzkovateľom – stavebníkom predložené  záväzné stanovisko Obvodného úradu v Michalovciach, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, č. AM/2007/02033-2 zo dňa 08.04.2008, v rozsahu SO 045 Objekt spoločných prevádzok bez pripomienok a požiadaviek.

Slovenský  vodohospodársky podnik, š. p.,  OZ Košice v  stanovisku  pre stavebné konanie                   č. 10063/2008/49230-Ro zo dňa 12.5.2007 uviedol, že:

a) z  hľadiska  požiadaviek ochrany vôd  pred znečistením nemá námietky voči realizácii stavby                      za podmienky, že ČOV Chemka, a.s.  Strážske má dostatočnú voľnú kapacitu na  čistenie  hore 
     uvedených odpadových vôd,

b) z  hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu  vodného toku v zmysle § 4 zákona                     č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami požaduje zvážiť možnosť retencie zrážkových vôd                      pred ich vyústením do odvodňovacieho rigolu.

IŽP Košice posúdil uvedené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

Pripomienka   uvedená  v  bode a)  bola   posúdená  a  k  vydaniu  integrovaného povolenia  bolo doložené Posúdenie  vplyvu  vypúšťaných vôd na ČOV Chemko, a. s.  Strážske.  Pripomienka  uvedená

v bode b) bola akceptovaná a je zahrnutá v bode časť A.4.6. časť III. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je  stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Mini oceliareň v Strážskom“ žiadne  pripomienky a námety.

Emisné limity pre elektrickú oblúkovú pec a elektrickú panvovú pec boli určené v súlade           s prílohou č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z., časť II. bod 1. Emisné limity pre znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom, bod 2. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce anorganické látky, bod     3. Emisné limity pre plynné anorganické znečisťujúce látky a s prílohou č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z., časť II. bod 3 Výroba ocele. Emisné limity pre krokovú pec boli určené v súlade  s prílohou č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. bod  6. Hutnícka druhovýroba.  Emisné limity pre plynové  kotly K1 a K2  boli  určené  v  súlade  s  prílohou  č. 4  k  vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z.,

časť I. bod 1.8 Emisné limity pre spaľovanie plynných palív. Emisné limity pre záložné zdroje elektrickej energie - dieselagregáty, ktorých prevádzka počas jedného roka neprekročí 240 hodín sa nestanovujú.

IŽP Košice  emisné limity pre emisie do vôd neurčil, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd. Prevádzkovateľovi budú stanovené maximálne koncentračné hodnoty vybraných látok škodiacich vodám v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom ČOV v areáli Chemka, a.s. Strážske.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v  súlade s ustanoveniami NV SR  č. 339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. IŽP Košice nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia a pre výrobu železa a ocele vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                              č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  o udelenie  súhlasu  na  vydanie   rozhodnutia   o   povolení  stavieb  veľkých  zdrojov  znečisťovania 
   a ich zmien podľa  § 8 ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o určenie  emisných  limitov  a   všeobecných   podmienok prevádzkovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a)      
   bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  na    vydanie    povolenia    uskutočniť    vodnú    stavbu   podľa    § 8   ods. 2  písm. b)  bod 3 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o udelenie  súhlasu   na   vykonávanie  činnosti,   ktoré    môžu    ovplyvniť  stav   povrchových   vôd 
   a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- o udelenie   súhlasu na  prevádzkovanie  zariadenia   na   zhodnocovanie   odpadov   okrem   spaľovní 
  odpadov a zariadení  na   spoluspaľovanie   odpadov  a  vodných   stavieb,  v  ktorých  sa   zhodnocujú 
  osobitné   druhy  kvapalných  odpadov  podľa   § 8  ods. 2  písm. c)  bod  3  zákona   č. 245/2003 Z. z. 
  o IPKZ,

- o udelenie  súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2  písm.  c)  bod 8   zákona 
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na vydanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe  týkajúcej  sa  odpadového  hospodárstva  podľa
  § 8 ods. 2  písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

-  na zavedenie nových technologických alebo  pracovných  postupov  podľa § 8  ods. 2  písm. f)  bod 3 
    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  podľa  § 8  ods. 2 písm. f)  bod 4 zákona č. 245/2003  Z. z. 
    o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  na  vydanie  vyjadrení  k   vydaniu  stavebného   povolenia    na   stavbu,   na   zmenu   stavby   alebo                  
   na udržiavacie práce podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a podľa  § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na vydanie stavebného  povolenia                                   na uskutočnenie stavby „Mini oceliareň v Strážskom“.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona zistil,  že uskutočnenie stavby „Mini oceliareň  v  Strážskom“ nie je v  rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povoľovaná prevádzka neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 19 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ § 26 zákona                      č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v  znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou.

P o u č e n i e:  	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.   o  správnom 
                                  konaní  v  znení  neskorších  predpisov   možno   podať  na   Slovenskú  inšpekciu

životného   prostredia,    Inšpektorát      životného    prostredia      Košice,     odbor 
                                  integrovaného povoľovania  a  kontroly  odvolanie  do 15 dní  odo  dňa  doručenia 
                                  písomného  vyhotovenia   rozhodnutia  účastníkovi konania.  Ak  toto rozhodnutie 
                                  po   vyčerpaní    prípustných    riadnych    opravných     prostriedkov    nadobudne 
                                  právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin

2. SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

3. Chemko, a. s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske

4. Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720,  072 22 Strážske

5. Ing. Ľuboš Bobík, Družstevná 504, 072 22 Strážske, predseda Základnej organizácia 34-44 
    Chemkár Slovenského zväzu záhradkárov

6. Ing. Pavol Szépe , PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin

7. Ing. Eva Cinková, PROMT, s.r.o.,  Robotnícka 1 A, 036 01 Martin

8. Ing. Jana Menichová, PROMT, s.r.o., Robotnícka 1 A, 036 01 Martin

9. SLOV-VAGON, a.s., Hlavná 104, Košice

10. Energetika, s.r.o, Palisády 33, 811 06 Bratislava

11. Prvá hasičská, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

12. Železnice SR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, Bratislava

13. JUDr. Marián Porvažník, Roosveltova 22, 040 01 Košice

14. Mesto Strážske, zastúpené primátorom, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠVS,  Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce

2. Obvodný úrad  životného  prostredia  Michalovce,  ŠSOH, Námestie  slobody 1,   071 01 Michalovce

3. Obvodný úrad životného  prostredia Michalovce, ŠSOPaK,  Námestie  slobody 1, 071 01 Michalovce

4. Obvodný úrad  životného  prostredia  Michalovce,  ŠSOO,  Námestie  slobody 1,  071 01 Michalovce

5. Regionálny    úrad    verejného   zdravotníctva  so  sídlom   v  Michalovciach,   Sama    Chalúpku   5, 
    071 01 Michalovce

6. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS,  ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice

7. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

8. Okresné     riaditeľstvo    Hasičského   a   záchranného   zboru    v     Michalovciach,  F.    Kráľa   21, 
      071 01 Michalovce

9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Komenského 52, 041 29 Košice

10. Obvodný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce

11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

12. Obvodný  úrad  životného  prostredia  v Michalovciach,  odbor   ochrany    ovzdušia,    odpadového  
      hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

13. Ministerstvo  životného  prostredia SR,   odbor   posudzovania    vplyvov,   Námestie   Ľ.   Štúra  1, 
      812 32 Bratislava

14. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice

15. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského, 040 01 Košice

16. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

17. Mesto Strážske, cestný správny orgán, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

18. Obvodný úrad pre CD a PK, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce

19. Krajský úrad pre CD a PK, Komenského 52, 049 21 Košice

20. VSE, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

21. SPP, a.s., Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

22. SPP, a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice

23. T-com, Poštová 18, 040 01 Košice

24. Orange Slovensko, a.s., Hutnícka 1, 040 01 Košice

25. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

26. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

27. Okresné riaditeľstvo PZ, dopravný inšpektorát, 071 01 Michalovce

28. Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

29. Košický samosprávny kraj, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov  stavebného konania:

1. Chemko, a. s. Strážske,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske

2. SLOV-VAGON, a.s., Hlavná 104, Košice

3. Energetika, s.r.o, Palisády 33, 811 06 Bratislava

4. Prvá hasičská, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

5. Železnice SR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, Bratislava

6. JUDr. Marián Porvažník, Roosveltova 22, 040 01 Košice

7. Ing. Pavel Szépe, Robotnícka 1A, 036 01 Martin

8. Ing. Viera Blizniaková, Robtnícka 1A, 036 01 Martin

9. Ing. Ing. Alojz Tomaga, Robotnícka 1A, 036 01 Martin

10. Ing. Vladimír Konfál, PRO ARCH, Poľná č. 11, 034 01 Ružomberok

11. Emil Mažgút, Hrdinov SNP 9, 036 01 Martin

12. Ing. Stanislav Valčo, VING PROJEKCIA, Plavisko č. 12, 034 01 Ružomberok

13.Ing. Peter Štiffel, D. Královenskej 40, 034 95 Likavka

14. Ing. Tibor Ferenčík, Na Bystričku 14, 036 01 Martin

15. Ing. Pavel Niňaj, Dolné Rudniny 1, 010 91 Žilina

16. Ing. Ján Holos, Kriváňská 7, 974 11 Banská Bystrica 11

17. Ing. Ján Kapusta, Javorová 5, 010 07 Žilina

18. Ing. Blažej Lakoštík, 034 96 Valaská Dubová 270

19. Ján Holka, Baničné 20, 034 01 Ružomberok

20. Ing. Štefan Lajoš, IDS, s.r.o., Košice, Pri hati č. 1, 040 01 Košice

21. Ing. Juraj Džugan, IDS, s.r.o., Košice, Pri hati č. 1, 040 01 Košice

22. Ing. Peter Mantič, IDS, s.r.o., Košice, Pri hati č. 1, 040 01 Košice

23. Ing. Vladimír Klešč, IDS, s.r.o., Košice, Pri hati č. 1, 040 01 Košice

24. Ing. Tomáš Kučák, PROARCH, Poľná 11, 034 09 Ružomberok

25. Ing. František Jusko, Mokrance 184

26. Vlastníci pozemkov  alebo  stavieb, ktorých práva k  nim  môžu  byť  povolením  prevádzky             Miniocelireň  v  Strážskom,  umiestnenej  na  pozemkoch  parcelné  č.  1848/29,  1857/2-3,  1857/6, 
      1857/12-16,  1857/19,  1860/2,  1860/4,   1861,  1862/2,  1863/1-2,  1863/5-6,  1863/33-34,  kat. úz. 
      Strážske dotknuté