# Skládka nie nebezpečného odpadu

# Štítnik

# Žiadosť

# o vydanie  povolenia podľa zákona

# o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Žiadateľ:	 FÚRA s.r.o.

Sídlo:		 SNP 77,  044 42  Rozhanovce

# marec 2011

Základná časť

A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

FÚRA s.r.o.

- sídlo (adresa)

SNP 77

044 42  Rozhanovce

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

Miroslav Fúra, konateľ

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, e-mail atď.)

Miroslav Fúra, konateľ

055-676 0132,  0903 902698

- IČO

36 211 451

- kód OKEČ (NACE) 	- 90001

NOSE-P		- 109.06

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Nová prevádzka v areáli bývalej skládky, predošlé integrované povolenia č. 1702/112-OIPK/2004-Mi/750150104,  zmeneného pod. č. 10397-42417/2008/Mil/750150104/Z1.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

Stavebné povolenie - povolenie stavby Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik podľa § 58 stavebného zákona č. 50/1976 a § 8, ods.3 zákona č. 245/2003 o IPKZ v znení neskorších predpisov

V oblasti ochrany ovzdušia – vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa §8 ods.2 písm.a) bod 1. zákona č. 245/2003 o IPKZ v znení neskorších predpisov

V oblasti povrchových a podzemných vôd – vydanie povolenia uskutočniť vodnú stavbu podľa §8 ods.2 písm.b) bod 2. zákona 245/2003 o IPKZ v znení neskorších predpisov

V oblasti odpadov – vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní v zmysle § 8 ods.2 písm.c) bod 10. zákona č. 245/2003 o IPKZ v znení neskorších predpisov

V oblasti ochrany prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia v zmysle § 8 ods.2 písm.h) bod 1 zákona č. 245/2003 o IPKZ v znení neskorších predpisov

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

## C)       Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik

  - adresa prevádzky

kraj: Košický,   okres: Rožňava,   katastrálne územie: Štítnik

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

5. Nakladanie s odpadmi bod 5.4

Skládka odpadov, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t.

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

realizovaná kapacita I. kazety 	= 	45 475 m3

projektovaná kapacita II. kazety 	=  	47 166 m3

celková kapacita skládky Štítnik	 =	92 641 m3

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov skládkovaním

- stručný popis lokality prevádzky

Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik je situovaná v katastrálnom území obce Štítnik. Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, cca 1 km západne od obce, v lokalite Hlinište, vľavo od štátnej cesty Štítnik – Slavošovce.

Výstavba novej kazety skládky sa bude realizovať vedľa I. kazety skládky, ktorá bola uvedená do prevádzky 19.12.1997 a ukončenie jej prevádzky bolo stanovené k 15.7.2009.

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

Pozemky prevádzky:   KN-C 1101/130, 1101/137, 1101/138

k.ú. Štítnik, vlastník pozemkov obec Štítnik, nájomca Fúra s.r.o., prevádzkovateľ skládky

Susediace pozemky:

- parc.č. KN-C 1098/1 = KN-E 596/201 – LV 1372 – vlastník SPF Bratislava,

Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11

- parc.č. KN-C 1098/2= KN-E 913 – LV 1372, vlastník SPF Bratislava,

- parc.č. KN-C 1086/3 = KN-E 597 – LV 1776, vlastník Hlaváč Adrián,

Teplická 225, Štítnik 049 32

-parc.č. KN-C 1101/137 – LV 963, vlastník obec Štítnik,

- parc.č. KN-C 1101/138 – LV963, vlastník obec Štítnik.

- stručný popis prevádzky

Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik I. kazeta bola povolená kolaudačným rozhodnutím č. SP-97/00077-004Za dňa 19.12.1997, na pozemkoch parc.č. KN 1101/35 a 1101/136 v kat.území obce Štítnik. Stavba obsahovala tieto objekty: teleso skládky I. kazeta s objemom 45 475 m3, oplotenie skládky, sociálno-prevádzková budova s inžinierskymi sieťami, prístupová komunikácia a vodohospodárske objekty.

Prevádzková  doba: Po-Pi od 6,30 – 14,30 hod.

Areál skládky je vymedzený oplotením, v mieste vstupu do areálu sa nachádza  uzamykateľná vstupná brána. V priestore skládky je vybudovaná účelová komunikácia. Sociálno prevádzková budova je vybavená sociálnym zariadením (šatňa, kancelária, WC s umývadlom). Budova je zásobovaná  úžitkovou a pitnou vodou z verejného vodovodu. V samostatnej časti sociálno prevádzkovej budovy sa nachádza sklad pohonných hmôt o výmere 5 m2, ktorý je vybavený záchytnou vaňou, nádobou pre prípad havarijného úniku nebezpečnej látky na dočasné uskladnenie kontaminovaného materiálu. Splaškové vody zo sociálno  prevádzkovej budovy sú odvádzané do žumpy – nepriepustnej nádrže o objeme 21 m3.

Tesnenie telesa skládky odpadov pozostáva z prirodzeného tesnenia s koeficientom filtrácie k1=1.0.10-9 m.s-1 a umelého minerálneho tesnenia z ílov celkovej hrúbky 3x0,20 m s koeficientom filtrácie k1=1.0.10-9 m.s-1 zhutnené na 96% podľa Proctor Standard. Vybudovaný je drenážny systém odvádzania priesakových vôd, ktorý je tvorený plošnou a potrubnou drenážou. Plošná drenáž pozostáva zo štrkopiesku frakcie 16-32 mm. Potrubná drenáž pozostáva z perforovaných HDPE rúr, ktoré sú zaústené do zbernej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž má objem 150 m3 a je riešená ako nepriepustná podzemná uzatvorená nádrž. Priesaková kvapalina je opätovne rozstrekovaná po telese skládky kvôli zníženiu prašnosti. Na odvádzanie povrchových vôd z areálu skládky je vybudovaný obvodový drenážny systém. Odvodňovací rigol je spevnený betónovými žľabovkami a svahy sú spevnené betónovými príložnými doskami

Monitorovanie skládky sa vykonáva – podzemné vody sa sledujú v 3 monitorovacích vrtoch, 1 je umiestnený nad skládkou a 2 sú umiestnené pod skládkou. Povrchové vody sa sledujú v potoku Ortáš v dvoch profiloch na úrovni monitorovacích vrtov.

Odplynenie skládky je riešené ako pasívne. Je realizované 3 vertikálnymi odplyňovacími šachtami. V týchto odplyňovacích šachtách bude vykonávaný aj monitoring zloženia a množstva skládkových plynov.

C.1) Údaje o stavbe podľa § 8 odst.1 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

- stavebník

Fúra s.r.o.

SNP 77

044 42  Rozhanovce

Štatutárny zástupca a jeho funkcia: Miroslav Fúra, konateľ spoločnosti

- druh a účel stavby

skládka odpadov pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov

- miesto stavby

kat.územie	 Štítnik, kód k.ú. 861341

okres		Rožňava

kraj 		Košický

- parcelné čísla pozemkov stavby (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

stavba bude umiestnená na pozemkoch:  KN-C 1101/130, 1101/137, 1101/138

vlastník pozemkov obec Štítnik, nájomca prevádzkovateľ skládky Fúra s.r.o.

susediace pozemky: KN-C 1098/1 = KN-E 596/201vlastník SPF Bratislava,

KN-C 1098/2 = KN-E 913 vlastník SPF Bratislava

a KN-C 1086/3 = KN-E 597 vlastník p. Hlaváč Adrián

- údaje o spracovateľovi proj. dokumentácie

Geosofting, spol. s r.o.

Solivarská 28

080 05  Prešov

IČO: 36 471 097

zodpovedný projektant: Jozef Onufer

č. osvedčenia: 3508*TZ*A2

- spôsob uskutočnenia stavby

dodávateľským spôsobom

- predpokladaný termín dokončenia stavby

lehota výstavby je predpokladaná na 5 mesiacov od zahájenia výstavby, závisí však od nasadenia kapacít dodávateľa stavby a klimatických pomerov

- základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení a o súvisiacich opatreniach

Predmetom projektovej dokumentácie, pre stavebné povolenie stavby Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik  je výstavba novej kazety skládky. Základné technické parametre navrhovaných objektov zodpovedajú súčasným legislatívnym požiadavkám podľa smernice EK, zákona č. 409/2006 Z.z. o  odpadoch a vyhlášky MŽP č. 283/2001 v znení neskorších predpisov.

Stavba bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov, naväzujúcich na jestvujúcu prevádzku a vybudované objekty skládky:

SO – 31 Príprava územia

SO – 32 Obvodový rigol

SO – 33 Kazeta skládky – tesniaci systém

SO – 34 Kazeta skládky – drenážny systém vnútorný

SO – 35 Kazeta skládky – drenážny systém vonkajší

SO – 36 Vnútroskládková cesta

SO – 37 Oplotenie

SO – 38 Monitoring

SO – 39 Odplynenie

SO – 40 Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety skládky

## SO-31 Príprava územia

Tento stavebný objekt bude pozostávať z úpravy terénu v mieste ďalších stavebných prác, a to:

- odhumusovanie a odstránenie ornice,

- výrub stromov a odstránenie náletových drevín v priestore novej kazety,

- demontáž oplotenia v mieste rozšírenia areálu skládky,

- vybúranie časti jestvujúcej cesty od hornej brány,

- vybúranie časti obvodového rigolu,

- odvodový drén.

Vlastná príprava územia pozostáva z týchto činností:

1. výrubu stromov a krovín, odstráneniu konárov pňov a koreňov so spálením na hromadách z priestoru novej kazety, hornej hrádze, obslužnej cesty a obvodových rigolov. Povolenie na výrub stromov a krov musí zabezpečiť ešte pred zahájením prác investor. Väčšie stromy doporučujeme rezať motorovými pílami, menšie je vhodnejšie odstrániť aj s koreňmi buldozérom alebo dozerom.

Celkom sa odstráni krovie a náletové dreviny na ploche 4 540 + 2 160 m2. Počet stromov na výrub je cca 25 ks.

Jamy po pňoch je potrebné ihneď dosypať zeminou z výkopku a zhutniť, aby nedochádzalo pri zrážkach k rozmáčaniu podložia stavebnej pláne. Upozorňujeme dodávateľa prác, že pri výrube drevín je potrebné dôsledne odstrániť všetky zvyšky biohmoty (korene, traviny, burinu, vrátane popola zo spálených častí) a tiež ostatné materiály nevhodné do zabudovania do násypových telies (drevo, plasty, papiere a iný odpad z jestvujúcej skládky, skalné úlomky nad 30 cm). Podľa výsledkov IGP z úvodnej etapy výstavby skládky v roku 1993-95 je geologické podložie tvorené ílmi, ktoré budú následne zhutnené ako podložie minerálneho tesnenia. V prípade zistenia odlišných skutočností (skalné výchozy, vývery podzemnej vody, organické kaly a pod.) je potrebné prizvať geológa a projektanta na konzultácie.

2. odstránenia ornice do hĺbky 0,20 m z plochy zasiahnutej výstavbou. Vzhľadom na predchádzajúcu výstavbu bude ornica odstránená len v južnej a západnej časti pripravovanej výstavby. Celková výmera je 7 685 m2, objem je  1 537 m3. Ornicu je vhodné skladovať v blízkosti novej kazety nakoľko časť sa použije pri svahovaniach a záverečných úpravách terénu po dokončení všetkých stavebných objektov novej kazety a podstatná časť z tohto objemu bude použitá pri rekultivácii novej kazety skládky.

3. rozobratie a odstránenie súčasného oplotenia v tých častiach súčasnej skládky, kde dôjde k zväčšeniu výmery podľa nového vytýčenia hraníc, resp. súčasné oplotenie nekorešponduje s hranicou pozemku podľa katastrálnej mapy. Jedná sa predovšetkým o južnú a západnú časť areálu skládky, kde bude potrebné jestvujúce oplotenie odstrániť, stĺpiky vytrhať a terén zarovnať. Celkom je potrebné odstrániť 110 m oplotenia, pričom vybúraná sutina sa uloží priamo na skládku – I. kazeta, kovové časti je potrebné zhodnotiť vo výkupni šrotu.

4. Súčasťou búracích prác je aj odstránenie južnej časti obvodového rigolu na západnej časti skládky od súčasnej vstupnej brány až po PF č. 6. Jedná sa o dĺžku 120,0 m, ktorý bude nahradený novým obvodovým rigolom na západnej strane pozemku tesne na hranici oplotenia. Vybúraný materiál sa uloží na I. kazetu skládky, betónové tvárnice je možné použiť pri nových stavebných prácach.

5. Taktiež dôjde k vybúraniu západnej časti vnútroskládkovej cesty, ktorá od hornej brány vedie do lesa. Jedná sa o plochu 365 m2, vybúranú suť doporučujeme použiť do násypov pri výstavbe novej cesty a váhy, prípadne uložiť na dočasnú skládku.

6. Na usmernené odvedenie zrážkových vôd na severo-západnej časti pozemku – od profilu PF č.4, bude popri oplotení vybudovaný podzemný drén so zaústením do súčasnej priekopy severne od nájazdovej rampy. Prierez drénu je 0,30 m šírka, 0,60 m hĺbka, 115 m dĺžka. Odvádzanie zrážkovej vody zabezpečí flexibilná rúrka DN 100 na dne obsýpané štrkom fr. 16-32 mm po terén.

## SO-32   Obvodový rigol

Na ochranu pred prívalovými zrážkovými vodami a zamedzenie prítoku dažďových vôd do telesa skládky  sa po obvode areálu skládky vybuduje obvodový rigol. Morfológia terénu vyžaduje tento rigol len na západnej strane rozširovaného areálu skládky, severná časť areálu je spádovaná na SV k potoku a južná časť je prirodzene odvodňovaná eróznou roklinou na hranici parcely.

Navrhovaný obvodový rigol funkčne nadväzuje na pôvodný „Záchytný rigol č. 1“ (viď situácia k PD VIII. 1995)  z I. etapy prevádzky skládky, ktorý už bol vybudovaný za západným oplotením I. kazety a skolaudovaný v decembri 1997. Pri výstavbe dôjde k odstráneniu jeho južnej časti a nahradeniu novým úsekom posunutým na západnú hranicu parcely. Odvedenie takto zachytenej zrážkovej vody bude cez lapač splavenín krytým kanálom pod  kazetou do jestvujúceho „Záchytného rigolu č. 2.“

Obvodový rigol sa vzhľadom na morfológiu terénu skladá z dvoch vetiev – severnej a južnej, ktoré sú vyspádované do lapača splavenín v jestvujúcej plytkej eróznej rokline. Os rigolu beží v päte západnej obvodovej hrádze kazety. Spôsob uloženia a spádové pomery sú zrejme z výkresov D.32.6 – Vzorový rez rigolom a D.32.4 – Pozdĺžny profil Z rigolom. Výkopové práce pre rigol predstavujú 113,80 m3, Zemina z výkopku sa použije do zemnej hrádze a násypov cesty.

Na zamedzenie prítoku plytkej podzemnej vody a podmáčanie základov obvodovej hrádze bude najprv v osi rigolu vybudovaný podzemný drén o šírke 0,60 m a hĺbke 0,80 – 1,20 m. Na dne drénu sa vytvorí štrkopieskové lôžko o hrúbke 0,10 m, následne sa umiestni na dno a svahy separačná geotextília (PP 200), položí flexibilné drenážne potrubie DN 100 a rýha sa vyplní plaveným štrkom frakcie 16- 32 mm. Zaústenie flexibilu je do lapača splavenín – viď výkres  D.32.8. Celková dĺžka flexibilu je 58,80 + 14,0 = 72,80 m, spotreba štrkopiesku je 4,37 m3, množstvo separačnej geotextílie je 208,8 m2, spotreba kačírku do drénu je 38,0 m3 .

Na takto pripravený drén sa vybuduje otvorená priekopa z betónových tvárnic – na dno z TBM 2/50 a na svahy polo vegetačné IZT 131/10 o sklone 1:1. Lôžko sa vybuduje z drveného kameniva fr. 0-16 o hrúbke 0,10 m v celkovom množstve 13,9 m3. Dĺžka severnej vetvy rigolu je 14,80 m a južnej vetvy 17,0+22,0+13,5+12,3 = 64,80 m, spotreba TBM 2/50 je 160 ks, spotreba IZT 131/10 je 133 ks.

V mieste zaústenie otvoreného rigolu do krytého kanálu bude osadený lapač splavenín s mrežou na zachytávanie nečistôt. Detaily sú zrejme z výkresu D.32.8.

Krytý kanál pokračuje pod dnom novej kazety z korugovanej PVC rúry DN 300 až so zaústením do cestnej priekopy, kde sa ústie rúry obetonuje. Detaily uloženia a sklonové pomery sú zrejme z pozdĺžneho profilu  - D.32.7. a z vzorového rezu D.36.5. V mieste zalomenia nivelety potrubia budú osadené dve slepé šachty KŠ-1 a KŠ-2, v mieste križovania potrubia s cestou bude osadená oceľová chránička. Celkový objem výkopku je 199,20 m3, spotreba štrkopiesku na podsyp potrubia je 13,5 m3.

## SO-33   Kazeta skládky – tesniaci systém

Tesnenie dna kazety predstavuje najdôležitejší stavebný objekt, ktorý zabezpečuje funkčnosť a nezávadnosť celej skládky a vyžaduje vysoké nároky na kvalitu realizácie práce a preto je potrebné, aby tieto práce realizovala špecializovaná odborná firma s atestmi a referenciami. Návrh riešenia vychádza z  legislatívy – zákona č. 223/2001 o odpadoch a najmä vyhlášky č. 283/2001 v znení jej noviel. V technických špecifikáciách zohľadňujeme  STN 83 5089 Tesnenie skládok.

V priestore novej kazety sa v rámci stavebného objektu SO-31  Príprava územia zrealizujú technické práce spojené s odstránením náletových drevín, odstránením koreňov, pňov a celkovým odhumusovaním. Následne sa v rámci SO-33 prevedú výkopové práce na úpravu pláne za účelom plynulého sklonu svahov a dna budúcej kazety podľa predpísaných priečnych profilov č.1 až 5,6.  Potom  sa upraví základová škára, ktorá sa začistí, zrovná a upraví a zhutní. Odstránia sa korene rastlín  a časti zemín, ktoré nemajú vhodnú konzistenciu na hutnenie.  Celkom predpokladáme odkopávky o objeme 11 438 m3, ktoré sa premiestnia na dočasnú skládku vo vzdialenosti do 500 m. Po laboratórnom overení vhodných pôdno-mechanických vlastností zeminy na základe odporučenia zodpovedného geológa bude možné časť využiť do ílovej tesniacej vrstvy 2x250 mm v podloží a časť do stabilizačných hrádzi a násypu cesty. Z tohto dôvodu doporučujeme stálu prítomnosť zodpovedného geológa počas výkopových prác na stavenisku pri primárnej selekcii výkopku na dve samostatné skládky zeminy – íly (F6-F8) a štrky (G2-F2).

Ílovitá zemina zo zemníka bude použitá na tesniace vrstvy samotnej skládky 2 x 250 mm. Pri hutnení je vhodné použiť cestný valec o minimálnej hmotnosti 7,0 t a aspoň 4 pojazdmi . Svahy hrádze sa zhutnia ľahkým valcom  spúšťaným na oceľovom lane  min. troma pojazdmi, prípadne valcovým nástavcom na UDS. Požiadavky na kvalitu tesnenia vychádzajú z § 26 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. a sú podrobne popísané v STN  83 8106 Tesnenie skládok.

Dolná tesniaca vrstva sa zhotoví z minerálneho tesnenia - ílu o v hrúbke 2x250 mm s koeficientom filtrácie po zhutnení minimálne 1x10-9 m/s. Minerálne tesnenie musí obsahovať také minerálne zložky, ktorých zrnitosť nepresahuje 63 mm. Kvantitatívne určenie minerálov požaduje 50% podiel zrna veľkosti pod 0,002 mm. Vhodnosť zemín na minerálne tesnenie bude potrebné overiť laboratórnymi skúškami. Materiál použitý na tesnenie musí zodpovedať STN 83 8106. Hodnota skutočne dosiahnutého koeficientu filtrácie bude konfrontovaná s hodnotami zistenými v laboratórnych podmienkach v oedometri v zmysle STN 72 1027. Proctorovou skúškou zhutniteľnosti sa bude overovať aj zhutnenie minerálneho tesnenia počas výstavby jednotlivých vrstiev. Pred výstavbou minerálneho tesnenia sa urobí zhutňovací veľkopokus na vodorovnej ploche a svahu s rozmermi podľa STN 83 5089. Zemina požadovanej kvality sa rozprestrie na upravenú plochu tak, aby po zhutnení bola jedna technologická vrstva hrubá min. 250 mm. Prechod z vodorovnej do šikmej plochy svahu urobiť s polomerom výškového oblúka min 1.0 m, odvodňovací žľab na dne kazety budovať s polomerom 2,0 m. Tesniaci systém plochého dna a úbočia skládky musí byť navzájom napojený tak na seba, aby miesto styku nepreukazovalo zoslabené miesta.

Výstavba tesniacich vrstiev minerálneho tesnenia sa musí realizovať výlučne za priaznivých poveternostných podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť zeminy a nespôsobia jej zamŕzanie (zrážky, teploty pod 0 °C). Zhotovené tesnenie sa bude okamžite chrániť pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi a mechanickému poškodeniu ďalšími konštrukčnými vrstvami.

V prípade, že počas realizácie tesnenia dôjde k jeho poškodeniu (vplyv dažďa, mrazu a pod.), príslušná vrstva sa odstráni a nahradí novým minerálnym tesnením. V zmysle príslušnej STN, ako aj dôležitého funkčného významu minerálneho tesnenia musí dodávateľ stavby preukazovať mieru zhutnenia na každých 500 m3 zabudovanej zeminy v každej vrstve a pri zmene počasia, ktoré podstatnou mierou ovplyvní vlastnosti tesniacej zeminy.

Na podklade zhodnotenia preukazných skúšok dodávateľa, dozor investora odoberie kontrolné vzorky na skúšku koeficientu filtrácie a miery zhutnenia. Tieto skúšky sa budú robiť v laboratóriu nezávislej organizácie. Kontrolné skúšky investora sa budú robiť na každých cca 500 m3  zabudovaného minerálneho tesnenia v každej 250 mm vrstvy. Podrobnejšie rozpracovanie metodiky kontroly a riadenia zemných prác pre realizáciu minerálneho tesnenia doporučujeme upresniť na začiatku zahájenia prác terénnym hutniacim veľkopokusom mechanizáciou stavebného dodávateľa. Súčasťou pokusu bude aj upresnenie metodiky preukazných a kontrolných skúšok, aby tieto nevytvárali časovú prekážku v technologickej náväznosti stavebných prác. Podrobnosti zhotovenia minerálneho tesnenia budú predmetom realizačného projektu.

Horná tesniaca vrstva = umelá tesniaca bariéra je tvorená HDPE fóliou hrúbky 1.5  mm obojstranne textúrovanou s výstupkami.  Tesniace pásy sa kladú s plnoplošným dotykom na vlhký nepopraskaný povrch minerálneho tesnenia  podľa plánu pokládky.  Pri spracovaní plánu pokládky tesniacej fólie sa musí dbať na to, aby na ploche skládky bolo pokiaľ možno čo najmenší počet zvarov. Plán pokládky s očíslovaním zvarov musí byť predložený dodávateľom tesnenia pred zahájením prác na schválenie investorovi. Kontrolu tvorí investor, stavebný dozor a autor projektu. V pláne pokládky sa nesmú nachádzať žiadne krížové zvary.

Vzájomné spojovanie hydroizolačnej fólie sa riadi podľa pokynov a technologických postupov výrobcu. Fólia z vysokohustotného polyetylénu – HDPE sa zvára len horúcim klinom s vytváraním kontrolného kanálika  alebo extrudovaného zvaru. Zvary s kontrolným kanálikom budú skúšané v celom rozsahu pretlakom vzduchu. Zvary urobené extrudovaným spôsobom budú preskúšané vákuovou metódou, prípadne vysokonapäťovou skúškou v zmysle ustanovení STN 83 5089. Okrem toho, dodávateľ (realizátor) tesnenia odoberie vzorky zvarov (na každých 100 m/1 vzorka) na skúšku ťahom a odlupovaním (tzv. PELL TEST). Preukazné skúšky dodávateľa budú tvoriť prílohu preberacieho konania.

Šírka preloženia tesniacich pásov musí byť pri zvarovaní horúcim klinom minimálne 80 mm, pri extrudovanom zvarovaní minimálne 55 mm. Pre ukotvenie tesniacich fólii na svahoch budú vykopané kotviace zákopy po celom obvode skládky. Šírka hrany a hĺbka zákopu závisí od dĺžky svahu s fóliou – viď výkres D.33.14.   Po uložení fólie a ochrannej  geotextílie sa zaťažia a zasypú hutnenou zeminou najlepšie vyťaženým ílom z výkopku kotviaceho zákopu. V celom rozsahu sa kotviaci zákop v zmysle STN 73 3050 – Zemné práce navrhuje ako výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom šírka ryhy je 0,50 – 0,80 m. Dno kotviaceho zákopu siaha 0,50 – 0,80 m pod rastlý, resp. upravený terén. Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy, aby tvorilo spoľahlivý podklad pre uloženie fólie.

Ochranná geotextília:

Tesniace pásy HDPE musia byť po celej ploché chránene pred mechanickým poškodením. Navrhujeme požiť netkanú geotextíliu z polypropylénu s plošnou hustotou minimálne PP 1000 g/m2. Kladie sa v tvare pásov s presahom najmenej 30 cm a je priebežne spájaná stehovým zvarovaním.  Pri práci je potrebné zaťažiť okraje vreckami s pieskom proti podfúkavaniu vetrom, aby nedošlo k nadvihovaniu a rolovaniu rozprestretej geotextílie.

Podrobnosti a detaily (prestupy potrubia cez fóliu, nájazdová rampa a deliaca hrádzka) budú predmetom realizačného projektu na základe technických podkladov dodávateľa tesniacej fólie a jej špecifikácie.

SO-34 Kazeta skládky – drenážny systém vnútorný

Zrážková voda, ktorá spadne na izolovanú plochu skládky sa priesakom cez odpad vplyvom gravitácie zastaví na jej dne na tesniacom systéme skládky, tvorenom nepriepustnou fóliou. Jej funkčne odvádzanie z kazety zabezpečuje drenážny systém, ktorý pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže.

Potrubná drenáž zabezpečuje gravitačné odvedenie plošnou drenážou zachytených priesakových vôd mimo priestor kazety – do akumulačnej nádrže. Potrubie navrhujeme z PEHD PN 10 DN 250/14,8 a 200/11,9 s kruhovou alebo štrbinovou perforáciou. Potrubie navrhujeme uložiť do podkladného lôžka zo štrkopiesku o hrúbke 150 mm a šírke cca 1 000 - 1 500 mm. Požiadavky na perforáciu určuje vyhláška č. 509/2004 (potrubie musí byť  perforované štrbinami 30 x 2 mm alebo kruhovými otvormi priemeru 12 mm). Perforácia by mala byť min. 2-3 % povrchu rúry prednostne v jej hornej polovici obvodu rúry. Na posilnenie funkcie potrubnej drenáže na dne skládky navrhujeme okolo potrubia aj drenážne rebro z praného riečneho štrku frakcie 32-48 mm o šírke cca 3,0 m a min. hrúbke prekrytia potrubia 300 mm. Na oddelenie plošnej a potrubnej drenáže navrhujeme použiť separačnú geotextíliu s min. PP 500, ktorá zároveň plní ochrannú funkciu v zmysle čl. 6.2.6 STN 83 8107.

Sklonové pomery vnútorného potrubného drénu sú zrejme z pozdĺžneho výkresu skládky =  2,5-5,0 % v severnej  sekcii kazety a 3,2-4,4 % v južnej sekcii kazety, čo vyžaduje požiadavke čl. 6.3.4 STN 83 8107. Vzhľadom na priečny sklon dna kazety = 11 – 13 % bude priesaková voda gravitačne odvodňovaná len plošným drénom bez potrubného drénu.

Rozdeľovacia šachta: Vzhľadom na celkovú plochu kazety bude táto rozdelená medzi hrádzkou medzi PF č. 3 a 4 na dve sekcie a priesaková voda bude odvádzaná oddelene z každej sekcie. Severná vetva perforovaného drenážneho potrubia PEHD DN 250/14,8 bude zvedená priamo do nádrže priesakových vôd. Južná vetva perforovaného potrubia PEHD DN 200/11,9 bude ukončená v rozdeľovacej šachte TEGRA 1000. V období zavážania odpadu len do severnej sekcie kazety bude zátka na dne šachty TEGRA umiestnená v priamej vetve smerom na DN 250. Zrážková voda z južnej sekcie, ktorá nebude ešte znečistená priesakom cez odpad bude odtekať zo šachty cez odbočku do cestnej kanalizácie a následne do potoka. Po zaplnení severnej sekcie sa pred začiatkom navážania odpadov do južnej sekcie zátka vymení – vyberie sa z priameho výtoku a osadí do odbočky. Tým sa presmeruje odtok zrážkovej vody, ktorá sa prvým dovozom odpadu do tejto sekcie zmení na priesakovú vodu do nádrže priesakových vôd.

Úseky zo šachty cez medzi hrádzku a zo šachty do cestnej kanalizácie nie sú perforované. Šachtu umiestniť do pieskového lôžka, okolie šachty neobsypávať štrkom z dôvodu neskoršej manipulácie so zátkami. Obsyp štrkom vykonať až po výmene zátky a uzatvorení odtoku do cestnej kanalizácie.

Preplachovacia šachta: Drenážne potrubie je na najjužnejšom = najvyššom bode dna kazety (334,50) vyvedené po svahu južnej hrádze zo dna skládky až na korunu ochrannej hrádze, kde je ukončené zátkou s možnosťou preplachovania (čl. 6.3.7.  STN 83 8107). Doporučujeme tento koniec potrubia chrániť proti mechanickému poškodeniu a presypaniu odpadom napr. v betónovej studničnej skruži s poklopom. Tento posledný úsek potrubia nie je perforovaný !

Plošná drenáž predstavuje výrazne väčšiu plochu ako potrubná drenáž, nakoľko v morfológií  kazety prevažuje dno nad svahmi. Celá izolovaná plocha II. kazety je pokrytá  vrstvou praného riečneho štrku (nie dreveného kameniva !) frakcie 16-32 mm, doporučujeme prednostne oblé zrná s dostatočnou pevnosťou a stálosťou proti zvetrávaniu (materiál z kryštalinika, nie flyšu alebo mezozoika), koeficient filtrácie nesmie klesnúť pod 10-3 m/s. Pri navážaní štrku si dodávateľ stavby vypracuje plán rozvozu štrku tak, aby sa auto pohybovali len po dostatočne hrubej vrstve štrku a nepoškodili podložne fóliové tesnenie. Minimálna hrúbka navážacej cesty je 80 cm štrku, vozidla so štrkom sa pohybuje len po týchto cestách a bočným vyklápaním postupne rozširujú plochu pokrytú štrkom. Rozhŕňanie po ploche skládky z týchto kôp na konečnú hrúbku je zabezpečované len ľahkým rozhrňovačom. Pri konečnej úprave povrchu drenážnej vrstvy sa tieto navážacie cesty zrovnajú na požadovanú úroveň = hrúbka 500 mm.

Osobitne je potrebné realizovať rozhŕňanie hrubšieho štrku 32-48 mm okolo drenážneho potrubia v najnižšom profile dna spolu s pokládkou separačnej geotextílie a následne prekrytie plošnou drenážou frakcie 16-32 mm.

Na svahoch kazety, t.j. vo vzdialenosti min. 2,0 m od dna (potrubnej drenáže) až po kotviaci zákop doporučujeme chrániť tesniacu vrstvu použitými pneumatikami do max. priemeru 900 mm s presýpaním a vyplnením otvorov štrkom frakcie 16-32 mm.

SO-35 Kazeta skládky – drenážny systém vonkajší

Drenážny systém vonkajší pozostáva zo zvodného drénu, ktorý odvádza priesakové vody z kazety do jestvujúcej nádrže priesakových vôd. Existujúca I. kazeta skládky Štítnik bola odvodňovaná do akumulačnej nádrže, ktorá podľa pôvodného projektu má prevádzkový objem V = 150 m3. Odvádzanie priesakových vôd je realizované cez jednotlivé perá do revíznych šachiet pri severnom oplotení kazety, odkiaľ je kanalizačným potrubím zvedená priesaková voda do betónovej nádrže vo východnom cípe skládky.

Pri prívalových zrážkach nám bude na ploche novej kazety skládky Štítnik vznikať cca 74 – 103 m3 priesakovej vody čo spolu s množstvom vody z I. kazety môže zaplniť celkovú kapacitu jestvujúcej nádrže. Preto sme pristúpili k riešeniu s ďalšou akumulačnou nádržou pri severnej hrádzi kazety, ktorá bude plniť funkciu primárneho zdržania priesakovej vody pri extrémnych zrážkach na výtoku z II. kazety. Vzhľadom na priestorové pomery a gravitačné podmienky sme zvolili podzemnú plastovú nádrž o objeme 50 m3. Pri normálnych zrážkach bude priesaková voda akumulovaná v tejto novej nádrži, odkiaľ sa bude fekálnym vozidlom odčerpávať (cca 1x týždenne resp. pri objeme nad 10 m3 v nádrži) a recirkulovať spätne do telesa odpadu. V prípade prívalových zrážok  po naplnení celého objemu nádrže (50 m3) sa priesaková voda gravitačne dostane cez odpadové potrubie do revíznej šachty a do dolnej – hlavnej nádrže priesakových vôd.

Drenážny systém vonkajší začína v severnom rohu kazety, kde nadväzuje na vnútornú drenáž. Materiálovo sa jedná o rovnaké potrubie PEHD DN 250 ako vo vnútornej drenáži, ale bez perforácie. Pokračuje cez severnú hrádzu, kde na potrubí bude osadené šupatko (JAFAR alebo Hawle) so zemnou súpravou na uzavretie prítokov zo skládky pri čistení nádrže alebo havarijných stavoch. V bodoch lomu kanalizácie sú osadené plastové šachty TEGRA 600, zaústenie potrubia je do vybudovanej betónovej revíznej šachty pri severnom oplotení.   Detaily uloženia potrubia sú zrejme z výkresu D.35.4. Detaily prestupov izolácie, lomových šachiet a napojenia potrubia budú predmetom realizačného projektu.

Externá akumulačná nádrž  bude  vybudovaná vedľa nájazdovej rampy za severnou hrádzou skládky, aby bola ľahko prístupná pre fekálne vozidlo.  Nádrž má valcový tvar a jedná sa o typový výrobok firmy ROTO. Detaily sú zrejme z výkresu a prospektu. Spôsob uloženia nádrže a detaily napojenia na potrubie budú spresnené pri realizácii na základe podkladov dodávateľskej dokumentácie výrobcu.

SO-36 Vnútroskládková cesta

Vnútroskládkova cesta zabezpečuje dovoz odpadu priamo do novej kazety skládky. Napája sa na jestvujúcu betónovú cestu pri súčasnej hornej bráne I. kazety skládky, zatáča doprava a popri jestvujúcom oplotení a západnom okraji súčasnej skládky pokračuje na sever až skoro ku korytu potoka.   V strednej časti sa rozširuje na dva pruhy, aby v jednom pruhu mohla byť umiestnená cestná váha. Na konci cesty - oproti váhe bude umiestnená očisťovacia plocha vozidiel. Medzi váhou a očisťovacou plochou je vybudovaná panelová nájazdová rampa pre vstup vozidiel do kazety.

Šírka cesty v staníčeni 0,000-0,022 km bude 3,50 až 4,80 m. V staníčeni 0,022 – 0,114 km bude 3,50 – 9,0 m vzhľadom na umiestnenie cestnej váhy.  Celková dĺžka cesty je 114,0 m, plocha 520 m2. Povrch cesty bude obaľované kamenivo a zavibrovanom štrkovom lôžku. Priečny sklon cesty je 2 %, pozdĺžny sklon nivelety je zrejmý z pozdĺžneho profilu.

Zrážková voda zachytená na tejto ceste bude priečnym spádovaním zvedená cez uličné vpuste TEGRA 600 s liatinovou mrežou do dažďovej kanalizácie DN 200 pri ľavej krajnici. Následne bude zaústená do lapolu vedľa očisťovacej plochy a následne vypúšťaná do jestvujúceho potoka na severnom okraji lokality.

SO-37 Oplotenie

Oplotenie bude slúžiť k ochrane pred vstupom nepovolaných osôb do areálu skládky, zabrániť poľnej a lesnej zveri vstup do priestoru skládky a tiež ma zabrániť nekontrolovaný dovoz resp. odvoz odpadu na a zo skládky. V prevažnej časti sa využije jestvujúce oplotenie okolo skládky, ktoré je v dobrom technickom stave. Dôjde len k presunu resp. predĺženiu oplotenia okolo novobudovaných objektov na južnej a západnej hranici novej  časti skládky. Novobudované oplotenie nadväzuje na jestvujúce oplotenie súčasného areálu skládky, ktoré bude rozšírené podľa aktuálneho plošného vymedzenia obvodu skládky.

Celková dĺžka nového oplotenia je cca 340,0 m pričom sa použije 124 ks klasických stĺpikov a 22 ks stĺpikov s obojstrannou podperou. Pôvodná horná brána do areálu skládky sa nahradí novou vstupnou bránou na vnútro skládkovej ceste.

K vytýčeniu trasy oplotenia najmä po hranici pozemku a  lomových bodov je potrebné prizvať geodeta. Vytyčovanie sa riadia ustanoveniami STN 73 0420 a STN 73 0422.

Oplotenie je navrhnuté typové -  klasickým oplotením z kovových stĺpikov Štandard a oceľovým pletivom FLUIDEX 50x50. Výška pletiva je navrhovaná 200 cm z oceľového pozinkovaného drôtu, veľkosť oka 50x50,  minimálny priemer drôtu pletiva je 1,8 mm. Napínací drôt je oceľovo pokovovaný s minimálnym priemerom 3,15 mm.

Kovové stĺpiky sa presne osadia do vykopaných (vyvŕtaných) jamiek 0,4x0,4 m do hĺbky 0,6 m a zalejú betónom C 8/10. Vzdialenosť nosných radových stĺpikov bude 2,5 - 3,0 m, pri každom zalomení smeru alebo po 21-25 m priameho smeru sa rádové stĺpiky podoprú dvoma vzperami. Napínací drôt priemeru 3,15 mm je potrebné osadiť v troch výškach,  pletivo je drôtená sieť z pozinkovaného drôtu,  oká siete sú 50 x 50 mm. Nakoniec sa natiahne ostnatý drôt nad pletivom vo vrcholovej časti stĺpika. V priestore vstupu do areálu novej  kazety sa osadí oceľová vstupná brána o šírke 6,0 m. Pri vstupnej závore v dolnej časti skládky je umiestnená  informačná tabuľa o prevádzkových hodinách skládky, povolených odpadoch, ktoré je možné zneškodňovať na skládke, o zákaze vstupu nepovolaných osôb a ďalších náležitostiach v súlade s platnou legislatívou.

SO-38 Monitoring

Samotný monitorovací systém skládky pozostáva z fyzických objektov zabudovaných na skládke a z procesov obsluhy týchto objektov. Medzi objekty zabudované na skládke patria najmä:

- monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemnej vody,

- odberné miesta na sledovanie kvality povrchovej vody,

- nádrž priesakovej vody na sledovanie jej množstva a kvality,

- plynové studne na sledovanie kvality skládkového plynu,

- stabilizované meračské body na sledovanie topografie skládky.

Monitorovacie vrty budú v rámci výstavby dobudovaná po obvode novej kazety skládky v smere predpokladaného prúdenia podzemnej vody v počte 2 ks. Lokalizácia vrtov a ich výstroj bola určená v spolupráci so spracovateľom IGaHG prieskumu na lokalite. Predpokladaná hĺbka vrtov je do 10 m, resp. 2,0 m pod narazenú hladinu  podzemnej vody. Výstroj vrtu bude štandardná ako v ostatných  monitorovacích vrtoch -  PVC pažnicou a chránená oceľovou chráničkou 1,5 m nad úroveň terénu.

Povrchová voda sa bude sledovať dvakrát ročne na vyústení obvodovej priekopy do rokliny  a tiež z lapolu. Zloženie priesakovej  vody sa bude sledovať 4x ročne, jej množstvo 1x týždenne. Skládkový plyn sa bude sledovať 1x ročne.  Na prevádzkovej budove bude osadená automatická meteostanica na sledovanie potrebných údajov (teploty, zrážky, sila vetra, atmosferický tlak, výpar). O všetkých meraniach a ich výsledkoch je potrebné viesť záznamy v prevádzkovom denníku skládky.

SO-39 Odplynenie

Pasívne odplynenie sa vybuduje po uzavretí novej kazety vertikálnymi odplyňovacími vrtmi podľa predloženej dokumentácie. Horizontálny dosah jednotlivých vrtov je podľa publikovaných údajov cca 2,5 násobok ich hĺbky, čo v našom prípade činí cca 7-10 m. Vzdialenosť vrtov medzi sebou je teda zvolená do 30,0 m.  Pre lepšiu horizontálnu migráciu plynu medzi jednotlivými vrtmi je na povrchu odpadu  (najvyššie miesto skládky) vybudovaný drén – horizontálne štrkové rebro o dĺžke 92 m z drveného kameniva fr. 16-32 mm o priereze 0,3x0,3 m s perforovaným potrubím  PE100 SDR 17 na dne. Potreba kameniva frakcie 8-16 mm je 3,8 m3.

Výstroj vrtu budú tvoriť dve zárubnice – pevná a perforovaná.  Pevná zárubnica je z PVC rúry DN 200 SN 4 pričom cca 1,0 m prečnieva nad budúcu úroveň terénu. Perforovaná zárubnica je z PVC rúry DN 110, s otvormi priemeru min. 5 mm zapustená cca 0,5 m nad dno vrtu a voľne nasunutá v pevnej zárubnici (dilatácia pri poklese odpadu). Spodná - perforovaná zárubnica sa po obvode obsype štrkom (drveným kamenivom) frakcie 16-32 mm. Horná – pevná zárubnica sa utesní po obvode tak, aby spodná časť ( cca 4,0 m od terénu ) bolo ústie vrtu izolované zhutneným tehliarskym ílom a posledný 1,0 m pod úrovňou tesniacej vrstvy bol bentonit – cementová zátka. Doporučujeme budovať odplyňovacie vrty až bezprostredne po pokládke minerálnej tesniacej bariéry (2x250 mm ílu), kedy  ústie vrtu so zárubnicou nebude prekážať pri jej hutnení. Po odvŕtaní vrtu sa následne na túto bariéru zriadi v okolí vrtu (cca 2 x 2 m) ochranná vrstva z geotextílie (PP 200) + štrkodrvy (100 mm) a pieskového lôžka (100 mm). Na tento podklad sa potom osadí betónová skruž TBM s poklopom a odvetrávacím komínkom, ktorá sa čiastočne prisype konečnou pokryvnou vrstvou. Ukončenie PVC zárubnice v skruži je možné riešiť podľa budúceho využitia LFG – PEHD zhlavie vrtu s uzatváracím ventilom alebo biofiltračná trubica. Podkladom pre definitívne rozhodnutie o potrebe externých biofiltrov umiestnených nad zhlavím vrtu budú výsledky merania skládkového plynu po ukončení prevádzky skládky.

SO – 40 Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety skládky

Po zaplnení novej kazety skládky prevedená jej rekultivácia. Hlavným dôvodom vypracovania tohto projektu bolo presnejšie špecifikovanie stavebných prác a ich nákladov v súvislosti s výpočtom účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu  a následne monitorovanie skládky odpadov.

V etape naplnenia kapacity kazety prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o jej uzavretie a rekultiváciu predkladá aj „aktualizovaný projekt rekultivácie“ (§ 44 vyhlášky č. 283/2001 v znení neskorších predpisov). V tomto projekte budú spresnené stavebné detaily podľa aktuálneho topografického zamerania skládky, spôsob nakladania so skládkovým plynom (podľa výsledkov doterajšieho monitoringu) a tiež aktualizovaný rozpočet stavebných nákladov.

V súlade s § 34 uvedenej vyhlášky navrhujeme nasledujúce dielčie stavebné objekty:

- odplyňovaciu vrstvu (viď SO 39)

- uzatváraciu vrstvu

- tesniacu vrstvu

- drenážnu vrstvu

- pokryvnú  vrstvu

## Uzatváracia vrstva - Vybudovaniu tesniacej bariéry na povrchu skládky bude predchádzať konečná úprava telesa odpadu na rovnomerný povrch a sklon skládky pre zriadenie tesniacej vrstvy. Minimálny konečný sklon  povrchu je 3%, maximálny je 1:2,25 pri maximálnej hrúbke odpadu do 30 m (Jurík, A. 1994). Hlavná činnosť v rámci uzatváracej vrstvy  bude pozostávať z prekrytia poslednej vrstvy zhutneného odpadu cca 150 mm vrstvou zeminy (drobného stavebného odpadu, stavebnej sute, inertného odpadu, štrkodrvy) prípadne výkopku z dočasného zemníka v areáli alebo okolí skládky. Po pokládke bude táto vrstva slúžiť ako lôžko na zriadenie minerálneho tesnenia skládky a pohyb stavebných mechanizmov po povrchu skládky. Zároveň bude slúžiť aj ako odplyňovacia vrstva, nakoľko bude mať nižší difúzny odpor ako minerálne tesnenie nad ňou. V rámci  rekultivácie sa použije cca 1 274 m3 zeminy resp. sute do uzatváracej vrstvy. Na prevedenie tejto činnosti sa navrhuje použiť  pásový buldozér, ktorý postupným hrnutím upraví pláň do predpísaných sklonov, a potom následne zhutniť valcom. Zároveň dôjde k intenzívnejšiemu  zhutneniu vrchnej časti odpadu,  ktorý už nebude ďalej zaťažovaný pojazdom kompaktora a vozidiel a je preto pomerne kyprý. Zarovnajú sa prípadné priehlbiny, v ktorých sa môže zhromažďovať zrážková voda a teleso skládky nadobudne strechovitý tvar v  náväznosti na okolitý terén do požadovaného, projektom predpísaného pozdĺžneho profilu a priečneho sklonu. Stredom skládky prebieha stabilizačná lávka o šírke cca 4,0 m. Prednostne doporučujeme do tejto vrstvy využiť ODPAD a nie SUROVINU, nakoľko táto vrstva bude v konečnom dôsledku uzavretá  v kazete skládky medzi dvoma izoláciami: spodnou HDPE na dne kazety a vrchnou minerálnou na strope odpadu.

## Tesniaca vrstva - Podľa požiadaviek platnej legislatívy musí byť skládka po ukončení prevádzkovania utesnená a rekultivovaná. Hlavným účelom tesnenia povrchu skládky je zamedzenie prítoku a priesaku zrážkovej vody do vnútra telesa skládky a zabezpečiť dostatočnú deformabilitu pri sadaní podložia alebo telesa skládky. Tieto požiadavky spĺňa minerálna tesniaca bariéra 2 x 250 mm ílu zhutneného na PS 96, pričom koeficient filtrácie je menší  ako 1x10-9 m/s.  Tým vznikne nepriepustná vrstva, ktorá uzatvorí odpad v kazete skládky a zabráni tak jeho negatívnym účinkom na okolie.  Jediným prepojením telesa odpadu s okolím bude drenážne potrubie priesakových vôd na dne skládkovej vany, ktoré odvádza vznikajúce priesaky a tiež odplyňovacie zariadenie v strope kazety na odvádzanie prípadných skládkových plynov. Pred pokládkou tejto minerálnej tesniacej bariéry na upravenú podložnú uzatváraciu vrstvu sa položí  ochranná geotextília (min. PP 500 g/m2) . V rámci tejto etapy sa použije celkom 8 057 m2 geotextílie. Na takto pripravené  lôžko sa navezie a zhutní íl požadovaných technologických vlastností, ktorý sa po obvode skládky ukončí nad resp. za kotviacim zákopom podložnej HDPE fólie. Pokládka a zhutnenie minerálnej tesniacej vrstvy podlieha tým istým požiadavkám, ako pri budovaní minerálneho tesnenia v podloží skládky, aj keď pri tejto bariére nepredpokladáme účinky tlakovej vody. Tesniaca vrstva sa zhotoví z minerálneho tesnenia - ílu o v hrúbke 2x250 mm s koeficientom filtrácie po zhutnení minimálne 1x10-9 m/s. Minerálne tesnenie musí obsahovať také minerálne zložky, ktorých zrnitosť nepresahuje 63 mm. Kvantitatívne určenie minerálov požaduje 50% podiel zrna veľkosti pod 0,002 mm. Vhodnosť zemín na minerálne tesnenie bude potrebné overiť laboratórnymi skúškami. Materiál použitý na tesnenie musí zodpovedať STN 83 8106. Hodnota skutočne dosiahnutého koeficientu filtrácie bude konfrontovaná s hodnotami zistenými v laboratórnych podmienkach v oedometri v zmysle STN 72 1027. Proctorovou skúškou zhutniteľnosti sa bude overovať aj zhutnenie minerálneho tesnenia počas výstavby jednotlivých vrstiev. Pred výstavbou minerálneho tesnenia sa urobí zhutňovací veľkopokus na vodorovnej ploche a svahu s rozmermi podľa STN 83 5089. Zemina požadovanej kvality sa rozprestrie na upravenú plochu tak, aby po zhutnení bola jedna technologická vrstva hrubá min. 250 mm. Celková potreba ílu je 4 009 m3 s dovozom zo zemníka do 10 km. Vhodnosť suroviny nebola technologický overovaná, taktiež tento projekt rekultivácie novej kazety nerieši vyvolanú skryvku, ťažbu, náhradnú rekultiváciu tohto zemníka a tiež majetkoprávne vysporiadanie.

## Drenážna  vrstva - Zrážková voda, ktorá spadne na uzatvorený a rekultivovaný povrch skládky sa zčasti odparí, sčasti zachytí v trávniku, sčasti stečie po povrchu smerom k obvodovým rigolom skládky. Ale časť  presiakne pokryvnou vrstvou zeminy a zastaví sa až na minerálnej tesniacej vrstve.  Z tohto dôvodu sa na odvedenie týchto vôd buduje plošný drén medzi pokryvnou a tesniacou vrstvou. Koeficient priepustnosti nesmie klesnúť pod hodnotu 2x10-3 m/s. Namiesto klasickej štrkovej drenážnej vrstvy v súlade s odst. 15 vyhlášky č. 509/2002 navrhujeme použiť syntetický geodrén, ktorý pri rovnakých hydraulických parametroch ako vrstva štrku frakcie 16-32 mm má len nepatrnú hrúbku a tým aj hmotnosť, čo sa v konečnom dôsledku prejaví ako menšie zaťaženie okolitého životného prostredia dopravou stavebného materiálu a jeho ťažbou. V rámci rekultivácie novej kazety sa použije celkom 8 132 m2 geodrénu. Drenážnu vrstvu na okrajoch skládky je potrebné zviesť ponad tesniacu vrstvu po obvode skládky tak, aby sa drenujúca voda dostala do  flexidrenu vybudovaného z PP drenážiek 2x DN 80 mm v rigole 300x300 mm so štrkodrvou. V kontakte drenu s vnútroskládkovou cestou na východnej strane resp. obvodovým rigolom na západnej  kazety strane bude päta svahu stabilizovaná polovegetačnými tvárnicami IZT 131/10.

## Pokryvná   vrstva - Definitívny tvar povrchu telesa skládky po rekultivácií II. kazety je zrejmý z celkovej situácie. Pre zriadenie pokryvnej vrstvy zeminy hrúbky  1000 mm je potrebné doviesť a rozprestrieť zeminu,  ktorá sa hrnutím upraví do požadovaných tvarov a sklonov.  Doporučujeme na horných cca 200 mm použiť ornicu alebo biologicky oživenú zeminu  - s dostatočnou prímesou organickej hmoty (kompost, stabilizované kaly z ČOV, humus, nánosy z čistenia cestných priekop a pod.). V rámci  vybudovania pokryvnej vrstvy sa použije celkom 8 194 m3 zeminy. Doporučujeme použitie stabilizačných geomreží na bočných svahoch na úvodné stabilizovanie trávnika proti vodnej erózií alebo použitie zatravňovacích rohoží SLOVARM. Následne sa vykoná hydroosev (Festuca + Lolium + Poa + Coronilla) na zriadenia trávnika lúčneho prípadne inej zmesi  podľa uvažovaného ďalšieho využitia územia.  Podrobný postup založenia trávnika je uvedený v prílohe. Celková  rekultivovaná plocha novej kazety bude mať výmeru  cca  8 200 m2 .

- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Obec Štítnik, Obecný úrad, Nám. 1. mája 167, 049 32  Štítnik

Spoločný stavebný úrad

ObÚŽP v Rožňave, odbor odpadového hospodárstva, odbor ochrany vôd

ObÚŽP v Rožňave, odbor ochrany ovzdušia, odbor ochrany prírody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Rožňava

Geosofting, s.r.o. Solivarská 28, 080 05 Prešov

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín

Pri výstavbe novej kazety skládky budú používané materiály a suroviny v zmysle projektovej dokumentácie:

SO-31 Príprava územia

-  ornica z výkopku, ktorá sa použije na svahovanie a záverečné úpravy terénu,

- vybúraná suť zo západnej časti vnútroskládkovej cesty sa použije do násypov pri výstavbe novej vnútroskládkovej cesty.

SO-32 Obvodový rigol

- na podzemný drén – flexibilné drenážne potrubie DN 100,  geotextília PP 200 a vtoková nádrž z betónu tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm,

-  betónové tvárnice TBM 2-50 a  IZT 131-10 na vybudovanie otvorenej priekopy

- lapač splavenín, 2  šachty pre miesta zalomenia nivelety potrubia a 1 oceľová chránička na miesto križovania potrubia s cestou

SO-33 Kazeta skládky – tesniaci systém

- ílová zemina

- HDPE fólia obojstranne textúrovaná hrúbky 1.5  mm

- ochranná geotextília  PP 1000

SO-34 Kazeta skládky – drenážny systém vnútorný

- potrubie z PEHD PN 10 DN 250/14,8 a 200/11,9 s kruhovou alebo štrbinovou perforáciou

- separačná geotextília s min. PP 500

- rozdeľovacia šachta TEGRA 1000

SO-35 Kazeta skládky – drenážny systém vonkajší

- PEHD DN 250

- plastové šachty  - typový výrobok TEGRA 600

- externá akumulačná nádrž priesakových vôd – typový výrobok

SO-36 Vnútroskládková cesta

- cestné panely IZD

- plastové šachty s uličnou vpusťou - typový výrobok TEGRA 600

- lapol ASIO TOP

- cestná váha

SO-37 Oplotenie

- kovové stĺpiky, oceľové pletivo výšky 200 cm, ostnatý drôt, betón C 8/10

SO-38 Monitoring

- PVC pažnica a oceľová chránička na výstroj nových monitorovacích vrtov

SO-39 Odplynenie

- PVC rúra DN 200 a perforovaná PVC rúra DN 110

- betónová skruž TBM s poklopom a odvetrávacím oceľovým komínkom

SO-40 Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety skládky

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

bez zmeny

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

bez zmeny

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

bez zmeny

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

1. skládka odpadov, plocha telesa skládky

2. pri výstavbe novej kazety skládky, prašnosť z nákladnej dopravy (dovoz stavebných materiálov)

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

bez zmeny

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

skládka odpadov

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

- priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytávané v nádrži priesakových vôd

- odpadové vody zo sociálneho zariadenia sociálno prevádzkovej budovy sú odvádzané do žumpy

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

nie sú

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

nie sú

charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

viď v pôvodnej žiadosti

- zoznam produkovaných odpadov

pri výstavbe novej kazety skládky predpokladáme vznik týchto odpadov:

– 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 			N

- 17 01 01 betón								O

- 17 01 02 tehly								O

- 17 0103 obkladačky, dlaždice a keramika					O

- 17 02 01 drevo								O

- 17 02 02 sklo								O

- 17 04 05 železo a oceľ							O

- 17 04 07 zmiešané kovy							O

- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03		O

- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05			O

- 17 09 04 zmiešané odpady  zo stavieb a demolácii iné ako uvedené

v 170901, 170902 a 170903							O

Celkové množstvo predpokladáme do 20 t.

Spôsob nakladanie s týmito odpadmi: zhromažďovanie

Spôsob zneškodňovania týchto odpadov: ostatné odpady budú zneškodnené na najbližšej skládke odpadov, nebezpečné odpady oprávnenou organizáciou

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

nie sú

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Zdroje hluku počas stavebných prác – stavebné mechanizmy a nákladná doprava.

Zdroje vibrácií a žiarenia nie sú.

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj informácie)

- popis miesta a okolia prevádzky

Skládka odpadov je situovaná mimo zastavaného územia obce Štítnik, cca 1 km západne od obce, v lokalite Hlinište. Nachádza sa vľavo od štátnej cesty Štítnik – Slavošovce. Vlastná skládka leží na východnom svahu pod lesom. V bezprostrednom ani širšom okolí (do 1 km) neleží žiadny trvalé obývaný objekt, samotná skládka je z troch strán (S, Z, J) vizuálne skrytá za okolitú morfológiu terénu. Okolité pozemky sú pastviská  a  poľnohospodárska pôda.

Nová kazeta skládky bude umiestnená na svahu za súčasnou kazetou skládkou západným smerom.

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Obec Štítnik leží v teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej s chladnou zimou. Priemerné ročné úhrny zrážok v tejto oblasti sú cca 672 mm. Najpočetnejšie zrážky sú v mesiacoch jún a júl (priemerné mesačné úhrny sú cca 90 mm), najnižšie mesačné úhrny zrážok sú v marci, cca 30 mm.

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Územie skládky vytvára mierne sklonitý svah vo výškovom rozpätí 335 až 365 m n.m. Podľa IGP v tomto území boli overené kvartérne deluviálne a eluviálne sedimenty pestrého zloženia a premenlivej hrúbky. Prevládajú íly piesčité, íly štrkovité a štrky ílovité. V podloží a okolí skládky odpadov bola podzemná voda zistená v deluviálnych sedimentoch v hĺbke 1,3 až 6,3 m pod terénom.  Hladina podzemnej vody je ustálená v rozmedzí 1,4 až 1,6 m pod povrchom terénu.

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

V bezprostrednom okolí skládky sa nenachádzajú.

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

V bezprostrednej blízkosti novej  kazety sa nachádza  I. kazeta skládky, ktorá bola prevádzkovaná do 15 .7. 2009.

V širšom okolí areálu skládky nám nie sú známe žiadne staré environmentálne záťaže.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

používanie stavebných mechanizmov a dodržiavanie technologických postupov pri stavebných prácach

pri nesprávnom používaní možné ohrozenie znečistenia pôdy

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisii

nie sú

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

nie sú

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

## nie sú

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

nie sú

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

nie sú

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

jestvujúci monitoring skládky odpadov v súlade s vydaným rozhodnutím o integrovanom povolení prevádzky:

- monitoring podzemnej vody

- monitoring povrchovej vody

- monitoring priesakovej vody

- monitoring skládkového plynu

- monitoring meteorologických údajov

V rámci výstavby novej kazety skládky sa vybudujú 2 nové monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemnej vody pod novou  kazetou skládky.

Podrobný popis systému monitorovania  sa nachádza v časti J. projektovej dokumentácie – J.3. Plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky.

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

nie sú

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

BAT = vyhláška č. 283/2001 v znení neskorších predpisov:

§ 24 Výber lokality na skládku odpadov

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené všetky zákonné kritéria a požiadavky na výber lokality na skládku odpadov.

§ 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov

(2) Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra hrúbky a priepustnosti podľa týchto požiadaviek:

b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf < 1,0 . 10-9, hrúbka > 1 m.

(3) Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) musí mať hrúbku najmenej 0,5 m s priepustnosťou pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný kf < 1,0 . 10-9. Tesnenie skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z HDPE s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

(4) Umelá minerálna tesniaca vrstva sa ukladá v dvoch vrstvách po 0,25 m.

(6) Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá, tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do priemeru 8 mm. Ako prídavnú ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií.

Navrhovaná tesniaca vrstva dna a svahov telesa novej kazety skládky bude pozostávať zo zhutneného terénu 92 %PS, na to sa navezie a následne zhutní ílová vrstva 2x 250 mm zhutnená 96% PS s koeficientom filtrácie menej ako 1x10-9 m/s. Potom nasleduje vrstva tesniacej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm textúrovanej, na ňu sa položí geotextília PP 1000.

§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávania skládkového plynu

(2) Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál sa používa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Proti vniknutiu jemných častíc sa potrubie obaľuje vhodnou geotextíliou.

(3) Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m.

(4)Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže najmenej 2 %.

Potrubnú drenáž na dne novej kazety skládky bude tvoriť štrkopieskové lôžko hr. 100 mm, v ňom osadené potrubie PEHD DN 250 a DN 200 obsypane štrkovým drenom frakcie 32-48 mm o šírke min. 1500 mm a hrúbke min. 300 mm. Celý dren je obalený separačnou geotextíliou.

Nasleduje drenážna vrstva – plošný dren zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm. Na svahoch tvoria drenážnu vrstvu tvoria použité pneumatiky (max. priemeru 850 mm) a vrchnú vrstvu drenáže bude tvoriť štrková vrstva o hrúbke do 100 mm (štrk frakcie 16-32 mm).

.

(6) Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém.

Jestvujúci obvodový rigol na západnej hranici pozemku sa sčasti odstráni a vybuduje sa nová vetva tohto rigolu na novom západnom okraji parcely. Zaústenie a odvod zrážkovej vody ostáva nezmenené – do potoka.

(7) Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady.

Anaeróbne podmienky sa v komunálnom odpade vytvoria podľa publikovaných údajov v odbornej literatúre až pri minimálnej hrúbke odpadu cca 3-5 m a dokonalom  zhutnení, kedy už vzdušný kyslík nemá prístup do hlbších partií odpadu. V opačnom prípade dochádza len k aeróbnemu rozkladu organických látok (tzv. „open dump“) za vzniku CO2 a H2O. Kyslík je pre metanogénne baktérie prudkým jedom. V prípade, že odpad nemá ani potrebnú vlhkosť (min. 40-50%) a teplo, tak  k biodegradačným procesom vôbec nedôjde. Voda (= priesaková kvapalina) slúži ako „nosič“, ktorý roznáša baktérie po celom telese odpadu, svojou teplotou a rozpustnými látkami zároveň podporuje rast týchto baktérií. Podľa niektorých odborníkov (Straka F. 1998, 2000) aj tam, kde je odpad intenzívne zhutnený a vzniká v hlbších partiách anaeróbne prostredie, sa v pripovrchovej vrstve odpadu nachádza aktívna aeróbna zóna, kde sa môže oxidovať až 80 % unikajúceho metánu. Z tohto pohľadu aktívne čerpanie LFG pre jeho nútené spaľovanie nemá u menších skládok potrebné ekologické opodstatnenie a vo svojich dôsledkoch môže aj zhoršovať dopad na životné prostredie (k chudobnému plynu sa pridáva ďalšie fosílne palivo). A to dokonca aj v prípade, že nie sú inštalované na skládke žiadne biofiltre a LFG migruje plošne celým povrchom odpadu (Straka F. II. 2000). Publikované údaje svedčia o tom, že 30 cm vrstva zeminy s kompostom zoxiduje 0,3 – 5,9 L.m-2.hod-1 unikajúceho metánu (Scharff, H. Afvalzorg Deponie, Holandsko doporučuje do 10 m3/ha.h CH4 len biocover).

Aj na základe skúsenosti z iných skládok sa odplyňovací systém na zachytávanie skládkového plynu vybuduje na novej kazete skládky až v rámci uzavretia a rekultivácie tejto kazety skládky.

§ 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

(1) Na skládke odpadov musí byť vybudovaná

a) informačná tabuľa

Informačná tabuľa je osadená pri vstupnej bráne na skládku.

b) príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov

Príjazdová komunikácia ku skládke zo štátnej cesty ostáva nezmenená.	V areáli skládky sa v rámci stavebných prác zruší pôvodná spevnená komunikácia od hornej brány kolmo do lesa a vybuduje sa nová vnútroskládkova cesta k  novej  kazete skládky, objekt SO-36 v projektovej dokumentácii. Tiež sa vybuduje dočasná nájazdová rampa z panelov do vnútra novej kazety pre vozidlá privážajúce odpad. Obslužná komunikácia do vnútra novej kazety sa po zaplnení kazety bude priebežne presúvať podľa potreby a bude vybudovaná z cestných betónových panelov IZD 300x200x15 v štrkovom lôžku.

c) oplotenie a uzamykateľná brána

V rámci budovania novej  kazety skládky dôjde k zmene oplotenia, nakoľko sa areál v  južnej až západnej časti rozšíri. Odstráni sa časť pôvodného oplotenia a vybuduje sa celkovo 340,0 m nového oplotenia. Oplotenie bude pozostávať zo oceľových stĺpikov, oceľového pozinkovaného drôtu výšky 200 cm a veľkosti ôk 5x5 cm, napínacieho drôtu a ostnatého drôtu osadeného v dvoch radoch nad pletivom.

Vstupná brána sa osadí na začiatok novej vnútroskládkovej cesty.

d) váha

Váha a systém váženia bude realizovaný do doby vybudovania elektrickej NN prípojky prenosnou bateriovou váhou na ploche cesty pri vjazde do kazety. Po kolaudácii elektrickej prípojky bude na pripravenej ploche osadená už zakúpena cestná váha a zriadená vážnica.

e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením

Naďalej sa bude využívať existujúci prevádzkový objekt v areáli skládky.

f) protipožiarne zariadenie

Nezmenené k predošlému povolenému stavu: zariadenia má vlastný vodovod, akumulačnú nádrž (V= 150 m3) a spevnené cesty v areáli zariadenia.

g) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov

Tesniaci systém skládky bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, je popísaný v kap. J pri § 26.

h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín

Súčasná nádrž priesakových vôd by nemusela postačovať pre prívalové vody. Preto sa vybuduje externá nádrž,, ktorá bude plniť funkciu detenčného objemu. Externá podzemná plastová nádrž  bude  vybudovaná za severnou hrádzou skládky vedľa nájazdovej rampy,  prevádzkový objem nádrže je 50 m3. Na výtoku z kazety  bude osadené šupatko (JAFAR priadne Hawle) so zemnou súpravou na uzavretie prítokov pri čistení nádrže alebo havarijných stavoch. Recirkulácia priesakových vôd bude zabezpečená fekálnym vozidlom prevádzkovateľa skládky. S hlavnou akumulačnou nádržou o objeme 150 m3 bude prepojená existujúcim  potrubí cez revíznu šachtu. Plošná a potrubná drenáž II. kazety skládky je popísaná v kap. J v § 27.

i) drenážny systém skládkových plynov

Bude riešený až naplnení kapacity skládky výstavbou odplyňovacích studni na vrcholovej lávke Celkom sa vybudujú 4 vertikálne studne navzájom prepojené horizontálnym štrkovým drenom .

j) monitorovací systém podzemných vôd

Bez podstatnej zmeny, podľa pôvodného IPKZ. Monitorovacia sieť bude doplnená o dva nove monitorovacie vrty MS-11 a MS-12 okolo novej kazety.

k) monitorovací systém skládkových plynov

Bez zmeny, podľa pôvodného IPKZ – prípadne zmeny až pri kolaudácií stavby v novom Prevádzkovom poriadku podľa schváleného Projektu monitoringu.

l) odvodňovací systém pre povrchové vody

Je riešený v stavebnom objekte SO-32 projektovej dokumentácie, kde je navrhovaný nový obvodový rigol na západnej hranici pozemku spolu s podzemným drenom, lapačom splavenín a krytým kanálom.

m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov

V súlade s požiadavkou STN 83 8102 bude pre vozidlá opúšťajúce areál skládky vybudované zariadenie na očisťovanie kolies vozidiel. Keďže k znečisteniu vozidiel môže dôjsť len mimo spevnené cesty – pri vjazde do kazety skládky priamo na odpad, bude očisťovacia plocha umiestnená tesne pred koncom príjazdovej cesty k váhe.

Konštrukčne sa jedná o betónovú vaňu o rozmeroch 10,0 x 3,0 x 0,3 m s izolačným vodu nepriepustným poterom (SIKA) vyspádovanú do jedného rohu. Odtok z tejto plochy je cez uličnú vpusť napojený na cestnú kanalizáciu a do lapolu a následne do potoka.  Hrubé nečistoty zachytené na vozidle budú mechanický očistené (metlou) priamo do vane a podľa potreby odstraňované lopatou a uložené na skládku.

n) ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje

- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

.

Pre protipožiarne opatrenia bude slúžiť voda z akumulačnej nádrže . Tiež zásoba vhodnej zeminy, ktorá bude uložená vo vyčlenenej časti skládky počas celej jej životnosti, bude slúžiť na prekrytie časti plochy skládky v prípade uhasenia prípadného vzniknutého požiaru.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

Po ukončení prevádzky novej  kazety skládky sa vykoná uzavretie a rekultivácia  podľa projektovej dokumentácie, čím dôjde k eliminácii potenciálnych rizík znečistenie životného prostredia. Následne sa ešte po dobu 30 rokov bude vykonávať monitoring podzemných, povrchových a priesakových vôd a monitoring skládkového plynu.

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

## M)        Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Nová  kazeta skládky bude mať vybudovaný tesniaci systém, ktorý bude spĺňať kritéria zabraňujúce znečisteniu pôdy a povrchových a podzemných vôd.  Priesakové kvapaliny zo skládky budú zvedené do akumulačnej nádrže. Povrchové vody budú zachytávané v obvodových rigoloch, ktoré budú zaústené do lapača splavenín.

Prašnosť z povrchu skládky sa bude eliminovať udržiavaním potrebnej vlhkosti odpadov, a to spätným rozstrekom priesakovej vody z akumulačnej nádrže po telese skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním odpadu zeminou, príp. inertnými odpadmi.

Dopravné vozidlá opúšťajúce skládku budú očistené od nečistôt, aby neznečisťovali priľahlé komunikácie.

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Emisné limity sa neurčujú.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Prevádzkovateľ zodpovedá za dobrý  stav všetkých stavebných objektov, zariadení a technických prostriedkov používaných pri činnostiach na skládke pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií ku skládke a v areáli skládky.

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach kategórie O – ostatný bude zneškodňovaný na najbližšej skládke nie nebezpečného odpadu, odpad kategórie N – nebezpečný bude zhromažďovaný v existujúcich skladovacích priestoroch pre nebezpečný odpad a zneškodňovaný oprávnenou organizáciou.

Odpad vznikajúci pri čistení kolies vozidiel, zaradený pod kat.číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, kat. O – ostatný, bude mechanicky odstraňovaný a zneškodňovaný priamo na skládke.

- Podmienky hospodárenia s energiami

Neurčujú sa

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Pracovníci zabezpečujúci stavebné práce musia byť zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácii a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu možných ohrození v areáli skládky. Stavebné práce budú prebiehať v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Výstavba na skládke nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Dodávateľ stavby, ktorý bude vykonávať stavebné práce je povinný v spolupráci s prevádzkovateľom skládky minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované stavebnými prácami, ako sú hluk a prašnosť, v dôsledku pohybu stavebných mechanizmov a dopravných vozidiel.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Metódy monitorovania budú riešené v žiadosť o povolenie prevádzky novej II. kazety skládky.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Nie sú

## Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Obec Štítnik, Obecný úrad, Nám. 1. mája 167, 049 32  Štítnik

Spoločný stavebný úrad

ObÚŽP v Rožňave, odbor odpadového hospodárstva, odbor ochrany vôd

ObÚŽP v Rožňave, odbor ochrany ovzdušia, odbor ochrany prírody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Rožňava

Geosofting, s.r.o. Solivarská 28, 080 05 Prešov

- Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Účelom stavby je vybudovať novú skládky pre nie nebezpečný odpad Štítnik,  ktorá by spĺňala súčasné zákonné požiadavky tak v oblasti životného prostredia, ako aj stavebno-technické normy.

Plánovaná novostavba druhej kazety skládky odpadov je urbanisticky začlenená na západný okraj jestvujúceho skládkového areálu vedľa vnútro skládkovej cesty. Výstavba sa priamo dotýka parcely KN 1101/130 (viď ortofotomapa). Ako príjazdová cesta bude naďalej využívaná súčasná  spevnená cesta na pozemkoch vo vlastníctve obce č. KN 1101/140,142,144.

Celková plocha areálu skládky			12 750 m2

Izolovaná plocha novej kazety			7 626 m2

Rozmery novej kazety				125 x 60 m

Hrúbka odpadu v kazete (max.)		      	15 m

Kapacita novej kazety skládky			47 166 m3

Teoretická životnosť kazety			cca 7 rokov

Objem akumulačnej nádrže			50 (+ 150) m3

Dĺžka vnútroskládkovej cesty		    	114 m

Dĺžka obvodových rigolov				80 m

Celková kapacita skládky				92 641 m3

Objektová zostava novej kazety skládky odpadov:

SO-31 		Príprava územia

SO-32		Obvodový rigol

SO-33		Kazeta skládky – tesniaci systém

SO-34		Kazeta skládky – drenážny systém vnútorný

SO-35		Kazeta skládky – drenážny systém vonkajší

SO-36		Vnútroskládková cesta

SO-37		Oplotenie

SO-38  	Monitoring

SO-39		Odplynenie

SO-40		Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety skládky

Stručný popis objektov:

SO-31 	Príprava územia predstavuje klasické prípravné práce pred zahájením stavebných činnosti na lokalite – stiahnutie ornice (0,20 m), výrub jestvujúcich náletových drevín apod. Súčasťou prípravy územia bude aj zárez a násyp v teréne tak, aby sa súčasný priečny sklon cca 16% upravil na požadovaný sklon 11 %.

SO 32	Obvodové rigoly budú slúžiť na zachytenie a odvedenie prívalových zrážkových vôd z terénu nad zariadením. Na západnom okraji plochy v mieste obvodovej hrádze bude vybudovaný otvorený rigol z polovegetačných tvárnic IZT 131/10, ktorý bude spádovaný cez lapač splavenín a krytý kanál z PVC rúr DN 300 popod kazetou na odvedenie zrážkových vôd. Kanál bude vyústený na terén v priestore jestvujúcej cestnej priekopy.

SO-33 +34+35	Kazeta skládky. V priestore budúcej kazety sa zrealizujú technické práce – úprava pláne za účelom plynulého sklonu dna budúcej kazety v rámci stavebného objektu SO-31.  Potom  sa upraví základová škára, ktorá sa začistí, zrovná, upraví a zhutní. Odstránia sa náletové dreviny a korene rastlín  a časti zemín, ktoré nemajú vhodnú konzistenciu na hutnenie. Pri hutnení základovej škáry sa  navrhuje spádovaná  konštrukcia dna.   Zemina zo zemníka bude použitá na tesniace vrstvy samotnej novej kazety o hrúbke  2 x 25 cm zhutnenej na PS 96-98. Pomocou vyťaženej zeminy sa  dno a svahy novej kazety  navŕšia do predpísanej výšky a upravia v priečnom spáde 11 %,  pozdĺžny spád je cca 2-4 %. Pri hutnení dna je vhodné použiť cestný valec o minimálnej hmotnosti 7,0 t a aspoň 4 pojazdmi. Svahy sa zhutnia ľahkým valcom  spúšťaným na oceľovom lane  min. troma pojazdmi, prípadne valcovým nástavcom na UDS. Po obvode kazety skládky sa vybuduje zemná hrádza so sklonom svahom 1:1 a šírkou v korune 3,0 m, ktorá bude slúžiť na ukotvenie tesniacej fólie.

Do takto pripravenej plochy sa na zhutnené dno a svahy hrádzi prevedie izolácia z fólie HDPE obojstranne drsnej,  hrúbky 1,5 mm  so zvarením spojov. Na túto fóliu sa uloží ochranná geotextília  1000 g/m2. Následne sa vybuduje plošná drenáž zo štrku frakcie 16-32 mm a hrúbky 500 mm na dne skládky a drenáž s použitím ojazdených pneumatík na svahoch. Do plošnej štrkovej drenáže sa osadí potrubná drenáž z PEHD perforovanej rúry DN 250, ktorá prechádza pozdĺžne celým dnom novej kazety. V hornej časti kazety potrubie prechádza zo dna po svahu až na úroveň kotviacého zákopu (neperforovaný úsek), kde je ukončené v preplachovacej šachte. V najnižšom mieste novej kazety končí perforácia a drenážne potrubie hrádzou s vyústením do externej nádrže priesakových vôd.

SO-36    Cesta. Novobudovaná vnútroskládkova cesta bude slúžiť na vjazd vozidiel s odpadom priamo do novej kazety.  Cesta bude budovaná tak, aby umožňovala otáčania vozidiel pri nájazde do kazety a zároveň umožňovala obsluhu externej nádrže priesakových vôd. Súčasťou cesty je aj cestná váha a očisťovacia plocha vozidiel. Zrážková voda z cesty bude prečistená v lapole a vypúšťaná do potoka.

SO-37 	Oplotenie. V prevažnej časti sa využije jestvujúce oplotenie okolo skládky, ktoré je v dobrom technickom stave. Dôjde len k presunu resp. predĺženiu oplotenia okolo novobudovaných objektov podľa zamerania parcely na jej hranici v južnej a západnej časti skládky. Oplotenie bude zodpovedať súčasnému stavu  – oceľové stĺpiky 6x250 cm s pozinkovaným pletivom výšky 2,0 m a dvoma radmi ostnatého drôtu na vrchole.

SO-38	Monitoring pozostáva z vybudovania 2 nových monitorovacích vrtov na sledovanie kvality podzemnej vody v bezprostrednom okolí novej kazety skládky.

SO-39 	Odplynenie.  Vzhľadom na kontrolný výpočet množstva bioplynu pri predpokladanom množstve skládkovaného odpadu, navrhujeme len pasívne odvetrávanie bioplynu =  venting. Vertikálne odplynenie skládky je budované v tvare vrtov z povrchu uzavretej skládky cez zhutnený odpad. Skládkovy plyn  (LFG), ktorého podstatnú zložku tvorí metán (do 60%) je ľahší ako vzduch a tak prirodzene  uniká z telesa skládky do ovzdušia. V prípade, že sa monitoringom počas prevádzky potvrdí vyšší obsah metánu v LFG, bude nasadená kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie.

SO-40	Uzatvorenie a rekultivácia. Po naplnení kapacity skládky podľa projektu dôjde k ukončeniu prevádzky a jej rekultivácií. Vlastná rekultivácia pozostáva z týchto činností:

- izolácia povrchu skládky proti zrážkam

- zatrávnenie a ozelenenie skládkového telesa

- definitívne odstránenie objektov obsluhy skládky

- „POST-CLOSURE“ monitoring a údržba územia

P.  Prehlásenie prevádzkovateľa

Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti o vydanie zmeny povolenia sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum:

Podpísaný:	               	     	 ––––––––––––––––––––––

Funkcia:

Pečiatka:

Prílohová časť

Samostatné prílohy:

      - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre Skládku nie nebezpečného odpadu Štítnik, november 2010, 6 výtlačkov v písomnej forme

Prílohy nachádzajúce sa v projektovej dokumentácii v časti F. Doklady:

- Širšie vzťahy – výrez zo základnej mapy M 1:50 000

- Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Štítnik, mapový list XIII-15/11

- Kópia listu vlastníctva

- Kópia nájomnej zmluvy

- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚRaŠSS 150/1992-Ka z 6.3.1992

- Rozhodnutie č. ŠVSaOO-227/1992-Lő – vodoprávne povolenie z 29.5.1992

- Stavebné povolenie na skládku komunál. odpadu v Štítniku č. ÚRaŠSS 350/1992-Ka z 8.6.1992

- Vyjadrenie ObÚŽP v Rožňave č. ŠOPaOH-1466/95-Né k zmene projektu z 5.1.1996

- Rozhodnutie č. ÚRaŠSS 805/1996-Dv z 1.7.1996 o povolení zmeny stavby

- Rozhodnutie č. ŠVS-96/04174-Ba z 15.12.1997 – povolenie užívania vodohospodárskych diel

- Kolaudačné rozhodnutie č. SP-97/00077-004 Zá z 19.12.1997 – povolenie užívania stavby

- Oprava v písomnom vyhotovení kolaudačného rozhodnutia č. 1031/2006 z 8.9.2006

Prílohy:

  - kópia listu vlastníctva č. 1372

  - kópia listu vlastníctva č. 1776

  - kópia listu valstníctva č. 963