# Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre

EKOL a N, s.r.o.  Žirany

August 2008

Obsah:

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa...............................................................................4

B.  Druh žiadosti........................................................................................................................4

C. Údaje o prevádzke a jej umiestnení....................................................................................5

D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré

sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú..........................................................................6

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie..............................................................................................................................6

1.	Znečisťovanie ovzdušia..........................................................................................................6

- 2.	Znečisťovanie povrchových vôd.............................................................................................6

- Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd. ................................................................................6

- 4.	Nakladanie s odpadmi............................................................................................................6

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov...................................................................6

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov na zneškodnenie ktoré žiadame

- doplniť ............................................................................................................................6

5. Zdroje hluku............................................................................................................................7

6. Vibrácie...................................................................................................................................7

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

v tomto mieste......................................................................................................................7

1. Popis miesta a okolia prevádzky..........................................................................................................7

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia..........................................................7

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia………………………………………...........7

G. Opis a charakteristika používanej technológie a ďalších techník na

predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.....................7

1. Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na

životné prostredie....................................................................................................................7

- 2. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií......7

- 3. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku a  obmedzenie znečistenia

- vôd (koncové technológie)......................................................................................................7

4. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku a  obmedzenie znečistenia

vôd (koncové technológie)......................................................................................................8

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie

vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich

v prevádzke...........................................................................................................................8

I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických

zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.......................8

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia..............................................................................................................8

### 2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky

### a emisií do životného  prostredia............................................................................................9

J. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technológiou...............................9

###### 1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky

###### s najlepšou dostupnou technikou.............................................................................................9

2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami.............10

K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení

na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie

ich prípadných následkov  ...............................................................................................10

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok.........................................................................................................................10

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie ..........................................................................10

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov...........11

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí

po skončení činnosti prevádzky .............................................................................................11

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  .........................................................11

6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového

integrovaného povolenia.......................................................................................................11

7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia

L. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného

znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho

z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky

do uspokojivého stavu    ....................................................................................................11

M. Stručné zhrnutie údajov a informácií .............................................................................11

### N.  Návrh podmienok povolenia…………………………………….……………………...13

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.........................................................................................................................13

2.	Určenie emisných limitov ..................................................................................................13

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník..............13

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie......................................................................................................................13

5.	Podmienky hospodárenia s energiami ..............................................................................13

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov ........................13

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.....................................................................................................................13

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a  poskytovať do informačného systému................................................................................14

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

O. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí

dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať

cezhraničný vplyv.............................................................................................................14

P. Prehlásenie..........................................................................................................................14

Prílohy......................................................................................................................................15

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| 1 | Názov prevádzkovateľa | EKOL a N, spol.s r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzením |
| 4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Žirany 474 , 951 74 Žirany |
| 5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 6 | www adresa | - |
| 7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | RNDr. Vladimír Meravý – konateľ Ing. Lukáš Hurdálek - konateľ |
| 8 | IČO | 31 441 670 |
| 9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 90.000 NOSE-P 109 - 07 |
| 10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | OR – OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:2291/N |
| 11 | Splnomocnená kontaktná osoba | RNDr. Vladimír Meraný, ekol@stonline.sk,, t.č.: 0903 471 413 |

B. Druh žiadosti

| 1 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci IP žiada | Podľa zákona č. 245/2003 a 532/2005, § 8, ods. 2 b) : - bod 3. udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení, alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd - bod 4. vydávanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Podľa zákona č. 245/2003 a 532/2005, § 8, ods. 2 c) : - bod 1. udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov – doplnenie zoznamu odpadov privážaných do zariadenia na zneškodnenie - bod 5. udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladania s odpadmi v zariadení – 1.) zrealizovať ďalšie monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemných vôd v zmysle projektu geologickej úlohy „Žirany – zariadenie na zneškodňovanie odpadov, monitoring podzemných vôd (Geotrend – RNDr, V Horváth, december 2006)“. 2) rekonštrukciu výrobnej plochy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd - bod 7. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (doplnenie prevádzkového poriadku) - bod 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva Podľa zákona č. 245/2003 a 532/2005, § 8, ods. 2 h) : - bod 1. stavebné povolenia na stavbu, na zmenu stavby, alebo udržiavacie práce Podľa zákona č. 245/2003 a 532/2005, § 8, ods. 3: - zmena jestvujúcej stavby |
| 3 | Údaje o spracovateľovi žiadosti | - |
| 4 | Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich a danou prevádzkou | EIA – OÚŽP Nitra |

C. Údaje o prevádzke a jej umiestnení

| 1 | Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP | EKOL a N, s.r.o. v. s. 374820107 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adresa prevádzky | Žirany 474, 951 74 Žirany |
| 3 | Povoľovaná činnosť | 5.1.Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a prevádzky na nakladanie s odpadovými olejmi s kapacitou väčšou ako 10 t/deň |
| 4 | Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby | 5000 t/ročne , 2210 hodín/rok |
| 5 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D2 – úprava pôdnymi procesmi D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1ažD14 |
| 6. | Stručný popis lokality prevádzky | Prevádzka sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v katastrálnom území Žirany, vo vzdialenosti 2 km od obce Žirany a vo vzdialenosti cca 700 m od najbližšej obytnej zástavby obce Kolíňany. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. Prevádzka susedí s neprevádzkovanou skládkou odpadov obce Žirany a areálom firmy NOVOSEDLÍK, s.r.o na výrobu betónu. V blízkosti prevádzky (vo vzdialenosti cca 700 m) tečie vodný tok Bocegaj, areál prevádzky sa nachádza v ochrannom pásme PHO II. stupňa – vonkajšia časť vodného zdroja Kolíňany, studňa HVK 1 (vo vzdialenosti cca 1,7 km JV smerom od areálu). Areál sa nachádza neďaleko hraníc CHKO Ponitrie. |
| 7 | Parcelné čísla pozemkov prevádzky podľa aktuálnych listov vlastníctva | 3703/4, 3707/25, 3707/33 – k. ú. Žirany, register C |
| 8 | Stručný popis prevádzky | Povoľovaná prevádzka sa nachádza v areáli, ktorý bol vybudovaný v roku 1991 (v areáli prevádzky je tiež firmou EKOL a N, spol. s.r.o. prevádzkované zariadenie na zhromažďovanie stavebného odpadu, situované na druhej časti celej výrobnej plochy 10375 m2 a ploche – skládke surovín určenej na skladovanie kontajnerov a ďalších odpadov, ktoré nie sú predmetom tohto povolenia). V prevádzke je vykonávaná biodagradácia - biotechnologické zneškodňovanie nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami metódou EKOL s použitím bakteriálneho prípravku PUTIDOIL. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov je vykonávané na časti výrobnej plochy (na ploche 3229 m2 , rozmery 54,7 x 59,0 m), kde sa odpady s pomocou obslužných mechanizmov deponujú podľa jednotlivých druhov do základok, na ktoré sa aplikuje bakteriálny prípravok. Kvapalné a kalové odpady sa premiešavajú na výrobnej ploche s prídavnými komponentmi. Pracovná plocha bude rekonštruovaná – doplnením izolácie. Do navrhnutej betónovej vrstvy hr. 100 mm sa pridá PANBEX F1 okamžite po obvyklej úprave betónu vsypaním do čerstvej betónovej zmesi. Opakovaným hladením sa docieli odolný, hladký a húževnatý povrch. Na suchý podklad bez nečistôt a povrchovej vlhkosti sa nanáša valčekom alebo štetcom namiešaný ENVIXIL v množstve 0,15 l/ m2. Betónový obrubník bude osadený 150 mm nad navrhovanou úpravou a 250 mm nad jestvujúcou plochou. |
|  |  | Pre účinnejšie monitorovanie kvality podzemných vôd budú dobudované dva nové monitorovacie vrty: ŽM 6 (nad biodegradačnou plochou) a ŽM 7 (pod biodegradačnou plochou). Zberná nádrž č. 3 na vody z povrchového odtoku z biodegradačnej plochy bude vybavená kontrolným systémom na včasné zistenie úniku vôd s obsahom nebezpečných látok. S ukončením činnosti prevádzkovateľ zatiaľ neuvažuje. |

D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú.

Nemení sa

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie

1.	Znečisťovanie ovzdušia

- Nemení sa.

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

- Nemení sa

- Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Nemení sa.

- 4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Nemení sa

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov na zneškodnenie žiadame   doplniť o nasledovné:

| p. č. | Katalógové číslo | Druh odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 05 05 | Vrtné kaly obsahujúce ropné látky | N |
| 2. | 05 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |  |
| 3. | 07 01 04 | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 4. | 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 5. | 12 01 18 | Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N |
| 6. | 13 05 03 | Kaly z lapačov nečistôt | N |
| 7. | 13 07 02 | Benzín | N |
| 8. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 9. | 17 05 07 | Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 10. | 17 08 01 | Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 11. | 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky | N |
| 12. | 19 08 11 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |

5.	Zdroje hluku

Nemení sa

6.	Vibrácie

Nemení sa

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

v tomto mieste

1. Popis miesta a okolia prevádzky

Nemení sa

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Nemení sa

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Nemení sa

G. Opis a charakteristika používanej technológie a ďalších techník na

predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1. Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na

životné prostredie

Nemení sa

- 2.Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií :

Nemení sa

- 3.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku a  obmedzenie znečistenia vôd (koncové technológie)

|  | Zložka životného prostredia | Vody |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zriadenie novej nepriepustnej izolácie dekontaminačnej plochy |
| 1.2. | Doba a stav realizácie technológie a techniky | December 2008 |
| 1.3. | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Zamedzeniu priesakov do pôdy a podzemných vôd |
| 1.4. | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zlepšenie kvality podzemných vôd |
| 1.5. | Účinnosť technológie a techniky | Úroveň BAT |
| 1.6. | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Odovzdanie na zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi |
| 1.7. | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |
|  | Zložka životného prostredia | Vody |
| 2.1. | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Realizácia nových monitorovacích vrtov ŽM 6 (nad biodegradačnou plochou) a ŽM 7 (pod biodegradačnou plochou) |
| 2.2. | Doba a stav realizácie technológie a techniky | December 2008 |
| 2.3. | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Sledovanie kvality podzemných vôd |
| 2.4. | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Predchádzanie zhoršeniui kvality podzemných vôd |
| 2.5. | Účinnosť technológie a techniky | Úroveň BAT |
| 2.6. | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.7. | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku a  obmedzenie znečistenia vôd (koncové technológie)

Nemení sa

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Nemení sa

I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

K vybudovaným dopĺňame nasledovné:

|  | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Vody |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Realizácia nových monitorovacích vrtov ŽM 6 (nad biodegradačnou plochou) a ŽM 7 (pod biodegradačnou plochou) |
| 2. | Spôsob merania / odberu vzoriek | Podľa STN ISO 6060, ISO 15705 a STN 83054 -4 |
| 3. | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Každých 6 mesiacov |
| 4. | Podmienky merania / odberu vzoriek | Zjednotiť dobu odberu u všetkých monitorovacích objektov, vzorky neodoberať počas mimoriadnych udalostí |
| 5. | Sledované veličiny | CHSKCr, NEL |
| 6. | Metóda merania / odberu vzoriek | Terénny odber |
| 7. | Analytické metódy | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným, spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným a spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra |
| 8. | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 9. | Vlastné meranie /dodávateľské | GEOTREND RNDr. V. Horváth, Nitra |
| 10. | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 11. | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | formou Záverečnej správy geologickej úlohy |
| 12. | Termín realizácie | December 2008 |
| 13. | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky

### a emisií do životného  prostredia

### Nemení sa

J. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technológiou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre BAT | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |
| 1. 1. | Opatrenia na prevenciu znečisťovania povrchových a podzemných vôd | Rekonštrukcia – izolácia biodegradačnej plochy: - betón B15 s mikrovýstužou FORTATECH-FIBRE hr. 100 mm - geotextília GEOFILTEX 63/40 400g/m2 - EKOTEN 915 polyetylénová fólia hr 1 mm - geotextília GEOFILTEX 63/30 300g/m2 - geotextília GEOFILTEX 63/40 400g/m2 - vyčistený povrch jestvujúcej asfaltovej plochy Do navrhnutej betónovej vrstvy hr. 100 mm sa pridá PANBEX F1 okamžite po obvyklej úprave betónu vsypaním do čerstvej betónovej zmesi. Opakovaným hladením sa docieli odolný, hladký a húževnatý povrch. Na suchý podklad bez nečistôt a povrchovej vlhkosti sa nanáša valčekom alebo štetcom namiešaný ENVIXIL v množstve 0,15 l/ m2 | Podľa zákona 245/ 2003 Z.z. , prílohy č. 3, bod 10. požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie. . | Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd. |
| 1.2. |  | Búracie práce – osadenie obrubníkov: Betónový obrubník bude osadený 150 mm nad navrhovanou úpravou a 250 mm nad jestvujúcou plochou. Bude osadený do lôžka z betónu B15 hr. 150 mm. Izolácia z vonkajšej strany vytiahnutá k hornej hrane obrubníka bude chránená nábehom z betónu B15 v sklone 1:2 |  |  |
| 1.3. |  | Zberná nádrž č. 3 na vody z povrchového odtoku z biodegradačnej plochy bude vybavená účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku vôd z povrchového odtoku s obsahom nebezpečných látok. |  |  |
| 1. 4. | Opatrenia na sledovanie kvality podzemných vôd | Doplnenie nových monitorovacích vrtov ŽM 6 (nad biodegradačnou plochou) a ŽM 7 (pod biodegradačnou plochou). Predpokladaná hĺbka vrtov je 12 m a 6 m, vrty musia dosiahnuť I. horizont podzemnej vody s vodným stĺpcom 2-3 m. Materiál: výstroj vrtu rúra PVC priemeru 125 mm, filter, sieťovina, obsyp 4-8 mm, betónová pätka a oceľová chránička s ochranným náterom. Vrty sa zabezpečia uzamknutím. Všetky vrty budú označené. |  | Umožnenie merania kvality podzemných vôd pritekajúcich do prevádzky nad výrobnou plochou a aj v smere odtoku z prevádzky pod výrobnou plochou |
| 2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
|  | Nemení sa |  |  |  |
| 3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
|  | Nemení sa |  |  |  |
| 4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
|  | Nemení sa |  |  |  |
| 5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Nemení sa

K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie

haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Nemení sa

- 2. Opatrenia na hospodárne využitie energie

Nemení sa

- 3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Nemení sa

- 4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Nemení sa

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Nemení sa

6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Nemení sa

- 7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Nie je.

L. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Nemení sa

M. Stručné zhrnutie údajov a informácií

Prevádzkovateľ: Ekol a N, spol. s r. o., 951 74 Žirany

Výpis z obchodného registra: OR – OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:2291/N

Prevádzka sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v katastrálnom území Žirany, vo vzdialenosti 2 km od obce Žirany a vo vzdialenosti cca 700 m od najbližšej obytnej zástavby obce Kolíňany. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. Prevádzka susedí s neprevádzkovanou skládkou odpadov obce Žirany a areálom firmy NOVOSEDLÍK, s.r.o. na výrobu betónu. V blízkosti prevádzky (vo vzdialenosti cca 700 m) tečie vodný tok Bocegaj, areál prevádzky sa nachádza v ochrannom pásme PHO II. stupňa – vonkajšia časť vodného zdroja Kolíňany, studňa HVK 1 (vo vzdialenosti cca 1,7 km JV smerom od areálu). Areál sa nachádza neďaleko hraníc CHKO Ponitrie.

Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001:

D2   –   úprava pôdnymi procesmi

D8 –   Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

D15 –   skladovanie pred použitím niektorej z činností  D1až D14

Areál prevádzky bol vybudovaný v roku 1991 (v areáli prevádzky je tiež firmou EKOL a N, spol. s.r.o. prevádzkované zariadenie na zhromažďovanie stavebného odpadu, situované na druhej časti celej výrobnej plochy  10375 m2 a ploche – skládke surovín určenej na skladovanie kontajnerov a ďalších odpadov, ktoré nie sú predmetom tohto povolenia). V prevádzke je vykonávaná biodagradácia - biotechnologické zneškodňovanie nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami metódou EKOL s použitím bakteriálneho prípravku PUTIDOIL. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov je vykonávané na časti výrobnej plochy (na ploche 3229 m2 , rozmery 54,7 x 59,0 m), kde sa odpady s pomocou obslužných mechanizmov deponujú podľa jednotlivých druhov do základok, na ktoré sa aplikuje bakteriálny prípravok. Kvapalné a kalové odpady sa premiešavajú na výrobnej ploche s prídavnými komponentmi.

Pracovná plocha bude rekonštruovaná – doplnením izolácie. Do navrhnutej betónovej vrstvy hr. 100 mm sa pridá PANBEX F1 okamžite po obvyklej úprave betónu vsypaním do čerstvej betónovej zmesi. Opakovaným hladením sa docieli odolný, hladký a húževnatý povrch. Na suchý podklad bez nečistôt a povrchovej vlhkosti sa nanáša valčekom alebo štetcom namiešaný ENVIXIL v množstve 0,15 l/ m2. Betónový obrubník bude osadený 150 mm nad navrhovanou úpravou a 250 mm nad jestvujúcou plochou

Pre účinnejšie monitorovanie kvality podzemných vôd budú dobudované dva nové monitorovacie vrty: ŽM 6 (nad biodegradačnou plochou) a ŽM 7 (pod biodegradačnou plochou). Predpokladaná hĺbka vrtov je 12 m a 6 m, vrty musia dosiahnuť I. horizont podzemnej vody s vodným stĺpcom 2-3 m. Materiál: výstroj vrtu rúra PVC priemeru 125 mm, filter, sieťovina, obsyp 4-8 mm, betónová pätka a oceľová chránička s ochranným náterom. Vrty sa zabezpečia uzamknutím.

Zberná nádrž č. 3 na vody z povrchového odtoku z biodegradačnej plochy bude vybavená kontrolným systémom na včasné zistenie úniku vôd s obsahom nebezpečných látok.

- Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov na zneškodnenie žiadame   doplniť o nasledovné:

| p. č. | Katalógové číslo | Druh odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 05 05 | Vrtné kaly obsahujúce ropné látky | N |
| 2. | 05 01 99 | Odpady inak nešpecifikované |  |
| 3. | 07 01 04 | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 4. | 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 5. | 12 01 18 | Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N |
| 6. | 13 05 03 | Kaly z lapačov nečistôt | N |
| 7. | 13 07 02 | Benzín | N |
| 8. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 9. | 17 05 07 | Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 10. | 17 08 01 | Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 11. | 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky | N |
| 12. | 19 08 11 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |

### N	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

Nemení sa

2.	Určenie emisných limitov

Nemení sa

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| p. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonštrukcia – izolácia biodegradačnej plochy: - betón B15 s mikrovýstužou FORTATECH-FIBRE hr. 100 mm - geotextília GEOFILTEX 63/40 400g/m2 - EKOTEN 915 polyetylénová fólia hr 1 mm - geotextília GEOFILTEX 63/30 300g/m2 - geotextília GEOFILTEX 63/40 400g/m2 - vyčistený povrch jestvujúcej asfaltovej plochy Do navrhnutej betónovej vrstvy hr. 100 mm sa pridá PANBEX F1 okamžite po obvyklej úprave betónu vsypaním do čerstvej betónovej zmesi. Opakovaným hladením sa docieli odolný, hladký a húževnatý povrch. Na suchý podklad bez nečistôt a povrchovej vlhkosti sa nanáša valčekom alebo štetcom namiešaný ENVIXIL v množstve 0,15 l/ m2 | december 2008 |
| 2. | Zberná nádrž č. 3 na vody z povrchového odtoku z biodegradačnej plochy bude vybavená kontrolným systémom na včasné zistenie úniku vôd s obsahom nebezpečných látok | November 2008 |
| 3. | Počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z monitorovacích vrtov ŽM 2 až ŽM 7 | 2008 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Nemení sa

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

Nemení sa

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Nemení sa

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Nemení sa

8.        Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Nemení sa

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Nemení sa

10.      Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti

v prevádzke

Nemení sa

O	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Projektanti: Ing. Arpáš Peter, Biringerova 9, 94901 Nitra, RNDr. V. Horváth, Zvolenská 16, 94901 Nitra |
| 2 | Ekol a N, spol. s r. o. , 951 74 Žirany |
| 3 | Obecný úrad Žirany, 951 74 Žirany |

P   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### Prílohy k žiadosti:

P. č. 1. Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej – (1x pre SIŽP)

P. č. 2. Kópia katastrálnej mapy - (1x pre SIŽP)

P. č. 3. Doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom

P. č. 4. Prevádzkové dokumenty – Prevádzkový poriadok  – (3 x )

P. č. 5. Projektová dokumentácia – (3 x )

P. č. 6.  Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností - (1x pre SIŽP)

P. č. 7. Doklad o zaplatení správneho poplatku - (1x pre SIŽP)

P. č. 8. Prehľadná situácia areálu