Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

Slovnaft

Izomerizácia benzínov

(Prevádzka P 3.1)

Bratislava, 31. marec 2006

ZIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISTOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah:

## A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K 	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2	Určenie emisných limitov

3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2 	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4   	Prílohy k textovej časti

# A Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1  Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi Generálny riaditeľ |  |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B | Príloha č. 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Klátik, vodohospodár a osoba poverená pre IPKZ HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4009, kl. 4009 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : jaroslav.klatik@slovnaft.sk | Príloha č. P1.5- 1 |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Spracovatelia žiadosti sú uvedení v prílohe č. P1.5-2 | Príloha č. P1.5-2 |  |

## A 2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Izomerizácia benzínov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. Izomerizácia benzínov - blok 54 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 12, exponovaných 0 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : 5.10.1992 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita (t.rok-1) |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita | rok 2005 HDT + ILBi |
|  |  | HDT | 200 000 / 235 000 | 187 581 |
|  |  | IĽBi - PENEX | 250 000 / 292 000 |  |
|  |  | Prevádzkovaná doba (hod.rok-1) |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2005 |
|  |  | Izomerizácia spolu | 7 500 / 8 760 | 7 758 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 575/2005 Z.z. | VJ Izomerizácia benzínov 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy - veľký zdroj pec B 90.101 1. Palivovo-energetický priemysel 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW – stredný zdroj |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

- Vplyvy prevádzky Izomerizácia benzínov na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch Slovnaft, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby Slovnaft, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

## A 4  Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Rozhodnutie – stavebné povolenie stavby Izomerizácia Ľahkého benzínu, Číslo: VÚP/327/4090/90/Koš-19 zo dňa 18.12.1990 Vydal Obvodný národný výbor Bratislava II, Odbor výstavby a územného plánovania | P 2.2-1 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Izomerizácia ĽBi, ObÚŽP-03/2172/92/Str/K zo dňa 5.10.1992 Vydal OÚŽP odd. územného rozvoja a štát. stav. správy | P 2.2-2 |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/54 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Kópie z katastrálnej mapy Všetky parcely a objekty vlastní Slovnaft, a.s. | 2 3 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/ 53, 55, 44, 64 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Kópia z katastrálnej mapy Všetky parcely a objekty vlastní Slovnaft, a.s. | 2 4 |

| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | 5401 Trafostanica TS 54 B /TS F/ 5417 Kompresorovňa II. 5437 Izomerizácia - vonk. zariadenie 5439 Kompresorovňa 5440 Izomerizácia - vonk. zariadenie 5444 Stáčanie CCl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 90.1 Hydrogenačná rafinácia (HDT) PS 90.2 Izomerizácia ľahkých benzínov (iĽBi) |  |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

Pre prevádzku Izomerizácia  ešte nebolo vydané integrované povolenie.

## A 6 Utajované a dôverné údaje (Príloha č. P 1 – dôverné údaje)

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.1 | C 1.2.3 | Mapové podklady v mierkach 1 : 1000 a väčších (napr. 1 : 500) | Dispozičné riešenie podniku je dôverným údajom zo strategického a bezpečnostného hľadiska |
| P 1.2 | B 3.1 | Popis technologických procesov | Informácie z dodávateľskej dokumentácie. V licenčných zmluvách s dodávateľmi je podnik viazaný mlčanlivosťou. |
| P 1.3 | C 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | Zoznam predstavuje obchodné tajomstvo podniku (aké materiály dodáva ktorý dodávateľ - najmä zahraničný). Výber dodávateľov je interného charakteru. |
| P1.4-1 P1.4-2 | C 2.2 C 3.3 | Medziprodukty Spotrebiče energií | Medziprodukty sú výsledkom technologických postupov, ktoré sú dôvernými údajmi podniku. Súpis spotrebičov energií. |
| P 1.5 | Prílohy a príslušné texty podľa označenia |  |  |

Pozn.: 	Slovnaft, a.s. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

# B      Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1 	Všeobecná charakteristika prevádzky Izomerizácia ľahkých benzínov z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Výrobná jednotka Izomerizácia ľahkého benzínu je súčasťou prevádzky P-3.1 Reformin-gy a redestilácia (príloha č. 5). Je umiestnená na bloku 54 - východ. Spracováva ľahké benzínové frakcie C5/C6 z destilácií ropy, z DBP, z Redestilácie reformátu a z dovozu. Zo zmesi týchto surovín sa katalytickým procesom vyrába izomerát, ktorý sa používa ako komponenta pre výrobu automobilových benzínov. Výrobná jednotka pozostáva z dvoch technologických súborov (príloha č. 6): Hydrogenačná rafinácia (HDT) Izomerizácia (PENEX) Účelom celej VJ je vyrobiť izomerát s oktánovým číslom cca 83,2 – 85 jednotiek. Surovinou je zmes pentán – hexánovej frakcie z destilácii AD 5 a AVD 6, ľahkého benzínu z Hydrokraku, pentánovej frakcie z Redestilácie reformátu a pentánovej frakcie z Delenia bohatých plynov (príloha č. 11). Účelom hydrogenačnej rafinácie je príprava suroviny pre izomerizáciu. Zmes vstupných surovín sa podrobuje katalytickej hydrogenizačnej rafinácii, pri ktorej sa odstránia katalytické jedy izomerizačného katalyzátora, síra,dusík, kyslík. Tým sa zo suroviny odstraňujú látky, ktoré deaktivujú katalyzátor izomerizácie. Reakcie prebiehajú v reaktore naplnenom katalyzátorom Ni-Mo/Al2O3 pri teplotách 260 °C až 350 °C, tlaku 2,6 MPa a za prítomnosti vodíka v cirkulačnom plyne. Účelom prevádzkového súboru izomerizácia je prostredníctvom izomerizačných reakcií uskutočňovaných na izomerizačnom katalyzátore, zmeniť ľahké normálne parafíny na izoparafíny s vyšším oktánovým číslom. Katalytická izomerizácia hydrogenovaného benzínu prebieha v 2 reaktoroch naplnených katalyzátorom obsahujúcom Pt na kyslej alumine pri teplotách 140-2000 C, tlaku 3,4 MPa, za prítomnosti vodíka v cirkulačnom plyne. Izomerizačnými reakciami sa premieňajú nerozvetvené n-alkány na rozvetvené a zvyšuje sa oktánové číslo benzínu. Výrobný proces je kontinuálny, pričom v závislosti na množstve spracovanej suroviny dochádza k znižovaniu aktivity katalyzátora. Pri znížení aktivity pod únosnú mieru je potrebné proces prerušiť a vykonať regeneráciu katalyzátora HDT, respektíve výmenu katalyzátora Penexu. Z reakčnej zmesi sú v procese výroby postupne vydelené hlavné produkty : na HDT hydrogenát, ktorý je surovinou pre izomerizáciu, na Izomerizácii ĽBi izomerát, ktorý sa používa ako surovina pri kompaundácii autobenzínov. Vedľajšími produktami sú kyslý tlakový plyn, odplyn z pračky a vodíkový plyn s obsahom sírovodíka. Kyslý plyn sa spracováva na Odsírení plynov. Odplyn z pračky a vodíkový plyn sú použité na miešanie vykurovacieho plynu v zmiešavači bl.54 sever. Vlastnosti a parametre vstupných surovín a pomocných látok, ako aj výstupných produktov sú uvedené v technologickom reglemente. Výkon hydrogenačnej rafinácie (HDT) je 200 000 t/rok pri fonde pracovnej doby 7500 hodín za rok. To zodpovedá hodinovej kapacite 26,66 t/h. Minimálny výkon je 13 t/h. Výkon izomerizačnej jednotky (PENEX) je 250 000 t/rok pri fonde pracovnej doby 7500 hodín za rok. To zodpovedá hodinovej kapacite 33,33 t/h. Minimálny výkon jednotky je 13 t/h. |

## B 2  	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Lokalizácia VJ Izomerizácia v rámci závodu, M 1: 12 500 |  | 7 |
| 2.2 | Ostatné mapové podklady |  |  |
|  | Územie dotknuté výrobou Slovnaft, a.s., M 1:50 000 |  | 8 |

## B 3.1  Opis prevádzky (dôverné údaje – Príloha č. P1.2)

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základné prevádzkové činnosti, technologické uzly, pomocné zariadenia sklady, medzisklady, skladovacie a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody a manipulačné plochy surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov ako aj ostatné súvisiace činnosti ako aj ich projektované kapacity a technické charakteristiky tvoria dôverné informácie a sú uvedené v prílohe č. P1.2 V nasledujúcej časti je zovšeobecnený popis technologických postupov. Hlavným účelom hydrogenačnej rafinácie je odstrániť z ľahkého benzínu sírne, dusíkaté a kyslíkaté látky, ktoré sú katalytickými jedmi pre izomerizačný katalyzátor, pričom časť nenasýtených uhľovodíkov sa pritom hydrogenuje na nasýtené. Zo sírnych zlúčenín vzniká sírovodík, z dusíkatých zlúčenín vzniká amoniak a z kyslíkatých zlúčenín vzniká voda. Účelom izomerizácie je prostredníctvom izomerizačných reakcií uskutočňovaných na izomerizačnom katalyzátore zmena ľahkých normálnych parafínov na izoparafíny s vyšším oktánovým číslom. |  |  | P 1.5-14 |
| B3.1.1 | Hydrogenačná rafinácia (HDT) |  |  | 9 |
|  | Na hydrogenizačnej rafinácií ľahkého benzínu sa spracovávajú nasledovné suroviny : ľahký primárny benzín z destilácií ropy (C5/C6 fr.) pentánová frakcia z DBP (C5 DBP) pentánová frakcia z Redestilácie reformátu (C5Red.Ref.) ľahký benzín z KHK Suroviny sú privádzané samostatne do nádrže, slúžiacej na vyrovnanie kolísania množstva jednotlivých prúdov a na zabezpečenie plynulosti zmesného nástreku do jednotky. V kalníku nádrže zhromaždená voda, odlúčená zo suroviny sa odpúšťa do slopovej nádrže. Surovina je čerpaná z nádrže ďalej do procesu nástrekovým, vysokotlakovým čerpadlom. Časť čerpanej suroviny sa automaticky odpúšťa z jeho výtlaku spät do nádrže s cieľom zaistiť plynulý chod čerpadla. Za čerpadlom sa k zmesnej surovine pridáva vodíkový plyn od cirkulačného kompresora (príloha č. 12). Zmesná surovina prechádza výmenníkmi kde sa predohrieva výstupným prúdom z reaktora. Postupuje cez pec, kde sa dohrieva na požadovanú reakčnú teplotu a nastrekuje sa do reaktora (príloha č. P1.5-15). Reaktor je naplnený hydrogenizačným katalyzátorom. Katalyzátor je v reaktore uložený medzi vrstvami inertných keramických guličiek, ktoré sú umiestnené na dne a na vrchu reaktorovej nádoby. Surovina spolu s vodíkovým plynom vstupuje do reaktora zhora. Reakčná zmes vystupujúca z reaktora odovzdáva svoje teplo vo výmenníkoch a potom sa ochladí vo vzduchovom chladiči. V odlučovači sa oddelí bohatý cirkulačný plyn od kvapaliny. Plyn sa ochladzuje vo vodnom chladiči a po oddelení vykondenzovanej kvapaliny v odlučovači sa vedie do sania cirkulačného kompresora. Žiadanú koncentráciu vodíka ako aj potrebný tlak v systéme, zaisťuje regulácia odplynu z odlučovača do vykurovacej zmesi a pripúšťanie čerstvého vodíkového plynu do odlučovača pred kompresor, resp. pripúšťanie čerstvého vodíkového plynu do výtlaku kompresora. V prípade, že kompresor bude mimo prevádzky, jednotka môže byť pre-vádzkovaná bez cirkulácie vodíkového plynu tzv. prechodom vodíkového plynu 1 krát cez zariadenie. Kvapalina z viacerých odlučovačov sa spája a predohrieva sa vo výmenníku. V ďalšom technologickom kroku sa nastrekuje do stripovacej kolóny. V stripovacej kolóne sa vystripujú pohltené plyny, sírovodík, neèistoty a oddelia sa ľahké podiely. Produkt zo spodku kolóny odchádza cez výmenníky, kde odovzdáva teplo nástreku stripovacej kolóny. Ďalej prechádza cez vzduchový chladič a vodný chladič, v ktorom sa ochladí na požadovanú teplotu a následne odchádza priamo do izomerizačnej časti. Teplo do kolóny je privádzané cez reboiler vyhrievaný parou 1,0 MPa. Vystripovaný plyn spolu s ľahkým benzínom odchádza hlavou kolóny. Kondenzuje vo vzduchovom kondenzátore, dochladzuje sa vo vodnom chladiči a potom vstupuje do refluxnej nádrže. Tlak v refluxnej nádrži je udržovaný odpúšťaním plynov buď do vetvy kyslých tlakových plynov alebo do vykurovacej zmesi. Kvapalina z nadrže je refluxným čerpadlom dopravovaná späť do kolóny. |  |  |  |
| B3.1.2 | Izomerizácia ľahkých benzínov (IĽBi) |  |  | 10 |
|  | Hydrogenát, prípadne aj C5 frakcia z Red.Ref., vstupujú do spodku sušiča hydrogenátu A. Z vrchu tohoto sušiča je vedený krížovým spôsobom do spodku sušiča hydrogenátu B. Sušiče pracujú v sériovom zapojení, mimo času, keď v jednom z nich prebieha regenerácia. Ich poradie môže byť opačné. Vysušený hydrogenát potom vstupuje do nástrekovej nádrže. V nádrži sa udržuje konštantný tlak. Ako krycí plyn sa používa suchý vodíkový plyn privádzaný z výstupu sušičov vodíkového plynu. Vodíkový plyn vstupuje do spodku sušiča plynu A.. Z vrchu tohoto sušiča je vedený krížovým spôsobom do spodku sušiča plynu B. Sušiče pracujú v sériovom zapojení, mimo času, keď v jednom z nich prebieha regenerácia. Ich poradie môže byť opačné Vysušený vodíkový plyn sa vedie do rozvodu sušeného vodíkového plynu. Vysušený hydrogenát je z nástrekovej nádrže čerpaný cez výmenníky a ohrievač do reaktorov zapojených v sérií. Pred prvým výmenníkom sa hydrogenát mieša s vodíkovým plynom, cirkulovaným kompresorom a s perchlóretylénom dávkovaným čerpadlom zo zásobnika. Zásobník sa doplňuje z kontajnera. Dávkovanie promótoru katalyzátora izomerizačných reakcií perchlóretylénu do procesu má rozhodujúci vplyv na jeho životnosť a aktivitu. Prietok cirkulačného vodíkového plynu je regulovaný tak, aby bol zaistený požadovaný pomer množstva vodíkového plynu k množstvu kvapalnej suroviny. Zmes hydrogenátu s vodíkovým plynom je pred vstupom do prvého reaktora predohrievaná výstupným prúdom z reaktorov. Vstupuje do prvého a potom do druhého reaktoru. Na konečnú reakčnú teplotu sa dohrieva v ohrievači parou 3,5 MPa. Reaktory A,B sú zapojené v sérií a ich poradie sa môže, ak to je potrebné, meniť. Po výmene tepla vo výmenníku ochladzuje sa reakčná zmes vo vzduchovom kondenzátore. Ďalej sa dochladzuje vo vodnom chladiči. Potom vstupuje do separátora. V separátore sa oddelí plynná fáza, vodík, ktorý odchádza vrchom nádoby cez demister a vedie sa na sanie cirkulačného kompresora. Čerstvý vodíkový plyn sa privádza pred vzduchové kondenzátory v množstve potrebnom na udržanie tlaku v separátore. Kvapalina zo separátora sa odpúšťa podľa výšky hladiny cez výmenníky, v ktorých sa predohrieva produktom odchádzajúcim zo spodku kolóny a vstupuje do stabilizačnej kolóny. Hlavou kolóny odchádza zmes ľahkých uhľovodíkov, vodíka a chlórovodíka, ktorá vstupuje do vzduchového kondenzátora a vodného chladiča a po ochladení pokračuje do refluxnej nádrže. Kvapalina z refluxnej nádrže je čerpaná na hlavu stabilizačnej kolóny. Tlak na hlave stabilizačnej kolóny je udržovaný odpúšťaním plynu z refluxnej nádrže do vypieracej kolóny - lúhovej pračky koncových plynov. Kvapalina zo spodku stabilizačnej kolóny (izomerát) sa odpúšťa do výmenníkov, ďalej do vzduchového chladiča a vodného dochladzovača, a potom odchádza na sklad. Časť izomerátu sa môže súčasne použiť na regeneráciu sušičov. Cieľom vypierky plynov odpúšťaných z refluxnej nádrže a v niektorých prípadoch z nádrže separátora je odstrániť chlorovodík, ktorý sa tvorí v reaktoroch z perchlóretylénu a umožniť tak ich ďalšie využitie. Vypierka sa vykonáva vo vypieracej kolóne protiprúdnou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného. Plyny zo stabilizácie a plynný prúd odpúšťaný z cirkulačného plynu sa spoločne vedú do spodnej časti kolóny, kde sa sprchujú 10% roztokom hydroxidu sodného Plyn zbavený chlorovodíka odchádza vrchom kolóny buď do vykurovacej zmesi alebo do rozvodu kyslých tlakových plynov (príloha č. 13). Cirkuláciu roztoku NaOH zabezpečujú čerpadlá. Roztok hydroxidu sodného treba vymeniť za nový pri poklese koncentrácie na 2% hm.. Odpadný roztok hydroxidu sa ručne vypúšťa do neutralizačnej nádrže, kde sa neutralizuje pridaním kyseliny sírovej pomocou vzduchom poháňaného čerpadla. Kyselina sírová sa dopravuje na výrobňu v kontajneri, z ktorého sa stáča do zásobníka. V neutralizačnej nádrži aj v zásobníku kyseliny sírovej je ochranná atmosféra dusíka. Do zásobníka je však privádzaný dusík suchý, aby sa zabránilo prístupu vzdušnej vlhkosti. Odpadný roztok hydroxidu, zneutralizovaný na pH 5.5-8.5 sa vypúšťa do chemickej kanalizácie. Čerstvý 15% roztok hydroxidu sodného sa privádza z lúhového hospodárstva do nádrže, kde sa zriedi ochladeným parným kondenzátom na 10% roztok. Kondenzát na úpravu koncentrácie hydroxidu sodného sa do procesu čerpá čerpadlom kondenzátu cez chladič kondenzátu z nádrže kondenzátu. Parný kondenzát sa do výtlaku čerpadiel pred výmenník čerpá tiež čerpadlom. Cirkulujúci roztok je temperovaný parným kondenzátom vo výmenníku. Rozsiahlejší popis technológie je v TTR pre VJ Izomerizáciu ľahkého benzínu. |  |  |  |

### B 3.2 Súvisiace zariadenia

| P. č. | Názov skladu, medzi-skladu, skladovacích a prevádzkových ná-drží, potrubných roz-vodov a manipulač-ných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projekto-vaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sklady a prívody základných surovín | nádrž H90.101 pre HDT 66,00 m3 | Základné suroviny pre VJ sa privádzajú potrubím. Nádrž slúži pre skladovanie a úpravu technologicky nevyhnutného množstva základnej suroviny pred jej vstupom do technologického procesu. Je popísaná v časti B 3.1. |  |
| 2 | Sklady pomocných látok |  | Z pomocných látok sa na VJ skladujú : |  |
|  | perchlóretylén | ISO kon-tajner 26 t nádrž H 90.205 31,42 m3 | Skladuje potrebnú rezervu perchlóretylénu, ktorý sa vo VJ Izomerizácia dávkuje do zásobníka H 90.205 spojeného s technologic-kou linkou. Nádrž je popísaná v B 3.1. (príloha č. 14) |  |
|  | hydroxid sodný | nádrž H 90.207 8,1 m3 | Nádrže sú popísané v časti B 3.1 |  |
|  | kyselina sírová | nádrž H 90.210 1,00 m3 |  |  |
| 3 | ostatné pomocné látky |  | Ostatné pomocné látky (ako sú katalyzátory, adsorbenty, molekulové sito, sírne látky, mazivá a pod.) sa pred upotrebením na VJ privážajú z centrálneho skladu. |  |
| 3 | Sklady a rozvody pomocných médií |  | Pomocné médiá (vodíkový plyn, vykurovací plyn, dusík, vzduch, vodná para, voda úžitková, chladiaca, upravená a pitná voda) sú do VJ privádzané potrubiami a na VJ sa neskladujú. |  |
| 3.1 | Rozvody chladiacej, úžitkovej a pitnej vody | Odpovedá celkovej kapacite VJ | Chladiaca cirkulačná voda sa privádza z CC6. Na VJ sú z rozvodu cirkulačnej chladiacej vody odbočky k jednotlivým spotrebičom. Používa ako chladiace médium v prevádzko-vých chladičoch a kondenzátoroch, v chladičoch vzorkovačov a v chladičoch čerpadiel a kompresorov. Oteplená voda z jednotlivých spotrebičov sa napája do zberného potrubia vratnej cirkulačnej vody a vracia sa späť na CC 6, kde sa ochladzuje a chemicky upravuje. Užitková voda je privedená na VJ z podnikového rozvodu. Napája sa do rozvodov na napojenie hadíc umiestnených na výrobnej jednotke. Používa sa na splachovanie znečistených betónových plôch. Pitná voda je privedená na výrobnú jednotku z podnikového rozvodu. Používa sa v bezpečnostnej sprche. (príloha č. 20,21) |  |
| 3.2 | Rozvody dusíka a vzduchu | Odpovedá celkovej kapacite VJ | Na výrobnej jednotke sa používajú tri druhy dusíka. Privádzajú sa z podnikových rozvodov. Nízkotlaký dusík sa používa na preplach zariadenia. Vysokotlaký dusík sa používa v prípade potreby na tlakovanie kompresorov. Dusík CCR je vysokotlaký dusík privedený separátnym vedením, ktorý sa na vstupe do výrobnej jednotky redukuje na tlak cca 900 kPa. Dusík CCR je privedený len do okruhu kontinuálnej regenerácie katalyzátora, kde sa používa ako nosný a elutriačný plyn využitého katalyzátora na vytvorenie dusíkových bublín medzi kyslíkovým a vodíkovým prostredím a tiež namiesto sušiaceho vzduchu do regenerátora v prípade “čierneho spaľovania” Technologický vzduch je privedený do VJ z hlavného rozvodu. Napája sa do havarijnej sprchy, na ovládanie zdvíhacieho zariadenia a do rozvodov na napojenie hadíc umiestnených na výrobnej jednotke. Prístrojový vzduch z podnikového rozvodu sa napája na jednotlivé prístroje MaR na celej výrobnej jednotke.(príloha č. 19,22,23) |  |
| 3.3 | Parné rozvody a zber parného kondenzátu | nádrž H 90.110 10,5 m3 nádrž H 90.111 10,5 m3 | Para 3,5 MPa na ohrev PENEXu v aparáte E 90.203 a para 1,0 MPa na ohrev kolón v aparátoch E90.105 a E90.207 a pre hasenie v peci B 90.101, sa privádzajú z podnikových rozvodov. Ostatné spotrebiče sa vyhrievajú parou z uvoľnovacieho aparátu H 90.110, kde para 0,4 MPa vzniká uvoľnením z kondenzátov pary 1,0 MPa a 3,5 MPa. Deficit pary 0,4 MPa je krytý z podnikového rozvodu. Kondenzáty sa zhromažďujú v nádrži H 90.111, odkiaľ sú vyčerpávané. Kondenát sa používa na ohrev v aparáte E90.214 na ohrev luhovej pračky a v aparáte E90.107 na ohrev vzduchu do pece B90.201.(príloha č. 18) |  |
| 3.4 | Rozvody elektrickej energie |  | Sú uvedené v časti C 3. |  |
| 4 | Sklady a rozvody medziproduktov | nádrž H 90.201 pre iĽBi 31,42 m3 | Slúži pre skladovanie a úpravu technologicky nevyhnutného množstva hydrogenačne rafinovaného ľahkého benzínu, medziproduktu HDT, Nádrž je popísaná v časti B 3.1. Ostatné medziprodukty sa na VJ neskladujú. |  |
| 5 | Odpadové vody | Odpovedá celkovej kapacite VJ | Odpadová voda z technologického procesu, voda odpúšťaná z niektorých aparátov, voda zo vzorkovačov, chladiaca voda pre niektoré vzorkovače aj dažďová a servisná voda používaná na čistenie betónových plôch sú napojené pomocou podzemnej kanalizácie do nádrže OVZ mimo VJ Izomerizácia ľahkého benzínu |  |
| 6 | Uzatvorený slopový systém | nádrž H 90.109 pre iĽBi 10,4 m3 | Do zberného vedenia slopou možno odpustiť uhľovodíky z niektorých aparátov, z niektorých regulačných ventilov a do slopového vedenia sú napojené tiež lieviky umiestnené na výrobnej jednotke Slopové vedenie vstupuje do slopovej nádrže, ktorá je umiestnená v betónovej vani na východnej strane objektu. Uhľovodíky sa vyčerpávajú do zberného vedenia slopov a následne na blok 26. Do výtlaku čerpadla je ešte napojené vyčerpávanie kvapaliny z odplynovej nádrže. Do slopovej nádrže je napojený prívod dusíka, ktorým je možné uskutočniť vytlačenie slopu v prípade poruchy čerpadla. (príloha č. 15) |  |
| 7 | Odplynový systém |  | Do zberného vedenia odplynového systému je napojené odpúšťanie poistných ventilov, odpúšťanie z uvoľnovacej nádoby a odpúšťanie od ïaľšich aparátov a vzorkovačov a je preplachovaný vykurovacím plynom. Skondenzovaná kvapalina sa vyčerpáva do výstupného vedenia vyčerpávanej kvapaliny zo slopovej nádrže. Plyny odchádzajú vrchom nádrže na poľný horák PH-101. (príloha č. 16,17) |  |

### B 3.3 Ostatné súvisiace činnosti

| P. č. | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizo-vané technolo-gické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zhromažďo-vanie nebez-pečných a ostatných odpadov a ich odvoz na zneškodnenie | Nebezpečné odpady pred ich odvozom na zneškodnenie sú oddelene zhromažďované na vyhradenom priestore, betónovej ploche, v kontajneroch, v sudoch alebo v pôvodných obaloch. Odvážané sú buď do podnikovej spaľovne odpadov, alebo externými organizáciami na zneškodnenie alebo skládkovanie. V kontajneroch na vymedzených plochách sú zhromažďované aj ostatné odpady, ktoré sú odvážané buď na spaľovanie, alebo na riadené skládky. | Dočasné zhromaždenie odpadov | P1.1-2 |
| 2 | Skladovanie olejov | Opotrebované oleje pred ich odvozom na zneškodnenie sú oddelene zhromažďované na vyhradenom priestore, betónovej ploche, v sudoch. Sú odvážané do podnikovej spaľovne odpadov. | Dočasné zhromaždenie olejov |  |
|  | Zásobovanie vodíkom | Systém zásobovania VJ Izomerizácia ľahkého benzínu vodíkom pozostáva zabezpečujú : kompresory prídavného vodíka K 90.202 A,B, cirkulačný kompresor hydrogenizačnej časti K 90.101-2, cirkulačný kompresor izomerizačnej časti K 90.201. Kompresory sú vybavené chladičmi, odlučovačmi, tlmičmi sania a výtlaku. Kompresory prídavného (čerstvého) vodíka sú v činnosti len pri nedostatočnom tlaku vodíka v hydrogenačnej, resp. izomerizačnej časti prevádzky. | Zabezpečenie prísunu a cirkulácie vodíkového plynu v technologických aparatúrach. |  |
|  | Regenerácia sušičov | Vlhkosť obsiahnutá v zmesi hydrogenovaného benzínu s pentánovou frakciou z Red,Ref. je katalytický jed pre katalyzátor izomerizácie I-8. Odstraňuje sa v sušičoch kvapalného nástreku S 90.201 A,B naplnených špeciálnym molekulovým sitom. Sušič sa regeneruje postupným zvyšovaným teploty až na cca 288 oC na výstupe zo sušiča s výdržou 4 hod. a jeho postupným ochladením na teplotu kvapalného nástreku vedeného do sušiča cca 40 oC. Technológia sušenia prídavného vodíkového plynu z reformingu je totožná s postupom uvedeným pre sušenie kvapalného nástreku. Výdrž aa výstupe z regenerovaného sušiča je 2 hod. Pre zaradenie do procesu sa sušič ochladzuje na 204 oC. | Regenerácia sušičov umožňuje dlhodobé využívanie izomerizačného katalyzátora, pre ktorý vlhkosť v nástreku a vo vodíkovom plyne predstavuje katalytický jed. |  |
|  | Výprierka plynov | Cieľom výprierky plynov odpúšťaných z refluxnej nádrže H90.203 resp. H 90.202 je odstrániť chórovodík, ktorý sa tvorí v reaktoroch. Výprierka sa robí vo vypieracej kolóne C 90.202.absorbciou chlórovodíka v roztoku NaOH. Vyčistený plyn sa využuje vo vykurovacej zmesi, alebo odchádza na odsírenie bohatých plynov. Odpadný roztok NaOH sa v neutralizačnej nádrži neutralizuje kyselinou sírovou. Zneutralizovaný roztok sa vypúšťa do chemickej kanalizácie. | Odstránenie chlórovodíka z odpadných plynov a neutralizá-cia vypiera-cieho roztoku. |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky Izomerizácia v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Hydrogenačná rafinácia (HDT) |  | 9 |
| 4.1.2 | Izomerizácia (PENEX) |  | 10 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| 4.2.1 | Materiálová bilancia VJ Izomerizácia | Bilančná tabuľka materiálov rok 2005 | P1.5-3, P1.5-3a |

## B 5  Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle OS 302.01 Technologická dokumentácia* | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Pre P 3.1 VJ Izomerizácia je k dispozícii táto technologická dokumentácia: |  |
| 1 | Technologický reglement | P1.5-4 |
| 2 | PI 01 Nábeh a odstavenie výrobnej jednotky |  |
| 3 | PI 02 Popis pracovnej náplne pracovníkov obsluhy |  |
| 4 | PI 03 Bezpečnostné predpisy |  |
| 5 | PI 04 Požiarny poriadok pracoviska |  |
| 6 | PI 05 Ekologický režim jednotky | 24 |
| 7 | PI 06 Obsluha stabilných tlakových nádob |  |
| 8 | PI 07 Obsluha jednotlivých typov zariadení |  |
| 9 | PI 08 Zásady a postupy dodržiavania kvality |  |
| 10 | PI 09 Riešenie neštandardných situácií |  |
| 11 | Návrh na prevádzkový pokus |  |
| 12 | Návrh na úpravu zariadenia |  |
|  | Ostatná dokumentácia |  |
| 13 | OS 302.07-A Starostlivosť o vyhradené technické zariadenia |  |
| 14 | Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (STPP a TOO) | P1.5-7 |
|  | * Celopodnikové dokumenty pre činnosť VJ vrátane popisovaných VJ |  |

# C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1 	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok                                               (Príloha č. P1.3 – ročná spotreba sú dôverné údaje)

| P. č. | Prevádz-ka | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) r. 2005 | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Suroviny |  |  |  |  |  |
| 1 | Izome-rizácia | Pentán-hexánová frakcia C5/C6 | označenie: frakcia C5/C6, Zmes uhľovodíkov C5 a C6 získaná priamou destiláciou ropy. Mimoriadne horľavá kvapalina. Pary vytvárajú so vzduchom výbušnú zmes. Môžu sa vznietiť od horúcich plôch a iskier. Kvapalina je málo rozpustná vo vode. Pláva na hladine a vytvára nad ňou výbušnú zmes pár so vzduchom. Na výrobnú jednotku sa dopravuje potrubím z destilácii, skladuje sa aj v nádržiach na bl. 47. V roku 2005 bola odoberaná z AD5 a SPL | F+ - mimoriadne horľavá látka T - jedovatá N - nebezpečná pre životné prostredie R12-45-46-48/20/21/22-51/53-65-66-67 | 184 000 | 92 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Škodlivá, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže spôsobiť rakovinu, dedičné genetické poškodenie. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie: Jedovatá pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia |  |  |  |
| 2 |  | Pentáno-vá frakcia z Delenia bohatých plynov | označenie: C5 DBP Zmes uhľovodíkov (C4- 7%, C5-70%, C6-20%). Slúži ako surovina pre hydrogenačno-rafinačný stupeň. Na výrobnej jednotke sa neskladuje. | Klasifikácia: F+ mimoriadne horľavá, Xn škodlivá, N nebezpečná pre životné prostredie. R12-45-46-62-65-66-67-51/53 | 0 | 0 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Škodlivá, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia s dlhodobou expozícoiu vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže spôsobiť rakovinu a dedičné genetické poškodenie. Možné riziko poškodenia plodnosti. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Jedovatá zmes pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky, vo vodnej zložke životného prostredia. |  |  |  |
| 3 |  | Pentáno-vá frakcia z Redesti-lácie benzínu | označenie: C5 Red.Ref Mimoriadne horľavá kvapalina. Surovina pre hydrogenačno-rafinačný stupeň alebo izomerizačný stupeň. Na výrobnej jednotke sa neskladuje. | Klasifikácia: F+ mimoriadne horľavá, Xn škodlivá, | 0 | 0 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Škodlivá, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia s dlhodobou expozícoiu vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže spôsobiť rakovinu, dedičné genetické poškodenie. Možné riziko poškodenia plodnosti. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. | N nebezpečna pre životné prostredie. R45-4648/20/21/22-62-65-66-67-51/53 |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Jedovatá pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. |  |  |  |
| 4 |  | Pentáno-vá frakcia z KHK | označenie: frakcia C5/C6, Zmes uhľovodíkov C5 a C6 získaná priamou destiláciou ropy. Mimoriadne horľavá kvapalina. Pary vytvárajú so vzduchom výbušnú zmes. Môžu sa vznietiť od horúcich plôch a iskier. Kvapalina je málo rozpustná vo vode. Pláva na hladine a vytvára nad ňou výbušnú zmes pár so vzduchom. Surovina pre hydrogenačno-rafinačný stupeň. Na výrobnú jednotku sa dopravuje potrubím, skladuje sa aj v nádržiach na bl. 47. |  | 300 | 0,1 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Škodlivá, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže spôsobiť rakovinu. Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie: Jedovatá pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. |  |  |  |
| 5 |  | Vodík | Označenie : H2-REF Vodík, koncentrácia 92 % Spotrebúva sa pri chemických reakciách a vytvára reakčné prostredie v obidvoch častiach technologického procesu. Znižuje tvorbu usadenín na katalyzátore. | 1333-74-0 | 1 230 | 0,6 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Môže pôsobiť ako dusivá látka (asfyxiant) pri vytesnení kyslíka z tohoto dôvodu je nebezpečný pre človeka. Pri kontakte s vodíkom v kvapalnom stave s očami alebo pokožkou sa tvoria omrzliny. | F+ mimoriadne horľavý R12 |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Vodík nie je toxický pre vodné organizmy |  |  |  |
| 6 |  | Vodíkový plyn z hy-drogenač-ného okruhu Ref. HRP 1-6 | označenie: H2 – REF/HO) Vodíkový plyn sa spotrebúva pri sírení katalyzátora pri prvom nábehu, neskladuje sa na prevádzke. |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Podobné ako v predchádzajúcom prípade. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Vodík nie je toxický pre vodné organizmy |  |  |  |

|  | # Pomocné materiály |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izomerizácia | Izomeri-začný katalyzátor | Označenie : I-8, I-8+ Katalyzátor obsahuje menej ako 1% hm platiny nanesenej na vysokočistom oxide hlinitom. Používa pri izomerizačných chemických reakciách. Obsahuje platinu. | 1344-28-1 (oxid hlinitý, do 99 %) s obsahom chloridu hlinitého (7446-70-0) 3 až 7 % Xi – dráždivý R36/38 | 4,8 | 25 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Dráždi oči a pokožku. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa špecifické riziká pre životné prostredie |  |  |  |

| 2a |  | Hydroge-načno-rafinačný kataly-zátor TK 551 | Označenie : TK 551 Katalyzátor obsahuje oxid hlinitý do 80 %, oxid molybdénový do 18 % , fosforečnan hlinitý do 11 % a oxid nikelnatý do 5. | 1344-28-1 (oxid hlinitý) 1313-27-5 (oxid molybdénový) 1313-99-1 (oxid nikelnatý) T – jedovatý R49-43 | 0,82 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Môže spôsobiť senzibilizáciu po kontakte s pokožkou. Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa špecifické riziká pre životné prostredie. |  |  |  |
| 2b |  | Hydroge-načno-rafinačný kataly-zátor TK 711 | Označenie : TK 551, TK 711 Katalyzátor obsahuje oxid hlinitý do 90 %, oxid molybdénový do 8 % a oxid nikelnatý do 3%. | 1344-28-1 (oxid hlinitý) 1313-27-5 (oxid molybdénový) 1313-99-1 (oxid nikelnatý) 778430-7 (fosforečnan hlinitý) T - jedovatý R49-48/20/22-43 |  |  |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití. Môže spôsobiť senzibilizáciu po kontakte s pokožkou. Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa špecifické riziká pre životné prostredie. |  |  |  |
| 3 |  | Kyselina sírová koncentrovaná | Označenie : H2SO4 Používa sa na neutralizáciu odpadového hydroxidu z lúhovej práčky. Koncentrácia H2SO4 je 96-98 % hm. | 7664-93-9 C R35 | 5,73 | 100 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Spôsobuje silné popáleniny, poleptanie. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Pri úniku do kanalizácie alebo odpadových vôd vznikajú žieravé zmesi; pri styku s kovmi sa uvoľňuje vodík, ktorý môže tvoriť výbušné zmesi so vzduchom. |  |  |  |

| 4 |  | Perchlór-etylén | označenie: Perchlóretylén C2Cl4 je bezfarebná nehorľavá kvapalina charakteristického zápachu čuchovo postihnuteľná pri 350 mg/m3. Používa sa na udržiavanie kyslej zložky na katalyzátore. Skladuje sa v špeciálnom kontajneri umiestnenom vo vybetónovanej vani zakrytej plechovým prístreškom pod jemným pretlakom dusíka. | 127– 18–4 | 16,455 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fyziologické účinky : Halogén-deriváty sú zdraviu škodlivé látky s akútnymi (prevažne narkotickými) a chronickými účinkami. Môžu spôsobiť trvalé poškodenie nervovej sústavy. Pri priamom styku poškodzujú pokožku a sliznicu a prenikajú nimi. K otrave dochádza najčastejšie vdychovaním, niekedy i náhodným požitím. Perchlóretylén je karcinogén kategórie 3, t.j. možný karcinogén. | Xn škodlivý |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia | N nebezpečný pre životné prostredie R40-51-53 |  |  |
| 5 |  | Chloro-vodík | Označenie : HCl-P Obsah HCl je najmenej 99,9 % obj. Používa sa na vytesnenie vlhkosti a odstránenie oxidov železa po oprave zariadení v izomerizačnom okruhu. Je nehorľavý ale podporuje horenie. Môže prudko reagovať s horľavými a mnohými organickými látkami. | 7782-50-5 T – jedovatý Xi – dráždivý N – nebezpečný pre životné prostredie | 0,15 | 100 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Jedovatý plyn pri vdýchnutí, má silný dráždivý účinok na oči, pri vdýchnutí, pôsobí dráždivo na sliznice a pokožku. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. |  |  |  |

| 6 |  | Trietanol-amín | označenie: - Používa sa na neutralizáciu kyslých zložiek hydrogenačnej rafinácie. | 102-71-6 | 3,2 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití. Môže spôsobiť sčervenanie až popálenie ústnej dutiny, hrtanu a vyvolať hnačky, zvracanie, celkovú slabosť, závraty až mdloby, slzenie, husiu kožu. Kontakt s pokožkou vyvolá podráždenie s lokálnym začervenaním, | T+ - veľmi jedovatý R27/28 |  |  |
|  |  |  | pri dlhodobom kontakte môže vyvolať opuch. pri opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie obličiek a pečene. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : nevypúšťať v blízkosti zdrojov pitnej vody, do podzemných vôd a kanalizácie.Neuvádzajú sa |  |  |  |
| 7 |  | Adsorben-ty na zachytáva-nie vlhkosti: Molekulové sito 9413 | Označenie : Molekulové sito 9431 (UOP) Na zachytávanie vlhkosti z hydro-genátu C5/C6 frakcie a vodíkového plynu sa používa molekulové sito 9431 (UOP).Zeolit viac ako 70%. Má tvar peliet 1,6 mm. | Nie je nebezpečná látka v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch. | 3,85 | 50 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Opakované a dlhodobé vdychovanie kremenného prachu z pracovných zdrojov môže spôsobiť rakovinu.spôsobuje vysušovanie |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie: Nepredstavuje žiadne špecifické riziko pre životné prostredie: |  |  |  |
| 8 |  | Hydroxid sodný | Označenie : NaOH Používa sa na vypieranie HCl z odplynov z regenerácie katalyzátora. Je to bezfarebná, nehorľavá a korozívna kvapalina, bez zápachu o koncentrácii cca 10 % hm. Koncentrácia NaOH je cca 10 % hm. | 1310-73-2 | 36,1 | 100 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Silná žieravina poškodzujúca pokožku a sliznice. Spôsobuje ťažké poleptanie, nebezpečenstvo silného poleptania dýchacieho traktu, kože a očí. Pri zmiešaní s kyselinami vzniká exotermná reakcia, silný vývoj tepla a vystrieknutie reakčnej zmesi | C žieravý R-35 |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Škodlivý pre vodu, silná žieravina |  |  |  |
| 9 |  | Mazacie oleje a tuky (*Shell Tellus Oil Plastické mazivo: (*Shell Alvania Grease R1, R2, R3) | Označenie : - Mazacie oleje sa používajú na mazanie čerpadiel, kompresorov, dúchadiel. | bez CAS – zmes látok | 0,4 | 0 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Dlhotrvajúci a/alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže vyvolať dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Prípravok môže, ako všetky ropné výrobky, pri úniku do vodného prostredia vytvoriť na povrchu súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka do vodného prostredia, čo spôsobí uhynutie vodnej flóry a fauny |  |  |  |

|  | Energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izome-rizácia | Chladiaca cirkulačná voda | označenie: VCH Na výrobnú jednotku sa dodáva z CC 6 a používa sa na chladenie médií vo vodných chladičoch. |  | 1 490 000 | 0 |
| 2 |  | Mixbedo-vá voda (upravená) | označenie: VODA UPR Mixbedová voda, deionizovaná, z CHUVO sa na výrobnej jednotke sa používa pri nábehu nádrže kondenzátu. |  | 3 000 | 0 |
| 3 |  | Úžitková voda | označenie: VODA UZIT Na výrobnej jednotke sa používa na čistenie, je to riečna voda z Dunaja. |  | 0 | 0 |
| 4 |  | Pitná voda | označenie: VP Pitná voda je do objektu privedená z podzemného rozvodu |  | - | 0 |
| 5 |  | Vodná para | Vodná para sa používa na ohrev v aparátoch a v peci B 90.101 na hasenie. VJ používa paru nasledovných energetických úrovní: |  |  |  |
|  |  |  | Para 3,5 MPa |  | 16 700 | 0 |
|  |  |  | Para 1,0 MPa |  | 31 000 | 0 |
|  |  |  | Para 0,4 MPa |  | 3 500 | 0 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Poškodenie organizmu vysokou teplotou |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Poškodenie organizmov vysokou teplotou pary |  |  |  |

| 6 |  | Upravený plyn | Vysoko horľavý výbušný plyn, rýchle vytvára veľké množstvo chladnej hmly a výbušnej zmesi. Plyn nie je rozpustný vo vode a nad hladinou vytvára výbušné zmesi. | Zmes látok F+ mimoriadne horľavý R12 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí : Upravený plyn je zmes uhľovodíkov, ktoré pôsobia škodlivo na ľudský organizmus, hlavne na jeho nervovú sústavu. Pri akútnych otravách sa prejavujú stavy opitosti a strata vedomia, prípadne kŕče a žalúdočná nevoľnosť, až zvracanie. Nižšie koncentrácie môžu spôsobiť ľahšie otravy prejavujúce sa bolesťami hlavy, závratmi, nespavosťou a nechutenstvom. Pri kontakte s očami alebo pokožkou môže spôsobiť omrzliny |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa. |  |  |  |
| 7 |  | Vykurova-cí plyn | označenie: VP Vysoko horľavý výbušný plyn, rýchle vytvára veľké množstvo chladnej hmly a výbušnej zmesi. Plyn nie je rozpustný vo vode a nad hladinou vytvára výbušné zmesi. Na výrobnej jednotke sa používa na ohrev v technologických peciach. | 630-08-0 zmes látok s obsahom oxidu uhoľnatého | 901 | 100 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Vykurovací plyn je zmes uhľovodí-kov, ktoré pôsobia škodlivo na ľudský organizmus, hlavne na jeho nervovú sústavu. Pri akútnych otravách sa prejavujú stavy opitosti a strata vedomia, prípadne kŕče a žalúdočná nevoľnosť, až zvracanie. Oxid uhoľnatý obsiahnutý vo vykurovacom plyne spôsobuje redukciu kyslíka v krvi, k akútnym otravám oxidom uhoľnatým dochádza pri koncentrácii nad 0,63 %hm, môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. Uhľovodíky obsiahnuté vo vykurovacom plyne môžu mať karcinogénne účinky. | F+ mimoriadne horľavý T jedovatý R12-23-48/23-45-61 |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa. |  |  |  |

| 8 |  | Dusík | označenie: Dusík 0,6 (5,5) MPa Dusík je bezfarebný plyn bez chuti, bez zápachu, ľahší ako vzduch. je hlavnou zložkou atmosférického vzduchu (78%). Používa sa na preplach zariadenia pred nábehom, pri odstavení a v procese hydrogenácie a izomerizácie. Vo VJ sa používa : | 7727-37-9 Nie je nebezpečná látka v zmysle Zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nízkotlakový dusík 0,6 MPa v m3 |  | 450 000 | - |
|  |  |  | vysokotlakový dusík 5.5 MPa v m3 |  | 7 000 | - |
|  |  |  | Fyziologické účinky : Za normálneho tlaku je dusík úplne neškodný. Ako samostatný plyn pre človeka je nebezpečný tým, že znemožňuje dýchanie a spôsobuje udusenie. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Nemá toxické účinky na vodné organizmy . |  |  |  |
| 9 |  | Vzduch | Označenie : VZDUCH PRISTR ROZV Používa sa na prípravu zariadenia na opravy a na pohon pneumatických riadiacich prvkov MaR. Na hranici objektu má pretlak do 0,9 MPa. Spotreba v m3. |  | 9 500 000 | - |
| 10 |  | Parný konden-zát | Označenie : KO-T-Č Na výrobnej jednotke sa používa na ohrev vzduchu do pece B90.101 a ohrev luhovej práčky |  | - | - |

### C 1.2 	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely pre prevádzku Izomerizácia

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  | Ø (l.s -1) | Max (l.s -1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |
|  | Dunaj | Servisná – úžitková voda ÚV, podnikový rozvod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotreba v roku 2005 podľa materiálových bilancií |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 0,25 | - | 21,92 | 8000 |  | - |
|  |  | Priemer podľa PI 05 – Ekologických režimov IP 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 0,31 | 5,56 | 265,75 | 9700 |  | - |
|  |  | Úžitková voda je povrchová voda odoberaná z Dunaja a upravená pre priemyselné účely. V Izomerizácii sa používa na chladenie čerpadiel oplachovanie betónových plôch riedenie odpadných roztokov. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mixbedová voda z CHÚV, podnikový rozvod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotreba v roku 2005 podľa materiálových bilancií |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 0,93 | - | 8,07 | 2944 |  | - |
|  |  | Priemer podľa PI 05 – Ekologických režimov IP 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 0,0005 | 1,11 | 0,04 | 16 |  | - |
|  |  | Upravená voda zmäkčená prichádza na výrobňu Izomerizácia z CHÚV. Používa sa len pri nábehu, na prípravu roztoku lúhu sodného, pri normálnej prevádzke sa používa ochladený parný kondenzát. Voda zmäkčená je dodávaná v kvalite pre kotle do 2,5 MPa podľa STN 07 7401. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Požiarna voda, podnikový rozvod požiarnejvody |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podľa PI 05 – Ekologických režimov IP 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | Spotreba diskontinuálna - max. odber je 720 m3/h. |  |  |  |  | - |
|  |  | Požiarna voda je na výrobňu privedená zo stávajúcich rozvodov podniku. V prípade potreby ja odber možný z hydrantov a vodnými delami. Kvalita vody je dunajská riečna s teplotou 0-25 °C a tlakom 1,09-1,67 MPa abs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chladiaca voda z CC6, podnikový rozvod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotreba v roku 2005 podľa materiálových bilancií |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 47,25 | - | 4082,31 | 1490044 |  | - |
|  |  | Priemer podľa PI 05 – Ekologických režimov IP 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izomerizácia | 67,22 | 81,94 | 5808,22 | 2120000 |  | - |
|  |  | Cirkulačná chladiaca voda je na výrobnú jednotku privedená z cirku-lačného chladiaceho centra CC6 z bl. 57. Obsahuje inhibítory korózie a biocídy proeti rastu mikro a makroorganizmov. |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |
| --- | --- |
|  | Hlavným zdrojom úžitkovej vody pre Slovnaft, a.s. je Dunaj. Odber vody z toku sa realizuje z tzv. Olejárskeho bazénu. Voda sa prečerpáva do prívodného otvoreného kanála o dĺžke 1300 m (podávacia stanica – oplotenie podniku). Od západného oplotenia podniku vedie otvorený kanál dunajskej vody východným smerom po Ústrednú vodáreň (cca 1000 m). Dodávka úžitkovej vody pre Slovnaft, a.s. je zabezpečovaná v rozsahu 500 – 10 000 l.s-1. V prílohe č. P1.5-5 je kópia zmluvy na odber vody uzatvorená medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovnaft, a.s. Celé dodávané množstvo vody z tohto zdroja pre prevádzky Slovnaft, a.s. zabezpečuje Ústredná vodáreň podniku. Z Ústrednej vodárne odoberá vodu aj CHÚV. Z ÚV a CHÚV odoberá úžitkovú a upravenú vodu aj VJ Izomerizácia. Chladiacu vodu pre VJ Izomerácia zabezpečuje CC6. |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |
|  | Zásobovanie VJ z vyššie uvedených zdrojov a zariadení v podniku Slovnaft, a.s. je riešené podzemnými rozvodmi úžitkovej a upravenej vody (Príloha č. P 1.1-1). Kanalizácia v rámci podniku a aj na P 3.1 je delená. Neznečistené zrážkové vody sa odvádzajú do kanalizácie oteplených vôd a otvoreným zberačom “C” sa cez ČOV na bl. 17-18 odvádzajú do Malého Dunaja. Chemicky znečistené vody a splašky sú ako priemyselné odpadové vody odvádzané na MCHB ČOV a do Dunaja (Príloha č. P 1.1-2). . |

### C 1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P. č. | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| 1 | Vodovod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava | Využíva sa na pitie, hygienické účely v sociálnych zariadeniach. Používa aj do spŕch a bezpečnostných fontán a vymedzené laboratórne a technologické účely | Izomerizácia | 0,02 | 0,04 | 2,05 | 750 |
|  | * Podľa ekologických režimov IP-05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávateľom pitnej vody je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava (kópia zmluvy o odbere je v prílohe č. P1.5-6), vodu dodáva z vodného zdroja Kalinkovo cez vodohospodársky areál Podunajské Biskupice. Projektovaná spotreba je : - na pracovníka na zmenu T 55 l/prac. zmena (nevýrobní pracovníci) - na pracovníka na zmenu R 225 l/prac. zmena (pracovníci vo výrobe) Kvalita vody je podľa STN 830611, pri tlaku 0.29 - 0.79 MPa a teplote 10 - 15 °C. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |  |
|  | Do areálu Slovnaft a.s. z vodovodu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava je urobená vodovodná prípojka. Prevádzka 3.1 je zásobená pitnou vodou z existujúceho podnikového rozvodu. Splašky sa chemickou kanalizáciou spolu s chemickými odpadovými vodami odvádzajú na MCHB ČOV Slovnaftu a do recipientu Dunaj. |  |  |  |  |  |  |

## C 2  Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke Izomerizácia vyrábajú

### C 2.1  Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na prevádzke Izomerizácia sa nevyrábajú finálne výrobky, iba polotovary pre iné technologické celky podniku Slovnaft, a.s.. |  |  |  |  |

### C 2.2 	Medziprodukty,  ktoré sa v prevádzke vyrábajú (Príloha č. P1.4-1 Medziprodukty – výroba za rok 2005  a zloženie sú dôverné údaje)

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r. 2005 | Množstvo využité ako výrobok (t.r.-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hydrogenačne rafinovaný ľahký benzín | označenie: n-C5/C6 Frakcia uhľovodíkov C5 a C6 zbavená sírnych dusíkatých a kyslíkatých nečistôt. Mimoriadne horľavá kvapalina. Produkt HDT - slúži ako ľahká zložka autobenzínov počas nábehu izomerizácie a ako surovina pre VJ Superfrakcionácia rafinátu. | Zmes látok F+ - mimoriadne horľavý Xn- Škodlivý N – Nebezpečný pre životné prostredie R12-38-48/20-62-65-66-67-51/53 | 195 000 | 95 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou, vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. Dráždi pokožku. Možné riziko poškodenia plodnosti. Môže spôsobiť poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke |  |  |  |
| 2 |  | Izomerát ľahkého benzínu | označenie: iC5/C6 Frakcia uhľovodíkov C5 a C6 v ktorej boli n-alkány premenené na izoalkány a bol znížený obsah aromáýtov. Mimoriadne horľavá kvapalina. Slúži ako ľahká vysokooktánová zložka autobenzínov a ako surovina pre VJ Superfrakcionácia rafinátu. | Zmes látok F+ - mimoriadne horľavý Xn- Škodlivý N – nebezpečný pre životné prostredie R12-38-45-46-48/20-62-65-66-67-51/53 | 187 000 | 100 |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Dráždi pokožku.Môže spôsobiť rakovinu, dedičné genetické poškodenie. Možné riziko poškodenia plodnosti. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia |  |  |  |
| 3 |  | Vykurovací plyn z Izomerizácie | Označenie : VP z Izomerizácie Je to bezfarebný plyn. Mimoriadne horľavý. Zapálenie môže spôsobiť aj iskra statickej elektriny. So vzduchom tvorí výbušné zmesi. Vodík horí bezfarebným plameňom a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. | 1333-74-0 F+ mimoriadne horľavý R12 | 1 880 | - |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Vodík je nedýchateľný plyn bez zápachu a farby a v jeho prostredí dochádza k rýchlej strate vedomia a smrti z nedostatku kyslíka . Prítomné uhľovodíky pôsobia na ľudský organizmus škodlivo predovšetkým na nervovú sústavu. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje omrzliny a pri vyššej koncentrácii má narkotické účinky. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : Neuvádzajú sa žiadne špecifické riziká pre životné prostredie. |  |  |  |
| 4 |  | Kyslý tlakový plyn | označenie: KTP Kyslý tlakový plyn vzniká v procese hydrogenačnej rafinácie ľahkého benzínu. Odvádza sa na prevádzku Odsírenie plynov, kde sa spracováva. Je to bezfarebný uhľovodíkový plyn s charakteristickým zápachom po sírovodíku. So vzduchom tvorí výbušné zmesi, je mimoriadne horľavý. Sírovodík (súčasť KTP) vzniká v procese odsírenia suroviny. Samotný sírovodík je prudko jedovatý, horľavý, bezfarebný plyn, ťažší ako vzduch v nižších koncentráciách charakteristického zápachu po skazených vajciach | Zmes látok F+ - mimoriadne horľavý Xn – škodlivý R12-20 | 1 870 | - |
|  |  |  | Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí: Uhľovodíkové pary pri nižších koncentráciách pôsobia narkoticky, pri akútnych otravách sa objavujú stavy opilosti, strata vedomia, kŕče a zvracanie. Sírovodík v nízkych koncentráciách dráždi oči a dýchacie ústrojenstvo. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje bolesti hlavy, namáhavé dýchanie, ťažké kŕče, bezvedomie a smrť. |  |  |  |
|  |  |  | Účinky na životné prostredie : - |  |  |  |
| 5 |  | Odplyn vodíkový | označenie: PLV Pochádza z nádrže H 90.103, z ktorej sa odpúšťa kvôli úprave čistoty alebo tlaku cirkulačného vodíkového plynu. Vedie sa do zmiešavača spolu s vykurovacím plynom z lúhovej práčky na prípravu vykurovacej zmesi. |  | 154,89 |  |
| 6 |  | Stabilizovaný hydrogenát | označenie: |  | 3986,2 |  |

## C 3 Energie v prevádzke používané  alebo vyrábané

VJ Izomerozácia je zásobovaná elektrickou energiou z trafostanice TS 54 B. Elektrická energia sa používa na pohon točivých strojov, na ohrev media v elektrických ohrievačoch a na  osvetlenie

Elektrický prúd 380 V, 50 Hz, 3 fázy pre elektromotory do 160 kW

Elektrický prúd 6000 V, 50 Hz, 3 fázy pre elektromotory nad 160 kW

Elektrický prúd 220 V, 50 Hz, 1 fáza  pre osvetlenie a potreby MaR

Na výrobu tepla VJ  Izomerizácia využíva pece H 90.101. Ako druhotnú energiu vo VJ využívajú prietok spalín a chladených médií.

## C 3.1  Vstupy  energie a palív – VJ Izomerizácia v roku 2005

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Výrobná jednotka | Ročná spotreba / množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn – upravený | Izomerizácia | - | 33.4 MJ/Nm3 | - |
| 3.1.6 | Iné palivá – vykurovací plyn | Izomerizácia | 901,655 t | 47,6 MJ/Nm3 | 33014,81 |
| 3.1.12 | Druhotná energia | (nesleduje sa) |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup elektrickej energie | Izomerizácia | 4135,00 MWh | X | 148860,00 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Izomerizácia | - | X | - |
|  | Odber tepla z podnikových rozvodov | Izomerizácia | - | X | 117424,50 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - |  |  | 299299,31 |

Spotreba pary odoberanej z podnikových rozvodov pre VJ Izomerizácia v roku 2005 bola nasledovná:

| PARA 0,4 MPA ROZV | VSP | 3425,90 t | v GJ | 7879,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA 1,0 MPA ROZV | VSP | 30964,17 t | v GJ | 71217,58 |
| PARA 3,5 MPA ROZV | VSP | 16664,06 t | v GJ | 38327,35 |
| spolu |  |  |  | 117424,50 |

### C 3.2 	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni VJ Izomerizácia v roku 2005

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v MWtep | Izomerizácia - pec B90.101 | 2,547 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Izomerizácia | 33014,81 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | (neeviduje sa) | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ* |  | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  | 0 |

### C 3.3 Opis hlavných spotrebičov energií prevádzky Izomerizácia v roku 2005

### (Príloha č. P 1.4-2 – dôverné údaje)

| P.č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Druh energie | Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | Skutočná energetic-ká účin-nosť spo-trebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozn.: V rámci prevádzky Izomerizácia sa spotreba energie a skutočná ani cieľová energetická účinnosť za jednotlivé spotrebiče nesleduje. Ako projektované parametre u materiálových médií sú pre jednotlivé zariadenia dané kapacity, prietoky, tlaky a teploty a u elektrických strojov príkony el. energie (čerpadlá, ventilátory, kompresory). Hlavné spotrebiče energie vo VJ Izomerizácia podľa TTR sú v prílohe č. P 1.4-2. |  |  |  |  |

### C 3.4 	Využitie energií v prevádzke Izomerizácia v r. 2005

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 299299,31 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 299299,31 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ* | 299299,31 |

### C 3.5	 Merná spotreba  energie v prevádzke Izomerizácia v r. 2005

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Izomerizácia | tona izomerátu (produktu) | 0,02 | 0,07 | 0,83 | 0,90 |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1 Znečisťovanie ovzdušia

Zdrojom znečisťovania ovzdušia vo výrobnej jednotke Izomerizácia je pec ohrevu vstupnej suroviny do reaktorov B 90.101, umiestnená na bloku 54 – západ. Bola uvedená do prevádzky v roku 1992. Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., prílohy č. 2 prevádzku Izomerizácia ĽBi možno zaradiť do kategórie:

4.	Chemický priemysel,

4.3	Rafinéria ropy,

4.3 -1 	Veľký zdroj znečisťovania.

Členenie zdroja znečisťovania je nasledovné:

Zariadenie : 	B-90.101 	Pec na ohrev reakčnej zmesi

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií (rok 2005)

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií |  |  |  |  | Emitovaná látka a jej vlastnosti |  |  | Údaje o emisiách* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | limit mg.Nm-3 |  |  |  |  | mg.m-3 |  |  | kg.h-1 |  |  | OU m-3 |  |  |  | t.rok-1 |  |  | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |  |  |  |
|  | VJ Izomerizácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pec na ohrev reakčnej zmesi B 90.101 |  |  |  |  | SO2 |  |  | 100/35* |  |  |  |  | 12 |  |  | 0,001 |  |  | - |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,00036 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx |  |  | 200 |  |  |  |  | 182 |  |  | 0,229 |  |  | - |  |  |  | 2,009 |  |  | 0,06085 |  |  |  |
|  |  |  |  | CO |  |  |  | 100 |  |  |  | 13,6 |  |  | 0,093 |  |  |  | - |  |  | 0,811 |  |  | 0,02456 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TZL |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  |  | 0,012 |  |  | - |  |  |  | 0,103 |  |  | 0,00312 |  |  |  |
|  | *100 mg/Nm3 pre spaľovanie plynov z rafinérií (vykurovací plyn), 35 mg/Nm3 pre spaľovanie všeobecne plynných palív (zemný plyn). Výsledky z oprávneného merania vykonaného Intereco spol. s r.o. dna 23.12.2003, evidenčné číslo správy 13/19087033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvod odpadových plynov do ovzdušia : Spaliny ktoré vznikajú spaľovaním vykurovacieho plynu, resp. zemného plynu v horákoch peci B 90-101 odchádzajú do konvekcie pece, kde sa ich teplo využíva na ohrev vstupnej suroviny. Odtiaľ odchádzajú do komína č. 8 o výške 30 m. Všetky odplyny z armatúr na odľahčenie tlaku a plyny, ktoré odchádzajú pri spustení a odstavení výroby sú odvádzané do zberného systému plynov na poľný horák PH 101 s max kapacitou spaľovania 40 000 kg/h. Kapacita bezdýmneho spaľovania na PH 101 je 20 000 kg/hod. Pri prevádzke odplyny sú využívané v sieti vykurovacích plynov, do ktorej sú komprimované v RS blok 55 (redukčnej stanici). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primárne miesta vzniku znečisťujúcich látok : Zdrojmi emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vo VJ Izomerizácia sú, resp. môžu byť: - pec B 90.101, - prírubové spoje, upchávky čerpadiel, kompresorov, ventilov (fugitívne emisie), - vypúšťacie a poistné ventily odvzdušňované do ovzdušia môžu byť potenciálnym zdrojom úniku fugitívnych emisií, - uzatváracie a regulačné ventily a príruby, ich počet sa minimalizuje - nástrekové nádrže, z ktorých odplyn z sa vedie na poľný horák PH 101 na bloku 55, - odplyn z priestoru slopovej nádrže, - emisie z priestoru šachty a kanála chemickej kanalizácie, - odplyny z odkoksovania ohrevnej pece, - odvetranie pri čistení aparátov, - únik pri odberoch vzoriek. Odlučovacie zariadenia kolón a nádrže tvoria uzatvorený systém a nie sú zdrojom znečisťovania ovzdušia. Emisie prchavých organických látok VOC (únik zo strojno-technologických prvkov, fugitívne emisie) sú minimalizované použitím vhodných zariadení. Dôležitým opatrením na redukciu fugitívnych emisií je program kontroly a údržby (LDAR), ktorý spočíva v použití prenosných detektorov a vzorkovaní každého komponentu na množstvo fugitívnych emisií. V prípade zvýšeného úniku sa okamžite zabezpečí príslušná údržba alebo oprava. Konštrukčné prvky na obmedzovanie emisií VOC sú: - upchávky čerpadiel: postupne sa staré čerpadlá vymieňajú za nové bezupchávkové (hermetické) alebo čerpadlá s dvojitou upchávkou, - upchávky kompresorov sú vybavené uzatvoreným odvzdušňovacím systémom a mechanickými upchávkami s kvapalinovým utesňovaním pri vyššom tlaku než má stláčaný plyn, - upchávky kontaktorov: všetky sú dvojité mechanické, vybavené uzatvoreným odvzdušňovacím systémom s kvapalinovým utesňovaním, - vypúšťacie a poistné ventily: odfuk z poistných ventilov sa vedie na poľný horák, odvzdušňované do ovzdušia môžu byť potenciálnym zdrojom úniku fugitívnych emisií, - uzatváracie ventily, príruby: na prevádzke sú použité nízkoemisné typy upchávok armatúr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvod odpadových plynov do ovzdušia : Spaliny ktoré vznikajú spaľovaním vykurovacieho plynu, resp. zemného plynu v horákoch peci B 90.101 odchádzajú do konvekcie pece, kde sa ich teplo využíva na ohrev vstupnej suroviny. Odtiaľ odchádzajú do komína č. 8 o výške 30 m. Všetky odplyny z prechodových stavov sú odvádzané na poľný horák na bl 55 s max kapacitou spaľovania 40 000 kg/h. Kapacita bezdýmneho spaľovania na tomto PH je 20 000 kg/hod.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola znečisťovania : Emisný limit pre vybrané znečisťujúce látky pre technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív pre pec B 90.101 VJ Izomerizácia ľahkého benzínu je nasledovný : - tuhé znečisťujúce látky 5 mg/m3 - oxid siričitý * 100 mg/m3 - oxidy dusíka** 200 mg/m3 - oxid uhoľnatý 100 mg/m3 * Poznámka : Pri spaľovaní rafinérskych plynov je emisný limit pre SO2 100 mg/m3 Emisné limity stanovil ÚŽP hl.m. Bratislavy, č.j. OV 188/1994-31. Určené limity sú stanovené pre suchý plyn pri normálnych stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, 0°C a referenčnom obsahu kyslíka 3%). Najvyššie emisné hodnoty sa dosahujú v havárijných a mimoriadnych situáciach alebo v prípade nedokonalého spaľovania. Spôsob zisťovania dodržiavania emisných limitov : Kontinuálne analyzátory nie sú zabudované. Pec sa monitoruje jednorázovými meraniami, ktoré zabezpečuje odbor HSE (mobilné zariadenie) alebo jednorázovým meraním nezávislým externým subjektom (mobilné zariadenie). Zabudovaný je kontinuálny analyzátor obsahu kyslíka v dymových plynoch. Odberové miesta na peci sú dostupné. Spĺňajú podmienku merania emisií podľa STN ISO 10780 pre meranie kvapaliny spalín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fugitívne emisie (VOC) z potrubných prvkov ako sú ventily, príruby, tesnenia čerpadiel, tesnenia kompresorov, vzorkovacie miesta, prípadne otvorené konce potrubí, tvoria veľmi malý podiel z celkových emisií. Ich bilancia v tonách za rok 2005 je nasledovná: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka |  |  |  | Emisie benzénu |  |  |  |  | Emisie II. tr. |  |  |  |  |  | Emisie III. tr. |  |  |  |  | Emisie IV tr. |  |  |  |  |  |  | Suma emisií |  |  |
|  | Izomerizácia |  |  |  | 0,0215 |  |  |  |  | 0,0215 |  |  |  |  |  | 0,0458 |  |  |  |  | 3,565 |  |  |  |  |  |  | 3,632 |  |  |
|  | Efektívnym prostriedkom monitorovania a znižovania VOC v rafinérskych a v petro-chemických podnikoch je metodika LDAR (Leak Detection and Repair). Princípom metódy je periodické zisťovanie výšky emisií pomocou prístroja so senzitívnym detektorom a individuálne vzorkovanie každého potrubného prvku s cieľom určiť koncentráciu VOC v blízkosti potenciálneho únikového bodu. V prípade zvýšeného úniku (hladina VOC definovaná ako „únik“), sa okamžite zabezpečí príslušná údržba alebo oprava. VOC sú Slovnafte minimalizované použitím vhodných zariadení. Na zariadeniach sú konštrukčné prvky na obmedzovanie emisií VOC: - upchávky čerpadiel: prevažná väčšina čerpadiel má dvojité mechanické upchávky, resp. sú bezupchávkové (hermetické), - upchávky kompresorov sú vybavené uzatvoreným odvzdušňovacím systémom a mechanickými upchávkami s kvapalinovým utesňovaním pri vyššom tlaku než má stláčaný plyn, - upchávky kontaktorov: všetky sú dvojité mechanické, vybavené uzatvoreným odvzdušňovacím systémom s kvapalinovým utesňovaním, - vypúšťacie a poistné ventily: len poistné ventily - odvzdušňované do ovzdušia môžu byť potenciálnym zdrojom úniku fugitívnych emisií, - uzatváracie a regulačné ventily, príruby: ich počet sa minimalizuje na prevádzke boli použité nízko-emisné typy upchávok armatúr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Látky znečisťujúce ovzdušie a ich fyzikálne vlastnosti. Sledované látky znečisťujúce ovzdušie zo zdrojov VJ Izomerizácia ľahkých benzínov sú : - tuhé znečisťujúce látky (TZL) - oxid siričitý (SO2) - oxidy dusíka (NOx) - oxid uhoľnatý (CO) Osobitnú skupinu látok znečisťujúcicjh ovzdušie u uvedených prevádzkach tvoria uhľovodíky označované ako prchavé organické látky (VOC). Základné charakteristiky látok znečisťujúcich ovzdušie sú nasledovné: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.č. |  | Názov |  |  |  | Chemický vzorec |  |  |  | Bod varu °C |  | Hustota kg.m-3 |  |  |  |  | Výparné teplo kJ.kg-1 |  |  |  |  | Kritické hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teplota °C |  |  | Tlak kPa |  |  | Hustota kg.m-3 |  |
|  | 1. |  | Oxid siričitý |  |  |  | SO2 |  |  |  | -10,0 |  | 1460 |  |  |  |  | 401,933 |  |  |  |  | 157,3 |  |  | 7885 |  |  | 524 |  |
|  | 2. |  | Oxid dusnatý |  |  |  | NOX |  |  |  | -152,0 |  | - |  |  |  |  | 460,548 |  |  |  |  | -94,0 |  |  | 6472 |  |  | 520 |  |
|  | 3. |  | Oxid uhoľnatý |  |  |  | CO |  |  |  | -191,5 |  | 801 |  |  |  |  | 216,039 |  |  |  |  | -140,2 |  |  | 6491 |  |  | 301 |  |
|  | 4.1 |  | Metán |  |  |  | CH4 |  |  |  | -161,7 |  | 415 |  |  |  |  | 548,471 |  |  |  |  | -82,5 |  |  | 4629 |  |  | 162 |  |
|  | 4.2 |  | Etán |  |  |  | C2H6 |  |  |  | -88,6 |  | 546 |  |  |  |  | 540,097 |  |  |  |  | 35 |  |  | 4962 |  |  | 210 |  |
|  | 4.3 |  | Etylén |  |  |  | C2H4 |  |  |  | -103,5 |  | 568 |  |  |  |  | 523,35 |  |  |  |  | 9,5 |  |  | 5139 |  |  | - |  |
|  | 4.4 |  | Propán |  |  |  | C3H8 |  |  |  | -42,6 |  | 585 |  |  |  |  | 447,988 |  |  |  |  | 96,8 |  |  | 4246 |  |  | 226 |  |
|  | 4.5 |  | Propylén |  |  |  | C3H6 |  |  |  | -47 |  | 609 |  |  |  |  | 456,361 |  |  |  |  | 92,0 |  |  | 4590 |  |  | - |  |
|  | 4.6 |  | Bután |  |  |  | C4H10 |  |  |  | -10,2 |  | 595 |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 133,7 |  |  | 3697 |  |  | 2 |  |
|  | 5. |  | Vzduch |  |  |  | N2+O2 |  |  |  | -194 |  | 875 |  |  |  |  | 196,780 |  |  |  |  | -140,7 |  |  | 3766 |  |  | 310 |  |
|  | 6. |  | Sírovodík |  |  |  | H2S |  |  |  | -60,75 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100,4 |  |  | 8440 |  |  | - |  |
|  | Vplyv hlavných imisií na ľudský organizmus : Tuhé znečisťujúce látky: Tuhé znečisťujúce látky pôsobia na ľudský organizmus škodlivo mechanickým a chemickým účinkom. Zvlášť nebezpečná sú prachy alebo z1účeniny ťažkých kovov. Najzávažnejší účinok tuhých častíc je karcinogénny (najmä častice ťažkých kovov (As, Cr, Ni, Be, Pb, Cd, Hg). Častice organického pövodu môžu obsahovať napr. škodlivé sadze s obsahom kondenzovaných aromátov karcinogénnej povahy. Ukazovateľ znečistenia tuhými látkami je veľmi rozmanitý a zahrňuje jednak látky rôzneho pövodu (anorganická a organická), ako aj častice rôznych veľkostí. Z hygienického hľadiska sú najnebezpečnejšie častice s rozmermi 0,1 – 2 µm, ktoré vyvolávajú dráždivý účinok na pokožku, očný spojivkový vak, ovplyvňujú sliznice a lymfatické cesty v pľúcach. Tieto účinky sa prejavujú najmä zápalmi spojiviek a slizníc dýchacieho aparátu. Alergizujúci účinok sa prejavuje vznikom precitlivelosti pokožky alebo dýchacieho aparátu, resp. astmatickými príznakmi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxické účinky oxidu siričitého : Oxid siričitý je bezfarebný plyn charakteristického štipľavého zápachu, pre človeka toxický. Všeobecne zhoršuje choroby dýchacieho aparátu, dráždivo pôsobí na pľúca, oči a pokožku. Okrem priameho pôsobenia molekuly SO2, na organizmus, výraznejšie na organizmus pôsobí iónu HSO3-, resp. radikál –SO2. Radikály sa zúčastňujú na ďalších interakciách v biologickom systéme a spôsobujú poškodenie organizmu. Okrem uvedených reakcií sú známe aj radikálové reakcie SO2 s DNK, čim sa poškodzuje genetický materiál. Oxid siričitý reaguje aj s nenasýtenými lipidmi v bunkových membránach a vyvoláva poškodenie buniek. Z organizmu vylučuje pomaly, čo umocňuje jeho nepriaznivé účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxické účinky oxidov dusíka : Dusík tvorí s kyslíkom tieto oxidy: dusný, NI (N2O), dusnatý, NII (NO), dusitý, NIII (N2O3), dusičitý, NIV(NO2), dusičný, Nv (N2O5). Pri spaľovacích procesoch dochádza predovšetkým k tvorbe NO, ktorý sa následne v komíne a atmosfére oxiduje na hnedo sfarbený NO2. Tento sa mení na bezfarebný dimér N2O4. Oxidy dusíka (sumárne označované ako NOx) nepriaznivo ovplyvňujú choroby srdca a dýchacieho aparátu, vyvolávajú cyanózu (zmodranie pokožky) a inhibujú rast rastlín. Rozširujú krvné cievy a znižujú krvný tlak. Znižujú hladinu vitamínu A a vyvolávajú poruchy štítnej žľazy. Oxid dusičitý pri vyšších koncentráciách vyvoláva edém plúc. Oxid dusičitý ako silný oxidant spôsobuje preoxidáciu lipidov. Vo vodnom prostredí sa oxid dusičitý transformuje na kyselinu dusitú a dusičnú. Soli kyseliny dusitej, dusitany sa môžu v tele kombinovať s myoglobínom. Kyselina dusitá je schopná interakcie s DNK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxické účinky oxidu uhoľnatého : Uhlík tvorí s kyslíkom 5 oxidov (CO, CO2, C3O2, C5O2 a C12O9). Najznámejšie z nich sú oxid uhoľnatý a uhličitý. Najvýznamnejší účinok oxidu uhoľnatého je jeho reakcia s hemoglobínom na karboxyhemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Z tohto dôvodu oxid uhoľnatý ovplyvňuje činnosť srdca, zhoršuje srdcové ochorenia a vo vyšších koncentráciách (nad 750 mg.m -3) zapríčiňuje smrť udusením. Oxid uhoľnatý je hodnotený ako chemický asfyxiant, t.j. látka brániaca organizmu vo využívaní kyslíka. Afinita oxidu uhoľnatého k hemoglobínu je asi 200-krát vyššia ako kyslíka, pričom aj väzba medzi Hgb a CO je silnejšia ako medzi Hgb a O2.Pozoruhodné pri fyziologickom účinku CO je malý rozdiel medzi neškodnými koncentráciami a smrtel‘nou koncentráciou (< 1 : 10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxické účinky uhľovodíkov : Prchavé organické látky (VOC) sa dostávajú do ovzdušia pri, výrobe, transporte, skladovaní a z časti aj pri spaľovaní kvapalín. Organizmus negatívne ovplyvňujú dýchacími cestami, pokožkou a sliznicami. Pre pokožku sú nebezpečné tým, že ju zbavujú tukových látok a vyvolávajú tvorbu trhliniek, podnecujú zápaly a vyrážky z precitlivenosti. Alifatické uhľovodíky majú predovšetkým narkotické účinky a vysušujú sliznice a pokožku. Aromatické uhľovodíky (najmä benzén) zasa poškodzujú krvotvorbu. Niektoré prchavé uhľovodíky s obsahom halogénov v molekule reagujú v stratosfére s molekulami ozónu a spôsobujú stenčovanie ochrannej ozónovej vrstvy Zeme (v priemere o 16 %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sírovodík : Sírovodík sa vstrebáva najmä pľúcami, menej pokožkou. Po vstrebávaní sa rýchlo viaže na enzým cytochromoxidázu a zabraňuje tak bunkovému dýchaniu. Ovplyvňuje aj ďalšie enzýmy. Akútne otravy, ktoré sú najčastejšie, prebiehajú veľmi rýchlo. Vzniká strata vedomia, zastaví sa dýchacia a srdcová činnosť. Poškodenie srdcového svalu sa môže rozvíjať aj ďalej. Ako následok po veľkých explóziách môže sa prejaviť strata pamäte, poškodenie zraku, pečene a ľadvín. Pri ľahkých otravách sa v prvom rade prejaví dráždivý účinok sírovodíka, vznikajú zápaly dýchacieho aparátu, spojiviek a vyskytujú sa aj psychické poruchy. K ľahkým otravám dochádza pri koncentrácii do 100mg.m-3, koncentrácie 200 mg.m-3 sú nebezpečné už po pôsobení asi 60 min. a pri vyššej koncentrácii môže dôjsť k edému pľúc a k smrti po niekoľkých minútach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 1.2 	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií prevádzky Izomerizácia v roku 2005

| P. č. | Identifiká-cia miesta vypúšťania podľa blok. schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania (mm) | Zemepisná šírka a dĺžka | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komín č.8 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC | pec B 90.101 | 560 | Š 48o7’ 9,6” D 17o10’ 46,8” | 30 | 1,0 (odborný odhad) | 250 |
|  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technnicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (STPPaTOO) pre VJ Izomerizácia je v prílohe č. P 1.5-14. Bilancie emisií ZL z VJ Izomerizácia. V súlade s § 20 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ boli spracované bilancie emisií z VJ Izomerizácia, ktoré sú uvedené v prílohe č. P 2.7-1. |  |  |  |  |  |  |  |

## D 2 Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1 Recipienty odpadových vôd

| D 2.1.1 | Názov vodného toku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recipientom pre chemické, splaškové a znečistené podzemné a dažďové odpadové vody čistené na MCHB ČOV je Dunaj. Recipientom pre odpadové vody chladiace, splaškové, dažďové neznečistené a podzemné vody čistené na ČOV bl. 11 a 17-18 je Malý Dunaj. |  |  |  |  |  |
| D 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |  |  |  |  |
|  | Územie patrí podľa SVP SR VII „Povodie Dunaja“ k čiastkovému povodiu Dunaj (základné povodie: 4-20-01 Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu vrátane Malého Dunaja, plocha 2 097 km2). |  |  |  |  |  |
| D 2.1.3 | Riečny kilometer |  |  |  |  |  |
|  | Výpustný objekt pre odpadové vody čistené na MCHB ČOV je na 1863,7 rkm Dunaja. Výpustný objekt pre odpadové vody čistené na ČOV bl. 11 je na 125 rkm Malého Dunaja. Výpustný objekt pre odpadové vody čistené na ČOV bl. 17-18 je na 124 rkm Malého Dunaja. |  |  |  |  |  |
| D 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |  |  |  |  |
|  | Kvalitatívne ukazovatele Dunaja – rok 2003 (Údaje SHMÚ Bratislava) sú nasledovné: |  |  |  |  |  |
|  | Ukazovateľ | M.j. | Dunaj Bratislava (ľavý breh), r. km 1869 |  | Malý Dunaj nápustný objekt, rkm 126,0 |  |
|  |  |  | Max. | Priem. | Max. | Priem. |
|  | pH |  | 8,58 | 8,06 | 8,40 | 7,96 |
|  | BSK5 | mg /l | 3,71 | 2,25 | 6,00 | 2,18 |
|  | CHSKCr | mg /l | 17,50 | 11,39 | 11,00 | 6,66 |
|  | Nerozpustené látky | mg/l | 91 | 21,80 | 34 | 23 |
|  | Rozpustené látky sušené | mg/l | 363 | 271,67 | - | - |
|  | Rozpustené látky žíhané | mg/l | - | - | 220 | 169,83 |
|  | NEL – UV | mg/l | - | - | 0,06 | 0,03 |
|  | Benzén | μg/l | 0,50 | 0,40 | - | - |
|  | Fenoly prchajúce s vod. parou | mg/l | 0,007 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
|  | N-NH4+ | mg/l | 0,62 | 0,11 | 0,19 | 0,08 |
|  | NCELK | mg/l | 4,33 | 2,73 | 4,60 | 2,32 |
|  | PCELK | mg/l | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
|  | Benzo(a)pyrén | μg/l | 6 | 4 | - | - |
|  | PCB č. 8 | ng/l | 23 | 14 | - | - |
|  | PCB č. 28 | ng/l | 24 | 14,5 | - | - |
|  | PCB č. 52 | ng/l | 29 | 17 | - | - |
|  | PCB č. 101 | ng/l | 23 | 14 | - | - |
|  | PCB č. 118 | ng/l | 24 | 14,5 | - | - |
|  | PCB č. 138 | ng/l | 25 | 15 | - | - |
|  | PCB č. 153 | ng/l | 16 | 10,5 | - | - |
|  | PCB č. 180 | ng/l | 25 | 15 | - | - |
|  | PCB č. 203 | ng/l | 23 | 14 | - | - |
|  | Cd | μg/l | 0,06 | 0,05 | 0,30 | 0,30 |
|  | Cr | μg/l | 2,58 | 1,29 | 2,00 | 2,00 |
|  | Hg | μg/l | 0,72 | 0,26 | 0,20 | 0,12 |

Zoznam miest  vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd a ich charakteristiky  je uvedený v prílohe č. 20.

## D 2.2 	Produkované odpadové vody

### D 2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd prevádzok VJ Izomerizácia*

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristi-ka odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 |  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t suroviny) |
|  | VJ Izomerizácia (HDT a IĽBi spolu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priemyselné odpad. vody: | Priemyselnej kanalizácie |  |  |  |  |  |
| 1 | Odkanalizované plochy | dažďová voda znečistená | chemickej kanalizácie** | 0,04 | 16,39 | 3,18 | 1162 | 6,19 |
| 2 | Odpadové vody znečistené | chemické odpadové vody | chemickej kanalizácie | 0,04 | 1,94 | 3,16 | 30 000 | 160 |
| 3 | Sociálne zariadenia | splašky cez septik | chemickej kanalizácie | 0,06 | 0,24 | 5,29 | 1930 | - |
| 4 | odkanalizované plochy | vody z povr-chového od-toku | kanalizácia oteplených vôd** | 0,05 | 25,56 | 4,64 | 1693 | 9,03 |
| 5 | Chladenie technologických zariadení | chladiace vody*** | späť na chladiace veže CC6 | 67,22 | 81,94 | 5808,22 | 2120000 | 11301,84 |

* 	podla PI 05 – Ekologický režim

**   	označenie kanalizácie zaužívané v podniku Slovnaft,a.s

***  	len v prípade poruchy chladiacich a chladených agregátov

| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priemyselné odpadové vody: Odpadové vody znečistené vznikajú na výrobni ako procesné, oplachové a dažďové v množstve : |  |  |  |  |  |  |
|  | procesové |  | max. 5,015 m3/h |  |  | priemerne 29 300 m3/rok |  |
|  | oplachové |  | max. 2,0 m3/h |  |  | priemerne 700 m3/rok |  |
|  | dažďové |  | max. 59,0 m3/h |  |  | priemerne 1162 m3/rok |  |
|  | Celkom |  | max. 66,015 m3/h |  |  | Priemerne 3,56 m3/h | 31 162 m3/rok |
|  | Chemické odpadové vody : Procesová z PS 90.2 je využitý odpadný roztok lúhu sodného z vypierania odplynu zo stabilizačnej kolóny. Využitý roztok je vypúšťaný cca raz za týždeň do nádrže, v ktorej sa neutralizuje kyselinou sírovou na pH 5,5 - 8,5. Zneutralizovaný roztok sa vypustí do kanalizácie OVZ. Kvalita chemických odpadových vôd v roku 2005 je uvedená v tabuľke a grafe v prílohách č. 21, 21a. Dažďové odpadové vody znečistené (OVZ) : Dažďové vody znečistené a oplachové vody sú znečistené najmä mechanickými nečistotami (prach). Keďže môžu obsahovať i malé množstvo uhľovodíkov, sú odvádzané do kanalizácie OVZ. Chemické odpadové vody a znečistené dažďové vody a oplachové vody sú odvádzané kanalizáciou zaolejovaných vôd (chemickou kanalizáciou) do prečerpávacej nádrže a odtiaľ na mechanické dočistenie (odolejovanie) na bl. 50 a ďalej na MCHB ČOV. Odvod odpadových vôd je podzemný oceľovým potrubím s gravitačným prietokom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Splaškové odpadové vody : Odpadové vody splaškové sú z hygienicko-sociálnych zariadení. Odvod odpadových vôd splaškových je spoločný so znečistenými odpadovými vodami priemyselnými. Na mechanické predčistenie je pred napojením na systém OVZ zaradený septik a v napájacích šachtách vodné uzávery. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dažďové odpadové vody čisté: Zdrojom neznečistenej vody je čistá dažďová voda odtekajúca zo striech stavebných objektov a čistých plôch v množstve: Odpadové vody neznečistené sú odvedené samostatnou kanlizačnou sieťou do stávajúcej chemickej kanalizácie podniku na bl. 57. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chladiace vody : Oteplená cirkulačná chladiaca voda z vodných chladičov, chladenia čerpadiel, kompresorov a turbín neprichádza do priameho styku s uhľovodíkmi. Môže sa znečistiť len pri poruche chladičov a pri poškodení tesnení na kompresoroch, čerpadlách alebo turbínach. Oteplená cirkulačná chladiaca voda z technologického a strojného zariadenia sa vracia vratným potrubím späť na chladiace veže CC 6 v možstve : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max./h |  | nor./h | nor./rok |  |  |
|  | PS 90.1 | 130 |  | 115 | 920 000 |  |  |
|  | PS 90.2 | 165 |  | 150 | 1 200 000 |  |  |
|  | Celkom | 295 |  | 265 | 2 120 000 |  |  |
|  | Kontrola kvality odpadových vôd : V zásade sa kontrola odpadových vôd vykonáva týmito postupmi: - orientačná kontrola – vykonáva sa vizuálne určeným pracovníkom, - analytická kontrola klasickými analytickými postupmi v laboratóriu. Orientačná kontrola kvality odpadových vôd: Pre zamedzenie zbytočného znečisťovania odpadných vôd sú vonkajší operátori povinný 4 x za zmenu vizuálne prekontrolovať odchádzajúcu oteplenú chladiacu vodu od jednotlivých aparátov, dažďové vody, odpadové vody znečistené na obsah uhľovodíkov a dodržanie povoleného chladiaceho pásma v kontrolných šachtách. Výsledok kontroly zaznamenať do Vodohospodárskeho denníka a nahlásiť zmenovému majstrovi. Zmenový majster je povinný 1 x za zmenu vizuálne skontrolovať kvalitu odpadných vôd odchádzajúcich z výrobne (vzorkovacie šachty). V prípade zistenia odchýlky od bežnej kvality odpadových vôd, obsluha opätovnou kontrolou aparátov zisťuje možný zdroj. Zmenový majster nahlási situáciu hlavnému majstrovi resp. dennému majstrovi, ktorý požiada HSE Rafinéria o analytickú kontrolu odpadných vôd. V prípade zistenia znečistenia odpadných vôd sa na základe rozsahu znečistenia a po konzultácii s pracovníkmi HSE a vedením závodu, vedúci prevádzky, resp. hlavný majster rozhodne o spôsobe chodu resp. o oprave zariadenia. Chladiace pásmo je pre leto 8 °C a pre zimu 6 °C. |  |  |  |  |  |  |
|  | Analytická kontrola kvality odpadových vôd : Kontrola analytickým rozborom sa uskutočňuje podľa plánu odberov, ktorý vypracováva HSE Rafinéria, alebo na základe osobitnej požiadavky pri prevádzkových problémoch. Vzorka sa odoberá z chemicky znečistených vôd a z oteplených vôd na výstupe z výrobnej jednotky. Odber vzorky sa vykonáva pod dohľadom zodpovedného THP pracovníka (na rannej zmene zmenového majstra) a výsledky sa zaznamenávajú do vodohospodárskeho denníka a archivujú na HSE Rafinéria. Odber kontrolnej vzorky odpadovej vody vykonáva pracovník HSE Rafineria za prítomnosti vedúceho prevádzky, prípadne majstra alebo majstrom povereného pracovníka, ktorý podpíše odberový lístok. Pracovník prevádzky sa môže vyjadriť k podmienkam odberu, resp. uviesť ďalšie dôležité skutočnosti (mimoriadne stavy, anomálie v technológii a pod.). Výsledok analýzy odobratej vzorky môže prevádzka zistiť na HSE. Ak zistená analýza prekračuje povolený limit podľa OS-206.01-A, pracovník HSE je povinný oznámiť tento stav majstrovi, technológovi alebo vedúcemu prevádzky a prerokuje s nimi možnosti odstránenia príčin tohto stavu a výsledok oznámi riaditeľovi HSE alebo podnikovému vodohospodárovi. Miestom odberu vzoriek sú vzorkovacie šachty. Kvalita vody sa sleduje na odchode z VJ. Kvalita dažďovej čistej odpadovej vody sa sleduje pred zaústením do medziblokovej kanalizácie chladiacich vôd (vzorkovacia šachta). |  |  |  |  |  |  |
|  | Archiváciu vykonáva HSE a výsledky kontroly sú zaznamenávané spoločne aj s inými závadami do Vodohospodárskeho denníka. Za vedenie denníka zodpovedá zmenový majster, za jeho kontrolu hlavný majster. Kvalita oteplenej chladiacej vody sa sleduje na odchode z výrobnej jednotky. Miesto odberu vzoriek oteplených vôd je hraničná šachta na Redestilácii reformátu. Kvalita dažďovej odpadovej vody sa sleduje pred zaústením do medziblokovej kanalizácie oteplených vôd (vzorkovacia šachta). Miesto odberu vzoriek chemických vôd je odberná šachta na juhu Redestilácii reformátu. Archiváciu analytických výsledkov vykonáva HSE Rafinéria. Výsledky HSE Rafinéris nahlasuje staršiemu operátorovi Redestilácie reformátu, ktorý ich zaznamená do Vodohospodárskeho denníka a oznámi zmenovému majstrovi. V prípade prekročenia povolených limitov je výsledok zaznamenaný aj do „Knihy majstrov“ a zmenový majster informuje o situácii vedúceho prevádzky, resp. hlavného majstra. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prípustný stupeň znečistenia odpadových vôd : a) Cirkulačná chladiaca voda na výstupe – max. 5 mg/l ropných látok stanovených spektro-fotometrickou metódou v UV oblasti. b) Chemické vody – max. 800 mg/l ropných látok stanovených spektro-fotometrickou metódou v UV oblasti a pH 6-8. Od roku 2005 sa sleduje 11 parametrov odpadových vôd. Počet analýz jednotlivých parametrov je od 2 do 6. Skutočné znečistenie cirkulačnej vody CC 6 a odpadovej vody z VJ Izomerizácia ľahkého benzínu v r. 2005 (priemer nameraných hodnôt). |  |  |  |  |  |  |

|  | Parameter | Cirkulačná voda |  | Chemicky zneč. odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CC 6 |  | VJ Izomerizácia |  |
|  |  | limit | Namerané hodnty* | limit | Namerané hodnoty* |
|  | CHSKCr, mg/l |  | 38,9 |  | 428,5 |
|  | BSK5, mg/l |  | 27,2 |  | 288,0 |
|  | NL, mg/l |  | 26,0 |  | 132,0 |
|  | Sulfidy, mg/l |  | < 0,1 | 5 | 13,10 |
|  | Amoniak, mg/l |  | 0,1 |  | 4,42 |
|  | Ncelk., mg/l |  | 5,5 |  | 1,41 |
|  | Pcelk., mg/l |  | 0,7 |  | 0,70 |
|  | Fenol, mg/l |  | < 0,1 |  | 0,15 |
|  | NELIČ, mg/l | 5 | 2,2 | 800 | 10,26 |
|  | PAU, mg/l |  | < 0,1 |  | < 0,1 |
|  | pH |  | 8,9 | 6-8 | 8,45 |
|  | *Hodnoty sú priemerom všetkých meraní. |  |  |  |  |
|  | - pozri v prílohách č. 21, 21a - Cirkulačná voda z cirkulačného centra CC 6 bola v roku 2005 analyzovaná 8-krát. Vo všetkých vzorkách sa zistil veľmi nízky obsah ropných látok, priemerná hodnota za rok 2005 je 0,64 mg/l (Príloha č. 22). |  |  |  |  |
|  | Látky ohrozujúce akosť vôd : Podľa § 1 vyhl. ML.VH SSR č.23/1977 Zb. na výrobnej jednotke sú ako látky škodiace vodám kvalifikované nasledovné suroviny, polotovary resp. výrobky. - benzín 100 t - perchlóretylén 35 t - roztok hydroxidu sodného 20 t - kyselina sírová konc. 2 t |  |  |  |  |
|  | Možné miesta úniku nebezpečných látok : Zariadenia VJ Izomerizácia sú uložené v betónovej vani, z ktorej dažďová voda sa odvádza do chemickej kanalizácie podniku. V prípade veľkej netesnosti na niektorom z aparátov je možnosť úniku uhľovodíkového materiálu do tejto kanalizácie. Zariadenia, v ktorých je roztok hydroxidu sodného a kyselina sírová sú v osobitných vaniach vyložených odolným materiálom, z ktorých je urobený prepad do chemickej kanalizácie. Zariadenie, v ktorom je chlorid uhličitý je v osobitných vaniach po prístreškami. Toto zariadenie nie je odkanalizované. Za havarijný prípad je nutné považovať ak koncentrácia uhľovodíkových látok presiahne 800 mg/l ropných látok stanovených spektrofotometrickou metódou v UV oblasti, alebo ak unikne 500 – 1000 l kyseliny sírovej alebo hydroxidu sodného. |  |  |  |  |

### D 2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) g/t | Merná emisia na jednotku charakte-ristického parametra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Limit / Koncen-trácia 2005 (mg.l-1) | Ročná emisia (t)* | Limit / Koncen-trácia 2005 (mg.l-1) | Ročná emisia (t)** |  |  |
|  | Izomerizácia HDT+PENEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | šachta Bl. 54 SV | Výpustný objekt MCHB ČOV 8 | Priemyselné odpadové vody |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ropné látky (NEL) mg.l-1 | 800/10,3 | 0,0238 | 2 /0,158 | 1,746 | 0,127 |  |
|  |  |  | sulfidy (S2-) mg.l-1 | 5/13,1 | 0,0303 | 0,6 /0,093 | 1,025 | 0,162 |  |
|  |  |  | pH | 6-8/8,32 |  | 6,5-9 /8,02 |  |  |  |
| 2 | Čisté odvodňované plochy bl. 54 neznečistené dažďové vody | Výpustný objekt ČOV bl. 17-18 8 | Vody povrchového odtoku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ropné látky (NEL) mg.l-1 | -/- |  | - |  | - |  |
|  |  |  | pH | -/- |  | - |  | - |  |

*  Výstup z VJ  ** Výstup z MCHBČOV do recipientu Dunaj

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Prevádzka VJ Izomerizácia od iných pôvodcov nepreberá žiadne odpadové vody.

### D 2.4	Zoznam miest  vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd a ich charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 20.

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Ochrana povrchových vôd (recipientov Dunaj a Malý Dunaj) je zabezpečovaná prevádzkou vodného hospodárstva a vodohospodárskym režimom v areáli Slovnaft, a.s. Recipient Dunaj : Priemyselné odpadové vody a splašky z VJ Izomerizácia sú odvádzané na MCHB ČOV a odtiaľ po definitívnej úprave spolu s inými odpadovými vodami z výroby v Slovnaft, a.s. do recipientu Dunaj. Prevádzka MCHB ČOV má na vypúšťanie odpadových vôd stanovené osobitne sprísnené limity. Pri ich dodržaní vzhľadom na prietokové objemy Dunaja a previazanosť vôd Malého Dunaja na Dunaj, nedochádza k ovplyvneniu kvality povrchových vôd. Priemerné prietokové pomery v Dunaji sa vďaka budovaniu vodných diel na tomto toku stále viac stabilizUJú, s minimami prietokov cca 800-900 m3.s-1 a ročnými priemermi cca 2000 – 2100 m3.s-1 (priemerný prietok v rokoch 1931-1970 = 2020 m3.s-1) a maximami, ktoré pravdepodobne neprekročia možnosti ochranného protipovodňového systému zabezpečeného SVP, š.p. OZ Bratislava. Limit pre množstvo vypustených vôd do Dunaja z MCHB ČOV na rok 2000 bol 400 l.s-1 a na rok 2004 500 l.s-1 (cca 0,06 % minimálneho prietoku), priemer vypúšťaných odpadových vôd z MCHB ČOV bol v roku 2000 272 l.s-1 a v roku 2005 l.s-1. 351,3 l.s-1. Kvalita vypúšťanej vody neprekračuje limity v žiadnom z predpísaných ukazovateľov. Hmotnostné zaťaženie toku Dunaja v ukazovateľoch znečistenia pri priemerných a maximálnych hodnotách bolo teda nižšie ako limitmi predpokladaný stav a vypúšťané vody neovplyvňujú v neprípustnej miere kvalitu vody v Dunaji. Recipient Malý Dunaj : Do Malého Dunaja sa zo Slovanftu, a.s. vypúšťajú neznečistené dažďové vody z povrchového odtoku a chladiace vody, ktoré sú prečisťované ČOV na bl. 17-18 a na bl. 11. Podobne ako pri MCHB ČOV ani pri týchto ČOV kvalita vypúšťanej vody neprekračuje limity v žiadnom z predpísaných ukazovateľov. Vzhľadom na to, že Malý Dunaj je dotovaný vodami Dunaja jeho prietok sa upravuje podľa potreby a podľa požiadaviek kvality vody v tomto toku. Vplyv vypúšťaných vôd z MCHB ČOV na Dunaj je v prílohe č. 27. |

### D 2.6 	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Slovnaft, a.s. do verejnej kanalizácie nevypúšťa žiadne odpadové vody.

## D 3  Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

Slovnaft, a.s. do podzemných vôd nevypúšťa žiadne odpadové vody. Z VJ Izomerizácia nie sú možné úniky ropných látok do podzemných vôd, vzhľadom k tomu, že technologické zariadenia sú umiestnené na betónovej izolovanej ploche (v betónovej vani).

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Poľnohospodárske činnosti Slovnaft, a.s. nevykonáva.

### D 3.3 	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Znečisťovanie podzemných vôd vplyvom výrobnej činnosti je sledované indikačným systémom v rámci prevádzky hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV). Úroveň znečistenia podzemných vôd vyjadrená ukazovateľom hrúbky vrstvy ropných látok na hladine podzemných vôd je zdokumentovaná v nasledovnej tabuľke pre lokality (bloky), na ktorých sa nachádzajú výrobné zariadenia VJ Izomerizácia. Výskyt ropných látok na hladine podzemných vôd nepotvrdzuje jednoznačne únik ropných látok zo zariadení nachádzajúcich sa na danom bloku. Z dôvodu migrácie ropných látok v smere prúdenia podzemných vôd (vo všeobecnosti zo západu na východ) sa ropné látky dostávajú do vzdialených oblastí (do stoviek m). Okrem ropných látok možno identifikovať v podzemných vodách aj únik iných látok (napr. pomocné látky používané vo výrobnom procese). Výsledky analýz vrtov hydraulickej ochrany sú priebežne vyhodnocované a ročné vyhodnotenie je vykonané v ročnej správe o prevádzke hydraulickej ochrany. V nasledovnej tabuľke sú znázornené údaje o hrúbke vrstvy ropných látok na hladine podzemných vôd na lokalite prevádzky VJ Izomerizácia (blok 54). Indikované znečistenie nepochádza zo zariadení VJ Izomerizácia, avšak bolo sem transportované podzemnými vodami, ktorých smer prúdenia je najmä východným, resp. juhovýchodným smerom, t.j. z lokalít na blokoch 53-54, resp. 43-44. Jedná sa hlavne o historické znečistenie podzemných vôd.

| P.č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra |  | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max. | Priemer |  |
| 1. | RM-842 | bl. 54 JV | Hrúbka vrstvy voľných RL [m] na hladine podzemnej vody | 0,23 | 0,15 | [m] |
| 2. | RM-200 | bl. 54 S |  | - | - | [m] |
| 3. | RP-200 | bl. 54 S |  | - | - | [m] |
| 4. | RČ-53 | bl. 54 V |  | 0,40 | 0,14 | [m] |
| 5. | RM-331 | bl. 54 V |  | 0,20 | 0,05 | [m] |
| 6. | RM-847 | bl. 54 Z |  | 0,23 | 0,12 | [m] |

## D 4 Nakladanie s odpadmi

Slovnaft, a.s. má vypracovaný Program odpadového hospodárstva (ďalej POH) v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program nadväzuje na POH Slovenskej republiky, ktorý bol schválený dňa 27.2.2002 a POH Okresného úradu Bratislava II (pozri príloha č. P 2.3 žiadosti). Je vypracovaný pre útvary Slovnaft a. s. sídliace v Bratislave v areáli Vlčie hrdlo. Zneškodnenie odpadov je zabezpečované tak vlastnými zariadeniami podniku, ako aj zmluvnými organizáciami špecializovanými na zneškodnenie odpadov. Zoznam vlastných zariadení na nakladanie s odpadmi v areáli Slovnaft a.s. je v prílohe č. 28.

Prevádzka Izomerizácia je začlenená do úseku výroby a marketingu, likvidácia a zneškodňo-vanie jej odpadov je zabezpečovaná v rámci celého podniku. Odpady produkované prevádzkou  v roku 2005, ako aj odhadované množstvá odpadov podľa PI 05 – Ekologický režim a odhadnuté maximálne množstvá sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Odpady sú kategorizované podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších úprav.

### a) Členenie odpadov podľa vzniku

V rámci podniku Slovnaft, a.s. sa produkované odpady delia na :

- Technologické odpady - tvoria neprepracovateľné nevyhovujúce výrobky, opotrebované oleje, vzorky polotovarov a výrobkov z laboratórií.

- Odpady zo surovín a pomocných látok - tvoria obalové materiály papierové, plastové a kovové, poškodené obaly, odpadové drevo.

- Odpady vznikajúce pri vedľajších obslužných činnostiach - tvoria na prevádzke znečistené handry, rukavice, hadice, káble, drobný odpad z čistenia.

- Odpady vznikajúce pri generálnych revíziách, rekonštrukciách a pod. - tvoria demontované aparáty a armatúry, kontaminované izolačné a stavebné materiály.

Odpady  z  VJ Izomerizácia - rozdelenie odpadov :

### b) Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

- Železo a oceľ - môže vzniknúť pri opravách, výmenách a úpravách strojnotechnologického zariadenia. Je neznečistený, odváža sa na šrotové hospodárstvo na bloku 60.

- Drevo  - môže vzniknúť pri stavebných prácach (poškodené lešenárske podlážky, debnenie a pod.). Je v tuhom skupenstve, horľavý neznečistený škodlivinami, bez zápachu. Odváža sa na spaľovanie do SO.

- Zmesi  betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - môže vzniknúť pri stavebných alebo demolačných prácach, neznečistené výmurovky, obkladačky, tehly, atď.  Je v tuhom skupenstve, bez zápachu, nehorľavý.

- Hliník - vzniká pri  opravách a výmenách hliníkových častí zariadenia. Je neznečistený a odvážaný na šrotové hospodárstvo na 	bloku 60.

- Zmesový komunálny odpad - vzniká pobytom pracovníkov na výrobnej jednotke. Je v tuhom skupenstve, čiastočne horľavý a je odvážaný do mestskej SO.

- Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami - môže vzniknúť pri opravách  zariadenia a pri výmene technologických potrubí. Je znečistený , odváža sa  na vyčistenie na čistiacu stanicu cisterien, alebo na spaľovňu odpadov na prepálenie. Potom sa zhodnocuje recykláciou kovov.

- Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie,           ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, - môžu vzniknúť pri čistení prevádzkových priestorov. Sú tuhého skupenstva, horľavé, znečistené produktami z ropy, piesok, vapex, piliny, rafinačná hlinka, molekulové sitá. Sú odvážané v uzavretom kontajneri na spálenie do podnikovej spaľovne, alebo na externú skládku odpadu.

- Nechlórované minerálne hydraulické oleje  - môžu vzniknúť pri výmene oleja v točivých strojoch (čerpadlá,  kompresory). Sú v tekutom skupenstve, horľavé s olejovým zápachom. Sú zhromažďované v sudoch a odvážané na spaľovňu na energetické zhodnotenie.

- Rozliate ropné látky - môžu vzniknúť vytečením  z nádrží a poškodených technologických potrubí. Sú v  polotuhom skupenstve, so zápachom po vytečenom ropnom produkte. Zmes ropných látok a zeminy je odvážaná v kontajneroch na spálenie do podnikovej spaľovne.

- Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky - môže vzniknúť pri stavebných alebo demolačných  prácach. Je v tuhom skupenstve, zapácha po znečisťujúcich látkach. Odváža sa na centrálne zhromažďovacie plochy na bl. 82 a odtiaľ na externé skládky odpadu.

- Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky - môže vzniknúť pri odstránení izolácie z potrubia - znečistená minerálna vata. Je v tuhom skupenstve, horľavý so zápachom po znečistenom ropnom produkte. Odpad sa zhromažďuje v nepriepustnom obale a odváža sa na centrálne zhromažďovacie plochy na bl. 82 a ďalej na zneškodnenie na externú skládku odpadov.

- Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami - môžu vzniknúť pri upratovaní prevádzkových priestorov, pri demoláciách a výkopových prácach. Sú tuhého skupenstva, horľavé, znečistené produktami z ropy so zápachom po oleji. Sú zhromažďované v uzavretom kontajneri, ktorý po naplnení je odvážaný na spálenie do podnikovej spaľovne.

- Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné       zlúčeniny prechodných kovov katalóg. číslo 16 08 02, kategória „N“ - kobalt-nikel-          molybdénový katalyzátor v tuhom skupenstve, nehorľavý, v zregenerovanom stave bez           zápachu, neregenovaný zapácha po uhľovodíkoch. Z odpadu sa prednostne zhodnocujú          kovy Co, Ni a Mo alebo sa zneškodňuje skládkovaním.

Katalógové čísla, kategórie, množstvá a spôsob zneškodňovania odpadov produkovaných prevádzkou Izomerizácia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

### D 4.1.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov vo VJ Izomerizácia

| P. č. | Označenie odpadu katalógové číslo/názov odpadu |  | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu* (kategória) | Vyprodu-kované množstvo odpadu za r. 2005 (t) /max** | Zhodnote-né množ-stvo odpa-du za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania /zhodno-covania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílo-he č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady vyprodukované prevádzkou Izomerizácia, v roku 2005 neboli samostatne evidované |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpady produkované prevádzkou Izomerizácia – odhad podľa doplnku DPI 01 k pracovnej inštrukcii PI 05 Ekologický režim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05 01 05 | Rozliate ropné látky | Izomeri-zácia | kontajner, skládkovnie | N | 0,5/2 | 0,5 | - | Spaľovňa odpadov SN |  |
| 2 | 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | Izomeri-zácia | sudy, spaľovanie | N | 0,5/2 | 0,5 | - | Spaľovňa odpadov SN |  |
| 3 | 150202 | Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | Izomeri-zácia | kontajner, skládkovnie | N | 5/15 | - | 5 | Externá** organizácia |  |
| 4 | 160802 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | Izomeri-zácia | uzavretý kontajner | N | 7/21 | 7 | - | Externá org. alebo skládka |  |
| 5 | 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a kera-miky obsahujúce nebezpečné látky | Izomeri-zácia | kontajner, bl. 82 skládkovnie | N | 1/50 |  | 1 | Externá** organizácia |  |
| 6 | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | Izomeri-zácia | kontajner, skládkovane | O | 1/50 | - | 1 | Externá** organizácia |  |
| 7 | 17 02 01 | Drevo | Izomeri-zácia | kontajner odvoz | O | 2/10 | - | 2 | Spaľovňa odpadov SN |  |
| 8 | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Izomeri-zácia | uzavretý kontajner | N | 5/20 | 5 | - | Spaľovňa odpadov SN |  |
| 9 | 17 04 02 | Hliník | Izomeri-zácia | kontajner, šrot. hosp. na bl. 60 | O | 1/2 | 1 | - | Externá** organizácia |  |
| 10 | 170405 | Železo a oceľ. | Izomer-zácia | kontajner, šrot. hosp. na bl. 60, | O | 5/25 | 5 | - | Externá** organizácia |  |
| 11 | 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami,. | Izomer-zácia | kontajner, stanica cisterien, SO | N | 8/40 | 8 | - | Externá** organizácia |  |
| 12 | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | Izomer-zácia | nepriepustný obal, centr.. plochy | N | 0,5/2 | - | 0,5 | Externá org. skládka |  |
| 13 | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | Izomer-zácia | kontajner, | O | 10/15 |  | 10 | Spaľovňa OLO |  |

Odlišnosti v ročnej produkcii odpadov: Počas bežného roka dochádza k výmene katalytického systému len výnimočne, takže tvorba odpadov z katalyzátorov je minimálna. Katalyzátory sa vymieňajú len raz za niekoľko rokov (alebo v prípade straty aktivity katalyzátorov), preto v zoznamoch odpadov za jednotlivé  roky sa môžu a nemusia vyskytovať. Množstvo odpadov z katalyzátorov sa minimalizuje regeneráciou katalyzátorov u externých firiem. Katalyzátory z VJ Izomerizácia sa spracovávajú u zmluvných externých partnerov.

Hydrogenačno-rafinačný katalyzátor TK 551 a TK 711sa vymieňa v intervale 3-6 rokov.

Izomerizačný katalyzátor UOP I-8 sa vymieňa  v intervale 3-5 rokov.

Molekulové sito Delsorb HQ-MS-512 sa vymieňa raz za 3-5 rokov.

Rovnako množstvá a skladba odpadov vyprodukovaných v bežnom roku a v roku generálnej revízie sú odlišné.

Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi:  Za nakladanie s odpadmi a ich evidenciu je na výrobnej jednotke zodpovedný majster prevádzky v zmysle doplnku DPI 02 k pracovnej inštrukcii PI 05 Ekologický režim a POH podniku. Evidencia odpadov je vedená v samostatnom zošite „Kniha odpadov“, kde sú založené vážne lístky vyprodukovaných odpadov a sprievodné listy nebezpečného odpadu Všetky spomínané dokumenty sú uložené vo vyčlenenom šanóne, ktorý sa nachádza v kancelárii hlavného majstra, číslo telefónu 4839. Súčasťou pracovnej inštrukcie PI 05 Ekologický režim sú Identifikačné listy odpadov vyplnené pre každý druh nebezpečného a ostatného odpadu (Príloha č. 29). V nich sú podrobnejšie uvedené aj fyzikálne a chemické vlastnosti odpadov.

V prílohe č. P1.5-8 sú zmluvy na zneškodnenie odpadov s firmami ASA Slovensko, s.r.o. a EKO SALMO.

### D 4.2 	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

Prevádzka Izomerizácia nepreberá odpady od žiadnych iných držiteľov odpadov.

## D 5 	Zdroje hluku

| P. č. 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Izomerizácia | Kompresory, turbíny čerpadlá a iné točivé stroje,*. |  | Prevažne do 76,4 dB, |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v okolí Slovnafu |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| 5.2.1 | Baltská | 50 | 35 | 40 | 35 |
| 5.2.2 | Nemocnica | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 5.2.3 | Lieskovec | 50 | 45 | 40 | 45 |

*	Zdroje hluku sa nachádzajú vo vnútri zastavaného územia areálu Slovnaft, a.s. Okolitá zástavba a rámci areálu vytvára účinnú protihlukovú bariéru, takže vplyv zdrojov prevádzky VJ Izomerizácia na hlukovú situáciu dotknutého územia je málo významný. V území v dennom čase je prekrytý hlukom z automobilovej dopravy.

**	Pracovníci majú upravený pracovný režim a pri práci v hlučnom prostredí používajú individuálne ochranné prostriedky. Meranie sa vykonáva pravidelne s cieľom znižovať jeho účinky na zamestnancov.

## D 6	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií* |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Izomerizácia | Kompresory, turbíny čerpadlá a iné točivé stroje, vznik pulzácií pri dekompresii tlakových nádob |  | Neboli zisťované |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T (ms-2) v okolí Slovnaftu |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - | - | - | - | - |

**	Zdroje a hodnoty váženého zrýchlenia vibrácii sa zisťujú a merajú spravidla pri poruchách stavebných objektov inžinierskych sietí a technologických zariadení (pružné deformácie – chvenie konštrukcie, vznik trhlín), alebo pri poruchách zdravia pracovníkov (bolesti chrbtice, kĺbov a pod.). V popisovaných VJ sa podobné javy, resp. poruchy nevyskytli, rovnako neboli zaznamenané dopady vibrácií strojov na obsluhujúci personál.

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Územie dotknuté výrobou Slovnaft, a.s., M 1 : 50 000 | 8 |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakte-ristika | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podrobnejšia charakteristika stavu životného prostredia územia dotknutého výrobnou činnosťou podniku Slovnaft, a.s. je v prílohe č. 34. |  |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – charakteristika a opis |  |  |
|  | Klimatic-ké pomery | Predmetné územie z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí do teplej klimatickej oblasti a mierne vlhkej klimatickej podoblasti Slovenska, pre ktorú sú charakteristické ročné sumy teplôt 10 oC a viac, pričom Bratislava je druhým najteplejším miestom v republike. Prejavuje sa tu všeobecné zosilnenie vetra, jednak vplyvom bezprostredného účinku hrebeňa Malých Karpát a jednak depresným účinkom údolia Dunaja medzi výbežkami Malých Karpát a Álp. Dotknuté územie má vzhľadom na svoju polohu vhodné veterné podmienky na rozptyl škodlivých látok v ovzduší (príloha č. 33). |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí – charakteristika a opis |  |  |
|  | Chránené územia | Na voľné plochy areálu a.s. Slovnaft sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Do územia zasahuje chránená vodohospodárska oblasť - CHVO Žitný ostrov. V území sa nachádza 7 chránených území a 3 objekty chránenej historickej zelene. |  |
|  | Ochran-né pásma | V území bolo vyhlásených 8 ochranných pásiem (z toho 3 o.p. Slovnaftu). Ostatné o.p. objektov a sietí infraštruktúry vyplývajú z príslušných STN, nariadení vlády a vyhlášok. |  |
|  | Prvky ÚSES | Prvky územného systému ekologickej stability dotknutého územia sú súčasťou ÚSES väčších krajinných celkov. V území sa nachádzajú 2 nadregionálne a regionálne biocentrá a 4 nadregionálne a regionálne biokoridory, navrhované sú ďalšie 3 biokoridory. |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
|  | Geomor-fologické pomery a základ-né charakte-ristiky krajiny | Z geomorfologického hľadiska územie patrí do celku Podunajská rovina (podsústava Panónska panva, provincia Malá Dunajská kotlina, oblasť Podunajská nížina). Územie charakterizujú tri typy krajiny - sídlo mestského typu a metropolitnécho charakteru, historická ruralizovaná krajina a pôvodné lužné lesy. Uvedené krajinné typy sú vzájomne previazané a vytvárajú vyšší integrovaný krajinný celok s prvkami priemyselnej, ale aj kultúrnej a administratívnej aglomerácie. |  |

| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geolo-gické pomery | Z geologického hľadiska patrí dotknuté územie k okrajovej časti Podunajskej panvy, ktorej podložie tvoria horniny karpatského kryštalinika. Predpokladá sa, že prevažnú časť podložia panvy tvoria horniny tzv. „slovenského masívu“. Výplňové sedimenty panvy tvoria horniny neogénu a kvartéru. |  |
|  | Inžinier-skogeo-logické a geoche-mické podmien-ky miesta | Kvartérne fluviálne sedimenty predstavujú mocné štrkopiesčité súvrstvie, na ktorom sa nachádzajú ílovito-piesčité zeminy. Na povrchu sa nachádza vrstva hlín humusových (O), pod ktorou sa nachádzajú nerovnomerne rozmiestnené vzájomne sa vykliňujúce vrstvy ílu, miestami polohy piesku ílovitého. Seizmicita je 7o M.C.S. Radónové riziko je nízke (stredné Lieskovec a Ketelec). V území nie sú žiadne ložiská rudných nerastných surovín ropy a plynu len štrky s triedou ťažiteľnosti 3-4. |  |
|  | Hydrogeo-logické pomery | Územie je súčasťou hydrogeologického rajónu Q-052 „Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny”. Hladina podzemných vôd sa zistila v hĺbke cca 5,1-6,3, na úrovni 128,2-129,0 m n.m. Podzemné vody sú s voľnou hladinou a iba lokálne môžu byť v čiastočne napätom stave. Sú doplňované vodou z Dunaja a atmosférickými zrážkami. Smer ich prúdenia je približne zo SZ na JV. |  |
|  | Hydrolo-gické pomery | Územie patrí podľa SVP SR VII „Povodie Dunaja“ k čiastkovému povodiu Dunaj (základné povodie: 4-20-01 Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu vrátane Malého Dunaja, plocha povodia 2 097 km2). Vodnými tokmi sú Dunaj, Malý Dunaj a prívodný kanál úžitkovej vody pre Slovnaft, a.s. V území existujú mŕtve dunajské ramená a niekoľko umelých jazier (štrkovísk). |  |
|  | Pramene a pramen-né oblasti | Východná časť územia patrí do CHVO Žitný ostrov. V dotknutom území sú vybudované studne pre odber úžitkovej vody. V území sa nenachádzajú žiadne prirodzené termálne a minerálne pramene |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |
|  | Pôda | Pôdy zastavaného územia tvoria antrozeme typické a degradačné a kultizeme. Poľnohospodárske pôdy tvoria najprodukčnejšie orné pôdy, vysoko produkčné orné pôdy, veľmi produkčné orné pôdy a stredne produkčné orné pôdy. |  |
|  | Fauna, flóra a vegetá-cia | Bratislava leží zoogeografických na rozhraní dvoch provincií – Karpaty a Vnútrokarpatské zníženiny. Fauna dotknutého územia je zaradená k dunajskému lužnému okresu Panónskej oblasti. Tvoria ju spoločenstvá živočíchov lužných lesov do ktorej prenikajú druhy nížinných stepí. Vyskytuje aj fauna poľnohospodársky využívaných plôch - spoločenstvá kultúrnej stepi a fauna urbanizovanej krajiny mesta. |  |
|  | Chránené vzácne a ohroze- né druhy a biotopy | Medzi prioritné biotopy národného a európskeho významu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, príl. č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 124/2003 Z.z. patria: - Kr 9 - Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch - Br 7 - bilinné lemové spoločenstvá nížinných riek - Ls 1.1 – vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy |  |
|  | Obyvateľ-stvo | Počty trvale žijúcich obyvateľov v dotknutých obciach k 31.12.2001 boli nasledovné: - Petržalka 116 951, Ružinov 69 864, Podunajské Biskupice, 19 729, Rovinka 1 274 obyvateľov. Výrobnou činnosťou Slovnaftu, podľa odborného odhadu je ovplyvnené len cca 78 000 obyvateľov. |  |
|  | Sídelná štruktúra | Sídlom prevádzkovateľa P 3.1 je Bratislava. Územie dotknuté výrobnou činnosťou Slovnaftu sa nachádza v mestskej časti Ružinov vo Vlčom hrdle. Do územia zasahujú - mestská časť Ružinov, mestská časť Petržalka, mestská časť Podunajské Biskupice a obec Rovinka pri Dunaji. V dotknutom území, sa vyskytujú prakticky všetky formy trvalého a prechodného ubytovania. Typologická škála zriadení, objektov a areálov služieb, ako aj objektov občianskej vybavenosti odpovedá postaveniu mesta, dotknutých mestských a miestnych častí a obce Rovinka v štruktúre osídlenia. Ťažiskom územia je výrobný areál a.s. Slovnaft, ktorý je najväčším a najkompaktnejším priemyselným areálom na území Bratislavy. Medzi ďalšie výrobné plochy a zariadenia územia patria objekty skladového hospodárstva a areál spaľovne TKO a.s. OLO. Na poľnohospodárskej pôde hospodária PD v Podunajských Biskupiciach, v Rusovciach a v Rovinke pri Dunaji. V území južne od a.s. Slovnaft na ľavej strane Dunaja sa nachádzajú lužné lesy tvoriace súčasť LPF a BLP. V území sa nachádzajú športové zariadenia a areály. Prírodnou atraktivitou je Dunaj, lužné lesy a mŕtve ramená Dunaja. V území sa nachádzajú siete a zariadenia pre cestnú, železničnú a lodnú dopravu, energovody a produktovody (plyn ropa pohonné hmoty). Zastavané územie má dostatočne vybudovanú sieť vodovodov a kanalizácie. V území sa nachádza 6 kultúrnych pamiatok a 3 archeologické náleziská. Paleontologické náleziská sa v sledovanom území nevyskytujú. Na dotknutom území sa nachádzajú dočasné skladovacie plochy odpadov vo výrobnom areáli a.s. Slovnaft s upravenými plochami. V území sa nachádza mestská spaľovňa odpadov OLO, a.s., spaľovňa odpadov 1 a 2 Slovnaft, a.s. a spaľovňa kalov Slovnaft, a.s., Všetky spaľovne majú svoje odpadové hospodárstvo, skládky (bazény) spaľovaného odpadu ako aj skládky vyprodukovanej škáry. V území je niekoľko lokalít devastovaných plôch. |  |
|  | Hluk a vibrá-cie | Zdrojom nadmerného hluku a vibrácií v území je doprava na cestných komunikáciách, železničná trať, letisko M.R. Štefánika v Bratislave a areál a.s. Slovnaft. Zdrojmi vibrácii v území dotknutom výrobou Slovnaftu, a.s. je železničná a nákladná automobilová doprava. |  |

## E 3   Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znečiste-nie pod-zemných vôd | V území dotknutom výrobou Slovnaft, a.s. bolo zistené v roku 1972 rozsiahle znečistenie podzemných vôd ropnými látkami. Charakter, a rozsah znečistenia ako aj opatrenie na sanáciu územia a proti šíreniu znečistenia podzemných vôd ropnými látkami mimo areál Slovnaftu sú spolu s ďalšími záťažami a opatreniami popísané v prílohe č. E3. |  |

Obr.č. 1 	Porovnanie kontaminácie podzemnej vody voľnými i rozpustenými RL v rokoch 1973 a 2004

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predcházanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzovanie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | VJ Izomerizácia ľahkého benzínu bola projektovaná a stavaná už so zreteľom na ochranu životného prostredia. Na tejto výrobni sa venuje pozornosť ochrane životného prostredia tým, že: - počet regulačných ventilov a prírub je minimalizovaný, na prevádzke sa použili nízkoemisné typy upchávok armatúr, - upchávky kompresorov sú vybavené uzatvoreným odvzdušňovacím systémom a mechanickými upchávkami s kvapalinovým utesňovaním pri vyššom tlaku než má stláčaný plyn, - kyslé odplyny sa neutralizujú v lúhovej práčke s 10 % NaOH, - spaľujú sa výhradne plynné palivá. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | uvedené opatrenia sú zaradené od spustenia výrobne do prevádzky |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | obmedzovanie fugitívnych emisií a emisií zo spaľovacích procesov |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | spaľovaním výhradne plynných palív aj ďalšími opatreniami sa znižujú emisie znečisťujúcich látok na ekologicky prijateľnú mieru |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | pri zistení úniku z armatúr sa okamžite robí náprava (fugitívne emisie) |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | pretože uvedené opatrenia sa zaviedli hneď pri uvedení do prevádzky, nie je možné vyčísliť súvisiace investície |

## F 2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - výmena refluxného čerpadla kolóny C 101 za bezupchávkové čerpadlo, - ďalšie technické opatrenia nie sú plánované, táto výrobná jednotka je producentom minimálneho množstva emisií |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Do konca r. 2007 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | znižovanie fugitívnych emisií |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | znižovanie fugitívnych emisií |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | znižovanie fugitívnych emisií |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Náklady sú dôverný údaj |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | trvale |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | množstvo produkovaných odpadov sa reguluje v súlade s celopodnikovým programom odpadového hospodárstva |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | minimalizácia produkovaného množstva odpadov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | minimálne produkované množstvo odpadov |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | pretože sa uvedené opatrenia zaviedli hneď pri uvedení do prevádzky, nie je možné vyčísliť súvisiace investície |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | trvale |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | udržanie na súčasnom stave |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | minimalizácia produkovaného množstva odpadov, znižovanie zaťaženia ŽP |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | udržanie na súčasnom stave |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | investície k tomuto opatreniu sú ťažko vyčísliteľné, dodržiava sa zavedená prax |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - pec B 90.101 – komín č. 8, priemer 560 mm, výška 30,0 m, - poľný horák na bl. 55, výška 86 m |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek | odberové miesto na meranie O2, NOx, SO2, CO je umiestnené v súlade s požiadavkami STN ISO 9096 |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek | jednorazové oprávnené meranie |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | raz za tri roky |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek | emisné hodnoty sa prepočítavajú na štandardné stavové podmienky, suché spaliny, refer. obsah kyslíka 3 % obj. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, CO, NOx a SO2, O2 – pri jednorazovom oprávnenom meraní |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek | O2 paramagnetický, PZL extrakčný, TZL optický |
| 1.9 | Analytické metódy | TZL – optická metóda NOx, SO2, CO = NDIR (absorpcia v infračervenej oblasti vlnových dĺžok) O2 = magnetopneumatický detektor pracujúci na paramagnetickom princípe |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | sú uvedené v protokole z jednorazového oprávneného merania vykonaného v roku 2003 |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ | jednorazové oprávnené meranie vykonáva oprávnená osoba uvedená v zozname MŽP SR |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium | zabezpečuje vykonávateľ jednorazového oprávneného merania |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu | osvedčenie od MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | podrobnosti z jednorazového oprávneného merania sú uvedené v protokole z merania vydaného Intereco Bratislava |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | neplánujú sa |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Zmeny sa neplánujú.

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (Príloha č. P1.5-10)

|  | Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | VJ Izomerizácia ľahkého benzínu: a) na zabezpečenie vhodnej kvality suroviny je na VJ Izomerizácia ľahkého benzínu zaradený stupeň hydrogenačnej rafinácie | izomerizácia: a) ak je zabezpečená kvalita suroviny a nízka úroveň emisií, pri izomerizácii používať technologické postupy vyžadujúce pridávanie zlúčenín chlóru, ktoré aktivujú izomerizačný katalyzátor (BREF 5.16, 4.16.1) | VJ Izomerizácia sa prevádzkuje v súlade s parametrami uvedenými v BREF Refinery |
|  |  | b) na VJ Izomerizácia ľahkého benzínu sa využíva predchádzajúce riešenie, ktoré umožňuje získavať produkt s vyšším oktánovým číslom a pracovať pri nižšej teplote | b) používať iný katalytický systém, napr. zeolity (BREF 5.16, 4.16.2) |  |
|  |  | c) množstvo zlúčenín chlóru je optimalizované v licencii, ktorá sa pri prevádzkovaní dodržiava | c) optimalizovať používanie zlúčenín chlóru potrebných na udržanie aktivity katalyzátora na požadovanej úrovni (BREF Refinery 5.16, 4.16.1) |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | VJ Izomerizácia ľahkého benzínu: a) spotreba katalyzátora 0,02 kg/t pri plánovanej životnosti katalyzátora 4 roky; v skutočnosti bol katalyzátor vymenený po 14 rokoch v marci 2006 | izomerizácia: a) spotreba katalyzátora obsahujúceho Pt 0,12 kg/deň |  |
|  |  | b) spotreba perchlóretylénu 44 kg/deň | b) spotreba HCl 6 kg/deň |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | VJ Izomerizácia ľahkého benzínu: spotreba je 7,6 m3/t nástreku | izomerizácia: spotreba chladiacej vody (DT = 10 °C) 10 – 15 m3/1 t nástreku |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | VJ Izomerizácia ľahkého benzínu: a) 21,1 kWh/1 t nástreku | izomerizácia: a) spotreba el. energie 20 – 30 kWh/1 t nástreku |  |
|  |  | b) 1,33 MW/deň (vykurovací plyn v peci) | b) spotreba palív pri 90 % účinnosti pece 9 MW/deň (600 t nástreku) |  |
|  |  | c) spotreba pary je 790 kg/t nástreku – vypočítané za rok 2005, keď bol katalyzátor už dezaktivovaný, čím sa spotreba pary zvyšuje | c) spotreba pary 300 – 600 kg/1 t nástreku |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - |  |

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečis-ťujúca látka alebo ukazovateľ znečis-ťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pec B 90.101 | SO2 NOx CO TZL | 100 mg/m3 200 mg/m3 100 mg/m3 5 mg/m3 | neurčené* | 12,0 mg/m3 182 mg/m3 13,6 mg/m3 nemerané | určené emisné limity sa dodržia-vajú |

* BREF Refinery neuvádza emisné hodnoty pre technologické pece. Uvedené hodnoty sú emisné limity určené pre predmetnú pec.

### I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťo-vania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pre túto oblasť v BREF Refinery nie sú uvedené nijaké parametre |  |  |  |
|  | Ostatné pozri v príslušnom materiáli vypracovanom pre VJ Izomerizácia ľahkého benzínu (príloha č. P1.5-10). Prípustné znečistenie odpadových vôd opúšťajúcich výrobné jednotky sa neprekračuje. Predtým ako opustia Slovnaft, a. s. sa ešte dočisťujú na čistiarni odpadových vôd (MCHB ČOV). |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | voda na chladenie technologických zariadení sa používa z cirkulačného centra CC6, dopĺňa sa len jej úbytok |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | od spustenia do prevádzky |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | regulácia množstva spotrebovanej vody, ktorá by sa vypúšťala ako odpadová |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | znižovanie spotreby vody |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | opatrenie je zavedené od spustenia do prevádzky |

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | opatrenie na znižovanie spotreby chladiacej vody je zavedené od spustenia do prevádzky (voda z CC 6) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | od spustenia do prevádzky |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie vodou (cirkulačné centrum) |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | náklady nemožno vyčísliť, výrobňa je napojená na cirkulačné centrum od spustenia do prevádzky |

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P.č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostná správa Slovnaft, a.s., areál Bratislava, Vlčie hrdlo je vypracovaná v súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a vykonávacích vyhlášok č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne. Správa bola prerokovaná a Obvodný úrad životného prostredia vydal s ňou súhlas . Celkom sa v areáli Slovnaft, a.s. Bratislava, nachádza 74 technologických jednotiek, ktoré boli v procese analýzy rizík hodnotené. Na základe použitia Selekčnej metódy bolo identifikovaných 28 rizikových technológií. Kritériom bolo jednak selekčné číslo väčšie ako 1 (externé dosahy mimo areál podniku), ale aj hodnota indikačného čísla väčšia ako 30. Prevádzka Izomerizácie nepredstavuje riziko v zmysle zákona 261/2002 Z. z. Výsledky povodňovej analýzy Slovnaft, a. s. spracovanej VÚVH Bratislava ukázali, že v prípade maximálneho zaplavenia areálu Slovnaft, a. s. sa na Izomerizácii vyskytne maximálna výška hladiny 20-40 cm (Krízový scenár 1). Pre prípad povodňového ohrozenia je predpísaný postup činnosti podľa povodňového plánu (Organizačná smernica 303.01 – Povodňový plán). Na základe materiálu „Ohrozenie lokalít Západoslovenského kraja od zemetrasení a mapa seizmicity“, spracovaná v roku 1971 SAV, boli štatisticky spracované údaje seizmickej aktivity za obdobie 600 rokov. Na základe týchto historických údajov môžu seizmické otrasy v území Slovnaft, a.s. dosiahnuť intenzitu 5 – 6°M.C.S. Pri výstavbe VJ Izomerizácia boli všetky konštrukcie a zariadenia zaradené do oblasti so stupňom seizmicity 7. V zmysle horeuvedených poznatkov a STN 73 0036 „Seizmické zaťaženie stavieb“ územie Slovnaft, a. s. sa zaraďuje do oblasti so 7°M.S.K.-64. Z kvantitatívneho hodnotenia environmentálnych rizík metódou Proteus pre havarijné úniky látok/prípravkov mimo objektu Slovnaft, a.s. s následným stanovením Environmental Harm Indexu (EHI) je zrejmé, že pri súčasnom systéme zabezpečenia (záchytné nádrže, kanalizačný systém, systém MCHBČOV, odlučovače, atď. pri havarijnom úniku vybratých látok z objektu, nedôjde k ohrozeniu vodného toku Dunaj. Dlhodobé úniky ropných látok zo zariadení neznamenajú záťaž pre vodné prostredie, ako bolo zistené metódou TGD a aplikáciou programu EUSES a súčasne vyhovujú legislatívnym predpisom v oblasti životného prostredia V prípade úniku spracovávaných látok môže prísť k ohrozeniu okolia požiarom, výbuchom a toxickým pôsobením a to i mimo areál vlastnej výrobnej jednotky. Pri úniku horľavých kvapalín, plynov a pár, ktoré môžu byť pri procese zahriate nad teplotu vznietenia, existuje riziko ich vznietenia. Ďalej sa pri možnom havarijnom úniku uhľovodíkov vytvára výbušná zmes uhľovodíkových pár so vzduchom, čo predstavuje najvážnejšie nebezpečie pri prevádzke zariadenia. Spracovávané suroviny, medziprodukty aj produkty majú vystavené karty bezpečnostných údajov (KBÚ), v ktorých okrem základných fyzikálnych parametrov a chemickej skladby sú uvedené aj ich zdraviu škodlivé účinky, účinky na životné prostredie, spôsob individuálnej ochrany, prvá pomoc pri postihnutí účinkami látky a ekologické opatrenia. Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov: Ohrozenie pracovníkov je dané charakterom prevádzky. Pri spracúvaní plynných produktov s obsahom sírovodíka a amoniaku rizikové faktory pre obsluhu sú najmä: - látky, zúčastňujúce sa výrobného procesu (expozícia týmito látkami pri úniku látok v dôsledku poruchy zariadenia, pri otváraní zariadenia v rámci opráv alebo údržby pri plánovaných odstávkach) - odoberanie vzoriek médií v priebehu výrobného procesu. Ďalej sú to tieto faktory: - práce na plošinách a vo výškach, - poranenie rotačnými časťami strojov, - horúce povrchy zariadení, - úraz elektrickým prúdom, - hluk technologického zariadenia. Špecifikácia vyhradených technických zariadení : V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je špecifikácia vyhradených technických zariadení nasledovná: - technické zariadenia zdvíhacie, - technické zariadenia plynové, - technické zariadenia elektrické, - technické zariadenia ostatné (tlakové nádoby, kolóny, čerpadlá, kompresory, dúchadlá, výmenníky, zariadenia a prístroje pre meranie a reguláciu, atď.) Pôsobenie rizikových vplyvov na pracovníkov je eliminované už v projektovom riešení a to zabezpečením súladu projektu s platnými predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nariadením vlády SR č.201/2001 Z. z. sa určujú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. Vyhláška č.374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach určuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri stavebných prácach. Pre obmedzenie rizikových vplyvov je nutné, aby pracovníci boli zaškolení a používali pridelené ochranné prostriedky. Vo VJ sa uplatňuje zásada predchádzať pôsobeniu rizikových vplyvov na pracovné prostredie pred spôsobom následnej ochrany pred ich účinkami. Minimalizuje sa počet prípadov, keď obsluha prichádza do priameho kontaktu s prevádzkovými médiami. Bežná obsluha zariadenia sa prevažne obmedzuje na kontrolnú pochôdzkovú činnosť, ktorá sa robí podľa prevádzkového predpisu. Obmedzenie rizikových vplyvov je nasledovné : Neprípustné koncentrácie : Riziko vytvorenia hygienicky neprípustnej koncentrácie škodlivín v ovzduší, príp. nebezpečnej koncentrácie výbušných pár je výrazne obmedzené umiestnením väčšiny aparátov na voľnom priestranstve v otvorených oceľových konštrukciách. V ojedinelých prípadoch, pri priamom styku s látkami škodiacimi zdraviu (údržba a opravy zariadenia technológie s možnosťou kontaminácie) sa používajú osobné ochranné pomôcky, ako sú ochranné okuliare, štít, ochranné rukavice, ochranná zástera a respirátor s filtračnou vložkou pre pary uhľovodíkov. Elektrická inštalácia a zariadenia : Zariadenia sú realizované v súlade s príslušnými STN, a EN STN. vrátane spôsobov ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí a nebezpečným dotykovým napätím. Všetky kovové kryty elektrických zariadení sú uzemnené. Elektrická inštalácia a stroje sú v prevedení zodpovedajúcom stanovenému prostrediu podľa STN 33 0300 a noriem nadväzujúcich. Horúce povrchy : Väčšina inštalovaných zariadení a potrubí je vybavená kvalitnou tepelnou izoláciou. Povrchy aparátov a potrubí bez tepelnej izolácie s teplotou vyššou ako 50°C v miestach s rizikom náhodného dotyku obsluhou zariadenia pri prevádzaní bežných činností sú zabezpečené vhodným ochranným krytom. Rotujúce časti zariadenia : Všetky rotujúce časti zariadenia sú vybavené ochrannými krytmi alebo inak chránené proti zachyteniu a zraneniu obsluhy. Tieto kryty budú výrazne farebne odlíšené od ostatných častí zariadenia. Nebezpečie pádu z výšky Všetky miesta a priestory vo výškach, kde sa robí pravidelná kontrolná činnosť, obsluha alebo údržba zariadení, sú zabezpečené pevnými rebríkmi a pracovnými plošinami. Zábradlia na plošinách v mieste vyústenia rebríkových výstupov majú samozatváracie dvere (na gravitačnom princípe - so šikmými pántami), prípadne samozatváraciu sklopnú závoru. Prestupy z plošín na rebríky majú ochranu voči prepadnutiu osôb do hĺbky. Nezakryté nádrže, rampy, plošiny, lávky a prístupové cesty (vyššie ako 500 mm nad okolím) majú vhodné zábradlie. Bezpečnostné pásma a únikové cesty : Bezpečnostné pásma sú určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou projektu alebo pasportu stavby. Vnútrobloková komunikácia a doprava je riešená tak, aby bol možný prístup k zariadeniam z hľadiska prevádzky a údržby so zohľadnením bezpečnosti práce. Únik ohrozených pracovníkov z pracovných priestorov výrobnej jednotky je riešený spravidla dvomi nezávislými únikovými cestami, vrátane únikových rebríkov do protiľahlých smerov. Únikové cesty z obslužných plošín a schodiská, ako aj kábelový priestor, sú zabezpečené núdzovým osvetlením s náhradným zdrojom. Na potrebných miestach sú inštalované orientačné bezpečnostné tabuľky. Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín : Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia v podniku Slovnaft, a.s. sa dosahuje sústavou legislatívnych, organizačných, technických, zdravotných a hygienických opatrení zameraných na vytváranie pracovných podmienok a zaistenie bezpečnosti a ochrany pracovníkov a pracovného prostredia. Základom ochrany je dodržiavanie všeobecných organizačno-bezpečnostných predpisov Slovnaftu a.s. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne vyškolení a preskúšaní z ovládania týchto predpisov. Ochrana pracovníkov sa ďalej uskutočňuje riešením technologického zariadenia s vysokým stupňom tesnosti, signalizáciou nebezpečných stavov, dôsledným používaním individuálnych ochranných prostriedkov. Všetky zariadenia VJ ako aj všetky potrubia s vyššou povrchovou teplotou ako 50°C, s ktorými môže prísť do styku obsluha, sú s tepelnou izoláciou na ochranu obsluhy. Technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy : Priestory VJ svojím usporiadaním a veľkosťou zodpovedajú požiadavkám na obsluhu zariadení. Ku všetkým pracovným priestorom a obslužným miestam výrobnej jednotky sú navrhnuté bezpečné prístupy. Údržbu a opravu technologických zariadení je možno robiť na voľných častiach vyspádovanej betónovej plochy výrobnej jednotky. Demontáže čerpadiel a ďalších aparátov sú zabezpečované s pomocou špeciálnej mobilnej techniky, stabilných žeriavov a kladkostrojov. Plošiny, odpočívadlá, schodiská a lávky budú zabezpečené proti pádu zábradlím, protišmykovou úpravou podláh, na potrebných miestach tiež zábradlovou zarážkou. Pevné rebríky sú zabezpečené ochrannými košmi Ku všetkým výstupom na konštrukcie budú upravené komunikácie, nástupné plošiny pri rebríkoch budú mať protišmykovú úpravu. Na potrebných miestach bude výrobná jednotka zabezpečená dostatočným osvetlením pre nočnú dozornú činnosť a tiež bezpečnostnými značkami a nátermi, upozorňujúcimi na zvýšené riziko zakopnutia, poranenia hlavy, kontaminácie nebezpečnými a škodlivými látkami. Skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi : Skladovanie nebezpečných látok (ropných látok) je zabezpečené v súlade s STN 75 3415 Manipulácia s ropnými látkami a ich skladovanie. Analogicky je riešené aj skladovanie ostatných nebezpečných látok, t.j. skladovacie zariadenia sú vybavené indikáciou úniku látok zo skladovacích nádrží, blokovaním proti preplneniu nádrže, meraním stavu média v nádrži a záchytnými nádržami. Protipožiarne zabezpečenie a zariadenia civilnej ochrany : Požiarna ochrana je riešená samostatnou časťou projektovej dokumentácie jednotlivých objektov v zmysle príslušných legislatívnych noriem SR a STN. Počas prevádzky každá VJ má spracovaný vlastný požiarny poriadok s doplnkami, ktorý stanovuje pravidlá činnosti zamestnancov pri vzniku a počas požiaru. V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. bude spracovaný nový havarijný plán pre obe VJ. Doteraz platný havarijný plán je začlenený do PI 05 Ekologický režim prevádzky Izomerizácia. |

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky sa budú realizovať v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. Budú rozpracované spolu s dokumentáciou pre ukončenie, zakonzervovanie a sanáciu objektov. |

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P.č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s. je držitelom certifikátov ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 a BSi OHSAS 18001 (pozri v prílohe č. 37 až 39), ktoré boli vydané spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. Slovensko (BSi OHSAS 18001), SGS United Kingdom Ltd.Systems & Services Certification (ISO 9001:2000) a SGS International Certification Services EESV (ISO 14001 :1996). Certifikáty ISO 9001:2000 a BSi OHSAS 18001 boli vydané 18.9.2003 a platia do 30.9.2006. Certifikát ISO 14001:1996 bol vydaný 25.9.2003 a platí do 24.9.2006. SGS Slovakia, s.r.o. vykonala v Slovnaft, a.s. audit manažérskeho integrovaného systému (IMS), ktorý zahŕňa osobitné systémy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 v novembri 2004 (pozri v prílohách č. 40 až 42). Z auditu bola vypracovaná správa, v ktorej SGS konštatuje, že neboli zistené veľké ani malé nezhody v rámci systému IMS a odporúča týchto 11 opatrení : - Program hodnotenia výkonu interných auditov zamerať na pridanú hodnotu interných auditov. - Systém hodnotenia výkonu interných auditorov zahrnúť do dokumentácie riadenia interných auditov. - Komunikácia o aspektoch a rizikách by mala byť aktívnejšia vo vzťahu s verejnosťou. - Ďalej pokračovať v zavedení a uplatňovaní procesného prístupu a využívania nástroja ARIS. - Školenie a prenos vedomostí nástroja ARIS je potrebné veľmi precízne pripraviť. - Riešiť vzájomnú zastupiteľnosť personálu pre programy monitorovania v jednotlivých oblastiach životného prostredia. - Vylepšiť vzájomnú komunikáciu medzi dodávateľom servisných prác na on-line monitorovacom systéme (AMS) a zodpovednými pracovníkmi zo strany Slovnaft, a.s. - Nepriame aspekty by mohli byť presnejšie opísané v registri environmentálnych aspektov. - Register environmentálnych aspektov by mohol obsahovať katalógové číslo a kód zneškodnenia odpadov. - Prehodnotiť definovanie únikov ako trvalých aspektov v registri environmentálnych aspektov. - Prehodnotiť možnosť dekontaminácie a následného využitia odpadov z Al vznikajúceho pri údržbe technológií. V rámci vykonania auditu IMS boli preverené aj požiadavky v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z., pričom auditorská firma konštatovala, že spoločnosť už má vydané platné rozhodnutie IPKZ č.: 588/OIPK/04-Ba/720120203 zo dňa 20.4.2004 vzťahujúce sa na prevádzku HRP 7. Audity budú vykonávané pravidelne každé 3 roky. Závery z auditov sa premietajú do rozvojovej a riadiacej činnosti podniku a do činnosti jednotlivých prevádzok a VJ. Slovnaft, a.s. vypracoval v 10/2004 Príručku integrovaného manažérskeho systému (IMS). V kapitole I–2 Zodpovednosť manažmentu a politika organizácie je popísaný záväzok vrcholového manažmentu spoločnosti Slovnaft, a. s. Bratislava zaviesť a udržiavať efektívny IMS a trvale ho zlepšovať (pozri v prílohe č. 43). V oblasti riadenia kvality vydal výkonný manažment skupiny MOL vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 44. |

## J 6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

V súčasnosti sa v prevádzke Izomerizácia neuvažuje so zmenami v technológii, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia.

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stavebnotech-nologické a technické opatrenie | Premiestnenie a prestavba velína prevádzky P 3.1 Reforming a redestilácia | 12/2006 |

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Environmentálnu politiku skupiny MOL pozri v prílohe č. 45. Certifikáty ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 a BSi OHSAS 18001 pozri v prílohách č. 37 až 39. Certifikát IMS pre ISO 14 001 vydaný SGS s platnosťou do 24.9.2006 je v prílohe č. 46. Správy z auditu SGS pre ISO 14 001, ISO 18 001 OHSAS a ISO 9001 z 11/2005 sú v prílohách č. 40 až 42. |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Po ukončení výroby v existujúcich strediskách prevádzke Izomerizácia sa neuvažuje s okamžitým odstránením ich technologických zariadení. Zariadenia budú vyprázdnené, vyčistené a zakonzervované. Nadväzne na to sa vypracuje časový harmonogram likvidácie nepotrebného výrobného zariadenia a stavebných objektov. Pre každý likvidovaný objekt alebo rozsiahlejšie technologické zariadenie bude v intenciách zákona o IPKZ (zákon č. 245/2003 Z. z.) a stavebného zákona (zákon NR SR č. 237/2000 Z. z., § 88 ods. 2, resp. ods. 4) vypracovaný projekt asanácie s určením konečnej úpravy alebo ďalšieho funkčného využitia územia. Projekt bude podliehať schvaľovaciemu konaniu podľa príslušnej legislatívy SR. Súčasťou projektu ukončenia prevádzky Izomerizácia bude vyhodnotený monitoring zložiek životného prostredia v miestach prevádzky a v ich relevantnom okolí, resp bude v tomto území realizovaný doplnkový prieskum zložiek ŽP, na základe ktorých (v zmysle príslušnej legislatívy) bude vypracovaný návrh opatrení na uvedenie objektov a plôch prevádzky do vyhovujúceho stavu, resp. revitalizácie územia a návrh na nové funkčné využitie lokality. Tento projekt bude tiež podliehať schvaľovaciemu konaniu podľa príslušnej legislatívy SR. |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 824 12 Bratislava 23 Zdôvodnenie žiadosti: V zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je spoločnosť Slovnaft, a.s. povinná vypracovať žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku Izomerizácia, pretože prevádzka patrí do zoznamu priemyslových činností v zmysle prílohy zákona 245/2003 Z. z. Opis prevádzky a jej základných parametrov : Proces katalytickej izomerizácie je proces, pri ktorom sa zvyšuje oktánové číslo ľahkých benzínov na Pt katalyzátore nanesenom na kyslom katalyzátore za prítomnosti vodíka. Proces prebieha pri teplotách 140-2000 C, tlaku 3,4 MPa, za prítomnosti vodíka v cirkulačnom plyne. Procesu katalytickej izomerizácie predchádza hydrogenačná rafinácia ľahkého benzínu na Ni-Mo katalyzátore. Katalytická hydrogenačná rafinácia je proces, ktorého účelom je odstránenie sírnych, dusíkatých a kyslíkatých látok, ktoré sú jedmi pre izomerizačný katalyzátor. Aktivita katalyzátora sa dosahuje pridávaním perchlóretylénu do suroviny. Prebytočný chlorovodík sa vypiera vo vypieracej kolóne roztokom hydroxidu sodného. Ľahký izomerizovaný benzín je zložkou automobilových benzínov. Opis vstupov do prevádzky Vstupné suroviny : ľahké benzíny z destilácií, pentánové frakcie, vodík. Energie: elektrická energia sa používa na pohon točivých strojov, ovládanie regulačných obvodov, elektrické ohrevy a osvetlenie. Vodná para na technologické účely a na ohrev v troch tlakových úrovniach 0,4; 1,2 a 3,5 MPa je dodávaná z podnikovej teplárne a využíva sa aj energia vznikajúca pri prevádzke technológií. Na ohrev surovín a výrobu tepla sa počas nábehu využíva aj vykurovací plyn. Celková spotreba energií v Izomerizácii v roku 2005 bola 181874,81 GJ, vlastná výroba (je spotrebovaná na jednotke) je 33014,81 GJ, celková spotreba elektriny je 4,135 GWh, ročná spotreba plynov je 901,65 t. Voda: je používaná na výrobu pary, na chladenie, technologické účely a na pitie. Celé dodávané množstvo vody pre prevádzky Slovnaft, a.s. zabezpečuje Ústredná vodáreň podniku, ktorá mechanicky upravuje vodu z Dunaja. Na chladenie sa využíva Cirkulačné centrum 6 s kapacitou 5 200 m3/h. Ročná spotreba jednotlivých druhov vody : Úžitková voda 9 700 m3/r , (v roku 2005 - 8 000 m3) Cirkulačná chladiaca voda 2 120 000 m3/r , (v roku 2005 - 1 490 044 m3) Dodávateľom pitnej vody je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, ročná spotreba je 750 m3. Pomocné materiály: Hydrogenačno-rafinečný katalyzátor, izomerizačný katalyzátor, perchlóretylén, hydroxid sodný, kyselina sírová, mazacie oleje, molekulové sitá na sušenie, amínový viazač kyslíka. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí Emisie do ovzdušia : V prevádzke Izomerizácie sú do ovzdušia vypúšťané emisie, ktoré vznikajú v spaľovacích procesoch v procesnej ohrevnej peci. Do ovzdušia sa tak dostávajú SO2, NOx a tuhé znečisťujúce látky. Jednotka spĺňa emisné limity. Emisie prchavých organických látok VOC (únik zo strojnotechnologických prvkov, fugitívne emisie) sú minimalizované použitím vhodných zariadení a aplikovaním systému LDAR. Emisie VOC z prevádzky Izomerizácie boli v roku 2005 vykázané na úrovni 3,632 t/r. Odplyny na poľný horák : Havarijné odtlakovanie poistných ventilov a procesné odplynenie v rámci prevádzky sa zbiera do uzavretého systému vedenia poľného horáka. Na konci zberného potrubia poľného horáka je nainštalovaná odkaľovacia nádrž na odlúčenie kvapalín zo zberného potrubia. Z nádrže sa plyny odvádzajú potrubím ku hranici objektu, kde nadväzuje na hlavné zberné potrubie vedúce k poľnému horáku rafinérie H-101 na bl. 55. Na poľný horák sú odvádzané odplyny pri mimoriadnych technologických situáciách a pri regulácii tlaku vo vybraných tlakových nádobách. Priemerné zloženie odplynu z VJ Izomerizácia je 92,3 % obj. vodík, uhľovodíky C1 až C5 4,8 % obj. a uhľovodíky vyššie ako C5 2,9 % obj. Emisie na poľnom horáku sú hlavne CO2 a H2O, v malom množstve NOx, CO, TZL. Emisie do vôd : Dažďové vody neznečistené sa čistia na ČOV bl. 17-18 spolu s chladiacimi odpadovými vodami a podzemnými vodami. Po vyčistení na ČOV bl. 17-18 sú odvádzané do recipientu Malý Dunaj. Chemické odpadové vody a dažďové vody chemicky znečistené sa čistia na mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd (MCHB ČOV). Na prevádzke sa nepoužíva prietočné chladenie. Ročná produkcia chemických odpadových vôd je 30 000 m3/rok. Znečistenie týchto vôd nie je vyššie, ako sú stanovené vnútropodnikové limity. Splaškové vody sú takisto čistené na MCHBČOV a odvádzané do recipientu Dunaj. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd : Z objektu Izomerizácie nie sú pravdepo-dobné úniky ropných látok do podzemných vôd, vzhľadom k tomu, že technologické zariadenia prevádzky sú umiestnené na betónovej, izolovanej a odkanalizovanej ploche. Produkované odpady a ich zneškodnenie : Počas prevádzky Izomerizácie sa znižuje aktivita katalyzátorov. Spracovanie opotrebovaných katalyzátorov je zabezpečené zmluvne u externých organizácií. Adsorbenty, filtračné materiály obsahujúce nebezpečné látky a iné spáliteľné odpady (napr. kaly z nádrží) sú zneškodňované vo vlastnej spaľovni odpadov. Kovový odpad je zhodnocovaný prostredníctvom šrotového hospodárstva. Zdroje hluku : Zdroje hluku sa nachádzajú do hodnoty 76,4 dB sú vo vnútri zastavaného územia areálu Slovnaft, a.s. Okolitá zástavba a rámci areálu vytvára účinnú protihlukovú bariéru, takže vplyv zdrojov prevádzky Izomerizácie na hlukovú situáciu dotknutého územia je málo významný. Zdroje vibrácií : Nebola vykonaná identifikácia zdrojov vibrácií. Opis stavu územia, kde sú prevádzky umiestnené Sídlom prevádzkovateľa VJ Izomerizácie je Bratislava. Územie dotknuté výrobnou činnosťou Slovnaft, a.s. sa nachádza v mestskej časti Ružinov vo Vlčom hrdle. Areál je umiestnený na ľavom brehu Dunaja, pod nákladným prístavom. Do územia zasahujú – mestská časť Ružinov, mestská časť Petržalka, mestská časť Podunajské Biskupice a obec Rovinka pri Dunaji. Na voľné plochy areálu Slovnaft, a.s. sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Do územia zasahuje chránená vodohospodárska oblasť – CHVO Žitný ostrov. Ochranné pásma, ktoré boli vyhlásené a sú v dotknutom území: - Pásmo hygienickej ochrany výrobného areálu Slovnaft, a.s., - Bezpečnostné ochranné pásma I. II. Stupňa areálu Slovnaft, a.s., - Pásmo hygienickej ochrany MCHBČOV – čistiarne priemyselných odpadových vôd, ktoré sa v prevažnej miere prekrýva s predchádzajúcim PHO, - pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov 1. a 2. stupňa Podunajské Biskupice, z dôvodu, že areál sa aj po odstavení vodných zdrojov využíva na vodohospodárske účely, - pásmo hygienickej ochrany čistiarne odpadových vôd Petržalka, - pásma hygienickej ochrany hospodárskych dvorov poľnohospodárskych družstiev Janíkov dvor v Rusovciach a v Podunajských Biskupiciach, - územný obvod prístavu, - ochranné hrádze Dunaja. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia sa dosiahne znížením spotreby vykurovacieho plynu prostredníctvom efektívnejšieho využitia tepla spalín, inštaláciou nového predohrievača vzduchu a inštaláciou nízko-emisných horákov. Množstvo vyprodukovaných odpadových katalyzátorov ako nebezpečných odpadov sa znižuje ich regeneráciou, a precíznym riadením čistenia vstupných surovín, čím sa zabráni nevratnému otráveniu izomerizačného katalyzátora . Opis monitoringu Slovnaft, a.s má vybudovanú sieť monitorovania zdrojov emisií a monitorovania kvality prostredia, pričom monitorovanie okrem podniku vykonávajú aj nezávislé atestované organizácie. Odbery vzoriek odpadových vôd sú denne odoberané a analyzované akreditovaným laboratóriom Slovnaft VÚRUP, a.s. Na kontinuálne meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok NOx, SO2, CO a tuhých znečisťujúcich látok v spalinách slúžia analyzátory dymových plynov pracujúce kontinuálne. Na základe dlhodobých meraní emisií zo zdrojov prevádzky Izomerizácia bolo preukázané, že produkcia emisií je dlhodobo pod povolené limity. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami Hľadisko „Technologické alebo technické riešenie“ – hodnotená prevádzka spĺňa kritériá najlepších dostupných techník BAT. Hľadisko „Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie“ – hodnotená prevádzka spĺňa kritériá najlepších dostupných techník BAT. Hľadisko „Parametre spotreby vody a Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti“ – hodnotená prevádzka spĺňa kritériá najlepších dostupných techník BAT v ukazovateľoch spotreby energií a energetickej účinnosti a v spotrebe vody. Hľadisko „Znečisťovanie ovzdušia“ – VJ Izomerizácia sa prevádzkuje v súlade s parametrami uvedenými v BREF Refinery Hľadisko „Znečisťovanie vôd“ – VJ Izomerizácia sa prevádzkuje v súlade s parametrami uvedenými v BREF Refinery. Opis opatrení preventívneho charakteru. Prevádzka je nepretržite kontrolovaná a ma spracovanú technologickú dokumentáciu na optimálne riadenie technologického procesu. Pravidelne sa vykonáva preškoľovanie a praktický výcvik obsluhy. Je vykonávaná periodická kontrola technického stavu technologických zariadení. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1  Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 1.1 | Prevádzka po celý čas musí byť pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. | Priebežne |
| M 1.2 | Prevádzkovateľ je povinný riadiť výrobné procesy v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a ostatnou dokumentáciou prevádzky, kontrolovať prevádzkovanie technologických zariadení, vrátane technologických zariadení a stavieb na ochranu ovzdušia, vody, pôdy a horninového podložia a udržiavať ich v dobrom prevádzkyschopnom stave. Je povinný dodržiavať podmienky výmeny médií, čistenia, údržby a opráv v súlade s dokumentáciou prevádzky a pokynmi výrobcov zariadení. | Priebežne |
| M 1.3 | Prevádzkovateľ a ním poverené osoby alebo zmluvné organizácie sú povinné pri nakladaní s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi vykonávať činnosti tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života pracovníkov v podniku, pracovníkov mimo areálu podniku, obyvateľov a návštevníkov jeho okolia. | Priebežne |

### M 1.4 Maximálne množstvá spracovávaných surovín , pomocných látok (dôverný údaj)

| P.č. | Výrobná jednotka | Surovina, pomocný materiál, iné látky | Spotreba |
| --- | --- | --- | --- |
| M 1.4 |  |  |  |

Maximálne množstvá spracovávaných surovín, pomocných materiálov a iných látok sú uvedené v prílohe č.  P1.5-11.

## M 2	Určenie emisných limitov pre VJ Izomerizácia

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota |  | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ovzdušie | Pre vypúšťanie emisií do ovzdušia sú stanovené nasledovné limity: |  |  |  |  |  |
|  |  | Pec na ohrev reakčnej zmesi B 90.101 | Komín č. 8 | SO2 |  | 100/35* | priebežne |
|  |  |  |  | NOx |  | 200 |  |
|  |  |  |  | CO |  | 100 |  |
|  |  |  |  | TZL |  | 5 |  |
|  |  | *100 mg.Nm-3 pri spaľovaní priemyselných plynov z rafinérie a 35 mg.Nm-3 pri spaľovaní ostatných plynov. Prevádzkovateľ strojovo – technologického zariadenia výrobnej jednotky Izomerizácia je ďalej povinný : - uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia, - dodržiavať určené emisné limity, - vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia, - viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania, - zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok, - poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia požadované údaje, - odstraňovať v prevádzke zdrojov znečisťovania nebezpečné stavy ohrozujúce ovzdušie, - robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám, - dodržiavať schválené regulačné poriadky pre prípady smogových situácií, - pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, bezodkladne informovať útvar HSE Rafinéria - zabezpečiť prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií a ak ide o veľké zdroje aj imisií látok znečisťujúcich ovzdušie, - umožniť pracovníkom orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistiť množstvo znečisťujúcich látok a kontrolovať zdroj znečisťovania a jeho prevádzku. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Voda | Pre zdroje odpadových vôd v prevádzke Izomerizácia sa prípustné limity znečistenia v súčasnosti nenavrhujú. Sú stanovené pre MCHB ČOV, do ktorej sa priemyselné a splaškové odpadové vody z tejto prevádzky odvádzajú na čistenie. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Hluk | Hluk z prevádzky Izomerizácia neovplyvňuje významne hlukové pomery dotknutého územia (bariéry z okolitej zástavby). V pracovnom prostredí tejto prevádzky na bl. 54 pri prekročení povolenej hladiny hluku pre pracovné prostredie 85 dB prevádzkovateľ je povinný poskytnúť pracovníkom osobné ochranné prostriedky. Rovnako je povinný urobiť opatrenia na zamedzenie prenosu vibrácií na fyzické osoby. |  |  |  |  |  |
| P. č | Zdôvodnenie navrhovaných hodnôt limitov |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre prevádzku Izomerizácia sa nenavrhujú nové emisné limity. Limity pre zdroje emisií do ovzdušia tejto prevádzky sú stanovované Obvodným ÚŽP Bratislava – Ružinov, odborom výstavby a životného prostredia a sú v rámci podniku aj prevádzky dodržiavané. Limity určujúce množstvá znečisťujúcich látok v odpadových vodách sú stanovené pre MCHB ČOV a ostatné ČOV podniku orgánmi štátnej vodnej správy (Krajský úrad životného prostredia v Bratislave pre recipient Dunaj a Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave pre recipient Malý Dunaj). Všetky limity boli stanovené v súlade s platnou legislatívou SR a sú v rámci podniku dodržiavané. |  |  |  |  |  |  |

## M 3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okrem opatrení uvedených v bode M 5 návrhu opatrení z hľadiska použitia najlepších dostupných techník, (vzhľadom na klesajúci trend emisií zo zdrojov Slovnaft, a.s.) sa nevyžadujú žiadne ďalšie opatrenia na prevenciu znečisťovania využitím najlepších dostupných techník. |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 4.1 | Prevádzka je povinná viesť evidenciu odpadov kde sú zachytené množstvá vyprodukovaných odpadov a sprievodné listy nebezpečného odpadu V oblasti nakladania s odpadmi je nutné: - riadiť výrobu a ostatné činnosti tak, aby bolo zabezpečené maximálne hospodárne využívanie surovín a materiálov a minimalizovanie tvorby odpadov. - zabezpečiť vedenie evidencie pre každý druh odpadu na tlačive: Evidenčný list odpadu. - zasielať sumárne údaje o produkcii všetkých odpadov mesačne do 5 dní po ukončení mesiaca na odbor OaŽP na tlačive Mesačná evidencia odpadov z prevádzok. - uplatniť celoročnú objednávku na prepravu odpadu a na zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie odpadu na odbore nákupu Slovnaft, a.s , ktorý túto uplatní u vybratej a odborom OaŽP doporučenej firmy. - zabezpečiť zhromažďovanie odpadov len na vyhradených priestoroch, za týmto účelom zriadiť zhromažďovacie miesta pre odpady tak, aby boli dodržané bezpečnostné, protipožiarne, vodohospodárske predpisy, ďalej estetický vzhľad okolia prevádzok. Zhromažďovacie priestory budovať tak, aby bol k nim zabezpečený prístup mechanizačnými prostriedkami. - zabezpečiť označenie zhromažďovacích miest informačnou tabuľou , z ktorej musí byť zrejmé, komu priestor patrí a vyznačený zákaz vstupu nepovolaným osobám. - Zabezpečiť označenie sudov, kontajnerov a iných nádob Identifikačným listom odpadu (nebezpečného alebo ostatného). V prípade zhromažďovania nebezpečných odpadov označiť nádoby : Identifikačným listom nebezpečného odpadu , symbolom (Lebka so skríženými kosťami) a nápisom Nebezpečný odpad. - zabezpečiť vyplňovanie Sprievodných listov nebezpečného odpadu pri preprave nebezpečných odpadov. - dodržiavať opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok na voľné plochy, ktorých správcom je prevádzka. | do schvále-nia nového POH |
| M 4.2 | Slovnaft, a.s. má na roky 2001 až 2005 spracovaný POH (pozri v prílohe P 3.1). Sú v ňom zapracované aj opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie, ktoré sú uplatňované aj vo VJ prevádzky P 3.1. Prevádzkovateľ tieto opatrenia je povinný realizovať až do schválenia a prijatia nového POH. | Do schvále-nia nového POH |
| M 4.3 | Vypracovať na ďalšie obdobie nový POH podľa požiadaviek aktualizovanej legislatívy |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M 5.1 | Realizovať tieto racionalizačné opatrenia na prevádzke Izomerizácia : - rekonštrukcia a úprava velína | 12/2006 |
| M 5.2 | Vykonávať ďalšie opatrenia na zabezpečenie hospodárneho využívania energie vo všetkých priestoroch a zariadeniach prevádzky. | Priebežne |
| M 5.3 | Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení so zameraním na ich účinnosť, opotrebovanosť, tesnosť a pod. a priebežne sledovať, evidovať a vyhodnocovať merania spotreby energie a materiálov. | Priebežne |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ je povinný v plnom rozsahu uplatňovať a kontrolovať plnenie súboru materiálno-technických a organizačných opatrení na predchádzanie haváriám a na obmedzenie ich následkov s celopodnikovou platnosťou alebo s platnosťou pre jednotlivé prevádzky a VJ, ktoré sú súčasťou podnikovej dokumentácie alebo súčasťou technologickej dokumentácie VJ. Nové opatrenia v súvislosti s posudzovaním prevádzky Izomerizácia sa nevyžadujú. V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. bude vypracovaný nový vodohospodársky havarijný plán. | III. kv. 2006 |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka Izomerizácia nemá cezhraničný vplyv a nevyžaduje opatrenia tohto zamerania. |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ je povinný realizovať, dodržiavať pokyny a opatrenia na obmedzenie vysokej miery celkového znečistenia, ktoré sú súčasťou technologickej dokumentácie jednotlivých VJ. Nové opatrenia v súvislosti s posudzovaním prevádzky Izomerizácia sa nevyžadujú. |  |

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať monitorovanie evidovaných emisných zdrojov, monitorovanie ovzdušia v okolí podniku AIMS, monitorovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd z MCHB ČOV a ostatných ČOV podniku ako aj monitorovanie kvality podzemných vôd spôsobom a v rozsahu ako doteraz. Rovnakým spôsobom a v rozsahu ako doteraz je povinný o výsledkoch monitorovania informovať príslušné inštitúcie a verejnosť. Po uvedení nového systému (Environmentálneho Informačného Systému – HSE INFO) bude Slovnaft, a.s. o tejto skutočnosti informovať povoľovací orgán. |

## M 10 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Požiadavky na skúšobnú prevádzku existujúcich zariadení P 3.1, vrátane prevádzky Izomerizácia, v súčasnosti nie sú. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke P 3.1 prevádzkovateľ je povinný riadiť sa inštrukciou PI-09 Riešenie neštandardných situácií a realizovať opatrenia, ktoré sú súčasťou technologickej dokumentácie jednotlivých VJ (najmä inštrukcia PI-05 Ekologický režim výrobných jednotiek). Nové opatrenia v súvislosti s posudzovaním prevádzky P 3.1 sa nevyžadujú. |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  9.5.2006

(zástupca organizácie)

#### JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácii :                           generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  9.5.2006

(zástupca organizácie)

#### Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii :                           predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

##### Odporúča:

RNDr. Vojtech Harča

HSE koordinátor SK

# P	Prílohy k žiadosti

## P 1 Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.1 | C 1.2.3 | Mapové podklady v mierkach 1 : 1000 a väčších (napr. 1 : 500) | Dispozičné riešenie podniku je dôverným údajom .zo strategického a bezpečnostného hľadiska |
| P 1.2 | B 3.1 | Popis technologických procesov | Informácie z dodávateľskej dokumentácie. V licenčných zmluvách s dodávateľmi je podnik viazaný mlčanlivosťou. |
| P 1.3 | C 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | Zoznam predstavuje obchodné tajomstvo podniku (aké materiály dodáva ktorý dodávateľ - najmä zahraničný). Výber dodávateľov je interného charakteru. |
| P1.4-1 P1.4-2 | C 2.2 C 3.3 | Medziprodukty Spotrebiče energií | Medziprodukty sú výsledkom technologických postupov, ktoré sú dôvernými údajmi podniku. Súpis spotrebičov energií. |
| P 1.5 | Prílohy a príslušné texty podľa označenia |  |  |

| P1 | Označenie kapitoly | Názov prílohy |
| --- | --- | --- |
| P1.1-1 | C 1. 2.3 | Prívody vody pitnej, úžitkovej, cirkulačnej z CC 6 a rozvod požiarnej vody, bl. 54 |
| P1.1-2 | C 1. 2.3 | Kanalizačné systémy odpadových vôd, bl. 54, M 1: 500 a zhromažďovacia plocha odpadov |
| P1.2 | B 3.1 | Opis prevádzky Izomerizácia |
| P1.3 | C 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok |
| P1.4-1 | C 2.2 | Medziprodukty |
| P1.4-2 | C 3.3 | Súpis spotrebičov energií – inštalované výkony |
| P1.5-1 | A 1.11 | Poverenie splnomocnenej kontaktnej osoby |
| P1.5-2 | A 1.12 | Spracovatelia žiadosti |
| P1.5-3 | B 4.2 | Materiálová bilancia Izomerizácie (GEMMS) |
| P1.5-3a | B 4.2 | Materiálová a energetická schéma VJ Izomerizácia |
| P1.5-4 | B 5 | TTR P 3.1 Izomerizácia |
| P1.5-5 | C 1.2 | Zmluva na odber povrchovej vody |
| P1.5-6 | C 1.3 | Zmluva na odber pitnej vody |

| P1 | Označenie kapitoly | Názov prílohy |
| --- | --- | --- |
| P1.5-7 | D 1.1 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (STPPTOO) pre VJ Izomerizácia |
| P1.5-8 | D 4.1 | Zmluvy na zneškodňovanie odpadov zo Slovnaft, a.s. s externými organizáciami na rok 2005 |
| P1.5-9 | F 2 | Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a na obmedzenie emisií (koncové technológie) |
| P1.5-10 | I 1 | Hodnotenie vybraných výrobných jednotiek rafinérie Slovnaft, a. s. v porovnaní s podmienkami BAT – prevádzka P 3.1 Izomerizácia ľahkého benzínu |
| P1.5-11 | M 1 | Maximálne množstvá používaných látok v technológii P 3.1 VJ Izomerizácia |
| P1.5-12 | B 3.1 | Dispozícia strojného zariadenia VJ Izomerizácia |
| P1.5-13 | B 3.1 | Pec B 90.101 na VJ Izomerizácia |
| P1.5-14 | B 3.1 | Dávkovanie vody a trietanolamínu (TEA) do HDT |

## P 2 	Ďalšie doklady

| 2.1 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. 2,3,4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
|  |  | Rozhodnutie – stavebné povolenie stavby Izome-rizácia Ľahkého benzínu Vydal Obvodný národný výbor Bratislava II, Odbor výstavby a územného plánovania |  | 18.12.1990 | 06/1992 | Č. VÚP/327/4090/90/Koš-19 |  | P 2.2-1 |
|  |  | Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Izomerizácia ĽBi Vydal OÚŽP odd. územného rozvoja a štát. stav. správy, |  | 5.10.1992 | trvalá | ObÚŽP-03/2172/92/Str/K |  | P 2.2-2 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. P 2.3 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P 2.6-1 |
|  | Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) |  |  |  |  |  |  | P 2.6-2 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky (dôverný údaj) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. P 1.5-3 |
| P. č. | Údaje v zmysle § 20 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ |  |  |  |  |  |  | P 2.7-1 až P 2.7-3 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku. |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Bankový výpis o zaplatení poplatku za podanie žiadosti je dôverný údaj |  |  |  |  |  |  | P 2.8 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
|  | Všetky oblasti ŽP |  | Register rozhodnutí orgánov štátnej správy pre P 3.1 Izomerizácia |  |  |  | Aktuálne k 31.3.2006 | P 2.9 |

## P 3  Zoznam použitých skratiek a značiek (údaje nie sú dôverné)

| P. č. | Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC | Autocisterna |
| 2 | B.L. | Na hraniciach objektu |
| 3 | BI | Bezpečnostná inštrukcia |
| 4 | BLP |  |
| 5 | BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| 6 | BP | Bezpečnostný predpis |
| 7 | BSK5 | Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní |
| 8 | C 1-4 | Ľahké uhľovodíky |
| 9 | C1 | Metán |
| 10 | C2 | Etán |
| 11 | CC 6 | Cirkulačné centrum 6 |
| 12 | CO | Oxid uhoľnatý |
| 13 | CO2 | Oxid uhličitý |
| 14 | ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| 15 | ČRS | Číslicový riadiaci systém |
| 16 | CHÚV | Chemická úprava vody |
| 17 | CHVO | Chránená vodohospodárska oblasť |
| 18 | DEZ | Druhotný energetický zdroj |
| 19 | EFPA | Projekt ekologických palív APOLLO – spracovanie ťažkých ropných frakcií |
| 20 | EN | Európska norma |
| 21 | EN STN | Slovenská technická norma zosúladená s európskou normou |
| 22 | EÚ | Európska únia |
| 24 | FPD | Fond pracovnej doby |
| 25 | GO | Generálna oprava |
| 26 | H2 | Vodík |
| 27 | HDT | Hydrotreating - hydrogenácia |
| 28 | H2O | Voda |
| 29 | H2S | Sírovodík |
| 30 | HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| 31 | HSE | Health, Safety, Environment – BOZP, PO a OŽP |
| 32 | CH4 | metán |
| 33 | CHSK | Chemická spotreba kyslíka |
| 34 | IČ | Infračervená spektroskopia |
| 35 | ILBP | Informačný list bezpečnosti práce |
| 36 | IZO | Index znečistenia ovzdušia |
| 37 | LCO | Plynový cirkulačný olej, aromatický plynový olej |
| 38 | LDAR | Vyhľadávanie a oprava netesností technologických prvkov |
| 39 | LPF | Lesný pôdohospodársky fond |
| 40 | ĽBi | Ľahký benzín |
| 41 | MaR | Meranie a regulácia |
| 42 | MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| 43 | MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| 44 | NEL | Nepolárne extrahovateľné látky („ropné látky“) |
| 45 | NH3 | Amoniak (čpavok) |
| 46 | NKP | Nízkotlakové kyslé plyny |
| 47 | NL | Nerozpustené látky |
| 48 | NOx | Oxidy dusíka |
| 49 | NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| 50 | NRL | Národné referenčné laboratórium |
| 51 | OKEČ | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (vyhl. ŠÚ SR č. 552/2002) |
| 52 | OLO | Spoločnosť „Odvoz a likvidácia odpadov“ |
| 53 | OM | Oprávnené meranie |
| 54 | OS | Organizačné smernice |
| 55 | OTN | Odborová technická norma |
| 56 | OVZ | Odpadové vody znečistené |
| 57 | OŽP | Ochrana životného prostredia |
| 58 | PA-1,0 | Para 1,0 MPa |
| 59 | PA-3,5 | Para 3,5 MPa |
| 60 | PC | Prevádzkový celok |
| 61 | PH | Poľný horák |
| 62 | pH | Záporný logaritmus koncentrácie vodíkových iónov. Miera kyslosti, resp. zásaditosti |
| 63 | PHO | Pásmo hygienickej ochrany |
| 64 | PM10 | Tuhé znečisťujúce látky pod 10 mikrometrov |
| 65 | PN | Podniková norma |
| 66 | PO | Požiarna ochrana |
| 67 | POH | Program odpadového hospodárstva |
| 68 | PS | Prevádzkový súbor |
| 69 | PVČ | Postup výkonu činností |
| 70 | RL | Ropné látky |
| 71 | RS | Regulačná stanica plynu |
| 72 | RV | Regulačný ventil |
| 73 | SN | Slovnaft, a.s. |
| 74 | SO | Spaľovňa odpadov, stavebný objekt |
| 75 | SO2 | Oxid siričitý |
| 76 | SR | Slovenská republika |
| 77 | SVP | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. |
| 78 | S-VÚRUP | Slovnaft VÚRUP, a.s. (Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov) |
| 79 | THN | Technicko-hospodárska norma |
| 80 | THP | Technicko-hospodársky pracovník |
| 81 | TKO | Tuhý komunálny odpad |
| 82 | TOC | Celkový organický uhlík |
| 83 | TTR | Trvalý technologický reglement |
| 84 | TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| 85 | ÚV | Ústredná vodáreň |
| 86 | VD | Vákuová destilácia, vákuový destilát |
| 87 | VGH | Hydrogenácia vákuových destilátov |
| 88 | VOC | Prchavé organické látky |
| 89 | VJ | Výrobná jednotka |
| 90 | VP | Vykurovací plyn |
| 91 | VZT | Vzduch technologický |
| 92 | VT H2 | Vysokotlakový vodík |
| 93 | ZP | Zemný plyn |
| 94 | ZP NT | Zemný plyn nízkotlakový |
| 95 | ZP ST | Zemný plyn stredotlakový |
| 96 | ŽC | Železničná cisterna |
| 97 | ŽP | Životné prostredie |

## P 4.1   Prílohy k textovej časti

|  | Označenie kapitoly | Názov prílohy |
| --- | --- | --- |
| 1 | A 1.10 | Výpis z obchodného registra |
| 2 | A 4.4-1 | Izomerizácia, bl. 54 - Výpis z katastra nehnuteľnosti |
| 3 | A 4.4-2 | Izomerizácia, bl. 54 - Kópia katastrálnej mapy 1 : 1000 |
| 4 | A 4.4-3 | Izomerizácia, bl. 54 Západ a bl. 53 Východ - Kópia katastrálnej mapy 1 : 1000 |
| 5 | B 1 | Organizačná štruktúra prevádzky P 3.1 – bloková |
| 6 | B 1, B 4.1 | Izomerizácia ľahkého benzínu – Funkčné časti |
| 7 | B 2.2 | Lokalizácia prevádzky v rámci závodu (M 1 : 12 500) |
| 8 | B 2.2 | Územie dotknuté výrobou Slovnaft a.s. (M 1 : 50 000) |
| 9 | B 3.1 | Technologická schéma VJ ĽBi – Hydrogenačná časť |
| 10 | B 3.1 | Technologická schéma VJ ĽBi – Izomerizačná časť |
| 11 | B 3.1 | Materiálové väzby VJ IĽBi |
| 12 | B 3.1 | Rozvod vodíka na VJ Izomerizácia |
| 13 | B 3.1 | Výpierka odplynov a neutralizácia NaOH na VJ ĽBi |
| 14 | B 3.2 | Hospodárstvo tetrachlóretylénu na VJ ĽBi |
| 15 | B 3.2 | Slopové hospodárstvo VJ Izomerizácia |
| 16 | B 3.2 | Zberná sieť odplynov na VJ Izomerizácia |
| 17 | B 3.2 | Odplyny a vykurovací plyn na VJ ĽBi |
| 18 | B 3.2 | Rozvod pary a kondenzátu na VJ Izomerizácia |
| 19 | B 3.2 | Dusík a prístrojový vzduch na VJ Izomerizácia |
| 20 | B 3.2 | Rozvod vôd na VJ Izomerizácia |
| 21 | B 3.2 | Bloková schéma cirkulačného chladenia VJ z CC 6 |
| 22 | B 3.2 | Vzduchová kompresorovňa VJ ĽBi |
| 23 | B 3.2 | Sušiaca stanica vzduchu VJ ĽBi |
| 24 | B 5 | PI 05 Ekologický režim P 3.1 VJ Izomerizácia |
| 24a | B 5 | PI 05 Ekologický režim P 3.1 VJ Izomerizácia, Doplnok č. 1 |
| 25 | D | Emisná schéma spalín VJ Izomerizácia |
| 26 | D | Emisná schéma odpadových vôd VJ Izomerizácia |
| 27 | D 2.1,D 2.4 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd |
| 28 | D 2.2 | IP9 VJ Izomerizácia, Kvalita chemických odpadových vôd (ukazovatele) – 2005 |
| 28a | D 2.2 | IP9 VJ Izomerizácia, Kvalita chemických odpadových vôd (dátum) – 2005 |
| 29 | D 2.2 | IP9 VJ Izomerizácia, Kvalita chladiacich cirkulačných vôd (CC 6), rok 2005 |
| 30 | D 2.5 | Vplyv na toky Dunaj a Malý Dunaj |
| 31 | D 4.1 | Zoznam zariadení na nakladanie s odpadmi v areáli Slovnaft, a.s. |
| 32 | D 4.1 | P 3.1 Izomerizácia - Identifikačné listy odpadov |
| 33 | E 2.1.6 | Hodnotenie kvality ovzdušia v okolí Slovnaft, a.s. Bratislava, roky 2002 - 2005 |
| 34 | E2, E3 | Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia a staré záťaže |
| 35 | H 1 | Protokol z jednorazového oprávneného merania emisií (MM Team) |
| 36 | H 1 | Plán analýz odpadových vôd na rok 2006 |
| 37 | J 5 | Certifikát ISO 9001: 2000 |
| 38 | J 5 | Certifikát ISO 14001 : 1996 |
| 39 | J 5 | Certifikát BSI OHSAS 18001 |
| 40 | J 5,7 | Správa z auditu SGS pre ISO 14 001 zo 14.-16.11.2005 |
| 41 | J 5,7 | Správa z auditu SGS pre BSi OHSAS 18 001 zo 14.-16.11.2005 |
| 42 | J 5,7 | Správa z auditu SGS pre ISO 9 001 zo 14.-16.11.2005 |
| 43 | J 5 | Príručka integrovaného manažérskeho systému (IMS), časť I-2 Zodpovednosť manažmentu a politika organizácie |
| 44 | J 5 | Vyhlásenie výkonného manažmentu |
| 45 | J 7 | Environmentálna politika skupiny MOL |
| 46 | J 7 | Certifikát ISO 14 001 platný od 2.12.2005 do 24.9.2006 |