# Ž i a d o s ť

# o vydanie povolenia zmeny prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Júl 2011

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

- právna forma

- sídlo (adresa)

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

- IČO

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

  - adresa prevádzky

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

- stručný popis lokality prevádzky

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

- stručný popis prevádzky

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

- zoznam medziproduktov a výrobkov

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

- zoznam produkovaných odpadov

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj in formácie)

- popis miesta a okolia prevádzky

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

- Podmienky hospodárenia s energiami

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

A )       Údaje identifikujúce prevádzkovateľa – stavebníka

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | príspevková organizácia |
| 1.3 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Michalovce, Ul. partizánska č. 55 |
| 1.4 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |
| 1.5 | Štatutárny zástupca, funkcia | Ing. Július Oleár, riaditeľ |
| 1.6 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Miroslav Prada, námestník prevádzkového úseku mob.: 0907/ 911903, č.t.: 056/6422890, e-mail: prada.tazsmi@tazsmi.sk |
| 1.7 | IČO | 186 490 |
| 1.8 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90 002, 109.06 – skládky odpadov |

B)       Typ žiadosti

| 2.1 | Typ žiadosti | zmena vydaného integrovaného povolenia Č.j. 998/97-OIPK /2004-Mi Č.i. 75 003 01 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Zoznam žiadaných súhlasov podľa § 8 zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ | odst. 2 pís. a) bod 1 odst. 2 pís. b) bod 2 odst. 2 pís. b) bod 3 odst. 2 pís. c) bod 2 odst.2 pís. c) bod 6 odst. 2 pís. c) bod 10 odst. 2 pís. h) bod 1, odst. 3 v spojení s § 68 zákona 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) | zmena malého zdroja znečistenia uskutočnenie a zmena vodnej stavby uskutočnenie zmeny na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových s podzemných vôd udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva povolenie na zmenu názvu stavby „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – II. etapa“ a na zmenu stavby |

## Údaje o prevádzke/stavbe  a jej umiestnení

| 3.1 | Názov prevádzky | Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad Č.j. 998/97-OIPK/2004 – Mi Č.i.75 003 01 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Adresa prevádzky | Michalovce – Žabany |  |
| 3.3 | Povoľovaná činnosť | 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |  |
| 3.4 | Projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita | Celkové množstvo uloženého nie nebezpečného odpadu na II. etape skládky bude 92 000 m3, t.j. cca 78 200 t. |  |
| 3.5 | Spôsob prevádzkovania | Prevádzka je stanovená cez pracovné dni denne od 7.00 do 15.00 hod. |  |
| 3.6 | Stručný popis lokality | Lokalita skládky na nie nebezpečný odpad Žabany sa nachádza na severnom okraji mesta Michalovce. Najbližšia zástavba k lokalite skládky sú okrajové domy osady Žabany vo vzdušnej vzdialenosti cca 600 m. Táto vzdialenosť je dostatočná na eliminovanie hlučnosti mechanizmov, ktoré budú na skládke pracovať. |  |
| 3.7 | Parcelné čísla a druh pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Parc. číslo 1630/2 – zastavané plochy a nádvoria – vlastník Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce (príloha č. 1, 2) Parc. číslo 1630/5 – zastavané plochy a nádvoria – vlastník Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Parc. číslo 1630/9 – zastavané plochy a nádvoria – vlastník Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce (príloha č. 3, 4) |  |
| 3.8 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Parcely registra „C“ Parc. číslo 1748/1 – ostatné plochy – vlastník JUDr. Alexander Zápotocký, Malinová19, 040 01 Košice a Ing. Roland Bušša, Mengusovská 6, 041 01 Košice (príloha č. 4, 5) Parc. číslo 1750 – ostatné plochy – vlastník Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce (príloha č.3, 4) Parcely registra „E“ Parc. číslo 5363/1 – orná pôda Parc. číslo 5364/1 – orná pôda Parc. číslo 5365/1 – orná pôda Parc. číslo 5366/1 – orná pôda vlastník Slovenská republika – správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (príloha č. 6,7) |  |
| 3.9 | Územné rozhodnutie a stavebné povolenie | číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 98/5621/ŽP-Pá zo dňa 12.8.1998 (príloha č. 8) 99/04076/ŽP-Bn zo dňa 4.5.1999 (príloha č .9) 99/1099/ŽP-RE zo dňa 28.5.1999 (príloha č. 10) 2001/13733/ŽP-RE zo dňa 30.11.2001 (príloha č. 11) |
| 3.10 | Kolaudačné rozhodnutie | číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 001/08346/ŽP-Bn zo dňa 11.12.2001 (príloha č. 12) 2002/01635/ŽP-RE zo dňa 16.5.2002 (príloha č. 13) VaŽP – 2002/21 zo dňa 28.1.2002 (príloha č. 14) |
| 3.11 | Predpokladaný termín ukončenia stavby | SO 01 – SO 12 12/2012 SO 13 13/2013 SO 14 10/2018 |  |
| 3.11 | Stručný popis prevádzky | Skládka odpadov Žabany je určená na nie nebezpečný odpad, kde je v súčasnosti povolené ukladať 202 druhov odpadov. Prevádzka je stanovená cez pracovné dni. Na skládku sa vyvážajú odpady z mesta Michalovce a 21 obcí. Kapacita I. etapy skládky v objeme 180 000 m3, ktorá je v prevádzke od 8.10.2002 bola plánovaná na 7,7 roka. Keďže v súčasnom období je skládka skoro naplnená, zrealizuje sa II. etapy skládky. Celková utesnená plocha II. etapy skládky na nie nebezpečný odpad bude 11 385 m2, pričom jej celková kapacita bude 102 300 m3. Životnosť II. etapy skládky pri predpokladanom množstve uloženého odpadu 17 000 t/rok bude cca 4,6 roka. |  |
| 3.12 | Mapové podklady a situačné výkresy | Prehľadná situácia stavby M 1:10 000 (príloha č. 14) |  |
| 3.13 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO – 01 Príprava územia SO – 02 Teleso skládky SO – 03 Odvodnenie skládky SO – 04 Odplynenie skládky SO – 05 Čerpacia stanica priesakových kvapalín SO – 06 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín SO – 07 Monitorovací systém skládky SO – 08 Čerpacia stanica postreku a potrubie postreku SO – 09 NN elektrická prípojka SO – 10 Osvetlenie skládky SO – 11 Obslužná panelová komunikácia (povoľuje špeciálný stavebný úrad) SO – 12 Oplotenie skládky SO – 13 Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa SO – 14 Uzavretie a rekultivácia skládky – II. etapa |  |
| 3.14 | Členenie na prevádzkové súbory | Nie je |  |
| 3.15 | Popis jednotlivých objektov | SO – 01 Príprava územia Príprava územia bude pozostávať z odstránenia nevhodného materiálu hr.300 mm, odstránenia náletových porastov na časti plochy skládky – II. etapa, odstránenia existujúceho oplotenia v súbehu s deliacou hrádzou a odstránenia existujúcich oceľových stĺpikov so záchytnou sieťou na korune deliacej hrádze. SO – 02 Teleso skládky Výkop plochy dna skládky do projektom predpísaného tvaru. Budovanie obvodovej hrádze. Koruna obvodovej hrádze bude na kóte 125,35 až 126,00 m n.m.. Obvodová hrádza celkovej dĺžky 309,80 m a výšky cca 2,90 až 4,20 m nad existujúcim terénom bude lichobežníkového tvaru so šírkou koruny 5,00 m, sklonom vzdušného svahu 1:2 a sklonom návodného svahu 1:2,5. Umelá geologická bariéra (minerálna vrstva) celkovej hrúbky 500 mm vo vrstvách hrúbky 2 250 mm Umelá geologická bariéra sa na dne skládky, svahoch telesa skládky v sklone 1:2,5 a na deliacej hrádzi (svahu aj korune) tiež v sklone 1:2,5 doplní pokládkou tesniacej fólie GSE HDPE HD hr.1,5 mm (obojstranne hladkej). Na ochranu tesniacej fólie na dne skládky – II. etapa, s presahom minimálne 3,00 m na svahy skládky, sa použije geotexília Fibertex F-1200M hr.8,0 mm. Na svahoch telesa skládky a na deliacej hrádzi (svahu aj korune) sa použije geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3 (s hornou geotextíliou UV stabilizovanou), ukotvený v kotviacom okope spoločne s tesniacou fóliou, s presahom 2,00 m na dno skládky. Tento geoseyntetický drenážny geokompozit, ktorý bude zároveň tvoriť ochranu tesniacej fólie na svahoch skládky bude realizovaný v rámci stavebného objektu SO-03. SO – 03 Odvodnenie skládky Odvodnenia skládky pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy z kameniva na dne skládky a plošnej drenážnej vrstvy z geosyntetického drenážneho geokompozitu na svahoch obvodovej hrádze a deliacej hrádze v sklone 1:2,5. Ďalším dôležitým prvkom odvodnenia telesa skládky sú drenážne potrubia, ktoré pozostávajú zo zvodného drénu DN 300 mm dĺžky 83,50 m a odtokového potrubia DN 300 mm dĺžky 27,35 m., ktoré bude zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín odkiaľ budú priesakové kvapaliny prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. SO – 04 Odplynenie skládky Odplynenie je riešené aktívnym odplyňovacím systémom, ktorý pozostáva z 9 ks odplyňovacích šachiet, označených OS-2.1 až OS-2.9, rozmiestnených po ploche dna skládky šachovnicovo, vo vzdialenosti maximálne 40,0 m. SO – 05 Čerpacia stanica priesakových kvapalín Odvedenia priesakových kvapalín z drenážneho systému do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín pomocou čerpacej stanice priesakových kvapalín, situovanej v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Prívod priesakových kvapalín do šachty čerpacej stanice je gravitačným potrubím HDPE DN 300 mm. Čerpanie priesakových kvapalín zabezpečujú dve ponorné kalové čerpadlá z výrobného programu firmy FLYGT. SO – 06 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín Aakumulačná nádrž priesakových kvapalín má navrhnutý objem 1500 m³ a bude situovaná na južnom okraji telesa skládky v blízkosti čerpacej stanice priesakových kvapalín (SO – 05) a čerpacej stanice postreku (SO – 08). Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude odbernou šachtou a odtokovým potrubím HDPE DN 300 prepojená s čerpacou stanicou postreku (SO – 08), ktorá bude osadená v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Pôdorys akumulačnej nádrže je zhruba v tvare nepravidelného obdĺžnika. Dno nádrže bude v miernom spáde, pričom vyspádovanie dna bude v smere ku odbernej šachte, prepojenej odtokovým potrubím do čerpacej stanice postreku. Maximálna prevádzková hladina akumulačnej nádrže bude na kóte 126,00 m n.m. a obvodové steny okolo celej nádrže budú na kóte 126,50 m n.m. (s minimálnym prevýšením 0,50 m nad maximálnou prevádzkovou hladinou v nádrži). Minimálna prevádzková hladina akumulačnej nádrže bude na kóte 123,30 m n.m. (z dôvodu zabezpečenia dostatočnej akumulácie vody pre uhasenie prípadného požiaru, vzniknutého na skládke, t.j. minimálny objem 200 m3). SO – 07 Monitorovací systém skládky Za účelom monitorovania vplyvu skládky nie nebezpečného odpadu na podzemné vody podložia skládky bude v rámci II.etapy výstavby skládky existujúci monitorovací systém doplnený o novú pozorovaciu sondu VŽ-3A, ktorá nahradí jestvujúcu sondu VŽ-3, nevhodne umiestnenú do trasy obvodovej hrádze telesa skládky - II. etapa. Súčasťou technického riešenia monitorovacieho systému skládky bude aj inštalácia elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesniacej fólie telesa skládky. SO – 08 Čerpacia stanica postreku a potrubie postreku Čerpacia stanica postreku je navrhnutá ako podzemný objekt kruhového profilu a je situovaná v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Priesakové kvapaliny budú použité na zalievanie povrchu odpadu, uloženého v telese skládky. Priesakovou kvapalinou sa bude zabraňovať prášeniu z telesa skládky a dosahovať optimálna vlhkosť telesa skládky. Čerpanie priesakových kvapalín za účelom postreku telesa skládky zabezpečujú dve ponorné kalové čerpadlá z výrobného programu firmy FLYGT. Súčasťou objektu je aj postrekové potrubie HDPE DN 150 mm dĺžky 82,00 m (vetva „A“, ukončená nadzemným hydrantmom H-1), resp. 242,00 m (vetva „B“, s nadzemným hydrantom H-2, ukončená nadzemným hydrantom H-3). SO – 09 NN elektrická prípojka Predmetom objektu je NN elektrická prípojka. Napojenie skládky – II. etapa na elektrickú energiu je z NN rozvádzača existujúcej jednostĺpovej betónovej transformačnej stanice A/1, 100kVA, 22kV/0,4kV, situovanej v areáli jestvujúcej skládky. V uvedenom existujúcom NN rozvádzači sa osadí nový vývodový istič FA2, pričom existujúcijúci rezervný istič FA2 sa zdemontuje. Z ističa FA2 sa napojí, káblom v zemi, projektovaný vonkajší hlavný rozvádzač RH1. Z RH1 sa napojí podružný rozvádzač RH2. Uvedená trafostanica zostane slúžiť pre zásobovanie el. energiou existujúcej skládky aj projektovanej skládky – II. etapa. SO – 10 Osvetlenie skládky Predmetom objektu je vonkajšie osvetlenie (VO) obslužnej komunikácie, situovanej v areáli existujúcej skládky (pomocou uličných osvetľovacích stožiarov). Vonkajšie osvetlenie areálu projektovanej skládky na nie nebezpečný odpad – II. etapa, včítane dvoch čerpacích staníc (priesakovej a postrekovej), je výškovým osvetľovacím stožiarom ozn. EL10. Uvedené VO je napojené a ovládané z projektovaného rozvádzača RVO. SO – 12 Oplotenie skládky Plocha skládky sa po obvode oplotí oceľovým oplotením celkovej dĺžky 353,46 m, ktoré bude napojené na existujúce oplotenie areálu skládky nie nebezpečného odpadu – I. etapa. Zostava oplotenia pozostáva z osadenia oceľových stĺpikov, na ktoré budú uchytené tri rady napínacích drôtov a následne pripevnené drôtené pletivo výšky 2000 mm, nad ktorým budú uchytené tri rady ostnatého drôtu. Celková výška oplotenia teda bude 2520 mm nad upraveným terénom. SO – 13 Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa Po vykonaní potrebného odkopu odpadu sa vykoná dotvarovanie plochy skládky – I. etapa do projektom požadovaného profilu. Na vyrovnávaciu vrstvu štrkopiesčitej jemnozrnnej zeminy hr.200 mm (priepustnej) sa uloží odplyňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2, ktorá bude plynule prepojená do odplyňovacích šachiet, ktoré umožnia monitorovanie skládkových plynov po uzavretí a rekultivácii skládky – I. etapa. Na odplyňovaciu drenáž sa po celom povrchu skládky rozprestrie prvá tesniaca vrstva z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS a druhá tesniaca vrstva z fólie GSE VFPE DRS hr.1,5 mm obojstranne drsnej. Po uložení tesniacich vrstiev sa po celom povrchu skládky rozprestrie odvodňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2. Na geosyntetickú drenážnu odvodňovaciu vrstvu sa nakoniec opatrne rozprestrie pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m tak, aby sa nepoškodil tesniaci a odvodňovací systém povrchu skládky. SO – 14 Uzavretie a rekultivácia skládky – II. etapa Najskôr sa vykoná dotvarovanie plochy skládky – II. etapa do projektom požadovaného profilu. Na vyrovnávaciu vrstvu štrkopiesčitej jemnozrnnej zeminy hr.200 mm (priepustnej) sa uloží odplyňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2, ktorá bude plynule prepojená do odplyňovacích šachiet, ktoré umožnia monitorovanie skládkových plynov po uzavretí a rekultivácii skládky – II. etapa. Na odplyňovaciu drenáž sa po celom povrchu skládky rozprestrie prvá tesniaca vrstva z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS a druhá tesniaca vrstva z fólie GSE VFPE DRS hr.1,5 mm obojstranne. Po uložení tesniacich vrstiev sa po celom povrchu skládky rozprestrie odvodňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2. Na geosyntetickú drenážnu odvodňovaciu vrstvu sa nakoniec opatrne rozprestrie pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m (so zatrávnením pomocou hydroosevu pre parkovú rekultiváciu) tak, aby sa nepoškodil tesniaci a odvodňovací systém povrchu skládky. |  |
| 3.16 | Porovnanie PD Číslo a názov SO podľa stavebného povolenia z r. 1999 I. etapa SO – 030 Rekultivácia – I. etapa II. etapa SO – 001 Prípravné práce SO – 002 Odhumusovanie SO – 003 Teleso skládky SO – 004 Tesnenie skládky SO – 005 Drenáž skládky SO – 006 Odplyňovacie potrubie SO – 007 Rozvod postrekovej vody kontaminovanej SO – 008 Oplotenie SO – 009 Zeleň SO – 010 Rekultivácia | Číslo a názov stavebného objektu podľa JRP z 11/2010 II. etapa SO13 Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa zmena technického riešenia uzavretia skládky (zmena skladby rekultivačnej a tesniacej vrstvy). Zosúladenie technického riešenia s platnou legislatívou SO – 01 Príprava územia – nedochádza k zmene SO – 01 Príprava územia – nedochádza k zmene SO – 02 Teleso skládky – nedochádza k zmene SO – 02 Teleso skládky – zmena hrúbky minerálneho tesnenia zo 600 na 500 mm, zmena tesniacej fólie z AGRU PEHD hr. 2,0 mm na GSE HDPE HD hr.1,5 mm, zmena geotextílie TATRATEX 1200 g/m2 na Fibertex F-1200M hr.8,0 mm. Na svahoch telesa skládky a na deliacej hrádzi (svahu aj korune) sa použije geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3. Zosúladenie technického riešenia s platnou legislatívou. SO – 03 Odvodnenie skládky – zmena situovania vnútorných drénov a zberného drénu, vč. zmeny profilu, zmena hr.plošného drénu zo 400 mm na 500 mm. Zosúladenie technického riešenia s platnou legislatívou. SO – 04 Odplynenie skládky – zmena počtu odplyňovacích šachiet z 12 na 9, zmena materiálu odplyňovacej šachty z oceľovej rúry na betónové skkružr a zmena profilu odplyňovacej rúry z DN 300 na DN 100. Zosúladenie technického riešenia s platnou legislatívou. SO – 08 Čerpacia stanica postreku a potrubie postreku SO –12 Oplotenie skládky SO – 02 Teleso skládky Zatrávnenie je súčasťou objektu SO – 02 SO – 14 Uzavretie a rekultivácia skládky – II. etapa – zmena technického riešenia uzavretia skládky (zmena skladby rekultivačnej a tesniacej vrstvy). Zosúladenie technického riešenia s platnou legislatívou Nové stavebné objekty II. etapy SO – 05 Čerpacia stanica priesakových kvapalín SO – 06 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín SO – 07 Monitorovací systém skládky SO – 08 Čerpacia stanica postreku a potrubie postreku SO – 09 NN elektrická prípojka SO – 10 Osvetlenie (príloha č. 16) |  |
| 3.17 | Počet zamestnancov | 7 |  |
| 3.18 | Bloková schéma |  |  |
| 3.19 | Prevádzkové dokumenty |  |  |
| 3.20 | Zoznam vykonávaných činnosti podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 |  |
| 3.21 | Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Malý zdroj znečistenia |  |
| 3.22 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  |

### D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka | zemina na prekrývanie odpadu | Pomocný materiál: zemina z výkopov, nekontaminované materiály z búracích prác |  | 1 500 |  |

2.	Medziprodukty a výrobky

2.1 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nevyrábajú sa |  |  |  |

2.2	Výrobky

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nevyrábajú sa |  |  |

3.	Energie v prevádzke vyrábané a používané

3.1	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.1.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | nevyrába |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.1.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.1.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.1.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.1.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.1.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

3.2	Vstupy  energie a palív

| 3.2.1 | Vstupy energie a palív | Roč. spotreba/ množs (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Zemný plyn |  |  |  |
| 3.2.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.2.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.2.5 | Koks |  |  |  |
| 3.2.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.2.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.2.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.2.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.2.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.2.11 | Nafta pre dopravu | 10 t |  | 419 GJ |
| 3.2.12 | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.2.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.2.14 | Nákup el. energie | 25,484 MWh 33,7 MWh(II. et) | X | 91,765 GJ 121,32 GJ(II .et) |
| 3.2.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.2.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.2.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 632,1 GJ |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. . 8 9. | Čerpadlo CAPRARI E6S50/5A+Hl610 Q=6-11 l/s, H=63-42,5 P=7,5 kW AFP 1541.2 M 60/4-21 Q = 50-60 l/s H= 70 l-6,8 m P=7,35 kW P2=6kW Vodáreň Maxivarem LS 500 v Objem 0,5 m3 Čerpadlo CAPRARI E4xF/11+H42 P=1,5kW Vonkajšie osvetlenie P=20x0,070 – 1,4 W Sociálna prevádzková budova + garáž P=2,5 kW Sociálna prevádzková budova – el. vyhrievanie 8x2 kW 16 kW Čerpadlo FLYGT NP 3127.181 MT/438 Q=21,2 l/s, Hm=10,7 m Pm=4,7 kW Čerpadlo FLYGT81 SH/246 Q=15,5 l/s, Hm=26,6 m Pm=7,4 kW Vonkajšie osvetlenie P=1,5 kW | 2,28 MWh 2 MWh 2 MWh 1,2 MWh 5 MWh 13 MWh 10,4 MWh 15,8 MWh 7,5 MWh | 81,6 81,6 81,6 |  |

4.	Spotreba vody

4.1	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 4-1.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | vrtaná studňa | sociálne zariadenia |  | 0,5 l | 0,60 m3/deň | 219 m3/rok |
| 4.1.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Vŕtaná studňa priemeru 245 mm, hĺbky 20 m, výdatnosť 0,42 l/s. Nad studňou je šachta z betónových skruží profilu 1000 mm. Nevyhovuje ako pitná voda. |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Zo studne sa voda čerpá ponorným čerpadlom. V studni je osadené oceľové závitové potrubie pozinkované –profil DW 32. Zo studne je vodovodné potrubie vedené pod terénom z lineárneho polyetylénu DN 32. Celková dĺžka potrubia DN 32 je 105 m. Z toho 85 m je v zemi a 20 m je v studni. Na odber vody zo studne slúži samočinná vodáreň „Darling 35“, ktorá je umiestnená v sociálno-prevádzkovej budove. Typ vodárne: Maxivarene LS 500 V Objem 0,5 m3 Najvyšší pracovný pretlak 1,00 Mpa Pracovná látka je voda + vzduch Ponorné čerpadlo CAPRARI E4XF/11+H42 Q = 1,2 – 3,2 l/s P = 1,5 kW Splaškové vody Sociálno-prevádzková budova sa nachádza v areáli skládky. Kanalizácia je vybudovaná ako delená na splaškové vody a dažďové vody. Kanalizačná prípojka pre splaškové vody je z PVC rur DN 150. Splaškové vody zo sociálno-prevádzkovej budovy sa odvádzajú spláškovou kanalizáciou do celoplastovej nádrže – žumpy, úžitkového objemu 13,6 m3. Vnútorné rozmery žumpy sú 3000 x 2160 x 2500 mm. Žumpa je uložená na betón a štrkopieskové lôžko. Objem akumulačného priestoru žumpy je 13,6 m3. Q deň = 0,60 m3 x deň. Likvidácia splaškových odpadových vôd je zmluvne zabezpečená na mestskej ČOV v Michalovciach. |  |  |  |  |  |

4.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 4.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Vŕtaná studňa Priesakové kvapaliny | Úžitková voda Postrek skládky proti prašeniu sa | 0,01 0,26 | 0,5 | 0,88 22,6 | 291,8 8 262 | 0,0042 m3/t 0,45 m3/t |  |
| 4.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrtaná studňa zároveň používaná pre sociálne zariadenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

### E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zariadení a činnosti majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odplyňovacie šachty | samovoľný únik | odpad skládky |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | odplyňovacie šachty | CH4, H2S, CO2 | - | - | - | 0 | 0 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Zoznam zdrojov  znečisťovania odpadových vôd

| 2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Komunikácie | dažďová voda | 20 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.2	 Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania vody

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Dažďová voda Priesaková voda | pricestná priekopa | NEL viď výsledky monitoringu Príloha č. 23 |  |  | 0,5 mg/l nečistí sa |  |  |  |  |

2.3	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.3.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | nevypúšťa sa |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

- 2.4       Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

| 2.4.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prichádzajúce množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | neprichádzajú |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

###### 2.5	 Charakteristika recipientu

| 2.5.1 | Názov vodného toku | nevypúšťané |
| --- | --- | --- |
| 2.5.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.5.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.5.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

- 3.	Zoznam produkovaných odpadov

3.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 200301 200304 | prevádz - ková budova žumpa | zneškodňova-nie zneškodňova- nie | komunálny odpad kal z septikov | 0,7 10 |  | 0,7 | vlastná skládka ČOV Michalovce |  |

- 3.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010409 Odpadový piesok 040101 Odpadová glejovka a štepenka 170102 Tehly 170103 Obkladačky 170302 Bitúmenové zmesi 170904 Zmiešané odpad zo stavieb a demolácií 200202 Zemina a kamenivo 200301 Zmesový komunálny odpad 200303 Odpad z čistenia ulíc 200307 Objemový odpad | skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie skládkovanie |  | 364 28 80 4 2 13 58 11 467 22 5 196 |  | 364 28 80 4 2 13 58 11 467 22 5 196 | skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany skládka Žabany |  |

- 4.       Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné rizika

4.1	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |

4.2 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 4.2.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | komunikácie, spevnené plochy | dažďová voda | 0,008 | 20 | 0,71 | 262 | 0,014 m3/t |
| 4.2.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | uvedené v kapitole D 2.6.3 |  |  |  |  |  |  |

4.3	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | spevnené plochy komunikácie | severovýchod okraj skládky vyústenie do priekopy | NEL | nemenená |  | 0,5 mg/l |  |  |

- 4.4	Popis monitorovacích zariadení

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hĺbkové vrty | VŽ-1 - referenčný VŽ- 5 –nad skládkou VŽ-4 – pod skládkou VŽ-3 – pod skládkou VŽ-3A – nahradí VŽ3 | Parametre uvedené v správe | Namerané hodnoty uvedené v správe |  |  |

5. 	Prehľad iných emisií do životného prostredia

5.1	Hluk

| 5.1.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompaktor, buldozér, nákladné autá | hluk vzniká pri činnosti mechanizmov |  |  |  | 85 |  |
| 5.1.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nemerané |  |  |  |  |  |  |

6.2	Vibrácie

| 6.1.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompaktor, buldozér | vibrácie vznikajú pri činnosti mechanizmov |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nemerané |  |  |  |  |  |  |

### F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Popis miesta a okolia prevádzky

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Situácia záujmového územia mierka 1:25 000 Situácia rozmiestnenia monitorovacích objektov v okolí skládky mierka 1:500 Situácia skládky I. a II. etapa mierka 1:1000 | 17 18 19 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

| 2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite Charakteristika |  | Opis |  | Príl. č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Podľa dlhodobého merania v zrážkomerných staniciach Michalovce a Vinné priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v hraniciach 600-650 mm. Rozloženie zrážok na jednotlivé mesiace udáva nasledovná tabuľka / hodnoty sú v mm/: MESIAC Stan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ROK Mich. 13 53 12 47 48 53 70 88 26 105 55 30 600 Vinné 16 62 13 55 43 48 52 90 34 115 63 57 648 Za teplý polrok /mesiace 4.-9./ je úhrn zrážok 330 – 320 mm, za chladný polrok / mesiace 9.-3. /270-320 mm. Najväčšie množstvo zrážok pripadá na mesiac október, najnižšie na mesiac marec. Počet dní so zrážkami kolíše v rozmedzí 100-110 dní. Výška snehovej pokrývky dosahuje 25-100 cm. Výpar z povrchu pôdy merané v stanici Trebišov udáva nasledujúca tabuľka /množstvo vyparenej vody je udávané v mm/: Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ROK Množstvo 4 6 29 56 82 60 78 60 42 24 7 3 471 Výpar z pôdy za teplý polrok dosahuje takmer 400 mm, čo poukazuje na vlhkostný deficit v letnom období. Klimaticky je záujmové územie začlenené do teplej oblasti, okrsku teplého, mierne vlhkého s chladnou zimou. Klíma je nížinná, teplá. Charakteristiku tepelných pomerov podľa dlhodobého sledovania v priemerných mesačných teplotách udáva nasledujúca tabuľka: Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C -3.7 –1,8 3.5 9.2 14.8 17.8 20 18.9 Mesiac 9. 10. 11. 12. ROK C 14.9 9.1 3.5 -1 8.8 Za najteplejší mesiac sa považuje júl s priemernými dennými teplotami 12 – 21 C. Najchladnejší mesiac je január s priemernými teplotami –3 až –5 C. Veternosť. Smery vetra podľa dlhodobého sledovania porozovacej stanice Michalovce sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke /hodnoty sú v %/: Stanica Smer vetra Kľud |  |  |  |
|  |  | S SZ Z JZ J JV V SV |  |  |  |
|  |  | Michalovce 9 5.8 6.8 | 15 6.2 4.6 4.8 25 22.8 |  |  |
|  |  | Prevládajúci smer vetra je severovýchod a to s 25 %, menej juhozápad 15 % a sever 9 %. Priemerná sila vetra je 2 Beauforta. |  |  |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Do územia skládky nezasahuje žiadne chránené územie ani nie sú na nej umiestnené chránené pamiatky. Hranice chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd Vihorlat sú od územia skládky vzdialené 4 500 m. Hranica tejto chránenej vodohospodárskej oblasti prebieha od východiskového bodu severne od obce Trnava pri Laborci, severozápadným až severným smerom k obciam Oreské a Porúbka tak, že sleduje súvislý okraj lesa. Po okraje lesa pokračuje severovýchodným smerom k obciam Kamienka a Zemplínske Hámre, odkiaľ sa stáča na juhovýchod ku Nežabec. Odtiaľ pokračuje južným smerom ku kóte Diol, kde mení svoj smer na západ k obci Remetské Hámre. V tomto smere hranica chránenej vodohospodárskej oblasti sleduje súvislý okraj lesa, severne obchádza intravilán obce Vinné a vracia sa k východiskovému bodu opisu územia k obci Trnava pri Laborci. Žiadne z jednotlivých druhov ochranných pásiem nezasahuje do územia skládky. Z pôvodných prirodzených biotopov v širšom okolí zachovali sa len biotopy močiarnej vegetácie cca 2000 m severozápadne od skládky. Močiar pri Žabanoch je lokalizovaný medzi Širavským kanálom a osadou Žabany, neďaleko od štátnej cesty Michalovce – Zbudza. Poskytuje vhodné podmienky pre život vodného a pri vode žijúceho vtáctva, vyskytujú sa tu aj typické močiarne spoločenstvá. Na lokalite bol zatiaľ urobený len predbežný ornitologický, batrachologický a botanický výskum, ktorý potvrdil výskyt viacerých vzácnych druhov flóry a fauny. Smerom na juh cca 1,5 km sa nachádza lokalita Biela hora. V rámci R-ÚSES-u Michalovského okresu bola vyčlenená ako regionálne-biocentrum.Predstavuje ho lesný porast drevín s výskytom vzácnych druhov živočíchov, najmä ornitofanny, ale dôležitý je aj krajinotvorný a estetický význam územia v prevažnej rovinnej oblasti v okolí skládky. Vlastné územie skládky nie je súčasťou žiadnych známych migračných koridorov živočíchov. V širšom okolí je významnejší migračný koridor Laborec. Zahrňuje prirodzený tok rieky Laborec, so zvyškami mrtvých ramien, zvyškami pôvodných brehových porastov lučných lesov, a lúk a močiarov. Tvorí významný migračný koridor ornitofauny v smere sever-juh, najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Okraj uvedeného biokoridoru je vzdialený od územia navrhovanej skládky cca 2000 m, čo je dostatočná vzdia- lenosť na vylúčenie akýchkoľvek vplyvov skládky na prirodzenú existenciu biokoridoru, respektíve jeho ďalší vývoj. Vodná plocha Zemplínska šírava je tiež súčasťou migračných ciest ornitofauny. Slúži ako oddychová plocha pri jarných a jesenných preletoch vtáctva. Okraj vodnej nádrže je od skládky cca 2 500 m, ale je od nej oddelený prakticky súvislým pásom lineovej a skupinovej stromovej zelene, preto nemožno očakávať negatívny vplyv skládky na živočíšne a rastlinné spoločenstva vodnej nádrže. Na pravej strane rieky Laborec v jeho náplavách je vybudovaný zdroj pitnej vody pre skupinový vodovod Michalovce – Zemplínska šírava. Staré pramenisko – studne 1, 2, 3 sú situované medzi štátnou cestou Michalovce – Strážske a Laborcom, zo severnej strany ohraničené areálom STS a z južnej strany areálom vojenských kasárni. Celková výdatnosť zdroja je 100 l/s. Vzdialenosť medzi skládkou a 2. stupňom PHO je 1700 m. Smer prúdenia podzemnej vody je S-S, čím je znemožnené atakovanie jej kvality činnosťou na skládke. Celé ochranné územie zdrojov pitnej vody i samotné zdroje pitnej vody sú od navrhnutého územia skládky oddelené riekou Laborec. |  |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Zo severnej i južnej strany areálu skládky je vysoký zelený porast. Zo strany východnej sa tiahne pahorkatina Biela hora, ktorá prekrýva 30 metrovým prevýšením výhľad na skládku z rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Zo strany západnej vo vzdušnej vzdialenosti 700 m sa nachádza osada Žabany. Z pohľadu okrajových časti mesta Michalovce skládku tienia porasty existujúceho biokoridoru, ktorý zasahuje až do priestoru týchto častí mesta. |  |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Podľa regionálneho členenia Západných karpát leží územie v oblasti vnútrohorských panví a kotlín. Severnú časť územia tvoria neovulkanity Vihorlatských vrchov. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú hlavne neogénne horniny, či už sedimentárneho alebo vulkanického pôvodu, ktoré sú súčasťou výplne panvy. povrch územia je súvisle pokrytý kvartírnymi sedimentami s výnimkou geologickej stavby nížinnej pahorkatiny a častí priľahlých k okrajovým vrchom,kde vystupujú miestami až na povrch terciérne sedimenty a neovulkanity. V severovýchodnej časti tvorí podložie humenská jednotka, ktorej vrstvy vystupujú na povrch v Humenských vrchoch. Na predterciérnych horninách ležia diskordatné sedimenty vnútrokarpatského paleogénu, ktoré vychádzajú na povrch v severnej a severovýchodnej časti územia. Na nich, resp. na predterciérnych horninách ležia neogénne sedimenty a vulkaninity vyplňujúce neolasovú panvu, ktorej vznik sa kladie na začiatok egenburgu. Sedimenty egenburgu však nevystupujú v oblasti tohto územia na povrch. Transpresívne sa egenburgu alebo na predneogenných horninách leží bazálna časť karpato-teriakovské súvrstvie, ktoré pozostáva z pieskovcov, ílovcov a zlepencov. Počas kvartéru geologické a geomorfologické procesy vytvorili široké flariálne roviny, sformovali depresie a prepadliny vyplnené hrubým súvrstvím fluriálnych a čiastočne proluviálnych sedimentov. Okraj nížiny lemujú široko rozvinuté peviglaciálne košele a plášte delúvií. Neotektonické, výrazné štruktúry v rovine a podkovský stupeň okrajových vrchov pokrývajú súvrstvia colických spraší, sprašovité sedimenty a zvyšky terasových akumulácii. Územie skládky leží na strednej riečnej terase s mladými poklesávajúcimi morfoštruktúrami a agradáciou. Územie je rovinaté s veľmi miernymi sklonovými pomermi. Sklon povrchu terénu sa pohybuje v rozmedzí 1-2 m spádu na dĺžke 100 m. Vzhľadom na tieto skutočnosti a ílovitý charakter zemín z geodynamických javov môže sa tu prejaviť výmoľová erózia len v menšej miere. Zosuvné formy porúch v týchto podmienkach neboli zaznamenané. Na základe údajov z okolitých seizmických staníc a historických dát záujmové územie nepatrí do výraznej seizmickej oblasti. Otrasy šíriace sa z okolitého územia vykazujú maximálnu makroseizmickú intenzitu 5 stupni MSK. Skládka Žabany je situovaná do geologicky vhodného prostredia. Vysoko a stredne plastické íly, ktoré sa nachádzajú na povrchu a tvoria jej podložie majú veľmi nízku priepustnosť vodou 10-11 m/s pri ich celkovej mocnosti 16-18 m predstavujú vyhovujúci nadložný izolátor. V takýchto geologických podmienkach zrážková voda môže len v nepatrnej miere vsakovať do podložia. |  |  |  |
| 2.5 | Ostatné | Vybudovaný monitorovací systém skládky môže vytvárať dostatočný obraz o vplyve skládky na hydrogeologické podmienky. |  |  |  |

3.        Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Na základe hydrochemického zhodnotenia výsledkov analýz vôd pred spustením skládky do prevádzky bolo zistené, že vo všetkých monitorovacích vrtoch je zvýšená koncentrácia dusičnanov, takmer vo všetkých zvýšené obsahy ONSK-Mu a NEL, ako aj Fe a Mn. Tieto zvýšenia vyplývajú z predošlej poľnohospodárskej činnosti. |  |

### G)	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd: a/ dažďová voda zo spevnených plôch b/ priesakové kvapaliny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Dažďové vody, ktoré dopadnú na kazetu, kde sa skladkuje odpad sú znečistené a ako priesakové kvapaliny sa odvedú drenážou a prečerpávacou stanicou do zbernej nádrže priesakových vôd. Zo zbernej nádrže priesakových kvapalín sa odvádzajú späť na skládku, a to rozstrekovaním postrekovačmi. a/ Dažďové vody cestou dažďovej kanalizácie DW sú zaustené do lapača piestu. Lapač piestu slúži na zachytávanie anorganických látok, ako sú piesok, úlomky skla a podobne, jeho kapacita je 18/38 l/s a ďalej pokračuje do odhrňovača ropných látok typu Kxi – 20. Prefabrikovaný koalescenčný odlučovač ropných látok kX1 – 20 s prietokom 20 l/s, ktorého výrobcom je f. PROX TEC, s.r.o. Žilina je určený na čistenie odpadových vôd znečistených voľnými ropnými látkami alebo ich nestabilnými emulziami. Obsah ropných látok vo vyčistenej vode je do 0,5 gm/l. Koalescenčný odlučovač ropných látok pracuje na princípe koalescencie. Proces odlučovania je trojstupňový, tvorený kalovou nádržou, gravitačným odlučovačom ropných látok s inštalovanou koalescenčnou vložkou a sorpčným stupňom. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia uvedená do prevádzky v októbri 2002 je v dobrom stave. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je znečisťované prostredie z titulu vypúšťaných dažďových vôd. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť technológie a techniky pre rozsah znečistenia postačujúca. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Likvidácia zachytených emisií je zmluvne zaistená. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neuvažuje sa v blízkej budúcnosti s ďalšími investíciami. |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd: priesakové kvapaliny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zrážková voda, ktorá presiakne cez odpad, t.j. priesaková kvapalina, bude zachytená na fóliovom tesnení II. etapy skládky nie nebezpečného odpadu a bude navrhovaným drenážnym systémom (SO-03) odvádzaná a následne prečerpávaná navrhovanou čerpacou stanicou prieskových kvapalín (SO-05) do navrhovanej vodotesnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (SO-06) s objemom 1500 m3. Z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bude následne navrhovanou čerpacou stanicou postreku (SO-08) cez navrhované potrubie postreku (SO-08) prečerpávaná v suchých obdobiach späť na povrch odpadu, uloženého na II. etape skládky nie nebezpečného odpadu. Týmto zvlhčovaním uloženého odpadu priesakovou kvapalinou sa bude zabraňovať prášeniu z telesa skládky a dosahovať optimálna vlhkosť telesa skládky. Po ukončení prevádzky I. etapy skládky a jej uzavretí a rekultivácii (kedy už nebude tvorba priesakových kvapalín z telesa I. etapy skládky) bude možné pomocou navrhovaného postrekového potrubia a nadzemného hydrantu H-3 (SO-08) využívať aj akumulačné priestory existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín I. etapy skládky s objemom 2730 m3. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nebude znečisťované prostredie z titulu vypúšťaných dažďových vôd. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť technológie a techniky pre rozsah znečistenia postačujúca |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Likvidácia zachytených emisií bude zmluvne zaistená |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### H)	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana a čistota životného prostredia - odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Od začiatku prevádzky skládky |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov. V roku 2008 z operačného programu –Životné prostredie,prioritná os – 4 – Odpadové hospodárstvo, výzva OPŽP – PO4-08-2 získalo Mesto Michalovce nenávratný finančný príspevok. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Cieľom projektu je regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov. Projekt riešil rekonštrukciu triediacej linky, zateplenie haly na zbernom dvore na Lastomírskej ulici pre dotrieďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Nákup kompostérov, kontajnerov a nákladného vozidla na zber vyseparovaných zložiek. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Zvýšenie množstva vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Celkový schválený nenávratný finančný príspevok pre mesto činil 768 374,74 €. |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana a čistota životného prostredia - odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2011 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva BRKO a vybudovanie centra pre jeho zhodnocovanie. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Vybudovanie komplexného systému separovaného zberu BRKO s cieľom znížiť podiel BRKO vo zvyškovom odpade na 10 – 20 % zo súčasného stavu. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Požadovaná výška dotácie 2 162 657 €. |

### I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém monitorovania  a merania emisií do životného  prostredia

a/

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Kvalita vypúšťaných dažďových vôd. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Pricestná priekopa na severnej strane skládky. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kvalita, resp. zbytkové znečistenie odpadových vôd je brána odtoku z odlučovača RL. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 4 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny | NEL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | NMC spol. s r.o., Žilina |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | INGEO – ENVILAB, s.r.o., divízia chémie Žilina |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

b/

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | -Zmeny kvality podzemných vôd -Kvalita priesakových vôd z retenčnej nádrže |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | V existujúcich hydrogeologických vrtoch VŽ-1, VŽ-3, VŽ-4, VŽ-5 a v hydrologickom objekte - studní. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 4 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny | Zameranie pH, O2, vodivosti a farby, zameranie hladiny podzemných vôd, fyzikálno-chemické rozbory, stanovenie NEL, stopové prvky /As,Cd, Co, Cr celk. Hg, Ni, Pb V, Zn/ PAU EOX Stanovenie celkových aromatických uhľovodíkov |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | NMC spol. s r.o., Žilina |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | INGEO – ENVILAB, s.r.o., divízia chémie Žilina |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Existujúci monitorovací systém bude doplnený o novú pozorovaciu sondu VŽ -3A, ktorá nahradí jestvujúcu sondu VŽ-3, nevhodne umiestnenú do trasy obvodovej hrádze telesa skládky – II. etapa. |

c/

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Množstvo a zloženie plynov |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Dodávateľsky. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 4 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny | sírovodík, metán, CO2, obsah Pb, Zn, Cd, As, Fe, Cn Mn, Ni, V, Ca, Mg, Na |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

d/ Topografia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Topografia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Dodávateľsky. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny | objem zavezenej skládky |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | nie sú |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | -Zmeny kvality podzemných vôd -Kvalita priesakových vôd v retenčnej nádrží - Množstvo a zloženie plynov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | V existujúcich hydrogeologických vrtoch VŽ-1, VŽ-3, VŽ-4, VŽ-5 a v hydrologickom objekte - studní. V rámci II.etapy výstavby skládky bude existujúci monitorovací systém doplnený o novú pozorovaciu sondu VŽ-3A, ktorá nahradí jestvujúcu sondu VŽ-3. Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny v novej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, situovanej vedľa telesa skládky – II. etapa. Mmonitorovanie zloženia skládkového plynu v nových odplyňovacích šachtách telesa skládky – II. etapa. |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### J)	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Tesnenie skládky Geologická bariéra hrúbka 11-13 m kg=3,41x10 -11 Geologická bariéra (minerálna vrstva) hrúbky 500 mm kf ≤ 1,0  10-9 m.s-1 Fólia HDPV hrúbka 2 mm Tesniaca fólia GSE HDPE HD hr.1,5 mm 24 šácht na odplynenie 9 šácht na odplynenie Drenážna vrstva 0,5 m Drenážna vrstva na dne kazety z kameniva fr.16-32 mm hr.500 mm Na svahoch telesa skládky a na deliacej hrádzi geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3 Zabezpečené zachytávanie a rozstrek priesakových kvapalín Zabezpečené zachytávanie a rozstrek priesakových kvapalín | Geologická bariéra hrúbka 1 m, kg=1,0.10-9 Fólia HDPV hrúbka 2 mm Zachytávanie skládkového plynu Drenážna vrstva 0,5 m Zachytávanie priesakových kvapalín | vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vývod kanalizácie do priekopy severeovýchod skládky | dažďová voda |  | vyhovuje | 0,5 NEL | vyhovuje |

### K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | K úniku látok škodiacim vodám, mimo priestory určené na nakladanie s nimi, môže dôjsť pri týchto pracovných operáciách: 1. Prekladanie obalov 2. Skladovanie 3. Prepravou a skladovanie 4. Porušenie celistvosti skladovacích nádrží Ak dôjde k nežiadúcemu úniku LŠV ide prakticky o únik ropných látok. Jedná sa o malé množstvo niekoľkých litrov ropných látok a len v prípade skladu PHM o niekoľko desiatok litrov. Opatrenia, ktoré v jednotlivých prípadoch treba vykonať: a/ Pri zistení úniku LŠV na povrch plochy – okamžité úniky posypať sorpčným materiálom /vapexom/ a po nasiaknutí tento kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby v sklade PHM a následne zabezpečiť jeho likvidáciu u oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí jeho likvidáciu vodou neškodným spôsobom. b/Pri úniku LŠV do dažďovej kanalizácie budú LŠV zachytené na odlučovači oleja, ktorý má zabudovaný bezpečnostný uzáver. Tento zabezpečuje, aby nazhromaždené ropné látky nevytiekli do odpadového potrubia. Samočinný bezpečnostný uzáver sa uzavrie aj v prípade, že v odlučovači je nedostatočné množstvo vody, nakoľko správna funkcia odlučovača je zaručená len vtedy, pokiaľ je tento zaplnený vodou až po výtokový otvor. c/ Pri úniku ropných látok na terén, použije sa tiež sorpčný materiál /Vapex/. V prípade, prieniku LŠV do pôdy je potrebné túto odstrániť až do hĺbky nekontaminovanej pôdy. Kontaminovaná zemina sa uloží na vhodnom mieste na dočasné skladovanie. Doporučuje sa na to použiť kontajner s poklopom zabezpečujúcim ochranu pred dažďovými vodami. Likvidáciu použitého sorpčného materiálu a kontaminovanej zeminy zabezpečiť u zmluvnej spoločnosti oprávnenej na nakladanie s LŠV, ktorá zabezpečí jeho likvidáciu vodám neškodným spôsobom. Okrem popísaných lokalít, na ktorých sa manipuluje LŠV nie je prípustné s LŠV manipulovať na iných miestach. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po skončení prevádzky jednotlivých kaziet tieto budú postupne rekultivované, aby sa zabezpečilo vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti, na zabezpečenie týchto podmienok sa zabezpečí monitoring uvedenej skládky na dobu 30 rokov. Rekultivácia skládky bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Vylúči sa vznik zrážkových a povrchových vôd do telesa skládky, čím sa minimalizuje vznik kontaminovaných priesakových vôd, ktoré majú negatívny dopad na podzemné vody. Uzavretie povrchu skládky bude mať sekundárne pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia. V zmysle zákona číslo 223/2001 Z.z. je spracovaný projekt rekultivácie, ktorý predkladáme v prílohe č. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výstavba a uvedenie do prevádzky – II. etapa |  | 2011 - 2012 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Návrh opatrení a inštalácie nových (zmeny) technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | SO – 01 Príprava územia Príprava územia bude pozostávať z odstránenia nevhodného materiálu hr.300 mm, odstránenia náletových porastov na časti plochy skládky – II. etapa, odstránenia existujúceho oplotenia v súbehu s deliacou hrádzou a odstránenia existujúcich oceľových stĺpikov so záchytnou sieťou na korune deliacej hrádze. SO – 02 Teleso skládky Výkop plochy dna skládky do projektom predpísaného tvaru. Budovanie obvodovej hrádze. Koruna obvodovej hrádze bude na kóte 125,35 až 126,00 m n.m.. Obvodová hrádza celkovej dĺžky 309,80 m a výšky cca 2,90 až 4,20 m nad existujúcim terénom bude lichobežníkového tvaru so šírkou koruny 5,00 m, sklonom vzdušného svahu 1:2 a sklonom návodného svahu 1:2,5. Umelá geologická bariéra (minerálna vrstva) celkovej hrúbky 500 mm vo vrstvách hrúbky 2 250 mm Umelá geologická bariéra sa na dne skládky, svahoch telesa skládky v sklone 1:2,5 a na deliacej hrádzi (svahu aj korune) tiež v sklone 1:2,5 doplní pokládkou tesniacej fólie GSE HDPE HD hr.1,5 mm (obojstranne hladkej). Na ochranu tesniacej fólie na dne skládky – II. etapa, s presahom minimálne 3,00 m na svahy skládky, sa použije geotexília Fibertex F-1200M hr.8,0 mm. Na svahoch telesa skládky a na deliacej hrádzi (svahu aj korune) sa použije geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX DRAINTUBE 700 FT1 UV3 (s hornou geotextíliou UV stabilizovanou), ukotvený v kotviacom okope spoločne s tesniacou fóliou, s presahom 2,00 m na dno skládky. SO – 03 Odvodnenie skládky Odvodnenia skládky pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy z kameniva na dne skládky a plošnej drenážnej vrstvy z geosyntetického drenážneho geokompozitu na svahoch obvodovej hrádze a deliacej hrádze v sklone 1:2,5. Ďalším dôležitým prvkom odvodnenia telesa skládky sú drenážne potrubia, ktoré pozostávajú zo zvodného drénu DN 300 mm dĺžky 83,50 m a odtokového potrubia DN 300 mm dĺžky 27,35 m., ktoré bude zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín odkiaľ budú priesakové kvapaliny prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. SO – 04 Odplynenie skládky Odplynenie je riešené aktívnym odplyňovacím systémom, ktorý pozostáva z 9 ks odplyňovacích šachiet, označených OS-2.1 až OS-2.9, rozmiestnených po ploche dna skládky šachovnicovo, vo vzdialenosti maximálne 40,0 m. SO – 05 Čerpacia stanica priesakových kvapalín Odvedenia priesakových kvapalín z drenážneho systému do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín pomocou čerpacej stanice priesakových kvapalín, situovanej v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Prívod priesakových kvapalín do šachty čerpacej stanice je gravitačným potrubím HDPE DN 300 mm. Čerpanie priesakových kvapalín zabezpečujú dve ponorné kalové čerpadlá z výrobného programu firmy FLYGT. SO – 06 Akumulačná nádrž priesakových kvapalín Pôdorys akumulačnej nádrže je zhruba v tvare nepravidelného obdĺžnika. Dno nádrže bude v miernom spáde, pričom vyspádovanie dna bude v smere ku odbernej šachte, prepojenej odtokovým potrubím do čerpacej stanice postreku. Maximálna prevádzková hladina akumulačnej nádrže bude na kóte 126,00 m n. m. a obvodové steny okolo celej nádrže budú na kóte 126,50 m n.m. (s minimálnym prevýšením 0,50 m nad maximálnou prevádzkovou hladinou v nádrži). Minimálna prevádzková hladina akumulačnej nádrže bude na kóte 123,30 m n.m. (z dôvodu zabezpečenia dostatočnej akumulácie vody pre uhasenie prípadného požiaru, vzniknutého na skládke, t.j. minimálny objem 200 m3). SO – 07 Monitorovací systém skládky Za účelom monitorovania vplyvu skládky nie nebezpečného odpadu na podzemné vody podložia skládky bude v rámci II. etapy výstavby skládky existujúci monitorovací systém doplnený o novú pozorovaciu sondu VŽ-3A, ktorá nahradí jestvujúcu sondu VŽ-3, nevhodne umiestnenú do trasy obvodovej hrádze telesa skládky - II. etapa. Súčasťou technického riešenia monitorovacieho systému skládky bude aj inštalácia elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesniacej fólie telesa skládky. SO – 08 Čerpacia stanica postreku a potrubie postreku Čerpacia stanica postreku je navrhnutá ako podzemný objekt kruhového profilu a je situovaná v tesnej blízkosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Priesakové kvapaliny budú použité na zalievanie povrchu odpadu, uloženého v telese skládky. Priesakovou kvapalinou sa bude zabraňovať prášeniu z telesa skládky a dosahovať optimálna vlhkosť telesa skládky. Čerpanie priesakových kvapalín za účelom postreku telesa skládky zabezpečujú dve ponorné kalové čerpadlá z výrobného programu firmy FLYGT. Súčasťou objektu je aj postrekové potrubie HDPE DN 150 mm dĺžky 82,00 m (vetva „A“, ukončená nadzemným hydrantom H-1), resp. 242,00 m (vetva „B“, s nadzemným hydrantom H-2, ukončená nadzemným hydrantom H-3). SO – 09 NN elektrická prípojka Predmetom objektu je NN elektrická prípojka. Napojenie skládky – II. etapa na elektrickú energiu je z NN rozvádzača existujúcej jedno stĺpovej betónovej transformačnej stanice A/1, 100kVA, 22kV/0,4kV, situovanej v areáli jestvujúcej skládky. V uvedenom existujúcom NN rozvádzači sa osadí nový vývodový istič FA2, pričom existujúc rezervný istič FA2 sa zdemontuje. Z ističa FA2 sa napojí, káblom v zemi, projektovaný vonkajší hlavný rozvádzač RH1. Z RH1 sa napojí podružný rozvádzač RH2. Uvedená trafostanica zostane slúžiť pre zásobovanie el. energiou existujúcej skládky aj projektovanej skládky – II. etapa. SO – 10 Osvetlenie skládky Predmetom objektu je vonkajšie osvetlenie (VO) obslužnej komunikácie, situovanej v areáli existujúcej skládky (pomocou uličných osvetľovacích stožiarov). Vonkajšie osvetlenie areálu projektovanej skládky na nie nebezpečný odpad – II. etapa, včítane dvoch čerpacích staníc (priesakovej a postrekovej), je výškovým osvetľovacím stožiarom ozn. EL10. Uvedené VO je napojené a ovládané z projektovaného rozvádzača RVO. SO – 12 Oplotenie skládky Plocha skládky sa po obvode oplotí oceľovým oplotením celkovej dĺžky 353,46 m, ktoré bude napojené na existujúce oplotenie areálu skládky nie nebezpečného odpadu – I. etapa. Zostava oplotenia pozostáva z osadenia oceľových stĺpikov, na ktoré budú uchytené tri rady napínacích drôtov a následne pripevnené drôtené pletivo výšky 2000 mm, nad ktorým budú uchytené tri rady ostnatého drôtu. Celková výška oplotenia teda bude 2520 mm nad upraveným terénom. SO – 13 Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa Po vykonaní potrebného odkopu odpadu sa vykoná dotvarovanie plochy skládky – I. etapa do projektom požadovaného profilu. Na vyrovnávaciu vrstvu štrkopiesčitej jemnozrnnej zeminy hr.200 mm (priepustnej) sa uloží odplyňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2, ktorá bude plynule prepojená do odplyňovacích šachiet, ktoré umožnia monitorovanie skládkových plynov po uzavretí a rekultivácii skládky – I. etapa. Na odplyňovaciu drenáž sa po celom povrchu skládky rozprestrie prvá tesniaca vrstva z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS a druhá tesniaca vrstva z fólie GSE VFPE DRS hr.1,5 mm obojstranne drsnej. Po uložení tesniacich vrstiev sa po celom povrchu skládky rozprestrie odvodňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2. Na geosyntetickú drenážnu odvodňovaciu vrstvu sa nakoniec opatrne rozprestrie pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m tak, aby sa nepoškodil tesniaci a odvodňovací systém povrchu skládky. SO – 14 Uzavretie a rekultivácia skládky – II. etapa Najskôr sa vykoná dotvarovanie plochy skládky – II. etapa do projektom požadovaného profilu. Na vyrovnávaciu vrstvu štrkopiesčitej jemnozrnnej zeminy hr.200 mm (priepustnej) sa uloží odplyňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2, ktorá bude plynule prepojená do odplyňovacích šachiet, ktoré umožnia monitorovanie skládkových plynov po uzavretí a rekultivácii skládky – II. etapa. Na odplyňovaciu drenáž sa po celom povrchu skládky rozprestrie prvá tesniaca vrstva z geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT AS100 CHS a druhá tesniaca vrstva z fólie GSE VFPE DRS hr.1,5 mm obojstranne. Po uložení tesniacich vrstiev sa po celom povrchu skládky rozprestrie odvodňovacia geosyntetická drenážna vrstva AFITEX DRAINTUBE 450 FT2. Na geosyntetickú drenážnu odvodňovaciu vrstvu sa nakoniec opatrne rozprestrie pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr.1,00 m (so zatrávnením pomocou hydroosevu pre parkovú rekultiváciu) tak, aby sa nepoškodil tesniaci a odvodňovací systém povrchu skládky. Podmienky súhlasu: - Na uvedenom zariadení na zneškodňovanie odpadov s nasledujúcimi charakteristikami: - projektovaná kapacita II. etapy 92 000 m3, t.j. cca 78 200 t - úložná plocha II. etapy 11 385 m2 predpokladaná životnosť II. etapy cca 4,6 roka ktoré bude prevádzkované ako skládka na nie nebezpečné odpady, sa bude skládkovať odpad zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako druhy odpadov: 01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov 01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov 01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 01 04 09 – odpadový piesok a íly 01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 01 04 11 – odpad zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a a v 01 04 11 01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá 02 01 04 – odpadové plasty /okrem obalov/ 02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel 02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy 02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality 02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel 02 07 01 – odpad z prania, čistenia a spracovania surovín 02 07 02 – odpad z destilácie liehu 02 07 03 – odpad z chemického spracovania 02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 03 01 01 – odpadová kôra a korok 03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 03 03 01 – odpadová kôra a drevo 03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu /po úprave čierneho výluhu/ 03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny 03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka 04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie 04 02 09 – odpady z kompozitných materiálov /impregnovaný textil, elastomér, plastomér/ 04 02 10 – organické látky zprírodného pôvodu /napr. tuky, vosky/ 04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien 04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien 05 06 04 – odpad z chladiacich kolón 05 07 02 – odpady obsahujúce síru 06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 06 09 02 – troska obsahujúca fosfor 06 09 04 – odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika 06 13 03 – priemyselné sadze 07 02 13 – odpadový plast 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 08 02 01 – odpadové náterové prášky 08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií 09 01 12 – jednorazové kamery s batériamy iné ako uvedené v 09 01 11 10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov /okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04/ 10 01 02 – popolček z uhlia 10 01 03 – popolček z rašeliny a /neupraveného/ dreva 10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika 10 01 15 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy 10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne 10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody 10 02 01 – odpad zo spracovania trosky 10 02 02 – nespracovaná troska 10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 10 02 12 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 10 03 18 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 10 03 22 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach /vrátane prachu z guľových mlynov/ iné ako uvedené v 10 03 21 10 03 24 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 10 03 28 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 10 03 30 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 10 04 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 10 05 01 – trosky z prvého a druhého tavenia 10 05 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach 10 05 09 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 10 05 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 10 06 01 – trosky z prvého a druhého tavenia 10 06 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia 10 06 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach 10 06 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 10 07 01 – trosky z prvého a druhého tavenia 10 07 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia 10 07 03 – tuhé odpady z čistenia plynov 10 07 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach 10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 10 08 04 – tuhé znečisťujúce látky a prach 10 08 09 – iné trosky 10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 10 08 13 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12 10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 10 08 20 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 10 09 03 – pecná troska 10 09 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 10 09 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 10 09 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 10 09 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 10 09 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 10 10 03 – pecná troska 10 10 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 10 10 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, ného ako uvedené v 10 10 07 10 10 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 10 10 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 10 10 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla 10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach 10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 10 11 12 – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 10 11 16 – tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 10 11 20 – tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach 10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 10 12 06 – vyradené formy 10 12 08 – odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina /po tepelnom spracovaní/ 10 12 10 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 10 12 12 – odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna 10 13 06 – tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 10 13 10 – odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 10 13 11 – odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 10 13 13 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12 10 13 14 – odpadový betón a betónový kal 11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 10 01 13 11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy 11 02 06 – odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 11 05 01 – tvrdý zinok 11 05 02 – zinkový popol 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov 12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov 12 01 05 – hobliny a triesky z plastov 12 01 13 – odpady zo zvárania 12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 17 01 01 – betón 17 01 02 – tehly 17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 07 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03 18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy /napr. obväzy, sadrové odtlačky a odbäzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky/ 18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13 19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 19 01 18 – odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 19 01 19 – piesky z fluidnej vrstvy 19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné 19 02 10 – horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 19 04 01 – vitrifikovaný odpad 09 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov 19 05 02 – nekompostované zvyšky živočíšneho a rastlinného odpadu 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality 19 06 04 – zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 19 06 06 – zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 19 08 01 – zhrabky z hrablíc 19 08 02 – odpady z lapačov piesku 19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 19 08 14 – kaly z inej úpravy piermysel. odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 19 09 02 – kaly z čírenia vody 19 09 03 – kaly z dekarbonizácie 19 09 04 – použité aktívne uhlie 19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice 19 11 06 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06 - doplniť 19 12 09 – minerálne látky /napr. piesok, kamenivo/ 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad 20 02 02 – zemina a kamenivo 20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady 20 03 01 – zmesový komunálny odpad 20 03 02 – odpad z trhovísk 20 03 03 – odpad z čistenia ulíc 20 03 04 – kal zo septikov 20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie 20 03 07 – objemný odpad - Prevádzkovateľ skládky je povinný skládku prevádzkovať v súlade s vypracovaným a schváleným prevádzkovým poriadkom skládky odpadov, ktorý obsahuje aj bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia vrátane havarijného plánu. - Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať v súlade s ustanoveniami § 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v okolí skládky v monitorovacích vrtoch VŽ-1, VŽ-3A, VŽ-4 a VŽ-5 s intervalom jedenkrát za štvrťrok, pričom vrt VŽ-1 bude slúžiť ako referenčný. Odber a analýzy vzoriek budú realizované len oprávnenými organizáciami. V čase odberu vzoriek podzemných vôd sa súčasne zmeria výška hladiny podzemných vôd v odberných objektoch V rovnakých intervaloch sa bude sledovať aj kvalita priesakových kvapalín odobratých z retenčnej nádrže priesakových kvapalín. Vo vzorkách odobratých z uvedených odberných miest sa budú sledovať nasledovné ukazovatele: pH, vodivosť, CHSK cr, M, Na, K, Ca, Mg, NH4, Fe, Mn, Cl, SO4, NO2, F, PO4, HCO3, obsah vybraných stopových prvkov /As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Zn/ AU celk., NEL ir, PAU celk. EOX. Z dôvodu komplexného zhodnotenia vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd prevádzkovateľ skládky zabezpečí s intervalom raz za 2 roky prostredníctvom oprávnenej organizácie vypracovanie záverečnej správy o vplyve skládky na kvalitu ŽP v jej okolí a predloží ju na Obvodný úrad ŽP v Michalovciach, do 15. 2. v nasledujúcom kalendárnom roku. - Prevádzkovateľ skládky je povinný podľa § 33 Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch sledovať topografické údaje o telese skládky odpadov v súlade s prílohou č. 15, citovanej vyhlášky – časť IV. Topografia skládky odpadov. - Ukladanie odpadu nadúrovňovej časti skládky bude započaté najneskôr 0,5 m pod úrovňou zakotvenej fólie a ďalej bude vykonávané tak, aby sklon vonkajších svahov telesa skládky bol min. 1:2,5. - Okrem taxatívne vymenovaných povinností je prevádzkovateľ skládky pri jej prevádzke povinný dodržiavať nasledujúce právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva: a/ príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 327/1996 Z .z. o poplatkoch za uloženie odpadov, b/ ustanovenia par. 8 a 11 Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z .z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch týkajúce sa evidencie odpadov, c/ ustanovenia Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z .z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o dopadoch týkajúce sa podmienok prevádzkovania skládok odpadov. - Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať kontrolu odpadov dovezených na skládku, aby sa do telesa skládky nedostali odpady, ktoré sú v súlade s ustanoveniami par. 18, ods. 3, písm.g/ zo skládkovania vylúčené. - Prevádzkovateľ skládky je povinný pred prijatím takých odpadov na skládkovanie, u kto- rých by mohlo dôjsť k zámene s odpadmi zaradenými do kategórie odpad „nebezpečný“ požadovať predloženie analýz vykonaných podľa prílohy č. 14 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch oprávnenou osobou. - Prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad“ v k. ú. Michalovce sa týmto schvaľuje projektová dokumentácia na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí v zmysle par. 21, ods. 2 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel pre výpočet výšky účelovej finančnej rezervy. Vodohospodárske podmienky: III. povoľuje vypúšťanie predčistených dažďových vôd do podzemných vôd – jestvujúcej prícestnej priekopy podľa ust. par. 8 a 23 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov. Množstvo dažďových vôd: Qd = 20 l.s-1 Celkové množstvo vypúšťaných vôd sa nestanovuje, nakoľko sa jedná o vypúšťanie dažďových vôd. Povolené hodnoty zbytkového znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd – prícestnej priekopy: Ukazovateľ Priemerná koncentračná hodnota /mg.l-1/ NEL 0,5 5. Budú dodržané limity zbytkového znečistenia predčistených dažďových vôd uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 6. Kvalita, resp. zbytkové znečistenie odpadových vôd bude sledované v ukazovateli NEL na odtoku z predčistiaceho zariadenia – odlučovač RL KXi – 20. Kvalita, resp. zbytkové znečistenie odpadových vôd na odtoku z odlučovača RL bude hodnotené na základe rozborov bodových vzoriek odobraných z čerpacej stanice pred ich vyústením do prícestnej priekopy minimálne 4x ročne. Miesto, odkiaľ budú odoberané vzorky na kontrolu bude viditeľne označené. Analýzy vzoriek odobraných za predčistiacim zariadením z čerpacej stanice budú vykonávané oprávneným laboratóriom podľa zoznamu MŽP SR. - Odpady, ktoré vznikajú prevádzkou VH-objektov realizovaných v rámci predmetnej stavby budú likvidované vodám neškodným spôsobom v súlade so zákonnými ustanoveniami na úseku odpadového hospodárstva. - Pracovníci obsluhy skládky budú pravidelne oboznamovaní s povinnosťami vyplývajúcimi z prevádzkového poriadku VH-objektov skládky a budú pravidelne preškoľovaní. Zmeny prevádzky budú oznámené vodohospodárskemu orgánu. - Správca, resp. prevádzkovateľ skládky vytvorí potrebné materiálne a personálne predpoklady k zabezpečeniu prevádzky VH – objektov podľa schváleného prevádzkového poriadku. Prevádzka VH-objektov bude zabezpečená v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. - Prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť sledovanie kvality podzemných vôd v monitorovacích vrtoch VŽ1, VŽ3A – 5 ihneď po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia v rozsahu a ukazovateľoch v súlade s prevádzkovým poriadkom monitorovacieho systému skládky. Výsledky rozborov a ich vyhodnotenie budú predkladané Obvodnému úradu ŽP v Michalovciach, 1x ročne za predchádzajúce obdobie. V prípade, že dôjde k nárastu hodnôt oproti hodnotám zisteným pred započatím prevádzkovania skládky a prezentovaným v záverečnej správe „Žabany – skládka TKO – monitoring“, táto skutočnosť bude okamžite nahlásená Obvodnému úradu ŽP v Michalovciach. - Meranie množstva odoberanej vody bude zabezpečené vodomerom. - Voda odoberaná z vlastného vodného zdroja bude používaná iba ako voda úžitková. Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať a všetky výtokové ventily označiť predpísaným spôsobom. - Budú vytvorené materiálne a personálne podmienky v likvidácii únikov látok škodiacich vodám. - Pracovníci obsluhy skládky budú pravidelne /min. 1xročne/ poučovaní o spôsobe nakladania s látkami škodiacimi vodám , oboznamovaní so schváleným Havarijným plánom a úlohami spojenými s likvidáciou prípadnej ropnej havárie. Protokoly z týchto školení budú archivované na závode. - Spojovací poriadok Havarijného plánu bude priebežne aktualizovaný. - pokiaľ dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých bol Havarijný plán schválený,bude aktualizovaný a predložený vodohospodárskemu orgánu na schválenie. - Kontaminované priesakové vody, ktoré nebude možné likvidovať spätným použitím na skládke, budú likvidované v súlade so zmluvným zabezpečením ich likvidácie na ČKOV Ekologické služby s.r.o. Strážske. |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | dažďová voda | spevnené plochy, komunikácie | do priekopy | NEL | 0,5 mg/l | 31.12.2000 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota daná technologickým zariadením |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ skládky vykonáva v súlade s ustanoveniami paragrafu 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v okolí skládky v monitorovacích vrtoch VŽ-1, VŽ-3A, VŽ-4 a VŽ-5 s intervalom jedenkrát za štvrťrok, pričom vrt VŽ-1 bude slúžiť ako referenčný. Odber a analýzy vzoriek budú realizované len oprávnenými organizáciami. V čase odberu vzoriek podzemných vôd sa súčasne zmeria výška hladiny podzemných vôd v odberných objektoch. V rovnakých intervaloch sa bude sledovať aj kvalita priesakových kvapalín odobratých z retenčnej nádrže priesakových kvapalín. Vo vzorkách odobratých z uvedených odberných miest sa budú sledovať nasledovné ukazovatela: pH, vodivosť, CHSK cr, M, Na+, K+, Ca2+ Mg2+, NH4, Fe, Mn, Cl, SO4, NO2, F, PO4, HCO3, obsah vybraných stopových prvkov /As, Cd, Co, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V, Zn/, AU celkové, NEL celkové, EOX. Z dôvodu komplexného zhodnotenia vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd prevádzkovateľ skládky zabezpečí s intervalom raz za 2 roky prostredníctvom oprávnenej organizácie vypracovanie záverečnej správy o vplyve skládky na kvalitu životného prostredia v jej okolí a predloží ju na Obvodný úrad ŽP v Michalovciach, do 15. februára v nasledujúcom kalendárnom roku. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi a stavebníkovi  známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce – stavebník a prevádzkovateľ - Mesto Michalovce, primátor mesta, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce – vlastník pozemku a stavby, obec, kde je umiestnená stavba. - JUDr. Alexander Zápotocký.Malinová 19, 040 01 Košice – vlastník susediaceho pozemku - Ing. Roland Bušša, Mengusovská 6, 041 01 Košice - vlastník susediaceho pozemku 5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava – správca susediacich pozemkov 6. Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava – dodávateľ stavby – výpis s OR – príloha č.20 7. H.E.E. Consult, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín – Ing. Jozef Breznický – HIP 8. H.E.E. Consult, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín – Ing. Peter Holý 9. H.E.E. Consult, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín – Ing. Ján Kačmarík 10. H.E.E. Consult, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín – Ing. Ján Holásek 11. H.E.E. Consult, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín – Ing. Milan Mikuš 12. Ing. Gabriel Bitter, Šarišská 9, 821 09 Bratislava – Ružinov, HIP – pôvodnej projektovej dokumentácie Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce – I. etapa (INPROKON, s.r.o., Bratislava) 13. Obvodný úrad životného prostredia, Nám. Slobody 1 , 071 01 Michalovce |

O)   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : ___1.8.2011____________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Július Oleár

Pozícia v organizácii: riaditeľ

Pečiatka alebo pečať podniku:

P) Prílohy k žiadosti

1.	Údaje s označením  „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie sú |
| P.č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie sú |

2.       Ďalšie doklady:

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa:

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x originál, ostatné kópie  (príloha č. 22)

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

## B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení:

Prílohy:

Príloha č.  1 –  Výpis z listu vlastníctva  č. 5157 – čiastočný, parcela registra „C“ číslo 1630/2 k.ú. Stráňany

Príloha č.  2  –  Kópia z katastrálnej mapy na parcelu: CKN č. 1630/2

Príloha č.  3  –  Výpis z listu vlastníctva č. 5157 - čiastočný,  parcely registra  „C“ č. 1630/5, 1630/9 č. 1750  k. ú. Stráňany

Príloha č.  4  –  Kópia z katastrálnej mapy na parcely CKN 1630/5, 1630//9, 1750, 1748/1

Príloha č.  5  –  Výpis z listu vlastníctva  č. 6260 – čiastočný, parcela registra „C“ č. 1748/1 k. ú. Stráňany

Príloha č.  6  –  Výpis z listu vlastníctva č. 6832  – čiastočný,  parcely registra „E“  č. 5363/1, 5364/1, 5365/1, 5366/1  k. ú. Stráňany

Príloha č.  7  –   Kópia z mapy určeného operátu na parcelu EKN 5363/1, 5364/1, 5365/1, 5366/1

Príloha č.  8  –   Rozhodnutie č. 98/5261/ŽP-Pá zo dňa 12.8.1998

Príloha č.  9  –   Rozhodnutie č. 99/04076/ŽP-Bn, zo dňa 4.5.1999

Príloha č.  10  –  Rozhodnutie č. 99/1099/ŽP-RE, zo dňa 28.5.1999

Príloha č.  11 –  Rozhodnutie č. 2001/13733/ŽP-RE, zo dňa 30.11.2001

Príloha č. 12  –  Rozhodnutie č. 2001/08346/ŽP-Bn, zo dňa 11.12.2001

Príloha č. 13 –  Rozhodnutie č. 2002/01635/ŽP-RE, zo dňa 16.5.2002

Príloha č. 14 –  Stanovisko VaŽP-2002/21, zo dňa 28.1.2002

Príloha č. 15 –  Celková situácia stavby 1:500, Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – II.   etapa

Príloha č. 16 –  Súhrnná technická správa – doplnok č. 1

Príloha č. 17 –  Situácia záujmového územia, 1:25 000

Príloha č. 18 –  Situácia rozmiestnenia monitorovacích objektov  + Monitorovací systém skládky

Situácia 1:500

Príloha č. 19 –  Prehľadná situácia stavby, 1: 10 000

Príloha č. 20 –  Výpis z obchodného registra dodávateľa stavby

Príloha č. 21 –  Osvedčenie na výkon činnosti  stavbyvedúceho

Príloha č. 22 –  Zriaďovateľská listina žiadateľa

Príloha č. 23 –  Záväzné stanovisko k územnému konaniu stavby: „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – II. etapa“

Príloha č. 24 –  Zmluva o správe majetku Mesta Michalovce a Dodatok č. 1

Príloha č. 25 –  Vyjadrenie  ObÚŽP Michalovce č. 2011/00576, zo dňa 8.6.2011

Príloha č. 26 –  Vyjadrenie  ObÚŽP Michalovce č. 2011/00587, zo dňa 19.5.2011

Príloha č. 27 –  Stanovisko OR HaZZ Michalovce, č. ORHZ-MMI1-507-001/2011, zo dňa 30.5.2011

Príloha č. 28 –  Stanovisko ObÚŽP Michalovce, č. 2011/00613, zo dňa 25.5.2011

Príloha č. 29–  Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava k projektovej dokumentácii stavby č. 1713/3/2011

Príloha č. 30 –  Vyjadrenie Distribúcie SPP, Bratislava, č. TD 344/11/Vi, zo dňa 23.5.2011

Príloha č. 31 –  Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Košice, č. 390/2011, zo dňa 10.5.2011

Príloha č. 32 –  Stanovisko Orange Slovakia , a.s., č. KE-0611/2011-pš, zo dňa 20.5.2011

Príloha č. 33–  Odsúhlasenie PD, Východoslovenská distribučná, a.s., č. 195/SuM/2011, zo dňa

10.6.2011

Príloha č. 34 –  Vyjadrenie VVS, a.s., Závod Michalovce, č. V/7066/2011, zo dňa 19.5.2011

Príloha č. 35 –  Splnomocnenie 5x

Príloha č. 36 –  Zhodnotenie monitoringu  priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a vôd z povrchového odtoku za

2.   štvrťrok 2011 na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  Žabany I. etapa

Príloha č. 37 –  Rozhodnutie SIŽP KE, Č.j.. 998/97-OIPK/2004-Mi, Č.i. 75 003 01 03, zo dňa 15.4.2004

Príloha č. 38 –  Žiadosť o stavebné povolenie SO 11 – Obslužná panelová komunikácia

- doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom (listy vlastníctva, nájomné zmluvy, vecné bremeno a pod.)

- v prípade novej prevádzky územné rozhodnutie

- v prípade jestvujúcej prevádzky stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (súhlas s užívaním stavby)

- výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie (záverečné stanovisko alebo rozhodnutie o tom, že sa nevyžaduje hodnotenie)

- charakterizácia možných cezhraničných vplyvov

- mapové podklady a situačné výkresy

- zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

- členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory

- stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov

- počet zamestnancov

- bloková schéma

- prevádzkové dokumenty (napr. manipulačný poriadok a pod. – po dohode s povoľujúcim orgánom, ostatné, napr. technologický reglement k nahliadnutiu)

- zoznam vykonávaných činností vykonávaných podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 o odpadoch

- kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. k zákonu č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

- zoznam činností podľa § 17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

- v prípade skládok trieda skládky odpadov

Pozn.: V prípade nových prevádzok len tie dokumenty, ktoré sú k dispozícii.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Prílohy:

- materiálová bilancia procesu

- energetická bilancia procesu

- merné a celkové spotreby surovín, energií a vody (technologickej a pitnej) a spôsob ich zabezpečenia

- karty bezpečnostných údajov (k nahliadnutiu na požiadanie povoľujúceho orgánu, priložiť ich súpis)

- prehľad technologických spotrebičov energií s udaním inštalovaného príkonu a reálneho výkonu

- výsledky energetického auditu (ak bol vykonaný)

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Prílohy:

- doteraz vydané súhlasy a povolenia

- situačné výkresy:

  - umiestnenie výduchov

  - rozvodov vody, kanalizácie a výpustných objektov

  - umiestnenie zariadení na nakladanie s odpadmi

  - umiestnenie monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek

- tabuľky:

    - ukazovatele znečistenia do ovzdušia a vôd

    - celkové množstvá vypúšťaného znečistenia za rok

    - vypúšťané koncentrácie a prietoky

    - hodinové množstvá – min. max.

    - množstvo emisií na jednotku výroby alebo spracovania

    - popis výduchov a ich charakteristika (číslo podľa situačného výkresu, typ odlučovača a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit)

    - popis monitorovacích zariadení

    - popis miest vypúšťania odpadových vôd (číslo podľa situačného výkresu, typ čistiaceho zariadenia a jeho účinnosť, prehľad znečisťujúcich látok, emisný limit, garantovaná kvalita na výstupe)

    - zoznam produkovaných odpadov a ich množstvá

- havarijné plány (vyžadované podľa predpisov pre odpady, ochranu vôd atď.)

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Prílohy:

- mapa lokality a mapa širších územných vzťahov a ďalšie mapové podklady, ktoré neboli priložené v bode B)

- hydrogeologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta (podľa potreby, na základe konzultácie)

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Prílohy:

- bloková schéma prevádzky

- systém údržby

- typ a technické charakteristiky čistiacich a odlučovacích zariadení

- technické dokumenty – popis zariadení na zachytávanie emisií s udaním ich účinnosti a spôsobu ich kontroly

- spôsob nakladania s nebezpečnými látkami (spracovať tabuľkovou formou podľa vzoru A)

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Prílohy:

- program odpadového hospodárstva alebo jeho návrh

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Prílohy:

- technická dokumentácia monitorovacieho systému (v rozsahu dohodnutom s povoľujúcim orgánom)

- situačný výkres – vyznačenie umiestnenia monitorovacích zariadení a miest odberu vzoriek (môže byť súčasťou výkresu uvedeného v bode D)

- spôsob a frekvencia merania resp. odberu vzoriek na jednotlivých miestach

- sledované veličiny

- spôsob zabezpečenia odberu a vyhodnocovania vzoriek

- spôsob vedenia evidencie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov)

Ďalšie prílohy

- Prílohy uvedené v zákone o IPKZ - § 11 ods. 2 – ak neboli už priložené k jednotlivým hore uvedeným bodom

- Zoznam použitých skratiek a značiek

- Odborné posudky vyžadované podľa zložkových zákonov (len v prípade nových prevádzok na požiadanie povoľujúceho orgánu)

- V prípade stavebného konania náležitosti vyžadované stavebným zákonom, t.j. projektová dokumentácia, vyjadrenie hasičov, bezpečnosti práce, technickej inšpekcie, posúdenie zhody atď.

- Utajované skutočnosti

Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť nakladania s vodami:

Podklady žiadosti o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd:

I.  V prípade, že povolenie na odber vody už bolo vydané :

- účel odberu (pitné účely, technologické účely - ,...),

- množstvo odoberaných vôd (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

- časový interval odberu,

- popis odberného miesta,

- popis meracích miest a spôsob merania,

Prílohy :

- dosiaľ vydané v súčasnosti platné povolenia na odber povrchových resp. podzemných vôd

- množstvo odobratých vôd za predchádzajúci rok a údaj o výdatnosti zdroja v l.s-1 pri podzemných, resp. pri povrchových vodách Q355 v l.s-1

- v prípade odberu povrchových vôd určených na zásobovanie pitnou vodou výsledky rozborov pravidelného monitorovania kvality vôd ,

- v prípade odberu na pitné účely :

- rozhodnutie príslušného úradu štátnej správy (orgánu štátnej vodnej správy) o určení ochranného pásma vodného zdroja (podľa § 32 vodného zákona )

II. V prípade, že povolenie na odber vody dosiaľ nebolo vydané (nový odber povrchových, resp. podzemných vôd)

- účel odberu (pitné účely, technologické účely - ,...),

- množstvo odoberaných vôd (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

- časový interval odberu,

- popis odberného miesta,

- popis meracích miest a spôsob merania,

- v prípade odberu pre pitné účely – popis pásma hygienickej ochrany vodného zdroja

Prílohy :

a) v prípade odberu podzemných vôd :

- výsledky preskúmania a zhodnotenia hydrogeologických pomerov v mieste požadovaného  odberu

- výsledky čerpacieho pokusu (maximálne množstvo odoberaných vôd, pri ktorom hladina podzemnej vody umožňuje trvalo udržateľné množstvo využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich),

- výsledky rozborov vody (chemické, fyzikálne a pri odbere na pitné účely aj biologické ),

- v prípade odberu pre pitné účely :

- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy (vodná správa) o určení ochranného pásma vodného zdroja (podľa § 32 vodného zákona )

- odborný hydrogeologický posudok (ak je vypracovaný)

b) v prípade odberu povrchových vôd :

- údaje o vodnom toku (podľa podkladov SHMÚ – Slovenský hydrometerologický ústav )

- názov vodného toku, popis významných povolených odberných miest pod miestom požadovaného odberu

- riečny kilometer odberného miesta

- prietok vody vo vodnom toku (Q355, prípadne minimálny zaručený prietok, priebeh denných prietok v toku,..)

- kvalita vody v toku v odbernom mieste chemické, fyzikálne a pri odbere na pitné účely aj biologické parametre,

- písomné stanovisko správcu povodia k požadovanému množstvu a účelu odberu vody –ako dotknutého orgánu v konaní,

- písomné stanovisko Obvodného úradu - orgánu ochrany prírody a krajiny - ako dotknutého orgánu v konaní,

- v prípade odberu pre pitné účely :

- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy (vodná správa) o určení ochranného pásma vodného zdroja (podľa § 32 vodného zákona )

- odborný hydrogeologický posudok (ak je vypracovaný)

Podklady žiadosti o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie:

a) údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd :

- charakteristika odpadových alebo osobitných vôd (slovný popis miest kde vznikajú a ich zloženie a vlastnosti),

- množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie :

  - z jednotlivých výrobných činností do podnikovej kanalizácie (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

  - celkový prítok odpadových vôd do verejnej kanalizácie ( m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

- spôsob nakladania s odpadovými vodami, prehľad technologických stupňov čistenia a účinnosť čistenia jednotlivých technologických stupňov, celková účinnosť čistenia odpadových vôd,

- koncentračné hodnoty vypúšťaných vôd do verejnej kanalizácie (max. hodnoty mg.l-1, priemerné hodnoty mg.l-1),

  - priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie vypúšťaných obzvlášť škodlivých látok,

- bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia (pre jednotlivé ukazovatele kg.deň-1, t.rok-1, t.sezóna-1) ,

  - bilančné množstvo vypúšťaných obzvlášť škodlivých látok vyjadrené ako množstvo pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca

- pre nové priemyselné zdroje preukázanie uplatnenie najlepších dostupných techník potrebných na znižovanie týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného vylúčenia,

- zoznam obzvlášť škodlivých látok, ktoré vstupujú do jednotlivých výrobných procesov alebo vznikajú v procese výroby a ich priemerné a maximálne množstva za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca

- lokalizácia výustu, lokalizácia miesta a uvedenie spôsobu odberu vzorky, druh vzorky (bodová, kvalifikovaná bodová, zlievaná)

7. 	časový režim vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v priebehu dňa,

- pri sezónnom vypúšťaní okrem údajov požadovaných v bode 7 aj časový priebeh vypúšťania odpadových vôd v priebehu roka,

- údaje o počte dní v kalendárnom roku a období, kedy sú odpadové vody vypúšťané,

- údaje o druhu meradiel prietoku a ich popisom, o spôsobe evidencie, archivácie a vyhodnocovania nameraných hodnôt s dokladovou časťou v zmysle požiadaviek zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) ak súčasťou integrovaného konania nie je stavebné povolenie na vodné stavby (kanalizácia, výustný objekt, predčistiace zariadenia)  podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, potom aj  :

- celková prehľadná situácia stokovej siete a ČOV s vyznačením rozhodujúcich miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok,

- technologická schéma ČOV (predčistiaceho zariadenia )

- hydrotechnický výpočet stokovej siete a ČOV – len pri novej stavbe

- náčrt a popis zariadenia na odstraňovanie obzvlášť škodlivých látok a škodlivých látok a doklad o garantovanej účinnosti týchto zariadení

Podklady žiadosti o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd (pozn. v prípade IPKZ prevádzok je nepravdepodobné vypúšťanie do podzemných vôd)

a) údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd :

- charakteristika odpadových alebo osobitných vôd (slovný popis miest kde vznikajú a ich zloženie a vlastnosti),

- množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd z jednotlivých výrobných činností (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

- -celkový prítok odpadových vôd do verejnej kanalizácie (m3.rok-1,  m3.deň-1, max. hodinový prietok l.s-1, priemerný prietok l.s-1),

- spôsob zneškodňovania odpadových vôd, prehľad technologických stupňov čistenia a účinnosť čistenia jednotlivých technologických stupňov, celková účinnosť čistenia odpadových vôd,

- koncentračné hodnoty vypúšťaných vôd (max. hodnoty mg.l-1, priemerné hodnoty mg.l-1),

- priemerné denné koncentrácie a priemerné mesačné koncentrácie vypúšťaných látok,

- bilančné  hodnoty  jednotlivých druhov znečistenia (pre jednotlivé ukazovatele kg.deň-1, t.rok-1, t.sezóna-1) ,

-bilančné množstvo vypúšťaných látok vyjadrené ako množstvo pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca

- pre nové priemyselné zdroje preukázanie uplatnenie najlepších dostupných techník potrebných na znižovanie týchto látok vo vypúšťaných odpadových vodách s cieľom ich postupného vylúčenia,

- lokalizácia výuste, lokalizácia miesta

- údaje o počte dní v kalendárnom roku a období, kedy sú odpadové vody vypúšťané,

- údaje o druhu meradiel prietoku a ich popisom, o spôsobe evidencie, archivácie a vyhodnocovania nameraných hodnôt s dokladovou časťou v zmysle požiadaviek zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) ak súčasťou integrovaného konania nie je stavebné povolenie na vodné stavby (kanalizácia, výustný objekt, predčistiace zariadenia)  podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, potom aj:

- celková prehľadná situácia stokovej siete a ČOV s vyznačením rozhodujúcich miest vypúšťania odpadových vôd,

- technologická schéma ČOV (predčistiaceho zariadenia )

- hydrotechnický výpočet stokovej siete a ČOV – iba pri novej stavbe, uvádza sa v projekte

III.  Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd :

Údaje o vodách z povrchového odtoku :

- lokalizácia odvodňovanej plochy a opis výustného objektu

- charakteristika vôd z povrchového odtoku, najmä znečistených vôd z povrchového odtoku, alebo aspoň identifikácia ich pôvodu, na akých a ako veľkých plochách vznikajú (dôležitý je najmä podiel cestných komunikácií, parkovísk, odstavných a montážnych plôch v priemyselných areáloch,...), rozloha plôch, určenie látok, resp. skupín látok, s ktorými môžu byť vody z povrchového odtoku kontaminované,

- predpokladané ročné množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku a maximálny ročný prietok  vypúšťaných vôd z povrchového odtoku

- spôsob odstránenia plávajúcich látok pred vyústením do povrchových vôd, spôsob odstraňovania škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, ak sú súčasťou vôd z povrchového odtoku

Prílohy :

a) výsledky z prechádzajúceho zisťovania vykonaného osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať geologické práce* , len v prípade ak sa predpokladá, že kvalita vôd z povrchového odtoku môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody,

b) spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody,

c) návrh technických opatrení, ktorými sa zabráni šírenie škodlivých látok do okolitých vodných útvarov a vodných ekosystémov (len ak sa predpokladá, že kvalita vôd z povrchového odtoku môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody),

d) popis odvádzania a čistenia vôd

e) stanovisko SHMÚ a v prípadoch keď podzemné vody priamo ovplyvňujú povrchové vody aj stanovisko správcu vodohospodársky významného toku,

f) stanovisko orgánu ochrany zdravia

g) vyjadrenie Obvodného úradu - orgánu ochrany prírody a krajiny

* podľa § 4 ods.1 písm. a) a písm. b) zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o geologickej štátnej správe

Podklady pre vydanie súhlasov pre oblasť ochrany ovzdušia:

- zoznam súhlasov, o ktoré žiadateľ žiada v rámci integrovaného povolenia

- charakteristika zdroja znečisťovania ovzdušia

Príloha ovzdušie:

Zoznam zdrojov emisií znečisťujúcich látok, popis ich častí, údaje o emisiách

| P. č. | Technolog. časť prevádzky | Časť zdroja, technolog. zariadenie | Spôsob zachytávania emisií (odlučovacie zariadenie) | Spôsob vypúšťania emisií (komín, výška) | Znečis- ťujúca látka (ZL) | Emisný limit (mg.m-3, kg.h-1) | Emisná hodnota/* (mg.m-3, kg.h-1) | Zaradenie do triedy A - B /** | Množstvo ZL (t.r-1) | Merná produkcia kg (t) na jednotku výrobku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napr. Mletie suroviny | Guľový mlyn č.1 | Textil. filter | Komín 10 m | TZL | 50 | 20 | A | 10 | 1 kg/1 t |

/*  EH – uviesť nameranú hodnotu hmotnostnej koncentrácie resp. toku znečisťujúcej látky z posledného jednorázového oprávneného merania, ak je inštalovaný AMS – priemernú hodnotu za predchádzajúci rok

/** zaradenie do triedy A –B uvádzať len do konca roka 2006, doložiť potvrdením o preradení do triedy B vydaným ObÚ ŽP

Technicko – prevádzkové podmienky zariadení na zabezpečenie ochrany ovzdušia

| P. č. | Technologická časť prevádzky | Časť zdroja, technolog. zariadenie | Typ a označenie odlučovacieho zariadenia | Sledovaný parameter | Jednotka | Predpísaná hodnota parametra/* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Napr. |  |  |
|  |  |  | Filter FVU 4 | Tlaková strata filtra | Pa | 800 - 1600 |
|  |  |  |  | Teplota odpadového plynu | °C | Max. 180 |

/*  uviesť hodnoty parametrov pre optimálnu bezporuchovú prevádzku zariadení, ktoré sú uvedené      v podmienkach výrobcov zariadení, v prevádzkovej, resp. inej dokumentácii

Podklady k vydaniu súhlasov pre oblasť nakladania s odpadmi:

I. Podklady k žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zariadenia na zhodnocovanie  odpadov a na zber odpadov

- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať

- zoznam vykonávaných činností

- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať

- rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať

- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia

II. Podklady k žiadosti o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia

- návrh prevádzkového poriadku

III. Poklady k žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať

- materiálová bilancia a spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi nebezpečných odpadov

- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania

- spôsob prepravy nebezpečných odpadov

- zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu

Vzor A:

Nebezpečné látky (NBL) :

a) Obzvlášť škodlivé látky

| ### P. č. | názov OŠL | CAS - OŠL | Vybraná NBL | Účel použitia | Ročný nákup/ produkcia | Max. sklado vacia kapacita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | áno/ nie |  | [m3, t] |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6- | 7. |

- poradové číslo OŠL (obzvlášť škodlivej látky),

- oficiálny obchodný názov pri zmesiach alebo chemický názov pri chemických látkach alebo prípravkoch OŠL,

- identifikačné číslo CAS pre uvedenú OŠL ( ak pre zmesné látky neexistuje, v tom prípade sa dá CAS rozhodujúcej chemickej látky),

- uvedie sa či OŠL je v zozname vybraných nebezpečných látok v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- na aký účel je OŠL používaná. Údaj v  tabuľke sa uvedie iba skratkou a to nasledovne: surovina – S, medziprodukt – MP, produkt – P, spotreba – SP, obchodná činnosť O, iný - I. Ak sa uvedie písmeno I pod tabuľkou sa popíše,

- uvádza množstvo OŠL nakúpenej alebo vyprodukovanej za rok v m3 alebo v tonách,

- množstvo OŠL, ktoré je možné uskladniť v skladovacích objektoch,

b) Škodlivé látky (ŠL)

| ### P. č. | názov ŠL | CAS- ŠL | Vybraná NBL | Účel použitia | Ročný nákup/ produkcia | Max. skladovacia kapacita | posúdenie skladov. kapacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | áno/ nie |  | [m3, t] |  |  |
| 1. | 2, | 3, | 4, | 5. | 6. | 7. | 8- |

- poradové číslo ŠL (škodlivej látky),

- oficiálny obchodný názov pri zmesiach alebo chemický názov pri chemických látkach alebo prípravkoch ŠL,

- identifikačné číslo CAS pre uvedenú ŠL ( ak pre zmesné látky neexistuje, v tom prípade sa dá CAS rozhodujúcej chemickej látky),

- uviesť či ŠL je v zozname vybraných nebezpečných látok v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- na aký účel je ŠL používaná. Údaj v  tabuľke sa uvedie iba skratkou a to nasledovne: surovina – S, medziprodukt – MP, produkt – P, spotreba – SP, obchodná činnosť O, iný - I. Ak sa uvedie písmeno I pod tabuľkou sa popíše,

- množstvo OŠL nakúpenej alebo vyprodukovanej za rok v m3 alebo v tonách,

- množstvo ŠL, ktoré je možné uskladniť v skladovacích objektoch,

- posúdenie skladovacej kapacity sa uvádza iba pre ŠL uvedené v zozname II pod bodom 8 prílohy č. 1 vodného zákona, pričom sa prihliada na ich produkované množstvo, na nutnú dobu ich skladovania v závislosti od geografických a klimatických podmienok. Skladovacia kapacita pre hospodárske hnojivá musí presahovať kapacitu vyžadovanú na skladovanie počas najdlhšieho obdobia kedy je aplikácia do pôdy zakázaná. Minimálne skladovacie priestory sú stanovené zákonom č.136/2000 Z .z. o hnojivách a vyhláškou MP SR č. 26/2001 Z.z., ktorou sa stanovujú typy hnojív obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania.... kapacita skladovacích nádrží pre hospodárske hnojivá vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je určená v § 3 ods.3 vyhlášky MP SR č.392/2004 Z.z., ktorou sa stanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.  Zhodnotenie skladovacej kapacity skladovacích objektov sa uvádza iba pre produkované ŠL ( napr. tekuté exkrementy hosp. zvierat a silážne šťavy),a to slovom vyhovuje, alebo nevyhovuje,

Skladovacie nádrže na NBL (nebezpečné látky)  :

a) Skladovacie nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

b) Skladovacie nádrže na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

### Prevádzkové nádrže ( denné ) na NBL

a) Prevádzkové nádrže na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestne- nie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

b) Prevádzkové nádrže na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestne- nie | Materiál z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

Potrubné rozvody na nebezpečné látky (NBL) :

a) Potrubné rozvody na OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | Dĺžka v m | Termín uvedenia do prevádzky | účel použitia | materiál | spájanie | uloženie a umiestnenie | Skúšky tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrola netesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

- poradové číslo OŠL

- dĺžka potrubného rozvodu v m,

- termín uvedenia potrubného rozvodu do prevádzky,

- možnosti:

- stáčanie (pre potrubia vedúce od miesta stáčania cez čerpaciu stanicu do zásobnej nádrže),

- výdaj ( pre potrubia vedúce zo zásobných nádrží k výdajným, resp. plniacim miestam),

- rozvod (pre potrubia vedúce zo zásobnej nádrže k prevádzkovým nádržiam alebo k miestu spotreby alebo do technologických zariadení),

- z akého materiálu je potrubie napr.: oceľ, liatina, PVC, sklo, atď.,

- spôsob spájania potrubia napr.: zvarovaním, mechanický spoj (sťahovacie objímky), príruby, atď....,

- spôsob uloženia potrubia napr.: v zemi, v chráničke, v kanáli, nadzemné, atď. a k tomu skratku VB-v budove alebo MB- mimo budovy,

- posledný dátum vykonania skúšok tesnosti v prípade ak bola vykonaná, ak nebola uvedie sa nevykonané,

- posledný dátum vykonania kontroly technického stavu v prípade ak bola vykonaná kontrola, ak nebola uvedie sa nevykonaná,

- spôsob a možnosti kontroly včasného zistenia úniku NBL z potrubia (napr. :vizuálne, ak je vybudovaný kontrolný systém tesnosti uvedie sa aký). Ak potrubné rozvody nemajú žiadnu možnosť kontroly tesnosti uvedie sa nezabezpečená,

b) Potrubné rozvody na ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | Dĺžka v m | Termín uvedenia do prevádzky | účel použitia | materiál | spájanie | uloženie a umiestnenie | Skúšky tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrola netesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

- poradové číslo ŠL

- dĺžka potrubného rozvodu v m,

- termín uvedenia potrubného rozvodu do prevádzky,

- možnosti:

  - stáčanie (pre potrubia vedúce od miesta stáčania cez čerpaciu stanicu do zásobnej nádrže),

  - výdaj ( pre potrubia vedúce zo zásobných nádrží k výdajným, resp. plniacim miestam),

  - rozvod (pre potrubia vedúce zo zásobnej nádrže k prevádzkovým nádržiam alebo k miestu spotreby alebo do technologických zariadení),

- z akého materiálu je potrubie napr.: oceľ, liatina, PVC, sklo, atď.,

- spôsob spájania potrubia napr.: zvarovaním, mechanický spoj (sťahovacie objímky), príruby, atď....,

- spôsob uloženia potrubia napr.: v zemi, v chráničke, v kanáli, nadzemné, atď. a k tomu skratku VB-v budove alebo MB- mimo budovy,

- posledný dátum vykonania skúšok tesnosti v prípade ak bola vykonaná, ak nebola uvedie sa nevykonané,

- posledný dátum vykonania kontroly technického stavu v prípade ak bola vykonaná kontrola, ak nebola uvedie sa nevykonaná,

- spôsob a možnosti kontroly včasného zistenia úniku NBL z potrubia (napr. :vizuálne, ak je vybudovaný kontrolný systém tesnosti uvedie sa aký). Ak potrubné rozvody nemajú žiadnu možnosť kontroly tesnosti uvedie sa nezabezpečená,

Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre NBL :

a) Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | plocha | účel použitia | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m3) | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |

- poradové číslo OŠL

- plocha manipulačnej plochy v m2,

- uvedie sa stáčanie, výdaj alebo stáčanie a výdaj,

- možnosti : zastrešená, nezastrešená, budova,

- objem, ktorým je plocha protihavarijne zabezpečená, v prípade, že plocha nie je zabezpečená žiadnym protihavarijným objemom uvedie sa BEZ,

- vypĺňa sa iba pre plochy, ktoré sú ovplyvnené vodami z povrchového odtoku. V týchto prípadoch sa uvedie ako a kde je odvádzaná voda.

- spôsob čistenia (zneškodňovania) vôd z povrchového odtoku,

- materiál, z ktorého je plocha vybudovaná a akým spôsobom je upravená proti priesakom a pôsobeniu NBL, s ktorými sa na ploche zaobchádza , teda spôsob izolácie a povrchovej úpravy,

b) Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m3) | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |

- poradové číslo ŠL

- plocha manipulačnej plochy v m2,

- uvedie sa stáčanie, výdaj alebo stáčanie a výdaj,

- možnosti : zastrešená, nezastrešená, budova,

- objem, ktorým je plocha protihavarijne zabezpečená, v prípade, že plocha nie je zabezpečená žiadnym protihavarijným objemom uvedie sa BEZ,

- vypĺňa sa iba pre plochy, ktoré sú ovplyvnené vodami z povrchového odtoku. V týchto prípadoch sa uvedie ako a kde je odvádzaná voda.

- spôsob čistenia (zneškodňovania) vôd z povrchového odtoku,

- materiál, z ktorého je plocha vybudovaná a akým spôsobom je upravená proti priesakom a pôsobeniu NBL, s ktorými sa na ploche zaobchádza , teda spôsob izolácie a povrchovej úpravy,

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s NBL  (sudy, kontajnery, prepravky, obaly, voľne uložené, odpady)

a) Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | plocha | účel použitia | typ obalu | ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

- poradové číslo OŠL

- plocha skladovacej plochy v m2,

- uvedie sa skladovanie alebo iné zaobchádzanie, pod tabuľku sa v poznámke napíše o aké zaobchádzanie ide napr. výrobná hala s obrábacími strojmi alebo opravárenská hala morových vozidiel a pod.,

- uvedie sa v akých obaloch sú skladované OŠL ( sudy, prepravky, bandasky, vrecia, volne ložené a pod.),

- uvedú sa možnosti : zastrešená, nezastrešená, budova,

- vypĺňa sa iba pre plochy, ktoré sú ovplyvnené vodami z povrchového odtoku. V týchto prípadoch sa uvedie ako a kde je odvádzaná voda ( recipient, podzemné vody, verejná kanalizácia, kanalizácia inej organizácie alebo iný spôsob likvidácie napr. vývoz),

- vypĺňa sa iba pre plochy ovplyvnené vodami z povrchového odtoku v prípade ak sú vypúšťané (odvádzané) uvedie sa spôsob ich čistenia alebo likvidácie napr. lapol, odvoz a pod.,

- materiál, z ktorého je plocha vybudovaná a spôsob izolácie proti priesakom a úprava povrchu pre zabezpečenie odolnosti proti chemickému pôsobeniu NBL,

- Pri voľne uložených OŠL patriacich do skupiny 8, zoznamu II, prílohy č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z.z. a to pre siláž a organické hnojivá sa do tabuľky vloží stĺpec kontrolný systém únikov a v ňom sa uvedie:

- a) ak je vybudovaný :

- - vyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov vyhovujúci, t.j. že s manipulačnou plochou tvorí jeden konštrukčný celok a nie je ovplyvniteľný iným prostredím iba plochou na ktorej je ŠL skladovaná,

- - nevyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov manipulačnej plochy ovplyvniteľný iným prostredím a nevytvára s plochou jeden konštrukčný celok (napr. zrážkovými vodami, podzemnými vodami, atď.)

- b) nevybudovaný – ak manipulačná plocha nemá vybudovaný zodpovedajúci kontrolný systém.

b) Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie s ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | plocha | účel použitia | typ obalu | ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

- poradové číslo ŠL

- plocha skladovacej plochy v m2,

- uvedie sa skladovanie alebo iné zaobchádzanie, pod tabuľku sa v poznámke napíše o aké zaobchádzanie ide napr. výrobná hala s obrábacími strojmi alebo opravárenská hala morových vozidiel a pod.,

- uvedie sa v akých obaloch sú skladované ŠL ( sudy, prepravky, bandasky, vrecia, volne ložené a pod.),

- uvedú sa možnosti : zastrešená, nezastrešená, budova,

- vypĺňa sa iba pre plochy, ktoré sú ovplyvnené vodami z povrchového odtoku. V týchto prípadoch sa uvedie ako a kde je odvádzaná voda ( recipient, podzemné vody, verejná kanalizácia, kanalizácia inej organizácie alebo iný spôsob likvidácie napr. vývoz),

- vypĺňa sa iba pre plochy ovplyvnené vodami z povrchového odtoku v prípade ak sú vypúšťané (odvádzané) uvedie sa spôsob ich čistenia alebo likvidácie napr. lapol, odvoz a pod.,

- materiál, z ktorého je plocha vybudovaná a spôsob izolácie proti priesakom a úprava povrchu pre zabezpečenie odolnosti proti chemickému pôsobeniu NBL,

- Pri voľne uložených ŠL patriacich do skupiny 8, zoznamu II, prílohy č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z.z. a to pre siláž a organické hnojivá sa do tabuľky vloží stĺpec kontrolný systém únikov a v ňom sa uvedie:

a) ak je vybudovaný :

- vyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov vyhovujúci, t.j. že s manipulačnou plochou tvorí jeden konštrukčný celok a nie je ovplyvniteľný iným prostredím iba plochou na ktorej je ŠL skladovaná,

- nevyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov manipulačnej plochy ovplyvniteľný iným prostredím a nevytvára s plochou jeden konštrukčný celok (napr. zrážkovými vodami, podzemnými vodami, atď.)

b) nevybudovaný – ak manipulačná plocha nemá vybudovaný zodpovedajúci kontrolný systém.

Elektrické zariadenia:

Len stanovištia transformátorov, ktoré nie sú umiestnené na stožiaroch a ktoré sú väčšie ako 630 kVA, tlmiviek, iných zariadení plnených olejom alebo iným chladiacim médiom ktoré má charakter NBL s obsahom väčším ako 50 l.

a) Elektrické zariadenia s náplňou s OŠL (obzvlášť škodlivé látky) :

| Poradové číslo OŠL | Elektrické zariadenia | objem. (m3) | záchytná nádrž (vyhovuje/ nevyhovuje) | havarijná nádrž (vyhovuje/ nevyhovuje) | Zneškodnenie vôd z povrchového odtoku (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

- poradové číslo OŠL

- typ elektrického zariadenia jeho výkon (TR 110, tlmivka, atď.),

- objem chladiacej náplne v prípade potreby sa objem označí * a pod tabuľkou sa vysvetlí,

- technický stav záchytnej nádrže ak je vybudovaná alebo sa uvedie BEZ,

- objem a technický stav havarijnej nádrže ak je vybudovaná alebo sa uvedie BEZ,

- spôsob zneškodňovania vôd z povrchového odtoku (regulované vypúšťanie cez čistiace zariadenie, odčerpávanie a odvoz a pod.),

b) Elektrické zariadenia s náplňou s ŠL (škodlivé látky) :

| Poradové číslo ŠL | Elektrické zariadenia | objem. (m3) | záchytná nádrž (vyhovuje nevyhovuje) | havarijná nádrž (vyhovuje nevyhovuje) | Zneškodnenie vôd z povrchového odtoku (vyhovuje nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

- poradové číslo ŠL

- typ elektrického zariadenia jeho výkon (TR 110, tlmivka, atď.),

- objem chladiacej náplne v prípade potreby sa objem označí * a pod tabuľkou sa vysvetlí,

- technický stav záchytnej nádrže ak je vybudovaná alebo sa uvedie BEZ,

- objem a technický stav havarijnej nádrže ak je vybudovaná alebo sa uvedie BEZ,

- spôsob zneškodňovania vôd z povrchového odtoku (regulované vypúšťanie cez čistiace zariadenie, odčerpávanie a odvoz a pod.),

Žumpy :

a) Žumpy pre OV (odpadové vody) :

| Poradové číslo ŠL | Termín uvedenia do prevádzky | Objem žumpy | Technický stav | Spôsob kontroly hladiny | Vývoz obsahu | Vykonáva evidenciu o vývoze | Skúšky tesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |

- poradové číslo ŠL

- uvedie sa dátum uvedenia žumpy do prevádzky,

- objem žumpy v m3,

- materiál, z ktorého je žumpa skonštruovaná,

- spôsob kontroly výšky hladiny v žumpe vizuálne, signalizáciou, atď.,

- spôsob zneškodňovania obsahu žumpy (za vyhovujúci sa považuje iba vývoz na ČOV),

- uvedie sa či sa vykonáva evidencia o vývoze obsahu žumpy,

- uvedie sa či bola vykonaná skúška tesnosti žumpy podľa STN 75 0905. Ak bola vykonaná uvedie sa dátum jej realizácie ak nebola uvedie nevykonaná.

b) Žumpy pre tekuté hospodárske hnojivá a silážne šťavy

| Poradové číslo ŠL | Termín uvedenia do prevádzky | Objem žumpy | Vývoz obsahu | Vykonáva evidenciu o vývoze | Spôsob kontroly hladiny | Technický stav | Skúšky tesnosti | Kontrolný systém únikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3] |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7- | 8. | 9. |

- poradové číslo ŠL

- dátum uvedenia žumpy do prevádzky,

- objem žumpy v m3,

- spôsob zneškodňovania obsahu žumpy,

- uvedie sa či sa vykonáva evidencia o vývoze obsahu žumpy,

- spôsob kontroly výšky hladiny v žumpe vizuálne, signalizáciou, atď.,

- materiál, z ktorého je žumpa skonštruovaná,

- posledný dátum vykonania skúšok tesnosti v prípade ak bola vykonaná, ak nebola uvedie sa nevykonaná.

- ak je vybudovaný uvedie sa:

- vyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov vyhovujúci, t.j. že so žumpou tvorí jeden konštrukčný celok a nie je ovplyvniteľný iným prostredím iba žumpou, za vyhovujúci sa považuje i kontrolný systém vybudovaný podľa tytizačnej smernici „Žumpy a nádrže v poľnohospodárskych závodoch“, PPU Bratislava 1985,

- nevyhovujúci – ak je kontrolný systém únikov skladovanej látky ovplyvniteľný iným prostredím a nevytvára so žumpou jeden konštrukčný celok (napr. zrážkovými vodami, podzemnými vodami, atď.)

- nevybudovaný – ak žumpa nemá vybudovaný zodpovedajúci kontrolný systém