SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta  94, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 5029-30397/2008/Kas,Kri/470670105/Z3                              Banská Bystrica 22.09.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím číslo: 5467/610/OIPK/470670105/2005/Ka zo dňa 02.05.2006, zmeneného rozhodnutiami č.: 2337/312/OIPK/470670105/Z1-Ú/2006/Ka zo dňa  01.08.2006  a č.: 4482/617/OIPK/470670105/Z2/2006/Ka zo dňa 29.12.2006 (ďalej len „integrované povolenie“) v celom rozsahu

pre prevádzku:

„Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

prevádzkovateľa :

Obchodné meno:     Bzenex BMP, s.r.o.

Sídlo:                       Súvoz 1

IČO:                         912 50 Trenčín

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, II. etapa“ (bod a) a vodnej stavby „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, II. etapa, SO-13 Vodný zdroj“ (bod b)

- mení v celom rozsahu vydané integrované povolenie (bod c)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, II. etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parcelné číslo 791/1, 701/4, 791/5, 791/6 v katastrálnom území Bzenica

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – uloženie na povrch zeme.   Teleso skládky je členené na I. a II. etapu. I. etapa skládky je už uzatvorená a zrekultivovaná, II. etapa je prevádzkovaná a má vydané integrované povolenie. Celková plocha telesa skládky má nepravidelný tvar a zaberá 21 882 m2. Zmena integrovaného povolenia obsahuje  stavebno – technické riešenie a  podmienky na užívanie telesa jestvujúcej II. etapy skládky odpadov a  rekonštrukciu niektorých vybudovaných objektov v areáli skládky. V rámci realizácie stavby sa jestvujúci odpad sústredí v 1. časti II. etapy, ktorá bude prevádzkovaná v súlade s platným integrovaným povolením do 31.12.2008. Súčasne sa vybuduje teleso        2. časti tak, aby zodpovedalo platným legislatívnym predpisom odpadového hospodárstva po 31.12.2008.

Kapacita novovybudovaného telesa II. etapy, 2. časť bude 152 095 m3.

Stavba  „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, II. etapa“ bude členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Príprava územia:

- vytýčenie rozsahu stavby,

- odstránenie porastov, terénne úpravy,

- demolácia jestvujúcej budovy skladu DHM a zasypanie jestvujúcej žumpy,

- odkop odpadu z územia 2. časti II. etapy a premiestnenie do 1. časti II. etapy,

- výkopové práce podložia 2. časti II. etapy,

- tvarovanie telesa 2. časti: priečny sklon dna telesa min. 2 % kolmo k trase uloženia         drenážneho potrubia, sklon svahov telesa 1:2,5, severný a južný svah 1:3,

- realizácia hutneného násypu v mieste budovania obvodovej hrádze,

- realizácia drenáže pre odvedenie výveru podzemnej vody z telesa 2. časti II. etapy:

v juhovýchodnej časti telesa bol zistený výver podzemnej vody, ktorý bude odvedený podzemným záchytným drénom z PVC priemeru 100 mm, dĺžky 99 m, umiestneným pod izolačnými vrstvami telesa skládky do ramena jestvujúceho bezmenného toku, ktorý je popod celé teleso skládky odvedený potrubím priemeru 600 mm na povrch, za oplotenie areálu skládky.

SO-02  Teleso skládky – skládkovacie priestory:

Dno telesa skládky:

- upravené a zhutnené podložie

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s kf  ≤ 1.10-9 m.s-1

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  800 g/m2

- drenážna vrstva hrúbky 500 mm, štrk frakcie 16-32

Svahy telesa skládky:

- upravené svahy

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s kf  ≤ 1.10-9 m.s-1

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm

- umelá drenážna vrstva chránená pneumatikami

SO-03 Drenážny systém - odvedenie priesakových kvapalín:

Na úrovni obvodovej hrádze bude uložené preplachovacie plné drenážne potrubie priemeru 100 mm o dĺžke 18,7 m. Na preplachovacie potrubie bude nadväzovať perforované potrubie z HDPE priemeru 300 mm v  pozdĺžnom sklone 1% o  dĺžke 109,4 m po svah telesa, kde je ukončený úložný priestor telesa skládky. Následne bude potrubie napojené na plné potrubie priemeru 300 mm o dĺžke 12,7 m, ktoré bude zaústené do drenážnej šachty DŠ1. Drenážna šachta priemeru 1000 mm bude osadená ako kompletná konštrukcia od výrobcu s preukázanou vodotesnosťou pre kanalizačné nádrže. Situovaná bude v korune obvodovej hrádze, z vonkajšej strany svahu. Na dne drenážnej šachty bude osadené ponorné kalové čerpadlo, ktorým sa budú priesakové kvapaliny prečerpávať cez výtlačné potrubie HDPE priemeru 80 mm o dĺžke 14,2 mm do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Prevádzka čerpadla je automatická, s možnosťou ručného ovládania z miestneho rozvádzača. Ovládanie čerpadiel je zabezpečené plavákovými spínačmi, maximálna hladina je 1,65 m od dna drenážnej šachty, minimálna hladina je  0,4 m od dna drenážnej šachty.

SO-04 Akumulačná nádrž

Súčasťou stavebného povolenia je vybudovanie novej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude vybudovaná ako nadzemná nádrž s objemom 984 m3. Vnútorné svahy nádrže budú v sklone 1:2, vonkajšie svahy v sklone 1:1,5.

Konštrukcia akumulačnej nádrže je navrhnutá:

- zhutnené podložie

- minerálne tesnenie, hrúbky 500 mm (2 x 250 mm)

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  600 g/m2

- drenážna vrstva hrúbky 300 mm (štrk).

SO-05 Recirkulácia priesakových kvapalín

Voda pre potreby postrekovania telesa skládky bude odoberaná z  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín prepojovacím potrubím HDPE priemeru 200 mm do čerpacej šachty ČS1, ktorá bude situovaná v korune severovýchodnej obvodovej hrádze akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Čerpacia šachta ČS1 priemeru 1000 mm bude osadená ako kompletná konštrukcia od výrobcu s  preukázanou vodotesnosťou. Pre spätnú recirkuláciu priesakových kvapalín z čerpacej šachty bude osadené ponorné vertikálne čerpadlo. Prevádzka čerpadla bude automatická zabezpečená kontaktným tlakomerom alebo s možnosťou ručného ovládania z miestneho rozvádzača. Snímanie hladiny bude zabezpečené dvomi plavákovými spínačmi hladiny. Minimálna hladina bude 0,9 m od dna čerpacej šachty, maximálna hladina 3,1 m od dna čerpacej šachty. Blokovanie automatického aj ručného chodu čerpadla je navrhnuté pri minimálnej hladine plavákovým spínačom. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny v čerpacej šachte ČS1 a  tým aj v prepojenej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín,  vypne plavákový spínač čerpadlo osadené v drenážnej šachte DŠ1.

Na postrekovanie povrchu telesa skládky je navrhnuté výtlačné potrubie z HDPE priemeru  80 mm, dĺžky 253,2 m, na ktorom budú osadené tri postrekovacie hydranty a v najnižšom mieste potrubia armatúrna šachta AŠ1. Šachta sa bude využívať za účelom vyprázdňovania priesakových kvapalín z výtlačného potrubia cez zimné obdobie alebo počas opravy systému výtlaku. Šachta bude železobetónová z vodotesného betónu, vypúšťaná gravitačným spôsobom do drenážnej šachty DŠ1 cez potrubie HDPE priemeru 80 mm.

SO-06 Oplotenie

Okolo skládky bude nanovo vybudované oplotenie z betónových alebo oceľových stĺpikov, medzi ktorými bude natiahnuté oceľové pletivo o výške 2,0 m. Celková dĺžka oplotenia bude cca 930 m.

SO-07 Elektročasť

- rekonštrukcia elektroinštalácie prevádzkovej budovy, bleskozvod

- elektrické vykurovanie prevádzkovej budovy

- elektroinštalácia na čerpanie a recirkuláciu priesakových kvapalín

- vonkajšie kábelové rozvody

- osvetlenie skládky

SO-09 Prístrešok pre kompaktor

Prístrešok bude umiestnený v juhozápadnom rohu II. etapy skládky ako oceľová konštrukcia opláštená vlnitým plechom. Pôdorysné rozmery prístrešku  budú  10,3 m x 6,5 m,            výška 5,4 m.

SO-10 Váha - rekonštrukcia

Nová váha s rozmermi 16,0 x 3,0 m bude umiestnená vedľa existujúcej váhy, ktorá bude demontovaná.

SO-11 Prevádzkový objekt – rekonštrukcia

Rekonštrukcia bude vykonaná v súlade s projektovou dokumentáciou.

Prevádzkový objekt sa člení na prevádzkovú časť a časť na garážovanie mechanizmov.

Objekt bude  napojený na elektrickú energiu a elektrické vykurovanie. Rozvod vody na prevádzkové účely je zabezpečený čerpaním vody zo studne výtlakom k miestam spotreby.

SO-12 Kanalizácia a žumpa

Pre účely akumulácie splaškových odpadových vôd z prevádzkového objektu je navrhnutá nová prefabrikovaná montovaná žumpa s objemom 10 m3. Žumpa bude dodaná ako prefabrikát s certifikátom vodotesnosti. Žumpa bude prepojená s prevádzkovým objektom kanalizačným potrubím z PVC priemeru 150 mm o dĺžke 14,5 m.

SO-20 Uzavretie a rekultivácia II. etapy 1. a 2. časť:

a)   Plocha skládkovacieho priestoru: 21 900 m2

- najvyššia kóta upraveného terénu po rekultivácii: 290,50 m n. m.

b)   Navrhované následné využitie územia:

- rekultivovaná časť územia skládky bez iného využitia

- charakter povrchu: trvalý trávnatý  porast

Úprava skládkového telesa :

- sklony svahov 1:2,5, s dvomi lavičkami šírky 4 m a jednou prístupovou rampou pre zavážanie  skládky v jednotlivých úrovniach

Úprava povrchu telesa skládky :

- povrch   konečného   tvaru   skládkového   telesa  je   potrebné  zhutniť  (požadovaná úroveň

hutnenia PS 96 %), na takto zhutnený povrch sa položia ďalšie vrstvy na uzatvorenie  skládky

Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

- umelá drenážna vrstva

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2 x 250 mm)

- umelá drenážna vrstva

- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm

- vegetačný kryt – zatrávnenie

b) Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ povoľuje uskutočniť vodnú stavbu „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, II. etapa, SO-13 Vodný zdroj“ na pozemku parcelné číslo 791/6 v katastrálnom území Bzenica

SO-13 Vodný zdroj

Vŕtaná studňa bude mať hĺbku 12 až 15 m pri predpokladanej výdatnosti 0,50 l.s-1 a  bude realizovaná v areáli skládky, za prevádzkovým objektom. Vo vrte bude osadené ponorné čerpadlo a na výtlačnom potrubí vodomerné zariadenie. Prevádzka čerpadla bude automatická s možnosťou ručného ovládania. Rozvod úžitkovej vody z vŕtanej studne do prevádzkového objektu bude potrubím HDPE priemeru 250 mm, dĺžky 12,2 m. V prevádzkovom objekte bude výtlačné potrubie napojené na tlakovú nádobu s riadeným tlakovým spínačom.

Stavebníkom stavieb je:

Obchodné meno:     Bzenex  BMP, s.r.o.

Sídlo:                       Súvoz 1, 912 50 Trenčín

IČO:                           36 776 459

Projektovú dokumentáciu vypracovala DEPONIA SYSTEM s. r. o., Koceľova 15, 82108 Bratislava; Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3705 * Z * A2.

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

  - Stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

  - Pred začatím stavieb stavebník zabezpečí vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavieb predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  - Stavby budú uskutočnené dodávateľsky.  Zhotoviteľ stavieb bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavieb a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

  - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavieb v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa ich začatia.

  - Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

  - Stavby budú ukončené najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebný objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia      II. etapy bude ukončený do 12 mesiacov po naplnení kapacity skládky odpadom.

  - Pri realizácii stavieb nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

  - Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavieb musí viesť stavebný denník.

  - Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Stavebník oznámi inšpekcii štádium stavby - vyhotovenie minerálneho tesnenia telesa skládky a objektu akumulačnej nádrže za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Pri uskutočňovaní stavieb dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

  - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala  požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri jej užívaní.

  - Počas realizácie stavieb je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.

  - Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

  - Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.

  - Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska, s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.

  - Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

  - Pri uskutočňovaní stavieb nesmie byť narušená prevádzka jestvujúcej II. etapy,1. časti skládky.

  - Podlahu garáže (SO-11) zabezpečiť proti prípadným únikom nebezpečných látok do podzemných alebo povrchových vôd

  - Stavebník po vybudovaní vodnej stavby SO-13 Vodný zdroj zabezpečí vykonanie rozborov vody a v prípade potreby nainštaluje zariadenie zabezpečujúce splnenie požiadaviek na kvalitu vody podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

  - Pri rekultivácii skládkového telesa na zatrávnenie použiť osevnú zmes so zložením druhov pôvodne sa vyskytujúcich v bezprostrednej blízkosti a dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

  - Po ukončení stavieb stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.

  - Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie skládkovacích priestorov a akumulačnej nádrže, manipulačný poriadok vodnej stavby, schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov, doklad o vyčistení a dezinfikovaní pôvodnej žumpy, stavebný denník a aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky.

  - Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať  len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo          právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

c) Inšpekcia povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:     Bzenex BMP, s.r.o.

Sídlo:                       Súvoz 1

IČO:                         912 50 Trenčín

Teleso skládky a objekty súvisiace s prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Bzenica na pozemkoch 791/1, 791/4, 791/5, 791/6. Vlastníkom pozemkov je       Komp-urb-pas., pozem. spol. Bzenica, zastúpený Ing. Jozefom Kmeťom, predsedom spoločenstva.

Skládka bola povolená a do užívania uvedená rozhodnutiami:

Stavebné povolenie: Rozhodnutie č. j. 8125312057777 zo dňa 05. 06. 1987 vydané Okresným národným výborom v Žiari nad Hronom, odbor územného plánovania (1. stavba).

Rozhodnutie č. j. 8125312086817 zo  dňa  21. 12. 1987 vydané Okresným národným výborom v Žiari nad Hronom, odbor územného plánovania (2. stavba).

Kolaudačné povolenie: Rozhodnutie č. j. 1135312208000 zo dňa 13. 07. 1990 vydané Okresným národným výborom v Žiari nad Hronom, odbor územného plánovania.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ

-   povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona o IPKZ

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 6 zákona o IPKZ

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (II. etapa) činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu             č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je  schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a  monitorovanie II. etapy skládky po jej uzatvorení (stavebný objekt).

I.        Údaje o prevádzke

A.         Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)        Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

KÓD NOSE-P : 109.06

b)      Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti   vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

3.         Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z  o  odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

B.    Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika a organizácia prevádzky

  - 1.1       Dátum začatia prevádzkovania skládky:  1990

Ukončenie prevádzkovania II. etapy: 1. časť  31.12.2008

2. časť - predpoklad 2013

1.2       Umiestnenie skládky:

Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko sa nachádza cca 1 km od obce Bzenica, v údolí Štiavnického pohoria, na pravej strane od cesty I. triedy smer Žarnovica - Bzenica.

1.3       Projektová kapacita skládky: II. etapa: 1. časť   75 905 m3

2. časť 152 095 m3

2.         Opis prevádzky:

2.1       Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov:

Prístup na skládku je z príjazdovej účelovej komunikácie, ktorá je napojená na cestu   I. triedy smer Žarnovica - Bzenica.

Areál skládky je oplotený 2,0 m vysokým pozinkovaným pletivom. Pri vstupnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. V areáli  skládky sa nachádza  prevádzkový objekt, mostová váha a zariadenie na mechanické čistenie dopravných prostriedkov. Prevádzkový objekt (SO-11) s kanalizáciou a žumpou (SO-12), vodný zdroj (studňa) (SO-13) a  váha (SO-10) budú rekonštruované podľa stavebného povolenia. Dispečing v prevádzkovom objekte je vybavený počítačom na kontrolu váženia a  evidenciu odpadov. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z  vozidla vyložený  na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku.

V juhozápadnom rohu telesa II. etapy skládky bude postavený prístrešok pre kompaktor (SO-09) podľa stavebného povolenia.

Prevádzkovateľ odovzdáva priebežne nebezpečné odpady, ktoré mu vzniknú počas prevádzkovania skládky, oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.2       Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Teleso II. etapy, 1. časť skládky:

Tesnenie telesa 1. časti skládky tvorí geologická bariéra a  minerálna vrstva.              Na geologickej bariére je uložená minerálna vrstva hrúbky 0,3 m, ktorej koeficient filtrácie nie je známy. Geologická bariéra a minerálna vrstva nie je doplnená fóliou z  vysoko hustotného polyetylénu. Tesnenie telesa skládky nespĺňa požiadavky stanovené platnými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.

Teleso II. etapy, 2. časť  skládky:

Teleso II. etapy, 2. časť skládky (SO-02) bude vybudované v súlade so stavebným povolením, ktoré je  súčasťou integrovaného povolenia.

2.3     Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

1) Drenážny systém na odvádzanie priesakových kvapalín z celého telesa  II. etapy bude pozostávať z dvoch častí:

a) Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z 1. časti telesa skládky je vytvorený z plošnej štrkovej vrstvy uloženej na minerálnej vrstve tesnenia telesa  a drenážneho potrubia.

Drenážna vrstva je zo štrku s priemerom 16/32 mm o hrúbke  0,3 m. Drenážne potrubie sa člení na vnútorné drenáže, ktoré sú zaústené do zberného potrubia. Drenážne potrubie je rôznych priemerov, najmä 100 mm, čo nespĺňa požiadavku veľkosti priemeru potrubia najmenej 200 mm podľa vyhlášky MŽP SR                        č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Drenážne potrubie je perforované, ale nie je obalené geotextíliou proti vniknutiu jemných častíc do potrubia. Pozdĺžny spád zberného potrubia je 1 %, priečny spád vnútornej drenáže je 2 %. Zberné potrubie nemá vybudované revízne šachty na kontrolu a čistenie, a preto nie je možné jeho preplachovanie. Zberné potrubie odvádza priesakové kvapaliny do pôvodnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je podzemná, železobetónová o objeme 60 m3, zabezpečená vodotesnou izoláciou. Množstvo priesakových kvapalín je sledované pomocou odmernej laty. Priesakové kvapaliny akumulované v  nádrži sú  využívané na kropenie telesa skládky alebo odvážané na zneškodňovanie k oprávnenej osobe.

b) Drenážny systém telesa 2. časti bude zrealizovaný podľa stavebného povolenia    (SO-02). Drenážny systém bude zaústený do novej akumulačnej nádrže (SO-04).

2) Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia skládky zachytáva systém existujúcich odvodňovacích rigolov. Odvodňovacie rigoly sú zaústené za oplotením areálu skládky do bezmenného vodného toku.

Nad územím skládky pretekajú dve ramená bezmenného vodného toku. Obidve ramená povrchového toku boli pre zabezpečenie areálu skládky zaústené do potrubia o priemere 600 mm, ktoré prechádza popod celú skládku a  za oplotením areálu skládky je vyvedené na povrch. Vtokové objekty potrubia sú zabezpečené oceľovými hrablicami na zachytávane plávajúcich látok. Potrubie je uložené v geologickej bariére, v ryhe vyplnenej štrkopieskom hrúbky 150 mm, na ktorej je 150 mm vrstva betónu. V rámci realizácie stavby 2. časti (SO-01) bude uložené potrubie na odvedenie výveru podzemnej vody z telesa 2. časti II. etapy do bezmenného vodného toku.

2.4       Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Odplynenie celého telesa skládky sa bude realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania telesa skládky. Realizácia aktívneho odplynenia sa vykoná na základe samostatného projektu vybudovaním odplyňovacích šácht, zberného potrubia, regulačných zariadení a samostatného zariadenia na využívanie skládkových plynov.

2.5       Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

Prevádzkový objekt bude zásobovaný vodou z vŕtanej studne (SO-13). Splaškové vody budú vypúšťané do žumpy (SO-12) nachádzajúcej sa vedľa prevádzkového objektu. Obsah žumpy bude  zneškodňovaný u oprávnenej osoby.

Priesakové kvapaliny akumulované v pôvodnej aj v  novovybudovanej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín budú využívané na kropenie telesa skládky alebo odvážané na zneškodňovanie k oprávnenej osobe.

2.6       Monitorovanie vplyvu skládky:

- Monitorovanie tesniaceho systému telesa II. etapy, 2. časti je zabezpečené geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.

- Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt BM-1   -  pod skládkou,

Vrt BM-2   -  nad skládkou, referenčný vrt,

Vrt BM-3	 -  pod skládkou,

Z  objektov   sa   odoberajú   odbery   vzoriek   a   vykonáva   sa  analýza  zloženia

podzemných vôd.

- Pôvodná a  nová akumulačná nádrž priesakových kvapalín, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tvorby skládkových plynov v telese skládky.

- Topografia skládky – údaje o štruktúre a  zložení telesa skládky.

- Podmienky povolenia

- A.      Podmienky prevádzkovania

- 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto   povolení.

1.2    	Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.

1.3     	Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a  s  najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.

1.4    Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia  byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z  integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

1.5     	V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a  povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6     	Prevádzkovateľ   je   povinný  v  mimoriadnych prípadoch na  základe rozhodnutia    inšpekcie najmä,  ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné

prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné.    Náklady, ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten  držiteľ, u  koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

1.7      Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  o technicko-

organizačnom  zabezpečení  riadneho  chodu  skládky  a  minimalizácie  jej  vplyvu na

životné prostredie.

1.8      Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- technologický  reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.9     	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s  obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.

1.10  	Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a  jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu  kontrolovať a podľa  potreby aktualizovať.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.

1.12     Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:

- kvapalné odpady,

- odpady, ktoré  sú  v  podmienkach  skládky  výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé,

c)         infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

d)        	opotrebované  pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov  a  pneumatík  s  väčším  vonkajším priemerom  ako 1 400 mm,

e)         odpady,   ktorých    obsah    škodlivých   látok    presahuje   hraničné   hodnoty

koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,

f)       	biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a  z  cintorínov a ďalšej zelene z  pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

1.13     Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:

- vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,

- vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaeviduje prevzatý odpad.

1.14     Prevádzkovateľ   skládky   potvrdí   držiteľovi   odpadu  prevzatie  odpadu s uvedením

jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

1.15     Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:

- odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,

- odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku

- odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,

- pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- objemný odpad pred uložením upraviť drvením na spevnenej ploche alebo po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.

1.16    Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita   uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

1.17    Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním   ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.

1.18   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.

1.19   	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu  obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

- 1.20  	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

- 1.21   	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumulačné nádrže priesakových kvapalín, zberné šachty, čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhe a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

1.22     Prebytok   priesakových    kvapalín   musí   byť  zneškodňovaný  oprávnenou  osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdaných priesakových kvapalín na zneškodňovanie.

1.23     Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím.

Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.24   	Prevádzkovateľ je povinný denne skontrolovať funkčnosť čerpadla v drenážnej šachte DŠ1 a v čerpacej šachte ČS1. Kontrolu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.25   	Prevádzkovateľ   je   povinný   podľa   potreby   vyčistiť osadené zariadenie  na   zachytávanie plávajúcich  látok,  ktoré  je  zabudované  v  mieste,  kde  vody  z povrchového odtoku vtekajú do bezmenného povrchového toku a  na vtokových objektoch potrubia, do ktorého je zaústený bezmenný povrchový tok nad telesom skládky.

1.26   	Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrží priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.

1.27  Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti     pôvodnej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.

1.28     Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  minimálne  2  krát ročne deratizáciu skládky.

Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

1.29     Opravy    a    údržbu   dopravných   prostriedkov   vykonávať   mimo   areálu   skládky

v  zariadeniach na tento účel určených.

1.30  	Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť  čistenie  dopravných  prostriedkov, ktoré opúšťajú

skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo  znečisteniu príjazdovej komunikácie.

- 1.31   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.

1.32   Prevádzkovateľ zmluvne zaviaže dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

- 2.         Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1     	Prevádzková doba skládky je v  pracovných  dňoch (pondelok až piatok) v  čase          od  7,0 hod. do 15,30 hod.

2.2     	Skládka musí byť po celý čas prevádzky pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

2.3      V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

- 3.         Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1      	Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1    rozhodnutia.

3.2       Na skládke  je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3      	Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky.

4.         Odber vody

4.1     Odber podzemnej vody zo studne pre prevádzkové účely na skládke nesmie prekročiť 3456 m3/rok, Q – max = 0,5  l.s-1.

4.2       Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej podzemnej vody   zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a jedenkrát za mesiac zapísať do prevádzkového denníka  množstvo odoberanej podzemnej vody.

- B.       Emisné limity

- 1.         Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity sa vzhľadom na charakter zdroja neurčujú.

- 2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a

2.1       Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové odpadové vody vzhľadom na spôsob nakladania s nimi sa neurčujú.

2.2       Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumulačnej  nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.3       Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku vypúšťať pravostranne do bezmenného vodného toku   v riečnom kilometri 0,850. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd  z povrchového odtoku a ich množstvo sa neurčujú.

- 3.         Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

- C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

.     	Teleso II. etapy, 1. časť nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nedajú technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie tejto časti skládky najneskôr 31. 12. 2008.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vzniknuté nebezpečné odpady dočasne zhromažďovať oddelene podľa druhov v objekte, kde budú zabezpečené obaly odolné voči vplyvom, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

4.   	Prevádzkovateľ je povinný prepracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v zmene integrovaného povolenia a predložiť ho inšpekcii na schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia.

  - Podmienky hospodárenia s energiami

.	Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom  technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky, v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.

  - Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

  - V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a  rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

  - Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.

  - V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).

  - Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

  - Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na odmernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v  pôvodnej akumulačnej nádrži (priesakové kvapaliny z  II. etapy, 1.časti), ktorú zapíše do prevádzkového denníka. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 1,2 m (maximálna hladina) od dna akumulačnej nádrže.

  - Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa havarijného plánu.

  - Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

  - Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

  - Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systém

      - Kontrola emisií do ovzdušia

  - Z odberných miest zisťovať dvakrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

  - Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne   zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

      - Kontrola  priesakových kvapalín,  podzemných vôd a povrchových vôd.

  - Kontrola  priesakových  kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- Priesakové kvapaliny:

Pôvodná a nová akumulačná nádrž priesakových kvapalín.

- Podzemné vody:

Vrt BM-1   -  pod skládkou

Vrt BM-2   -  nad skládkou, referenčný vrt

Vrt BM-3   -  pod skládkou

(3)        Povrchové vody:

Bezmenný povrchový tok – monitorovanie nad skládkou  a pod ňou.

  - Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1)       Priesakové kvapaliny:

analyzovať parametre v odobratých vzorkách z  odberného miesta akumulačná nádrž priesakových kvapalín:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), CHSKCr, fluoridy (F), fenoly arzén, olovo, kadmium, ortuť, amoniakový dusík (N-NH4), celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX), nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

- (2)       Podzemné vody:

a)  štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,

b) analyzovať  parametre v odobratých vzorkách z vrtov:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), CHSKCr, fluoridy (F), fenoly arzén, olovo, kadmium, ortuť, amoniakový dusík (N-NH4), celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX), nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

- Povrchové vody:

analyzovať zloženie povrchovej vody v odobratých vzorkách nad telesom skládky z  obidvoch ramien povrchového toku v mieste vtoku do potrubia (vtokový objekt) a pod skládkou v mieste, kde povrchový tok opúšťa potrubie a vychádza na povrch:

štvrťročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O2), teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, nerozpustné látky (NL), CHSKCr, fluoridy (F), fenoly arzén, olovo, kadmium, ortuť, amoniakový dusík (N-NH4), celkový organický uhlík (TOC), aniónaktívne tenzidy, viazané halogény (AOX), nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v UV a IČ oblasti.

  - Podmienky monitorovania:

- Na všetkých meracích miestach podzemných vôd, povrchových vôd a v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a  v zložení priesakových kvapalín.

- Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky a pod novou akumulačnou nádržou priesakových kvapalín  vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

      - Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,

- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky.

  - Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov.  V prevádzkovom  denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

      - Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5.         Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v  prevádzkovom denníku spotrebu energií. (elektrická energia, pohonné hmoty).

6.         Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o  druhoch a  množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

  - Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a  prevádzkovateľ  skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a  evidenčný list skládky odpadov.

  - Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Obci Bzenica.

  - Jedenkrát ročne spracovať posudok merania percentuálneho zloženia skládkových plynov odborne spôsobilou osobou a predložiť ho inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.

  - Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o  podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a  evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

6.8      Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a  vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

  - Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

  - Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie  rekultivácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

  - Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.

  - Prevádzkovateľ  musí  uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od  uzavretia  skládky.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.

  - Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.

  - Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí.

  - Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov  účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa“, ktorej súčasťou je aj povolenie stavby „Bzenica – Uhlisko, Skládka odpadov, Skládka odpadov, II. etapa“ podľa predloženej projektovej dokumentácie na pozemkoch,  parcelné číslo 791/1, 791/4, 791/5, 791/6 v katastrálnom území Bzenica, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Bzenex BMP, s.r.o.,    Súvoz 1, 912 50 Trenčín zo dňa 03.04.2008, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov vo výške 10 000,- Sk.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti s prílohami oznámila dňa 23.05.2008 začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 28.05.2008 do 30.06.2008 a na úradnej tabuli Obce Bzenica od 02.06.2008 do 30.06.2008. Nakoľko bol počet účastníkov konania vyšší ako 50, inšpekcia upovedomila o začatí konania verejnou vyhláškou.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, útvar štátnej správy ochrany prírody a krajiny, útvar štátnej vodnej správy, Obce Bzenica, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a SVP š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, ktoré sú súčasťou spisového materiálu.

Inšpekcia v podmienkach povolenia čiastočne nezohľadnila stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Banská Bystrica, nakoľko sa v ňom správca toku zaoberal technickými riešeniami nad rámec svojej pôsobnosti a posudzoval aj objekty, ktoré nie sú predmetom konania a boli už povolené inými orgánmi. Inšpekcia  nezohľadnila požiadavku vybudovať pri úprave spevnených plôch v okolí prevádzkového objektu odlučovač ropných látok, nakoľko úprava spevnených plôch bola riešená v samostatnom stavebnom objekte povoľovanom iným príslušným orgánom štátnej správy, ktorý si neuplatnil podmienku zabudovať odlučovač ropných látok. Charakter využívania predmetnej plochy si nevyžaduje odvádzanie vôd z povrchového odtoku cez odlučovač ropných látok.

Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky a odôvodnené pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania a o jeho užívania

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu (vŕtaná studňa) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona  o IPKZ

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ

-   povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona o IPKZ

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8   ods. 2 písm. b) bod. 6 zákona o IPKZ

c)   v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov     (II. etapa),  ktorého  súčasťou  je  schválenie  projektovej  dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie II. etapy skládky po jej uzatvorení

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

e)   v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou

f)    stavebné konanie

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 5029-233375/47/2008/Kas zo dňa 11.07.2008 ústne pojednávanie na deň 31.07.2008. Nariadenie ústneho pojednávania bolo zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce Bzenica od 14.07.2008 do 30.07.2008, na úradnej tabuli inšpekcie od 11.07.2008 do 28.07.2008 a tiež na internetovej stránke inšpekcie. Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,           s  projektovou dokumentáciou stavby, predloženými dokladmi a  písomnými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov a  o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili nové pripomienky a námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Na ústnom konaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je  povolenie stavby boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k  stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a          k susedným pozemkom, kópia z  katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, ktorá súčasne vyžaduje povolenie  stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z  hľadísk uvedených v ustanoveniach     § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemkov na ktorých budú stavby uskutočnené je Komp-urb-pas., pozem. spol. Bzenica, s ktorým má stavebník uzavretú nájomnú zmluvu a vlastník udelil súhlas s realizáciou stavby na predmetných pozemkoch.

Obvodný pozemkový úrad rozhodnutím č. 2008/00462/216 zo dňa 28.05.2008 usporiadal nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde a zmenil druh poľnohospodárskeho pozemku parcela č. 791/1 diel 2 v katastrálnom území Bzenica o výmere 28 994 m2 trvalý trávny porast na ostatnú plochu.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia na základe rozsahu zmeny integrovaného povolenia zmenila právoplatné integrované povolenie v celom rozsahu z dôvodu prehľadnosti integrovaného povolenia. Zmenou integrovaného povolenia zmenila alebo doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia, z prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd, povrchových vôd a  v priesakových kvapalinách podľa prílohy č. 13 k vyhláške               č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov z monitorovania skládky v predchádzajúcom období.

Na vykonávanie predmetnej činnosti na skládke nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia posúdila výstavbu II. etapy, 2. časť skládky a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené. Teleso II. etapy, 1. časť nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Opatrenia na odstránenie nedostatkov sa nedajú technicky vykonať, preto prevádzkovateľ je povinný ukončiť prevádzkovanie tejto časti skládky najneskôr                  31. 12. 2008.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.



Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1.  Bzenex BMP, spol. s r.o., Súvoz 1, 912 50 Trenčín

2.  Obec Bzenica, 966 01 Bzenica 74

3.  Komp-urb-pas., pozem. spol. Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica

4.  DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava

5.  Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- Obec Bzenica, referát životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia,                           966 01 Bzenica 74

- Obec Bzenica, stavebný úrad, 966 01 Bzenica 74

- Obvodný úrad ŽP v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠSOH,

UL. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom

- Obvodný úrad ŽP v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠSOPaK,

UL. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom

- Obvodný úrad ŽP v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, ŠVS,

UL. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9,

965 24 Žiar nad Hronom

- SVP š.p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

- Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom , 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127,             965 01 Žiar nad Hronom

10.  Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina

11.  Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 817 85 Bratislava

12. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia voda, Partizánska cesta 73,

974 01 Banská Bystrica