SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta  94, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 6538-34383/47/2008/Kas,Kri/470490105/Z2                         Banská Bystrica 20.10.2008

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., 5. a  6., písm. c) bod 1., 8. a 10., písm. f) bod 2., písm. h) bod 1. zákona o IPKZ, stavebného zákona  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. číslo: 5477/614/OIPK/470490105/2005/Ka zo dňa 19.04.2006, zmeneného rozhodnutím číslo: 2473/333/OIPK/470490105/Z1-Ú/2006/Ka zo dňa  01.08.2006 pre prevádzku:

„Skládka odpadov Zvolenská Slatina, II. etapa“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Zvolen

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:             Spoločnosť Pohronie a.s.

Sídlo:                               M. R. Štefánika 3355

960 01 Zvolen

IČO:                                 36 004 472

ktorou

vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie:

- stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov IV. etapa“ (bod a)

- zmeny stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov I. a II etapa, objekt SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením  (bod b)

- mení vydané integrované povolenie (bod c)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov IV. etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parcelné číslo 2186/6, 2186/7, 2186/19, 2186/29 v katastrálnom území Zvolenská Slatina.

Projektovaná kapacita IV. etapy skládky je 118 120 m3.

Stavba zahŕňa realizáciu IV. etapy skládky, vybudovanie telesa skládky na nie nebezpečný odpad v jestvujúcom oplotenom areáli skládky. Výstavba IV. etapy nadväzuje na vybudované a zavezené skládkové teleso I. etapy a  skládkové teleso „Starej skládky odpadov“, a tým sa vyplní voľný priestor medzi dvomi samostatnými skládkovými telesami.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Príprava územia:

- odstránenie betónových panelov pozdĺž telesa I. etapy skládky

- odstránenie jestvujúceho betónového rigola pozdĺž päty svahu telesa Starej skládky odpadov

- výkop pre uloženie nového potrubia (SO-04 Odvodnenie) pre zachytenie vôd z povrchového

odtoku

- odkop rekultivačnej vrstvy svahu Starej skládky odpadov v hrúbke 0,5 m

- 	odkop rekultivačnej vrstvy svahu I. etapy skládky v hrúbke 0,5 m

- výkop zemín v podloží IV. etapy:

tvarovanie telesa - vybudovanie obvodovej hrádze „A“ v spodnej časti telesa a obvodovej   hrádze „B“ v hornej časti telesa, priečny sklon dna telesa 5 % kolmo k trase uloženia drenážneho potrubia, pozdĺžny sklon bude 9,9 % v hornej časti telesa skládky a 1,1 % v dolnej časti telesa skládky, vnútorný sklon svahov telesa 1:2,5, vonkajší sklon svahov telesa 1.1,5

- preloženie jestvujúcej NN prípojky z územia telesa IV. etapy do kotviaceho rigola medzi IV. etapou a I. etapou skládky

SO-02  Skládkovacie plochy:

Konštrukcia dna telesa skládky a svahov na hornej a spodnej obvodovej hrádzi :

- upravené a zhutnené podložie

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s kf  ≤ 1.10-9 m.s-1

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  800 g/m2

- drenážna vrstva hrúbky 500 mm, štrk frakcie 16-32 mm

Konštrukcia svahu Starej skládky:

na rekultiváciu svahu telesa Starej skládky budú uložené tesniace vrstvy:

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s kf  ≤ 1.10-9 m.s-1

- geoelektrický monitorovací systém

- fólia z HDPE hrúbky 1,5 mm

- ochranná – separačná geotextília  800 g/m2

- umelá drenážna vrstva + opotrebované pneumatiky

Konštrukcia svahu telesa I. etapy skládky:

- zo svahu zrekultivovanej I. etapy skládky bude odstránená rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 0,5 m až po drenážnu vrstvu

- tesniace vrstvy dna IV. etapy skládky sa napoja na tesniace a drenážne vrstvy skládkovacích plôch I. etapy zhotovením minerálneho tesnenia podložia po kotviaci rigol, navarením tesniacej fólie IV. etapy na fóliu z I. etapy a prekrytím ochrannou geotextíliou.

SO-03 Drenážny systém

Drenážny systém zabezpečuje zachytávanie priesakových kvapalín z drenážnej vrstvy, ich odvádzanie do akumulačnej nádrže a následnú  recirkuláciu s postrekom skládkovacích telies.

Drenážne potrubie z HDPE priemeru 200 mm bude vo vnútri telesa skládky v mieste, kde je ukladaný odpad  perforované, mimo telesa bude bez perforácie. Preplachovacie plné drenážne potrubie priemeru 100 mm, dĺžky 11,5 m bude začínať na úrovni obvodovej hrádze, cez teleso skládky bude drenážne potrubie o dĺžke 116,5 m pokračovať v  pozdĺžnom sklone     9,9 %, v spodnej časti 2,2 % a následne bude napojené na plné potrubie priemeru 200 mm, dĺžky 27,2 m zaústené do drenážnej šachty. Drenážna šachta bude osadená ako kompletná konštrukcia od výrobcu s preukázanou vodotesnosťou  a bude slúžiť na kontrolu funkčnosti drenážneho potrubia. Z drenážnej šachty bude potrubie dĺžky 27,28 m zaústené do existujúcej prečerpávacej nádrže, z  ktorej sú priesakové kvapaliny prečerpávané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín prípadne do rezervnej akumulačnej nádrže.

SO-04 Odvodnenie

V súčasnosti je odvedenie vôd z povrchového odtoku z prevádzkového dvora, ktorý sa nachádza nad skládkovými telesami a aj plocha budúcej IV. etapy skládky, riešené spevneným rigolom (vetva „B“). Vetva „B“ odvádza vody z povrchového odtoku cez priestor budúcej IV. etapy skládky mimo areál skládky. V rámci objektu SO-01 sa vykonajú  práce,  na ktoré bude nadväzovať uloženie sklolaminátového potrubia priemeru 300 mm, dĺžky 164,87 m. Odvodňovacie potrubie  bude zaústené cez vtokový objekt do pôvodného odvodňovacieho rigola (vetva „A“), nachádzajúceho sa pod spodnou hrádzou skládky. Vtokový objekt je betónový s  usadzovacím priestorom a oceľovými hrablicami na zachytávanie plávajúcich látok z povrchového odtoku.

SO-10 Rekultivácia IV. etapy skládky:

Plocha skládkovacieho priestoru: 12 290 m2.

Navrhované následné využitie územia:

-  rekultivovaná časť územia skládky bez iného využitia

-  charakter povrchu: trvalý trávnatý  porast

- sklony svahov 1:2 a 1:2,5, povrch skládkového telesa bude upravený v sklone 10 % k obvodu skládkového telesa.

Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

- vyrovnávacia vrstva

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m

- umelá drenážna vrstva

- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm

- vegetačný kryt – zatrávnenie

Odplynenie skládky bude uskutočnené na základe samostatného projektu na základe vyhodnotenia tvorby skládkových plynov a  jeho následné efektívne využitie.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno:             Spoločnosť Pohronie a.s.

Sídlo:                               M. R. Štefánika 3355

960 01 Zvolen

IČO:                                 36 004 472

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

  - Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

  - Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a  zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

  - Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude ENVIGEO, a. s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.

  - Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

  - Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

  - Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem stavebného objektu SO-10, ktorý bude ukončený do 12 mesiacov po naplnení kapacity jednotlivých etáp skládky.

  - Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

  - Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.

  - Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

  - Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

  - Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala  požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní.

  - Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.

  - Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov – Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.

  - Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.

  - Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.

  - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

  - Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť narušená prevádzka jestvujúcej skládky.

  - Pri rekultivácii skládkového telesa na zatrávnenie použiť osevnú zmes so zložením druhov pôvodne sa vyskytujúcich v bezprostrednej blízkosti a dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

  - Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  - K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, prevádzkový poriadok skládky aktualizovaný v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.

  - Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie, schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov, stavebný denník a  aktualizovaný prevádzkový poriadok.

  - Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať  len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracovala DEPONIA SYSTEM s. r. o., Koceľova 15, 82108 Bratislava; Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3705 * Z * A2.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo          právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov I. a II etapa, objekt SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parcelné číslo 2186/7, 2186/19, 2186/23, 2186/27 a 2186/32 v katastrálnom území Zvolenská Slatina

Účelom  zmeny stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov, I. a II. etapa, SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením bude zvýšenie kóty na ukladanie odpadov          v I. etape a II etape. Zavezenie skládkového telesa I. a  II. etapy bude na navrhovanú úroveň, aby konečná výška telesa I. II. a  IV. etapy bola na rovnakej úrovni a bude pokračovať aj v pripravovanej III. etape skládky. Výstavbou sa vytvorí jedno skládkové teleso.

Kapacita telesa I. etapy skládky bude navýšená o 9 372 m3.

Kapacita telesa II. etapy skládky bude navýšená o 46 567 m3.

Stavba „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém skládky KO Zvolenská Slatina -      I. etapa bola povolená stavebným úradom Obec Zvolenská Slatina rozhodnutím                         č. 2004/5-rozh.Sk zo dňa 14.05.2004 a stavbu Skládka KO Zvolenská Slatina – II. etapa, vrátane SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky povolila Obec Zvolenská Slatina rozhodnutím č. 2003/7-rozh.Sk zo dňa 22.4.2004.

Stavebné riešenie objektu SO-09 obsahuje:

1. Odťaženie zhotovených rekultivačných vrstiev z telesa I. etapy skládky podľa projektovej dokumentácie, navýšenie existujúceho  odplyňovacieho systému I. etapy skládky.

2. Zavezenie telesa I. a II. skládky o jednu terasu výšky 6,5 m na úroveň 376,50 m n.m.,   sklon svahov 1:2.

3. Úprava povrchu skládky podľa projektovej dokumentácie.

4. Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky:

- vyrovnávacia vrstva

- minerálne tesnenie hrúbky 0,50 m

- umelá drenážna vrstva

- rekultivačná vrstva hrúbky 1,0 m

- vegetačný kryt – zatrávnenie

Odplynenie skládky bude uskutočnené na základe samostatného projektu na základe vyhodnotenia tvorby skládkových plynov a  jeho následné efektívne využitie.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

- Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov po naplnení kapacity skládky.

- Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- Ostatné podmienky stavebných povolení zostávajú nezmenené.

Projektovú dokumentáciu vypracovala DEPONIA SYSTEM s. r. o., Koceľova 15, 82108 Bratislava; Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3705 * Z * A2.

c)  Inšpekcia  m e n í  integrované povolenie nasledovne:

1) Pôvodný názov prevádzky :

„Skládka odpadov Zvolenská Slatina, II. etapa“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

mení na nový názov:

„Skládka odpadov Zvolenská Slatina“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

2) v úvodnej výrokovej časti ruší v plnom znení odstavec začínajúci textom „Inšpekcia podľa § 7 ods. 4....“.

3) v odstavci „Súčasťou integrovaného povoľovania je ....“ dopĺňa nové súhlasy nasledovne:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona o IPKZ

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 6 zákona o IPKZ

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (IV. etapa a      I. etapa) činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je  schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a  monitorovanie IV. etapy skládky (stavebný objekt SO-10), a  I. a II. etapy skládky (stavebný objekt SO-09).

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na skládke.

4) v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôd, mení  text v nasledujúcich bodoch:

1.1  Predpokladaný rok ukončenia činnosti skládky: nie je stanovený

1.3 Projektovaná kapacita skládky: I. etapa:   9 372 m3 (navýšenie pôvodnej kapacity)

II. etapa:  140 608 m3

IV. etapa: 118 120 m3

2. Opis prevádzky:

V oplotenom areáli „Skládky Zvolenská Slatina“ sa nachádza:

- Stará skládka uzatvorená a zrekultivovaná,

-  I. etapa bude po zrealizovaní stavebných prác v súlade so stavebným povolením na objekt   (SO-09) prevádzkovaná do naplnenia kapacity 9 372 m3,

-  II. etapa:  prevádzkovaná, povolená v integrovanom povolení,

-  IV. etapa zrealizovaná v súlade so stavebným povolením,

- objekty, ktoré boli vybudované a  prevádzkované v súvislosti s prevádzkovaním všetkých etáp skládky.

2.4  Voda používaná na sociálne a prevádzkové účely:

1) Prevádzkový objekt je zásobovaný úžitkovou vodou z vŕtanej studne, ktorá bola povolená ako vodná stavba rozhodnutím číslo: ŽP-vod. 1910/403/94-O zo dňa 25.01.1995 Obvodným úradom životného prostredia vo Zvolene. Vŕtaná studňa má hĺbku 20 m pri výdatnosti        0,50 l.s-1. V studni je osadené ponorné čerpadlo a  vodomerné zariadenie.

Splaškové vody sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej žumpy o objeme 9 m3, ktorej obsah je zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

ruší bod 2.6 v celom rozsahu (nahradené v stavebnom povolení, objekt SO-09 a SO-10)

5) v časti II. Podmienky povolenia,

odsek A. Podmienky prevádzkovania

mení text v bode 1.6 nasledovne:

Prevádzkovateľ je povinný  v  mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z  hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré  vznikli  pri  zneškodnení  odpadu  na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ, u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

mení text v bode 1.12 písm. d) nasledovne:

d) opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

mení text v bode 1.16 nasledovne:

písmeno b)  odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny,

písmeno d)  objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím   mechanizmom,

ruší bod 1.33 a nahrádza ho novým textom:

1.33   Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby  čistiť cestný rigol, ktorý slúži na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z areálu skládky do toku Hučava.

dopĺňa nový odsek v znení:

5.         Odber vody

5.1      Odber podzemnej vody zo studne pre prevádzkové účely na skládke nesmie prekročiť  565 m3/rok, Q – max = 0,5  l.s-1.

5.2       Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej podzemnej vody   zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a jedenkrát za mesiac zapísať do prevádzkového denníka  množstvo odoberanej podzemnej vody.

6) v odseku  „B. Emisné limity“

mení text v bode 2.1 v časti Vody z povrchového odtoku nasledovne:

Vody z povrchového odtoku vypúšťať ľavostranne do toku Hučava v riečnom kilometri 2,3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd  z  povrchového odtoku a ich množstvo sa neurčujú.

7) v časti D. opatrenie pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov, nahrádza  pôvodný text novým textom nasledovne:

  - Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v  spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými na skládke.

  - Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e)     zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe skládky:

Tabuľka č.1

| P.č. | Katalógové Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10 | nechlórované minerálne oleje | N |
| 2. | 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N |
| 3. | 13 02 04 | chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 4. | 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 5. | 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 6. | 13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N |
| 7. | 13 03 08 | syntetické a teplonosné oleje | N |
| 8. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 9. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 10. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 11. | 16 01 13 | brzdové kvapaliny | N |
| 12. | 16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce látky | N |
| 13. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 14. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 15. | 16 08 02 | použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N |
| 16. | 16 08 07 | použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17. | 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |  |
| 18. | 19 07 02 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky. | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov 4001ton/rok |  |  |  |

4.        Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky,  ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

5.       Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je     oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, v ktorom bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

6.      Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na    nakladanie s  nebezpečnými odpadmi o  predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

7.      Prevádzkovateľ je  povinný  prepracovať  prevádzkový   poriadok  skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení.

8) v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, odsek „2. Kontrola priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd“

ruší v bode 2.3 Podmienky monitorovania text pod písmenom c) a písmená d) a e) mení na c),  d) a e).

mení v bode  2.4 označenie „Tabuľka č.1“ za „Tabuľka č. 2“.

Ostatné  podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Zvolenská Slatina“  zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku            „Skládka odpadov Zvolenská Slatina“, ktorej súčasťou je aj povolenie stavby          „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov IV. etapa“ realizovaná v katastrálnom území   Zvolenská Slatina, parcelné číslo 2186/6, 2186/7, 2186/19, 2186/29 a povolenie zmeny stavby „Zvolenská Slatina, Skládka odpadov I. a II. etapa, objekt SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením, realizovaná v katastrálnom území         Zvolenská Slatina na pozemku, parcelné číslo 2186/7, 2186/19, 2186/23, 2186/27 a 2186/32, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Spoločnosť Pohronie a.s., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen zo dňa 06.06.2008, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 25.08.2008 do 26.09.2008 a na úradnej tabuli Obce Zvolenská Slatina od 26.08.2008 do 29.09.2008.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, útvar štátnej správy ochrany prírody a krajiny, útvar štátnej vodnej správy, Mesta Zvolen, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene a SVP š.p., OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica. Pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Inšpekcia v podmienkach povolenia zohľadnila podmienky  Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Banská Bystrica v rozsahu, ktoré vyplývajú zo zákona o IPKZ, ako správcovi vodného toku Hučava, do ktorého sú vypúšťané vody z povrchového odtoku zo skládky. Správca toku sa v stanovisku zaoberal technickými riešeniami nad rámec svojej pôsobnosti a posudzoval aj objekty, ktoré nie sú predmetom zmeny integrovaného povolenia.

Obec Zvolenská Slatina udelila súhlas s povolením stavby listom č. 447/2008 zo dňa 15.5.2008 a listom č. 735/2008 zo dňa 25.7.2008.

Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívania

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- povolenie na odber podzemných vôd

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  (I., II. a IV. etapa),  ktorého  súčasťou  je  schválenie  projektovej  dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie I. II. a IV. etapy skládky po jej uzatvorení,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na skládke

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d)  v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

e) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 6538-31920/47/2008/Kas zo dňa 30.09.2008 ústne pojednávanie na 10.10.2008. Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti,           s  projektovou dokumentáciou stavieb, predloženými dokladmi a  písomnými stanoviskami dotknutých orgánov a  o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.  Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Skládka nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a  ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je  povolenie stavby boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k  stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z  hľadísk uvedených v ustanoveniach      § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby, jej zmeny a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemkov, parcelné  číslo 2186/7, 2186/19, 2186/23, 2186/27 a 2186/32 katastrálne územie Zvolenská Slatina je stavebník a prevádzkovateľ skládky. Vlastníkom pozemkov, parcelné číslo 2186/6, 2186/29 katastrálne územie Zvolenská Slatina je mesto Zvolen, s ktorým má stavebník uzatvorenú nájomnú zmluvu.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia zmenila pôvodný názov prevádzky z dôvodu, že predmetom integrovaného povoľovania boli aj ďalšie etapy skládky. Ďalej  zmenila alebo doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia, z  prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky a zmeny stavby pred jej dokončením.

Inšpekcia na základe požiadavky prevádzkovateľa doplnila v prílohe č. 1 odpad katalógové číslo 16 01 03. Prevádzkovateľ bude opotrebované pneumatiky preberať za účelom ich využitia ako konštrukčný materiál pri výstavbe skládky.

Na vykonávanie predmetnej činnosti na skládke nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia posúdila výstavbu IV. etapy a zmenu stavby I. a II. etapy, objekt SO-09 Prekrytie a rekultivácia skládky“ pred jej dokončením, a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.



Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha

Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Spoločnosť Pohronie a.s., M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen

- 2. Obec Zvolenská Slatina, 962 01 Zvolenská Slatina

- 3. Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 966 01 Zvolen

4. DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Ing. Bohuslav Katrenčík, Koceľová 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obec Zvolenská Slatina, stavebný úrad, 962 01 Zvolenská Slatina

2. Obec Zvolenská Slatina, referát ŽP, 962 01 Zvolenská Slatina

3. Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, ŠSOH, SNP 45/34, 960 01 Zvolen

4.  Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, ŠSOPaK, SNP 45/34, 960 01 Zvolen

5. Obvodný úrad ŽP vo Zvolene, ŠVS, SNP 45/34, 960 01 Zvolen

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, 960 01 Zvolen

7. SVP š.p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen

9. Stredoslovenská energetika, a.s., Ul. republika 5, 010 47 Žilina

10. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia voda, Partizánska cesta 73, 974 01Banská Bystrica

11. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 817 85 Bratislava

12. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

13. Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene, Študentská 12, 960 01 Zvolen