SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo rozhodnutia : 1787/770280104/447-Ži                                           V Žiline, dňa 8.6.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len zákon o IPKZ) v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania podľa § 8, § 17 ods. 1 a podľa § 18 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje

vykonávanie činnosti  v prevádzke

Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica.

Prevádzka je umiestnená v objektoch, ktoré boli uvedené do užívania kolaudačným rozhodnutím č. OPLVH 512/8-99-Ga zo dňa 10.5.1978, vydaným Okresným národným výborom, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici. Zneškodňovacia stanica odpadových vôd bola povolená rozhodnutím č. ŽP-98/07032/FO1 zo dňa 20.12.1999, vydaným Okresným úradom v Púchove, odborom životného prostredia a uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. ŽP- 2001/04432/FO1 zo dňa 22.8.2001, vydaným Okresným úradom v Púchove, odborom životného prostredia.

Objekty prevádzky sa nachádzajú na pozemkoch č. 455/3, 455/4, 455/9, 455/10, 455/11, 462/2, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1 v k.ú. Dolná Breznica.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ, pod bodom:

2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických kúpeľov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3

Povolenie sa vydáva:  prevádzkovateľovi: GALVANIKA, s.r.o.

sídlo prevádzkovateľa: Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica

IČO prevádzkovateľa:  36 005 011

I. Základné informácie o prevádzke

| Umiestnenie prevádzky | kraj Trenčiansky okres Púchov lokalita prevádzky – Dolná Breznica |
| --- | --- |
| Dátum začatia činnosti prevádzky a predpoklad ukončenia činnosti | rok 1978 neuvažuje sa |
| Projektovaná kapacita prevádzky | 44 m3 galvanických kúpeľov |
| Kód NOSE -P | 105.01 |
| Zameranie zariadenia | Povrchová úprava kovov (galvanické procesy) |
| Hlavné výrobné činnosti povoľované v prevádzke | Galvanické procesy: - závesné zinkovanie ocele slabo kyslé - hromadné zinkovanie ocele slabo kyslé - medenie ocele kyslé - závesné niklovanie ocele - hromadné niklovanie ocele - dekoratívne chrómovanie ocele - chromátovanie hliníka Pomocné procesy: - odmasťovanie - morenie - brúsenie, leštenie - príprava, doplňovanie a filtrácia kúpeľov - ohrev kúpeľov - prívod jednosmerného prúdu do kúpeľov |
| Ďalšie súvisiace činnosti povoľované v prevádzke | - skladovanie surového materiálu - skladovanie hotových výrobkov - príprava demineralizovanej vody - čistenie odpadových vôd v zneškodňovacej stanici - odsávanie odplynov z prevádzkových vaní - skladovanie nebezpečných látok - zhromažďovanie nebezpečných odpadov - výroba tepla v nízkotlakej kotolni |
| Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z. | 2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) Povrchové úpravy pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov viac ako 30 m3 |

Opis prevádzky  je uvedený v prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

Environmentálne zhodnotenie prevádzky  je uvedené v prílohe č.2 tohto rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8  ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) 1. zákona o IPKZ

II. Podmienky povolenia

- Prevádzkovateľ je povinný plniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

- Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

- Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

- V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

7. Prevádzkovateľ je povinný doplniť prevádzkové predpisy v zmysle integrovaného povolenia  v termíne do 2 mesiacov od právoplatnosti integrovaného povolenia.

V súlade s § 18 zákona o IPKZ sa pre prevádzku, ako aj pre s ňou priamo spojené činnosti a postupy, stanovujú podmienky a zároveň aj opatrenia zabezpečujúce  plnenie týchto podmienok:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

  - Prevádzka bude prevádzkovaná 7 dní v týždni – podľa potreby.

- Podmienky pre zaobchádzanie s chemikáliami a pomocnými látkami

- V prevádzke nebude prekročený rozsah používaných chemických látok a nebezpečných látok uvedených  v prílohe č.3 tohto rozhodnutia bez povolenia inšpekcie.

- V prevádzke je zakázané používať nové nebezpečné látky bez povolenia inšpekcie. Povoľovací orgán musí byť písomne upovedomený o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

c)   Podmienky pre prevádzkovanie

- Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s obsahom povolenia, najmä časťami týkajúcimi sa ich pracoviska.

- Prevádzkovateľ musí v zmysle  § 20 ods. 3 zákona o  IPKZ  umožniť  orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných  meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

- Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  v tomto povolení.

- Jednotlivé časti prevádzky, ktoré sú ručne riadené, nesmie obsluha  prevádzky ponechať  bez dozoru.

- Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu životného prostredia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.

- Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia v takom stave, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, bezpečnostných a hygienických závad.

- Prevádzkovateľ je povinný stroje a zariadenia, ktoré prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia prevádzkovať v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a podľa technických podmienok stanovených výrobcom.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre pri procesoch povrchovej úpravy kovov tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu a ovzdušie.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania životného prostredia a poskytovať údaje správnym orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len súbor TPP a TOO).

- Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii vypracovaný a schválený súbor TPP a TOO  v termíne do 30.9.2005.

- Pri každej zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru TPP a TOO.

- Všetky prevádzkové vane, v ktorých sa vyvíjajú škodlivé plyny a pary (moriace kúpele s obsahom 15 % HCl – výduch č.1 a č.2, chrómovací kúpeľ – výduch č.3, niklovacie kúpele vyhrievané – výduch č.4, odmasťovacie kúpele – výduchy č.5, č.6 a č.7, vaňa s čiernym chromátom – výduch č.9), musia byť odsávané a odplyny vypúšťané výduchmi do prostredia.

- Pri poruche odsávacieho zariadenia musí byť proces povrchových úprav prerušený a zastavený až do odstránenia poruchy na odsávaní.

- Priestory brúsenia materiálu musia byť odsávané a odsávaný vzduch musí byť vedený do výduchu č.8 cez funkčný tkaninový filter.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity uvedené v bode B.1.1. tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov podľa bodu B.2.1. tohto rozhodnutia.

- Skladovanie materiálov, chemikálií, pomocných látok, nebezpečných látok a nebezpečných odpadov musí byť vykonávané na ploche zabezpečenej proti možným výluhom do podzemných a povrchových vôd.

- Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi postupovať tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd alebo do kanalizácie.

- Nebezpečné látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v skladoch a v prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

- Nádrže na suroviny, pomocné prípravky, chemikálie, nebezpečné látky a nebezpečné odpady musia byť prístupné pre  vizuálnu kontrolu tesnosti.

- Povrchové úpravy možno vykonávať len v nádržiach na to určených, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným chemikáliám.

- Všetky nádrže, potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu použitej látky a smerom prúdenia.

- Odpadové vody z technológie povrchových úprav čistiť v zneškodňovacej stanici odpadových vôd  (ďalej len ZS).

- Denné množstvo odpadových vôd čistených v ZS nesmie prekročiť jej dennú kapacitu, t.j. 13 m3 v 2 smenách alebo 20 m3 v 3 smenách.

- Vykonávať rozbory preberaných odpadových vôd od firmy TEES, s.r.o., Piešťany v ukazovateľoch Ni a CHSKCr v intervale 1 x mesačne vo vlastnom laboratóriu.

- Pravidelne 1 x týždenne vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty CHSKCr vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumulačnej nádrže pri ZS.

- Pri zvýšení koncentrácie CHSKCr nad prípustnú hodnotu zabezpečiť výmenu náplne v sorpčnom filtri ZS.

- Pravidelne 1 x týždenne vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty ťažkých kovov (Cr, Ni, Zn, Cu) vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumulačnej nádrže pri ZS.

- Pravidelne pred každým vypustením odpadových vôd z reakčných vaní a v sedimentačnej vani skontrolovať hodnoty Cr6+, z dôvodu zistenia, či zrážací proces bol dostatočný. Analýzy vykonávať vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu a výsledky zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- Vyčistené odpadové vody zachytávať v akumulačnej nádrži pri ZS.

- Obsah akumulačnej nádrže pri ZS po jej naplnení vyvážať do akumulačnej nádrže pri čistiarni odpadových vôd Púchov (ďalej len ČOV Púchov).

- Z akumulačnej nádrže pri ČOV Púchov vypúšťať vyčistené odpadové vody určeným prietokom max. 1 l/s do odtokového kanála v správe SVS, a.s. ústiaceho do toku Váh v r.km 201,10 na jeho pravom brehu.

- Dodržiavať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do odtokového kanála ústiaceho do toku Váh stanovené v bode B.3.2. tohto rozhodnutia.

- Rozbory odpadových vôd vypúšťaných do odtokového kanála ústiaceho do toku Váh zabezpečovať podľa bodu B.4.1.

- Splaškové odpadové vody akumulovať v žumpe s objemom 28 m3 umiestnenej v časti zinkovňa.

- Splaškové odpadové vody zo žumpy po jej naplnení vyvážať do akumulačnej nádrže na splaškové odpadové vody pri ČOV Púchov na ďalšie dočistenie.

- Kontrolu hladiny vody v žumpe sledovať 1 x týždenne a zapisovať do prevádzkovej evidencie.

- Zaslepiť nevyhovujúci otvor do žumpy a vybudovať nový, umiestnený tak, aby nedochádzalo k ovplyvneniu splaškových vôd vodami z prevádzky povrchových úprav, v termíne do 30.9.2005.

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Pre linku povrchových úprav sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.1.

tabuľka č.1

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Podmienky platnosti emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| linka povrchových úprav | výduch č.1 a 2 | HCl | 30 | ak hmotnostný tok je vyšší ako 0,3 kg.h-1 |
|  | výduch č.3 a 9 | CrVI | 1 | ak hmotnostný tok je vyšší ako 5 g.h-1 |
|  | výduch č.4 | Ni | 1 | ak hmotnostný tok je vyšší ako 5 g.h-1 |

HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, CrVI – zlúčeniny šesťmocného chrómu,            Ni – nikel a jeho zlúčeniny

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa do 31.12.2006 považuje za dodržaný, ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérií meraní neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa od 1.1.2007 považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Pre znečisťujúce látky z kotolne sa emisné limity neurčujú, ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia (110 kW).

- Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

B.2.  Kontrola emisií do ovzdušia

- Monitoring emisií z linky povrchových úprav sa určuje podľa tabuľky č.2.

tabuľka č.2

| Emisný zdroj | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| linka povrchových úprav | výduch č.1 a 2 | HCl | mg.m-3 | 1 x za 6 rokov |
|  | výduch č.3 a 9 | CrVI |  |  |
|  | výduch č.4 | Ni |  |  |

- Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a Obvodný úrad životného prostredia Považská Bystrica (ObÚŽP).

- Oprávnené merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

- Meranie sa musí vykonať pre každý výduch samostatne.

- Pri zmene emisných limitov alebo zmenených požiadaviek dodržania emisného limitu sa musí preukázať do dvoch rokov od termínu platnosti zmenených emisných limitov alebo požiadaviek ich dodržiavanie.

B.3.   Emisie do vôd

- Povolené množstvá vypúšťaných odpadových vôd z technológie povrchových úprav sú uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

| Priemerný prietok l.s-1 | Maximálny prietok l.s-1 | Priemerný prietok m3.deň-1 | Priemerný prietok m3.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,23 | 1,0 | 20,0 | 3000,0 |

- Pre vypúšťané odpadové vody z technológie povrchových úprav sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke 4.

tabuľka č.4

| Ukazovateľ | Koncentračné hodnoty mg/l | Bilančné hodnoty kg/rok |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,0 – 8,5 | - |
| CHSKCr | 250 | 750,0 |
| NL | 30 | 90,0 |
| Crcelk. | 0,5 | 1,5 |
| Cr6+ | 0,1 | 0,3 |
| Cu | 0,5 | 1,5 |
| Fe | 3,0 | 9,0 |
| Ni | 0,5 | 1,5 |
| Zn | 2,0 | 6,0 |
| N-NO2 | 5,0 | 15,0 |
| N-NH4 | 10,0 | 30,0 |
| AOX | 2,0 | 6,0 |
| NEL | 2,0 | 3,0 |

pH – reakcia vody, CHSKCr, - chemická spotreba kyslíka ,  NL – nerozpustné látky, Cr6+- chróm šesťmocný, Crcelk. – chróm celkový, Cu – meď, Fe – železo, Ni – nikel, Zn – zinok, N-NO2 – dusitanový dusík, N-NH4- amoniakálny dusík, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepolárne extrahovateľné látky

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak ani v jednej bodovej vzorke a kvalifikovanej bodovej vzorke nie sú prekročené koncentračné hodnoty.

- Bilančné hodnoty sú dodržané, ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov zlievaných a bodových vzoriek v tom istom roku, neprekročí stanovené hodnoty.

B.4. Kontrola emisií do vôd

- Monitoring kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z technológie povrchových úprav realizovať  podľa tabuľky 5.

tabuľka č.5

| - Parameter | Kontrolný profil | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Množstvo vypúšťaných odpadových vôd [m3] | „A“ | - kontinuálne | - - na vodomere umiestnenom na výstupe zo zneškodňovacej stanice - - výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka |
| - Kvalita odpadovej vody v ukazovateľoch: pH, CHSKCr, NL, Crcelk., Cr6+, Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO2, N-NH4+, AOX, NEL | „B“ | - 4 x ročne | - - kontrolu kvality vypúšťanej odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v bode B.4.2. |

B.4.2. Ďalšie podmienky

a) kontrolný profil

„A“ vodomer osadený na výstupe priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice do akumulačnej nádrže pri ZS

„B“ vypúšťacie potrubie z nadzemnej akumulačnej nádrže pri ČOV Púchov do odtokového kanála v správe SVS, a.s. Žilina, ktorým sú odvádzané vyčistené odpadové vody do toku Váh

b) spôsob odberu vzoriek

- bodovou vzorkou pre ukazovatele AOX a NEL

- kvalifikovanou bodovou vzorkou (dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne 4 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch) pre ostatné ukazovatele

c) metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré stanovia laboratória uvedené vo  Vestníku MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa metód uvedených vo Vestníku MŽP SR, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

B.5. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia

Vo vonkajšom prostredí na hranici pozemku pri dotyku s obytnou zónou sa pre emisie hluku stanovujú limity:  pre dennú dobu    50 dB

pre nočnú dobu    40 dB

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

Na základe posúdenia prevádzky podľa hľadísk uvedených v prílohe č.3 zákona o IPKZ pri určovaní najlepších dostupných techník a porovnania prevádzky s najlepšími dostupnými technikami z referenčných dokumentov (BREF) pre povrchové úpravy kovov sa určujú tieto opatrenia:

- Prehľadne označiť všetky vane, potrubia a rozvody v prevádzke, smer toku a druh látky v termíne do 31.8.2005.

- Udržiavať pracovné priestory čisté a natreté, aby sa zabezpečila okamžitá identifikácia úniku nebezpečných látok.

- Zabezpečiť pravidelnú dennú kontrolu únikov chemikálií z vaní obsluhou, kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

- Z dôvodu ochrany pred koróziou obmedziť skladovanie surovín, materiálov a chemikálií  na čo najkratšiu možnú dobu.

- Zabezpečiť odsávanie odmasťovacích vaní v termíne do 31.12.2006:

2 ks vane s Enprep UF v moriarni

1 ks vaňa s Enprep UF v chrómovni

1 ks ultrazvuk s Enprep 2360 v zinkovni

- Pravidelne denne sledovať spotrebu vody v prevádzke, údaje ročne vyhodnocovať a v prípade potreby prijať opatrenia.

- V prevádzke nepoužívať ako odmasťovadlo trichlóretylén.

Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) je uvedené v prílohe č.4 tohto rozhodnutia.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

a) Nebezpečné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.6.

tabuľka č.6

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Miesto zhromažďo- vania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 04 04 | Odpady obsahujúce ortuť | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | Areál Galvaniky | sklad chemického materiálu |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | Areál Galvaniky | sklad chemického materiálu |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | Areál Galvaniky | sklad chemického materiálu |
| 16 06 01 | Olovené batérie | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | Areál Galvaniky | sklad chemického materiálu |
| 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | N | Areál Galvaniky | sklad chemického materiálu |

b) Ostatné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.7.

tabuľka č.7

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Miesto zhromažďo-vania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 01 | Meď | Odovzdať na zhodnotenie | O | Areál Galvaniky | dielňa údržby |
| 17 04 04 | Zinok | Odovzdať na zhodnotenie | O | Areál Galvaniky | dielňa údržby |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | Odovzdať na zhodnotenie | O | Areál Galvaniky | kontajnery v areáli Galvaniky |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | Odovzdať na zneškodnenie | O | Areál Galvaniky | kontajnery v areáli Galvaniky |

c) Podmienky pre prevádzkovanie

- Predchádzať vzniku odpadov jeho recykláciou v technologickom procese.

- Pri  povolených  činnostiach a spolu súvisiacich činnostiach postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik vlastného odpadu.

- Dodržiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programe odpadového hospodárstva“ schválenom príslušným správnym orgánom.

- Pri nakladaní s  odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

- Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich oddelene vo vhodných nádobách, zabezpečených proti nežiadúcemu úniku do okolitého prostredia,   podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

- Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

- V prevádzke  nakladať len s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č.6.

- Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať podmienky uvedené v právoplatnom súhlase na nakladanie s nebezpečným odpadom. S nebezpečným odpadom nakladať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

- Nádoby na nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečných odpadov.

- Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie.

- Opotrebované batérie a odpadové oleje odovzdávať len držiteľovi autorizácie, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

- Oboznámiť pracovníkov, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, s postupom nakladania s ním a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s týmto odpadom.

- Priestor skladovania nebezpečných odpadov v sklade chemického materiálu oddeliť pletivom a označiť v termíne do 31.8.2005.

- Odovzdať na zneškodnenie oprávnenej organizácií odpadový trichlóretén skladovaný v sudoch v množstve cca 500 kg v termíne do 30.9.2005.

- Sudy s odpadovými olejmi v sklade chemického materiálu musia byť umiestnené v havarijných záchytných nádobách, aby nedošlo k prieniku olejov ku skladovaným chemickým látkam a k ich znehodnoteniu.

- Kaly z neutralizačnej stanice odpadových vôd skladovať v kontajneri pri zneškodňovacej stanici  tak, aby nedošlo k prieniku dažďových vôd do kontajnera.

d)  Monitoring odpadov

- Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

- Predložiť inšpekcii a ObÚŽP Považská Bystrica hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

a)  Podmienky pre prevádzkovanie

- Pravidelne prehodnocovať spotrebu všetkých druhov energií v prevádzke a v prípade potreby navrhnúť technické a organizačné opatrenia na zníženie ich spotreby.

- Zostavovať, posudzovať a revidovať energetickú spotrebu a výkonnosť jednotlivých prevádzkových zariadení.

b) Monitoring energií

- Monitorovať spotrebu energií v prevádzke, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x ročne.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- Obsluha zariadenia musí byť aspoň 1 x ročne riadne vyškolená o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie. O obsahu školenia a zúčastnených pracovníkov musí byť spísaný záznam.

- Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy v schválenom Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán).

- Predložiť na inšpekciu aktualizovaný a schválený havarijný plán v termíne do 31.10.2005.

- Havarijný plán musí byť umiestnený vo všetkých skladoch nebezpečných látok a na prevádzkach, kde sa používajú nebezpečné látky.

- Všetky  vzniknuté havárie musia byť  zaznamenané v  prevádzkovej evidencii  a o každej havárii musí byť  spísaný záznam.

- Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou zariadení musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

- Obsluha prevádzky musí mať k dispozícií pracovné pomôcky a ochranné prostriedky potrebné pri prevádzkovaní zariadenia ako aj prostriedky pre prípad vykonania opatrení pri vzniku havárie na zariadení.

- Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd.

- Všetky prevádzkové nádrže, záchytné a havarijné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.

- Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontroly skladov, skúšky tesnosti nádrží a potrubí, vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva.

- Všetky nádrže a potrubia používané na transport nebezpečných látok musia byť vizuálne kontrolované, či nedochádza k priesakom alebo upchatiu. Zaznamenané priesaky a opatrenia na ich odstránenie musia byť zapísané v prevádzkovej evidencii.

- Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky  na zneškodnenie prípadných odkvapov.

- Každé pracovisko, na ktorom sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musí byť vybavené prostriedkami na zneškodnenie havarijných únikov:

sorpčný materiál, krompáč, lopaty, metly, PVC vrecia, PE fólie.

- Použité sorpčné materiály uskladniť tak, aby bolo zamedzené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

- Priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť riadne označené.

- Zabezpečiť riadne vyčistenie nádrže na trichlóretén oprávnenou organizáciou v termíne do 30.9.2005.

- Stáčacie miesto pre HCl v sklade použitých zariadení vybaviť záchytnou vaňou tak, aby nedošlo k úniku nebezpečnej látky do prostredia v termíne do 31.8.2005.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technicko-prevádzkové parametre zariadenia, vykonávať technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia a opatrenia na zmierňovanie a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov na zariadení uvedené v súbore TPP a TOO, ktorý bude vypracovaný pre prevádzku.

Kapitoly G. a H.  sa vypúšťajú, podmienky sa nestanovujú, popísané v odôvodnení tohto povolenia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré   treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1.     Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.1.1.  Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.8.

tabuľka č.8

| Por. číslo | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy /technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky a kvapalné nebezpečné odpady (v skladoch chemických látok) | denne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 2. | Kontrola tesnosti všetkých prevádzkových nádrží a potrubí, ich technického stavu a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí | denne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 3. | Kontrola všetkých ventilov a tesnosti spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami | týždenne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | vizuálne |
| 4. | Kontrola stavu odsávacích rámov a ich čistenie | týždenne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa prevádzkového predpisu |
| 5. | Kontrola presnosti merania pH elektród | týždenne | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ | podľa prevádzkového predpisu |
| 6. | Prevádzkové merania CHSKcr a ťažkých kovov vo vyčistenej odpadovej vode | týždenne | v prevádzkovom laboratóriu | podľa prevádzkového predpisu |
| 7. | Prevádzkové merania Cr6+ na výstupe čistených odpadových vôd z reakčných vaní a v sedimentačnej vani | z každej šarže | v prevádzkovom laboratóriu | podľa prevádzkového predpisu |
| 8. | Analýza preberaných odpadových vôd od fy TEES na obsah Ni a CHSKCr | mesačne | v prevádzkovom laboratóriu | podľa prevádzkového predpisu |
| 9. | Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží, v ktorých sú nebezpečné látky | 1 x za 20 rokov | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie | podľa príslušnej STN a vyhlášky |

I.2.  Predkladanie správ z monitoringu

I.2.1.  Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.9.

tabuľka č.9

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |  |  |  |  |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ | 1 x ročne | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia |  |  |  |  |
| Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov | 1 x za 6 rokov | do 60 dní od vykonania merania | písomná | inšpekcia OIPK Žilina, ObÚŽP Považská Bystrica |
| Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | ObÚŽP Považská Bystrica |
| Ochrana vôd |  |  |  |  |
| Výsledky monitoringu odpadových vôd podľa tabuľky č.5 | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina, ObÚŽP Považská Bystrica |
| Odpady |  |  |  |  |
| Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x ročne | do 15.2. nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |
|  |  | do 31.1. nasledujúceho roka | písomná | ObÚŽP Považská Bystrica |
| Ostatné |  |  |  |  |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov | po predložení | do 10 dní od obdržania | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď | písomná | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO |
|  |  | záverečné správy do 60 dní od vzniku |  |  |
| Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x ročne | do 15.2 nasledujúceho roka | písomná | inšpekcia OIPK Žilina |

ObÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia, odbor IPK – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém

- Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu a evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle  ustanovenia § 20 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení záväzných podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

- Vo všetkých interných dokumentoch, ktoré sa odvolávajú na jednotlivé zložkové rozhodnutia, vykonať opravu a odvolať sa na integrované rozhodnutie, pokiaľ nahrádza  zložkové rozhodnutie.

I.3. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní budú zaznamenávané do prevádzkového denníka. Výsledky monitoringu vôd a ďalších monitoringov vykonávaných externými organizáciami budú uložené u prevádzkovateľa. Zaznamenávané budú aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,..) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.

- Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia, ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.

- V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať primerane podľa opatrení uvedených v časti F tohto povolenia, zabezpečiť odčerpanie a zneškodnenie pracovných médií, opravu zariadenia resp. jeho náhradu za nové.

- Na prečerpanie vytečených vôd, chemikálií alebo preplnených nádrží pri poruche musí byť k dispozícií prenosné čerpadlo.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- Neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

- Do 1 mesiaca po oznámení o skončení činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii opis spôsobu ukončenia prevádzky a plán opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len zákon o IPKZ) v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania podľa § 8, § 17 ods. 1  a podľa § 18 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva  integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica zo dňa 31.1.2005. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 29.11.2004 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa  3.3.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom  a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku a prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica verejnou vyhláškou z dôvodu, že neboli známi všetci účastníci konania.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ  doručila týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 21.4.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke  a na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Pozvánku na ústne pojednávanie zverejnila na úradnej tabuli po dobu 15 dní pred dňom konania ústneho pojednávania.

Prevádzka Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica v tomto konaní je posudzovaná ako jestvujúca prevádzka podľa § 2 ods. 5 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu  a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 27.4.2005 sa zúčastnil prevádzkovateľ a ostatní účastníci konania. Dotknuté orgány sa nezúčastnili. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť,  podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti, pričom sporné vyjadrenia boli vysporiadané priamo na ústnom pojednávaní.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ:

1. ObÚŽP Považská Bystrica, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Pripomienka „Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor TPP a TOO a predložiť ho na schválenie správnemu orgánu“ bola zapracovaná do podmienky povolenia A.15.

2. Vlastníci pozemkov pod prevádzkou Jamborová Magdaléna, Kováčová Anna, Palčeková Anna a Hybelová Filipína

Pripomienka „Nesúhlasíme s prevádzkou, pokiaľ sa prevádzkovateľ majetkovo nevysporiada s vlastníkmi pozemkov, pod ktorými stojí prevádzka“ bola prerokovaná a prevádzkovateľ prisľúbil riešenie problému. Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ navrhol stretnutie s vlastníkmi pozemkov a ostatnými prevádzkovateľmi, ktorý vykonávajú svoju činnosť v danej lokalite, s cieľom vyriešiť majetkové vysporiadanie.

Pripomienka nebola zapracovaná do podmienok integrovaného povolenia z dôvodu, že inšpekcia nie je vecne príslušným orgánom na riešenie majetkových záležitostí. Postupovala v súlade s § 8 ods.1 zákona o IPKZ a určila podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek.

3. Prevádzkovateľ Galvanika, s.r.o.

Pripomienka „Prehodnotiť ukazovateľ CHSKCr udaný v doteraz platnom rozhodnutí ObÚŽP č. OÚ ŽP-2004/00121/FO1 (65 mg/l) v súlade s vyhl.491/2002 Z.z. príloha č.3, časť B 5.2. Povrchová úprava kovov a plastov (300 mg/l)“ bola akceptovaná a bola stanovená limitná hodnota znečistenia v ukazovateli CHSKCr 250 mg/l z dôvodu, že množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu Váh je malé (priemerne 0,23 l/s, maximálne 1 l/s) a po zriedení s povrchovou vodou je vplyv na recipient zanedbateľný.

Prevádzkovateľ sa vyjadril k problematike vysporiadania pozemkov pod prevádzkou. Dňa 19.5.2005 inicioval stretnutie majiteľov pozemkov, zabezpečil nové geometrické zameranie pozemkov a následne prebehnú jednania o kúpe príp. prenájme pozemkov.

Zdôvodnenie návrhu opatrení na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník:

Pri určovaní BAT techniky inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3 tohto zákona, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na základe údajov Európskych spoločenstiev o ich vývoji. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu pre povrchové úpravy kovov.

Po zhodnotení prevádzky vyplynulo, že prevádzka v prevažnej miere spĺňa požiadavky pre najlepšie dostupné techniky. Uložené opatrenia na úplné zosúladenie sú uvedené v časti C. tohto povolenia.

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke bolo určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ a určenie podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) 1. zákona o IPKZ.

Pri určovaní emisných limitov do ovzdušia inšpekcia vychádzala zo všeobecných emisných limitov uvedených v prílohe č.3 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z., kde sú určené emisné limity pre základné znečisťujúce látky. Rozsah znečisťujúcich látok bol stanovený z charakteru technológie povrchových úprav. Inšpekcia s ohľadom na možnosti danej technológie neurčila prísnejšie emisné limity.

Pri určovaní emisných limitov do vôd inšpekcia vychádzala z prílohy č.2 k zákonu o IPKZ a určila rozsah ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách. Limitné hodnoty znečistenia stanovila inšpekcia na základe projektovanej účinnosti čistiaceho zariadenia a výsledkov rozborov odpadových vôd.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia podmienky v časti G. a H.  týkajúce  sa  minimalizovania diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania vzhľadom na umiestnenie prevádzky a charakter výrobnej činnosti.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného  ústneho pojednávania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods.6 zákona o IPKZ do dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1 -  Opis prevádzky

Príloha č.2 -  Environmentálne zhodnotenie prevádzky

Príloha č.3 -  Zoznam používaných nebezpečných látok

Príloha č.4 – Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT)

Doručuje sa:

1.   Galvanika, s.r.o., Areál PD č. 137,  020 61 Dolná Breznica

2.   Obec Dolná Breznica, Starosta obce, 020 61 Dolná Breznica

- DEL s.r.o., ul.Uhrovecká č.39, 020 61 Lednické Rovne

- Savarová Anna, Súhradka č.1214, 020 61 Lednické Rovne

- Novotná Oľga, Súhradka č.196, 020 61 Lednické Rovne

- Havková Magdaléna, K V Rasie 4, 736 01 Havírov Mesto

- Kozáček Pavol, 020 61 Horná Breznica č.46

- Jamborová Magdaléna, 020 61 Dolná Breznica č.195

- Kováčová Anna, 018 52 Dulov č.20

- Macková Magdaléna, SNP č.1043/39, 018 41 Dubnica nad Váhom

- Karas Rudolf, 020 61 Dolná Breznica č. 162

- Palčeková Anna, 018 64 Košeca č.762

- Hybelová Filipína, Bratislavská 440/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

- Dorotčín Ivan, 020 61 Dolná Breznica č.67

Doručuje sa po právoplatnosti :

15. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia,  Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

16. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici,  štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

17. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

18. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

19. Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov

č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

21. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany

Príloha č.1                                         OPIS PREVÁDZKY

Technológia galvanického pokovovania

- galvanické procesy: závesné zinkovanie ocele slabo kyslé

hromadné zinkovanie ocele slabo kyslé

medenie ocele kyslé

závesné niklovanie ocele

hromadné niklovanie ocele

dekoratívne chrómovanie ocele

chromátovanie hliníka

- ostatné procesy: odmasťovanie

morenie

brúsenie

leštenie

- je rozdelená na tri funkčné celky: moriareň, zinkovňa a chrómovňa

Moriareň

- polypropylénové vane 5 ks s moriacou náplňou HCl 15 % + inhibítor ACTANE BO

- celkový objem moriacich kúpeľov 3 650 litrov

- kovová vaňa pogumovaná s náplňou ENPREP UF (alkalické odmasťovadlo) a vyhrievacím telesom, objem náplne1 600 l

- polypropylénová vaňa s náplňou ENPREP UF (alkalické odmasťovadlo) a vyhrievacím telesom a odolejovačom , objem náplne 1 100 l

Zinkovňa

- kovové pogumované vane 12 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a pohybom katódovej tyče, celkový objem náplne 14 400 l

- kovové pogumované vane 12 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a s pokovovacím bubnom, celkový objem náplne 6 000 l

- polypropylénové vane 2 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a pohybom katódovej tyče, celkový objem náplne 8 000 l

- 5 ks vaní s náplňou žltý, modrý, čierny chromát, celkový objem náplní 3 600 l

- 1 ks vaňa s náplňou HNO3 0,3 – 1 % (vyjasňovanie), objem náplne 1 200 l

- kovové pogumované vane 3 ks s ohrevom s náplňou niklovací elektrolyt a pokovovacím bubnom, celkový objem náplne 1 500 l

- 1 ks vaňa s náplňou HCl 1 – 3 %, objem náplne 400 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou ENPREP 2360 (hrubé odmasťovanie), objem náplne 1 000 l

- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s náplňou ENPREP OC (elektrolytické odmasťovanie), objem náplne 2 200 l

- 1 ks ultrazvukové zariadenie ANTIKOR s ohrevom s náplňou ENPREP 2360, objem náplne 300 l

- 1 ks postrekové odmasťovacie zariadenie s ohrevom s náplňou ENPREP UF, objem náplne 100 l

Chrómovňa

- 2 ks kovové pogumované vane s ohrevom s náplňou ENPREP OC (elektrolytické odmasťovanie), celkový objem náplne 3 500 l

- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s ohrevom s náplňou ENPREP UF (hrubé odmasťovanie), objem náplne 1 000 l

- kovové pogumované vane 5 ks s ohrevom s náplňou niklovací elektrolyt, celkový objem kúpeľov 9 800 l

- kovové pogumované vane s ohrevom s náplňou mediaci elektrolyt, celkový objem kúpeľov 6 000 l

- 1 ks kovová vaňa vyložená olovenou výstelkou s ohrevom s náplňou chromovací elektrolyt, objem náplne 1 500 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou odmeďovací kúpeľ, objem náplne 200 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou odchrómovací kúpeľ, objem náplne 500 l

- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s náplňou odniklovací kúpeľ, objem náplne 600 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou HCl 1 %, objem náplne 400 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou aktivačný roztok ANKOR NFDS, objem náplne 400 l

- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou aktivačný roztok H2SO4 0,3 –1 %, objem náplne 300 l

- 1 ks  kovová pogumovaná vaňa s náplňou aktivačný roztok H2SO4 0,3 – 1 %, objem náplne 500 l

Popis procesov

Zinkovanie : odmastenie súčiastok (hrubé, jemné) – oplach – morenie (HCl) – oplach – dekapovanie (aktívny roztok) – oplach – zinkovanie (zinkový elektrolyt) – oplach – chromátovanie (modré, žlté, olivové, čierne) – oplach – sušenie

Chrómovanie : leštenie – odmastenie (hrubé) – oplach – morenie (HCl) – oplach – odmastenie (jemné) – oplach – dekapovanie (aktivačný roztok) – oplach – matné niklovanie (niklovací roztok) – oplach – kyslé medenie (mediaci roztok) – oplach – vyjasňovací oplach (H2SO4) – lesklé niklovanie (niklovací roztok) – oplach – aktivácia (aktivačný roztok) – chrómovanie (chrómovací kúpeľ) – oplach – sušenie

Niklovanie : leštenie – odmastenie (hrubé) – oplach – morenie (HCl) – oplach – odmastenie (jemné) – oplach – dekapovanie (aktivačný roztok) – oplach – matné niklovanie (niklovací roztok) – oplach – kyslé medenie (mediaci roztok) – oplach – vyjasňovací oplach (H2SO4) – lesklé niklovanie (niklovací roztok) – oplach – sušenie

Súvisiace činnosti

- príprava a doplňovanie kúpeľov

- filtrácia kúpeľov

- odstraňovanie kalov

- elektrický ohrev kúpeľov

- odlučovanie oleja z odmasťovacích vaní na lamelovom odolejovači

- prívod usmerneného prúdu do pokovovacích vaní a do vaní pre elektrolytické odmasťovanie

- skladovanie vstupných materiálov, hotových výrobkov a pomocných prípravkov

Kotolňa

- nízkotlaká teplovodná kotolňa s otvorenou expanznou nádržou, menovitý výkon 110 kW

- 1 ks kotol HAGER – BME

- palivo: drevené piliny

- odvod spalín dymovodom do murovaného komína (výduch č.10)

Odpadové hospodárstvo prevádzky

Skladovanie  nebezpečných odpadov

- nebezpečné odpady sú uskladnené v oddelenej časti skladu chemikálií

- skladujú sa tu žiarivky, výbojky, olovené batérie, odpadový olej, obaly obsahujúce nebezpečné látky

- kal z úpravy a čistenia vody sa skladuje v kontajneri pri zneškodňovacej stanici OV

Vodné hospodárstvo prevádzky

Zásobovanie vodou

- studňa vŕtaná – voda na technologické účely 12 m3/deň, 3 000 m3/rok

voda na pitné účely 1,15 m3/deň, 288 m3/rok

- studňa kopaná – voda na sociálne účely 8 m3/deň, 2 000 m3/rok

Príprava demineralizovanej vody v DEMI stanici

- dva filtre – katex a anex

- regenerácia katexu roztokom HCl, anexu roztokom NaOH

Odpadové vody

- splaškové odpadové vody sú odvádzané do žumpy o objeme 28 m3, následne odvoz autocisternou do akumulačnej nádrže pri ČOV Púchov

- vody z povrchového odtoku sú odvádzané voľne na okolitý terén

- priemyselné odpadové vody (chrómové oplachové vody, alkalicko-kyslé odpadové vody) sú po vyčistení v zneškodňovacej stanici odvážané fekálnym vozom do akumulačnej nádrže pri ČOV Púchov, odkiaľ sa vypúšťa určeným prietokom kanálom do toku Váh

Zneškodňovacia stanica odpadových vôd

- princíp – fyzikálno chemické čistenie

- max.výkon 13 m3/deň v 2 smenách

- priem.výkon 10 m3/deň v 2 smenách

- chrómové oplachové vody po chrómovaní 3 000 l/deň

- alkalicko-kyslé odpadové vody vrátane vyčerpaných alkalických a kyslých kúpeľov, chromátov 7 000 l/deň

- všetky vane a prípravné jednotky chemikálií sú vybavené hladinomermi

- celý priestor zneškodňovacej stanice je odsávaný axiálnym ventilátorom

- princíp zneškodňovania odpadových vôd:

  - oddelené zhromažďovanie vôd do zberných vaní

  - prečerpanie vôd do reakčných vaní

- redukcia šesťmocného chrómu na trojmocný roztokom NA2S2O5

- vyzrážanie ťažkých kovov, fluoridov a fosfátov roztokom vápenného mlieka

  - oddelenie vyzrážaného kalu v sedimentačnej vani

- prídavok organického flokulantu na lepšie vyvločkovanie kalu

  - odčerpanie vody cez mechanický filter do reaktora

  - úprava pH vody v reaktore, výpary sú voľným odťahom vedené potrubím nad strechu

  - pieskový filter na dočistenie vody

  - filter s aktívnym uhlím na zníženie CHSK vody

  - vyčistená voda prechádza cez vodomer do kontrolnej vane (kontinuálne meranie pH)

  - kaly zo sedimentačnej vane sú prečerpané na zahustenie

  - zahustenie kalov na kalolise

  - filtrát z kalolisu je vedený späť na čistenie

  - kal je zberaný do kontajnera

- prevádzka stanice je ručne ovládaná pomocou tlačidiel na ovládacích skriniach

- automaticky je riadené len čerpanie vody z kontrolnej vane do akumulačnej nádrže a meranie a úprava pH v kontrolnej vani

Vzduchotechnika prevádzky

Odsávacie zariadenia

- technologické vane, z ktorých sa uvoľňujú výpary, sú odsávané cez nasávacie štrbinové hadice ventilátorom do výduchov:

- výduch č.1 a č.2 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom HCl v moriarni

- výduch č.3 odvádza odsávanú vzdušninu z chrómovacieho kúpeľa

- výduch č.4 odvádza odsávanú vzdušninu z niklovacích kúpeľov

- výduch č.5 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom Enprep OC v chrómovni

- výduch č.6 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom Enprep 2360 a Enprep OC v zinkovni

- výduch č.7 odvádza odsávanú vzdušninu z odmasťovacieho postrekovača v zinkovni

- výduch č.8 odvádza odsávanú vzdušninu z brúsiarne

- výduch č.9 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrže s obsahom čierneho chromátu v zinkovni

Skladové hospodárstvo prevádzky

Sklad chemického materiálu

- v samostatnej budove, 112 m2

- zabezpečený nepriepustnou podlahou so záchytnou PP vaňou a havarijnou nádržou

- nútené vetranie

- tuhé sypké látky sú uskladňované v pôvodných prepravných obaloch (25 kg vrecia) na paletách; tekuté prípravky skladované v  25l PE bandaskách na paletách

- havarijné prostriedky, prevádzkový poriadok, hasiaci prístroj

- riadne označenie chemikálií + bezpečnostné listy

- časť skladu je vyhradená na skladovanie odpadov (žiarivky, batérie, oleje)

Príručný sklad chemikálií

- umiestnený pri zneškodňovacej stanici OV, 20 m2

- rozdelený na 2 časti

- podlaha zadnej časti skladu je vydláždená, prednej časti je betónová s gumovým poťahom

- chemikálie sú uložené na drevenom rošte v PP havarijnej vani

- skladujú sa tu odmasťovadlá a prísady do kúpeľov

- nútené vetranie

- riadne označenie chemikálií + bezpečnostné listy

- havarijné prostriedky, prevádzkový poriadok, hasiaci prístroj

Sklad kooperačného materiálu

- v samostatnej budove, 672 m2

- uskladnenie surového aj upraveného materiálu

- v zadnej časti sa nachádza brúsiareň (4 ks brúska – odsávanie cez látkový filter do výduchu)

Sklad kooperačného materiálu - príprava

- tvorený prístreškom, kovová konštrukcia, 350 m2

- materiál uložený na paletách, pripravený do výrobného procesu

Sklad technického materiálu

- v samostatnej budove, 620 m2

- skladovanie náhradných dielov

Sklad použitých zariadení

- v samostatnej budove, 220 m2

- vyprázdnený, nachádza sa tu stáčacie miesto pre HCl, stojan s galónom v havarijnej PP vani

Príloha č.2

ENVIRONMENTÁLNE ZHODNOTENIE PREVÁDZKY

Všeobecné podmienky prevádzkovania:

- prevádzka je ručne riadená, kontrola a údržba vrátane školení obsluhy je pravidelná

- vane, potrubia a rozvody nie sú všetky prehľadné označené

- prípadné úniky v prevádzke povrchových úprav sú zachytené v odtokových kanáloch napojených do zneškodňovacej stanice odpadových vôd

- v prevádzke sú sledované environmentálne indikátory (spotreba jednotlivých surovín, spotreba energie, spotreba vody, množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd, tvorba odpadov a ich zloženie) a mesačne sú vyhodnocované

- prevádzkové vane výrobných liniek sú umiestnené na kyselinovzdorných podlahách, steny sú opatrené kyselinovzdorným náterom do výšky 1,5 m

- na zamedzenie znehodnotenia výrobkov pred povrchovou úpravou a po nej vystavením pôsobeniu vlhkosti a kyslých zložiek ovzdušia je skladovanie výrobkov v prevádzke obmedzené na minimum

Spotreba surovín, pomocných látok a energie :

- zníženie výnosu obsahu kúpeľov je  zabezpečené:

- dodržaním doporučovaného času na okvapkanie

- pomalým vyberaním výrobkov z kúpeľa

- udržiavaním optimálnej pracovnej teploty

- pracovné kúpele sú priebežne kontrolované a upravované na požadované parametre podľa technologického predpisu (chemické rozbory)

- regulácia teploty kúpeľov je automatická

Používanie menej nebezpečných látok:

- v procese sa používajú výhradne bezkyanidové kúpele

- odmasťovadlo trichlóretén bolo nahradené alkalickými odmasťovacími prostriedkami

- v procese sú využívané prípravky v zmysle posledných výsledkov vývoja a výskumu galvanizačných prípravkov výhradne od certifikovaných spoločností

Ochrana ovzdušia:

- vane, v ktorých sa vyvíjajú nebezpečné pary sú odsávané a bez čistenia odvádzané výduchmi do okolitého prostredia

- prevádzka spĺňa požadované emisné limity pre ovzdušie v ukazovateľoch HCl, CrVI a Ni

- podľa merania zo dňa 30.11.2004 hmotnostné toky znečisťujúcich látok nedosahujú hodnoty, pri ktorých sa určujú emisné limity

- podľa merania zo dňa 30.11.2004 hmotnostné koncentrácie pre znečisťujúce látky CrVI a Ni sú menšie ako 10 % z hodnoty emisného limitu, z toho dôvodu sa nemusí zisťovať dodržiavanie emisných limitov

- dodržiavanie emisného limitu pre HCl sa bude vykonávať 1 x za 6 rokov (nameraný hmotnostný tok je nižší ako 0,5 násobok limitného hmotnostného toku)

- chýba odsávanie štyroch vaní  odmasťovadlami

Ochrana vôd:

- odpadové vody z povrchovej úpravy sú čistené v zneškodňovacej stanici odpadových vôd a vypúšťané do toku Váh

- prevádzka spĺňa požadované emisné limity pre vypúšťanú odpadovú vodu vo všetkých sledovaných ukazovateľoch podľa vyhl. 491/2002 Z.z. príloha č.3 časť 5.2. Povrchová úprava kovov a plastov

- prevádzka nespĺňa emisný limit v ukazovateli CHSKCr stanovený rozhodnutím ObÚŽP z 6.2.2004

- po výmene odmasťovacieho prostriedku spĺňa prevádzka aj emisný limit pre trichlóretén stanovený rozhodnutím ObÚŽP z 6.2.2004

- splaškové odpadové vody akumulované v žumpe sa môžu kontaminovať vodami z prevádzky povrchových úprav v dôsledku zlého umiestnenia poklopu na žumpe

Odpady:

- minimalizácia vzniku odpadov:

- recyklácia elektrolytov - elektrolyty pracujú bez výmeny, dopĺňa sa len spotreba a výnos

- filtrácia – znečistené kúpele po pridaní chemikálií a usadení kalu sú filtrované cez tkaninový filter späť do vaní

- odlučovanie oleja – znečistené odmasťovacie roztoky sú čistené v lamelovom odolejovači

- všetky odpady vznikajúce v prevádzke sú zhromažďované a odovzdávané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej organizácii

- odpady sú zhromažďované v časti skladu chemického materiálu, sú označené a majú identifikačné listy

Prevencia havárií:

- v prevádzke sú chemikálie skladované oddelene, čím je obmedzené nebezpečenstvo prípadného vzniku nebezpečných emisií

- skladovanie chemikálií je zabezpečené vo  vhodných a označených nádobách

- skladovanie chemikálií je zabezpečené v priestoroch s potrebnou ochranou pred únikom skladovaných látok do podložia, s havarijným zabezpečením a ventiláciou

- skladovanie nebezpečných odpadov je zabezpečené v priestoroch s potrebnou ochranou pred únikom skladovaných látok do podložia, s havarijným zabezpečením a ventiláciou

- všetky bezpečnostné karty skladovaných materiálov sú dostupné v skladoch chemikálií a  zamestnanci sú o nich poučení

- v skladoch sú zabezpečené čistiace a sanačné prostriedky pre prípad úniku nebezpečných látok

- v skladoch nie sú zabezpečené prostriedky na oplach v prípade zasiahnutia nebezpečnými látkami

Príloha č. 3

ZOZNAM CHEMIKÁLIÍ POUŽÍVANÝCH V PREVÁDZKE

| Skupina chemikálií | Zloženie | Max. skladovacia kapacita [t] | Priemerný ročný obrat [t] | Miesto skladovania | Obaly na skladovanie a prepravu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemikálie používané pri morení | HCl 15 % | 2,0 | 40,0 | SCHM | plast |
|  | ALUMON EN | 0,06 | 0,03 | PSCH | plast |
|  | inhibítor ACTANE BO | 0,06 | 0,3 | PSCH | plast |
| Chemikálie používané pri odmasťovaní | ENPREP 2360/1 | 0,1 | 0,5 | PSCH | plast. vrecia |
|  | ENPREP 2360/2 | 0,1 | 0,5 | PSCH | plast |
|  | ENPREP AL | 0,1 | 0,03 | PSCH | plast. vrecia |
|  | ENPREP Liquipur Tensid 2411 | 0,1 | 0,45 | PSCH | plast |
|  | ENPREP Liquipur Tensid 2102 | 0,05 | 0,35 | PSCH | plast |
|  | ENPREP OC | 0,5 | 3,0 | SCHM | plast. vrecia |
|  | NaOH | 0,5 | 2,4 | SCHM | plast. vrecia |
|  | Ekasit E57 | 0,5 | 0,45 | SCHM | plast. vrecia |
|  | Aktigal F – 15 | 0,1 | 0,15 | SCHM | plast. vrecia |
| Chemikálie používané pri chromátovaní | Pragokor Zn 32 | 0,5 | 0,1 | SCHM | plast. vrecia |
|  | Pasigal TA | 0,05 | 0,4 | SCHM | plast |
|  | Permapass Immunox 3K | 0,1 | 0,6 | PSCH | plast |
|  | Pasigal C-B | 0,1 | 0,5 | PSCH | plast |
|  | Pasigal C-A | 0,1 | 0,4 | PSCH | plast |
|  | Pasigal KO 1 | 0,1 | 0,92 | PSCH | plast |
|  | Pasigal ZLB | 0,05 | 0,05 | PSCH | plast |
|  | Passal Liquid | 0,05 | 0,025 | PSCH | plast |
|  | Aqares 3 OC | 0,05 | 0,075 | PSCH | plast |
|  | HNO3 | 0,1 | * | SCHM | plast |
| Chemikálie používané pri aktivácii | HNO3 0,3 – 1 % | 0,1 | 1,4 | MS | plast |
|  | H2SO4 0,3 – 1 % | 0,1 | 1,4 | MS | plast |
|  | HCl 1 – 2 % | 0,1 | * | MS | plast |
|  | ANKOR NFDS 3 – 5 % | 0,02 | 0,05 | PSCH | kovový obal |
| Chemikálie používané ako prísada do Zn kúpeľa | ZnCl2 | 0,2 | 3,0 | SCHM | plast. vrecia |
|  | KCl | 1,0 | 7,5 | SCHM | plast. vrecia |
|  | H3BO3 | 0,1 | 1,2 | SCHM | plast. vrecia |
|  | Heliostar Carrier | 0,2 | 4,7 | PSCH | plast |
|  | Heliostar Brightener | 0,3 | 1,275 | PSCH | plast |
|  | Heliostar R Wetting Agent | 0,1 | 0,2 | PSCH | plast |
|  | Enthobrite CLZ Carrier | 0,05 | 0,175 | PSCH | plast |
| Chemikálie používané ako prísada do Ni kúpeľa | NiSO4.7H2O | 0,1 | 2,0 | SCHM | plast. vrecia |
|  | NiCl2 | 0,05 | 0,6 | SCHM | plast. vrecia |
|  | H3BO3 | 0,1 | * | SCHM | plast. vrecia |
|  | MgSO4 | 0,025 | 0,025 | SCHM | plast. vrecia |
|  | MgCl2 | 0,025 | 0,025 | SCHM | plast. vrecia |
|  | Zusatzmittel K | 0,05 | 0,175 | PSCH | plast |
|  | Zusatzmittel FK 500 | 0,01 | 0,025 | PSCH | plast |
|  | Elpelyt Salz X New | 0,05 | 0,175 | PSCH | plast. vrecia |
|  | Topstar TR Glanzzusatz | 0,1 | 0,875 | PSCH | plast |
| Chemikálie používané ako prísada do Cu kúpeľa | CuSO4.5H2O | 0,1 | 0,8 | SCHM | plast. vrecia |
|  | H2SO4 | 0,05 | * | SCHM | plast |
|  | H3BO3 | 0,1 | * | SCHM | plast. vrecia |
|  | Novostar Glanzzusatz | 0,05 | 0,15 | PSCH | plast |
| Chemikálie používané ako prísada do Cr kúpeľa | CrO3 | 0,2 | 1,1 | SCHM | kovový obal |
|  | H2SO4 | 0,01 | * | PSCH | sklenné fľaše |
|  | Ankor 1120 F | 0,025 | 0,025 | PSCH | plast |
| Chemikálie používané ako pomocné roztoky | NaOH | 0,5 | * | SCHM | plast. vrecia |
|  | CrO3 + H2SO4 | - | * | - | - |
|  | H2SO4 + glycerín | 0,4 | * | MS | plast |
| Chemikálie používané ako pomocné suroviny na filtráciu | Oxidin 500 | 0,02 | 0,075 | PSCH | papier. vrecia |
|  | H2O2 | 0,025 | 0,073 | SCHM | plast |
|  | aktívne uhlie | 0,05 |  | PSCH | papier. vrecia |
| Anódy | Anódy Zn | 0,5 | 18,9 | SCHM | drev. palety |
|  | Anódy Ni | 0,3 | 2,3 | SCHM | drev. palety |
|  | Anódy Cu | 1,0 | 2,0 | SCHM | drev. palety |
| Chemikálie používané pri úprave demi vody | HCl | 2,0 | * | MS | plast |
|  | NaOH | 0,5 | * | MS | plast. vrecia |
| Chemikálie používané pri čistení odpadových vôd | Vápenný hydrát | 1,0 | 15,3 | MS | papierové vrecia |
|  | HCl | 1,0 | * | MS | plast |
|  | H2SO4 | 0,1 | * | MS | plast |
|  | Na2S2O5 | 1,0 | 1,5 | MS | plast |
|  | CH3COOH | 0,001 | 0,005 | MS | sklenná fľaša |
|  | flokulant – Sedac 705 | 0,025 | 0,075 | MS | plast |
|  | NaOH | 0,1 | * | MS | plast |

* hodnoty sú spoločné pre danú chemikáliu uvedenú už vyššie

použité skratky: SCHM – sklad chemického materiálu

PSCH – príručný sklad chemikálií

MS – v mieste spotreby v prevádzke

Príloha č.4

Porovnanie prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT)

Techniky riadenia:

| por. č. | Opatrenie BAT | Skutočnosť | Vyhodnotenie, zdôvodnenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zavedenie a dodržiavanie Systému environmentálneho riadenia (EMS) | nie je | nesúlad s BAT, pripravujú sa na ISO 14 000 |
|  | Zavedenie programov kontroly a údržby vrátanie školenia a informovanosti pracovníkov | sú riešené v miestnom prevádzkovom predpise | súlad s BAT |
|  | Minimalizácia nekvalitnej výroby – kontrola kvality | je zabezpečená technická kontrola každého výrobku | súlad s BAT |
|  | Stanovenie kritických (referenčných) hodnôt spotreby surovín, energie a vody v prevádzke | nie je | nesúlad s BAT, plánuje sa |
|  | Automatizácia prevádzky | ručná obsluha liniek | nesúlad s BAT, technický a ekonomicky nemožné |
| Technológia povrchových úprav: |  |  |  |
|  | Prehľadné označenie všetkých potrubí a rozvodov v prevádzke | čiastočne | čiastočný súlad s BAT, podmienka C.1. |
|  | Pravidelná kontrola všetkých nádrží a potrubí z hľadiska úniku | vykonáva sa podľa prevádzkového predpisu | súlad s BAT |
|  | Zachytávať úniky z odkvapov do odkvapových nádrží s dostatočnou kapacitou a navracať ich do vhodných prevádzkových nádrži alebo spracovávať ako odpad alebo odpadovú vodu | úniky z odkvapov sú zachytávané v priemyselnej kanalizácií a sú spracovávané v zneškodňovacej stanici odpadových vôd | súlad s BAT |
|  | Udržiavanie všetkých pracovných priestorov čistých a natrených, aby sa zabezpečila okamžitá identifikácia úniku | čiastočne | čiastočný súlad s BAT, podmienka C.2. |
|  | Sledovanie environmentálnych indikátorov: - spotreba jednotlivých surovín - spotreba energie - spotreba vody - množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd | - sleduje sa - sleduje sa - sleduje sa - sleduje sa | - súlad s BAT - súlad s BAT - súlad s BAT - súlad s BAT |

Usporiadanie a prevádzkovanie zariadenia:

|  | Primárna prevencia znečistenia: a) dostatočné rozmery prevádzky b) utesnenie rizikových plôch vhodnými materiálmi c) zaistenie stability výrobných liniek | - priestory sú dostatočné - kyselinovzdorná podlaha s odtokovými kanálmi - stabilné upevnenie vaní | - súlad s BAT - súlad s BAT - súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sekundárna prevencia znečistenia: a) dvojplášťové nádrže obs.NL, príp. jednoplášťové so záchytnými vaňami b) pracovné nádrže umiestnené na utesnených vyspádovaných plochách c) systém kontroly únikov | - nádrže na NL sú jednoplášťové, umiestnené v havarijných vaniach - nádrže sú na roštoch, podlaha vyspádovaná do odtokových kanálov - kontrola únikov je sledovaná obsluhou | - súlad s BAT - súlad s BAT - čiastočný súlad s BAT, podmienka C.3. |
|  | Terciálna prevencia znečistenia: a) pravidelná kontrola b) havarijné plány | - vykonáva sa - havarijný plán 1999 | - súlad s BAT - súlad s BAT |
|  | Ochrana pred koróziou skladovacích nádob, dopravných potrubí: a) skrátením doby skladovania b) kontrolou vlhkosti, pH a teploty – klimatizácia c) použitím konzervačných povlakov d) balenie do antikoróznych obalov | - vykonáva sa - sklady chemikálií sú vykurované, nemerajú sa parametre - nepoužíva sa - chemikálie sú balené v PE nádobách a vreciach | - súlad s BAT - čiastočný súlad s BAT, podmienka C.4. - nesúlad s BAT, používa sa iná metóda - súlad s BAT |
|  | Uzavretá prevádzková linka, v ktorej vznikajú toxické alebo dráždivé pary | nie je | nesúlad s BAT, realizuje sa iba pri nových prevádzkach |
|  | Premiešavanie nádrží prúdom kvapaliny alebo mechanickým pohybom | mechanicky pohybom materiálu | súlad s BAT |
|  | Zníženie výnosu – bubny: - pomalé vyťahovanie bubnov - striedavé otáčanie bubnov - dostatočný počet a veľkosť otvorov v bubnoch - hladký povrch bubnov - doba odkapania 24 s (3 x 8 s) | - vykonáva sa - vykonáva sa | - súlad s BAT - súlad s BAT |
|  | Zníženie výnosu - závesy: - vhodným spôsobom umiestnenia výrobku na závesoch - pomalým spôsobom vyberania závesov z pracovného kúpeľa - úpravou vlastnosti pracovného roztoku (zvýšením pracovnej teploty roztoku, znížením koncentrácie pracovného roztoku, znížením povrchového napätia kvapaliny a jej viskozity...) - doba odkapania 20 s | - vykonáva sa - vykonáva sa - na úpravu povrchového napätia sa pridávajú do kúpeľa pomocné látky, niektoré kúpele sa vyhrievajú - dodržiava sa | - súlad s BAT - súlad s BAT - súlad s BAT - súlad s BAT |
|  | Automatické dávkovanie chemikálií do roztokov | ručné dávkovanie | nesúlad s BAT, finančne náročné |
|  | Predĺženie životnosti pracovných roztokov: a) filtrácia roztoku b) elektrodialýza c) iónová výmena d) kryštalizácia vymrazovaním | filtrácia | súlad s BAT |
|  | Predĺženie životnosti odmasťovacích roztokov: a) filtrácia b) statický odlučovač c) odstreďovanie roztokov | filtrácia, sedimentácia, lamelový odolejovač | súlad s BAT |
|  | Údržba moriacich kúpeľov: a) kaskádový protiprúdny systém b) dialýza | nie je | nesúlad s BAT, neprevádza sa pre vysoké náklady |

Úspora energie:

|  | Monitoring spotreby všetkých druhov energií | denný záznam o spotrebe el. energie | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zníženie poklesu napätia medzi zberačom a konektormi dodržovaním krátkej vzdialenosti medzi usmerňovačmi a anódami | zberače nie sú zabudované, napätie je privádzané priamo na katódové tyče | súlad s BAT |
|  | Pravidelná údržba usmerňovačov a kontaktov | pravidelne podľa harmonogramu | súlad s BAT |
|  | Zvýšenie vodivosti pracovných roztokov prídavkom aditív a údržbou roztokov | prevádza sa pravidelne na základe rozborov | súlad s BAT |
|  | Monitorovanie teploty ohrevu a jej udržovanie v optimálnom pracovnom rozpätí | vykonáva sa | súlad s BAT |
|  | Zníženie objemu odsávaného vzduchu : - odsávanie pár nad hladinou - zníženie voľnej plochy nad hladinou zakrytím pohybujúcimi sa vekami - uzatvorenie priestoru výrobnej linky | - vykonáva sa čiastočne | - čiastočný súlad s BAT, podmienka C.5. |
|  | Priamy ohrev pracovných roztokov elektrickými ohrievačmi | vykonáva sa | súlad s BAT |
|  | Ohrev pracovných roztokov energiou z procesov, kde energia vzniká (využitie horúcej chladiacej vody k ohrevu pracovných kúpeľov) | nie je | nesúlad s BAT, nevzniká energia z iných procesov |

Zníženie spotreby vody:

|  | Používať systém recirkulácie chladiacej vody | chladenie vodou sa neprevádza | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola spotreby vody umiestnením vodomerov v miestach s najväčšou spotrebou (oplach, príprava roztokov, chladenie.. ) | denne sa meria spotreba vody v celej prevádzke | čiastočný súlad s BAT, podmienka C.6. |
|  | Minimalizácia spotreby vody na oplach (okrem procesov morenia a pasivácie chrómom CrVI) – 8 l/m2 v oplachovom stupni | spotreba vody je 6 l/m2 pokovovanej plochy | súlad s BAT |
|  | Používanie oplachu postrekom nad pracovným roztokom alebo Eco oplachu | nie je | nesúlad s BAT, malá prevádzka, nevykonáva sa pre vysoké náklady |
|  | Regenerácia oplachových vôd (iónová výmena, reverzná osmóza) | nie je | nesúlad s BAT malá prevádzka, nevykonáva sa pre vysoké náklady |

Odpadové vody:

|  | Zabezpečiť dôsledné oddelenie produkovaných odpadových vôd | rozdelenie vôd na chrómové a alkalicko-kyslé | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vyčerpané roztoky a OV akumulovať v nádržiach a čistiť postupne | zhromažďovanie vôd v zberných vaniach a postupné čistenie | súlad s BAT |
|  | Používať vyčerpané alkalické odmasťovače na neutralizáciu kyslých moriacich roztokov | prevádza sa | súlad s BAT |
|  | Redukcia CrVI na CrIII a následné vyzrážanie úpravou pH | redukcia s NA2S2O5 | súlad s BAT |
|  | Flokulácia a zrážanie kovov | zrážanie vápenným mliekom | súlad s BAT |
|  | Odstránenie tuhých častíc vyzrážaním alebo filtráciou | filter pieskový, filter s aktívnym uhlím | súlad s BAT |
|  | Kontrola kvality vypúšťaných OV | 4 x ročne | súlad s BAT |

Ochrana ovzdušia:

|  | Odsávanie vzdušniny z nádrží s obsahom: kyslých roztokov silne alkalických roztokov CrVI pri zvýšenej teplote niklovacích roztokov a z procesov leštenia a brúsenia | výduch č.1,2 výduch č.5,6,7 výduch č.3,9 výduch č.4 výduch č. 8 | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odstránenie CrVI z odsávanej vzdušniny mokrou vypierkou | nie je | nesúlad s BAT, netreba realizovať pre veľmi nízke koncentrácie |
|  | Odstránenie aerosólu H2SO4 v odlučovači aerosólu | nie je | nesúlad s BAT, netreba realizovať pre veľmi nízke koncentrácie |

Odpady:

|  | Triedenie a označovanie vzniknutých odpadov | vykonáva sa | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recyklácia elektrolytických kalov a spätné získanie kovov | kal sa odovzdáva oprávnenej organizácií | súlad s BAT |

Prevencia havárii :

|  | Oddelené skladovanie chemikálií, ktoré môžu spolu reagovať za vzniku nebezpečných emisií | prevádza sa | súlad s BAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Označenie a použitie vhodných nádob | vykonáva sa | súlad s BAT |
|  | Zabezpečenie skladovacích miestností a priestorov potrebnou ventiláciou a ochranou podložia | záchytné PP vane a havarijné nádrže, nútená ventilácia | súlad s BAT |
|  | Zabezpečiť, aby bezpečnostné listy používaných skladovaných chemikálii a prípravkov boli vždy ľahko dostupné | sú dostupné v skladoch chemikálií a u vedúceho prevádzky | súlad s BAT |
|  | Zabezpečiť, aby boli k dispozícii čistiace a sanačné prostriedky pre prípady úniku chemikálií | sú umiestnené v skladoch chemikálií | súlad s BAT |
|  | Náhrada chemikálií prípravkami, ktoré sú menej škodlivé: - odmasťovanie ultrazvukom - elektrolytické odmasťovanie | prevádza sa prevádza sa | súlad s BAT súlad s BAT |

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:..................... 					Zvesené dňa:..........................

............................................

odtlačok pečiatky a podpis

oprávnenej osoby