# Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13

# Žiadosť

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Skládka odpadov Rakovice

vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

# oktober 2008

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 	.	.	.	.	.	5

1	Základné informácie	.	.	.	.	.	.	.	.	5

2	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada	5

3	Informácie o povoľovanej prevádzke 	.	.	.	.	.	.	5

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky		.	.	.	6

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 	.	.	6

6	Utajované a dôverné údaje	.	.	.	.	.	.	.	7

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení 	.	.	.	.	.	.	7

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 	.	7

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	8

3	Opis prevádzky		.	.	.	.	.	.	.	.	8

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé

technologické uzly 	.	.	.	.	.	.	.	.	9

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	.	.	.	.	.	10

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,

## ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 	.	.	.	.	10

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	.	10

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 	.	.	.	10

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	.	.	.	.	10

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	.	.	.	.	.	10

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	.	.	.	10

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	.	.	.	.	.	10

2.2 	Medziprodukty                           .           .            .            .            .            .            .            11

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané		.	.	.	.	11

3.1	Vstupy  energie a palív	.	.	.	.	.	.	.	.	11

3.2	Vlastná výroba energií z palív	.	.	.	.	.	.	.	11

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	.	.	.	.	.	.	11

3.4	Využitie energií		.	.	.	.	.	.	.	11

3.5	Merná spotreba  energie 	.	.	.	.	.	.	.	12

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných

## množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia

## spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné

## prostredie a na zdravie ľudí	.	.	.	.	.	.	.	12

1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	12

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok

a spôsob zachytávania emisií	.	.	.	.	.	.	.	12

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 	.	12

2	Znečisťovanie povrchových vôd 	.	.	.	.	.	.	12

2.1	Recipienty odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	.	12

2.2.	Produkované odpadové vody 	.	.	.	.	.	.	.	12

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	12

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 	.	.	.	.	13

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	.	.	.	.	.	13

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	13

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd	.	.	13

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 	.	.	13

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	.	.	.	.	13

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných

do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	.	.	13

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	13

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	14

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	14

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd		.	.	.	.	.	14

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd 	.	.	.	.	.	.	14

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	.	.	14

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	14

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)	.	.	14

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém		.	.	.	15

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	.	.	.	15

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy	.	.	.	.	.	15

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy	.	.	.	.	.	15

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém	.	.	15

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

a pri prevádzke skládky		.	.	.	.	.	.	.	15

4	Nakladanie s odpadmi		.	.	.	.	.	.	.	15

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	.	.	.	.	.	15

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	.	.	.	.	16

5	Zdroje hluku	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16

6	Vibrácie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

## v tomto mieste 	.	.	.	.	.	.	.	.	16

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	.	.	16

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	.	.	.	.	.	.	.	16

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 	.	.	.	16

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	.	.	.	16

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a

## ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,

## na obmedzenie emisií	.	.	.	.	.	.	.	.	17

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	.	.	17

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	17

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení

## na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

## vznikajúcich v prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	17

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	.	.	.	.	.	.	.	17

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov		.	.	.	.	.	.	18

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení

## a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií

## do životného prostredia 	.	.	.	.	.	.	.	18

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	18

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	18

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 	.	.	19

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	.	.	.	.	.	19

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	21

2.1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	21

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	.	.	.	.	.	.	.	21

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä

## opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 	.	.	.	.	21

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody,

pomocných materiálov a ďalších látok	.	.	.	.	.	.	22

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie 	.	.	.	.	.	22

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 	22

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 	.	.	.	.	.	22

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  	.	.	.	.	22

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	.	.	.	.	.	.	.	22

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky

Environmentálne vhodný výrobok) 	.	.	.	.	.	.	22

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík

## prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia

## ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení

## na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 	.	.	.	23

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)

## všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 	.	.	.	24

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

## prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo

## nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 	.	.	.	.	26

## O 	Prehlásenie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27

## P	Prílohy k žiadosti: 	.	.	.	.	.	.	.	.	28

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“	.	.	.	.	.	28

2	Ďalšie doklady	.           .          .            .       	.           .          .           .           28

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzením |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | administratíva: Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33 912 50 Trenčín |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Slavomír Faško, konateľ spoločnosti |  |  |
| 1.8 | IČO | 34 133 861 |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90.02, 109.06 |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 18703/R | Príloha č. | 1. |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jana Magdolenová, technik Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.BOX 33, 912 50 Trenčín tel.: 032/ 741 78 26, 0902 999 412, fax: 032/ 743 75 42 e-mail: magdolenova.j@mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |

A2.	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

| 2.1 | Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov) - § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ |
| --- | --- |
| 2.2 | Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania - § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ |
| 2.3 | Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Rakovice, III. etapa - 2. časť, skládka na nie nebezpečný odpad - § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ (príloha č. 12) |
| 2.4 | Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Rakovice, I. a III. etapa, skládka na nie nebezpečný odpad - § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ (príloha č. 13) |
| 2.5 | Vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ (príloha č. 14) |

A3.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 3.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Rakovice |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Adresa prevádzky | Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné |
| 3.3 | Umiestnenie prevádzky | k.ú. Rakovice – Rakovický háj, okres Piešťany, kraj Trnavský |
| 3.4 | Počet zamestnancov | 5, neexponovaní |
| 3.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok prevádzkovania: 09.2008 Koniec prevádzkovania: cca do 2033 |
| 3.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi |
| 3.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| 3.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | III. etapa - 2. časť na NNO: 106 600 m3 |
| 3.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | I.etapa kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 56 000 m3 III. etapa 1. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 114 900 m3 III. etapa 2. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 106 600 m3 Skládka má jednosmennú prevádzku s pracovnou dobou – pondelok až piatok v čase od 700- 1530 hod. Počas nasledujúcej polhodiny po ukončení prevádzkovej doby vykonávajú pracovníci pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky. Odpad je možné ukladať na skládku aj mimo prevádzkovej doby avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby). |
| 3.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 3.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Skládka odpadov – malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 3.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |

A4.	Základné informácie o I. etape - 2. časti 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | č.97/10271 – Mi, č.98/00554 – Mi zo dňa 9.2.1998 – príloha č. 7. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | I.etapa: stavba č.98/08065–Mi zo dňa 20.7.1998 III.etapa: stavba - č.1/2003-Mi zo dňa 5.2.2003 – príloha č. 8. vodná stavba – č. ŠVS/ 2003 /03348–Va zo dňa 3.2.2003 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | I.etapa: stavba č.2000/19523–Mi zo dňa 12.12.2000 – príloha č. 9,10. III.etapa 1. časť: stavba č.232/2003-Mi (dočasné) zo dňa 18.8.2003 vodná stavba – č.ŠVS/2003/ 17433-Ba (dočasné) zo dňa 14.8.2003 III.etapa 2. časť:č.j. 227/2008-Mi, zo dňa 7.10.2008 - príloha č. 18 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 1147/11 k.ú. Rakovice – zastavané plochy a nádvoria, Rakovice s.r.o. /NZ/ |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 1147/10 k.ú. Rakovice – zastavané plochy a nádvoria, Rakovice s.r.o. 1147/6 k.ú. Rakovice – zastavané plochy a nádvoria, Rakovice s.r.o. |  |

A5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Skládka odpadov Rakovice I. etapa - skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný III. etapa – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 433/OIPK/04-Ra/720050103 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie je | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | Nie je | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | 1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Rakovice, III. etapa - 2. časť , skládka na nie nebezpečný odpad 2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Rakovice, I. a III. etapa, skládka na nie nebezpečný odpad |  |  |  |

A6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je | Nie je | Nie je |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Prevádzka skládky je situovaná na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad sútokom s Kočínským potokom v k.ú. obce Rakovice. Prístupová cesta ku skládke vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, odbočka Kočín-Lančár, ktorá je v dĺžke cca 2 km. Dôvodom výstavby skládky odpadov bola skutočnosť potreby komunálneho spoločenstva miest a obcí regiónu Piešťan riešiť bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadov. Podľa Mapy vhodnosti územia vtedajšieho okresu Trnava na situovanie skládok odpadu, vypracovanej Katedrou inžinierskej geológie PRIF UK Bratislava, sa v oblasti nachádzali len tri lokality vhodné pre umiestnenie skládky odpadov, z ktorých na dvoch obyvatelia nesúhlasili s umiestnením v k.ú. svojej obce. Skládka odpadov bola postavená v roku 2000, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov a postavená bola I. etapa skládkovacieho priestoru o kapacite 56 000 m3. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2003 bola na základe projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) postavená, ako rozšírenie kapacity už zapĺňanej I.etapy situačne nazvaná III. etapa skládky konkrétne jej 1.časť o kapacite 114 900 m3. S prevádzkovaná III. etapa 1.časť bola v júli roku 2003, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2008 bola vybudovaná 2. časť III. etapy na základe schváleného projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z. v platnom znení) s kapacitou 106 600 m3. Technické riešenie existujúcej stavby: Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, plocha na zber stavebného odpadu, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd. Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie hr. 0,5 m a tesniacou fóliou PEHD. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je : - drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, - ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, - tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm ( I. etapa + III. etapa 1. časť), 1,5 mm (III. etapa 2. časť) - monitorovací systém fóliového tesnenia, - tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 0,5 m, - upravené a zhutnené podložie. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou z I. aj III. etapy, sústreďovaná zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr vyústených do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht vybudovaných na obvodovej hrádzi a prečerpávaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o kapacite 415 m3. Drenážne potrubia sú z dôvodu ich možnosti preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu a ukončené zaslepovacou prírubou. Priesaková kvapalina sa následne využíva na rozstrekovanie povrchu odpadu, čím sa znižuje prašnosť a zlepšuje zrenie odpadu. Prebytočná priesaková kvapalina sa odváža na ČOV, ako odpad kat.č. 190703 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702. Povrchové vody sú z povodia nad skládkou odvádzané potrubným systémom popod skládku a povrchové vody z areálu skládky sú odvádzané terénnymi prirodzenými rigolmi do Kočínskeho potoka. Požiarna ochrana územia skládky sa rieši stálou strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Požiarna ochrana telesa skládky sa zabezpečuje požiarnou prevenciou, dôsledným hutnením odpadu po vrstvách, postrekovaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené betónové vnútroareálové komunikácie až po vjazd do skládkovacieho priestoru. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený betónovými panelmi. Pozdĺžny sklon vnútroareálovej cesty pred vjazdom do skládkovacích priestorov je upravený tak, aby sa zamedzilo prítoku vonkajších vôd do telesa skládky. Oplotenie areálu skládky odpadov je realizované vo dvoch vetvách – oplotenie územia prevádzkového dvora a oplotenie územia skládkovacích priestorov a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, s cieľom zabrániť vstupu nepovolaným osobám do prevádzkového areálu skládky odpadov. Oplotenie je vybudované ako stále a ako dočasné (súvisí s budovaním ďalších etáp skládky odpadov), z drôteného pozinkovaného pletiva vysokého 2,0 m a troch radov ostnatého drôtu po celkovú výšku 2,5 m. Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky, v ktorých je umiestnená váhovňa, strážnica, denná miestnosť obsluhy, šatňa a sociálne zariadenie (umývadlo, sprcha, WC). Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a elektrickým ohrievačom (bojlerom) úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 13 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, umývanie vozidiel, polievanie zelene) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne DN 300 mm, zabedovanej v hĺbke 12 m, umiestnenej v areáli skládky odpadov. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie prevádzkového dvora je zabezpečované z vybudovaného stĺpového osvetlenia s výbojkovými parkovými svietidlami. Osvetlenie ostatných objektov skládky je riešené stožiarovým halogénovým svetlometom. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie a evidenciu dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, vybavená svetelnou signalizáciou, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod) je určený typový, certifikovaný sklad PHM s reťazovým kladkostrojom, zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou oceľovou vaňou pod roštovou podlahou. V sklade PHM sú zhromažďované aj odpady z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. V priestore areálu je zriadená spevnená plocha, ktorá slúži na zber stavebného odpadu bez ďalšieho triedenia. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 20 m3) a hydrantovej šachty. Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je možné použiť vodu z akumulačnej nádrže umyvárky vozidiel. K technickému vybaveniu prevádzky patrí skládkový mechanizmus - kompaktor. |

B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kópia z katastrálnej mapy č. XIV -16-20, M 1:2880 | XIV -16-20 | 6 |

B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 3.1.1 | Skládka odpadov I. etapa skládka kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.2 | Skládka odpadov III. etapa - 1. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.1.3 | Skládka odpadov III. etapa - 2. časť kazeta na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 106 600 m3 | Konštrukcia skládkovacích plôch: - upravené zhutnené podložie 2x250 mm - monitorovací systém fóliového tesnenia - tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm - ochranná vrstva - geotextília 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| P. č. |  |  |  |
| 3.2.1 | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín NNO | 415 m3 | Bez zmeny |
| 3.2.2 | Sklad PHM a nebezpečných odpadov | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.2.3 | Postrekovací systém | Bez zmeny | Rozvod priesakovej vody na postrek a odber |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |
| P. č. |  |  |  |
| 3.3.1 | Umývacia rampa | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.2 | Cestná váha DFT 10 x 3 m SCHENCK | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.3 | Monitorovací systém Monitorovacie sondy 4 ks (M-1, M-2, M-3 a RM-2) | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Prevádzkový dvor | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.5 | Oplotenie | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.6 | Vnútroareálové cesty a spevnené plochy | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.7 | Uzavretie a rekultivácia skládky | Slúži k bezpečnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začleneniu skládky do okolitej krajiny | III. etapa, skládka na nie nebezpečný odpad (Príloha č. 14) |

B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 | Bloková schéma Skládka odpadov | Bez zmeny | - |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1 | Materiálová bilancia odpadov | Bez zmeny | - |
| 4.2.2 | Materiálová bilancia vôd | Bez zmeny | - |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia „Rakovice – skládka odpadov III. etapa“ | 16. |
| 5.2 | Projektová dokumentácia - rekultivácia | 14. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | M3.rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie |  |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Bez zmeny |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Bez zmeny |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Bez zmeny |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku odpadu (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ Producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.     Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t.ha-1. rok-1 ) |
| Bez zmeny |  |  |  |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | M-1 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.2 | M-2 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.3 | M-3 | Nad telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | RM-2 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Priesaková kvapalina | Nádrž priesakových kvapalín NNO | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |

D4.	Nakladanie s odpadmi

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke Rakovice je uvedený v prílohe č. 15  a zoznam odpadov vznikajúcich prevádzkou skládky Rakovice je uvedený v prílohe č.17

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania/ zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. | Nebezpečná vlastnosť odpadu podľa príl. č. 4 zák. o odpadoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D5.	Zdroje hluku

| P. č. | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

D6.	Vibrácie

| P. č. | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |  |  | Bez zmeny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Bez zmeny | - |

E2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Bez zmeny | - |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Bez zmeny | - |
| 2.3 | Opis krajiny | Bez zmeny | - |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Bez zmeny | - |
| 2.5 | Ostatné | Bez zmeny | - |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

F2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemná voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Rakovice |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.9 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Bez zmeny |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz /laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia /akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Bez zmeny |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Technologické alebo technické riešenie podľa vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
| 1.1.1 § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov |  |  |  |  |  |
|  |  | Podložie skládky odpadov a jej bočných stien (geologická bariéra) | Prieskumné práce potvrdili kvalitu zloženia v podloží, kde výsledky skúšok priepustnosti dosiahli hodnotu koeficientu filtrácie zemín v kf = 7,325.10-10 m.s-1 | Podložie skládky na nebezpečný odpad kf = 1.10-9 m.s-1 hr. ≥ 5 m | splnené |
|  |  | Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | Konštrukcia skládkovacej plochy kazety III. etapy 2. časti je: - drenážna vrstva – hr. 0,5m - geotextília 800 g/m2 - tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia - upravené a zhutnené podložie | Umelo doplnená geologická bariéra (min. tesnenie) musí mať hrúbku min. 0,5 m s koeficientom filtrácie pre skládky NNO min. kf = 1.10-9 m.s-1 , (dve vrstvy po 250 mm) + HDPE fólia s hrúbkou min. 1,5 mm (NNO), alebo inou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vasokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky | splnené |
|  |  |  | Ako ochranná vrstva je použitá geotextília min. hmotnosti 800 g.m-2 | Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk do frakcie 8 mm, môže sa použiť aj geotextília | splnené |
| 1.1.2 § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu |  |  |  |  |  |
|  | Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín |  | Štrková drenážna vrstva hr. 500 mm; frakcia štrku 16/32 mm | Drenážna vrstva skládky musí mať hrúbku min. 0,5 m; frakcia štrku 16/32 mm | splnené |
|  |  |  | Plné prepojovacie potrubie mimo sklád. plôch je z PEHD priemeru 315 x 28,7 mm. V telese skládky sú PEHD rúry s plochou perforácie min. 2/3 obvodu na 20 %, 2 x obalené sieťovinou s okom 1 x 1 mm. | Drenážne potrubie má priemer min. 200 mm; štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor najmenej 12 mm. Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm. | Splnené |
|  |  |  | Priesakové kvapaliny zachytávajú zabudovanými zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr, vyústenými do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht, vybudovaných na obvodovej hrádzi. Odtiaľ je priesaková kvapalina prečerpávaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Drenážne potrubia sú z dôvodu možnosti ich preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu ukončené zaslepovacou prírubou. Pozdĺžny spád potrubia je 1 % a priečny spád je 4 % | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže (priečny spád) najmenej 2 %. | splnené splnené |
|  |  |  | Zachytávanie a usmerňovanie odtoku povrchových vôd bolo riešené v rámci I. a III. etapy skládky vybudovaním záchytných rigolov pozdĺž obvodových hrádzí skládky a vnútroareálových komunikácií. Pred prívalovými vodami je v hornej časti areálu skládky vybudovaná ochranná hrádza suchého poldra. | Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém. | splnené |
| 1.1.3 § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pred vstupom na skládku je osadená informačná tabuľa | Informačná tabuľa | splnené |
|  |  |  | Príjazdová komunikácia je vybudovaná ako spevnená asfaltová cesta, v prevádzkovom areáli sú vybudované spevnené betónové komunikácie až po vjazd do telesa skládky. | Príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov. | splnené |
|  |  |  | Oplotenie skládky je vybudované ako trvalé a časť ako dočasné (rozširovanie skládky). Oplotenie je z drôteného pozinkovaného 2 m vysokého pletiva a troch radoch ostnatého drôtu do výšky 2,5 m. Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány. | Oplotenie a uzamykateľná brána | splnené |
|  |  |  | Na skládke je prefabrikovaná cestná váha (DFT 10x3 m firmy Schenck ), Systém váženia a registrácie je riadený počítačom. | Váha | splnené |
|  |  |  | Prevádzková budova so sociálnymi a skladovými priestormi je vybudovaná ako jednopodlažný komplex montovaných 2 obytných kontajnerov, ktorý je vybavený elektroinštaláciou, el. vykurovacími telesami ohrievačom TÚV | Prevádzkový objekt s potrebným vybavením | splnené |
|  |  |  | Budovy na skládke sú vybavené potrebným počtom predpísaných hasiacich prístrojov; na hasenie objektov a zariadení skládky sa použije voda z akumulačnej nádrže umývarky vozidiel | Protipožiarne zariadenie | splnené |
|  |  |  | Viď bod 1.1.1 | Tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov | splnené |
|  |  |  | Viď bod 1.1.2 | Drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín. | splnené |
|  |  |  | Vystrojené monitorovacie vrty v počte 4 ks (M-1, M-2, M-, RM-2) | Monitorovací systém podzemných vôd | splnené |
|  |  |  | Zachytávanie a usmerňovanie odtoku povrchových vôd bolo riešené v rámci I. a III. etapy skládky vybudovaním záchytných rigolov pozdĺž obvodových hrádzí skládky a vnútroareálových komunikácií. | Odvodňovací systém pre povrchové vody. | splnené |
|  |  |  | Na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky slúži umývacia rampa, pozostávajúca z umývacej plochy (12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže vody na oplachovanie s objemom 20 m3 a hydrantovej šachty. | Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. | splnené |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny |

J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1 | Bez zmeny |

J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny |

J6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena |

J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 7.1 | Bez zmeny |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom stavebného objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením sa povrch stabilizuje proti eróznym účinkom, územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší jej estetický vzhľad a zvýši ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii uzavretia a rekultivácie skládky sa schvaľuje príslušným orgánom štátnej správy v rámci konania o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Skladba stavebného objektu SO 30 Rekultivácia - Skládka Rakovice I. a III. etapa: - upravenie odpadu zhutnením, - vybudovanie vyrovnávacej vrstvy hrúbky 200 mm, - odplyňovacia vrstva – drenážny geokompozit, - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm), - umelá drenážna vrstva, - rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm, - vegetačný kryt – zatrávnenie. Monitoring skládky odpadov po uzavretí: 1./ Kvalita podzemných vôd z monitorovacích objektov M-3 (nad skládkou) a M-1, M-2 (pod skládkou) 1x ročne v rozsahu: elektrická vodivosť, odparok, farba, zápach, zákal, pH, O2, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg, CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy, halogénované uhľovodíky celkom, dusitany, uhličitany, kyanidy, NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom. 2./ Meranie hladiny podzemnej vody: 2 x ročne. 3./ Množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v zberných nádržiach priesakových kvapalín 2x ročne v rozsahu: elektrická vodivosť, farba, zápach, zákal, pH, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, NEL, amoniak, organické polyhalogenidy, 4./ Skládkový plyn: sledovať množstvo a zloženie CH4, CO2, O2, H2S v intervale 2 x ročne. 5./ Meteorologické údaje : v intervale 2x ročne zaznamenávať: množstvo zrážok(mesačné súčty), teplota min., max. o 14°° SEČ (mesačný priemer), vyparovanie (mesačné súčty), vlhkosť vzduch (mesačný priemer). 6./ Topografia skládky odpadov : 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov. Skládka odpadov sa bude monitorovať v rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P.č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné č. 390 916 13 Kostolné IČO: 34 133 861 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 966/R |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti: 1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Rakovice, III. etapa 2. časť, skládka na nie nebezpečný odpad. 2. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Rakovice, I. a III. etapa, skládka na nie nebezpečný odpad. V rámci zmeny integrovaného povolenia sa súčasne žiada o: - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov), - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, - Vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva Táto žiadosť bola podaná na základe povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z..z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. |
| 3. | Opis prevádzky: Prevádzka skládky je situovaná na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad sútokom s Kočínským potokom v k.ú. obce Rakovice. Prístupová cesta ku skládke vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, odbočka Kočín-Lančár, ktorá je v dĺžke cca 2 km. Dôvodom výstavby skládky odpadov bola skutočnosť potreby komunálneho spoločenstva miest a obcí regiónu Piešťan riešiť bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadov. Podľa Mapy vhodnosti územia vtedajšieho okresu Trnava na situovanie skládok odpadu, vypracovanej Katedrou inžinierskej geológie PRIF UK Bratislava, sa v oblasti nachádzali len tri lokality vhodné pre umiestnenie skládky odpadov, z ktorých na dvoch obyvatelia nesúhlasili s umiestnením v k.ú. svojej obce. Skládka odpadov bola postavená v roku 2000, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov a postavená bola I. etapa skládkovacieho priestoru o kapacite 56 000 m3. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2003 bola na základe projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) postavená, ako rozšírenie kapacity už zapĺňanej I.etapy situačne nazvaná III. etapa skládky konkrétne jej 1.časť o kapacite 114 900 m3. S prevádzkovaná III. etapa 1.časť bola v júli roku 2003, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2008 bola vybudovaná 2. časť III. etapy na základe schváleného projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z. v platnom znení) s kapacitou 106 600 m3. Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, plocha na zber stavebného odpadu, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd. Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie hr. 0,5 m a tesniacou fóliou PEHD. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je : - drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, - ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, - tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm ( I. etapa + III. etapa 1. časť), 1,5 mm (III. etapa 2. časť) - monitorovací systém fóliového tesnenia, - tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 0,5 m, - upravené a zhutnené podložie. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou z I. aj III. etapy, sústreďovaná zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr vyústených do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht vybudovaných na obvodovej hrádzi a prečerpávaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o kapacite 415 m3. Drenážne potrubia sú z dôvodu ich možnosti preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu a ukončené zaslepovacou prírubou. Priesaková kvapalina sa následne využíva na rozstrekovanie povrchu odpadu, čím sa znižuje prašnosť a zlepšuje zrenie odpadu. Prebytočná priesaková kvapalina sa odváža na ČOV, ako odpad kat.č. 190703 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702. Povrchové vody sú z povodia nad skládkou odvádzané potrubným systémom popod skládku a povrchové vody z areálu skládky sú odvádzané terénnymi prirodzenými rigolmi do Kočínskeho potoka. Požiarna ochrana územia skládky sa rieši stálou strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Požiarna ochrana telesa skládky sa zabezpečuje požiarnou prevenciou, dôsledným hutnením odpadu po vrstvách, postrekovaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené betónové vnútroareálové komunikácie až po vjazd do skládkovacieho priestoru. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený betónovými panelmi. Pozdĺžny sklon vnútroareálovej cesty pred vjazdom do skládkovacích priestorov je upravený tak, aby sa zamedzilo prítoku vonkajších vôd do telesa skládky. Oplotenie areálu skládky odpadov je realizované vo dvoch vetvách – oplotenie územia prevádzkového dvora a oplotenie územia skládkovacích priestorov a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, s cieľom zabrániť vstupu nepovolaným osobám do prevádzkového areálu skládky odpadov. Oplotenie je vybudované ako stále a ako dočasné (súvisí s budovaním ďalších etáp skládky odpadov), z drôteného pozinkovaného pletiva vysokého 2,0 m a troch radov ostnatého drôtu po celkovú výšku 2,5 m. Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky, v ktorých je umiestnená váhovňa, strážnica, denná miestnosť obsluhy, šatňa a sociálne zariadenie (umývadlo, sprcha, WC). Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a elektrickým ohrievačom (bojlerom) úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 13 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, umývanie vozidiel, polievanie zelene) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne DN 300 mm, zabedovanej v hĺbke 12 m, umiestnenej v areáli skládky odpadov. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie prevádzkového dvora je zabezpečované z vybudovaného stĺpového osvetlenia s výbojkovými parkovými svietidlami. Osvetlenie ostatných objektov skládky je riešené stožiarovým halogénovým svetlometom. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie a evidenciu dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, vybavená svetelnou signalizáciou, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod) je určený typový, certifikovaný sklad PHM s reťazovým kladkostrojom, zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou oceľovou vaňou pod roštovou podlahou. V sklade PHM sú zhromažďované aj odpady z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. V priestore areálu je zriadená spevnená plocha, ktorá slúži na zber stavebného odpadu bez ďalšieho triedenia. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 20 m3) a hydrantovej šachty. Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je možné použiť vodu z akumulačnej nádrže umyvárky vozidiel. K technickému vybaveniu prevádzky patrí skládkový mechanizmus - kompaktor. |
| 4. | Členenie stavby a údaje o technickom riešení: Stavba s názvom „Skládka odpadov Rakovice III. etapa“ bola vybudovaná a následne sprevádzkovaná v roku 2003, okrem III. etapy – 2. časti. Táto 2. časť na nie nebezpečný odpad bola dobudovaná dodatočne v roku 2008 na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Rakovice, č. 1/2003-Mi zo dňa 5.2.2003. Následne bola stavba skolaudovaná rozhodnutím vydaným Obcou Rakovice, č.j. 227/2008-Mi zo dňa 7.10.2008, ktorým bolo povolené užívanie III. etapy – 2. časti na nie nebezpečný odpad. V rámci výstavby III. etapy - 2. časti boli realizované len nasledujúce stavebné objekty: SO-3.02 Úprava podložia SO-3.03 Skládkovacie priestory (teleso skládky III. etapy – 2. časti) SO-3.07 Postrekovací systém SO-3.08 Odplynenie SO-3.25 Sadové úpravy - zatrávnenie SO-3.02 Úprava podložia Rozsah prác v rámci tohto stavebného objektu pozostával z úpravy podložia z rozkyprenia a odstránenia podložia pokrytého náletovou burinou. Takto pripravené podložie bolo zhutnené a pripravené na pokládku minerálneho tesnenia. SO-3.03 Skládkovacie priestory (teleso skládky III. etapy – 2. časti) Konštrukcia dna skládkovacieho priestoru III. etapy – 2. časti: - upravené a zhutnené podložie skládky - minerálne tesnenie hr. 2 x 250 mm - fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie - ochranná vrstva – geotextília min. 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hr. 500 mm SO-3.07 Postrekovací systém Postrekovacie potrubie je zrealizované z potrubia PEHD 110x10 mm, vedené je v rigole pre kotvenie tesniacich prvkov skládkovacieho priestoru, vedené v korune obvodovej hrádze. Na potrubí sú v rámci 2. časti III. etapy skládky odpadov osadené dva hydranty H2 a H3. Objekty sú osadené vo vnútri skládkovacích priestorov, vedľa koruny hrádze na vybudovanom násype. Potrubná a armatúrna časť hydrantov je chránená osadením betónovej skruže TBH 1-100. SO-3.08 Odplynenie Pre 2. časť III. etapy skládky odpadov boli vybudované 3 ks odplyňovacích šácht v následovnom zložení: - studňová skruž TBH 2-80, uložená na cestnom panely KZD 1-200/150 - oceľová výpažnica DN 600 s navarenými okami na vyťahovanie výpažnice - obsyp PE rúry – štrk fr. 8-32 mm - PE rúra DN 100 – s perforáciou 15% - ílové tesnenie SO-3.25 Sadové úpravy - zatrávnenie Vykonalo sa zatrávnenie koruny a vonkajšieho svahu obvodovej hrádze. Výsadba zelene bola zrealizovaná pre výstavbe 1. časti III. etapy. |
| 5. | Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Rakovice, III. etapa – 2. časť: Teleso skládky III. etapy - 2. časti sa nachádza vo vnútri už vybudovaného oploteného areálu Skládky odpadov Rakovice v katastrálnom území Rakovice, na pozemku s parcelným číslom 1147/11 (zastavané plochy a nádvoria). Kapacita III. etapy - 2. časti je 106 600 m3. Zoznam druhov odpadov, ktoré budú zneškodňované v III. etape - 2. časti Skládky odpadov Rakovice je totožný so zoznamom nie nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov integrovaným povolením vydaným SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava pod č.j. 433/OIPK/04-Ra/720050103 zo dňa 16.3.2004. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obec Rakovice v zastúpení starostom obce, Obecný úrad Rakovice č. 42, PSČ 922 08 |
| 2. | Rakovice s.r.o., Rakovice č. 42, PSČ 922 08 |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že sme vypracovali doplnenú žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto doplnenej žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum: 27.10.2008

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jana Magdolenová

Pozícia v organizácii: technik

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady: |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z obchodného registra | Príloha č. |
| 2.1 | Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vl. č. 18703/R zo dňa 29.9.2008 – overená kópia | 1. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 2.2 | Kópia výpisu z účtu č. 0845357001/5600 | 2. |
| P. č. | Doklady o vlastníctve alebo iných právach k dotknutým pozemkom | Príloha č. |
| 2.3 | Výpis z listu vlastníctva č. 400 zo dňa 20.8.2008 – Obec Rakovice | 3. |
| 2.4 | Výpis z listu vlastníctva č. 602 zo dňa 20.8.2008 – Rakovice, s.r.o. | 4. |
| P. č. | Zmluva o prenájme pozemkov | Príloha č. |
| 2.5 | Zmluva o podnájme pozemku s Rakovice, s.r.o. – overená kópia | 5. |
| P. č. | Kópia z katastrálnej mapy M 1: 2880 | Príloha č. |
| 2.6 | Kópia z katastrálnej mapy č. XIV-16-20 zo dňa 20.8.2008 | 6. |
| P. č. | Ďalšie doklady súvisiace s vydaním zmeny integrovaného povolenia | Príloha č. |
| 2.7 | Okresný úrad v Piešťanoch, OŽP, oddelenie stavebného poriadku – rozhodnutie č. 97/10271-Mi, 98/00554-Mi zo dňa 9.2.1998, ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Rakovice“ | 7. |
| 2.8 | Stavebné povolenie - „Skládka odpadov Rakovice III. etapa “, vydané Obcou Rakovice č.1/2003-Mi zo dňa 5.2.2003, ktorým sa povoľuje stavba Skládka odpadov Rakovice III. etapa | 8. |
| 2.9 | Obec Rakovice - kolaudačné rozhodnutie č. 375/2003-Mi zo dňa 30.1.2004, ktorým sa povoľuje užívanie stavby Skládka odpadov Rakovice III. etapa | 9. |
| 2.10 | Obec Rakovice – oprava rozhodnutia č. 375/2003-Mi zo dňa 30.1.2004 č. 375/2004-Mi zo dňa 6.2.2004, ktorým sa povoľuje užívanie stavby Skládka odpadov Rakovice III. etapa 1. časť | 10. |
| 2.11 | Prevádzkový poriadok „Skládka odpadov Rakovice“ vypracovaný dňa 12.9.2008 (5 vyhotovení) | 11. |
| 2.12 | Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice III. etapa 2. časť“ | 12. |
| 2.14 | Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice“ | 13. |
| 2.15 | Projektová dokumentácia rekultivácie – 3x (paré č. 2,3,4) | 14. |
| 2.16 | Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Rakovice | 15. |
| 2.17 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Skládka odpadov Rakovice III. etapa | 16. |
| 2.18 | Zoznam odpadov vznikajúcich prevádzkou Skládky odpadov Rakovice | 17. |
| 2.19 | Obec Rakovice - kolaudačné rozhodnutie č.j. 227/2008-Mi zo dňa 7.10.2008, ktorým sa povoľuje užívanie stavby Skládka odpadov Rakovice III. etapa – 2. časť | 18. |
| 2.20 | Plnomocenstvo – Ing. Jana Magdolenová | 19. |