Číslo: 3046-38450/2007/Vir-Kri/470820107	                           Banská Bystrica 31.12.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 1 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) v y d á v a

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje stavbu „Závod na výrobu lisovaných hliníkových profilov s práškovou povrchovou úpravou a anodickou oxidáciou, II. etapa - Anodická oxidácia Al profilov, SO 30 – 01 Anodická oxidácia a SO 09 – 01  Sklad chemikálií“ na pozemkoch parc. č. 6488/1 a 6488/11 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len „stavba“)

- Stavebníkom stavby je:                  Cortizo Slovakia a. s.

- Železničný rad č. 29

- 968 01 Nová Baňa

Popis stavby:

SO 30 – O1 Anodická oxidácia

Zahŕňa prístavbu SO 30 – 01 Anodická oxidácia Al profilov zo severovýchodnej strany k objektu SO 01 Výrobný monoblok v areáli Závodu na výrobu lisovaných hliníkových profilov s práškovou povrchovou úpravou a anodickou oxidáciou. SO 30 – 01 Anodická oxidácia má pôdorysné rozmery 96 x 46 m, vstup do prístavby je z jestvujúceho výrobného monobloku.

Nosná konštrukcia objektu je oceľová, osadená na železobetónových základových pásoch, obvodové steny objektu sú z montovaných sendvičových panelov, objekt je presvetlený oknami, polykarbonátovými stenami a svetlíkmi na vrchu strechy každej lode haly.

Z pozdĺžnej severovýchodnej strany je vo výške 4,8 m vybudovaná železobetónová technologická plošina, kde sa nachádzajú priestory laboratória, riadiacej miestnosti,  sociálnych zariadení a konvertorová transformátorová stanica 2500 kVA, 22/0,4 kV.  V objekte SO 30 – 01 Anodická oxidácia je inštalované technologické zariadenie na mechanickú predúpravu hliníkových profilov a zariadenie anodickej oxidácie na povrchovú úpravu hliníkových profilov pozostávajúce z 33 technologických nádrží s obsahom chemických roztokov a s vodnými oplachmi.

Pre manipuláciu s profilmi medzi nádržami sú osadené 4 ks mostové dvojnosníkové zdvíhacie automaty (žeriavy), pre manipuláciu s profilmi v lodi so zariadeniami na mechanickú povrchovú úpravu AL profilov sú inštalované dva mostové jednonosníkové žeriavy.

V objekte  sú inštalované rozvody vody, demineralizovanej vody, dažďovej kanalizácie, kanalizácie odpadových vôd, vzduchotechniky, zemného plynu, stlačeného vzduchu, priemyselnej, horúcej a chladiacej vody.

SO 09 – 01  Sklad chemikálií

Stavebné úpravy v jestvujúcom objekte spočívajú vo vybudovaní záchytnej nádrže o objeme cca 67 m3 a osadení skladovacích nádrží 2 x NaOH a 2 x H2SO4, každej o objeme 30 m3, uložených v záchytnej vani.

Projektovú dokumentáciu vypracoval C.T.E. ENGINEERING, s. r. o., M. Benku 4, 965 01 Žiar nad Hronom.

Na zrealizovanej stavbe sa nariaďuje vykonať nasledovné úpravy:

- Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, je potrebné zabezpečiť, aby pri zaobchádzaní s nimi tieto nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

- Vybudovať stále meracie miesto pre preukazovanie dodržiavania emisných limitných hodnôt znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia výduchom K 20 v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany ovzdušia.

3.  V SO 30 – 01 Anodická oxidácia vykonať podľa odborného vyjadrenia technickej inšpekcie č. 0882/2/2005-02 zo dňa 9.3.2005 nasledovné úpravy:

- výplň na hlavnom schodišti realizovať zhustenú podľa čl. 35 STN 74 3305

- navrhnúť spôsob čistenia svetlíkov a presvetlenia v obvodovom plášti z vonkajšej a vnútornej strany objektu podľa § 13 ods. 4, § 29 ods. 2 Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov

- schodiskové stupne opticky odlíšiť od okolitej podlahy podľa § 17 ods. 4 vyhl.            SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

- Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie                         a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom vykonať (tlakové nádoby stabilné a horúcovodné potrubia – rozdeľovače nad DN 100), elektrickom (skupiny A) a plynovom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

- Navrhované stroje a technologické linky je možné uviesť do prevádzky podľa § 7 zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.

- Pred uvedením strojných zariadení a technologických liniek do prevádzky je potrebné požiadať technickú inšpekciu o vydanie osvedčenia o splnení bezpečnostno-technických požiadaviek v užívateľských a prevádzkových podmienkach v zmysle 
§ 7a ods. 4 písm. e) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Technické zariadenia – svetlé infražiariče sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 393/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky uvedeného predpisu.

- Technické zariadenia – elektrické mostové žeriavy, rolovacie vráta na elektrický pohon - sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky uvedeného predpisu.

- Technické zariadenia – tlakové nádoby stabilné (vzdušníky, sušičky, chladiče, filtre, čističe, výmenníky tepla, separátory) - sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky uvedeného predpisu.

- Podľa § 4 ods. 1 a 4 nariadenia vlády č. 159/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády SR   č. 470/2003 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zák. č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie na mieste používania, je potrebné po ich inštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania ( elektrické mostové žeriavy, rolovacie vráta, tlakové nádoby stabilné - vzdušníky, sušičky, chladiče, filtre, čističe, výmenníky tepla, separátory).

- Pri úpravách stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna bezpečnosť stavby, predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 o stavebných výrobkoch.

- Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Anodická oxidácia“

Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:		Cortizo Slovakia, a.s.

sídlo:				Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

IČO: 				36030554

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Nová Baňa na pozemkoch parc. č. 6488/1, 6488/6, 6488/8 a 6488/11, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou integrovaného povolenia je  podľa § 8  ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania, a rozhodnutí o ich užívaní,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie vypúšťať odpadové vody

- udelenie súhlasu na uskutočnenie a zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

e) v oblasti ochrany prírody

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

- Údaje o prevádzke

- Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30m3

- ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

    - Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel), anodická oxidácia hliníkových materiálov.

- Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika prevádzky

Povoľovaná prevádzka je umiestnená na juhozápadnom okraji mesta Nová Baňa v priemyselnej časti, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj. Činnosť prevádzky spočíva vo vytváraní ochranných i dekoratívnych povlakov na hliníkových profiloch. Projektovaná kapacita prevádzky je 3 750 000 m2 upravenej plochy výrobkov za rok. Projektovaný objem chemických kúpeľov je 528 m3. Začiatok prevádzkovania po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

- Opis prevádzky

Prevádzka je umiestnená v šiestich samostatných stavebných objektoch: výrobná hala sklad chemikálií a horľavín, sklad chemikálií pre anodickú oxidáciu, sklad pevných chemikálií pre anodickú oxidáciu, sklad hotových výrobkov a objekt neutralizačnej stanice. Vo výrobnej hale sa nachádza linka mechanickej predúpravy hliníkových profilov linka anodickej oxidácie, zariadenie na úpravu technologickej vody, regeneračné zariadenie pre opotrebovanú kyselinu sírovú, chladiace zariadenia, plynové kotly na výrobu pary, prevádzkové nádrže chemikálií pre linku anodickej oxidácie a na úpravu technologickej vody a zariadenie záložného energetického zdroja.

    - Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Základné suroviny: hliníkové profily

Pomocné materiály a ďalšie látky: kyslý odmasťovací prípravok, alkalický odmasťovací prípravok, tónovací prípravok, alkalický prostriedok na  morenie, neutralizačný prípravok, prípravok interferenčného farbenia, prípravok bronzového farbenia, prípravok medeného farbenia, prípravok zlatistého farbenia, prípravok studeného cementovania, farbivo studeného cementovania, kyselina sírová, hydroxid sodný, kyselina chlórovodíková

Energie a palivá: elektrická energia (jednosmerný elektrický prúd pre činnosť anodickej oxidácie), zemný plyn naftový (výroba pary - ohrev niektorých kúpeľov chemických roztokov), stlačený vzduch

Voda: na oplach pri povrchovej úprave kovov

    - Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie

a) Mechanická predúprava

Hliníkové profily vyrobené lisovaním  sa pred samotnou anodickou oxidáciou mechanicky upravujú leštením, brúsením a hladením. Odpadový plyn  (TZL) z mechanickej predúpravy je odsávaný, čistený v mokrých odlučovacích zariadeniach a vypúšťaný spätne do pracovného prostredia.

b) Anodická oxidácia

Technologické operácie v prevádzke:

- Odmasťovanie kyselinou:		- kyslý odmasťovací prípravok

- Preplachovanie					- technologická voda

- Alkalické odmasťovanie		- alkalický odmasťovací prípravok

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Tónovanie	 			              - tónovací prípravok

- Tónovanie	 			              - tónovací prípravok

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Tónovanie - morenie	              - NaOH

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Neutralizácia			              - neutralizačný prípravok

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Preplachovanie			              - technologická voda

- Anodizácia			              - H2SO4

- Anodizácia			              - H2SO4

- Anodizácia					- H2SO4

- Anodizácia					- H2SO4

- Preplachovanie					- technologická voda

- Preplachovanie					- technologická voda

- Interferenčné farbenie			- prípravok interferenčného farbenia

- Preplachovanie					- technologická voda

- Ellytické bronzové farbenie		- prípravok bronzového farbenia

- Preplachovanie					- technologická voda

- Ellytické medené farbenie		- prípravok medeného farbenia

- Preplachovanie					- technologická voda

- Ellytické zlatisté farbenie		- prípravok zlatistého farbenia

- Preplachovanie					- technologická voda

- Premývanie demi vodou		- demineralizovaná voda

- Studené cementovanie                  - prípravok studeného cementovania, farbivo studeného cementovania

- Preplachovanie					- technologická voda

- Premývanie demi vodou		- demineralizovaná voda

- Premývanie teplou vodou		- technologická voda

- Premývanie teplou vodou 		- technologická voda

Objem jednotlivých chemických kúpeľov je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

| čislo operácie | Nádrž | Objem (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 40 |
| 2 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 22 |
| 3 | nerezová nádrž, jednoplášťová, štrbinové odsávanie | 40 |
| 4 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 22 |
| 5 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná, štrbinové odsávanie | 48 |
| 6 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná, štrbinové odsávanie | 48 |
| 7 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 8 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná, štrbinové odsávanie | 48 |
| 9 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 10 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 11 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 40 |
| 12 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 13 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 14 | vinylester, jednoplášťová, štrbinové odsávanie | 28 |
| 15 | vinylester, jednoplášťová, štrbinové odsávanie | 28 |
| 16 | vinylester, jednoplášťová, štrbinové odsávanie | 28 |
| 17 | vinylester, jednoplášťová, štrbinové odsávanie | 28 |
| 18 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 19 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 20 | vinylester, jednoplášťová | 28 |
| 21 | vinylester, jednoplášťová | 22 |
| 22 | vinylester, jednoplášťová | 28 |
| 23 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 24 | vinylester, jednoplášťová | 28 |
| 25 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 26 | vinylester, jednoplášťová | 28 |
| 27 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 28 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 22 |
| 29 | nerezová nádrž, jednoplášťová | 40 |
| 30 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 22 |
| 31 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 22 |
| 32 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 40 |
| 33 | nerezová nádrž, jednoplášťová, tepelne zaizolovaná | 40 |

Navesovanie profilov

Materiál, t.j. hliníkové profily a plechy sa navesujú do závesov, ktoré sú upevnené na tovarových tyčiach.

Odmastenie kyselinou

- očistenie nečistôt nanesených na povrchu profilov, nečistoty pochádzajú z procesu prietlačného lisovania, či z mechanického opracovávania hladením a brúsením brúsnym papierom

Preplachovanie

- odstránenie chemikálií (chemických produktov) použitých v predchádzajúcom kúpeli

Alkalické odmastenie

- očistenie nečistôt nanesených na povrchu profilov, nečistoty pochádzajú z procesu leštenia a tiež z profilov určených na surové a matné vyhotovenie

Tónovanie

- finálna operácia na odstránenie  lesku a možných nedokonalostí na hliníkovom profile

Morenie

- očistenie  nečistôt z procesu tónovania, ako aj nečistôt z dianodizácie a zbytkov z hladenia a z brúsenia brúsnym papierom

Neutralizácia

- očistenie profilu od prášku tvoreného nad hliníkovým povrchom po predchádzajúcom opracovaní

Anodizácia

- vytváranie vrstvy  anodickej ochrany voči atmosferickej oxidácii

Interferenčné farbenie

- opravenie pórovitej štruktúry anodickej vrstvy, aby sa v týchto miestach interferenčným farbením dosiahli rozdielne sfarbenia po bronzovom  kúpeli

Elektrolytické bronzové farbenie

- po anodizačnom a interferenčnom opracovaní povrchu sa vytvorí vrstva oxidu s pórovitou štruktúrou, ktorú je potrebné  farebne tónovať použitím solí kovov (soli cínu)

Elektrolytické medené farbenie

- po anodizačnom a interferenčnom opracovaní povrchu sa vytvorí vrstva oxidu s pórovitou štruktúrou, ktorú je potrebné  farebne tónovať použitím solí kovov (soli medi)

Elektrolytické zlatisté farbenie

- po anodizačnom a interferenčnom opracovaní povrchu sa vytvorí vrstva oxidu s pórovitou štruktúrou, ktorú je potrebné  farebne tónovať použitím solí kovov (manganistan draselný)

Studené cementovanie

- operácia sa vykonáva  za účelom vyplnenia pórov anodickej/eloxovanej vrstvy

Zvesovanie

Výrobky po vysušení a vychladnutí sa ukladajú zo závesov do železných paliet.

Vyhrievanie chemických roztokov v prevádzkových nádržiach je zabezpečované prostredníctvom teplovodných  trubiek (teplonosné médium – vodná para) osadených vnútri jednotlivých reakčných vaní pre operácie 1, 2 , 4 až 8 a 30 až 33. Kondenzát, ktorý vznikne v rúrkach je vytláčaný tlakom pary do kondenzačnej nádrže, ktorá je umiestnená nad kotlami. Tento kondenzát je vracaný späť do systému na výrobu pary.

Chemické roztoky sú premiešavané vzduchom. Odpadové plyny sú odsávané z jednotlivých reakčných vaní štrbinovým odsávaním do mokrého odlučovača na prečistenie a následne sú vypúšťané do ovzdušia výduchom o výške 13,5 m.

      - Súvisiace činnosti

Balenie výrobkov

Po elektro-chemickej úprave povrchu výrobkov sa výrobky kontrolujú a balia do plastových fólií alebo papierového obalu podľa požiadaviek zákazníka.

Výroba vodnej pary

Výroba vodnej pary, ktorá sa používa na ohrev jednotlivých kúpeľov, je zabezpečená prostredníctvom dvoch plynových kotlov o tepelnom výkone 2 x 1, 9 MW. Odpadové plyny sú vypúšťané priamo do ovzdušia dvomi výduchmi (pre každý kotol samostatne) o výške 
12 m.

Výroba jednosmerného prúdu pre anodickú oxidáciu a elektrolytické vyfarbovanie

Trafostanica je vnútorného typu, kde sú umiestnené transformátory v suchom prevedení bez olejovej náplne.

Záložný zdroj elektrickej energie

V prípade výpadku elektrickej energie je elektrická energia zabezpečená prostredníctvom záložného zdroja, ktorým je stacionárny spaľovací motor. Ako palivo sa používa motorová nafta. Počet prevádzkových hodín je do 500 h.r-1. Menovitý tepelný výkon je 0,2 MW. Odpadové plyny sú výduchom priamo vypúšťané do ovzdušia.

Ďalšími zariadeniami súvisiacimi s činnosťou prevádzky sú: zariadenia na úpravu technologickej vody (iónový vymieňač), zariadenie na čistenie znečisteného roztoku kyseliny sírovej hliníkom  a čistenie odpadových vôd (neutralizačná stanica). Tieto zariadenia sú popísané v kapitolách 2.4 a 2.5.

2.4. Nakladanie s vodami

Voda používaná na pitné, sociálne a hygienické účely je odoberaná z verejného vodovodu  na základe zmluvného vzťahu so správcom, ktorým je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Priemyselné vody sú odoberané zo studní. Používajú sa pre oplach hliníkových profilov medzi jednotlivými kúpeľmi, na prípravu chemických roztokov, na čistenie odpadových plynov vo vodnej pračke a na výrobu vodnej pary.

Pre niektoré operácie povrchovej úpravy kovov sa vyžaduje úprava priemyselnej vody –príprava demineralizovanej vody, ktorá sa zabezpečuje iónovým vymieňačom. Zariadenie pozostáva z uhlíkového filtra a dvoch kolón - anexovej a katexovej. Regenerácia kolón sa vykonáva pomocou NaOH a HCl. Odpadová voda z prania kolón je vypúšťaná potrubím  do zbernej nádrže pre oplachové vody v neutralizačnej stanici. Zariadenie je umiestnené na 
1. poschodí objektu Anodická oxidácia na podlahe, ktorá nie je zabezpečená proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd.

Priemyselné odpadové vody z prevádzky sú čistené v neutralizačnej stanici. Opotrebované alkalické, kyslé a sulfátové koncentráty a odpadové vody alkalické, kyslé a sulfátové z oplachov anodickej oxidácie sú privádzané potrubím do samostatných zberných  nádrží v neutralizačnej stanici, odkiaľ sú dávkované do neutralizačného zariadenia na úpravu pH. V prípade nedostatočného množstva jedného z koncentrátov alebo odpadových vôd z oplachov  sa používa na neutralizáciu odpadových vôd  kyselina sírová a hydroxid sodný. Na vyzrážanie pevných častíc v odpadovej vode sa používa flokulant. Vyčistená odpadová voda je vypúšťaná kanalizáciou do recipienta Hron. Vysedimentovaný kal sa zhromažďuje v oceľových kontajneroch. Kal je externou firmou odvážaný na  zneškodnenie.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú kanalizáciou odvádzané na  mechanicko-biologickú čistiareň a po prečistení sú vypúšťané do recipienta. MB ČOV nie je predmetom integrovaného povolenia.

Vody  z povrchového odtoku  zo striech a spevnených plôch sú odvádzané do spoločnej  kanalizácie, v ktorej sa sústreďujú po prečistení splaškové a priemyselné odpadové vody a následne sú vypúšťané do recipienta Hron. Vody z povrchového odtoku z plochy parkoviska pri administratívnej budove sú po prečistení v odlučovači ropných látok  kanalizáciou vypúšťané do recipienta.

2.5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

V prevádzkach sa používajú tieto nebezpečné látky: kyslý odmasťovací prípravok, alkalický odmasťovací prípravok, tónovací prípravok, alkalický prostriedok na  morenie, neutralizačný prípravok, prípravok interferenčného farbenia, prípravok bronzového farbenia, prípravok medeného farbenia, prípravok zlatistého farbenia, prípravok studeného cementovania, farbivo studeného cementovania, kyselina sírová, hydroxid sodný, kyselina chlórovodíková, motorová nafta, oleje, farby a riedidlá.

Prevádzkové nádrže kúpeľov chemických roztokov pre povrchovú úpravu kovov sú umiestnené v  betónovej záchytnej vani s ochranným náterom  nepriepustným a odolným voči pôsobeniu nebezpečných látok používaných v nádržiach. Havarijný objem záchytnej vane  zodpovedá požadovanému objemu v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany vôd. Výška hladiny v prevádzkových nádržiach sa sleduje hladinovým snímačom  pri ich plnení pred spustením kúpeľa do prevádzky.

Dávkovanie jednotlivých chemikálií do reakčných kúpeľov je automatizované. Roztok NaOH skladovaný v nádržiach v „Sklade chemikálií pre anodickú oxidáciu“ je  dopravovaný oceľovým potrubím, ktoré je vyhrievané vodnou parou a zaizolované, do jednotlivých prevádzkových nádrží pre povrchovú úpravu kovov. H2SO4 skladovaná v nádržiach v „Sklade chemikálií pre anodickú oxidáciu“ je prečerpávaná oceľovým potrubím do prevádzkovej vinylesterovej jednoplášťovej nádrže o objeme 54 m3, odkiaľ sa dávkuje do jednotlivých kúpeľov anodickej oxidácie. Prevádzková nádrž je umiestnená v betónovej záchytnej vani  opatrenej náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu kyseliny. Záchytná vaňa nemá požadovaný havarijný objem. Ostatné chemikálie potrebné pre jednotlivé operácie linky anodickej oxidácie sú uskladnené v 1000 l plastových kontajneroch v druhej časti haly anodickej oxidácie. Sú napojené na zariadenie automatizovaného dávkovania chemikálií do kúpeľov. Plastové kontajnery sú umiestnené na oceľových stojanoch, pod ktorými sa nachádza betónová záchytná vaňa s náterom odolným a nepriepustným voči skladovaným látkam. Opatrenia proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd sú popísané v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| Nebezpečná látka (NL) | Typ nádrže | Objem skladovacej nádrži | Materiál | Opatrenia v prípade nežiadúceho úniku NL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chemikálie pre anodickú oxidáciu | kontajner | 10x1 m3 | plast (PE) | objem záchytnej vane 8,41 m3 |
| chemikálie pre anodickú oxidáciu | kontajner | 2x1 m3 | plast (PE) | objem záchytnej vane 1,69 m3 |
| chemikálie pre anodickú oxidáciu | kontajner | 1 m3 | plast (PE) | objem záchytnej vane 0,9 m3 (nevyhovuje havarijný objem záchytnej vane) |

Spôsob umiestnenia plastových kontajnerov s obsahom chemikálií pre anodickú oxidáciu v záchytnej vani nespĺňa dostatočné opatrenie  na ochranu pred nežiadúcim únikom nebezpečných látok z kontajnerov.

Opotrebované alkalické, kyslé a sulfátové roztoky sú plastovým potrubím odvedené do zberných betónových nádrží osadených v podlahe v neutralizačnej stanici. Nádrže sú opatrené náterom odolným a nepriepustným voči kyslým a zásaditým roztokom.

Reakčné vane pre operácie 14, 15, 16 a 17 sú potrubím prepojené v uzatvorenom cykle s regeneračným zariadením, ktoré slúži na čistenie H2SO4 od hliníka. Zariadenie (súčasťou zariadenia sú 3 prevádzkové nádrže o objeme 1,5 m3) je umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 2,95 m3 s ochranným náterom odolným a nepriepustným voči kyseline sírovej.

V „Sklade chemikálií pre anodickú oxidáciu“, ktorý je samostatným plechovým objektom, sú skladované: kyselina sírová a  hydroxid sodný. Oceľové jednoplášťové  nádrže (NaOH: 2x26 m3, H2SO4: 2x 26 m3) sú umiestnené v záchytnej betónovej vani s náterom odolným a nepriepustným voči skladovanej látke o objeme 66,92 m3. Nádrže sú vybavené  zariadením na  snímanie maximálnej hladiny. Proti preplneniu sú zabezpečené svetelnou a zvukovou signalizáciou max. hladiny a následne ručným vypnutím stáčacieho čerpadla operátorom skladu.

Plocha na stáčanie chemikálií (H2SO4 a NaOH) z autocisterien do skladovacích nádrží  je umiestnená  v „Sklade chemikálií pre anodickú oxidáciu“. Manipulačná plocha je zastrešená, betónová opatrená náterom nepriepustným a  odolným voči pôsobeniu stáčanej látky. V prípade havárie nie je dostatočne zabezpečená v zmysle požiadaviek platných právnych predpisov ochrany vôd proti nežiadúcemu úniku stáčaných nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd.

V „Sklade chemikálií a horľavín“ sú skladované: farby a riedidlá, chemikálie pre potreby anodickej oxidácie, oleje a opotrebované oleje , nafta a kyselina sírová. Sklad tvorí samostatný murovaný objekt rozdelený na niekoľko sekcií podľa typu skladovanej látky. Opatrenia proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd sú popísané v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

| Nebezpečná látka (NL) | Spôsob uskladnenia | Sekcia skladu | Opatrenia v prípade nežiadúceho úniku NL |
| --- | --- | --- | --- |
| farby a riedidlá | originál obaly (20 -100l) | miestnosť 1 - sklad farieb a riedidiel | betónová podlaha s chemicky odolnou dlažbou vyspádovaná do betónovej záchytnej vani s chemicky odolnou dlažbou o objeme 0,350 m3 |
| chemikálie pre potreby anodickej oxidácie | plastové kontajnery (1000 l) | miestnosť 2 - sklad chemikálií | betónová podlaha s chemicky odolnou dlažbou vyspádovaná do betónovej záchytnej vani s chemicky odolnou dlažbou o objeme 0,110 m3 - havarijný objem záchytnej vane nezodpovedá požadovanému objemu v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany vôd |
| H2SO4 | plastové kontajnery (1000 l) | miestnosť 3 a 4 – sklad a manipulácia s H2SO4 | betónová podlaha s chemicky odolnou dlažbou vyspádovaná do betónovej záchytnej vani s chemicky odolnou dlažbou o objeme 0,085 m3 (miestnosť 3) a o objeme 0,085 m3 (miestnosť 4) - havarijný objem záchytnej vane nezodpovedá požadovanému objemu v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany vôd |
| nafta a oleje | oceľové sudy (100 l ) | miestnosť 5 a 6 - sklad olejov a nafty | betónová podlaha s chemicky odolnou dlažbou vyspádovaná do betónovej záchytnej vani s chemicky odolnou dlažbou o objeme 0,350 m3 (miestnosť 5) a o objeme 0,070 m3 (miestnosť 6) - havarijný objem záchytnej vane nezodpovedá požadovanému objemu v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany vôd |

Na úpravu technologickej vody, resp. prípravu demineralizovanej vody sa používa HCl  a NaOH. Prevádzkové plastové  nádrže (2x3 m3) sa nachádzajú v druhej časti výrobnej haly anodickej oxidácie. Sú umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 5,85 m3 opatrenej ochranným náterom nepriepustným a odolným voči skladovanej látke. Nádrže sú vybavené  zariadením na  snímanie maximálnej hladiny. Dopĺňanie  HCl a NaOH  do prevádzkových nádrží je zabezpečované prečerpávaním z 1 m3 plastových kontajnerov, ktoré sa pristavia v prípade potreby na podlahu vedľa nádrží. Podlaha je opatrená ochranným náterom nepriepustným a odolným voči používanej nebezpečnej látke.

Na úpravu vody na výrobu pary v plynových kotloch sa používa HCl a NaOH. Plastové nádrže o objeme 2x 100 l sú umiestnené v záchytných nerezových vaniach s dostatočným havarijným záchytným objemom v druhej časti výrobnej haly anodickej oxidácie. Nádrže sú vybavené  zariadením na  snímanie maximálnej hladiny.

V prípade výpadku elektrickej energie, je náhradná elektrická energia zabezpečená stacionárnym spaľovacím zariadením. Súčasťou zariadenia je prevádzková oceľová nádrž na naftu o objeme 550 l, ktorá je umiestnená v záchytnej oceľovej vani o objeme 966 l.

Na úpravu pH odpadovej vody z anodickej oxidácie a odpadovej vody z chemickej predúpravy hliníkových profilov pred práškovým nanášaním  (nie je predmetom integrovaného povolenia) sa v prípade nedostatočného množstva kyslých a alkalických opotrebovaných koncentrátov používa HCl a Ca(OH)2. Plastové nádrže o objeme 2x11 m3 sú umiestnené v záchytnej betónovej vani (14,38 m3) s povrchovou úpravou náterom, ktorý je odolný a nepriepustný voči skladovanej nebezpečnej látke. Podlaha manipulačnej plochy na prečerpávanie chemikálii z autocisterny do týchto prevádzkových nádrží je betónová s povrchovou úpravou náterom, ktorý je odolný a nepriepustný voči prečerpávanej  nebezpečnej látke. Po obvode plochy sú zberné kanály, ktoré odvádzajú nebezpečnú látku v prípade havárie do záchytnej betónovej vane (9,36 m3) s povrchovou úpravou náterom, ktorý je odolný a nepriepustný voči prečerpávanej nebezpečnej látke. Zo záchytnej vane je možnosť prečerpať nebezpečné látky do neutralizačnej  stanice.

Chladiaci systém je uzavretý. Chladenie elektrolytu H2SO4 a chemikálií pre anodickú oxidáciu sa zabezpečuje chladiacimi zariadeniami, v ktorých sa používa ako chladiace médium 1,1,1,2 - tetrafluoretán. Chladiace zariadenia sa nachádzajú v druhej časti výrobnej haly anodickej oxidácie. Zariadenie na chladenie elektrolytu je umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 9,11 m3 a zariadenie na chladenie chemikálií v záchytnej betónovej vani o objeme 3,85 m3. Záchytné vane sú opatrené ochranným náterom nepriepustným a odolným voči používanej látke.

2.6. Nakladanie s  odpadmi

Pri neutralizácii odpadových vôd z prevádzky vzniká nebezpečný odpad: katalógové číslo 19 08 13 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselnej odpadovej vody, ktorý sa zhromažďuje v oceľovom kontajneri pod kalolisom a následné je zneškodňovaný externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Nebezpečný odpad: katalógové číslo 11 01 09 - kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky  vzniká pri čistení prevádzkových nádrží linky anodickej oxidácie a z prevádzky mokrých odlučovačov, ktorý je zhromažďovaný oceľovom kontajneri a následné je zneškodňovaný externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Nebezpečné odpady: katalógové číslo 11 01 02 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky, katalógové. číslo 15 01 02 obaly z plastov a katalógové číslo 13 01 11 syntetické hydraulické oleje, sú zhromažďované v areáli prevádzky v súlade s požiadavkami právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a externou firmou sú odvážané za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia.

- Podmienky povolenia

- A.  Podmienky prevádzkovania

- Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenia, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na ľudské zdravie, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s podmienkami povolenia do jedného mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a o tomto oboznámení musí byť spísaný záznam.

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projekt stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia  a tohoto rozhodnutia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.

  - Povoľovaná prevádzka je trojzmenná s päťdňovým pracovným cyklom a  s odstávkou podľa plánu opráv.

- Podmienky pre suroviny a energie

3.1 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania palív a surovín (viď. kapitola I.B.2.1) inšpekcii.

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platný manipulačný poriadok vodnej stavby, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany vôd.

  - Udržiavať nádrže kúpeľov jednotlivých roztokov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú údržbu a kontrolu.

  - Obsah síry v kvapalnom palive používanom na spaľovanie v stacionárnom spaľovacom motore pri výrobe elektrickej energie v čase jej výpadku nesmie prekročiť 0,2% hm.

- Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené všetky vnútorné a  vonkajšie manipulačné plochy, prevádzkové a skladovacie priestory a zariadenia, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov ochrany vôd tak, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku týchto nebezpečných látok a odpadov do pôdy a vôd, a nedošlo k ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

- Prevádzkovateľ je povinný:

- vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov škodlivých látok každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

- prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov , a ktoré nie sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za desať rokov.

- v prípade zistenia netesností nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,

- doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitoring vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami na podzemné vody. Odbery vzoriek vykonávať prostredníctvom akreditovanej osoby každý štvrťrok. Výsledky z monitoringu zasielať na inšpekciu.

  - Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 5:

- Tabuľka č. 4

| Č. výduchu | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Odlučovacie zariadenie | Znečisťujúca látka [Emisný limit] [mg.m-3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aerosóly TZL | NH3 | NOx | SO2 | CO |
| K 20 | linka anodickej oxidácie | mokrý odlučovač - práčka | 15 | 5 | 300 |  |  |
| K 18 | plynový kotol č.1 | - | 1) |  | 200 | 2) | 100 |
| K 19 | plynový kotol č.2 | - | 1) |  | 200 | 2) | 100 |
| - | vznetový motor (náhradný zdroj elektrickej energie) | - | 3) |  | 4) | 4) | 4) |

- Vysvetlivky:

- 1) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z     verejného rozvodu plynu, sa emisný limit pre TZL neuplatňuje.

- 2) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z     verejného rozvodu plynu, sa emisný limit pre oxid siričitý neuplatňuje.

- 3) Pre zariadenia používané na núdzovú prevádzku, ktorá ma trvanie viac ako 240 h ročne sa emisný limit určuje nasledovne: tvorba sadzí nesmie prekročiť štvrtý stupeň Bacharachovej stupnice pri žiadnom z troch po sebe idúcich testoch, pričom dva z troch po sebe idúcich testov nesmú mať hodnotu vyššiu ako tretí stupeň podľa Bacharacha. Pri rozkurovaní sa Bacharachov test nerobí.

- 4), malý zdroj znečisťovania ovzdušia, emisný limit sa neurčuje

- Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a  0 °C, pri energetických zariadeniach pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3% obj.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1	Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody z anodickej oxidácie a z chemickej predúpravy hliníkových profilov pred práškovým nanášaním  (nie je predmetom integrovaného povolenia) vypúšťať po prečistení v neutralizačnej stanici  kontinuálne 330 dní v roku, 24 hodín denne pravostranným výpustným objektom do recipienta Hron v riečnom kilometri 94,4 v k.ú. Nová Baňa.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržať nasledovné hodnoty množstva priemyselných odpadových vôd (bez vôd z povrchového odtoku) vypúšťaných z prevádzky:

Qmax 		= 5,26 l.s-1

Qdenné	= 345 m3.deň-1

Qročné 	= 113 850 m3.rok-1

2.3	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné ) hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa  tabuľky č. 5:

Tabuľka č. 5

| Ukazovateľ znečistenia | Limitná hodnota | Bilančné hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg.deň-1 | t.rok-1 |
| pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| CHSKCr | 300 mg.l-1 | 103,680 | 34,214 |
| NL | 30 mg.l-1 | 10,368 | 3,421 |
| Al | 2,0 mg.l-1 | 0,691 | 0,228 |
| Cu | 0,5 mg.l-1 | 0,173 | 0,057 |
| Ni | 0,5 mg.l-1 | 0,173 | 0,057 |
| Sn | 2,0 mg.l-1 | 0,691 | 0,228 |
| F | 10 mg.l-1 | 3,456 | 1,140 |
| S2- | 1,0 mg.l-1 | 0,346 | 0,114 |
| N-NO2 | 5,0 mg.l-1 | 1,728 | 0,570 |
| N-NH4 | 25 mg.l-1 | 8,640 | 2,851 |
| P celk | 2,5 mg.l-1 | 0,864 | 0,285 |
| SO42- | 2000 mg.l-1 | 691,200 | 228,096 |
| NEL | 3,0 mg.l-1 | 1,037 | 0,342 |

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí (areál závodu), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

| Ukazovateľ | Deň [dB] | Večer | Noc [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 | 70 |

  - Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Stanoviť kritické hodnoty pre spotrebu vody, energie a surovín počas skúšobnej prevádzky. Tieto hodnoty nesmú byť prekročené. Kritické hodnoty zapracovať do prevádzkového poriadku.

  - Plochy v areáli prevádzky, ktoré nie sú zastavané, zabezpečiť vhodnou výsadbou drevín, zatrávnením.

- Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia v povoľovaných prevádzkach druhy odpadov ako sú uvedené v tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

| P.č. | Katalóg.číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 01 09 | Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 2 | 11 01 15 | Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov | N |
| 3 | 11 01 16 | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N |
| 4 | 11 01 98 | Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 5 | 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje | N |
| 6 | 13 02 08 | Iné motorové a prevodové oleje | N |
| 7 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky NL | N |
| 8 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 9 | 16 05 06 | Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúc nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | N |
| 10 | 16 05 07 | Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúc nebezpečné látky | N |
| 11 | 16 05 08 | Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúc nebezpečné látky | N |
| 12 | 16 06 05 | Iné batérie a akumulátory | N |
| 13 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 14 | 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 15 | 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01 | O |
| 16 | 19 08 13 | Kaly obsah. NL z inej úpravy Priem. OV | N |
| 17 | 19 08 14 | Kaly z inej úpravy priem. OV iné ako 19 08 13 | O |

- Súhrnné ročné množstvo nebezpečných odpadov je max. 70 t.

- Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

- Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom resp. toto zabezpečí prostredníctvom osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

- Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

- Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia podľa § 7 ods.1 písm. j zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

- Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

- Prevádzkovateľ ako pôvodca je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 7, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia, v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný každé 3 roky oznámiť inšpekcii stav a prípadné zmeny v skladbe nebezpečných odpadov, ktoré sú odsúhlasené v tomto rozhodnutí. V prípade zmeny množstiev alebo vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, požiadať inšpekciu o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Podmienky hospodárenia s energiami

- V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko- organizačné opatrenia:

- všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave,

- vykonávať podľa plánu preventívnych opráv prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie a okamžite odstraňovať zistené závady spôsobujúce nadmernú spotrebu elektrickej energie, o kontrole a údržbe viesť evidenciu.

- Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.

- Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

- V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.

- Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

- Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa znečistenia sa neurčujú.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

            - Kontrola emisií do ovzdušia

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

- Miesta odberu vzoriek pre jednorázové meranie a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom

- Podmienky dodržania emisných limitov pre :

    - Technologické zariadenia – emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty  výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

    - Energetické zariadenia – emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím orgánu ochrany ovzdušia neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 8. Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

Tabuľka č. 8

| P. č. | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Znečisťujúce látky | Interval periodickéhomerania [rok ] | Metódy preukazovania emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K 20 | linka anodickej oxidácie | aerosóly | * | manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber |
|  |  | NH3 | * | odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, NDIR, NDUV, FTIR, iné fyzikálne metódy |
|  |  | NOx | * | fotometria s naftyletyléndiamínom, s Na-salicilátom, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fizikálny, elktrochemický princíp |
| K 18 K 19 | plynový kotol č.1 plynový kotol č.2 | NOx | 6 rokov | schválený technický výpočet/fotometria s naftyletyléndiamínom, s Na-salicilátom, s dimetylfenolom, s kyselinou fenoldisulfonovou; NDIR, NDUV (UV), CL, iný fizikálny, elktrochemický princíp |
|  |  | CO | 3a) /6 rokov | schválený technický výpočet/NDIR, NDUV, iný fizikálny, elktrochemický princíp |
| - | náhradný zdroj elektrickej energie | TZL | 6 rokov | Bacharov test |

Vysvetlivky:

* stanoví sa na základe výsledkov prvého oprávneného merania pre zisťovanie množstiev emisií

a) pri najnižšom tepelnom príkone

NDIR – nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV – nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL – chemiluminiscencia, FTIR – infračervený detektor s Furierovou transformáciou, UV – ultrafialová spektrometria

            - Kontrola priemyselných odpadových vôd

  - Meranie množstva vypúšťaných vôd vykonávať meracím zariadením v Parschalovom žľabe, ktorý je umiestnený na výstupe z neutralizačnej stanice. Meradlo má mať charakter fakturačného meradla, spĺňajúceho príslušné požiadavky na úseku metrológie.

  - Odoberať 8 hodinovú zlievanú vzorku počas činnosti v prevádzkach „Anodická oxidácia“ a „Prášková povrchová úprava kovov“ v náväznosti na chod neutralizačnej stanice, ktorá sa získa zlievaním min. 9 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Miesto odberu vzoriek je Parschalov žľab na výstupe z neutralizačnej stanice. Početnosť odberu vzoriek je 1 krát za mesiac. NEL stanovovať v bodovej vzorke.

  - Zisťovať ostatné ukazovatele znečistenia, uvedené v prílohe 3 časť B Nariadenia vlády 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, vo vypúšťaných odpadových vodách 4 krát do roka. V prípade preukázania neopodstatnenosti sledovania určitého ukazovateľa (min. 2 merania), nie je potrebné daný ukazovateľ ďalej sledovať.

Odber vzorky vykonať podľa bodu 2.2. AOX stanovovať v bodovej vzorke.

  - Zistiť ukazovateľ Ekotoxicita na vodných organizmoch v prvej polovici skúšobnej prevádzky. Na skúšanie sa použijú minimálne organizmy troch trofických úrovní podľa druhu znečistenia. Skúšky majú indikatívny význam. Ak sa preukáže, že voda je toxická, je potrebné vykonať ďalšie potrebné analýzy na zistenie toxických látok a zároveň uskutočniť potrebné opatrenia. Výsledok oznámiť na inšpekciu a príslušnému správcovi vodného toku.

  - Podmienky monitorovania

- odber vzoriek vykonať odborne spôsobilou osobou,

- laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania,

- dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku,

- vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií (napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havarijné stavy v stokovej sieti, a pod.),

  - Odporúčané metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Tabuľka č. 9

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda |
| --- | --- |
| pH | potenciometrické stanovenie |
| CHSKCr | stanovenie CHSK dichrómanom draselným (v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45μm filtračnú membránu, sušenie pri 105 °C |
| Al | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou |
| Cu | Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou |
| Ni |  |
| Sn | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou |
| F | Spektrofotometrické stanovenie zirkonalizarinom Stanovenie iónovou kvapalnou chromatografiou Elektrochemická metóda s fluóridovou iónovo selektívnou elektródou Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou po rozklade a destilácii |
| S2- | Spektrofotometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku |
| N-NO2 | Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED dihydrochloridom |
| N-NH4 | Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda |
| P celk | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.) |
| SO4- | Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým Stanovenie iónovou kvapalnou chromatografiou Stanovenie kapilárnou izotachoforézou |
| NEL | Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylénom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316 |

2.6	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak ani jedna zlievaná a bodová vzorka neprekročí určené koncentračné hodnoty.

2.7	Výsledky analytických rozborov predkladať jedenkrát ročne inšpekcii a príslušnému správcovi vodného toku (vždy v prvom mesiaci nasledujúceho roku).

            - Kontrola odpadov

              - Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na  zhromažďovanie odpadov spôsob ich zhromažďovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných  nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či prostriedky, v  ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

              - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vykonanej kontrole a zistených nedostatkoch.

            - Kontrola hluku a vibrácií

                - Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby, preto túto neovplyvňuje hlukom.

            - Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát mesačne monitorovať a evidovať spotrebu elektrickej energie a údaje na požiadanie predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

            - Podávanie správ

- Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,

- priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,

- evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,

- evidenciu o vodách v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany vôd

- Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín  vykonania oprávneného merania emisií do ovzdušia  inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Ak sa plánovaný termín vykonania  oprávneného  merania  zmení, najviac však o  päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím neskorší termín  najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

- V prípade prekročenia emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu.

- Správu o oprávnenom meraní predložiť najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

- Prekročenie emisných limitov zistené pri oprávnenom meraní bezodkladne oznámiť inšpekcii.

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

- Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

- Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do
31. januára nasledujúceho roka.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o množstve odoberanej podzemnej vody a o množstvách vypúšťaných odpadových vôd v členení na kalendárne mesiace raz ročne do 15. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive SHMÚ.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

  - Po vykonaní nariadených úprav stavby je stavebník povinný požiadať inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

2.  K žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku  stavebník predloží geometrický plán skutočného zamerania stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, manipulačný poriadok a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia.

3. Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín do ovzdušia podľa kapitoly II.B.1.1 tohto rozhodnutia.

4. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí vykonanie kontroly dodržania limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa kapitoly II.B.2.3 tohto rozhodnutia.

5.  Prevádzkovateľ je povinný vyhodnotiť skúšobnú prevádzku, dokladovať splnenie podmienok uložených povolením na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a požiadať v dostatočnom časovom predstihu inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť minimálne jeden mesiac vopred inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý bude obsahovať najmä:

- spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),

- konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,

- určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky
do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

- O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 1 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Anodická oxidácia“, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Závod na výrobu lisovaných hliníkových profilov s práškovou povrchovou úpravou a anodickou oxidáciou, II. etapa - Anodická oxidácia Al profilov, SO 30 – 01 Anodická oxidácia a SO 09 – 01  Sklad chemikálií“ na pozemkoch parc. č. 6488/1 a 6488/11 v katastrálnom území Nová Baňa, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Cortizo Slovakia a. s., Železničný rad č. 29, 968 01 Nová Baňa, doručenej inšpekcii dňa 1.03.2007. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 28. 02. 2007 vo výške 40 000,- Sk prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII. zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Nová Baňa na pozemkoch parc. č. 6488/1, 6488/6, 6488/8 a 6488/11, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 17. 05. 2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Anodická oxidácia“, Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Závod na výrobu lisovaných hliníkových profilov s práškovou povrchovou úpravou a anodickou oxidáciou, II. etapa - Anodická oxidácia Al profilov, SO 30 – 01 Anodická oxidácia a SO 09 – 01  Sklad chemikálií“ na pozemkoch parc. č. 6488/1 a 6488/11 v katastrálnom území Nová Baňa.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obci a dotknutým orgánom  žiadosť prevádzkovateľa, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie od 21. 05. 2007 do 21. 06. 2007 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Údaje boli zverejnené tiež na úradnej tabuli mesta Nová Baňa  od 23. 05. 2007 do 08. 06. 2007 (podľa oznámenia mesta  Nová Baňa).

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.

Mesto Nová Baňa, Obvodný úrad životného prostredia Žarnovica úsek ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO zaslali súhlasné stanoviská s pripomienkami, ktoré boli nasledovné:

- dodržať všetky podmienky uvedené v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 342/2005-1.6/hp zo dňa 7.9.2005, ktoré bolo vydané na základe vykonaného posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

- zohľadniť podmienky určené v rozhodnutiach, ktoré boli vydané ObÚ ŽP ŠVS,

- doplniť platný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi č. A/2005/00626 G43 zo dňa 14.11.2005 o odpady č. 150102, 190813, 190814,

- dopracovať POH v zmysle zmien a doplnkov uvedených v projektovej dokumentácii,

- určiť dodržiavanie podmienok tak, ako je to navrhnuté v časti „M“ Žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o IPKZ,

- zabezpečiť vhodné ozelenenie nezastavaných častí pozemkov,

- vypracovať prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou MŽP SR 61/2004 Z. z.,

- predložiť na schválenie príslušnému orgánu ochrany ovzdušia spôsob výpočtu množstva emisií za nové časti zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podmienky záverečného stanoviska MŽP SR č. 342/2005-1.6/hp zo dňa 7.9.2005, boli zapracované v predmetnom rozhodnutí len v tých oblastiach starostlivosti o životné prostredie, ktoré sa týkali konaní zahrnutých do integrovaného povoľovania prevádzky. Súčasťou  integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom pre prevádzku Anodická oxidácia, t.j. nebezpečné odpady (NO) pochádzajúce z prevádzky II. etapy. NO vznikajúce z činnosti v prevádzke I. etapy sú súčasťou súhlasu o nakladanie s NO č. A/2005/00626 G43, ktoré vydal ObÚ ŽP úsek OH dňa 14.11.2005. Tento súhlas zostáva naďalej v platnosti. Pripomienky týkajúce sa POH a spôsobu výpočtu emisií, inšpekcia nebrala do úvahy z dôvodu, že tieto konania nie sú predmetom integrovaného povolenia. Ostatné pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekciou akceptované a zapracované v predmetnom povolení v kapitole II.

SVP š.p. zaslalo inšpekcii stanovisko, ktoré sa týkalo vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd. Nakoľko žiadosť nebola pre posúdenie dostatočná, chýbali údaje o vyhodnotení všetkých podmienok doteraz platných rozhodnutí ObÚ ŽP v Žarnovici, úsek ŠVS, nemohol SVP š.p. zaujať stanovisko. SVP š.p. požadoval doplnenie týchto údajov do žiadosti o IP. Z tohto dôvodu inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa o doplnenie chýbajúcich údajov. Podklady boli zohľadnené pri prehodnotení vypúšťania priemyselných odpadových vôd tak, ako je to uvedené v kapitole II.B.2 a II.I.2.

V konaní stavebník taktiež predložil odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Podľa § 13 zákona o IPKZ inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadila ústne pojednávanie listom č. 3046-20067/47/2007/Vir zo dňa 25.6.2007. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 02.07.2007 sa zúčastnil prevádzkovateľ (splnomocnený zástupca), ObÚ ŽP úsek štátnej správy ochrany ovzdušia a úsek štátnej správy odpadového hospodárstva. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o umiestnení stavby,  rozhodnutia o povolení stavby, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, vyjadrenia dotknutých orgánov k dodatočnému povoleniu stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je prevádzka umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, záverečné stanovisko MŽP SR z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, oznámenie o zaradení podniku podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov, projektová dokumentácia prevádzky, materiálová bilancia prevádzky, program odpadového hospodárstva, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia, karty bezpečnostných údajov pre vybrané chemické látky, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, prevádzkový poriadok neutralizačnej stanice, protokoly z merania ukazovateľov znečistenia v odpadových priemyselných vodách, povolenie na odber podzemnej vody, certifikáty o zhode barierových izolácií a skúšky tesnosti nádrží a záchytných vaní, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje dodatočné povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením  stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná činnosť – rozšírenie existujúcej výroby hliníkových profilov a vytvorenie novej prevádzky na povrchovú úpravu Al profilov anodickou oxidáciou bola posudzovaná podľa v tom čase platného zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a bolo vydané záverečné stanovisko č. 342/2005 – 1.6/hp zo dňa 7.9.2005. Stavba bola postavená v mesiacoch január až november 2006 bez stavebného povolenia, inšpekcia dňa 12.04.2007 vykonala na stavbe štátny stavebný dohľad, prejednala konanie stavebníka v konaní o správnom delikte a konanie bolo ukončené rozhodnutím o uložení pokuty. Na predmetnú stavbu vydalo územné rozhodnutie Mesto Nová Baňa, rozhodnutím č. VŽP-2056/2005 ÚR-11/2005 zo dňa 19.09.2005. Mesto Nová Baňa udelilo súhlas s dodatočným povolením stavby listom č. VŽP-S2007/01611 R2007/002377 zo dňa 20.06.2007. Dotknuté orgány v konaní súhlasili s legalizáciou stavby a ich stanoviská boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.  Zo strany účastníkov konania neboli k dodatočnému povoleniu stavby uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých je stavba postavená, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a verejného zdravotníctva boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V povoľovanej prevádzke sa nenakladá s látkami, ktoré obsahujú perzistentné organické látky. Preto inšpekcia neuplatnila podmienky, ktoré vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov pri nakladaní s takýmito látkami.

Povolenie na odber podzemnej vody nebol zahrnutý do konania o integrovanom povolení, nakoľko odoberaná podzemná voda sa využíva aj pre činnosti iných  prevádzok, ktoré nie sú súčasťou integrovaného povolenia.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala
z referenčného dokumentu pre priemyselnú činnosť „Povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov“, ktorý bol schválený Európskou komisiou v auguste 2005. Nasledovné kritéria BAT technológie sú:

- vykonávanie pravidelných kontrol a údržby zariadení

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- hospodárenie s energiou, vodou a surovinami, spotreba energie, vody a suroviny pre jednotlivé kúpele nesmie presiahnuť tzv. kritické hodnoty pre spotrebu energie, vody a suroviny

Vyhodnotenie: spotreba energie, vody a surovín sa bude sledovať hodnoty sa porovnávajú s kritickými hodnotami, v prípade odchýlky sa budú robiť potrebné opatrenia; usmerňovače elektrického prúdu budú pravidelne kontrolované, aby straty na energii boli čo najnižšie; dávkovanie chemikálii do pracovných roztokov bude  automatizované

- zabezpečenie kaskádového usporiadania kúpeľov za účelom hospodárenia s vodou

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- minimalizovanie tepelných strát kúpeľov, tepelne zaizolované alebo dvojplášťové nádrže

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- regenerácia chemického roztoku (H2SO4) pre operáciu anodická oxidácia

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- zabezpečenie opatrení proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchovej a podzemnej vody pri ich zaobchádzaní

Vyhodnotenie: nedostatočne vyhovujúce zabezpečenie v zmysle požiadaviek platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok v miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami: nepriepustnosť a odolnosť podlahy proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok, na ktorej sú umiestnené nádrže s nebezpečnými látkami pre zariadenie na výrobu demineralizovanej vody, vyspádovanie manipulačnej plochy pre stáčanie chemikálii z autocisterien do nádrží v sklade chemikálii pre anodickú oxidáciu, spôsob umiestnenia prevádzkových nádrží chemikálií pre anodickú oxidáciu v záchytných vaniach, objem záchytnej vane pre prevádzkovú nádrž H2SO4 a objem záchytných vaní v sklade chemikálií

- dodržanie emisných limitov pre látky vypúšťané do ovzdušia a vody

Vyhodnotenie: priemyselné odpadové vody z prevádzky budú čistené v neutralizačnej stanici, predpoklad dodržania stanovených limitných hodnôt pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd; emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia zo zariadení na výrobu pary sú dodržané; odsávanie znečisťujúcich látok z jednotlivých kúpeľov, ich následné čistenie v mokrom odlučovači, predpoklad dodržania emisných limitov

- používanie  povrchových aktívnych látok neobsahujúcich perfluóroktánsulfonány

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov

Vyhodnotenie: podmienky splnené

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania, a rozhodnutí o ich užívaní,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie vypúšťať odpadové vody

- udelenie súhlasu na uskutočnenie a zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

e) v oblasti ochrany prírody

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a  rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- Cortizo Slovakia, a.s., Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa

- Mestský úrad Nová Baňa, Nám. Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

- C.T.E. ENGINEERING, s. r. o., M. Benku 4, 965 01 Žiar nad Hronom

- Ing. Vladimír Boroš, Dodekova 14, 968 01 Nová Baňa

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, stále pracovisko Žarnovica – štátna správa odpadového hospodárstva, ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, stále pracovisko Žarnovica – štátna správa ochrany ovzdušia, ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, stále pracovisko Žarnovica –  štátna správa ochrany prírody, ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, stále pracovisko Žarnovica – štátna vodná správa, ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, 
Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

- SVP š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

- Stredoslovenská energetika, a. s., Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom

8.   Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

9.   SPP a. s., Vápenícka ulica 16, 971 01 Prievidza

  - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom

  - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

  - Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

  - Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor krízového riadenia, 965 54 Žiar nad Hronom

  - Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

  - MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava