# Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13

# Žiadosť

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Skládka odpadov Rakovice

v zmysle zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

# November 2011

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 	.	.	.	.	.	5

1	Základné informácie	.	.	.	.	.	.	.	.	5

2	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada	5

3	Informácie o povoľovanej prevádzke 	.	.	.	.	.	.	5

4	Ďalšie informácie o prevádzke	.	.	.	.	.	.	.	6

5	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky		.	.	.	6

6	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 	.	.	7

7	Utajované a dôverné údaje	.	.	.	.	.	.	.	7

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení 	.	.	.	.	.	.	7

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 	.	7

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	9

3	Opis prevádzky		.	.	.	.	.	.	.	.	10

4	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	.	.	.	.	.	13

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,

## ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 	.	.	.	.	14

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	.	14

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 	.	.	.	14

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	.	.	.	.	14

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	.	.	.	.	.	14

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	.	.	.	14

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	.	.	.	.	.	14

2.2 	Medziprodukty                           .           .            .            .            .            .            .            14

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané		.	.	.	.	15

3.1	Vstupy  energie a palív	.	.	.	.	.	.	.	.	15

3.2	Vlastná výroba energií z palív	.	.	.	.	.	.	.	15

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií	.	.	.	.	.	.	15

3.4	Využitie energií		.	.	.	.	.	.	.	15

3.5	Merná spotreba  energie 	.	.	.	.	.	.	.	15

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných

## množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia

## spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné

## prostredie a na zdravie ľudí	.	.	.	.	.	.	.	16

1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	16

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok

a spôsob zachytávania emisií	.	.	.	.	.	.	.	16

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 	.	16

2	Znečisťovanie povrchových vôd 	.	.	.	.	.	.	16

2.1	Recipienty odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	.	16

2.2.	Produkované odpadové vody 	.	.	.	.	.	.	.	16

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	16

2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 	.	.	.	.	17

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	.	.	.	.	.	17

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd	.	.	.	.	.	.	17

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd	.	.	17

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 	.	.	17

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	.	.	.	.	17

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných

do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	.	.	17

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	.	.	17

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	18

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	.	.	.	.	18

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd		.	.	.	.	.	18

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd 	.	.	.	.	.	.	18

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	.	.	18

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd	18

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)	.	.	18

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém		.	.	.	19

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	.	.	.	19

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy	.	.	.	.	.	19

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy	.	.	.	.	.	19

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém	.	.	19

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

a pri prevádzke skládky		.	.	.	.	.	.	.	19

4	Nakladanie s odpadmi		.	.	.	.	.	.	.	20

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov	.	.	.	.	.	20

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov	.	.	.	.	20

5	Zdroje hluku	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

6	Vibrácie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

## v tomto mieste 	.	.	.	.	.	.	.	.	20

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	.	.	20

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	.	.	.	.	.	.	.	20

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 	.	.	.	21

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	.	.	.	21

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a

## ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,

## na obmedzenie emisií	.	.	.	.	.	.	.	.	21

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	.	.	21

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií

a obmedzenie emisií (koncové technológie)	.	.	.	.	.	21

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení

## na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

## vznikajúcich v prevádzke 	.	.	.	.	.	.	.	22

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	.	.	.	.	.	.	.	22

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov		.	.	.	.	.	.	22

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení

## a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií

## do životného prostredia 	.	.	.	.	.	.	.	22

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	22

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie

prevádzky a emisií do životného  prostredia	.	.	.	.	.	23

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 	.	.	23

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	.	.	.	.	.	23

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	26

2.1	Znečisťovanie ovzdušia		.	.	.	.	.	.	.	26

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	.	.	.	.	.	.	.	26

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä

## opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 	.	.	.	.	26

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody,

pomocných materiálov a ďalších látok	.	.	.	.	.	.	26

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie 	.	.	.	.	.	27

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 	27

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 	.	.	.	.	.	27

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  	.	.	.	.	27

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	.	.	.	.	.	.	.	27

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky

Environmentálne vhodný výrobok) 	.	.	.	.	.	.	27

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík

## prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia

## ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení

## na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 	.	.	.	28

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)

## všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 	.	.	.	29

M	Návrh podmienok povolenia	.	.	.	.	.	.	.	38

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,

## prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo

## nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 	.	.	.	.	39

## O 	Prehlásenie	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39

## P	Prílohy k žiadosti: 	.	.	.	.	.	.	.	.	40

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“	.	.	.	.	.	40

2	Ďalšie doklady	.           .          .            .       	.           .          .           .           40

3	Zoznam použitých skratiek	.	.	.	.	.	.	.	40

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzením |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |
|  |  | Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | administratíva: Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33 912 50 Trenčín |  |  |
| 1.6 | www adresa | kos@mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Slavomír Faško, konateľ spoločnosti |  |  |
| 1.8 | IČO | 34 133 861 |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 90.02, 109.06 |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 18703/R | Príloha č. | 1 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jana Magdolenová, technik Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, P.O.BOX 33, 912 50 Trenčín tel.: 032/ 741 78 26, 0902 999 412, fax: 032/ 743 75 42 e-mail: magdolenova.j@mariuspedersen.sk |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |

A2.	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

| 2.1 | Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov) - § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ |
| --- | --- |
| 2.2 | Súhlas na uskutočnenie a odstránenie vodnej stavby - § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ |
| 2.3 | Súhlas na uskutočnenie stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ |
| 2.4 | Vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ |
| 2.5 | Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu - § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ |
| 2.6 | Povolenie stavby „Rakovice - Skládka odpadov II. a IV. etapa“ - § 8 ods. 3 zákona o IPKZ |

A3.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 3.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Rakovice |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Adresa prevádzky | Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné |
| 3.3 | Umiestnenie prevádzky | k.ú. Rakovice – Rakovický háj, okres Piešťany, kraj Trnavský |
| 3.4 | Počet zamestnancov | 5, neexponovaní |
| 3.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok prevádzkovania: 09.2008 Koniec prevádzkovania: cca do 2033 |
| 3.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi |
| 3.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| 3.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | II. etapa : 353 000 m3 IV. etapa : 299 300 m3 |
| 3.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmeny |
| 3.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmeny |
| 3.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | Skládka odpadov – malý zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 3.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný |

A4.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| A4.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa) | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | 7. |
| A4.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

A5.	Základné informácie o stavebných objektoch II. a IV. etape

| 5.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Bez zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 5.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 5.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 1147/6, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1147/7, orná pôda, vlastník Obec Rakovice, 1147/9, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1147/10, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1147/11, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1147/12, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1149/2, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1149/5, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1152/1, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., 1152/5, ostatné plochy a nádvoria, vlastník Obec Rakovice, 1152/12, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., 1152/13, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., 1152/14, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., 1152/15, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., 1152/20, zastavané plochy a nádvoria, vlastník Marius Pedersen, a.s., |  |
| 5.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 1162, orná pôda, LV nie je založený, 1163, zastavané plochy a nádvoria, LV nie je založený, 1139/2, zastavané plochy a nádvoria, LV nie je založený, 1145/1, vodné plochy, LV nie je založený, 1147/5, orná pôda, vlastník SPF Bratislava, LV 485, 1149/1, vodné plochy, LV nie je založený, 1158/1, orná pôda, LV nie je založený, 1158/6, zastavané plochy a nádvoria, LV nie je založený, 1158/7, orná pôda, LV nie je založený, 1158/15, vodné plochy, LV nie je založený, |  |
| 5.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Objektová zostava II. etapy stavby: SO-2.01 Príprava územia, II. etapa SO-2.02 Úprava podložia, II etapa SO-2.03 Skládkovacie priestory, II. etapa SO-2.05 Drenáž, II. etapa SO-2.07 Postrekovací systém, II. etapa SO-2.08 Odplynenie, II. etapa SO-2.30 Rekultivácia, II. etapa Objektová zostava IV. etapy stavby: SO-4.01 Príprava územia, IV. etapa SO-4.02 Úprava podložia, IV etapa SO-4.03 Skládkovacie priestory, IV. etapa SO-4.05 Drenáž, IV. etapa SO-4.06 Nádrž priesakových vôd č. 2, IV. etapa SO-4.07 Postrekovací systém, IV. etapa SO-4.08 Odplynenie, IV. etapa SO-4.15 Osvetlenie a kábelové rozvody, IV. etapa SO-č.16 Sklad PHM, IV. etapa SO-4.20 Oplotenie, IV. etapa SO-4.22 Vnútroareálové cesty a spevnené plochy, IV. etapa SO-4.25 sadové úpravy, IV. etapa SO-4.30 Rekultivácia, IV. etapa |  |

A6.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 6.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Skládka odpadov Rakovice I. etapa a III. etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 433/OIPK/04-Ra/370310203 1080-985/37/2009/Zál/370310203/Z1 4964-22003/37/2010/Zál/370310203/Z2 6852-25293/37/2011/Zál/370310203/KR-Z2 |  |  |  |
| 6.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. | 7. |
| 6.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmenu integrovaného povolenia si vyžaduje zámer realizovať v prevádzke „Skládka odpadov Rakovice“ stavbu „Rakovice, skládka odpadov II. a IV. etapa“. |  |  |  |

A7.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je | Nie je | Nie je |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1.1 | Prevádzka skládky je situovaná na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad sútokom s Kočínským potokom v k.ú. obce Rakovice. Prístupová cesta ku skládke vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, odbočka Kočín-Lančár, ktorá je v dĺžke cca 2 km. Dôvodom výstavby skládky odpadov bola skutočnosť potreby komunálneho spoločenstva miest a obcí regiónu Piešťan riešiť bezpečné a ekologické zneškodňovanie odpadov. Podľa Mapy vhodnosti územia vtedajšieho okresu Trnava na situovanie skládok odpadu, vypracovanej Katedrou inžinierskej geológie PRIF UK Bratislava, sa v oblasti nachádzali len tri lokality vhodné pre umiestnenie skládky odpadov, z ktorých na dvoch obyvatelia nesúhlasili s umiestnením v k.ú. svojej obce. Skládka odpadov bola postavená v roku 2000, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov a postavená bola I. etapa skládkovacieho priestoru o kapacite 56 000 m3. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2003 bola na základe projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) postavená, ako rozšírenie kapacity už zapĺňanej I. etapy situačne nazvaná III. etapa skládky konkrétne jej 1.časť o kapacite 114 900 m3. S prevádzkovaná III. etapa 1.časť bola v júli roku 2003, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2008 bola vybudovaná 2. časť III. etapy na základe schváleného projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z. v platnom znení) s kapacitou 106 600 m3. Technické riešenie existujúcej stavby: Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, plocha na zber stavebného odpadu, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd. Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie hr. 0,5 m a tesniacou fóliou PEHD. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je : - drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, - ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, - tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm ( I. etapa + III. etapa 1. časť), 1,5 mm (III. etapa 2. časť) - monitorovací systém fóliového tesnenia, - tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 0,5 m, - upravené a zhutnené podložie. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou z I. aj III. etapy, sústreďovaná zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr vyústených do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht vybudovaných na obvodovej hrádzi a prečerpávaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o kapacite 415 m3. Drenážne potrubia sú z dôvodu ich možnosti preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu a ukončené zaslepovacou prírubou. Priesaková kvapalina sa následne využíva na rozstrekovanie povrchu odpadu, čím sa znižuje prašnosť a zlepšuje zrenie odpadu. Prebytočná priesaková kvapalina sa odváža na zmluvnú ČOV, ako odpad kat.č. 190703 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702. Povrchové vody sú z povodia nad skládkou odvádzané potrubným systémom popod skládku a povrchové vody z areálu skládky sú odvádzané terénnymi prirodzenými rigolmi do Kočínskeho potoka. Požiarna ochrana územia skládky sa rieši stálou strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Požiarna ochrana telesa skládky sa zabezpečuje požiarnou prevenciou, dôsledným hutnením odpadu po vrstvách, postrekovaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené betónové vnútroareálové komunikácie až po vjazd do skládkovacieho priestoru. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený betónovými panelmi. Pozdĺžny sklon vnútroareálovej cesty pred vjazdom do skládkovacích priestorov je upravený tak, aby sa zamedzilo prítoku vonkajších vôd do telesa skládky. Oplotenie areálu skládky odpadov je realizované vo dvoch vetvách – oplotenie územia prevádzkového dvora a oplotenie územia skládkovacích priestorov a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, s cieľom zabrániť vstupu nepovolaným osobám do prevádzkového areálu skládky odpadov. Oplotenie je vybudované ako stále a ako dočasné (súvisí s budovaním ďalších etáp skládky odpadov), z drôteného pozinkovaného pletiva vysokého 2,0 m a troch radov ostnatého drôtu po celkovú výšku 2,5 m. Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky, v ktorých je umiestnená váhovňa, strážnica, denná miestnosť obsluhy, šatňa a sociálne zariadenie (umývadlo, sprcha, WC). Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a elektrickým ohrievačom (bojlerom) úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 13 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, umývanie vozidiel, polievanie zelene) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne DN 300 mm, zabedovanej v hĺbke 12 m, umiestnenej v areáli skládky odpadov. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie prevádzkového dvora je zabezpečované z vybudovaného stĺpového osvetlenia s výbojkovými parkovými svietidlami. Osvetlenie ostatných objektov skládky je riešené stožiarovým halogénovým svetlometom. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie a evidenciu dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, vybavená svetelnou signalizáciou, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod) je určený typový, certifikovaný sklad PHM s reťazovým kladkostrojom, zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou oceľovou vaňou pod roštovou podlahou. V sklade PHM sú zhromažďované aj odpady z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. V priestore areálu je zriadená spevnená plocha, ktorá slúži na zber stavebného odpadu bez ďalšieho triedenia. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 20 m3) a hydrantovej šachty. Príslušné podobjekty zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov budú po osadení nového skladu PHM so zariadením na čerpanie PHM slúžiť aj na účely tankovania a samotného zariadenia PHM. Nový sklad PHM je súčasťou PD „Rakovice – Skládka odpadov IV. etapa“ Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je možné použiť vodu z akumulačnej nádrže umyvárky vozidiel. Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích objektov: M-3 (nad skládkou) a M-1, M-2 (pod skládkou). K technickému vybaveniu prevádzky patrí skládkový mechanizmus - kompaktor. Stručný popis a účel povoľovanej stavby: Stavba II. a IV. etapy skládky odpadov je vyvolaná potrebou zvýšiť kapacitu doterajšieho úložiska skládkového areálu (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) pri zachovaní rovnakého spektra skládkovaných odpadov. Súčasná skládka má vybudované všetky prevádzkové a technologické zázemia. Územie IV. a II. etapy výstavby je situované nad súčasnými vybudovanými a aj prevádzkovanými skládkovacími plochami. Územie IV. etapy sa nachádza na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad súčasnými plochami prevádzkovanej II. etapy, II. etapa bude vybudovaná v území od ľavého brehu bezmenného potoka až po hranicu Kočínskeho potoka a bude a bude nadväzovať na skládkovacie plochy IV. a I etapy. Územie výstavby má tvar lichobežníka. V rámci navrhovanej výstavby sa etapovito vybudujú nové skládkovacie priestory IV. etapy, členenej na 4 samostatné časti, II. etapy členenej na 2 časti a objekty zabezpečujúce potreby prevádzky vybudovanej časti skládky. Vzhľadom k tomu, že IG prieskum, zrealizovaný pre II. a IV. etapu výstavby preukázal, že jestvujúce podložie skládky nevytvára súvislú prirodzenú tesniacu bariéru s parametrami podľa požiadaviek zákona, je navrhnuté kombinované tesnenie dna a svahov skládky, ktoré bude realizované z minerálneho tesnenia hrúbky 2x250 mm a s požadovaným koeficientom filtrácie kfmax ≤ 1.10-9 m.s-1, doplnené umelou tesniacou vrstvou z fólie PEHD hrúbky 1,5 mm. Celistvosť a neporušiteľnosť fóliového tesnenia skládky bude kontrolované monitorovacím systémom s požadovanou životnosťou 5 rokov. Ochranná vrstva bude z geotextílie príslušných technických parametrov a plošný drén z drenážneho štrku ø16-32 mm, hrúbky 0,50 m po celej ploche skládky. Dno skládkovacích priestorov bude vyspádované smerom k zbernému drénu (min. priečny sklon 2,0 %), ktorý má pozdĺžny sklon min. 1,0 %. Priesakové kvapaliny z rozšírenia skládkovacích priestorov budú zachytávané do drenážnym potrubím PEHD min. DN 200, ktoré bude v najnižšom mieste skládky prepojené do drenážneho potrubia predchádzajúcej etapy – drén IV. etapy bude napojený na drenážne potrubie III. etapy a drén z II. etapy na drenážne potrubie I. etapy. Drenážne potrubia sú ukončené v drenážnych šachtách príslušných etáp a odtiaľ sa prečerpávajú zachytené priesakové kvapaliny do jestvujúcej nádrže priesakových kvapalín č. 1 (NPV č.1), vybudovanej v rámci I. etapy. Priesakové kvapaliny z NPV č.1 sú prepojené PEHD potrubím do čerpacej šachty ČS1, odkiaľ sa prečerpávajú na spätný postrek povrchu skládky NNO. Navrhovaná nádrž priesakových kvapalín č.2 (NPK č. 2) bude prepojená s jestvujúcou NPK č.1 a bude slúžiť pre akumuláciu priesakových kvapalín hlavne v zimnom období, keď sa neprevádzkuje spätný postrek skládkového telesa. Okrem toho je k jestvujúcej NPK č.1 zlý prístup pre vozidla vyvážajúce prebytočné kvapaliny na zmluvnú ČOV. Nádrž priesakových kvapalín č. 2 je navrhnutá ako zemná nádrž a je situovaná v severnej časti oploteného areálu pri prevádzkovom dvore. Kapacita NPK č. 2 je V= 2230 m3. Konštrukčné vrstvy nádrže sú rovnaké ako pre vybudovanie skládkovacích plôch II. a IV. etapy. |

B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kópia katastrálnej mapy k.ú. Rakovice, mierka 1:2280 | mapový list XIV-16-20 | 5 |

B3.	Opis prevádzky

| 3.1 |  | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Body č. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 žiadosti zostávajú nezmenené |  |  |  |  |
| 3.1.4; Teleso skládky odpadov II. a IV. etapa; SO-2.01, SO-4.01Príprava územia Stavebný objekt rieši štandartné práce pri začatí stavby – odstránenie náletovej zelene v mimovegetačnom období, skrývku povrchových zemín, zachytenie a usmernenie odtoku povrchových vôd z povodia nad areálom skládky potrubím popod skládku.. 3.1.5; T; leso skládky odpadov II. etapa 353 000 m3; SO-2.03Teleso skládky II. etapa Konštrukcia skládkovacích plôch: - minerálne tesnenie hr. 500 mm - fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie - ochranná vrstva - geotextília min 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm na svahoch sú v rámci drenážnej vrstvy použité pneumatiky. Teleso skládky odpadov IV. etapa; 299 300 m3; SO-4.03Teleso skládky IV. etapa Konštrukcia skládkovacích plôch: - minerálne tesnenie hr. 500 mm - fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie - ochranná vrstva - geotextília min 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm na svahoch sú v rámci drenážnej vrstvy použité pneumatiky. 3.1.6; Teleso skládky odpadov II. a IV; etapa; SO-2.05 Drenáž, II. etapa Záchytné drenážne potrubie II. etapy bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 225 x 20,5 mm (ako pri I. etape), jeho celková dĺžka je 171,75 m. Perforované potrubie bude v mieste prechodu cez deliacu hrádzku nahradené plným potrubím rovnakého profilu na dĺžke 3,0 m. Rovnako v mieste napojenia na I. etapu je uložené plné potrubie v dĺžke 17,55 m, spolu to predstavuje 20,55 m plného potrubia, zbytok v dĺžke 151,2 m tvorí perforované potrubie. Vo vnútri skládkovacích plôch je potrubie perforované v 2/3 obvodu na 20% a obalené sieťovinou s okom 1x1 mm a uložené na geotextíliu min. 800 g/m2, ktorá chráni tesniacu fóliu PEHD. Obsyp drenážneho potrubia je navrhnutý zo štrkopiesku fr. 16 – 32 mm. V najvyššom mieste dna skládkovacích priestorov, II. etapy bude drenážne potrubie ukončené a na svahu skládky až do úrovne koruny obvodovej hrádze sa uloží preplachovacie potrubie PEHD DN 100 (110x10 mm) s vodorovnou dĺžkou 11,6 m, ukončené odnímateľnou zaslepovacou prírubou DN 100. SO-4.05 Drenáž, IV. etapa Záchytné drenážne potrubie IV. etapy bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 315 x 28,7 mm (ako pri III. etape), jeho celková dĺžka je 160,8 m. Perforované potrubie bude v mieste prechodu cez deliace hrádzky nahradené plným potrubím rovnakého profilu na dĺžke 3,0 m a v mieste napojenia na III. etapu v dĺžke 1,6 m, spolu to predstavuje pri troch deliacich hrádzkach 10,6 m plného potrubia, zvyšok v dĺžke 150,2 m tvorí perforované potrubie. Vo vnútri skládkovacích plôch je potrubie perforované v 2/3 obvodu na 20% a obalené sieťovinou s okom 1x1 mm a uložené na geotextíliu min. 800 g/m2, ktorá chráni tesniacu fóliu PEHD. Obsyp drenážneho potrubia je navrhnutý zo štrkopiesku fr. 16 – 32 mm. V najvyššom mieste dna skládkovacích priestorov, v poslednej 4. časti IV. etapy bude drenážne potrubie ukončené a na svahu skládky až do úrovne koruny obvodovej hrádze sa uloží preplachovacie potrubie PEHD DN 100 (110x10 mm) s vodorovnou dĺžkou 11,5 m, ukončené odnímateľnou zaslepovacou prírubou DN 100.. 3.; .7 Teleso skládky odpadov II. a IV. etapa; SO-2.08, SO-4.08 Odplynenie, Odplynenie zabezpečuje riadené odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky . Pozostáva z vertikálneho systému (zberné odplyňovacie studne). Celkový počet budovaných odplyňovacích šachiet v II. etape bude 2 ks, a v IV. etape 2 ks.. |
| 3.2 |  | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| P. č. |  |  |  |  |
| Body č. 3.2.1, 3.2.3 žiadosti zostávajú nezmenené |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Sklad PHM |  | 5 000 l | SO-4.16 Sklad PHM Certifikovaný EKO-Sklad typu 0046-6 s pôdorysnými rozmermi 2,35 x 6.0 m a výškou 2,35 m (výrobca MEVAKO s.r.o) s havarijnou záchytnou vaňou, skladovanie PHM v špeciálnych nádobách typu NIV-Q1000 o odjeme 1000 l, s počtom 5 ks, zabezpečené výdajným zariadením. |
| 3.2.4 | Nádrž priesakových vôd č.2 |  | 2 230 m3 | SO-4.06 Nádrž priesakových vôd č.2 Navrhovaná nádrž bude prepojená s jestvujúcou nádržou priesakových vôd č.1 a bude slúžiť pre akumuláciu priesakových vôd hlavne v zimnom období a na vývoz prebytočnej priesakovej kvapaliny vozidlami na zmluvnú ČOV. Konštrukčné vrstvy nádrže: - upravené a zhutnené podložie - minerálne tesnenie hr. 2x250 mm, kfmax=1.10-9 m.s-1 - geoelektrický monitorovací systém fólie - tesniaca fólia PEHD hrúbky 1,5 mm |
| 3.2.5 | Postrekovací systém II. a IV. etapa |  |  | SO-2.07 Postrekovací systém, II. etapa Postrekovací systém II. etapy skládky sa skladá z vetvy výtlačného potrubia PEHD DN 100 (110x10,0 mm) s celkovou dĺžkou 5,0 m a jedného postrekovacieho hydrantu označeného ako H2-1. SO-4.07 Postrekovací systém, IV. etapa Postrekovací systém IV. etapy je rozdelený na dve samostatné vetvy: - postrekovacie potrubie pre skládkové plochy IV. etapy - prepojovacie potrubie nádrží priesakových vôd Postrekovacie potrubie bude realizované z PEHD DN 100 (110x10,0 mm) s celkovou dĺžkou 137,8 m, na ktorom budú osadené 2 postrekovacie hydranty Iv. etapy, označené ako H4-1 a H4-2. Prepojovacie potrubie medzi nádržami priesakových kvapalín NPK č.1 a NPK č.2, ktorým bude dopravovaná priesaková kvapalina z NPKč.1 k čerpaciemu portu pri NPK č.2 bude realizované z PEHD DN 100 (110x10,0 mm) s celkovou dĺžkou potrubia 174,62 m |
| 3.3 |  | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.3.1 až 3.3.4 žiadosti zostávajú nezmenené |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | Oplotenie | Vymedzuje priestor areálu skládky odpadov, zabraňuje vstupu nepovolaným osobám a skládkovaniu odpadov v priestore skládky | SO-4.20 Oplotenie IV. etapa Celková dĺžka navrhnutého oplotenia je 620,51 m, pričom oplotenie je tvorené 3 vetvami: vetva A – dĺžky 351,02 m B – dĺžky 29,16 m (+brána) C – dĺžky 240,33 m Oplotenie je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva š = 2000 mm, upevneného k oceľovým stĺpikom z rúrok priemeru 48,3x5 mm a výšky 3,30 m. nad pletivom sú ešte dva rady ostnatého drôtu. Stĺpiky budú kotvené v betónových pätkách z betónu C10/12,5. Proti podhrabávaniu bude k pletivu oplotenia pripevnená fólia FEHD, š % 500 mm a hrúbky 1,5 mm (s repelentom proti hlodavcom) zapustená 400 mm pod terén a 100 mm nad terén. Nadzemné nepoplastované oceľové prvky oplotenia (stĺpiky) sú chránené proti korózii dvojitým syntetickým náterom Vstupná brána bude šírky 6 200 mm. |
| 3.3.6 |  | Vnútroareálové cesty a spevnené plochy | Slúžia na pohyb a potrebnú manipuláciu s vozidlami a mechanizmami v rámci areálu skládky | SO-4.22 Vnútroareálové cesty a spevnené plochy, IV. etapa V SZ časti areálu je navrhnutá nová vnútroareálová cesta, ktorá bude slúžiť pre prístup k navrhovaným etapám skládky a pre lepšiu koordináciu a riadenie vozidiel privážajúcich odpad. Predmetná cesta po napojení na jestvujúcu prístupovú asfaltovú cestu a betónovú spevnenú plochu prevádzkového dvora vytvorí v priestore prevádzkového dvora obratisko pre vozidlá. Dĺžka navrhovanej asfaltovej komunikácie bude 133,75 m š % 4m v mieste rozšírených častí bude šírka 6,0 m. V rámci objektu je riešený aj štrkový prejazd pre kompaktor k miestu čerpania PHM. Konštrukčné vrstvy asfaltovej cesty: -asfal. betón, zhut., ABS II - hr.50 mm - kamenivo obaľované, zhut., OKS – hr. 80 mm - štrkodrva vlhčená, zhut. fr. 4-32 mm – hr. 250 mm - štrkopiesok vlhčený, zhut., ŠP – hr. 170 mm Spolu 550 mm |
| 3.3.7 |  | Uzavretie a rekultivácia skládky | Slúži k bezpečnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začleneniu skládky do okolitej krajiny | - Projektová dokumentácia „Rakovice - Skládka odpadov, Rekultivácia 1. a 3. etapa (09/2008)“ – bez zmeny SO-2.30 Rekultivácia II. etapa Skládkové teleso v rozsahu II. etapy po úprave do výsledného tvaru nadväzuje na skládkové teleso IV. a I. etapy a bude zaberať plochu 32 260 m2. SO-4.30 Rekultivácia IV. etapa Skládkové teleso v rozsahu IV. etapy po úprave do výsledného tvaru nadväzuje na skládkové teleso III. etapy a bude zaberať plochu 24 740 m2. Vrstvy uzavretia a rekultivácie II. a IV. etapy: - odplyňovacia vrstva – geokompozit - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) - umelá drenážna vrstva - rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm - vegetačný kryt - zatrávnenie |
| 3.3.8 |  | Objekty vybavenia skládky |  | SO-4.15 Osvetlenie a kábelové rozvody Predmetom objektu je napojenie novonavrhovanej zásuvkovej skrine XS2 pre napájacie čerpadlo do cisterny skládky. Z dôvodov rozšírania skládky sa preruší jestvujúci napájací vývod z rozvodnej istiacej skrine 0-PSR4 pre napojenie rozvádzača a zaústi sa do novonavrhovaného piliera 1-PSR 4, z ktorého bude pokračovať vývod na napojenia pôvodného rozvádzača a nový vývod pre napojenia zásuvkovej skrine XS2. Pre prípad potreby odčerpávania je možné z nej podľa potreby napojiť čerpadlo. |

B4.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Rakovice – skládka odpadov II. a IV. etapa“ | D |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m3.deň-1 | m3.rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | M3.rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie |  |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1.1.1 | Teleso skládky II. a IV. etapa / postrekovanie a prekrývanie povrchu telesa skládky | Prach, úlety, zápach | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné |
| 1.1.2 | Teleso skládky II. a IV. etapa /nezachytáva sa | Skládkový plyn | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné | nemerateľné |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Bez zmeny |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Bez zmeny |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Bez zmeny |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku odpadu (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ Producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| Nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| Nie sú |  |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.     Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t.ha-1. rok-1 ) |
| Bez zmeny |  |  |  |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | M-1 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.2 | M-2 | Pod telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.3 | M-3 | Nad telesom skládky | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3.3.4 | Priesaková kvapalina | Nádrž priesakových kvapalín NPK č.1 NPK č.2 | 1,2 a 4 kvartál pH, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah kyslíka, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, NO3, PO43-, AOX a Crcelk, 3 kvartál pH, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah kyslíka, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, NO3, PO43-, AOX, Crcelk, CN-, aromatické uhľovodíky suma, As, Cd, Pb, Hg, NH4+, oxidačno-redukčný potenciál. | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |

D4.	Nakladanie s odpadmi

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania/ zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. | Nebezpečná vlastnosť odpadu podľa príl. č. 4 zák. o odpadoch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D5.	Zdroje hluku

| P. č. | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

D6.	Vibrácie

| P. č. | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | Bez zmeny |  |  |  | Bez zmeny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Bez zmeny |  | Bez zmeny | Bez zmeny | Bez zmeny |  | Bez zmeny |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kópia katastrálnej mapy k.ú. Rakovice, mierka 1:2280, mapový list XIV-16-20 | 5 |
| 1.1.2 | Katastrálne hranice v okolí skládky odpadov – zameranie, Súkromná geodézia Trenčín s.r.o. | 6 |
| 1.1.3 | Prehľadná situácia – súčasť projektovej dokumentácie | C |

E2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Bez zmeny | - |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Bez zmeny | - |
| 2.3 | Opis krajiny | Bez zmeny | - |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Bez zmeny | - |
| 2.5 | Ostatné | Bez zmeny | - |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny | - |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch, voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

F2. 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie, voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemná voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Rakovice |
| Bez zmeny |  |  |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.1.1 | Technologické alebo technické riešenie podľa vyhl. MŽP SR 283/2001 Z. z. § 24 Výber lokality na skládku odpadov |  |  |  |
|  |  | Prevádzka skládky (vrátane II. a IV. etapy) je situovaná v okrese Piešťany v katastrálnom území obce Rakovice v lokalite Rakovický Háj, SZ od obce Rakovice – 3800 m, V od obce Dolný Lopašov – 1800 m a J od obce Šterusy – 1700 m Prístup k prevádzke vedie z hlavnej cesty Vrbové – Trstín (cesta II/502) - asi 2 km, od križovatky k obci Kočín - Lančár. Prevádzka skládky je situovaná v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Rakovice - Borovce“ a v chránenom vtáčom území Špačinsko – nižnianske polia (od 1.2.2011). | Bezpečná vzdialenosť hranice skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov. | Splnené |
|  |  | Pri výbere lokality na výstavbu skládky boli zhodnotené geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžinierko-geologické podmienky v oblasti aj na základe podrobného ižiniersko-geologického prieskumu a dopnkového IG prieskumu pre II. a IV. etapu skládky. | Geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti. | Splnené |
|  |  | Pri príprave vybudovania skládky odpadov v záujmovom území boli taktiež preskúmané všetky náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti, | Splnené |
|  |  |  | únosné zaťaženie územia, |  |
|  |  |  | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, |  |
|  |  |  | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie | Bolo posudzované |
| 1.1.2 | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov |  |  |  |
|  | Podložie skládky odpadov a jej bočné steny (geologická bariéra) | minerálne ílové tesnenie hr. 2 x 25 cm zhutnené na PŠ 96 %, s koeficientom priepustnosti 1.10 -9 m.s -1 | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: koeficient filtrácie kf ≤1,0 . 10 -9 m.s -1, hrúbka podložia ≥1 m, | Nevyhovuje |
|  | Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | minerálne ílové tesnenie hr. 2 x 25 cm zhutnené na PŠ 96 %, s koeficientom filtrácie kf = 1.10 -9 m.s -1 + HDPE fólia hr. 1,5 mm | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: minerálna vrstva hrúbky min. 0,5 m s koeficientom filtrácie kf ≤1,0.10-9 a najmenej jedna vrstva fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 1,5 mm, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia s vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky. | Splnené |

| 1.1.3 | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín | Štrková drenážna vrstva hr. 0,5 m; frakcia štrku 16/32 mm bez vápenatých prímesí, na svahoch sú v rámci drenážnej vrstvy použité pneumatiky | Drenážna vrstva hrúbky min 0,5 m. materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. | Splnené |
|  |  | Záchytné drenážne potrubie II. etapy bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 225 x 20,5 mm (ako pri I. etape) a záchytné drenážne potrubie IV. etapy bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 315 x 28,7 mm (ako pri III. etape) Vo vnútri skládkovacích plôch je potrubie perforované v 2/3 obvodu na 20% a obalené sieťovinou s okom 1x1 mm a uložené na geotextíliu min. 800 g/m2, ktorá chráni tesniacu fóliu PEHD. Obsyp drenážneho potrubia je navrhnutý zo štrkopiesku fr. 16 – 32 mm. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia je min 1 % a priečne sklony vnútornej drenáže sú od 2 %. | Drenážne potrubie priemeru min. 200 mm. Štrbinové otvory šírky min 2 mm a dĺžky min 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi otvor s priemerom min. 12 mm. Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté časti zo zŕn 16/32 mm. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže (priečny spád) najmenej 2 %. | Splnené Splnené |
|  |  | Drenážne potrubie ústi do zemnej nádrže izolovanej kombinovaným tesnením (2x250 mm ílu + HDPE fólia hr. 1,5 mm); | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. | Splnené |
|  |  | Drenážne potrubie sa v rámci pravidelnej údržby skládky najmenej dvakrát do roka prečisťuje prepláchnutím. | Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. | Splnené |
|  | Zachytávanie skládkového plynu | II. a IV etapa skládky má navrhnutý tzv. pasívny systém zachytávania a pozorovania tvorby skládkových plynov. Ten pozostáva z priebežného budovania vertikálnych plynových šácht. II. etapa 2 ks, IV. etapa 2 ks šácht. Nepredpokladá sa vznik skládkových plynov v technicky spracovateľnom množstve. | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. | Splnené |
|  |  | Navrhnutý pasívny odplyňovací systém zabezpečuje riadené odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky vlastným pretlakom. Tak ako I. a III. etapa skládky nemá zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov, neuvažuje sa zatiaľ ani v II. a IV. etape. | Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť. | Splnené |
| 1.1.4 | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov |  |  |  |
|  |  | Pred vstupom na skládku je osadená informačná tabuľa. | Informačná tabuľa. | Splnené |
|  |  | Príjazdová komunikácia ku skládke, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy v areáli skládky sú riešené ako asfaltobetónové a betónové. | Príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov. | Splnené |
|  |  | Oplotenie je po celom obvode skládky brána je oceľová otváravá. | Oplotenie a uzamykateľná brána | Splnené |
|  |  | Na skládke je cestná váha DFT 10x3m SCHENCK s automatickým záznamom a registráciou množstva dovážaných odpadov. | Váha | Splnené |
|  |  | Na skládke je vybudovaný prevádzkový objekt s administrat., skladovými a sociálnymi priestormi. | Prevádzkový objekt s potrebným vybavením | Splnené |
|  |  | Budovy na skládke sú vybavené potrebným počtom hasiacich prístrojov; na hasenie telesa skládky sa môže použiť voda z požiarnej nádrže a z nádrže priesak. kvapalín. | Protipožiarne zariadenie | Splnené |
|  |  | Viď bod 1.1.2 | Tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov | Splnené |
|  |  | Viď bod 1.1.3 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín | Drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín | Splnené |
|  |  | Viď bod 1.1.3 Zachytávanie skládkových plynov | Drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | Splnené |
|  |  | Monitorovacie objekty v počte 3 ks: MS-2 a MS-3 (pod telesom skládky), MS-4 (nad telesom skládky) | Monitorovací systém podzemných vôd | Splnené |
|  |  | Monitorovanie skládkových plynov sa bude vykonávať z priebežne budovaných odplyňovacích studní a doplnené ručne zarážanými sondami do telesa skládky z jeho povrchu. | Monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov | Splnené |
|  |  | Odvodňovací systém rieši vybudovanie odvodňovacích rigolov okolo celej plochy telesa skládky a odvedenie povrchových dažďových vôd mimo telesa skládky napojeného do systému odvodnenia vybudovaného v I. a III. etape skládky. | Odvodňovací systém pre povrchové vody | Splnené |
|  |  | Na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky po vyložení odpadu slúži umývacia rampa. | Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov | Splnené |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Bez zmeny |

J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 4.1 | Bez zmeny |

J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny |

J6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena | Nie je plánovaná zmena |

J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 7.1 | Bez zmeny |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K.1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom stavebného objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením sa povrch stabilizuje proti eróznym účinkom, územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší jej estetický vzhľad a zvýši ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii uzavretia a rekultivácie skládky sa schvaľuje príslušným orgánom štátnej správy v rámci konania o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Skladba stavebného objektu SO-2. 30, Rekultivácia II. etapa a SO-4.30 Rekultivácia IV. etapa: - odplyňovacia vrstva – geokompozit - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) - umelá drenážna vrstva - rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm - vegetačný kryt – zatrávnenie Monitoring skládky odpadov po uzavretí: 1./ Kvalita podzemných vôd z monitorovacích objektov M-3 (nad skládkou) a M-1, M-2 (pod skládkou) 1x ročne po dobu prvých 5 rokov a ďalších 25 rokov 1 x za 5 rokov v rozsahu: elektrická vodivosť, farba, zápach, zákal, pH, O2, RL105, CHSKMn, NELIC, Crcelk, NO3, PO43-, Cl-, AOX. 2./ Množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín 1x ročne po dobu 30 rokov v rozsahu: elektrická vodivosť, farba, zápach, zákal, pH, O2, RL105, CHSKMn, NELIC, Crcelk, NO3, PO43-, Cl-, AOX. 3./ Skládkový plyn: sledovať množstvo a zloženie CH4, CO2, O2, H2S v intervale 2 x ročne. 4./ Meteorologické údaje : nesledovať 5./ Topografia skládky odpadov : 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov po dobu 30 rokov. Finančné zabezpečenie uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí bude zabezpečené z vytvárania účelovej finančnej rezervy vo výške stanovenej zákonom v priebehu prevádzkovania skládky odpadov, ktorá je a bude vedená na osobitnom účte prevádzkovateľa. Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy bude spoločnosť vykonávať podľa odst. 3 § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. v platnom znení. K pokrytiu realizácie uzavretia, rekultivácie a monitorovaniu skládky po uzavretí je treba v čase vytvoriť reálne finančné prostriedky, ktoré sa musia inflačne indexovať a k zachyteniu časovej rozloženosti tvorby rezervy zase indexovať koeficientom zhutnenia odpadu (v zmysle povinnosti 1 x ročne vykonávať topografiu skládky): a) indexom inflácie - na základe medziročnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR (index spotrebiteľských cien), b) indexom zhutnenia odpadu - na základe podielu skutočne zavezeného objemu skládky v m3 a skutočne dovezeného odpadu v t (žiadame uviesť v rozhodnutí). |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P.č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné č. 390 916 13 Kostolné IČO: 34 133 861 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 966/R |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti: - Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie (skládka odpadov) - § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ - Súhlas na uskutočnenie a odstránenie vodnej stavby - § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ - Súhlas na uskutočnenie stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ - Vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ - Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu - § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ - Povolenie stavby „Rakovice - Skládka odpadov II. a IV. etapa“ - § 8 ods. 3 zákona o IPKZ Táto žiadosť bola podaná na základe povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia §8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. |
| 3. | Charakteristika územia stavby: - Zhodnotenie územia stavby Skládka odpadov Rakovice je prevádzka na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný skládkovaním. Je situovaná v katastrálnom území obce Rakovice v lokalite Rakovický háj. Prístupová cesta ku skládke vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, odbočka Kočín-Lančár, ktorá je v dĺžke cca 2 km. Prevádzka skládky je situovaná v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Rakovice - Borovce“ a v chránenom vtáčom území Špačinsko – nižnianske polia (od 1.2.2011). - Údaje o prieskumoch Záujmové územie je súčasťou severovýchodného výbežku Podunajskej nížiny, podcelku Trnavská pahorkatina (Mazúr, Lukniš 1986). Tvorí predhorie Malých Karpát. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 150 - 200 m n.m. Celým východným okrajom Trnavskej pahorkatiny sa tiahne výrazný morfologický stupeň - sprašová pseudoterasa, ktorá má cca 10 m prevýšenie od poriečnej nivy Váhu. Hydrologicky je záujmové územie súčasťou povodia Váhu. Z klimatického hľadiska je záujmové územie súčasťou teplej klimatickej oblasti s dlhým, teplým a suchým letom, miernou zimou. Ide o okrsok A5 - teplý mierne suchý. Priemerná ročná teplota je 9,6° C, v januári -2,2° C, v júli 19,7° C - 20,3° C. Ročné zrážky sa pohybujú v rozsahu 611 až 644 mm (ZS Piešťany, Trnava, Dolný Lopašov, 1931 -1960) (Atlas krajiny, 2002). Z hľadiska geologickej stavby predstavujú Malé Karpaty popaleogénnu hrásť smeru JZ - SV, ktorá ich oddeľuje od záujmového územia sústavou pozdĺžnych tektonických zlomov. Jadro Malých Karpát tvorí kryštalinikum, prevažne gramtoidné horniny. Obalovú sériu kryštalinika tvoria mezozoické horniny krížňanského a chočského príkrovu vo vývoji vápencov, dolomitov, slienitých bridlíc, slieňov a pod. Predmetnú oblasť budujú neogénne a kvartérne sedimenty. Na úpätí Malých Karpát SZ od Vrbového je pruh karbonatických zlepencov a pieskovcov a až po líniu Vrbové - Šterusy pokrývajú územie sedimenty karpatu - flyšoidného charakteru (striedanie vápnitých ílov, ílov, pieskovcov a pieskovcov). Zriedkavé sú štrkovité sedimenty. Ich mocnosť je premenlivá, závisí od ich priestorového rozloženia - odhaduje sa na cca 100 m. Najväčšie priestorové rozšírenie majú sedimenty pontu. Ich litologický vývoj je zastúpený pestrými ílmi (žltej, zelenej a sivej farby). Časté sú vložky nesúdržných pieskov a drobných štrčíkov. V blízkosti vodného zdroja Rakovice - Borovce na povrchu pontských sedimentov bola overená poloha hrubých až balvanitých štrkov piesčitých s polohami ílov. Mocnosť týchto priepustných a vodonosných sedimentov pod sú vrstvím spraší je od 16 do 23 m (Šarík a Novotný, 1998). Hydrogeologické pomery sú závislé na geologickej stavbe územia, litologickom zložení hornín, morfológii terénu a klimatických pomeroch územného regiónu. Záujmové územie patrí do regiónu N - 049 neogén Trnavskej pahorkatiny (Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, Šuba a kol. 1991). Mohutný pokryv celého územia sprašoidnými sedimentmi kvartéru vytvára relatívne nepriepustnú bariéru proti priesaku zrážkových a povrchových vôd do podložia. Lokálne v nepriepustných sedimentoch tejto bariéry sa vyskytujú piesčité uzavreté alebo priebežné kolektory, ktoré sú nositeľom podzemných vôd s napätou hladinou. Pri navŕtaní kolektorov sa tieto prejavujú pozitívnou alebo aj negatívnou výtlačnou výškou hladiny podzemnej vody Významné zdroje podzemnej vody vodárenský využívané - vodný zdroj Rakovice -Borovce sa nachádza juhovýchodným smerom od projektovanej skládky odpadu Rakovice cca 4 km. Pod sprašovým pokryvom na báze kvartéru je zvodnená 15 – 25 m mocná poloha hrubých štrkov a piesčitých štrkov. Z ťažobných vrtov je odber Q = 125 l.s-1 podzemnej vody pre verejné zásobovanie obyvateľstva. Vodný zdroj Rakovice – Borovce je dotovaný podzemnými vodami, ktoré prestupujú severozápadne od Vrbového z Malých Karpát do kolektorov priepustných sedimentov neogénu. Ďalej sú to prestupujúce podzemné vody zo štrkopiesčitých náplavov údolnej nivy Holešky, Dudváhu a Váhu. - Podzemné vody v skúmanom území sú viazané v 2 úrovňach - na kvartérne a neogénne sedimenty. Úroveň narazenej hladiny podzemnej vody osciluje od 4,00m p.t. do 2,00m p.t. Pri posudzovaní úrovne hladiny podzemnej vody je nutné zohľadniť výškový rozdiel medzi jednotlivými prieskumnými dielami. Rozbor ukázal, že voda je nadpriemerne mineralizovaná s veľmi slabo zásaditou reakciou pH. Prítomnosť znečistenia organickými látkami nebola zistená. V daných hydrogeologických podmienkach sledované ukazovatele agresivity vody voči betónu neprevyšujú žiadne limitné hodnoty v zmysle platných STN. - Optimálna vlhkosť podľa skúšky PS je 13,47 – 17,25 % . Prirodzená vlhkosť zemín v podloží skládky je 20,78 až 25,64 % čo znamená, že vlhkosť zemín v prirodzenom uložení je vyššia ako optimálna vlhkosť, nad odporúčanú toleranciu –2,0 až +4,0 %. Zhutňovanie zemín bude prebiehať na tzv. „vlhkej strane krivky“ a zeminy pred ich zabudovaním je potrebné presušiť na optimálnu vlhkosť cca 18,0 % v tolerancii do 22,0 % . V roku 2011 boli realizované kopané sondy KR-1 až KR-4 na území II. a IV. etapy. Na základe vykonaných geologických prieskumov možno konštatovať, že vlastné podložie projektovaného rozšírenia skládky odpadov tvoria kvartérne sedimenty sprašového komplexu Trnavskej pahorkatiny. Podľa geologickej dokumentácie prieskumných vrtov a vyhodnotenia vzoriek zemín v pôdnochemickom laboratóriu ide o íly nízkej a strednej plasticity, tuhej až pevnej konzistencie (F6 CL a F6 CI). Uvedené íly so strednou až nízkou plasticitiou sú prakticky nepriepustné. Vzhľadom na ich nepriepustnosť je možné uvedené íly použiť do tesniacich vrstiev skládky odpadov. - V rámci realizácie III. etapy skládky sa vykonávali kontrolné skúšky budovaných tesniacich vrstiev minerálneho tesnenia. Dosiahnuté výsledky boli nasledovné : - Minerálne tesnenie : 1. vrstva – kk = 3,80 . 10-10 – 5,04 . 10-11 m . s-1 - 2. vrstva – kk = 2,48 . 10-10 – 6,07 . 10-11 m . s-1 - Obsah organických látok : 0,35 – 0,81 % < 5,0 % |
| 4. | Technické riešenie existujúcej stavby: - Urbanistické riešenie Výstavba IV. a II. etapy zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním v uvedenej lokalite je v súlade so zámermi Programu odpadového hospodárstva okresu Piešťany a Trnavského kraja, potrebami regiónu a producentov odpadu. Výstavba predstavuje splnenie plánovaného rozšírenia skládky podľa postupu zavážania. Teleso skládky predstavujú zaizolované skládkovacie plochy, ohraničené obvodovými ochrannými hrádzami výšky cca 1,5 m. Skládkový priestor sa zavezie odpadom po vrstvách a zhutní až po stanovené kóty telesa skládky. Po zavezení skládky na stanovenú úroveň uloženia odpadu sa povrch telesa upraví, zarovná a zhutní. Na upravený a zhutnený povrch sa uložia drenážne, tesniace a rekultivačné vrstvy podľa projektu rekultivácie skládky. Konečným tvarom skládkového telesa bude vytvorenie miernej terénnej vlny so sklonmi svahov 1 : 2,5 , s upraveným povrchom telesa k okrajom skládky do sklonu cca 5,0 % . Celý povrch a svahy skládkového telesa sa po uzavretí a rekultivácii zatrávnia. Popis existujúceho stavu: Prevádzka: Skládka odpadov Rakovice Trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Prevádzkovaná : september 2000 Kategória činnosti : 5.4 – prijatie odpadu viac ako 10t/deň a kapacita väčšia ako 25 000 t Prevádzková kapacita : I. etapa – 56 000 m3 III. etapa 1. časť – 114 900 m3 III. etapa 2. časť – 106 600 m3 (v súčasnosti prevádzkovaná) Prevádzková doba : pravidelná 700 – 15 30 hod., nepravidelná 15 30 - 700 hod. (podľa potreby) Skládka odpadov bola postavená v roku 2000, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov a postavená bola I. etapa skládkovacieho priestoru. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy. Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2003 bola na základe projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) postavená, ako rozšírenie kapacity už zapĺňanej I.etapy situačne nazvaná III. etapa skládky konkrétne jej 1.časť. S prevádzkovaná III. etapa 1.časť bola v júli roku 2003, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. V roku 2008 bola vybudovaná 2. časť III. etapy na základe schváleného projektu vypracovaného s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z. v platnom znení). Prevádzku tvoria: prevádzkový objekt, umývacia rampa, cestná váha, sklad PHM a nebezpečných odpadov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplotenie, informačná tabuľa, osvetlenie, trafostanica, plocha na zber stavebného odpadu, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je : - drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, - ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília, - tesniaca fólia HDPE hr. 2,0 mm ( I. etapa + III. etapa 1. časť), 1,5 mm (III. etapa 2. časť) - monitorovací systém fóliového tesnenia, - tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 0,5 m, - upravené a zhutnené podložie. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliou z I. aj III. etapy, sústreďovaná zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr vyústených do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht vybudovaných na obvodovej hrádzi a prečerpávaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o kapacite 415 m3. Drenážne potrubia sú z dôvodu ich možnosti preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu a ukončené zaslepovacou prírubou. Priesaková kvapalina sa následne využíva na rozstrekovanie povrchu odpadu, čím sa znižuje prašnosť a zlepšuje zrenie odpadu. Prebytočná priesaková kvapalina sa odváža na ČOV. Povrchové vody sú z povodia nad skládkou odvádzané potrubným systémom popod skládku a povrchové vody z areálu skládky sú odvádzané terénnymi prirodzenými rigolmi do Kočínskeho potoka. Požiarna ochrana územia skládky sa rieši stálou strážnou službou prevádzky mimo prevádzkových hodín a dodržiavaním prevádzkových a protipožiarnych opatrení. Požiarna ochrana telesa skládky sa zabezpečuje požiarnou prevenciou, dôsledným hutnením odpadu po vrstvách, postrekovaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. V areáli prevádzky sú vybudované spevnené betónové vnútroareálové komunikácie až po vjazd do skládkovacieho priestoru. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený betónovými panelmi. Pozdĺžny sklon vnútroareálovej cesty pred vjazdom do skládkovacích priestorov je upravený tak, aby sa zamedzilo prítoku vonkajších vôd do telesa skládky. Oplotenie areálu skládky odpadov je realizované vo dvoch vetvách – oplotenie územia prevádzkového dvora a oplotenie územia skládkovacích priestorov a akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, s cieľom zabrániť vstupu nepovolaným osobám do prevádzkového areálu skládky odpadov. Oplotenie je vybudované ako stále a ako dočasné (súvisí s budovaním ďalších etáp skládky odpadov), z drôteného pozinkovaného pletiva vysokého 2,0 m a troch radov ostnatého drôtu po celkovú výšku 2,5 m. Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány. Pri vstupnej časti je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi o skládke odpadov. Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky, v ktorých je umiestnená váhovňa, strážnica, denná miestnosť obsluhy, šatňa a sociálne zariadenie (umývadlo, sprcha, WC). Objekt je umiestnený pri vstupnej bráne, je vybavený elektroinštaláciou, elektrickými vykurovacími telesami a elektrickým ohrievačom (bojlerom) úžitkovej vody. Slúži k zabezpečeniu činnosti obsluhy prevádzky. Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkovej budovy je vybudovaná podzemná železobetónová žumpa s objemom 13 m3. Je situovaná vedľa prevádzkovej budovy. Splaškové vody sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím. Úžitková voda pre dennú potrebu prevádzky (sociálne účely, umývanie vozidiel, polievanie zelene) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne DN 300 mm, zabedovanej v hĺbke 12 m, umiestnenej v areáli skládky odpadov. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej sieti. Osvetlenie prevádzkového dvora je zabezpečované z vybudovaného stĺpového osvetlenia s výbojkovými parkovými svietidlami. Osvetlenie ostatných objektov skládky je riešené stožiarovým halogénovým svetlometom. Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej na okraji areálu skládky odpadov. Transformátor je olejový, s výkonom 100 kVA. Na váženie a evidenciu dovážaného odpadu je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, vybavená svetelnou signalizáciou, umiestnená pri vstupnej bráne. Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod) je určený typový, certifikovaný sklad PHM s reťazovým kladkostrojom, zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou oceľovou vaňou pod roštovou podlahou. V sklade PHM sú zhromažďované aj odpady z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. V priestore areálu je zriadená spevnená plocha, ktorá slúži na zber stavebného odpadu bez ďalšieho triedenia. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov sa nachádza v priestore vstupného areálu a pozostáva z umývacej dosky (rozmery 12,0 x 5,3 m), usadzovacej záchytky, lapača ropných látok (typ LOP 2), akumulačnej nádrže (objem 20 m3) a hydrantovej šachty. Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení prevádzky proti požiaru je možné použiť vodu z akumulačnej nádrže umyvárky vozidiel. K technickému vybaveniu prevádzky patrí skládkový mechanizmus - kompaktor. |
| 5. | Členenie stavby a údaje o technickom riešení: Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je návrh rozšírenia predmetnej skládky odpadov v rozsahu IV. a II. etapy. V navrhovanom rozšírení skládky sa bude zneškodňovať odpad s rovnakým charakterom ako odpad ukladaný v súčasnosti na jestvujúcej prevádzkovanej skládke, vybudovanej v III. etape. Rozšírenie skládkovacích priestorov bude vybudované s riešením, zodpovedajúcim požiadavkám pre výstavbu a prevádzku skládky pre nie nebezpečný odpad. Súčasťou návrhu okrem riešenia rozšírenia skládkovacích priestorov je riešenie súvisiacich objektov pre zabezpečenie organizovanej prevádzky a napojenie na jestvujúcu infraštruktúru skládky. Návrh tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev IV. a II. etapy skládky je v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, hlavne Zákonom 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č.283/2001 Z. z. a č.409/2002 Z.z. Riešenie zohľadňuje požiadavky prevádzkovateľa na postup zavážania skládkového telesa s napojením na jestvujúcu infraštruktúru územia. Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie organizovanej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a predpisov platných v SR pre zriadenie a prevádzkovanie skládky odpadov ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Návrh riešenia, konštrukcia skládky a prevádzka zohľadňujú podmienky pre bezpečné zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov. Členenie stavby a údaje o technickom riešení II. a IV etapy: Zostava stavebných objektov pre projektové riešenie rozšírenia skládky o II. a IV. etapu bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov (naväzujúcich na jestvujúcu prevádzku a vybudované objekty skládky) Objektová zostava II. etapy stavby SO-2.01 Príprava územia, II. etapa SO-2.02 Úprava podložia, II. etapa SO-2.03 Skládkovacie priestory, II. etapa SO-2.05 Drenáž, II. etapa SO-2.07 Postrekovací systém, II. etapa SO-2.08 Odplynenie, II. etapa SO-2.30 Rekultivácia, II. etapa Objektová zostava IV.etapy stavby SO-4.01 Príprava územia, IV. etapa SO-4.02 Úprava podložia, IV. etapa SO-4.03 Skládkovacie priestory, IV. etapa SO-4.05 Drenáž, IV. etapa SO-4.06 Nádrž priesakových vôd č.2, IV. etapa SO-4.07 Postrekovací systém, IV. etapa SO-4.08 Odplynenie, IV. etapa SO-4.15 Osvetlenie a kábelové rozvody, IV. etapa SO-4.16 Sklad PHM, IV. etapa SO-4.20 Oplotenie, IV. etapa SO-4.22 Vnútroareálové cesty a spevnené plochy, IV. etapa * SO-4.25 Sadové úpravy, IV. etapa SO-4.30 Rekultivácia, IV. etapa Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú pre predmetnú časť výstavby navrhnuté prevádzkové súbory. *Povolenie objektu SO-4.22 je v kompetencii miestne príslušného stavebného úradu Obce Rakovice. SO-01 Príprava územia Stavebný objekt rieši štandartné práce pri začatí stavby – odstránenie náletovej zelene v mimovegetačnom období, skrývku povrchových zemín, zachytenie a usmernenie odtoku povrchových vôd z povodia nad areálom skládky potrubím popod skládku. SO-02 Úprava podložia Účelom stavebného objektu je vykonanie základných zemných prác v rámci výstavby predmetnej etapy stavby a príprava podložia skládky odpadov pre realizáciu tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev. Riešený objekt pozostáva z nasledovných činností: - výkop zemín z podložia skládky do úrovne zhotovenia minerálneho tesnenia - vybudovanie drenáže podložia - vybudovanie obvodových hrádzí do úrovne kotvenia tesniacej PEHD fólie - vybudovanie odvodňovacích rigolov povrchových vôd SO-03 Skládkovacie priestory Konštrukcia skládkovacích plôch: - minerálne tesnenie hr. 500 mm - fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie - ochranná vrstva - geotextília min 800 g/m2 - drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm na svahoch sú v rámci drenážnej vrstvy použité pneumatiky. Tesniaca vrstva sa buduje ako kombinované tesnenie z minerálneho tesnenia a tesniacej fólie PEHD. Ako minerálne tesnenie sa uvažuje použiť miestne materiály ílovitých hlín, ktoré sa pred začiatkom zemných prác separovane odstránia a následne použijú do minerálneho tesnenia. V rámci zemných prác stavebného objektu SO–02 Úprava podložia,sa vykoná úprava skládkovacích plôch pre položenie tesniacich vrstiev. Upravené podložie sa pred pokládkou minerálneho tesnenia zhutní na min. 96 % PS. Tesnenie dna skládky vrstvou minerálneho tesnenia je súčasť kombinovaného tesnenia skládkovacích plôch. Minerálne tesnenie je navrhnuté v celom rozsahu povrchu skládkovacích plôch II. a IV.etapy. Zhotovenie minerálneho tesnenia sa vykoná v dvoch vrstvách s hrúbkou vrstvy po zhutnení 250 mm. Požadovaný koeficient filtrácie pre minerálne tesnenie (§26 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z.) je k f max ≤ 1 . 10 -9 m . s-1 . Fóliové tesnenie sa ukladá na upravený a zhutnený povrch minerálneho tesnenia po odstránení skál a úlomkov a položení geoelektrického monitorovacieho systému tesnosti fólie. Fólia sa ukladá na svahy v maximálnom sklone 1 : 2,5. Tesniaca vrstva je navrhnutá fóliová, s hladkým povrchom, z vysokohustotného polyetylénu PEHD hrúbky 1,5 mm. Šírka fólie musí byť min. 5,0 m (STN 83 8106 čl.3.2.2.1). Použité fóliové tesnenie musí mať príslušný certifikát, platný v SR, pre použitie na tesnenie skládok odpadov. - Fóliové tesnenie je ukotvené do kotviaceho rigola po obvode ochranných hrádzí. Výkop a zásyp rigola je súčasťou stavebného objektu. Kotviaci rigol v obvodovej hrádze je 0,6 m široký a 0,8 m hlboký. Dĺžka kotviaceho rigola je v II. etape 295,0 m. Napojenie na tesniaci systém IV. a I. etapy sa v dĺžke 277 m vykoná v šírke 0,5 m navarením fólie PEHD extrúdnym zvarom.na jestvujúcu fóliu z IV. a I. etapy. Uložená fólia I. a IV. etapy sa v rozsahu ukotvenia napojenia II. etapy odhalí ručným odkopom zeminy koruny hrádze a odstránením vrstvy drenážneho štrku. Zdvihne sa po celej šírke ochranná geotextília a uložené fóliové tesnenie sa pred navarením fólie IV. etapy očistí. Na takto pripravenú plochu sa navarí fólia IV. etapy extrudným zvarom po celej dĺžke ukotvenia 277,0 m. Dĺžka kotviaceho rigola je v IV. etape 469,0 m. Napojenie na tesniaci systém III. etapy sa v dĺžke 120 m vykoná v šírke 0,5 m navarením fólie PEHD extrúdnym zvarom na jestvujúcu fóliu z III. etapy. Uložená fólia III. etapy sa v rozsahu ukotvenia napojenia IV. etapy odhalí ručným odkopom zeminy koruny hrádze a odstránením vrstvy drenážneho štrku. Zdvihne sa po celej šírke ochranná geotextília a uložené fóliové tesnenie sa pred navarením fólie IV. etapy očistí. Na takto pripravenú plochu sa navarí fólia IV. etapy extrudným zvarom po celej dĺžke ukotvenia 120,0 m. - Monitorovací systém fóliového tesnenia sa uloží pod tesniacu fóliu PEHD. Zabudovaný systém musí vykazovať funkčnosť min. 5 rokov (odporúčame 10 rokov) a monitorovacie centrá budú uložené na obvodovej hrádzi. Zhotovenie monitorovacieho systému a rozmiestnenie zariadení určí dodávateľ systému. - Ako ochrannú vrstvu fóliového tesnenia sa použije vhodná ochranná geotextília. Vzhľadom na požiadavku maximálneho využitia skládkovacích priestorov pre uloženie odpadu, sklon a dĺžky svahov skládky sa navrhuje ako ochranná vrstva z geotextília min. hmotnosti 800 g.m-2, ktorá súčasne spĺňa technické parametre - požadovaným CBR (DIN 54 307) min. 5,0 kN a pozdĺžnou pevnosťou v ťahu min. 40 kN. Geotextília sa uloží v celom rozsahu ako fóliové tesnenie a ukotví sa v kotviacich rigoloch spolu s fóliou. Na deliacich hrádzach sa fólia obalí geotextíliou z obidvoch strán. Na ochrannú vrstvu sa v rámci objektu uloží drenážna vrstva zo štrku, spravidla fr. 16 - 32 mm, hr. 500 mm. Predpísaný je štrk s oblými zrnami bez ostrohranných a drvených frakcií, aby nedošlo pri zavážaní skládky k prerazeniu tesniacej fólie. - Deliace hrádze slúžia na dočasné oddelenie skládkovacích priestorov II. etapy skládky , za účelom zníženia množstva kontaminovaných priesakových kvapalín uloženým odpadom. Celkom je II. etapa rozdelená na 2 časti vybudovaním deliacej hrádzky č.1, ktorá rozdeľuje celú plochu skládky na približne rovnaké časti. Skládka v rozsahu II. etapy – 1. časti je rozdelená ešte deliacou hrádzkou č.2 na ďalšie dve sekcie (kazety). Výška deliacej hrádze je 1,5 m od fóliového tesnenia po celej dĺžke dna skládky. Deliaca hrádzka č.1 má dĺžku 117,50 m, deliaca hrádzka č.2 má dĺžku 52,50 m. V osi deliacej hrádze je osadená tesniaca fólia PEHD, obalená obojstranne geotextíliou a prisypaná štrkom v sklone 1:1,5, ktorý tvorí bočné svahy deliacej hrádze. IV. etapa rozdelená na 4 časti vybudovaním 3 deliacich hrádzí, ktoré rozdeľujú celú plochu skládky na približne rovnaké časti. Spôsob vybudovania je zrejmý podľa výkresovej prílohy č. E.2.3.3 – 2/2 Vzorové rezy, detaily. Výška deliacej hrádze je 1,5 m od fóliového tesnenia po celej dĺžke dna skládky. Všetky deliace hrádzky sú rovnakej dĺžky 99,50 m. V osi hrádze je osadená tesniaca fólia PEHD, obalená obojstranne geotextíliou a prisypaná štrkom v sklone 1:1,5, ktorý tvorí bočné svahy deliacej hrádze. Fólia deliacej hrádzky je v spodnej časti navarená na fóliu skládkovacích plôch extrúdnym zvarom, vo vrchnej časti je vytiahnutá 50 mm nad úroveň koruny, ktorá má šírku 0,2 m. - Deliace hrádze v rámci II. a IV. etapy sú navrhnuté tak, aby umožnili vypustenie čistých zrážkových vôd z priestoru skládky, ktorý nie je v prevádzke. Čisté zrážkové vody sa zhromaždia nad deliacimi hrádzami v najnižšom mieste skládky a cez vypúšťacie potrubie PEHD DN150, v dl. 57,0 m a 4,0 m (11 m pri IV. etape) budú vypúšťané do zatrubneného bezmenného toku medzi IV. a II. etapou skládky. Odvodnenie je zaústené do šachiet na potrubí – Š1 a Š2. Celkom sú v rámci II. etapy osadené 2 potrubia(4 pri IV. etape) , ktorých konce v skládke sú obalené sieťovinou 1,0 x 1,0 mm proti zanášaniu plávajúcimi nečistotami. Potrubia sú uložené pri päte deliacej hrádze medzi II. a IV. etapou, v úrovni drenážnej vrstvy najnižšieho miesta skládky. Štrk sa v tomto mieste odhrnie tak, aby bolo ukončenie potrubia prístupné a viditeľné. Pred sprevádzkovaním každej časti sa toto potrubie zaslepí zavarením dosky PEHD hr. 5,0 mm. O zaslepení potrubia sa vykoná záznam a príslušná fotodokumentácia. Celistvosť tesniacej vrstvy sa preverí geofyzikálnym monitorovacím systémom. - Po ukotvení fóliového tesnenia a ochrannej geotextílie do kotviaceho rigola, zasypaní a zhutnení kotviaceho rigola sa koruna obvodovej hrádze dosype na navrhovanú úroveň ílovými zeminami a koruna a vonkajší svah obvodových hrádzí sa zahumusuje v hrúbke 0,10 m podorničnými vrstvami miestnych zemín. Koruna a vonkajší svah obvodovej hrádze sa následne zatrávni v rámci tohto objektu. SO-05 Drenáž Záchytné drenážne potrubie II. etapy (drén č.2) bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 225 x 20,5 mm (ako pri I. etape,) jeho celková dĺžka je 171,75 m. Perforované potrubie bude v mieste prechodu cez deliacu hrádzku nahradené plným potrubím rovnakého profilu na dĺžke 3,0 m. Rovnako v mieste napojenia na I. etapu je uložené plné potrubie v dĺžke 17,55 m, spolu to predstavuje 20,55 plného potrubia, zbytok v dĺžke 151,2m tvorí perforované potrubie a záchytné drenážne potrubie IV. etapy bude vybudované z PEHD potrubia priemeru 315 x 28,7 mm (ako pri III. etape), jeho celková dĺžka je 160,8m. Perforované potrubie bude v mieste prechodu cez jednotlivé deliace hrádzky nahradené plným potrubím rovnakého profilu na dĺžke 3,0m a v mieste napojenia na III. etapu v dĺžke 1,6m, spolu to predstavuje pri troch deliacich hrádzkach 10,6m plného potrubia, zbytok v dĺžke 150,2 m tvorí perforované potrubie. Vo vnútri skládkovacích plôch je potrubie perforované v 2/3 obvodu na 20% a obalené sieťovinou s okom 1x1 mm a uložené na geotextíliu min. 800 g/m2, ktorá chráni tesniacu fóliu PEHD. Obsyp drenážneho potrubia je navrhnutý zo štrkopiesku fr. 16 – 32 mm. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia je min 1 % a priečne sklony vnútornej drenáže sú od 2 %. SO-06 Nádrž priesakových vôd č.2 Nádrž priesakových vôd č.2 (NPV č.2) je navrhnutá ako zemná nádrž a bude situovaná v severnej časti oploteného areálu rozšírenej skládky, pri jestvujúcom prevádzkovom dvore. Kapacita NPV č.2 je V = 2 230 m3 pri stanovenej maximálnej hladine vody v nádrži na kóte 186,65 m n. m. (maximálna výška hladiny 2,80m). Nádrž má v pôdoryse tvar lichobežníka s rozmermi 52,07 – 54,36 m v pozdĺžnom smere a 29,08 – 32,94 m v priečnom smere, meranými v osi koruny hrádze nádrže. Śírka koruny nádrže bude 2150 mm, vnútorné sklony svahov sú 1:2 a vonkajšie 1:1,5. Plocha dna bude vyspádovaná v sklone 1% smerom k priehlbni s hĺbkou 250 mm, odkiaľ je navrhnuté prepojovacie potrubie so šachtou ČŠ2, ktoré bude realizované z PEHD DN200 (225x20,5mm) s dĺžkou 8,0 m. Konštrukčné vrstvy nádrže : - upravené a zhutnené podložie - minerálne tesnenie hr. 2 x 250 mm k f max = 1.10-9 m.s-1 - geoelektrický monitorovací systém fólie - tesniaca fólia PEHD hrúbky 1,5 mm - Čerpacia šachta ČŠ2 bude na spôsob spojených nádob potrubím PEHD DN200 prepojená s NPV č.2. Šachta bude situovaná v obvodovej hrádzi nádrže a okrem prepojenia s nádržou bude do nej zaústené sacie potrubie PEHD DN100 z čerpacieho portu a potrubie na odvedenie úkapov z čerpacieho portu. Šachta je navrhnutá z prefabrikovaných šachtových skruží vnútorného priemeru 1200 mm (s tesnením medziskružia), ktoré budú ukladané na podkladový betón hrúbky 100 mm. Z vonkajšej strany bude šachta obetónovaná vodostavebným betónom hr. 115 mm. Vnútorný povrch šachty bude izolovaný PEHD fóliou hr. 1,5 mm. Fólia bude uchytená do stien šachty po celom obvode na dvoch úrovniach, prvé uchytenie bude 1,5 m nad dnom šachty, druhé 3,0 m nad dnom. Na dne šachty bude PEHD fólia zaťažená vrstvou vodostavebného betónu hr. 150 mm. Prestupy PEHD potrubí do šachty budú riešené tak, aby zabezpečovali vodotesnosť celého objektu – k predmetným prestupom z PEHD bude navarená PEHD fólia vnútornej steny šachty. Sacie potrubie do čerpacieho portu bude z PEHD DN100 s dĺžkou 11,0m a slúži pre napojenie sacej hadice cisternového vozidla pri odbere vody z NPV č.2. - Čerpací port bude slúžiť pre zabezpečenie miesta napojenia cisterny pri prečerpávaní priesakových vôd v spevnenej ploche (SO-4.22) pri NPV č.2, realizovaný z vodostavebného betónu , ktorý bude vystužený KARI rohožou 150x150x8,0mm Vonkajšie pôdorysné rozmery portu sú 1300x1300mm a jeho spodná časť, tvorená záchytnou betónovou vaňou je situovaná 100mm nad okolitou spevnenou plochou . Zadná stena portu je vytiahnutá cca 900 mm nad niveletu okolitej plochy a na jej korune budú podopreté potrubia z ktorých sa bude odoberať akumulovaná priesaková voda z nádrže priesakových kvapalín. Na predmetných potrubiach, realizovaných v celej dĺžke z PEHD DN100, bude na ich zvislej časti, v úrovni 300mm nad terénom, za betónovou stenou realizovaný prechod na oceľ DN100, následne oceľový oblúk a potrubia budú ukončené prechodom na rýchlospojku pre saciu hadicu cisternového vozu. Potrubie, dotiahnuté k čerpaciemu portu z jestvujúcej NPV č.1 bude slúžiť pre napojenie cisterny, ktorá nemá vlastné sacie zariadenie a bude plnená pod tlakom pomocou čerpadla v jestvujúcej šachte ČŠ1. Dno portu je vyspádované k najnižšiemu miestu, kde bude osadené potrubie PEHD DN100 na odvedenie prípadných úkapov priesakových vôd pri napájaní a odpájaní hadice cisternových vozidiel, odvážajúcich prebytočné priesakové vody do zmluvnej ČOV. Predmetné potrubie z PEHD DN100 s dĺžkou 3,8m bude zaústené do navrhovanej ČŠ2, prestup potrubia cez dno portu aj cez stenu ČŠ2 musia byť vodotesné. Vnútorné betónové časti portu budú natreté ochranným kryštalizujúcim náterom, odolným proti účinkom priesakových vôd. SO-07 Postrekovací systém Postrekovací systém II. etapy skládky odpadov sa skladá z vetvy výtlačného potrubia PEHD DN100 (110x10,0mm) s celkovou dĺžkou 5,0 m a jedného postrekovacieho hydrantu II. etapy, označeného ako H2-1. Jestvujúce postrekovacie potrubie PEHD DN100 od čerpacej šachty pri nádrži priesakových vôd č.1 po jestvujúci hydrant H2-1 bude prakticky predĺžené až do čerpacieho portu a NPV č.2, pričom najnižšie miesto predmetného prepoja zostane tak ako doteraz v jestvujúcej armatúrnej šachte AŠ1, vybudovanej v rámci I. etapy. Hydrant H2-1 je umiestnený v osi koruny obvodovej hrádze skládkovacích priestorov. Potrubná a armatúrová časť hydrantu je chránená osadením betónovej skruže TBH 1-100 na povrch upraveného terénu v mieste situovania hydrantu. Postrekovací systém, IV. etapy je rozdelený dve časti, ktoré tvoria prakticky dve samostatné vetvy, ale sú súčasťou jedného spoločného systému celej skládky : - Postrekovacie potrubie pre skládkovacie priestory IV. etapy - Prepojovacie potrubie nádrží priesakových vôd (NPV) Postrekovacie potrubie pre skládkovacie priestory IV. etapy bude realizované z PEHD DN100 (110x10,0mm) s celkovou dĺžkou 137,8 m, na ktorom budú osadené 2 postrekovacie hydranty IV. etapy, označené ako H4-1 a H4-2. Priesaková voda, kontaminovaná uloženým odpadom, pre potreby postrekovacieho systému sa bude odoberať z jestvujúcej nádrže priesakových vôd č.1, vybudovanej v I. etape výstavby skládky. V rámci III. etapy výstavby bol vybudovaný postrekovací systém z potrubia PEHD DN100 a 3 postrekovacími hydrantmi H3-1, H3-2 a H3-3. Na jestvujúce potrubie III. etapy bude v mieste odbočky k hydrantu H3-3 napojené nové postrekovacie potrubie IV. etapy. Navrhované potrubie bude ukladané do kotviaceho rigola fólie so šírkou 600mm na lôžko hrúbky 100mm z prehodenej zeminy so zrnom do 20mm. Nad potrubím je uložený vyhľadávací káblik a spätný zásyp rigola bude realizovaný ílovitým materiálom. Odbočky pre navrhované postrekovacie hydranty sú situované v km 0,05028 (H4-1) a v km 0,13778 (H4-2). Hydranty budú umiestnené v obvodovej hrádzi skládkovacích priestorov. Potrubná a armatúrová časť hydrantu je nad korunou hrádze chránená osadením betónovej skruže TBH 1-100 na povrch upraveného terénu v mieste situovania hydrantov. Prepojovacie potrubie nádrží priesakových vôd sa bude realizovať medzi nádržami priesakových vôd (NPV), ktorým bude dopravovaná priesaková kvapalina z nádrže priesakových vôd č.1 do nádrže priesakových vôd č.2 a. k čerpaciemu portu (SO-4.06) pre odvoz prebytočných priesakových kvapalín. Na predmetné potrubie bude v rámci II. etapy napojené postrekovacie potrubie II. etapy ukončené hydrantom H2-1 . Nová nádrž priesakových vôd NPV č.2 (SO-4.06) realizovaná v rámci IV. etapy bude slúžiť na akumuláciu priesakových vôd počas hroziaceho preplnenia jestvujúcej NPV č.1. Z tohto dôvodu sa realizuje prepojovacie potrubie obidvoch nádrží, ktorým sa v prípade potreby, pri uzatvorení všetkých postrekovacích hydrantov, priesaková voda pomocou zapnutého čerpadla dopraví z NPV č.1 do NPV č.2, resp. do čerpacieho portu. Jestvujúce postrekovacie potrubie I. etapy po hydrant H2-1 zostane pôvodné, realizovať sa bude iba jeho predĺženie až po zaústenie do čerpacieho portu (SO-4.06), kde bude osadený uzáver. Z tohto potrubia bude tiež realizované odbočenie do NPV č.2, na ktorom bude osadený uzáver, situovaný v armatúrnej šachte AŠ2. Najnižšie miesto celého prepojovacieho potrubia (pre vypúšťanie vody pred zimnou prevádzkou) zostane tak ako doteraz v jestvujúcej armatúrnej šachte AŠ1, vybudovanej v rámci I. etapy. Predmetné prepojovacie potrubia budú realizované z PEHD DN100 (110x10,0mm), má celkovú dĺžku 174,62m a na začiatku v km 0,000 je napojené na jestvujúce postrekovacie potrubie I. etapy, v mieste odbočky k hydrantu H1-2. Trasa potrubia je navrhnutá pod budúcou obvodovou hrádzou II. etapy, vo vzdialenosti 2000mm od osi hrádze smerom k oploteniu. V počiatočnom úseku (km 0,000-0,04353) bude trasa potrubia vedená pod úrovňou jestvujúceho terénu vo výkopovej ryhe, následne až po ukončenie potrubia v mieste napojenia na čerpací port (SO-4.06) bude trasa potrubia vedená nad úrovňou jestvujúceho terénu v násype. V km 0,17011 (lom trasy potrubia) bude na potrubí realizovaná odbočka (PEHD T-kus DN100/100) – výtlačné potrubie do nádrže NPV č.2. (SO-4.06) s dĺžkou 4,0m, na ktorom bude situovaná armatúrna šachta AŠ2 s uzáverom. Potrubie bude dotiahnuté po povrchu hrádze NPV č.2 až do úrovne maximálnej hladiny v nádrži. Armatúrna šachta AŠ2 je navrhnutá otvorená a pozostáva z betónovej skruže s priemerom 600mm, cez ktorú prechádza prepojovacie potrubie PEHD DN100. Vnútri AŠ2 je na potrubí osadený doskový bezprírubový uzáver DN100, ktorý bude upevnený medzi dve točivé príruby upevnené k lemovým PEHD nákružkom DN100. Dno šachty bude realizované z vodostavebného betónu. Dno aj steny šachty budú natreté kryštalizujúcim náterom odolným proti účinkom priesakových kvapalín zo skládky. Postrekovacie potrubie je uložené vo výkopovej ryhe šírky 700mm na lôžko hrúbky 100mm z prehodenej zeminy so zrnom do 20mm. Potrubie je do výšky 300 mm nad horný okraj rúry obsypané triedeným materiálom s maximálnym priemerom zrna do 20 mm. Obsyp priamo nad potrubím je nehutnený, ostatný spätný zásyp ryhy je hutnený. Zbytok ryhy bude zasypaný výkopovou zeminou, tesne nad PEHD potrubím bude uložený vyhľadávací káblik na umožnenie dodatočného vytýčenia potrubia priamo v teréne. SO-08 Odplynenie Šachty na pozorovanie tvorby plynov sú navrhnuté s predpokladaným dosahom možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 - 40 m. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového plynu, umožňujú jeho odsávanie buď počas alebo po ukončení prevádzky skládky. Konštrukcia šachty na odplynenie a pozorovanie tvorby plynov je navrhnutá nasledovne: - - betónový panel KZD 1-200/150 s odvodňovacími otvormi - - studňová skruž s priemerom 1000 mm, uložená na betónovom paneli - - oceľová pažnica DN800 (820x10mm) s navarenými okami, dĺžky 3,0m - - PEHD rúra DN150 dĺžky 4,2m s perforáciou 5÷8 % - zabezpečuje odber vznikajúceho plynu, resp. čerpanie a odvetranie plynu zo skládky celým perforovaným profilom sondy. rúra je v hornej časti ukončená lemovým nákružkom, točivou prírubou a zaslepovacou prírubou priemeru DN150. - zásyp medzi perforovanou PEHD rúrou a oceľovou pažnicou - štrk frakcie 32-64 mm Celkový počet budovaných odplyňovacích šachiet v II. etape výstavby je 2 ks. a v IV. etape výstavby je 2 ks. SO-15 Osvetlenie a kábelové rozvody - Predmetom riešenia projektu je návrh napojenia novonavrhovanej zásuvkovej skrine XS2 pre napájacie čerpadlo do cisterny skládky odpadov Rakovice. Z dôvodov rozšírenia skládky sa preruší jestvujúci napájací vývod z rozvodnej istiacej skrine 0-PSR4 pre napojenie rozvádzača s Pi=9 kW, Pv=7,5 kW a zaústi sa do novonavrhovaného piliera 1-PSR 4 , z ktorého bude pokračovať vývod na napojenie pôvodného rozvádzača a nový vývod pre napojenie zásuvkovej skrine XS2. Pre prípad potreby odčerpávania je možné z nej podľa potreby napojiť čerpadlo. SO-16 Sklad PHM Pre zabezpečenie možnosti čerpania PHM do vozidiel prevádzky skládky odpadov sa navrhuje vybudovať zabezpečený priestor pre tankovanie PHM tak, aby sa zabránilo možnému znečisteniu mimo vodohospodársky zabezpečených plôch. Pre zriadenie miesta na čerpanie PHM sa navrhuje osadiť vedľa objektu čistenia dopravných prostriedkov, situovaného v priestore prevádzkového dvora skládky, EKO – SKLAD typu 0046 – 6, s pôdorysnými rozmermi 2,35x 6,0m a výškou 2,35 m (výrobca MEVAKO s.r.o. Rožňava). Sklad je určený na skladovanie látok škodiacim vodám, s havarijnou záchytkou a certifikovaný na uvedený účel. Skladovanie PHM sa uvažuje v špeciálnych nádobách typu NIV – Q1000, o objeme 1000 l PHM a samostatným čerpacím zariadením do dopravných prostriedkov v celkovom počte 5 ks. Sklad sa uloží na cestné panely KZD 1 – 200/300 celkom 3 ks tesne vedľa betónovej konštrukcie umývacej rampy, panely sa uložia na zhutnenú štrkovú vrstvu hrúbky 150mm a na 50 mm pieskový podsyp, ktorý sa uloží ako vyrovnávacia vrstva pod panely. Tankovanie PHM sa navrhuje vykonávať na umývacej doske, ktorá bola vybudovaná z vodostavebného betónu a bola navrhovaná na odolnosť voči ropným látkam pri umývaní dopravných prostriedkov. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany sa navrhuje umývaciu dosku natrieť náterom s preukázanou odolnosťou proti ropným látkam s príslušným certifikátom. V prípade úniku ropných látok pri čerpaní budú tieto zachytené na zabezpečenej umývacej doske a cez usadzovaciu záchytku zachytené v lapači olejov a ropných látok. Akumulačná nádrž predstavuje vodotesnú žumpu s kapacitou 10 m3. SO-20 Oplotenie V rámci IV. etapy sa vybuduje oplotenie pre celý rozšírený areál II. aj IV. etapy, pričom nové oplotenie spojí jestvujúce skládkovacie priestory a jestvujúci areál prevádzkového dvora do jedného spoločného areálu. Jestvujúce oplotenie v mieste rozšírenia jestvujúcich skládkovacích priestorov a časť jestvujúceho oplotenia prevádzkového dvora budú zrušené Celková dĺžka navrhovaného oplotenia je 620,51m, pričom oplotenie je tvorené 3 vetvami. Vetva A s dĺžkou 351,02m vedie od napojenia na jestvujúce oplotenie III. etapy po betónový múrik okolo trafostanice. Vetva B s dĺžkou 29,16m vedie od betónového múrika okolo trafostanice po jestvujúce oplotenie prevádzkového dvora, pričom na tejto vetve je navrhnutá nová vstupná brána so šírkou 6,2m. Vetva C s dĺžkou 240,33m vedie od napojenia na jestvujúce oplotenie prevádzkového dvora po napojenie na jestvujúce oplotenie I. etapy. Oplotenie skládky je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva šírky 2000 mm, upevneného k oceľovým stĺpikom z rúrok priemeru 48,3 x 5 mm a výšky 3,30 m. Nad pletivom sú ešte 2 rady ostnatého drôtu. SO-25 Sadové úpravy V rámci stavebného objektu je riešená konečná úprava voľných nezastavaných plôch rozšírenia areálu skládky v II. a IV. etape. Vykonané budú nasledovné práce: - sadové úpravy voľných plôch riešeného areálu (výsadba vyššej a nižšej zelene) - spätné zahumusovanie voľných nezastavaných plôch a ich následné zatrávnenie Sadové úpravy V rámci objektu sa budú realizovať 3 nasledovné časti výsadby vyššej a nižšej zelene: - Pozdĺž obvodovej hrádze A IV. etapy na dĺžke 180,5m – plocha 814m2. - Pozdĺž SZ hrádze nádrže priesakových vôd č.2 na dĺžke 24,0m – plocha 108m2. - Pozdĺž SV hrádze nádrže priesakových vôd č.2 na dĺžke 24,0m – plocha 108m2. Výsadba vo všetkých troch častiach je navrhnutá rovnakého zloženia a bude etážovitá s vysadením 2 radov stromov so sponom v rade cca 4 m a vzdialenosťou radov 1,25m. Súbežne je navrhnutá výsadby nižšej etáže - kríkov v 2 radoch vo dvojiciach, vzdialenosť medzi jednotlivými sadenicami v dvojici je 1,0m, vzdialenosť dvojíc 3,0m, vzdialenosť radov 0,5m. Celková šírka pásu výsadby je 4,5m, schéma plánu výsadby zelene tvorí prílohu tejto správy. Celkový počet navrhovaných sadeníc je nasledovný : stromy - 114 ks, kríky - 152 ks Spätné zahumusovanie a zatrávnenie V rámci IV. etapy výstavby bude realizované zahumusovanie a zatrávnenie voľných plôch nielen v rozsahu IV. etapy skládkovacích priestorov, ale aj voľných plôch z časti územia II. etapy, ktorá sa bude realizovať v rámci IV. etapy výstavby. Voľné nezastavané plochy, ktoré budú v areáli dobudované v rámci následnej II. etapy výstavby budú zahumusované a zatrávnené v rámci stavebných objektov II. etapy. SO-30 Rekultivácia - Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdami hutniaceho valca s ježkovými valcami – požadovaná miera zhutnenia povrchu je cca PS 96 %. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení: - Odplyňovacia vrstva - geokompozit - Minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm) - Umelá drenážna vrstva - Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm - Vegetačný kryt – zatrávnenie |
| 6. | Vplyv stavby na životné prostredie: - Výstavba a prevádzka skládky predstavujú zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň prinášajú negatívny vplyv do krajiny, kde sa skládka buduje a prevádzkuje. Na základe skúseností z doterajšej prevádzky skládky prevádzky možno konštatovať, že nebolo zistené či skládka má negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a na jednotlivé zložky životného prostredia v lokalite. Celá činnosť prevádzky je zabezpečená v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládka je umiestnená vo vhodnom geologickom prostredí. Rovnako nie je dôvod očakávať sociálno-ekonomické zmeny záporného smeru ani iné negatívne výsledky z dôvodu úpravy skládky v rámci budovania rozšírenia skládky. Vplyv skládky na okolitú pôdu bude minimalizovaný realizáciou navrhnutých opatrení a dodržiavaním princípov bezpečnej prevádzky skládky. Režim podzemných a povrchových vôd nebude navrhovaným riešením rozšírenia skládky a následnou prevádzkou dotknutý. Taktiež vzhľadom na použitie overených konštrukcií a materiálov nie je predpoklad vplyvu na zmenu kvality a znečistenie vôd sledovanej lokality v súvislosti so skládkovaním. Skládka nebude zdrojom vibrácií, žiarenia, ani nebude predstavovať miesto významnej tepelnej emisie. Výstavba rozšírenia skládky a jej prevádzka nepredstavujú priame ohrozenie pre žiadny z prvkov územnej stability. Po skončení zavážania a vykonaní rekultivácie vznikne terénna vlna zatrávnenej plochy. Vzhľadom na umiestnenie lokality na úpätí podhorskej oblasti s miernou terénnou dynamikou, síce v rovinatej časti krajiny, ale s prepojením na existujúce zvlnenie krajiny, nebude (pri dodržaní miernych svahov telesa skládky - 1:2,5 až 1:3 - a vhodnom vytvarovaní - s určitou prirodzenou nepravidelnosťou) zavezené teleso skládky rušivým prvkom krajiny. |
| 7. | Starostlivosť a bezpečnosť práce: - Počas výstavby je potrebné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce, súvisiace predpisy a nariadenia, hlavne ustanovenia platnej vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci musia byť preukázane oboznámení o týchto predpisoch (formou školenia...) a vybavení bezpečnostnými pomôckami podľa charakteru práce. Pri práci s mechanizmami, resp. manipulácii v ich dosahu je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti práce v súlade s predpísanými požiadavkami pre tieto zariadenia. Práce môžu vykonávať len osoby oprávnené, spôsobilé a náležite poučené. - Predovšetkým je potrebné upozorniť na zemné práce, kde je treba pred začatím prác vytýčiť všetky existujúce podzemné siete, zohľadniť nadzemné vedenia a dodržiavať ich ochranné pásma a podmienky pre výkon činnosti v týchto pásmach. Pri prácach vo výkopoch je potrebné výkopy náležite zabezpečiť a dodržiavať všeobecne platné predpisy, ako aj zohľadniť špecifické lokálne podmienky. Montážne práce spojené s kompletizáciou strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti môžu vykonávať len osoby oprávnené a spôsobilé pre tieto práce, za podmienky dodržania platných bezpečnostných predpisov, so zohľadnením špecifických podmienok . - Počas výstavby je potrebné pred prístupom nepovolaných osôb uzavrieť pracovisko, hlavne rizikové miesta - výkopy, elektrické rozvádzače, šachty,.... Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky pre včasnú inštaláciu poklopov a zábradlí a skontrolovať ich funkčnosť. |
| 8. | Požiarna ochrana a civilná ochrana: Vzhľadom na charakter stavby - rozšírenie jestvujúcej skládky v rámci jestvujúcej prevádzky nie sú nové požiadavky na protipožiarne zabezpečenie stavby. Ochranu pred vznikom požiaru je potrebné zabezpečiť dodržiavaním preventívnych opatrení v rámci platného protipožiarneho zabezpečenia. |
| 9. | Protikorózna ochrana: Materiály, ktoré prídu do kontaktu s priesakovou kvapalinou, kontaminovanou výluhmi z odpadu, je nutné navrhnúť s ochranou proti účinkom chemicky znečistenej agresívnej vody. Preto boli pre potrubia a rovnako aj pre šachty použité PEHD materiály, ktoré vo všeobecnosti majú vysokú odolnosť voči agresivite priesakových kvapalín. Návrh ochrany konštrukcií proti korózii je uvedený v riešení každého objektu osobitne. |
| 10. | Zásobovanie vodou, kanalizácia a napojenie na ostatné druhy energie: Zásobovanie prevádzkového areálu vodou bolo riešené v rámci prípravy a výstavby skládky v predchádzajúcich. etáp stavby. V riešenej IV. a II. etape výstavby sa neuvažuje so zvýšenými požiadavkami na zásobovanie vodou. V rámci navrhovanej výstavby sa neuvažuje so zvýšenými ani zmenenými požiadavkami na počet prevádzkových pracovníkov alebo ich činnosť ovplyvňujúcu zabezpečenie prevádzky. Riešenie technologickej časti prečerpávania priesakových kvapalín zo skládkovacích plôch a vybudovanie postrekovacieho systému kladie minimálne požiadavky na zvýšené potreby el. energie. Súčasná kapacita napojeného elektrického výkonu z jestvujúcich kábelových rozvodov pri jestvujúcich akumulačných nádržiach skládky postačuje kapacitne aj pre navrhované riešenie výstavby IV. a II. etapy skládky. Súčasná potreba zásobovania prevádzkového areálu teplom a palivami nebude výstavbou nových skládkovacích plôch ovplyvnená. S potrebou výstavby iných druhov energií sa v rámci prevádzky a výstavby rozšírenia skládkovacích plôch v riešených etapách neuvažuje. |

### M	Návrh podmienok povolenia

M1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

M2.	Určenie emisných limitov

|  | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

M3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

M9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

M10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 10.1 | Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obec Rakovice v zastúpení starostom obce, Obecný úrad Rakovice č. 42, PSČ 922 08 |
| 2. | Rakovice s.r.o., Rakovice č. 42, PSČ 922 08 |
| 3. | Marius Pedersen, a.s. Trenčín |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že sme vypracovali doplnenú žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto doplnenej žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum: 21.11.2011

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jana Magdolenová

Pozícia v organizácii: technik

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nie je |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | Nie je |

2. 	Ďalšie doklady

| P. č. | Výpis z obchodného registra | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vl. č. 18703/R zo dňa 03.11.2011 | 1. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 2.2 | Kópia výpisu z účtu č. 0845357001/5600 | 2. |
| P. č. | Doklady o vlastníctve alebo iných právach k dotknutým pozemkom | Príloha č. |
| 2.3 | Výpis z listu vlastníctva č. 400 zo dňa 20.8.2008 – Obec Rakovice | 3. |
| 2.4 | Výpis z listu vlastníctva č. 439 zo dňa 05.10.2011 – Marius Pedersen, a.s. | 4. |
| P. č. | Kópia z katastrálnej mapy M 1: 2880 | Príloha č. |
| 2.4 | Kópia z katastrálnej mapy č. XIV-16-20 zo dňa 05.10.2011 | 5. |
| 2.5 | Katastrálne hranice v okolí skládky odpadov – zameranie, Súkromná geodézia Trenčín s.r.o. | 6. |
| P. č. | Ďalšie doklady súvisiace s vydaním zmeny integrovaného povolenia | Príloha č. |
| 2.6 | Vyjadrenie MŽP SR k posudzovaniu vplyvov na ŽP podľa zákona 24/2006, zo dňa 08.09.2011 | 7. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| SO | Stavebný objekt |
| PS | Prevádzkový súbor |
| NO | Nebezpečný odpad |
| NNO | Nie nebezpečný odpad |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| PD | Projektová dokumentácia |
| D1 | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) |
| ŠL | Škodlivé látky |
| OŠL | Obzvlášť škodlivé látky |