Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 ,  824 12 Bratislava

Slovnaft

Extrakcia aromátov a Redestilácia

reformátu

Variabilný symbol: 370121006

Zmena č.4

Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,HRR4 a ILB- časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,

Prepojenie oteplených chladiacich vôd,

Súhlas na nakladanie s NO

Bratislava  2011

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti verejné

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr Oszkár Világi člen predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov (výroba palív) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4661 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VÚRUP, a.s |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. Extrakcia aromátov (EaDA) - blok 54 Redestilácia reformátu (Red.ref.) - blok 54 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 42, z toho 38 EaDA, 4 Red. ref., exponovaných 38 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 21.11.1977 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov 4. Chemický priemysel 4.1 Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú: a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita | rok 2010 |
|  |  | EA | Bez zmeny | 265 190 |
|  |  | Red.ref | Bez zmeny | 512 720 |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2010 |
|  |  | EA | Bez zmeny | 8 128 |
|  |  | Red.ref | Bez zmeny | 8 450 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MPŽPa RR SR č. 356/2010 Z | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Veľký zdroj 1. Palivovo-energetický priemysel 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW. |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Bez zmeny |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Bez zmeny |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc.č.5063/54 LV č. 988 Katastrálne územie – Ružinov Je vo vlastníctve Slovnaft, a.s. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/ 53, 55, 44, 64 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Všetky parcely a objekty vlastní Slovnaft, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba „Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,HRR4 a ILB - časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu je členená na tieto prevádzkové súbory: PS 01 – Napojenie pecí na ZP PS 02 – SRTP-MaR |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 6263/OIPK-1838/06-Ba/370121006 Zmena č.1: 6275-37977/37/2008/Bal,Vla/370121006/Z1 Zmena č.2: 6539-30198/37/2009/Bal/370121006/Z2 Zmena č.3: 7573-12602/37/2011/Bal/370121006/Z3 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzka Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ: podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ: písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia bod 4. o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Stavebný úrad má v integrovanom povolení postavenie dotknutého orgánu (§10 ods. 4). v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 2a 4 v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 a 10)v oblasti odpadov v súlade s § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4) v oblasti ochrany zdravia ľudí na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. |  |  |  |
|  |  | Zmena A) Stavba: „Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4 a ILB- časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu Účelom tejto stavby je inštalácia nového potrubia zemného plynu (ZP) ako náhrada vykurovacieho plynu dodávaného do stabilizačných horákov pecí H701, H702, B302, na prevádzke Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu. Tento zdroj paliva prispeje ku zvýšeniu bezpečnosti prevádzkovania pecí. V súvislosti s napojením ZP na stabilizačné horáky pecí Prevádzka Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu žiada o schválenie ZP ako spaľovacie médium v celkovom množstve 22 069 t/ rok Zmena B) Prepojenie oteplených chladiacich vôd na VJExtrakcia aromátov. Projekt rieši zmenu zapojenia oteplených chladiacich vôd na VJ Extrakcia aromátov. Zmenou zapojenia zo zberu oteplených chladiacich vôd do chemickej kanalizácie a jej následným čistením na MCHB ČOV sa zabráni prieniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do ramena Malého Dunaja. Realizáciou projektu nedochádza k zmene výroby, kapacity ani fondu pracovnej doby na VJ. Zmena C) Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Sumárne žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v množstve 331,5 t/rok |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | INTECH spol. s.r.o, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava APOLLOPROJEKT,s.r.o. Vlčie Hrdlo, P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava 23 |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Bude určený na základe výberového konania |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Parc.č.5063/54 LV č. 988 Katastrálne územie – Ružinov Susedné pozemky Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/ 53, 55, 44, 64 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Všetky parcely a objekty vlastní Slovnaft, a.s. |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | VÚRUP, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Zmena A) Stabilizačné horáky pecí H701, H702, B302 sú napájané vykurovacím plynom ktorý sa má zameniť za zemný plyn. Napojením ZP na stabilizačné horáky sa mení len druh paliva z vykurovacieho plynu na zemný plyn. Výkonnostné parametre, ani charakter prevádzky sa touto zmenou nemenia. Realizácia projektu nemá zo svojej podstaty negatívny vplyv na životné prostredie. Zmena B) Projekt rieši zmenu zapojenia oteplených chladiacich vôd na VJ Extrakcia aromátov. Zmenou zapojenia zo zberu oteplených chladiacich vôd do chemickej kanalizácie a jej následným čistením na MCHB ČOV sa zabráni prieniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do ramena Malého Dunaja. Realizáciou projektu nedochádza k zmene výroby, kapacity ani fondu pracovnej doby na VJ. |  |

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. |  | Názov technologického uzla |  |  |  | Projektovaná kapacita |  |  | Technická charakteristika |  |  |  |  | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmena A) Technologické zariadenie je navrhované tak, aby spĺňalo bezpečnostno-technické požiadavky platné pre rozvod ZP. Zemný plyn je vedený z redukčnej stanice plynu RS4 na bloku 54 existujúcim potrubím DN250 po vnútroblokových mostoch bloku 54. Vo výrobnej jednotke Extrakcia aromátov v blízkosti pece B302 bude vyhotovený nápich na existujúci rozvod ZP DN250 z ktorého bude rozvedený zemný plyn do stabilizačných horákov pecí. Napojenie bude prevedené tak, aby bolo možné používať pre stabilizačné horáky obidva typy médií (zemný plyn- vykurovací plyn). Napojením stabilizačných horákov na zemný plyn sa docieli efektívnejšie prevádzkovanie pecí. Hlavné horáky pecí používajú vykurovací plyn naďalej. Pri výpadku vykurovacieho plynu stabilizačné horáky udržia pece na teplote blízkej teplote prevádzky pece. Opätovný nábeh pecí po obnovení dodávky vykurovacieho plynu bude rýchlejší ako nábeh studenej pece Prívody médií budú oddelené armatúrami a spätnými ventilmi pre bezpečné oddelenie prívodných trás. Predpokladaná spotreba ZP všetkých stabilizačných horákov pecí H701, H702, B302 je ca 23 Nm3/h, pričom potrubný rozvod umožňuje nárast prietoku ZP min. na 200% bežnej spotreby. Systém riadenia pecí ako aj stabilizačných horákov je existujúci, výmenou vykurovacieho plynu za ZP v stabilizačných horákoch sa nič nemení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Látková bilancia surovíny( ZP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pec | - Výkon 1 horáka |  | - Počet horákov ks |  | - Celkový výkon kW |  | - Spotreba ZP Nm3/h |  |  | - Prietok za prevádz. podmienok m3/h |  |  | - Hmot- nostný prietok kg/h |  |
| H701 | 18 |  | 4 |  | 72 |  | 6,55 |  |  | 2,38 |  |  | 4,66 |  |
| H702 | 18 |  | 4 |  | 72 |  | 6,55 |  |  | 2,38 |  |  | 4,66 |  |
| B302 | 18 |  | 6 |  | 108 |  | 9,85 |  |  | 3,59 |  |  | 7,04 |  |
| Spolu | 54 |  | 10 |  | 252 |  | 22,95 |  |  | 8,35 |  |  | 16,36 |  |
| - Poznámka Výhrevnosť ZP=11kW/Nm3 Hustota ZP za tlaku 300kPa(abs) a teploty 25°C = 1,96kg/m3, Tlak ZP v trase je 300kPa(abs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena B) Pôvodný stav. Oteplená chladiaca voda z chladenia výmeníkov na VJ Extrakcia aromátov je vedená do podzemnej kanalizácie oteplených vôd. Tieto vody sa zbierajú do otvoreného kanála C a následne sú vedené na ČOV- bl. 17 a 18. V prípade skratu na teplovýmenných aparátoch prichádza ku kontaminácii chladiacich odpadových vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami pričom spôsobujú závažné škody na životnom prostredí. Vzhľadom na uvedené je nutné presmerovať tok oteplených chladiacich vôd do chemickej kanalizácie a ďalej na MCHB ČOV, ktorá je schopná uvedené uhľovodíky zneškodniť. Navrhovaný stav. Z jestvujúcej odbočky DN25 podzemného potrubia oteplených chladiacich vôd, ktorá je umiestnená nad povrchom a pred uzatváracou šachtou s armatúrou, sa vybuduje nové nadzemné potrubné vedenie DN 150. Nové potrubie bude uložené na nových betónových základoch v priestore medzi potrubnými mostami AR1 a TRIII a bude vedené východným smerom do existujúcej šachty chemickej kanalizácie, kde bude zaustené cez kvapalinový uzáver. Na potrubí nebude inštalovaná nová uzatváracia armatúra, nakoľko na jestvujúcej odbočke sa armatúra nachádza a počíta sa s jej využitím, napojenie nového potrubia na prírubový spoj existujúcej armatúry bude cez redukciu R250/150. ## Parametre prepravovaných médií, potrubné triedy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Médium |  |  |  | Prietok (m3/h) |  |  |  | Prac. pretlak (MPa) |  |  | Prac. teplota max. °C | Materiál potrubia |  |  |
| Voda oteplená chemicky znečistená |  |  |  | 112 |  |  |  | 0,25 |  |  | 40 | P235GH |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzok EA a  Red. ref v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Technologická dokumentácia | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia „ |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| Prevádzka | Surovina pomocný materiál, iné látky |  | Opis a vlastnosti | CAS | Spotreba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu |  | Zemný plyn (ZP). | ZP je to procesná látka využíva sa ako palivo. Zemný plyn je zmesou uhľovodíkových plynov (izo a n-alkány oxid uhličitý, dusík, oxidy síry) , pôsobiacich škodlivo na ľudský organizmus, hlavne na jeho nervovú sústavu. Najviac obsahuje metánu cca 97%. Vysoko horľavý, výbušný plyn. Metán rýchle vytvára veľké množstvo chladnej hmly a výbušnej zmesi. Hmla je ľahšia ako vzduch. Drží sa pri zemi a pri zapálení môžu plamene šľahať na veľké vzdialenosti. Zapálenie môže spôsobiť aj iskra statickej elektriny. Plyn nie je rozpustný vo vode a nad hladinou vytvára so vzduchom výbušné zmesi. F+- mimoriadne horľavý | Nemá | ca 23 Nm3/h |

### C 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ø (l.s –1) | Max (l.s –1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P. č. | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## C 2	Výrobky a medziprodukty

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energie a palív

V súvislosti so stavbou „Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,HRR4 a ILB - časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu prevádzka Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu žiada o schválenie ZP ako spaľovacie médium v celkovom množstve 22 069 t/ rok

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Spotreba = ca 23 Nm3/h Pece pracujú nepretržite 24h/d, 365 d/rok. |  |  |
| 3.1.5 | Vykurovací plyn) | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.14 | VOŤ | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | Bez zmeny |  |  |

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií

| P.č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Druh energie | Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | Skutočná energetická účinnosť spo-trebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ* |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ* |  |

### C 3.5	 Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre el. zariadenia uvedenej stavby je : - celkový inštalovaný výkon: Ar 876 kWhod./rok |  |  |  |  |  |  |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P.č. | Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limit mg.Nm-3 | mg.m-3 | kg.h-1 | OU m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (kg/GJ tepla) |
|  | EA a Red.ref. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania (mm) | Zemepisná šírka a dĺžka | Výška vypúšťa-nia (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

Názov vodného toku

Bez zmeny

### D 2.2	Produkované odpadové vody

#### D 2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3/h) | Prac. pretlak (MPa) | Prac. teplota max. (40°C) |
| 1. | VJ Extrakcia aromátov | Voda oteplená, chemicky znečistená | chemickej kanalizácie | 112 | 0,25 | 40 |

#### D 2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny

### D 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Poľnohospodárske činnosti Slovnaft, a.s. nevykonáva.

### D 3.3	 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Odpady z realizácie stavby “Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4.a ILB- časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu

Prehľad množstva a druh odpadov podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov :

Tabuľka č. D 4.1.1

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t) ca |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 0,2 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,1 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,1 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. | N | 0,1 |

S odpadmi, s ktorých vznikom sa uvažuje počas realizácie stavby sa bude nakladať v zmysle  zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, a v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo SR ako aj záväznými pokynmi pre zhotoviteľa stavby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke SLOVNAFT, a.s.

Počas trvalej prevádzky rozvodov ZP nebudú vznikať žiadne odpady.

Zoznam nebezpečných odpadov s ktorými sa v prevádzke Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu SLOVNAFT, a.s nakladá

Zoznam nebezpečných odpadov s ktorými sa v prevádzke Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu SLOVNAFT, a.s spadajúcej pod IPKZ nakladá je uvedený v tabuľke D4.1.2.V tabuľke je ku každému druhu/názvu odpadu uvedený kód odpadu, názov druhu odpadu, kategória odpadu, interná špecifikácia / popis odpadu, zneškodnenie odpadu, kód nakladania s odpadom, množstvo v t/rok a spôsob zhromažďovania.

Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Zhodnocovanie / zneškodňovanie NO

Prevádzka má udelený súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom rozhodnutím č. 6539-30198/37/2009/Bal/370121106/Z2 zo dňa 22.09.2009. Sumárne žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v množstve 331,5 t/rok. Do prílohy (P 4-3) prikladáme stanovisko MŽP SR k udeľovaniu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom na sumárne množstvo odpadu.

Množstvá jednotlivých druhov odpadov sa nemenia, okrem odpadu 05 01 03 – kaly z dna nádrží a 05 01 06 – kaly z prevádzkarne, zariadenia a činnosti údržby. Zvýšená produkcia odpadu sa očakáva v druhej polovici roka 2011, počas čistenia nádrží T 101A, T101B a priľahlé potrubia a čerpadlá. Predpokladaná produkcia uvedeného druhu odpadu je na úrovni 160 resp. 40 t. Uvedená zmena je zachytená v tabuľke 4.1.2.  Ďalšie druhy odpadov, pre ktoré žiadame navýšenie (15 02 02, 16 08 02, 17 06 03) vznikajú počas TZ a GR, ich aktuálne množstvo nepostačuje.

Všetky ostatné skutočnosti z aktuálne platného súhlasu ostávajú nezmenené.

Spôsob prepravy nebezpečných odpadov.

Bez zmeny

Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Bez zmeny

Zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu.

Bez zmeny

Opatrenia pre prípad havárie

Bez zmeny

Určenie miesta na nakladanie s odpadmi.

Bez zmeny

Množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu

Bez zmeny

## Zoznam produkovaných odpadov v prevádzke Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu

Tabuľka D 4.1.2

| Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. | Interná špecifikácia odpadu | Konečný spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia miesto nakladania s odpadom | Konečný kód nakladania s odpadom | Množstvo odpadu za rok (t) – pôvodné | Množstvo odpadu za rok (t) - nové | Spôsob zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03 | Kaly z dna nádrže | N | Kašovitá hmota ťažších uhľovodíkov, nečistôt a hrdze. Kvapalný až polotuhý materiál s obsahom ropných látok. | alternatívne palivo – ecorec/MCHBČOV SLOVNAFT, a.s. | R1/D8,D9 | 10 | 160 | Priamy vývoz |
| 05 01 05 | Rozliate ropné látky | N | Vytečené uhľovodíky, nečerpateľná substancia ropných látok | alternatívne palivo – ecorec/ Biodegradácia ASA Zohor | R1/D 8 | 0,5 | bez zmeny | Priamy vývoz |
| 05 01 06 | Kaly z prevádzkárne, zariadenia a činnosti údržby | N | Zmes uhľovodíkov, prípadne s obsahom nečistôt vznikajúcich počas GR, TZ resp. údržvy strojno-technologických zariadení | alternatívne palivo – ecorec/MCHBČOV SLOVNAFT, a.s. | R1/D8,D9 | 15 | 40 | Priamy vývoz |
| 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | N | Odpadové mazacie, strojové oleje | alternatívne palivo – ecorec | R1 | 0,5 | 0,5 | Priamy vývoz |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | Aktívne uhlie, handry, rukavice, hadice, tesnenia, filtračné vložky. | Solidifikácia, skládka - technologický materiál.A.S.A. ZOHOR | D9, D1 | 10 | 30 | Zhromažďovacie miesto pre odpady bl.56 |

| Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. | Interná špecifikácia odpadu | Konečný spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia miesto nakladania s odpadom | Konečný kód nakladania s odpadom | Množstvo odpadu za rok (t) – pôvodné | Množstvo odpadu za rok (t) - nové | Spôsob zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | Žiarivky a výbojky obsahujúce ortuť | recyklácia ARGUSS | R4 | 1 | bez zmeny | Priamy odvoz |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N | Tuhý kusový odpad. Obsahuje zlúčeniny olova a ektrolyt – roztoky škodlivín. | materiálové zhodnotenie MACHTRADE | R4 | 0,5 | bez zmeny | Centrálne zhromažďovanie na bl. 92 |
| 16 08 02 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N | Katalyzátory s obsahom prechodných kovov | R8 – regenerácia/ Solidifikácia, skládka - technologický materiál.A.S.A. ZOHOR | R8/D9,D1 | 25 | 35 | Zhromažďovacie miesto pre odpady bl.56 |
| 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce NL | N | Výmurovky z technologických pecí | skládkovanie.A.S.A. ZOHOR | D1 | 20 | bez zmeny | kontajner |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL | N | Stavebné znečistené materiály pri GR | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 | 2 | bez zmeny | Centrálne zhromažďovanie odpadov bl.92 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Rôzny odpad z čistenia prevádzky, kontaminovaný rôznymi škodlivinami s obsahom ropných látok, | skládkovaniel .A.S.A. Zohor | D1 | 15 | bez zmeny | Vaňový kontajner |

| Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. | Interná špecifikácia odpadu | Konečný spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia miesto nakladania s odpadom | Konečný kód nakladania s odpadom | Množstvo odpadu za rok (t) – pôvodné | Množstvo odpadu za rok (t) - nové | Spôsob zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný NL | N | Znečistené kovové sudy, plechovice | skládkovaniel .A.S.A. Zoho, r | D1 | 2 | bez zmeny | Zhromažďovacie miesto pre odpady bl.56 |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce NL | N | Zemina znečistená ropnými látkami obsahujúca kamene | biodegradácia, skládka - technologický materiál .A.S.A. ZOHOR | D8, D1 | 5 | bez zmeny | Vyhradené miesto v areáli VJ |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N | Zemina znečistená ropnými látkami | biodegradácia, skládka - technologický materiál .A.S.A. ZOHOR | D8, D1 | 5 | bez zmeny | Vyhradené miesto v areáli VJ |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | Tuhá látka tvorená sklenými vláknami s prímesami olejových podielov | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 | 7 | 15 | Zhromažďovacie miesto pre odpady bl.56 |

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny.

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakteristika | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzovanie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

Bez zmeny

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Bez zmeny

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

## I 2		Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

### I 2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmeny

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## J 7		Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| #### Identifikácia žiadateľa: SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 #### Zdôvodnenie žiadosti: Prevádzka Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ: #### podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ: písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia bod 4. o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. #### podľa § 8 ods. 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Stavebný úrad má v integrovanom povolení postavenie dotknutého orgánu (§10 ods. 4). #### § 8 ods.2 písm. b )v oblasti povrchových a podzemných vôd bod. 2 a 4 #### § 8 ods. 2 písm. c) v oblasti odpadov bod. 8 a 10 #### § 8 ods.(2) písm f) v oblasti zdravia bod 4., na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Zmena A) Stavba „Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,HRR4 a ILB- časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu Účelom tejto stavby je inštalácia nového potrubia zemného plynu (ZP) ako náhrada vykurovacieho plynu dodávaného do stabilizačných horákov pecí H701, H702, B302, na prevádzke Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu. Tento zdroj paliva prispeje ku zvýšeniu bezpečnosti prevádzkovania pecí. Stabilizačné horáky pecí H701, H702, B302 sú napájané vykurovacím plynom ktorý sa má zameniť za zemný plyn. Napojením ZP na stabilizačné horáky sa mení len druh paliva z vykurovacieho plynu na zemný plyn. Výkonnostné parametre, ani charakter prevádzky sa touto zmenou nemenia. Realizácia projektu nemá zo svojej podstaty negatívny vplyv na životné prostredie. V súvislosti so stavbou„Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu,HRR4 a ILB- časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu prevádzka Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu žiada o schválenie ZP ako spaľovacie médium v celkovom množstve 22 069 t/ rok |  |
| Zmena B) Prepojenie oteplených chladiacich vôd na VJ Extrakcia aromátov. Projekt rieši zmenu zapojenia oteplených chladiacich vôd na VJ Extrakcia aromátov. Zmenou zapojenia zo zberu oteplených chladiacich vôd do chemickej kanalizácie a jej následným čistením na MCHB ČOV sa zabráni prieniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do ramena Malého Dunaja. Realizáciou projektu nedochádza k zmene výroby, kapacity ani fondu pracovnej doby na VJ. Zmena C) Súhlas na nakladanie s NO Prevádzka má udelený súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom rozhodnutím č. 6539-30198/37/2009/Bal/370121106/Z2 zo dňa 22.09.2009. Sumárne žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v množstve 331,5 t/rok Množstvá jednotlivých druhov odpadov sa nemenia, okrem odpadu 05 01 03 – kaly z dna nádrží a 05 01 06 – kaly z prevádzkarne, zariadenia a činnosti údržby. Zvýšená produkcia odpadu sa očakáva v druhej polovici roka 20011, počas čistenia nádrží T 101A, T101B a priľahlé potrubia a čerpadlá. Predpokladaná produkcia uvedeného druhu odpadu je na úrovni 160 resp. 40 t. Uvedená zmena je zachytená v tabuľke 4.1.2. |  |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

Bez zmeny

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10	 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# N	Označenie účastníkov  konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Dotknuté orgány : Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácií : generálny riaditeľ  a predseda predstavenstva

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

#### Sorina Baltatu

Pozícia v organizácii : členka predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:                 	––––––––––––––––––––––––

Ing. Martin Demčák, PhD

Riaditeľ SD & HSE

# P	PRÍLOHY

## P 1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

| P.č. | Názov |
| --- | --- |
| P2; Doklad o zaplatení správneho poplatku. Pre stavbu - Prepojenie oteplených chladiacich vôd. P2-1; Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva. P2-2; - Kópia z katastrálnej mapy. P2-3; Fotokópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby. P2-4; Súhlas – Mestská časť Bratislava - Ružinov. P2-5; Stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva. P2-6; Stanovisko- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave. P2-7; Technická inšpekcia - odborné stanovisko k PD. P2-8; Osvedčenia projektantov. Pre stavbu- Napojenie ZP na stabilizačné horákyna VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4 a ILB – časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu. P2-1; Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva. P2-2; - Kópia z katastrálnej mapy. P2-3; Fotokópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby. P2-4; Súhlas - Obvodný úrad životného prostredia- Oddelenie prierezových enviromentálných činností. P2-5; Stanovisko- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave. P2-6; Stanovisko – Obvodný úrad Odbor civilenej ochrany a krízového riadenia. P2-7; Stanovisko- Technická inšpekcia. P2-8; Súhlas – Mestská časť Bratislava - Ružinov. P2-9; Stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva. P2-10; Osvedčenia projektantov. |

# P3		Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AMS | Automatický monitorovací systém |
| BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| EA | Extrakcia aromátov |
| HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovaina životného prostredia |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| OS | Organizačná smernica |
| PI | Pracovná inštrukcia |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| Red. ref. | Redestilácia reformátu |
| SRTP - MaR | Systém riadenia technologických procesov - meranie a regulácia |
| VJ | Výrobná jednotka |
| ZP | Zemný plyn |
| ŽP | Životné prostredie |
| VP | Vykurovací plyn |
| VOŤ | Vykurovací olej ťažký |

# P 4		Prílohy k textovej časti verejné

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Projektová dokumentácia – stavba „ Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4 a ILB –časť Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu |
| P4-2 | Projektová dokumentácia - stavba „Prepojenie oteplených chladiacich vôd“ |
| P4-3 | Stanovisko MŽP SR k udeľovaniu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom na celkové množstvo odpadu. |