Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Slovnaft

Reforming 5, HRR 4

Variabilný symbol: 370121106

Zmena č.5

Napojenie ZP na stabilizačné horáky na VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4.a ILB. – časť HRR4,

Súhlas na vydanie zmeny STPP a TOO

Bratislava   2011

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah:

## A 	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D 	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s Opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá počas realizácie predmetnej stavby

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	 Návrh podmienok povolenia

1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2	Určenie emisných limitov

3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4 	Prílohy k textovej časti

# A Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi predseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4661 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VÚRUP, a.s. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ### Reforming 5, HRR 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. blok 54 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 43 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Jednotlivé VJ boli uvedené do trvalej prevádzky v roku 1998 S ukončením prevádzok sa neuvažuje |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | - Energetika 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita | Projektovaná t/r | r. 2010 t/r |
|  |  | HRR4 | 600 000 | 554 230 |
|  |  | Reforming 5 | 800 000 | 700 360 |
|  |  | Fond pracovnej doby | Projekt hod. | r. 2010 hod. |
|  |  | HRR4 |  | 8 638 |
|  |  | Reforming 5 |  | 8 630 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z. z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MPŽP a RR SR č. 356/2010 Z | 4. Chemický priemysel 4.3. Rafinérie ropy Veľký zdroj – súčasťou sú pece na jednotlivých výrobných jednotkách kategórie: 1. Palivovo energetický priemysel 1.1.1.Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50 MW. - Palivovo energetický priemysel 1.1.2.Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW. |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím OÚ Bratislava II., odbor ŽP č.j. 3310/97/Z-1 zo dňa 20.01.1998., č.j. 884/98/Mc-15/264 zo dňa 22.06..1998 a č.j. 2578/98/Mc/344 zo dňa 30.10.1998 |
| 4.3i | Iné doklady o stavbách | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/54 podľa LV č. 988 v katastrálnom území Ružinov, Bratislava |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/ 53, 55, 44, 64 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba „Napojenie ZP na stabilizačné horáky je členená na tieto prevádzkové súbory: PS 01 – Napojenie pecí na ZP PS 02 – SRTP-MaR |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Reforming 5, HRR 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | č. 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 s právoplatnosťou dňa 11.09.2006 Zmena č.1 7058-28261/37/2009/Bal/370121106/Z1 Zmena č.2 4449-23876/37/2010/Bal,Vla/370121106/Z2 Zmena č.3 1110-9197/37/2011/Bal/370121106/Z3 Zmena č.4 v konaní |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | A) Prevádzka Reforming 5, HRR4 žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ: podľa § 8 ods. 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Stavebný úrad má v integrovanom povolení postavenie dotknutého orgánu (§10 ods. 4). v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4)- vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov. v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 10)v oblasti odpadov Navýšenie spotreby ZP Prevádzka má povolený ZP ako spaľovacie médium Rozhodnutím SIŽP č 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 v súvislosti s napojením ZP na stabilizačné horáky pece žiada o navýšenie spotreby ZP v celkovom množstve 54 872 t/ rok. |  |  |  |
|  |  | B) podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Zdôvodnenie zmeny Účelom tejto stavby je inštalácia nového potrubia zemného plynu (ZP) ako náhrada vykurovacieho plynu dodávaného do stabilizačných horákov pecí H601, H602, vo VJ HRR4. Tento zdroj paliva prispeje ku zvýšeniu bezpečnosti prevádzkovania pecí. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | INTECH spol. s.r.o, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Bude určený na základe výberového konania |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Výpis z listu vlastníctva č. 988 - čiastočný Parcely č. 5063/ 53, 55, 44, 64 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | VÚRUP, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| ##### P. č. | ##### Označenie príslušného bodu žiadosti | ##### Utajovaný/dôverný údaj | ##### Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| ##### P. č. | ##### Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Stabilizačné horáky pecí H601, H602 vo VJ HRR4 sú napájané vykurovacím plynom ktorý sa má zameniť za zemný plyn. Napojením ZP na stabilizačné horáky sa mení len druh paliva z vykurovacieho plynu na zemný plyn. Výkonnostné parametre, ani charakter prevádzky sa touto zmenou nemenia. Realizácia projektu nemá zo svojej podstaty negatívny vplyv na životné prostredie. |  |

## B 2 	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| ##### P. č. | ##### Názov listu | ##### Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| ##### P. č. |  | ##### Názov technologického ##### uzla |  |  | ##### Projektovaná ##### kapacita |  | ##### Technická charakteristika |  |  | ##### Odkaz na blokovú schému |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologické zariadenie je navrhované tak, aby spĺňalo bezpečnostno-technické požiadavky platné pre rozvod ZP. Zemný plyn je vedený z redukčnej stanice plynu RS4 na bloku 54 existujúcim potrubím DN250 po vnútroblokových mostoch bloku 54. Napojenie bude prevedené tak, aby bolo možné používať pre stabilizačné horáky obidva typy médií (zemný plyn- vykurovací plyn). Napojením stabilizačných horákov na zemný plyn sa docieli efektívnejšie prevádzkovanie pecí. Hlavné horáky pecí používajú vykurovací plyn naďalej. Pri výpadku vykurovacieho plynu stabilizačné horáky udržia pece na teplote blízkej teplote prevádzky pece. Opätovný nábeh pecí po obnovení dodávky vykurovacieho plynu bude rýchlejší ako nábeh studenej pece. Prívody médií budú oddelené armatúrami a spätnými ventilmi pre bezpečné oddelenie prívodných trás. Predpokladaná spotreba ZP všetkých stabilizačných horákov pecí H601, H602, je ca 14 Nm3/h, pričom potrubný rozvod umožňuje nárast prietoku ZP min. na 200% bežnej spotreby. Systém riadenia pecí ako aj stabilizačných horákov je existujúci, výmenou vykurovacieho plynu za ZP v stabilizačných horákoch sa nič nemení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Látková bilancia surovíny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pec | Výkon 1 horáka |  | Počet horákov ks | Celkový výkon kW |  | Spotreba ZP Nm3/h |  | Prietok za prevádz. podmienok m3/h | Hmotnostný prietok kg/h |  |  |
| H601 | 19 |  | 4 | 76 |  | 6,91 |  | 2,52 | 4,94 |  |  |
| H602 | 19 |  | 4 | 76 |  | 6,91 |  | 2,52 | 4,94 |  |  |
| Spolu | 38 |  | 8 | 152 |  | 13,82 |  | 5,04 | 9,88 |  |  |
| Poznámka Výhrevnosť ZP=11 kW/Nm3 Hustota ZP za tlaku 300kPa(abs) a teploty 25°C = 1,96kg/m3, Tlak ZP v trase je 300kPa(abs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| ##### 4.1 | ##### Názov blokovej schémy | ##### Slovný opis | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| ##### P. č. | ##### Technologická dokumentácia | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia „ |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| Prevádzka | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

### C 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| ##### 1.2.1 | ##### Zdroj vody | ##### Využitie v prevádzke | ##### Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### P. č |  |  | ##### Ø (l.s -1) | ##### Max (l.s -1) | ##### m3.deň-1 | ##### m3 .rok-1 | ##### Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | ##### % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| ##### 1.3.1 | ##### Zdroj pitnej vody | ##### Využitie v prevádzke | ##### Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### P. č. |  |  | ##### Prevádzka | ##### Priem. (l.s -1) | ##### Max. (l.s -1) | ##### m3. deň –1 | ##### m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## C 2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| ##### P. č. | ##### Prevádzka | ##### Výrobok, určený výrobok | ##### Opis výrobku alebo určeného výrobku | ##### CAS | ##### Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energie a palív

Prevádzka má povolený ZP ako spaľovacie médium Rozhodnutím SIŽP č 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 v súvislosti s napojením ZP na stabilizačné horáky pece žiada o navýšenie spotreby ZP v celkovom množstve 54 872 t/ rok.

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Spotreba = ca 14 Nm3/h Pece pracujú nepretržite 24h/d, 365 d/rok. |  |  |
| 3.1.5 | Vykurovací plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | Bez zmeny |  |  |

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií

| ##### P. č. | ##### Označenie, názov a technický popis spotrebičov | ##### Druh energie | ##### Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | ##### Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | ##### Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 3.4	Využitie energií

Bez zmeny

### C 3.5	Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre el. zariadenia uvedenej stavby je : celkový inštalovaný výkon: Ar 876 kWhod./rok |  |  |  |  |  |  |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia a zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia

Bez zmeny

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.2	Produkované odpadové vody

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny

### D 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Slovnaft, a.s. do verejnej kanalizácie nevypúšťa žiadne odpadové vody.

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Odpady z realizácie stavby na  VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4.a ILB – časť HRR4

Prehľad množstva a druh odpadov podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov :

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 0,2 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,1 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,1 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. | N | 0,1 |

S odpadmi, s ktorých vznikom sa uvažuje počas realizácie stavby sa bude nakladať v zmysle zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo SR ako aj záväznými pokynmi pre zhotoviteľa stavby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke SLOVNAFT, a.s.

Počas trvalej prevádzky rozvodov ZP nebudú vznikať žiadne odpady

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| ##### P. č. | ##### Názov mapy | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | ##### Charakteristika | ##### Opis | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| ##### P. č. | ##### Záťaž | ##### Opis | ##### Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znečistenie pôdy podzemných vôd | Bez zmeny |  |
| 2 | Znečistenie podzemných vôd | Bez zmeny |  |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

Bez zmeny

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Bez zmeny

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v  prevádzke

## G.1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | trvale |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| ##### 1.1 | ##### Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| ##### 2.1 | ##### Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| ##### Sledovaný parameter alebo riešenie | ##### Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | ##### Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | ##### Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

| ##### P .č. | ##### Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | ##### Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | ##### Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | ##### Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | ##### Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | ##### Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### I 2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

| ##### P. č. | ##### Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | ##### Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | ##### Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | ##### Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | ##### Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | ##### Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| ##### P. č. | ##### Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Prevádzka Reforming 5, HRR4 žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ: A) podľa § 8 ods. 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Stavebný úrad má v integrovanom povolení postavenie dotknutého orgánu (§10 ods. 4). v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4)- vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov. v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 10)v oblasti odpadov Účelom tejto stavby je inštalácia nového potrubia zemného plynu (ZP) ako náhrada vykurovacieho plynu dodávaného do stabilizačných horákov pecí H601, H602, vo VJ HRR4. Tento zdroj paliva prispeje ku zvýšeniu bezpečnosti prevádzkovania pecí. Stabilizačné horáky pecí H601, H602 sú napájané vykurovacím plynom ktorý sa má zameniť za zemný plyn. Napojením ZP na stabilizačné horáky sa mení len druh paliva z vykurovacieho plynu na zemný plyn. Výkonnostné parametre, ani charakter prevádzky sa touto zmenou nemenia. Realizácia projektu nemá zo svojej podstaty negatívny vplyv na životné prostredie. Navýšenie spotreby ZP Prevádzka má povolený ZP ako spaľovacie médium Rozhodnutím SIŽP č 4684/OIPK-1336/06-Ba/370121106 zo dňa 21.08.2006 v súvislosti s napojením ZP na stabilizačné horáky pece žiada o navýšenie spotreby ZP v celkovom množstve 54 872 t/ rok. B) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. |  |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

Bez zmerny

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmena |  |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |  |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

#### JUDr.  Oszkár Világi

#### Pozícia v organizácii :  predseda predstavenstva a  generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

#### Sorina Baltatu

#### Pozícia v organizácii :  člen predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

##### Odporúča:

Ing. Martin Demčák, PhD.

Riaditeľ SD & HSE

# P 	Prílohy k žiadosti

## P 1	Údaje s označením „Utajované a Dôverné“

| ##### P. č. | ##### Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## P 2 	Ďalšie doklady

| ##### P.č. |  | ##### Názov |
| --- | --- | --- |
| P2 |  | Doklad o zaplatení správneho poplatku |
| Pre stavbu- Napojenie ZP na stabilizačné horákyna VJ Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu, HRR4 a ILB – časť HRR4 |  |  |
| P2-1 | Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva |  |
| P2-2 | - Kópia z katastrálnej mapy |  |
| P2-3 | Fotokópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby |  |
| P2-4 | Súhlas - Obvodný úrad životného prostredia- Oddelenie prierezových enviromentálných činností |  |
| P2-5 | Stanovisko- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave |  |
| P2-6 | Stanovisko – Obvodný úrad Odbor civilenej ochrany a krízového riadenia |  |
| P2-7 | Stanovisko- Technická inšpekcia |  |
| P2-8 | Súhlas – Mestská časť Bratislava - Ružinov |  |
| P2-9 | Stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva |  |
| P2-10 | Osvedčenia projektantov |  |

## P 3	Zoznam použitých skratiek a značiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| EN | Európska norma |
| STN EN | Slovenská technická norma zosúladená s európskou normou |
| EPA | Environmental Protection Agency (Americká agentúra pre životné prostredie) |
| FPD | Fond pracovnej doby |
| HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| HSE | Health, Safety, Environment – skratka pre BOZP, PO a OŽP |
| LV | List vlastníctva |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| OŽP | Ochrana životného prostredia |
| SRTP - MaR | Systém riadenia technologických procesov - meranie a regulácia |
| STPP a TOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| RL | Ropné látky |
| ŽP | Životné prostredie |
| VJ | Výrobná jednotka |
| VP | Vykurovací plyn |
| ZP | Zemný plyn |

## P 4	Prílohy k textovej časti

| ##### P. č. | ##### Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Projektová dokumentácia – stavba „ Napojenie ZP na stabilizačné horáky“ |
| P4-2 | STPP a TOO |