- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 9095-5105/57/2012/Pal/750810105/Z47                                             Košice 27.02.2012

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm.  b) bod 1, 2 a 4 písm. c)  bod 10 písm. h) bod 1 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z.                 o  IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutím č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/ 2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/ Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6  zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8  zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/ 2008/ Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10  zo   dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/ 2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14                zo   dňa 11.08.2008,   č.  6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008,  č. 7502-40874/2008/Mer/750810105 /Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009,  č. 882-9685/2009/ Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/ Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-23960/2009/Haj/750810105 /Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/ Z30zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-39809/2009/Haj /750810105/Z33 zo dňa  08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer750810105/ Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105 /Z37 zo  dňa  28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010  č. 5019-15967/2010/Kov/750810105 /Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.12.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.2011, č. 969-6505/2011/Haj /750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011 a č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:	044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:		       31 711 391

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- 	 povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- 	povolenie  zmeny vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- 	vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov  pre vodnú stavbu „Rekonštrukcia ČOV “ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva pre  vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č.  245/2003  Z.z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  vyjadrenie  k  vydaniu  stavebného  povolenia   pre vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)

bod 1 zákona č. 245/2003  Z.z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje  uskutočnenie vodnej stavby

„Rekonštrukcia ČOV“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 157/121 (zastavané plochy a nádvoria), stavebný objekt súpisné č. 125 – čistiaca stanica, v katastrálnom území Dvorníky, ktorý je podľa výpisu                    z  listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 03.08.2011                         vo vlastníctve stavebníka spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, IČO: 31 711 391 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:   Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:	044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:	31 711 391

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku   č. 423/2011 zo dňa 21.10.2011 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie.

IŽP Košice na základe ohlásenia stavebníka zo dňa 10.11.2011 o nevyhnutnom začatí realizácie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ČOV“, z dôvodu zamedzenia možného nadmerného znečistenia Turnianskeho potoka, v súlade s ustanovením § 127a ods. 1 stavebného zákona, listom č. 9095-35079/57/2011/Wit zo dňa 06.12.2011 súhlasil s vykonaním stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ČOV“.

Vodná stavba „Rekonštrukcia ČOV“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení na nasledovné časti:

- Rekonštrukcia ČOV,

- Strojno – technologická časť ČOV,

- Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Účelom stavby „Rekonštrukcia ČOV“ je zvýšenie efektívnosti čistenia splaškových odpadových vôd.

Podmienky na uskutočnenie vodnej stavby:

1. 	Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Wernerom Frankom, č. osvedčenia 3269*Z*2-2,                 Ing. Stanislavom Kubulákom, č. osvedčenia 5072*TSP*14  a špecialistom požiarnej ochrany Oľgou Jochmannovou, overenej v tomto  konaní,  ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny                                 pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný  špeciálny stavebný  úrad).

2. 	Stavebník  v   súlade s  ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom                    a  kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3.  	Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných                         a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4. 	Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod technologickej vody a rozvod elektrickej energie z jestvujúcej rozvodne NN.

5. 	Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:

a) 	bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,

b) 	malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany,

c) 	umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  	umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  	malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) 	bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                                
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

6.  	Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.

7. 	Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len  právnická  osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9.  Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3  písm. j) stavebného zákona označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) 	označenie stavby,

b) 	označenie stavebníka,

c) 	označenie dodávateľa stavby,

d) 	názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) 	termín začatia a ukončenia stavby,

f)	meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10.	Pri  uskutočňovaní stavby  je  stavebník  povinný dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb.                              o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády                    č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách                  na  stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11.	Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný  dbať  na  to, aby  nespôsobil  škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť                    pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.	Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15.	Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch“) a to najmä:

a) 	podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť  alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

b) 	zabezpečiť, aby v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona                      č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch.

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať   ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie                so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

17.	Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia
stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby  a   na  výkon  štátneho  staveného  dohľadu.

18.	Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej  bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

19.	V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný
postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia                        pri práci s azbestom.

20.	Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až  do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2012.

22. Stavebník  je  povinný  v  zmysle  odborného  stanoviska TÜV   SÜD   Slovakia,  s.r.o.,       Pobočka   Košice,  k  projektovej  dokumentácii   stavby č.  1273/40/11/BT/OS/DOK zo       dňa 26.10.2011, z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uskutočnení a  uvedení stavby do užívania dopracovať v projektovej dokumentácii stavby:

a) 	náležitosti podľa § 9 ods. 1, písm. b) čl. 8 – spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadeniach pri výstavbe v budúcej prevádzke a dopracovať riešenie elektroinštalácie,

b)	upraviť výšku vonkajšieho schodiska z 900 mm na 1 100 mm bez kotvenia.

- 23. Dokončenú stavbu môže stavebník v  súlade s ustanoveniami  stavebného zákona  užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby  na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice,  ktoré bude vydané     na základe písomného  návrhu stavebníka.

24.	Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku  resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany  verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 25.	Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice   návrh  na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o  ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky  na jej vykonávanie.

26.	V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú   niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:

a) 	stavebný denník,

b) 	doklady prevzaté od dodávateľa stavby,

c) 	doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží a  potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom                   na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),

d)	doklady o  overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o  splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004  Z. z v znení neskorších  predpisov,

e)	certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a  zabudovaných stavebných 
výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení  neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo  dovozcami na výrobky, ktoré  sú  určenými výrobkami podľa aproximačných  nariadení vlády Slovenskej republiky,

f) 	doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

g)	doklady o spôsobe nakladania s odpadom (zneškodnenie resp. zhodnotenie) vzniknutým  pri uskutočňovaní stavby,

- h) 	vyhodnotenie  splnenia podmienok  tohto  rozhodnutia  uvedených v  časti Podmienky na uskutočnenie stavby,

- i)  	aktualizovaný manipulačný poriadok ČOV odsúhlasený SVP š.p., OZ Košice a schválený orgánom štátnej vodnej správy.

27.	Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:

a) 	doklady  v  súlade  ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky  MŽP  SR č.  453/2000 Z. z.,

b) 	vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.

28. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia     stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v  ustanovení § 18 vyhlášky  MŽP  SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany  verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

29.	So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. 	Integrované povolenie sa mení a dopĺňa  nasledovne:

1) 	V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.12 Nakladanie s vodami, sa ruší pôvodné znenie bodu 2.12.3 Nakladanie s odpadovými vodami a nahrádza sa týmto novým znením:

Odkanalizovanie odpadových vôd z prevádzky je zabezpečené delenou splaškovou a dažďovou kanalizáciou. Na čistenie odpadových vôd slúžia Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd, Čistiareň dažďových odpadových vôd, Čistiareň mazutových vôd, Odlučovač ropných látok a Trojkomorový lapač olejov s náplňou Vapex a Experlit osadený na kanalizačnom zberači. Všetky prečistené odpadové vody sú vypúšťané do Turnianskeho potoka spoločným kanalizačným zberačom.

Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd (MB ČOV) slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z areálu prevádzky. Pozostáva z čerpacej stanice, štrbinovej nádrže, rozdeľovacieho objektu a obtokového  potrubia, biologickej jednotky (nádrž nitrifikácie a nádrž denitrifikácie), dosadzovacej nádrže a z kalového hospodárstva pozostávajúceho z vyhnívacieho priestoru štrbinovej nádrže. Splaškové odpadové vody sú    na MB ČOV privádzané kanalizačným rozvodom  DN 300 mm,  ďalej pretekajú otvoreným žľabom cez hrablice, kde dochádza k zachyteniu hrubých nečistôt a prečerpávajú sa              do štrbinovej nádrže. V štrbinovej nádrži dochádza k sedimentácii nerozpustných látok, ktoré štrbinami na dne sedimentačných žľabov prepadávajú do vyhnívacieho priestoru. Takto mechanicky vyčistená odpadová voda odteká do biologického stupňa čistenia, ktorý pozostáva z biologickej jednotky a dosadzovacej nádrže. Samotnú biologickú jednotku tvoria dve nádrže, nádrž nitrifikácie a nádrž denitrifikácie. Obe tieto nádrže sú vybavené prevzdušňovacími elementmi napojenými na dúchadlo. Vzduch pre biologický proces je zabezpečený dúchadlom s automatickou reguláciou chodu. Z nitrifikačnej nádrže voda odteká do dosadzovacej nádrže, kde dochádza k oddeleniu kalu od vyčistenej vody, odkiaľ sedimentovaný kal nateká ako vratný na prítok do denitrifikačnej nádrže. Vyprodukovaný prebytočný kal sa prečerpáva z dosadzovacej nádrže do štrbinovej nádrže, kde sa spolu s primárne usadením kalom zahusťuje a vyhníva. Vyčistená odpadová voda odteká z dosadzovacej nádrže cez merný objekt Parschalov žľab s ultrazvukovou sondou typu NIVOSONAR do dažďovej kanalizácie a spoločným kanalizačným zberačom je odvedená do Turnianskeho potoka.

Čistiareň dažďových vôd (ČDOV), ktorá slúži na čistenie vôd z povrchového odtoku           zo spevnenej plochy pred paletizačnou linkou, je osadená trojstupňovým koalescenčným odlučovačom KL, ktorý pozostáva z kalovej nádrže, odlučovacej nádrže a sorpčného odlučovača s osadeným vyberteľným filtračným kôšom so sorpčnou náplňou. Prečistené vody z povrchového odtoku sú odvádzané do dažďovej kanalizácie. Čistiareň mazutových vôd (ČMV) slúži na zníženie množstva ropných látok (odolejovanie) v odpadových vodách. Je osadená sériovým zapojením  kalovej nádrže, gravitačného odlučovača, koalescenčeného odlučovača a sorpčného odlučovača. Využíva sa na prečistenie vôd z povrchového odtoku v okolí čerpacej stanice PHM typu NDN 16 B a z bývalej rampy stáčania mazutu. Vody z povrchového odtoku zo spevnenej plochy pri garážach sú prečistené v odlučovači ropných látok CHP 5, ktorý je umiestnený pri garážach za remízou. Všetky vody z povrchového odtoku sú odvedené dažďovou kanalizáciou do spoločného kanalizačného zberača, na ktorom je pred výustným objektom osadený trojkomorový lapač olejov s náplňou Vapex a Experlit.

Celkové množstvo vypúšťaných vôd (vôd z povrchového odtoku a splaškových odpadových vôd) z prevádzky do Turnianskeho potoka je merané v jestvujúcej šachte spoločného kanalizačného zberača č. 5 v hĺbke cca 4,0 m pod terénom cez merný objekt Parschalov žľab pomocou ultrazvukového zariadenia Sen Sonar – NIVOSONAR.

2)	V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa v bode
2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových    vodách  a  osobitných  vodách

a)     ruší pôvodné znenie podmienky 2.2 a nahrádza sa nasledovným znením:

2.2 	Množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných do Turnianskeho potoka z MB ČOV nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,93 | 2,3 | 167,0 | 60 955,00 |

b)     dopĺňa podmienku 2.3.3 v tomto znení:

2.3.1 Ukazovatele  znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách po uvedení stavby „Rekonštrukcia ČOV“ do trvalého užívania nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke.

| Z Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody a vody podľa bodu 2.2 Miesto odberu vzoriek: odtok z MB ČOV Miesto vypúšťania: Turniansky potok, riečny kilometer 2,866 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  |  |  | [kg. deň-1] |  |
|  | p | m | [kg. deň-1] | [t.rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 20 | 30 | 3,34 | 4,26 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 70 | 90 | 11,69 | 1,22 |
| Nerozpustné látky NL pri 105 oC | 20 | 30 | 3,34 | 4,26 |

p, m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli pre dvojhodinovú zlievanú vzorku, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

c)   	ruší pôvodné znenie podmienok 2.4 a 2.5 a nahrádza sa nasledovným znením:

2.4 	Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi prípustné hodnoty znečistenia „p“, ktoré sú uvedené v podmienke B.2.3 časť II integrovaného povolenia, pre vypúšťanie odpadových vôd počas posledných 12 mesiacov je 1 vzorka, z celkového počtu 4 odobratých vzoriek.

Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi prípustné hodnoty znečistenia „p“, ktoré sú uvedené v podmienke B.2.3.1 časť II tohto rozhodnutia pre vypúšťanie odpadových vôd počas posledných 12 mesiacov sú 2 vzorky, z celkového počtu 12 odobratých vzoriek.

2.5 	Limitné koncentračné  hodnoty ukazovateľov znečistenia  „m“ uvedené v podmienke B.2.3 integrovaného povolenia a v podmienke B.2.3.1 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú  za dodržané,  ak  ani  v  jednej  zlievanej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná hodnota „m“.

3)	V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a  údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať
do  informačného  systému sa ruší pôvodné znenie bodu 2. Kontrola odpadových vôd a nahrádza sa nasledovným znením:

2.    	Kontrola odpadových vôd

2.1 	Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky ČOV zabezpečiť odbery vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania / Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy /Technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCr, BSK5, NL105ºC, RL105ºC, RL550ºC, N-NH4, | odtok z MB ČOV | 12 x za rok, perióda 1 mesiac | 1), 2) | 4) |
| NEL | výustný objekt - kanalizačný zberač z areálu závodu do toku Turniansky potok | 4 x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 3) |  |

1) 	Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať len akreditované laboratórium.

2) 	dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch,

3)	 v ukazovateli znečistenia NEL bodová vzorka

4)   Odporúčané metódy :

CHSKCr - manuálna so  stanovením  CHSK  dichrómanom  draselným v  homogenizovanej                    
nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej 
 spotreby kyslíka 75 73 68,

BSK5   - manuálna so stanovením kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC 
 s prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke  podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny  (75 7369),

NL - manuálna s gravimetrickým  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených         
vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872:  1999 
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenných  
vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

NEL – spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,

pH – reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,

RL105º C – rozpustné látky sušené pri teplote 105 º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej 
vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 º C podľa STN 75 7430,

RL550º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri  teplote 550 º C,

N-NH4  - amoniakálny dusík – spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda, podľa 
STN EN 1483.

2.1.1	Prevádzkovateľ je povinný po uvedení stavby „Rekonštrukcia ČOV“ do trvalého užívania zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov  odpadových  vôd tak, ako  je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania / Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy /Technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCr, BSK5, NL105ºC, RL105ºC, RL550ºC, N-NH4, | odtok z MB ČOV | 4 x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 4) |
| NEL | výustný objekt - kanalizačný zberač z areálu závodu do toku Turniansky potok | 4 x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 3) |  |

1) Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať len akreditované laboratórium.

2) 	dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch,

3) 	v ukazovateli znečistenia NEL bodová vzorka

4)  Odporúčané metódy :

CHSKCr - manuálna so  stanovením  CHSK  dichrómanom  draselným v  homogenizovanej                    
nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej 
 spotreby kyslíka 75 73 68,

BSK5 - manuálna so stanovením kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC 
 s prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke  podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny  (75 7369),

NL - manuálna s gravimetrickým  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených         
vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872:  1999 
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenných  
vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC,

NEL – spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,

pH – reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,

RL105º C – rozpustné látky sušené pri teplote 105 º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej 
vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 º C podľa STN 75 7430,

RL550º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri  teplote 550 º C,

N-NH4 - amoniakálny dusík – spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda, podľa 
STN EN 1483.

2.2 	Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať len akreditované laboratórium.

2.3 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických  
 rozborov odpadových vôd vypúšťaných z chladiaceho systému tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Miesto odberu: Akumulačná nádrž odpadových vôd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| teplota | pri každom diskontinuálnom vypúšťaní odpadových vôd | 1), 2) | 3) |
| Cl- |  | 1), 2) | 4) |
| pH |  | 1), 2) | 5) |
| Pcelk. |  | 1), 2) | 6) |
| CHSKCr |  | 1), 2) | 7) |
| NL |  | 1), 2) | 8) |
| RL550 |  | 1), 2) | 9) |
| NEL |  | 1), 2) | 10) |
| AOX |  | 1), 2) | 11) |

1) Merania (odber a analýza vzoriek odpadových vôd) musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2)  Spôsob odberu: bodová vzorka

Odporúčané metódy:

3) Teplota - meranie teploty teplomerom s delením po 0,1 až 0,5 °C podľa STN 83 0530-3: 1978

4) Cl- - odmerné argentometrické stanovenie podľa STN ISO 9297:2000, stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou podľa STN ISO 10304-1:2000,

5) pH  - potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0530-4: 1978,

6) Pcelk. - Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej   normy STN EN ISO6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická  metóda s molybdénanom amónnym (75 7465),

7) CHSKCr – odmerné stanovenie  CHSK  dichrómanom  draselným podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka 75 73 68,

8) NL – gravimetrické stanovenie po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC,

9) RL550º C - gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 µm)  po žíhaní pri 550 °C–  podľa technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok,

10) NEL – spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy STN 83 0530-36: 1981,

11) AOX - stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii  na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005  Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

2.4 	Prevádzkovateľ má povolené vypúšťať odpadové vody 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9095-5105/57/2012/Pal/750810105/Z47 zo dňa 27.02.2012.

4. 	V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov v bode 1. Nakladanie s odpadmi sa dopĺňa podmienka 1.17 v tomto znení:

1.17 Pri nakladaní s odpadom kat. č. 19 08 05 je potrebné dodržiavať zákon NR SR               č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení neskorších zmien, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Zmeny uvedené v bode 3 časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rekonštrukcia ČOV“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm.  b) bod 1, 2 a 4, písm. c)  bod 10, písm. h) bod 1 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z.                 o  IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, doručenej IŽP Košice dňa 19.10.2011.

Stavba je súčasťou prevádzky Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 654 na ktorú IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení neskorších zmien.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-     o   povolenie  vypúšťať  odpadové   vody  a osobitné vody podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1

zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o povolenie uskutočniť zmenu vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona                    č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov  pre vodnú stavbu  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva  pre vodnú stavbu  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby ,,Rekonštrukcia ČOV“  predložil nasledovné doklady:

- doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,5 eura,

- výpis z listu vlastníctva č. 81  zo dňa 03.08.2011,

- kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 03.08.2011,

- projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

- fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

- vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku                č. 423/2011 zo dňa 21.10.2011 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie.

IŽP Košice na základe ohlásenia stavebníka zo dňa 10.11.2011 o nevyhnutnom začatí realizácie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ČOV“ z dôvodu zamedzenia možného nadmerného znečistenia Turnianskeho potoka,  v súlade s ustanovením § 127a ods. 1 stavebného zákona listom č. 9095-35079/57/2011/Wit zo dňa 06.12.2011 súhlasil s vykonaním stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia ČOV“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade                   s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listami č. 9095-35587/57/2011/Pal a č. 9095-35586/57/2011/Pal zo dňa 12.12.2011, doručenými dňa 15.12.2011. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22  ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ               od zverejnenia podanej žiadosti (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli) aj        od ústneho pojednávania.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listami č. 9095- 35588/57/2011/Pal a č. 9095-35589/57/2011/Pal a zo dňa 12.12.2011 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby ,,Rekonštrukcia   ČOV“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení  § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil                                         od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3                  a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu  15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 15.12.2011, 16.12.2011 a 20.12.2011.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o vydanie stavebného povolenia stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Dvorníky – Včeláre, záväzné stanovisko č. 423/2011 zo dňa 21.10.2011,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, stanovisko č. 2012/00088    zo dňa 10.01.2012,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, stanovisko č. 2012/00086       zo dňa 10.01.2012,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2011/02579 zo dňa 23.12.2011,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, stanovisko č. 2012/00087    zo dňa 12.01.2012,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, stanovisko                  č. 662/2011/49230-Or zo dňa 09.01.2012,

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, stanovisko            č. ORHZ-KS1-1197-003/2011 zo dňa 30.11.2011,

- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č. 1273/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 26.10.2011.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby ,,Rekonštrukcia   ČOV“  uplatnené tieto pripomienky a námety:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH vo svojom stanovisku                       č.  2012/00087 zo dňa 12.01.2012 uviedol, že nemá námietky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia, za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

1. 	Zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 223/2001 o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

2. 	Držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona  č. 223/2001 o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia    § 40c zákona o odpadoch.

3. 	Pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením faktúr       za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov.

4. 	Pri nakladaní s odpadom kat. č. 19 08 05 je potrebné dodržiavať zákon NR SR                 č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice vznesené pripomienky uvedené v bode č. 1 a 2 zapracoval do bodu č. 15 časť I. tohto rozhodnutia, pripomienku uvedenú v bode č. 3 zapracoval do bodu č. 26 h) časť I. tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode č. 4 zapracoval do podmienky č. D. 1.17 uvedenej v bode č. 4. časť II. tohto rozhodnutia.

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, vo svojom stanovisku  č. 662/2011/49230-Or zo dňa 09.01.2012 uviedol, že proti navrhovanej rekonštrukcii ČOV pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorou sa zabezpečí primerané čistenie splaškových odpadových vôd v zmysle § 2 písm. o) a písm. am) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov zákona č. 384/2009 Z. z. a v súlade s požiadavkami NV SR            č. 269/2010 Z. z. na dosiahnutie dobrého stavu vôd podľa platného emisno-imisného princípu, ustanovenými v prílohe č. 6, časť A. 1 a prílohy č. 5 uvedeného nariadenia vlády, nemá pripomienky. Pri samotnej realizácii rekonštrukcie ČOV žiada dodržať nasledovné požiadavky:

1. 	Dostavbu novo-navrhovaných objektov ČOV realizovať za prevádzky existujúcej čistiarne.

2. 	Vopred vypracovať a predložiť SVP š.p., OZ Košice na odsúhlasenie vecný a časový harmonogram prác, s vyznačením predpokladaných časových úsekov, vyžadujúcich úplné alebo čiastočné obtokovanie ČOV z dôvodu realizácie nutných prepojov medzi pôvodnými a novo vybudovanými stavebnými objektmi.

3. 	Pred ukončením stavby vypracovať a zaslať SVP š.p., OZ Košice na pripomienkovanie aktualizovaný manipulačný poriadok ČOV.

IŽP Košice vznesené požiadavky uvedené v bode č. 1 a 2 nevyhodnocoval, nakoľko sú zapracované v projektovej dokumentácii vodnej stavby a požiadavku uvedenú v bode č. 3 zapracoval do bodu č. 26  j) časť I. tohto rozhodnutia

3. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Pobočka Košice vo svojom odbornom stanovisku                                 k projektovej dokumentácii stavby č. 1273/40/11/BT/OS/DOK zo dňa 26.10.2011                        z hľadiska požiadaviek  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti    technických zariadení pri uskutočnení a uvedení stavby do užívania, uviedla tieto pripomienky, ktoré je potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii stavby:

a) 	náležitosti podľa § 9 ods. 1, písm. b) čl. 8 – spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadeniach pri výstavbe v budúcej prevádzke a dopracovať riešenie elektroinštalácie,

b) upraviť výšku vonkajšieho schodiska z 900 mm na 1 100 mm bez kotvenia.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky  a zapracoval ich do bodu  č. 22  časť I.  tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 zákona                             č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-	o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o  povolení  zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o vydanie povolenia vypúšťať odpadové vody a osobitné vody  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- 	o vydanie povolenia   zmeny  vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona                č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- 	o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov  pre vodnú stavbu „Rekonštrukcia ČOV “ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-   o vydanie     vyjadrenia    v   stavebnom   konaní   k   výstavbe   týkajúcej   sa   odpadového

hospodárstva pre vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 10 zákona č.   245/2003  Z. z.

o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie  vyjadrenia  k  vydaniu  stavebného  povolenia pre vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2

písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane  priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že dokončením stavby a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania, dotknutého orgánu a  vykonaného konania zistil stav a  zabezpečenie prevádzky  z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:      Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2.  	Obec Dvorníky - Včeláre, zastúpená starostom obce,  044 02 Dvorníky – Včeláre

3.  	Ing. Werner Frank, Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

4. 	Stanislav Kubulák, Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad

5.  	Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48,832 37 Bratislava

6.  	Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava

7.  	ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava

Na vedomie:

1.  	Obec Dvorníky - Včeláre, stavebný úrad,  044 02 Dvorníky – Včeláre

2.  	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO a ŠSOPaK,         Adlerova 29, 040 22 Košice

3. 	Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru Košice – okolie, Mudroňova 15, 
040 03 Košice

4. 	TÜV  SÜD  Slovakia,  s.r.o., Pobočka  Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

5. 	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. 	Ing. Werner Frank, Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

2. 	Stanislav Kubulák, Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad

3. 	Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48,832 37 Bratislava

4. 	Komerční banka Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava

5. 	ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava