Osadenie linky žiarového zinkovania

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona                     o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE spol. s.r.o.

JANUÁR  2012

Základná časť (pre zverejnenie)

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Spoločnosť DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

Predmier  458

013 51  Predmier

štatutárny zástupca a jeho funkcia:

Mario Charles Ivone De Wilde – konateľ spoločnosti

Splnomocnená osoba: Milan Behrík, konateľ spoločnosti MB genero,s.r.o. na základe plnej moci zo dňa 20.01.2011

Tel. 0903 545 888

e-mail: mbgenero@mbgenero.sk

IČO: 36 389 196

IČ DPH: SK 2020104031

kód NACE: 45.31.0

NOSE-P: 105.01 , 107.02

B)       Typ žiadosti v zmysle § 8 zák. č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ods. 1 a 2 písm./

Jedná sa o žiadosť na novú prevádzku v súvislosti so zmenou stavby ešte pred jej dokončením  – „ NOVOSTAVBA EXPEDIČNEJ A SKLADOVEJ HALY – ZMENA ÚČELU VYUŽITIA SO.02 – SKLADOVÁ HALA NA HALU ŽIAROVÉHO ZINKOVANIA“ v rámci povolenej a realizovanej stavby „ Novostavba expedičnej a skladovej haly“.

Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci  zákona podľa § 8  integrovaného povolenia žiada:

a)   v oblasti ochrany ovzdušia

- Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a rozhodnutí o ich užívaní v zmysle zákona  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v znení súvisiacich predpisov.

7.  Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

8.  Udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko – prevádzkových

parametrov a technicko – organizačných opatrení.

- v oblasti odpadov

8.  Udelene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátene ich

prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa

zákona č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

f)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

1. Na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby podľa

zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov

a zákona NR SR č.272/1994 Z.z. v znení zákona č.514/2001 Z.z..

4. Nanakladani s nebezpečnými odpadmi podľa

zákona č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.272/1994 Z.z.

v znení zákona č.514/2001 Z.z. .

ods. 3)  v oblasti stavebného konania

- Povolenie na uskutočnenie zmeny stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov na osadenie linky žiarového zinkovania polotovarov s maximálnym hodinovým výkonom linky 6t/hod.

Údaje o spracovateľovi žiadosti

MB genero,s.r.o.

S.Sakalovej 1301

014 01  Bytča

IČO : 44 370 105

Zastúpená konateľom : Milan Behrík

Tel. 0903 545 888

e-mail: mbgenero@mbgenero.sk

Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

V súčasnosti neprebiehajú iné konania na vydanie súhlasov ani povolení v predmetnej prevádzke.

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:

Spoločnosť  DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

VS: 770950112

Adresa prevádzky:

Predmier  458

013 51  Predmier

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

2.3 - Prevádzky na spracovanie železných kovov,  písm c.) nanášanie ochranných povlakov

z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2t surovej ocele za hodinu

v súvislosti s

2.6 – Prevádzkou na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo

chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita:

Projektovaná kapacita žiarovej zinkovne :

| # Ukazovateľ | jednotka | Údaj |
| --- | --- | --- |
| # Smennosť: - Dĺžka pracovnej smeny - Počet pracovných smien za deň - Počet pracovných dní v roku | hod/smena smien/deň dní/rok | 8 1 250 |
| # Ročné časové fondy: - Ročný využiteľný časový fond linky - Ročný využiteľný časový fond pracovníka | hod./rok hod./rok | 2 000 1 840 |
| # Čas potrebný na výmenu kúpeľa v linke (1 % z RČF) | hod/rok | 20 |
| # Výkon linky (objem pozinkovaného materiálu): - Maximálny hodinový výkon linky - Priemerný hodinový výkon linky - Priemerný ročný výkon linky - Priemerná hmotnosť materiálu na 1 závese | t/hod t/hod t/rok t/záves | 6 5 10 000 1,1 |
| # Počet spracovaných závesov za hod* | závesy/hod* | 5* |
| # Obslužnosť linky (všetko muži): - Navešovanie a zvesovanie materiálu na závesy - Obsluha zinkovacej vane - Operátor linky - Dopravnomanipulačný pracovník | počet/smena počet/smena počet/smena počet/smena | 2 3 1 1 |

*limitovaný výkonom dopravného systému

Hodnota kapacitného parametra podľ prílohy č.1 je nasledovná :

- 2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov:

c   nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným

množstvom väčším ako 2 t  surovej ocele za hodinu

- Skutočný výkon – 6t/hod

- 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických

- alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

Celkový objem používaných chemických kadí  bude 232,42 m3

Spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.):

Prevádzka žiarovej zinkovne je plánovaná ako stála výroba pre zinkovanie jednotlivých komponentov finálneho výrobku vyrábaného spoločnosťou. Vo výrobe sa neuvažuje s prijímaním objednávok pre externé zinkovanie. Žiarová zinkovňa je realizovaná len pre potreby žiadateľa. Prevádzkovanie je uvažované  jednosmenné. Skutočnú potrebu určí skúšobná prevádzka.

Stručný popis lokality prevádzky:

Záujmová lokalita určená na situovanie skladovej a expedičnej haly s priestorom pre žiarovú zinkovňu sa nachádza v katastrálnom území obce Predmier. Priestorovo je vymedzená jestvujúcim areálom podniku DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., štátnou cestou I/61, železničnou traťou č. 120 Košice – Bratislava, okolitými pozemkami určenými pre ďalšiu zástavbu. Plošne sa jedná o územie, na ktorom sa v súčasnosti nachádza jestvujúci areál spoločnosti DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o. a územie, na ktorom sa realizuje na základe vydaného a právoplatného stavebného povolenia stavba „Novostavba expedičnej a skladovej haly spoločnosti DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier“. Okolitá zástavba pozostáva z rodinných domov situovaných až za recipientom Hradnianka resp. železničnou traťou (najbližšia vzdialenosť cca 240 m) a ďalších skladových, výrobných a predajných objektov situovaných ďalej pozdĺž štátnej cesty I/61 v smere na Bytču. Vlastná lokalita sa nachádza v PHO II.stupňa – vonkajšom vodného zdroja Predmier, tak ako aj celá obec Predmier s priľahlým katastrom. Nedochádza k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy a taktiež sa nedotýka žiadných inžinierskych sietí a rozvodov v lokalite.

Parcelné čísla pozemkov prevádzky ( v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

Stavebný objekt SO.02, kde bude umiestnená žiarová zinkovňa sa realizuje na pozemkoch KN-C parc.č. 1011/1 a 1011/37 vedené ako ostatné plochy na LV č.1749 v katastrálnom území Predmier vo vlastníctve investora.

Stručný popis prevádzky

Existujúci výrobný areál fi. Dhollandia v Predmieri je zameraný na výrobu zdvíhacích plošín rôznych typov a nosností pre celú radu cestných nákladných a dodávkových vozidiel. Jedná o klasickú strojárenskú výrobu, zakončenú v technologickom slede finálnou montážou. Vo výrobnom areáli je v súčasnosti zrealizovaná komplexná produkčná a servisnomontážna časť výroby, vrátane linky povrchových úprav. Časť dielcov vstupujúcich do montážneho procesu je dovážaná z iných závodov investora v Európe, časť dielcov je nakupovaná od subdodavateľov (typové dielce, napr. spojovací materiál apod.). Dňa 31.08.2011 bolo pod č.j. Sp.zn. SÚ240/2011-Ka vydané stavebné povolenie na novostavbu expedičnej a skladovej haly v areáli, ktorá mala zabezpečiť hlavne operácie spojené s finálnou montážou výrobkov a ich expedíciou. Stavbu tvorili tri základné stavebné objekty - SO.01 „Expedičná hala“, SO.02 „Skladová hala“ a SO.03 „Administratívna budova“. Výstavbou by sa zavŕšil vo výrobnom areáli optimálmy tok výroby od vstupu polotovarov, po výstup hotových výrobkov. Počas výstavby sa však investor rozhodol zmeniť účel využitia objektu SO.02 „Skladová hala“.

V tomto objekte plánuje osadiť linku na žiarové zinkovanie polotovarov. K zmene ho donútila skutočnosť, že nasadenie finálnych výrobkov - zdvíhacích plošín rôznych typov a nosností pre celú radu cestných nákladných a dodávkových vozidiel do ťažkých podmienok automobilovej dopravy si vyžaduje doplniť existujúce technológie povrchových úprav v závode Predmier o technológiu žiarového zinkovania. Požiadavky odberateľov na kvalitu výrobkov v oblasti automobilového priemyslu sú čoraz vyššie a iba zavádzanie nových technológií povrchových úprav finálnych výrobkov umožňuje presadiť sa voči  konkurecii na trhu. V tejto oblasti počet požiadaviek na pozinkovanie v prevádzke najviac namáhaných častí finálneho výrobku v poslednom období prudko stúpa. Pôvodným zámerom investora bolo túto operáciu zabezpečovať v kooperácii. Pozinkované dielce spolu s ostatnými polotovarmi vstupujúcimi do montáže v novom objekte SO.01 Expedičná hala by boli následne skladované v SO.02 „Skladová hala“. Pri príprave dodavateľsko- odberateľských vzťahov vznikal však problém komplikovanej logistiky a časových disproporcií dodávok s montážnymi a následne odbytovými potrebami. Operatívnosť finálnej montáže by nebola optimálna. Tento problém by bol osadením technológie zinkovania odstránený. V existujúcom závode Predmier by sa dosiahla absolútna komplexnosť potrebných výrobných procesov bez nutnosti kooperácie s inými firmami. Pri výbere miesta osadenia takejto linky sa vychádzalo z optimálneho materiálového toku výroby. Ako najvýhodnejšie sa javí osadenie linky do objektu SO.02 „Skladová hala“, ktorý má priamu väzbu na finálnu montáž výrobkov a ich expedíciu. Tým dôjde k zmene účelu využívania tohoto objektu oproti vydanému stavebnému povoleniu.

Je potrebné zdôrazniť, že k zmene stavby dochádza iba v jej technologickom vybavení. Oproti vydanému stavebnému povoleniu nie je nutné meniť :

-  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby. Výnimkou je

iba úprava podláh v tých častiach objektu, kde bude technológia používať

chemické médiá.

-  Spevnené plochy a komunikácie okolo objektu

-  Komunikačné väzby na objekt SO 01 Expedičná hala

-  Inžinierske siete do objektu – prípojku zemného plynu, pitnej a užitkovej vody,

elektrickej energie. Objekt nebol a ani po zmene nebude napojený na kanalizačnú

sieť v areáli stavby.

-  Nevznikne nárast spotreby energií v objekte oproti pôvodnému PSP. Spotreby boli

pre objekty SO.01, SO.02 a SO.03 dimenzované tak, aby pokryli možný nárast

v budúcom období.

Po nainštalovaní  navrhovanej linky žiarového zinkovania bude objekt SO.02 slúžiť:

- Pre príjem a skladovanie oceľových dielcov určených na žiarové zinkovanie

- Žiarové zinkovanie oceľových dielcov v nainštalovanej plnoautomatizovanej linke

- Pre skladovanie dielcov žiarovo pozinkovaných a ich vychystanie k montážnym pracoviskám do naväzujúceho objektu SO 01 „Expedičná hala“

Základný princíp technológie

Povlak žiarového zinku (žiarové zinkovanie) sa vytvára pri ponorení oceľového výrobku do roztaveného zinku podľa STN 03 8558. Pred touto operáciou sa vykoná úprava povrchu výrobku na základe požiadavky vo výrobnej technickej dokumentácii podla STN 03 8551. Na metalizáciu musí byť povrch čistý, bez zbytkov okují, tukov a iných nečistôt, bez korózie, s predpísanou drsnosťou. Čistenie sa vykonáva priemyselnými čistiacimi prostriedkami v linke predúpravy.

Princíp žiarového zinkovania je veľmi jednoduchý. V linke sa výrobky najskôr odmastia, namoria, opláchnu, nanesie sa na ne tavidlo, vysušia sa a ponoria sa do vane s roztaveným zinkom (cca 450°C, min. obsah zinku v kúpeli je 98,5%). Morenie je chemické

rozpúšťanie oxidickej a koróznej vrstvy na povrchu ocele. Je základou operáciou chemickej predúpravy a má veľký vplyv na konečné vlastnosti povrchu. Reakciou taveniny s povrchom ocele sa vytvorí viacvrstvová FE-Zn difúzna vrstva, ktorá sa pri vynorovaní z taveniny prekrýva čistým zinkom. Tá bráni ďalšej reakcii s prostredím. Zinok prednostne koroduje - „obetuje“ sám seba, aby ochránil oceľ až do existencie posledného atómu. Preto je možné žiarovo zinkové výrobky použiť vo vode, v pôde, v kontakte s drevom a s ostatnými kovmi. Žiarový zinok je výnimočný povlak, ktorý chráni oceľ  a zlepšuje mechanické vlastností ocele (dosahuje sa až o 50% väčšia tvrdosť a húževnatosť ocele). Je takmer nemožné odstrániť úplnú vrstvu zinkového povlaku a to aj silným nárazom. Takéto pôsobenie zinku je dostatočné na to, aby zabránilo korózií malých náhodne poškodených plôch. Technológia žiarového zinkovania umožňuje pokovovanie vonkajšieho a vnútorného povrchu i tvarovo veľmi zložitých súčiastok.

Novonavrhovaná plnoautomatizovaná linka bude zložená zo zariadení dodávaných renomovanými európskymi výrobcami:

-  Körner Chemieanlagenbau G.m.b.H Wies, Rakúsko – zariadenia predúpravy s

periférnymi  prvkami

-  CHE C.H. Evensen Industriovner AS, Fredrikstad, Nórsko – zinkovacia pec s jej

periférnymi prvkami

-  Scheuch G.m.b.H Aurolzmünster, Rakúsko – odsávanie zinkovaccej pece s

odprašovacím filtrom

-  Scheffer Krantechnik Sassenberg, Nemecko – automatizovaný

dopravnomanipulačný  systém v linke – žeriavy, závesný jednodráhový dopravník,

automatizované riadenie linky

Dispozičné riešenie technologických zariadení žiarovej zinkovne je zrejmé z výkresov č. 02, 03, 04 a 05 v prílohe.

Železobetónové konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre osadenie technológie v objekte SO.02 sú uvedené na výkresoch č. 05, 06, 07, 08 a 09.

Základné informácie o stavbe

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:

Spoločnosť DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

Predmier  458

013 51  Predmier

Predpokladaný termín dokončenia stavby:

08.2012

Parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa KN už povolenej a realizovanej stavby:

KN-C parc.č. 1011/34, 1011/14, 1011/9, 1011/1, 1011/18, 1011/37 – ostatné plochy, vedené na LV č. 1749 v kat.úz. Predmier vo vlastníctve investora.

Meno, priezvisko a adresa projektanta:

PROTES Žilina spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37,  010 01 Žilina

Ing.Ján Rybársky, autorizovaný stav. inžinier 2545*A*1

Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt SKA1457

Ing. Ján Seduch, autorizovaný inžinier 1979*A*5-6

Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou:

Stavebnú časť bude realizovať spoločnosť STABIL,a.s., Nám.Hrdinov č.5, 010 03 Žilina – Budatín a technologickú časť  spoločnosť Körner Chemieanlagenbau G.m.b.H Wies, Rakúsko.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO.02 Hala žiarového zinkovania

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

Technologická linka žiarového zinkovania tvorí ucelenú časť a nezahŕňa členenie na prevádzkové súbory

Zoznam účastníkov konania:

1. DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o. , Predmier  458 , 013 51  Predmier

2. Obecný úrad Predmier, Predmier 55, 013 51 Predmier

3. Projektant – PROTES Žilina, s.r.o., V.Spanyola 37, 010 01 Žilina :

- Ing. Ján Seduch , ing.arch. Andrej Mareš , ing.Ján Rybársky

## Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam základných surovín

| Spotreba zinku | kg/hod t/rok | 375 750 |
| --- | --- | --- |
| Spotreba odmasťovacieho prípravku KEBOCLEAN VZS | Ø kg/hod t/rok | 4 8 |
| Spotreba 33 % HCL | kg/hod t/rok | 78 156 |
| Spotreba inhibítora nepenivosti moriacich kúpeľov ADACID 337 | kg/hod t/rok | 7,5 15 |
| Spotreba inhibítora nepenivosti odzinkovacieho kúpeľa ADACID 337 | kg/hod t/rok | 1,25 2,5 |
| Spotreba tavidla HEGAFLUX 10 | kg/hod t/rok | 7,5 15 |
| Spotreba zmáčadla pre tavidlový kúpeľ KEBOSOL FB | kg/hod t/rok | 0,12 0,24 |

Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

V prevádzke sa nepoužívajú pomocné materiály ani ďalšie látky.

Zoznam medziproduktov a výrobkov

V prevádzke nevznikajú žiadne medziprodukty ani výrobky

Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

| Elektrická energia: - inštalovaný príkon - koeficient súčasnosti práce el.zariadení - využiteľný výkon - spotreba | kW βp kW kWh | 561 0,6 331 662 000 |
| --- | --- | --- |
| Spotreba stlačeného vzduchu: - tlak - kontinuálna spotreba - maximálna spotreba Požadovaná čistota stlačeného vzduchu: - Veľkosť odlučovaných prachových častíc - Max. zbytkový obsah oleja pri 20°C - Max. zbytkový obsah vody pri 20° | Mpa Nm3/hod. Nm3/hod. μm mg/m3 mg/m3 | 0,6 40 333 5 1 60 |
| Zemný plyn: - celkový tepelný príkon všetkých horákov v linke - spotreba - tlak | kW m3/hod mbar | 970 98 150 |
| Horúca voda pre vykurovanie: - tepelný príkon potrebný pre prípravu horúcej vody - požadovaná teplota vody na vstupe do výmenníkov v nádržiach - požadovaný tlak vody - množstvo horúcej vody pre celú linku | kW °C Mpa m3/hod | 188 min.70 2÷3, max.3 25 |

Spotreba vody (pitnej a technologickej)

| Max. kontinuálna spotreba vody (pri prvom napĺňaní vaní) | litr/sec litr/hod | 1,67 6 000 |
| --- | --- | --- |
| Celková ročná spotreba vody | m3/rok | 2 300÷2 900 |

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

1.Pračka odpadových plynov

Zariadenie bude dodané ako pracia veža s výplňovými časticami na premývanie agresívneho vzduchu z linky predúpravy, kompletne s potrebným vybavením, odvodňovačom, obehovým čerpadlom s ochranou proti chodu nasucho, armatúrami, ventilom čerstvej (čistej) vody, meracím zariadením hodnoty emisií v ovzduší, indikátorom stavu hladiny a odvetrávací komín Ø cca. 1,0 m, materiál PE, odolný voči kyselinám a lúhom, s odvodom kondenzátu, s pripojovacím hrdlom a montážnym límcom.

2. Sušička

Sušička bude vybavená aj prídavným horákom na spaľovanie zemného plynu pre prípad, že tepelný výkon v sušičke zo zinkovacej pece bude nedostatočný (napr. keď pec nepracuje na plný výkon). V takom prípade je sušička vykurovaná aj prostredníctvom  tohto prídavného horáka. Jeho spúšťanie je riadené automaticky riadiacim systémom - na základe merania teploty v priestore sušičky.

3. Zinkovacia pec

Za sušičkou je v linke umiestnené hlavné technologické zariadenie žiarového zinkovania – zinkovacia pec. Vykurovaná je 4ks vysokorýchlostnými plynovými horákmi. Teplota v peci je reguľovaná z PC jednotky, prepojenej so štyrmi termočlánkami v stene zinkovacej vane. Teplota je zobrazovaná na dotykovom paneli.

4. Odprašovacia jednotka

Zinkovacia vaňa bude odsávaná odprašovacou jednotkou pozostávajúcou z odsávacieho ventilátora a tkanivových filtrov.

Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

1. Pračka odpadových plynov

| Znečisťujúce látky na výduchu za práčkou odsatého vzduchu HCL: - predpokladaná koncentrácia - predpokladaný hmotnostný tok | mg/m3 mg/hod | 2,5 77 350 |
| --- | --- | --- |

Emisie HCL z výduchu spĺňajú limity predpísané Vyhláškou MPŽPaRR SR č.356/2010 ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší (10 mg/m3). Odvetrávací komín je z polyethylénu, odolný je voči kyselinám. Vyvedený bude 3,5 m nad úroveň strechy objektu.

2. Sušička

| Tepelný príkon horáka na zemný plyn | kW | 75 |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný tlak plynu | mbar | 150 |
| Max.spotreba zemného plynu | m3/hod | 7,5 |

Spaliny so spaľovania zemného plynu v prídavnom horáku budú odvádzané do komína na odvod spalín zo spaľovania zemného plynu v horákoch zinkovacej pece.

3. Zinkovacia pec

| CO | mg/m3 | max.80 |
| --- | --- | --- |
| Nox | mg/m3 | max.250 |

Teplota v peci je reguľovaná z PC jednotky, prepojenej so štyrmi termočlánkami v stene zinkovacej vane. Teplota je zobrazovaná na dotykovom paneli. Komínom pre odvod spalín priemeru 450mm. Vyvedený bude 3,0 m nad úroveň strechy objektu.

4. Odprašovacia jednotka

| Znečisťujúce látky na výduchu z odsávania: Zinok - Predpokladaná koncentrácia - Predpokladaný hmotnostný tok | mg/m3 mg/hod | 5 50 000 |
| --- | --- | --- |

Vzduchotechnický výduch pre odvod vyčisteného vzduchu bude cca 2 700 mm nad úroveň strechy. Filtre budú automaticky regenerované. Budú striasané pulzným pôsobením stlačeného vzduchu, vždy pri zaznamenanom vzostupe prevádzkového tlaku vo filtroch v prípade ich zanesenia. Prach z filtrov bude vypadávať do big-bagu umiestneného na závese pod filtrom.

Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

V prevádzke nie sú žiadne zdroje znečisťovania odpadových vôd.

Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

V prevádzke nie sú produkované žiadne odpadové vody.

Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

V prevádzke nevznikajú odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok.

Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

Od iných pôvodcov sa neprijímajú žiadne odpadové vody.

Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

Recipient nie je, keďže sa odpadové vody nevypúšťajú.

Zoznam produkovaných odpadov

Pri technologickej činnosti zinkovne budú vznikať nasledovné odpady:

| Skupina odpadu | Názov odpadu | Miesto vzniku | Kategória | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky ( s obsahom železa) | výmena moriacich kúpeľov | N | 239 |
| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky ( s obsahom zinku) | výmena odzinkovacieho kúpeľa | N | 53 |
| 11 05 02 | Zinkový popol a prach | filter odprášenia zinkovacej vane | O | 60 |
| 11 05 99 | Odpady inak nešpecifikované | (struska zo zinkovacej vane) |  | 80 |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | Nákup drobných chemikálií | N | 1,0 |
| 20 01 40 | Kovy | Drôty pre navešovanie dielcov na závesy dopravného systému | O | 75 |

Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

Pre hydrogeologické pomery lokality bol spracovaný hydrogeologický posudok (Progeo 02/2011). Účelom predloženého posudku je preukázať možné vplyvy novostavby haly žiarovej zinkovne a expedície spoločnosti Dhollandia Central Europe, s.r.o. Predmier na existujúci vodný zdroj Predmier (vrty HVP-1, HVP-2, HVPs-1 a HVP-2s), navrhnúť opatrenia na zabránenie ovplyvnenia vodného zdroja a posúdiť možnosť vsakovania dažďových vôd do podložia.

Na základe overenia smeru prúdenia podzemných v záujmovej oblasti ako aj na základe navrhnutých opatrení na ochranu kvality podzemnej vody možno konštatovať, že ovplyvnenie kvality a kvantity podzemných vôd vo vodnom zdroji Predmier z plánovaného rozšírenia prevádzky spoločnosti Dhollandia Central Europe, s.r.o. Predmier nemožno predpokladať.

Je to dané najmä skutočnosťou, že prúdenie podzemných vôd prebieha v smere V - Z až SV – JZ, takže z hľadiska pozície výrobného areálu je vplyv na vodný zdroj vylúčený. V každom prípade však bude potrebné realizovať navrhnuté opatrenia (havarijné nádrže, nepriepustné kyselinovzdorné podlahy, pravidelné preškoľovanie pracovníkov, a pod.) a doplniť existujúci monitoring podzemných vôd v zmysle predloženého posudku Po zhodnotení poznatkov o geologickej a hydrogeologickej stavbe územia spojených s overením hladiny a smeru prúdenia podzemných vôd v záujmovom území v katastrálnom území Predmier možno konštatovať, že uvedené hydrogeologické pomery umožňujú

vypúšťanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch novostavby haly žiarovej zinkovne a expedície spoločnosti Dhollandia Central Europe, s.r.o. do horninového prostredia.

Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Technológia linky nie je takým zdrojom hlukových emisií, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť okolité životné prostredie. Stacionárnymi zdrojmi sú iba odsávacie a cirkulačné ventilátory, mobilnými zdrojmi dopravno-manipulačný systém v linke. Taktiež nie je zdrojom vibrácií ani žiarenia.

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Popis miesta a okolia prevádzky

Záujmové územie je súčasťou okresu Bytča. Spoločnosť sa nachádza v katastrálnom území obce Predmier. Obec Predmier leží v Bytčianskej kotline, z prevažnej časti na ľavobrežnej nive rieky Váh, okrajové časti k.ú. zasahujú do Súľovských skál a do Javorníkov. Miestom realizácie  je existujúci areál Dhollandie.

Lokalita územia určená na realizáciu skladovej a expedičnej haly so žiarovou zinkovňou je priestorovo vymedzená zo západnej strany jestvujúcim areálom podniku DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Z južnej strany štátnou cestou I/61 a zo severu železničnou traťou č. 120 Košice – Bratislava.  Z východnej časti pozemkami určenými pre ďalšiu zástavbu s existujúcou priemyselnou zástavbou.

Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Z hľadiska makroklimatickej klasifikácie patrí vlastné riešené územie sídelného útvaru Predmier do klimatickej oblasti mierne teplej (počet letných dní do 50, maximálna teplota vzduchu 25 C, priemerná teplota vzduchu v júli nad 16 C), podoblasti vlhkej (Iz = 60 až 120), okrsku M5 - mierne teplého, vlhkého, s chladnou alebo studenou zimou, dolinového, s teplotou vzduchu v januári pod –3 °C, priemerná teplota vzduchu v júli nad 16 °C. Klimatické pomery majú zásadný vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší a na spád emisií.

Podľa dlhodobých sledovaní sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v rozmedzí 756 až 776 mm. Priemerný ročný počet dní so zrážkami 1 mm a viac, dôležitý hlavne v období s výskytom teplôt 0 °C je v rozmedzí 113,7 až 121,6 dňa (v priemere 117 dňa), pričom v zimných mesiacoch je to v rozsahu 55,6 až 57,3 dňa.

Stanica Bytča - Priemerný počet dní so zrážkami

| Zrážky | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mm a viac | 9,4 | 8,6 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 11,9 | 11,5 | 10,0 | 8,1 | 7,5 | 10,3 | 11,7 | 117,0 |
| 10 mm a viac | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 22,7 |

Zdroj: SHMÚ

Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ je v posudzovanej oblasti najteplejším mesiacom júl a najchladnejším január. Vzhľadom na kotlinový charakter územia je pre danú oblasť významný pomerne značný rozkyv teplotných charakteristík.Oblasť sa vyznačuje dostatočným výskytom počtu letných dní v intervale 40 až 50 za rok (v priemere 42,9 za rok), ale aj mrazových dní v intervale 60 až 80 dní za rok. Počet dní s priemernou teplotou 0 C dosahuje 71 až 81 dní.

Vybrané teplotné charakteristiky (klimatická stanica Žilina) - pokračovanie

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemerný výskyt dní s charakteristickou teplotou v C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tropické (tmax>30°C) | - | - | - | - | 0,7 | 2,4 | 6,9 | 5,1 | 1,2 | - | - | - | 16,3 |
| Letné (t>20°C) | - | - | - | 1,2 | 7,2 | 13,8 | 19,8 | 18,3 | 8,7 | 0,7 | - | - | 69,7 |
| Mrazové (tmin<0°C) | 25,4 | 20,7 | 16,1 | 3,4 | 0,4 | - | - | - | 0,0 | 2,7 | 7,6 | 19,4 | 95,7 |
| Ľadové (tmax<0°C) | 13,5 | 7,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 7,0 | 29,3 |

Zdroj: SHMÚ

Údaje o prevládajúcich smeroch vetra a jeho rýchlosti možno odvodiť podľa dlhodobých sledovaní na stanici Žilina. Tieto údaje sú vo vzťahu k ostatnému posudzovanému územiu len informatívne, nakoľko určujúcim faktorom prevládajúcich vetrov sú orografické pomery územia.

Priemerná rýchlosť vetra v m/s za rok

| Smer vetra | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |  v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 3,9 | 4,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |

Zdroj: SHMÚ

Veterné pomery Predmiera sú podmienené jednak všeobecnou cirkuláciou ovzdušia, jednak orografickými pomermi. Preto v ročnom priemere prevažujú južné a juhozápadné vetry resp. vetry severné. Najmenšie zastúpenie má východná, severovýchodná a juhovýchodná zložka prúdenia vzduchu. Priemerné ročné rýchlosti vetra sa pohybujú v rozpätí 1,0 - 1,8 m/s.

Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Krajinná scenéria je reprezentovaná urbánnou krajinou typu mestských sídelných štruktúr na styku s poľnohospodárskou krajinou, významným faktorom je prítomnosť dopravných koridorov (cesta I/61, železničná trať č. 120). Vlastná hodnotená lokalita a jej kontaktné okolie predstavujú krajinu o veľmi nízkej estetickej hodnote, stabilita krajiny je silno antropicky pozmenená (krajina typu sídelných štruktúr, intenzívnych dopravných koridorov a intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny). Stupeň ekologickej stability krajiny (ktorou sa vyjadruje stabilita resp. kvalita krajiny z hľadiska ekologickej stability) vlastnej hodnotenej lokality je veľmi nízky.

Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia územia, ktoré má v miestach sídiel typický antropogénny charakter. Na znečisťovaní životného prostredia regiónu sa podieľa osídlenie, doprava, priemyselná a poľnohospodárska činnosť. Na území obce Predmier sa nachádzajú podnikateľské aktivity v rámci malého a stredného podnikania. Najväčšia časť výrobných a skladových priestorov je umiestnených v severovýchodnej časti obce.

V k.ú. obce Predmier nie je evidovaný žiadny stredný ani veľký zdroj znečistenia vôd. Ako zdroj znečisťovania povrchových vôd vystupuje celý intravilán obce Predmier (obec nie je odkanalizovaná) a ani areál hospodárskeho dvora PD Predmier. Obec Predmier má vybudovaný skupinový vodovod, ktorý je zásobovaný pitnou vodou z vodného zdroja Predmier.

Lesy na území obce Predmier sú zaradené v kategórii hospodárskych lesov s intenzívnou ťažbou, ochranné lesy sú vyhlásené len v najjužnejších lokalitách z dôvodu ochrany pôdy. Vo vlastnom riešenom území ani v jeho kontaktnom okolí sa lesy nenachádzajú. Vlastná výstavba nezasahuje do lesných pozemkov.

V danom území sa vyskytujú pôdy zaradené do kategórie nekontaminované pôdy, a to relatívne čisté pôdy resp. mierne kontaminované pôdy, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné hodnotyA, A1, teda pôdy nekontaminované.

Priamo v lokalite ani v jej blízkom okolí sa nenachádza žiadna skládka odpadu.

Výstavba žiarovej zinkovne a jej prevádzka nepredstavujú priame ohrozenie pre žiadny z prvkov územnej stability. Stavba sa nachádza v priestore určeným platným územným plánom obce pre plochy výroby, skladov – priemyselný park.

Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Na druhej strane cesty I/61 sa nachádza využívaný zdroj pitnej vody, ktorý svojou kvalitou vyhovuje požiadavkam na zásobovanie pitnou vodou. Vodný zdroj Predmier tvoria vrty HVP - 1, HVP - 2, HVPs - 1, HVPs - 2 a PHO II. stupňa vonkajšie  zasahuje na katastrálne územie obcí Predmier, Bytča, Bytča - Hrabové, Jabloňové a Súľov - Hradná. Vrty sa nachádzajú po oboch stranách hospodárskeho dvora RD Predmier, boli vybudované v rokoch 1973 – 1979.

Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

Na území prevádzky sa nenachádza žiadna stará záťaž súvisiaca so životným prostredím. V lokalite v predchádzajúcom období bola poľnohospodárska výroba.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

Celý technologický postup žiarového zinkovania vrátane predúpravy povrchov pre nanášanie zinku bude povrchovou úpravou kovov resp. nanášaním povlakov so súvisiacimi činnosťami okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel (č. kategórie 2.9 podľa kategorizácie stacionárnych zdrojov uvedenej v prílohe č. 2 k vyhláške č. 356/2010 Z. z.), v ktorom sa budú vykonávať nasledovné činnosti:

- odmasťovanie, čo je pomocná súvisiaca operácia,

- morenie, odzinkovanie (repas) a tavidlovanie, to sú chemické postupy vykonávané v kvapalných roztokoch naplnených v kúpeľoch,

-   žiarové zinkovanie je nanášaním kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov

kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine.

Zinkovacia pec má priamy ohrev. Spaliny s teplom sú z pece odsávané a cirkulačným ventilátorom vháňané do sušičky. Zo sušičky cirkuluje vzduch späť do pece. Pec i sušička sú zároveň odsávané. Vzdušnina je z pece odvádzaná cez filter odprášenia pece do ovzdušia, vzdušnina zo sušičky je odvádzaná do ovzdušia cez práčku plynov.

Pec je perfektne izolovaná – tak, že sa môže obsluha bežne dotýkať jej povrchov opláštenia – a je počas procesu zatvorená. Teplo unikajúce do jej okolia je zanedbateľné. Aj v čase otvorenia bočných dvier na peci počas sťahovania strusky z hladiny zinku obsluhou je odsávaná takým vysokým výkonom, že teplo sa do haly neuvoľňuje.

Priestor predúpravy je vstavok do haly, kde žiadna obsluha počas výroby nevstupuje (iba počas odstávky – údržby). Vykurovať tento priestor nie je potrebné. Priestor je odsávaný, vzdušnina je odvedená cez práčku plynov do ovzdušia, pričom je čerstvou vodou

z vodovodu sprchovaná a schladená na teplotu sprchovej vody. Oteplená sprchová voda sa vracia späť do vaní predúpravy ako náhrada za odparky. Rekuperácia tepla z odsatej vzdušniny sa nedá využiť.

Po realizácii stavby sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Navrhovaná linka patrí k najmodernejším zariadeniam, aké sú na trhu z tejto oblasti dostupné.

Z celej linky sú vyvedené do ovzdušia dva vzduchotechnické výduchy:

- z práčky odpadových plynov

- z filtra na odprášenie zinkovacej vane.

Emisie znečisťujúcich látok na obidvoch výduchoch budú na úrovni 1/4 limitov stanovených platnou legislatívou na ochranu ovzdušia.

Zároveň bude zo zinkovacej pece vyvedený do životného prostredia komín pre odvod spalín zemného plynu používaného na tavenie zinku v zinkovacej vani. Tieto procesné ohrevy sú súčasťou technológie a preto sa osobitne nekategorizujú ako palivovo-energetický zdroj znečisťovania ovzdušia.

Teplo zo zinkovacej pece sa prostredníctvom výmenníka využíva na ohrev cirkulačného sušiaceho vzduchu v sušičke. Vaňové zariadenia linky predúpravy ktoré sú z hľadiska potencionálnym zdrojom znečisťovania ovzdušia  budú osadené do tesného technologického stavku vstavaného do haly SO.02. Vstavok je konštrukne riešený tak, aby sa nemohli výpary kúpeľov s obsahom škodlivých látok dostať do pracovného prostredia haly ani do životného prostredia v jej okolí. Je tesného prevedenia. Vstavok bude odsávaný, odsatá vzdušnina bude po vyčistení práčkou plynov odvedená nad strechu objektu SO.02.

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Všetky predúpravné a úpravné operácie sa budú vykonávať bez použitia organických rozpúšťadiel v kúpeľoch (vaniach), do ktorých budú upravované dielce žeriavmi ponárané, čo je z hľadiska ochrany ovzdušia šetrná technológia nevytvárajúca v podstate žiadny aerosól činidiel.

Ochrana ovzdušia za normálnej prevádzky bude zabezpečená prevádzkovaním vzducho-technického odsávacieho systému haly predúpravy s kúpeľmi a zaústením odsávaných plynov do vodnej práčky.

Priestor zinkového kúpeľa bude odsávaný a zavedený do 3-komorového filtra s filtračnou textíliou, filter bude mať trvalú vysokú účinnosť odlučovania automatickou regeneráciou tlakovým vzduchom (systém Puls Jet). Tieto zariadenia budú v prevádzke nepretržite pri všetkých prevádzkových stavoch ako súčasť prevádzkovania technologických zariadení.

Podmienky prevádzkovania v prípade predúpravy povrchov budú zabezpečované zaradením vodnej práčky odsávaných plynov z nádrží s roztokmi prípravkov, v ktorej sa odlúčia aerosóly prípravkov a tiež tavidla, prípadne aj mikročastíc ostatných prípravkov z emisne závažnejších odpadových plynov. Takéto opatrenie je dostatočné, čo potvrdzujú praktické merania emisií zo zdrojov s podobnou technológiou, pri ktorých sa potvrdila účinnosť vodnej práčky na úrovni 90 až 98 %. Dôležitá je tiež projektovaná technológia povrchovej predúpravy ponorom výrobkov do kvapalných médií bez prevzdušňovania, pri ktorej je vznik aerosólov minimalizovaný. Dodatočné ďalšie opatrenia na obmedzovanie emisií TZL a kyslých plynov (HCl) nebudú potrebné.

Pre žiarové nanášanie ochranných povlakov kovov sú určené technické požiadavky a VPP v prílohe č. 4 k vyhláške č. 356/2010 Z. z. II. časť bod 11.1. Tieto podmienky ukladajú povinnosť pri žiarovom zinkovaní odvádzať odpadové plyny od pozinkovacích vaní na čistenie. Táto podmienka bude v danom prípade naplnená inštaláciou textiného komorového filtra, ktorého účinnosť odlučovania dosahuje minimálne 98 %.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary nie sú v danom prípade povrchovej predúpravy a tiež zinkovania relevantné, nakoľko sa nebude pracovať s organickými látkam s vysokým parciálnym tlakom pár. Podobne nebudú aktuálne ani VPP stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, pretože takéto látky sa nebudú v procese používať. Aj keď bude vznikať urité množstvo amoniaku rozkladom tavidla, jeho emisie budú účinne znižované vodnou práčkou spolu s parami HCl, čo bude viesť k ich vzájomnej neutralizácii za vzniku NH4Cl, takže jeho obsah vo vypúšťaných plynoch nebude významný.

Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

Z linky predúpravy budú výpary s obsahom škodlivých látok čistené v pračke plynov. Voda používaná na čistenie plynov bude pridávaná do moriacich kúpeľov v linke predúpravy – na udržovanie koncentrácie roztoku kyseliny chlorovodíkovej s vodou na požadovanú koncentráciu 33% - doplňajú sa teda ňou odparky z vaní predúpravy. Rovnako sa používa voda z oplachových vaní – kaskádovým spôsobom sa spotrebováva na prípravu moriacich kúpeľov. V linke sa preto nevyskytujú žiadne odpadové vody. Linka nepotrebuje stanicu na zneškodňovanie odpadových vôd, žiadne zo zariadení nie je napojené na kanalizáciu. V linke sa iba 2 až 3x/rok vymieňajú moriace kyslé kúpele, použitý kúpeľ sa ako nebezpečný odpad odváža na likvidáciu autocisternami.

Zinkovacia vaňa bude odsávaná odprašovacou jednotkou pozostávajúcou z odsávacieho ventilátora a tkanivových filtrov. Filtre budú automaticky regenerované. Prach z filtrov bude vypadávať do big-bagu umiestneného na závese pod filtrom. Odvoz plného big-bagu bude zabezpečovať čelný vysokozdvižný vozík. Použité fitre, zinkový popol a prach budú likvidované prostredníctvom oprávneného subjektu na základe platných zmluvných dokladov.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Do zásobníka v sklade sa bude prečerpávať pri výmene v pracovnej nádrži opotrebovaná kyselina chlorovodíková. Zo zásobníka bude prečerpávaná do automobilovej cisterny a odvážaná na likvidáciu ako nebezpečný odpad. Potrubným rozvodom budú i vyprázdňované  všetky procesné nádrže pri výmene média, čo umožňuje čistú prevádzku. Stáčacie miesto bude vyspádované do záchytnej nádrže vybudovanej v podlahe. Povrchová úprava podlahy v stáčacom mieste ako i záchytnej nádrže bude vybavená náterovým ochranným systémom KVK – ako všetky obdobné záchytné nádrže.

Okrem kyselín budú ostatné používané chemikálie skladované v sklade drobných chemikáli - v pôvodných dodavateľských obaloch, v 1 100 kg BULK kontajneroch. V sklade bude skladovaných max.7 ks týchto kontajnerov (celková kapacita 7 000 l) . Aj tento sklad bude vybavený záchytnou nádržou, vyhotovenou rovnakým spôsobom ako u predchádzajúcich záchytných nádrží. Nádrž bude mať objem 7 m3 . Požiadavka platnej legislatívy na ochranu vôd je 1 m3.

Kyslé moriace roztoky,  ostatné chemikálie a obaly z nich budú likvidované prostredníctvom oprávneného subjektu na základe platných zmluvných dokladov.

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Nenavrhujú sa

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

- V rámci monitoringu lokality a jej prevádzky v súvislosti so žiarovou zinkovňou bude sa pokračovať v existujúcom monitoringu rozšírenom aj pre objekt expedičnej a skladovej haly. V rámci prevádzky sa vykoná nasledovný monitoring:

- monitoring kvality podzemnej vody prostredníctvom jestvujúcich a  doplnenými o dva monitorujúce objekty - monitorovacích sond, odberom vzoriek s rozšíreným sledovaním ukazovateľov o Zn a chloridy,

- v rámci uvádzania zdroja do prevádzky vykonať prvé oprávnené meranie emisií z výduchov vodnej práčky plynov /VV1/ - ZL: HCL, NH3, TZL   a

odsávania – odprašovacej jednotky /VV2/  - ZL: Zn.

Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Ďalšie opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií sa nepripravujú.

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Výstavba a prevádzka žiarovej zinkovne plne spĺňa všetky požiadavky legislatívy v ŽP ako aj parametre pre najlepšie dostupnú techniku. Navrhovaná linka patrí k najmodernejším zariadeniam, aké sú na trhu z tejto oblasti dostupné. Zinkovňa by po realizácii patrila medzi najmodernejšie závody takéhoto druhu v Európe.

Stav techniky v oblasti priemyselných odvetví a činností je z hľadiska vplyvu na znečisťo-vanie životného prostredia vrátane ovzdušia popisovaný v referenčných dokumentoch BREF o aktuálnom vývoji najlepších dostupných techník BAT zabezpečovaných európskou kanceláriou IPKZ so sídlom v Seville (Španielsko) – konkrétne pre povrchové úpravy kovov a plastov zo septembra 2005 (Reference Document on Best Availlable Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics).

V súlade s požiadavkami BREF pre povrchové úpravy budú v prípade preúdpravy a žiarového zinkovania realizované nasledovné opatrenia:

- medzi všetkými operáciami je zaradené oplachovanie,

- minimalizácia oplachových vod je zaistená použitím pracej vody z vodnej práčky na prípravu moriaceho kúpeľa riedením koncentrovanej HCl,

- bude použitý kyslý odmasťovací prostriedok bez organických rozpúšťadiel,

- do odmasťovacích roztokov sa nebudú pridávať žiadne povrchovoaktívne látky - všetky účinné látky sú obsiahnuté v dodávaných odmasťovacích prípravkoch,

- pracovná teplota a koncentrácia prípravkov bude udržiavaná vo výrobcom stanovených rozsahoch z dôvodu technickej účinnosti - náklady na ohrev a tiež straty výnosom stúpajú geometricky s teplotou a koncentráciou,

- v procese budú používané prevažne ponorové oplachy, ktoré sú z hľadiska ovzdušia priaznivejšie, pretože neprodukujú vznik vodnej hmly,

- kúpele budú priebežne kontrolované a upravované na požadované parametre podľa technologického predpisu (chemické rozbory). Regulácia teploty bude automatická,

- budú používané výhradne bezkyanidové kúpele,

- zlúčeniny obsahujúce Cr6+ sa nebudú vôbec používať,

- rovnomerná koncentrácia roztokov a stála teplota kúpeľov bude udržiavaná cirkulačným miešaním pomocou čerpadiel,

- odsávaná vzdušnina bude vedená do práčky plynov s účinnosťou odlučovania kyslých plynov 90 až 99 %,

- bude vykonávaná nepretržitá kontrola kvality vstupných surovín,

- vylúči sa možnosť úniku látok škodiacich vodám do podložia umiestnením celej linky do záchytnej vane s dôkladnou kyselinovzdornou izoláciou (podlahy, steny, stĺpy budú obložené sklolaminátovým obkladom s hrúbkou 40 mm),

- zinkový kúpeľ bude odsávaný a plyny filtrovavé viackomorovým textilným filtrom s účinnosťou odlučovania nad 98 % (uvádza sa 99 %),

- odlúčené tuhé látky z filtra (zinok, ZnCl2 a NH4Cl) budú zneškodňované oprávnenou organizáciou ako nebezpečný odpad,

- energetická náročnosť procesu sa výrazne zníži využitím tepla spalín zo zinkovej pece na sušenie predupravených výrobkov, zavedú sa programy kontroly a pravidelnej údržby, školenia obsluhy,

- v procese budú použité najnovšie poznatky v oblasti technológií povrchových úprav a čistenia odpadových vôd a odsávanej vzdušniny.

Všetky predúpravné a úpravné operácie sa budú vykonávať bez použitia organických rozpúšťadiel v kúpeľoch (vaniach), do ktorých budú upravované dielce žeriavmi ponárané, čo je z hľadiska ochrany ovzdušia šetrná technológia nevytvárajúca v podstate žiadny aerosól činidiel.

Určité množstvo plynov a pár bude z celého vstavku k výrobnej hale s preúpravnými kúpeľmi odsávané, odsávané plyny budú odvádzané vzduchotechnickým potrubím do práčky plynov a po vyčistení vodou sa budú vypúšťať výduchom nad strechu výrobnej haly.

Na základe hodnotenia predloženého riešenia predúpravy a žiarového zinkovania v Dhollandia Central Europe, s.r.o. je možné konštatovať, že všetky inštalované zariadenia predstavujú štandardnú úroveň používanú pri projektovaných technologických operáciách  a spĺňajú kritériá BAT pre tento druh zariadení.

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Dažďovú vodu zo striech komplexu objektov SO.01, SO.02 a SO.03 budú odvádzať dve kanalizačné vetvy. Časť dažďových vôd zo striech objektov bude napájať akumulačné nádrže umiestnené pod podlahou v objekte SO.02. Voda bude používaná po chemickej úprave na zásobovanie zariaďovacích predmetov vo WC i pre  technológiu žiarového zinkovania.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Sušička je vykurovaná prostredníctvom výmenníka odpadovým teplom zo zinkovacej pece. Šírka vzduchového kanála vo vnútri susičky pre prívod teplého vzduchu je 250 ÷ 300 mm, výška 1 000 ÷ 2 000 mm. Vzduch je medzi sušičkou a pecou cirkulovaný.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

Pre existujúcu prevádzku je spracovaný prevádzkový poriadok a havarijný plán. Pred uvedením do prevádzky žiarovú zinkovňu sa oba dokumenty dopracujú.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

So skončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Sesterská spoločnosť PRODCEN, s.r.o., pod ktorou sa realizuje vlastná výroba produktov spoločnosti Dhollandia Central Europe, s.r.o. v Predmieri, bola preverená, certifikovaná a vyhovela požiadavkám EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a MPSVaR SR jej udelilo osvedčenie o bezpečnom podniku všetky v priebehu roku 2011.

Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Zmeny sa nepredpokladajú.

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## Spoločnosť Dhollandia vlastní certifikáty ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 9001:2008 udelené v Belgicku, je držiteľom viacerých medzinárodných ocenení a spolupracuje s viacerými významnými svetovými spoločnosťami.

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

## Navrhované riešenie nie je pripravované alternatívne.

## M)	Návrh podmienok povolenia

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Nenavrhujú sa.

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Neurčujú sa.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Navrhovaná stavba je v súlade s platnou legislatívou.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Nenavrhujú sa.

Podmienky hospodárenia s energiami

Nenavrhujú sa.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Spoločnosť má schválený havarijný plán, ktorý bude platiť po doplnení aj pre novú prevádzku žiarovej zinkovne.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Realizácia stavby nespôsobí diaľkové znečistenie  ani nebude mať cezhraničný vplyv.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Miesto prevádzky nevykazuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

- V rámci prevádzky sa vykoná nasledovný monitoring:

- monitoring kvality podzemnej vody prostredníctvom jestvujúcich a  doplnenými o dva monitorujúce objekty - monitorovacích sond, odberom vzoriek s rozšíreným sledovaním ukazovateľov o Zn a chloridy,

- v rámci uvádzania zdroja do prevádzky vykonať prvé oprávnené meranie emisií z výduchov vodnej práčky plynov /VV1/ - ZL: HCL, NH3, TZL   a

odsávania – odprašovacej jednotky /VV2/  - ZL: Zn.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Skúšobná prevádzka sa plánuje na dobu troch mesiacov. Pred spustením skúšobnej prevádzky bude vypracovaný prevádzkový poriadok.

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1. Dhollandia Central Europe, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier

2. Obecný úrad Predmier, Predmier 55, 013 51 Predmier

3. Projektant – PROTES Žilina, s.r.o., V.Spanyola 37, 010 01 Žilina :

- Ing. Ján Seduch , ing.arch. Andrej Mareš

O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby	:        NOVOSTAVBA EXPEDIČNEJ A SKLADOVEJ HALY – ZMENA

ÚČELU VYUŽITIA SO.02 – SKLADOVÁ HALA NA HALU

ŽIAROVÉHO ZINKOVANIA

Miesto stavby	:	Predmier - areál spoločnosti

Katastrálne územie:     Predmier

Okres	:	Bytča

Stavebný úrad	:	SIŽP, Inšpektorát ŽP Žilina

Charakter stavby :	   Zmenou stavby pred dokončením osadením linky na žiarové

zinkovanie sa zavŕši vo výrobnom areáli optimálmy tok výroby od

vstupu polotovarov, po výstup hotových výrobkov.

Odvetvie	:	inžinierska stavba

Klasifikácia stavby:	1251 – priemyselné budovby

##### Investor	:	 Spoločnosť Dhollandia Central Europe, s.r.o.,

Predmier 458 , 013 51 Predmier

Tel/Fax	:        +421 / 41 5040 646

IČO  	:	  36 389 196

Autor  projektu :	PROTES Žilina, s. r. o.

V.Spanyola 37, 010 01 Žilina

Tel/Fax	:	  +421 / 41 7631951-5

IČO  	:	  36 372 544

Stručný popis a účel stavby

Stavba žiarovej zinkovne je situovaná v jestvujúcom oplotenom areáli spoločnosti Dhollandia Central Europe, s.r.o. v kat.úz. Predmier v novopostavenej hale. Prístup do areálu  je zo štátnej cesty I/61 odbočovacím pruhom v smere Žilina – Považská Bystrica prístupovou účelovou komunikáciou.

Zmena stavby pred jej dokončením v objekte SO.02 má vplyv na zmenu kategorizácie stavby v zmysle aktuálnej legislatívy.

Zmena stavby pred dokončením podlieha Zákonu č.245 z 19.júna 2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. Zoznam priemyselných činností, ktoré podliehajú IPKZ je možné stavbu zaradiť nasledovne:

- 2. Výroba a spracovanie kovov

- 2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov:

c)   nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným

množstvom väčším ako 2 t  surovej ocele za hodinu

- Skutočný výkon –  6 t/hod (max.) - podlieha

- 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických

- alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

Celkový objem používaných chemických kadí  bude 232,42 m3 – podlieha

Existujúci výrobný areál fi. Dhollandia v Predmieri je zameraný na výrobu zdvíhacích plošín rôznych typov a nosností pre celú radu cestných nákladných a dodávkových vozidiel. Jedná o klasickú strojárenskú výrobu, zakončenú v technologickom slede finálnou montážou. Vo výrobnom areáli je v súčasnosti zrealizovaná komplexná produkčná a servisnomontážna časť výroby.Časť dielcov vstupujúcich do montážneho procesu je dovážaná z iných závodov investora v Európe, časť dielcov je nakupovaná od subdodavateľov (typové dielce, napr. spojovací materiál apod.). Dňa 31.08.2011 bolo pod č.j. Sp.zn. SÚ240/2011-Ka vydané

stavebné povolenie na novostavbu expedičnej a skladovej haly v areáli, ktorá mala zabezpečiť hlavne operácie spojené s finálnou montážou výrobkov a ich expedíciou. Stavbu tvorili tri základné stavebné objekty - SO.01 „Expedičná hala“, SO.02 „Skladová hala“ a SO.03 „Administratívna budova“. Výstavbou by sa zavŕšil vo výrobnom areáli optimálmy tok výroby od vstupu polotovarov, po výstup hotových výrobkov. Počas výstavby sa však investor rozhodol zmeniť účel využitia objektu SO.02 „Skladová hala“. V tomto objekte plánuje osadiť linku na žiarové zinkovanie polotovarov.

Pri výbere miesta osadenia takejto linky sa vychádzalo z optimálneho materiálového toku výroby. Ako najvýhodnejšie sa javí osadenie linky do objektu SO.02 „Skladová hala“, ktorý má priamu väzbu na finálnu montáž výrobkov a ich expedíciu. Tým dôjde k zmene účelu využívania tohoto objektu oproti vydanému stavebnému povoleniu. Je potrebné zdôrazniť, že k zmene stavby dochádza iba v jej technologickom vybavení.

Po nainštalovaní  navrhovanej linky žiarového zinkovania bude objekt SO.02 slúžiť:

- Pre príjem a skladovanie oceľových dielcov určených na žiarové zinkovanie

- Žiarové zinkovanie oceľových dielcov v nainštalovanej plnoautomatizovanej linke

- Pre skladovanie dielcov žiarovo pozinkovaných a ich vychystanie k montážnym pracoviskám do naväzujúceho objektu SO 01 „Expedičná hala“

Povlak žiarového zinku (žiarové zinkovanie) sa vytvára pri ponorení oceľového výrobku do roztaveného zinku podľa STN 03 8558. Pred touto operáciou sa vykoná úprava povrchu výrobku na základe požiadavky vo výrobnej technickej dokumentácii podla STN 03 8551. Na metalizáciu musí byť povrch čistý, bez zbytkov okují, tukov a iných nečistôt, bez korózie, s predpísanou drsnosťou. Čistenie sa vykonáva priemyselnými čistiacimi prostriedkami v linke predúpravy.

Princíp žiarového zinkovania je veľmi jednoduchý. V linke sa výrobky najskôr odmastia, namoria, opláchnu, nanesie sa na ne tavidlo, vysušia sa a ponoria sa do vane s roztaveným zinkom (cca 450°C, min. obsah zinku v kúpeli je 98,5%). Morenie je chemické rozpúšťanie oxidickej a koróznej vrstvy na povrchu ocele. Je základou operáciou chemickej predúpravy a má veľký vplyv na konečné vlastnosti povrchu. Reakciou taveniny s povrchom ocele sa vytvorí viacvrstvová FE-Zn difúzna vrstva, ktorá sa pri vynorovaní z taveniny prekrýva čistým zinkom. Tá bráni ďalšej reakcii s prostredím. Zinok prednostne koroduje - „obetuje“ sám seba, aby ochránil oceľ až do existencie posledného atómu. Preto je možné žiarovo zinkové výrobky použiť vo vode, v pôde, v kontakte s drevom a s ostatnými kovmi. Žiarový zinok je výnimočný povlak, ktorý chráni oceľ  a zlepšuje mechanické vlastností ocele (dosahuje sa až o 50% väčšia tvrdosť a húževnatosť ocele). Je takmer nemožné odstrániť úplnú vrstvu zinkového povlaku a to aj silným nárazom. Takéto pôsobenie zinku je dostatočné na to, aby zabránilo korózií malých náhodne poškodených plôch. Technológia žiarového zinkovania umožňuje pokovovanie vonkajšieho a vnútorného povrchu i tvarovo veľmi zložitých súčiastok.

Novonavrhovaná plnoautomatizovaná linka bude zložená zo zariadení dodávaných renomovanými európskymi výrobcami.

ÚDAJE O STAVBE SO.02 ZINKOVŇA

Plocha  :

Zastavaná plocha 		:     2 273 m2

Obostavaný priestor                           			:   32 039 m3

Projektované kapacity

| # Ukazovateľ | jednotka | Údaj |
| --- | --- | --- |
| # Smennosť: - Dĺžka pracovnej smeny - Počet pracovných smien za deň - Počet pracovných dní v roku | hod/smena smien/deň dní/rok | 8 1 250 |
| # Ročné časové fondy: - Ročný využiteľný časový fond linky - Ročný využiteľný časový fond pracovníka | hod./rok hod./rok | 2 000 1 840 |
| # Čas potrebný na výmenu kúpeľa v linke (1 % z RČF) | hod/rok | 20 |
| # Výkon linky (objem pozinkovaného materiálu): - Maximálny hodinový výkon linky - Priemerný hodinový výkon linky - Priemerný ročný výkon linky - Priemerná hmotnosť materiálu na 1 závese | t/hod t/hod t/rok t/záves | 6 5 10 000 1,1 |
| # Počet spracovaných závesov za hod* | závesy/hod* | 5* |

ČLENENIE  STAVBY

Objektová zostava stavby  je nasledovná:

### SO.02  Hala žiarového zinkovania

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby tvorí zinkovacia linka jeden prevádzkový súbor.

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ  VÝSTAVBU

Stavba nie je viazaná ani podmienená okolitou výstavbou, či už jestvujúcou alebo navrhovanou.

PREHĽAD   UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV

Objednávateľ a investor stavby je spoločnosť spol. Dhollandia Central Europe, s.r.o., Predmier, okr. Bytča.

Uživateľom a prevádzkovateľom realizovanej stavby bude sesterská spoločnosť investora PRODCEN, s.r.o., Predmier, okr.Bytča.

TERMÍNY VÝSTAVBY

Predpokladané termíny výstavby na základe údajov investora :

Začiatok výstavby						   :    03. 2012

Ukončenie výstavby 					   	   :    07. 2012

Uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky 	 		   :    08. 2012

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY

Po realizácii technológie žiarového zinkovania sa uvažuje so skúšobnou prevádzkou v dĺžke tri mesiace.

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:  Milan Behrík

Pozícia v organizácii: splnomocnená osoba na základe plnej moci zo dňa 20.01.2011

Prílohová časť

Obsah:

Príloha č.01:     Projektová dokumentácia 3x - paré č.1,3,4.

Príloha č.02:     Výpis z obchodného registra Dhollandia Central Europe, s.r.o. a

PRODCEN,s.r.o.

Príloha č.03:     Výpis z účtu potvrdzujúci zaplatenie správneho poplatku

Príloha č.04:     Výpis z listu vlastníctva č. 1749 – čiastočný.

Príloha č.05:     Kópia z katastrálnej mapy.

Príloha č.06:     Plnomocenstvo pre Milana Behríka zo dňa 20.01.2011.

Príloha č.07:	  Stavebné povolenie vydané obcou Predmier sp.zn.SÚ 240/2011-Ka

z 31.08.2011 – právoplatné, vydané pre stavbu „Novostavba expedičnej

a skladovej haly areál spoločnosti Dhollandia Central Euirope s.r.o.,

Predmier „.

Príloha č.08:     Záverečné stanovisko MŽP SR č.7384/2011-3.4/ľm zo dňa 11.01.2012 podľa

zákona č.24/2006 Z.z.

Príloha č.09:     Situácia širších vzťahov, koordinačná situácia stavby.

Príloha č.10:    Odborné stanovisko č.S2011/02323/EIC IO/SA z 14.12.2011k projektovej

dokumentácií technickou inšpekciou E.I.C.

Príloha č.11:    Vyjadrenia spoločností k existencií podzemných sietí : SPP – distribúcia ,a.s.,

a.s.,SeVaK,a.s., Slovak Telekom,a.s., Orange Slovensko,a.s., Energotel,a.s.

Príloha č.12:    Záväzné stanovisko obce Predmier č.:SÚ 396/2011-Ka z 14.12.2011.

Príloha č.13:    Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline

č.ORHZ-ZA1-190/2012 z 07.02.2012.

Príloha č.14:    Oborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia č.22/2011-39 z 10.11.2011.

Príloha č.15:    Odborný posudok č.37/19/358/2004-6.1/2011 z 29.11.2011 pre imisno-

prenosovéposudzovanie rozptylu vybraných znečisťujúcich látok z veľkého

zdroja znečistenia ovzdušia.

Príloha č.16:    Rozhodnutia o udelení súhlasov Obvodným úradom životného prostredia v

Bytči podľa zákona o ovzduší pre predchádzajúce etapy výstavby .

Príloha č.17:	Situačný výkres umiestnenia výduchov.

Príloha č.18:	Inžinierskogeologický prieskum č.14/2011 z 01/2011.

Príloha č.19:    Hydrogeologický posudok č.02/2011/HG z 02/2011.

Príloha č.20:    Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bytči

č.s.:B2009/00076-003/Uri z 20.02.2009 a B2010/00551-002/Uri z 13.12.2010

ktorým udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Príloha č.21:    Opatrenia v prípade úniku nebezpečných odpadov.

Príloha č.22: 	Havarijný plán pre obdobie výstavby.

Príloha č.23:   Zmluvy a dodatky o zhodnotení a zneškodnení odpadu.

Príloha č.24: 	Karty bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku.

Príloha č.25:	 Všeobecné stavebné osvedčenie ochrannej stierky KVK-laminát

v slovenskom jazyku.

Príloha č.26:	 Certifikáty EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, osvedčenie

o bezpečnom podniku udelené v SR.

Príloha č.27:    Certifikáty a referencie udelené v zahraničí.

V ý z v a

verejnosti a zúčastneným osobám

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku

„Prevádzka žiarového zinkovania“

prevádzkovateľa

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier

podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 3 zákona č.245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zúčastnené osoby podľa § 10 ods. 5 zákona o IPKZ, môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm.c) a d) zákona o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska č.5, 012 05 Žilina (ďalej len „inšpekcia“ ).

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 13 ods. 4 zákona o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu.

Podľa § 12 ods.4 zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 05.05.2012.

Vyjadrenie  doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska č.5

012 05 Žilina

sizpipkza@sizp.sk

Z v e r e j n e n i e

podstatných  údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke

podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o IPKZ)

- Žiadosť  o vydanie integrovaného povolenia:

- zo dňa  27.02.2012

- doručená na správny orgán – SIŽP  IŽP OIPK  Žilina  dňa  27.02.2012

- evidovaná pod č.j. 6075/2012/OIPK

- Prevádzkovateľ:

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier

- Prevádzka:

  - Názov prevádzky: „Prevádzka žiarového zinkovania“

  - Adresa prevádzky : Predmier 458, 013 51 Predmier

  - Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:

- predpokladané začatie: 2012

- predpokladané ukončenie: nie je známe

  - Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

2.3 c)  Prevádzky na spracovanie železných kovov – nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

2.6     Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s   použitím elektrolytických alebo chemických postupov,  keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m³.

  - Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý vydal stavebné  povolenie:

SÚ 240/2011-Ka zo dňa 31.08.2011, Obec Predmier

  - Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal kolaudačné rozhodnutie:

stavba zatiaľ nebola skolaudovaná

  - Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: Žilinský kraj, okres Bytča,  k.ú. Predmier, na pozemkoch:

1011/1, 1011/37

- Prevádzka bola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov:

Záverečné stanovisko č. 7384/2011-3.4/ľm zo dňa 11.01.2012

- Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu:  od  05.04.2012 do 05.05.2012

- Zoznam dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v  Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia,  Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina

- Obvodný úrad životného prostredia v  Žiline, štátna vodná správa, Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina

- Obvodný úrad životného prostredia v  Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva,  Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina

- Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám.M.R.Štefánika č.1, 010 01  Žilina

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 010 01 Žilina

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

- Rozhodnutie vydané podľa zákona o IPKZ  je rozhodnutím v správnom konaní.

- Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje  na sekretariáte  SIŽP IŽP OIPK Žilina, Legionárska 5, 010 01 Žilina, II. poschodie, v pracovných dňoch  od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,30 hod.