| Istrochem Reality, a.s., ul. Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

č. 1375/05 Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005,

1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31.1.2007

a 4275-12720/37/2010/Zál/370250104/Z1/KR zo dňa 22.04.2011

pre prevádzku

„Skládka odpadov Budmerice“

Žiadosť obsahuje kompletné údaje:

- uvedené v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia na prevádzku zariadenia „Skládka odpadov Budmerice“  - 2004,

- týkajúce sa zmien od 12.10.2004, vrátane údajov z rozhodnutia č.  1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, 1951-4380/2007/SP-Ver,Tom/370250104/Z1 
zo dňa 31.01.2007 a  rozhodnutia č. 4275-12720/37/2010/Zál/370250104/ Z1/KR zo dňa 22.04.2010 – kolaudačné rozhodnutie

- ďalšie informácie potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia

- informácie potrebné k vydaniu stavebného povolenia na dostavbu kazety K5, sekcie S3 až S9

# marec 2012

Obsah:

| Kapitola |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| A | Údaje identifikujúce prevádzkovateľa | 6 |
| 1 | Základné informácie | 6 |
| 2 | Informácie o povoľovanej prevádzke | 6 |
| 3 | Ďalšie informácie o prevádzke | 7 |
| 4 | Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky | 7 |
| 5 | Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia | 10 |
| 6 | Utajované a dôverné údaje | 10 |
| ## B | ## Údaje o prevádzke a jej umiestnení | 11 |
| 1 | Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb | 11 |
| 2 | Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu | 14 |
| 3 | Opis prevádzky | 14 |
| 4 | Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly | 18 |
| 5 | Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky | 19 |
| ## C | ## Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú | 19 |
| 1 | Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú | 19 |
| 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | 19 |
| 1.2 | Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely | 19 |
| 1.3 | Voda používaná na pitné a sociálne účely | 20 |
| 2 | Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú | 20 |
| 2.1 | Výrobky alebo skupiny určených výrobkov | 20 |
| 2.2 | Medziprodukty | 20 |
| 3 | Energie v prevádzke používané alebo vyrábané | 20 |
| 3.1 | Vstupy energie a palív | 20 |
| 3.2 | Vlastná výroba energií z palív | 21 |
| 3.3 | Opis všetkých spotrebičov energií | 21 |
| 3.4 | Využitie energií | 22 |
| 3.5 | Merná spotreba energie | 23 |
| D | Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí | 23 |
| 1 | Znečisťovanie ovzdušia | 23 |
| 1.1 | Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií | 23 |
| 1.2 | Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií | 23 |
| 2 | Znečisťovanie povrchových vôd | 23 |
| 2.1 | Recipienty odpadových vôd | 23 |
| 2.2. | Produkované odpadové vody | 23 |
| 2.2.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd | 23 |
| 2.2.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd | 24 |
| 2.3 | Odpadové vody preberané od iných pôvodcov | 24 |
| 2.3.1 | Zoznam preberaných odpadových vôd | 24 |
| 2.3.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd | 24 |
| 2.4 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd | 24 |
| 2.5 | Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém | 25 |
| 2.6 | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 25 |
| 2.6.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 25 |
| 2.6.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 25 |
| 2.6.3 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 25 |
| 3 | Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd | 25 |
| 3.1 | Znečisťovanie podzemných vôd | 25 |
| 3.1.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd | 25 |
| 3.1. 2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd | 26 |
| 3.1.3 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy) | 26 |
| 3.1.4 | Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém | 26 |
| 3.2 | Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach | 26 |
| 3.2.1 | Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy | 26 |
| 3.2.2 | Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy | 26 |
| 3.2. 3 | Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém | 26 |
| 3.3 | Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky | 27 |
| 4 | Nakladanie s odpadmi | 27 |
| 4.1 | Zdroje a množstvá produkovaných odpadov | 27 |
| 4.2 | Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov | 28 |
| 5 | Zdroje hluku | 28 |
| 6 | Vibrácie | 30 |
| E | Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste | 30 |
| 1 | Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia | 30 |
| 1.1 | Mapa lokality a širšie vzťahy | 30 |
| 2 | Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia | 30 |
| 3 | Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia | 31 |
| F | Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. | 31 |
| 1 | Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) | 31 |
| 2 | Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) | 32 |
| G | Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke | 33 |
| 1 | Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov | 33 |
| 2 | Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov | 33 |
| H | Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 33 |
| 1 | Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 33 |
| 2 | Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 35 |
| I | Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou | 35 |
| 1 | Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou | 35 |
| 2 | Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami | 49 |
| 2.1 | Znečisťovanie ovzdušia | 49 |
| 2.2 | Znečisťovanie vody a pôdy | 50 |
| J | Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov | 50 |
| 1 | Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok | 50 |
| 2 | Opatrenia na hospodárne využitie energie | 50 |
| 3 | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov | 50 |
| 4 | Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky | 51 |
| 5 | Opatrenia systému environmentálneho manažmentu | 51 |
| 6 | Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia | 51 |
| 7 | Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) | 51 |
| K | Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu | 51 |
| L | Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia | 51 |
| M | Návrh podmienok povolenia | 52 |
| 1 | Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke | 52 |
| 2 | Určenie emisných limitov | 53 |
| 3 | Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník | 53 |
| 4 | Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie | 53 |
| 5 | Podmienky hospodárenia s energiami | 53 |
| 6 | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov | 53 |
| 7 | Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania | 54 |
| 8 | Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky | 54 |
| 9 | Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému | 54 |
| 10 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke | 56 |
| 11 | Ďalšie podmienky | 56 |
| N | Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv | 58 |
| O | Prehlásenie | 59 |
| P | Prílohy k žiadosti | 60 |
| 1 | Údaje s označením „utajované a dôverné“ | 60 |
| 2 | Ďalšie doklady | 60 |
| 3 | Zoznam použitých skratiek a značiek | 61 |

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Istrochem Reality, a.s. Bratislava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | áno |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Nobelová č.34; 836 05 Bratislava |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.istrochem.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Pavol Zelenay riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 797 525 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 24660; 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | IV-315/2012 | Príloha č. | 43 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Mgr. Jaroslav Simandl |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Mgr. Jaroslav Simandl |  |  |  |

- Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Budmerice |
| --- | --- | --- |
|  | Variabilný symbol pridelený SIŽP | 370250104 |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Skládka odpadov; Biely vŕšok 980 86 Budmerice poštová adresa: Istrochem Reality, a.s. Nobelova č.34; 836 05 Bratislava |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | kraj: Bratislavský okres: Pezinok katast. územie: Budmerice lokalita: Biely vŕšok |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 8 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | začiatok činnosti: 1979 predpokladané ukončenie: 2050 - 2080 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5. Nakladanie s odpadmi |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 5.1 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | cca 750 000 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzkovaná kapacita: 146 074 m3 (K3 - 65 000; 1.a 2.sekcia K 5 – 81 074 m3) Prevádzková doba: 7.00-14.00 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | nie je |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | skládka odpadov na nebezpečný odpad |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
| Skládka bola vybudovaná pred platnosťou zákona č. 127/1994 Z. z. Vplyv SO na ŽP bol predmetom radu prác uvedených v Prílohe č. 20 (bod: 3, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23) - V roku 1990 vznikalo vo verejnosti spochybňovanie environmentálnej bezpečnosti skládky odpadov a to hlavne na základe skutočnosti, že o výbere lokality skládky rozhodli v minulosti príslušné štátne orgány. Z toho dôvodu sa v roku 1990 CHZJD, n. p. obrátili na viaceré organizácie so žiadosťou o preskúmanie a vyhodnotenie vplyvu skládky na okolité životné prostredie a napokon za účelom objektívneho posúdenia stavu prevádzkovania skládky sa CHZJD, n.p. obrátili na predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie (teraz MŽP SR) a na ministra priemyslu SR. - Predseda SKŽP menoval nezávislú expertnú skupinu, ktorej členmi boli zástupcovia SKŽP, Geologického ústavu Dionýza Štúra, hygieny, geologických inštitúcií, odborníkov z oblasti hydrogeológie a hydrochémie. Výsledkom hodnotenia vplyvu skládky odpadov bolo, že skládka odpadov je vybudovaná na území vhodnom pre budovanie skládok odpadov a skládka bezprostredne neohrozuje svoje okolie. - Pre zníženie rizika ohrozenia boli navrhnuté a realizované prevádzkovateľom skládky. V súčasnosti nie sú podávané sťažnosti obyvateľstva okolitých obcí alebo odbornej verejnosti k prevádzkovaniu skládky. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | nie | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie Príloha č. 3 | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.4033/76-Sk 20.7.1976 ONV Bratislava – vid. odb. výst.aÚP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1385/89-Sk 14.7.1989 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Výst./98/92 11.6.1992 ObÚŽP v Modre |
| 4.2 | Stavebné povolenie Príloha č. 4 | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Vod/1049-J-9/78 24.2.1978 ONV Bratislava – vid.; odb.PLVH |
|  |  |  | Výst. 1/78 2.3.1978 ONV Bratislava vid., odb.výst.a ÚP |
|  |  |  | Vod./154vl.-J-67/1976 17.1.1979 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod./4288.-J-62/1979 10.9.1979 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | VOD/4111-J-89/81-82 25.2.1982 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/1939-J-94/1982 23.7.1982 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/961-J-115/1984 28.6.1984 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/337-J-131/1985 11.3.1985 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/Vod/1314-J-135/1985-K 24.9.1985 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/1230-J-166/1988-K 15.12.1988 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Vod/734-S-752/1989 24.7.1989 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Výst. 1612/98/Bu 30.10.1989 ONV Bratislava vid. odb. ÚpaŽP |
|  |  |  | Vod/579-S-773/1990 3.7.1990 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |

|  |  |  | ŽP-29-S-799-DK/91 22.5.1991 OÚŽP v Pezinku odd. ŠVSaOO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výst./53/91 8.7.1991 ObÚŽP v Modre |
|  |  |  | ŽP-624-G-421-301-KR/91 16.9.1991 OÚŽP v Pezinku odd. ŠVSaOO |
|  |  |  | ŽP-447-G-434-301-KR/92 30.4.1992 OÚŽP v Pezinku odd. ŠVSaOO |
|  |  |  | Výst./309/92 20.7.1992 ObÚŽP v Modre |
|  |  |  | ŽP-1275-G-451-301-KR/92-K 11.11.1992 ObÚŽP odd.ŠVSaOO |
|  |  |  | Výst./481/92 11.11.1992 ObÚŽP v Modre |
|  |  |  | ŽP-768-S-836-303-SU/92 15.7.1992 OÚŽP v Pezinku |
|  |  |  | Výst./3409/92 20.7.1992 ObÚŽP v Modre |
|  |  |  | Výst./338/94-Jn 20.6.1994 OÚŽP Modra, oddelenie ÚRaŠSS |
|  |  |  | Výst./333/94-Jn 27.6.1994 OÚŽP Modra, oddelenie ÚRaŠSS |
|  |  |  | Vod.1462/E-1/95-K 11.1.1996 ObÚŽP v Pezinku, odd.ŠVS |
|  |  |  | Výst,12/03BU-Bu 12.5.2003 Spoloč. obecný úrad ÚpaSP Obec Budmerice |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie Príloha č. 5 | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.7947/78-Hr 14.3.1979 ObNV Bratislava – vid.odb.výstavby |
|  |  |  | Výst/5170/82 6.9.1982 ONV Bratislava – vid. odb. výst.aÚP |
|  |  |  | Vod/1314/1985-KK 2.9.1985 ONV Bratislava vid. odb. PLVH |
|  |  |  | Výst.1583/90/Bu 24.7.1990 ONV Bratislava vid. odb. ÚPaŽP |
|  |  |  | Výst.386/91 9.12.1991 ObÚŽP v Modre |
|  |  |  | ŽP-848-G-441-304-Ma/92 24.9.1992 ObÚŽP v Pezinku |
|  |  |  | Výst./539/94-Jn 7.11.1994 ObÚŽP v Modre odd. ÚRaŠSS |
|  |  |  | Výst./540/94-Jn 7.11.1994 ObÚŽP v Modre odd. ÚRaŠSS |
|  |  |  | Vod.1461/D-27/95-K 20.12.1995 ObÚŽP v Pezinku, odd.ŠVS |
|  |  |  | ŽP,vod.369/E-1/2004-Km 25.2.2004 OÚŽP Pezinok, úsek vodnej správy |
|  |  |  | Výst.95/03BU-Bj 29.3.2004 Spoloč. obecný úrad ÚPaSP Obec Budmerice |

| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti: Výpis z listu vlastníctva č. 972 zo dňa 13.3.2003 (Príloha č. 6) zo dňa.3.2012 (Príloha č.44) | vlastník: Istrochem Reality, a.s. 2735/2 ostatné plochy 2735/6 ostatné plochy 2735/10 zastavené plochy 2735/11 zastavené plochy 2735/12 zastavené plochy 2735/13 zastavené plochy 2735/14 zastavené plochy 2735/15 zastavené plochy 2735/16 zastavené plochy 2735/17 zastavené plochy 2735/18 zastavené plochy 2735/19 zastavené plochy 2735/20 zastavené plochy 2735/21 zastavené plochy 2735/22 ostatné plochy 2735/23 ostatné plochy 2735/24 ostatné plochy 2735/25 ostatné plochy 2735/26 ostatné plochy 2735/27 ostatné plochy 2735/28 ostatné plochy 2735/29 ostatné plochy |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Čísla susedných parciel: 2734/1, 2625, 2735/1, 2750, 2752, 2747, 2752, 2738, 2733/1, 2733/7, 2727/2, 2733/2, 2734/3 |
|  |  | Známi vlastníci parciel: Obec Budmerice, v zast. Obecný úrad Budmerice, 90086 Budmerice 534, Poľnohospodárske družstvo Budmerice, 90086 Budmerice, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Smolenice, 90086 Budmerice |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty Príloha č. 8 | Objekt č. – názov objektu 3 – trafostanica 5 – vnútropodniková komunikácia 6 - prevádzková budova 7 – cestná váha 8 – dielňa 9 – montážna rampa 10 – prístrešok pre mechanizmy 11 – príručný sklad PHM 12 – požiarna nádrž 13 – prečerpávacia stanica 14 – mycia doska / umývacia rampa 15 – kazety K-1 až K-5 16 – vjazd do K-5 (panelová rampa) 17 – akumulačná nádrž 19 – studňa 20 – žumpa |

| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory Príloha č. 8 | Prevádzka Číslo objektu - názov objektu - preprava odpadu 5 - vnútropod. komunik. - preberanie odpadu 6 - prevádzková budova - váženie odpadu 7 - cestná váha - vyloženie odpadu 15 - K-5- S1 a S2 - monitoring tesnosti izolácie 15 - kazety K-3 až K-5 - manipulácia s priesakovou kvap. 15 - kazety K-3 až K-5 - manipulácia s priesakovou kvap. 17 - akumulačná nádrž - manipulácia s priesakovou kvap. 21 - drenážna studňa - monitorovací systém SENSOR (zabudov. v K-3 až K-5) - monitoring kvality podzemných vôd - sondy (hydrogeologické vrty (Príloha č. 7) |
| --- | --- | --- |

5.1	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Skládka odpadov Budmerice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31.1.2007 4275-12720/37/2010/Zál/370250104/Z1/KR zo dňa 22.04.2010 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - Dostavba kazety K5, sekcie S3 až S9 - Zmena prevádzkového poriadku - Zmena množstva priesakovej kvapaliny - Zmena množstva zneškodňovaného odpadu skládkovaním za rok |  |  |  |

5.2	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré je v rámci integrovaného povolenia žiadané

| 1. | Povolenie stavby: Istrochem Reality,a.s. – Dostavba kazety č.5, |
| --- | --- |
| 2. | Súhlas na vydanie aktualizovaného Prevádzkového poriadku v súlade s § 8 ods.2, písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ |
| 3. | Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom v súlade s §8 ods.2, písm. c) bod 8 zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ pre: - 19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky zmena množstva zo 6 000 t/ rok na 10 000t/rok |
| 4. | Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom v súlade s §8 ods.2, písm. c) bod 8 zákona 245/2003 Z. z. o IPKZ - zmena množstva zneškodňovaného odpadu skládkovaním z 20 000t/rok na 50 000t/rok |

6.a	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | D 4.2 | Množstvá odpadov preberaných od iných držiteľov | - know –how spoločnosti - obchodné záujmy - bezpečnostné dôvody - súťažné právo EÚ |
| 2. | Príloha č. 8 | Bloková schéma územia SO Budmerice |  |
| 3. | Príloha č. 9 | Umiestnenie monitorovacích sond |  |
| 4. | Príloha č. 10 | Výsledky monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín |  |
| 5. | Príloha č. 11 | Výsledky monitorovania tesnosti izolácií |  |
| 6. | Príloha č. 12 | Bloková schéma prevádzky |  |
| 7. | Príloha č. 13 | Bilancia zneškodňovaného odpadu a bilancia vznikajúcej priesakovej vody |  |
| 8. | Príloha č. 14 | Prevádzkový poriadok |  |

| 9. | Príloha č. 15 | Prevádzkový denník | - know –how spoločnosti - obchodné záujmy - bezpečnostné dôvody - súťažné právo EÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Príloha č. 16 | Obchodné a dodávateľské zmluvy |  |
| 11. | Príloha č. 20 | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 |  |
| 12. | Príloha č. 23 | Projektová dokumentácia SO Budmerice |  |
| Predložený výtlačok žiadosti SIŽP je kompletný. Ostatné výtlačky sú bez utajovaných a dôverných údajov |  |  |  |

6.b	Utajované a dôverné údaje v zmysle žiadosti o zmenu povolenia č. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31.1.2007a 4275-12720/37/2010/Zál/370250104/Z1/KR zo dňa 22.04.2010

| Označenie príslušného bodu žiadosti | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- |
| Uvedené v bode 6.a P1 | - know –how spoločnosti - obchodné záujmy - bezpečnostné dôvody |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Úvod Myšlienka vybudovania skládky pre Istrochem, a. s. Bratislava (vtedy Chemické závody Juraja Dimitrova – CHZJD) vznikla z potreby vhodného umiestnenia odpadov (zneškodňovania v súlade platnou legislatívou), ktoré vznikli výrobnou činnosťou podniku. Lokalita na výstavbu Skládky odpadov Budmerice (SO - Budmerice) bola určená na základe Vládneho uznesenia č. 3/1973 Západoslovenským krajským národným výborom, odbor PLVH zo dňa 22.02.1974 (Príloha č. 2). Areál Skládky odpadov v Budmericiach, s rozlohou 34,7 ha, sa nachádza v katastri obce Budmerice v obvode Pezinok. Rozprestiera sa severne od štátnej cesty Modra – Budmerice, asi 1,5 km západne od Budmeríc na území lokality Biely vŕšok (Príloha č.7). Celková kapacita skládky, na ktorú je vydané územné rozhodnutie je cca 750 000 m3. |
| 2. | Geologický prieskum Pre objektívne zhodnotenie ekologickej bezpečnosti skládky bolo potrebné poznať dostatočne podrobne geologické prostredie, v ktorom je skládka vybudovaná, najmä tých parametrov, ktoré súvisia s nepriepustnosťou podložia a výskytom, pohybom a kvalitou podzemnej vody. Týmto smerom boli orientované prakticky všetky doteraz vykonané etapy prieskumov v areáli a v okolí skládky, pričom bolo realizovaných asi 80 vrtov (sond). Geologické a hydrogeologické prieskumy územia, ktoré boli a sú dopĺňané, potvrdzujú vhodnosť lokality pre uvedené potreby (Príloha č.20 – bod 1 až 30). Reliéf územia má tvar klonenej plošiny. Od najvyššie položeného miesta (neďaleko bývalého strediska JRD Biely Vŕšok) sa mierne kloní juhozápadným smerom a je uzavreté vo svojom juhozápadnom ohraničení v plochej depresii preliačeného tvaru s relatívnym výškovým rozdielom približne 25 m. Depresiou pretekal bezmenný občasný povrchový tok. V roku 1995 bol odklonený mimo územia skládky odpadov. Jeho prietok bol závislý od zrážkovej činnosti. Má charakter drénu. (Príloha č.23 bod18) Na geologickej stavbe predmetného územia sa podieľajú sedimenty kvartéru, pod ktorými vystupujú sedimenty neogénu v stratigrafickom členení pontu. Kvartérne sedimenty sú proluviálno-deluviálneho pôvodu a vytvárajú v záujmovej časti súvislý pokryv územia. Vrchnú časť územia tvoria prevažne hliny, menej hliny piesčité a prachovité, so značným obsahom organických zvyškov a malým výskytom úlomkov a valúnkov hornín. V priestorovom usporiadaní tento litologický typ vytvára súvislú polohu a je tuhej až pevnej konzistencii. Pod touto súvislou vrstvou hlín sa nachádzajú hliny ílovité až prachovité, piesky prachovité a jemnozrnné šedých až čiernych farieb s vysokým obsahom peletickej prímesi. Komplex uvedených sedimentov má v záujmovom priestore mocnosť do 15 m. Pod touto polohou je vyvinuté súvislé podložie budované prevažne z ílov, menej často z ílov jemne piesčitých tmavých, šedých a zelenavých farieb. Geologická stavba predmetného územia podmieňuje jeho hydrogeologické pomery. Kolektorom podzemnej vody sú polohy pieskov uzavreté v ílovitých a hlinených vrstvách. Do hĺbky 10 až 15 m sa vyskytujú 1 až 2 zvodnené horizonty podzemnej vody nad sebou. V prevažnej väčšine sa jedná o napäté kolektory. Doplňovanie kolektorov je zo zrážkových vôd. Priepustnosť kolektorov je nízka s koeficientom filtrácie 1,1 až 5,0 .10-6 m.s-1 . |
| 3. | Výstavba Výstavba skládkovacích priestorov sa realizuje etapovite, čo umožňuje prispôsobiť kapacitu budovaných skládkovacích plôch aktuálnym potrebám podľa množstva ukladaných odpadov v danom časovom horizonte. Realizácia výstavby ďalších skládkovacích kapacít je koordinovaná s prevádzkou skládky pokiaľ ide o neprerušenú prevádzku skládkovania odpadu v priestoroch prevádzkovaných kaziet. Postupná výstavba skládkovacích kaziet predstavuje samostatný ucelený komplex objektov s naviazanosťou na jestvujúcu infraštruktúru skládky odpadov vrátane jestvujúcich inžinierskych sietí. Výstavba skládky bola zahájená v apríli 1978 a jej I. etapa bola ukončená v roku 1980. V rámci tejto etapy bol vybudovaný prevádzkový dvor, v ktorom sa nachádza prevádzková budova, cestná automobilová váha, dielňa, prístrešok pre mechanizmy, príručný sklad, mycia rampa, požiarna nádrž, dve žumpy a štyri kazety na skládkovanie odpadov. Skládka bola uvedená do prevádzky na základe rozhodnutia Okresného národného výboru Bratislava - vidiek, Odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v decembri 1979. Do roku 1995 v rámci 2. 3. a 4. etapy výstavby skládky boli dobudované 2 kazety ( K-3, K-4) a. v Júni/2003 bola zahájená 5. etapa výstavby, v rámci ktorej sa vybudovali 2 sekcie S-1, S-2 kazety K-5. Dokončená bola v apríli 2004. Odhadnutý čas životnosti zariadenia je do roku 2050-2080. Kazety K1 až K4 majú tvar lichobežníkových jám s hĺbkou 8-9 m, dĺžkou 400 m, šírkou v korune 40 m, sklonom svahov 1:2 a celkovým objemom cca 260 000 m3 . V kazete K-1 boli okrem zhutnenia bokov a dna kazety použité na zvýšenie nepriepustnosti tri vrstvy vodného skla. Úprava kazety K-2 pre zvýšenie nepriepustnosti pozostávala z izolácie dna a svahov kazety do výšky 1 m izolačnou fóliou PVC a betónovou vrstvou chrániacou fóliu. Obe kazety sú v súčasnosti zavezené. Pre zamedzenie kontaktu zrážkových vôd s odpadom uloženým v kazetách sú obe kazety prekryté ochrannou PVC fóliou HIF 803 hrúbky 1 mm, ktorá je chránená geotextíliou TATRATEX PP-500, na ktorej je navezená vrstva zeminy v hrúbke300 mm. Kazeta K-4 (prevádzkovaná od roku 1990) je budovaná modernejšou technológiou (Príloha č. 23 bod 29). Pod kazetou je vybudovaný drenážny systém, ktorý ústi do drenážnej studne. Celá kazeta je rozdelená na tri časti. Východná časť je izolovaná fóliou ROPOPLAST hrúbky 1,2 mm vhodnou na skladovanie odpadov obsahom ropných látok. Táto časť kazety sa využívala do 31.07.2001 na špecifický druh odpadu - sulfenaxové smoly (organické destilačné zvyšky). V ďalších dvoch častiach kazety, v strednej a Západnej časti, určených na tuhé odpady sa ako izolačný materiál použila tesniaca PVC fólia HIF 803 v dvojitej vrstve. Ako ochranná vrstva plastovej fólie proti perforácii je v celej kazete použitá geotextília TATRATEX PP-500 a v ďalšej vrstve je celý skládkovací priestor vyložený betónovými panelmi. Stredná časť je už zavezená, zakrytá a zrekultivovaná. Východná a Západná časť kazety sú zavezené odpadom, zakryté a západná časť zrekultivovaná. Západná časť je zakrytá separačnou fóliou, minerálnym tesnením hrúbky 500 mm v dvoch vrstvách s hrúbkou vrstvy po zhutnení 250 mm. Tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, ochranná geotextília min.800 g.m-2, drenážna vrstva – štrkopiesok hrúbky 500 mm, rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm, vegetačný kryt – zatrávnenie zmesou trávneho semena. Východná časť kazety je z dôvodu charakteru uložených odpadov je zakrytá konštrukciou prekrývajúcou povrch odpadov tak, aby bolo zabránené kontaktu odpadu s okolím a zabezpečený odvod zrážkových vôd mimo predmetnú časť kazety. Upravený povrch skládkového telesa sa postupne prekrýval jednotlivými vrstvami konštrukcie prekrytia s nasledovnou skladbou: ochranná geotextília 800g/m2, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 40kN/m, tesniaca fólia PEHD hr. 1,0mm, tesniaca vrstva ílu hr. 500 mm kf=1.10-11m.s-1, ochranná geotextília 400g/m2, monitorovací systém fóliového tesnenia, tesniaca fólia PEHD hr. 2,0mm, ochranná geotextília 300g/m2, polystyrénové platne EPS50, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 30kN/m, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 2,0mm, vyrovnávací štrkový podsyp, polystyrénové platne EPS50, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 1,5mm. Vody z povrchového toku sú zo západnej a strednej časti kazety odvedené obvodovým rigolom do jestvujúcej kanalizácie. Z Východnej časti kazety sú vody z povrchového toku odvedené do jestvujúceho betónového rigolu pozdĺž cesty žľabom z vodostavebného betónu, prekrytý liatinovou mrežou. Pre kontrolu tvorby prípadných plynov sú vybudované sondy PO-1 až PO-4. Na povrchu boli osadené geodetické body. V kazete K-3 – so začiatkom prevádzkovania v novembri 1995 - je tesniaci a odvodňovací systém budovaný obdobným spôsobom ako u K-4. Ako hlavný tesniaci prvok je použitá izolačná fólia AGRU-PEHD (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm, geotextília a betónové tvárnice, ako mechanická ochrana. (Príloha č. 23 bod 28) Budovanie kazety K-5 v rámci 5. etapy skládky v rozsahu 1. a 2. sekcie (S-1, S-2) s celkovým objemom 81 074 m3 sa začalo v júni 2003. Tesnenie skládkovacích plôch je kombinované z minerálneho tesnenia celkovej hrúbky 0,5 m ukladanej v dvoch vrstvách po 25 cm s maximálnym koeficientom filtrácie kf max = 1 . 10-10 m .s-1 a z fólie HDPE (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm. Ochranu tesniacej fólie pred jej mechanickým porušením tvorí geotextília hmotnosti 800g.m-2. Neporušiteľnosť fólie je kontrolovaná geoelektrickým monitorovacím systémom SENSOR. Drenážna vrstva s hrúbkou 0,5 m je vybudovaná zo štrku frakcie 16 – 32 mm. (Príloha č. 23 bod 30) “Dostavba kazety K5” v rozsahu sekcií S3 až S9 s celkovým objemom 196 812 m3 je plánovaná v druhom. polroku 2012. Výstavba jednotlivých sekcií je plánovaná etapovite podľa potreby prevádzkovateľa skládky odpadov. Tesnenie skládkovacích plôch bude kombinované z minerálneho tesnenia celkovej hrúbky 0,5 m ukladanej v dvoch vrstvách po 25 cm s maximálnym koeficientom filtrácie kf max = 1 . 10-10 m .s-1 a z fólie HDPE (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm. Ochranu tesniacej fólie pred jej mechanickým porušením bude tvoriť geotextília hmotnosti 500g.m-2. Neporušiteľnosť fólie bude kontrolovaná geoelektrickým monitorovacím systémom SENSOR DDS, ktorý sa zabuduje pred ukladaním fólie. Drenážna vrstva s hrúbkou 0,5 m bude vybudovaná zo štrku frakcie 16 – 32 mm. Plošná drenáž bude rozdelená na 7 samostatne odvodnených plôch (S3 až S9 ). Jednotlivé drenážne potrubia budú zaústené do 7 šachiet ( Š3 až Š9 ) umiestnených mimo skládkového telesa popri príjazdovej ceste. Jednotlivé šachty budú vzájomne prepojené plným potrubím DN 200 až do šachty Š1 odkiaľ budú priesakové vody odčerpávané ponorným čerpadlom do jestvujúcej akumulačnej nádrže. Vody z povrchového toku budú odvádzané odvodňovacím obvodovým rigolom, ktorý sa napojí na už jestvujúci rigol situovaný vo východnej časti záujmového územia a bude vyúsťovať do jestvujúcej kanalizácie. Uzavretie a rekultivácia skládky bude realizované v zmysle platnej legislatívy nasledovne: - jemný odpadový materiál o hrúbke 30 cm - umelá tesniaca vrstva, fólia HDPE o hrúbke 2,5 mm - tesniaca minerálna vrstva o hrúbke 50 cm s koeficientom filtrácie min. 1.10-10 m.s-1 - drenážny geokompozit s ochrannou geotextíliou - pokryvná rekultivačná vrstva zeminy hr. 1,0 m - zatrávnenie a výsadba zelene |
| 4. | Zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov Budmerice je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. zaradená ako skládka odpadov na nebezpečný odpad. Na skládke je zneškodňovaná prevažná časť nevyužiteľných nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom bol o.z. Istrochem a od roku 1995 aj odpady externých pôvodcov z celého Slovenska. Do 1. januára 2004 boli na skládke zneškodňované aj ostatne odpady. Pre stavebné účely sa využívajú vhodné inertné odpady. Ako skládkovací priestor sa zatiaľ využíva časť východnej polovice územia. Skládkovacie priestory sú vytvorené 4 kazetami, uloženými paralelne vedľa seba a 1 kazetou, ktorá má v súčasnosti realizovanú len 1. a 2. sekciu. Štyri kazety (K-1, K-2, K-3 a K-4) sú zaplnené, kazety K-1, K-2 a K-4 sú uzavreté a rekultivované. KazetaK-5 sekcie 1 a2 sa v súčasnosti využíva na skládkovanie odpadu. Odpad na skládku je dovážaný po určenej prístupovej komunikácií. Vjazd externých dodávateľov odpadu na skládku je povolený len počas prevádzkovej doby (od 7.00 do 14.00 hod.) uvedenej na informačnej tabuli. Dovoz odpadu v dobe mimo prevádzky musí byt' vopred dohodnutý a schválený vedením skládky. Vozidlá prepravujú odpad po vnútroskládkovej komunikácii do priestoru kazety K-5 – 1. a 2. sekcie, až ku miestu vykládky. V areáli skládky sa vodiči áut riadia pokynmi pracovníkov skládky. Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie uvoľneným odpadom. Pri prašných typov odpadu sa preprava na skládku vykonáva v nepriepustných obaloch (aby nedochádzalo ku kontaminácii vonkajšieho prostredia). Vyložený odpad v kazetách ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, prekrýva sa vhodným druhom odpadu alebo zeminou tak, aby sa zabránilo úletom odpadu z okolia mimo priestor skládky. Odpad musí byť zhutnený najneskôr 1 deň po jeho uložení. Zrážková voda, ktorá prichádza do kontaktu s odpadom (zaradená v zmysle platného katalógu odpadov - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, katalógové číslo 19 07 02, kategória N) je odvážaná cisternovými vozidlami do Bratislavy na prevádzku ČOV -Duslo, pracovisko Bratislava. Z hľadiska požiarneho nebezpečenstva je skládka zabezpečená samostatným požiarnym systémom s požiarnou nádržou. Nádrž má objem 250 m3 s predpokladaným odberom 6 l/s/1hydrant. Pozdĺž obvodovej komunikácie je rúrový rozvod s požiarnymi hydrantami označenými tabuľkami v priestore, kde sa nachádzajú kazety K-1, K-2, K-3, K-4 a sekcie S-1, S-2 kazety K-5. V rámci dostavby kazety K5 bude zrealizované nové potrubie požiarneho vodovodu v dĺžke 245 m s pripojením nového hydrantu, ktoré sa napojí na potrubie pôvodného požiarneho rozvodu skládky. |
| 5. 6. | Monitorovanie Na území skládky a v jej okolí je vybudovaný systém hydrogeologických vrtov na sledovanie vplyvu skládky na podzemné vody. (Príloha č. 9). Z nich boli určené odbornou organizáciou (IGHP Žilina) na monitorovanie tie, ktoré sa nachádzajú v smere prúdenia podzemných vôd a teda sú najvhodnejšie na zachytenie prípadnej kontaminácie. Štvrťročne sú z nich odoberané vzorky vôd na sledovanie kvality podzemných vôd. Kvalita priesakových vôd sa sleduje polročne v prevádzkovanej kazete. Vzorky sú odoberané a analyzované pracovníkmi Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík (ÚŽPaMR) Duslo, a.s. pracovisko Bratislava a akreditovaným laboratóriom v striedavom režime. (Príloha č. 10 a H 1.) V kazete K-3, v druhej časti kazety K-4 a v skládkovacích plochách kazety K-5 je zabudovaný monitorovací systém BUD-1.01, prostredníctvom ktorého je monitorovaná tesnosť izolačného podložia a pohyb podzemných vôd. Meranie a vyhodnocovanie monitoringu je zabezpečené polročne prostredníctvom spoločnosti SENSOR s.r.o. (Príloha č. 11 a H 1). V okolí skládky je trvale sledovaný stav rastlinstva. Organizácia Skládka odpadov v Budmericiach je v rámci organizačnej štruktúry podniku začlenená do oddelenia odpadového hospodárstva. (Prevádzkový poriadok - Príloha č. 45) - Ku skládke odpadov vedie vyhovujúca betónová príjazdová komunikácia. Celé územie skládky odpadov je oplotené, má vybudovaný vchod s vrátnicou a uzamykateľnými rampami a bránou a je zabezpečená stála strážna služba areálu skládky (24 hodín/denne). - Skládka odpadov je vybavená informačnou tabuľou, na ktorej je uvedený názov zariadenia, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas skládky, zoznam odpadov, ktoré sa môžu na skládke zneškodňovať, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzkovanie skládky a jej telefónne číslo. - Na skládke je zamestnaných 8 pracovníkov. Prevádzkový čas na skládke je zabezpečený tromi pracovníkmi. Nepretržitá služba na skládke je zabezpečená štyrmi pracovníkmi, striedajúcimi sa v 12-hodinových pracovných cykloch. |

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia listu z automapy SR 1:250 000 |  | Príloha č. 7 |
| 2. | Kópia listu 1:25 000 |  |  |
| 3. | Kópia z katastrálnej mapy 1:2880 | XVII-20-3, zo dňa 07.03.2012 (príloha č. 44) |  |
| 4. | Štátna mapa 1:5000 | Častá 0-9 |  |

- Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Kazeta K 1 | 65 000 m3 | Lichobežníkový tvar jám s hĺbkou 8-9 m, dĺžkou 400 m, šírkou v korune 40 m a sklon svahov 1:2. Boky a dno sú zhutnené a zaliate vodným sklom. Kazeta je prekrytá ochrannou PVC fóliou HIF 803 hrúbky 1 mm, chránená geotextíliou TATRATEX PP-500, na ktorej je navezená vrstva zeminy v hrúbke 300 mm. | Príloha č. 7 Objekt č.15 |
| 2. | Kazeta K 2 | 65 000 m3 | Lichobežníkový tvar jám s hĺbkou 8-9 m, dĺžkou 400 m, šírkou v korune 40 m a sklon svahov 1:2. Dno a svahy sú izolované fóliou PVC a betónovou vrstvou. Kazeta je prekrytá ochrannou PVC fóliou HIF 803 hrúbky 1 mm, cránená geotextíliou TATRATEX PP-500, na ktorej je navezená vrstva zeminy v hrúbke 300 mm. | Príloha č. 7 Objekt č.15 |
| 3. | Kazeta K 3 | 76 000 m3 | Lichobežníkový tvar jám s hĺbkou 8-9 m, dĺžkou 400 m, šírkou v korune 40 m a sklon svahov 1:2. Na dne kazety je vybudovaný drenážny systém, ktorý ústi do drenážnej studne. Ako hlavný tesniaci prvok je použitá izolačná fólia AGRU-PEND (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm. Ako ochranná vrstva fólie proti perforácií je použitá geotextília TATRATEX PP-500 a v ďalšej vrstve je celý skládkovací priestor vyložený betónovými panelmi. | Príloha č. 7 Objekt č.15 Príloha č. 23 bod 28 |
| 4. | Kazeta K 4 | 64 000 m3 | Lichobežníkový Tvar jám s hĺbkou 8-9 m, dĺžkou 400 m, šírkou v korune 40 m a sklon svahov 1:2. Pod kazetou je vybudovaný drenážny systém, ktorý ústi do drenážnej studne. Celá kazeta je rozdelená na tri časti. Jedna časť je izolovaná fóliou ROPOPLAST hrúbky 1,2 mm, v ďalších častiach sa použila tesniaca PVC fólia HIF 803 v dvojitej vrstve. Ako ochranná vrstva plastovej fólie proti perforácií je použitá geotextília TATRATEX PP-500 a v ďalšej vrstve je celý skládkovací priestor vyložený betónovými panelmi. Kazeta je zavezená odpadom, je zakryté a stredná a západná časť zrekultivovaná. Zrekultivované časti sú je zakryté separačnou fóliou, minerálnym tesnením hrúbky 500 mm v dvoch vrstvách s hrúbkou vrstvy po zhutnení 250 mmm. Tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, ochranná geotextília min.800 g.m-2, drenážna vrstva – štrkopiesok hrúbky 500 mm, rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm, vegetačný kryt – zatrávnenie zmesou trávneho semena. Východná časť kazety je z dôvodu charakteru uložených odpadov zakrytá konštrukciou prekrývajúcou povrch odpadov tak aby bolo zabránené kontaktu odpadu s okolím a zabezpečený odvod zrážkových vôd mimo predmetnú časť kazety. Upravený povrch skládkového telesa sa postupne prekrýval jednotlivými vrstvami konštrukcie prekrytia s nasledovnou skladbou: ochranná geotextília 800g/m2, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 40kN/m, tesniaca fólia PEHD hr. 1,0mm, tesniaca vrstva ílu hr. 500 mm kf=1.10-11m.s-1, ochranná geotextília 400g/m2, monitorovací systém fóliového tesnenia, tesniaca fólia PEHD hr. 2,0mm, ochranná geotextília 300g/m2, polystyrénové platne EPS50, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 30kN/m, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 2,0mm, vyrovnávací štrkový podsyp, polystyrénové platne EPS50, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 1,5mm. Vody z povrchového toku sú zo západnej a strednej časti kazety odvedené obvodovým rigolom do jestvujúcej kanalizácie. Z Východnej časti kazety sú vody z povrchového toku odvedené do jestvujúceho betónového rigolu pozdĺž cesty žľabom z vodostavebného betónu, prekrytý liatinovou mrežou. Pre kontrolu tvorby prípadných plynov sú vybudované sondy PO-1 až PO-4. Na povrchu boli osadené geodetické body. | Príloha č. 6 Objekt č.15 Príloha č. 23 bod 29 |
| 5. | Kazeta K 5 sekcia 1., 2. | 81 074 m3 | Tesniaca vrstva je kombinovaná z minerálneho tesnenia celkovej hrúbky 0,5 m ukladanej v dvoch vrstvách po 25 cm s maximálnym koeficientom Kf max=1.10-10 m.s-1 a z fólie PEHD ( nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm. Ochranu tesniacej fólie pred jej mechanickým porušením tvorí geotextília hmotnosti 800 g.m-2. Neporušiteľnosť fólie je kontrolovaná geoelektrickým monitorovacím systémom SENZOR. Drenážna vrstva s hrúbkou 0,5 m je vybudovaná zo štrku frakcie 16-32 mm. | Príloha č. 6 Objekt č.15 Príloha č. 23 bod 30 |
|  | Kazeta K 5 sekcie 3 až 9 spolu | 196 812 m3 | Tesnenie skládkovacích plôch bude kombinované z minerálneho tesnenia celkovej hrúbky 0,5 m ukladanej v dvoch vrstvách po 25 cm s maximálnym koeficientom filtrácie kf max = 1 . 10-10 m .s-1 a z fólie HDPE (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm. Ochranu tesniacej fólie pred jej mechanickým porušením bude tvoriť geotextília hmotnosti 500g.m-2. Neporušiteľnosť fólie bude kontrolovaná geoelektrickým monitorovacím systémom SENSOR DDS, ktorý sa zabuduje pred ukladaním fólie. Drenážna vrstva s hrúbkou 0,5 m bude vybudovaná zo štrku frakcie 16 – 32 mm. | V zmysle projektovej dokumentácie, Príloha č. 45: |
|  | Kazeta K 5 sekcie 3 až 9 po sekciách S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 | 37 167,4 m3 31 053,7 m3 27 813,2 m3 27 813,2 m3 29 475,0 m3 27 500,0 m3 15 990,0 m3 |  |  |
| 6. | Príjem odpadu | 12 aut/hod | Pri preberaní odpadov od držiteľa odpadov na skládke sa vyžaduje s každou dodávkou predložiť doklad o druhu dodaného odpadu (sprievodný list nebezpečného odpadu). Odpad, privezený dodávateľmi je prekontrolovaný vo vstupnej kontrole : - Sprievodný list odpadu - Identifikačný list nebezpečného odpadu - Protokol o analytickej kontrole odpadu - vizuálna kontrola odpadu na aute - váženie odpadu | Príloha č. 8 Objekt č.2,6,7,15 |
|  |  |  | Odpad je prevezený k prevádzkovanej kazete po určenej prístupovej komunikácii, kde je vyložený podľa pokynov obsluhy. Po druhej vizuálnej kontrole je ukladaný v kazetách vo vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m a prekrýva sa vhodným druhom odpadu alebo zeminou tak, aby sa zabránilo úletom odpadu z okolia mimo priestor skládky. Odpad je zhutnený najneskôr 1 deň po jeho uložení. |  |
| 7. | Umývanie aut | 12 aut/hod | Aby sa zamedzilo znečisťovaniu verejnej komunikácie s autami odchádzajúcimi po vyložení odpadu zo skládky bola vybudovaná v areáli skládky umývacia rampa. Dno umývacej rampy je vyspádované ku žľabu. Odpadová voda je odvedená kameninovým potrubím do žumpy. | Príloha č. 8 Objekt č.14 |
| 8. | Monitorovanie priesakových kvapalín |  | Množstvo priesakových kvapalín je sledované priebežne počas prevádzkovania skládky cez čerpacie studne jednotlivých kaziet, a ich chemická analýza sa vykonáva v rámci polročných odberov vzoriek. |  |
| 9. | Oplotenie | 2 500 m | Celý areál skládky je oplotený s pletivom z pozinkovaného drôtu doplneným s ostnatým drôtom. Betónové stĺpy typu KZV5-340 sú zabudované do betónových pätiek so vzdialenosťou 400 cm medzi osami. | Príloha č. 8 Objekt č.4 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádz. nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Príručný sklad PHM | na 80 l pohonnej hmoty | Sklad je vybudovaný z kovových plechov vlnitého profilu. Rozmery stavby sú 7,5 x 12,0 m (90m2) | Príloha č. 8 Objekt č. 11 Príloha č. 23 bod 9 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Váženie | Merací rozsah 200 – 60 000 kg | Cestná tenzometrická váha sa používa pre zisťovanie hmotnosti dopravných prostriedkov (plných / prázdnych) dovážajúcich odpad na skládku (dodávka odbornej firmy na kľúč). Dĺžka váhy, ako aj váživosť, sa odvíja od technických parametrov manipulačných zariadení a dopravných prostriedkov, spravidla na váhe vážených. Princíp tenzometrickej váhy spočíva v premene účinku mechanického pôsobenia tiaže meraného telesa na úmernú elektrickú veličinu, ktorá sa v príslušnom vyhodnocovacom centre spracuje na | Príloha č. 8 Objekt. č. 7 Príloha č. 23 bod 26 |
|  |  |  | výsledný údaj hmotnosti meraného telesa. Cestná váha pozostáva z častí: Cestná váha pozostáva z týchto hlavných častí: - spodná stavba (železobetónová jímka) - oceľovo-betónová konštrukcia (železobetónové prefabrikáty) - tenzometre (Model TOLEDO 760 DigiTOL) - zlučovacie skrinky a prepojovacie vodiče (Junction-Box) - vyhodnocovacie centrum (váhový ukazovateľ TOLEDO Digitol 8530 + počítač s váhovým programom) Váha má platný certifikát o overení, ktorý je v zákonných lehotách pravidelne obnovený (úradné overenie každé 2 roky). |  |
| 2. | Evidencia a archivácia | 99 9999 záznamov | Evidencia a archivácia údajov o dovezenom odpade je robená jednak ručne - záznamy v denníku a jednak elektronicke záznamy – v počítači pomocou váhového programu. Váhový program dodala firma Ingsmat-Softwer, s.r.o. Bratislava. Program je vyrobený špeciálne pre skládky v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001. Pri vytváraní štruktúry programu sa využilo programové prostredie WINDOWS (záložkové ponuky). Váhový program plní tri funkcie: - váženie (ako súčasť vyhodnocovacej jednotky cestnej váhy vypočíta netto váhu odpadov) - evidencia a archivácia údajov (údaje v zmysle zákona o odpadoch) - sumarizácia údajov vo forme výpisov (Výpisy sumárov za určité časové obdobie na základe požadovaných kritérií) | Príloha č. 8 Objekt č. 6 |

- Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Bloková schéma prevádzky | 1. Príjem odpadu: Odpad, privezený dodávateľmi je prekontrolovaný vo vstupnej kontrole : - Sprievodný list odpadu - Identifikačný list nebezpečného odpadu - Protokol o analytickej kontrole odpadu - vizuálna kontrola odpadu na aute - váženie odpadu 2. Skládkovanie odpadu: Odpad je prevezený k prevádzkovanej kazete po určenej prístupovej komunikácií, kde je vyložený podľa pokynov obsluhy. Po druhej vizuálnej kontrole je ukladaný v kazetách vo vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m a prekrýva sa vhodným druhom odpadu alebo zeminou tak, aby sa zabránilo úletom odpadu z okolia mimo priestor skládky. Odpad je zhutnený najneskôr 1 deň po jeho uložení. 3.Naakumulovaná priesaková kvapalina je vyvážaná do Dusla, a.s. prevádzku ČOV pracovisko Bratislava. Cisterna je vážená pred a po naplnení. 4. Na skládke odpadov je vedená evidencia zneškodňovaného odpadu a priesakovej kvapaliny. | Príloha č. 12 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Odpad | Privezený odpad je zneškodnený skládkovaním v prevádzkovanej kazete 2011 v kazete K5 – 12386,34 t | V zmysle Evidenčného listu za rok 2011 |
| 2. | Priesaková kvapalina | Priesaková kvapalina zo skládky odpadov je odvážaná na prevádzku ČOV – Duslo, a.s. pracovisko Bratislava v roku 2011 – 5870,07 t | V zmysle Evidenčného listu za rok 2011 |

- Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkový poriadok | 45 |
| 2. | Prevádzkový denník | 15 |
| 3. | Obchodné a dodávateľské zmluvy | 16 |
| 4. | Vydané rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy | 17 |

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ukladanie odpadu | motorová nafta | - | - | 4,08 | - |
| 2. | ukladanie odpadu | motorový olej | - | - | 0,300 | - |
| 3. | ukladanie odpadu | prevodový olej | - | - | 0,300 | - |
| 4. | ukladanie odpadu | hydraulický olej | - | - | 0,06 | - |

  - Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Prevádzkovanie Požiarnej nádrže | - | - | - | 250 | - | - |
| 2. | detto | Skúška požiarnych hydrantov | - | - | - | 10 | - | - |
| 3. | detto | Umývanie aut |  |  |  | 10 |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bratislavská vodárenská spoločnosť, verejný vodovod z Budmeríc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Naakumulovaná dažďová voda v kazete K5 – neprevádzkované časti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dažďová voda |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda na Skládku odpadov v Budmericiach je dodávaná Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou z verejného vodovodu z obce Budmerice. Odkanalizovanie je do žumpy (Príloha č. 8, Objekt č. 20). Naakumulovaná dažďová voda v kazete K-5, ktorá nie je kontaminovaná odpadom je prečerpávaná do Požiarnej nádrže (Príloha č. 8, Objekt č. 12) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Bratislavská vodárenská spoločnosť | pitné a sociálne účely | 0,007 | 0,01 | 0,5 | 200 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Bratislavská vodárenská spoločnosť, verejný vodovod z Budmeríc |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Voda na Skládku odpadov v Budmericiach je dodávaná Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou z verejného vodovodu z obce Budmerice. Odkanalizovanie je do žumpy (Príloha č. 8, Objekt č. 20). |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

  - Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skládka odpadov | Nebezpečný odpad | - | - | 2011 12386,34 t |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 4 080 litrov tj. 4 080 kg | 0,0427 GJ/kg | 174,216 GJ |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 35 000kWh | X | 126 GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | X | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | 30,216 GJ |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0,09126 MW |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Areál - osvetlenie |  |  |  |  |
| 1. | výbojky – 40 ks, 400 W/ks | 16 kW | - | - |
| Prevádzková budova |  |  |  |  |
| 2. | osvetlenie, žiarovky 32 ks 60 W/ks | 1,92 kW | - | - |
| 3. | akumul pece 2 ks špirála 4 000 W/ks vyradené | 8 kW | 90% | - |
| 4. | olejový radiátor 1 ks šprirála 1 600 W/ks vyradené | 1,60 kW | 70% | - |
| 5. | vysávač 1 ks elektrický motor 1 000W/ks | 1,00 kW | - | - |
| 6. | kalové čerpadlo 1 ks elektrický motor 400 W/ks | 0,40 kW | - | - |
| 7. | chladnička 1 ks ele.motor (kompresor) 100 W/ks | 0,20 kW | 60-70% | - |
| 8. | ele. sporák špirály 1 ks 1 000 W/ks | 4,00 kW | 90% | - |
| 9. | ohrievač vody 1 ks špirála 2 000 W | 2,00 kW | 60% | - |
| 10. | elektrický ohrievač 3 ks | max 6 kW | 90% |  |
| Dielňa |  |  |  |  |
| 10. | akumul. pece 2ks špirála 4 000 W/ks vyradené | 8,00 kW | 90% | - |
| 11. | kompresor 1 ks ele. motor 3 000 W/ks | 3,00 kW | - | - |
| 12. | kalové čerpadlo (100) 1ks ele. motor 6 500 W/ks | 6,50 kW | - | - |
| 13. | brúska stolová 1ks ele. motor 1 500 W/ks vyradené | 1,50 kW | - | - |
| 14. | brúska stojanová 1ks ele. motor 4 000W/ks vyradené | 4,00 kW | - | - |
| 15. | vŕtačka stojanová 1ks ele. Motor vyradené 3 200 W/ks | 3,20 kW | - | - |
| 16. | ručná vŕtačka 1ks ele. motor 380 W/ks | 0,38 kW | - | - |
| 17. | zvárací agregát 1ks ele. motor 9 000W/ks vyradené | 9,00 kW | - | - |
| 18. | nožnice na plech 1ks ele.motor 350 W/ks | 0,35 kW | - | - |
| 19. | kalové čerpadlo (80) 2ks ele.motor 3000 W/kw | 3,00 kW | - | - |
| 20. | osvetlenie výbojky – trubice 30 ks 40 W/ks | 1,20 kW | - | - |
| Prístrešok pre mechanizmy |  |  |  |  |
| 21. | osvetlenie žiarovky 16 ks 60W/ks | 0,96 kW | - | - |
| Príručný sklad PHM |  |  |  |  |
| 22. | osvetlenie žiarovky 4 ks 60W/ks | 0,24 kW | - | - |
| Prečerpávacia stanica |  |  |  |  |
| 23. | osvetlenie žiarovky 4 ks 60W/ks | 0,24 kW | - | - |
| 24. | čerpadlá 2ks ele.motor 11000 a 15000 W | 26,00 kW | - | - |
| Kazeta č. 5 |  |  |  |  |
| 25. | čerpadlo drenážnej studne 1ks ele. motor 1 500 W | 1,50 kW | - | - |
| 26. | čerpadlo akumulačnej nádrže 1ks ele. motor 7 500 W | 7,50 kW | - | - |
| Zariadenie na zhutňovanie odpadu |  |  |  |  |
| 27. | buldozér | motorová nafta 4,08 t motorový olej 0,300 t prevodový olej 0,300 t hydraulický olej 0,06 t |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 126,00 GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 126,00 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 79,90 GJ |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 3015 GJ chladnička v prevádzkovej budove |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 42,95 GJ |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Odpad 12 000 t/rok | t | 2,9166 kWh/t | 0,0105 GJ/t | 0 | 0,0105 GJ/t |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých  vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 v 2011 | Merná produkcia na jednotku výrobku v 2011 (jedn) |
| 1. | Sociálne zariadenia | splašková voda |  |  |  | 20 m3 | 0,003 m3 |
| 2. | Kazety s odpadom | priesaková kvapalina |  |  |  | 5870,07 t | 0,85 t |
| 3. | Z umývania aut | splašková voda |  |  |  | 0 | 0 |
| 4. | Dažďová voda | priesaková voda |  |  |  | v bode 2 | v bode 2 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splašková voda je akumulovaná v žumpe (obj.č. 20 – Príloha č.6 ) a vyvážaná na ČOV Budmerice |  |  |  |  |  |  |  |
| Naakumulovaná priesaková kvapalina z kaziet K3 a K4 sa vyčerpáva z čerpacích studní do autocisterien a je vyvážaná na prevádzku ČOV Duslo, a.s pracovisko Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) |  | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| Splašková voda je akumulovaná v žumpe (obj.č. 20 – Príloha č.6 ) a vyvážaná na ČOV Budmerice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priesaková kvapalina je vyvážaná na prevádzku ČOV Duslo, a.s. pracovisko Bratislava (ukazovatele znečistenia: Rozhodnutie zn. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 a 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Zi zo dňa 31.1.2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priesaková kvapalina | prečerpá-vanie do autociste-rien | Príloha č. 10 | Príloha č. 10 | množ. 5870,07 t |  | Zneškod. na ČOV v Bratislave |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | nie je |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | Splašková voda je akumulovaná v žumpe (obj.č. 20 – Príloha č. 8) a vyvážaná na ČOV Budmerice |
| 2. | Priesaková kvapalina je vyvážaná na prevádzku ČOV Duslo a.s. pracovisko Bratislava (Príloha č. 12) |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nie je |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | nie je |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | nie je |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie je |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sondy : V zmysle rozhodnutia zn. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 a 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Zi zo dňa 31.1.2007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Územie skládky odpadov a jej okolia | Sonda č. HV 102 PB -1 PB -4 Mapa umiestnenia sond – Príloha č. 30 | pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, farba, pach, vodivosť | v prílohe č. 10 | v prílohe č. 10 | v časti H bod 1.8 – 1.14 |
| Skládkovacie priestory – monitorovanie účinnosti tesniaceho systému |  |  |  |  |  |  |
| 1. | kazeta K-3 | pod kazetou K-3 | - | v prílohe č. 11 | v prílohe č. 11 | v časti H bod 1.8 – 1.14 |
| 2. | kazeta K-4 | pod kazetou K-4 | - | v prílohe č. 11 | v prílohe č. 11 | v časti H bod 1.8 – 1.14 |
| 3. | kazeta K-5 sekcia S1, S2 | pod kazetou K-5 sekcia S1, S2 | - | v prílohe č. 11 | v prílohe č. 11 | v časti H bod 1.8 – 1.14 |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov v roku 2011

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodu-kované množstvo odpadu za rok 2011 (t) | Zhodnote-né množstvo odpadu za rok 2010 (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok 2011 (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | žiarivky | prevádz. budova | odovzdanie oprávnenej osobe v rámci spoločnosti | nie sú zisťované | 4 – 6 ks | - | 1,2 kg | opráv. osoba | Príloha č. 8, objekt č.6 |
| 2. | odpadové zaolejované handry | dielňa | zneškod. v rámci spoločnosti | nie sú zisťované | 5 kg | - | 5 kg | kazeta | Príloha č. 8, objekt č.8, 15 |
| 3. | komun. odpad | prevádz. budova | odovzdanie OLO v rámci spoločnosti | nie sú zisťované | cca 360 kg | - | 360 kg | OLO | Príloha č. 8, objekt č.6 |
| 4. | priesak. kvapalina | v kazetách | zneškod. na ČOV Bratislava | príloha č. 10 | 5870,07 t |  | 5870,07 t | ČOV Bratislava | Príloha č. 12 |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov (vrátane výrobných prevádzok Istrochem, a.s. Bratislava)

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob naklad. s odpadom | Fyz. a chem. vlast. odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnot. množs. odpadu za rok (t) |  | Zneškod. množs. odpadu za rok (t) | Miesto zneškod-ňovania /zhodno-covania odpadu |  | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V roku 2010 boli dovezené odpady zneškodnené v K-5, S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V zmysle Evidenčného listu SO za rok 2011 | Bez zmeny | Bez zmeny | 12386,34 |  | 0 | 12386,34 | príloha č. 13 | príloha č. 8 |  |

- Zdroje hluku  (Príloha č. 18)

- meranie -   4.9.2003; 10.00 – 11.00 hod.; slnečno; vietor: 40 km/hod.; výstavby kazety K-5

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Auto na váhe | prerušovaný, mobilný |  |  |  | 80 |  |
| 2. | Dielne | prerušovaný |  |  |  | - |  |
| 3. | Buldozér na kazete | prerušovaný, mobilný |  |  |  | 85 |  |
| 4. | Stavebná jama pre K-5 – pomocné mechanizmy | prerušovaný, mobilný |  |  |  | - |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas od 7.00 do 15.00 |  | Nočný čas nepracuje sa |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1.1. | (1) auto na váhe zabuchne dvere |  | 70 dB/A | 53 dB/A | - |  | - |
| 1.2. | (1) auto na váhe zapne motor |  | 70 dB/A | 58 dB/A | - |  | - |
| 1.3. | (1) auto na váhe štartuje |  | 70 dB/A | 66 dB/A | - |  | - |
| 1.4. | (1) auto prechádza bránou |  | 70 dB/A | 76 dB/A | - |  | - |
| 1.5. | (1) hluk pozadia |  | - | 39 dB/A | - |  | - |
| 2.1. | (2) vchod do dielne |  | 70 dB/A | 40 dB/A | - |  | - |
| 2.2. | (2) hluk pozadia |  | - | 32 dB/A | - |  | - |
| 3.1. | (3) 5m od buldozéra |  | 70 dB/A | 72 dB/A | - |  | - |
| 3.2. | (3) 10 m od buldozéra |  | 70 dB/A | 55 dB/A | - |  | - |
| 3.3. | (3) 20 m od buldozéra |  | 70 dB/A | 49 dB/A | - |  | - |
| 3.4. | (4) 30 m od buldozéra – na ceste |  | 70 dB/A | 46 dB/A | - |  | - |
| 3.5. | (5)60 m od buldozéra – pri plote |  | 70 dB/A | 42 dB/A | - |  | - |
| 3.6. | (5) hluk pozadia |  | - | 32 dB/A | - |  | - |
| 4.1. | K5 (6) báger č. 1 v jame – 1m od zdroja |  | - | 82 dB/A | - |  | - |
| 4.2. | K5 (6) báger č. 1 v jame – 2 m od zdroja |  | - | 75 dB/A | - |  | - |
| 4.3. | K5 (6) báger č. 1 v jame – 10 m od zdroja |  | 70 dB/A | 67 dB/A | - |  | - |
| 4.4. | K5 (7) báger č. 2 v jame – 1m od zdroja |  | - | 80 dB/A | - |  | - |
| 4.5. | K5 (7) báger č. 2 v jame – 10 m od zdroja |  | 70 dB/A | 64 dB/A | - |  | - |
| 4.6. | K5 (7) báger č. 2 v jame – 20 m od zdroja |  | 70 dB/A | 55 dB/A | - |  | - |
| 4.7. | K5 (8)valec v jame – 3m od zdroja |  | 70 dB/A | 61 dB/A | - |  | - |
| 4.8. | K5 (9) nákl. auto s vlečkou v jame – 3 m od zdroja |  | 70 dB/A | 66 dB/A | - |  | - |
| 4.9. | K5 (9) pohyb troch áut v jame – 1 m od zdroja |  | - | 89 dB/A | - |  | - |
| 4.10 | K5 (9)pohyb troch áut v jame – 3m od zdroja |  | 70 dB/A | 66 dB/A | - |  | - |
| 4.11 | K5 (9) pohyb jedného auta v jame– 2 m od zdroja |  | 70 dB/A | 57 dB/A | - |  | - |
| 4.12 | K5 (9) stred stavby v jame – poloha k bágru č.1 |  | 70 dB/A | 65 dB/A | - |  | - |
| 4.13 | K5 (9) stred stavby v jame – poloha k bágru č.2 |  | 70 dB/A | 62 dB/A | - |  | - |
| 4.14 | K5 (9) stred stavby v jame – poloha k válcu |  | 70 dB/A | 60 dB/A | - |  | - |
| 4.15 | (10) kraj jamy v protiľahlej polohe ku kazetám od zdroja 30 m |  | 70 dB/A | 58 dB/A | - |  | - |
| 4.16 | (11) kraj jamy v protiľahlej polohe ku kazetám od zdroja 30 m |  | 70 dB/A | 54 dB/A | - |  | - |
| 4.17 | (12) kraj jamy v protiľahlej polohe ku kazetám od zdroja 30 m |  | 70 dB/A | 48 dB/A | - |  | - |
| 4.18 | (13) kraj jamy vedľa kazety č. 4 od zdroja 30m |  | 70 dB/A | 47 dB/A | - |  | - |
| 4.19 | (14) kraj jamy vedľa kazety č. 4 od zdroja 40m |  | 70 dB/A | 56 dB/A | - |  | - |
| 4.20 | (15) kraj jamy vedľa kazety č. 4 od zdroja 50m |  | 70 dB/A | 40 dB/A | - |  | - |
| 4.21 | (16) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 41dB/A | - |  | - |
| 4.22 | (17) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 34 dB/A | - |  | - |
| 4.23 | (18) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 41 dB/A | - |  | - |
| 4.24 | (19) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 42 dB/A | - |  | - |
| 4.25 | (20) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 41 dB/A | - |  | - |
| 4.26 | (21) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 46 dB/A | - |  | - |
| 4.27 | (22) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 43 dB/A | - |  | – |
| 4.28 | (23) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 32 dB/A | - |  | - |
| 4.29 | (24) cesta (na stavbe sa pracuje) |  | 70 dB/A | 44 dB/A | - |  | - |

- Zdroje hluku  (Príloha č. 18)

- meranie – 23.4.2004;  9.45 – 10.20 hod.; slnečno; vietor: 31 km/hod.

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Auto s odpadom | prerušovaný, mobilný |  |  |  | 80 |  |
| 2. | Buldozér na kazete K-3 | prerušovaný, mobilný |  |  |  | 85 |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas od 7.00 do 15.00 |  | Nočný čas nepracuje sa |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1.1. | (1) auto na váhe štartuje (bod 1) |  | 70 dB/A | 46 dB/A | - |  | - |
| 1.2. | (1) hluk pozadia |  | - | 35 dB/A | - |  | - |
| 2.1. | (24)cesta pri plote |  | 70 dB/A | 38 dB/A | - |  | - |
| 2.2. | (23) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 40 dB/A | - |  | - |
| 2.3. | (22) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 43 dB/A | - |  | - |
| 2.4. | (21) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 32 dB/A | - |  | - |
| 2.5. | (20) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 37 dB/A | - |  | - |
| 2.6. | (19) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 37 dB/A | - |  | - |
| 2.7. | (18) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 48 dB/A | - |  | - |
| 2.8. | (12) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 42 dB/A | - |  | - |
| 2.9. | (16) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 37 dB/A | - |  | - |
| 2.10 | (17) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 53 dB/A | - |  | - |
| 2.11 | (4) cesta pri plote |  | 70 dB/A | 42 dB/A | - |  | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nemeria sa |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kópia z automapy SR 1:250 000 | Príloha č. 7 |
| 2. | Kópia mapy 1:25 000, list 35-333 Častá |  |
| 3. | Kópia z katastrálnej mapy 1:2880; XVII-20-3 zo dňa 31.05.2006 – Príloha č. 29 |  |
| 4. | Štátna mapa 1:5000, Častá 0-9 |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Územie skládky odpadov patrí do oblasti teplej, mierne vlhkej, s miernou zimou. Ide o typ teplej klímy, subtyp vnútrokarpatských nížin. | Príloha č. 22 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | nie sú |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál Skládky odpadov v Budmericiach, s rozlohou 34,7 ha, sa nachádza v extraviláne obce Budmerice v obvode Pezinok. Rozprestiera sa severne od štátnej cesty Modra – Budmerice, asi 1,5 km západne od Budmeríc na území lokality Biely vŕšok. Geograficky leží na okraji Trnavskej pahorkatiny, ktorú lemujú Malé Karpaty. Reliéf terénu má charakter uklonenej plošiny, na ktorej v priestore lokality SO vyznievajú náplavové kužele Malých Karpát. V smere na JV až V vytvárajú spraše pahorkatín s miernym úklonom k JZ. Nadmorská výška terénu na lokalite sa pohybuje od 215 do 200 m n. m., sklon terénu je k JZ. Obec Budmerice je od lokality oddelená pretiahnutým chrbtom, ktorý sa ťahá od kóty Biely vŕšok (SV od Lokality) na JV. Smerom k obci Vištuk terén klesá do údolia bezmenného občasného potoka. Údolie prebieha SZ – JV smerom až po Vištuk. |  |

| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | V samotnej lokalite a v jej okolí bolo urobených rad prieskumných prác s najrôznejším zameraním. V širokom okolí robili Československé naftové doly Hodonín v rokoch 1955 -58 vyhľadávacie prieskumné práce, v rámci ktorých bolo vyhĺbených niekoľko desiatok vrtov o hĺbke 90 – 200 m. Ďalšie hydrogeologické prieskumy boli zamerané na vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd, resp. na overenie výdatností už existujúcich studní. V oblasti obce Budmerice boli robené inžiniersko-geologické prieskumy aj v súvislosti s budovaním závlah pre vinice a pozemky JRD. Najdôležitejšie údaje o geologických a hydrogeologických prieskumoch priniesli samozrejme hydrogeologické a inžinierske prieskumy, urobené priamo v súvislosti s výstavbou skládky. Potvrdzujú vhodnosť výberu lokality. Geologický popis miesta je uvedený v časti B 1. Hladina podzemnej vody sa pohybuje v hĺbke 3 – 8 m pod terénom. Smer prúdenia je JZ. Rotácia podzemnej vody sa deje jednak zrážkovými vodami, jednak prítokom vôd z Malých Karpát. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Každá etapa výstavby skládkovacej kapacity bola realizovaná v zmysle platnej legislatívy a najlepšej dostupnej technológie a techniky v tej dobe. Prvá a druhá kazeta (K-1 a K-2) sú zaplnené a zakryté ochrannou PVC fóliou HIF 803 hrúbky 1 mm, ktorá je chránená geotextíliou TATRATEX PP-500,na ktorej je navezená vrstva zeminy o hrúbke 300 mm. V tretej kazete (K-3) je odpad zavezený po úroveň terénu. So zakrytím a následnou rekultiváciou sa uvažuje v roku 2017. Štvrtá kazeta (K-4) je zaplnená a zakrytá. Západná časť: Stredná časť je zakrytá izoláciou a zeminou. Východná čast: Pre piatu kazetu (K-5), kde je v súčasnosti zrealizovaná 1. a 2. sekcia a plánuje sa dostavba sekcií 3-9. Monitorovanie prevádzkovanej časti skládky odpadov, zakrytie, rekultivácia a následne monitorovanie uzavretých skládkovacích kapacít sa bude realizovať v zmysle platnej legislatívy. | 23 bod 28-32 |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Uvedené v kapitole B |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Realizácia výstavby nových skladovacích kapacít je koordinovaná s neprerušenou prevádzkou skládky odpadov. Postupná výstavba skládkovacích kaziet nevyvoláva žiadne podmieňujúce investície. Predstavuje samostatný ucelený komplex objektov s naviazanosťou na jestvujúcu infraštruktúru skládky odpadov a jestvujúcich inžinierskych sietí. Pre prevádzku sú využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy a ostatná vybavenosť areálu skládky. Doba a stav realizácie jednotlivých etáp sú uvedené v kapitole B 1. a B 3. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - Výstavba skladovacích priestorov sa realizuje etapovite, čo umožňuje budovať skladovacie kapacity podľa najlepšej dostupnej technológie a techniky a v zmysle platnej legislatívy. - V kazete K-3 a K-5je vybudovaný drenážny systém. Pre kazetu K-5 je vybudovaná akumulačná nádrž. - Naakumulované priesakové kvapaliny sú odvážané na ČOV do Duslo, a.s. pracovisko Bratislava. Počas teplých a suchých dní sa voda využíva na kropenie prevádzkovanej kazety z dôvodu zamedzenia úletu prachových častí. - Zachytená dažďová voda v kazete K-5, ktorá nie je kontaminovaná odpadom sa využíva na doplnenie Požiarnej nádrže. - Monitorovací systém SENZOR DDS® kontroluje tesnosť izolačnej fólie v kazetách (K3, K4 a K5). - Vybudovaný a udržiavaný požiarny systém zníži možné negatívne pôsobenie emisií vznikajúcich pri prípadnom požiari na ŽP. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Uvedené v kapitole F 1.4, bod 3. a 4. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - Uzavretie a rekultivácia kazety K3 - Obnova mechanizmov na ukladanie odpadu - Udržiavanie monitorovacieho a požiarneho systému. - Oprava komunikácie na SO - Meranie teploty odpadu v prevádzkovaných kazetách |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Skládkovacie plochy sa budujú v etapách, preto sa budujú v zmysle najlepšej dostupnej techniky a technológie v danom období |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bezpečné zneškodňovanie nevyužiteľných odpadov. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Naakumulované priesakové kvapaliny sa odvážajú do Bratislavy na ČOV do Duslo, a.s. pracovisko Bratislava |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Na Duslo, a.s. pracovisko Bratislava ako pôvodcu odpadov sa vzťahuje povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva z dôvodu vzniku požadovaného množstva odpadov vo výrobných prevádzkach umiestnených  v materskom závode v Bratislave – Nobelova 34. Keďže je Istrochem Reality, a.s. zároveň vlastníkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládky odpadov v Budmericiach, súvisiace údaje sú uvedené v kapitolách 2.3, 4.1, 4.2 a 5. Programu odpadového hospodárstva do roku 2005 pre Istrochem, a. s. Bratislava (Príloha č. 22). Istrochem Reality, a.s.  vypracuje v zmysle platnej legislatívy vlastný Program odpadového hospodárstva až po zverejnení Programu odpadového hospodárstva príslušného krajského úradu životného prostredia v Bratislave pre nasledujúce roky.

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | V kazete K-5 sú vybudované hrádzky, ktoré zamedzujú zmiešavaniu priesakových kvapalín s naakumulovanými nekontaminovanými dažďovými vodami. (Príloha č. 23 bod 30.1) |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva kontaminovaných vôd odpadom – priesakových kvapalín |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Nie je |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 1. Monitorovanie kvality podzemnej vody na SO -sondy č. HV-102, PB-1, PB-4, (Príloha č. 30). Monitorovanie priesakovej kvapaliny. 2. Monitorovanie tesnosti izolačnej fólie v kazetách K3, K4 a K5. 3. Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny - kazety K3, K4 a K5 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | 1. Odbery vzoriek podzemnej vody a priesakovej kvapaliny sa robia manuálne. 2. Meranie tesnosti izolačnej fólie sa robí automatický snímačom. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Diskontinuálne analýzy ukazovateľov vykonáva akreditované laboratórium a prevádzkovateľ v striedavom ročnom režime. |
| 1.7 | Sledované veličiny | 1. Pre sledovanie podzemnej vody a priesakovej kvapaliny: pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, hĺbka hladiny podzemnej vody a priesakovej kvapaliny, množstvo priesakových kvapalín, farba, zápach, 2. Pre monitorovanie tesnosti izolačnej fólie: meranie hustoty prirodzeného a umelo vytvoreného fyzikálneho poľa 3. štruktúra a zloženie telesa kazety K3, K5 4. sadanie úrovne telesa skládky 5. Pre monitorovanie tesnosti izolačnej fólie: meranie hustoty prirodzeného a umelo vytvoreného fyzikálneho poľa |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | 1. Vzorky vôd sú analyzované titračnými, spektrofotometrickými, gravimetrickými a potenciometrickými metódami.. 2. Systém pozostáva z dvoch častí – software a hardware. Software je tvorený modelovacími, interpretačnými a grafickými prezentačnými programami. Hardware je zložený zo snímacích senzorov rozložených v ploche pod izolačnou fóliou, spojovacích vodičov od jednotlivých snímačov ku monitorovaciemu centru . Podstatou je meranie hustoty prirodzeného a umelo vytvoreného fyzikálneho poľa. Snímacím prvkom v tomto prípade je sieť senzorov trvale zabudovaných tesne pod izolačnou fóliou. Ich presné plošné rozloženie je optimalizované podľa stavebného projektu danej kazety. |
| 1.9 | Analytické metódy | 1.pH - meranie podľa STN 83 0540-4 na prístroji HACH DR 2500 Mg2+, titračne STN 83 0530-7, 83 0520-6 NH4+, spektrofotometricky STN 83 0530-26, 83 0520-19b, 83 0540-7 NO3-, spektrofotometricky STN 83 530-25 ISO 10304-1 Cl- titračne STN 83 0520-11, 83 530-20, ISO 10304 CHSK-Mn - titračne STN 83 530-29, 83 0520-14 2. meranie hustoty prirodzeného a umelo vytvoreného fyzikálneho poľa |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | 1. spektrofotometer: HACH Odyssea DR 2500 vzťahované na kalibračnú krivku. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | 1. Externé akreditované pracovisko 2. Laboratórium OŽPaOZ Duslo, prac. Bratislava 3. Senzor, s.r.o. Bratislava |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | 1. Laboratórium ÚŽP. 2. Zber dát na lokalite SO, analýza a vyhodnotenie v spoločnosti Senzor, s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | 1. Externé akreditované pracovisko: Oblasť akreditácie: Skúšobné laboratóriá Číslo osvedčenia: S 138 2. Laboratóriu OŽaOZ Duslo, a.s. pracov. Bratislava: Osvedčenie o správnosti výsledkov dosiahnutých v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach– VÚVH Bratislava |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | 1. Výsledky analýz sú spracované a archivované v písomnej a elektronickej forme na oddelení odpadového hospodárstva. 2. Výsledky sú spracované archivované v oddelení odpadového hospodárstva. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | V súčasnosti nie sú. |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

V súčasnosti sa nepripravuje iný, resp. nový spôsob monitorovania.

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z. |  |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | Skládka odpadov je umiestnené mimo obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov (Príloha č. 7) | bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov, | bez rozdielov |
|  |  | Sú uvedené v kapitole B1 | geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, | bez rozdielov |
|  |  | Nie je známa | ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti, | nie je známe |
|  |  | Nie je známe | únosné zaťaženie územia, | nie je známe |
|  |  | Oblasť Územie skládky odpadov patrí do oblasti teplej, mierne vlhkej, s miernou zimou. Ide o typ teplej klímy, subtyp vnútrokarpatských nížin. | možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, | bez rozdielov |
|  |  | Skládka bola vybudovaná pred platnosťou zákona č. 127/1996 Z.z. | závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. | spôsob budovania skládky odpadov v času realizácie bol v súlade s platnou legislatívou |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra: | - | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤1,0 . 10-9, hrúbka ≥1 m, | - |
|  |  | Kazety K-1 až K-5: na základe čerpacích skúšok bol stanovený priemerný koeficient filtrácie súvrstvia Kr = 3.10-4 m.s-1 | skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf ≤1,0 . 10-9, H ≥5 m | K-1 až K- 5: geologická bariéra bola umelo doplnená v zmysle platnej legislatívy |
|  | § 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) | - | skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Hrúbka ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-9 a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 1,5 mm | - |
|  |  | K-1: zhutnenie bokov a dna kazety a na zvýšenie nepriepustnosti boli použité tri vrstvy vodného skla K-2: izolácie dna a svahov kazety do výšky 1 m izolačnou fóliou PVC a betónovou vrstvou chrániacou fóliu K-3: ako hlavný tesniaci prvok je použitá izolačná fólia AGRU-PEND (nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm; ako ochranná vrstva fólie proti perforácií je použitá geotextília TATRATEX PP-500 a v ďalšej vrstve je celý skládkovací priestor vyložený betónovými panelmi | skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf ≤1,0 . 10-10, H ≥ 0,5 m a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 2,5 mm | K-1: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá K-2: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá K-3: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou |

|  |  |  |  |  | K-4: jedna časť – skladovanie ropných látok - je izolovaná fóliou ROPOPLAST hrúbky 1,2 mm, ďalšie časti – skladovanie tuhých odpadov - tesniaca PVC fólia HIF 803 v dvojitej vrstve; ako ochranná vrstva plastovej fólie proti perforácií je použitá geotextília TATRATEX PP-500 a v ďalšej vrstve je celý skládkovací priestor vyložený betónovými panelmi K-5: je kombinovaná z minerálneho tesnenia celkovej hrúbky 0,5 m ukladanej v dvoch vrstvách po 25 cm s maximálnym koeficientom Kf max=1.10-10 m.s-1 a z fólie HDPE ( nízkotlakový, vysokohustotný polyetylén) hrúbky 2,5 mm; ochranu tesniacej fólie pred jej mechanickým porušením tvorí geotextília hmotnosti 500 až 800 g.m-2. |  |  |  | K-4: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, časť kazety je zakrytá K-5 bez rozdielov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín |  | K-1: nie je vybudovaná drenáž K-2. drenáž o hrúbke 400 mm, frakcia 32/60 mm K-3: drenáž o hrúbke 400 mm, frakcia 32/60 mm K-4: nie je vybudovaná drenáž K-5: drenážna vrstva s hrúbkou 0,5 m je vybudovaná zo štrku frakcie 16-32 mm |  | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m). Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. |  | K-1: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá, K-2. spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá, K-3: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-4: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, časť kazety je zakrytá K-5: bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | - K-1: nie je vybudované drenážne potrubie K-2: nie je vybudované drenážne potrubie K-3: je vybudované z azbestocementových rúr DN 200 vyspádované do drenážnej studne K-4: je vybudované pozdĺžne a vyspádované do drenážnej studne K-5, sekcia S1 a S2: drenážne potrubie tvorí potrubie PEHD priemeru 315x28,7 mm, perforované rezanou perforáciou na 2/3 obvodu, so štrbinovými otvormi min. šírky 2,0 mm a dĺžky min. 30mm,°potrubie je obalené po celej dĺžke 2x sieťovinou s okom 1x1mm; dĺžka drenážneho potrubia DN 300 je v každej sekcií 137,5 m, v celej dĺžke v sklone 1,0% a v každej sekcií je predelené na dve časti; priečny spád je 2%; K-5, sekcia S3 až S9: Drenážne potrubie tvorí potrubie HDPE o profile 200 mm s požadovanou minimálnou perforáciou pri štrbinách šírka 2 mm a dĺžka 30 mm, pri otvoroch priemer 12 mm. Ochrana drenážneho potrubia je vytvorená ochranným obsypom. Dĺžka drenážneho potrubia je v jdnotlivých sekciách je od 145 do 150 metrov, v celej dĺžke v sklone 1% a v každej sekcii je predelené na dve časti, priečny spád je 2%. |  | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. |  | K-1: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá, K-2. spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, kazeta je zakrytá, K-3: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-4: spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou, časť kazety je zakrytá K-5: sekcia S1 a S2 obalenie drenážneho potrubia so sieťovinou (v súlade s projektovou dokumentáciou) K-5, sekcia S3 až S9 bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže, ktoré slúži na zhromažďoK-1, K-2 a K-4 nie je vybudovaná akumulačná nádrž K –3 tri akumulačné šachty na dne kazety K-5: Drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže, ktoré slúži na zhromažďovanie priesakových kvapalín. |  | Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. |  | Kazety K-1 až K-4 spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-5 bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | K-1, K-2 a K-4 sú vybudované revízne šachty K3 tri revízne šachta vo vzdialenosti 150 m K-5 Revízne šachty majú priemer 1 m sú vzdialené od seba 40 m. |  | Revízne šachty  ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. |  | Kazety K-1 až K-4 spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-5 bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | K-1, K-2 a K-4 sa neprevádzkujú K-3 nie je potrebné, pretože sa voda odčerpáva K-5 |  | Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. |  | Kazety K-1 až K-4 spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-5 bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie skládkového plynu |  | Nevzniká skládkový plyn |  | Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Nevzniká skládkový plyn |  | Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov |  | Pri vchode je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej je uvedený názov zariadenia, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas skládky, zoznam odpadov, ktoré sa môžu na skládke zneškodňovať, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzkovanie skládky a jej telefónne číslo |  | informačná tabuľa, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Ku skládke odpadov vedie vyhovujúca betónová príjazdová komunikácia. V areáli je spevnená vnútroskládková komunikácia. |  | príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | - Celé územie skládky odpadov je oplotené, má vybudovaný vchod s vrátnicou a uzamykateľnými rampami a bránou a je zabezpečená stála strážna služba areálu skládky (24 hodín /denne). |  | oplotenie a uzamykateľná brána, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Cestná váha sa používa pre zisťovanie hmotnosti dopravných prostriedkov (plných/prázdnych) dovážajúcich odpad na skládku. |  | váha, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | V prevádzkovom objekte sú umiestnené kancelárie, šatne, zasadačka, hygienické priestory, skladový priestor. |  | prevádzkový objekt s potrebným vybavením, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Požiarna nádrž a požiarne rozvody |  | protipožiarne zariadenie, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Kazety K-1 až K-4 mali v čase ich realizácie vybudovaný vhodný tesniaci systém K-5 drenážny systém je v súlade so zaradením skládky do triedy |  | tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, |  | Kazety K-1 až K-4 spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-5 bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | K-1, K-2a K-4 nie je vybudovaný drenážny systém so zbernou nádržou K-3 je vybudované drenážne potrubie vyspádované do drenážnej studne; na dne sú tri akumulačné nádrže K-5 má vybudované drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín |  | drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín |  | Kazety K-1 až K-4 spôsob budovania kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou K-5 bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Na SO nevznikajú plyny |  | drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Neporušiteľnosť fólie je kontrolovaná geoelektrickým monitorovacím systémom SENZOR. Kvalitu podzemných vôd monitoruje akreditované laboratórium a laboratórium ÚŽPaMR Duslo, a.s. Prac. Bratislava. |  | monitorovací systém podzemných vôd |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Na SO nevznikajú plyny a ani nie je predpoklad ich vzniku |  | monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Vybudované odvodňovacie rigoly. |  | odvodňovací systém pre povrchové vody, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Pri dielni je vybudovaná umývacia rampa. |  | zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | - |  | ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje. |  | - |  |
|  |  |  | § 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi |  | Pri preberaní odpadu sa vyžaduje predložiť: identifikačný list NO (SLNO), sprievodný list NO, prípade potreby sa vyžaduje protokol z analytickej kontroly a. Po odvážení sa vystaví vážny lístok a potvrdí SLNO. |  | Doklady na prevzatie odpadu: - doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu, - údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov). |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Pri preberaní odpadu je službu konajúci pracovník povinný: - prekontrolovať správnosť vyžadovaných dokumentov - vizuálne prekontrolovať odpad - námatkovo, resp. v prípade potreby odobrať vzorky odpadu, - zaevidovať prijatý odpad, - hlásiť neprijatie odpadu vedúcemu oddelenia |  | Vykonať pri prebratí: - kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov - kontrola množstva dodaného odpadu, - vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, - zaevidovať prevzatý odpad. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Po prebratí odpadu je dodávateľovi odovzdaný vážny lístok s uvedením druhu odpadu, jeho hmotnosti, dátum a čas. Potvrdí sprievodný list NO |  | Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 30 Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov Požadovaná dokumentácia |  | Prevádzkový poriadok je súčasne technologickým reglementom |  | technologický reglement, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Skládka odpadov má schválený prevádzkový poriadok. |  | prevádzkový poriadok, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Prevádzkový denník je vedený vedúcim smeny a hlásenie z neho podáva denne vedúcemu oddelenia OH (ďalej OOH). |  | prevádzkový denník, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Zmluvy na zneškodňovanie odpadu sú k dispozícií na OOH. |  | obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Na skládku odpadov sú vydané rozhodnutia v zmysle platnej legislatívy OÚŽP v Pezinku a KÚŽP v Bratislave a integrované povolenie SIŽP v Bratislave č. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/ 370250104/Z1 zo dňa 31.1.2007 a 4275-12720/37/2010 /Zál/370250104/Z1/KR zo dňa 22.04.2010 |  | vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 32 Prevádzkovanie skládky odpadov Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP |  | Nemeria sa |  | Emisie zápachu a prachu, |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Vetrom odviate odpady sú pracovníkmi priebežne zbierané. |  | Vetrom odviate odpady, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hluk na skládke odpadov spôsobujú autá dopravujúce odpad a mechanizmy, ktoré zhutňujú odpad, resp. mechanizmy pri budovaní skládkovacej kapacity. V zmysle meraní hluku na SO nie je prekročený limit 70 dB pre okolité prostredie |  | hluk a doprava, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Na skládke odpadov sa nachádzajú vtáky, hmyz a malé živočíchy. Oplotenie areálu zamedzuje voľný prístup väčším živočíchom. |  | vtáky, hmyz a iné živočíchy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  | tvorba aerosolu, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pre prípadný požiar je na skládke vybudovaná požiarna nádrž a požiarne rozvody |  | požiar. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V zmysle platnej legislatívy je odpad skládkovaný podľa druhov a kategórií tak, aby sa predišlo k nežiaducemu zmiešaniu |  | Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | - |  | Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len: - odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, - stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.), - komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Na skládke odpadov v zmysle jej zatriedenia sa zneškodňuje od 1.1.2004 len nebezpečný odpad. Na skládku je možné prijať aj inertný odpad, ak bude využitý na stavebné účely |  | Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Na skládke odpadov sa odpad neupravuje (solidifikácia). |  | Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Vyložený odpad sa v kazetách ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, prekrýva sa vhodným druhom odpadu alebo zeminou tak, aby sa zabránilo úletom odpadu z okolia mimo priestor skládky. Odpad musí byť zhutnený najneskôr 1 deň po jeho uložení. Pri ukladaní prvej vrstvy odpad sa nesmie skládkovať odpad, ktorý môže poškodiť izoláciu a možno do zhutňovať až keď dosiahne hrúbku 2 m |  | Pri ukladaní na skládku odpadov sa - odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m, - odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak, - pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, - v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov, - objemný odpad pred uložením upraví drvením, - komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou). |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Pri skládkovaní sa odpad prekrýva zeminou a zhutňuje sa. |  | Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Dovážané nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 6 zákona o odpadoch musia byť stabilizované, Relevantné doklady musia byť predložené najneskôr pri preberaní odpadu na skládke odpadov. |  | Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení |  | Na skládke sa priebežne vybudovali sondy, ktoré slúžili pri geologických a hydrogeologických prieskumov. V súčasnosti sa zmysle platného integrovaného povolenia č. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 a 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Zi zo dňa 31.1.2007 na monitorovanie podzemných vôd využívajú tri sondy - jedna nad skládkou odpadov a dve v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov. (Príloha č. 30) |  | Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  |  |  | Výsledky analýz vzoriek podzemných vôd zo sond z roku 1979 a pred rokom 1979 (Príloha č.10) |  | Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd. |  | bez rozdielov |  |
|  |  |  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov |  | V zmysle príslušných zákonov a projektov na zakrytie a rekultiváciu |  | odplyňovacia vrstvu (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) |  | V zmysle príslušných zákonov a projektov na zakrytie a rekultiváciu Zakrytie kazety K4 v súlade |  |
|  |  |  |  |  |  |  | umelá tesniaca vrstva (na skládke odpadov na nebezpečný odpad), |  |  |  |
|  |  |  |  | K-1, K-2: ilovitá zemina – hr. 100-500mm; PVC fólia HIF 803 zvarená s izoláciou dne; ílovitá zemina hr. 300 mm K-4 ílovitá zemina hr. 100 – 500 mm; PVC fólia HIF 803 zvarená s izoláciou dna; ílovitá zemina hr. 500 mm. Kazeta K4 – východná časť je z dôvodu charakteru uložených odpadov len zakrytá bez rekultivácie. Jedná sa o zakrytie konštrukciou prekrývajúcou povrch odpadov tak aby bolo zabránené kontaktu odpadu s okolím a zabezpečený odvod zrážkových vôd mimo predmetnú časť kazety. Upravený povrch skládkového telesa sa postupne prekrýval jednotlivými vrstvami konštrukcie prekrytia s nasledovnou skladbou: ochranná geotextília 800g/m2, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 40kN/m, tesniaca fólia PEHD hr. 1,0mm, tesniaca vrstva ílu hr. 500 mm kf=1.10-11m.s-1, ochranná geotextília 400g/m2, monitorovací systém fóliového tesnenia, tesniaca fólia PEHD hr. 2,0mm, ochranná geotextília 300g/m2, polystyrénové platne EPS50, výstužná geomreža ťahovej pevnosti min. 30kN/m, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 2,0mm, vyrovnávací štrkový podsyp, polystyrénové platne EPS50, tesniaca reflexná (biela) fólia PEHD hr. 1,5mm. min. 800g/m2 - drenážna vrstva – štrkopiesok (vhodná drenážna zemina) hr. 500mm - rekultivačná vrstva hr. 1000 mm - vegetačný kryt - |  | Tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, |  | Kazety K-1, K-2 a časť K-4 časť: spôsob zakrytia kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou Kazeta K4- západná a východná časť v súlade |  |  |
|  |  |  |  | Kazeta K4 –zakrytia západnej časti: - prekrývacia a vyrovnávacia vrstva - separačná geotextília min, 400 g/m2 - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250mm) - tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm - ochranná geotextília Zatrávnenie Kazeta K-3 nie je uzavretá a K-5 je prevádzkovaná |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uzavretie kaziet K-1, K-2 a časti K-4 je bez drenážnej vrstvy Kazeta K4 – západná časť drenážna vrstva – štrkopiesok (vhodná drenážna zemina) hr. 500mm |  | drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, |  | Kazety K-1, K-2 a časť K-4: spôsob zakrytia kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou Kazeta K4- západná časť v súlade |  |  |
|  |  |  |  | K-1, K-2: ilovitá zemina – hr. 100-500mm; PVC fólia HIF 803; ílovitá zemina hr. 300 mm K-4 časť ílovitá zemina hr. 100 – 500 mm; PVC fólia HIF 803; ílovitá zemina hr. 500 mm. Západná časť: rekultivačná vrstva hr. 1000 mm |  | pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m. |  | Kazety K-1, K-2 a časť K-4 spôsob zakrytia kazety v čase realizácie bol v súlade s platnou legislatívou Kazeta K4- západná časť v súlade |  |  |

| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | 4,08 t nafty 0,66 t oleja / rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | 400 m3/ rok |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | 35 000kWh/rok 126 GJ | - | - |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie je |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie je |  |  |  |  |  |

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Využívať naakumulovanú, nekontaminovanú dažďovú vodu na dopĺňanie požiarnej nádrže. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | trvale |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | šetrenie vodou |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | 260 m3 za rok |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | 0 Sk |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |

| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárie uvedené v Prevádzkovom poriadku skládka odpadov Budmerice. |

| 2. | Skládka je zabezpečená samostatným požiarnym systémom s požiarnou nádržou. Nádrž má objem 250 m3 s predpokladaným odberom 6 l/s/l hydrant. Pozdĺž obvodovej komunikácií je rúrový rozvod s požiarnymi hydrantmi označenými tabuľkami. |
| --- | --- |
| 3. | Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie uvoľneným odpadom. Pri prašných typov odpadu sa preprava na skládku vykonáva v nepriepustných obaloch (aby nedochádzalo ku kontaminácii vonkajšieho prostredia). |
| 4. | Zabezpečenie odvozu priesakovej kvapaliny, ktorá nebude môcť recirkulovať, a splaškovej vody na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. |
| 5. | Zabezpečiť kropenie odpadu priesakovou vodou počas suchých a teplých dní. |
| 6. | Zabezpečiť pravidelné obhliadky. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Na skládke odpadov sa musí zabezpečovať monitorovanie a kontrola skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Istrochem Reality, a.s. má zavedený SIM, ktorého súčasťou je SEM (ISO 14 001). |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstavba ďalšej skládkovacej kapacity | -Dostavba kazety č.5, sekcie S3 až S9 | od roku 2012 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Politika SEM. – príloha č. 40 Certifikát podľa ISO 14001:2004 – príloha č. 41 |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Predpoklad ukončenia činnosti je v roku 2050 – 2080 a ukončenie bude zabezpečené v súlade s platnými predpismi. |
| 2. | Priebežne, po zaplnení kazety sa tieto zakrývajú a rekultivujú. |
| 3. | Na skládke odpadov sa bude zabezpečovať monitorovanie a kontrola skládky odpadov počas najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |

Areál Skládky odpadov v Budmericiach, s rozlohou 34,7 ha, sa nachádza v lokalite Biely vŕšok v katastri obce Budmerice, v obvode Pezinok. Celková kapacita skládky, na ktorú je vydané územné rozhodnutie je cca 750 000 m3. Realizáciou výstavby predmetnej skládky (od roku 1979) odpadov sa vytvorili podmienky pre organizované a riadené ukladanie, resp. zneškodňovanie priemyselných odpadov z chemických podnikov.

Pri budovaní skládky odpadov sa využili najlepšie dostupné techniky a technológie, predpisy a zahraničné skúsenosti s budovaním a prevádzkovaním skládok na priemyselne odpady. V dobe budovania jednotlivých etáp skládky išlo vždy o projekt modernej kazety, vyhovujúci prísnym kritériám ohľade výberu stavebno-technického riešenia a technológie ukladania odpadov a minimalizujúci negatívny vplyv skládky na životné prostredie

Výstavba skladovacích priestorov sa realizuje etapovite, čo umožňuje prispôsobiť kapacitu budovaných skladovacích plôch aktuálnym potrebám podľa množstva vyvážaných odpadov v danom časovom horizonte. Realizácia výstavby všetkých skladovacích kapacít je koordinovaná s prevádzkou skládky aby bola zabezpečená neprerušená prevádzka skládkovania odpadu.

Postupná výstavba skládkovacích kaziet predstavuje samostatný ucelený komplex objektov s  naviazanosťou na jestvujúcu infraštruktúru skládky odpadov a jestvujúcich inžinierskych sietí. Pre prevádzku nových kaziet sú využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy a ostatná vybavenosť areálu skládky.

Ako skládkovací priestor sa zatiaľ využíva časť východnej polovice územia. Skládkovacie priestory sú vytvorené 4 kazetami, uloženými paralelne vedľa seba a 1 kazetou, ktorá má v súčasnosti realizovanú len 1. a 2. sekciu. Z nich sú K-1, K-2 a K-4 zaplnené, uzavreté a rekultivované. Kazata K-3 je zavezená a nie je už prevádzkovaná. Kazeta K-5 sa v súčasnosti využíva na skládkovanie odpadu.

Skládka odpadov Budmerice je zaradená ako skládka odpadov na nebezpečný odpad, v ktorej možno zneškodniť  všetky tuhé odpady, ktoré možno z hľadiska legislatívy zneškodňovať skládkovaním. Na skládke je zneškodňovaná prevažná časť nevyužiteľných nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je o.z. Istrochem (v súčasnosti Duslo, a.s.). a od roku 1995 aj odpady externých pôvodcov. z ktorých najväčšie zastúpenie majú spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi, spracovaním zhodnotiteľných odpadov a poradenskou činnosťou v oblasti životného prostredia. Do 1. januára 2004 boli na skládke zneškodňované aj odpady kategórie O (ostatné). Pre stavebné účely sa využívajú vhodné inertné odpady.

Skládka odpadov má vybudovaný rozsiahly pozorovací systém vplyvu skládky na podzemné vody. Polročne sú z určených sond odoberané vzorky vôd z dôvodu monitorovania kvality podzemných vôd. Kvalita priesakových vôd sa monitoruje polročne aj v prevádzkovaných kazetách. V kazete  K-3 a v druhej časti kazety K-4  a v skládkovacích plochách kazety K-5 je zabudovaný monitorovací systém SENZOR, prostredníctvom ktorého je monitorovaná tesnosť izolačného podložia a pohyb podzemných vôd. V okolí skládky je trvale sledovaný stav rastlinstva.

Po ukončení zneškodňovania odpadov skládkovaním v príslušnej kazete alebo v zariadení sú zabezpečené opatrenia potrebné na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie bude vykonávané v stanovených intervaloch, a to po dobu 30 rokov od ukončenia zneškodňovania odpadov v zariadení. Zároveň sa vykonajú práce na uzatvorení a rekultivácii skládkového telesa. Predpokladaný termín ukončenia skládkovania odpadov na skládke odpadov je v rokoch 2050 – 2080.

Dôvod zmeny integrovaného povolenia:

- Zvýšenie množstva priesakovej kvapaliny odvážanej na zneškodnenie  z dôvodu podstatne vyšších zrážok, ako sa predpokladalo

- Aktualizácia Prevádzkového poriadku.

- Zvýšenie množstva zneškodňovaného odpadu skládkovaním za rok, pretože sa plánuje sanácia územia spoločnosti Istrochem Reality, a.s.  na pracoviskách v Bratislave

- Vydanie stavebného povolenia na dostavbu kazety č.5

Spoločnosť Istrochem Reality,a.s. žiada o vydanie stavebného povolenia na stavbu: “Istrochem Reality,a.s. – Dostavba kazety č.5“, pretože sa očakáva zvýšené množstvo ukladaného nebezpečného odpadu z dôvodu plánovaných sanácií v spoločnosti

Autor projektu: SENSOR, spol. s.r.o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava.

Predmetom projektu je dostavba kazety č. 5 etapovite v sekciách S3 až S9 spolu s ich uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním počas jej prevádzky, ako aj po jej uzatvorení v súlade s platnou legislatívou.

Návrh riešenia výstavby jednotlivých sekcií ako aj ich zakrytie zodpovedá požiadavkám na:

- prípravu základne skládky a napojenie na okolitý terén, kazetu č.5, sekcia S1 a S2 a už existujúcu infraštruktúru skládky odpadov,

- tesnenie základne skládky

- monitorovací systém skládky

- zabezpečenie zachytávania a odvedenia zrážkových a priesakových vôd z územia predmetnej časti skládky

- uzavretie, rekultiváciu a následné monitorovanie po uzavretí kazety.

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami povolenia musia byť s nimi oboznámení. | trvale |
| 2. | Prevádzkovať skládku v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku. | trvale |
| 3. | Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zneškodňovať na predmetnom zariadení len odpady uvedené vo vydanom rozhodnutí. | trvale |
| 4. | Pri vstupe do areálu zariadenia je umiestnená identifikačná tabuľa, na ktorej sú uvedené údaje v súlade so všeobecne záväznými predpismi v odpadovom hospodárstve. | trvale |
| 5. | Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný mimo prevádzky skládku odpadov uzamykať zabezpečiť systém kontroly a prístup na skládku odpadov tak, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa. | trvale |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu a prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v požadovanom rozsahu v zmysle právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. | trvale |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ovzdušie | - | - | - | - | - |
| 2. | vody | - | - | - | - | - |
| 3. | hluk a vibrácie | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | -ovzdušie – nestanovujú sa -vody - bez limitov -hluk a vibrácie - zdroje nie sú v trvalej prevádzke, v nočných hodinách nie je prevádzka |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Využívať naakumulovanú dažďovú vodu, ktorá nie je kontaminovaná ako úžitkovú vodu. | trvale |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energie vo všetkých priestoroch skládky odpadov. | priebežne |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti, havárie, podľa schváleného Prevádzkového poriadku a schváleného Havarijného plánu na ochranu vôd pre Skládku odpadov | trvale |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcií a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi | trvale |
| 3. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť a spoľahlivosť: - tesniaceho systému skládky odpadov, - monitorovacieho zariadenia - odvodňovacieho systému pre povrchové vody. | trvale |
| 4. | Obsluha skládky odpadov musí byť preukázateľne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie. | trvale |
| 5. | Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzka skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. | trvale |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Počas celej prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zjazdnosť a čistotu vnútropodnikovej komunikácie. | trvale |
| 2. | Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti na telese skládky odpadov a jeho okolie, najmä: - kropením komunikácií a postrekom telesa skládky odpadov priesakovými kvapalinami, - prekrývanie odpadu inertným materiálom, - dôsledným hutnením, - prerušením činnosti pri manipulácií a vykládke odpadu v zhoršených poveternostných podmienkach | trvale |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Počas celej prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zjazdnosť a čistotu vnútroareálovej komunikácie. | trvale |
| 2. | Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky. | trvale |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 9.1 Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. |  |
| 1. | Meteorologické údaje – denne: - množstvo zrážok, - teplota, |
| 2. | Emisné údaje : Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny sa bude vykonávať v čerpacích studniach kaziet K3 a K4 a v akumulačnej nádrži preK5. - množstvo priesakových kvapalín – 1x mesačne - prevádzkovateľ - hĺbka hladiny priesakových kvapalín – 1x týždenne - prevádzkovateľ - zloženie priesakových kvapalín - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, farba, zápach Vodivosť – 1x ročne Diskontinuálne analýzy bude vykonávať akreditované laboratórium a prevádzkovateľ v striedavom ročnom režime(prvé v roku akreditované laboratórium, nasledujúce - prevádzkovateľ). |
| 3. | Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému: Ochrana podzemných vôd: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu HV-102 nad skládkou odpadov PB-1 a PB-4 pod skládkou odpadov - zloženie podzemných vôd - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, farba, zápach Vodivosť – 1x ročne Diskontinuálne analýzy bude vykonávať akreditované laboratórium a prevádzkovateľ v striedavom ročnom režime (prvé v roku akreditované laboratórium, nasledujúce - prevádzkovateľ). Monitorovanie tesnosti izolačnej fólie: Trvalo zabudovaným systémom SENZOR - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) |
| 4. | Topografia skládky odpadov: - 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov –kazety K3 a K5, ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu prikrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, - 1x ročne počas prevádzky a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch |
| 9.2 Po uzavretí skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov: |  |
| 1. | Meteorologické údaje - 1x mesačne: |
|  | - množstvo zrážok – mesačné súčty, - teplota – mesačný priemer, |
| 2. | Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny sa bude vykonávať v čerpacej studne kazety K4 : - množstvo priesakových kvapalín – 1x mesačne - prevádzkovateľ - hĺbka hladiny priesakových kvapalín – 1x týždenne - prevádzkovateľ - zloženie priesakových kvapalín - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, farba, zápach Vodivosť – 1x ročne Diskontinuálne analýzy bude vykonávať akreditované laboratórium a prevádzkovateľ v striedavom ročnom režime(prvé v roku akreditované laboratórium, nasledujúce - prevádzkovateľ). |
| 3. | Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému: Ochrana podzemných vôd: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu HV-102 nad skládkou odpadov PB-1 a PB-4 pod skládkou odpadov - zloženie podzemných vôd - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) pH, NL, CHSK, BSK5, Cl-, N-NH4, N-NO3, NEL, AOX, Pb, Cd, fenoly, farba, zápach Vodivosť – 1x ročne Diskontinuálne analýzy bude vykonávať akreditované laboratórium a prevádzkovateľ v striedavom ročnom režime (prvé v roku akreditované laboratórium, nasledujúce - prevádzkovateľ). Monitorovanie tesnosti izolačnej fólie: Trvalo zabudovaným systémom SENZOR - 2x za rok (2. a 4. štvrťrok) |
| 4. | Topografia skládky odpadov: - 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov – kazeta K4, ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu prikrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, 1x ročne počas prevádzky a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch |
| 5. | Skládka odpadov sa bude monitorovať v požadovanom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. |
| 9.4 Monitorovacie zariadenie počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. |  |
| 9.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu zariadenia. |  |
| 9.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje každoročne do 31. januára nasledujúceho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu. |  |
| 9.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie. |  |
| 9.8 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu. |  |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1 | Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky. |
| 2 | Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky. |
| 3. | Prevádzkovateľ nesmie preberať odpady na skládku, pokiaľ pre poruchu zhutňovacieho mechanizmu nezabezpečí jeho opravu, alebo obdobný mechanizmus do 24 hod. od vzniku poruchy. |

11.	Ďalšie podmienky

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na zakrytie kazety K4 východná a západná časť. |
| 2. | Prevádzkovateľ zabezpečí plynulý odtok dažďových vôd z telesa skládky do obvodového odvodňovacieho rigola, v prípade ich akumulácie na povrchu telesa zrekultivovanej smolovej časti 4. kazety prečerpávať ich tak, aby nedochádzalo k zaťaženiu rekultivačných vrstiev |
| 3. | Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie priesakovej kvapaliny v západnej časti kazety K4 v súlade s bodom II. 5.3 rozhodnutia č. 6060/OIPK- 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný sledovať 1x ročne sadanie úrovne telesa Kazety – 4 aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch |
| Podmienky v súvislosti so stavebným povolením |  |
| 1. | So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti |
| 2. | Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – spracovateľ: SENSOR, spol. s.r.o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava., Arch. Č. 08-PS-2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu. |
| 3. | Stavba bude uskutočňovaná etapovite, každá etapa bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia jej stavby. |
| 4. | Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ. |
| 5. | Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. |

| 6. | Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. |
| --- | --- |
| 7. | Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. |
| 8. | Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. |
| 9. | Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu . |
| 10. | Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia. |
| 11. | Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. |
| 12. | Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. |
| 13. | Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. |
| 14. | Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby. |
| 15. | Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (porealizačné zameranie stavby overené katastrálnym úradom, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby) a uvedie celkové náklady stavby. |

| 16. | Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a aktualizované prevádzkové predpisy (prevádzkový poriadok skládky, havarijný plán, program odpadového hospodárstva). |
| --- | --- |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obec Budmerice; Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok, 90086 Budmerice 534 |
| 2. | Obvodný úrad ŽP v Pezinku, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok - úsek štátnej vodnej správy - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - úsek štátnej vodnej správy ovzdušia - úsek štátnej ochrany prírody a krajiny |
| 3. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. mesta SR Bratislavy, Ružinovská 8; 82009 Bratislava |
| 4. | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku; Hasičská 4; 90201 Pezinok |
| 5. | Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok |
| 6. | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská 56, 821 01 Bratislava |
| 7. | SVP,š.p. , Bratislavská 47, 931 01 Šamorín |
| 8. | SVP,š.p. , Dolná 16, 927 02 Šaľa |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že Istrochem Reality, a.s. vypracoval žiadosť 
o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  09.03.2012

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Pavol Zelenay

Pozícia v organizácii:           	riaditeľ spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| D 4.2 | Množstvá odpadov preberaných od iných držiteľov |
| Príloha č. 8 | Bloková schéma územia SO Budmerice |
| Príloha č. 9 | Umiestnenie monitorovacích sond |
| Príloha č. 10 | Výsledky monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín |
| Príloha č. 11 | Výsledky monitorovania tesnosti izolácií |
| Príloha č. 12 | Bloková schéma prevádzky |
| Príloha č. 13 | Bilancia zneškodňovaného odpadu a bilancia vznikajúcej priesakovej vody |
| Príloha č. 14 | Prevádzkový poriadok |
| Príloha č. 15 | Prevádzkový denník |
| Príloha č. 16 | Obchodné a dodávateľské zmluvy |
| Príloha č. 20 | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 |
| Príloha č. 23 | Projektová dokumentácia SO Budmerice |

2.a 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra | 1 |
| 2 | Určenie lokality - Západoslov. KNV Bratislava | 2 |
| 3 | Územné rozhodnutie | 3 |
| 4 | Stavebné rozhodnutia | 4 |
| 5 | Kolaudačné rozhodnutia | 5 |
| 6 | Výpis z listu vlastníctva, Výkaz výmer | 6 |
| 7 | Mapa lokalizácie SO Budmerice | 7 |
| 8 | Bloková schéma územia SO Budmerice | 8 |
| 9 | Umiestnenie monitorovacích sond | 9 |
| 10 | Výsledky monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín | 10 |
| 11 | Výsledky monitorovania tesnosti izolácií | 11 |
| 12 | Bloková schéma prevádzky | 12 |
| 13 | Bilancia zneškodňovaného odpadu a bilancia vznikajúcej priesakovej vody | 13 |
| 14 | Prevádzkový poriadok | 14 |
| 15 | Prevádzkový denník | 15 |
| 16 | Obchodné a dodávateľské zmluvy | 16 |
| 17 | Vydané rozhodnutia. | 17 |
| 18 | Hluková štúdia | 18 |
| 19 | Monitorovanie teploty a zrážok | 19 |
| 20 | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 | 20 |
| 21 | Zoznam použitých skratiek | 21 |
| 22 | Zoznam literatúry | 22 |
| 23 | Projektová dokumentácia SO Budmerice | 23 |
| 24. | Zoznam odpadov, na ktoré je udelený súhlas OÚŽP v Pezinku | 24 |
| 25. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | 25 |

2.b 	Ďalšie doklady v zmysle žiadosti o 1. zmenu povolenia č. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005

|  | Doklady |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výpis z obchodného registra č. AD-2844/2006 , AD-4595/2006 | 26 |
| 2. | Potvrdenie o vykonaní zápisu | 27 |
| 3. | Výpis z katastra nehnuteľnosti zo dňa 22.03.2006 | 28 |
| 4. | Kópia z katastrálnej mapy zo dňa 31.05.2006 a zakreslenie návrhov. stavu | 29 |
| 5. | Monitorovacie miesta | 30 |
| 6. | Evidenčný list SO za rok 2005 | 31 |
| 7. | Autorizačné osvedčenie | 32 |
| 8. | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia na výstavbu kazety č. 4 | 33 |
| 9. | Súhlas na vydanie stavebného povolenia – obec Budmerice | 34 |
| 10. | Záväzné stanovisko obce | 35 |
| 11. | Stanovisko Hasičského a záchranného zboru | 36 |
| 12. | Prehlásenie prevádzkovateľa o existencií podzemných vedení v mieste stavby | 37 |
| 13. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | 38 |
| 14. | Celková situácia stavby, vzhľadom na ostatné stavby, s vyznačením hraníc pozemkov a ich parcelných čísel a vyznačením pozemných sieti | 39 |
| 15. | Politika SIM | 40 |
| 16. | Certifikáty | 41 |
| 17 | Žiadosť o zníženie správneho poplatku č. 638/UMaS/2006 zo dňa 09.06.2006 | 42 |

2.c 	Ďalšie doklady v zmysle žiadosti o zmenu povolenia č. 1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, 1951-4380/2007/Sp-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31.1.2007 4275-12720/37/2010/Zál/370250104/Z1/KR zo dňa 22.04.2010

|  | Doklady |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výpis z Obchodného registra | 43 |
| 2. | Výpis z listu vlastníctva, Výkaz výmer, Kópia z katastrálnej mapy /07.03.2012 | 44 |
| 3. | Prevádzkový poriadok - august 2011 | 45 |
| 4. | Projektová dokumentácia : | 46 |
| 5. | Vyjadrenie MŽP SR podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. | 47 |
| 6. | Stanovisko obce Budmerice –SOÚ-ÚP SP k projektu stavby | 48 |
| 7. | Záväzné stanovisko obce Budmerice k projektu stavby | 49 |
| 8. | Odborné stanovisko TI k projektovej dokumentácii | 50 |
| 9. | Oznámenie RÚVZ BA | 51 |
| 10. | Stanovisko OR HaZZ v Pezinku | 52 |
| 11. | Vyjadrenie OUŽP – ochrana prírody k stavebnému povoleniu | 53 |
| 12. | Vyjadrenie OUŽP – OH k projektovej dokumentácii | 54 |
| 13. | Stanovisko OUŽP – OO k projektovej dokumentácii | 55 |
| 14. | Vyjadrenie OUŽP – VS k projektovej dokumentácii | 56 |
| 15. | Vyjadrenie SVP Šaľa k projektovej dokumentácii | 57 |
| 16. | Vyjadrenie SVP Šamorín k projektovej dokumentácii | 58 |
| 17. | Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku | 59 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

|  | Použitá skratka a značka |  |
| --- | --- | --- |
| ŽP |  | životné prostredie |
| MŽP |  | Ministerstvo životného prostredia |
| HM SR |  | Hlavné mesto slovenskej republiky |
| ObNV |  | Obvodný národný výbor |
| ONV |  | Okresný národný výbor |
| ObÚ |  | Obvodný úrad |
| OÚ |  | Okresný úrad |
| KÚ |  | Krajský úrad |
| CHZJD |  | Chemické závody Juraja Dimitrova |
| SO |  | skládka odpadov |
| SOCHO |  | skládka odpadov chemických odpadov |
| JV |  | juhovýchodne |
| V |  | východne |
| JZ |  | juhozápadne |
| SV |  | severovýchodne |
| OO |  | ostatný odpad |
| NO |  | nebezpečný odpad |
| SLNO |  | sprievodný list nebezpečného odpadu |
| ČOV |  | čistiareň odpadových vôd |
| MCHČOV |  | mechanicko-chemická čistiareň odpadových vôd |
| OŽPaOZ |  | Oddelenie životného prostredia a ochrany zdravia |
| ÚMaS |  | úsek majetku a služieb |
| OOH |  | oddelenie odpadového hospodárstva |
| POH |  | program odpadového hospodárstva |
| ŽP |  | životné prostredie |

skládky odpadov vybudované

pred účinnos;ou tejto vyhlášky

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné

cesty a do okolitého územia.

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania upustiť