Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Slovnaft

AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov

Variabilný symbol: 370120305

Zmena č.8

Zhromažďovacie miesto odpadov, Udelenie súhlasu na vydanie a zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, Zmeny surovín a používaných pomocných látok

Bratislava   2012

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah:

## A 	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D 	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s Opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá počas realizácie predmetnej stavby

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	 Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	 Prehlásenie

## P	 Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti

# A	Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4661 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VÚRUP, a.s., osvedčenie č. 15/102/2004-6 |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Atmosferická destilácia ropy AD 5 Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD 6 Výroba a expedícia asfaltov (VaEA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. AD 5 - blok 57 AVD 6 - blok 34 VaEA - blok 42-44 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 79 (aj s vedením prevádzky), rizikových 22 na VaEA |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1967 AD 5, 1971 AVD 6, 1993 VaEA-MA S ukončením činností v prevádzke sa nepredpokladá. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1. Energetika 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita | Projektovaná t/r | r. 2011 t/r |
|  |  | AD 5 | 3 212 000 | 3 084 136 |
|  |  | AVD 6 | 3 066 000 | 2 955 438 |
|  |  | VaEA | 30 000 | 6 275 |
|  |  | Fond pracovnej doby | Projekt hod. | r. 2011 hod. |
|  |  | AD 5 | 8 760 | 8699 |
|  |  | AVD 6 | 8 760 | 8503 |
|  |  | VaEA | 8 760 | 1560 |

| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z. z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MPŽPa RR SR č. 356/2010 Z. z. | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Súčasťou veľkého zdroja znečistenia ovzdušia – sú pece na jednotlivých výrobných jednotkách kategórie: 1. Palivovo energetický priemysel 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50 MW. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Súbor súčasne dostupných dokladov o územnom stavebnom a kolaudačnom konaní a o pasportizácií objektov je v prílohách IP |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | - |
| 4.3i | Iné doklady o stavbách | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo: 5063/57, VJ AD 5 Druh SP: Zastavané plochy a nádvoria Vlastník: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SO 5737 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 57 SO 57/18 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Parcelné číslo 5063/34 - VJ AVD 6 Druh SP: Zastavané plochy a nádvoria Vlastník: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SO 3416 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 34 SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Parcelné číslo 5063/42 - VJ VaEA Druh SP: Zastavané plochy a nádvoria Vlastník: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SO 4255 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 42 SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Katastrálne územie Ružinov, číslo katastra 805556 Výpis listu vlastníctva č. 988 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Parcelné čísla pre jednotlivé SO susedných stavieb a pozemkov SO 5737 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 57 SO 57/18 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie 5063/47,5063/58, 5063/48 SO 3416 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 34 SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie 5063/24,5063/32 SO 4255 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 42 SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie 5063/32, 5063/43,5063/44,5063/47 Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 3416 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 34 SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie SO 4255 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 42 SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie SO 5737 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl. 57 SO 57/18 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | - |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### AD 5, AVD 6 a Výroba a expedícia asfaltov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 dňa 06.06.2006 právoplatnosť dňom: 27.06.2006 Zmena č.1 480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1 Zmena č.2 5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z2 Zmena č.3 9956-2613/37/2010/Bal,Vla/370120305/Z3 Zmena č.4 5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4 Zmena č.5 1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5 Zmena č.6 3907-13285/37/2011/Bal/370120305/Z6 Zmena č.7 v konaní |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzkovateľ žiada: A) v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 10)v oblasti odpadov vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 8 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ -povolenie stavby, v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 2) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť, alebo odstrániť vodnú stavbu, v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4) v oblasti povrchových a podzemných vôd vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, v súlade s § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4) v oblasti ochrany zdravia ľudí na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Predmetom navrhovaného riešenia je vybudovanie priestoru pre zhromažďovanie odpadov na blokoch 34, 42/s a 57/s vznikajúcich na prevádzke. B) V súlade s § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení. Prevádzkovateľ žiada o doplnenie menovitých tepelných príkonov pre zdroje znečisťovania ovzdušia (pece) vo VJ AVD6, VJ AD5 a vo VJ Výroba a expedícia asfaltov. Tepelné príkony jednotlivých pecí v uvedených VJ sa nachádzajú v tabuľke kap. C3.5 tejto žiadosti. C) V súlade s § 8 ods. 2 písm. a) ) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4 v oblasti ochrany ovzdušia, o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. Zmeny surovín a používaných pomocných látok. Prevádzka AD5, AVD6, výroba a expedícia asfaltov žiada o súhlas pre nasledovné zmeny IP: VJ AD5 Slop – dopĺňa sa ako surovina Plynový kondenzát – dopĺňa sa ako surovina Amoniak – nahrádza sa neutralizačným amínom Syntetický lieh – nahrádza sa metanolom Chlornan sodný – nahrádza sa biocídom Biocídy – nahrádzajú sa ako pomocné látky Algicídy – nahrádzajú sa ako pomocné látky VJ AVD6 Molutralín 50W – nahrádza sa neutralizačným amínom Syntetický lieh – nahrádza sa metanolom Viazač kyslíka – dopĺňa sa ako pomocná látka Požadovaná zmena je z dôvodu zníženia negatívnych vplyvov na technologické zariadenia (korózia), ako aj na životné prostredie. Vlastnosti a účinok náhradných pomocných látok sú rovnaké ako u predtým používaných látok. Zmenou pomocných látok nedochádza ku zmene vo výrobnom procese. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | APOLLOPROJEKT, s.r.o Vlčie Hrdlo P.O.BOX 56 820 23 Bratislava |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Bude určený výberovým konaním |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | VÚRUP, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Predmetom navrhovaného riešenia je vybudovanie priestoru pre zhromažďovanie odpadov na blokoch 34, 42/s a 57/s vznikajúcich na prevádzke. Jednotlivé druhy odpadov budú separovane zhromažďované v zodpovedajúcich nádobách, sudoch, vreciach, resp. nepriepustných kontajneroch podľa vlastností odpadu. Uvedená plocha bude slúžiť ako dočasné zhromažďovacie miesto odpadov, ktoré budú oprávnenou organizáciou odvážané na Terminál odpadov na bl. 92 alebo priamo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Novonavrhovaná betónová plocha na blokoch 34, 42/s a 57/s bude ohraničená betónovým soklíkom, oplotená pozinkovaným pletivom a odkanalizovaná do chemickej kanalizácie. |  |

## B 2 	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 3416 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.34 ## Stavebno-technické riešenie Zhromažďovacie miesto odpadov sa nachádza na jestvujúcej betónovej ploche, má pôdorysné rozmery 15,25 x 5,20 m. Celá plocha je rozdelená na 3 časti, každá časť je vyspádovaná do vpusti, odkiaľ bude voda odvádzaná do jestvujúcej kanalizácie. Pri prestupe potrubia cez izoláciu ochrana je tesniacou prírubou „P“.- rieši časť projektu „SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie“. SO 4255 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.42 ## Stavebno-technické riešenie Zhromažďovacie miesto odpadov sa nachádza na jestvujúcej betónovej ploche, má pôdorysné rozmery 15,25 x 5,20m. Celá plocha je rozdelená na 2 častí, každá je vyspádovaná do vpusti, odkiaľ bude voda odvádzaná do jestvujúcej kanalizácie. Pri prestupe potrubia cez izoláciu ochrana je tesniacou prírubou „P“- rieši časť projektu „SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie“. SO 5737 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.57 ## Stavebno-technické riešenie Zhromažďovacie miesto odpadov sa nachádza na jestvujúcej betónovej ploche, má pôdorysné rozmery 15,25 x 5,20 m. Celá plocha je rozdelená na 4 častí, každá je vyspádovaná do vpusti, odkiaľ bude voda odvádzaná do jestvujúcej kanalizácie. Pri prestupe potrubia cez izoláciu ochrana je tesniacou prírubou „P“- rieši časť projektu „SO 57/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie“. Skladba plochy ZMO Všetky plochy ZMO na bl. 34,42 a 57 budú betónové, izolované proti prieniku ropných látok, ohraničené betónovým soklíkom výšky 0,10 m, do ktorého budú osadené oceľové stĺpiky oplotenia. Spádová vrstva ako aj podkladový betón sú vystužené so sieťovou výstužou  6 mm, oká 150x150 mm. Skladba plochy: - betón C 20/25 v spáde hr.200-250 mm so sieťovou výstužou - izolácia proti prieniku ropných: geofiltex (300g/m2) + ekoten 915 hr. 1 mm + geofiltex (300g/m2) - betón C 12/15 hr.150 mm so sieťovou výstužou - štrkový násyp zhutnený hr. 100 mm Spevnená plocha je z betónu C 20/25 hr. 200 mm. Podklad pod vozovku tvorí štrkový násyp zhutnený hr. 200-250 mm. .Dilatačné špáry sú vkladané s asfaltovou zálievkou max. po 3 m. Oplotenie je navrhnuté z pozinkovaného pletiva uchyteného na oceľové stĺpiky. Výška pletiva je 2,0 m. Na betónovú plochu je navrhnutý vjazd pre nákladné autá na odvoz uskladnených kontajnerov cez brány. Všetky brány budú uzamkýnateľné s visiacim zámkom. |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Technologická dokumentácia | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „ORG_2_G1_REF_SN2 Technologická dokumentácia „ |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1.Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka |  | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suroviny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### VJ AD5 | Slop |  | Patrí do skupiny obzvlášť škodlivých látok. (Príloha č.1 vodného zákona) Zmes kvapalných a plynných uhľovodíkov znečistených vodou a mechanickými nečistotami. Keďže slopy sú zmesi látok premenlivého zloženia a teplota vzplanutia slopov sa môže pohybovať v širokom rozmedzí, bol tento medziprodukt zatriedený do najhoršej triedy nebezpečnosti. Klasifikácia: F+ mimoriadne horľavý N – nebezpečný pre životné prostredie | CAS nemá je to zmes látok |  | 42 000 |
| 2. |  | Plynový kondenzát |  | Plynový kondenzát je klasifikovaný ako nebezpečná látka v zmysle Zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Je to zmes vody a uhľovodíkov Výpary v nízkych koncentráciách môžu pôsobiť toxicky, narkoticky na nervový systém, dráždiť sliznice. Pri úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd vzniká nebezpečie výbuchu. Obsahuje toxické látky pre vodné organizmy, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Klasifikácia: Xn- škodlivý N – nebezpečný pre životné prostredie | CAS nemá je to zmes látok |  | 600 |

| P. č. | Prevádzka |  | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomocné látky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### VJ ### AD5, AVD6 | Neutralizačný amín |  | Používajú sa ako neutralizačné činidlo pre hlavový systém atmosferickej kolóny C2. Zložením predstavujú zmes rôznych amínov vo vodnom roztoku. Pri kontakte s pokožkou pôsobia ako žieravina, pri kontakte s očami dráždia, škodlivé pri vdychovaní a požití. | CAS nemajú je to zmes látok | 36,0 |
| 2. | ### VJ ### AD5 | Biocídy |  | Používajú sa na úpravu cirkulačnej chladiacej vody Sú to látky nehorľavé. Biocídy neobsahujú látky so stanoveným limitom expozície a nie sú zaradené do zoznamu karcinogénov. Môžu spôsobiť podráždenie pokožky, očí pri inhalácií podráždenie dýchacích ciest. Sú jedovaté pre vodné organizmy, môžu spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Klasifikácia : C-žieravý | CAS nemajú je to zmes látok | 47,0 |
|  | ### VJ AD5 | Algicídy |  | Používajú sa na úpravu cirkulačnej vody. Vysoko toxické látky voči vodným organizmom. Zabezpečiť dostatočné vetranie, pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Používať ochranné pracovné prostriedky. Klasifikácia: Xn-škodlivý N- nebezpečný pre životné prostredie | CAS 27083-27-8 | 0,5 |
| 3. | ### VJ AVD6 | Viazač kyslíka |  | Používa sa na chemické viazanie voľného kyslíka v upravenej vode pri výrobe pary. Sú to látky nehorľavé. Neobsahujú látky so stanoveným limitom expozície a nie sú zaradené do zoznamu karcinogénov. Môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí pri inhalácií podráždenie dýchacích ciest. Klasifikácia: Xn-škodlivý | CAS nemá je to zmes látok | 11,0 |

| Pomocné látky ktoré sa v prevádzke nebudú používať |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### VJ AD5 | Amoniak | Nahrádza sa neutralizačným amínom |
| 2. |  | Syntetický lieh | Nahrádza sa metanol |
|  |  | Chlórnan sodný | Nahrádza sa biocidom |
| 3. | ### VJ AVD6 | Molutralin 50W | Nahrádza sa neutralizačným amínom |
|  |  | Syntetický lieh | Nahrádza sa metanolom |

### C 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  | Ø (l.s -1) | Max (l.s -1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## C 2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.5 | Koks (z regenerácie katalyzátora) | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | Bez zmeny |  |  |

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky

Bez zmeny

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Druh energie | Ročná spotreba energie (rok-1) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

### C 3.5	Merná spotreba energie

Tabuľka menovitých tepelných príkonov pecí vo VJ  prevádzky P1.1 Destilácie a asfalty

| Prevádzka | Výrobná / expedičná jednotka | Umiestnenie (blok) | NEIS - číslo miesta vypúšťania ZL | Názov / označenie zdroja (pece, kotla, ...) | Menovitý tepelný príkon definovaný výrobcom na komín (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z - 1 Destilácia ropy |  |  |  |  |  |
| P - 1.1 Destilácie a asfalty | AVD6 - Atmosfericko – vákuová destilácia 6 | 34 | 1 | F1 | 48,00 |
|  |  |  |  | F2 | 18,75 |
|  | AD5 - Atmosferická destilácia 5 | 57 | 2 | F1 | 49,42 |
|  | Výroba a expedícia asfaltov OA - Oxidácia asfaltov MA - Modifikované asfalty | 43 | 3 | OA - F7 | 1,50 |
|  |  |  | 4 | OA - F8 | 1,50 |
|  |  |  | 5 | OA - H1 | 1,50 |
|  |  |  | 6 | MA - B01 | 1,85 |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Bez zmeny

### D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia

Bez zmeny

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.2	Produkované odpadové vody

#### D 2.2.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd

SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie

Odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 34. rieši časť projektu SO 34/02 -DN150 mm dľžky  14,0 m „Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie“

Jednotlivé zhromažďovacie miesta sú tri, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm  „V1, V2, V3“ opatrená zvonom s vodným uzáverom.

Množstvo dažďových vôd od zhromažďovacieho priestoru:

F x 142 l/s x 0,9

0,011 x 142 x 0,9 = 1,41 l/s

F - 21,2 m x 5,2 m = 110,2 m2 - celková plocha priestoru /ha/

142 l/s   - intenzita 15 min. dažďa

0,9         - odtokový súčiniteľ /tabuľková hodnota/

#### SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie

Odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 42 sever rieši časť projektu SO 42/02- DN150 mm dľžky  31,5 m „Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie.

Jednotlivé zhromažďovacie miesta sú dve, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm „V1, V2“ opatrená zvonom s vodným uzáverom.

Množstvo dažďových vôd od zhromažďovacieho priestoru:

F x 142 l/s x 0,9

0,008 x 142 x 0,9 = 1,01 l/s

F            - 15,25 m x 5,2 m = 79,3 m2 - celková plocha priestoru /ha/

142 l/s   - intenzita 15 min. dažďa

0,9         - odtokový súčiniteľ /tabuľková hodnota

#### SO 57/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie

Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie SO 57/18 - DN150 mm dľžky  16,0 m rieši odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 57 sever.

Jednotlivé zhromažďovacie miesta – sú štyri, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm „V1, V2, V3, V4“ opatrená zvonom s vodným uzáverom.

Množstvo dažďových vôd od zhromažďovacieho priestoru:

F x 142 l/s x 0,9

0,008 x 142 x 0,9 = 1,01 l/s

F            - 15,25 m x 5,2 m = 79,3 m2 - celková plocha priestoru /ha/

142 l/s   - intenzita 15 min. dažďa

0,9         - odtokový súčiniteľ /tabuľková hodnota/

Odkanalizovanie zhromažďovacích miest odpadov bude vedené pod betónovou plochou a bude zaústené do jestvujúcej šachty chemickej kanalizácie „JŠ“ neďaleko zhomažďovacieho priestoru. Jestvujúca revízna šachta „JŠ“ je vybavená oceľovým hrncom, ktorý sa zdemontuje, navarí sa naň odbočka DN 150 mm a pomocou prírub sa napojí navrhovaná chemická kanalizácia. Oceľové potrubie DN 150 mm bude zaústené pod hladinu odtoku zo šachty a tak vznikne vodný uzáver. Oceľová vpusť bude prekrytá liatinovou mrežou 500 x 500 mm.

#### D 2.2.2  Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

Bez zmeny

### D 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Slovnaft, a.s. do verejnej kanalizácie nevypúšťa žiadne odpadové vody.

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne počas realizácie predmetnej akcie, sa bude postupovať  podľa organizačnej smernice SLOVNAFT, a.s. – Vlčie hrdlo, Bratislava LOR HSE_1_G9.1.1_SN1 "Nakladanie s odpadom" z 22.10.2010.

Vzniknuté odpady budú zhodnotené resp. zneškodnené prostredníctvom oprávnených externých spoločností.

Zoznam odpadov vzniknutých počas stavby

| ### Druh odpadu | ### Názov odpadu | ### Kategória odpadu | ### Množstvo ### /t/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 180,75 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 109,60 |

Odpady vznikajúce počas prevádzky výrobných jednotiek

Samotným prevádzkovaním zhromažďovacích miest odpady vznikať nebudú. Stavebný objekt bude slúžiť iba ako dočasné zhromažďovacie miesto odpadov produkované výrobnými jednotkami. Odpady z dočasných zhromažďovacích miest budú priebežne odvážané oprávnenou  organizáciou na konečné miesto zneškodnenia, resp. zhodnotenia.

SO 3416  Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.34 - Atmosfericko-vákuová destilácia 6

| ### Kód ### odpadu | ### Názov odpadu | ### Kat. ### odp. | ### Y- kód | ### Množstvo ### odpadu ### (t/r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 05 | Rozliate ropné látky | N | 9 | 15 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 9 | 30 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | – | 70 |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 9 | 20 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | – | 6 |

05 01 05 – drobné úkapy a netesnosti budú zhromažďované v oceľových uzatvárateľných 5 ks 200 l sudoch

17 02 04 – odpad bude zhromažďovaný vo vodotesnom uzatvárateľnom kontajnery

17 04 05 -  uloženie voľne na betónovej ploche v boxe (resp. v súčasnosti oceľový kontajner)

17 06 03 – znečistená izolácia bude uložená v PE vreciach v boxe

15 01 03 – neznečistené palety budú uložené samostatne v uzamykateľnom boxe

SO 4255 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.42 – Asfalty

| ### Kód ### odpadu | ### Názov odpadu | ### Kat. ### odp. | ### Y- kód | ### Množstvo ### odpadu ### (t/r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | – | 8 |
| 17 02 03 | Plasty | O | – | 5 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | – |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce NL alebo kontaminované NL | N | 13 | 3 |

15 01 03 – neznečistené palety budú uložené samostatne v uzamykateľnom boxe

17 02 03 – neznečistené zvyškové plasty, kusy big-bagov a pod. budú uložené samostatne v uzamykateľnom boxe

17 04 05 -  uloženie voľne na betónovej ploche v uzamykateľnom boxe

15 01 10 – znečistené vzorkovnice budú zhromažďované v uzatvárateľnom zakrytom kontajneri

| ### Kód ### odpadu | ### Názov odpadu | ### Kat. ### odp. | ### Y- kód | ### Množstvo ### odpadu ### (t/r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce NL | N | 9 | 40 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 9 | 30 |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 9 | 20 |
| 17 04 02 | Hliník | O | – | 10 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | – | 8 |

SO 5737 Zhromažďovacie miesto odpadov na bl.57 - Atmosférická destilácia 5

17 02 04, 17 09 03 – pre každý z týchto odpadov bude na ploche separátne vyčlenený uzatvárateľný vodotesný kontajner

17 04 02 -  uloženie voľne na betónovej ploche v uzamykateľnom boxe

17 06 03 – znečistená izolácia bude uložená v PE vreciach v uzamykateľnom boxe

15 01 03 – neznečistené palety budú uložené samostatne v uzamykateľnom boxe

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika - Opis | Príloha č. |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znečistenie pôdy podzemných vôd | Bez zmeny |  |
| 2 | Znečistenie podzemných vôd | Bez zmeny |  |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Bez zmeny |

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v  prevádzke

## G.1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | trvale |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

| P č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### I 2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely  zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Prevádzkovateľ žiada: A) v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ bod 10)v oblasti odpadov vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 8 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ - povolenie stavby, v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 2) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť, alebo odstrániť vodnú stavbu, v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4) v oblasti povrchových a podzemných vôd vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, v súlade s § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4) v oblasti ochrany zdravia ľudí na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Predmetom navrhovaného riešenia je vybudovanie priestoru pre zhromažďovanie odpadov na blokoch 34, 42/s a 57/s vznikajúcich na prevádzke. Jednotlivé druhy odpadov budú separovane zhromažďované v zodpovedajúcich nádobách, sudoch, vreciach, resp. nepriepustných kontajneroch podľa vlastností odpadu. Uvedená plocha bude slúžiť ako dočasné zhromažďovacie miesto odpadov, ktoré budú oprávnenou organizáciou odvážané na Terminál odpadov na bl. 92 alebo priamo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Všetky plochy ZMO na bl. 34,42 a 57 budú betónové, izolované proti prieniku ropných látok, ohraničené betónovým soklíkom výšky 0,10 m, oplotené pozinkovaným pletivom a odkanalizované do chemickej kanalizácie. Stavebné objekty: SO 34/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 34. rieši časť projektu SO 34/02 -DN150 mm dľžky 14,0 m „Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie“ Jednotlivé zhromažďovacie miesta sú tri, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm „V1, V2, V3“ opatrená zvonom s vodným uzáverom. #### SO 42/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 42 sever rieši časť projektu SO 42/02- DN150 mm dľžky 31,5 m „Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie. Jednotlivé zhromažďovacie miesta sú dve, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm „V1, V2“ opatrená zvonom s vodným uzáverom. #### SO 57/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie SO 57/18 - DN150 mm dľžky 16,0 m rieši odkanalizovanie zhromažďovacieho priestoru pre odpady na bloku 57 sever. Jednotlivé zhromažďovacie miesta – sú štyri, budú vyspádované do jedného bodu, kde sa osadí oceľová vpusť DN 150 mm „V1, V2, V3, V4“ opatrená zvonom s vodným uzáverom. Odkanalizovanie zhromažďovacích miest odpadov bude vedené pod betónovou plochou a bude zaústené do jestvujúcej šachty chemickej kanalizácie „JŠ“ neďaleko zhomažďovacieho priestoru. Jestvujúca revízna šachta „JŠ“ je vybavená oceľovým hrncom, ktorý sa zdemontuje, navarí sa naň odbočka DN 150 mm a pomocou prírub sa napojí navrhovaná chemická kanalizácia. Oceľové potrubie DN 150 mm bude zaústené pod hladinu odtoku zo šachty a tak vznikne vodný uzáver. Oceľová vpusť bude prekrytá liatinovou mrežou 500 x 500 mm. Množstvo dažďových vôd z jednotlivých zhromažďovacích miest odpadov je uvedené v kap. D 2.2.1 tejto žiadosti. B) V súlade s § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení. Prevádzkovateľ žiada o doplnenie menovitých tepelných príkonov pre zdroje znečisťovania ovzdušia (pece) vo VJ AVD6, VJ AD5 a vo VJ Výroba a expedícia asfaltov. Tepelné príkony jednotlivých pecí v uvedených VJ sú uvádzané v nasledujúcej tabuľke: Výrobná/expedičná jednotka; Umiestnenie (blok); NEIS - číslo miesta vypúšťania ZL; Názov / označenie zdroja (pece, kotla, ...); Menovitý tepelný príkon definovaný výrobcom na komín (MW). Z - 1 Destilácia ropy. AVD6 - Atmosfericko – vákuová destilácia 6; 34; 1; F1; 48,00. F2; 18,75. AD5 - Atmosferická destilácia 5; 57; 2; F1; 49,42. Výroba a expedícia asfaltov OA - Oxidácia asfaltov MA – Modifikované asfalty; 43; 3; OA - F7; 1,50. 4; OA - F8; 1,50. 5; OA - H1; 1,50. 6; MA - B01; 1,85. C) V súlade s § 8 ods. 2 písm. a) ) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ bod 4 v oblasti ochrany ovzdušia, ) zákona č. 245/2003 Z.z o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. Zmeny surovín a používaných pomocných látok. Prevádzka AD5, AVD6, výroba a expedícia asfaltov žiada o súhlas pre nasledovné zmeny IP: VJ AD5 Slop – dopĺňa sa ako surovina Plynový kondenzát – dopĺňa sa ako surovina Amoniak – nahrádza sa neutralizačným amínom Syntetický lieh – nahrádza sa metanolom Chlornan sodný – nahrádza sa biocídom Biocídy – nahrádzajú sa ako pomocné látky Algicídy – nahrádzajú sa ako pomocné látky. VJ AVD6 Molutralín 50W – nahrádza sa neutralizačným amínom Syntetický lieh – nahrádza sa metanolom Viazač kyslíka – dopĺňa sa ako pomocná látka Požadovaná zmena je z dôvodu zníženia negatívnych vplyvov na technologické zariadenia (korózia), ako aj na životné prostredie. Vlastnosti a účinok náhradných pomocných látok sú rovnaké ako u predtým používaných látok. Zmenou pomocných látok nedochádza ku zmene vo výrobnom procese. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

Bez zmeny

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmena |  |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10  Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |  |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii :	Riaditeľ SD & HSE

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Peter Javorka

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru SD & HSE   Rafinéria

pečiatka alebo pečať podniku

# P 	Prílohy k žiadosti

## P 1	Údaje s označením „Utajované a Dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## P 2 	Ďalšie doklady

| ### P.č. |  | ### Názov |
| --- | --- | --- |
| P2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |
| P2-2 | Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva |  |
| P2-3 | Kópia z katastrálnej mapy |  |
| P2-4 | Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením objektov |  |
| P2-5 | Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Bratislava hlavné mesto |  |
| P2-6 | Záväzné stanovisko MČ Bratislava - Ružinov |  |
| P2-7 | Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru |  |
| P2-8 | Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. |  |
| P2-9 | Osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektantov |  |

## P 3	Zoznam použitých skratiek a značiek

| ### Použitá skratka a značka | ### Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AD5 | Atmosferická destilácia 5 |
| AVD6 | Atmosfericko- vákuová destilácia 6 |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| EN | Európska norma |
| EL | Emisný limit |
| FPD | Fond pracovnej doby |
| HSE | Health, Safety, Environment – skratka pre BOZP, PO a OŽP |
| LV | List vlastníctva |
| OŽP | Ochrana životného prostredia |
| PD | Projektová dokumentácia |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| RL | Ropné látky |
| ŽP | Životné prostredie |
| ZMO | Zhromažďovacie miesto odpadov |

## P 4	Prílohy k textovej časti

| P. č. | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1. | Projektová dokumentácia |
| P4-2 | Projektová dokumentácia |
| P4-3 | Súbor technicko- prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení |