# Měď Povrly Slovakia a.s., Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Jún 2007

Obsah

| A | #### Údaje identifikujúce prevádzkovateľa | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Základné informácie | 6 |
| 2 | Informácie o povoľovanej prevádzke | 6 |
| 3 | Ďalšie informácie o prevádzke | 7 |
| 4 | Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky | 7 |
| 5 | Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia | 8 |
| 6 | Utajované a dôverné údaje | 8 |
| 7 | Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada | 9 |
| B | ## Údaje o prevádzke a jej umiestnení | 10 |
| 1 | Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb | 10 |
| 2 | Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu | 10 |
| 3 | Opis prevádzky | 10 |
| 4 | Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly | 13 |
| 5 | Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky | 14 |
| C | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú | 15 |
| 1 | Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú | 15 |
| 1.1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok | 15 |
| 1.2 | Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely | 16 |
| 1.3 | Voda používaná na pitné a sociálne účely | 16 |
| 2 | Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú | 17 |
| 2.1 | Výrobky alebo skupiny určených výrobkov | 17 |
| 2.2 | Medziprodukty | 17 |
| 3 | Energie v prevádzke používané alebo vyrábané | 17 |
| 3.1 | Vstupy energie a palív | 17 |
| 3.2 | Vlastná výroba energií z palív | 18 |
| 3.3 | Opis všetkých spotrebičov energií | 18 |
| 3.4 | Využitie energií | 18 |
| 3.5 | Merná spotreba energie | 18 |
| D | ## Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí | 19 |
| 1 | Znečisťovanie ovzdušia | 19 |
| 1.1 | Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií | 19 |
| 1.2 | Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií | 19 |
| 2 | Znečisťovanie povrchových vôd | 19 |
| 2.1 | Recipienty odpadových vôd | 19 |
| 2.2 | Produkované odpadové vody | 20 |
| 2.2.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd | 20 |
| 2.2.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd | 20 |
| 2.3 | Odpadové vody preberané od iných pôvodcov | 20 |
| 2.3.1 | Zoznam preberaných odpadových vôd | 20 |
| 2.3.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd | 20 |
| 2.4 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd | 21 |
| 2.5 | Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém | 21 |
| 2.6 | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 21 |
| 2.6.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 21 |
| 2.6.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 21 |
| 2.6.3 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie | 22 |
| 3 | Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd | 22 |
| 3.1 | Znečisťovanie podzemných vôd | 22 |
| 3.1.1 | Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd | 22 |
| 3.1.2 | Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd | 22 |
| 3.1.3 | Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy) | 22 |
| 3.1.4 | Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém | 23 |
| 3.2 | Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach | 23 |
| 3.2.1 | Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy | 23 |
| 3.2.2 | Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy | 23 |
| 3.2.3 | Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém | 23 |
| 3.3 | Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky | 23 |
| 4 | Nakladanie s odpadmi | 23 |
| 4.1 | Zdroje a množstvá produkovaných odpadov | 23 |
| 4.2 | Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov | 25 |
| 5 | Zdroje hluku | 25 |
| 6 | Vibrácie | 25 |
| E | Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste | 26 |
| 1 | Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia | 26 |
| 1.1 | Mapa lokality a širšie vzťahy | 26 |
| 2 | Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia | 26 |
| 3 | Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia | 28 |
| F | Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií | 29 |
| 1 | Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) | 29 |
| 2 | Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie) | 30 |
| G | Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke | 31 |
| 1 | Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov | 31 |
| 2 | Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov | 31 |
| H | ## Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 32 |
| 1 | Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 32 |
| 2 | Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia | 32 |
| I | Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou | 34 |
| 1 | Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou | 34 |
| 2 | Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami | 35 |
| 2.1 | Znečisťovanie ovzdušia | 35 |
| 2.2 | Znečisťovanie vody a pôdy | 35 |
| J | Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov | 36 |
| 1 | Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok | 36 |
| 2 | Opatrenia na hospodárne využitie energie | 36 |
| 3 | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov | 36 |
| 4 | Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky | 36 |
| 5 | Opatrenia systému environmentálneho manažmentu | 36 |
| 6 | Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia | 36 |
| 7 | Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) | 37 |
| K | Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu | 38 |
| L | Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia | 39 |
| M | ## Návrh podmienok povolenia | 41 |
| 1 | Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke | 41 |
| 2 | Určenie emisných limitov | 41 |
| 3 | Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník | 41 |
| 4 | Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie | 42 |
| 5 | Podmienky hospodárenia s energiami | 42 |
| 6 | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov | 42 |
| 7 | Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania | 42 |
| 8 | Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky | 42 |
| 9 | Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému | 42 |
| 10 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke | 43 |
| N | ## Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv | 44 |
| O | ## Prehlásenie | 45 |
| P | Prílohy k žiadosti | 46 |
| 1 | Údaje s označením „utajované a dôverné“ | 46 |
| 2 | Ďalšie doklady | 46 |
| 3 | Zoznam použitých skratiek a značiek | 48 |

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Měď Povrly Slovakia a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | E mail: spanikj@medpovrly.sk, jjursa@medpovrly.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Vladimír Elbl - člen predstavenstva Ing. Jozef Špánik – člen predstavenstva |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 297 267 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 27.54; NOSE-P: 104.12, 105.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z OR | Príloha č. | A.1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Jurša, 0903538422, jjursa@medpovrly.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | RNDr. Anton Darnady, ENVICONSULT spol. s r.o., Závodská cesta 4, 011 52 Žilina, 0903548881, darnady@enviconsult.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Měď Povrly Slovakia a.s. – nová zlievareň |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj : Trenčiansky Okres : Považská Bystrica Mesto : Považská Bystrica Lokalita : Areál IP (bývalý areál Považských strojární) Prevádzka novej zlievarne je súčasťou celého areálu spoločnosti Měď Povrly Slovakia, v ktorého susedstve sa nachádzajú areál HTC (západne) a IP (východne). Zo severu je areál lemovaný železničnou vlečkou a vo vzdialenosti cca 150 m preteká rieka Váh. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 216 celkom, z toho 28 prevádzka zlievareň, exponovanosť - 0 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie: 6.7.1988 Ukončenie : na dobu neurčitú |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov 2.5. Prevádzky b) na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Kapacita tavenia >20 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 72 t za deň |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Kapacita tavenia - 55,8 t za deň pri profile Φ 245 mm (6,2 t za 1 liatie; 3 liatia za zmenu); 51,6 t za deň pri profile Φ 205 mm (4,3 t za 1 liatie; 3 liatia za zmenu) Nová prevádzka, nepretržitá prevádzka 24 hod./deň, 3 zmeny, 269 dní / rok, 6 468 hodín/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Ms liací súbor – nová zlievareň 2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov 2.8 Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t za deň - pre ostatné neželezné kovy >20 t za deň 2.8.1 Veľký zdroj znečisťovania Plynové infražiariče RAYONRAD GAZ E 350 – 4 ks – malé zdroje |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

Stavba spustená do prevádzky pred platnosťou zákona 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | MsNV-odbor ÚP a architektúry v Považskej Bystrici, č. ÚP-989/1982-327.2/A-2 zo dňa 14.7.1982 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | MsNV-odbor ÚP a architektúry v Považskej Bystrici, ident. č. 5015307083912, prot. Č. 70488 z 13.6.1988 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Nová zlievareň - parc.čísla : 5736/97-bez administratívnej budovy, 105,106, 284-len objekty skladu trosky a prístrešku pre prach Ostatné parc. čísla závodu: 99,100,101,102,103,142,143,153,154,155,156,157,158,186, 285,286,287,343,350. Výpis z listu vlastnictva je v prílohe č. A.4.4 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Na činnosť sa žiada len integrované povolenie. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavebné objekty spadajúce pod integrované povolenie – SIŽP Žilina: - Nová zlievareň (NZ) Recirkulačná stanica chladiacich vôd (RS) - zlievareň Zachytávanie ZnO (Komín a filtračné zariadenia) - Sklad trosky - Prístrešok pre prach z oklepu – zachytávania ZnO - R22 elektrorozvodňa (súčasť zlievarne) - Ostatné stavebné objekty nespadajúce pod integrované povolenie: - Sociálno-administratívna budova tvorí s NZ jeden stavebný objekt |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Prevádzkové súbory spadajúce pod integrované povolenie – SIŽP Žilina: - výroba medených a mosadzných čapov |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Netýka sa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje - nejedná sa o takýto druh informácií

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

7.   	Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada

v oblasti ochrany ovzdušia

1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania;

8. o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

v oblasti odpadov

3. konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

8. konanie o udelenie súhlasu nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,

v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | ###### Spoločnosť Měď Povrly Slovakia a.s. je významným výrobcom polotovarov a výrobkov z neželezných kovov v rámci strednej Európy. Výroba sa realizuje v zlievarni, lisovni a drôtovni. Výstupom sú medené a mosadzné polotovary – čapy a výrobky z nich ako rúry, tyče, pásy a drôty s využitím hlavne v elektrotechnickom priemysle. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Kópia z katastrálnej mapy - situácia M 1:1000 Kópia z katastrálnej mapy - situácia M 1:2000 | Považská Bystrica 6-0/31, Považská Bystrica 7-0/4 | B.2.1 B.2.2 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému - príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | Výroba mosadzných a medených čapov poloplynulým liatim Odprášenie Chladiaci systém Rozvod tlakového vzduchu | 72 t/deň 1200 l/s | ###### Tavenie mosadze prebieha v dvoch indukčných kanálkových peciach typu PIK 4000 pod ochrannou rafinačnou vrstvou tavidla. Parametre taviacej pece: - nízkofrekvenčná indukčná kanálková - obsah kovu 4800 kg - odlievané množstvo kovu max. 4000 kg - výkon induktora 250 kW, elektrické pripojenie 380 V, 50 Hz Súčasťou procesu tavenia je aj odlievacia pec PIK 8000, do ktorej sa leje kov z oboch taviacich pecí. Parametre odlievacej pece: - nízkofrekvenčná indukčná kanálková - obsah kovu 9000 kg - odlievané množstvo kovu max. 8000 kg - výkon induktora 60 kW, elektrické pripojenie 380 V, 50 Hz Z odlievacej pece je kov odlievaný do kryštalizá-tora a výsledkom tohto procesu je cca 7,8 m dlhý ingot o priemere 205, resp. 245 mm. Následne sa čapy režú na predpísanú dĺžku okružnou pílou SPTW 12. Nad obomi taviacimi peciami aj nad odlievacou pecou sú umiestnené odsávacie cylindre, cez ktoré sú prostredníctvom ventilátora odťahované emisie v procese dávkovania, tavby i odlievania. Potrubie, ktorým sú odpadové plyny odvádzané, je rozdvojené a zaustené do filtrových jednotiek č. 1 a 2. Splodiny sú po vyčistení odvádzané murovaným komínom výšky 50 m a priemeru 1 m. Medzi filtrami a komínom je umiestnené meracie miesto. V spodnej časti filtračného zariadenia sú pod miestami oklepov situované vaky, do ktorých padá prach obsahujúci znečisťujúce látky. Tieto sú vozíkmi dopravované do prístrešku pre zhromažďovanie vakov, ktorý je umiestnený za RS. Bližšie pozri F.1. Rozhodujúcim medziproduktom vo výrobe sú čapy, ktoré sú odlievané v kryštalizátore. Kryštalizátor predstavuje zvislú formu valcovitého tvaru o dĺžke cca 8 m, ktorý umožňuje odlievanie čapov o priemere 205 a 245 mm. Tavenina z odlievacej pece je odlievaná pri teplote 1010 oC prostredníctvom odlievacieho zariadenia s hydraulicko-mechanickým pohonom odlievacieho stola. Grafitové trysky, cez ktoré prechádza tavenina do kryštalizátora, musia byť ohrievané horákmi na zemný plyn. Rýchlosť liatia je vzhľadom na vysokú teplotu taveniny nízka – 10-13 cm/min, aby mohlo dôjsť k ochladeniu taveniny na vstupe do kryštalizátora. Za tým účelom sa musí uvádzať do činnosti chladiaca voda v rozmedzí 270 – 330 l/min. Chladiaca voda cirkuluje medzi kryštalizátorom a recirkulačnou stanicou chladiacej vody zlievarne. Nakoľko sa aplikuje pri odlievaní odlievacia soľ BRASSCEK SAG 8 je ňou odchádzajúca voda znečistená a musí sa prečisťovať v priestore recirkulačnej stanice koksom. Recirkulačná stanica pozostáva zo zbernej nádrže na oteplenú vodu, zbernej nádrže na chladenú vodu, chladiacej ventilátorovej veže, suchej nádrže s čerpadlami, z potrubných rozvodov a elektropríslušenstva. Recirkulačnú stanicu (RS) tvorí: - betónová nádrž na oteplenú vodu rozmerov 10,5 x 14,2 x hĺbka 5,5m. Objem 810 m3, z čoho užitočný objem je 320 m3 - betónová nádrž na ochladenú vodu rozmerov 14,2 x 7,8 x hĺbka 5,5 m. Objem 610 m3, z čoho užitočný objem je 330 m3 - Chladiace veža recirkulačnej stanice s ventilátorom: Priemer ventilátora – 4,5 m Množstvo chladenej vody – 400m3/hod Kalorický výkon: cca 2400 tis. kcal/hod Výkon motoru ventilátora: 55 kW Materiál: konštrukcia s plechu so Zn ochranou, plášť z hliníkového plechu, difuzor z laminátu, chladiaca výplň z azbestocementu, rozvod vody z azbestocem. trubiek - suchá jama pre inštaláciu čerpadiel rozmerov 18,3 x 7,2 x hĺbka 5,5 m Čerpadlá: - čerpadlo, ktoré zabezpečuje prietok vody cez kryštalizátor a zároveň tlačí vodu do RS – 125 KDFU 170, príkon 10 kW, prietok Q = 20 l/s, max prietok 1200 l/min - čerpadlo, ktoré zabezpečuje prietok vody z recirkulačnej stanice ku kryštalizátoru – 125 KDFU 170, príkon 10 kW, prietok Q = 20 l/sek Stlačený vzduch sa vyrába v priestore č. 10 objektu zlievarne. Zdrojom je kompresor typu Orlík ORL 30AX s výkonom 276 m3/hod. vyrobeného stlačeného vzduchu. Ostané ukazovatele: p=8 bar a P=30kW. Stlačený vzduch je rozvádzaný k taviacim peciam, pílam a k odlučovaciemu zariadeniu, kde slúži na oklep filtrov. | B.4.1 B.4.2 B.4.3 B.4.4 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 | Sklady vstupnej suroviny Sklad šamotov Sklad trosky Sklad triesok Sklad prachu z oklepu filtrov | 100 t 25 t 20 t 20 t 100 t 5,5 t | Nachádzajú sa v objekte NZ. Zliatiny a odpad určené na tavenie sa skladujú v dávkovacích boxoch, roztriedené podľa chemického zloženia (druhu). Spôsob skladovania vylučuje možnosť zámeny alebo pomiešania rôznych materiálov. Skladovaná je tu výmurovka z opráv pecí, ktoré sa vykonávajú 1x ročne. PIK 4000 – po vyštemovaní starej výmurovky sa najprv pec vyloží dusacou hmotou (cca 3,5 tony) a potom žiarobetónom ŽB 50 ( cca 1,5 tony) PIK 8000 – dusacia hmota 4 tony, žiarobetón 2 tony Potom sa pece vymurujú šamotovými tehlami (cca 1 tona). Na vymurovanie sa použije šamotová múčka cca 150kg. Skladovanie: v sklade sa drží max. 4 tony dusacej hmoty Vyštemovaná stará výmurovka je zaradená do kódu odpadu 100604 – Iné tuhé znečisťujúce látky a je predávaná P.O.S.W HERMEX Poľsko Uzamykateľný murovaný prístrešok s oplechova-nou strechou a dvermi sa nachádza oproti vstupu do NZ. Troska sa naváža v kontajneroch, v sklade sa nachádza volne sypaná. Odber sa realizuje nakladačom na nákladné vozidlá a odváža sa na opätovné využitie v intervale 1 x mesiac. Skladový box s havarijnou nádržou v priestore NZ. Betónová podlaha je vyložená oceľovým plechom a je olejovzdorná. Havarijná nádrž 1,2x1,2x1,2 m je vybetónovaná a vyložená nehrdzavejúcim plechom. Po naplnení je vysávaná cisternou (1 x štvrťrok) a odvážaná do centrálnej zbernej nádrže v Lisovni. Táto je potom celá vyčerpávaná (1 x štvrťrok) a odvážaná do deemulgačnej stanice v areáli Pov.strojární. Likvidácia je cez Tepláreň a.s. Panelový objekt (garáž) v podobe „U“ o rozmeroch 6,5x3,0x2,5 m. Je tu vytvorený priestor pre uskladnenie 10 vakov á 550 kg. | B.4.1 B.4.1 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Nie sú |  |  |  |

- Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

4.1  Technologický uzol –  výroba mosadzných a medených čapov

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 | Technológia výroby zliatin | Technológia výroby zliatin predstavuje úvodnú a rozhodujúcu etapu výroby konečných produktov, ktorými sú medené a mosadzné rúry, tyče, pásy a drôty. Výsledkom výrobného procesu v tejto fáze sú medziprodukty - mosadzné a medené čapy, ktoré sa stavajú vstupným materiálom pre ďalšie výrobné technológie – lisovanie a výrobu drôtov. | B.4.1 |
| 4.1 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.2. | Materiálová bilancia výroby zliatin | Materiálová bilancia uvedená v blokovej schéme B.4.1 zachytáva vstupy a výstupy z jadrovej časti výroby čapov od dovozu suroviny, cez dávkovanie, vsádzkovanie, tavenie, odlievanie, vlastnú výrobu čapov v kryštalizátore až po rezanie čapov a ich odvoz do lisovne. | B.4.1 |

4.2  Technologický uzol – Odprášenie

| 4.2 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1 | Schéma odprášenia | Systém odprášenia rieši odsávanie znečisteného vzduchu sponad taviacich pecí a ich odvedenie potrubím do zariadenia na odlučovanie znečisťujúcich látok na báze látkových filtrov. | B.4.2 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Materiálová bilancia odprášenia predstavuje súčasť materiálovej bilancie technológie výroby zliatin. | B.4.1 |

4.3  Technologický uzol – recirkulácia chladiacej vody

| 4.3 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.3.1 | Recirkulačná stanica chladiacich vôd | Systém chladiacej vody slúži na efektívne chladenie kryštalizátora a je podrobne popísaný v časti B.3.1.3. | B.4.3 |
| 4.3 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Chladenie predstavuje uzavretý systém na báze chladiacej vody, ktorý sa priebežne dopĺňa. V roku 2006 sa jednalo o množstvo 11825 m3 odparenej vody, ktorú bolo potrebné nahradiť. | – |

4.4   Technologický uzol – výroba stlačeného vzduchu (ak je aj na niečo iné ako oklep filtrov)

| 4.4 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.4.1 | Rozvod stlačeného vzduchu | Výroba stlačeného vzduchu je umiestnená v objekte novej zlievarne v miestnosti označenej č. 10. Odtiaľ je rozvádzaný pre potreby taviacich pecí, píly a filtračného zariadenia. | B.4.4 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Do systému vstupuje vzduch v množstve 276 Nm3/h. | – |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán evid. č. 021/183/2004 schválený rozhodnutím SIŽP, IŽP Žilina pod číslom SIŽP 021/183/2004/R-Ďu zo dňa 9.3.2004 | B.5.1 |
| 2. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPTOO) | B.5.2 |
| 3. | Program odpadového hospodárstva schválený pre FARMET, a.s. schválený OU v PB, odborom žp pod číslom ŽP 2003/00135-AW-V/10-Pav zo dňa 22.1.2003 | B.5.3 |
| 3. | Činnosť obsluhy pri výrobe mosadzných čapov poloplynulým liatím (NdaZl), pracovný postup PPF 09-SI-004/03-A 5 z júna 2004 | B.5.4 |
| 4. | Činnosť obsluhy pri delení ingotov na pílach SPTW 12, pracovný postup PPF 09-SI-009/03-A 5 z augusta 2004 | B.5.5 |
| 5. | Havarijný plán pre odpady | B.5.6 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1.a	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nová zlievareň | Nafta Benzín Mazadlá-vazelina AK2 Emulgačné mazivo Olej B 28 Olej B4 Olej M7ADS Olej OH-HM46 Olej OL-46 Olej OL-68 Emulín H Dusacia hmota Žiarobetón Šamotová múčka | Vysokozdv. vozíky Desta, Balkancar Vysokozdv. Desta Klzné časti MS Strojné zariadenia Ložiskový olej do strojov Motorový olej do kár Hydraul.olej –zdvíh. Pecí Strojné zariadenia Hydraul. Zariadenia Chlad. Píly SPTW Steny pecí Steny pecí Steny pecí |  | 15 000 l 1 000 l 900 kg 800 kg 600 kg 360 kg 180 kg 600 kg 180 kg 540 kg 1 000 l 7,5 t 3,5 t 150 kg |  |

- 1.1.b	Zoznam surovín

|  | Nákup v kg | Vlastný odpad v kg | Prepracovanie v kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu drôt MIX | 519 788,0 |  | 150 630,0 |
| Cu drôt nový | 302 743,5 |  | 203 612,0 |
| Cu drôt starý | 516 225,0 |  | 55 518,0 |
| Cu granulát A1 čistý | 4 742,0 |  | 342,0 |
| Cu granulát A1 znečistený | 3 389,0 |  | 550,0 |
| Cu granulát A2 čistý | 57 408,0 |  | 61 746,0 |
| Cu granulát A2 šupinkový | 14 001,0 |  | 63 455,0 |
| Cu granulát A2 znečistený | 49 225,0 |  | 6 465,0 |
| Cu odpad - Berry | 335 853,0 |  | 495 038,0 |
| Cu odpad nový kusový | 176 624,0 |  | 71 000,0 |
| Cu odpad starý kusový | 185 587,0 |  | 19 101,0 |
| Cu99.5 triesky | 2 284,0 |  | 0,0 |
| Ms58 odpad kusový nový | 78 124,0 |  | 42 607,0 |
| Ms58 odpad kusový starý chromovaný triedený | 83 419,0 |  | 120 017,0 |
| Ms58 odpad kusový starý netriedený | 66 316,0 |  | 56 105,0 |
| Ms58 odpad kusový starý triedený | 489 829,0 |  | 1 478 298,0 |
| Ms58 triesky | 579 489,0 |  | 724 313,0 |
| Ms63 odpad kusový | 24 950,0 |  | 61 888,0 |
| Ms63 triesky | 228,0 |  | 12 323,0 |
| Ms68 odpad kusový | 987,0 |  | 682,0 |
| Ms70 odpad kusový | 33 537,0 |  | 139,0 |

| Ms70 triesky | 1 175,0 |  | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ms80 odpad kusový | 4 338,0 |  | 3 387,0 |
| Ms90 odpad kusový | 3 529,0 |  | 270,0 |
| Zn99.975 bochniky | 1 304 343,0 |  |  |
| Zn hutný bochniky | 958 846,0 |  |  |
| Pb99.985 bochniky | 94 725,0 |  |  |
| Ni99.9 katoda | 3 756,0 |  |  |
| Cu99.9 katoda | 126 049,0 |  |  |
| CuP10 predzliatina | 774,0 |  |  |
| CuSi15 predzliatina | 1 207,0 |  |  |
| CuAs30 predzliatina | 500,0 |  |  |
| CuMn30 predzliatina | 8 804,0 |  |  |
| CuMn50 predzliatina | 309,0 |  |  |
| Drevné uhlie | 14 466,0 |  |  |
| Krycia soľ | 72 000,0 |  |  |
| Si húsky | 150,0 |  |  |
| Sn húsky 99.75 | 97,5 |  |  |
| Vlastný odpad |  | 4 701 110 |  |
|  | 6 119 817,0 | 4 701 110 | 3 627 486,0 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Vodovodná sieť Tepláreň a.s. | Chladenie kryštalizátora |  |  |  | 11 825 |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verejný vodovod. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vnútorné rozvody úžitkovej vody sú napojené na areálový rozvod prevádzkovaný Teplárňou a.s. prípojkou DN 80. Jedná sa o uzavretý systém, ktorý je priebežne dopúšťaný (pozri bloková schéma 4.3). Schéma - pozri príloha C.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Vodovodná sieť Tepláreň a.s. | Zásobovanie pitnou vodou pre potreby umývania a sprchovania obsluhy |  |  |  | 7 528 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Kvalitu vody garantuje prevádzkovateľ verejného vodovodu. |  |  |  |  |  |

| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |
| --- | --- |
|  | Vnútorné rozvody pitnej vody sú napojené na areálový rozvod prevádzkovaný Teplárňou a.s. prípojkou DN 50. Uvádzaná hodnota spotreby pitnej vody zahŕňa aj nároky administratívy. Splaškové odpadové vody sú odvádzané splaškovou kanalizáciou PVC DN 400 do areálovej kanalizácie DN 700 a DN 1200, ktorá je zaústená do vlastnej ČOV, umiestnenej v západnej časti priemyselnej zóny. Pozri príloha C.1.2. |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nová zlievareň | Tyče, pásy, rúry, drôty | Výrobky sa vyrábajú z čapov v prevádzkach lisovne a drôtovne. |  | 9 172,4 (rok 2006) |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Nová zlievareň | Čapy | Čapy predstavujú medziprodukt, ktorý vzniká v procese tavenia a odlievania v kryštalizátore a následne je využívaný v lisovni na výrobu finálnych výrobkov. |  | 12313,4 | 100 recyklácia |

.

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 91 322 m3 | 34,2 MJ/m3 (pri 15°C). | 3 123,2 GJ |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - |  |  |
| 3.1.5 | Koks | - |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | - |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | - |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie ( pohon záložného dieselagregátu ) | - |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | - |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 15000 l |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 6 814 459 kWh |  | 24532 GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 623 GJ |  | 623 GJ |
| 3.1.16 | Iné palivá | - |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 28 278,2 GJ |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív – odhadované priemerné hodnoty

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | - |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0,114 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií – odhadované hodnoty (bude upresnené ku skúšobnej prevádzke )

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Inštalovaný príkon | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Plynový infražiarič 1 | 32,5 kW | 0,88 | 0,88 |
| 3.3.2 | Plynový infražiarič 2 | 32,5 kW | 0,88 | 0,88 |
| 3.3.3 | Plynový infražiarič 3 | 32,5 kW | 0,88 | 0,88 |
| 3.3.4 | Plynový infražiarič 4 | 32,5 kW | 0,88 | 0,88 |
| 3.3.5 | Čerpadlo 125 KDFU 170 | 10 kW | 0,8 | 0,8 |
| 3.3.6 | Čerpadlo 125 KDFU 170 | 10 kW | 0,8 | 0,8 |
| 3.3.7 | Kompresor ORL 30AX | 30 kW | 0,8 | 0,8 |
| 3.3.8 | Taviaca pec PIK 4000 | 250 kW | 0,9 | 0,9 |
| 3.3.9 | Odlievacia pec PIK 8000 | 65 kW | 0,9 | 0,9 |
| 3.3.10 | Filtračné zariadenie | 200 kW | 0,8 | 0,8 |

3.4 Využitie energie

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 25367,9 GJ* |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 25162 GJ* |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 835,9 GJ* |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 30 kW |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 24316 GJ* |
| 3.4.8 | Osvetlenie | 60000 kWh =216 GJ |

*vrátane administratívy

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 3.5.1 | Čapy | t | 553,4 | 1,99 | 0,07 GJ/t | 2,06 GJ/t* |

1 kWh = 3,6 .106 J

*vrátane administratívy

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Nová zlievareň Emisie sú zachytávané látkovými filtrami. | NOx SO2 TZL CO Suma Cu, Pb, Zn | <1 | 1,3601 0,3336 0,0050 1,9186 0,00041 | – | 8,797 2,158 0,0323 12,34 0,003 | 0,714 kg/t 0,175 kg/t 0,0026 kg/t 1,002 kg/t 0,0002 kg/t |

Pozn. : Údaje získané zo Správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín.....v odpadovom plyne z linky č. 1 na odlievanie farebných kovov v prevádzke Nová zlievareň vo Farmet, a.s. Považská Bystrica (OČOT, október 2003), príloha D.1.1

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odťah emisií z taviacich pecí | Murovaný komín | Taviaca pec PIK 4000 Taviaca pec PIK 4000 Odlievacia pec PIK 8000 | Priemer 1m |  | 50 | 17,875 | 32°C |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie je vypúšťané do vodného toku |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |
|  |  | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Sociálne zariadenia novej zlievarne vrátane administratívy | Splašková |  |  |  | 7 528 | 0,61 m3/t |
| 2. | Chladenie kryštalizátora | Technologická (odpar) |  |  |  | 11 825 | 0,96 m3/t |
| 3. | Strechy a spevnené plochy | vody z povrchového odtoku |  |  |  | 50 309 | 4,086 m3/t |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splaškové odpadové vody od zamestnancov sú odvádzané do existujúcej splaškovej kanalizácie v areáli IP. Množstvo OV pokrýva aj produkciu administratívnej budovy. Pozri príloha C.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody z prevádzky RS po prečistení na koksových filtroch cirkulujú v uzavretom systéme. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd – neboli robené analýzy

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) Max. priem |  | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd – vody z povrchového odtoku

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 1. | Nie sú |  |  |  | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie sú | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 2.4.1 | Nie sú | - | – | - | - | - | - | - |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Splaškové OV nie sú vypúšťané do povrchových vôd. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - |

| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |
| --- | --- |
| P. č. |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody nie sú vypúšťané do pôdy resp. na pôdu viazané ekosystémy. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
|  | Nie je. |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je. |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie sú materiály, ktoré by sa aplikovali na pôdu resp. na pôdu viazané ekosystémy. |

  - Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je. Všetky priestory kde sa nakladá s nebezpečnými látkami sú zabezpečené proti ich úniku |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody (O) | RS | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | Tuhé látky | 20 | 20 | - | Tepláreň |  |
|  | 10 06 01 Trosky z prvého tavenia | NZ-pece | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | Tuhé látky | 710 | 710 | - | PL |  |
|  | 10 06 03 Prach z dymových plynov (N) | Filtre | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Tuhé látky | 26 | 26 | - | PL |  |
|  | 10 06 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach | Filtre | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | Tuhé látky | 64 | 64 | - | PL |  |
|  | 10 08 99 Ostatný odpad s obsahom neželezných kovov – nedolisky O | nedolisky | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | Tuhé látky | 4700 | 4700 | - | NZ |  |
|  | 12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény (N) | Údržba píla | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropná látka | 30 | – | 30 | DZ v areáli |  |
|  | 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje (N) | Technológia | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropná látka | 0,2 | - | 0,2 |  |  |
| 3. | 13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (N) | káry | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropná látka | 6 | – | 6 |  |  |
| 4. | 13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (N) | káry | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropná látka | 0,1 | – | 0,1 |  |  |
| 5. | 13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje (N) | Výkonové transformátory | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropná látka | 0,2 | - | 0,2 |  |  |
| 16. | 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N) | Údržba | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropné látky, chemikálie | 1 | - | 1 |  |  |
| 17. | 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 (N) | Celá prevádzka | Zhromažďovať a odovzdávať na zhodnotenie | Žiarivky-Ortuť, vyradené PC | 0,10 | - | 0,1 |  |  |
|  | 16 07 08 odpady obsahujúce olej (N) | Nádrže na oleje | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | Ropné látky | 0,20 | - | 0,20 |  |  |
| 22. | 20 03 01 Zmesový komunálny odpad (O) | Celá prevádzka | Zhromažďovať a odovzdávať na zneškodnenie | - | 5 | - | 5,0 | Miestna skládka |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je. | - | - | - | - | - | - | - |

5.	Zdroje hluku

| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq | LAmax | LAmin | LAr,8h |
| 1. | Píla SPTW 12 na delenie ingotov (2 ks) | Umiestnené v priestore haly | 87,6 | 109,7 | 79,1 | 86,9 |
| 2. | Preprava mat.na vysokozdv.vozíku |  | 92,2 | 91,5 |  |  |
| 3. | Paketovací lis | Umiestnené v exteriéri | 81,6 | 94,8 | 74,6 | 80,9 |
| 4. | Tavič pri PIK 4000 |  | 89,1 | 88,4 |  |  |
| 5. | Odliecač pri PIK 8000 |  | 78,4 | 92,2 | 75,3 | 77,7 |

Pozn.: tabuľku spracovaná podľa skutočne vykonaných meraní hlučnosti, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v PB v dňoch 17. – 20.05.2004

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Píly | Technologické točivé zariadenia sú z pohľadu možného prenosu vibrácií do okolia odpružené |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Merania neboli vykonané |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kópia zo základnej mapy M 1:10 000 | E.1.1 |
| 2. | Ortofotomapa bez určenia mierky | E.1.2 |
| 3. | Schéma areálu závodu Měď Povrly Slovakia | E.1.3 |
| 4. | Schéma výrobnej haly novej zlievarne | E.1.4 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do mierne teplej klimatickej oblasti, okrsku M5, mierne teplého, vlhkého, s chladnou až studenou zimou, kotlinového typu. Základná klimatická charakteristika: - priemerná ročná teplota 8,0-8,5 oC - priemerná teplota v januári -2,9 oC - priemerná teplota v júli 17,4 oC - počet mrazových dní 120-125 - relatívna vlhkosť vzduchu v jarnom období (najnižšia) 73-74 % - relatívna vlhkosť vzduchu v zimnom období (najvyššia) 85-87 % - počet dní s búrkou 30 - počet dní s hmlou 70-80 - priemerný ročný zrážkový úhrn 750 mm - prevažujúci smer vetra SV a JZ - bezvetrie 30-40 % častosti - čerstvý až silný vietor 6 a viac m/s 6 % častosti. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územná ochrana prírody Do riešeného územia nezasahuje ani okrajovo žiadne veľkoplošné alebo maloplošné chránené územie. V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany. Prvky územného systému ekologickej stability Najbližší významný prvok ÚSES tvorí nadregionálny hydrický biokoridor rieky Váh vzdialený cca 200 m S od posudzovanej lokality. Iné prvky ÚSES sa v blízkosti posudzovanej stavby nenachádzajú. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Štruktúra krajiny a využitie územia Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti mesta Považská Bystrica, v rámci priemyselného areálu bývalých Považských strojární. Areál závodu je ohraničený objektmi priemyselnej výroby. V tesnej blízkosti posudzovaného výrobného závodu sa nachádzajú firmy Sauer, Manet, Raven a Hanill, pôsobiace rovnako v bývalých objektoch Považských strojární. Priemyselný areál susedí na východe s autobusovou stanicou, za ktorou sa nachádza športový areál. Plocha s obytnou funkciou sa nachádza cca 1000 m severovýchodne od hodnoteného územia. Severným okrajom areálu bývalých PS prechádza železničná trať Bratislava - Žilina - Košice. Prvky prírodného charakteru zastupuje rieka Váh, ktorá preteká za železničnou traťou a lesný komplex na svahoch, ktoré tvoria juhozápadné a západné ohraničenie nivy Váhu a samotného priemyselného areálu. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologická stavba Územie je súčasťou aluviálnej nivy rieky Váh, ktorá predstavuje rovinné územie s nadmorskou výškou terénu cca 280 m n.m. Rieka Váh preteká 600 m severne od záujmového územia. - Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny kvartéru a paleogénu. Kvartér je zastúpený fluviálnymi sedimentami, tvoriacimi poriečnu nivu. Jedná sa o súvrstvie rôzne zahlinených štrkov a pieskov, s pokryvnou vrstvou hlín. - Mocnosť sedimentov kvartéru je 10-12 m. V ich podloží sa nachádza súvrstvie paleogénu, charakterizované striedaním vrstiev ílovcov a siltovcov s polohami pieskovcov. Inžinierskogeologická charakteristika V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (M. Matula, 1985) patrí záujmové územie do rajónu riečnych náplavov typu F a deluviálnych sedimentov typu D. Podľa STN 73 1001 sú jednotlivé genetické typy sedimentov kategorizované nasledovne: - povrchové hliny - trieda F6 (typ CL) - fluviálne piesčité štrky - trieda G1 (typ GW) - íly a piesky - trieda F8 (typ CH). Podzemné vody - Na kvartérne sedimenty (pozri kap. 3.1.2.1) sa viaže horizont podzemných vôd, ktoré sú v hydraulickej spojitosti s vodným tokom. Na ich dotácii sa okrem brehovej infiltrácie pri vysokých stavoch podieľajú zrážky a prestup podzemných vôd zo svahov tvoriaceho západné a juhozápadné ohraničenie poriečnej nivy. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke cca 4-5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody je JV-SZ. Priepustnosť kvartérnych štrkov sa pohybuje v rozsahu hodnôt koeficienta filtrácie 1.10-3 -1.10-4 m/s. Mocnosť sedimentov kvartéru je 8-11 m. V ich podloží sa nachádza súvrstvie paleogénu, ktoré sa vzhľadom na jeho litologický obsah považuje ako celok za relatívne nepriepustné. Striedanie nepriepustných vrstiev ílovcov a siltovcov s prie-pustnými polohami pieskovcov zabraňuje výraznejším akumuláciám podzemných vôd v tomto podložnom komplexe. Seizmicita územia V zmysle „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) sa lokalita nachádza v pásme, v ktorom maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne hodnotu 7 o stupnice stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64. Radónové riziko Podľa existujúcich podkladov (Uranpres, 1997) sa územie mesta Považská Bystrica nachádza v zóne nízkeho radónového rizika. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Z odsávacích krytov nad taviacimi a odlievacou pecou sú odpadové plyny vedené na čistenie do textilného odlučovača Puls-Jet-Filter BHF 10/4500-48. Látkové filtre sú určené na suché odlučovane pevných prachových častíc z prúdiacich vzdušnín odsávaných zo zdrojov znečisťovania, špeciálne z taviacich pecí. Čistený plyn vstupuje potrubím do filtračného telesa. V predodlučovacej komore sa odlučujú hrubé prchové častice na zarážkach. Plyn zanesený jemným zvyškovým prachom sa dostáva ďalej do priestoru so zaprášeným plynom. Tam sú privedené z vonkajšej strany filtračné hadice a opierajú sa hviezdicovito o oporné koše. Jemný prach sa odlučuje na vonkajších plochách filtračných hadíc a tvorí tzv. filtračný koláč. Očistený plyn sa dostáva do Venturiho dýzy do priestoru s čistým plynom a cez výstup čistého plynu von do pripojeného potrubia čistého plynu. Vyčistený vzduch je potrubným vedením pomocou ventilátora odsávaný do atmosféry. Čistenie filtračných hadíc sa dosahuje impulzmi stlačeného vzduchu automaticky počas prevádzky. Čistiace zariadenie pozostáva na jednu filtračnú komoru zo zásobníka stlačeného vzduchu, membránových ventilov, dýzových rúr a boxu s magnetickými ventilmi. Stlačený vzduch sa dostáva zo zásobníka stlačeného vzduchu cez membránový ventil a dýzovú rúru cez prívodné Venturiho dýzy do každého radu filtračných hadíc. Priľnavý prach sa oddeľuje od filtračných hadíc a klesá do priestoru na zber prachu. Po uzavretí membránového ventilu sú očistené filtračné hadice opäť k dispozícii pre normálny proces filtrovania. Elektronickým ovládaním ventilu sa čistia všetky rady filtračných hadíc podľa vopred zadaných dôb taktu resp. po dosiahnutí maximálneho rozdielového tlaku medzi stranou surového a čistého plynu. Technické údaje filtra – 2 filtračné jednotky: Dodávateľ: Metal Servis, Banská Bystrica Garantovaná účinnosť: 99,999 % Plocha filtra: 1085 m2 Základná plocha: 1450 x 10340 mm Celková výška: 8200 mm Prevádzková teplota: 5-60 oC Filtračné hadice: - Počet - 480 - Dĺžka – 4500 mm - Priemer – 160 mm - Materiál – PE/PE 509/1 - Plošná hmotnosť – 500 g/m2 |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky (pokračovanie) | Zaťaženie filtra: 55,2 m3/m2/h Stlačený vzduch: 6 bar, bez oleja a vody Spotreba stlačeného vzduchu: 50 Nm3/h Objemový prietok: 60 000 m3/hod. Technické údaje ventilátora: Typ: WPW-71/1,8 Kapacita odsávaného vzduchu: 16,9 m3/s 60 840 m3/hod |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Inštalovaná júl 2003 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zabezpečuje vysokoúčinné odprášenie technológie |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 99,999 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Prach zachytený do vriec je odoberaný firmou P.O.S.W. Hermex A. Czech Herby, Pl – spôsob nakladania R11 |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Kapacitná rezerva filtrov – 1 filtračná jednotka zatiaľ odstavená |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)- nie sú navrhované nové technológie

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Využívanie druhotných surovín - priebežne |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zariadenie je založené na využívaní kovového šrotu, hlavne medi, bronzu a mosadze. Taktiež všetok vyprodukovaný kovový odpad je opätovne využívaný vo výrobe. Odpady z výroby (troska a odlúčený prach) sú odoberané firmou P.O.S.W. Hermex A. Czech Herby, Pl – spôsob nakladania R11. Pozri súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – príloha G.1. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bezodpadová technológia |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | 100 % |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | irelevantné |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Energetické využitie odpadu - priebežne |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Koks využívaný na čistenie chladiacich vôd v RS je možné spaľovať v energetickom zariadení Teplárne a.s. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Pri objeme 50 m3 je efektívnejšie jeho spálenie s energetickým efektom ako uloženie na skládku. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | 100 % |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Preukážu sa na základe rozborov koksu a jeho zaradenia ako odpadu. Potrebné preveriť spaľovacie zariadenie z titulu „spoluspaľovania odpadov“! |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Murovaný komín za filtračnou jednotkou |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Pozri bloková schéma č. B.4.2 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Prvé diskontinuálne oprávnené meranie – OČOT s.r.o., Trenčín, 9.9.2003 (príloha D.1.1) |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 6 rokov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Kap. 3.2 OTN ŽP 2005 |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, suma Cu, Pb, Zn v TZL, NOx, SO2, CO2, CO, |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - IM OCOT 1001.2 TESO GTE. Meranie hmot. Konc. TZL - IM OCOT 1002 Meranie atmosférického a efektívneho tlaku - IM OCOT 1003 Meranie teploty plynu - IPP OCOT 1004 Meranie vlhkosti plynu - IPP OČOT 1005 Ultramat 5E 2R. Meranie NO2 a CO. Ultramat 5E. Meranie SO2 - IPP OČOT 1007 Odber vzoriek na stanovenie emisií kovov Pozri kap. 9 Správy o diskontinuálnom ..., príloha D.1.1 |
| 1.9 | Analytické metódy | Pozri kap. 9 Správy o diskontinuálnom ..., príloha D.1.1 |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Pozri kap. 9 Správy o diskontinuálnom ..., príloha D.1.1 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | OČOT s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Ekolab-Ing. Eva Jusková, Werferova 1, 040 11 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | 10/644/2000-2.1 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Zmena sortimentu meraných ZL. Postačuje meranie TZL. |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.1.2 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.1.3 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.1.4 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.1.5 | Sledované veličiny |  |
| 2.1.6 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.1.7 | Analytické metódy |  |
| 2.1.8 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.1.9 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.1.10 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.1.11 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.1.12 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.1.13 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

| 2.2 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.2.2 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.2.3 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.2.4 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.2.5 | Sledované veličiny |  |
| 2.2.6 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.2.7 | Analytické metódy |  |
| 2.2.8 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.2.9 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.2.10 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.2.11 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.2.12 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.2.13 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Podľa „Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries“ z decembra 2001 pozostáva najlepšia dostupná technika (BAT) s nasledovných činností:

Uskladnenie a manipulácia so šrotom:

Akceptovateľné je mechanické nakladanie z otvorených skladov s tým, že je zabezpečená prevencia znečistenia vôd a pri využívaní triesok z obrábania vyriešené zbavenie sa oleja regulérnou cestou.

Súlad s BAT!

V oblasti odprášenia a odvádzania odpadových plynov pozostáva z :

- odsávania napr. cylindrami

- kotroly tlaku vo filtroch

- spaľovacia komora na organické plyny s následným rýchlym ochladením v chladiacej veži v prípade tvorby organických látok na báze chlóru (dioxíny).

- prísna selekcia šrotu (organ. látky, chlór, plasty..)

Čiastočný súlad s BAT.

Ostatné aspekty:

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Indukčná pec je jedným zo základných zariadení v BAT tavenia a legovania medi a jej zliatin |  | Bez rotdielov |
| 1.2. | Zhodnocovanie odpadov | Odpady z výroby neželezných kovov sa môžu recyklovať | Trosku ako medziprodukt vrátiť do tavenia alebo ináč využiť Opotrebované oleje dodávať na ďalšie využitie | Bez rozdielov |
| 1.3 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Opotrebenie výmurovky a žiaruvzdorného materiálu je možné znížiť plynulým využitím pece a teda minimalizáciou kolísania teploty | neudáva | Výroba sa vykonáva len 5 dní v týždni |
| 1.4 | Parametre spotreby vody | Voda na technologické účely sa využíva na chladenie zariadení. | neudáva | Bez rozdielov |
| 1.5 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Riešené dodavateľsky | neudáva | Bez rozdielov |
| 1.6 | Ďalšie parametre | - Školenia pre pracovníkov - vedenie záznamov - údržba zariadení je plánovaná | neudáva | Bez rozdielov |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nová zlievareň* |  |  |  |  |  |

*Všetky parametre sú na základe merania hlboko pod limitmi a možno konštatovať súlad s BAT.

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy – netýka sa spoločnosti

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je známa. |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je známa. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú známe. |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Vypracovanie a dodržiavanie havarijného plánu podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po skončení činnosti zlievarne sa pristúpi k demontáži jednotlivých technologických zariadení a ich odovzdaniu na likvidáciu oprávnenej organizácii. Podrobnejšie bod „K“ žiadosti. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť prevádzkujúca zariadenie sa zameriava na sledovanie environmentálnych aspektov a nových právnych predpisov. Zavádza evidenciu všetkých relevantných dát a ukazovateľov súvisiacich s environmentálnym chovaním firmy. Na základe ich vyhodnocovania si bude stanovovať nové ciele a programy. Pri výkone činnosti sa bude vychádzať z definovania osobnej zodpovednosti za jednotlivé činnosti. |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprevádzkovanie starej zlievarne | Zmena spočíva v zabezpečení odsávania a jeho napojenia na filtračné jednotky. | Rok 2008 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Obsluha vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov. Vypustenie jednotlivých technologických náplní a surobiny v súlade s prevádzkovými predpismi a havarijným plánom. Odstavenie a odstránenie zdrojov energií. Nezúžitkované suroviny v nepoškodených obaloch riadne uskladniť. Použité suroviny a zbytok kvapalných médií zneškodniť v zmysle platných právnych predpisov. Odstaviť a zaslepiť zdroje priemyselnej a pitnej vody. Rozobrať technologické zariadenia, armatúry, zhodnotiť ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia. V prípade ich ďalšieho použitia vykonať ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej spoločnosti alebo ich odpredať externým záujemcom. Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého príslušného areálu. Na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečiť nepretržitú strážnu službu. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Predkladateľ žiadosti : Měď Povrly Slovakia a.s., Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica Lokalizácia : Kraj : Trenčiansky Okres : Považská Bystrica Mesto : Považská Bystrica Zaradenie stavby podľa IPKZ : 2. Výroba a spracovanie kovov 2.5. Prevádzky b) na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy. Stručný popis stavby Lokalita : Areál IP (bývalý areál Považských strojární) Prevádzka novej zlievarne je súčasťou celého areálu spoločnosti Měď Povrly Slovakia, v ktorého susedstve sa nachádzajú areál HTC (západne) a IP (východne). Zo severu je areál lemovaný železničnou vlečkou a vo vzdialenosti cca 150 m preteká rieka Váh. ###### Spoločnosť Měď Povrly Slovakia a.s. je významným výrobcom polotovarov a výrobkov z neželezných kovov v rámci strednej Európy. Výroba sa realizuje v zlievarni, lisovni a drôtovni. Výstupom sú medené a mosadzné polotovary – čapy a výrobky z nich ako rúry, tyče, pásy a drôty s využitím hlavne v elektrotechnickom priemysle. Predmetom žiadosti je nová zlievareň, ktorá produkuje čapy ako medziprodukt finalizovaný následne v prevádzkach lisovne a drôtovne. Prevádzka je napojená na verejný vodovod, na rozvod zemného plynu, elektrinu i teplo, ktoré sú v správe Teplárne a.s. Odpadové vody vznikajúce v areáli sú odvádzané kanalizačnou sieťou do ČOV v správe Teplárne a.s. Popis technologických uzlov Projektovaná kapacita tavenia: 72 t Reálna kapacita tavenia - 55,8 t za deň pri profile Φ 245 mm (6,2 t za 1 liatie; 3 liatia za zmenu); 51,6 t za deň pri profile Φ 205 mm (4,3 t za 1 liatie; 3 liatia za zmenu) Výroba čapov predstavuje – 12 313,4 t Spracované množstvo odpadového šrotu – 13473,8 t Ďalšie vstupy (všetky údaje vrátane administratívy): voda pitná : 7528 m3, voda pre technol. účely : 11825 m3. Nákup tepla : 623 GJ Elektrická energia : 6814,459 MWh Zemný plyn: 91322 m3 Výstupy : emisie do ovzdušia: 23,330 t emisie do vôd : 57 837 m3 odpadových vôd Množstvo odpadov nebezpečných aj ostatných : 5449,593 t Charakteristika používaných technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií: - hlavné odlučovacie zariadenie predstavujú látkové filtre s účinnosťou 99,99%, do ktorých sú sústreďované odpadové plyny a prašnosť z taviacich pecí; namerané hodnoty emisií sú hlboko pod emisnými limitmi - odpadové vody využívané na chladenie sú zacyklované v uzavretom systéme recirkulačnej stanice a dopĺňajú sa len o odparenú vodu. - Všetky druhy odpadov vrátane nebezpečných sú zhromažďované vo vyčlenených nádobách, sudoch, kontajneroch a zhodnocované resp. zneškodňované prostredníctvom oprávnených organizácií . V prípade ukončenia činnosti spoločnosti sú navrhnuté postupy prác ( kapitola „K“ žiadosti) , ktoré zabránia, znečisťovaniu životného prostredia. Spočívajú predovšetkým v odstránení zdrojov znečistenia (nebezpečný a ostatný odpad), v odstavení všetkých zdrojov, v odstránení technológie tavenia, vyčistení a dekontaminácie priestorov. Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa najlepších dostupných techník ( BAT ). Prevádzka v Považskej Bystrici vo väčšine ukazovateľov spĺňa požiadavky BAT. Navrhované opatrenia : - Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečistenia ovzdušia - Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. - oznamovať ObÚŽP a SIŽP úplné a pravidelné informácie o zdrojoch znečisťovania, emisiách, dodržaní emisných limotov za uplynulý rok - spracovať program znižovania emisií v prípade vyzvania ObÚŽP - Dať na schválenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia - Požiadať o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok - Sledovať životnosť filtrov a zabezpečovať ich pravidelnú výmenu v zmysle prevádzkového manuálu - spracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie medenej triesky vrátane havarijnej nádrže - Prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku havarijnú nádrž a vykonávať jej pravidelné čistenie 1 x 3 roky - Preverovať vodotesnosť nádrží a potrubí v zmysle vyhl. 100/2005 Z.z. - Zabezpečiť jednorázové meranie emisií dioxínov - Zabezpečiť samostané meranie elektrickej energie a tepla pre výrobnú halu novej zlievarne - Zaviesť vo firme separovaný zber so zameraním sa na komodity z KO, ktoré sú separované v meste PB - Každoročne zasielať na ObÚŽP a SIŽP hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi - Každoročne podávať na ObÚŽP a SIŽP hlásenie o množstve zhodnocovaných odpadov - Doriešiť zneškodnenie/zhodnotenie odpadového koksu spaľovaním v Teplárni a.s. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia OVZDUŠIE | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečistenia ovzdušia | Ihneď |
| 1.2 | Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. | Rok 2009 |
| 1.3 | oznamovať ObÚŽP a SIŽP úplné a pravidelné informácie o zdrojoch znečisťovania, emisiách, dodržaní emisných limotov za uplynulý rok | Do 15.2. |
| 1.4 | odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia | Bezodklad. |
| 1.5 | spracovať program znižovania emisií v prípade vyzvania ObÚŽP |  |
| 1.6 | Dať na schválenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia | ihneď |
| 1.7 | Požiadať o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok | ihneď |
| 1.8 | Sledovať životnosť filtrov a zabezpečovať ich pravidelnú výmenu v zmysle prevádzkového manuálu | priebežne |

| P. č. | Opis opatrenia VODA | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Udržiavať havarijný plán v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. a vyhl. 100/2005 Z.z. v aktuálnom stave a predkladať ho na schválenie SIZP | priebežne |
| 1.2 | spracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie medenej triesky vrátane havarijnej nádrže | ihneď |
| 1.3 | Prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku havarijnú nádrž a vykonávať jej pravidelné čistenie 1 x 3 roky | 1x 3 roky |
| 1.4 | Preverovať vodotesnosť nádrží a potrubí v zmysle vyhl. 100/2005 Z.z. |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | Nová zlievareň | Komín výška 50 m | TZL | 50 mg.m-3 | ihneď |
|  |  | Plynové infražiariče* |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovzdušie – navrhnuté limitné hodnoty vychádzajú z vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z.v znení aktuálnych predpisov; v zmysle vykonaného oprávneného merania (príloha č. D.1.1) hmotnostné toky ostatných ZL nedosahujú zďaleka hodnoty všeobecných limitov podľa prílohy č. 3 citovanej vyhlášky a preto nie sú EL určené. |  |  |  |  |  |

*na infražiariče sa vzhľadom k nízkemu príkonu 4 x 32,5 kW nevzťahujú emisné limity

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Navrhované zariadenia splňujú v jednotlivých častiach parametre BAT, preto nenavrhujeme zatiaľ žiadne ďalšie opatrenia ako sú uvedené nižšie: |  |
| 1. | Zabezpečiť meranie emisií dioxínov | 2009 |

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Preferovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním. | priebežne |
| 4.2 | Zaviesť vo firme separovaný zber so zameraním sa na komodity z KO, ktoré sú separované v meste PB | Po prijatí POH |
| 4.3 | Viesť evidenciu všetkých vznikajúcich odpadov | Trvale |
| 4.4 | Každoročne zasielať na ObÚŽP a SIŽP hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi | Do 31.1. |
| 4.5 | Spracovať nový POH a predložiť ho na schválenie | 2006/2007 |
| 4.6 | Manipuláciu a zhromažďovanie NO vykonávať v súlade s platnými predpismi (zákon 223/2001 , vyhl. 283/2001 Z.z. v znení noviel) | ihneď |
| 4.7 | Každoročne podávať na ObÚŽP a SIŽP hlásenie o množstve zhodnocovaných odpadov |  |
| 4.8 | Doriešiť zneškodnenie/zhodnotenie odpadového koksu spaľovaním v Teplárni a.s. | ihneď |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odporúčame zabezpečiť samostané meranie elektrickej energie a tepla pre výrobnú halu novej zlievarne. |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Vychádzať zo spracovaného a odsúhlaseného havarijného plánu | priebežne |
| 6.2 | Dodržiavanie technologickej disciplíny | trvale |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nenavrhujú sa |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Udržiavanie čistoty na pracovisku | priebežne |

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 | Ovzdušie: Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania ovzdušia vychádzajú z vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. a rámcovo sú uvedené v kapitole H 2. Každoročne do 15.2. zasielať hlásenie o množstve vypúšťaných škodlivín a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok Viesť prevádzkovú evidenciu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Každoročne do 15.2. zaslať informácie SHMÚ podľa prílohy 1 vyhl. 391/2003 Z.z. V súlade so zákonom o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP č. 205/2004 Z.z. poskytovať informácie do národného registra znečistenia prvýkrát za rok 2006 |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Mesto Považská Bystrica Obvodný úrad životného prostredia Považská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica Tepláreň, a.s., Obvodný pozemkový úrad Považská Bystrica |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _4.7.2007________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| - | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| - | Nie sú |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností/Výpis z listu vlastníctva č. 6114 (Správa katastra PB) |  |  |  |  |  | A.4.4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 2. |  | Stavebné povolenie, MsNV-odbor ÚP a architektúry v Považskej Bystrici |  | 14.7.1982 |  | ÚP-989/1982-327.2/A-2 | A.4.2 |
| 3. |  | Kolaudačné rozhodnutie, MsNV-odbor ÚP a architektúry v Považskej Bystrici |  | 13.6.1988 |  | 5015307083912 | A.4.3 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Spustená do prevádzky pre účinnosťou zákona |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 4. | POH, Farmet, a.s., vypracovaný 25.11.2002, schválený 22.1.2003 (len SIŽP) |  |  |  |  |  | B.5.3 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nevyžaduje sa. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 5. | Ochrana vôd |  | Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd (len SIŽP) |  |  |  | B.5.1 |
| 6. | Ochrana vôd |  | Rozhodnutie SIŽP, IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd o schválení Plánu opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd |  |  | 9.3.2004 | P.1 |
| 7. | Ochrana vôd |  | Vyjadrenie k projektu „Oplechovanie pref. Boxov a podlahy skládky MS triesok v NdaZ“ |  |  | 4.6.1997 | P.2 |
| 8. | Ochrana vôd |  | Zápis z prehliadky odovzdania oplechovania boxov a podlahy k skladovaniu mosadzných triesok |  |  | 1.10.1997 | P.2 |
| 9. | Ochrana vôd |  | Rozhodnutie ObÚŽP v PB o zastavení konania vo veci zaobchádzania s NL spoločnosťou Měď Povrly Slovakia |  |  | 23.2.2005 | P.3 |
| 10. | Ochrana vôd |  | Zmluva s Tepláreň a.s na odber pitnej vody a odvádzanie OV do splaškovej kanalizačnej siete (len SIŽP) |  |  | 01/2007/PV | P.4 |
| 11. | Ochrana vôd |  | Zmluva s Tepláreň a.s. na odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (len SIŽP) |  |  | 01/2007/ZV | P.5 |
| 12. | Odpadové hospodárstvo |  | Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, platnosť do 1.5.2005 |  |  | 10.5.2002, akt. 26.11.2003 | P.6 |
| 13. | Odpadové hospodárstvo |  | Zmluva s MTS na zneškodňovanie komunálnych odpadov (len SIŽP) |  |  |  | P.7 |
| 14. | Odpadové hospodárstvo |  | Zmluva s ASA Slovensko na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu (len SIŽP) |  |  | S040400161 z 1.1.2006 | P.8 |
| 15. | Odpadové hospodárstvo |  | Zmluva s Teplárňou a.s. na zneškodňovanie nebezpečných odpadov (len SIŽP) |  |  |  | P.9 |
| 16. | Odpadové hospodárstvo |  | Rámcová kúpna zmluva s HERMEX Adam Wojciechh Czech na predaj trosky a ZnO úletov (len SIŽP) |  |  | č. 24/2007-OÚ-ON z 1.3.2007 | P.10 |
| 17. | Odpadové hospodárstvo |  | Rozhodnutie SIŽP, IŽP Žilina, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, o uložení pokuty |  |  | 18.12.2003 | P.11 |
| 18. | Odpadové hospodárstvo |  | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov |  |  | 17.2.2003, akt. 16.12.2003 | G.1 |
| 19. | Odpadové hospodárstvo |  | Rozhodnutie – posudok OÚ v PB, štátny okresný hygienik –súhlas na prevádzkovanie indukčných pecí ako zariadenia na zhodnocovanie odpadov |  |  | 27.2.2003 | P.12 |
| 20. | Odpadové hospodárstvo |  | Rozhodnutie – posudok OÚ v PB, štátny okresný hygienik –súhlas k prevádzkovému poriadku pre manipuláciu a likvidáciu nebezpečného odpadu |  |  | 13.6.2002 | P.13 |
| 21. | Odpadové hospodárstvo |  | Rozhodnutie o schválení POH |  |  |  | B.5.3 |
| 22. | Odpadové hospodárstvo |  | Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním |  |  | 26.1.2007 | P.14 |
| 23. | Ochrana ovzdušia |  | Žiadosť o určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2006 a hlásenie NEIS |  |  | 14.2.2007 | P.15 |
| 24. | Ochrana ovzdušia |  | Rozhodnutie o určení ročného poplatku za rok 2005 |  |  | 9.2.2005 | P.16 |
| 25. | Ochrana ovzdušia |  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (len SIŽP) |  |  | Jún 2007 | B.5.2 |
| 26. | Ochrana ovzdušia |  | Zmluva s Tepláreň a.s. o dodávke tepla (len SIŽP) |  |  | 01/2007/TEHV | P.17 |
| 27. | Prevencia závažných priemyselných havárií |  | Oznámenie v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. (len SIŽP) |  |  |  | P.18 |
| 28. | Chemické látky |  | Karty bezpečnostných údajov 15 x v zmysle bodu C.1 (len SIŽP) |  |  |  | P.19 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z OR List vlastníctva č. 6114 Kópia z katastrálnej mapy - situácia M 1:1000 Kópia z katastrálnej mapy - situácia M 1:2000 Činnosť obsluhy pri výrobe mosadzných čapov poloplynulým liatím (NdaZl), pracovný postup PPF 09-SI-004/03-A 5 z júna 2004 (len SIŽP) Činnosť obsluhy pri delení ingotov na pílach SPTW 12, pracovný postup PPF 09-SI-009/03-A 5 z augusta 2004 (len SIŽP) Nová dávkareň a zlievareň - siete Kópia zo základnej mapy M 1:10 000 Ortofotomapa bez určenia mierky Schéma areálu závodu Měď Povrly Slovakia Schéma výrobnej haly novej zlievarne |  |  |  |  |  | A1 A.4.4 B.2.1 B.2.2 B.5.4 B.5.5 C.1.2 E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.1.4 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín – linka č. 1 na odlievanie farebných kovov v prevádzke Nová zlievareň vo FARMET, a.s. PB (len SIŽP) Merania hluku (len SIŽP) |  |  |  |  |  | D.1.1 D.5 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Technológia výroby zliatin Schéma odprášenia Recirkulačná stanica chladiacich vôd Rozvod stlačeného vzduchu |  |  |  |  |  | B.4.1 B.4.2 B.4.3 B.4.4 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z účtu (len SIŽP) |  |  |  |  |  | P.20 |
|  | Technologická schéma – RS (len SIŽP - zapožičané) |  |  |  |  |  | P.21 |
|  | Strojno-technologická dispozícia – RS (len SIŽP - zapožičané) |  |  |  |  |  | P.22 |
|  | NZ – oplechovanie boxov – pôdorys. Rezy (len SIŽP - zapožičané) |  |  |  |  |  | P.23 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | NZ – nová zlievareň ORL – odlučovač olejov OÚ – okresný úrad ObÚŽP – obvodný úrad životného prostredia SIZP – Slovenská inšpekcia životného prostredia NL – nebezpečné látky ZL – znečisťujúce látky RS – recirkulačná stanica chladiacich vôd BAT – najlepšia dostupná technika PP – prevádzkový poriadok PMP - prevádzkový a manipulačný poriadok STPPTOO – súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení AMS – automatizovaná meracia stanica PB – Považská Bystrica PL - Poľsko |