# . A . S . A .

# Žiadosť o zmenu vydaného integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

„SKLÁDKA ODPADOV NA ODPAD, KTORÝ NIE JE NEBEZPEČNÝ“

a

„SKLÁDKA  ODPADOV  NA  NEBEZPEČNÝ ODPAD“

.A.S.A.  Zohor  spol. s r. o.

Október 2012

Č. povolenia : 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104		                 zo dňa : 11.11.2004

Č. povolenia : 4689- 14255/37/2007/Kzn/370160104/Z1	 	     zo dňa : 09.05.2007

Č. povolenia : 6684- 27184/37/2007/Koč/370180104/Z2		     zo dňa : 28.08.2007

Č. povolenia : 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3		     zo dňa: 10.04.2009

Č. povolenia : 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5                      zo dňa: 11.12. 2009

Č. povolenia: 725- 1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP	     	     zo dňa: 22.01.2010

Č. povolenia: 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8		     zo dňa: 11.06.2010

Č. povolenia : 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9		     zo dňa: 18.02.2011

Č. povolenia : 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10		     zo dňa: 25.05.2011

Č. povolenia : 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11                    zo dňa: 04.04.2012

Č. povolenia : 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12                    zo dňa: 09.07.2012

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1           Základné informácie

2           Informácie o prevádzke

3           Ďalšie informácie o prevádzke

4           Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5           Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6           Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1         Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2          Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3          Opis prevádzky

4          Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1           Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1.        Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2    	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2. 	Medziprodukty

3          Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1       Vstupy  energie a palív

3.2.      Vlastná výroba energie z palív

3.3.      Opis spotrebičov energií

3.4.      Využitie energií

3.5.      Merná spotreba energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2.        Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.          Znečisťovanie povrchových vôd

2.1.       Recipienty odpadových vôd

2.2.      Produkované odpadové vody

2.3.      Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.4.       Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5.       Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6       Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3        Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1.     Znečisťovanie podzemných vôd

3.2.     Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.3.     Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4         Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2        Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia/

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3            Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií  (koncové technológie)

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

# I         Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou porovnané so smernicou EÚ č. 1999/31/ES

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

# L 	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M	Zoznam účastníkov konania

## O	Prehlásenie

P	Prílohy k žiadosti

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A 1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | .A.S.A. Zohor spol. s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ; X. Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ. Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ. Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ. | X. |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Bratislavská 18, 900 51 Zohor |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.asa.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Katarína Kollárová, konateľ spoločnosti Petr Urbánek, konateľ spoločnosti |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31 390 714 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 90 NOSE-P 109.06 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. | 1. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marcela Beňadiková príloha č.1 0903 206 842 |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Marcela Beňadiková 0903 206 842 |  |  |  |

Predmetom zmeny rozhodnutia IPKZ č.:

4264/OIPK-437/04-Kk/370180104

4689- 14255/37/2007/Kzn/370160104/Z1

6684- 27184/37/2007/Koč/370180104/Z2

946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3

6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5

725- 1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP

5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8

9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9

3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10

9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11

6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12

je povolenie stavby pre rozšírenie Skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Zohor. V žiadosti žiadame o  konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydaní vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce - podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ,

V oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na zmenu zariadenia na zneškodňovanie odpadov – podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod č. 5 zákona o IPKZ,

- o vydaní vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva – podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu – podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení  alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 
č. 3 zákona o IPKZ,

- o povoleniena vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd – podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ

V oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich využívaní – podľa 
§ 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ,

Ďalej žiadame o:

- povolenie uvedenej stavby – podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v náväznosti na § 66 stavebného zákona,

- a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení skládky.

Vzhľadom na to, že rozhodnutie o umiestnení stavby pre rozšírenie skládok bolo vydané pre spoločnosť 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., v prílohe prikladáme zmluvu o postúpení práv a povinností z 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. na .A.S.A. Zohor spol. s r.o. a nájomnú zmluvu medzi .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. (vlastníkom pozemkov) a .A.S.A. Zohor spol. s r.o. (budúcim prevádzkovateľom).

Príloha č. 10

A 2. Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | kú. Zohor - Piesky Ohraničenie: Skládka sa nachádza v areáli, ktorý sa nachádza medzi cestou Zohor –Devínska Nová Ves a ľavým brehom umelého toku Malina a jeho priesakovým kanálom, z boku je čiastočne ohraničená areálom spoločnosti AUTO - AZ s.r.o. a poľnohospodárskou pôdou. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 8 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 2013 – 2016 skládka NNO (r. 2016 je predpoklad naplnenia predmetného rozšírenia skládky NNO) |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 10 t/deň, celková kapacita väčšia ako 25 000 t |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Rozšírenie skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – o 255 000 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzková doba: 60 hod/týždeň Skládka NNO: 150 000 t.rok-1 Skládka má jednosmennú prevádzku s pracovnou dobou – pondelok až piatok od 6,00 hod do 18,00 hod. Odpad je možné ukladať na skládku aj mimo prevádzkovej doby avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby prevádzkovateľa). |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Skládka nie je zaradená medzi veľké ani stredné zdroje znečisťovania a je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad |

## A 3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Príloha č. – monitoring skládky |  |
|  |  |  |  |  |  | Príloha č. – záverečné stanovisko EIA | 5. |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

## A 4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | SÚ-738/2008, 05.02.2009 Príloha č. 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 15015/40 ostatné plochy Vlastník: .A.S.A. SLOVENSKOspol. s r.o. 15015/7 ostatné plochy Vlastník: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 15015/37- ostatné plochy 15015/38- ostatné plochy 15015/42 – zastavané plochy a nádvoria Vlastník: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor 15013 – zastavané plochy a nádvoria 15015/32 – orná pôda 15015/34 - orná pôda 15015/35 – orná pôda 15015/36 – orná pôda LV je k daným nehnuteľnostiam nezaložený 15015/13 - ostatné plochy 15015/43- zastavané plochy a nádvoria 15015/49 - ostatné plochy 15015/50 - ostatné plochy Vlastník: .A.S.A. Zohor spol. s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Skládka na nie nebezpečný odpad: Stavebné objekty v rámci STAVBY 2): SO 102 Teleso skládky, vr. prípravy územia, HTÚ SO 103 Odvodnenie skládky SO 106 Odvod dažďových vôd SO 107 Uzavretie a rekultivácia skládky SO 208 Sadbové úpravy areálu a kopule skládky SO 209 Odplynenie skládky SO 213 Monitoring |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory |  |  |

A 5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 4689- 14255/37/2007/Kzn/370160104/Z1 6684- 27184/37/2007/Koč/370180104/Z2 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5 725- 1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | x |
|  |  |  |  | Príloha č. 5 Stanovisko EIA | 55554445.555. |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia sa podáva z dôvodu rozšírenia Skládky odpadov na nie nebezpečný odpad |  |  |  |
|  | Rozšírenie skládky odpadov na nebezpečný Lokalita pre rozšírenie skládky NNO plynulo nadväzuje na súčasné teleso skládky NNO. Predmetom žiadosti je rozšírenie terajšej skládky NNO o plochu 1,42 ha – objem 255 000 m3. Výstavba tejto časti skládky je plánovaná na rok 2013. Výška odpadu nad dnom skládky bude 25 m. Kóta rekultivácie po úplnej konsolidácii telesa skládky telesa skládky bude na kóte 170,0 m n. m. Dno skládky na NNO bude tesnené minerálnym a fóliovým tesnením. Osadenie telesa skládky je navrhnuté tak, aby spodná hrana minerálneho tesnenia skládky bola min. 1 m nad prognózovanou 100-ročnou hladinou pozemnej vody. |  |  |  |  |

## A 6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Všetky údaje sú verejné. |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B 1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | - Areál skládok je umiestnený v katastrálnom území obce Zohor v priestoroch po vyťaženom piesku a štrkopiesku s výškou násypu maximálne 25 m nad úrovňou pôvodného terénu. Príjazd i odjazd zo štátnej cesty - križovatka ciest Zohor - Devínska Nová Ves a Stupava - Vysoká pri Morave III triedy č.00239 na komunikáciu miestneho významu smer Devínska Nová Ves a na príjazdovú komunikáciu ku skládke, resp. križovatka ciest Zohor - Vysoká pri Morave s napojením na štátnu cestu III. triedy č. 00240 cez Zohor s pokračovaním na diaľnicu D 2 smer Bratislava a opačne. Doprava odpadu sa prevádza na skládku zbernými vozidlami organizácií zabezpečujúcich zber komunálneho odpadu a nákladnými vozidlami jednotlivých spoločností. Celý úložný priestor skládky je ohraničený násypom telesa obslužnej komunikácie alebo obvodovou hrádzou. Stručný popis jestvujúcej prevádzky : Zneškodňovanie nie nebezpečných a nebezpečných odpadov sa na predmetnej skládke vykonáva výhradne skládkovaním. Obidve telesá skládky vyhovujú požiadavkám podľa § 28 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Skládka má samostatný vodný aj splaškový - kanalizačný režim. Úžitková voda sa dováža s cisternou a slúži pre účely napojenia sociálneho zariadenia – prevádzková budova, ktorá je spoločná pre obidve skládky. Pre splašky zo sociálneho zariadenia je vybudovaná nepriepustná žumpa. Ako pitná voda sa dováža minerálna voda pre zamestnancov skládky. Skládky odpadov majú vybudovanu spoločnú umývaciu rampu pre nákladné automobily. - Spoločnosť odvádza príslušné poplatky za uloženie odpadu na skládke obci Zohor a podáva v termínoch hlásenie o odvedených poplatkoch. |

## B 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Katastrálna mapa | - | 2. |
|  | Mapa areálu na podklade kat. mapy | - | súčasť prílohy č.8 |
|  | Areál skládok - situácia | - | súčasť prílohy č.8 |

- B 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Všetky body pôvodnej žiadosti sú bez zmeny. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SO 102 Teleso skládky | V rozsahu tejto výstavby budú: Predĺžené dva existujúce sektory / kazety 21, 22 Novo vybudované sektory / kazety 23, 24 Rozšírenie skládky NNO, o výmere 14 200 m2, predpokladaná kubatúra rozšírenia stavby bude cca 255 000 m3. V rámci stavebného objektu sa bude realizovať: - príprava územia, násypy HTÚ - zemné práce - prehutnenie upravenej pláne dna a svahov po HTÚ, - tesnenie dna a svahov skládky, - detekčný systém tesnosti, - ochranná vrstva a drenážna vrstva - úprava vonkajších svahov obvodovej hrádze do sklonu 1:2 (osiatie, výsadba krovín) Teleso skládky bude vybudované na násype vytvoreným v rámci HTÚ. Pláň základovej škáry bola vytvarovaná do požadovaných pozdĺžnych a priečnych sklonov. Po obvode telesa budú vytvorené zemné hrádzky, ktoré budú vytvorené z vhodných zhutniteľných zemných materiálov. Dno skládky bude tesnené minerálnym a fóliovým tesnením. Dno skládky NNO tvoria strechovité priečne spády s min. sklonom 3 % s uklonením v pozdĺžnom smere v sklone 1 a 2% vytvorené násypom zemného telesa. Tesniace konštrukcie dna skládky: a) minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m, kf<=1*10–9 b) detekčný systém netesnosti fólie SENZOR c) tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2 mm d) ochranná netkaná geotextília, CBR test > 8000 N e) plošný drén – štrk guľatého zrna fr. 16-32 mm hrúbky 0,5m Tesnenie skládky je navrhnuté kombinovaným tesniacim systémom, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliou PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve. V rámci toho SO budú riešené aj pevné záchyné siete, proti prípadnému úletu ľahkého odpadu. Tieto siete budú vybudované z oceľových stĺpikov a z pevnej nylonovej siete s okami max. 50x50mm. Pevné stĺpy na záchytné siete budú umiestnené v rozostupe 8m. |  | 8. |
|  | SO 103 Odvodnenie skládky | V rámci tohto stavebného objektu sa bude realizovať: - rúrová drenáž - odstránenie jestvujúcej šachty Š 20 - hlavný zberač priesakových vôd - prepojenie jestvujúceho drénu č.22 na nový zberač priesakových vôd Všetka znečistená voda z priestoru rozšírenia skládky NNO bude zachytávaná na tesnení vane skládky (drenážny štr a fólia) a vďaka spádovaniu dna a zbernému potrubiu sa dostane k jestvujúcemu odvodňovaciemu systému. Sektor 21 a 22 – drény 21 a 22 Dôjde k predĺženiu jestvujúcej rúrovej drenáže. Zachytená voda je gravitačne priamo odvedená do jestvujúcej drenážnej šachty Š19 (sektor 21), odtiaľ bude priesaková voda prečerpávaná pomocou jestvujúceho potrubia so Š11 pri existujúcej skládke NNO a ďalej gravitačne do jestvujúcej akumulačnej jímky. Sektor 23 a 24 – drény 23 a 24 Nové potrubie zo sektorov 23 a 24 sa napojí na hlavný zberač priesakových vôd. Zachytená voda bude gravitačne odvedená do jestvujúcej šachty Š19. |  | 8. |
|  | SO 106 Odvod dažďových vôd | Vniknutiu povrchových vôd do skládkového priestoru bráni fakt, že skládka je budovaná v násype voči okolitému terénu s ohľadom na vysokú hladinu podzemnej vody. Povrchové vody z obvodových hrádzok a zrekultivovaného telesa skládky budú odtekať pomocou priečneho spádu priamo po teréne do obvodovej priekopy (južná časť) alebo budú vsakovať do okolitého terénu, v ochrannom páse zelene (východná časť) |  |  |
|  | SO 107 Uzavretie a rekultivácia skládky | Uzavretie a rekultivácia skládkových plôch sa bude uskutočňovať priebežne po celú dobu prevádzkovania skládky. Rekultivované budú vždy tie plochy, na ktorých bola navážaním odpadu dosiahnutá plánovaná výška telesa a prebehla prvotná rýchla konsolidácia. Uzatváranie skládky bude zosúladené s rozširovaním telesa tak, aby bola zachovaná približne rovnaká plocha otvorenej časti skládky počas celej doby prevádzky skládky. Výška odpadu nad dnom skládky po jeho kompletnej konsolidácii bude 25m. Kóta rekultivácie po úplnej konsolidácii telesa skládky bude na úrovni 170,00 m.n.m. Na urovnaný a prehutnený povrch skládky prekrytý vrstvou z inertného materiálu hr. 200 mm budú položené rekultivačné vrstvy v poradí: Svahy a vrchlík: vrstva pre vyrovnanie povrchu vrstva pre odvetranie bioplynu – geosyntetická drenáž v pásoch minerálne ílové tesnenie – hrúbka. 2x250 mm, kf = 1.10-9 m/s. drenážny geokompozit (obojstranná geotextília + mriežka) celoplošne. zemina – hrúbka. 800 mm. humus – hrúbka. 200 mm (Pri vrchlíku sa použije geotextília 300g/m2, drenážny štrk hr. 500mm, geotextília 150 g/m2). Tesniaca vrstva rekultivácie musí byť vodotesne napojená na tesnenie dna skládky. V mieste styku bude odstránená vrstva štrku (dnová drenáž) a minerálne tesnenie bude potiahnuté až na tesniacu fóliu dna. | 8. |
|  | SO 208 Sadbové úpravy areálu | Sadbové úpravy areálu podporia začlenenie skládky a súvisiacich stavebných objektov do jestvujúcej krajiny. Teleso skládky spolu s okolím súvisiacich objektov budú zatrávnené s vysádzanými skupinami drevín. S výsadbou drevín sa neuvažuje v priestore ochranných pásiem inžinierskych sietí a tam, kde je plánovaná ďalšia výstavba. Sadbové úpravy budú vykonávané na rekultivovaných plochách telesa skládky, postupne po dokončení každej etapy výstavby uzatvorenia skládky a vždy pri ďalšom rozširovaní plochy skládky v rámci areálu. K výsadbe budú využité pôvodné druhy drevín, typické pre túto lokalitu. |  | 8. |
|  | SO 209 Odplynenie skládky | Na jestvujúcej skládke NNO je prevádzkovaný systém aktívneho zachytávania plynu na princípe podtlakového zachytávania plynu z telesa skládky. Plyn sa využíva na výrobu elektr.energie. Plynové hospodárstvo prevádzkuje fi TEDOM s.r.o. a má tu miestené 2 kogeneračné jednotky s výkonom 160 kW. Odplynenie sa skladá: - odsávacie studne bioplynu (po celej ploche rozširovaného telesa bude založených 6 nových) - zberné potrubie horného odťahu – bude zvádzať skládkový plyn do kondenzačnej šachty, potrubie bude uložené na zrekultivovanom povrchu skládky |  |  |
|  | SO 213 Monitoring | V rámci stavby 2 bude zlikvidovaný vrt KV-8. Ako náhrada v plnej miere bude slúžiť jestvujúci indikačný vrt KV-7, ktorý je schopný zachytiť potenciálnu kontamináciu spôsobenú únikom zo skládky (na podklade vyjadrenia firmy AQUA-GEO) |  | 8. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita |  | Technická charakteristika |
|  |  | Bez zmeny |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti |  |  |  |
|  | Bez zmeny |  |  |  |

- B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| B4.1 | Skládka odpadov | - OSZ v spolupráci s OZA a v súlade s PPS zaisťuje vyjasnenie dopytu a ponuky vo vzťahu na uzatvorenie zmlúv o uložení odpadu. Proces uzatvárania zmlúv je popísaný v Q 14-01 riadenie predaja. V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka OZS a OZA komunikuje s VNS. - VNS v spolupráci s OZA rozhodne na základe množstva, zloženia ukladaného odpadu a platných rozhodnutí o možnosti skládkovania. Rozsah analytickej kontroly predmetných druhov nebezpečných odpadov sa určí v zmysle platných právnych predpisov. - V prípade, že odpad nie je možné uložiť na skládke, VNS informuje o tejto skutočnosti OZA a OSZ. Ak hodnoty a objemy odpadov vyhovujú charakteru skládky, odovzdá OZA kópiu zmluvy vážnej, ďalej fakturantke a originál je archivovaný v OSZ. Vážna zavedie nového zákazníka v rozsahu požiadavky softvéru do databázy PC. - Pri príchode zákazníka na váhu skládky VAH vykoná kontrolu, či tento zákazník má zmluvu na uloženie odpadu. V prípade, že nie je zmluvný vzťah uzatvorený, rozhoduje v spolupráci s VNS o prijatí odpadu na základe PPS a platnej legislatívy v prípade kladného rozhodnutia informuje zákazníka o nutnosti platby v hotovosti. - VAH vykoná zváženie odpadu, vystaví vážny list FQ 16/007 a súčasne vykoná vizuálnu kontrolu odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom. - V prípade, že odpad vizuálne vykazuje inú skladbu ako je deklarované od zákazníka VAH informuje VNS a ak nespĺňa podmienky PPS odpad nie je uložený na skládke O tomto informuje OSZ a OZA. - Ak spĺňa odpad podmienky skládkovania, VAH vpustí vozidlo do areálu skládky. - Vozidlo s odpadom je v priestore telesa skládky smerované KOM alebo BUL na miesto vykládky. - Pri vykládke BUL a KOM vykonáva vizuálnu kontrolu odpadu. - BUL a KOM v súlade s PPS rozhodne o prijatí odpadu a následnom uvoľnení posádky dopravcu a dopravného prostriedku z telesa skládky. - V prípade, že odpad nevyhovuje, nechá KOM alebo BUL posádku dopravcu odpad opätovne naložiť a odviesť z telesa skládky a informuje o tejto skutočnosti vážnu, VNS, OSZ. OSZ ďalej informuje OZA prípadne RVO. - KOM na základe vzájomnej dohody s BUL (dodržanie bezpečnosti práce v telese skládky) vykonáva priebežné hutnenie navezených N& odpadov a ukladanie N odpadov. - Prekryv aktívnej plochy inertným materiálom zabezpečuje KOM priebežne v zmysle PPS. - KOM a BUL zabezpečujú priebežne tvarovanie skládky do výsledného tvaru. - VNS vykonáva priebežnú kontrolu prekryvu a tvarovania skládky. - V prípade zistených nedostatkov prijíma VNS okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých problémov, a iniciuje nápravnú činnosť v zmysle smernice QE 4. - Na základe kontroly daného sektoru rozhodne VNS v prípade potreby o vysunutí plynových studní. - Skládka sa priebežne upravuje a pripravuje na rekultiváciu podľa vypracovaného projektu – rekultivácia skládky. - Založenie nového sektoru v rozsahu projektovej dokumentácie. - VNS priebežne kontroluje vývin a zloženie skládkového plynu z jednotlivých sektorov skládky prostredníctvom dodávateľskej organizácie a postupuje v súlade s PPS. - VNS sleduje, prípadne určí zodpovedného zamestnanca, ktorý priebežne monitoruje prietok priesakových vôd a s týmto stavom ZOZ pravidelne zoznamuje VNS (minimálne jedenkrát za mesiac). - V prípade zistenia závady na drenážnom systéme VNS rozhodne o prepláchnutí systému. - VNS priebežne kontroluje množstvo priesakovej vody v akumulačnej nádrži. - V prípade prekročenia max. povoleného množstva v akumulačnej nádrži zabezpečí VNS odvoz priesakových vôd do čistiarne odpadových vôd. Zoznam skratiek: BUL; -; buldozerista. KOM; -; kompaktorista. OSZ; oddelenie služieb zákazníkom. PPS; -; Prevádzkový poriadok skládky. VAH; -; vážna. VNS- S; -; vedúci nákladového strediska skládky. ZOZ; -; zodpovedný zamestnanec. | - |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| B4.2 | Skládka odpadov |  | - |
|  |  | Vstupy v procese skládkovania: - Suroviny – materiálne zabezpečenie skládky, stavebné a iné pomocné materiály - Energie – elektrická energia, pohonné hmoty, ľudská práca - Voda – zrážková, pitná a úžitková voda - Odpady – dovezené odpady Medziprodukty: Nakoľko sa v predmetnom procese nevyrábajú výrobky, nevyskytujú sa medziprodukty. Výstupy v procese skládkovania: Produkt samostné teleso sládky tvorené zhutneným odpadom. Emisie: - plynné – skládkový plyn tvorený najmä metánom - kvaplané – odpadová voda, priesaková voda a iná odpadová voda zo súvisiacich činností (splašková voda, voda z umývacej rampy) Povrchová voda: Zrážková voda odtekajúca z časti skládky, kde ešte nie sú uložené odpady a z časti prevádzkových plôch. Odpady: Komunálne odpady – vznikajúce v prevádzkovej budove Odpady vznikajúce pri prevádzke mechanizmov pracujúcich na skládke Kaly z čistenia retenčných nádrží Fyzikálne vplyvy |  |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| B5.1 | Projektová dokumentácia: Areál skládky Zohor, Rozšírenie skládok odpadov, Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, STAVBA 2 Vypracoval: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha Zodp. projektant: Ing. Juraj Medvecký, vypracoval: 09/2012 | 8. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (l) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) Spotreba v l na t odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skládka - kompaktor nakladač traktor | Pohonné hmoty - nafta | Horľavina, ropný produkt | - | 71 735 | - |
| 2 | Skládka - kompaktor a nakladač | Prevádzkové kvapaliny – oleje – motorové, prevodové a mazacie | Horľavina, ropný produkt | - | 1 022 | - |
| 3 | skládka | Priesaková kvapalina | Použitá na kropenie - zamedzenie prašnosti skládky, kvapalina - zmes rôznych látok najmä výluh organických látok | - | V závislosti od množstva zrážok | - |
| 4 | skládka | Inertné odpady | Spĺňajú kritéria odpadov, ktoré môžu byť prijaté na skládky inertných odpadov, v prípade prevádzky skládky nebezpečných odpadov a nie nebezpečných odpadov sú používané ako materiály na prekryv jednotlivých vrstiev odpadu | - | Nie je možné presne stanoviť, závisí od množstva odpadov uložených na skládku | - |
|  | skládka | Zeminy | Sú používané ako materiály na prekryv jednotlivých vrstiev odpadu | - | Nie je možné presne stanoviť, závisí od množstva odpadov uložených na skládku |  |
| 4 | skládka | Stavebné materiály na rekultiváciu a uzavretie skládky | Inertné materiály potrebné na stavebné práce na skládke podľa aktuálnej situácie – úpravy skládky sa vykonávajú na základe čiastkových stavebných projektov | - | Nie je možné presne stanoviť, nakoľko množstvo je v čase premenné | - |

C 1.2	Voda používaná na výrobna prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Dovoz úžitkovej vody na sociálne účely | Sociálne účely v prevádzkovej budove |  |  | 1 | 360 |  |  |
|  | Zariadenie na umývanie techniky | Umývanie vozidiel |  |  |  | 985,5 |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dovoz úžitkovej vody vlastnou dopravou, žumpa |  |  |  |  |  |  |  |

C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Æ (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Nákup balenej vody |  | Neeviduje sa |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Nákup a dovoz pitnej vody. Odpadová voda je odvádzaná do župmy. |  |  |  |  |  |

## C 2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nevyrába sa |  |  |  |  |

C 2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nevyrába sa |  |  |  |  |  |

C 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C 3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 58 000 l | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 340 MWh | 540 GJ | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | El. ohrev | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

C 3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | žiadna výroba |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

C 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spotrebiče v administratívnej budove, čerpadlá na skládke, hala na druhotné suroviny | Spolu 150 MWh | Neeviduje sa | Neeviduje sa |

C 3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 540 GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 540 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | - |

C 3.5	Merná spotreba energie

| P. č. | Uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- D 1.	Znečisťovanie ovzdušia

D 1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D1.1.1 | Zdroj: skládka NNO Zachytávanie z aktívnej časti: nezachytáva sa, voľne uniká do ovzdušia Zachytávanie z rekultivovanej časti: Zachytáva sa a je odvádzaný do kondenzačnej šachty | Skládkový plyn – priemer : CH4: 30,39 % CO2 : 20,79 % O2: 3,13 % H2S : 53,44 ppm H2: 624,87 ppm | Uvedené hodnoty odpadových plynov zo skládky odpadov v Zohore sú uvedené ako priemerné z monitorovania celého areálu skládky za rok 2011. Z rozšírenej časti skládky NNO predpokladáme zvýšenie emisií o 10-15% |  |  |  |  |
| D1.1.2 | Zdroj : skládka NNO Zachytávanie: Polievanie povrchu | Prach |  |  |  |  |  |
| D1.1.3 | Zdroj : skládka NNO Zachytávanie : Prekývanie povrchu | Úlety |  |  |  |  |  |
| D1.1.4 | Zdroj: buldozér a ostatné mechanizmy | spaliny |  |  |  |  |  |

D 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Únik z plynových studní – pri skládke NNO | Skládkový plyn: CH4, CO2, O2, H2S, H2 | žiadne | 0,8 m | - | Premenlivá – závislá od množstva navážaného odpadu | - | - |
|  | Plynové studne sú zakreslené v priloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie |  |  |  |  |  |  |  |

## D 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

D 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie |

### D 2.2	Produkované odpadové vody

#### D 2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu |
| 1 | Teleso skládky | Priesaková kvapalina -výluh z uložených odpadov tvorený zrážkovými vodami, ktoré sa dostávajú do telesa skládky. Množstvo a vlastnosti sú pravidelne monitorované. | - | - | cca 33 | 12 000 | 0,146 |
| 2 | Uvádzané množstvo je iba odhadnuté – nie je možné exaktne stanoviť množstvo priesakovej vody, nakoľko toto množstvo je dané množstvom zrážok za dané obdobie a ďalšími klimatickými podmienkami (sila vetra, vlhkosť, vyparovanie, teplota a pod.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Kontaminovaná dažďová voda presiaknutá odpadom a zachyténá na fóliovom tesnení bude drenážnou vrstvou a portubím gravitačne odvádzaná do jestvujúcej drenážnej šachty Š19, z tejto bude voda čerpaná pomocou jestvujúceho potrubia do šachty Š11 pri existujúcej skládke NNO a ďalej gravitačne odtekať do jestvujúcej akumulačnej nádrže a pomocou recirkulačného systému skládky vracaná späť na povrch telesa skládky. Prípadné prebytky v období s väčším úhrnom atmosférických zrážok alebo pri nabehnutí prevádzky nového sektoru sa budú odvážať na zmluvne dohodnutú ČOV. Splaškové odpadové vody sú zhomažďované v žumpe a po naplnení sú odvážané na čistiareň odpadových vôd – zmluva s odvozcom. Príloha č. 11 |  |  |  |  |  |  |  |

#### D 2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Konc. (jedn.) | Ročná emisia (t) | Konc. (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Nepreberajú sa.

#### D 2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

Nepreberajú sa.

#### D 2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

Nepreberajú sa.

### D 2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Nevypúšťajú sa.

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | priesakové vody sa nevypúšťajú – žiaden vplyv |
| 2 | Povrchové vody z komunikácie a telesa skládky budú odtekať pomocou priečneho spádu komunikácie priamo po terénu do obvodovej priekopy/rigolu, kde budú zasakovať cez drenážnu štrkovú jamu v ochrannom páse zelene okolo skládky. Vniknutiu povrchových vôd do skládkových priestorov bráni fakt, že skládka je budovaná v násype voči okolitému terénu s ohľadom na vysokú hladinu podzemnej vody. Dažďová voda zo svahov násypov komunikácie a budúcej rekultivácie bude taktiež zvedená do obvodovej priekopy a zásakom do zelene okolitého terénu. |

### D 2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Nevypúšťajú sa.

#### D 2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Nevypúšťajú sa.

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

#### D 2.6.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Nevypúšťajú sa.

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Konc. (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

#### D 2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Nevypúšťajú sa.

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |

## D 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

#### D 3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Nevypúšťajú sa.

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

#### D 3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Nevypúšťajú sa.

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

#### D 3.1.3 Zoznam miest vypúšťania povrchových dažďových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

Nevypúšťajú sa.

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent dažďovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Dažďové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania dažďových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

#### D 3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Nevypúšťajú sa, vplyvy skládky na ŽP sa pravidelne monitorujú.

| P. č. | Nakladanie s dažďovými vodami a opis vplyvu vypúšťania dažďových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Dažďová voda zo svahov násypov komunikácie a budúcej rekultivácie bude zvedená do obvodovej priekopy a zásakom do zelene okolitého terénu. Vplyv skládky na pôdu sa monitoruje v zmysle súčasného platného integrovaného povolenia na prevádzkovanie skládky- nie je preukázaný vplyv – kontaminácia pôdy rizikovými prvkami. |

### D 3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

#### D 3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | nie | - | - |

#### D 3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nie | nie | nie | nie | nie |

#### D 3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | nie |

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Nie je preukázané.

Vzhľadom na to, že monitoring areálu je riešený pre celu skládku kompletne, (aj pre skládku NO a NNO), údaje uvedené v tabuľke sú čerpané z monitoringu vplyvu prevádzky celej skládky v Zohore na povrchové a podzemné vody za rok 2011

Uvedené hodnoty sú priemerné hodnoty indikačný vrtov, ktoré boli v roku 2011 monitorované.

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skládka NO + NNO | referenčné vrty: HV-1, ZV-1 indikačné vrty: KV-1 KV-2, KV-5, KV-6 a KV-8 (súčasný KV -8 bude nahradený existujúcim vrtom KV -7) | pH | 6,82 | - | PP-DCH-16 |
|  |  |  | Teplota | 11,91 | °C | PP-DCHtepl |
|  |  |  | farba | - | mg/l Pt | PP-SCH-76 |
|  |  |  | zápach | - |  | ŠOP-DCH-31 |
|  |  |  | zákal | - | ZF | PP-DCH-74 |
|  |  |  | Vodivosť | 158,95 | mS/m | PP-SCH-22 |
|  |  |  | O2 | 2 | mg/l | ŠOP-DCH-31 |
|  |  |  | RL105 | 1264,9 | mg/l | PP-DCH-15 |
|  |  |  | CHSK Cr | 22,61 | mg/l | PP-DCH-21 |
|  |  |  | NO3- | 20,01 | mg/l | PP-DCH-24 |
|  |  |  | NELIČ | 0.115 | mg/l | PP-DCH-13 |
|  |  |  | NH4+ | 0,49 | mg/l | PP-DCH-02 |
|  |  |  | As | 0,001 | mg/l | PP-DCH-54 |
|  |  |  | B | 0,13 | mg/l | PP-DCH-58 |
|  |  |  | Cr | 0,001 | mg/l | PP-DCH-58 |
|  |  |  | Cl- | 201,8 | mg/l | PP-DCH-20 |
|  |  |  | TOC | 7,59 | mg/l | PP-DCH-93 |
|  |  |  | PAU | 0,013 | mg/l | PP-DCH-17 |
|  |  |  | Fen.index | 0,011 | mg/l | PP-DCH-26 |
|  |  |  | SO42- | 204,2 | mg/l | PP-DCH-19 |
|  |  |  | Cd | 0,001 | mg/l | PP-DCH-58 |
|  |  |  | Pb | 0,008 | mg/l | PP-DCH-58 |
|  |  |  | Zn | 0,015 | mg/l | PP-DCH-58 |
|  |  |  | Ni | 0,009 | mg/l | PP-DCH-58 |

## D 4.	Nakladanie s odpadmi

- D 4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Pri výstavbe rozšírenej časti skládky NNO – STAVBA 2 sa predpokladá vznik nasledujúcich odpadov:

|  | Katal. číslo odpadu | Kategória | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz príloha č. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 080111 | N | Odpadové farby a laky | Skládka D1 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu | 0,001 | - | 0,001 | Zohor | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 150101 | O | Obaly z papiera lepenky | Recyklácia R12 |  | 0,01 | 0,01 | - | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 170201 | O | Drevo | Recyklácia R12 |  | 0,05 | 0,05 | - | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 170101 | O | Betón | Skládka D1 |  | 0,01 | - | 0,01 | Zohor | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 170405 | O | Železo a oceľ | Recyklácia R12 |  | 0,01 | 0,01 | - | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 170203 | O | Plasty | Recyklácia R12 |  | 0,1 | 0,1 | - | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 170903 | N | Iné odpady zo stavieb | Medzisklad NO - V | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu | 0,1 | - | - | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 170904 | O | Zmiešané odpady zo stavieb | Skládka D1 |  | 1 |  | 1 | Zohor | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 191307 | O | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | Solidifikačka D9 |  | 0,25 | - | 0,25 | ASA Slovensko, prev. Zohor – solidifikačná linka IP od SIŽP | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 200301 | O | Zmesový komunálny odpad | Skládka D1 |  | 0,03 | - | 0,03 | Zohor IP od SIŽP | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |

Pri samotnom prevádzkovaní rozšírenej časti skládky NNO – STAVBA 2 sa predpokladá vznik nasledujúcich odpadov:

Množstvá nie je možné dopedu presne stanoviť.

|  | Katal. číslo odpadu | Kategória | Názov odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz príloha č. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 080317 | N | Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | Skládka D1 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Zohor - skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 080318 | O | Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 | Skládka D1 |  |  |  |  | ASA Zohor - skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 130110 | N | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 130208 | N | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 130501 | N | Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | Skládka D1 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Zohor - skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 150101 | O | Obaly z papiera a lepenky | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 150102 | O | Obaly z plastov | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 150107 | O | Obaly zo skla | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 150110 | N | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | Skládka D1 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Zohor - skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 150202 | N | Absorbenty, filtrečné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL | Solidifikačná linka D9 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – solidifikačná linka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 160107 | N | Olejové filtre | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 160213 | N | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 160601 | N | Olovené batérie | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 190702 | N | Priesaková kvapalina zo skládky | MCHB ČOV Slovnaft D8/D9 | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | Slovnaft, a.s. | Zmluva s ČOV |
|  | 190703 | O | Priesaková kvapalina zo skládky iná ako uvedená v 190702 | MCHB ČOV Slovnaft D8/D9 |  |  |  |  | Slovnaft, a.s. | Zmluva s ČOV |
|  | 200101 | O | Papier a lepenka | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 200102 | O | Sklo | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 200121 | N | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | Medzisklad NO | Sú preukázeteľné až po vzniku odpadu |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – medzisklad NO | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 200139 | O | Plasty | Hala DS R12 |  |  |  |  | ASA Slovensko, prev. Zohor – hala DS | Rozhodnutie Obv.úradu ŽP Malacky |
|  | 200301 | O | Zmesový komunálny odpad | Skládka D1 |  |  |  |  | ASA Zohor – skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |
|  | 200303 | O | Odpad z čistenia ulíc | Skládka D1 |  |  |  |  | ASA Zohor - skládka | IPKZ rozhodnutie vydané SIŽP |

T.z. pri prevádzke skládky budú vznikať spoločnosti odpady v zmysle bodu D 4.1. tejto žiadosti, t.j. ktoré boli povolené v IP 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8, v zmysle bodu 3.1. vydaného IP + doplnené budú odpady, s ktorými sa bude nakladať nasledovným spôsobom:

080318 – priebežne ukladaný na skládku OO

150101- zhromažďovaný v hale DS a následne zhodnotený

150102 - zhromažďovaný v hale DS a následne zhodnotený

150107- zhromažďovaný v hale DS a následne zhodnotený

200121- zhromažďovaný v medzisklade NO

200301 – priebežne ukládaný na skládku OO

- D 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | skládkovanie |  |

- Zoznam  nebezpečných odpadov:

| Kat.číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 010101 | odpad z ťažby rudných nerastov | O |
| 010102 | odpad z ťažby nerudných nerastov | O |
| 010306 | hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305 | O |
| 010308 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307 | O |
| 010408 | odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407 | O |
| 010409 | odpadový piesok a íly | O |
| 010410 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 | O |
| 010411 | odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010407 | O |
| 010412 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 010407 a v 010411 | O |
| 010413 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407 | O |
| 010507 | vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 010505 a 010506 | O |
| 010508 | vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 010505 a 010506 | O |
| 020101 | kaly z prania a čistenia | O |
| 020107 | odpady z lesného hospodárstva | O |
| 020109 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108 | O |
| 020201 | kaly z prania a čistenia | O |
| 020203 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 020204 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 020301 | kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | O |
| 020302 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 020303 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | O |
| 020304 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 020305 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 020401 | zemina z čistenia a prania repy | O |
| 020402 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O |
| 020403 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 020501 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 020502 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 020601 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 020602 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 020603 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 020701 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O |
| 020702 | odpad z destilácie liehu | O |
| 020703 | odpad z chemického spracovania | O |
| 020704 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 020705 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 030105 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104 | O |
| 030302 | usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) | O |
| 030307 | mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |
| 030308 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
| 030309 | odpad z vápennej usadeniny | O |
| 030310 | výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O |
| 030311 | kaly so spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310 | O |
| 040101 | odpadová glejovka a štiepenka | O |
| 040102 | odpad z lúhovania | O |
| 040106 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm | O |
| 040107 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm | O |
| 040109 | odpady z vypracúvania a apretácie | O |
| 040209 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
| 040210 | organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) | O |
| 040215 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 | O |
| 040217 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216 | O |
| 040220 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219 | O |
| 040221 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
| 040222 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
| 050110 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109 | O |
| 050113 | kaly z napájacej vody pre kotly | O |
| 050114 | odpady z chladiacich kolón | O |
| 050116 | odpady s obsahom síry z odsírovania ropy | O |
| 050117 | bitúmen | O |
| 050604 | odpad z chladiacich kolón | O |
| 050702 | odpady obsahujúce síru | O |
| 060503 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502 | O |
| 060603 | odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 060602 | O |
| 060902 | troska obsahujúca fosfor | O |
| 060904 | odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 060903 | O |
| 061101 | odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika | O |
| 061303 | priemyselné sadze | O |
| 070112 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111 | O |
| 070212 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211 | O |
| 070213 | odpadový plast | O |
| 070215 | odpadové prísady iné ako uvedené v 070214 | O |
| 070312 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311 | O |
| 070412 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411 | O |
| 070512 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511 | O |
| 070514 | tuhé odpady iné ako uvedené v 070513 | O |
| 070612 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611 | O |
| 070712 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711 | O |
| 080112 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 | O |
| 080114 | kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113 | O |
| 080118 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 | O |
| 080201 | odpadové náterové prášky | O |
| 080313 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312 | O |
| 080315 | kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314 | O |
| 080318 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 | O |
| 080410 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409 | O |
| 080412 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411 | O |
| 090107 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 090108 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 100101 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104) | O |
| 100102 | popolček z uhlia | O |
| 100103 | popolček z rašeliny a (neupraveného)dreva | O |
| 100105 | tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika | O |
| 100107 | reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu | O |
| 100115 | popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 100114 | O |
| 100117 | popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 100116 | O |
| 100119 | odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100105,100107 a 100118 | O |
| 100124 | piesky z fluidnej vrstvy | O |
| 100125 | odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne | O |
| 100126 | odpady z úpravy chladiacej vody | O |
| 100201 | odpad zo spracovania trosky | O |
| 100202 | nespracovaná troska | O |
| 100208 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207 | O |
| 100210 | okuje z valcovania | O |
| 100212 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211 | O |
| 100214 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 100213 | O |
| 100215 | iné kaly a filtračné koláče | O |
| 100302 | anódový šrot | O |
| 100316 | peny iné ako uvedené v 100315 | O |
| 100318 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 100317 | O |
| 100320 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319 | O |
| 100322 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z gumových mlynov) iné ako uvedé v 100321 | O |
| 100324 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323 | O |
| 100326 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 100325 | O |
| 100328 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327 | O |
| 100330 | odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 100329 | O |
| 100410 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409 | O |
| 100501 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 100504 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 100511 | stery a peny iné ako uvedené v 100510 | O |
| 100601 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 100602 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
| 100604 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 100610 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609 | O |
| 100701 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 100702 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
| 100703 | tuhé odpady z čistenia plynov | O |
| 100704 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 100705 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
| 100708 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707 | O |
| 100804 | tuhé znečisť ujúce látky a prach | O |
| 100809 | iné trosky | O |
| 100811 | stery a peny iné ako uvedené v 100810 | O |
| 100813 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 100812 | O |
| 100814 | anódový šrot | O |
| 100816 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100815 | O |
| 100818 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 100817 | O |
| 100820 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100819 | O |
| 100903 | pecná troska | O |
| 100906 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 100905 | O |
| 100908 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 100907 | O |
| 100910 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909 | O |
| 100912 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 100911 | O |
| 100914 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913 | O |
| 100916 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 100915 | O |
| 100999 | odpady inak nešpecifikované |  |
| 101003 | pecná troska | O |
| 101006 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 101005 | O |
| 101008 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 101007 | O |
| 101010 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009 | O |
| 101012 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 101011 | O |
| 101014 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013 | O |
| 101016 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 101015 | O |
| 101103 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O |
| 101105 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 101110 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101109 | O |
| 101112 | odpadové sklo iné ako uvedené v 101111 | O |
| 101114 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101113 | O |
| 101116 | tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101115 | O |
| 101118 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101117 | O |
| 101120 | tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 101119 | O |
| 101201 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
| 101203 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 101205 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
| 101206 | vyradené formy | O |
| 101208 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
| 101210 | tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 101209 | O |
| 101212 | odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211 | O |
| 101213 | kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 101301 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
| 101304 | odpady z pálenia a hasenia vápna | O |
| 101306 | tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 101313 | O |
| 101307 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O |
| 101310 | odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 101309 | O |
| 101311 | odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310 | O |
| 101313 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 101312 | O |
| 101314 | odpadový betón a betónový kal | O |
| 110110 | kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 110109 | O |
| 110114 | odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113 | O |
| 110203 | odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy | O |
| 110206 | odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 110205 | O |
| 120104 | prach a zlomky z neželezných kovov | O |
| 120105 | hobliny a triesky z plastov | O |
| 120113 | odpady zo zvárania | O |
| 120115 | kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114 | O |
| 120117 | odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116 | O |
| 120121 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120 | O |
| 150105 | kompozitné obaly | O |
| 150106 | zmiešané obaly | O |
| 150109 | obaly z textilu | O |
| 150203 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202 | O |
| 160112 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160111 | O |
| 160119 | plasty | O |
| 160120 | sklo | O |
| 160122 | časti inak nešpecifikované | O |
| 160214 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 | O |
| 160216 | časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215 | O |
| 160304 | anorganické odpady iné ako uvedené v 160303 | O |
| 160306 | organické odpady iné ako uvedené v 160305 | O |
| 160509 | vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506,160507 alebo 160508 | O |
| 160804 | použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 160807 | O |
| 161102 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 161101 | O |
| 161104 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 161103 | O |
| 161106 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 161105 | O |
| 170101 | betón | O |
| 170102 | tehly | O |
| 170103 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
| 170107 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 | O |
| 170201 | drevo | O |
| 170202 | sklo | O |
| 170203 | plasty | O |
| 170302 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 | O |
| 170411 | káble iné ako uvedené v 170410 | O |
| 170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 | O |
| 170506 | výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 | O |
| 170508 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507 | O |
| 170604 | izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 | O |
| 170802 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801 | O |
| 170904 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903 | O |
| 180101 | ostré predmety okrem 180103 | O |
| 180104 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) | O |
| 180201 | ostré predmety okrem 180202 | O |
| 180203 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | O |
| 180206 | chemikálie iné ako uvedené v 180205 | O |
| 180208 | liečivá iné ako uvedené v 180207 | O |
| 190112 | popol a škvára iné ako uvedené v 190111 | O |
| 190114 | popolček iný ako uvedený v 190113 | O |
| 190116 | kotolný prach iný ako uvedený v 190115 | O |
| 190118 | odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117 | O |
| 190119 | piesky z fluidnej vrstvy | O |
| 190206 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205 | O |
| 190305 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304 | O |
| 190307 | solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306 | O |
| 190401 | vitrifikovaný odpad | O |
| 190501 | nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O |
| 190502 | nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
| 190503 | kompost nevyhovujúcej kvality | O |
| 190603 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O |
| 190604 | zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O |
| 190605 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
| 190606 | zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
| 190801 | zhrabky z hrablíc | O |
| 190802 | odpad z lapačov piesku | O |
| 190805 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
| 190901 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
| 190902 | kaly z čírenia vody | O |
| 190903 | kaly z dekarbonizácie | O |
| 190904 | použité aktívne uhlie | O |
| 190905 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O |
| 190906 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | O |
| 191004 | úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003 | O |
| 191006 | iné frakcie iné ako uvedené v 191005 | O |
| 191106 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105 | O |
| 191204 | plasty a guma | O |
| 191208 | textílie | O |
| 191209 | minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) | O |
| 191212 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 | O |
| 191302 | odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301 | O |
| 191304 | kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303 | O |
| 191306 | kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305 | O |
| 200110 | šatstvo | O |
| 200111 | textílie | O |
| 200128 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127 | O |
| 200130 | detergenty iné ako uvedené v 200129 | O |
| 200138 | drevo iné ako uvedené v 200137 | O |
| 200141 | odpady z vymetania komínov | O |
| 200202 | zemina a kamenivo | O |
| 200203 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
| 200301 | zmesový komunálny odpad | O |
| 200302 | odpad z trhovísk | O |
| 200303 | odpad z čistenia ulíc | O |
| 200304 | kal zo septikov | O |
| 200306 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
| 200307 | objemný odpad | O |

## D 5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | žiadne |  | - | - | - |  | - |

## D 6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žiadny | žiadny |  |  |  | žiadny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | žiadne |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | Kópia katastrálnej mapy | 2. |
| E1.2 | Situácia M 1: 100 000 |  |

## E2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Bez zmeny. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

## E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Žiadne. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tesniaci systém skládky bude vyhovovať platným technickým normám a bude napojený na jestvujúce vrstvy tak, aby tvorili jeden celok bez možnosti úniku skládkových kvapalín a ohrozenia životného prostredia. Navrhovaná skladba dna pre rozšírenie skládok je nasledujúca: a) minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m, kf<=1*10–9 b) detekčný systém netesnosti fólie (napr. SENZOR) c) tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2 mm d) ochranná netkaná geotextília, CBR test > 8000 N e) plošný drén – štrk guľatého zrna fr. 16-32 mm hrúbky 0,5m Je navrhnutý kombinovaný tesniaci systém, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliu PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve. Napojenie nového a jestvujúceho tesnenia dna skládky NNO bude prevedené s dostatočnými presahmi, aby bola zabezpečená celistvosť oboch tesniacich prvkov a bolo zabránené úniku skládkových kvapalín mimo telesa skládky. |  |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |  |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |  |
| 1.8 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Cieľom monitoringu je zamedziť negatívny vplyv prevádzky na vodu (podzemnú, povrchovú) a iné zložky životného prostredia, zdravie ľudí a zvierat po dobu ukladania odpadu a následne po ukončení zneškodňovania odpadov po dobu následnej starostlivosti. |  |
| 1.9 | Účinnosť opatrenia | Výstavbou telesa skládky nedôjde z hydrologického hľadiska k žiadnym podstatným negatívnym javom. Umiestenie stavby je v súlade s požiadavky legislatívy o úrovni hladiny storočnej vody podzemnej vody. Celý priestor telesa je zabezpečený minerálnym tesnením a fóliou z PE-HD. Ku kontrole tesnosti slúži detekčný systém inštalovaný pod fóliou. Ďalšou bariérou sú jemnozrnné ílovité zeminy v podloží, ktoré tvoria prirodzenú izolačnú bariéru. |  |
| 1.10 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |  |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia – spôsoby: - samotný postup ukladania odpadov – hutnenie a prekrývanie uložených vrstiev odpadu má vplyv na zníženie tvorby skládkového plynu – zemina vytvorí tzv. biofilter, kde dochádza k oxidácii metánu za vzniku CO2, H2O, - prekryvom odpadov sa taktiež zamedzí úletom ľahkých frakcií, - inštalácia záchytných sietí – zamedzenie úletov, - ručné zbieranie uletených odpadov v okolí skládky, - kropenie telesa skládky priesakovou kvapalinou podmokom – zamedzenie prašnosti a úletom, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |  |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |  |
| 1.8 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Cieľom monitoringu je minimalizovať negatívny vplyv prevádzky na ovzdušie a iné zložky životného prostredia, zdravie ľudí a zvierat po dobu ukladania odpadu a následne po ukončení zneškodňovania odpadov po dobu následnej starostlivosti. |  |
| 1.9 | Účinnosť opatrenia | Skládka odpadov je v zmysle aktuálne platných zákonov kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, kde sa neuplatňujú emisné limity a nepreukazuje sa dodržiavanie emisných hodnôt a množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, rovnako nie sú určené ani všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na plošný charakter predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bude rozptyl emisií zabezpečovaný voľným prúdením a dostatočnou vzdialenosťou zariadenia od obytnej zástavby. |  |
| 1.10 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- G 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- G 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda, vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládkové teleso |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Podzemné vody Navrhnutý monitorovací systém spoločný pre skládku NO aj NNO: referenčné vrty: HV-1, ZV-1 indikačné vrty: KV-1 KV-2, KV-5, KV-6 a KV-8 (súčasný KV -8 bude nahradený existujúcim vrtom KV -7) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových vôd, monitorovanie skládkových plynov. V zmysle Prevádzkového poriadku pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nebezpečný odpad Zohor. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek |  |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | V súlade s monitorovaním vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových vôd, monitorovanie skládkových plynov. Akreditované externé laboratória. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Akreditované externé laboratória. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Akreditované externé laboratória. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditované externé laboratória. |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Akreditované externé laboratória., tabuľky, graficky v príslušných správach. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne. |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Žiadny. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

# I   Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou porovnané so smernicou EÚ č. 1999/31/ES

###### I 1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. |  |  |
|  | § 24 Výber lokality na skládku odpadov | Bez zmeny. |  |  |
|  | § 26 ods. (2) písm. b) Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra: | Prirodzená geologická bariéra podľa prieskumných prác je v rozsahu podložia rozšírenia skládkového telesa Neogénne sedimenty: plastické íly kf =1.10 -10 m/s až 1.10 -11 m/s prachové íly kf =1.10 -7 m/s až 1.10 -8 m/s nesúdržné zeminy kf =2,1.10 -4 m/s až 1,3.10 -5 m/s Kvartérne zeminy: Terasové piesky kf =5,8.10 -4 m/s až 2,8.10 -5 m/s Terasové štrky kf =2.10 -4 m/s | Skládka NNO: kf ≤1,0 . 10-9 m.s-1, hrúbka ≥1 m, | Nesplnené |
|  | § 26 ods. (3) Požiadavky na tesnenie skládky odpadov Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva). Fóliová vrstva PEHD | Tesniaci systém skládky je navrhnutý kombinovaným tesniacim systémom, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliu PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve. Minerálne tesnenie skládky: je navrhnuté ako dvojvrstvový v min. hrúbke 0,5 m, hrúbka jednej vrstvy 250 mm v zhutnenom stave. Vrchná vrstva pod fóliou nesmie obsahovať kamenité úlomky >63 mm. Tesniaca minerálna vrstva musí byť pred prekrytím fóliou chránená pred nežiaducimi účinky poveternosti (kaluže, vysychanie, mráz, povrchová erózia) a mechanickému poškodeniu. Fóliové tesnenie skládky: Pre konštrukciu fóliového tesnenia je navrhnutá fólia z vysokohustotného polyetylénu PE-HD hr. 2,0 mm s mechanickou, chemickou a biologickou odolnosťou. Pre tesnení dna i svahov skládky je navrhnutá fólia s hladkým povrchom. Fólia bude uložená na vrstve minerálneho tesnenia. Fólia bude fixovaná po obvode telesa skládky v zemnom zámku. Fixačný zámok bude min. 0,5 m široký a 0,6 m hlboký. Hrúbka fólie 2,5 mm. Celistvosť fólia je kontrolovaná monitorovacím systémom. | Skládka NNO: Minerálne tesnenie hr. ≥ 0,5 m kf ≤1,0 . 10-9 m . s-1. Minerálne tesnenie je doplnené najmenej jednou vrstvou fólie PEHD hr. 1,5 mm. | Splnené. |
|  | §26 ods. (6) Ochranná vrstva | Pred mechanickým poškodením je fólia PE-HD chránená netkanou mechanicky spevnenou geotextíliou z nekonečných PP vláken stabilizovaná proti UV žiarení. Požadovaná hodnota CBR testu musí byť vyššia než 8000 N. Pásy geotextílie budú spojovaný teplovzdušne. | Ako ochrannú vrstvu je možné použiť vhodné typy geotextílií. | Splnené. |
|  | § 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu Zachytávanie priesakových kvapalín | Štrková vrstva v hrúbke 0,5 m, štrk frakcie 16-32mm, bez vápenatých prímesí. Koeficient filtrácie štrkovej vrstvy bude kf  10-3 m.s-1. | Drenážna vrstva hrúbka ≥ 0,5 m. Materiál: štrk  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. | Splnené. |
|  |  | Všetka znečistená voda bude zachytávaná na tesnení vane skládky a vdaka spádovaniu sa dostane do jestvujúceho sektoru sládky. Novo postavená časť bude odvodnená pomocou plošného drénu. | Drenážne potrubie  ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor  ≥ 12 mm. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %, sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %. Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. | Splnené. |
|  |  | Povrchové vody budú pomocou priečneho spádu odvedené do obvodovej priekopy kde budú zasiakovať cez drenážnu štrkovú jamu v ochrannom páse zelene okolo skládky. | Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov bude dobudovaný dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém. | Splnené. |
|  | § 27 ods. (7) a (8) Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu. Zachytávanie skládkového plynu | Nie je realizované |  |  |
|  | § 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov | Áno | Informačná tabuľa, | Splnené. |
|  |  | Áno | Príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, | Splnené. |
|  |  | Áno | Oplotenie a uzamykateľná brána, | Splnené. |
|  |  | Áno | Váha, | Splnené. |
|  |  | Áno | Prevádzkový objekt s potrebným vybavením, | Splnené. |
|  |  | Áno | Protipožiarne zariadenie, | Splnené. |
|  |  | Áno | Drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín | Splnené. |
|  |  | Áno | Drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, | Splnené. |
|  |  | Navrhnutý monitorovací systém spoločný pre skládku NO aj NNO: referenčné vrty: HV-1, ZV-1 indikačné vrty: KV-1 KV-2, KV-5, KV-6 a KV-8 (súčasný KV -8 bude nahradený existujúcim vrtom KV -7) | Monitorovací systém podzemných vôd | Splnené. |
|  |  | Monitoring sa vykonáva odborne spôsobilou organizáciou na monitorovanie kvality a množstva skládkových plynov. | Monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, | Splnené. |
|  |  | Áno | Odvodňovací systém pre povrchové vody, | Splnené. |
|  |  | Áno – oklepová rampa | Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov | Splnené. |
|  |  | Prevádzka skládky ďalšie zariadenia nevyžaduje. | Ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje. |  |
|  | § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov | Projektová dokumentácia : SO 107 Uzavretie a rekultivácia skládky Cieľom uzavretia a rekultivácie skládky je bezpečne oddeliť skladované odpady od okolitého prostredí a zakomponovať skládkové teleso do krajiny tak, aby nepôsobilo ako rušivý prvok. Uzavretie a rekultivácia skládkových plôch sa bude uskutočňovať priebežne po celú dobu prevádzkovaní skládky. Rekultivované budú vždy tie plochy, na ktorých bolo navážaním odpadu dosiahnutá plánovaná výška telesa a prebehla prvotná rýchla konsolidácia. Uzatváranie skládky bude zosúladené s rozširovaním telesa tak, aby bola zachovaná približne rovnaká plocha otvorenej časti skládky počas celej doby prevádzky skládky. Plocha povrchu rekultivácie rozšírenej skládky bude 1,55 ha. Výška odpadu nad dnom skládky po kompletnej konsolidácii bude na kóte 170 m.n.m.. | Je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ. | Splnené. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Bez zmeny. |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Bez zmeny. |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Bez zmeny. |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Bez zmeny. |  |  |

I 2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |

I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované ďalšie opatrenia. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- J 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú pripravované ďalšie opatrenia. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- J 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| Bez zmeny. |  |

- J 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| Bez zmeny. |  |

- J 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| Bez zmeny. |  |

J 6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vybudovanie skládky NNO – zmena pred kolaudáciou, ktorou bude povolená prevádzka | Vydanie súhlasu na prevádzkovanie rozšírenej časti skládky a schválenie PP. Kolaudácia rozšírenej časti. | 2013 |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| L1 | ### Identifikácia žiadateľa: ### .A.S.A. Zohor, spol. s r.o. ### Bratislavská 18 ### 900 51 Zohor Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu na základe zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ako príslušnému povoľujúcemu orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení pre vydanie dodatočného povolenia pre rozšírenie Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Opis prevádzky a jej základných parametrov: Prevádzka skládky je zameraná na zneškodňovanie nie nebezpečného a nebezpečného odpadu, ktorý je taxatívne vymenovaný na tabuli, resp. na váhe vo vstupnej časti areálu skládky. Odpad je prijímaný v pondelok až piatok od 6,00 hod. do 18,00 hod. #### Opis vstupov do prevádzky: SkládkSSkládka odpadov k zabezpečeniu svojej činnosti potrebuje elektrickú energiu, naftu a benzín. Prevádzkou skládky sa produkujú množstvá emisií prachu, úletov, skládkového plynu, priesakovej vody a odpadov. Znižovanie negatívnych účinkov prevádzky na životné prostredie sa zabezpečuje používaním technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií a tvorby odpadov. Prevádzka nie je zdrojom žiadnych vibrácií a žiarení. Opis zdrojov znečisťovania: Zdrojom znečistenia sú vlastné skládkované odpady, produkty ich rozkladu a interakcií, ako aj produkty skládkovej činnosti. Ide o priesakové vody, plyny, prach, zápach, vplyv dopravy. - priesakové vody – vďaka prítomnosti geologickej a umelej bariéry, neprítomnosti hydrogeologického kolektora nedochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolia - plyny – na existujúcej časti skládky sú odpadové plyny podtlakom odsávané a využité na výrobu elektrickej energie - prach – odpad sa kropí, zalieva, okolie nie je ovplyvňované - zápach – organický odpad sa denne prekrýva a hutní, čím sa intenzita pachov eliminuje a širšie okolie prakticky neovplyvňuje. Opis monitoringu: Na skládke sa v súlade s legislatívou a STN 83 8103 monitoruje kvalita priesakovej kvapaliny v akumulačných nádržiach, vplyv skládky na podzemné vody. Množstvo a kvalita tvoriaceho sa plynu je monitorovaná 2 krát do roka meraním podpovrchovými sondami na ploche skládky NNO. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami: - vhodnosť prírodných podmienok a situovania skládky - kvalitu stavebno-technických opatrení zabezpečujúcich funkčnosť a bezpečnosť skládky z hľadiska ochrany životného prostredia - dodržiavanie technológie skládkovania, resp. prevádzkového poriadku. Opis povoľovanej stavby: Predmetom žiadosti je rozšírenie skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný na ploche asi 1,42 ha a kapacite 255 000 m3 Realizácia skládky NNO pozostáva z výstavby kombinovaného tesniaceho systému, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliu PE-HD. Skladba tesnenia skládky vyhovuje platnej legislatíve. Minerálne tesnenie skládky - je navrhnuté ako dvojvrstvov. v min. hrúbke 0,5 m, hrúbka jednej vrstvy 250 mm vo zhutnenom stave. Vrchná vrstva pod fóliou nesmie obsahovať kamenité úlomky >63 mm. Fóliové tesnenie skládky je fólia z vysokohustotného polyetylénu PE-HD hr. 2,5 mm s mechanickou, chemickou a biologickou odolnosťou. Pre tesnení dna i svahov skládky je navrhnutá fólia s hladkým povrchom. Fólia bude uložená na vrstve minerálneho tesnenia. Fólia bude fixovaná po obvode telesa skládky v zemnom zámku. Fixačný zámok bude min. 0.5 m široký a 0,6 m hlboký. Celistvosť fólia je kontrolovaná monitorovacím systémom. Pred mechanickým poškodením je fólia PE-HD chránená netkanou mechanicky spevnenou geotextíliou z nekonečných PP vláken stabilizovaná proti UV žiarení. Požadovaná hodnota CBR testu musí byť vyššia než 8000 N. Pásy geotextílie budú spojované teplovzdušne. Drenážna vrstva je v celom rozsahu zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbky 0,50 m, bez vápenitých prímesí. Drenážny systém bude napojený na vodné hospodárstvo jestvujúcej skládky odpadov. Povrchové vody budú odtekať pomocou priečného spádu do obvodovej priekopy. Vniknutiu povrchových vôd do skládkovacích priestorov bráni fakt, že skládka je budovaná na násyspe voči okolitému terénu. Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt „Uzavretie a rekultivácia skládky“. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti. Návrh je vykonaný v súlade s §34 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z. Uzatvorenie pozostáva z úpravy skládkového telesa do tvaru podľa PD, minerálneho tesnenia, umelej drenážnej vrstvy, rekultivačnej vrstvy a zatrávnenia skládkového telesa po rekultivácii. Podmienky vykonávania monitoringu počas prevádzkovania skládky a po ukončení prevádzky zostávajú v platnosti. Skládka je vybavená všetkými nevyhnutnými objektmi podľa STN 83 8102 Pri prevádzkovaní skládky sa využívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu negatívnych vplyvov skládky, počnúc vážením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným ukladaním, zhutňovaním, kropením a prekrývaním. Prevádzka navrhnutými a pripravovanými opatreniami v prevádzke, najmä, opatreniami na hospodárne využívanie palív, minimalizovanie úletov a na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov, chce zabezpečiť ešte bezpečnejšie a energeticky menej náročnejšie ukladanie odpadov na skládke odpadov. |

M. Zoznam účastníkov konania:

- .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

- .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

- Obecný úrad Zohor, Dolná ulica č. 46, 900 51 Zohor

- Ing. Jaroslav Sedláček, .A.S.A. spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha

Zoznam dotknutých orgánov:

- Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

- Obec Zohor – stavebný úrad, 900 51 Zohor

- Obec Zohor – orgán ochrany ovzdušia, 900 51 Zohor

- Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

- Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

- Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor ochrany prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto SR so sídlom v Bratislave. Regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29

- Obvodný pozemkový úrad v Malackách, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

- Ministerstvo životného prostredia, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

- Ministerstvo životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 90101 Malacky

- Technická inšpekcia a.s.m pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava

- Západoslovenská energetika a.s., Hraničná 14, Bratislava

O	Prehlásenie

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                      _______________	           Dátum:

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Marcela Beňadiková

Pozícia v organizácii:              špecialista legislatívy a IMS             	__

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

P1.   Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P1.1 | Žiadne |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| P1.2 | Žiadne |

P2. 	Ďalšie doklady

|  | Ďalšie doklady : |  |  |  |  | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výpis z OR spoločnosti ASA Zohor + plná moc |  |  |  |  | 1 |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |
| 2 | Kópia z katastrálnej mapy |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Výpisy z listov vlastníctva, kúpne zmluvy |  |  |  |  | 3 |
|  | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 4 | Zoznam vyjadrení a stanovísk orgánov a organizácií štátnej správy. |  |  |  |  | 4. |
| 5 | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov zámeru činnosti na ŽP podľa zákona 24/2006 Z.z. |  |  |  |  | 5. |
| 6 | Územné rozhodnutie |  |  |  |  | 6. |
| 7 | Vyňatie z polnohospodárskeho pôdneho fondu |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |
| 8 | Areál skládky Zohor, Rozšírenie skládok odpadov, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný STAVBA 2, .A.S:A. , spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha, 09/2012 (paré 1 a paré 2 ) |  |  |  |  | 8. |
|  | Prevádzková dokumentácia |  |  |  |  |  |
|  | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |
|  | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |
|  | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |
| 9 | Bankový výpis – doklad o úhrade |  |  |  |  | 9. |
| 10 | Zmluva o postupení práv a povinnosti stavebníka, Nájomná zmluva |  |  |  |  | 10. |
| 11 | Zmluva s MCHB ČOV Slovnaft na odvoz priesakových vôd a splaškových vôd č. 0378649/00CRZ, 0379103/00CRZ |  |  |  |  | 11. |
| 12 | Rozhodnutia OŠS OH na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov |  |  |  |  | 12. |