# VPP Holíč spol. s r.o.,  Svätojánska 8,  908 51  Holíč

# ŽIADOSŤ

# o vydanie  zmeny č. II povolenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku

# CUNÍN  –  SKLÁDKA  TKO

# skládka odpadov na  odpad, ktorý nie je nebezpečný

# November/ 2012

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienti odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| A1.1 | Názov prevádzkovateľa | VPP Holíč spol. s r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| A1.3 | Druh žiadosti zmena | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| A1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Svätojánska 8, 908 51 Holíč |  |  |  |
| A1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| A1.6 | www adresa | cambalk@gmail.com |  |  |  |
| A1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | p. Karol Čambal – riaditeľ |  |  |  |
| A1.8 | IČO | 36 227 200 |  |  |  |
| A1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ : 90.0 NOSE-P : 109.06 |  |  |  |
| A1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z obchodného registra | Príloha č. | 1. |  |
| A1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | p. Karol Čambal |  |  |  |
| A1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti na Integrované povolenia Zmena – rekultivácia skládky, stavebné povolenie | DEPONIA SYSTEM s.r.o. , Ing. Bohuslav Katrenčík, č. osvedčenia : 11/102/2004-6, Koceľova 15, 821 08 Bratislava, tel / fax : 02/5542 2021, email : deponia@deponia .sk VPP Holíč spol. s.r.o. Svätojánska 8, 908 51 Holíč Telefón: 034/6683159 Fax: 034/6682177 e-mail. vpp.holic@stonline.sk |  |  |  |

A2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| A2.1 | Názov prevádzky zmena | Cunín – skládka TKO 1- etapa Rekultivácia skládky, stavebné povolenie |
| --- | --- | --- |
| A2.2 | Adresa prevádzky | Svätojánska 8, 908 51 Holíč |
| A2.3 | Umiestnenie prevádzky | Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Gbely parcelné číslo: 3565, podľa LV č. 2327, ktorého držiteľom je Slovenský pozemkový fond a parcelné číslo: 3564, podľa listu vlastníctva č. 1926, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Právo k pozemkom prevádzkovateľ doložil nájomnou zmluvou medzi SPF a mestom Holíč, ktoré je vlastníkom skládky. |
| A2.4 | Počet zamestnancov | 4 |
| A2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky zmena | Skládka je prevádzkovaná od roku 1994 Koniec prevádzkovania: do vyčerpania projektovej kapacity skládky odhadovanej do konca roku 2013 Dátum uzatvárania skládky je navrhnuté robiť v 2 časových etapách: 1. etapa ( 8 357 m²) v roku 2013, 2. etapa (8 128 m²) v roku 2014. |
| A2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ zmena | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady |
| A2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000 t |
| A2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Celková kapacita skládky podľa pôvodnej dokumentácie: 68 000 m3 |
| A2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Voľná kapacita skládky podľa evidenčného listu k 31.12.2003 : 30 600 m3 Voľná kapacita podľa projektu rekultivácie a zamerania skládky k 31.12.2003 : 61 201 m3 Voľná kapacita skládky podľa Technickej správy- vyhodnotenia topografie skládky odpadov podľa prílohy č. 13 BOD IV. Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. vypracovanej 01/2010, je v rozsahu I. etapy 11 583 m3 Prevádzková doba pondelok – piatok: 6 30 – 1500 hod. Nepravidelná prevádzka mimo uvedenú dobu sa dohodne vopred. |
| A2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 – |
| A2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | malý zdroj znečistenia |
| A2.12 | Trieda skládky odpadov | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – súhlas na prev. príloha č. 4 |

A3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| A3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie Zmena | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č.43 | 43 |
| A3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

A4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| A4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992 (dodatok) |
| --- | --- | --- | --- |
| A4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ObÚŽP-610/92-Ma zo dňa 07.07.1992 VH-D-8/S-34/133/1992-Bá zo dňa 10.06.1992 |
| A4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ObÚŽP-1076/93-Vé zo dňa 03.03.1994 VH-D-11/224/1993-Bá zo dňa 01.02.1994 |
| A4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 3565/1 – ost. plocha (skládka) - mesto Holíč 3565/2 – zast. plocha (váha) - mesto Holíč 3561/3 – komunikácia - mesto Holíč 3561/4 – komunikácia – mesto Holíč 3561/5 - komunikácia – mesto Holíč 3564/2 - komunikácia – mesto Holíč 3564/3 - komunikácia – mesto Holíč |  |
| A4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 3564 – orná pôda – Slovenský pozemkový fond 3566 - zastavaná plocha – Slovenský pozemkový fond 3565/3 – ost. plocha – mesto Holíč |  |
| A4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty Zmena | SO-01 Príprava územia SO-02 Založenie skládkového telesa SO-03 Drenážny systém SO-04 Zberná nádrž SO-05 Obvodové hrádze SO-06 Príjazdová komunikácia SO-07 Oplotenie SO-08 Bunka SO-09 Pozorovacie sondy SO-10 Suché WC SO-11 Zakrytý kanál SO-12 Spevnené plochy SO-13 Váha SO- 21 Zariadenie na čistenie kolies SO Odplyňovacie šachty Uzavretie – rekultivácia skládky Upravený povrch odpadu Drenáž pre odvod plynu Separačná geotextília Minerálne tesniaca vrstva Drenáž na odvod vody Filtračná geotextília Zemina hrúbky 1000 mm Zatrávnenie a výsadba zelene |  |
| A4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Technologická časť : elektrocentrála čerpadlo v zbernej šachte na prečerpávanie do zbernej nádrže |  |

A5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| A5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Cunín – skládka TKO, Svätojánska 1744/8, 908 51 Holíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 5693-32575/37/2007Koč/370490104 Bratislava, 08. 10. 2007 9441-41695/37/2008/Koč Bratislava15.12.2008 5304-28438/37/2011/Zál/370490104/Z1 Bratislava, 31.10.2011 |  |  |  |
| A5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia Zmena | Nie | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha | ... | Príloha č. | 44 |
| A5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Zmena | Predmetom žiadosti: - je konanie za účelom rozšírenia zoznamu odpadov zneškodnených na skládke Cunín- skládka TKO, podľa § 8 písm. c) bodu 7, - súvisiacej zmeny súčasného prevádzkového poriadku vydaného dňa 09.10. 2009 na základe rozhodnutia SIŽP číslo 9441- 41695/37/2008/Koč - a žiadosť o prehodnotenie možnosti rozsahu sledovaných parametrov pri analýzach podzemných vôd a priesakových kvapalín, pre sledovanie skutočných pomerov v okolí skládky na základe vypracovanej správy monitoringu za rok 2010 spoločnosťou SENSOR, spol. s. r. o., 01/2011. - je konanie za účelom vydania stavebného povolenia na uzavretie skládky a povolenia na rekultiváciu skládky. |  |  |  |

A6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| A6.1 | žiadny | žiadny | žiadny |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B.1 | Riadená skládka nie nebezpečných odpadov leží v katastrálnom území mesta Gbely, na lokalite Cunín – Révajka, severne od mesta Gbely, v bývalej ťažobnej jame po vyťaženej hline. Ku skládke je prístup po štátnej ceste Holíč - Kopčany, miestnej komunikácii Kopčany - Cunín a po vybudovanej prístupovej komunikácii v rámci výstavby skládky. Celková projektovaná kapacita skládky bola 100 000 t odpadu. Skládkovací priestor bol pri realizácii stavby utesnený umelou tesniacou bariérou (bez minerálneho tesnenia) – fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Plošná drenáž má hrúbku 300 mm. Odvedenie priesakových kvapalín je zabezpečené plošnou drenážou a drenážnym potrubím, ktoré zausťuje do zbernej šachty. Prevádzka nemá vybudovanú akumulačnú nádrž priesakových kvapalín. Na odvádzanie skládkového plynu sú na skládke vybudované odplyňovacie šachty. Vo vstupnom priestore skládky sa nachádza bunka, v ktorej sa vykonáva kontrola a evidencia množstva uložených odpadov v zmysle platnej legislatívy. Pred bunkou je osadená mostová váha s mechanickým odvažovaním odpadu. Priesakové kvapaliny zo skládky sa zhromažďujú v najnižšom mieste skládky v zbernej šachte. Zhromaždená priesaková kvapalina sa využíva na spätný postrek povrchu skládkového telesa - na zvlhčovanie povrchu skládky, čím sa zamedzuje úletom, zlepšuje sa zhutniteľnosť dovážaných odpadov a zvyšuje sa vlhkosť skládkového telesa, ktorá vytvára lepšie podmienky na rozložiteľnosť biologických odpadov na skládke, zrenie skládkového telesa a požiarnu bezpečnosť na skládke. Po obvode skládkového telesa je vybudovaný obtokový kanál, ktorý bráni prítokom povrchových vôd do skládkovacích priestorov. Dažďové vody z obtokového kanála odvádza zakrytý kanál situovaný pri poľnej ceste smerom ku Gbelom, zaústený do Cunínskeho potoka. Prevádzka skládky je potenciálnym zdrojom emisií prachu, úletov, skládkového plynu, priesakovej kvapaliny a odpadov. Počas prevádzkovania je skládka monitorovaná a to v zložkách kvality podzemnej vody, priesakovej kvapaliny, v zložke sledovania a kvality produkovaného skládkového plynu. Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt: „Uzavretie a rekultivácia skládky“. Prevádzku tvoria: - oplotenie skládky je po celom obvode, kvôli zabráneniu vstupu cudzím osobám a na zabezpečenie odpadu pred jeho odcudzením a úletom odpadov mimo areálu skládky, - vstupná brána slúži na uzatvorenie prevádzky po prevádzkovej dobe. Skládka je pred vstupom označená informačnou tabuľou, - v areáli skládky sú vybudované: - spevnené komunikácie, - prevádzkový objekt, - mostová váha s mechanickým vážením značky K-MV-25-1, váživosti 25 t, - zariadenie na čistenie kolies, - k technickému vybaveniu skládky patrí mechanizácia na zhutňovanie a úpravu odpadu – buldozér typu STALINEC DZ 130, - požiarna bezpečnosť skládky je riešená hasiacimi prístrojmi, - monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích sond, (nad telesom skládky K-12, pod telesom skládky K-11 a K-13), Prevádzka skládky je organizačne a technologicky zabezpečená nasledovnými zásadami : - Skládka je prevádzkovaná v súlade s podmienkami uvedenými v §32 a 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. - Základné údaje o skládke sú uvedené na informačnej tabuli pri vstupe do zariadenia. - Prevádzkovateľ zabezpečuje zamedzenie nekontrolovateľnému ukladaniu odpadu. - Odpad na skládku je možné dovážať len po určenej prístupovej komunikácii a počas určenej prevádzkovej doby. - Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie uvoľnenými odpadmi - Vjazd a vstup na skládku je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky - Zvozové vozidlá môžu vchádzať do priestoru riadenej skládky max. rýchlosťou 15 km/hod, pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi. - Po vjazde do skládky sa vozidlo i privezený odpad odvážia, vizuálne skontrolujú a zaevidujú. - Na váhe sú zaregistrované nasledujúce údaje: - hmotnosť vozidla s odpadom - prevádzkovateľ skládky odpadu - katalógové číslo odpadu - ŠPZ vozidla - dátum, čas prijatia odpadu - hmotnosť vozidla po vyprázdnení - Prevádzkový denník skládky a evidencia odpadu musia obsahovať všetky údaje o nakladaní s odpadmi - Po zaregistrovaní odchádza zvozové vozidlo po vyznačenej trase podľa pokynov zodpovedného pracovníka skládky do určeného priestoru skládky, kde odpad vyklopí, pracovník skládky pri rozhrnutí odpadu skontroluje, či odpad zodpovedá prevádzkovým podmienkam skládky. - V prípade, že odpad nezodpovedá Prevádzkovému poriadku, je pracovník skládky povinný tento odpad odmietnuť a nariadiť jeho odstránenie. - Náklady na odstránenie závadného odpadu znáša dodávateľ odpadu - Pri výjazde auta z priestoru skládky je vodič auta povinný vozidlo očistiť, resp. zabezpečiť, aby prevádzkou vozidla neznečistili okolie. - Dovážanie odpadov na skládku mimo prevádzkovej doby je prísne zakázané. - Všetky mimoriadne udalosti, návštevy, odbery merania, kontroly a pod. musia byť zapísané v prevádzkovom denníku. - Pracovník skládky vedie dokumentáciu dokladov v Prevádzkovom denníku. Za správnosť denníka zodpovedá vedúci skládky. - Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o: a/ menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň b/ množstve a druhoch odpadov prijatých denne, zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov c/ množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov d/ neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia e/ nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení f/ odobratých vzoriek odpadov a výsledkoch ich analýz g/ technickom stave zariadenia h/ prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia i/ časovom využití zariadenia j/ prípadnom odstavení zariadenia k/ vykonaných údržbách a opravách zariadenia l/ vykonaných kontrolách m/ dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia Technológia ukladania odpadu na skládke: - Na skládke je možné ukladať len odpad, ktorý je zaradený v Katalógu odpadov ako odpad ostatný a odpady komunálne okrem vyseparovaných nebezpečných odpadov v rozsahu schválenom OÚ Skalica, odbor ŽP. - Odpad sa naváža po povrchu ukončenej a prekrytej vrstvy proti smeru jeho ukladania. Sklon svahu novej vrstvy je 1 : 4. Postupová vrstva sa buduje v sklone približne 5%. Odporúčaná dĺžka svahu telesa je pri sklone 1 : 4 najviac 30 m. - Skládkovanie odpadu bude sústredené vo vymedzenom priestore – denná skládka. Odpad sa zhutní najneskôr deň po jeho uložení na skládku, ak nie je ustanovené inak. - Hrúbka zhutňovanej vrstvy je 0,3 – 0,5 m, pričom maximálna hrúbka zhutnenej vrstvy bez prekrytia krycím materiálom je 2,0 m. - Pri ukladaní prvej vrstvy odpadu treba odpad ukladať tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky. Nesmie sa ukladať veľkorozmerový odpad, takýto sa musí pred uložením najprv upraviť. Prvú vrstvu odpadu je možné zhutňovať až po dosiahnutí hrúbky 2,0 m. - Komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad sa pri hutnení prekrýva vhodným inertným materiálom, napríklad zeminou. - Umiestnenie odpad na skládku sa musí vykonať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadu, najmä na zabránenie zosuvu. - Vykladanie odpadov sa prevádza čo najbližšie pracovnej plochy hutniaceho mechanizmu. - Zásoba krycieho materiálu musí byť pripravená minimálne na 1 deň dopredu. Ochrana skládky - Poveternostné podmienky: - Zabezpečenie proti úletu odpadu – oplotenie skládky pozinkovaným pletivom do výšky 2,24 m okolo celého areálu skládky. - Prenosné siete upevnené na kovových tyčiach, umiestňujú sa po smere prevládajúcich vetrov. - Zabezpečenie pred prívalovými vodami – teleso skládky je chránené po obvode obtokovým kanálom, ktorý sa napája na skrytý kanál šachtou, pred ktorou sú dno i svahy spevnené kamennou dlažbou. Vchod do šachty je chránený pred ucpaním hrubými nečistotami hrablicami so vzd. 20 mm. Samotný obtokový kanál sa delí na dve časti podľa terénu, a to na časť A a časť B. Pre obtokový kanál A – povrchový odtok /Q/ = 62,93 l/s. Pre obtokový kanál B – povrchový odtok /Q/ = 126,17 l/s. Obtokový kanál musí byť pravidelne čistený a udržiavaný vo funkčnom stave. - Priesakové vody zo skládky – dno telesa skládky je vybudované z minerálnej tesniacej vrstvy, na ktorej je položená tesniaca fólia 1,5 mm, na ktorej je ochranná vrstva piesok hr. 200 mm bez organických prímesí, drenážna vrstva - štrk frakcie 16 – 32 mm riečny, hrúbka vrstvy 300 mm. Priesaková vrstva zo skládky je zachytávaná v záchytných šachtách, odtiaľ sa odčerpáva čerpadlom, rozstrekuje sa späť po telese skládky alebo sa odváža na ČOV Holíč. - Pred vniknutím nepovolanými osobami – areál skládky je celý oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou. Cez pracovnú dobu aj mimo pracovnej doby je areál skládky strážený strážnou službou. - Protipožiarne opatrenia – skládka sa musí pravidelne prevrstvovať pre zamedzenie tlenia odpadu a tým zamedziť prístupu vzduchu. V prípade požiaru sú k dispozícii hasiace prístroje, požiar väčšieho rozsahu je treba nahlásiť na firmu a na Zbor požiarnej ochrany Holíč. V areáli celej skládky je p r í s n y z á k a z fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Bezpečnosť prevádzky - Všetky práce spojené so skládkovacou činnosťou sa vykonávajú podľa pokynov zodpovedného pracovníka skládky, ktorý je riadne preškolený z predpisov BOZ - Každé mechanizačné zariadenie sa smie zásadne používať len na ten účel, ktorý v návode na obsluhu predpisuje výrobca. - Pred uvedením strojného zariadenia a vozidiel do prevádzky je pracovník povinný sa presvedčiť o ich prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. - Nastupovať a vystupovať zo strojného zariadenia alebo vozidla je povolené, len ak sú tieto v kľude. - Osoby približujúce sa k strojom a vozidlám pracujúcim na skládke sú povinné pohybovať sa iba v zornom poli vodiča - Zdržovať sa za vozidlami, ktoré vyklápajú odpad, je prísne zakázané. - Práca na nebezpečných a neprehľadných miestach je povolená len pod dozorom alebo za pomoci ďalšieho pracovníka. - Všetky práce v blízkosti vedenia elektrického napätia a iných elektrických zariadení na skládke sú povolené len pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. - Pred opustením mechanizačného zariadenia je pracovník povinný zaistiť mechanizmus pred samovoľným pohybom. - Výfuky všetkých mechanizačných zariadení pracujúcich na skládke musia byť vybavené lapačmi iskier. - Tankovanie vozidiel je prípustné len pri vypnutom motore. Prídavné pohonné hmoty sa môžu tankovať len po vypnutí motora a vychladnutí mimo telesa skládky. - Pri tankovaní je prísne zakázané fajčiť a zaobchádzať s otvoreným ohňom. - Fajčenia a manipulovanie s otvoreným ohňom je na skládke prísne zakázané. - Rozliate a vytečené pohonné hmoty treba bezpodmienečne odstrániť, aby sa predišlo úrazu alebo požiaru. Nakladať s nimi je potrebné ako s NO. - Pri vzniku požiaru na skládke je potrebné ho okamžite likvidovať zasypaním zeminou alebo pomocou hasiacich prístrojov /bezvodných/ prípadne volať Zbor požiarnej ochrany. - Všetci pracovníci skládky musia absolvovať školenie o protipožiarnej ochrane , bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, poskytovanie prvej pomoci a o práci vo výbušnom prostredí atď. Musia poznať základy zaobchádzania so zbraňami a strelivom. - Každú udalosť, ktorá by mohla mať vplyv na prevádzku skládky, resp. na funkčnosť objektov a životné prostredie v okolí skládky, sú pracovníci povinní hlásiť vedúcemu skládky a zapísať do denníka skládky. Prevádzkovaním tejto skládky odpadov sa docielil stav bezpečného ukladania odpadov v zmysle platnej legislatívy. Skládka odpadov sa výsadbou zelene počas prevádzky a následnou rekultiváciou skládky po ukončení prevádzky postupne bude začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané všetky opatrenia na obmedzenie vplyvu skládky na životné prostredie. |

- B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Geometrický plán 244/2003 | Holíč 6-6 | 2. |
| B2.2 | Geometrický plán 367/2002 | Holíč 6-6 | 3. |

- B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.1 | SO–02 Založenie skládko-vého telesa, príloha č.17 | Celková kapacita skládky: 68 000 m3 | Samostatný skládkovací pries-tor | 25. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.2.1 | Zberná nádrž Príloha č. 17 | 36,0 m3 | Akumulácia priesakových kvapalín | 25. |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.3.1 | SO-08 Bunka Príloha č.16 | Zabezpečenie tech-nického a admini-stratívneho zázemia prevádzky | Skládka odpadov – kontrola a evidencia privážaných odpa-dov, administratívne priestory | 25. |
| B3.3.2 | SO-10 Suché WC Príloha č.16 | zabezpečenie so-ciálneho zázemia prevádzky | skládka odpadov - sociálna časť | - |
| B3.3.3 | SO-11 Zakrytý kanál Príloha č.16 | odvedenie povrcho-vých vôd | skládka odpadov – odvedenie povrchových vôd mimo územia skládky | - |
| B3.3.4 | SO-13 Váha Príloha č.16 | Váženie a registrá-cia dovážaných odpadov | Skládka odpadov – váženie vozidiel | 25. |
| B3.3.5 | SO-09 Pozorovacie sondy Príloha č.17 | Zabezpečenie mo-nitorovania kvality podzemných vôd | Skládka odpadov | - |
| B3.3.6 | SO- 21 Zariadenie na čistenie kolies Príloha č. 41 | Čistenie prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel | Skládka odpadov- čistenie vozidiel | - |
| B3.3.6 | Odplyňovacie šachty | Monitorovanie skládkových plynov | Skládka odpadov | - |
| B3.3.7 | SO – 20 Uzavretie a rekultivácia skládky Príloha č.18 | Zabezpečí uzatvo-renie, rekultiváciu skládky a jej moni-torovanie po uzavr. | Skládka odpadov | - |
| B3.3.8 | Rekultivácia Zmena | Teleso skládky sa upraví do konečného tvaru svahovaním na tvar vhodný na začlenenie skládky do okolia a na pokládku tesniacich, drenážnych vrstiev, rekultivačnej zeminy, zatrávni a vysadí zeleňou | Skládka odpadov | Príloha č.42 |
| B3.3.9 | Technické riešenie | Technické údaje: Plocha skládky v oplotení ( p.č. 3565/1): 17 430m² Vlastná plocha skládky: 16 543m² Objem skládky (podľa PD 11/2002): 97 940 m³ Objem skládky (podľa PD 12/2012): 105 014 m³ Voľná kapacita skládky k 12/2011: 12 376 m³ | Pri ročnom množstve ukladaného 6 000 t (1 t/0,9-1,1 m ³) postačí voľná kapacita skládky na ukladanie odpadu do 11/2013, kedy sa uvažuje so skončením skládkovania odpadu na uvedenej skládke | Príloha č.42 |
| B3.3.10 | Etapizácia uzatvárania skládky | Uzatváranie skládky je navrhnuté robiť v 2 časových etapách: 1. Etapa ( 8 357 m²) je situačne ohraničená profilmi Pf7-Pf11 a časove je urobiť v roku 2013, 2. Etapa ( 8 128 m² ) je situačne ohraničená profilmi Pf1-pf7 a časove je urobiť v roku 2014. |  | Príloha č.42 |
| B.3.3.11 | Navrhovaný stav | V priečnych rezoch je vynesený: -stav dna skládky (Riadená skládka TKO Holíč, doplnok projektu, SO-02 Založenie skládkového telesa, DEPÓNIA Bratislava, 07/1993), - projektovaný stav uzavretia podľa PD SO-20 Uzavretia a rekultivácie (DEPÓNIA SYSTÉM s.r.o. Bratislava, 11/2002), - aktuálny stav povrchu skládky podľa geodetického merania (Jaroslav Minařík, Holíč, 12/2011). Konečný tvar skládky bude navrhnutý pre vhodné začlenenie skládky do terénu, tj. Výškové ustupujúce terasy výšky 5m a s lavicou šírky 3m. Sklonom svahov 1:2 sa sleduje zaistenie macimálnej kapacity skládky, použitie mechanizácie a stabilita jej svahov. Lavice a sklon svahov skládky umožňujú mechanizáciu prác pri zakrytí konštrukčnými vrstvami a údržbe tárvy a zelene. Priesaková voda skládky je odvádzaná sústavou drenáží a potrubia do akumulačnej nádrže priesakových vôd a kapacite 36m3. Pri naplnení nádrže sa priesaková voda prečerpáva k prelievaniu skládky. Tento systém ostane zachovaný aj po uzavretí skládky. Po uzavretí skládky sa bude zmenšova´t ročné množstvo priesakovej vody do stavu ukončenia prítoku priesakovej vody v priebehu cca 3-5 rokov. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odvoz priesakovej vody na zneškodnenie organizácii, ktorá má príslušné poverenie a autorizáciu. Skladba vrstiev uzatvorenia skládky je navrhnutá nasledovne: - upravený povrch odpadu -drenáž pre odvod plynu -separačná geotextília - minerálna tesniaca vrstva -drenáž pre odvod vody -filtračná geotextília -zemina hrúbky 1000mm - zatrávnenie a výsadba zelene |  | Príloha č.42 |
| B 3.3.12 | Technická rekultivácia | Upravený povrch odpadu: Rozhádzaný odpad popri oplotenia sa presunie na teleso skládky, tak aby popri plote zvnútra ostal čistý pás široký 500 mm. Povrch skládky bude upravený do lavíc šírky 3,0m, výškovým odstupňovaním cca 5,0m, ktoré budú slúžiť pre pohyb mechanizmov až na temeno skládky, Sklony svahov budú v sklone 1:2, temeno skládky bude vyspádované pre odvodnenei skládky na strany v sklone min. 2%. Drenáž na odvod plynu: Slúži na odvod skládkového plynu. Drenáž bude vybudovaná vo forme drenážnych rebier lúčovite situované okolo plynových studní . Drenážne rebrá budú rozmeru 400x500mm ( na šírku menšej lopaty rýpadla). Drenážne rebrá budú vyplnené štrkom fr. 16-32mm. Súčasťou zakrytia skládky je ukončenie plynových studní. Potrubie plynových studní po prechode uzatvárajúcim systémom skládky utesní a opatrí ventilmi na odber vzoriek plynu. Podľa správy Monitoringu skládky za rok 2011 (SENSOR s. r. o. Bratislava) sledovanie vývoja skládkových plynov, sa môže konštatovať, že v skládke dochádza k tvorbe skládkových plynov. Na podklade meraní (9.5.2011 10,6 obj%CH4, 26.10.2011 2,2obj.%CH4) možno skládku zaradiť do kategórie skládok s nízkym vývinom skládkových plynov resp. metanu. Vzhľadom na malý objem skládky nepredpokladá sa ekonomické využitie skládkového plynu. V období po uzavretí skládky dochádza vzhľadom na zamedzenie prístupu vzduchu do telesa skládky. Táto skutočnosť má za náskledok zvýšenie tlaku plynov v telese skládky. Preto treba pokračovať v monitorovaní skládkových plynov a podľa situácie regulovať odvod plynov manipuláciou s ventilmi. Ukončenie plynovej studne bude pre odvod skládkového plynu. Osadí sa posledná studničná skruž s jednotlivými vrstvami tesniacich a drenážnych materiálov spolu s oceľovou pažnicou. Na pažnicu sa osadí oceľový plynotesný uzáver s uzatvárajúcim ventilom. Následne sa studňa prikryje betónovým poklopom a osadí výstražná tabuľka s textom „Zákaz manipulácie s ohňom“. Plynové studne musia vyčnieva´t minimálne 0,5m nad upravený terén. Separačná geotextília: Separačná geotextília bude slúžiť na oddelnie odpadu od minerálnej tesniacej vrstvy. Bude to geotextília hmotnosti 500g/m2. Minerálna tesniaca vrstva: Minerálne ílové tesnenie bude ukladané v 2 vrstvách a hrúbke 250mm samostatne zhutnených, musí vykazovať koeficient filtrácie k≤1,0x10-9m.s-1. Výstavbu minerálneho tesnenia robi´t v súlade s STN 83 8106 Tesnenie skládok odpadov. Drenáž na odvod vody: Drenážna vrstva bude pozostávať vrstvy štrku hrúbky 500mm, frakcie 16-32mm, štrk nemá obsahovať vápenité prímesy. Voda je odvedená mimo vlastné teleso skládky do okolitého terénu. Filtračná geotextília: Filtračná geotextília bude slúžiť na zamedzenie zakolmatovania drenážnej vrstvy z nadložia. Bude to geotextília hmotnosti 500g/m2. Rekultivačná zemina: Rekultivačná zemina bud epozostávať z 2 vrstiev. Prvá vrstva hrúbky 800mm bude z bežnej hliny, druhá vrstva hrúbky 200mm bud ez humóznej hliny. |  | Príloha č. 42 |
| B 3.3.13 | Biologická reklutivácia | Biologická rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy. V tomto prípade bude priestor uzavretej skládky po uzavretí a biologickej rekultivácii realizovaný ako plocha v pasienkovej úprave, so zaradením medzi pôdy ostatné. Podľa dostupných materiálov sa odporúča vykonávanie rekultivácie v dvoch krokoch, v prvom kroku sa vysadzuje trávny porast, ktorý zabezpečuje stabilitu a proti eróznu ochranu svahu a až v druhom kroku sa počíta s výsadbou stromov. Výsadba trávneho semena: Výsadba trávneho semena bude vykonaná na telese zakrytej skládky a taktiež v priestore medi telesom skládky a oplotením, ktorý bol upravený/odstránenie porozhadzovaného odpadu/. V priestore medzi oplotením a telesom skládky i na rozhrnutej a urovnanej rekultivačnej vrtsve hrúbky 1000mm sa všetky kamene odstránia vyzbieraním, aby sa predišlo možným úrazom pri údržbe budúceho trávnatého porastu kosením. Vyseje sa trávna zmes akonečná úprava bude urobená 2x valcovaním. Vysiatu trávnu zmes ja potrebné pravidelne zavlažovať jemne rozptýlenou vodou. Zavlažovanie je žiaduce niekoľkokrát opakovať aby sa dosiahlo dôkladné uchytenie korienkov rastlín trávneho porastu. Pre lepšiu účinnosť tohto procesu navrhujeme jesennú výsadbu trávneho porastu. Na ďalší rok po výsadbe trávneho porastu je potrebnéudržovať kosením na výšku 7cm aby sa spevnila vytvorená zúrodnená zemina, pričom pokosená tráva sa v prvom roku môže použiť len ako biomasa.V tomto období (začiatkom leta) je vhodné aj prihnojenie minerálnym hnojivom. Doporučujeme použiť superfosfát, draselnú soľ a mletý vápenec. Minerálne hnojivo NPK (15-10-10) v dávke 10 gramov na m2 teda 100kg/ha pre lepší rast tráv, pričom je potrebné pravidelné zavlažovanie. Zloženie trávnatého porastu a skladba drevín bude podľa STN 838104 (Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov). Upravená plocha a svahy zakrytej časti skládky sa upravia zazelenením pre pasienkovú úpravu. Zloženie zmesi trávnatého porastu pre výsev je navrhnutý v zôložení: -lolium L.-mätonoh jednoročný 10% -festuca stricta l.-kostrava ovčia 15% -festuca rubra L.kostrava červená20% -festuca pratensis L.-kostrava lúčna10% -poa memoralis L.-lipnica hájna 15% -poa pratensis L.-lipnica lúčna 20% -cristatus repens L.-hrebienka obyčajná 5% -vicia villosa L. –vika huňatá 5% Vásadba krovín a stromčekov Výsadba krovín a stromčekov sa bude robiť do jamiek a zasýpať humóznou zeminou. Pre lepšie zakorenenie drevín doporučujeme jesennú výsadbu krovín a stromov po častiach podľa etáp. Je nutná kontrola vysadených drevín a vyhynuté sadenice nahradi´t novými. Predpokladá sa nahradenie 15% množstva drevín. Dreviny sú navrhbuté z miestnych druhov a budú vysádzané podľa etáp rekultivácie nasledovne: - Sambucus nigra L.-baza čierna, - Viburnum opulus-kalina obyčajná, -Swida sanguinea – svíb krvavý -Prunus spinosa L. – trnka, - Crataegus oxyacantha L. –hloh obyčajný -Pada avium miller – čremcha obyčajná -Crataegus oxycantha L.-hloh obyčajný, -Berberis veulgaris –dráč obyčajný. Údržba trávneho porastu. Údržba trávneho porastu sa bude realizova´t nasledovne: -kosenie trávneho porastu – -1rok 5-4 krát ročne -2 rok 2-3 krát ročne -3 rok 2-3 krát ročne - polievanie trávneho porastu, počíta sa na 1 mesiac do roka respektíve jeden týždeň v priebehu mája, júna, júla, augusta. Počíta sa na 1m2 25 litrov na týždeň teda 100 litrov vody na 1m2 ročne. Doporučujeme použiť vodu z najbližšieho vodného zdroja, neuvažuje sa z dovozom vody pre polievanie. |  | Príloha č. 42 |
| B.3.3.14 | Monitoring skládky po uzavretí | V zmysle zákona o odpadoch č.283/2001 §34 ods.2, prevádzkovateľ skládky musí zabezpečiť monitorovanie a kontrolu skládky odpadov najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky. Skládka bola doteraz monitorovaná autorizovanou organizáciou SENSOR Bratislava v rozsahu podľa Rozhodnutia SIŽP Inšpektorát životného prostredia Bratislava č.j. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 z 8.10.2007, v ktorom je určený rozsah monitorovania prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ. Rozsah a dobu monitorovania skládky po uzavretí určí povoľujúci orgán v stavebnom povolení t.j. SIŽP Inšpektorát životného prostredia Bratislava. |  | Príloha č. 42 |
| B.3.3.15 | Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení | Pri realizácii stavebných prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášok a zákonov: - Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1999 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach -Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky SÚBP č.484/1990Zb. -Vyhláška MV SR č.307/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadakvy na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. - Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a dzravotných požiadavkach na stavenisko, -Nariadenie vlády SR 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach na pracovisko - Nariadenia vlýdy SR č.338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. -Zákon NR SR č.272/1194 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z., zákona NR SR č.290/1996 Z. z., zákona č.95/2000 Z. z., zákona č.470/2000 Z. z., zákona č.514/2001 Z.z. a zákona č.578/2003 Z. z. -Zákon NR SR č.309/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, -zákon č. 31/95 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení Zákona č. 218/92 Z. z. - Zákon č. 31/95 Z. z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, Zákon č.287/94 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. |  | Príloha č.42 |

- B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| B4.1 | Skládka odpadov | V blokovej schéme sú uvedené objekty skládky odpadov, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie skládky a ich vzájomná technologická súvislosť | 25. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| B4.2 | Skládka odpadov | V blokovej schéme je technologická schéma doplnená o materiálovú bilanciu vstupov a výstupov | 25. |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| B5.1 | Projektová dokumentácia: Riadená skládka TKO Holíč, 04/1992, vypracovaná pred legislatívnou úpravou nakladania s odpadmi | 16. |
| B5.2 | Projektová dokumentácia: Holíč – riadená skládka TKO (doplnok projektu), 07/1993, Arch.č. 4-0793, vypracovaná v súlade s NV SR č. 606/1992 Zb. | 17. |
| B5.3 | Projektová dokumentácia: Holíč – riadená skládka TKO, SO-20 Uzavretie a rekultivácia, 11/2002, Arch.č. 28-PS-2002, vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. | 18. |
| B5.4 | Prevádzkový poriadok skládky odpadov, vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. | 20. |
| B5.5 | Havarijný plán – plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd pre skládku TKO, vypracovaný v súlade s Vyhláškou MLVH SSR č. 23/1973 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 223/2001 Z.z. a 283/2001 Z.z. | 21. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (l) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1.1 | Skládka | nafta | Pohonné hmoty na buldozér |  | 4900 | Žiadne |
| C1.1.2 | Skládka | oleje | Pomocná surovina k prevádzke buldozéra | nemá | neudaná | Žiadne |
| C1.1.3 | Skládka | Priesaková kvapalina | Zrážková voda konta-minovaná výluhom z ukladaných odpadov | nemá | neudaná | Žiadne |
| C1.1.4 | Skládka | Inertný mate-riál a zeminy | Zemina z výkopov výstavby 1. etapy, | nemá | Cca 700 m3 | Žiadne |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | nemá | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka nepoužíva vodu zo zdroja technologickej ani úžitkovej vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka nevyžaduje zásobovanie vodou ani odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | pitná voda je zakupovaná v obchodnej sieti | žiadne | - | - | 0,004 | 1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pre pitné účely obchodne zakupovaná stolová voda. Úžitková voda je dovážaná voda z vodovodnej siete. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka je riešená bez odkanalizovania – je vybavená suchým WC. |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 | Skládka odpadov | Nevýrobná činnosť – zneškodňovanie odpa-dov skládkovaním | žiadne | nie | nie |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.2 | Skládka odpadov | nie | nie | nie | nie | nie |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 4900 l | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | - | - | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0,006 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | neudaná |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Nie |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.3.1 | elektrocentrála ČSAB 6-3-400 | neudaná spotreba PHM | Nezistené | Nezistené |
| C3.3.2 | Ponorné kalové čerpadlo SIGMA 1 ¼“ NFMU (čerpanie zo zbernej šachty do zbernej nádrže priesakových vôd) | neudané | Nezistené | Nezistené |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | neudané |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | Nie |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | nie |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | Nie |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Nie |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Nie |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | neudané |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Zneškodnený odpad (rok 2003 – 4668 t) | t | nezistené | nezistené | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D1.1.1 | Zdroj: skládka odpadov Zachytávanie: nezachytáva sa, monitoruje sa cez odplyňovacie šachty | Skládkový plyn – vlastnosti : objekt č.5: CH4: 40,0 % CO2 : 2,0 % H2S : 0,003 % T : 18,2 oC ostatné 4 objekty: CH4: <0,1 % CO2 : <0,1 % H2S : <0,00002 % T : 15,1÷15,4 oC | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.2 | Zdroj : Skládka odpadov Zachytávanie : Polievanie povrchu | Prach | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.3 | Zdroj : Skládka odpadov Zachytávanie : Prekývanie povrchu | Úlety | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.4 | Zdroj: buldozér, elektrocentrála | spaliny | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.2 | Skládka odpadov a odplyňovacie šachty | CH4: 0,1 – 40,0 % CO2: 0,1 – 2,0 % H2S: 0,00002 ÷0,003 % | nie | Skládka odpadu – 17 000 m2 | Y= 566 350 X= 1 213 450 | neurčené | neurčené | 15,1÷18,2 |

- D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku produkova-ného odpadu (m3/t ) |
| D2.2.1.2 | Prevádzková budova | voda z umývania | - | - | 0,058 | 15 | 0,0032 |
| 2.2.1.3 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Voda z umývania rúk ap. sa likviduje v rámci areálu skládky - polievaním. |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.2.2.1 | Bunka | - | Voda z umýv. | nepožadované | - | nepožadované | Nie | Nie |  | Nie |

- D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| D2.3.1.1 | nie | nie | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| D2.3.1.2 | Nie |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D2.3.1.2 | nie | nie | nie | - | - | - | - | - |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.4.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| D2.5.1 | nie |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| D2.6.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.6.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.6.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

- D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.1.1 | nie | nie | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.1.2 | nie |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.2 | nie |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.1.4 | nie |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| D3.2.1 | nie | - | - |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.2.2 | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.2.3 | nie |

- D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.3.1 | K-12 | Nad skládkou | pH, vodivosť, CHSKCr, celko-vý anorganický uhlík TOC, Na, Ca, Mg, NH4, NO2, NO3, chloridy Cl, fluoridy F, sírany SO4, hydrogénuhličitany HCO3, tenzidy anioaktívne, fenoly, NEL, As, chróm cel-kový Crcelk, Pb, Cd, Hg (4 x ročne) | Príloha č.21 | - | SOP 02/01, SOP 03/01 SOP 05/01, SOP 08/01 SOP 09/01, SOP 10/01 SOP 11/01, SOP12/01 SOP 14/01, SOP 16/01, SOP 22/02, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05 ČSN EN 1484, PN 10, PN 13, PN 16, PN 19 |
| D3.3.2 | K-11 | Pod skládkou | Ako K-12 | Príloha č.21 | - | Ako K-12 |
| D3.3.3 | K-13 | Pod skládkou | Ako K-12 | Príloha č.21 | - | Ako K-12 |
| D3.3.4 | zberná nádrž | Priesaková kvapalina | pH, vodivosť, CHSKCr, celkový organický uhlík TOC, NH4, fluoridy F, tenzidy anioaktívne, fenoly, NEL, As, chróm celkový Crcelk, Pb, Cd, Hg | Príloha č.21 | - | SOP 02/01, SOP 03/01 SOP 05/01, SOP 08/01, SOP 11/01, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05 ČSN EN 1484, PN 10, PN 16, PN 19 |

- D4.	Nakladanie s odpadmi

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodno-tené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod-ňovania / Zhodnoco-vania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.1.1 | Nechlórovaný minerálny motorový a prevodovkový olej Kat. č. 130205 „N“ | Pri prevádzke buldozéra | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,1 | nie | 0,1 | Boneko Holíč | Príloha č. 25 |
| D4.1.2 | Absorbenty, fil.mater. vrátane olejových filt., handry na čistenie, och. odevy kont. neb. látkami kat.č. 150202 „N“ | Vzniká prevádzkou skládkového buldo-zéra | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,01 | nie | 0,01 | Boneko Holíč | Príloha č. 25 |
| D4.1.3 | Olejové filtre kat.č. 160107 „N“ | Vzniká prevádzkou bul-dozéra | odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,005 | nie | 0,005 | Boneko Holíč | Príloha č. 25 |
| D4.1.4 | Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako 190702 kat.č. 190703 „O | Skládkovací priestor skladované v nádrži priesakových vôd | Dočasné skladovanie v nádrži priesako-vých vôd, postrekova-nie skládky a pri pre-bytku odvoz do ČOV | Príloha č.21 | nezistené | nie | nezistené | Skládka odpadu/ príp.ČOV Holíč | Príloha č. 25 |
| D4.1.5 | Zmesový komunálny odpad kat. č. 200301 „O“ | Prevádzkový objekt | Skládka odpadov | nestanovené | 0,05 | nie | 0,05 | Skládka odpadov | Príloha č. 25 |

- D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.2.1 | 01 04 13- odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako v 010407 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.2 | 01 05 04- vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.3 | 02 01 03- odpadové rastlinné tkanivá | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.4 | 02 01 04- odpadové plasty /okrem obalov/ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.5 | 02 02 03- materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.6 | 02 03 04- látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.7 | 02 04 01- zemina z čistenia a prania repy | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.8 | 02 05 01- látky nevhodné na spotrebu a spracovanie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.9 | 02 07 03- odpadová kôra a korok | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.10 | 02 07 04- piliny, hobliny, odresky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.11 | 03 03 01- odpadové drevo a kôra | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.12 | 03 03 08- odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.13 | 03 03 10- výmetky z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.14 | 04 01 01- odpadová glejovka a štiepenka | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.15 | 04 01 09- odpady z vypracúvania a apretácie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.16 | 04 02 09- odpad z kompozitných materiálov /impreg. textil, elastomér, plastomér/ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.17 | 04 02 21- odpady z nespracovaných textilných vlákien | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.18 | 04 02 22- odpad zo spracovaných textilných vlákien | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.19 | 05 01 17- bitúmen | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.20 | 08 02 01- odpadové náterové prášky | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.21 | 08 02 02- vodné kaly obsahujúce kemamické materiály | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.22 | 08 03 13- odpadové tlačiarenská farba iná ako uved. V 0800312 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.23 | 08 03 18- odpadový toner do talčiarne iný ako uvedený v 080317 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.24 | 08 04 10- odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.25 | 10 01 01- popol, škvára, a prach z kotlov | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.26 | 10 01 02- popolček z uhlia | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.28 | 10 01 15- popol, škvára, prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako v 100114 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.29 | 10 01 25- odpady zo skladovania a úrpavy pre uhoľné elektrárne | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.30 | 10 11 03- odpadové vláknité materiály na báze skla | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.31 | 10 12 08- odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.32 | 10 12 12- odpady z galzúry iné ako uvedené v 10 12 11 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.33 | 10 13 04- odpady z pálenia a hasenia vápna | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.34 | 10 13 14- odpadový betón a betónový kal | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.35 | 15 01 01- obaly z papiera a lepenky | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.36 | 15 01 02- obaly z plastov | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.37 | 15 01 03- obaly z dreva | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.38 | 15 01 05- kompozitné obaly | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.39 | 15 01 06- zmiešané obaly | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.40 | 15 01 07- obaly zo skla | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.41 | 15 01 09- obaly z textilu | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.42 | 15 02 03- absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.43 | 16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíku z metalurg. Procesov | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.44 | 17 01 01- betón | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.45 | 17 01 02- tehly | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.46 | 17 01 03- obkladačky, dlaždice a keramika | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.47 | 17 02 01- drevo | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.48 | 17 02 02- sklo | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.49 | 17 02 03-plasty | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.50 | 17 03 02- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.51 | 17 05 04- zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.52 | 17 05 06- výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.53 | 17 06 04- izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 08 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.54 | 17 08 02- stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.55 | 17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolíci iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.56 | 18 01 04- odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitnám požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy /napr.obväzy, sádrové odtlačky, posteľ. Bielizeň, jednorázové odevy, plienky/ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.57 | 19 01 12- popol, škvára, iné ako uvedené v 19 01 11 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.58 | 19 05 01- nekopostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.59 | 19 05 02- nekompostované zložky zivočíšneho a rastlinného odpadu | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.60 | 19 05 03- kompost nevyhovujúcej kvality | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.61 | 19 07 03- priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako v 19 07 02 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.62 | 19 08 01- zhrabky z hrablíc | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.63 | 19 08 02- odpad z lapačov priesku | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.64 | 19 08 05- kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.65 | 19 08 09- zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.66 | 19 09 01- tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.67 | 19 09 02- kaly z čírenia vody | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.68 | 19 12 01- papier a lepenka | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.69 | 19 12 04- plasty a guma | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.70 | 19 12 08- textílie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.71 | 19 12 09- minerálne látky /napr. Piesok, kamenivo/ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.72 | 20 01 10-. šatstvo | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.73 | 20 01 11- textílie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.74 | 20 02 02- zemina, kamenivo | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 2764 | nič | 2764 | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.75 | 20 03 01- zmesový komunálny odpad | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 2764 | nič | 2764 | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.76 | 20 03 03- odpad z čistenia ulíc | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.77 | 20 03 06- odpad z čistenia kanalizácie | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |
| D4.2.78 | 20 03 07- Veľkorozmerový odpad | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 1095 | nič | 1095 | Skládka odpadov Cunín | Príloha č. 25 |

D5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D5.1 | Strojná a dopravná technika | Rozhŕňanie a hutnenie privážaných odpadov buldozérom. Elektrocentrála. Doprava odpa-du prepravnými vozidlami. |  |  |  | nestanovená |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D5.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

D6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D6.1.1 | žiadny | žiadny |  |  |  | Žiadny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D6.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | Situácia M 1: 10 000 | 15. |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické pomery. Podľa klimatickej rajonizácie (Atlas podnebia SR) patrí prevažná časť Borskej nížiny do oblasti A3, teplej, k okrsku teplé-mu, mierne suchému s miernou zimou. Priemerná ročná teplota 9,4 0C. Priemerný úhrn ročných zrážok je 589 mm. Rozdelenie zrážok v prie-behu roka je nerovnomerné. Značná časť spadne v priebehu mesiacov jún až august, t.j. v období veľkého výparu a veľkej spotreby rastlins-tvom. Pre celé územie okresu je počas vegetačného obdobia typický nedostatok vlahy. Priemerný počet mrazových dní je 90-120, ľadových dní je 25-35. Na uvažovanom území prevládajú vetry juhovýchodné; druhými najčastejšími sú vetry severné až severozápadné. Priemerná rýchlosť vetra je 3 ÷ 4 m.s-1. Nadmorská výška lokality je 173-180 m n.m., s úklonom územia na juhozápad. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Lokalita skládky odpadov nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability, nachádza sa mimo prírodných rezervácií, genofondovo významných lokalít i chránených krajinných oblastí. Nezasahuje ani do ochranných pásiem vodných zdrojov. Podzemné rozvody a objekty sa na území stavby nenachádzajú. Najbližšia obytná zástavba sa vyskytuje vo vzdialenosti cca 3,8 km južne – mesto Gbely a cca 3,0 km severne - obec Kopčany. Povaha danej skládky nevytvára predpoklady pre súčasné, resp. potenciálne znečistenie prekračujúce hranice Slovenska. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Záujmové územie sa nachádza na rozhraní celkov Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny. Reliéf územia je polygenetický, stupňovito pahorkatinný, s tendenciou poklesu smerom k rieke Morava. V krajinnej štruktúre je vysokým percentom zastúpená orná pôda, čo spôsobuje jej veľmi nízku ekologickú stabilitu. Úprava takmer všetkých vodných tokov spôsobila zrýchľovanie odtoku v krajine a zvyšovanie negatívnej vodohospodárskej bilancie vo vegetačnom období. Samotná skládka odpadov sa nachádza južne od obce Kopčany, cca 1500 m od poľnohospodárskeho dvora Cunín a cca 300 m od železničnej trate Kúty – Veselí na Moravě. Bola vybudovaná v bývalej ťažobnej jame na rozlohe cca 1,7 ha, obklopenej poľnohospodársky obrábanou pôdou. Ekostabilizačnými prvkami sú v širšom okolí len porasty pozdĺž melioračných kanálov a poľných ciest. Prístupová cesta vedie od Kopčian, pozdĺž železničnej trate až k areálu skládky. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Podľa regionálneho geologického členenia (Vass, 1988) patrí záujmové územie do jednotky Vnútrohorské panvy a kotliny, časť Záhorsko-dolnomoravská. Po geologickej stránke je územie budované sedimentami neogénu, ktoré sú prekryté kvartérom. Neogénne sedimenty jednotlivých stupňov vystupujú k povrchu v pruhoch SV-JZ smeru. V závislosti od tektonických pomerov počas ich vzniku dosahujú rôzne rozšírenie a mocnosti. Celková mocnosť neogénu v oblasti Záhorskej nížiny sa pohybuje v rozmedzí niekoľko sto až tisíc metrov. Panón má z neogénnych stupňov najväčšie rozšírenie v jej centrálnej časti. Tvoria ho lagunárne sedimenty - pestré íly, uholné íly s polohami lignitu, slienité íly a piesky. V severnej, resp. SV časti, t.j. v priestore kútskej a zohorskoplaveckej depresie vystupujú sedimenty pontu v mocnosti do 3 000 m. V severných častiach boli overené i sedimenty rumanu. Pont reprezentujú limnické sedimenty reprezentované pestrými ílmi tvoriacimi nadložie panónu. Litologický vývoj pontu je jednotný a jednotvárny. Hlavnými horninami sú pestré zeleno a zelenkavosivé, ako aj sivé, hrdzavoškvrnité íly, menej vápnité íly. Pelity obsahujú drobné vápnité a mangánové konkrécie. Najtypickejšie sú pestré plastické, takmer nepiesčité íly. Piesky a štrky sú vzácne a tvoria menšie šošovky. Jedná sa o stredno až hrubozrnné kremité piesky. Štrky sú zväčša kremité, mierne polymiktné, drobno, vzácnejšie aj stredne zrnité. Kvartérne sedimenty sú najviac rozšírené a tvoria pokryv celého záujmového územia. Podstatnú časť územia tvoria náplavy rieky Moravy, ktoré sú zastúpené najmä striedajúcimi sa štrkovitými a piesčitými sedimentami. Tieto sú na povrchu prekryté sedimentami nivnej fácie reprezentované hlinou, hlinou piesčitou, resp. hlinou striedajúcou sa s pieskom. Podobný charakter majú aj údolné náplavy rieky Myjavy. Fluviálne náplavy sú miestami pokryté eolickými pieskami. Náplavy menších tokov tvoria obyčajne iba piesčité alebo striedajúce sa hlinité a piesčité sedimenty. Mocnosť náplavov riek Moravy a Myjavy obyčajne dosahuje 8 - 12 m, miestami len 6 m.Štrky nevytvárajú samostatné mocné vrstvy, ale sa nepravidelne striedajú s vrstvami piesku. Fluviálne piesky vytvárajú samostatne alebo v striedaní so štrkmi korytovú fáciu. Vystupujú vo vrstvách mocných niekoľko metrov. Z geodynamických javov je v záujmovom území zastúpená seizmicita (dosahuje v predmetnom území 6oMCS), v menšej miere sa prejavuje previevanie eolických pieskov a výmoľová erózia. Na základe inžinierskogeologických prieskumov vykonaných na skládke odpadov (Nováková, 1993) boli inžinierskogeologické pomery lokality popísané nasledovne: Kvartérny pokryv v mieste skládky odpadov je mocnosti 0,5-1,0 m, reprezentovaný eolickými sedimentami zaradenými v zmysle STN 73 1001 do triedy F6 CI, íl so strednou plasticitou, kde kf bol zistený v rozsahu 1,4-6,9.10-9 m.s-1 a S5 SC piesok ílovitý, kde kf bol 8,3.10-8 m.s-1. Neogénne sedimenty vystupujúce v podloží kvartéru sú budované komplexom ílov s vysokou až veľmi vysokou plasticitou F8 CH, CV s kf v rozsahu 1,1 . 10-10 až 1,7 . 10-11 m.s-1. V hĺbke 2,7 až 4,6 m p.t. bola overená cca 1 m hrubá poloha pieskov ílovitých S5 SC s kf v rozsahu 2,9 až 8,8 . 10-7 m.s-1. Hladina podzemnej vody v monitorovacích vrtoch po vybudovaní bola ustálená v úrovni 6,93 m p.t. (K-11) a 6,13 m p.t. (K-12). V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba a kol., 1984) patrí záujmové územie do rajónu QN 005 „ Neogén centrálnej časti Borskej nížiny“. Podzemná voda je akumulovaná prevažne v priepustnejších sedimentoch neogénu – jedná sa o polohy ílovitých pieskov až ílov piesčitých, ktorých kf je v rozsahu rádove 10-7÷10-8m.s-1. Z vodohospodárskeho hľadiska sa nejedná o významný kolektor podzemných vôd. Ílovité polohy neogénu s kf je v rozsahu rádove 10-9 ÷10-11m.s-1 predstavujú z hydrogeologického hľadiska izolátor. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je v smere SV-JZ (Morava), prítoky JV-SZ, v závislosti od konfigurácie terénu, na lokalite VJV-ZSZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | denne sledované množstvo zrážok a teplota; údaje o smere a sile prevl. vetra, vyparovaní a vlhkosti vzduchu preberané z najbližšej meteorolo-gickej stanice a 1x mesačne evidované v denníku (podľa rozhodnutia udeľujúceho súhlas na vydanie prevádzkového poriadku) |  |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E3.1 | žiadne |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Emisie prachu: zvlhčovanie povrchu skládky postrekovaním priesakovej vody zo skládky, Emisie úletu : prekrývanie odpadu zeminou a inertným odpadom, prenosné siete, pravidelné zbieranie úletov, Emisie skládkového plynu: plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na výrobu energie; nedosahuje hodnoty využiteľné pre výrobu energie ani pre spaľovanie. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Od začiatku prevádzkovania skládky podľa NV SR č.606/1992 Zb. okrem skládkového plynu: odplyňovacie šachty dobudova-né cca 2001 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie prašnosti a úletov ma za následok vzhľadom k mimo sídelnému umiestneniu prevádzky zlepšenie estetického stavu okolitej prírody a poľnohospodársky obrábanej pôdy. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia dostupná technika, znižovanie úletov z hľadiska prekrývania odpadu a inštalácie prenosných sietí je z hľadiska účinnosti postačujúca, len v prípade vysýpania odpadu dochádza k úletu. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. Emisie úletov po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Žiadne |

F2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Emisie úletu: Pre zvýšenie ochrany pred emisiami úletov sa na náveternej strane vybudujú prenosné záchytné siete výšky 3 m. Emisie skládkového plynu: po uzatvorení skládky, kedy bude zaručené, že skládkový plyn uniká len cez odplyňovacie šachty a z hľadiska časového min. 10 rokov, kedy je predpoklad tvorby plynu technicky využiteľného, sa v predstihu navrhne tech-nológia využitia či bezpečného spálenia vznikajúceho plynu. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Emisie úletu : vybudovanie záchytných sietí : Stav realizácie : do 12/2005 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Emisie úletu: zvýšenie zachytávania emisií úletu do okolitej krajiny. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Emisie úletu: zvyšovanie estetického stavu prírody okolia prevádzky, zabránenie stavu, že dochádza k unikaniu odpadov (úletov) mimo skládkové teleso prevádzky, čím sa zvyšuje bezpečné ukladanie odpad. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Emisie úletu : cca 90% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie prachu: technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. Emisie úletov: po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Emisie úletu: vybudovanie záchytných sietí prinesie náklady cca vo výške cca 70 000 Sk. |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Od začiatku riadenej prevádzky skládky |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Odpad kat.č. 190703 – priesaková kvapalina: tvorba sa znižuje postrekovaním na povrchu skládky, čím dochádza k prirodzenému výparu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom zrení skládky, čím sa podporuje fermentačný proces biologického rozkladu odpadu. Zároveň sa znižuje potencionálna prašnosť, možnosť úletov z povrchu skládky a podporuje rozklad biologických zložiek v odpade. Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní skládky sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je z dôvodu prevádzkovania techniky zabezpečujúcej skládkovanie nevyhnutný. Zneškodňovanie týchto odpadov je vykonávané v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie množstva odpadu kat.č. 190703 polievaním povrchu skládkového telesa má za následok zníženie množstva priesakových kvapalín a zlepšenie zhutnenia odpadov zneškodňovaných na skládke; tieto kvapaliny doteraz neboli odvážané na ČOV v Holíči, neovplyvnili teda jej zaťaženie. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nezistené. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | V súčasnosti sú vybudované objekty určené na nakladanie s priesakovými kvapalinami – prečerpávanie priesakových kvapalín zo zbernej šachty do zbernej nádrže a zberná nádrž. Prevádzkovanie uvedeného systému predstavuje prevádzkové náklady v nezistenej výške. |

- G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Stav realizácie – vypracovaná a schválená PD uzatvorenia a rekultivácie skládky, priebežné budovanie prvej vyrovnávacej a prekrývacej vrstvy v rozsahu konečného tvaru skládkového telesa. Realizácia sa bude vykonávať priebežne počas prevádzkovania skládky do doby ukončenia prevádzky – predpoklad do roku 2007. |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Uzatvorenie a rekultivácia skládky. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uzatvorením a rekultiváciou skládky sa už atmosferické zrážky nedostanú do telesa skládky, budú odtekať po povrchu skládkového telesa, nebudú vylúhovať znečistenie z uloženého odpadu. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Zníženie vzniku priesakovej kvapaliny cca o 90 - 95 %. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Náklady na celú rekultiváciu skládky aj s monitorovaním po uzavretí skládky podľa prepočtu je k 31.12.2002 9 520 000,- Sk. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda, vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Cunín - Révajka |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Podzemné vody: vrty K-11, K-12, K-13 priesaková kvapalina – zberná nádrž |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Podzemná voda: odber z monitorovacej sondy K-12 nad skládkou, K-11 a K-13 pod telesom skládky – čerpadlo neudané Priesaková kvapalina: odber z nádrže – spôsob neudaný. Vzorky sú odoberané a následne analyzované v akreditovanom laboratóriu S. A. Ž. P. Ref Lab. odpadov a chemických látok, Nobelova 34, Bratislava. Skládkový plyn: meranie v odplyňovacích šachtách prístrojmi - prenosným interferometrom množstvo metánu a oxidu uhličitého a detektorom fy Dräger množstvo sirovodíka - externou spoločnosťou SENSOR, spol. s. r. o., Ormisova 6, Bratislava–, v 5 odplyňovacích šachtách. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podzemná voda : sonda K-11 – 1 x a 3 x ročne sonda K-12 – 1 x a 3 x ročne sonda K-13 - 1 x a 3 x ročne Priesaková kvapalina: zberná nádrž - 1 x ročne Skládkový plyn : 2 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Stanovené Rozhodnutím Okresného úradu v Skalici, odboru životného prostredia – Príloha č. 4., Navrhovaná zmena vo frekvencii a rozsahu merania je prezentovaná na základe vykonaného Monitoringu za rok 2010, SENCOR, spol. s r. o., riešiteľ RNDr. Vladímír Vybíral, OD2010/5, 01/2011. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Analýza priesakových vôd sa bude vykonávať v stanovených termínoch v dvoch rozsahoch s nasledovnými ukazovateľmi:- Rozšírený rozsah bude zahŕňať parametre, ktoré je potrebné kontrolovať v zmysle doterajšieho rozsahu IPKZ (okrem NL)- teplota, farba, zákal, ph, vodivosť, CHSKC, Hg, Pb, As, Cd, NEL, TOC, NH4+, NO3-, NO2 – fluoridy, anionaktívne tenzidy, fenoly, chloridy, sírany, bór a Crcelk. Frekvencia sledovania v uvedenom rozsahu bude 1 x ročne. Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa bude vykonávať z vrtu K-12 nad telesom skládky a z vrtov K-11 a K-13 pod telesom skládky v nasledovných termínoch s nasledovnými ukazovateľmi: - Raz ročne (II kvartál) sa budú analyzovať podzemné vody z vrtov v rozsahu: teplota, farba, zákal, pH, vodivosť, CHSKCr, Hg, As, Pb, Cd, NEL, TOC, NH4+, NO3-, NO2 – , anionaktívne tenzidy, fenoly, chloridy, sírany, bór, a Crcelk. - Trikrát ročne (I. II. a IV. Kv. ) sa bude sledovať kvalita podzemných vôd v rozsahu parametrov, ktoré poskytujú dostatočné indikácie o množných vplyvoch skládky na podzemné vody. Ide hlavne o také migranty, ktorých obsah v priesakovej kvapaline je niekoľkonásobne väčšší ako v podzemnej vode, a promptne reagujú na prítomnosť znečistenia pochádzajúceho zo skládky- teplota, farba, zákal, pH, vodivosť, CHSKCr, NH4+, chloridy, sírany a bór. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Podzemná voda: 1 x a 3 x ročne – spôsob odberu neuvedený. Metóda merania: SOP 02/01, SOP 03/01, SOP 05/01, SOP 08/01, SOP 09/01, SOP 10/01, SOP 11/01, SOP12/01, SOP 14/01, SOP 16/01, SOP 22/02, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05, ČSN EN 1484, PN 10, PN 13, PN 16, PN 19 Priesaková voda: 1 x ročne, spôsob odberu neuvedený; Metóda merania: SOP 02/01, SOP 03/01, SOP 05/01, SOP 08/01, SOP 11/01, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05, ČSN EN 1484, PN 10, PN 16, PN 19 Skládkový plyn : Metóda nie je stanovená. Odber sa vykonáva podľa internej metódy spracovateľa monitorovania skládkových plynov. |
| 1.9 | Analytické metódy | V zmysle platných STN |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Nie sú. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Podzemná voda: RNDr. Vladimír Vybíral, spoločnosť SENSOR, spol. s. r. o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava, Priesaková voda: RNDr. RNDr. Vladimír Vybíral, spoločnosť SENSOR, spol. s. r. o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava, Skládkový plyn : RNDr. Vladimír Vybíral, spoločnosť SENSOR, spol. s. r. o., Ormisova 6, 831 02 Bratislava, |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Podzemná voda, priesakové kvapaliny – S. A. Ž. P. Ref Lab. odpadov a chemických látok, Nobelova 34, Bratislava. Skládkový plyn: SENSOR, spol. s. r. o., Ormisova 6, Bratislava. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Podzemná voda, priesakové kvapaliny: Osvedčenie o akreditácii č. L 1328, vydané ČIA Skládkový plyn : nevyžaduje sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Podzemná voda a priesakové kvapaliny sú odoberané v stanovených intervaloch podľa metodiky odberu a vzorky sú odovzdávané do laboratóriá vo forme Protokolu o analytickej kontrole. Údaje o vykonaných skúškach sú archivované v akre-ditovanom laboratóriu a v sídle prevádzkovateľa skládky odpadov. Vyhodnotenie sa vykonáva po každej etape prieskumných prác a grafické vyhodnotenie výsledkov sa vykoná po každom roku monitorovania s vyhodnotením predchádza-júceho vývoja kvality podzemných a povrchových vôd. Údaje sú odovzdávané 1 x príslušnému OÚ Skalica, odboru ŽP. Skládkový plyn: údaje z meraní na lokalite sa vyhodnocujú v správe vo výstupe – Merania koncentrácie plynov na skládke odpadov Cunín. Údaje sú archivované u spracovateľa merania a pre-vádzkovateľa skládky odpadov. Údaje sú odovzdávané 1 x príslušnému OÚ Skalica, odboru ŽP. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Pripravené zmeny v monitoringu opísané v časti 1.7 – sledované veličiny. |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Žiadny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Žiadny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.8 | Analytické metódy | Žiadny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Žiadny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Žiadny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Žiadny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Žiadny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Žiadny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Žiadny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Skládka odpadov : Skládka je označená informačnou tabuľou, kde je uvedené : názov zariadenia, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, prevádzkový čas, zoznam odpadov, názov org. štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku a jej telefónne číslo. Skládka je umiestnená mimo obytnú zónu cca 3,0 km od zastavaného územia a cca 1,5 km od lokality hosp. dvora Cunín, kde sa nachádzajú aj rekreačné chaty. Lokalita skládky je mimo chránených území, prírodných pamiatok a kultúrnych objektov. Výber lokality súvisel s využitím zdevastovaného územia bez možnosti využitia, s vhodnými geologickými, hydrogeologickými a a IG pomermi, mimo vodných tokov a ochranných pásiem vodných zdrojov a možného prítoku extrémnych zrážok. Lokalita bola komisionálne vytypovaná ako najvhodnejšie umiestnenie pre skládku odpadov pre zvolený región. Skládkovacie priestory sú tesnené umelou tesniacou bariérou – fóliou HDPE hr. 1,5mm, nakoľko geologický prieskum preukázal v podloží skládky, tvorenom komplexom ílov s kf = 1.10-9 ÷ 1.10-13 m.s-1, polohu jemnozrnného piesku hr. cca 1,0m. Hrúbka ílovitých zemín však bola dostatočná pre definovanie prirodzenej geologickej bariéry v podloží skládky ako pre skládku 3. stavebnej triedy. Spodná úroveň telesa skládky leží nad úrovňou historickej hladiny podzemných vôd. -ochranná vrstva piesok hr. 0,2 m - drenážna vrstva – štrk fr. 16-32 mm hr. 300 mm, vybudované drenážne potrubie do najnižšieho miesta skládkovacích plôch. Skládka má vybudované opatrenia na kontrolu priesakových vôd a riadenie priesakového režimu, ktorý zabezpečuje kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky, zabránenie prienikom povrchových a podzemných vôd, odvádzanie a zachytávanie priesa-kovej kvapaliny, odvoz priesako-vých kvapalín. Skládka má vybudovaný drenážny systém zo štrku 16/32 mm hr. 0,3 m a perforované drenážne potrubie PEHD DN 200. drenážne potrubie je zaústené výtlakom do nádrže priesakových vôd. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia je väčší ako 1,0 % a priečny spád väčší ako 2,0 %. Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky je vybudovaný dostatočne dimenzovaný odvodňo-vací systém. V skládke sú vybudované odplyňovacie šachty. Skládka je označená informačnou tabuľou, má vybudovanú spevnenú prístupovú komunikáciu, vybudovaný systém na čistenie dopravných prostriedkov, oplotenie a uzamykateľnú bránu, váhu, prevádzkový objekt, protipožiarne vybavenie, tesniaci systém v súlade s triedou skládky, drenážny systém priesakových vôd, monitorovací systém podzemných vôd a skládkových plynov, odvodňovací systém pre povrchové vody. Skládka je prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriad-ku – Príloha č.20. | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný : (§ 20 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z.) Zariadenie musí byť označené informačnou ta-buľou viditeľnou z verej-ného miesta s náležitosťami podľa §20. (§24 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) Lokalita musí byť v bez-pečnej vzdialenosti od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov. Umiestnenie je potrebné vykonať do vhodných geologických, hydrogeolog. a IG podmie-nok, mimo oblastí ochrany prírody a krajiny a kultúr-neho dedičstva tak aby sa neprekročilo únosné zaťa-ženie územia. (§26 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) Nepriepustnosť podložia skládky : kf  1,0.10-9, hrúbka  1 m ak nevyhovuje podložie umelo sa doplní : - minerálne tesnenie (2x25 cm) s kf  1,0.10-9 - fólia HDPE hr. 1,5 mm, - ochranná vrstva – piesok alebo štrk do veľkosti zŕn 8mm hr.0,2m alebo vhod-ná geotextília - drenážna vrstva fr.16-32 mm hr. 0,3 m (§27 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) (§28 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) (§29 a 30 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) | Na informačnej tabuli sú uvedené staré ka-talógové čísla odpa-dov. Označenie je potreb-né vykonať podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. do 10.2004 Skládka bola budo- vaná v súlade s NV SR č. 606/1992 Zb., príloha č.5 a STN 838101. Plošná dre-náž je vybudovaná v súlade s platnou le-gislatívou v čase vý-stavby skládky v hr. 300 mm, ochranná vrstva piesku je hr. 0,2m. Podľa sú-časných predpisov sa vyžaduje drenážna vrstva v hr.0,5 m. Skládka nemá zaria-denie na čistenie do-pravných prostried-kov. Návrh - dobudo-vať do 12.2005. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Skládka odpadov, zostávajúca kapacita : 11 583 m3 množstvo odpadu : 4 668 t/rok (r.2003) objemová hmotnosť uloženého odpadu : 1,06 t/m3 | Skládka odpadov : kapacita : 68 000 m3 max. množstvo odpadu: 5900 t/r objemová hmotnosť uloženého odpadu: 1,0 t/m3 | Dosahovaná vyššia objemová hmotnosť uloženého odpadu je dosahovaná hutnia-cou technológiou skládkového buldo-zéra. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Prevádzka skládky : Pracovníci: 58 l/deň/osobu Ostatné : - | Prevádzka skládky : Pracovníci: 120 l/deň/os. Ostatné: - | Vybavenosť prevádzky zariadenia – úžitková aj pitná voda sa dovážajú. |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Prevádzka skládky : Ročná spotreba el. energie: nie je PHM: 4 900 l nafty | Prevádzka skládky : Ročná spotreba podľa proj. dok.: nie je | Vybavenosť prevádzky zariadenia. Elektrocentrála na pohon čerpadla v zberne šachte |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Monitorovací systém : Meteorologické údaje : Sledujú sa: teplota vzduchu, smer a sila vetra a vlhkosť vzduchu (zatiaľ sa nepodarilo zabezpečiť zrážkomernú stanicu). Emisné údaje : Množstvo priesakových kvapalín – sleduje sa mesačne. Zloženie priesakových kvapalín – sleduje sa 4 x ročne: pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, aniónaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah orga-nického uhlíka, NL, NH4+. Potenciálne emisie plynov a tlak – 1 x mesačne; zloženie sládkového plynu sa sleduje 2 x ročne (CH4, CO2, H2S, O2). Podzemné vody : 3 sondy – 4 x ročne. Rozbory sa vykonávajú v rozsahu analýz: pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, anióaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organic-kého uhlíka, NH4+, NO3-, NO2-. | Meteorologické údaje : Získavajú sa z údajov meraných SHMÚ. Emisné údaje : Množstvo priesakových kvapalín – sleduje sa mesačne. Zloženie priesa-kových kvapalín sa sle-duje 4 x ročne v stanove-nom rozsahu (v zmysle rozhodnutia OÚ Skalica, odbor ŽP). Potenciálne emisie plynov – zloženie sa sleduje 2 x ročne (v zmysle rozhod-nutia OÚ Skalica, odbor ŽP). Podzemné vody : Min. vykonávanie roz-borov z 3 sond ( 1 sonda nad skládkou a 2 sond pod skládkou) 4 x ročne v rozsahu analýz podľa rozhodnutia OÚ Skalica, odboru ŽP. | Meteorologické údaje: Získavajú sa z údajov meraných SHMÚ. Emisné údaje : Množstvo priesako-vých vôd a zloženie sa sleduje v súlade s platnými legisla-tívnymi predpismi. Potenciálne emisie plynov sa sledujú v súlade s vydaným Rozhodnutím OÚ Skalica, odbor ŽP. Podzemné vody : Rozbory kvality podzemných vôd sú vykonávané v súlade s vydaným Rozhod-nutím OÚ Skalica, odbor ŽP. |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

I2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Zabezpečiť manipuláciu s dovezením odpadu na miesto rozhrnutia buldozérom a jeho následné zhutnenie. Ukladanie a hutnenie odpadu sa bude vykonávať v zmysle výkresu zavážania, a to spôsobom tlačenia a upravovania odpadu smerom práce stroja nadol, príp. v rovinnej polohe, čím sa prevádzková spotreba nafty buldozéra bude pohybovať v nižších hodnotách. Ďalej budú týmto spôsobom šetrené aj pomocné suroviny na prevádzku buldozéra (olejové a mazacie náplne). Vzhľadom k tomu, že úžitková voda sa dováža, je jej spotreba už v súčasnosti na minimálnej hodnote. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Opatrenia prevádzkovania buldozéra ako aj organizácia prevádzkovania skládky sú už z časti realizované a budú postupne zavádzané priebežným navážaním odpadu. |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zavedením opatrení predpokladáme zníženie spotreby prevádzkových surovín ako prírodných zdrojov a ďalej sa znížia produkované emisie spalín činnosťou buldozéra. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | PHM : cca 150 ÷ 300 l (závisí od množstva dovážaných odpadov) |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Vykurovanie prevádzkového objektu je zabezpečené využitím pevných palív (odpadového dreva). Úspora pohonných hmôt pre elektrocentrálu využívanú na technologickú prevádzku (čerpadlo) bude riešená hlavne optimalizáciou prečerpávania priesakových vôd. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Opatrenia sú realizované. |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Minimalizovaná spotreba pohonných hmôt pre elektrocentrálu. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je udaná |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| J3.1 | Výstavba a prevádzka skládky odpadov predstavuje zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň vždy prináša negatívny vplyv do krajiny, kde sa skládka odpadov postaví a prevádzkuje. Preto je dôležité dodržiavanie pravidiel pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, dodržaním technických noriem pri príprave a výstavbe zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, má prevádzka minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva. Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. Technické riešenie skládky odpadov je v zmysle platnej legislatívy a na základe overených konštrukcií a materiálov a pri dodržaných podmienok pre realizáciu podľa schválenej projektovej dokumentácie riešenie, ktoré nemá predpoklad negatívneho vplyvu na zmenu kvality a znečistenia vôd sledovanej lokality v súvislosti s prevádzkovaním. Požiadavky na zachytenie výluhu z odpadu ako priesakovej vody pre zabránenie kontaminácie podložia sú základnými prioritami pre výstavbu a prevádzkovanie skládky odpadov. Zrealizovaná konštrukcia tesnenia a riešenie tvaru predmetnej skládky zodpovedá legislatívnym požiadavkám platným v SR. Konštrukcia zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je znásobená dodržiavaním podmienky odvádzania priesakových kvapalín zo skládkovacieho priestoru do zbernej nádrže priesakových vôd, čím sa zabraňuje vzniku tlakových gradientov na prirodzenú tesniacu bariéru v podloží skládky odpadov. Akumulovaná priesaková voda sa rozstrekuje na povrchu odpadu, čím sa redukuje objem priesakovej vody výparom a intercepciou v odpade, znižuje sa prašnosť a úlet odpadu a zvlhčovanie napomáha zreniu skládkového telesa. Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – buldozér, a prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším bezpečnostným prvkom k predchádzaniu havárii je vybudované oplotenie a zabezpečovanie ochrany strážením prevádzky. Súčasťou ochrany prírody je kontrola a monitorovanie skládky odpadov, ktoré je zabezpečované v zložkách : - monitoring kvality podzemnej vody nad skládkou (1 sonda) a pod skládkou (2 sondy) - monitoring kvality priesakovej vody - monitoring tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením - sledovanie množstva tvorby priesakových vôd - vizuálna kontrola okolia skládky odpadov zameraná na stav životného prostredia |

- J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| J4.1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu 50 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. |

- J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| J5.1 | Nie sú. |

J6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| J6.1 | Rozšírenie skládkovacích priestorov | Na predmetnej skládke odpadov sa plánuje rozšírenie skládkovacích priestorov a s tým súvisiacich objektov. Budú využité vybudované objekty prevádzkového dvora, ktoré zodpovedajú platnej legislatíve. Vybuduje sa (okrem skládkovacích priestorov a s nimi súvisiacich objektov) nová nádrž priesakových vôd (zemná), prípojka elektrickej energie a prístupová cesta č.2 od mesta Gbely. Po vybudovaní rozšírenia skládky by zvozovú oblasť skládky malo tvoriť 14 obcí a miest okresu Skalica a Senica s celkovým počtom obyvateľov 46 880 a s predpokladaným množstvom zneškodňovaného odpadu cca 16 400 t ročne. | Do roku 2007 |

- J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| J7.1 | Žiadne. |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky : - Odplyňovacia vrstva štrku – štrk, frakcia 16 – 32 mm, hr.300 mm - Separačná geotextília min. 400 g/m2 - Uzatváracia tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm), s koeficientom filtrácie kf max = 10-9 m.s-1 - Separačná geotextília min. 400 g/m2 - Drenážna vrstva - vhodná zemina hr. 500 mm - Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm - Vegetačný kryt – zatrávnenie Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po stanovenú dobu 30 rokov. Monitorovanie sa bude vykonávať v 5-ročných intervaloch v rozsahu : Podzemné vody : 3 sondy Rozbory sa vykonávajú v rozsahu analýz: pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, anióaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organic-kého uhlíka, NH4+, NO3-, NO2-. Množstvo priesakových vôd – sleduje každých 6 mesiacov. Zloženie priesakových kvapalín – sleduje sa pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, aniónaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organického uhlíka, NL, NH4+. Potenciálne emisie plynov – zloženie sa sleduje každých 6 mesiacov ( CH4, CO2, H2S ) |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| L1 | ### Identifikácia žiadateľa: VPP Holíč spol. s r.o. ### Svätojánska 8 ### 908 51 Holíč Zdôvodnenie žiadosti. Predmetom žiadosti je pokračovanie prevádzky riadenej, povolenej skládky nie nebezpečného odpadu v katastri mesta Gbely – na lokalite Cunín-Révajka, na základe nových požiadaviek zákona č. 245 /2003 Z.z. Opis prevádzky a jej základných parametrov. Prevádzka skládky je zameraná na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, ktorý je taxatívne vymenovaný na tabuli vo vstupnej časti areálu skládky. Odpad je prijímaný v pondelok až piatok od 7.00 do 16.00 hod. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v roku 1994 v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov 3. stavebnej triedy. Vzhľadom k zmene legislatívy v roku 2001 (zákon č. 223/2001 Z.z a v.) bola skládka odpadov preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Skládka vyhovuje súčasným legislatívnym požiadavkám vzhľadom na prírodné vlastnosti lokality a technickú vybavenosť, ktoré chránia geofaktory životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi zneškodňovaných odpadov a prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Ide najmä o umelú tesniacu bariéru – fóliu HDPE a prirodzenú geologickú bariéru, ktoré bránia únikom priesakových vôd do podložia a okolia skládky, opatrenia brániace vstupu cudzích povrchových vôd do telesa skládky, odplynenie, zachytávanie a odvádzanie priesakových vôd, hutnenie a prekrývanie odpadu inertnými zeminami a sústavné monitorovanie skládky. #### Opis vstupov do prevádzky Skládka Skládka odpadov k zabezpečeniu svojej činnosti potrebuje elektrocentrálu s inšt. výkonom 6 kW a 4900 l nafty. Prevádzkou skládky sa produkujú množstva emisií prachu, úletov, skládkového plynu, priesakovej vody a odpadov. K znižovaniu negatívnych účinkov prevádzky na životné prostredie sa zabezpečuje používaním technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií a tvorby odpadov. Prevádzka nie je zdrojom žiadnych vibrácií a žiarení. Opis zdrojov znečisťovania.... Zdrojom znečistenia sú vlastné skládkované odpady, produkty ich rozkladu a interakcií, ako aj produkty skládkovej činnosti. Ide o priesakové vody, plyny, prach, zápach, vplyv dopravy. - priesakové vody – vďaka prítomnosti umelej a geologickej bariéry, neprítomnosti hydrogeologického kolektora nedochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolia - plyny – sú zachytávané, merané, voľne sa kontrolovane vypúšťajú - prach – odpad sa kropí, zalieva, okolie nie je ovplyvňované - zápach – organický odpad sa denne prekrýva a hutní, čím sa intenzita pachov eliminuje a širšie okolie prakticky neovplyvňuje. Doprava – vibrácie a prašnosť z dopravy pri danej frekvencii vozidiel nepredstavuje pre obyvateľov na dovoznej trase ovplyvnenie pohody ŽP, ani neohrozuje zdravie obyvateľov. Opis monitoringu. Na skládke sa v súlade s legislatívou a STN 83 8103 monitoruje kvalita priesakovej kvapaliny v zbernej nádrži, vplyv skládky na podzemné vody (pozorovacie vrty – 3 ks, 1 nad a 2 pod skládkou). Množstvo a kvalita tvoriaceho sa plynu je monitorovaná 4 krát do roka meraním cez odplyňovacie šachty. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami. - vhodnosť prírodných podmienok a situovania skládky - kvalitu stavebno-technických opatrení zabezpečujúcich funkčnosť a bezpečnosť skládky z hľadiska ochrany životného prostredia - dodržiavanie technológie skládkovania, resp. prevádzkového poriadku Prírodné podmienky danej lokality sú priaznivé. Pod skládkou je prítomná nepriepustná, prirodzená geologická bariéra s koeficientom priepustnosti 1.10-9 ÷ 10-13 m.s-1 (s polohou jemnozrnného piesku hr. Cca 1,0 m), doplnená umelou tesniacou bariérou – fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Priaznivé sú aj ostatné prírodné vlastnosti územia (neprítomnosť geodynamických javov ohrozujúcich stabilitu skládky, morfológia územia , pozícia voči okoliu atď.). Skládka je vybavená všetkými nevyhnutnými objektami podľa STN 83 8102 – Navrhovanie skládok, ktoré sú vybudované v súlade so súčasnými požiadavkami legislatívy. Pri prevádzkovaní skládky sa využívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu negatívnych vplyvov skládky, počnúc vážením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným ukladaním, zhutňovaním, kropením, prekrývaním. Prevádzka navrhnutými a pripravovanými opatreniami v prevádzke najmä opatrení na hospodárne využívanie palív, minimalizovanie úletov a na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov chce zabezpečiť ešte bezpečnejšie a energeticky menej náročnejšie ukladanie odpadov na skládke odpadov. Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt „Uzavretie a rekultivácia skládky“. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. |

### M	Návrh podmienok povolenia

M1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M1.1 | Základným opatrením pre ochranu životného prostredia je prevádzkovanie vybudovaných skládkovacích priestorov, podľa najlepšie dostupných technológií (BAT) v zmysle platných zákonov pre budovanie skládok odpadov a príslušných noriem. | Už vybudované |
| M.1.2 | Opraviť informačnú tabuľu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z. | Do 10.2004 |
| M.1.3 | Dobudovať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov v súlade s požiadavkou §28 písm. m) Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. | Do 12.2005 |
| M1.4 | Dodržiavať všetky ustanovenia schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.5 | Ochranu ovzdušia zabezpečovať podľa možností zvlhčovaním povrchu skládky rozstrekovaním priesakovej vody a prekrývaním ukladaných odpadov zeminou a inertným odpadom. | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.6 | Pôdu a okolitú prírodu chrániť pred úletmi záchytnými sieťami a pri úniku úletov dozbierať úlety v okolí. | Do 12.2005 a počas prevádzkovania skládky |
| M1.7 | Skládkový plyn bezpečne odvádzať odplyňovacími šachtami a merať jeho zloženie. | Počas prevádzkovania aj po uzatvo-rení skládky |
| M1.8 | Ochranu podzemných vôd zabezpečovať pravidelným sledovaním jej kvality cez vybudované sondy K-12 nad skládkou a K–11 a 13 pod skládkou | Počas prevádzkovania aj po uzatvo-rení skládky |
| M1.9 | Monitorovať zloženie a množstvo priesakovej kvapaliny | Počas prevádzkovania aj po uzatvo-rení skládky |
| M1.10 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí skládky odpadov | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.11 | Vykonať uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. | Po ukončení prevádzky |
| M1.12 | Monitorovanie kvality podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním v monitorovacích sondách K-12 nad skládkou a K-11 a K-13 pod skládkou, sledovať výšku hladiny podzemných vôd v monitorovacích sondách | Po ukončení prevádzky |
| M1.13 | Sledovať kvalitu a množstvo skládkového plynu po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov, zabezpečiť jeho nezávadné odvádzanie zo skládkového telesa, prípadne zabezpečiť nezávadné zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou pre zneškodnenie skládkových plynov. | Po ukončení prevádzky |

M2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.2 | nie |  |  |  |  |  |

M3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M3.1 | Technické riešenie a prevádzka skládky nie nebezpečných odpadov Cunín-Révajka predstavuje z hľadiska použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia pred vplyvom zneškodňovaných odpadov. Dodržiavanie pravidiel pre organizované prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok legislatívnych predpisov a technických noriem, prenesených do rozhodnutí a súhlasov povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na prevenciu znečisťovania. Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – buldozér, pravidelným prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou, použitím prenosných záchytných sietí proti úletom odpadu a pravidelným polievaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie prevádzky a zabezpečovanie ochrany zaškolenou stráženou službou. | Počas prevádzkovania skládky |

- M4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M4.1 | Odpad kat. č. 190703: tvorba priesakových kvapalín sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu odpadu. Odpady kat.č. 130205, 150202, 160107, 200301 sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je rovnomerný z dôvodu prevádzkovania nevyhnutnej techniky (buldozér, obsluha skládky) zabezpečujúcej skládkovanie a jej prevádzkovaním vznikajú nevyhnutné odpady. Odpady, ktoré to umožňujú, sú zneškodnené podľa svojej kategórie v rámci VPP Holíč alebo Boneko s.r.o. Holíč. | Počas prevádzkovania skládky |

M5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M5.1 | Hospodárenie s PHM pre elektrocentrálu na technologickú prevádzku (čerpadlo) bude riešená hlavne optimalizáciou likvidácie priesakových vôd - jedná sa o efektívne postrekovanie s dôsledkom zvýšenia výparu z povrchu skládky a intercepciou kvaplín v odpade na základe vyžitia potencionálnych hydroskopických vlastností skládkového telesa a klimatických podmienok územia a kontrolnou činnosťou nadriadených pracovníkov. | Počas prevádzkovania skládky |

M6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M6.1 | Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. | Počas prevádzkova-nia aj po uzat-vorení skládky |

M7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M7.1 | Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia. | Nie sú. |

M8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| M8.1 | Skládka odpadov v súčasnosti nevykazuje významný stupeň znečistenia v porovnaní s platnými limitmi pre ukazovatele kvality podzemných vôd, ktorý by vyžadoval sanačné opatrenia. Pre posúdenie vývoja kvality podzemných vôd je rozhodujúce zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu postupovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. | Počas prevádzkovania aj po uzatvorení skládky |

M9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Počas prevádzky |
| M9.1 | Ochranu kvality podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním cez vybudované sondy K-12 nad skládkou a K-11 a K-13 pod skládkou v intervale štvrťročne v zložení (pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, anióaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organického uhlíka, NH4+, NO3-, NO2-). Pred odberom vzoriek podzemnej vody vykonať zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách. Na základe dlhodobého sledovania kvality podzemných vôd je možné doporučiť upravenie rozsahu sledovaných parametrov a vylúčiť zo sledovania parametre, ktoré nevykazujú významné hodnoty, nachádzajú sa v rovnakých koncentráciách nad aj pod skládkou alebo vykazujú hodnoty pod prahom merateľnosti. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.2 | Monitorovať množstvo a zloženie tvorby priesakovej kvapaliny 4 x ročne v zložení (pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, aniónaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organického uhlíka, NL, NH4+). Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.3 | Zloženie a koncentráciu skládkového plynu v odplyňovacích šachtách monitorovať 4 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2,H2S. Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.4 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky skládky v intervale 1 x polročne. Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR. |
|  | Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov |
| M9.5 | Ochranu kvality podzemných vôd monitorovať po dobu 30 rokov sledovaním v 5 ročných intervaloch vo vybudovaných sondách K-12 nad skládkou a K-11a K-13 pod skládkou v parametroch ako pri súčasnej prevádzke, prípadne v odôvodnene upravenom rozsahu (pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, anióaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organického uhlíka, NH4+, NO3-, NO2-). Pred odberom vzoriek podzemnej vody vykonať zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.6 | Monitorovať množstvo a zloženie tvorby priesakovej kvapaliny 2 x ročne v zložení (pH, vodivosť, CHSKCr, As, Pb, Cd, Hg, Crcelk, fenoly, NEL, aniónaktívne tenzidy, fluoridy, celkový obsah organického uhlíka, NL, NH4+). Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.7 | Zloženie a koncentráciu skládkového plynu v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2,H2S. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.8 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky skládky v intervale 5 ročných intervaloch. Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR. |

M10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| M10.1 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku nie sú. V prípade havarijných stavov sa prevádzka riadi podľa havarijných opatrení v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia a Plánom havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality vôd. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| N1 | VPP Holíč spol. s r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč Mesto Gbely, 908 45 Gbely Obvodný úrad ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny, pracovisko Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej vodnej správy, pracovisko Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica Obvodný úrad ŽP, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva, pracovisko Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica Obvodný úrad ŽP, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia, pracovisko Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica Slovenský pozemkový fond,Bratislava, Búdková č.36,817 15 Bratislava |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:   		        					   Dátum  :     21.11. 2012

....................................................

p. Karol Čambal

riaditeľ spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

P1.   Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P1.1 | Žiadne |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| P1.2 | Žiadne |

P2. 	Ďalšie doklady

| P. č. | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  | 1. |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.2 | Geometrický plán č.244/2003 |  |  |  |  | 2. |
| P2.3 | Geometrický plán č.367/2002 |  |  |  |  | 3. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia. |  |  |  |  |  |
| P2.4 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Cunín-Révajka a schválenie PD na jej uzavretie a rekultiváciu, č.j.: A03/1158-OH-R, vydaný dňa 08.10.2003, vydaný OÚ Skalica, odbor ŽP |  |  |  |  | 4. |
| P2.5 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia – „Cunín – Révajka, riadená skládka TKO“, č.j.: OH-R-A01/1456, vydaný dňa 26.02.2001 OÚ Skalica, odbor ŽP |  |  |  |  | 5. |
| P2.6 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia – „Cunín – Révajka, riadená skládka TKO“, č.j.: OH-R-A00/574 vydaný dňa 03.07.2000 OÚ Skalica, odbor ŽP |  |  |  |  | 6. |
| P2.7 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia – „Cunín – Révajka, riadená skládka KO“, č.j.: ObÚŽP-606/94-Ka, vydaný dňa 17.05.1994 ObÚ ŽP Holíč |  |  |  |  | 7. |
|  | Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia. |  |  |  |  |  |
| P2.8 | Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky nie nebezpečných odpadov Cunín-Révajka, č.j.: A03/1474-OH-R vydaný dňa 19.05.2003 OÚ Skalica, odbor ŽP |  |  |  |  | 8. |
| P2.9 | Rozhodnutie o umiestnení stavby, č.j.ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992, vydané ObÚŽP v Holíči |  |  |  |  | 9. |
| P2.10 | Rozhodnutie o umiestnení stavby - dodatok, č.j.ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992, vydané ObÚŽP v Holíči |  |  |  |  | 10. |
| P2.11 | Stavebné povolenie pre stavbu Riadená skládka TKO Holíč, č.j.ObÚŽP-610/92-Ma zo dňa 07.07.1992, vydané ObÚŽP v Holíči |  |  |  |  | 11. |
| P2.12 | Rozhodnutie o povolení na výstavbu vodohospodárskeho diela pre stavbu „Riadená skládka TKO Holíč“, č.j.VH-D-8/S-34/133/1992-Bá zo dňa 10.06.1992, vydané ObÚŽP v Senici |  |  |  |  | 12. |
| P2.13 | Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby, č.j. ObÚŽP-1076/93-Vé zo dňa 03.03.1994, vydaný ObÚŽP v Holíči |  |  |  |  | 13. |
| P2.14 | Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby, časť vodohospodárske objekty, č.j.:VH-D-11/224/1993-Bá zo dňa 01.02.1994, vydaný ObÚŽP Senica |  |  |  |  | 14. |
| P2.15 | Situácia širších vzťahov M 1:10 000 |  |  |  |  | 15. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.16 | Holíč- riadená skládka TKO, projekt, 04.1992 |  |  |  |  | 16. |
| P2.17 | Holíč- riadená skládka TKO, doplnok projektu, 07.1993 |  |  |  |  | 17. |
| P2.18 | Holíč- riadená skládka TKO, SO-20 Uzavretie a rekultivácia, 11.2002 |  |  |  |  | 18. |
| P2.19 | Holíč- skládka odpadov, odborný posudok v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z. z. |  |  |  |  | 19. |
| P. č. | Prevádzková dokumentácia |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.20 | Prevádzkový poriadok, 11.2002 |  |  |  |  | 20. |
| P2.21 | Havarijný plán, 09.2002 |  |  |  |  | 21. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.22 | Cunín – monitoring – 2003, IV. vzorkovanie |  |  |  |  | 22. |
| P2.23 | Meranie koncentrácie plynov na skládke odpadov Cunín-Révajka, apríl 2004 |  |  |  |  | 23. |
| P2.24 | Meranie koncentrácie plynov na skládke odpadov Cunín-Révajka, január 2004 |  |  |  |  | 24. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.25 | Bloková schéma prevádzky a toku surovín |  |  |  |  | 25. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.26 | Bankový výpis |  |  |  |  | 26. |
| P2.27 | Vyjadrenie Okresného úradu Skalica, odboru životného prostredia, úseku štátnej vodnej správy č.j. VH-V-A03/1158 zo dňa 13.08.2003 k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný Cunín - Revajka |  |  |  |  | 27. |
| P2.28 | Vyjadrenie Okresného úradu Skalica, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody a krajiny č.j. 38-OpaK-V-A03/1158 zo dňa 02.10.2003 |  |  |  |  | 28. |
| P2.29 | Cunín – skládka TKO, Situácia monitorovacích vrtov a odplyňovacích sond |  |  |  |  | 29. |
| P. č. | Prílohy k zmene č. I. vydaného integrovaného povolenia |  |  |  |  |  |
| P2. 31 | Prevádzkový poriadok Cunín –Révajka skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa 09.10. 2009 |  |  |  |  | 30 |
| P2.32 | Príloha č. 1 prevádzkového poriadku- zoznam odpadov, ktoré sa ukladajú na skládke |  |  |  |  | 31 |
| P2.33 | Príloha č. 2 prevádzkového poriadku- odpady, o ktoré prevádzkovateľ žiada rozšíriť zoznam |  |  |  |  | 32 |
| P2.34 | Súhlasné vyjadrenie mesta Gbely k dokumentu prevádzkového poriadku, 2916/2009 zo dňa 10.11.2009 |  |  |  |  | 33 |
| P2.35 | Súhlasné stanovisko mesta Holíč, zo dňa 21.10. 2010, 5779/2009/VaŽP |  |  |  |  | 34 |
| P2.36 | Odborný posudok vo veciach odpadov na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, vypracoval RNDr. Ján Antal, 10/2009 |  |  |  |  | 35 |
| P2.37 | Havarijný plán- Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd pre skládku tuhého komunálneho odpadu |  |  |  |  | 36 |
| P2. 38 | Monitoring za rok 2010, SENCOR, spol. s r. o., riešiteľ RNDr. Vladímír Vybíral, OD2010/5, 01/2011 |  |  |  |  | 37 |
| P2.39 | Technickej správy- vyhodnotenia topografie skládky odpadov podľa prílohy č. 13 BOD IV. Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., Vypracoval Deponia system s. r. o., 01/2010, Bratislava |  |  |  |  | 38 |
| P2.40 | Polohopis a výškopis- skládky TKO- Cunín, K.ú.: Gbely, 12/2010 |  |  |  |  | 39 |
| P2.41 | Rozhodnutie o povolení nakladať s nebezpečnými odpadmi, OÚŽP, |  |  |  |  | 40 |
| P. č. | Prílohy k zmene č. II. Vydaného integrovaného povolenia |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2. 42 | Technická správa- vyhodnotenie topografie skládky odpadov podľa prílohy č. 13 BID IV. Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. vypracoval Deponia system s.r.o., 1/2012, Bratislava, Monitoring za rok 2012-3.Q. |  |  |  |  | 41 |
| P2.43 | Projektová dokumentácia k SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky , vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc, vhs-sk-projekt s.r.o., Kysucká cesta č.3, 010 01 Žilina |  |  |  |  | 42 |
| P2.44 | Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti , Uzavretie a rekultivácia prevádzky: Cunín-skládka TKO , vypracovala Ing. Agnesa Kovačičová, Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava |  |  |  |  | 43 |
| P2.45 | Odborný posudok vypracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydaní odborných posudkov vo veciach odpadov a ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb vaktuálnom znení , Posudzovateľ: Ing. Agnesa Kovačičová, Hany Meličkovej 12,841 05 Bratislava, Číslo osvedčenia:20/11/P-3.3 |  |  |  |  | 44 |
| P2.46 | Stanoviska účastníkov konania k projektovej dokumentácii SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Cunín „Révajka“ |  |  |  |  | 45 |
| P2.47 | Výpis z listu vlastníctva |  |  |  |  | 46 |
| P2.48 | Kópia katastrálnej mapy |  |  |  |  | 47 |