Ž i a d o s ť

o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku

„Výroba vápna  – závod Tisovec“

Calmit, spol. s r. o., Bratislava

Spracoval:

AUGUST 2012

Základná časť (pre zverejnenie)

O b s a h :

A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	3

B)	Typ žiadosti	3

C)	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	4

D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	7

E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	8

E1 	Zoznam zariadení a činností majúci vplyv na znečistenie ovzdušia	8

E2 	Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia	8

E3  	Zoznam produkovaných odpadov	9

E4  	Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká.	9

E5 	Hluk	9

F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia   v tomto mieste	10

G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.	10

H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	10

I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	11

J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	11

K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	12

L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje	12

M)	Návrh podmienok povolenia	13

N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	13

O)   Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	14

P)	Prehlásenie	18

A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

| Názov prevádzkovateľa | Calmit, spol. s r. o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |
| Adresa sídla prevádzkovateľa | Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 1, |  |  |
| Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Calmit, spol. s r. o., Výroba vápna - závod Tisovec 980 61 Tisovec |  |  |
| www adresa | www.calmit.sk |  |  |
| IČO | 36 172 162 |  |  |
| Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 26.52 NOSE-P:104.11 SK NACE: 23520 výroba vápna |  |  |
| Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I | Príloha č. | 1 |
| Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Martin Ranostaj riaditeľ výrobného závodu |  |  |

# B)	Typ žiadosti

| Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka | x |
| --- | --- | --- |
| Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EKOS PLUS s. r. o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava 1 tel. č.: 02/544-110-85, fax: 02/544-163-82, e-mail: ekosplus@ekosplus.sk Ing. Monika Rafaelisová hlavný spracovateľ číslo osvedčenia: 4705/2010-3.1 57503/2011 tel.č. 0908 997 940 e-mail: rafaelisova@ekosplus.sk Ing. Jana Gelieňová pomocný spracovateľ tel.č.: (+421)917 240 498 e-mail: gelienova@ekosplus.sk |  |

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa žiada  v rámci zmeny  integrovaného povolenia pre jestvujúcu prevádzku:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania, t.j. inštalovanie nového filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ na zachytávanie TZL z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá a  na skúšobnú prevádzku  po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

- Určenie emisného limitu TZL a všeobecných podmienok prevádzkovania pre nové miesto vypúšťania (výduch vo výške 7 m), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bodu 7. zákona o IPKZ.

V oblasti odpadov:

- Vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva , podľa § 8 ods. 2 písm. c) bodu 10. zákona o IPKZ.

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- Vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bodu 1. zákona IPKZ

Súčasťou integrovaného povoľovania je aj :

- Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia podľa § 8 ods. 3 zákona IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona.

# C)	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

| Názov prevádzky: |  | Výroba vápna – závod Tisovec |
| --- | --- | --- |
| Adresa prevádzky: |  | 980 61 Tisovec |
| Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: |  | 3. Spracovanie nerastov 3.1 Prevádzky na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň |
| Číslo parcely: |  | 3296/2 Druhu pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Popis stavby: HS-I, HS-II, SP |
| Názov investície: | Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit s.r.o., závod Tisovec |  |
| Dôvod realizácie: | Zníženie prašnosti v prevádzke a zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania zariadení. |  |

## Dôvod zmeny integrovaného povolenia

Dôvodom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia je inštalovanie nového filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ na zachytávanie TZL z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá.

Jedná sa o plnoautomatický filter s „on-line“ čistením hadíc pomocou spätných rázov tlakového vzduchu. Spúšťanie filtračnej jednotky sa bude vykonávať z miesta obsluhy expedície, tak že sa  spustí plniacej hubice a následne dôjde k  automatickému spusteniu  činnosť filtračnej jednotky.

Zmena sa týka technologickej časti zdroja „Expedícia kusového vápna“ -  činnosti „Triedenie kusového vápna“. V súčasnosti je expedícia voľne loženého kusového vápna na nákladné autá bez odsávania prachových častí vznikajúcich pri dopade vápna na ložnú plochu auta a tiež nie sú odsávané ani dopravné cesty (presyp z dopravného pásu) do plniacej hubice.

Emisie TZL z tejto činnosti sú súčasťou fugitívnych emisií TZL.

Množstvo prachu je závislé od zrnitosti expedovaného vápna.

Nový stav:

Celý postup výpalu, dopravy kusového vápna ako i jeho úprava (triedenie) ostane nezmenený.

K zmene dôjde inštalovaním nového filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ na zachytávanie TZL z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá.

Technické parametre filtračnej jednotky:

Typ:        	HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ

Množstvo vzdušiny: 	12 000 m3/h

Teplota vzdušiny:   	max 65 °C

Druh prachu:     	vápno

Filtračná rýchlosť:	1,16 m/min

Obsah zbytkového prachu na výfuku:	pod 10 mg/Nm3

Filtračná plocha:                        	171 m2

Menovitý prevádzkový tlak:	-0,1 / + 0,1 bar

Spôsob čistenia:	Pulse - jet

Spotreba stlačeného vzduchu:                  	cca.: 10 Nm3/h

Min. požadovaný tlak stl. vzduchu:	0,5 MPa

Filtračná jednotka bude osadená spekanými lamelovými filtrami s dlhou životnosťou. Čistenie filtrov je riešené pomocou tlakového vzduchu, ktoré bude prebiehať v automatizovanom cykle, čím sa výrazne zníži náročnosť na údržbu a výmenu filtračných vložiek.

Konštrukcia filtračnej lamely zo zmesi termoplastov s povrchovou vrstvou polyteflonu umožňuje čisto povrchovú filtráciu. Častice prachu neprenikajú do filtra a tým nemôže dôjsť k jeho zaneseniu a upchatiu. Čistenie impulzmi tlakového vzduchu zaisťuje stály vzduchový odpor filtra.

Hlavná prednosť tejto novej generácie filtračných jednotiek je ich vysoká životnosť a nulová údržba. Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu lamiel neodborným zásahom, nevyžadujú lamely a celá jednotka údržbu. Predpokladaná životnosť filtračných lamiel je 6 až 8 rokov.

Súčasťou filtračnej jednotky je ventilátor, ktorý bude z priestorových dôvodov umiestnený mimo filter, na vyššom podlaží.

Typ ventilátora:	 VRVP 630-NA-LO

Výkon:	 0,45 m3ef/s

Tlak ventilátora: 	4 000 Pa

Príkon motora:	 22 kW

Odprašky sa budú zhromažďovať vo výsypke filtra, odkiaľ budú vyprázdňované pomocou rotačného podávača JS 250x250 príkonu 0,18 kW.

Konštrukcia filtračnej jednotky bude v základnom prevedení zložená z troch základných častí, ktoré sú navzájom spojené do jedného celku:

- Filtračná skriňa zvarená a zoskrutkovaná z oceľového plechu s dverami pre vyberanie lamiel. Vnútri budú pomocou skrutiek upevnené filtračné lamely. V hornej časti skrine bude zariadenie pre pneumatické čistenie filtrov

- Tlmiaca komora s odťahovým ventilátorom. Komora bude zoskrutkovaná z plechových panelov. Bude vyložená tlmiacim materiálom a osadená tlmiacimi vložkami. Tlmiaca komora bude umiestnená nad filtračnou skriňou. Ventilátor bude z priestorových dôvodov umiestnený na vyššom podlaží a so skriňou je prepojený potrubím.

- Výsypka s podstavcom bude umiestnená pod filtračnou skriňou. Spodok výsypky bude osadený rotačným podávačom, ktorý zabezpečí vyprázdňovanie výsypky.

Filter bude vybavený pneumatickým čistením. Všetky filtračné lamely sú vždy po dvoch prefukované proti smeru prúdenia filtrovaného vzduchu krátkym impulzom tlakového vzduchu. Riadenie čistiacich impulzov je zabezpečené pomocou elektronického riadiaceho zariadenia, ktorý je súčasťou filtračnej jednotky.

Pre prevádzku filtračnej jednotky je potrebné zaistiť prípojku elektrickej energie do nového rozvádzača filtračnej jednotky a prívod tlakového vzduchu. Kvalitatívna trieda čistoty tlakového vzduchu 3 a rosný bod triedy 4 podľa ISO 8573-1.

Opis činnosti filtra:

Filtračná jednotka bude osadená na oceľovej konštrukcii +3,700, na ktorej je umiestnený dopravný pás pod zásobníkmi a zavesený triedič VTN 1500x3000. Prívod do filtračnej jednotky je zabezpečený pomocou oceľového potrubia Ø400, ktoré je uchytené na konzolách ukotvených na konštrukciu dopravníka. Potrubie odsáva presyp dopravníka do plniacej hubice, cez odsávací nástavec prechodový 450x450/Ø315, za ktorým je regulačná klapka Ø315 a potrubie priemeru 315 mm. Plniaca hubica kusového vápna má výrobcom zhotovenú prírubu pre napojenie odsávacieho potrubia. Odsávanie je zabezpečené pomocou ohybnej flexo hadice Ø200, ktorá je tesne pred pripojením na oceľové potrubie osadená regulačnou klapkou Ø200. Hlavná potrubná trasa je v mieste pripojenia hadice z plniacej hubice rozšírená z priemeru 315 na priemer 400 mm, ktorý pokračuje až do filtra.

Potrebný podtlak na saní zabezpečuje ventilátor, ktorý je umiestnený na podlaží +6,919 nad filtrom. Prívod z filtra do ventilátora je riešený pozinkovaným potrubím Ø450, do ktorého je osadené šupátko, ktorým sa reguluje výkon odsávania. Za šupátkom je potrubie zredukované na priemer Ø355 a napojené na ventilátor cez tlmiacu vložku.

Výstup z ventilátora je z rozmeru 180x355 rozšírený na rozmer 500x750, za ktorým je osadená tlmiaca vložka, ktorá tlmí šírenie hluku z ventilátora. Na zníženie hlučnosti šíriacej sa do priestoru, je výfuk nasmerovaný smerom dolu a ukončený prechodovým oblúkom 500x750/500x500/90°, na konci ktorého je sito.

Zachytený prach vo filtri padá do násypky pod filtrom, ktorá je ukončená rotačným podávačom. Podávač vyprázdňuje výsypku a cez potrubie Ø200 sú odprašky usmernené na jestvujúci dopravný pás, ktorý ich vracia späť do výroby (technologického spracovania vápna).

Počet pracovníkov, zmennosť, fond pracovnej doby

Zariadenie nevyžaduje žiadnu trvalú obsluhu, prevádzka a kontrola funkčnosti bude zabezpečovaná jestvujúcimi pracovníkmi. Prevádzka filtračnej jednotky bude počas činnosti plniacej hubice pri expedícii voľne loženého vápna na nákladné autá. Prevádzka bude nepravidelná, podľa záujmu odberateľov.

Celkové plošné a priestorové nároky uvažovanej dispozičnej koncepcie

Filtračná jednotka bude umiestnená na jestvujúcu oceľovú konštrukciu podlažia +3,700, pomocou novej oceľovej konštrukcie, ktorá je na jestvujúcu privarená. Okolo filtra budú obslužné plošiny z pororoštu, resp. zo strany dverí na filtri je na plošine ryhovaný plech. Odsávací ventilátor bude situovaný na vyššom podlaží +6,919 ukotvením na jestvujúce nosníky podlažia.

Sacie potrubie od plniacej hubice je uchytené na konzoly, ktoré sú privarené na konštrukciu jestvujúceho dopravného pásu. Výfukové potrubie do ventilátora a z neho von z objektu je uchytené pomocou oceľových podpier do podlažia +6,919.

Celkové priestorové usporiadanie filtračnej jednotky a potrubných trás je zakreslené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Systémy tepelných izolácií, náterové systémy a farebné riešenie

Nakoľko sa odsáva zaprášená vzdušnina od plniacej hubice, ktorá má teplotu vonkajšieho prostredia, nie je potrebná žiadna tepelná izolácia.

Sacie potrubie od plniacej hubice je zhotovené potrubím z čierneho plechu hr. 2 mm, je natreté náterom modrého odtieňa, v zmysle predpisov určujúcich postup a spôsob vykonania náteru. Potrubie z filtra do ventilátora a z ventilátora von z objektu je zhotovené z pozinkovaného plechu hr. 0,8 mm, preto nevyžaduje náter.

Filtračná jednotka, vrátane ventilátora, má konečný náter modrého odtieňa priamo od výrobcu.

# D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Pre činnosť filtračnej jednotky je potrebná elektrická energia a stlačený vzduch.

a) Elektrická energia

Hlavný spotrebič je motor ventilátora VRVP 630-NA-LO, ktorý má inštalovaný príkon 22,0 kW. Podrobnejšie je spôsob prívodu elektrickej energie a jednotlivé spotrebiče riešené v projektovej dokumentácii, v časti 1.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

b) Stlačený vzduch

Stlačený vzduch, potrebný na ofukovanie filtračných lamiel, bude zabezpečený prívodom z trubky 1“ napojením na jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu na podlaží +6,919 m. Pred napojením regulátora tlaku vzduchu na filtri je potrubie redukované na ½“ a na prívode je uzatvárací guľový kohút G ½“. Pred redukciou potrubia je zhotovená odbočka ukončená guľovým kohútom G ½“, ktorá bude slúžiť pri servisných prácach. Celková spotreba tlakového vzduchu je udávaná cca 10,0 Nm3/hod. pri tlaku 5,0 bar. Kvalita tlakového vzduchu má zodpovedať triede čistoty 3 a rosný bod triedy 4 podľa ISO 8573-1, t.j. nečistoty pod 0,03 mm a rosný bod +5°C.

Iné druhy energií nie sú pre činnosť filtračnej jednotky potrebné.

# E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## E1 	Zoznam zariadení a činností majúci vplyv na znečistenie ovzdušia

Filtračné zariadenie HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ (popísané na str. 5).

## E2 	Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia

Filtračná jednotka slúži na odsávanie a zachytávanie vápenného prachu, ktorý vzniká pri nakladaní kusového vápna pomocou plniacej hubice na ložnú plochu nákladného auta. Plniaca hubica má od výrobcu pripravenú saciu prírubu, na ktorú sa napojí sacie potrubie (flexo hadica) a odsáva sa tiež výsyp z dopravného pásu do plniacej hubice pomocou odsávacieho nástavca uchyteného na oceľovú výsypku. Predpokladané množstvo prachových častíc, vznikajúcich pri expedícii pomocou plniacej hubice, je do 5 mg/Nm3, čo pri výkone filtračnej jednotky 12 000 Nm3/hod predstavuje cca 60 kg prachu, ktorý je zo vzduchom odsávaný do filtračnej jednotky a zachytávaný na filtračných lamelách. Po očistení lamiel tlakovým vzduchom odprašky padajú do výsypky, odkiaľ sú rotačným podávačom a potrubím usmernené na dopravný pás k spätnému využitiu vo výrobe.

Očistený vzduch je cez ventilátor a tlmič hluku vyfukovaný von z objektu, do ovzdušia cez nový výduch vo výške 7 m. Výrobca uvádza možnosť dosiahnutia výstupnej  zaprášenosti vzduchu pod 1 mg/Nm3, čo spĺňa povolenú hodnotu v zmysle vyhlášky č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, príloha č.4, kde je udávaný emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v množstve 50 mg/m3.

Inštaláciou nového filtračného zariadenia  bude treba  určiť  emisný limit pre nové miesto vypúšťania a následne dôjde k zmene tabuľky č. 1 uvedenej v časti B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia  integrovaného povolenia.

Do predmetnej tabuľky treba doplniť nasledovný riadok:

| Technologická časť zdroja | Zariadenie, činnosť/ Miesto vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia | Odlučovacie zariadenie | TZL (mg.m-3) 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Expedícia vápenných a vápencových produktov | Triedenie kusového vápna - doprava kusového vápna do plniacej trubice a expedícia voľne ukladaného kusového vápna na nákladné autá - plniaca hubica/Výduch | TF | 50 |

TF – textilný filter

1)	Limitný emisný faktor TZL pre všetky činnosti vrátane hydrátora vápna nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

Podmienky platnosti emisného limitu:

Štandardné stavové podmienky – tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, suchý plyn.

## E3  	Zoznam produkovaných odpadov

Odpady vznikajúce pri rekonštrukcii:

Pri stavebných prácach vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Tab. č. 1

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kateg. | Spôsob likvidácie | Množstvo (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | R4 | 200 |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | R4 | 10 |

Pozn.:

R4 	- zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo spätným získavaním kovov, t.j. odvoz odpadu do zberných surovín na ich opätovnú recykláciu (zabezpečí investor).

Odpady počas prevádzky:

Z filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ budú odprašky vracané späť do výroby (technologického spracovania vápna) – čiže k vzniku odpadu ako takého dochádzať nebude. Použité filtračné lamely, po skončení životnosti, cca po 6 až 8 rokoch, po výmene budú likvidované ako odpad k.č. 15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, kategória O.

Inštalovanie filtračnej jednotky, slúžiacej na odprášenie dopravy kusového vápna (presyp z dopravného pásu) do plniacej trubice a expedície voľne ukladaného kusového vápna na nákladné autá, nemá vplyv na produkované odpady povolené v prevádzke a ani na ich nakladanie s nimi.

## E4  	Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká.

Závod Tisovec má vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). V uvedenom havarijnom pláne sú uvedené možné riziká úniku nebezpečných látok do pôdy resp. vody. Rekonštrukcia odprášenia dopravných ciest kusového vápna nemá vplyv na úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd.

## E5 	Hluk

Zdrojom hluku je ventilátor VRVP 630-NA-LO, ktorý je súčasťou filtračnej jednotky.

Za výstupom z ventilátora je osadená tlmiaca vložka, ktorá tlmí šírenie hluku z ventilátora. Na zníženie hlučnosti šíriacej sa do priestoru, je výfuk nasmerovaný smerom dolu a ukončený prechodovým oblúkom, na konci ktorého je sito.

Podľa zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Naradenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, sú najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku, pre vykonanie technických a organizačných opatrení, nasledovné:

- Limitné hodnoty hlukovej expozície LEX8h,L =  87 dB.

- Limitná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku  LCPk = 140 dB.

- Vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk = 135 dB. (dolná akčná hodnota expozície).

- Akčné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu v hluku je pre danú prevádzku  LEX8h =  80 dB.

- Akčná dolná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku  LCPk = 135 dB.

Hladina hluku zo zariadení uvedenej stavby, vo vonkajšom prostredí, bez trvalej obsluhy, podľa charakteru vykonávanej činnosti, nepresiahne limitné, ani akčné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu, ani nedosiahne limitnú ani akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C akustického tlaku.

# F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia   v tomto mieste

Prevádzkovateľovi sa inštalovaním filtračnej jednotky, slúžiacej na odprášenia expedície kusového vápna na ložnú plochu nákladných áut, nemení miesto prevádzky a ani stav životného prostredia v tomto mieste. Všetky náležitosti sú zhodné s tým čo je uvedené v Rozhodnutí č. 4422/507/OIPK/470430105/2005/Vč zo dňa 20.07.2006 v znení jeho platných zmien.

# G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Samotná inštalácia nového filtračného zariadenia je technológia ktorá predchádza vzniku emisií, nakoľko do jej realizácie vzniknuté emisie prachu boli voľne unikané do ovzdušia.

# H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Zámery a ciele na úseku odpadového hospodárstva má prevádzka „Výroba vápna - závod Tisovec“ rozpracované v Programe odpadového hospodárstva vypracovanom v zmysle príslušnej právnej normy a schváleným príslušným úradom štátnej správy. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy. Prevádzka „Výroba vápna - závod Tisovec“ má vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Prevádzkovateľovi inštalovaním filtračnej jednotky, slúžiacej na odprášenia expedície kusového vápna na ložnú plochu nákladných áut, nevzniknú ďalšie odpady iba tie, ktoré sú uvedené v platnom integrovanom povolení.

# I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Počas skúšobnej prevádzky (najneskôr do troch mesiacov od uvedenia diela do prevádzky) sa uskutoční autorizovanou meracou skupinou meranie tuhých znečisťujúcich látok z výduchu filtra.

Meracie miesto na preukázanie dodržania emisného limitu bude zhotovené na výfukovom potrubí z ventilátora, kde bude možné inštalovať odbernú sondu.

# J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- Vzhľadom na zvolenie „BAT“ odprašovacej technológie a podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ je BAT, t.j. "najlepšia dostupná technika" definovaná ako najefektívnejší a najpokročilejší stav rozvoja činností a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke, a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

- Odlučovacie systémy tuhých častíc sa stali v súčasnej dobe zariadeniami nevyhnutnými pre všetky technologické zariadenia, ktoré produkujú tuhé častice, pre zaistenie kvalitného životného prostredia v rámci priemyselnej výroby.

- Spôsob zachytenia tuhých emisií v minulosti prešiel určitým vývojom, ktorý postupne vylúčil niektoré neefektívne spôsoby, ako napr. použitie mechanických odlučovačov - cyklón, resp. multicyklónov a mokrých odlučovačov. V prvom prípade sa ako negatívna vlastnosť uvedených zariadení javí ich náchylnosť k zalepovaniu, znížená životnosť pri použití pre abrazívne materiály a nízka odlučivosť pre jemné častice. V prípade použitia mokrých odlučovačov sa síce dosahuje nízka prašnosť prostredia a dajú sa úspešne použiť aj pre jemné, lepivé a abrazívne častice, vzniká tu však problém potreby kalového hospodárstva, ako aj vysoká spotreba vody, nebezpečenstvo vzniku korózie, nebezpečenstvo zamŕzania, náročnosť na obsluhu a údržbu, atď.

Tab. č. 2

| BAT | Ukazovateľ | garancia výrobcom | Súlad |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT 41 bodové emisie z prašných operácií (oddiel 2.5.6.2) | TZL menej ako 10 mg/m3 pri použití textilných filtrov Pozn.: Jednorazové meranie počas polhodiny. | TZL menej ako 5 mg/m3 | súlad - preukázané bude po vykonaní oprávnených meraní |

- platnosť BREF z mája 2010.

Pozn.: 	Filtrácia bude zabezpečená suchou cestou pomocou filtračných lamiel zhotovených zo zmesi termoplastov s povrchovou vrstvou polyteflonu.

# K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Prevádzkovateľ bude bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi .

- Počas skúšobnej prevádzky Prevádzkovateľ zapracuje všetky zmeny spojené s inštalovaním filtračnej jednotky, slúžiacej na odprášenia expedície kusového vápna na ložnú plochu nákladných áut,  do  súboru prevádzkových predpisov a tiež po vykonaní oprávneného merania vykoná aktualizáciu Súboru TPP a TOO.

- Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky neboli stanovené.

- Inštalovaním filtračnej jednotky, slúžiacej na odprášenia expedície kusového vápna na ložnú plochu nákladných áut, sa nezmenia požiadavky na opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu uvedené v integrovanom povolení.

# L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

Odpadá.

# M)	Návrh podmienok povolenia

- Udeliť súhlas na skúšobnú prevádzku „Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit s.r.o., závod Tisovec“ na dobu 12 mesiacov.

- Prevádzkovateľ počas skúšobnej (overovacej) prevádzky „Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit s.r.o., závod Tisovec“ zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania emisií znečisťujúcej látky TZL pre príslušné miesto vypúšťania podľa podmienok integrovaného povolenia.

- Prevádzkovateľ pred ukončením skúšobnej prevádzky „Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit s.r.o., závod Tisovec“  preukáže dodržanie určeného emisného limitu znečisťujúcej látky TZL predložením správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií a požiada inšpekciu o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku a súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO. Aktualizovaný Súbor TPP a TOO prevádzkovateľ priloží k žiadosti o súhlas na trvalú prevádzku.

- Prevádzkovateľ pred uvedením filtračnej jednotky do prevádzky požiada príslušný orgán štátnej správy o schválenie postupu výpočtu  množstva emisie  znečisťujúcich látok  v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. pre zdroj znečisťovania ovzdušia.

# N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Účastník konania, adresa, telefónne číslo | Stanovisko |
| 1. | Calmit, spol. s . r. o. Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 1 | prevádzkovateľ |
| 2. | Mesto Tisovec, zastúpené starostom obce 980 61 Tisovec | súhlasí |
| P. č. | Zoznam dotknutých orgánov |  |
|  | Dotknutý orgán, adresa, telefónne číslo | Dôvod účasti v konaní |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota Nám. M. Tompu 2 979 01 Rimavská Sobota | orgán štátnej správy, ktorý je správnym orgánom v konaniach podľa predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny |
| P. č. | Zoznam ostatných účastníkov konania | Stanovisko |
| 5. | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | PD spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v odbornom stanovisku. Uvedené nedostatky nebránia vydaniu staveného povolenia. |
| 6. | Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote | Súhlasí bez podmienok |
| 7. | Obvodný úrad Rimavská Sobota Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia | Súhlasí bez podmienok |
| 8. | SPP - Distribúcia |  |
| 9. | Slovenský vodohosp. podnik, OZ Banská Bystrica | Súhlasí bez podmienok |
| 10. | Slovak Telekom a.s. | V dotknutej lokalite sa nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie. Súhlasí bez podmienok |
| 11. | Michlovský s.r.o. (Orange Slovensko a.s.) | Súhlasí. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko. |
| 12. | SSE – Distribúcia a.s. | V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice v majetku a správe SSE-D, a.s. |

# O)   	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

###### Zhrnutie

- Identifikácia žiadateľa ###### Calmit, spol. s r. o. ###### Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 1 ###### Pre prevádzku: Výroba vápna - závod Tisovec, 980 61 Tisovec - Zdôvodnenie žiadosti Dôvodom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia je inštalovanie nového filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ na zachytávanie TZL z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá. Jedná sa o plnoautomatický filter s „on-line“ čistením hadíc pomocou spätných rázov tlakového vzduchu. Spúšťanie filtračnej jednotky sa vykonáva z miesta obsluhy expedície, pri spustení plniacej hubice sa automaticky spustí činnosť filtračnej jednotky. - Súčasný stav Zmena sa týka technologickej časti zdroja „Expedícia kusového vápna“ - činnosti „Triedenie kusového vápna“. V súčasnosti je expedícia voľne loženého kusového vápna na nákladné autá bez odsávania prachových častí vznikajúcich pri dopade vápna na ložnú plochu auta a tiež nie sú odsávané ani dopravné cesty (presyp z dopravného pásu) do plniacej hubice. Emisie TZL z tejto činnosti sú súčasťou fugitívnych emisií TZL. Množstvo prachu je závislé od zrnitosti expedovaného vápna. - Nový stav K zmene dôjde inštalovaním nového filtračného zariadenia na zachytávanie TZ z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá. Filtračná jednotka bude osadená spekanými lamelovými filtrami s dlhou životnosťou. Čistenie filtrov je riešené pomocou tlakového vzduchu, ktoré bude prebiehať v automatizovanom cykle, čím sa výrazne zníži náročnosť na údržbu a výmenu filtračných vložiek. Hlavná prednosť tejto novej generácie filtračných jednotiek je ich vysoká životnosť a nulová údržba. Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu lamiel neodborným zásahom, nevyžadujú lamely a celá jednotka údržbu. Predpokladaná životnosť filtračných lamiel je 6 až 8 rokov. Súčasťou filtračnej jednotky je ventilátor, ktorý bude z priestorových dôvodov umiestnený mimo filter, na vyššom podlaží. Odprašky sa budú zhromažďovať vo výsypke filtra, odkiaľ budú vyprázdňované pomocou rotačného podávača JS 250x250 príkonu 0,18 kW. Konštrukcia filtračnej jednotky bude v základnom prevedení zložená z troch základných častí, ktoré sú navzájom spojené do jedného celku: - Filtračná skriňa - Tlmiaca komora s odťahovým ventilátorom. - Výsypka s podstavcom - Opis prevádzky a jej základných parametrov ###### Výrobný proces, ktorý sa uskutočňuje v Závode Tisovec, pozostáva zo spracovania vápenca, z výroby mletého vápenca, vzdušného vápna a vápenného hydrátu. ###### Vápno sa vypaľuje zo základnej suroviny vápenca CaCO3 tepelným spracovaním. Proces prebieha kontinuálne v nepretržitej prevádzke v šachtových peciach. - Opis vstupov do prevádzky Pre činnosť filtračnej jednotky je potrebná elektrická energia a stlačený vzduch. a) Elektrická energia - hlavný spotrebič je motor ventilátora VRVP 630-NA-LO, ktorý má inštalovaný príkon 22,0 kW. b) Stlačený vzduch - je potrebný na ofukovanie filtračných lamiel, bude zabezpečený prívodom z trubky 1“ napojením na jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu na podlaží +6,919 m. Celková spotreba tlakového vzduchu je udávaná cca 10,0 Nm3/hod. pri tlaku 5,0 bar. Iné druhy energií nie sú pre činnosť filtračnej jednotky potrebné. - Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí ###### Odpadové plyny z filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 sa skladajú s tuhých znečisťujúcich látok, ktorých koncentrácia neprekračuje prevádzkovú hodnotu 10 mg.m-3. Táto hodnota spĺňa požiadavku BAT technológie ako i emisné limity dané v integrovanom povolení. Odpady Z filtračného zariadenia budú odprašky vracané späť do výroby – čiže k vzniku odpadu ako takého dochádzať nebude. Použité filtračné lamely, po skončení životnosti, cca po 6 až 8 rokoch, po výmene budú likvidované ako odpad k.č. 15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, kategória O. Počas rekonštrukcie vznikne odpad zo stavebných prác. Hluk Zdrojom hluku je ventilátor VRVP 630-NA-LO, ktorý je súčasťou filtračnej jednotky. Za výstupom z ventilátora je osadená tlmiaca vložka a na zníženie hlučnosti šíriacej sa do priestoru, je výfuk nasmerovaný smerom dolu a ukončený prechodovým oblúkom, na konci ktorého je sito. Hladina hluku zo zariadení uvedenej stavby, vo vonkajšom prostredí, bez trvalej obsluhy, podľa charakteru vykonávanej činnosti, nepresiahne limitné, ani akčné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu, ani nedosiahne limitnú ani akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C akustického tlaku. - Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená ###### Areál Závodu Calmit Tisovec je situovaný v Banskobystrickom kraji v okrese Rimavská Sobota, v katastrálnom území obce Tisovec. - Opis monitoringu Po skončení skúšobnej prevádzky sa uskutoční autorizovanou meracou skupinou meranie tuhých znečisťujúcich látok výduchu filtra umiestnených na odprášení dopravných ciest kusového vápna. - Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami (BAT) BAT; Ukazovateľ; garancia výrobcom; Súlad. BAT 41 bodové emisie z prašných operácií (oddiel 2.5.6.2); TZL menej ako 10 mg/m3 pri použití textilných filtrov Pozn.: Jednorázové meranie počas polhodiny.; TZL menej ako 5 mg/m3; súlad - preukázané bude po vykonaní oprávnených meraní. - platnosť BREF z mája 2010. Pozn.: Filtrácia bude zabezpečená suchou cestou pomocou filtračných lamiel zhotovených zo zmesi termoplastov s povrchovou vrstvou polyteflonu. 9. Opis opatrení preventívneho charakteru ###### Pre celú výrobu vápna a súvisiace činnosti a procesy sú vypracované bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok, s ktorými je obsluhujúci personál oboznámený a vedenie zabezpečuje pravidelnú kontrolu ich dodržiavania. ###### Obsluha je vybavená OOPP a je povinná používať ich tak, ako stanovuje prevádzkový poriadok.

# P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 4422/507/OIPK/ 470430105/2005/Vč v znení  jeho  zmien, pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“, prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Bratislava, v súvislosti s  konaním o udelenie súhlasu na zmenu časti veľkého zdroja znečisťovania, t.j. na inštalovanie nového filtračného zariadenia HERDING Delta2 Flex 1500 36/9 VZ na zachytávanie TZL z odsávania presypu kusového vápna z dopravného pásu do plniacej hubice ako aj samotnej hubice pri expedícii voľne loženého kusového vápna na nákladné autá a na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách a určenie emisného limitu TZL pre nové miesto vypúšťania (výduch vo výške 7 m), bola vypracovaná v súlade  požiadavkami zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.

.........................................................

Mgr. Martin Kovačič

výkonný riaditeľ

EKOS PLUS, s.r.o., Bratislava

Potvrdzujem, že informácie  uvedené   v predmetnej   žiadosti   o zmenu   integrovaného povolenia  sú pravdivé, správne  a kompletné.

.........................................................

Ing. Martin Ranostaj

riaditeľ výrobného závodu Tisovec

Calmit, spol. s r. o., Bratislava

štatutárny zástupca prevádzkovateľa alebo splnomocnený štatutárny zástupca prevádzkovateľa

(Calmit, spol. s r.o., Bratislava)

V Tisovci, dňa   .................                                  Pečiatka Calmit, spol. s r.o., závod Tisovec

P r í l o h y :

Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | nie sú. |

|  | Ďalšie doklady : |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Názov |  |
| 1. | Výpis z obchodného registra - originál | 1 x |
| 2. | Splnomocnenie od spoločnosti Calmit, spol. s r. o., pre spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. - kópia | 1 x |
| 3. | Doklad o zaplatení správneho poplatku + stanovisko SIŽP o znížení poplatku o 50 % | 1 x |
| 4. | LV č. 926 - originál | 1 x |
| 5. | Kópia katastrálnej mapy - originál | 1 x |
| 6. | Vyjadrenia dotknutých orgánov - kópie | 1 x |
| 7. | Projektová dokumentácia – paré č. 6 (s Technickou správou doplnenou o nedostatky č. 1 a 4 zo stanoviska TÜV SÜD Slovakia s.r.o.) |  |

Pozn.:

Prílohy č. 1., 2., 3. a 7. sú priložené len k originálu žiadosti.