Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava

Spaľovňa kalov

Variabilný symbol: 370121807

Zmena č.6   Súhlas na nakladanie s NO

SLOVNAFT

Bratislava  2012

ZMENA  ŽIADOSTI  O  VYDANIE POVOLENIA  PREVÁDZKY PODĽA  ZÁKONA  O  INTEGROVANEJ  PREVENCII A KONTROLE  ZNEČISŤOVANIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

PRE  PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

    - Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti verejné

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr Oszkár Világi člen predstavenstva a. s, a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE) | 90.02 Zber a spracúvanie iných odpadov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 109.03 Spaľovanie nebezpečných alebo komunálnych odpadov (spaľovanie odpadov a pyrolýza) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE – Rafinéria Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055- 46 61, kl. 46 61 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908238274 e-mail : maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SLOVNAFT, a.s. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Spaľovňa kalov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. MCHB ČOV bok 126 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 30 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : 1986 Rok rekonštrukcie: 2006 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a prevádzky na nakladanie s odpadovými olejmi s kapacitou väčšou ako 10 t/deň |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | #### Výrobná kapacita t.rok-1 (20% kalov) |  |  |
|  |  | Jednotka | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita | rok 2011 |
|  |  | Spaľovňa kalov | 28 500 / 24 500 | 16 743 |
|  |  | #### Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2011 |
|  |  | Spaľovňa kalov | 7 680 | 5 524 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 5. Nakladanie s odpadmi 5.1 Spaľovne odpadov - klasifikovaných ako nebezpečné s projektovanou kapacitou > 10 t/deň Veľký zdroj znečisťovania. |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Stavebné povolenie | OPLVH NVB č. Vod. 503/405-1978, 28.4.1978 Vod. 3062/405-1980-L, 15.1.1981 |
| 4.1.2 | Kolaudačné rozhodnutie | Vod. 787/405 – 1986, 18 6. 1986 |
| 4.2 | Stavebné povolenia | KÚ ŽP, OŠVS: ZPS/1041/2006-ONR, 12.6.2006 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutia | KÚ ŽP, OŠVS: ZPS/1530/2006-ONR, 12.12.2006 |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Výpis z katastra nehnuteľností č. 988 3982/1, 3982/67, 3982/69, 3982/70 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria Kópia z katastrálnej mapy Uvedené pozemky vlastní Slovnaft, a.s. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Výpis z katastra nehnuteľností č. 988 3978/6, 3982/63, 3982/68, 3982/71, 3982/72, 3982/73 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria Kópia z katastrálnej mapy Všetky uvedené pozemky vlastní Slovnaft, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Bez zmeny |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Spaľovňa kalov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 4081-34835//37/2007/Tom/370121807 s právoplatnosťou od 19.11.2007 Zmena č.1 5269-17312/37/2008/Bal/370121807/Z1 zo dňa 09.05.2008 Zmena č. 2 1202-1544/37/2009/Bal/370121807/Z2 zo dňa 19.01.2009 Zmena č. 3 2997-7208/37/2010/Bal/370121807/Z3 zo dňa 10.03.2010 Zmena č. 4 7571-34460/37/2010/Bal/370121807/Z4 zo dňa 23.11.2010 Zmena č. 5 3787-8526/37/2012/Bal/370121807/Z5 zo dňa 21.03.2012 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | V súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona č 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8)v oblasti odpadov žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja. podľa § 8 ods.(2) písm f) v oblasti zdravia ľudí posudzovanie návrhov bod 4) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. |  |  |  |
| 5.5. | Identifikácia spracovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1 	Všeobecná charakteristika Spaľovne kalov z hľadiska technického, výroby a služieb

Bez zmeny

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky Spaľovňa kalov v rámci celého závodu

Bez zmeny

## B 3	Opis prevádzky

Bez zmeny

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky Spaľovne kalov v členení  na jednotlivé technologické uzly

Bez zmeny

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Bez zmeny

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

### 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Bez zmeny

### 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

Bez zmeny

## C 2 	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Bez zmeny

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Bez zmeny

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny

## D 3	Znečisťovanie pôdy podzemných vôd

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1 Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Zhodnocovanie / zneškodňovanie NO

### Spaľovňa kalov má udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi rozhodnutím č. 2997-7208/37/2010/Bal/370121807/Z3 zo dňa 10.03.2010, 7571-34460/37/2010/Bal/370121807/Z4 zo dňa 23.11.2010 a 3787-8526/37/2012/Bal/37012807/Z5 zo dňa 21.03.2012. Dôvodom podania žiadosti o zmenu rozhodnutia je, že platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom je určená do 28.2.2013. Zároveň žiadame o zosumarizovanie jednotlivých podmienok súhlasov vyššie citovaných rozhodnutí do jedného rozhodnutia. Všetky citované rozhodnutia prikladáme do prílohy P 4-1.

### Odpady budú zhodnocované/zneškodňované v súlade s platnou zmluvou o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou EBA, s.r.o. (zmluva príloha P 4-2). Spoločnosť EBA, s.r.o. nakladá s odpadmi, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s. v prenajatých priestoroch na území podniku – Terminál odpadov blok 92 (ďalej TO blok 92). Oproti pôvodnému spôsobu nakladania s odpadmi nastávajú niektoré zmeny v spôsobe nakladania a v koncových zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Všetky zmeny sú zaznamenané v tabuľke - Zoznam produkovaných odpadov v prevádzke Spaľovňa kalov. Oproti pôvodným podmienkam jednotlivých rozhodnutí nenastávajú žiadne zmeny v množstve produkovaných odpadov alebo spôsobe zhromažďovania jednotlivých druhov odpadov.

Doprava odpadov mimo závodu (externý typ dopravy) je zabezpečovaná výlučne technikou, ktorá je pre túto činnosť vybavená v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Vozidlá používané na prepravu nebezpečných odpadov musia byť technicky vybavené v súlade s medzinárodnou dohodou o ADR. Technika spoločnosti EBA, s.r.o. tieto požiadavky spĺňa.

Nebezpečný odpad bude po odvážení na TO blok 92 prepravovaný priamo do zneškodňovacieho zariadenia (externý typ dopravy) alebo (interný typ dopravy) zhromažďovaný na TO blok 92, ktorý má v správe EBA, s.r.o až do doby nazhromaždenia transportnej dávky.

Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Zneškodňovanie/zhodnocovanie nebezpečného odpadu je zabezpečené výlučne oprávnenými organizáciami, ktoré majú na uvedené činnosti platné povolenie. Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia prikladáme do prílohy P 4-3

Zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu.

Zabezpečenie analýz v potrebnom rozsahu vykonáva VÚRUP, a.s. Rozsah vykonávaných analýz sa stanovuje podľa požiadaviek koncového zariadenia na zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.

Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie definujú pokyny na zabráneniu úniku nebezpečných odpadov, opatrenia na odstránenie škodlivých účinkov havárie, zoznam protihavarijných prostriedkov a techniky, zoznam kontaktných osôb/organizácií, ktoré je potrebné v prípade vzniku havárie kontaktovať. Opatrenia pre prípad havárie (OPH) má vypracované každá prevádzka (výrobná jednotka) spadajúca pod integrované povolenie.

Určenie miesta na nakladanie s odpadmi.

Nádoby na nebezpečný odpad budú označené ILNO, výstražným označením a nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu

Predpokladané množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu je 20 ku 80 % uvedený pomer závisí od reálnej ročnej produkcie odpadu a môže sa meniť.

### Prehľad jednotlivých druhov a prúdov odpadov, frekvencia, odhad množstva vznikajúcich odpadov, popis spôsobu/spôsobov nakladania s odpadom v Spaľovni kalov

| P. č. | Kód odpadu | Označenie odpadu katalógové názov odpadu | ##### Pôvodné množstvo t/rok | ##### Pôvodný spôsob zhromažďovania | Nové množstvo rok (t) | Miesto zhromažďovania odpadov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 08 11 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | 16001/80002 | ____ | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 2. | 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | 50001/250002 | ____ | Bez zmeny | Bez zmeny |

1 Prepočítané na 100% sušinu

2 Prepočítané na 20% kal

| P. č. | Kód odpadu | Označenie odpadu katalógové názov odpadu | Pôvodné množstvo rok (t) | Miesto zhromažďovania odpadov | Nové množstvo rok (t) | Miesto zhromažďovania odpadov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 12 01 16 | Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | 10 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 4. | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | 1,5 | Sud/priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 5. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 1 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 6. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 1 | Kontajner/priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 7. | 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | 20 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 8. | 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | 10 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 9. | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 2 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 10. | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 20 | Priamy odvoz | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 11. | 19 01 07 | Tuhý odpad z čistenia plynov | 3000 | Silo/zložisko popola bl. 126 – Z701A | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 12. | 19 01 11 | Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky | 7500 | Silo/zložisko popola bl.126 – Z701B | Bez zmeny | Bez zmeny |

| P. č. | Kód odpadu | Označenie odpadu katalógové názov odpadu | Kód nakladania | Spôsob zhodnotenia/zneškodňovania | Kód nakladania | Spôsob zhodnotenia/zneškodňovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 08 11 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | D10 | Spaľovanie na pevnine – Spaľovňa kalov | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 2. | 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | D10 | Spaľovanie na pevnine – Spaľovňa kalov | Bez zmeny | Bez zmeny |

| P. č. | Kód odpadu | Označenie odpadu katalógové názov odpadu | Kód nakladania | Spôsob zhodnotenia/zneškodňovania | Kód nakladania | Spôsob zhodnotenia/zneškodňovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 12 01 16 | Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Pezinok |
| 4. | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | R1 | Energetické zhodnotenie - Ecorec | R9 | Prečisťovanie oleja alebo jeho opätovné použitie - DETOX |
| 5. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Pezinok |
| 6. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | D9, D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Pezinok |
| 7. | 16 11 05 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | D1 | skládkovanie Plastic People, Hlohovec Vlčie hory |
| 8. | 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Pezinok |
| 9. | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Pezinok |
| 10. | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | R12 | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Lukavica |
| 11. | 19 01 07 | Tuhý odpad z čistenia plynov | D9, D1 | Fyzikálna úprava EKO-Salmo, skládkovanie A.S.A. Zohor | D1 | skládkovanie Plastic People, Hlohovec Vlčie hory |
| 12. | 19 01 11 | Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky | D1 | skládkovanie A.S.A. Zohor | D1 | skládkovanie Plastic People, Hlohovec Vlčie hory |

### 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

Bez zmeny

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

Bez zmeny

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Bez zmeny

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny. |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny. |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky 
s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny.

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Bez zmeny.

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P.č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Zhrnutie

Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Prevádzka Spaľovňa kalov žiada o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8). Zoznam nebezpečných odpadov s ktorými sa v prevádzke Spaľovňa kalov SLOVNAFT, a.s spadajúcej pod IPKZ nakladá, je uvedený v kap D4. V tabuľke je ku každému druhu/názvu odpadu uvedený kód odpadu, názov druhu odpadu, kategória odpadu, interná špecifikácia / popis odpadu, zneškodnenie odpadu, kód nakladania s odpadom, množstvo v t/rok a spôsob zhromažďovania. Zhodnocovanie / zneškodňovanie NO ### Spaľovňa kalov má udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi rozhodnutím č. 2997-7208/37/2010/Bal/370121807/Z3 zo dňa 10.03.2010, 7571-34460/37/2010/Bal/370121807/Z4 zo dňa 23.11.2010 a 3787-8526/37/2012/Bal/37012807/Z5 zo dňa 21.03.2012. Dôvodom podania žiadosti o zmenu rozhodnutia je, že platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom je určená do 28.2.2013. Zároveň žiadame o zosumarizovanie jednotlivých podmienok súhlasov vyššie citovaných rozhodnutí do jedného rozhodnutia. Všetky citované rozhodnutia prikladáme do prílohy P 4-1. ### Odpady budú zhodnocované/zneškodňované v súlade s platnou zmluvou o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou EBA, s.r.o. (zmluva príloha P 4-2). Spoločnosť EBA, s.r.o. nakladá s odpadmi, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s. v prenajatých priestoroch na území podniku – Terminál odpadov blok 92 (ďalej TO blok 92). Oproti pôvodnému spôsobu nakladania s odpadmi nastávajú niektoré zmeny v spôsobe nakladania a v koncových zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Všetky zmeny sú zaznamenané v tabuľke - Zoznam produkovaných odpadov v prevádzke Spaľovňa kalov. Oproti pôvodným podmienkam jednotlivých rozhodnutí nenastávajú žiadne zmeny v množstve produkovaných odpadov alebo spôsobe zhromažďovania jednotlivých druhov odpadov. Doprava odpadov mimo závodu (externý typ dopravy) je zabezpečovaná výlučne technikou, ktorá je pre túto činnosť vybavená v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Vozidlá používané na prepravu nebezpečných odpadov musia byť technicky vybavené v súlade s medzinárodnou dohodou o ADR. Technika spoločnosti EBA, s.r.o. tieto požiadavky spĺňa. Nebezpečný odpad bude po odvážení na TO blok 92 prepravovaný priamo do zneškodňovacieho zariadenia (externý typ dopravy) alebo (interný typ dopravy) zhromažďovaný na TO blok 92, ktorý má v správe EBA, s.r.o až do doby nazhromaždenia transportnej dávky. Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi. Zneškodňovanie/zhodnocovanie nebezpečného odpadu je zabezpečené výlučne oprávnenými organizáciami, ktoré majú na uvedené činnosti platné povolenie. Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia prikladáme do prílohy P 4-3 Zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu. Zabezpečenie analýz v potrebnom rozsahu vykonáva VÚRUP, a.s. Rozsah vykonávaných analýz sa stanovuje podľa požiadaviek koncového zariadenia na zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu. Opatrenia pre prípad havárie Opatrenia pre prípad havárie definujú pokyny na zabráneniu úniku nebezpečných odpadov, opatrenia na odstránenie škodlivých účinkov havárie, zoznam protihavarijných prostriedkov a techniky, zoznam kontaktných osôb/organizácií, ktoré je potrebné v prípade vzniku havárie kontaktovať. Opatrenia pre prípad havárie (OPH) má vypracované každá prevádzka (výrobná jednotka) spadajúca pod integrované povolenie. Určenie miesta na nakladanie s odpadmi. Nádoby na nebezpečný odpad budú označené ILNO, výstražným označením a nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD. Množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu Predpokladané množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu je 20 ku 80 % uvedený pomer závisí od reálnej ročnej produkcie odpadu a môže sa meniť.

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

Bez zmeny

### M 1.4 Maximálne množstvá spracovávaných surovín, pomocných látok

Bez zmeny

## M 2	Určenie emisných limitov

Bez zmeny

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Bez zmeny

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmeny

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Bez zmeny

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

## M 9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

## M 10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmeny

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii :	Riaditeľ SD & HSE

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Peter Javorka

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru SD & HSE Rafinéria

pečiatka alebo pečať podniku

# P	Prílohy k žiadosti

## P 1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

### Názov

1.; Doklad o zaplatení správneho poplatku.

## P3	Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| ILNO | Identifikačný list nebezpečného odpadu |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| NO | Nebezpečný odpad |
| OPH | Opatrenia pre prípad havárie |
| OS | Organizačná smernica |
| PI | Pracovná inštrukcia |
| SK | Spaľovňa kalov |
| TO | Terminál odpadov |
| VJ | Výrobná jednotka |
| ZMO | Zhromažďovacie miesta odpadov |

## P 4		Prílohy k textovej časti verejné

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Rozhodnutia č. 2997-7208/37/2010/Bal/370121807/Z3, 7571-34460/37/2010/Bal/370121807/Z4, 3787-8526/37/2012/Bal/37012807/Z5 |
| P4-2 | Zmluva o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou EBA, s.r.o. |
| P4-3 | Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia |