Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia na realizáciu stavby

Skládka odpadov Úsvit – IV., V.  etapa NNO, IV. etapa IO

August 2012

Základná časť (pre zverejnenie)

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Žakovce 189

059 73 Žakovce

štatutárny zástupca a jeho funkcia:

Ing. Slavomír Faško - konateľ

Splnomocnená osoba: Ing. Milan Mylbachr, technický námestník – divízia východ na základe plnej moci zo dňa 22.11.2011

Tel. 0903 107 742

e-mail: mylbachr.m@mariuspedersen.sk

IČO: 36 450 332

IČ DPH: SK 2020021146

kód OKEČ: 90.02

NOSE-P: 109.06

B)       Typ žiadosti v zmysle § 8 zák. č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

a)  v oblasti stavebného konania

Jedná sa o žiadosť o stavebné povolenie stavby „Skládka odpadov Úsvit, IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO“, v rámci jestvujúcej prevádzky Skládky odpadov Úsvit,

Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:

  - Povolenie na uskutočnenie stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov na výstavbu IV., V. etapy NNO a IV. etapy IO.

  - Povolenie uskutočniť uzatvorenie a rekultiváciu IV. etapa – stavebný objekt SO 032/A a V. etapy NNO –stavebný objekt SO – 032/B Rekultivácia skládky a IV. etapy IO - stavebný objekt SO 032/C Rekultivácia skládky.

  - Predĺženie povolenia na uskutočnenie stavby "Skládka odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky " ktorá bola povolená rozhodnutím č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.1.2011 o dobu 2 roky z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania medzi spoločníkmi Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov na realizáciu rekultivácie tejto starej skládky.

b)   v oblasti ochrany ovzdušia

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania  a  jeho užívanie v nadväznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

- v oblasti odpadov

- Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do  zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Súhlas v oblasti odpadov podľa § 8 ods. 2 písmeno c bod 10 zákona č. 245/2003 o IPKZ

- Súhlas na prevádzkovanie IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO podľa § 8 ods. 2 písmeno c bod 1 č. 245/2003 o IPKZ

d) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- Vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písmeno c bod 4 č. 245/2003 o IPKZ

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu IV., V. etapa NNO a IV etapa NO podľa § 8 ods. 2 písmeno h bod 1 č. 245/2003 o IPKZ

- Údaje o spracovateľovi žiadosti - spracovateľom žiadosti je žiadateľ (prevádzkovateľ)

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

V súčasnosti neprebiehajú iné konania na vydanie súhlasov ani povolení v predmetnej prevádzke.

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:

Skládka Úsvit

VS: 750070104

- Adresa prevádzky:

Skládka Žakovce, Žakovce 189, 059 73 Žakovce

- Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

5.4 - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita:

Projektovaná kapacita skládky :  IV. etapa NNO: 	155 610 m3

V. etapa NNO:	179 800 m3

IV. etapa IO:   	11 000 m3

Ročný fond pracovnej doby: prevádzka má celoročnú, jednosmenovú  prevádzku pracovnou dobou pondelok až piatok v čase od 7.00 do 15.00 hod.

Denná kapacita: viac ako 10 t

Celková kapacita: viac ako 25 000 t

- Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

5.4 - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

- Spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.):

Prevádzkovanie skládky odpadov a teda aj plánovanej IV., V etapy NNO a IV. etapy IO je stále rovnakého charakteru a spočíva v ukladaní odpadov do telesa skládky. Prevádzkovanie je v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7.00 do 15.00 hod.

- Stručný popis lokality prevádzky:

Lokalita skládky odpadov sa nachádza v kat. ú. obce Žakovce cca 3 km západne od obce Žakovce. Územie vytvára málo výrazná prirodzená úžľabina, mierne sa zvažujúca na sever s nadmorskou výškou 695 až 737 m n.m. Celé územie skládky o výmere 13,41 ha je vo vlastníctve obce Žakovce a v následnom zmluvnom dlhodobom prenájme spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s r.o.

Skládka je z väčšej časti ohraničená poľnohospodársky využívanou pôdou a zo západnej strany susedí s lesom.

V priestore súčasného areálu Skládky Úsvit sa nachádzala približne od 70 - tych rokov min. storočia neriadená skládka odpadov. Právny predchodca súčasného prevádzkovateľa skládky spoločnosť LOBBE – Žakovce spol. s.r.o. začal v areáli Skládky pôsobiť 15.10.1997. Zavážanie neriadenej „starej” skládky bolo ukončené  31.10.1998 a od 1.11.1998 sa prevádzkovala riadená Skládka odpadov I. etapa časť A vybudovaná a prevádzkovaná podľa zákona č 238/92 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov.

Časť tejto „starej” skládky určenej na rekultiváciu tvorí pretiahnutý východne orientovaný svah, ktorý vznikol priebežným navážaním odpadu pred rokom 1998. Tento svah lemuje vnútornú hranicu oploteného areálu skládky.

Záujmové územie výstavby (rekultivácie) sa nachádza mimo ochranných pásiem, chránených území a chránených prírodných útvarov. Jestvujúca zeleň v lokalite nebude výstavbou dotknutá. Výstavba – rekultivácia starej skládky sa nedotýka známych inžinierskych sietí a rozvodov v lokalite.

- Stručný popis prevádzky

Skládka odpadov Úsvit o výmere 13,41 ha je regionálna skládka odpadov, na ktorej sa zneškodňujú odpady z regiónu Popradu, Kežmarku a Vysokých Tatier. Skládka sa nachádza medzi obcami Žakovce vo vzdialenosti cca 2,5 km a osady Úsvit cca 1,5 km. Na tomto území bola do roku 1996 prevádzkovaná skládka odpadov mestom Poprad cca 25 – 30 rokov. Pre skládku bolo v roku 1995 vydané Obvodným úradom životného prostredia vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Riadená skládka odpadov Žakovce č.j. ObÚŽP/1452/94-95-Ke, ktoré určujú podmienky pre umiestnenie stavby. Zavážanie neriadenej ,,starej´´ skládky nie nebezpečným odpadom bolo ukončené 31.10. 1998 a od 1.11.1998 sa prevádzkovala riadená skládka odpadov I. etapa časť A vybudovaná a prevádzkovaná podľa zákona č. 238/92 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Súčasná skládka má vybudované všetky prevádzkové a technologické zázemia, tím skúsených pracovníkov a potrebné strojné vybavenie. Celé územie areálu skládky je v súčasnosti oplotené

Stavba IV. a V. etapy NNO a IV. etapy NO je vyvolaná potrebou zvýšiť kapacitu pre zneškodňovanie nie nebezpečného a inertného odpadu v snahe prispieť k skvalitneniu nakladania s odpadmi komunálneho charakteru, ktoré rozšírenie skládky rieši.

V rámci IV. etapy NNO sa predpokladá kapacita 155 610 m3. V rámci V. etapy NNO sa predpokladá kapacita 179 800 m3. Celkovo sa teda pre NNO uvažuje s kapacitou 335 410 m3. V rámci IV. etapy IO sa predpokladá kapacita 11 000 m3

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad bude situované do severnej časti areálu a bezprostredne naviaže na predchádzajúcu etapu, ktorá je v súčasnej dobre prevádzkovaná. Dominantným objektom je skládková plocha, konštrukčne úplne zhodná s plochou súčasnej skládky. Tesnenie dna a bokov je u NNO kombinované (minerálne + fólie PEHD), pri skládke inertného odpadu je prirodzená geologická bariéra.

IV. a V. etapa NNO skládky bude do prevádzky uvádzaná postupne. Dopravná obslužnosť je zaistená zo súčasnej vnútro areálovej komunikácie.

Monitoring skládky je zabezpečený sieťou súčasných vrtov v okolí. Celé územie areálu skládky je v súčasnosti oplotené.

Rozšírenie skládkovacích plôch v rámci stavby „Skládka odpadov Úsvit, IV. a V. etapa NNO a IV. etapa IO“ rieši optimalizáciu postupného rozširovania skládkovacích plôch skládky, realizáciu výstavby podľa platných predpisov v odpadovom hospodárstve, predovšetkým v súlade so Zákonom 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 409/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 509/2002 Z.z. s ohľadom na požiadavky prevádzkovateľa na postup zavážania jednotlivých etáp stavby. Výstavba tejto časti nadväzuje na vybudované  skládkové priestory III. etapy a bude využívať vybudované prevádzkové objekty skládky odpadov a je plne v súlade s vydaným územným rozhodnutím.

Stručný opis technického riešenia A,B – etapy na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Technické riešenie rozširovanej etapy je plne kompatibilné s prevádzkovanou etapou a plne rešpektuje vydané stavebné povolenie. Technické riešenie obsahuje rady objektov, ktoré spolu vytvárajú moderný skládkový areál:

- Tesniaci systém skládky

Skládkové plochy budú zabezpečené kombinovaným tesnením dna a bokov (minerálne +fóliové) s vloženým geoelektrickým kontrolným systémom a celoplošnou drenážou. Minerálna zložka tvorená umelou geologickou bariérou hr. 2x0,25 m (kf ≤ 1x 10-9 m.s-1). Fólia je z materiálu PEHD hr. 1,5 mm.

Odvodnenie skládky, vodné hospodárstvo, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín.

Technické riešenie etapy NNO  umožňuje oddelené  nakladanie s neznečistenými dažďovými vodami dopadnutými na plochu, v ktorej sa zatiaľ neskládkuje a s priesakovými vodami z plôch, v ktorých sa už skládkuje. Plošná štrková drenáž rozprestretá na celej tesnenej ploche dna, ploche bokov drenážny geokompozit. Celá skládková plocha bude pokrytá plošnou drenážou odvádzajúcou vodu k potrubiu skládkových vôd. Týmto potrubím priesakové vody budú odtekať cez čerpaciu nádrž na ČOV.

Teleso skládky IV. etapy a V. etapy na nie nebezpečný odpad bude plošne rozšírené severným smerom gravitačným odvodňovacím systémom. Kontaminovaná skládková voda bude odvádzaná cez akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, ktorej nadbytočné množstvá sú následne zneškodňované na zmluvnej ČOV. Z nádrže priesakových kvapalín môže byť cirkulovaná späť na skládku k podpore metanogénnych procesov. Nekontaminovaná zrážková voda dopadnutá mimo plochy, v ktorej prebieha skládkovanie, bude odvádzaná samostatnými hrádzkami do vonkajších odvodňovacích priekop.

- Odvodňovací systém pre povrchové vody

Povrchové vody z plôch pozdĺž budovanej etapy budú odvádzané obvodnými priekopami pod skládku.

- Kontrolný systém – monitorovacie vrty

Kontrolný geoelektrický systém je zakomponovaný medzi minerálne tesnenie a vyhodnocuje funkčnosť tesnenia. Monitorovacie vrty boli zrealizované v predstihu a sú priebežne vyhodnocované

- Odplynenie skládky

Odplynenie skládky (etapy NNO bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní.) Jednotlivé odplyňovacie studne sa realizujú až v priebehu skládkovania na základe aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov.

Odberateľom skládkového plynu je spoločnosť MAEN SK spol. s.r.o., ktorý na danej prevádzke na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky prevádzkuje koogeneračnú jednotku určenú na energetické využívanie skládkového plynu (výroba elektrickej energie), ktorý na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť bude vyvíjať všetky potrebné činnosti spojené s vyprojektovaním a výstavbou nového zariadenia zo súčasných a tiež aj budúcich etáp skládky.

- Systém evidencie ukladaného odpadu

Vstupná váha je napojená počítač s patričným  softwarovým vybavením. PC eviduje množstvo, druh, dátum a miesto uloženia odpadu v skládke. Príjazd k rozširovanej časti bude po vnútropodnikovej komunikácií.

- Prevádzkový areál a zázemie skládky

Plánuje sa využívať súčasné zariadenie (prevádzková budova, váha, sklady, požiarna nádrž, ČOV, čistenie automobilov,...)

- Tvarové riešenie

Tvarové riešenie skládky nadväzuje na tvar predchádzajúcej etapy. Svahy budú upravené na sklon 1:2,5 a po výške prerušené lavičkami. Šírka lavičiek bude 2m a výškový rozdiel medzi lavičkami bude 8m. Vrcholová pláň bude spádovaná k okrajom v spáde 2-5 %.

- Stavebné materiály

Tesnenie  - tesnenie dna a vnútorných svahov je navrhnuté ako kombinované (minerálne + fóliové PEHD hr. 1,5 mm)

Geoelektrický monitorovací systém – plošný geoelektrický kontrolný systém je položený medzi minerálne a fóliové tesnenie. Konkrétny typ systému určí investor.

Drenážne a ochranné vrstvy – tesniaca fólia je proti mechanickému poškodeniu zhora chránená ochrannou geotextíliou (alebo geokompozitom) a na nej rozprestretou ochrannou a drenážnou vrstvou (tzv. plošným drénom). Geotextíla /geokompozit musí byť vhodná pre zabudovanie skládok odpadov.

Geotextílie – materiál geotextíle musí splniť nasledujúce parametre :

- atest preukazujúci vhodnosť pre zabudovanie do skládok odpadov

- mechanická odolnosť proti pretlačeniu aspoň 5 kN

- drenážny geokompozit

- drenážny účinok zrovnateľný s klasickou štrkovou drenážou

Potrubie  - odvodňovacie potrubie pre priesakové vody bude z materiálu PEHD DN 225 (DN = vnútorný priemer potrubia).

Stručný opis technického riešenia C  - etapa na inertný odpad

Nová kazeta pre inertný odpad (IV. etapa IO) sa zriadi na severnom okraji areálu v oblasti medzi súčasnou asfaltovou komunikáciou a akumulačnými nádržami.

- SO 01/C Skládkovacie plochy

A – Zemné práce

Pod obvodovou zemnou sypanou hrádzou sa najskôr upraví základová planina – v predmetnej oblasti sa buldozérom zhrnie súčasná prekryvná humózna zemina v mocnosti cca 0,2 m k vonkajšiemu okraju. Na takto pripravenú základnú planinu sa postupne navezie zemina na iný vhodný inertný materiál z medzidepónie. Materiál sa bude formou hutného násypu po vrstvách ukladať do figúry obvodovej hradze – svahy hrádze v sklone 1: 2,5, šírka hrádze v korune 2 m, výška hrádze premenlivá 1 – 2 m s úrovňou koruny na kóte 699m.

Dno skládky sa ďalej nijak neupravuje. Na základe uskutočnených skúšok preukazujúcich kvalitu prirodzenej geologickej bariéry kf ≤ 1x10-7 m.s.-1 v min. hrúbke 1,0 m, nebude sa v danej ploche realizovaná umelá tesniaca bariéra.

B – konečné úpravy obvodových hrádzi

Po nasypaní obvodovej hrádze sa na vonkajšom svahu a korunu hrádze rozhrnie humózna zemina z vonkajšej päty, povrch sa urovná a zatrávni.

C – spevnená  manipulačná plocha

V oblasti vjazdu do skládkovej kazety sa zriadi manipulačná plochá opevnená cestnými panelmi položenými na štrkopieskovú podkladovú vrstvu hr. cca 150 mm.

- SO 05/C Oplotenie

Predmetom SO/05/C je:

- Demontáž a premiestnenie súčasného pletivového oplotenia

- Zriadenie nového oplotenia vrátene vjazdovej brány

- SO 32/C Rekultivácia

Predpokladom pre reálizáciu SO 32/C je zavezenie príslušnej časti skládky odpadom do projektovaného tvaru – t.j. svahy upravené na sklon 1:3 a po výške prerušené lavičkami. Šírka lavičiek 2 m, výškový rozdiel medzi lavičkami 8 m (vykonáva sa v rámci skládkovania).

Skládka inertného odpadu bude uzavretá v súlade s § 34 vyhlášky 283/2001. To znamená, že na povrchu uloženého odpadu sa postupne realizujú nasledujúce vrstvy:

A – Tesniaca minerálna vrstva

Minerálne tesnenie sa realizuje na celom povrchu skládky – bude tvorená geokompozitom.

B – Drenážna vrstva

Drenážna vrstva sa realizuje na celom povrchu skládky – bude tvorená geokompozitom

C – Prekrývna vrstva

Drenážna vrstva sa realizuje na celom povrchu skládky – bude tvorená geokompozitom.

D – Prekrývna vrstva

Drenážna vrstva  bude celoplošne prekrytá 1m silnou vrstvou prekryvných zemín. Zeminy pre prekryv sú k dispozícií v areáli skládky na medzidepónií vo vzdialenosti do 500 m. Nakladanie, doprava a rozprestieranie zemín bude vykonané selektívne tak, aby do vrchnej vrstvy o mocnosti cca 0, 3 m mohli byť ukladané len zeminy charakteru ornice bez veľkých kameňov a iných prímesí. Táto ornična vrstva bude následne ozelenená.

- Protipožiarne zabezpečenie stavby

Preventívne opatrenia

Jednou z prevencií proti požiaru je pravidelná kontrola a zavážanie skládky zeminou, ktorú má prevádzkovateľ  zabezpečenú v dostatočnom množstve v tesnej blízkosti skládky. Zamedzením prístupu vzduchu (kyslíka) k ložiskám prípadného tlenia, alebo vznietenia požiaru na skládke, pomocou zavážania inertným materiálom (zeminou) sa predíde väčšiemu požiaru, ako aj k jeho zlikvidovaniu. Zemina bude slúžiť aj na prekrývanie zneškodňovaných odpadov.

Prevádzkovateľ skládky zabezpečí kontrolu a monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia, podobne ako je to teraz robené na existujúcej skládke. V prípade  možnosti tvorby výbušnej zmesi plynov na skládke je potrebné uplatňovať v celom areáli zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. napr. DMV - dolná medza výbušnosti pre zmes CH4 so vzduchom je 5 % CH4 v objeme.

Odplynenie skládky (etapy NNO bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní.) Jednotlivé odplyňovacie studne sa realizujú až v priebehu skládkovania na základe aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov.

###### Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve prevádzkovateľ požiada o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa podmienok integrovaného povolenia. Meranie skládkového plynu pozostáva zo stanovenia objemovej koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2. Do uzatvorených a polouzatvorených priestorov šácht a nádrží je zakázané vstupovať bez toho, že by boli dôkladné vyvetrané, resp. vymenené kompresorom a zmeraný obsah CH4 a O2 detektorom plynu. V prípade zistenia DMV je nutné miesto zabezpečiť a urobiť príslušné opatrenia stanovené v prevádzkovom poriadku.

Odberateľom skládkového plynu je spoločnosť MAEN SK spol. s.r.o., ktorý na danej prevádzke na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky prevádzkuje koogeneračnú jednotku určenú na energetické využívanie skládkového plynu (výroba elektrickej energie), ktorý na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť bude vyvíjať všetky potrebné činnosti spojené s vyprojektovaním a výstavbou nového zariadenia zo súčasných a tiež aj budúcich etáp skládky.

###### Z dôvodu možnosti tvorby výbušnej zmesi plynov je potrebné aby v celom areáli boli umiestnené tabuľky s textom : „Zákaz fajčiť a pristupovať s otvoreným ohňom“, "Nebezpečenstvo požiaru, Nebezpečenstvo výbuchu, Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom,  Zákaz vstupu,  Zákaz vjazdu" a pod.

Eliminácia prípadného požiaru a jeho vzniku sa vykoná v súlade s prijatými opatreniami podľa prevádzkového poriadku. Proti prístupu nepovolaným osobám k uloženým odpadom je zabezpečené  stráženie a oplotenie skládky. Zabehnutý systém ochrany zostane aj pre IV. etapu už zaškolenými pracovníkmi.

V existujúcich priestoroch skládky je garážovaná technika zabezpečujúca chod skládky. Garáže slúžia výlučne na parkovanie mechanizmov a v areáli je zakázané vykonávanie opravárenských a údržbárskych prác.  Pretože v zaparkovanej technike a vozidlách prepravujúcich odpad na skládku sa nachádzajú horľavé látky (nafta, olej a pod.), pri ktorých sa na 100 % nedá vylúčiť ich únik,  je potrebné aby areál bol zabezpečený napr. posypovým materiálom pre likvidáciu úniku (vrecia s pilinami, pieskom, vapexom a pod.), prenosné hasiace prístroje, piesok a podobne.

Zásobovanie  vodou  pre  hasenie  požiaru

Potreba množstva vody na hasenie požiarov v danom areáli sa riadi vyhláškou MV SR  č.699/2004 Z.z. a STN 920400. Citovaná norma, konkrétne čl.3.4.1. hovorí, že pre technologické zariadenia, popr. voľné skládky, ktorých hodnota je nižšia ako náklady na zabezpečenie vody na hasenie požiarov sa potreba vody neurčuje.

V areály skládky sa nachádza v prípade potreby ešte aj protipožiarna nádrž o objeme 100 m3, ktorá bola vybudovaná pri realizácií I. etapy skládky.

Areál skládky je po obvode skládkovacích priestorov zabezpečený polievacím systémom (rozvodom vody) a hydrantmi DN 80, ktorými sa pravidelne skládka kropí zachytenou vodou. Tento systém ale viac slúži na to, aby sa zamedzilo prašnosti na skládke a jej okolí, zvyšuje vlhkosť skládkového telesa pre urýchlené odbúravanie biologicky rozložiteľných odpadov, zlepšuje zhutnenie telesa skládky a zabraňuje vznieteniu uložených odpadov.

Ako zdroj vody slúžia akumulačné nádrže, teda umelý zdroj vody. Rozšírením existujúcej skládky, bol rozšírení aj rozvod vody a pridané ďalšie hydranty, bližšie pozri situáciu stavby.

.

Záver

Prevádzkovateľ skládky pri prevádzkovaní zabezpečuje ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.

Navrhovaná skládka odpadov má vypracovaný a schválený Požiarny štatút ochrany pred požiarmi so stanovením povinností zamestnancov a vedúcich pracovníkov právnickej osoby. V štatúte sú uvedené organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi, najmä zabezpečenie riadenia a vykonávania ochrany pred požiarmi, povinnosti štatutárnych orgánov právnickej osoby, ďalších vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. Taktiež tam je uvedený zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov, zákazov a pokynov na úseku ochrany pred požiarmi a preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov a pracovísk právnickej osoby. Budú tu uvedené podmienky z hľadiska evakuácie osôb, spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase a pod.

Pri dodržiavaní technologickej disciplíny ako je úprava, zhutňovanie a prekrývanie odpadov (s občasným prelievaním alebo injektovaním odpadu vodou) je malá pravdepodobnosť samovznietenia skládky. Ak taký prípad nastane, je povinnosťou pracovníkov skládky uhasiť vznietenie (horenie) skládky, použitím dostupných prostriedkov a privolaním HaZZ. Dôležité je pre prevádzkovateľa, aby zabezpečil dôkladné dodržiavanie preventívnych opatrení.

Protipožiarne zabezpečenie predmetnej stavby sa nachádza v projektovej dokumentácií ako samostatná príloha D ku ktorému vydalo súhlasne stanovisko bez pripomienok aj Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Základné informácie o stavbe

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

Žakovce 189

059 73 Žakovce

Druh, účel a miesto stavby:

Účelom stavby je vybudovanie IV. a V. etapy skládky na nie nebezpečný odpad a IV. etapy na inertný odpad organizovanej skládky odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a predpisov platných v SR a prevádzkovanie skládky odpadov ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním rozšírením vybudovaných a prevádzkovaných skládkovacích plôch. Skládkovacie plochy sa napájajú na vybudované a zabezpečené skládkovacie priestory III. etapy. Predošlé etapy boli vybudované a zabezpečené v súlade s platnými predpismi pre skládky nie nebezpečných odpadov (ďalej len NNO).

Účelom  vybudovania nových etáp v nadväznosti na riešenie uzavretia a rekultivácie III. a IV. etapy skládky, je maximálne využiť vybudovaný skládkový priestor pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov zo zvozovej oblasti, v súlade s územným rozhodnutím.

Predpokladaný termín dokončenia stavby: 10/2014

- Parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

Pre územie bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Riadená skládka odpadov Žakovce“ č.j. ObÚŽP/1452/94-95-Ke zo dňa 24.7.1995 Obvodným úradom životného prostredia Kežmarok. Stavenisko je v celom rozsahu súčasťou tohto územia v celkovej rozlohe 13,4098 ha. Pozemková mapa je súčasťou priloženého projektu ako samostatná príloha C.2

- IV. ETAPA NNO - 2287/10, ostatné plochy, vlastník obec Žakovce

- V. ETAPA NNO – 2287/10, ostatné plochy, vlastník obec Žakovce

- IV. ETAPA IO – 2287/12, ostatné plochy, vlastník obec Žakovce

Realizácia stavby Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO bude realizovaná na pozemkoch parc.č. 2287/10 o výmere 54 458 m2, druh pozemku – ostatné plochy a parc.č. 2287/12 o výmere 13 627 m2 , druh pozemku – ostatné plochy v k.ú. Žakovce. Pozemky parc. č. 2287/10 a parc. č. 2287/12 sú vo vlastníctve Obce Žakovce, v zmysle LV č.1. Obec Žakovce uzatvorila dňa 1.1.1998 Zmluvu o nájme nehnuteľnosti na pozemok parc. č. 2287/10 s firmou LOBBE – Žakovce, spol. s.r.o., Žakovce 55, ktorá je záväzná aj pre právnych nástupcov prenajímateľa a nájomcu. Valné zhromaždenie Lobbe – Žakovce na svojom zasadaní dňa 15.4. 2004 uznesením č.3/04 zmenilo názov obchodného mena spoločnosti. Nové obchodné meno spoločnosti je Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce. Parcela č. 2287/12 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 2287/10 v zmysle GP č. 41/1998, vypracovaného GLOBING Poprad s.r.o., zo dňa 16.11.1998, ktorý je súčasťou prílohy tejto žiadosti.

- Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov:

- 2287/1   –  	trvalé trávne porasty, list vlastníctva nezaložený,

- 2233/1   – 	orná pôda, list vlastníctva nezaložený,

- 2287/9   –  	zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva nezaložený,

- 2287/11 – 	trvalé trávne porasty, list vlastníctva nezaložený,

- 2556/1   – 	orná pôda, list vlastníctva nezaložený,

- 2287/28 –   zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce

- 2287/31 –   zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce

- 2556/7   – 	orná pôda, list vlastníctva nezaložený,

- 2287/29 – 	zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce,

- 2287/30 – 	zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce,

- 2287/34 – 	zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce,

- 2287/35 – 	zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce,

- 2287/36 - 	zastavané plochy a nádvoria, vlastník obec Žakovce,

Meno, priezvisko a adresa projektanta:

Projektová, inžinierska a konzultačná kancelária

Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia

Braunerová 1681, 262 63 Roztoky u Prahy, Česká republika

Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou:

Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom na základe výberového konania.

Členenie stavby na stavebné objekty:

Jednotlivé kazety IV. (A), V. (B) etapy NNO a IV. (C) etapy IO predstavujú tri samostatné stavby. To znamená, že ich budovanie sa nebude realizovať naraz, ale postupne vždy tesne pred zaplnením predchádzajúcej etapy.

Stavba je rozdelená do troch samostatných častí:

- IV. etapa NNO ( pre odpady, ktoré nie sú nebezpečné)

- V. etapa NNO ( pre odpady, ktoré nie sú nebezpečné)

- IV. etapa IO (pre inertné odpady)

Pre prehľadnosť sú oblasti jednotlivých etáp označené A, B, C

A – IV. etapa NNO

B – V. etapa NNO

C – IV. etapa IO

Každá oblasť je ďalej členená na SO, pričom rozdelenie na jednotlivé SO odpovedá členeniu v predchádzajúcich etapách. Podľa príslušnosti do jednotlivých častí sú stavebné objekty indexované /A, /B, /C

STAVEBNÉ OBJEKTY:

- SO 00 – Bazálna drenáž

- SO 01 – Skládkové plochy

- SO 02 – Odvodňovací systém

- SO 05 – Oplotenie

- SO 23 – Spevnené plochy

- SO 32 – Rekultivácia

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

| Realizácia po jednotlivých oblastiach |  | IV. NNO | V. NNO | IV.IO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | oblasť A | oblasť B | oblasť C |
| SO 00 | BAZÁLNA DRENÁŽ | SO 00/A | SO 00/B |  |
| SO 01 | SKLÁDOVACIE PLOCHY | SO 01/A | SO 01/B | SO 01/C |
| SO 02 | ODVODŇOVACÍ SYSTÉM | SO 02/A | SO 02/B |  |
| SO 05 | OPLOTENIE | SO 05/A | SO 05/B | SO 05/C |
| SO 23 | ZPEVNENÉ PLOCHY | SO 23/A |  |  |
| SO 32 | REKULTIVÁCIA | SO 32/A | SO 32/B | SO 32/C |

Podrobný popis jednotlivých stavebných objektov je uvedený v prílohe F Stavebná dokumentácia

Zoznam účastníkov konania pre stavebné konanie:

1. Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 059 73  Žakovce 189

2. Obec Žakovce, starostka obce, 059 73  Žakovce

3. Projektant - Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia

Braunerová 1681, 262 63 Roztoky u Prahy, Česká republika

Zoznam účastníkov konania k predĺženiu platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253 – 35727/2010/Hut, Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011:

1. Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 059 73  Žakovce 189

2. Obec Žakovce, starostka obce, 059 73  Žakovce

3. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o.

4. Ing. Eduard Vyskoč, AGG, s.r.o.

## Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- Zoznam základných surovín

- elektrická energia

- nafta

- Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

- zemina (na prekrývanie odpadu)

- kamenná drť frakcie 32 – 64 mm  (na obsypávanie odplyňovacieho potrubia)

- Zoznam medziproduktov a výrobkov

V prevádzke  nevznikajú žiadne medziprodukty ani výrobky

- Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

Používaná energia je len elektrická energia, ktorej ročná spotreba je cca 55 000 kWh. Ako PHM slúži nafta, ktorej ročná spotreba je cca 27 000 l.

- Spotreba vody (pitnej a technologickej)

Pitná voda je dodávaná jednak vodovodným potrubím a jednak ako balená voda z obchodnej siete. Pre sociálne účely sa používa podzemná voda z vodovodného potrubia rovnako aj  pre technologické účely (protipožiarna nádrž, umývanie vozidiel...) Ročne sa na prevádzke spotrebuje celkovo cca 690 m3 vody

Vybudovaním nových etáp skládky nedôjde k významnej  zmene používaných základných surovín a ani k zvýšeniu ich množstiev

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Skládka odpadov je podľa Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 5.99 – malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

- Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

Odplynenie skládky (etapy NNO) bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní (oceľové výpažnice vyplnené štrkom so stredovým odplyňovacím potrubím) Jednotlivé odplyňovacie studne sa realizujú až v priebehu skládkovania na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov. Na skládke sa prevádzkuje kogeneračná jednotka na spaľovanie skládkového plynu.

- Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

Zdrojmi znečisťovania odpadových vôd sú priesakové vody z telesa skládky a vody splaškové zo sociálnych zariadení v prevádzkovej budove.

- Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

Produkovanými odpadovými vodami sú priesakové vody z telesa skládky a vody splaškové zo sociálnych zariadení v prevádzkovej budove. Priesakové vody sú zachytávané v existujúcej akumulačnej nádrži a splaškové vody sú zachytávané v žumpe. Priesakové vody sú likvidované na zmluvnej ČOV oprávnenej osoby. Splaškové vody sú likvidované v miestnej ČOV na základe objednávky. V súčasnosti je v prevádzke spätný postrek telesa skládky, ktorým  sa znížilo množstvo priesakových kvapalín zneškodňovaných na zmluvnej ČOV oprávnenej osoby. Priame vypúšťanie odpadových vôd v prevádzke nie je.

- Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

Do recipientu ani do verejnej kanalizácie sa nevypúšťajú žiadne odpadové vody a teda ani vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok.

- Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

Od iných pôvodcov sa neprijímajú žiadne odpadové vody.

- Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

Recipient nie je, keďže sa odpadové vody nevypúšťajú.

- Zoznam produkovaných odpadov

V rámci prevádzky vzniká len komunálny odpad a nebezpečné odpady z vlastnej činnosti, na nakladanie s ktorými je vydaný súhlas SIŽP, IŽP Košice.

- Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

Na lokalite skládky odpadov bol vykonaný rad IG, HG prieskumov a geofyzikálny prieskum. Jednotlivé etapy prieskumov na seba nadväzujú a príslušný riešitelia uvádzajú nasledovné údaje o lokalite.

Z uskutočnených prieskumov je zrejmé, že zemina v podloží skládky vykazuje hodnoty koeficientu filtrácie kf rádovo od kf = n.10-9 m.s-1 do n.10-11 m.s-1. Iba v oblasti, kde sú pôvodné kvartérne sedimenty odťažené, tvorí podložie zvetrané ílovce a pieskovce – v týchto oblastiach je nutné vybudovať súvislú umelú minerálnu vrstvu. Vzhľadom na zistené priepustnejšie polohy v podloží skládky odpadov a v súlade s §26 ods. 2 a 3 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. je uvažované s výstavbou kombinovaného tesnenia skládky..

Konštrukcia tesnenia skládky zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je zvýšená odvádzaním priesakových vôd z priestoru skládky, do nádrže priesakových kvapalín, čím sa zabraňuje vzniku tlakových gradientov na izoláciu. Časť zachytenej priesakovej kvapaliny sa plánuje využívať na polievanie odpadu uloženého na skládke, čím sa zredukuje objem priesakovej kvapaliny výparom a retenciou v telese odpadu a zároveň sa bude zvlhčovať povrch skládky, čo zníži potenciálnu prašnosť, možnosť úletov z povrchu skládky a bude sa podporovať rozklad biologických zložiek v odpade. Prebytočný objem priesakovej kvapaliny sa bude  odvážať na zneškodnenie do zodpovedajúcej ČOV.

Pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody je zabezpečené pravidelným monitoringom realizovaním pozorovacích objektov v smere predpokladaného prúdenia podzemnej vody.

- Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

Skládka odpadov a teda aj plánovaná IV.  a V. etapa NNO a IV. etapa IO nie je zdrojom hluku, vibrácií ani žiarenia.

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- Popis miesta a okolia prevádzky

Záujmová lokalita je situovaná cca 5 km východným smerom od centra Popradu v k.ú. Žakovce s prístupom po asfaltovej komunikácií z cesty č. Poprad - Prešov s odbočením v obci Hozelec. Lokalita leží v oblasti mimo obytných sídiel v nadmorskej výške okolo 690 – 730 m.n.m.

Stavenisko sa nachádza v oplotenom areáli súčasnej skládky. V priestore súčasného areálu Skládky Úsvit sa nachádzala približne v 70 – tych rokoch min. storočia neriadená skládka odpadov. Právny predchodca súčasného prevádzkovateľa skládky spoločnosť LOBBE – Žakovce spol. s.r.o. začal v areáli Skládky pôsobiť 15.10.1997. Zavážanie neriadenej starej skládky nie nebezpečným odpadom bolo ukončené 31.10.1998 a od 1.11.1998 sa prevádzkovala riadená Skládka odpadov I. etapa časť A vybudovaná a prevádzkovaná podľa zákona č. 238/92 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Do priestoru staveniska nezasahujú žiadne vodohospodárske ochranné režimy.

- Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Územie sa nachádza v mierne teplej a mierne vlhkej oblasti so studenou zimou. Z hľadiska klimato –geografických typov je klíma územia kotlinová, s veľkou inverziou teplôt.

Priemerná ročná teplota je 5,8°C (stanica Poprad). Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu je v januári – 5,9°C, najvyššia teplota je v júli +16,2 °C.

Hĺbka premŕzania je 140 cm. Ročný zrážkový úhrn 615 mm. Potenciálny výpar je cca 600 mm ročne. V predmetnom území dominujú západné vetry.

- Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

- Výstavba a prevádzka skládky predstavujú zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou.

- Na základe skúseností z prevádzky predchádzajúcich etáp, podkladov a spracovaných prieskumov možno konštatovať, že skládka nemá negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a na jednotlivé zložky životného prostredia v lokalite. Celá činnosť prevádzky je zabezpečená v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Rovnako nie je dôvod očakávať sociálno-ekonomické zmeny záporného smeru ani iné negatívne výsledky z dôvodu rozšírenia skládky v rámci IV.,IV.  etapy NNO a IV. etapy IO.

- Vplyv skládky na okolitú pôdu bude minimalizovaný realizáciou navrhnutých opatrení a dodržiavaním princípov bezpečnej prevádzky skládky. Režim podzemných a povrchových vôd nebude navrhovaným riešením dokončenia stavby a následnou prevádzkou skládky dotknutý. Taktiež vzhľadom na použitie overených konštrukcií a materiálov nie je predpoklad vplyvu na zmenu kvality a znečistenie vôd sledovanej lokality v súvislosti so skládkovaním.

- Skládka nebude zdrojom vibrácií, žiarenia, ani nebude predstavovať miesto významnej tepelnej emisie.

Výstavba skládky a jej prevádzka nepredstavujú priame ohrozenie pre žiadny z prvkov územnej stability. Po skončení zavážania a vykonaní rekultivácie vznikne terénna vlna  zatrávnenej plochy.

- Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Záujmové územie výstavby sa nachádza mimo ochranných pásiem, chránených území a chránených prírodných útvarov. Jestvujúca zeleň v lokalite nebude výstavbou dotknutá. Výstavba IV. a IV. etapy NNO a IV. etapy IO sa nedotýka známych inžinierskych sietí a rozvodov v lokalite.

- Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

V priestore súčasného areálu Skládky Úsvit sa nachádzala v približne od 70 – tych rokov min. storočia neriadená skládka odpadov. Právny predchodca súčasného prevádzkovateľa skládky spoločnosť LOBBE – Žakovce spol. s.r.o. začal v areáli Skládky pôsobiť 15. 10.1997. Zavážanie neriadenej "starej" skládky nie nebezpečným odpadom bolo ukončené 31.10.1998  a od 1.11.1998 sa prevádzkovala moderná riadená Skládka odpadov I. etapa časť A vybudovaná a prevádzkovaná podľa zákona č. 238/92 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Súčasná skládka má vybudované všetky prevádzkové a technologické zázemia, tím skúsených pracovníkov a potrebné strojné vybavenie.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

Rozšírenie skládky Úsvit je rozdelené do dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí pre odpady ktoré nie sú nebezpečné a do jednej časti pre inertné odpady. V každej časti sa realizuje taký objem prác, ktorý umožní jednotlivé kolaudácie stavby a uvedenie príslušnej časti skládky do prevádzky. Návrh riešenia a konštrukcia skládky a prevádzka zohľadňujú podmienky pre bezpečné zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov, ktoré spĺňajú hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh odpadu podľa Prílohy č. 14 k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z..

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Technické riešenie skládky (etapy NNO) umožňuje oddelené nakladanie s neznečistenými dažďovými vodami dopadnutými na plochu, v ktorej sa zatiaľ neskládkuje, a s priesakovými skládkovými vodami z plôch, v ktorých sa už skládkuje. Zatesnená plocha skládky je sústavou nízkych hrádzi z fólie PEHD rozdelená na sektory so samostatným odvodnením, Neznečistené vody sú odvádzané do povodia pod skládkou. Kontaminovaná skládková vody bude cez prepojovaciu šachtu zvedená do zberného potrubia a ďalej do akumulačnej nádrže.  V súčasnosti  sú priesakové kvapaliny odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej  osoby.

Odplynenie skládky (etapy NNO) bude zabezpečené vybudovaním odplyňovacích studní (oceľové výpažnice vyplnené štrkom so stredovým odplyňovacím potrubím). Jednotlivé odplyňovacie studne sa realizujú až v priebehu skládkovania na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektru a množstve ukladaných odpadov)

- Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Prevádzkovateľ aktuálne znižuje množstvo priesakových kvapalín spätným postrekom telesa skládky v čom mieni pokračovať aj pri ďalšom rozšírení a súčasne  budú priesakové kvapaliny odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) oprávnenej  osoby.

Návrh tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev rozširovaných etáp skládky je v súlade s  predpismi v odpadovom hospodárstve  hlavne Zákonom 223/2001 Z. z. a zákonom č. 409/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 509/2002 Z.z. Riešenie zohľadňuje požiadavky prevádzkovateľa na postup zavážania jednotlivých etáp. Výstavba tejto časti stavby nadväzuje na vybudované skládkové priestory III. etapy výstavby a bude využívať vybudované prevádzkové objekty skládky odpadov.

- Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

Prevádzkovateľ plánuje znižovať množstvo priesakových kvapalín spätným kropením telesa skládky a súčasne  budú priesakové kvapaliny odvážané na zneškodnenie na „ČOV“ oprávnenej  osoby.   V súčasnosti  sú priesakové kvapaliny odvážané na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd „ČOV“ oprávnenej  osoby – Podtatranská odpadová spoločnosť, a.s.

Neznečistené vody z  povrchového odtoku z okolia skládky zachytáva systém odvodňovacích rigolov z betónových tvárnic. Odvodňovacie rigoly sú zaústené do vsakovacích jám v spodnej časti areálu skládky.

Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu sú vybudované odplyňovacie zberné studne.  Na skládke sa od roku 2008 prevádzkuje koogeneračná jednotka na zhodnocovanie vznikajúceho skládkového plynu, vďaka ktorej dochádza k jeho energetickému využívaniu (výroba elektrickej energie) a zároveň k jeho pasívnemu spaľovaniu.

Prevádzkový objekt je zásobovaný pitnou vodou z vodovodného potrubia. Splaškové vody sú vypúšťané do podzemnej, železobetónovej žumpy, ktorej obsah je zneškodňovaný na ČOV oprávnenej osoby.

Umývacia rampa slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky. Umývacia rampa je plocha riešená ako železobetónová doska vyspádovaná do stredového žľabu s uličnou vpusťou. Umývacia rampa je riešená ako bezodtoková. Znečistená voda z umývacej rampy je podľa potreby odvážaná na „ČOV“ oprávnenej  osoby.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Pri prevádzke skládky odpadov vznikajú len odpady z vlastnej činnosti zamestnancov súvisiacich s prevádzkou.

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Nenavrhujú sa

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

- V rámci monitoringu skládky a jej prevádzky v súvislosti s výstavbou nových etáp IV. a V. NNO a IV. etapou IO sa bude pokračovať v monitoringu rozšírenom aj pre nové objekty skládky. V rámci prevádzky sa vykonáva nasledovný monitoring:

- monitoring kvality povrchovej a podzemnej vody prostredníctvom jestvujúcich monitorovacích sond, odberom vzoriek,

- monitoring funkčnosti fóliového tesnenia,

- monitoring tvorby skládkového plynu,

- sledovanie kvality a množstva priesakových kvapalín skládky - odberom vzoriek z nádrží priesakových kvapalín a zaznamenávaním odvozu vody do ČOV, resp. času a spôsobu  polievania povrchu skládky,

- vizuálna kontrola skládky a jej najbližšieho okolia.

- Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Ďalšie opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií sa nepripravujú.

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Výstavba a prevádzka IV.,V. etapy NNO a IV. etapy IO plne spĺňa všetky požiadavky legislatívy v ŽP ako aj parametre pre najlepšie dostupnú techniku.

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Nepripravujú sa.

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

V súčasnosti sa uvažuje o využívaní vznikajúceho  tepla z koogeneračnej jednotky na vykurovanie  prevádzkovej budovy, čo bude mať za následok úsporu elektrickej energie použitej pri vykurovaní objektu.

Rovnako sa v blízkej dobe plánuje sprevádzkovať ešte jedna koogeneračná jednotka o výkone cca 150 KW, keďže sa predpokladá zvýšený prísun plynu pri plánovanom rozširovaní skládky Úsvit

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

Prevádzka má vypracovaný prevádzkový poriadok a havarijný plán, ktorý sa vzťahuje na celý areál skládky odpadov.

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

Po ukončení zavážania jednotlivých etáp skládky odpadom, bude vykonaná ich rekultivácia. Aj po rekultivácii bude skládkovací priestor naďalej monitorovaný.

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Výstavba IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO si nevyžaduje osobitné opatrenia systému environmentálneho manažmentu.

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Zmeny sa nepredpokladajú.

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. je súčasť skupiny Marius Pedersen Slovensko, ktorá  vlastní Certifikát Environmentálneho manažérstva podľa novej normy STN EN ISO 14001:2004 platný pre "KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE".

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

## Navrhované riešenie nie je pripravované alternatívne.

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Nenavrhujú sa.

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Neurčujú sa.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Navrhovaná stavba je v súlade s platnou legislatívou.

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Nenavrhujú sa.

- Podmienky hospodárenia s energiami

Nenavrhujú sa.

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. má schválený havarijný plán, ktorý bude platiť aj pre novo budované skládkovacie priestory.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Realizácia stavby nespôsobí diaľkové znečistenie  ani nebude mať cezhraničný vplyv.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Miesto prevádzky nevykazuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

- V rámci monitoringu skládky  a jej prevádzky v súvislosti s navrhovaným rozšírením sa bude pokračovať v monitoringu rozšírenom aj pre objekt IV., V. etapu NNO a IV. etapu IO etapy skládky. V rámci prevádzky s vykonáva nasledovný monitoring:

- monitoring kvality povrchovej a podzemnej vody prostredníctvom jestvujúcich monitorovacích sond, odberom vzoriek,

- monitoring funkčnosti fóliového tesnenia,

- monitoring tvorby skládkového plynu  ,

- sledovanie kvality a množstva priesakových kvapalín skládky - odberom vzoriek z nádrže priesakových kvapalín a zaznamenávaním odvozu vody do ČOV, resp. času a spôsobu  polievania povrchu skládky,

- vizuálna kontrola skládky a jej najbližšieho okolia.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Skúšobná prevádzka sa neplánuje.

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Realizácia stavby nespôsobí diaľkové znečistenie  ani nebude mať cezhraničný vplyv.

O)  	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby	:	SklÁdka ODPADOV úSVIT – IV. A v. etapa NNO, iv. ETAPA io

Miesto stavby	:	Skládka ODPADOV ÚSVIT, katastrálne územie Žakovce

Okres	:	Sabinov

Stavebný úrad	:	SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice, Rumanová 14, 040 53 Košice

Charakter stavby :	Rozšírenie skládkovacích priestorov v areáli jestvujúcej prevádzkovanej stavby podľa právoplatného územného rozhodnutia, zmena existujúcej stavby

Odvetvie	:	inžinierska stavba

Klasifikácia stavby:	2420 - ostatné inžinierske stavby

odpadové hospodárstvo - skládkovanie odpadov

##### Investor	:	 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.

059 73 Žakovce 189

Tel/Fax	:        0902 999 523

IČO  	:	  364 50 332

Autor  projektu :	Projektová, inžinierska a konzultačná kancelária, Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia

Braunerová 1681, 252 63, Roztoky u Prahy

Tel/Fax	:	  tel. 220 911 419

IČO  	:	  458 409 71

- Stručný popis a účel stavby

Stručný opis navrhovanej činnosti

Súčasný stav

Prevádzka sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok, v k. ú. Žakovce. Pre skládku odpadov Úsvit bolo vydané dňa 19.7.2004 integrované povolenie č.j. 312/27-OIPK/2004-Ha, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Skládka odpadov Úsvit I. etapa časť B a II. etapa

Skládka odpadov Úsvit o výmere 13,41 ha je regionálna skládka odpadov, na ktorej sa zneškodňujú odpady z regiónu Popradu, Kežmarku a Vysokých Tatier. Skládka sa nachádza medzi obcami Žakovce vo vzdialenosti cca 2,5 km a osady Úsvit cca 1,5 km. Územie vytvára málo výrazná prirodzená úžľabina, mierne sa zvažujúca na sever s nadmorskou výškou 695 až 737 m. n. m. Východnú časť tvorí bývalá stará skládka mesta Poprad. Na tomto území bola do roku 1996 prevádzkovaná skládka odpadov mestom Poprad cca 25 – 30 rokov.

Pre skládku bolo v roku 1995 vydané Obvodným úradom životného prostredia vydané Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Riadená skládka odpadov Žakovce  č.j. ObÚŽP/1452/94-95-Ke, ktoré určuje podmienky pre umiestnenie stavby na základe dokumentácie k Územnému rozhodnutiu vypracovanej v roku 1994 Hydrounionom s.r.o. Bratislava.

V roku 1997 skládku prevádzkovala obec Žakovce a v roku 1998 ju začala prevádzkovať spoločnosť Lobbe – Žakovce, spol. s.r.o. zrealizovala výstavbu I. etapy – časť A s uvedením do prevádzky od 1.11.1998  ako skládku 3. stavebnej triedy v súlade s t.č. s platnou legislatívou s možnosťou zneškodňovania aj nebezpečných odpadov s celkovou kapacitou 100 100 m3. Touto výstavbou sa čiastočne eliminoval a upravil nežiadúci vplyv starej skládky mesta Poprad na životné prostredie a podzemné vody. V rámci tejto etapy bola vybudovaná prístupová cesta na skládku zo Žakoviec pre oblasť Kežmarku a Tatier.

Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s t. č. platnou legislatívou preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov  3. stavebnej triedy. V roku 2001 bola na základe projektu vypracovaného v súlade s platnou legislatívou postavená v rámci I. etapy – časť B o kapacite 81 964 m3 ako skládka na nebezpečný odpad.

V roku 2003 v súlade s platnou legislatívou bola vybudovaná II. etapa o celkovej kapacite 122 700 m3 ktorá pozostáva z telesa skládky odpadov na odpad , ktorý nie je  nebezpečný (40 000 m3) a z telesa  skládky odpadov na nebezpečný odpad (41 500 m3) z telesa  skládky odpadov na inertný odpad (41 200m3). Tieto boli postavené prevažne na území  starej časti skládky, takže sa rovnako sa tak čiastočne eliminoval vplyv starej záťaže na životné prostredie a podzemné vody. Jednotlivé kazety sú budované ako samostatné kazety pre NNO, NO a IO s  akumulačnými nádržami pre  NO a NNO o objemoch 3000 m3 prevádzkovaného na základe vydaného IPKZ.

V roku 2007 bola na základe projektu vypracovaného v súlade s platnou legislatívou a vydaného integrovaného povolenia III. etapa NNO o kapacite 201 000 m3, ktorá sa začala zavážať ešte v tom roku  a III. etapa IO o kapacite 45 000 m3, ktorá sa začala zavážať v roku 2011.

V.2.2 Nový stav

Realizácia navrhovanej výstavby sa plánuje v areáli súčasnej skládky určenej územným rozhodnutím na skládkovanie odpadov. Stavba IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO je vyvolaná potrebou zvýšiť kapacitu pre zneškodňovanie nie nebezpečného a inertného odpadu v snahe prispieť k skvalitneniu nakladania s odpadmi komunálneho charakteru, ktoré rozšírenie skládky rieši. Výstavba IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracovala Projektová, inžinierska a konzultačná kancelária, Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63  Roztoky u Prahy, Česká republika.

V rámci IV. etapy NNO (oblasť A) sa predpokladá s povolenou kapacitou 155 610 m3. V rámci V. etapy NNO (oblasť B) sa predpokladá s povolenou kapacitou 179 800 m3. Celkovo sa teda pre NNO sa predpokladá s kapacitou 335 410 m3. V rámci IV. etapy IO (oblasť C) sa predpokladá s kapacitou 11 000 m3.

Súčasná skládka má vybudované všetky prevádzkové a technologické zázemia, tím skúsených pracovníkov a potrebné strojné vybavenie.

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad bude situované do severnej časti areálu a bezprostredne naviaže na predchádzajúcu etapu, ktorá je v súčasnej dobe prevádzkovaná. Dominantným objektom je skládková plocha, konštrukčne úplne zhodná s plochou súčasnej skládky. Tesnenie dna a bokov je u NNO kombinované (minerálne + fólie PEHD), pri skládke inertného odpadu je prirodzená geologická bariéra.

IV. a V. etapa NNO skládky bude do prevádzky uvádzaná postupne. Dopravná obslužnosť je zaistená zo súčasnej vnútro areálovej komunikácie. Monitoring skládky je zabezpečený sieťou súčasných vrtov v okolí. Celé územie areálu skládky je v súčasnosti oplotené.

Rozšírenie skládkovacích plôch v rámci stavby „Skládka odpadov Úsvit, IV. a V. etapa NNO a IV. etapa IO“ rieši optimalizáciu postupného rozširovania skládkovacích plôch skládky, realizáciu výstavby podľa platných predpisov v odpadovom hospodárstve, predovšetkým v súlade so Zákonom 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 409/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a Vyhláškou MŽP SR č. 509/2002 Z. z. s ohľadom na požiadavky prevádzkovateľa na postup zavážania jednotlivých etáp stavby. Výstavba tejto časti nadväzuje na vybudované  skládkové priestory III. etapy a bude využívať vybudované prevádzkové objekty skládky odpadov a je plne v súlade s vydaným územným rozhodnutím.

Jednotlivé kazety IV., V. etapy NNO a IV. etapy IO predstavujú tri samostatné stavby. To znamená, že ich budovanie sa nebude realizovať naraz, ale postupne vždy tesne pred zaplnením predchádzajúcej etapy.  Stavba je teda rozdelená do troch samostatných častí:

- IV. etapa NNO (pre odpady. ktoré nie sú nebezpečné)

- V. etapa NNO (pre odpady, ktoré nie sú nebezpečné)

- IV. etapa IO (pre inertné odpady)

Pre prehľadnosť sú oblasti jednotlivých etáp označené „A“; „B“; „C“

- A.......IV. etapa  NNO

- B......V. etapa NNO

- C.....IV. etapa IO

Každá oblasť je ďalej členená na SO, pričom rozdelenie na jednotlivé SO odpovedá členeniu v predchádzajúcich etapách. Podľa príslušnosti do jednotlivých častí sú stavebné objekty indexované /A, /B, /C.

Stavba pozostáva z nasledujúcich SO:

- SO 00 Bazálna drenáž /A /B

- SO 01 Skládkovacie plochy /A /B /C.

- SO 02 Odvodňovací systém /A /B

- SO 05 Oplotenie /A /B /C

- SO 23 Spevnené plochy /A

- SO 32 Rekultivácia /A /B /C

- Syntéza pozitívnych a negatívnych vplyvov

Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti

- charakter činnosti v pozitívnom smere ovplyvňuje riešenie problematiky odpadového hospodárstva v regióne. V rámci navrhovanej zmeny zariadenia na nakladanie s odpadmi „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO IV. etapa IO“ sú navrhované aktivity, ktoré zabezpečujú riešenie problematiky odpadového hospodárstva z celého regiónu Popradu, Kežmarku a Vysokých Tatier;

- navrhovaná činnosť je pokračovaním už existujúcej činnosti, pre ktorú je tu vybudovaná kompletná technická a technologická infraštruktúra. Realizáciou navrhovanej výstavby bude využitý  existujúci priestor určený na skládkovanie odpadov, čím nebude potrebné v najbližšej budúcnosti v  rámci regiónu na tento účel hľadať a vytvárať nový priestor;

- sociálno-pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo je zabezpečenie primárnej a sekundárnej zamestnanosti. V súvislosti so zmenou projektu, ako v procese výstavby i v procese prevádzky dôjde k vzniku dočasných a trvalých pracovných príležitostí a pracovných miest;

- pokračovanie činnosti taktiež predstavuje pravidelný príjem do obecného a štátneho rozpočtu.

Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti

Počas výstavby

Vplyvy počas výstavby sú len dočasné, lokalizované len v mieste výstavby, ktoré je možné vhodnými bezpečnostnými a technickými opatreniami zmierniť a eliminovať tak ich negatívne pôsobenie. Ide najmä o:

- zvýšenie intenzity dopravy počas stavebných prác, s čím súvisí aj zvýšenie emisií (najmä prašnosti) a hluku, ktoré môžu mať negatívny rušivý vplyv najmä na okolitú biotu, v menšej miere aj na obyvateľstvo priľahlých obcí.

- potenciálne riziko kontaminácie zemín,  podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie posudzovanej činnosti v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií ako sú uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a podobne;

- počas realizácie bude nevyhnutné odstrániť časť porastov (tráva, kry a drobné stromy) nachádzajúcich sa na stavebnej ploche. Počas stavebných prác v lome môže dôjsť likvidácii drobných zemných cicavcov a hmyzu.

Počas prevádzky

- počas prevádzky navrhovanej činnosti sa budú prejavovať najmä vplyvy, ktoré sa prejavujú aj v súčasnosti: hluk z prevádzky pracovných mechanizmov a hluk z dopravy odpadov, znečistenie ovzdušia z dopravy, znečistenie ovzdušia emisiami a zápachom z prevádzky skládky, čo môže negatívne ovplyvňovať obyvateľstvo a okolitú biotu. Vzhľadom na vzdialenosť zmeny navrhovanej činnosti od obydlí sa nepredpokladajú výrazné vplyvy  na kvalitu života alebo na zdravotný stav obyvateľstva.

Predpokladaná doba zavážania odpadom 		:  cca  14 rokov

Pri predpokladanom ročnom množstve 25 000 t odpadu

ZÁBER POZEMKOV

Pre jestvujúce územie bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby. Celý areál skládky je určený pre vybudovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním a neuvažuje sa so záberom pozemkov mimo  areál skládky.

ÚDAJE O ODPADE.

- Predmetom projektu je návrh výstavby navrhovaných skládkovacích priestorov v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby v areáli existujúcej a prevádzkovanej skládky odpadov so zabehnutou prevádzkou a schváleným zoznamom odpadov. Zoznam odpadov  a špecifické podmienky skládkovania sú podrobne popísané v prevádzkovom poriadku predmetného zariadenia.

- Manipulácia s odpadom: Prístup na lokalitu je vybudovanou spevnenou prístupovou cestou ku skládke a vnútroareálovými komunikáciami k miestu uloženia odpadu v skládke.  Odpad je do priestorov skládky privážaný bežnými nákladnými vozidlami. Odpad je uložený - vyklopený na miesto podľa pokynov obsluhy skládky a po vrstvách rozhrnutý a zhutňovaný kompaktorom.

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ  VÝSTAVBU

Výstavba dobudovania skládky podľa platného územného rozhodnutia v tejto dokumentácii nevyvoláva žiadne podmieňujúce investície. Stavba predstavuje samostatný ucelený komplex objektov, ktorý nadväzuje na jestvujúcu infraštruktúru skládky odpadov a jestvujúce inžinierske siete. Realizácia stavby nie je časovo ani vecne podmienená súčasnou alebo plánovanou výstavbou, ale je potrebné koordinovať ju s neprerušenou prevádzkou III. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

PREHĽAD   UŽÍVATEĽOV  A   PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom riešeného zariadenia je spoločnosť Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Vo vybudovaných skládkovacích priestoroch sa bude zneškodňovať nie nebezpečný odpad v súlade s platnými povoleniami a legislatívnymi predpismi.

Zoznam odpadov, povolených na zneškodňovanie skládkovaním bol schválený príslušným povoľujúcim orgánom (Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly) a je súčasťou vydaného Rozhodnutia, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke a prevádzkového poriadku zariadenia. Prevádzka skládky odpadov sa riadi schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý sa pravdepodobne upraví a aktualizuje v súvislosti s dobudovaním objektov skládky v rámci IV., V. etapy NNO a IV. etapy IO.

TERMÍNY VÝSTAVBY

Predpokladané termíny výstavby na základe údajov investora :

Začiatok výstavby						   :    04. 2014

Ukončenie výstavby 					   	   :    10. 2014

Uvedenie stavby do prevádzky 	  			   :    rok 2015

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY

Realizácia  stavby zabezpečuje splnenie podmienok pre riadnu prevádzku ďalšej etapy predmetnej skládky odpadov podľa pôvodných zámerov, platného rozhodnutia o umiestnení stavby a nevyžaduje samostatnú skúšobnú prevádzku.

Časti objektov, resp. funkčnosť týchto častí stavby budú odskúšané v zmysle platných predpisov a noriem. Záznamy o skúškach budú predložené ku kolaudačnému konaniu a následne po vydaní súhlasu na prevádzku bude skládka v celom rozsahu uvedená do prevádzky.

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Milan Mylbachr

Pozícia v organizácii: splnomocnená osoba na základe plnej moci zo dňa 22.11.2011

Pečiatka alebo pečať podniku:

Prílohová časť

- Obsah:

Príloha č.1:     Výpis z obchodného registra

Príloha č.2:     Plnomocenstvo Ing. Milana Mylbachra zo dňa 22.11.2011

Príloha č.3:     Výpis z účtu potvrdzujúci zaplatenie správneho poplatku

Prílohač.4: 	Zmluva o nájme nehnuteľností zo dňa 1.1.1998, ktorej predmetom je dlhodobý nájom nehnuteľností parc.č. 2287/10

Príloha č.5:  	Zmluva o nájme nehnuteľností zo dňa 1.1.1998, ktorej predmetom je dlhodobý nájom nehnuteľností parc.č. 2287/10

Príloha č.6: 	Výpis z listu vlastníctva č. 1

Príloha č.7:  	Výpis z listu vlastníctva č. 314

Príloha č.8:   	 Kópia katastrálnej mapy

Príloha č.9:   	Geometrický plán č. 41/98 zo 16.11.1998, ktorý rieši odčlenenie parcely 2287/12 z pôvodnej parcely 2287/10

Príloha č.10: 	Súhlas ObÚ-Práv. č.  416/92 zo dňa 29.12.1992 o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku – legalizácia skládky komunálnych odpadov Úsvit

Príloha č.11:  Vyjadrenie projektanta k stavbe Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO v súlade so zákonom č. 124/2006 -  posúdenie projektu Technickou inšpekciou

Príloha č. 12: Záväzné stanovisko obce Žakovce  zmysle § 120 ods. 2 v nadväznosti na § 140 b zákona č. 50/1976 Zb či dotknutá stavba – Skládka odpadov Úsvit IV., V. etapa NNO a IV. etapa IO je v súlade s právoplatne vydaním územným rozhodnutím

Príloha č.13:	Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Riadená skládka Žakovce č.j. ObÚŽP/1452/94-95-Ke zo dňa 24.7.1995 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Kežmarku

Príloha č.14:  	Dokumentácia vypracovaná Hydrounionom s.r.o, Bratislava (1994) ako podklad pre územné rozhodnutie, ktorej súčasťou je zadanie stavby a situácia v mierke 1:1000

Príloha č.15: Záväzné stanovisko obce Žakovce podľa § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k realizácií stavby Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č.16: 	Stavebné povolenie vydané obcou Žakovce  zo dňa 8.10.2012 na uskutočnenie stavby – stavebného objektu SO 23/A Spevnené plochy – Skládka odpadov Úsvit

Príloha č. 17:	Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove podľa §30, ods. 4 a § 41, ods. 4 pamiatkového zákona k predmetnej realizácií stavby

Príloha č.18:  Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR že dotknutá výstavba IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO nepodlieha posudzovaniu podľa § 18 ods. 4 zákona 24/2006 Z.z.

Príloha č.19:  Stanovisko Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pre účely stavebného konania pre stavbu Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č.20:  SPP – distribúcia, a.s., Vyjadrenie k PD pre účely stavebného konania pre stavbu Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č.21: Záväzné stanovisko Obvodného Lesného Úradu v Kežmarku zo dňa 13.6.2012 k stavebnému konaniu realizácií stavby Žakovce – skládka Úsvit IV. a V. etapa NNO a IV. etapa IO

Príloha č.23: Stanovisko Slovak Telekom, a.s. pre účely stavebného konania pre stavbu Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č. 24:	Východoslovenská distribučná, a.s. Vyjadrenie k PIS pre akciu – pre účely stavebného konania pre stavbu Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č.25:	Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku  pre účely stavebného konania pre stavbu Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO, IV. etapa IO

Príloha č.26: Stavebné povolenie zo dňa 15.12.1997 vydané obcou Žakovce, ktorým sa povoľuje realizácia I. etapy skládky.

Príloha č.27: Stavebné povolenie č.j. SÚ 420/2003 – Mj zo dňa 31.7.2003 vydané obcou Žakovce, ktorým sa povoľuje realizácia II. etapy skládky.

Príloha č.28: Integrované povolenie č. 2414/343 – OIPK/2006 – Wi/500070104/Z2 zo dňa 18.10.2006 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby Skládka odpadov Úsvit – III. etapa NNO a IO

Príloha č. 29:	Osvedčenie spracovateľa projektovej dokumentácie

Príloha č. 30: Projektová dokumentácia 3x - paré č.8, 9, 10