JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica

Súbor technicko-organizačných opatrení a technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania

„Farma Veľké Bierovce – odchovňa mládok, produkcia   vajec“

Vypracoval:

( dátum / podpis )

Overil:

( dátum / podpis )

Schválil:

( dátum / podpis )

1. Základné údaje o zdroji a prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia

Názov, sídlo, právna forma prevádzkovateľa zdroja, číslo telefónu, faxu a adresa elektronickej pošty

Prevádzkovateľ: 		JANEK s.r.o.

Dolný Moštenec

Adresa prevádzky:	Farma Veľké Bierovce – odchovňa mládok, produkcia vajec

913 11 Trenčianske Stankovce

kontakt:			tel:  032 / 64 992 88

fax: 032 / 64 994 32

web: uhrova@janek.info    www.janek.info

právna forma: 		spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo súboru ako záväzného interného dokumentu

STPP-TOO-2006-01

Úplný názov súboru, platný názov zdroja

Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Farma Veľké Bierovce – odchovňa  mládok, produkcia vajec“

Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá súbor vypracovala

Ing. František Kormanec, ved. prevádzky

Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja

Peter Janek, konateľ spoločnosti

Počet strán súboru, z toho počet príloh
15/6

Počet vyhotovení súboru a číslo vyhotovenia
- 3 výtlačky
- výtlačok č.: 3

Miesto a dátum vydania súboru
Veľké Bierovce, dňa  .............................

Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky

...................................................

PETER  JANEK

konateľ

2. Opis zdroja znečisťovania ovzdušia

Identifikačné údaje zdroja - názov, evidenčné číslo, identifikačné objektové číslo podľa dokumentácie

Umiestnenie zdroja, označenie katastrálneho územia

Názov: Farma Veľké Bierovce – odchovňa  mládok, produkcia vajec

Adresa: Veľké Bierovce, 913 11 Trenčianske Stankovce

| Hala č. | ev. číslo HIM | číslo parcely | katastrálne územie |
| --- | --- | --- | --- |
| Odchovňa mládok |  |  |  |
| B3 |  | 470/49 | Veľké Bierovce |
| B4 |  | 470/48 | Veľké Bierovce |
| B5 |  | 470/47 | Veľké Bierovce |
| Produkcia vajec |  |  |  |
| A2 |  | 470/25 | Veľké Bierovce |
| A3 |  | 470/24 | Veľké Bierovce |
| A4 |  | 470/23 | Veľké Bierovce |
| A5 |  | 470/21 | Veľké Bierovce |
| A6 |  | 470/19 | Veľké Bierovce |
| A7 |  | 470/18 | Veľké Bierovce |
| A8 |  | 470/17 | Veľké Bierovce |

VARPCZ:

odchovne mládok 	0730102

farma nosníc        	0730101

OKEČ (NASE) : 		01240

NOSE-P :		110.05

rozlišovacie číslo:	3 SK TN 6-1

Kategorizácia zdroja a názov kategórie

6.12.1. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny viac ako 40 000 ks

Kapacita technológie

| Odchovňa mládok |  |  | Farma nosníc, produkcia vajec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projektovaná kapacita hál (ks) | Rozmery (m) |  | projektovaná kapacita hál (ks) | Rozmery (m) |
| Hala č. B3 | 20 000 | 95 x 11,4 | Hala č. A2 | 24 320 | 94,0 x 11,25 |
| Hala č. B4 | 28 000 | 95 x 16,0 | Hala č. A3 | 24 320 | 94,0 x 11,25 |
| Hala č. B5 | 45 000 | 85 x 14,5 | Hala č. A4 | 24 320 | 94,0 x 11,25 |
| spolu | 93 000 |  | Hala č. A5 | 24 480 | 85,5 x 15,80 |
|  |  |  | Hala č. A6 | 24 480 | 85,5 x 15,80 |
|  |  |  | Hala č. A7 | 23 400 | 85,5 x 15,80 |
|  |  |  | Hala č. A8 | 23 400 | 85,5 x 15,80 |
|  |  |  | spolu | 168 720 |  |

Rozmiestnenie hál je v prílohe č.1.

Dátum uvedenia zdroja do prevádzky

Haly odchovne mládok: od 10.4.1968

Haly produkcie vajec:

Firma Janek s.r.o. začala prevádzkovať farmu od roku 2011

Výrobky

- konzumné slepačie vajce

- mládky

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika

- emisne jednorežimová technológia

- kontinuálna emisne ustálená technológia (so stálym odťahom odplynov z pracovného prostredia)

Zoznam surovín, palív, energií

Nafta na dopravu

Elektrická energia

Zemný plyn

Voda ( napájanie, umývanie hál)

Krmivo

Vitamíny

Jednodňové kurčatá

Stručný opis princípu technológie

Odchovne mládok:

Technológia odchovu mládok začína prípravou haly, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou – WAP a dezinfekciou celého chovného priestoru. Dezinfekciu zabezpečuje spoločnosť dodávateľsky (externá organizácia), používa sa chemický prostriedok s obsahom formaldehydu. Hala sa musí vytemperovať na teplotu 32 oC. Na vyhrievanie slúžia Ermafy  (2 ks / hala, výkon 75 kW,  spotreba plynu cca 6,5 kg / hod).

Mládky sa chovajú v klietkach 100 x 630 x 42 mm. Klietky (53 v rade) sú usporiadané v 4 radoch, v každom rade sú 4 etáže.

Krmivo sa dodáva dodávateľským spôsobom. Z veľkokapacitných zásobníkov – 1 ks/hala, kapacita 18 m3, sa krmivo dopravuje závitníkovým dopravníkom do kŕmneho vozíka, ktorý rozdistribuuje krmivo do jednotlivých kŕmnych žľabov v hale.

Kŕmenie v odchove mládok je 3 fázové, prvá fáza – K sa skrmuje do 60 dní veku, druhá – KZL 1 do veku 93 dní a tretia – KZL 2 do ukončenia odchovu – 18 až 20 týždňov veku.

Voda na napájanie je z vlastného zdroja – studne č.2. V každej klietke je 8 ks niplových napájačiek.

Systém vetrania je plne automatizovaný s nastaviteľným výkonom od 0 – 100 %. Jedná sa o  systém vetrania, pri ktorom sú pozdĺž bočných stien (v dvojplášti stropu), po celej dĺžke  hál nasávacie klapky. Vysávacie ventilátory – 26 ks/hala, sú na bočných stenách haly, nainštalované priamo v stene (Agrotec-exafan, max 202 m3/min, výkon 0,63 kW).

Počas chovu každý deň prebieha zber uhynutých zvierat, ktoré sú uložené do kafilérneho boxu. Po skončení odchovu sa mládky prevezú na haly sliepok, kde budú znášať vajcia.

Trus spod chovného priestoru – klietky padá na nekonečný pás, odkiaľ je systémom dopravníkov presúvaný do kontajnera a odvezený na polia.

Produkcia vajec:

Technológia chovu sliepok začína prípravou haly, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou – WAP a dezinfekciou celého chovného priestoru.

Sliepky sa chovajú v klietkach, ktoré sú zoradené v 4 etážach a 4 batériach (hala A2,3,4,) a v 3 etážach a 6 batériách (hala A5,6,7,8).

Krmivo sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Z veľkokapacitných zásobníkov – 2 pre 1 halu, kapacita 12 m3, sa krmivo dopravuje do medzizásobníka, odkiaľ padá na kŕmnu reťaz a distribuuje sa do jednotlivých kŕmnych žľabov.

Kŕmenie je 2 – fázové, prvá fáza sa skrmuje do 35 dní chovu a druhá fáza je nad 35 dní do konca chovu.

Voda na napájanie je z vlastného zdroja – studne č.1. V každej klietke sú 4 ks niplových napájačiek.

Systém vetrania je plne automatizovaný s nastaviteľným výkonom od 0 – 100 %. Jedná sa o priečnu ventiláciu, pri ktorej sú na  jednej bočnej stene nasávacie klapky – 30 ks a na druhej strane vysávacie ventilátory – 19 ks (Multifan, 202 m3 / min, výkon 0,63 kW).

Počas chovu  každý deň prebieha zber uhynutých zvierat, ktoré sa uložia do kafilérneho boxu. Po skončení chovu sa sliepky prevezú na bitúnok.

Trus spod chovného priestoru – klietky padá na nekonečný pás, odkiaľ je systémom dopravníkov presúvaný do vonkajšieho nezastrešeného kontajnera  a odvezený na polia.

Základná bloková schéma

Voda

Energie

Liečivá

Kŕmna

zmes

JDK

Odchov

mládok

Produkt

-

slepačie vajce

Veterinárne

vyšetrenie



Trus





Odpadové

vody



NH

3



Úhyn

Ch

ov nosníc

-

produkcia vajec

Stručná materiálová a energetická bilancia pre menovitý výkon

|  | Produkcia vajec | Odchovne mládok |
| --- | --- | --- |
| Nafta na dopravu | 25 000 l |  |
| Elektrická energia | 760 000 kWh | 378 000 kWh |
| Zemný plyn | nevykuruje sa | 20 000 m3 |
| Voda ( napájanie, umývanie hál) | 10 290 m3 | 1 380 m3 |
| Krmivo | 5 800 t | 1 200 t |
| Vitamíny | 460 litrov | 100 litrov |
| Jednodňové kurčatá | - | 96 000 ks |

Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia

amoniak – z chovného procesu ( odchovne mládok, produkcia vajec )

SO2, NOx, TZL, CO – zo spaľovania plynu v Ermafoch ( odchovne mládok )

Charakteristické parametre odpadových plynov, objemový prietok pri prevádzkových podmienkach

Odchovne mládok

| Označenie | Identifikácia miesta vypúšťania | Objemový prietok (mn,s3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3, SO2, NOx, TZL, CO | ventilátory na bokoch hál | 114,4 | 20-32 |

Produkcia vajec

| Označenie | Identifikácia miesta vypúšťania | Objemový prietok (mn,s3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | ventilátory na bokoch hál | 87,5 | 20-32 |

Príloha č.2 - Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov, znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov

Zoznam a stručný opis výrobno-technologických zariadení, ktoré majú vplyv na tvorbu a obmedzovanie znečisťujúcich látok (ZL)

Mládky:

Teplovzdušné agregáty - Ermaf GP 75, výkon á 75 kW, palivo – zemný plyn, spotreba 6,5 m3/hod.

Systém vetrania - plne automatizovaný s nastaviteľným výkonom od 0 – 100 %. Jedná sa o  systém vetrania, pri ktorom sú pozdĺž bočných stien (v dvojplášti stropu) po celej dĺžke  hál nasávacie klapky. ZL je vypúšťaná do ovzdušia cez vysávacie ventilátory – 26 ks/hala, sú na bočných stenách haly, nainštalované priamo v stene (Agrotec-exafan, max. 12 120 m3/hod, výkon 0,63 kW). Ventilátory majú štvorcový prierez so stranou 70 cm a nachádzajú sa vo výške 1,5 - 3 m.

|  | Hala č. B3 | Hala č. B4 | Hala č. B5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilácia | strop 26 x Agtotec exafan 0,63 kW á 12 120 m3/hod | strop 26 x Agtotec exafan 0,63 kW á 12 120 m3/hod | priečna 62 x Agtotec exafan 0,63 kW á 8 000 m3/hod |
| Ermaf | 2 ks 75 kW | 2 ks 75 kW | 2 ks 75 kW |

Sliepky:

Systém vetrania - plne automatizovaný s nastaviteľným výkonom od 0 – 100 %. Jedná sa o priečnu ventiláciu, pri ktorom sú na  jednej bočnej stene nasávacie klapky – 30 ks a na druhej strane vysávacie ventilátory – 19 ks (Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW). Ventilátory majú štvorcový prierez so stranou 70 cm  a  nachádzajú sa vo výške 1,5 - 3 m.

| Hala č. | Ventilácia | Ermaf |
| --- | --- | --- |
| A2 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A3 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A4 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A5 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A6 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A7 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |
| A8 | 19 x Atak-Multifan 14 000 m3 / hod, výkon 0,63 kW | - |

Ermafy sa pri chove sliepok nepoužívajú, pretože sliepkam nie je potrebné vykurovať haly.

Údaje o vypúšťaní odpadových plynov a fugitívnych emisií, umiestnenie, základné parametre miest odvádzania emisií do ovzdušia

Odchovne mládok, produkcia vajec

| Označenie | Identifikácia miesta vypúšťania | Výška vypúšťania (m) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3, SO2, NOx, TZL, CO | ventilátory na bokoch hál | 1,5 – 3,5 m | 20-32 |

Náčrt umiestnenia vetracích komínov viď príloha č. 3.

Druh prevádzky, ročný fond pracovného času, smennosť

- nepretržitá prevádzka počas zástavu

Odchovne mládok

- smennosť: 2, 2x12 hod / deň

- priemerný počet zástavov v roku: 2,5

Produkcia vajec:

- smennosť: : 2, 2x12 hod / deň

- priemerný počet zástavov v roku: 1,2

Zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, projektovej dokumentácie, prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov

- Prevádzkový predpis pre nakladanie s nebezpečným odpadom  PP01

- Dopravno-prevádzkový poriadok 	DPP-01

- Havarijný plán	HP-01

- Program odpadového hospodárstva  POH 2005

- Prevádzkový predpis pre odchov mládok a produkciu vajec PP-04
- Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení STPP TOO-2006

Prechodové a nevýrobné stavy

- nie sú

3. Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania

Zoznam a identifikačné údaje všetkých súhlasov, rozhodnutí a povolení na prevádzku zdroja, v ktorých sú určené emisné limity, všeobecné podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a ďalšie podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením

- integrované povolenie č. 3350/770460204/889-Ži zo dňa 09.11.2005

Určené emisné limity

- emisné limity nie sú stanovené

Podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o všeobecných podmienok prevádzkovania

- v súlade s vyhl. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojov

4. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia 

Parametre vplývajúce na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke

Prípustné prostredie

- obsah vlhkosti ovzdušia                 - menej ako 70%

- teplota ovzdušia v hale	               - podľa veku 18 - 32  °C

- rýchlosť prúdenia vzduchu v hale  - menej ako 2 m.s-1

Neprípustné prostredie

- výpadok systému vetrania

- výpadok regulácie teploty

Parametre vymedzujúce povolený prevádzkový stav technológie, v rámci ktorých sa zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou

- obsah vlhkosti ovzdušia                 - menej ako 70%

- teplota ovzdušia v hale	               - podľa veku 18 - 32  °C

- rýchlosť prúdenia vzduchu v hale  - menej ako 2 m.s-1

Parametre najmä vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola

- úhyny mládok/sliepok sú priebežne cez deň a cez noc ihneď prenesené do kafilérneho boxu a počet uhynutých zvierat je 2 x za deň zapísaný obsluhou do záznamu

- pri naskladňovaní jednodňových kurčiat je prítomný veterinár, ktorý zhodnocuje zdravotný stav kurčiat

- pred preskladnením mládok sa vykonáva rozbor vzoriek trusu mládok

- nosnice sú pod neustálym dohľadom veterinárneho lekára, ktorý min. raz za mesiac odoberá vzorky trusu a zasiela na mikrobiologickú analýzu

príloha č.4

5. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia 

 sú uvedené v prílohe č. 5

6. Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia

Opis technológie z hľadiska možnosti vzniku havárií, ktorých dôsledkom môže byť vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia

Technológia odchovu mládok a chovu sliepok je projektovaná a zabezpečená tak, že ani v prípade vzniku havarijných stavov nemôže dôjsť k úniku do ovzdušia takého množstva znečisťujúcich látok, pri ktorom je vážne alebo bezprostredne ohrozené zdravie verejnosti nachádzajúcej sa v pásme ohrozenia zdravia. Ak by nastala zmena v rámci úpravy technológie, ktorá by havarijnú situáciu mohla spôsobiť, uvedie sa takýto prípad do tabuľky v prílohe č.6 tohto dokumentu s prijatím príslušných ochranných opatrení.

Údaje o najbližšej vzdialenosti od miesta vzniku havárie, v ktorej sa nachádza: 

a) verejný priestor, s možnosťou pobytu osôb bez vedomia prevádzkovateľa zdroja – 100 m
b) prvý trvalo obývaný objekt – 250 m

Znečisťujúce látky a ich vlastnosti:

a) zoznam látok a ich číselné označenie podľa číselníka chemických látok CAS
1.06 NH3

b) fyzikálno-chemické vlastnosti látok
Amoniak (NH3) je bezfarebný plyn, ľahší ako vzduch, prenikavo zapácha, dráždi sliznice. Vo vzduchu nehorí, ale keď sa vedie v zmesi s kyslíkom cez zahriate katalyzátory, mení sa na oxidy dusíka, z ktorých ďalšími reakciami vzniká kyselina dusičná.

c) nebezpečné vlastnosti látok a ich kritické koncentrácie z hľadiska ohrozenia zdravia 
Cítime ho pri koncentrácií 20 a viac ppm.

| Amoniak (NH3) | Najväčšia prípustná hodnota vystavenia ( NPHV ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | priemerná |  | hraničná |  |
|  | ml.m-3 (ppm) | mg.m-3 | kategória | mg. m-3 |
|  | 20 | 14 | I. | 36 |

| Kategória | Krátkodobé vystavenie |  | Frekvencia za zmenu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hodnota | trvanie |  |
| I. Miestne dráždivé faktory, alebo faktory senzibilizujúce dýchacie cesty | 2 x NPVH | 15 min okamžitá hodnota | 4 x v odstupe 1 hodiny |

d) zásady osobnej ochrany a prvej pomoci
Ošetrovatelia hydiny musia pri vstupe do hál používať respirátory.

Vymedzenie možností havárií

a) zoznam možných udalostí - nezvládnutých porúch alebo iných prevádzkovateľom nezavinených udalostí, najmä výpadkov elektrického napájania, ktorých dôsledkom môže byť havária

Odchovne mládok:

Poruchy v dôsledku výpadku el. energie: nefunkčný ventilačný systém, nefunkčný systém kŕmenia, nefunkčná preprava trusu na trusných pásoch z haly do kontajnera

Opatrenia: naštartovanie náhradného zdroja - dieselagregátu, typ  SKODA 8 S 160

Produkcia vajec:

Poruchy v dôsledku výpadku el. energie: nefunkčný ventilačný systém, nefunkčný systém kŕmenia, nefunkčná preprava trusu na trusných pásoch z haly do kontajnera.

Opatrenia: naštartovanie náhradného zdroja - dieselagregátu, typ  4S275

b) zoznam a limitné hodnoty parametrov, ktorých nedodržanie vymedzuje možné havárie
príloha č.4

c) limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení
príloha č.5

7. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a   odstraňovanie dôsledkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia

Protihavarijné zariadenia a systémy:

-      náhradný zdroj - dieselagregátu, typ  SKODA 8 S 160

- náhradný zdroj - dieselagregátu, typ  4S275

Zoznam a konkrétny spôsob bezodkladného vyrozumenia zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za riadenie protihavarijných opatrení

Pracovníci budú vyrozumení osobne, prípadne telefonicky:

Peter Janek, majiteľ spoločnosti t.č. 042 / 463 21 21

Ing. František Kormanec, ved. Prevádzky t.č. 0904 156 878

Identifikačné údaje prevádzkových dokumentov, v ktorých je úplný opis postupov protihavarijných opatrení podľa písmen a) a b), ak sú vyhotovené osobitne.

- PP-01			Prevádzkový predpis pre nakladanie s nebezpečným odpadom

- HP-01 			Havarijný plán

- PP-04 			Prevádzkový predpis pre odchov mládok a produkciu vajec 
- STPP TOO-2006	Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

8. Zoznam príloh

| Číslo prílohy | Názov |
| --- | --- |
| 1. | Rozmiestnenie hál |
| 2. | Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov, znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov |
| 3. | Nákres umiestnenia výduchov komínov |
| 4. | Zoznam vybraných technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení |
| 5. | Zoznam vybraných technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia pri prevádzke zdroja |
| 6. | Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok |

Príloha č.1 - Rozmiestenie hál

a.) odchovňa  mládok

Hala č. B5

Žumpa

Hala č. B4

Hala č. B3

Sklad

Sklad

Hala č. B2

Prázdna

Náhr.

zdroj

Studňa

Hala č. B1

Prázdna

Šatňa

Žumpa

Žumpa

Kafil.box

b.) chov sliepok - produkcia vajec

Studňa

Žumpa

Hala č. A4

Hala č. A5

Žumpa

Hala č. A6

Hala č. A3

Sklad

Sklad

Predajňa

Sklad

Dielňa

Hala č. A7

Hala č. A2

Sklad NO

Náhr.zdroj

Žumpa

Žumpa

Kotolňa

Hala č. A8

Sklad

Triedička

Sklad

Administr.budova

Žumpa

Vrátnica

Kafil.box

Príloha č. 2 - 	Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov, znečisťujúcich látok, emisných hodnôt a emisných limitov

a.) Farma sliepok

| Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov, znečisťujúcich látok /ZL/, emisných hodnôt /EH/ a emisných limitov |  |  |  |  |  |  |  | Prevádzkovateľ: JANEK s.r.o. Púchov, ičo: 31569137 prevádzka Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miesto, spôsob vypúšťania: vetracie komíny |  |  | Vetrací komín, H=1,5-3,5m prierez : štvorec, strana 70 cm |  |  |  | Napojené technologické časti: navážanie krmiva, vody, vykurovanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikačné označenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Parameter zoznam ZL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | obj. prietok | teplota | vlhkosť | hustota | základné zloženie v % |  |  | TZL | SO2 | NOX | CO | ΣC | NH3 |
|  | jednotka | [m3.h-1] / | [°C] | [%] | [kg.m3] | dusík | kyslík | CO2 | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [t1.rok-1] |
| 3. | Emisný limit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Emisné hodnoty | 412 080 ( Σ ventilátory ) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,5 |

b.) Odchovne mládok

| Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov, znečisťujúcich látok /ZL/, emisných hodnôt /EH/ a emisných limitov |  |  |  |  |  |  |  | Prevádzkovateľ: JANEK s.r.o. Púchov, ičo: 31569137 prevádzka Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miesto, spôsob vypúšťania: vetracie komíny |  |  | Vetrací komín, H=1,5-3,5m prierez: štvorec, strana 70 cm |  |  |  | Napojené technologické časti: navážanie krmiva, vody, vykurovanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikačné označenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Parameter zoznam ZL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | obj. prietok | teplota | vlhkosť | hustota | základné zloženie v % |  |  | TZL | SO2 | NOX | CO | ΣC | NH3 |
|  | jednotka | [m3.h-1] | [°C] | [%] | [kg.m3] | dusík | kyslík | CO2 | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [mg.m3] | [t1.rok-1] |
| 3. | Emisný limit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Emisné hodnoty | 315 120 ( Σ ventilátory ) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,22 |

Príloha č. 3 - Nákres umiestnenia výduchov komínov,   19 ventilátorov Atak – Multifan x 7 hál = 133 kusov.

a.) Farma sliepok

b.) Odchovne mládok (na oboch bočných stenách  112 ventilátorov )

Hala B3-B4 2x26 ks

Hala B5  60 ks

Príloha č. 4 - Zoznam technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení

| Zoznam technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení |  |  |  |  | Prevádzkovateľ: JANEK s.r.o. Púchov, ičo: 31569137 prevádzka Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | TPP-veličina | jednotka | Ustálený stav | Poruchový stav | Lehota odstránenia [min] | Havarijný stav | TOO – riadenie -kontrola zápis/záznam | Riadi / kontroluje |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Výkon vetrania - Σ ventilátorov | [m3 / h] | Produkcia vajec 412 080 Odchovne mládok 315 120 | < 200 000 < 150 000 | 30 | < 150 000 < 100 000 | priebežne, zápis do predpísaného záznamu | vedúci prevádzky / údržba |
| 2. | Teplota v hale | [ °C ] | 20-32 | < 20, 32 > | 60 | < 15, 40 > | priebežne, zápis do predpísaného záznamu | vedúci prevádzky / údržba |
| 3. | Odpad, slepačí trus | [ t ] | 12 200 | - | 3 dni | - | priebežne, zápis do predpísaného záznamu | vedúci prevádzky / údržba |
| 4. | Napájanie voda | [l / hod] | - | - | 60 | 0 | priebežne, zápis do predpísaného záznamu | vedúci prevádzky / údržba |

Príloha č. 5 - Zoznam vybraných technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia pri prevádzke zdroja

| Zoznam technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení |  |  |  |  | Prevádzkovateľ: JANEK s.r.o. Púchov, ičo: 31569137 prevádzka Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | TPP-veličina | TOO | Lehota | BO - bežná oprava | SO - stredná oprava | GO - generálna oprava | Záznam / pracovný predpis | Vykonáva / kontroluje |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Ventilátory | kontrola funkčnosti | 1x / 2 hod |  |  |  | zápis | vedúci prevádzky / údržba |
|  |  | výmena | do 60 min. |  |  |  | návod na obsluhu |  |
|  |  | oprava-údržba |  | 1x / 50 dní | 1x / 2 roky | 1x / 4 roky | plán údržby |  |
| 2. | Napájanie | kontrola funkčnosti | 1x / 2 hod |  |  |  | zápis | vedúci prevádzky / údržba |
|  |  | výmena | do 60 min. |  |  |  | návod na obsluhu |  |
|  |  | oprava-údržba |  | 1x / 50 dní | 1x / 2 roky | 1x / 4 roky | plán údržby |  |
| 3. | Kŕmenie | kontrola funkčnosti | 1x / 2 hod |  |  |  | zápis | vedúci prevádzky / údržba |
|  |  | výmena | do 60 min. |  |  |  | návod na obsluhu |  |
|  |  | oprava-údržba |  | 1x / 50 dní | 1x / 2 roky | 1x / 4 roky | plán údržby |  |

Príloha č. 6 - Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok pri haváriách a vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia

| Por. č. | Vymedzenie havárie | Znečisťujúca látka | Maximálne množstvo uniknutej ZL | Trvanie úniku | Pásmo smrteľného ohrozenia | Pásmo ohrozenia zdravia | Vzdialenosť verejnosti | TOO na odstránenie stavu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

Technológia odchovu mládok a chovu sliepok je projektovaná a zabezpečená tak, že ani v prípade vzniku havarijných stavov nemôže dôjsť k úniku do ovzdušia takého množstva znečisťujúcich látok, pri ktorom je vážne alebo bezprostredne ohrozené zdravie verejnosti nachádzajúcej sa v pásme ohrozenia zdravia. Ak by nastala zmena v rámci úpravy technológie, ktorá by havarijnú situáciu mohla spôsobiť uvedie sa takýto prípad do tabuľky v prílohe č.6 tohto dokumentu s prijatím príslušných ochranných opatrení