Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava

Etylénová  jednotka

Variabilný symbol: 370190106 / Z 11

Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ

Bratislava,  Október  2012

ŽIADOSŤ  O VYDANIE  ZMENY  INTEGROVANÉHO  POVOLENIA PODĽA  ZÁKONA  O INTEGROVANEJ  PREVENCII  A  KONTROLE ZNEČISŤOVANIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  PRE  PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu – neprikladané , bez zmeny

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly – neprikladané, bez zmeny

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## Neprikladané – bez zmeny

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Identifikačné údaje zdroja

1.2	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Charakteristiky odpadov a produkované množstvá v prevádzke EJ počas rekonštrukcie pyrolýzných pecí

5	Zdroje hluku

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

neprikladané

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou - neprikladané

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok - neprikladané

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

neprikladané

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s označením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 4846 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Peter Chmurčiak, konateľ Ing. Ivan Dežď, konateľ |  |
| 1.8 | IČO | 35 953 039 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 24.140 Výroba iných základných organických chemikálií |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.09 – Výroba organických chemických látok (chemický priemysel) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 37409/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | RNDr. Vojtech Harča, SD&HSE – Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-8551, kl. 8551 Mobil : 0917 642119 e-mail : vojtech.harca@petchem.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SD&HSE SPC v spolupráci s Intecha spol. s r.o., Argentinská 34/320, 170 00 Praha 7 |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ## Etylénová jednotka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava |  |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava –Ružinov Areál Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Etylénová jednotka (EJ) - blok 85 |  |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | EJ | 69 | exponovaných | 0 |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : 1976 S ukončením prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 4. Chemický priemysel 4.1.a) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) |  |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 Etylén |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita |  | rok 2011 |
|  |  | EJ |  | 200 000 / 250 000 |  | 198 403 |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |  |
|  |  | Jednotka |  | projektovaná/max. |  | rok 2011 |
|  |  | EJ |  | 8040 / 8760 |  | 8484 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Prevádzka Etylénová jednotka nezabezpečuje zneškodňovanie odpadov. |  |  |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťo-vania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.8.1 Výroba jednoduchých uhľovodíkov (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické) – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia |  |  |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |  |  |

## A 3 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

- Vplyvy prevádzky Etylénová jednotka na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch Slovnaft, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby Slovnaft, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

- V súčasnosti SPC zabezpečuje spracovanie posúdenia vplyvu prevádzky Etylénová jednotka na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v rámci projektu „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“. V auguste 2009 bolo vydané záverečné stanovisko MŽP SR k správe EIA s pozitívnym záverom.

## A4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : Nie je k dispozícii Stavebné povolenie na stavbu: – rekonštrukcia pyrolýzných pecí BA 101,103,104 v rámci projektu ECO vision bolo vydané SIŽP, IŽP Bratislava integrované povolenie (zmena integrovaného povolenia č.3 pre Etylénovú jednotku číslo: 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008 s právoplatnosťou od 12.11.2008), ktoré v časti II) zahŕňa povolenie na uskutočnenie stavby podľa § 8, ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v súlade s § 66, ods. 1) stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov. V tomto povolení, v časti I) A), je udelený aj súhlas podľa § 8, ods. 2, písm. a), bod č. 1 a bod č. 4 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ. |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Platí pre VJ Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : 211/1276/1983 zo dňa 6.12.1983 (MP SSR) |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné čísla: 5063/362,366,367 LV č. 6511 a parc.č. 5063/83,84,85,343 a 839 LV č. 988 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s., |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/84, 86, 75, 95 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 8501 Pyrolýzne pece |

| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba nie je členená na PS |
| --- | --- | --- |

## A 5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Etylénová jednotka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07. 2007 Zmena 1 -č. 518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.02.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 25.03.2008 Zmena 2 - č. 5671-33009/37/2008/Vla/370190106/Z2 zo dňa 08.09.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 28.10.2008 Zmena 3 - č. 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 12.11.2008. Zmena 4 - č.3388-2092/37/2009/Vla/370190106/Z4 zo dňa 21.01.2009. Zmena 5 - č. 4744-16029/37/2009/Vla/370190106/Z5 zo dňa 12.05.2009. - udelenie súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia (pyrolýzne pece BA 106, BA107 a BA108) do trvalej prevádzky (podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší po vykonanej zmene), Zmena 6 - č. 5999-22316/37/2009/Vla/370190106/Z6 zo dňa 3.07.2009 -udelenie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia (pyrolýznej pece BA 103 po rekonštrukcii) podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ Zmena 7 - č. 8887-38764/37/2009/Vla/370190106/Z7 zo dňa 1.12.2009 -udelenie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia (pyrolýznej pece BA 104 po rekonštrukcii) podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ Zmena 8 - č. 3748-9467/37/2010/Vla/370190106/Z8 zo dňa 29.3.2010 - udelenie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia (pyrolýznej pece BA 101 po rekonštrukcii) podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ Zmena 9 - č. 7119-28434/37/2010/Vla/370190106/Z9 zo dňa 28.9.2010 - udelenie súhlasu na prevádzku pecí BA101,BA103,BA104, nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zmena podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ Zmena 10 – žiadosť podaná na SIŽP OIPK dňa 16.5.2012 (stavby Rekonštrukcia hasiaceho zariadenia a Odlučovač zeleného oleja) |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia |  | Nie | - | Áno | x |
|  |  |  | V auguste 2009 bolo vydané záverečné stanovisko MŽP SR k správe EIA pre EJ s pozitívnym záverom | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  | Prevádzkovateľ žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ: Podľa § 8 ods. (2) písm a) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia bod 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, bod 4. o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, bod 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania Podľa § 8 ods. (2) písm b) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti povrchových a podzemných vôd, bod 4. vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Podľa § 8 ods. (2) písm c) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti odpadov, bod 8. žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, bod 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva Podľa § 8 ods. (2) písm f) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti ochrany zdravia ľudí, bod 4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov Podľa § 8 ods. (3) zákona č. 245/2008 Z.z. o IPKZ, ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie. Stavebný úrad má v integrovanom povoľovaní postavenie dotknutého orgánu (§10, ods.2). Zmena A) Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ Predmetom projektu je rekonštrukcia odlučovacieho systému tuhých častíc koksu z parovzdušnej zmesi ( odplynenie ) pri odkoksovaní pyrolýznej pece. Novo inštalované zariadenie nie je zariadením výrobným. Slúži iba na odstránenie TZL z prúdu parovzdušnej zmesi - odplynu pri odkoksovaní pyrolýznej pece. Zariadenie bude v prevádzke periodicky a krátkodobo iba v prípade , keď je niektorá z pyrolýznych pecí vo fáze odkoksovania. Realizáciou stavby „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“ dôjde k rozšíreniu kat.č. odpadov o odpad kat. č. 16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 Zmena B) Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Dôvod zmeny je to, že platnosť aktuálneho súhlasu skončila. Celkovo žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom na množstvo 1092 t/rok s platnosťou do 15.1.2016. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre |  | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.6 | Projektant |  | Ing. Václav Kolář, Argentínska 320/34, 170 00 Praha 7 |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby |  | Intecha spol. s r.o., Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7 |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností |  | Parcelné čísla: 5063/362,366,367 LV č.6511 a parc.č. 5063/83,84,85,343 a 839 LV č. 988 Stavba je umiestnená na pozemku 5063/85 Všetky parcely a objekty vlastní SLOVNAFT, a.s. Susedné pozemky: 5063/84, 86, 75, 95 Všetky parcely a objekty vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa |  | SD&HSE Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. v spolupráci s Intechou spol. s r.o., Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7 |  |  |  |

## A 6 Utajované a dôverné údaje  (dôverné údaje)

| P.č. | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny | Bez zmeny |

Pozn.: 	Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

# B		Údaje o prevádzkE a JEJ umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky Etylénová jednotka z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B 1 | Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ zahŕňa nasledujúce činnosti: - Demontáž existujúceho odkoksovacieho potrubia ( ktoré v súčasnosti slúži pre odvod odluhu pyrolýznych pecí) - Demontáž existujúcich cyklónov FA -133 , FA -132 , FA- 137 ( ktoré v súčasnosti slúži pre odvod odluhu pyrolýznych pecí) - Inštalácia cyklónového filtra FC-100 pred severnou stranou budovy pyrolýznych pecí vrátane 2 ks armatúr DN 450 a DN 600 s elektropohonom - Inštalácia odkoksovacieho potrubia pre pece BA 101 až 108. Potrubie bude napojené na existujúce „ mufflerové „ armatúry na úrovni + 30,00 m. Potrubie pre jednotlivé pece je vedené po stene budovy na úroveň + 4,6 m, kde je uložené v pevnom bode. - Inštalácia chrbticového zberača vo vzdialenosti cca 8,5 m od severnej steny budovy. Do tohto zberača sú zvedená potrubia od jednotlivých pecí. Chrbticové potrubie je napojené do zberača FC -100. - Inštalácia OK pevných bodov vrátane vybudovania betónových základov - Úpravy existujúcej OK na ktoré bude vedené chrbticové potrubie - Inštalácia nosné OK pre cyklón FC -100 a OK pre obsluhu 2 ks uzatváracích armatúr vrátane vybudovania betónových základov - Inštalácia OK pre uloženie potrubia na úrovni + 27,00 ma OK pre axiálne vedenie potrubia na stene budovy - Rekonštrukcia potrubia odluhu – potrubie odluhu od jednotlivých pecí bude zvedený do existujúceho aparátu FA -131 - Rekonštrukcia povrchovej časti existujúcej šachty u aparátu FA -131, do ktorej bude odvádzaný odluhu z tohto aparátu - Časť merania a regulácie – rozšírenie systému DCS o signály o koncovej polohe armatúr s elektropohonom - Časť elektro – napájanie 2 ks armatúr s elektropohonom DN 450 a DN 600 vrátane uzemnenia a napojenia na existujúcu uzemňovaciu sieť a osvetlenie obslužnej plošiny armatúr |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1	Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EJ | Etylénová jednotka |  |  |  |
|  | Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku. Rekonštrukcia odlučovacieho systému koksu z paroplynovej zmesi Predmetom projektu je rekonštrukcia odlučovacieho systému koksu z paroplynovej zmesi pri odkoksovaní pyrolýznej pece. Pôvodne inštalovaný systém bol odpojený pred rekonštrukcíou pecí. Vzhľadom k tomu, že pôvodný systém neumožňoval kompletné odkoksovanie pece a vyskytovali sa prevádzkové problémy, bude tento demontovaný. Bude inštalovaný nový cyklónový systém, ktorý umožní zachytenie TZL v priebehu celého cyklu odkoksovania na úrovni dostupných BAT. Paroplynová zmes bude v priebehu odkoksovania pece odvádzaná potrubím do cyklónu. V cyklóne dôjde k odlúčeniu TZL (častíc koksu) a z cyklónu do komína bude odchádzať paroplynová zmes s maximálnym obsahom TZL podľa emisných požiadaviek. Odlúčený koks bude z vyprázdneného cyklónu „spracovaný“ jestvujúcim postupom. |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky EJ

| P. č. | Technologická dokumentácia* |  |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle platného riadiaceho aktu ORG_2_G1_SNSPC 1.1 Riadenie technologickej dokumentácie a inej dokumentácie týkajúcej sa technológie v Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. |  |  |

# C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Bez zmeny

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1  Znečisťovanie ovzdušia

Etylénová jednotka je kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z.z., prílohy č. 2).

Odkoksovanie pece je neštandardným, krátkodobým prevádzkovým stavom, regeneráciou pece, preto emisie nie sú produkované kontinuálne. Prevádzkové parametre sa menia podľa odkoksovávanej pece a súčasne i v priebehu odkoksovania pece.

Návrh nového zariadenia pre tento emisný limit TZL je v súlade s odporučeniami BREF pre LV Organic Chemicals z roku 2003 a súvisiacich dokumentov.

Obsah koksu v odplynoch z cyklónu – emisná koncentrácia bude pod hodnotou 50 mg/Nm3 (hodinový priemer), vyjadrený pre vlhký plyn pri skutočnom zložení, prepočítané na normálne podmienky.

Maximálnu dobu, kedy bude zariadenie v prevádzke, je možné odhadnúť pre celoročnú prevádzku ôsmich pecí, kedy každá bude odkoksovaná každé cca 2 mesiace po dobu cca 3 dní.

Z toho je potom možné usudzovať, že odlučovacie zariadenie bude v prevádzke prerušovane, maximálne cca 144 dní za rok.

### D1.1 Identifikačné údaje zdroja

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.Nm-3 | kg.h-1 | kg.rok-1 |
| 1 | cyklonový odlučovač častíc koksu z odplynov pri odkoksování pyrolýznych pecí | tuhé častice koksu | priemer 50 za odkoksovací cyklus | max 1 | 384 |

Etylénová jednotka je kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (podľa Vyhlášky MPŽP a RR SR č. 356/2010 Z.z., prílohy č. 2):

4.   Chemický priemysel

4.8.1 Výroba jednoduchých uhľovodíkov, t.j. lineárnych  alebo  cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Súčasťou (zariadením) veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je aj zariadenie na odstránenie koksu z odplynov pri odkoksovaní pecí a pece:

Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia - Pyrolýzne pece BA 101 až BA 105 kategórie:

- Palivovo – energetický priemysel

    - Technologické celky obsahujúce stacionáre zariadenia na spaľovanie palív s naištalovaných súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50MW

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia - Pyrolýzne pece BA 106 až BA 108 kategórie:

- Palivovo – energetický priemysel

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionáre zariadenia na spaľovanie palív s naištalovaných súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MV do 50MW

Zariadenie sa nachádza na bloku 85 S.

### D1.2 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (Nm3.s-1) | Teplota emisií (o C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | výfukový komín na výstupe z cyklónu | TZL | cyklón | priemer 600 mm | 30 m nad zemou | 6 | max. 380 |

Jediným zdrojom emisií do ovzdušia je zariadenie na zníženie emisií TZL z odplynov pri odkoksovaní pecí. Odlučovanie TZL z odplynov je založené na princípe suchého cyklónu (podľa BAT).

### D 2  Množstvo odpadových vôd

Realizáciou tejto stavby sa nezvýši riziko úniku ropných látok do podzemných vôd.

Prípadne vznikajúce odpadové kondenzáty pri odkoksovaní (normálne nie sú produkované) budú vypúšťané do chemickej kanalizácie a následne na MCHB ČOV.

TLE aparáty pecí sú kontinuálne odluhované do systému spracovania odluhu. Odluhy z kotlov pecí budú v prípade poruchy zariadenia na spracovanie odluhov odvedené do existujúceho FA -137. Odluhy budú v FA-137 expandované a vychladené na 40 °C použitím existujúcej privedenej vody a potom odvedené do nádrže chemickej kanalizácie. Prakticky nie je zmena oproti súčasnému prevádzkovaniu.

Množstvo odluhu pre núdzové spracovanie je odhadnuté na cca 4 t/h (cca 1 t/h pre jednu pec). Pre ochladenie 4 t/h odluhu treba cca 7 m3/h vody pre ochladenie na 40°C. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o núdzové / havarijné riešenie nie je možné odhadnúť produkciu tohto odpadu. Kvalitatívne i kvantitatívne množstvo sa oproti súčasnému stavu nemení.

Znečistené odpadové vody chemickej kanalizácie z VJ EJ 2 sú prečerpávané na MCHB ČOV.

## D 4  Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s produkovanými množstvami v prevádzke EJ

Likvidácia a množstvo odpadov počas výstavby:

Počas výstavby, na začiatku realizácie stavby, je potrebné počítať s výskytom odpadu zo stavebných a demontážnych prác.

Pôvodcom vzniknutého odpadu je dodávateľ montážnych prác a stáva sa držiteľom odpadu a prechádzajú na neho všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č.386/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov. V prípade, že dodávateľ montážnych prác nemá vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, prenesie túto povinnosť na subdodávateľa , ktorý je držiteľom súhlasu na nakladanie s druhmi nebezpečných odpadov, ktoré budú pri realizácii stavby vznikať.

Dodávateľ zabezpečí priebežný odvoz odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby v súlade s  §40c „Stavebné odpady a odpady z demolácií“, zákona o odpadoch.

Prehľad množstva a druhu odpadov podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov:

| Katalog. Číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo t |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betón | O | 11,5 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 30 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené pod 170503 | O | 28 |
| 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 5 |

Prevádzkové odpady:

Odlúčený koks bude ponechaný v cyklóne do jeho vychladnutia a potom vysypaný do kontajnera. Na jedno odkoksovanie je uvažované s maximálnym odlúčením cca 200 kg koksu. Každá pec sa odkoksováva približne každých 60 až 70 dní t.j. približne 5 ÷ 6 krát za rok. Proces odkoksovania priemerne trvá 3 dni a zvyčajne sa odkoksováva jedna pec. Koks bude odvezený servisnou firmou na likvidáciu na spaľovňu odpadov.

Celkové množstvo koksu z jednej pece                         cca 1,1 ton/rok

Celkové množstvo koksu zo 8pecí                               cca 8,8 ton/rok

Koks je podobnej kvality ako už odlučovaný koks z filtrácie quenchového oleja s tým rozdielom, že potenciálny obsah uhľovodíkov je prakticky nulový. Odpad bude likvidovaný v zmysle zmluvy o zabezpečení Komplexného odpadového hospodárstva so spoločnosťou EBA, s.r.o.

| Kataog. Číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 03 06 | Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O | 8,8 |

EJ má udelený súhlas na nakladanie s NO rozhodnutím č.  518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.02.2008 a rozhodnutím č. 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008. Rozhodnutie prikladáme  do PRÍLOHY 1C.  Dôvod zmeny je to, že platnosť aktuálneho súhlasu skončila. Celkovo žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom na množstvo 1092 t/rok s platnosťou do 15.1.2016.

Odpady budú zneškodňované/zhodnocované v súlade s platnou zmluvou o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou EBA, s.r.o. (zmluva PRÍLOHA 1D). Spoločnosť EBA, s.r.o. nakladá s odpadmi, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s. v prenajatých priestoroch na území podniku – Terminál odpadov blok 92 (ďalej TO blok 92). Oproti pôvodnému spôsobu nakladania s odpadmi nastávajú niektoré zmeny v spôsobe nakladania a v koncových zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Všetky zmeny sú zaznamenané v tabuľke - Zoznam produkovaných odpadov v prevádzke Etylénová jednotka

Zároveň sme do zoznamu odpadov dopnili odpad:

| Kataog. Číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N | 5 |
| Špecifikácia | Ide o znečsitený elektroodpad z prevádzky napr. vyradené chladničky, monitory a pod. |  |  |

| Kataog. Číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N | 2 |
| Špecifikácia | Ide o znečsitený elektroodpad z prevádzky, ktorý vzniká pri údržne svetelnýcj zdrojov – žiarivky, výbojky |  |  |

Spôsob prepravy nebezpečných odpadov.

Doprava odpadov mimo závodu (externý typ dopravy) je zabezpečovaná výlučne technikou, ktorá je pre túto činnosť vybavená v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Vozidlá používané na prepravu nebezpečných odpadov musia byť technicky vybavené v súlade s medzinárodnou dohodou o ADR. Technika firmy EBA tieto požiadavky spĺňa.

Nebezpečný odpad bude po odvážení na TO blok 92 prepravovaný priamo do zhodnocovacieho resp. zneškodňovacieho zariadenia (externý typ dopravy) alebo (interný typ dopravy) zhromažďovaný na TO blok 92 resp. do MCHB ČOV, ktorý má v správe EBA, s.r.o. až do doby nazhromaždenia transportnej dávky.

Oproti aktuálne platnému súhlasu nenastávajú žiadne zmeny.

Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Zneškodňovanie/zhodnocovanie nebezpečného odpadu je zabezpečené výlučne oprávne

nými organizáciami, ktoré majú na uvedené činnosti platné povolenie. Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia prikladáme do PRÍLOHY 1D.

Zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu.

Zabezpečenie analýz v potrebnom rozsahu vykonáva  VÚRUP, a.s. Rozsah vykonávaných analýz sa stanovuje podľa požiadaviek koncového zariadenia na zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.

Oproti aktuálne platnému súhlasu nenastávajú žiadne zmeny.

Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie definujú pokyny na zabráneniu úniku nebezpečných odpadov, opatrenia na odstránenie škodlivých účinkov havárie, zoznam protihavarijných prostriedkov a techniky, zoznam kontaktných osôb/organizácií, ktoré je potrebné v prípade vzniku havárie kontaktovať. Opatrenia pre prípad havárie (OPH) má vypracované každá prevádzka (výrobná jednotka) spadajúca pod integrované povolenie.

Oproti aktuálne platnému súhlasu a príslušnému OPH nenastávajú žiadne zmeny.

Určenie miesta na nakladanie s odpadmi.

Na EJ je zriadené zhromažďovacie miesto odpadu – 84. Nádoby na nebezpečný odpad sú označené ILNO, výstražným označením a nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Oproti aktuálne platnému súhlasu a spôsobu zhromažďovania nenastávajú žiadne zmeny.

Množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu

Vzhľadom na nový spôsob nakladania s niektorými druhmi odpadov sa predpokladané množstvo zhodnoteného odpadu zvyšuje na 80 ku 20 % v prospech zhodnotenia odpadu.

| P.č. | Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg | Popis odpadu | Ročné množstvo v tonách | Spôsob zhromažďovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 03 | Kaly z dna nádrží | N | Kvapalná zmes ropných látok a tuhých nečistôt. Koks, mechanické nečistoty z čistenia výmenníkov. | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 2. | 05 01 05 | Rozliate ropné látky | N | Drobné úkapy ropných látok s prímesami anorganických nečistôt. | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 3. | 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické ropúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | Nespotrebované farby a laky | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – horľavinami, toxickými látkami, žieravinami a pod. | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 5. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | Znečistené filtre, handry, odevy, aktívne uhlie | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 6. | 16 03 05 | Organické látky obsahujúce nebezpečné látky | N | Koks z filtrácie pracieho oleja na EJ | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 7. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N | Znečistený elektroodpad | –- | 5 |

| 8. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N | Žiarivky, výbojky obsahujúce ortuť | –- | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 16 06 01 | olovené batérie. | N | Tuhý kusovitý odpad. Obsahuje zlúčeniny olova a elektrolytu – roztoky škodlivýn | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 10. | 16 08 02 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N | Tuhý látka vo forme granúl valčekov resp. prachu s obsahom Mo, V, Ni, Zn, Vr, Cu a ropných látok | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 11. | 17 01 06 | Zmesy alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N | Tuhá látka (úlomky tehál, betónu, výmurovky z pecí, stavebná suť zneč. rop. látkami rôzn. zloženia) | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 12. | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Rôzny odpad z čistenia prevádzky, kontaminovaný rôznymi škodlivinami. Pevný rôzne zrnitý materiál s obsahom ropných látok | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 13. | 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N | Kovové obaly znečistené ropnými produktami | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 14. | 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N | Znečistená výkopová zemina | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 15. | 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest | N | Izolácie s obsahom azbestu | Bez zmeny | Bez zmeny |
| 16. | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | Tuhá látka tvorená sklenými vláknami s prímesami olejových podielov. | Bez zmeny | Bez zmeny |

### Zoznam produkovaných odpadov v prevádzke – Zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu - pôsob nakladania (kódy nakladania)

| P.č. | Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. |  | Popis odpadu |  | Pôvodný spôsob nakladania |  | Pôvodný kód nakladania |  | Nový spôsob nakladania |  | Nový kód nakladania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 03 | Kaly z dna nádrží | N |  | Kvapalná zmes ropných látok a tuhých nečistôt. Koks, mechanické nečistoty z čistenia výmenníkov. |  | Úprava odpadov pre niektorou z činností R1 až R11/Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom (Ecorec)/MCHB ČOV |  | R1/ D8,D9 |  | EBA Pezinok/(Ecorec)/MCHB ČOV |  | R12/R1/ D8,D9 |  |
| 2. | 05 01 05 | Rozliate ropné látky | N |  | Drobné úkapy ropných látok s prímesami anorganických nečistôt. |  | Úprava odpadov pre niektorou z činností R1 až R11/Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom (Ecorec)/MCHB ČOV |  | R1/ D8,D9 |  | EBA Pezinok/(Ecorec)/MCHB ČOV |  | R12/R1/ D8,D9 |  |
| 3. | 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické ropúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |  | Nespotrebované farby a laky |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A. Zohor) |  | D1 |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (Plastic People) |  | D1 |  |
| 4. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |  | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – horľavinami, toxickými látkami, žieravinami a pod. |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 – EBA Pezinok |  | R12 |  |
| 5. | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |  | Znečistené filtre, handry, odevy, aktívne uhlie |  | Fyzikálno-chemická úprava (solidifikácia - EKO Salmo) Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A. Zohor) |  | D9/D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 – EBA Pezinok |  | R12 |  |
| 6. | 16 03 05 | Organické látky obsahujúce nebezpečné látky | N |  | Koks z filtrácie pracieho oleja na EJ |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D1 |  | Plastic People/MCHB ČOV |  | D1/ D8,D9 |  |
| 7. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N |  | Žiarivky, výbojky obsahujúce ortuť |  | Zhodnotenie Arguss |  | R4 |  | Zhodnotenie VODS |  | R4 |  |
| 8. | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 | N |  | Znečistený elektroodpad |  | Zhodnotenie Elektrorecykling |  | R4 |  | Zhodnotenie VODS |  | R4 |  |
| 9. | 16 06 01 | olovené batérie. |  | N |  | Tuhý kusovitý odpad. Obsahuje zlúčeniny olova a elektrolytu – roztoky škodlivýn |  | Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (Mach Trade) |  | R4 |  | Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (Mach Trade) |  | R4 |
| 10. | 16 08 02 | Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov |  | N |  | Tuhá látka vo forme granúl, valčekov, resp. prachu s obsahom Mo, V, Ni, Zn, Cr, Cu, ropných látok |  | Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov/ Fyzikálno-chemická úprava (solidifikácia - EKO Salmo) Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | R8/D9,D1 |  | Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov/ Fyzikálno-chemická úprava (EBA, s.r.o.) Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka Plastic People) |  | R4/D9,D1 |
| 11. | 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložkybetónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky |  | N |  | Stavebná suť znečistená ropnými látkami rôznorodého zloženia |  | Biodegradácia .A.S.A. Zohor, Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D8,D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 – EBA Pezinok |  | R12 |
| 12. | 17 02 04 | Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami |  | N |  | Rôzny odpad z čistenia prevádzky, kontaminovaný rôznymi škodlivinami. Pevný rôzne zrnitý materiál s obsahom ropných látok |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 – EBA Pezinok |  | R12 |
| 13. | 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |  | N |  | Kovové obaly znečistené ropnými produktami |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D1 |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (Plastic People) |  | D1 |
| 14. | 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky |  | N |  | Zemina znečistená ropnými látkami |  | Biodegradácia .A.S.A. Zohor, Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D8,D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 – EBA Pezinok |  | R12 |
| 15. | 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest |  | N |  | Tuhá látka, izolácia obsahujúca azbest |  | Biodegradácia .A.S.A. Zohor, Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D8,D1 |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (Plastic People) |  | D1 |
| 16. | 17 06 03 | Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |  | N |  | Tuhá látka tvorená sklenými vláknami s prímesami olejových podielov. |  | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka A.S.A.Zohor) |  | D1 |  | Úprava odpadov na spracovanie pred niektorou z činností R1 až R11 - EBA Lukavica |  | R12 |

### D 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny

## D 5 	Zdroje hluku

Pri prevádzke zariadenia na odlúčenie koksu z odplynov pri odkoksovaní pecí sa udrží hladina hluku na max. 80 dbB(A) meranej 1 m od zariadenia horáku.

Pre nové zariadenie prevádzkované za normálnych podmienok, limit hluku je 85 dB (A) odmerané vo vzdialenosti 1 metra od zdroja hluku.

Pre zariadenie prevádzkované za havarijných podmienok pri vypúšťaní do ovzdušia cez pretlakový ventil je maximálny prípustný limit hluku 115 dB (A), merané vo vzdialenosti 1 metra od zdroja hluku.

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny.

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny.

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny.

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

Pri výrobnom cykle pyrolýznej pece probieha tepelné štiepenie vyšších uhľovodíkov v prítomnosti pary na nižšie uhľovodíky (etylén, propylén, ..). Vedľajšími reakciami vzniká koks, ktorý sa usadzuje na stenách rúrok pece a výmeníkov tepla. Aby mohly byť udržané prevádzkové parametre pyrolýzy, je potrebné usadený koks odstrániť. Preto sa po cca 60 až 70 dňoch výrobného cyklu aplikuje „odkoksovací cyklus“ trvajúci cca 3 dni. Pri použití pary a vzduchu sa odstraňujú usadeniny a paroplynová zmes je cez odlučovacie zariadenie odvádzaná do atmosféry. Pri použití vzduchu nie je možné produkty odkoksovania odvádzať normálnou cestou do následného výrobného zariadenia. Pri tomto cykle odkoksovania sa uvoľňuje celkom cca 200 kg koksu.

Pre reguláciu emisií pri odkoksovaní pyrolýznej pece je vhodné použiť cyklón. Cyklóny sú schopné separovať častice od 5 μm a vzhľadom k tomu že sú robustnejšie a môžu pracovať i pri vysokých teplotách sú široko rozšírené pre použitie na separaciu koksu z odplynov odvádzaných pri odkoksovaní pece.

Preto je pro tento projekt zvolené použitie cyklónu.

## F 2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Rekonštruovaný systém separácie koksu nahradí jestvujúce, tohto času odstavené zariadenie, novým cyklónom. Cyklón je navrhnutý tímom, ktorý má skúsenosti s už prevádzkovanými inštaláciami na etylénových jednotkách v Európe, na základe požiadaviek na emisnú koncentráciu.

K odlúčeniu tuhých častíc koksu (TZL) z odplynov (paroplynná zmes) pri odkoksovaní pyrolýznych pecí je použitý suchý cyklón, ako BAT na základe BREF pre LVOC.

Cyklón FC-100 je statická nádoba s minimálnym vnútorným statickým vstavaním, do ktorej je tangenciálne privedený znečistený plyn. Prúdenie plynu je v cyklóne prevedené do rotačného, zostupného prúdenia, ktorého výsledkom je odstredivá separácia tuhých častíc, ktoré sa pohybujú k stene nádoby a potom klesajú dole do priestoru pre ich akumuláciu. Koks bude po skončení odkoksovania vysypaný zo spodu cyklónu do kontajnera. V istom bode cyklónu sa zostupná rotácia plynu zmení na vzostupnú  a plyn postupuje k výstupnému hrdlu na hlave cyklónu, odkiaľ je odvedený na komín do atmosféry.

Vzhľadom k veľkým rozdielom v prietokoch odplynov pri odkoksovaní „veľkej“ a „malej“ pece je cyklón vybavený dvoma vstupnými hrdlami. Tie zaisťujú správnu rýchlosť odplynov, ktorá je základom pre dosiahnutie požadovanej separačnej účinnosti.

Cyklón FC-100 je navrhnutý na dosiahnutie emisnej koncentrácie max. 50 mg/Nm3 (skutočné zloženie plynu) ako priemer za celý odkoksovací cyklus. Vypočítané emisné koncentrácie

prekračujú hodnotu 50 mg/ Nm3 (skutočné zloženie plynov) krátkodobo len v prípade = 52 mg/Nm3. Priemerná emisná koncentrácia za odkoksovací cyklus je cca 9 mg/ Nm3 (skutočné zloženie plynu). Celkové emitované množstvo koksu za celý odkoksovací cyklus je cca 8 kg, s maximom hmotnostného toku cca 1 kg/h okolo ôsmej hodiny trvania cyklu. Z týchto hodnôt vypočítaná účinnosť odlúčenia koksu je cca 9%.

|  | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Novým zariadením na odlúčenie koksu z odplynov pri odkoksovaní pecí sa znížia emisie TZL na úroveň požadovanú legislatívou: Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č.356/2010, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší: koncentrácia TZL bude pod hodnotou 50 mg/Nm3 (hodinový priemer), vyjadrená pre vlhký plyn pri skutočnom zložení, prepočítané na normálne podmienky. Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ zahŕňa nasledujúce činnosti: - Demontáž existujúceho odkoksovacieho potrubia, ktoré v súčasnosti slúži pre odvod odluhu pyrolýznych pecí) - Demontáž existujúcich cyklónov FA -133 , FA -132 , FA- 137 ( ktoré v súčasnosti slúži pre odvod odluhu pyrolýznych pecí) - Inštalácia cyklónového filtra FC-100 pred severnou stranou objektu pyrolýznych pecí vrátane 2 ks armatúr DN 450 a DN 600 s elektropohonom - Inštalácia odkoksovacieho potrubia pre pece BA 101 až 108. Potrubie bude napojené na existujúce „ mufflerové „ armatúry na úrovni + 30,00 m. Potrubie pre jednotlivé pece je vedené po stene budovy na úroveň + 4,6 m, kde je uložené v pevnom bode. - Inštalácia chrbticového zberača vo vzdialenosti cca 8,5 m od severnej steny budovy. Do tohto zberača sú zvedená potrubia od jednotlivých pecí. Chrbticové potrubie je napojené do zberača FC -100. - Inštalácia OK pevných bodov vrátane vybudovania betónových základov - Úpravy existujúcej OK na ktoré bude vedené chrbticové potrubie - Inštalácia nosných OK pre cyklón FC -100 a OK pre obsluhu 2 ks uzatváracích armatúr vrátane vybudovania betónových základov - Inštalácia OK pre uloženie potrubia na úrovni + 27,00 ma OK pre axiálne vedenie potrubia na stene budovy - Rekonštrukcia potrubia odluhu – potrubie odluhu od jednotlivých pecí bude zvedený do existujúceho aparátu FA -131 - Rekonštrukcia povrchovej časti existujúcej šachty u aparátu FA -131, do ktorej bude odvádzaný odluhu z tohto aparátu - Časť merania a regulácie – rozšírenie systému DCS o signály o koncovej polohe armatúr s elektropohonom - - Časť elektro – napájanie 2 ks armatúr s elektropohonom DN 450 a DN 600 vrátane uzemnenia a napojenia na existujúcu uzemňovaciu sieť a osvetlenie obslužnej plošiny armatúr |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2012-2013 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Cieľom projektu „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“je dosiahnuť zníženie emisií TZL na úroveň BAT. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zníženie emisií TZL do ovzdušia |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nové zariadenie nemá vplyv na prevádzku výrobného zariadenia. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | podľa investičného projektu |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | podľa investičného projektu |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

# I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

Odlučovacie zariadenie bude navrhnuté tak, aby emisie TZL boli v súlade s doporučenými BREF pre LV Organic Chemicals z roku 2003 a následných dokumentov, Manuál pre prípravu IPPC 2006, Executive Summary – LVOC 2010.

Emisie pri odkoksovaní nie sú kontinuálne monitorované, pretože odkoksovanie nie je štandardný prevádzkový stav, nie je častý a dlhodobý (cca 3% časového fondu). Podľa legislatívy

emisie TZL pri odkoksovaní musia byť udržané pod 50 mg/Nm3 ako hodinový priemer (počas celého odkoksovacieho cyklu), ale skutočné okamžité hodnoty sa môžu veľmi meniť i s použitím

BAT a príležitostne môžu i túto hodnotu prekročiť (z dôvodu veľmi premenlivej a veľmi ťažko odhadnuteľnej koncentrácie TZL na vstupe do odlučovacieho zariadenia) behom odkoksovacieho cyklu.

Emisná koncentrácia 50 mg/Nm3 (hodinový priemer) je vyjadrená pre vlhký plyn pri skutočnom zložení, prepočítané na normálne podmienky.

Executive Summary – LV Organic Chemicals (Sevilla 2010) doslovne uvádza: Krakovacie pece musia byť pravidelne odkoksované pomocou zmesi vzduchu a pary. Plyn z odkoksovania sa môže odvádzať do pecného kúreniska alebo do samostatného odkoksovacieho bubna, kde sa emisie častíc môžu kontrolovať na úrovni menej ako 50 mg/Nm3 (hodinový priemer) pomocou vodnej sprchy alebo cyklónových systémov.

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 2 Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných  následkov

Bez zmeny

## J 4.Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## J 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## J 6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## J 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Bez zmeny

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie Hrdlo 4846 824 12 Bratislava Prevádzkovateľ žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ: Podľa § 8 ods. (2) písm a) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia bod 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, bod 4. o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, bod 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania Podľa § 8 ods. (2) písm b) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti povrchových a podzemných vôd, bod 4. vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Podľa § 8 ods. (2) písm c) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti odpadov, bod 8. žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, bod 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva Podľa § 8 ods. (2) písm f) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v oblasti ochrany zdravia ľudí, bod 4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov Podľa § 8 ods. (3) zákona č. 245/2008 Z.z. o IPKZ, ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie. Stavebný úrad má v integrovanom povoľovaní postavenie dotknutého orgánu (§10, ods.2). Zmena A) Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ Predmetom projektu je rekonštrukcia odlučovacieho systému tuhých častíc koksu z parovzdušnej zmesi ( odplynenie ) pri odkoksovaní pyrolýznej pece. Novo inštalované zariadenie nie je zariadením výrobným. Slúži iba na odstránenie TZL z prúdu parovzdušnej zmesi - odplynu pri odkoksovaní pyrolýznej pece. Zariadenie bude v prevádzke periodicky a krátkodobo iba v prípade , keď je niektorá z pyrolýznych pecí vo fáze odkoksovania. Realizáciou stavby „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“ dôjde k rozšíreniu kat.č. odpadov o odpad kat. č. 16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 Zmena B) Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Dôvod zmeny je to, že platnosť aktuálneho súhlasu skončila. Celkovo žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom na množstvo 1092 t/rok s platnosťou do 15.1.2016. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

### M1.4	Maximálne množstvá spracovávaných surovín , pomocných látok

Bez zmeny

## M 2	Určenie emisných limitov pre Etylénovú jednotku

## Bez zmeny

## M 3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Dôjde k zníženiu emisií tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmeny

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Bez zmeny

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

## M 10	 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmeny

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. (prevádzkovateľ a nájomca pozemkov a budov), SLOVNAFT , a.s. (vlastník a prenajímateľ pozemkov a budov) Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky životného prostredia), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené ako „údaje dôverné“ a farebne, červenou farbou).

Podpísaný:                                 		     _____     Dátum:

(zástupca organizácie)

Meno podpisujúceho:      Ing. Peter Chmurčiak

Pozícia v organizácii :     Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., konateľ

Podpísaný:                                 		     _____       Dátum:

(zástupca organizácie)

Meno podpisujúceho 							Ing. Vladimír Šoška

Pozícia v organizácii :     Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., prokurista

pečiatka alebo pečať podniku

##### Odporúča:   _________________________________________

RNDr. Vojtech Harča

Vedúci SD&HSE a osoba poverená pre IPKZ

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

# P	Prílohy k žiadosti

## P 1 Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

## P 2	Ďalšie doklady

| Číslo prílohy |  |
| --- | --- |
| P 2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |
| P 2-2 | Projekt stavby „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“ z 06/2012 (číslo zákazky BL043600) vypracovaný INTECHA, projektová, inženýrská, dodavatelská a obchodní společnost, Argentinská 320/34, 170 00 Praha 7 – 2 exempláre (číslo vyhotovenia 6) _ Odovzdané 2 ks. originálu PD na SIZP dňa 15.10.2012 |
| P 2-3 | Zmluva o nájme pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0638640/00CRZ č. nájomcu: SNT-00251/2012 zo dňa 17.9.2012 |
| P 2-4 | Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre stavbu „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“ zo dňa číslo: SU/CS 11650/2012/4/AZA |
| P 2-5 | Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 11.9.2012 Číslo: PPL/11317/2012) |
| P 2-6 | Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave pre účely stavebného konania zo dňa 18.7.2012 (číslo KRHZ-BA-OPP-1285/2012-001) |
| P 2-7 | Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 02648/1/2012 zo dňa 24.7.2012 |
| P 2-8 | Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov |
| P 2-9 | Výpis z obchodného registra pre Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. z 2.10.2012 |
| P 2-10 | Protokol o skúškach č. 1222031, Koks z EJ, odpad (VÚRUP, 10.10.2012) |
| P2-11 | Poverenie p.Harču aby konal v mene spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s.r.o. |
| P2-12 | Výpis z obchodného registra spoločnosti Intecha, spol. s r.o. |

## P 3	Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| EJ | Etylénová jednotka |
| HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovaina životného prostredia |
| NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| OKEČ | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (vyhl. ŠÚ SR č. 552/2002) |
| VJ | Výrobná jednotka |
| ŽP | Životné prostredie |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| BREF | Referenčný dokument o BAT |

## P 4		Prílohy k textovej časti

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| PRÍLOHA 1A | Kópia katastrálnej mapy z 16.7.2012, parcela 5063/85 (formát A3) |
| PRÍLOHA 1B | Výpis z katastra nehnuteľnosti zo dňa 16.7.2012 – výpis z listu vlastníctva č. 988 – čiastočný – 6 listov A4, Príloha 1B/1,1B/2 LV č. 6511 – čiastočný – 1 list |
| PRÍLOHA 1C | Rozhodnutia č. 518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.02.2008 a č. 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008. |
| PRÍLOHA 1D | Zmluva o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou EBA, s.r.o. |
| PRÍLOHA 1E | Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia |