Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky

zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

november 2012

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno

Brantner Nova, s.r.o.

- sídlo (adresa)

Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

- štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti

Ing. Igor Macháč, konateľ spoločnosti

Ing. Rastislav Skokan, prokurista spoločnosti

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti

053/41 66 201, 0903 901 143

vladimir.cech@brantner.com

- IČO: 31659641

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P

SK NACE: 38.00.0

NOSE-P: 109.06

B)       Typ žiadosti

Zmena už vydaného integrovaného povolenia č. 1337/142/OIPK/2005-Be/750300104 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia , IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice,

zmeneného rozhodnutiami 	č. 5379-23698/2007/Wit/750300104/Z1

č. 7035-27724/2011/Mil,Mer/750300104/Z2

- V rámci zmeny integrovaného povolenia sa podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona o IPKZ žiada o:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu Spišská Nová Ves –

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. – 3. etapa podľa § 8 ods. 3 zák.  č. 245/2003 Z.z. o IPKZ – stavebné konanie

- v oblasti odpadov

  - konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §8 ods. 2 písm. c) bod 1. zák. č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

  - vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa §8 ods. 2 písm. c) bod 10. zák. č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

  - §8 ods. 2. písm. c) bod 7 zák. č. 245/2003 Z.z. o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia (vrátane 3. etapy skládky)

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

  - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu Spišská Nová Ves – Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. – 3. etapa podľa §8 ods.2 písm. h) bod 1. zák. č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

- v oblasti ochrany ovzdušia

  - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

  - konanie o povolenie  uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

  - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – nie sú

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP :

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

Variabilný symbol: 750300104

- adresa prevádzky

Markušovská cesta, Spišská Nová Ves

Administratíva: Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

5. Nakladanie s odpadmi

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok na inertné odpady

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

2. etapa skládky : 434 300 m3

3. etapa skládky: 333 210 m3

Predpokladané  ročné množstvo ukladaných odpadov cca 60 000 t

Ročný fond pracovnej doby: 250 pracovných dní (rok 2011), 2000 hod.

Denná kapacita : 240 t

Porovnanie: celková kapacita a denná kapacita je vyššia ako hodnoty podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

Zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov skládkovaním

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

- stručný popis lokality prevádzky

Kraj: Košický

Okres: Spišská Nová Ves

Katastrálne územie: Spišská Nová Ves, Markušovce

Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, 1,5-2, km juhovýchodne od mesta Spišská Nová Ves na hranici katastrov Spišská Nová Ves a Markušovce. Teleso skládky sa nachádza v katastrálnom území Spišská Nová Ves a prevádzková budova so sociálnymi zariadeniami, sklad PHM a garáž v katastrálnom území Markušovce. Zariadenie hraničí s poľnohospodárskou pôdou, najbližšie obývané objekty sú vzdialené cca 1,4 km (obec Lieskovany) a najbližšie priemyselné objekty zhruba 400 m (ČOV Sp. Nová Ves). Skládka je napojená na štátnu cestu Spišská Nová Ves – Markušovce betónovou cestou.

- parcelné čísla pozemkov prevádzky

Pôvodné znenie na strane 1 integrovaného povolenia

  - na vykonávanie činností v prevádzke: Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. KN 9546/1, KN 9546/4, KN 9546/7, KN 9546/5,  KN 9524/2, KN 9546/8, KN 9526/1, KN 9524/1 v k. ú. Spišská Nová Ves a na pozemkoch parcelné č. 4678/2, 4678/3, 4725/2 v k. ú. Markušovce,

žiadame zmeniť na:

  - C KN 9546/4, C KN 9546/6, C KN 9546/1, C KN 9524/2, C KN 9546/8, C KN 9524/1, C KN 9524/7, C KN 9526/1, C KN 9526/2, C KN 9524/5, C KN 9546/5, C KN 9546/7, C KN 9546/2, C KN 9545/2 v k. ú. Spišská Nová Ves a na pozemkoch parcelné č. C KN 4678/2, C KN 4678/3, C KN 4725/2 v k. ú. Markušovce,

Odôvodnenie:

V rámci výstavby 2. etapy skládky došlo k zmene stavby pred jej dokončením t.j. skládka sa rozšírila aj na časť parcely 9524/7, k čomu prikladáme v prílohe kolaudačne rozhodnutie 2.etapy skládky vydané stavebným úradom – obcou Danišovce pod Sp. Zn. 282/2006-SÚ/09 zo dňa 28.12.2006.

Zároveň parcela č. 9546/4 bola rozdelená na dve parcely a to, 9546/4 a 9546/6, a preto parcela 9546/6 pribudla do zoznamu parciel.

1. a 2. etapa skládky bola vybudovaná na parcelách (podľa súčasného stavu KN)

C KN 9546/4, C KN 9546/6, C KN 9546/1, C KN 9524/2, C KN 9546/8, C KN 9524/1,

C KN 9524/7, C KN 9526/1, C KN 9546/5, C KN 9546/7,

V rámci výstavby 3. etapy skládky sa rozšíri zoznam parciel o tieto parcely:

C KN 9526/2, C KN 9524/5, C KN 9546/2, C KN 9545/2

- Stručný popis prevádzky – žiadame zmeniť   integrované povolenie v časti II. Záväzné podmienky, v bode 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1.1. (zmeny sú vyznačené farebne)

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. (ďalej len „skládka odpadov“) je umiestnená  vo vzdialenosti 1 750 m juhovýchodne od mesta Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia. Najbližšie obydlia sú vzdialené 1 400 m v obci Lieskovany. Skládka sa nachádza vedľa štátnej cesty Spišská Nová Ves – Markušovce, pričom príjazdovú komunikáciu tvorí betónová cesta dĺžky 20 m. V okolí skládky odpadov sa nachádza poľnohospodárska pôda, lúky, zrekultivovaná Skládka odpadov Kúdelník I. a západne od telesa skládky vo vzdialenosti 60 m tečie rieka Hornád. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia.

1. etapa skládky odpadov s objemom 250 000 m3 bola uvedená do činnosti v novembri 1996. V novembri 2005 skončila životnosť 1. etapy a zároveň začalo prevádzkovanie 2. etapy skládky odpadov. V rámci  2. etapy skládky sa rozšírila plocha skládky  o 25 400 m2  s objemom 434 300 m3 . Predpokladaná životnosť 2. etapy skládky odpadov je 8,6 roka Napojenie 1. a 2. etapy bolo plynulé bez oddeľujúcich hrán. 3. etapa skládky odpadov bude vybudovaná pred ukončením prevádzkovania 2. etapy a nadväzuje na vybudované skládkové priestory 1. a 2. etapy. Dostavbou 3. etapy skládky sa rozšíri plocha skládky o 19 400 m2 a k dispozícii bude ďalších 333 210 m3 objemu skládky pre ukladanie odpadu. Predpokladaná životnosť 3. etapy skládky odpadov je 6,5 roka.

Z hľadiska regionálno-morfologického členenia Slovenskej republiky patrí okolie skládky do Hornádskej časti Spišskej kotliny, ktorá severným smerom pozvoľne prechádza do Levočských vrchov a smerom na juh do celku Slovenského Rudohoria. Skládka sa nachádza na zlepencovo–pieskovcovom a ílovcovom masíve. Z hydrologického hľadiska patrí toto územie do povodia rieky  Hornád. Podľa mapy klimatických oblastí patrí územie do teplej a mierne vlhkej oblasti, so studenou zimou. Jedná sa o klímu kotlinovú s priaznivou stabilitou vzduchu a veternosťou s málo priaznivou inverznosťou, s priaznivou až málo priaznivou slnečnosťou. Snehovosť je nepriaznivá, hmlistosť priaznivá až málo priaznivá a daždivosť priaznivá. Hlavné smery vetrov sú západné.

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou.        Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V sociálno-prevádzkovej budove vstupnej kontroly sa nachádza kancelária a sociálne zariadenie. Pred touto budovou je umiestnená digitálna tenzometrická mostová váha s maximálnou váživosťou 60 000 kg. Váha je vybavená automatickým záznamom a  spracovaním dát na PC.

Vedľa sociálno-prevádzkovej budovy sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 36 m3, ktorá slúži na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Úžitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z vlastnej studne, pitnú zabezpečuje dovozom vo fľašiach.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Smer prúdenia podzemných vôd je západný, smerom k rieke Hornád.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,5 m s koeficientom filtrácie kf < 1.10-9 m.s-1 a z fólie HDPE hrúbky 2,0 mm.

Drenážna vrstva skládky odpadov pozostáva z perforovaných drenážnych potrubí DN 300 mm v hlavnom dréne a PEHD DN 200 mm vo vedľajšom dréne, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumulačných nádrží priesakových kvapalín AN a AN1. Akumulačná nádrž  priesakových kvapalín AN1  o objeme 308 m3 je vybudovaná z betónu a je situovaná v západnej časti areálu skládky. Nádrž priesakových kvapalín AN (zemná nádrž) je situovaná v severnej časti skládky a jej objem 1 607 m3. Obidve akumulačné nádrže sú prepojené gravitačným potrubím z AN do AN1 a výtlačným potrubím z AN1 do AN, na umožnenie spoločného nakladania so všetkými priesakovými kvapalinami zo skládky . Z akumulačnej nádrže AN1 je riešený postrek prevádzkovanej etapy skládkového telesa počas jeho zavážania. Pre tento účel je vybudovaná sústava hydrantov. V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ používa na postrek povrchu telesa skládky odpadov úžitkovú vodu z vlastnej studne.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú do rieky Hornád.

Skládka odpadov má vybudovaný odplyňovací systém pozostávajúci z vertikálnych plynových šácht vyvŕtaných v tých častiach skládky odpadov, v ktorých už bola zhutnená a prekrytá posledná vrstva odpadu. Pôvodný odplyňovací systém zhotovený z betónových skruží bol po meraniach zloženia a množstva skládkového plynu z tohto systému uzavretý. V súčasnosti je tvoriaci sa skládkový plyn z 1. etapy a 2. etapy spaľovaný na spaľovacom horáku plynu v plnoautomatickom zariadení, ktoré nie je vo vlastníctve prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľom tohto spaľovacieho zariadenia je iný právny subjekt.

Na skládke odpadov sú umiestnené garáže a sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých kovových nádobách – 200 l plechových sudoch, ktorých je maximálne 10 kusov, umiestnených na kovovom rošte nad záchytnou betónovou vaňou o objeme 0,3 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov.

Vnútroskládkové spevnené plochy sú vybudované  z  betónových panelov. Ostatné komunikácie a spevnené plochy, počas prevádzky nemenné, sú betónové.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu a zhutní. Pracovná vrstva je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov. Prípadnej prašnosti sa zamedzuje postrekovaním povrchu telesa skládky priesakovou kvapalinou. Úletom ľahkých odpadov sa zamedzuje prekrývaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov.

Odôvodnenie:

Integrované povolenie bolo vydané v čase, kedy na stavbu 2. etapy skládky bolo už vydané stavebné povolenie. Toto bolo zmenené zmenou stavby pred dokončením na základe realizačnej projektovej dokumentácie, ktorú spracovala spoločnosť Deponia System s.r.o. Bratislava. Zmenou stavby sa rozšírila plocha 2. etapy skládky a zvýšila kapacita skládky. Zároveň sme doplnili údaje v súvislosti s výstavbou 3. etapy skládky.

V prílohe žiadosti prikladáme Doplnok č.2 projektu pre realizáciu stavby Spišská Nová Ves Skládka odpadov Kúdelník II. – 2.etapa spracovaný spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Bratislava z mája 2007, a ktorý pojednáva o vybudovanej skládkovej kapacite po rozšírení v rámci 2.etapy. V prílohe prikladáme kolaudačné rozhodnutia na 1. časť a 2. časť 2. etapy skládky.

V prílohe žiadosti prikladáme na schválenie Prevádzkový poriadok Regionálnej    skládky odpadov Kúdelník II. prepracovaný a doplnený o 3.etapu skládky.

V rámci zmeny integrovaného povolenia žiadame zmeniť Prílohu č.1 integrovaného povolenia: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov: Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

## Na skládku je povolené ukladať nasledovné druhy odpadov uvedených v platnom katalógu odpadov (vyhl. MŽP č. 284/2001 Z. z., ktorou sa vydáva  Katalóg odpadov) pod číslami:

##### Kat. číslo        Druh odpadu                                                                  	Kategória  odpadu

01 01 01 	odpad z ťažby rudných nerastov 						O

01 01 02 	odpad z ťažby nerudných nerastov 						O

01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 				O

01 03 08 	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 			O

01 04 08 	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 		O

01 04 09 	odpadový piesok a íly 							O

01 04 10 	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 			O

01 04 12 	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené

v 01 04 07 a v 01 04 11 							O

01 04 13 	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 		O

02 01 01 	kaly z prania a čistenia 							O

02 01 03 	odpadové rastlinné tkanivá 							O

02 01 04 	odpadové plasty (okrem obalov) 						O

02 01 06 	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy) 			O

02 01 07 	odpady z lesného hospodárstva 						O

02 02 03 	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 				O

02 02 04 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 		O

02 03 01 	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 		O

02 03 02 	odpady z konzervačných činidiel 						O

02 03 03 	odpady z extrakcie rozpúšťadlami 						O

02 03 04 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 				O

02 03 05 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 		O

02 04 01 	zemina z čistenia a prania repy 						O

02 05 01 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 				O

02 06 01 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 				O

02 06 03 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 		O

02 07 01 	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 		O

02 07 02 	odpad z destilácie liehu 							O

02 07 03 	odpad z chemického spracovania 						O

02 07 04 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 				O

02 07 05 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 		O

03 01 01 	odpadová kôra a korok 							O

03 01 05 	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/

drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 			O

03 03 01 	odpadová kôra a drevo 							O

03 03 02 	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) 	O

03 03 07 	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 		O

03 03 08 	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 		O

03 03 10 	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 			O

03 03 11 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 03 03 10 							O

04 01 09 	odpady z vypracúvania a apretácie 						O

04 02 09 	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,

plastomér) 									O

04 02 10 	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) 			O

04 02 15 	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 				O

04 02 21 	odpady z nespracovaných textilných vlákien 				O

04 02 22 	odpady zo spracovaných textilných vlákien 					O

05 01 10 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 05 01 09 							O

05 01 17	bitúmen 									O

06 03 16 	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 					O

06 13 03 	priemyselné sadze 								O

07 02 13 	odpadový plast 								O

08 02 02 	vodné kaly obsahujúce keramické materiály 				O

08 04 10 	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 		O

09 01 08 	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo

zlúčeniny striebra 								O

10 01 02 	popolček z uhlia 								O

10 01 03 	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva 					O

10 02 01 	odpad zo spracovania trosky 							O

10 02 02 	nespracovaná troska 								O

10 02 08 	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 			O

10 02 10 	okuje z valcovania 								O

10 03 05 	odpadový oxid hlinitý 							O

10 03 26 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 	O

10 09 03 	pecná troska 									O

10 09 06 	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené

v 10 09 05 									O

10 09 08 	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené

v 10 09 07 									O

10 10 03 	pecná troska 									O

10 10 06 	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako

uvedené v 10 10 05 								O

10 10 08 	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené

v 10 10 07 									O

10 11 03 	odpadové vláknité materiály na báze skla 					O

10 11 05 	tuhé znečisťujúce látky a prach 						O

10 11 10 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný

ako uvedený v 10 11 09 							O

10 11 12 	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 					O

10 11 14 	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 			O

10 12 01 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 			O

10 12 03 	tuhé znečisťujúce látky a prach 						O

10 12 05 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 					O

10 12 06 	vyradené formy 								O

10 12 08 	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice

a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) 				O

10 12 13 	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 		O

10 13 01 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 			O

10 13 04 	odpady z pálenia a hasenia vápna 						O

10 13 07 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 					O

10 13 14 	odpadový betón a betónový kal 						O

11 01 10 	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 				O

11 01 14 	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 			O

15 01 01 	obaly z papiera a lepenky 							O

15 01 02 	obaly z plastov 								O

15 01 03 	obaly z dreva 									O

15 01 04 	obaly z kovu 									O

15 01 05 	kompozitné obaly 								O

15 01 06 	zmiešané obaly 								O

15 01 07 	obaly zo skla 									O

15 01 09 	obaly z textilu 								O

15 02 03 	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné

odevy iné ako uvedené v 15 02 02 						O

16 01 19 	plasty 										O

16 01 20 	sklo 										O

16 11 02 	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 01 					O

16 11 04 	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 03 					O

16 11 06 	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov

iné ako uvedené v 16 11 05							O

17 01 01 	betón 										O

17 01 02 	tehly 										O

17 01 03 	obkladačky, dlaždice a keramika 						O

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako

uvedené v 17 01 06 								O

17 02 01 	drevo 										O

17 02 02 	sklo 										O

17 02 03 	plasty 										O

17 03 02 	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 				O

17 05 04 	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 				O

17 05 06 	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 				O

17 08 02 	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 		O

17 09 04 	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03 								O

19 01 16 	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 					O

19 08 01 	zhrabky z hrablíc 								O

19 08 02 	odpad z lapačov piesku 							O

19 08 05 	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 				O

19 08 12 	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako

uvedené v 19 08 11 								O

19 08 14 	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené

v 19 08 13  									O

19 09 01 	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 					O

19 09 03  	kaly z dekarbonizácie                                     	       			O

19 09 04 	použité aktívne uhlie                           					O

19 09 05  	nasýtené alebo použité iontomeničové živice				O

19 12 01 	papier a lepenka 								O

19 12 02 	železné kovy 									O

19 12 03 	neželezné kovy 								O

19 12 04 	plasty a guma 									O

19 12 05 	sklo 										O

19 12 07 	drevo iné ako uvedené v 19 12 06 						O

19 12 08 	textílie 									O

19 12 09 	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) 					O

19 12 12 	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 12 11						O

20 02 02 	zemina a kamenivo 								O

20 03 01 	zmesový komunálny odpad 							O

20 03 02 	odpad z trhovísk 								O

20 03 03 	odpad z čistenia ulíc 								O

20 03 06 	odpad z čistenia kanalizácie 							O

20 03 07 	objemný odpad 								O

Stavba : Spišská Nová Ves, Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. – 3. etapa (stavebné konanie)

Účelom stavby je vybudovanie rozšírenia skládkovacích priestorov jestvujúcej skládky odpadov v predmetnej lokalite - 3. etapy, ktoré je navrhované v časti, predstavujúcej voľný priestor údolia, v priamej nadväznosti na prevádzkovanú 2. etapu jestvujúcej skládky. Situovanie areálu riešenej skládky odpadov v území, dispozícia prevádzkovanej skládky a návrh rozsahu rozšírenia v 3. etape je zrejmý z výkresových príloh C.2. Celková situácia skládky a D.1. Situácia stavby. Súčasná prevádzka skládky slúži pre ukladanie ostatných odpadov v súlade s platnými predpismi pre prevádzku skládok nie nebezpečných odpadov.

Základné údaje o stavbe:

- Stavba: Spišská Nová Ves, Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. – 3. etapa

- Stavebník: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

- Projektová dokumentácia spracovaná: DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Holíčska 13, 851 05 Bratislava, 03/2012, arch. č. 10-DSP-2012

- Miesto stavby:	Spišská Nová Ves - lokalita Kúdelník

- Katastrálne územie: Spišská Nová Ves a Markušovce

- Parcelné čísla a druh stavebných pozemkov s uvedením vlastníckych práv, list vlastníctva:

k.ú. Spišská Nová Ves:

9524/1 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9524/5 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9526/1 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9526/2 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9546/1 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9546/2 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9546/5 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9546/7 – ostatné plochy, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9545/2 – zastavané plochy a nádvoria, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

k.ú. Markušovce:

4678/2 – zastavaná plocha a nádvoria, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 1147

4678/3 – ostatná plocha, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 1147

4725/2 – zastavaná plocha a nádvorie, Brantner Nova, s.r.o, LV č. 1147

Dočasný záber územia – pre realizáciu stavby nebude potrebný dočasný záber územia mimo jestvujúci areál skládky a pre zabezpečenie výstavby sú navrhnuté plochy v rámci areálu skládky:

Plocha zariadenia staveniska:

- (54m2) na parcele C KN 4678/2 - zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Markušovce, vlastník Brantner Nova, s.r.o. , LV č. 1147

- plocha P1 (1000m2) na parcele C KN 9524/5 - ostatné plochy, k.ú. Spišská Nová Ves, vlastník Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

- plocha P2 (1630m2) na parcele C KN 9523/1 – orná pôda, k.ú. Spišská Nová Ves, vlastník Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110. Táto plocha, vzhľadom na to, že je to orná pôda, bude použitá na nepoľnohospodársky zámer (dočasná medziskládka výkopových zemín počas doby výstavby) na čas kratší ako jeden rok a pred začatím výstavby investor požiada pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi o súhlas (stanovisko) podľa §18 Zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V prílohe prikladáme k tomu vyjadrenie pozemkového úradu v Spišskej Novej Vsi.

- Parcelné čísla susedných pozemkov s uvedením vlastníckych práv, list vlastníctva

k.ú. Spišská Nová Ves:

9524/7 - Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9522/2 – Mesto Spišská Nová Ves

9551 – list vlastníctva nezaložený, susedný pozemok podľa reg. „E“ parc.č. 54797, Mesto Spišská Nová Ves, LV 4342

9524/6 – list vlastníctva nezaložený

9527/1 – list vlastníctva nezaložený

9524/9 – list vlastníctva nezaložený

9545/3 – list vlastníctva nezaložený

9546/6 – Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9546/8 – Brantner Nova, s.r.o, LV č. 6110

9545/1 – list vlastníctva nezaložený

k.ú. Markušovce:

4678/1 – list vlastníctva nezaložený

4688/1 – list vlastníctva nezaložený

4688/2 – list vlastníctva nezaložený

4725/1 – list vlastníctva nezaložený

- Zhotoviteľ stavby: Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude vybratý na základe výberového konania.

KAPACITNÉ ÚDAJE  SKLÁDKY

Údaje o súčasnej skládke :

- Rozloha skládky (1. a 2.etapa spolu) :            	  		54 560 m2

- Kapacita 1.etapy skládky :					250 000 m3

- Kapacita 2.etapy skládky (spolu 1. a 2.časť) :			434 300 m3

(V súčasnosti sa prevádzkuje 2.etapa skládky)

Údaje o  3.etape  – navrhovanom rozšírení skládky NNO

Plocha rozšírenia skládky v 3.etape (ohraničená oplotením)	:   	cca 1,94  ha

Plocha skládkového telesa 3.etapy (v osi hrádze) :  	   		cca 2,28  ha

Kapacita  navrhovaného rozšírenia skládky v 3.etape :

Celková kapacita 3.etapy 				333 210 m3

Predpokladaná doba plnenia skládky v 3.etape :

Skládka NNO - podľa plánu zavážania – cca 60.000  t/rok

(čo predstavuje pri hutniacom koeficiente 1,2 t/m3 záber 50 000 m3 priestoru skládky za rok)

Celková doba plnenia 3.etapy 				6,5 roka

ČLENENIE STAVBY

Objektová zostava stavebných objektov  3.etapy je navrhovaná z nasledovnými stavebnými objektmi, ktoré nadväzujú na jestvujúcu  2.etapu výstavby skládky:

SO-3.1  Príprava územia

SO-3.2  Skládkovacie plochy

SO-3.3  Odvedenie a recirkulácia priesakových kvapalín

SO-3.5  Obvodové rigoly

SO-3.6  Cesty a spevnené plochy – o vydanie stavebného povolenia na tento objekt bola

podaná žiadosť na príslušný špeciálny stavebný úrad – Mesto Spišská Nová Ves.

SO-3.7  Oplotenie

SO-3.21 Uzatvorenie a rekultivácia

Samostatný objekt - bude sa realizovať po zavezení priestorov skládky odpadom po častiach, podľa schváleného postupu uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov.

Stručný popis jednotlivých stavebných objektov

SO-3.1  Príprava územia

Účelom stavebného objektu SO–3.1 Príprava územia je vykonanie základných prác v

riešenom území rozšírenia 3.etapy tak, aby boli zabezpečené podmienky pre realizáciu

výstavby rozšírenia samotných skládkovacích priestorov, ako aj súvisiacich objektov.

Súčasťou objektu sú aj zemné práce (výkopy a hutnené násypy) pre skládkovacie plochy do

úrovne ukladania minerálneho tesnenia skládky.

Popis technického riešenia

Vzhľadom k charakteru prác možno predmetný stavebný objekt rozdeliť na 2 časti:

1. Prípravné práce pred začiatkom výstavby 3. etapy.

2. Úprava podložia - zemné práce do úrovne ukladania konštrukčných vrstiev skládky.

Prípravné práce pred začiatkom výstavby 3. etapy:

  - skrývka povrchovej vrstvy zeminy

  - prekládka jestvujúceho monitorovacieho vrtu HG1

  - prekládka jestvujúceho NN kábla RCZ BRO – nie je predmetom projektu výstavby 3.etapy skládky, prekládku zabezpečí vlastník (Mesto Spišská Nová Ves) po dohode s investorom ešte pred začiatkom výstavby 3.etapy

  - odstránenie jestvujúceho oplotenia

  - odstránenie jestvujúceho rigola

  - odstránenie jestvujúcich panelových a betónových ciest

  - odstránenie jestvujúceho postrekovacieho potrubia

Úprava podložia

Táto časť je tvorená výkopom do požadovanej úrovne dna skládkovacích plôch (úroveň

ukladania minerálneho tesnenia), hutneným násypom obvodovej hrádze 3. etapy skládky do

úrovne kotviaceho rigola tesniacej PEHD fólie skládkovacích plôch a odkopom v mieste

napojenia na predchádzajúcu etapu. Okrem toho je súčasťou prác aj realizácia spodnej

odvodňovacej drenáže podložia skládky.

Výkop zeminy v podloží skládky

Spôsob vykonania zemných prác úpravy dna skládkovacích priestorov je viazaný na tvar a

morfológiu terénu v priestore riešenej etapy skládky. V južnej, východnej a severnej časti,

kde bude navrhnutá obvodová hrádza je riešený výkop z úrovne jestvujúceho terénu až po

navrhovanú úroveň dna skládky v sklone 1:3 (z dôvodu veľkej dĺžky svahov nemôže byť

sklon strmší). V západnej časti bude výkop naviazaný na odkopanú úroveň tesniacej fólie

jestvujúcej 2. etapy, na ktorú navrhovaná 3 etapa plynule nadväzuje. Na základe

geologických podkladov predpokladáme triedu ťažiteľnosti pre výkop od triedy 3a ((íly, íly

s úlomkami ílovcov) po triedu 4d (paleogénne ílovce – poloskalné podložie) až triedu 5

V rámci výstavby predmetného objektu bude potrebné výkopové zeminy roztriediť pre

ďalšie použitie v rámci stavby . Vhodné ílovité zeminy budú použité do minerálneho tesnenia,

vhodné zeminy do hutnených násypov sa použijú pre výstavbu obvodovej hrádze

a násypov v rámci stavby. Ostatné zeminy sa uvažujú podľa charakteru použiť na prekrý-vanie, uzatváranie a rekultiváciu skládkového telesa.

Navrhované riešenie výkopov pre úpravu podložia skládkovacích priestorov až pod úroveň

poloskalného horninového vychádza z požiadaviek investora na maximálne využitie územia

pre ukladanie odpadov (max. objem skládkovacích priestorov) a dostatok zeminy na

prekrývanie ukladaných odpadov počas prevádzkovania skládky.

Súčasne je potrebné vykonať vyspádovanie dna skládky riešenej etapy v zmysle

predpísaných požiadaviek kolmo k miestu uloženia drenážneho potrubia v sklone min. 2,0 %

a v smere uloženia drenážneho potrubia v sklone min. 1,0 %, čím sa zabezpečí aj potrebné

gravitačné odvedenie priesakových kvapalín do zberného drenážneho potrubia zaústeného

do jestvujúceho potrubia priesakových kvapalín predchádzajúcej 2. etapy.

Takto vytvarované dno a svahy sa v rámci objektu upravia zarovnajú a zhutnia na PS min.

95 % pre položenie konštrukcie dna a svahov skládkovacích priestorov.

Násyp obvodovej hrádze skládky

V nadväznosti na výkopové práce bude riešený násyp obvodovej hrádze skládky v južnej a

východnej časti etapy.

Obvodové hrádze sa v rámci tohto objektu dosypávajú do výškovej úrovne kotvenia tesniacej

PEHD fólie, t.j. 500mm pod konečnú korunu hrádze. Vnútorný svah skládky je tvorený

výkopmi v sklone 1:3, vonkajší svah hrádze bude v sklone 1:1,5 až do úrovne okolitého

rastlého terénu, resp. vo východnej časti hrádze po trávnatý obvodový rigol.

Priemerná výška koruny hrádze, realizovanej v rámci úpravy podložia, nad okolitým rastlým

terénom je cca 1000mm, pričom v mieste napojenia na jestvujúcu hrádzu predchádzajúcej

etapy bude výšková úroveň prispôsobená napojeniu na existujúce ukončenie hrádze

vybudovanej v 2. etape.

V severnej časti skládky je pozdĺž obvodovej hrádze 3. etapy realizovaná aj vnútroareálová

komunikácia (SO-3.6), ktorej úroveň nivelety predpokladáme cca 500mm pod korunou

obvodovej hrádze. V tomto mieste nepredpokladáme žiadny násyp pre obvodovú hrádzu, ale

výkop bude dotiahnutý po jestvujúci terén bez po odstránení skrývky so zbytkami vegetácie.

Na takto upravený terén sa v rámci SO-3.2 vybuduje 500mm hrubá vrstvy minerálneho

tesnenia a následne sa, po položení fólie a ochrannej geotextílie (v rámci SO-3.2) dosype

hrádza do výšky 1000mm nad okolitý terén.

Teleso hrádze sa bude realizovať z vhodných výkopových zemín po vrstvách s výsledným

zhutnením na minimálne 95% PS.

Koruna hrádzí sa po uložení tesniacich a ochranných vrstiev skládky dosype na

konečnú úroveň v rámci objektu SO–3.2 Skládkovacie plochy.

Úprava jestvujúcej hrádze predchádzajúcej etapy

V západnej časti sa navrhovaná 3. etapa skládky bude napájať na predchádzajúcu 2. etapu.

Pre plynulé prepojenie jestvujúcej etapy a navrhovanej etapy bude potrebné odkopať

jestvujúce hrádze tak, aby bola odhalená jestvujúca konštrukcia dna skládky -tesniaca fólia

2. Etapy a min. tesnenie. Spodná drenáž podložia – Slúži na odvedenie podzemnej vody z podložia riešenej 3. etapy skládky. V rámci riešenia zachytenia a odvedenia potencionálnych podzemných vôd je navrhnutý predpokladaný rozsah riešenia drenážnych potrubí v celkovej dĺžke cca 426 m.

Drenáž rozdeľujeme na zvodnú, ktorú predstavuje ryha s rozmermi 400x800 mm s PVC

flexibilným potrubím DN100 osadeným na dne a zbernú, ktorú predstavuje ryha s rozmermi

400x600 mm s PVC flexibilným potrubím DN65 osadeným na dne. Drenážna ryha je

vyložená filtračnou geotextíliu 200 g/m2 a v celom rozsahu zasypaná štrkovou výplňou fr. 4 -

16 mm. Zvodný drén 3-1 situovaný v západnej časti etapy, bude zaústený do jestvujúcej

odvodňovacej priekopy 2. etapy a zvodný drén 3-2 bude zaústený do jestvujúceho systému

spodnej drenáže predchádzajúcich etáp.

Navrhnuté sú 2 zberné drény 3-1 a 3-2 s dĺžkami 128m a 58m a 4 zberné drény 3-11,3-21,

3-22 a 3-23 s dĺžkami 119m, 51m, 19m a 51m. Skutočný rozsah budovania spodnej drenáže

bude spresnený počas výstavby na základe aktuálnych pomerov v podloží skládky (vývery

spodnej vody, zamokrené podložie a pod.).

SO–3.2 Skládkovacie plochy

Stavebný objekt SO–3.2  Skládkovacie plochy je základným objektom stavby skládky

odpadov. Výstavbou objektu - rozšírenia izolovaných skládkovacích priestorov zariadenia na

zneškodňovanie odpadov sa vybudujú nove zabezpečené priestory pre ukladanie odpadov

v súlade s aktuálnymi predpismi.

Na základe poznatkov o území horninové podložie 3.etapy nepreukazuje požadované

hodnoty pre existenciu vhodnej prirodzenej bariéry v podloží skládky odpadov, t.j. koeficient

filtrácie kf ≤ 1 . 10-9 m.s-1 s hrúbkou ≥ 1,0 m (Vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z. z. §26 ods.2.).Preto je potrebné v súlade s požiadavkami predmetnej Vyhlášky budovať umelú

tesniacu bariéru, ktorá bude riešená ako kombinované tesnenie, pozostávajúce z

minerálneho tesnenia hr.500mm, realizovaného v 2 vrstvách po 250mm s požadovaným

koeficientom filtrácie kfmax ≤ 1 . 10-9 m . s-1, ktoré bude doplnene umelou tesniacou vrstvou z

fólie PEHD hrúbky minimálne 2,0mm. Ochranná vrstva bude z geotextílie príslušných

technických parametrov a plošný drén bude hrúbky 500mm z drenážneho štrku po celej

ploche skládky.

Konštrukcia dna a svahov skládkovacích plôch

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s legislatívnymi predpismi je navrhnutá pre 3.

Etapu rozšírenia skládky konštrukcia s nasledovnou skladbou vrstiev :

- minerálne tesnenie hr. 500 mm (dve vrstvy po 250mm), k fmax  ≤ 1.10 -9 m.s-1.

- fóliové tesnenie PEHD hr. 2,0 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie

- ochranná vrstva – geotextília  800 g/m2

- drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm

V rámci drenážnej vrstvy budú na dne a svahoch uložene opotrebovane pneumatiky.

SO-3.3  Odvedenie a recirkulácia priesakových kvapalín

Účelom objektu SO-3.3 Odvedenie a recirkulácia priesakových kvapalín je zabezpečiť

odvedenie priesakových kvapalín zo skládkovacích priestorov do akumulačnej nádrže a

zabezpečenie prečerpávania priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže na postrek

povrchu skládkového telesa.

Návrh riešenia stavebného objektu pozostáva z výstavby nasledovných častí :

- Drenážne potrubie

- Výtlačné recirkulačné potrubie

- Postrekovacie hydranty H-6 a H-7

Drenážne potrubie

Pozostáva z perforovaného potrubia, uloženého v najnižšom mieste dna skládkovacích

plôch a z plného preplachovacieho potrubia uloženého na svahu, ktoré je dotiahnuté až po korunu obvodovej hrádze.

Perforované potrubie PEHD DN300 (315x28,6mm) slúži pre sústredenie priesakových

kvapalín vo vnútri izolovaných skládkovacích priestorov a ich odvedenie do jestvujúcej

akumulačnej nádrže cez drenážne potrubie predchádzajúcej 2. etapy.

Celková dĺžka perforovaného potrubia PEHD DN 300 je 50,70 m.

Preplachovacie potrubie PEHD DN100 (110x10,0mm) je vedené od konca perforovaného

potrubia PEHD DN300, uloženého na dne skládkovacích priestorov, po svahu až ku korune obvodovej hrádze vo východnej časti etapy.

Celková dĺžka preplachovacieho potrubia PEHD DN 100 je 46,24 m.

Výtlačné recirkulačné potrubie

Na postrekovanie povrchu skládkového telesa je navrhnuté výtlačné recirkulačné potrubie s

osadenými postrekovacími hydrantmi H-6 a H-7, na ktoré sa napoja prenosné povrchové

rozvody.

Pre 3.etapu riešenej stavby skládky odpadov je navrhnutá výtlačná vetva budovaná z PEHD potrubia DN80 (90x8,2mm) s dĺžkou 209,50 m.

SO-3.4  Odplynenie

Na uzavretej časti skládky sa podľa zavážania a uzatvárania povrchu skládky postupne buduje aktívne odplynenie skládky s využitím skládkových plynov na výrobu elektrickej energie. Systém sa buduje následne po dosiahnutí konečného tvaru telesa skládky a predstavuje samostatný technologický celok, ktorý je realizovaný po zavezení určeného priestoru časti skládky. Súčasťou odplynenia je vybudované zariadenie na  spaľovanie skládkového plynu.  Zariadenie bolo vybudované v roku 2004 na základe projektu "Landfill Gas Recovery in the Slovak Republic", ktorý vychádza z Kyótskeho protokolu a "JI projektu. "  Množstvo plynu vzniknutého na skládke odpadov, ako aj množstvo vyrobenej elektrickej energie sa monitoruje a vyhodnocuje.

Systém aktívneho odplynenia pozostáva z vertikálnych plynových šácht vyvŕtaných v tých častiach skládky odpadov, kde bola vykonaná rekultivácia skládky. Pôvodný odplyňovací systém zhotovený z betónových skruží bol  po meraniach zloženia a množstva skládkového plynu z tohto systému uzavretý. Skládkový plyn je potrubím HDPE zvedený do kontajnerovej jednotky -  zariadenia na  spaľovanie skládkového plynu, ktoré bolo v roku 2011 doplnené o kogeneračnú jednotku na výrobu elektrickej energie. Prevádzkovateľom  a majiteľom odplyňovacieho zariadenia je spoločnosť Terrasystems, s.r.o. Banská Bystrica, ktorý vybudoval a prevádzkuje zariadenie na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 25.11.2003 uzatvorenej s  prevádzkovateľom Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. – spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves.

Doplnenie odplyňovacieho systému skládky nespadá pod zmenu integrovaného povolenia, nakoľko prevádzkovateľom aktívneho odplynenia je iný právny subjekt.

Návrh vybudovania odplyňovacích vrtov v rámci 3. etapy skládky je v dokumentácii „Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. 3. etapa“, SO – 3.21 Uzatvorenie a rekultivácia, spracovaná spoločnosťou Deponia System, s.r.o. Bratislava z 03.

Na základe uvedeného, riešenie odplynenia nie je súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie 3. etapy skládky.

SO-3.5  Obvodové rigoly

Stavebný objekt SO–3.5 Obvodové rigoly slúži pre zachytenie a usmernenie odtoku

povrchových vôd po obvode skládky a spolu s obvodovou hrádzou skládky zároveň

zamedzuje vniknutiu povrchových vôd do skládkovacích priestorov. Povrchové vody vo

východnej a južnej časti 3. etapy skládky budú odvodňovacími rigolmi A a B odvedené do

jestvujúceho rigola predchádzajúcej 2. etapy stavby, odkiaľ sú následne odvedené do

recipientu. V severnej časti skládky nie je z dôvodu priaznivej konfigurácie terénu

odvodňovací rigol potrebný, povrchové vody odtekajú prirodzeným spádom smerom od

obvodovej hrádze skládky. V západnej časti sú skládkovacie priestory 3. etapy napojené na predchádzajúcu 2. etapu.

V rámci výstavby 3. etapy rozšírenia skládky sú na umožnenie odvádzania povrchových

zrážkových pozdĺž obvodových hrádzí skládkovacích priestorov (SO-3.2) navrhnuté 2 vetvy

záchytných odvodňovacích rigolov – vetva A a B. Odtok povrchových vôd z územia mimo

skládkovacích priestorov bude týmto navrhovaným riešením usmernený do jestvujúcich

gravitačných odtokových systémov jestvujúcej lokality.

V južnej časti 3. etapy medzi obvodovou hrádzou a oplotením je navrhnutý odvodňovací rigol

A s dĺžkou 197 m, ktorý bude vyústený do jestvujúceho dláždeného rigola, vybudovaného predchádzajúcej 2. etape.

Vo východnej časti 3. etapy rovnako medzi obvodovou hrádzou a oplotením je navrhnutý

odvodňovací rigol B s dĺžkou 173 m, ktorý je na začiatku napojený na rigol A. Vzorový rez

rigola v tomto úseku je trojuholníkový, s priemernou hĺbkou 300mm a so sklonmi svahov

1:1,5, pričom rigol bude v celom rozsahu zemný, so zahumusovaním svahov v hrúbke

100mm a následným zatrávnením povrchu.

SO-3.6  Cesty a spevnené plochy

– o vydanie stavebného povolenia na tento objekt bola podaná žiadosť na príslušný špeciálny stavebný úrad – Mesto Spišská Nová Ves.

Stavebný objekt SO-3.6 Cesty a spevnené plochy bude zabezpečovať prístup

k navrhovaným skládkovacím priestorom. Navrhovaná vnútroareálová cesta bude

napojená na jestvujúce spevnené komunikácie prevádzkového dvora a predchádzajúcej 2.etapy skládky.

3. Technické riešenie

V rámci rozšírenia skládkovacích priestorov v 3. etape sa ruší jestvujúca prístupová cesta

k telesu skládky prevádzkovanej 2. etapy a preto je potrebné vybudovať novú, ktorá bude

posunutá severným smerom, pozdĺž severnej obvodovej hrádze navrhovanej 3. etapy.

Okrem toho je potrebné vybudovať aj prístup do skládkovacích priestorov rozšírenia skládky

v 3. etape, pre tento účel sa v SZ rohu skládkovacích priestorov vybuduje spevnený

panelový vjazd do skládky, ktorý plynule nadväzuje na jestvujúcu betónovú plochu

prevádzkového dvora pri umývacej rampe a tiež na navrhovanú cestu ku skládkovacím

priestorom 2. etapy. Nová cesta bude rovnako ako jestvujúca s panelovým povrchom a jej celková dĺžka je 100,12 m.

Konštrukcia navrhovanej panelovej cesty

pozostáva z nasledovných vrstiev:

Cestný panel KZD 1-3000/2000 					hrúbka 150 mm

Pieskové lôžko pod panel 						hrúbka 50 mm

Zhutnený štrkový vankúš (štrkodrva 2x150mm) 			hrúbka 300 mm

Tkaná geotextília (min. 60kN/m x 60kN/m)

Zhutnené podložie (SO-3.1)

s p o l u 								hrúbka 500 mm

Šírka cesty je navrhnutá 3 000 mm, po obidvoch okrajoch cesty bude realizovaná zhutnená

štrková krajnica šírky 500mm. V miestach lomov a oblúkov bude cesta dobetónovaná

cestným betónom STN 73 6123 - CB III - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 hrúbky 200mm.

Odvodňovacia priekopa pozdĺž cesty nebude realizovaná z dôvodu prirodzeného spádu

okolitého terénu – povrchové vody budú odtekať smerom od obvodovej hrádze skládky.

V koncovom úseku, pri napojení na cestu 2.etapy je navrhnutá výhybňa pre automobily,

šírka cesty v tomto úseku plynule prechádza na 6 000 mm.

Jestvujúci pokračujúci úsek panelovej cesty 2. etapy sa bude rekonštruovať a napojí sa na

ukončenie cesty v šírke 6,0m.

Navrhovaný panelový vjazd do skládkovacích priestorov 3.etapy je riešený nájazdovou

rampou v sklone 10% z úrovne cesty prevádzkového dvora do úrovne koruny obvodovej

hrádze v SZ rohu skládkovacích plôch 3. etapy a následne panelovou plochou vo vnútri

skládkovacích priestorov. Konštrukcia vjazdu bude rovnaká ako konštrukcia panelovej cesty,

pričom v mieste nájazdovej rampy a vo vnútri skládky bude potrebné realizovať hutnený násyp do úrovne konštrukčných vrstiev vjazdu.

SO-3.7  Oplotenie

Stavebný objekt SO-3.7 Oplotenie nadväzuje na vybudované trvalé oplotenie

predchádzajúcich etáp skládky. Realizáciou navrhovaného rozšírenia skládky v rámci 3.

etapy je potrebné riešiť aj zmenu jestvujúceho oplotenia.

Oplotenie vymedzuje priestor skládky v rozšírení o 3. etapu výstavby, zabraňuje voľnému

vstupu nepovolaným osobám na skládku a k objektom skládky .

Oplotenie celého areálu skládky aj s územím, v ktorom je zahrnuté aj rozšírenie v rámci 3.

etapy, bolo vybudované v rámci 2.etapy skládky odpadov. V rámci objektu SO-3.1 Príprava

územia odstráni jestvujúce oplotenie v južnej a východnej časti skládky a po realizácii

objektov rozšírenia sa vybuduje nové oplotenie vetva „A“, ktoré bude situované na aktuálnej

majetkovej hranici a ktoré sa nadviaže ne jestvujúce oplotenie.

Dĺžka oplotenia v 3. etape (vetva „A“) je spolu : 374,98 m

Navrhované oplotenie skládky sa vybuduje v celom rozsahu ako trvalé oplotenie územia

skládky po obvode určených parciel a s napojením na vybudované oplotenie, realizované

v rámci 2. etapy skládky.

Nové oplotenie je navrhnuté rovnako ako jestvujúce z drôteného poplastovaného pletiva

šírky 2000 mm, upevneného k oceľovým stĺpikom z rúrok priemeru 48,3 x 5,0 mm a výšky

3300 mm.

Nad pletivom sú osadené tri rady pozinkovaného ostnatého drôtu, výšky 450 mm, celková

výška oplotenia je 2 450 mm.

Stĺpiky oplotenia sú ukotvené do betónových pätiek z betónu C10/12,5 s rozmermi 350 x 350

x 850 m. Priemerná vzdialenosť stĺpikov je 3,0 m s tým, že každý piaty stĺpik je s dvomi

vzperami. Vzdialenosť stĺpikov v miestach lomov trasy nebýva dodržaná a je prispôsobená

konfigurácii terénu. Koncové stĺpiky majú jednu vzperu. Stĺpiky v lomoch - rohové majú dve

vzpery. Vzpery sú z oceľových rúrok priemeru 40 x 4 mm, dĺžky 2 500 mm.

Betónové pätky pod vzperami majú rozmery 600 x 350 x 350 mm. Voči podhrabávaniu

hlodavcov je k pletivu oplotenia pripevnená fólia PEHD šírky 500mm, zapustená 400 mm pod terén.

Predpokladaný termín realizácie stavby 3.etapy skládky: 04/2013 – 12/2013

Predpokladaný termín realizácie rekultivácie SO – 3.21:  04/2022 -12/2022

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných surovín – bez zmeny

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú– bez zmeny

- zoznam medziproduktov a výrobkov– bez zmeny

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt) – bez zmeny

- spotreba vody (pitnej a technologickej) – bez zmeny

## Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

– bez zmeny

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia– bez zmeny

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania – bez zmeny

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd– bez zmeny

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania– bez zmeny

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu– bez zmeny

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov– bez zmeny

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky) – bez zmeny

- zoznam produkovaných odpadov– bez zmeny

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká– bez zmeny

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) – bez zmeny

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste – bez zmeny

- popis miesta a okolia prevádzky – bez zmeny

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia– bez zmeny

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite– bez zmeny

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma– bez zmeny

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia– bez zmeny

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. – bez zmeny

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie– bez zmeny

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií– bez zmeny

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií– bez zmeny

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením– bez zmeny

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke – bez zmeny

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov– bez zmeny

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov– bez zmeny

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia– bez zmeny

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia– bez zmeny

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií– bez zmeny

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou – bez zmeny

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja – bez zmeny

- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky– bez zmeny

- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky – bez zmeny

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov – bez zmeny

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok– bez zmeny

- Opatrenia na hospodárne využitie energie – bez zmeny

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu. – bez zmeny

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel) – bez zmeny

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  – bez zmeny

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia– bez zmeny

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) – bez zmeny

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie– bez zmeny

## M)	Návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – nie sú

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne – nie sú

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník- nie sú

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie – nie sú

- Podmienky hospodárenia s energiami – nie sú

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov – nie sú

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania – nie sú

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky- nie sú

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému – nie sú

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke – nie sú

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

- Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

- Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

- Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

- Obec Markušovce, Michalská č.51, 053 21 Markušovce

- Deponia System, s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, Ing. Miloslav Pešek

- Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie, 052 01 Spišská Nová Ves

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi,   Mickiewiczova 6, Spišská Nová Ves,  052 22

- Vlastníci parciel v k.ú. Spišská Nová Ves C KN č. 9551, 9524/6, 9527/1, 9524/9, 9545/3, 9545/1 a v k.ú. Markušovce C KN č. 4678/1, 4688/1, 4688/2, 4725/1

P)   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia .

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : 30.11.2012

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Vladimír Čech

Pozícia v organizácii: riaditeľ  a konateľ spoločnosti

Prílohová časť

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Prílohy:

- Výpis z obchodného registra  – Príloha č.1

- Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50€ - príloha č. 2

B)       Typ žiadosti

Bez príloh

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Prílohy:

- doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom

    - list  vlastníctva č. 6110, katastrálne územie Spišská Nová Ves – príloha č. 3

    - list vlastníctva č. 1147, katastrálne územie Markušovce- príloha č. 4

- Územné rozhodnutie č. 2745/1994-5-Zu zo dňa 7.3.1995 vydané Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – príloha č.5

    - záväzné stanovisko mesta Spišská Nová Ves k územnému rozhodnutiu  pod značkou 20-36042, 38998/2012 – IV zo dňa 23.11.2012 - príloha č. 6

- Regionálna skládka odpadov Kúdelník II – 3. etapa, Záverečné stanovisko číslo 5389/2011-3.4/vt, vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa 10.02.2012 – príloha č. 7

- mapové podklady a situačné výkresy

  - kópia z katastrálnej mapy – k.ú. Spišská Nová Ves – príloha č. 8

  - kópia z katastrálnej mapy - k.ú. Markušovce - príloha č. 9

- členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory – viď projekt „Spišská Nová Ves, Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. - 3. etapa“, dokumentácia na stavebné povolenie, spracovaná spoločnosťou  Deponia System, s.r.o. , Bratislava z marec 2012- príloha č. 10

- kolaudačné rozhodnutie vydané Stavebným úradom Obce Danišovce pod sp. zn.: 282/2006-SÚ/09 zo dňa 28.12.2006 – príloha č.11

- kolaudačné rozhodnutie vydané Stavebným úradom Obce Danišovce pod sp. zn.: 433/2005-SÚ/16 zo dňa 25.11.2005 – príloha č.12

- stručný popis jednotlivých objektov prevádzky a technologických celkov -

súčasť žiadosti

- Prevádzkový poriadok Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., 2x originál – príloha č.13

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- Bez príloh

## E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

  - bez príloh

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

  - Bez príloh

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

  - bez príloh

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

  - bez príloh

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

  - bez príloh

Ďalšie prílohy

- Zoznam použitých skratiek a značiek - nie sú

- K stavebnému konaniu

– 8 x projektová dokumentácia: „Spišská Nová Ves, Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. - 3. etapa“, dokumentácia na stavebné povolenie, spracovaná spoločnosťou Deponia System, s.r.o. Bratislava z 03/2012, Ing. Miloslav Pešek, autorizovaný stavebný inžinier – príloha č. 10

  - Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby „Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. 3. Etapa“, spracovaná Ing. Alojzom Molekom  špecialistom požiarnej ochrany z 05.2012, 3x originál - príloha č. 14

  - Statický posudok stavby „Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. 3. Etapa“, spracoval Ing. Eduard Vyskoč Bratislava z 8.5.2012, 2x originál - príloha č. 15

  - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves – Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. 3. Etapa -  stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-SN -97-006 - 2012 zo dňa 30.5.2012 - príloha č. 16

  - Stanovisko Mesta Spišská Nová Ves pod č. 20-36036/2012-IV zo dňa 20.11.2012 - príloha č. 17

  - Stanovisko Obce Markušovce pod č. 753-2687/2012 zo dňa 21.11.2012 - príloha č. 18

  - „Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. – 2, a 3. Etapa“, časť: Prepočet nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí, vypracoval Deponia System, s.r.o. Bratislava, november 2012 - príloha č. 19

  - Stanovisko projektanta k projektu „Spišská Nová Ves, Skládka odpadov Kúdelník II. – 3. Etapa“, časť: Posúdenie projektu Technickou inšpekciou a.s. - príloha č. 20

  - Osvedčenia spracovateľov projektovej dokumentácie, Ing. Miloslav Pešek, Ing. Miloš Andris, Ing. Eduard Vyskoč – príloha č. 21

  - Žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na výstavbu cesty a spevnených plôch (SO 3.6. – cesty a spevnené plochy) - príloha č. 22

  - Stanovisko Pozemkového úradu v Spišskej Novej Vsi k dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy - príloha č. 23

  - Vyjadrenie Mesta Spišská Nová Ves, stavebného úradu k odstráneniu účelových komunikácií- príloha č. 24

  - Doplnok č.2 projektu pre realizáciu stavby Spišská Nová Ves Skládka odpadov Kúdelník II. – 2.etapa spracovaný spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Bratislava z mája 2007- príloha č. 25

  - Čestné prehlásenie – podzemné a nadzemné vedenia – príloha č. 26

  - Plná moc – príloha č. 27

- Utajované skutočnosti -  nie sú