Obec CEROVÁ   104,  906 33  Cerová

# Žiadosť

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Pre prevádzku :

# CEROVÁ

# SKLÁDKA ODPADOV

vypracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, v platnom znení.

# Február  2012

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| A1.1 | Názov prevádzkovateľa | Obec CEROVÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.2 | Právna forma | Obec |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ |  |  | X |
| A1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Cerová 104, 906 33 Cerová |  |  |  |
| A1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| A1.6 | www adresa | obeccerova@stonline.sk |  |  |  |
| A1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | p. Vladimír Jánoš, starosta obce |  |  |  |
| A1.8 | IČO | 00 309 478 |  |  |  |
| A1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ : 90.0 NOSE-P : 109.06 |  |  |  |
| A1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Živnostenský list | Príloha č. | 1. |  |
| A1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | p. Vladimír Jánoš, starosta obce |  |  |  |
| A1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | DEPONIA SYSTEM s.r.o. , Ing. Bohuslav Katrenčík, č. osvedčenia : 11/102/2004-6, Koceľova 15, 821 08 Bratislava, tel / fax : 02/5542 2021, email : deponia@deponia .sk |  |  |  |

A2.	 Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada

| 2.1 | Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov - § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ |
| --- | --- |
| 2.2 | Konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ. |
| 2.3 | Schválenie Plánu opatrení na pre prípad havarijného zhoršenia kvality podzemných vôd (Havarijného plánu), vypracovaného na základe ust. § 39 odst. 3 bodu a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. |

A3.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| A3.1 | Názov prevádzky | Skládka odpadov Cerová |
| --- | --- | --- |
| A3.2 | Adresa prevádzky | Cerová 104, 906 33 Cerová |
| A3.3 | Umiestnenie prevádzky | Skládka sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Senica, v katastrálnom území obce Cerová -Lieskové – lokalita Brezina, cca 300 m severne od obce Cerová, v bývalej ťažobnej jame, ktorá vznikla pri terénnych úpravách pri výstavbe železnice. Prístup na skládku je odbočením z jestvujúcej asfaltovej cesty Cerová - Brezina. |
| A3.4 | Počet zamestnancov | 3 |
| A3.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Skládka je prevádzkovaná od roku 1997 Predpoklad ukončenia prevádzky: 2015 |
| A3.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4 |
| A3.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000t |
| A3.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Celková kapacita skládky podľa pôvodnej dokumentácie: I. etapa - 95 000 m3 celková – 135 000 m3 |
| A3.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Voľná kapacita skládky k termínu zavezenia 31.12.2003 : 65 583 m3 Prevádzková doba: pondelok – piatok: 700 – 1500 hod. sobota: 800 – 1200 hod. Nepravidelná prevádzka mimo uvedenú dobu sa dohodne vopred. |
| A3.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | D1 |
| A3.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | malý zdroj znečistenia |
| A3.12 | Trieda skládky odpadov | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – súhlas na prevádzkovanie prílohy 6÷8 |

A4.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| A4.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| A4.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

A5.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| A5.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | S-766/91-Mš zo dňa 24.09.1991 ObÚŽP Senica |
| --- | --- | --- | --- |
| A5.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | S-851/91-Mš zo dňa 03.12.1991 ObÚŽP Senica |
| A5.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | S-97/688-NOS zo dňa 07.05.1997 OÚ, odbor ŽP Senica |
| A5.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 786/2 – ost. plocha (skládka) – obecný úrad Cerová 786/13 – ost. plocha (skládka) – obecný úrad Cerová 786/14 – zast. plocha (váha) – obecný úrad Cerová 786/15 – zast. plocha (garáže) – obecný úrad Cerová 786/16 – zast. plocha (garáže) – obecný úrad Cerová 786/17 – ost. plocha (skládka) – obecný úrad Cerová 786/18 – ost. plocha – obecný úrad Cerová 786/19 – ost. plocha (skládka) – obecný úrad Cerová |  |
| A5.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 765 - PD Cerová 774/9 – PD Cerová 775 - Agrorez a.s. Senica 786/17 – obec Cerová 786/12 – obec Cerová 783/1 , 783/2 – Belar Agro s.r.o. Senica |  |
| A5.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO-01 Teleso skládky TKO SO-02 Hrádza SO-03 Záchytná priekopa SO-04 Manipulačná cesta a spevnené plochy SO-05 Prístupová komunikácia SO-06 Oplotenie SO-07 Prekládka elektrického vedenia VN SO-08 Prístrešok pre mechanizmy SO-09 Sociálne zariadenie SO-10 Odvodnenie telesa skládky a kontrolný drenážny systém SO-11 Obvodové odvodnenie skládky SO-12 Žumpa k sociálnemu zariadeniu SO-13 Elektrická prípojka NN SO-14 Vonkajšie osvetlenie SO-15 Vodovodná prípojka SO-16 Náhradná výsadba zelene SO-17 Rekonštrukcia trafostanice Dobudované a dodatočne projektované objekty: SO-18 Mostová váha Monitorovací systém Uzavretie a rekultivácia skládky |  |
| A5.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Technologická časť : čerpacia stanica |  |

A6.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| A6.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| A6.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. |  |
| A6.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

A7.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| A7.1 | žiadny | žiadny | žiadny |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B.1 | Riadená skládka nie nebezpečných odpadov Cerová leží v katastrálnom území obce Cerová-Lieskové, zhruba 300 m severne od okraja obce, na lokalite Brezina. Skládka bola vybudovaná v umelej terénnej depresii, ktorá vznikla pri terénnych úpravách pri výstavbe železničnej trate za II. svetovej vojny. K dokončeniu výsadby železnice však nedošlo; územie depresie bolo zarastené stromami a krovím a bolo trvale podmočené. Skládka začala svoju prevádzku ako skládka odpadov 3.stavebnej triedy v roku 1997. Umiestnenie skládky v danej lokalite bolo dané existenciou umelej depresie. Na skládke je vybudovaná umelá tesniaca bariéra – fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, ktorej nepriepustnosť je monitorovaná systémom Sensor. Minerálne tesnenie nebolo vybudované. Geologické prostredie pod skládkou je charakterizované kf v rozsahu 10-7-10-10 m.s-1. Úroveň hladiny podzemnej vody je uvádzaná v hĺbke 5-10 m p.t. Po zmene legislatívy bola skládka zaradená v zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (zariadenie určené na zneškodňovanie odpadu činnosťou D1 podľa prílohy č.3 zákona 223/2001 Z.z.). Zneškodňovanie odpadov sa na predmetnej skládke vykonáva výhradne skládkovaním. Objektová skladba celého prevádzkového komplexu je súčasťou bodu A. 4.6. Technické riešenie objektov a realizácia prevádzky je v súlade so súčasnou legislatívou o zneškodňovaní odpadov skládkovaním a vykonáva sa podľa schváleného prevádzkového poriadku skládky. Ku skládke je prístup po asfaltovej ceste z obce. Celý areál skládky je oplotený, s uzamykateľnou bránou, s určenou prevádzkovou dobou a strážený. Skládka má nainštalovanú informačnú tabuľu, vybudovanú spevnenú vnútroareálovú komunikáciu, prevádzkový objekt, vodovodnú prípojku. žumpu, protipožiarne zariadenie, váhu, kontrolnú rampu odpadov, prístrešok pre mechanizmy a sklad. Dovážaný odpad je kontrolovaný a vážený na nainštalovanej váhe. Vedená je evidencia odpadu. Ukladaný odpad je kompaktorom hutnený a prekrývaný zeminou. Celé zariadenie je kontrolované monitorovacím systémom a vybavené odvodňovacím systémom na povrchové vody aj podzemné vody. V skládkovacích priestoroch ako technická bariéra proti únikom výluhov slúži HDPE fólia hrúbky 1,5 mm, ktorá spĺňa požiadavky pre skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v zmysle § 26 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Proti mechanickému poškodeniu je fólia chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 mm a vrstvou riečneho štrku o hrúbke 200 mm. Pod fóliou je vybudovaný drenážny systém na zachytávanie vôd vyústený do prečerpávacej šachty, odkiaľ sú prečerpávané do jestvujúceho otvoreného kanála (zároveň slúži ako kontrola nepriepustnosti fólie). Na povrchové vody je vybudovaná záchytná priekopa v dĺžke 400 m a drenáž, ktorá odvádza prívalové vody do melioračných zariadení. Skládka má vybudovaný vnútorný drenážny systém na zachytenie priesakovej kvapaliny, ktorý vyúsťuje do akumulačnej šachty priesakových kvapalín. Priesaková kvapalina je rozstrekovaná spätne na skládku, čím sa pri odparovaní znižuje jej množstvo, súčasne sa znižuje prašnosť na skládke a zvyšuje požiarna ochrana skládky. V prípade potreby sa prebytočná priesaková kvapalina vyčistí na ČOV. Hladina podzemnej vody je trvale pod dnom telesa skládky. Požiarna bezpečnosť skládky je riešená stálou strážnou službou na skládke (zabraňuje aj prístupu cudzích osôb do areálu skládky); skládka je vybavená hasiacim prístrojom, lopatami a pieskom, PO je zabezpečená tiež v rámci obce požiarnym vozidlom CAS 24. Na skládku sú ukladané odpady, ktoré sú povolené rozhodnutím príslušného úradu a sú uvedené aj v prevádzkovom poriadku. Prevádzka skládky je organizačne a technologicky zabezpečená nasledovnými zásadami : - Skládka je prevádzkovaná v súlade s podmienkami uvedenými v §32 a 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. - Základné údaje o skládke sú uvedené na informačnej tabuli pri vstupe do zariadenia. - Prevádzkovateľ zabezpečuje zamedzenie nekontrolovateľnému ukladaniu odpadu. - Odpad na skládku je možné dovážať len po určenej prístupovej komunikácii a počas určenej prevádzkovej doby. - Vjazd a vstup na skládku je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky - Zvozové vozidlá môžu vchádzať do priestoru riadenej skládky max. rýchlosťou 10 km/hod, pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi. - Po vjazde do skládky sa vozidlo i privezený odpad odvážia, vizuálne skontrolujú a zaevidujú. - Na váhe sú zaregistrované nasledujúce údaje: - hmotnosť vozidla s odpadom - prevádzkovateľ skládky odpadu - katalógové číslo odpadu - ŠPZ vozidla - dátum, čas prijatia odpadu - hmotnosť vozidla po vyprázdnení - Prevádzkový denník skládky a evidencia odpadu musia obsahovať všetky údaje o nakladaní s odpadmi - Pri výjazde auta z priestoru skládky je vodič auta povinný vozidlo očistiť, resp. zabezpečiť, aby prevádzkou vozidla neznečistili okolie. - Dovážanie odpadov na skládku mimo prevádzkovej doby je prísne zakázané. - Všetky mimoriadne udalosti, návštevy, odbery merania, kontroly a pod. musia byť zapísané v prevádzkovom denníku. - Pracovník skládky vedie dokumentáciu dokladov v Prevádzkovom denníku. Za správnosť denníka zodpovedá vedúci skládky. - Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o: a/ menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň b/ množstve a druhoch odpadov prijatých denne, zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov c/ množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov d/ neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia e/ nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení f/ odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz g/ technickom stave zariadenia h/ prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia i/ časovom využití zariadenia j/ prípadnom odstavení zariadenia k/ vykonaných údržbách a opravách zariadenia l/ vykonaných kontrolách m/ dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia - Mechanizačné prostriedky potrebné na drvenie, ukladanie, hutnenie, planírovanie a prekrývanie skládky vlastní prevádzkovateľ. Výkon vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadu: - Vjazd a vstup dodávateľov odpadu do priestorov skládky je povolený odváženým vozidlám, po súhlase zodpovedného pracovníka skládky. - Vozidlá privážajúce odpad sa dokladovo a vizuálne skontrolujú a zaevidujú v prevádzkovom denníku skládky. - Po zaevidovaní pokračujú vozidlá podľa pokynov zodpovedného pracovníka do určeného priestoru, kde odpad vyložia. - Zodpovedný pracovník vykoná znova vizuálnu kontrolu privezeného odpadu a odpad prevezme. - V prípade, ako obsah nezodpovedá druhom odpadu povoleným na skládkovanie, je zodpovedný pracovník povinný odmietnuť jeho prevzatie a vykonať o tom záznam do denníka. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. odstránením spôsobeného závadného stavu na skládke alebo za prípadnú újmu na životnom prostredí alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu. - Po prekontrolovaní odpadu vydá zodpovedný pracovník pokyn na jeho zneškodnenie uložením. - Odpad sa zneškodňuje uložením na skládke vo vrstvách 30 – 50 cm, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva (vrstva, po ktorej nasleduje prekrytie)môže dosahovať hrúbku maximálne 2 m. - Odpad, ktorý bol na skládku uložený, sa zhutní najneskoršie deň po jeho uložení. Spôsob ukladania odpadu je: plošné horizontálne ukladanie. - Odpad sa pri ukladaní na skládku zhutní buldozérom, pričom sa objemný odpad najprv rozdrví. Dôkladné zhutňovanie odpadu znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu, znižuje kontamináciu vôd a podstatne zvyšuje využiteľný objem skládky - Šírka otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne vyvezeného odpadu, čím sa zminimalizuje potreba materiálu na prekrytie skládky. - Pracovná vrstva, vytváraná po max. 2 metroch výšky, musí byť prekrývaná zhutnenou vrstvou hlinitého materiálu hrúbky min 20 cm, čím sa zamedzí prieniku zrážok do telesa skládky. - Dĺžka svahu telesa skládky pri sklone 1:3 môže byť najviac 50 metrov. Svah vo výške max. 5 metrov bude prerušený lavicou šírky 3 m, s priečnym sklonom cca 2 % od skládky. Ochrana skládky - Poveternostné podmienky: - Zabezpečenie proti úletu odpadu – oplotenie skládky pletivom do výšky 2,5 m okolo celého areálu skládky. - Zabezpečenie pred povrchovými vodami – teleso skládky je chránené zo strany ihriska záchytnou priekopou kopírujúcou terén, s kapacitou 0,18 m3.s-1. - Priesakové vody zo skládky – dno telesa skládky je vybudované z tesniacej HDPE fólie hr. 1,5 mm, na ktorej je ochranná vrstva piesku hr. 300÷400 mm a vrstva riečneho štrku hrúbky 200 mm. Priesaková kvapalina zo skládky je zachytávaná v čerpacej šachte, odtiaľ sa odčerpáva čerpadlom a rozstrekuje sa späť po telese skládky, resp. sa v prípade potreby odvezie na ČOV. - Pred vniknutím nepovolanými osobami – areál skládky je celý oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou. Cez pracovnú dobu aj mimo pracovnej doby je areál skládky strážený strážnou službou. - Protipožiarne opatrenia – skládka sa musí pravidelne prevrstvovať pre zamedzenie tlenia odpadu a tým zamedziť prístupu vzduchu. V prípade požiaru sú k dispozícii hasiace prístroje, pre požiar väčšieho rozsahu je PO zabezpečená tiež v rámci obce požiarnym vozidlom CAS 24. - V areáli celej skládky je p r í s n y z á k a z fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia - Všetci pracovníci skládky musia byť poučení o platných predpisoch o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, vyplývajúcich najmä zo Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane, najmä § 36 všeobecné povinnosti pri predchádzaní požiarom, pís. a, c, d a Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 274/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. - Obsah poučenia musí byť zameraný na podmienky práce na skládkach, ktoré majú svoje špecifické podmienky (práca na mechanizačných prostriedkoch, výskyt skládkového plynu, možný kontakt s rôznymi druhmi nebezpečného odpadu, zamorenie skládky hlodavcami, hmyzom a jej deratizácie a dezinsekcie, výskyt túlavých psov a mačiek). - Každá činnosť na skládke sa riadi pokynmi zodpovedného vedúceho skládky. Na skládke musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci pracovníci skládky s ním musia byť preukázateľne oboznámení. - Na skládke platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám. - Pri vstupe na skládku musí byť umiestnená dopravná značka „Zákaz vjazdu“ s doplnkovou tabuľou „Vjazd povolený vozidlám obsluhy“, dopravná značka „Obmedzená rýchlosť jazdy 10 km/hod“ a bezpečnostná tabuľka č. 4202 podľa STN 01 0812 „Zákaz fajčiť a pristupovať s otvoreným ohňom“. - Vstup na skládku je riešený tak, aby prichádzajúce vozidlo mohlo zastaviť pred rampou. - Obsluha skládky je povinná zabezpečiť čistotu kolies odchádzajúceho vozidla, v prípade znečistenia štátnej cesty túto bezodkladne očistiť. - Ochrana ovzdušia pred znečistením prašnosťou a úletmi zo skládky sa znižuje kropením, pravidelným prekrývaním výkopovou zeminou a následným hutnením. - Pracovníkom, ktorých pracovná schopnosť je obmedzená použitím alkoholu, toxických látok a liekov, je vstup na skládku zakázaný. - Pracovníci skládky sú povinní dodržovať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť. Ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv, v prípade potreby osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, rukavice kožené i gumené, respirátor, prilbu. - Všetci pracovníci skládky sú povinní podrobiť sa minimálne raz za pol roka lekárskej prehliadke a očkovaniu v zmysle vyhlášky č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších zmien a doplnkov. - Spaľovanie odpadov na skládke je zakázané. V prípade samovznietenia odpadu sú pracovníci skládky povinní zabezpečiť jej uhasenie. - Vozidlá a mechanizmy pohybujúce sa po skládke musia byť vybavené lapačom iskier. - Ochrana pred úrazom v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.): v prvom rade sa zabezpečí uzavretím ohrozeného priestoru pre všetkých pracovníkov skládky a dodávateľov odpadu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie. - Oplotenie skládky musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat na skládku a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra. Prevádzkovaním tejto skládky odpadov sa docielil stav bezpečného ukladania odpadov v zmysle platnej legislatívy. Skládka odpadov sa výsadbou zelene počas prevádzky a následnou rekultiváciou skládky po ukončení prevádzky postupne bude začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané všetky opatrenia na obmedzenie vplyvu skládky na životné prostredie. |

- B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Geometrický plán č.31 323 704 /204-241-058-96 | Z.S. XVII – 16 – 11,12 | 2. |

- B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.1 | SO–01 Teleso skládky TKO, príloha č.15,16 | Celková kapacita skládky:135 000 m3, Vybudovaná 1.časť: 95 000 m3 | Samostatný skládkovací priestor | 23. |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.2.1 | Akumulačná šachta Príloha č. 15,16 | nezistená | Akumulácia priesakových kvapalín | 23. |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.3.1 | Vážnica (prevádzkový objekt) Príloha č.15,16 | Zabezpečenie tech-nického a admini-stratívneho zázemia prevádzky | Skládka odpadov – kontrola a evidencia privážaných odpa-dov, administratívne priestory | 23. |
| B3.3.2 | SO-09 Sociálne zariadenie SO-12 Žumpa Príloha č.15 | zabezpečenie so-ciálneho zázemia prevádzky | skládka odpadov - sociálna časť | 23. |
| B3.3.3 | Prístrešok pre mechanizmy a sklad Príloha č.15,16 | zabezpečenie odstavných plôch pre mechanizmy skládky a sklad drobného materiálu | skládka odpadov – strojné vybavenie a sklad | 23. |
| B3.3.4 | Váha | Váženie a registrá-cia dovážaných odpadov | Skládka odpadov – váženie vozidiel | 23. |
| B3.3.5 | SO-03 Záchytná priekopa Príloha č.15 | odvedenie povrcho-vých vôd | skládka odpadov – teleso skládky | - |
| B3.3.6 | SO-10 Odvodnenie telesa skládky a kontrolný drenážny systém | odvodnenie zamokrených plôch pod skládkou TKO | skládka odpadov – teleso skládky | - |
| B3.3.7 | SO-11 Obvodové odvodnenie skládky Príloha č.15 | odvedenie podzemných vôd mimo priestoru skládky | skládka odpadov – teleso skládky | - |
| B3.3.8 | Monitorovací systém | Zabezpečenie mo-nitorovania kvality podzemných vôd | Skládka odpadov | 23. |
| B3.3.9 | Uzavretie a rekultivácia skládky Príloha č.17 | Zabezpečí uzatvo-renie, rekultiváciu skládky a jej moni-torovanie po uzavr. | Skládka odpadov | - |

- B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| B4.1 | Skládka odpadov | V blokovej schéme sú uvedené objekty skládky odpadov, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie skládky a ich vzájomná technologická súvislosť | 23. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| B4.2 | Skládka odpadov | V blokovej schéme je technologická schéma doplnená o materiálovú bilanciu vstupov a výstupov | 23. |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| B5.1 | Jednostupňový projekt: Skládka TKO Cerová - Lieskové, 08/1991, vypracovaný pred legislatívnou úpravou nakladania s odpadmi | 15. |
| B5.2 | Doplnok projektu: Skládka TKO Cerová - Lieskové, 05/1995, vypracovaný v súlade s NV SR č. 606/1992 Zb. | 16. |
| B5.3 | Projektová dokumentácia: Cerová – skládka komunálneho odpadu, Uzavretie a rekultivácia skládky, 12/2001, vypracovaná v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z a s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. | 17. |
| B5.4 | Prevádzkový poriadok skládky odpadov Cerová, vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. | 18. |
| B5.5 | Plánu opatrení na pre prípad havarijného zhoršenia kvality podzemných vôd (Havarijného plánu) | 19. |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (l) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1.1 | Skládka | nafta | Pohonné hmoty na buldozér a kompaktor |  | 5000 | Žiadne |
| C1.1.2 | Skládka | Priesaková kvapalina | Zrážková voda konta-minovaná výluhom z ukladaných odpadov | nemá | neudaná | Žiadne |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | nemá | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka nepoužíva vodu na technologické ani výrobné účely. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | SO-15 Vodovodná prípojka | sociálna časť | - | - | 0,165 | 43 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Vodovodná prípojka z jestvujúceho rozvodu vody, dĺžka 20 m, potrubie PE, DN 25 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzkový objekt so sociálnou časťou je napojený na vodovodnú prípojku a je odkanalizovaný do žumpy o objeme 6m3. |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 | Skládka odpadov | Nevýrobná činnosť – zneškodňovanie odpa-dov skládkovaním | žiadne | nie | nie |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.2 | Skládka odpadov | nie | nie | nie | nie | nie |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 5000 l | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 15 457 kWh | - | 55,645 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Nie |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Nie |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.3.1 | Čerpadlá 32-NFJU-100-7 - 2 ks | 1350 kWh | Neudané | Neudané |
| C3.3.2 | osvetlenie – 3 ks, 125 W | 1387 kWh | Neudané | Neudané |
| C3.3.3 | vykurovanie – 1 ks, 4kW | 12 720 kWh | Neudané | Neudané |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 55,645 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | Nie |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 55,645 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 45,792 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Nie |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Nie |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 9,853 |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | uložený odpad | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. t-1 | GJ. t-1 |  |  |
|  | rok 2003 – 6788 t | t | 2,277 | 0,008 | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D1.1.1 | Zdroj: skládka odpadov Zachytávanie: nezachytáva sa, voľne uniká do ovzdušia | Skládkový plyn – vlastnosti : CH4: 0÷38 % CO2 : 0÷>2,9 % O2: 0,2÷20,4% H2S : 0÷62 ppm H2: 0÷6,0 ppm | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.2 | Zdroj : Skládka odpadov Zachytávanie : Polievanie povrchu | Prach | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.3 | Zdroj : Skládka odpadov Zachytávanie : Prekývanie povrchu | Úlety | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.4 | Zdroj: buldozér, kompaktor | spaliny | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.2 | Skládka odpadov | CH4: 0 ÷ 38,0 % CO2: 0÷>2,9 % H2S: 0÷62 ppm | nie | Skládka odpadu – 1.časť: 12 600 m2 | Y= 548 850 X= 1 232 550 | neurčené | neurčené | neurčené |

- D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku ( m3/t ) |
| D2.2.1.2 | Prevádzkový objekt | splašková voda | - | - | 0,046 | 12 | - |
| 2.2.1.3 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splašková voda zo sociálnej časti prevádzkového objektu je vypúšťaná do žumpy, z ktorej sa odváža. |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.2.2.1 | Prevádzkový objekt | žumpa | splašková voda. | nepožadované | - | nepožadované | Nie | Nie |  | Nie |

- D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| D2.3.1.1 | nie | nie | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| D2.3.1.2 | Nie |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D2.3.1.2 | nie | nie | nie | - | - | - | - | - |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.4.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| D2.5.1 | nie |

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| D2.6.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.6.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.6.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

- D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.1.1 | nie | nie | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.1.2 | nie |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.2 | nie |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.1.4 | nie |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| D3.2.1 | nie | - | - |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.2.2 | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.2.3 | nie |

- D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.3.1 | C-1 | Nad skládkou | pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy a hladina podzemnej vody (2 x ročne) | Príloha č.22 | - | PP-NH4 (STN ISO 6778), PP-kovy (STN EN ISO 11885), PP-CHSK (STN EN ISO 8467), PP-rozp.O2 (STN EN 25814), PP-NEL (STN 830540-4), PP-tenzidy (STN EN 903) |
| D3.3.2 | C-2 | Pod skládkou | Ako C-1 | Príloha č.22 | - | Ako C-1 |
| D3.3.3 | C-3 | Pod skládkou | Ako C-1 | Príloha č.22 | - | Ako C-1 |
| D3.3.4 | RN | zberná nádrž | pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, amoniak (4 x ročne) | Príloha č.22 | - | PP-NH4 (STN ISO 6778), PP-CHSK (STN EN ISO 8467) |

- D4.	Nakladanie s odpadmi

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnote-né množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo-vania / Zhodnoco-vania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.1.1 | Nechlóro-vaný mi-nerálny motorový a prevodovkový olej Kat. č. 130205 „N“ | Pri pre-vádzke buldozé-ra a kom-paktora | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchod-nej sieti | 0,1 | nie | 0,1 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.2 | Syntetické hydraulic-ké oleje kat. č. 130111 „N“ | Pri pre-vádzke buldozé-ra a kom-paktora | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchod-nej sieti | 0,025 | nie | 0,025 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.3 | Obaly obsa-hujúce zvyšky neb. látok alebo kontami-nované neb. látkami kat. č. 150110 „N“ | Pri pre-vádzke buldozé-ra a kom-paktora | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchod-nej sieti | 0,001 | nie | 0,001 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.5 | Absorbenty, fil.mater. vrátane olejových filt., handry na čistenie, och. odevy kont. neb. látkami kat.č. 150202 „N“ | Vzniká prevádz-kou skládkového buldo-zéra a kompak-tora | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,01 | nie | 0,01 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.6 | Olejové filtre kat.č. 160107 „N“ | Vzniká prevádzkou mecha-nizmov | odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,005 | nie | 0,005 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.7 | Olovené batérie kat.č. 160601 „N“ |  | Odvoz na zhodnotenie |  | 0,2 | nie | 0,2 | REDOX s.r.o. Lučenec |  |
| D4.1.8 | Žiarivky a iný odpad obsahujú-ci ortuť kat. č. 200121 „N“ | Prevádzkový objekt | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie | Výrobok schválený na predaj v obchodnej sieti | 0,001 | nie | 0,001 | odvoz na zneškodne- nie do zberného dvora v Senici |  |
| D4.1.9 | Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako 190702 kat.č. 190703 „O | Skládkovací priestor skladované v akumulačnej nádrži priesak. vôd | Dočasné skladovanie v akumulačnej nádrži priesako-vých vôd, postrekovanie skládky a a pri prebyt-ku odvoz do ČOV | Príloha č.21 | nezistené | nie | Neziste-né | Skládka odpadu | Príloha č. 23 |
| D4.1.10 | Zmesový komunálny odpad kat. č. 200301 „O“ | Prevádzkový objekt | Skládka odpadov | nestanovené | 0,05 | nie | 0,05 | Skládka odpadov | Príloha č. 23 |

- D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množ-stvo odpa-du za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.2.1 | 03 01 05 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 1 | nič | 1 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.2 | 03 03 08 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 34,4 | nič | 34,4 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.3 | 10 01 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 11,2 | nič | 11,2 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.4 | 15 01 02 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 8,5 | nič | 8,5 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.5 | 15 01 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 23,2 | nič | 23,2 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.6 | 17 01 07 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 4909,0 | nič | 4909,0 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.7 | 17 02 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 49,6 | nič | 36,6 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.8 | 17 05 04 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 36,6 | nič | 36,6 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.9 | 17 05 06 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 174,0 | nič | 174,0 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.10 | 19 12 04 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 0,8 | nič | 0,8 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.11 | 20 01 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 13,2 | nič | 13,2 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.12 | 20 02 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 47,8 | nič | 47,8 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |
| D4.2.13 | 20 03 01 | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | 1478,7 | nič | 1478,7 | Skl. odpadov Cerová | Príloha č. 23 |

D5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D5.1 | Strojná a dopravná technika | Rozhŕňanie a hutnenie privážaných odpadov buldozérom a kompaktorom. Doprava odpa-du prepravnými vozidlami. |  |  |  | nestanovená |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D5.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

D6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D6.1.1 | žiadny | žiadny |  |  |  | Žiadny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D6.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | Situácia M 1: 10 000 | 14. |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické pomery. Posudzované územie patrí do nížinnej klímy, do teplej klimatickej oblasti, k okrsku mierne vlhkému. Priemerná teplota vzduchu v júli presahuje 19° C, v januári – 2,8° C. Priemerná ročná teplota 8,6° C. Priemerný ročný úhrn zrážok v oblasti je 647 mm. Najviac zrážok pripadá na letné mesiace máj – august, najmenej na zimné mesiace január – marec. Výpar je najmenší v zimnom období. Na jar nastáva jeho rýchly vzrast v dôsledku zvýšenia teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch. Potenciálny výpar je 600 mm. Veterné pomery územia sú podmienené celkovou cirkuláciou ovzdušia nad Malými Karpatami a Záhorskou nížinou, na prúdenie vplývajú i Východné Alpy. Vo všeobecnosti prevládajú vetry SZ – JV smeru. Sila vetra je prevažne 2-5 Beaufortovej stupne (°B). Silnejšie vetry (5 a viac °B) pripadajú najmä na severozápadné vetry. Nadmorská výška lokality je 209 ÷ 211 m n.m., s úklonom územia na severozápad. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Lokalita skládky odpadov nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability, nachádza sa mimo prírodných rezervácií, genofondovo významných lokalít i chránených krajinných oblastí. Nezasahuje ani do ochranných pásiem vodných zdrojov. Podzemné rozvody a objekty sa na území stavby nenachádzajú. Najbližšia obytná zástavba sa vyskytuje vo vzdialenosti viac než 700 m. Povaha danej skládky nevytvára predpoklady pre súčasné, resp. potenciálne znečistenie prekračujúce hranice Slovenska. Najbližšie povrchové vody sú vo vzdialenosti cca 500 m pod skládkou (Rudava – využívaná pre poľnohospodárske účely); doteraz nebola preukázateľne kontaminovaná. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Záujmové územie sa nachádza v geomorfologickej oblasti Záhorskej nížiny, celku Borskej nížiny, v oddieli Podmalokarpatskej zníženiny; leží v extraviláne obce Cerová-Lieskové, zhruba 300 m severne od okraja obce. Reliéf územia je polygenetický, stupňovito pahorkatinný, s tendenciou poklesu smerom k rieke Morava. Skládka TKO bola vybudovaná v umelej terénnej depresii, ktorá vznikla pri terénnych úpravách pri výstavbe železničnej trate za II. svetovej vojny. K dokončeniu výsavby železnice však nedošlo. Územie depresie bolo zarastené stromami a krovím a trvale podmočené. Na južnom okraji lokality skládky sa nachádzala už existujúca skládka komunálneho odpadu. Išlo prakticky o „divokú“ neorganizovanú skládku, bez patričného konštrukčného zabezpečenia, ktoré by zamedzilo kontaminácii horninového prostredia a podzemných vôd. Na SV okraji sa nachádza športový areál. Na západnom a východnom okraji vybudovanej skládky sú poľnohospodársky obrábané pozemky. Na S okraji sa nachádza cestný násyp. Prístupová cesta vedie z obce Cerová smerom na Brezinu. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát sa záujmové územie nachádza v jednotke: I. rádu – 9 – Vnútrohorské panvy a kotliny II. rádu – 9A - Viedenská panva III. rádu - 9AA - Senická časť Senická časť predstavuje severovýchodnú okrajovú časť rozsiahlej medzihorskej superponovanej depresie Viedenskej panvy. Viedenská panva je pôvodu bádenského. Stavbu panvy ovplyvnila predovšetkým stavba a morfológia podložia. Na jej genézu je viacero názorov, podľa Budaja /1967/ vznikla na križovaní hlboko založených tektonických švoch – lineamentoch. Podložie panvy je štruktúrne heterogénne. Ráz stavby panvy je daný syngenetickou poklesovou tektonikou. Panvu vypĺňajú až niekoľko tisíc metrov mocné terciérne prevažne morské sedimenty, v dôsledku zaplavovania oblastí po celú dobu morom. Prvá záplava zasiahla oblasť panvy v spodnom burdigale. Kulminácia subsidencie bola v bádene a sarmate, kedy rýchlosť sedimentácie dosiahla hodnôt až nad 20 cm za 100 rokov /Vass, 1995/. Na území panvy je vyvinutý celý vrstevný sled neogénu s výnimkou akvitánu, aj keď s četnými hyátmi. Stavba panvy je zložitá, laterálne aj vertikálne premenlivá. Panva je rozčlenená množstvom zlomov, prevažne syngenetických do elevácií a depresií, ktoré zväčša sledujú karpatský smer SV – JZ. Podľa členenia na tektonické celky /Buday, 1962/ sa záujmové územie nachádza v „Lakšárskej elevácii“, obmedzené mikulášsko-brezovským a jablonickým zlomom. Poklesávanie panvy sa značne spomalilo koncom panónu, more začalo ustupovať, zanechávajúc za sebou systém prietočných jazier. Na záujmovom území bezprostredne v podloží kvartéru ležia pelitické sedimenty vrchného helvétu /karpatskej formácie/ - v šlírovej fácii. Ide o zelenosivé a sivé, väčšinou slabo až jemne piesčité, na vrstevnatých plochách jemne až silne sľudnaté, polopevné vápnité íly s popraškami až milimetrovými vložkami jemnozrnných pieskov. Zrnitostne ide o veľmi pestré piesočnato-hlinito-ílovité zeminy. Na prevažnej časti územia ležia v hĺbke okolo 0,5 m p.t. V kvartéri pokračovala na území Viedenskej panvy diferenciácia pozdĺž zlomov a erozívno–denudačná modelácia reliéfu a akumulácia kvartérnych sedimentov. To vtislo nížine dnešný ráz. Nížina sa rozčlenila na širokú rovinu poriečnej nivy Moravy, s malou energoiu reliéfu, a nízke terasy pozdĺž vodného toku a na pahorkatinový stupeň pri pohorí Malých Karpát /Nemčok, 1982/ Kvartérny pokryv záujmového územia predstavujú proluviálne sedimenty. Petrograficky ide o stredozrnné piesky s hlinitou prímesou. Ich mocnosť je veľmi malá – okolo 1 m. Na nich je vyvinutý pôdny horizont humusovitých hlín. Z geodynamických javov je v záujmovom území zastúpená seizmicita - dosahuje v predmetnom území 8o M.C.S. Hydrologické pomery Viedenskej panvy sú zložité, s výskytom rôznych druhov podzemných vôd, viazaných a rôzne geologicko-tektonické celky. Príčinou zložitých hydrogeologických pomerov je geologická stavba panvy, s jej rozčlenením na samostatné tektonické celky elevácií a depresií. Podzemné vody sú viazané jednak na kvartérne pokryvné útvary s plytkým obehom podzemných vôd, jednak na predkvartérne /neogénne/ sedimenty s hlbokým obehom podzemných vôd. Vrtmi na území lokality bola hladina podzemnej vody narazená v rôznej nepravidelnej hĺbke a aj úrovní pod terénom. Jedná sa o polohy piesčitých hlín, ktorých kf je rádove10-7 až 10-8 m.s-1. S ohľadom na nízku priepustnosť sa z vodohospodárskeho hľadiska nejedná o významnmný kolektor podzemných vôd. Ílovité polohy neogénu s kf v rozsahu 10-9 až 10-10 m.s-1 predstavujú z hydrogeologického hľadiska izolátor. Smer prúdenia podz. vody od JV na Sz až od V na Z. To poukazuje na generálne odvodňovanie územia riekou Rudavou, ktorá sa vlieva do rieky Moravy. Podľa tohto sa záujmové územie nachádza v čiastkovom povodí Dolnej Moravy. Hydraulický spád prúdenia podzemnej vody je I = 0,088. Podzemná voda prúdi v horninovom prostredí neogénnych sedimentov prevažne v hĺbkach 1 až 5 m p.t. lokálne – na západnom okraji až v hĺbke okolo 10 m p.t. pričom na území depresie vystupuje až do úrovne terénu, čím je územie depresie trvale podmáčané. Podľa chemických rozborov je podzemná voda kontaminovaná v dôsledku existujúcej skládky, čo sa prejavuje jej bakteriologickou závadnosťou. Podľa mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov, okres: Senica, mierky 1:50 000, Danko, 1993, bolo územie lokality skládky hodnotené ako podmienečne vhodné. |  |
| 2.5 | Ostatné | denne sledovať množstvo zrážok a teplotu, údaje o smere a sile prevládajúceho vetra a vyparovaní počas prevádzky skládky (výsledky vyhodnocovať mesačne) |  |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E3.1 | Existujúca skládka komunálneho odpadu na okraji lokality bola po vybudovaní predmetnej skládky odpadov premiestnená do vybudovaných skládkovacích priestorov |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Emisie prachu: zvlhčovanie povrchu skládky postrekovaním priesakovej vody zo skládky, Emisie úletu: prekrývanie odpadu zeminou a inertným odpadom, pravidelné zbieranie úletov; Emisie skládkového plynu: plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na výrobu energie; nedosahuje hodnoty využiteľné pre výrobu energie ani pre spaľovanie. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Od začiatku prevádzkovania skládky podľa NV SR č.606/1992 Zb. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie prašnosti a úletov ma za následok vzhľadom k mimo sídelnému umiestneniu prevádzky zlepšenie estetického stavu okolitej prírody a poľnohospodársky obrábanej pôdy. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia dostupná technika, znižovanie úletov z hľadiska prekrývania odpadu je z hľadiska účinnosti postačujúca (hlavnú zložku zneškodňovaného odpadu tvorí stavebný odpad – 72,3%). |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. Emisie úletov po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Žiadne |

F2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Emisie úletu: Pri nezmenenej skladbe zneškodňovaného odpadu žiadne návrhy. Emisie skládkového plynu: vzhľadom k tvorbe plynu podľa výsledkov jeho monitoringu vybudovanie odplyňovacích šachiet a po uzatvorení skládky, kedy bude zaručené, že skládkový plyn uniká len cez odplyňovacie šachty a z hľadiska časového min. 10 rokov, kedy je predpoklad tvorby plynu technicky využiteľného, sa v predstihu navrhne technológia využitia či bezpečného spálenia vznikajúceho plynu. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Emisie úletu : žiadne návrhy Emisie skládkového plynu – monitorovanie odplyňovacími šachtami : žiadne návrhy |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Emisie skládkového plynu – tvorba plynu najmä v severnej časti skládky (výsledky monitoringu) |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Emisie skládkového plynu: zabránenie nekontrolovanej explózii metánu |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Neudaná |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zatiaľ voľný únik cez odplyňovacie šachty, neskôr podľa výsledkov monitoringu bezpečné spálenie alebo využitie |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú. |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Od začiatku riadenej prevádzky skládky |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Odpad kat.č. 190703 – priesaková kvapalina: tvorba sa znižuje postrekovaním na povrchu skládky, čím dochádza k prirodzenému výparu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom zrení skládky, čím sa podporuje fermentačný proces biologického rozkladu odpadu. Zároveň sa znižuje potencionálna prašnosť, možnosť úletov z povrchu skládky a podporuje rozklad biologických zložiek v odpade. Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní skládky sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je z dôvodu prevádzkovania techniky zabezpečujúcej skládkovanie nevyhnutný. Zneškodňovanie týchto odpadov je vykonávané v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie množstva odpadu kat.č. 190703 polievaním povrchu skládkového telesa má za následok zníženie množstva priesakových kvapalín a zlepšenie zhutnenia odpadov zneškodňovaných na skládke |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Neudané |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | V súčasnosti sú vybudované objekty určené na nakladanie s priesakovými kvapalinami – prečerpávanie priesakových kvapalín z akumulačnej šachty na skládku. Prevádzkovanie uvedeného systému predstavuje náklady na elektrickú energiu pre čerpadlo. |

- G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, vzduch, príroda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Stav realizácie – vypracovaná a schválená PD uzatvorenia a rekultivácie skládky, priebežné budovanie prvej vyrovnávacej a prekrývacej vrstvy v rozsahu konečného tvaru skládkového telesa. Realizácia sa bude vykonávať priebežne počas prevádzkovania skládky do doby ukončenia prevádzky – predpoklad do roku 2015 (POH Trnavského kraja). |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Uzatvorenie a rekultivácia skládky. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uzatvorením a rekultiváciou skládky sa už atmosferické zrážky nedostanú do telesa skládky, budú odtekať po povrchu skládkového telesa, nebudú vylúhovať znečistenie z uloženého odpadu. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Zníženie vzniku priesakovej kvapaliny cca o 90 - 95 %. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Náklady na celú rekultiváciu skládky aj s monitorovaním po uzavretí skládky podľa prepočtu je k 31.12.2001 7 386 119,- Sk. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda, vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Skládka odpadov Cerová |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Podzemné vody: vrty C-1, C-2, C-3 priesaková kvapalina – RN |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Podzemná voda: odber z monitorovacej sondy C-1 nad skládkou, z C-2 a C-3 pod telesom skládky Priesaková kvapalina: odber z RN Vzorky boli odoberané pomocou ponorného čerpadla do sklenených vzorkovníc (postup podľa STN EN ISO 5667-3) a následne analyzované v laboratóriu SAŽP Banská Bystrica, centre odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Bratislava Skládkový plyn: vzorky odoberané v podpovrchových sondách v hĺbke 0,6÷1,2 m prenosným analyzátorom plynov MX-21 plus. - spoločnosťou SENSOR s.r.o. Bratislava |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podzemná voda : sonda C-1 – 2 x ročne sonda C-2 – 2 x ročne sonda C-3 - 2 x ročne Priesaková kvapalina: RN - 4 x ročne Skládkový plyn : 2 x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Stanovené Rozhodnutím Obvodného úradu v Senici, odboru zložiek životného prostredia – Príloha č. 7 a 8. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Podzemná voda: 2 x ročne (pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, rozpustný kyslík, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy a hladina). Priesaková voda: 4 x ročne (pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, NH4) Skládkový plyn : 2 x ročne ( CH4,CO2, O2. H2S, H2). |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Podzemná voda: 2 x ročne – spôsob odberu ponorným čerpadlom do sklenených vzorkovníc Metóda merania: PP-NH4 (STN ISO 6778), PP-kovy (STN EN ISO 11885), PP-CHSK (STN EN ISO 8467), PP-rozp.O2 (STN EN 25814), PP-NEL (STN 830540-4), PP-tenzidy (STN EN 903) Priesaková voda: 4 x ročne, spôsob odberu ponorným čerpadlom do sklenených vzorkovníc Metóda merania: PP-NH4 (STN ISO 6778), PP-CHSK (STN EN ISO 8467) Skládkový plyn: Metóda nie je stanovená. Odber sa vykonáva podľa internej metódy spracovateľa monitorovania skládkových plynov. |
| 1.9 | Analytické metódy | V zmysle platných STN |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Skládkový plyn – prenosný analyzátor plynov - príloha č.22 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Podzemná a priesaková voda: SENSOR, spol. s r.o., RNDr. Ján Čapo, Nobelova 34, 831 02 Bratislava Skládkový plyn : SENSOR, spol. s r.o., RNDr. Ján Čapo, Nobelova 34, 831 02 Bratislava |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Podzemná voda, priesakové kvapaliny – laboratóriá: Slovenská agentúra životného prostredia, centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, odbor ekoanalytiky odpadov, Nobelova34, 831 02 Bratislava Skládkový plyn: SENSOR, spol. s r.o., RNDr. Ján Čapo, Nobelova 34, 831 02 Bratislava |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Podzemná voda, priesakové kvapaliny: Osvedčenie o akreditácii - nezistené z protokolu. Skládkový plyn : nevyžaduje sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Podzemná voda a priesakové kvapaliny sú odoberané v stanovených intervaloch podľa metodiky odberu a vzorky sú odovzdávané do laboratóriá vo forme Protokolu o analytickej kontrole. Údaje o vykonaných skúškach sú archivované v akredito-vanom laboratóriu a v sídle prevádzkovateľa skládky odpadov. Vyhodnotenie sa vykonáva po každej etape prieskumných prác a grafické vyhodnotenie výsledkov sa vykoná po každom roku monitorovania s vyhodnotením predchádza-júceho vývoja kvality podzemných a povrchových vôd. Údaje sú odovzdávané 1 x príslušnému OÚ Senica, odboru ŽP. Skládkový plyn: údaje z meraní na lokalite sa vyhodnocujú v správe vo výstupe – Monitoring skládkového plynu na skládke nie nebezpečného odpadu Cerová Údaje sú archivované u spracovateľa merania a pre-vádzkovateľa skládky odpadov. Údaje sú odovzdávané 1 x príslušnému úradu štátnej správy, odboru ŽP. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Žiadny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Žiadny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.8 | Analytické metódy | Žiadny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Žiadny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Žiadny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Žiadny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Žiadny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Žiadny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Žiadny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Skládka odpadov : Skládkovacie priestory sú tesnené umelou tesniacou bariérou – fóliou HDPE hr. 1,5mm, nakoľko lokalita skládky bola podmienečne vhodná pre budovanie skládky TKO a geologický prieskum preukázal umiestnenie skládky v smere prúdenia podzemných vôd. Podložie ako také predstavuje prirodzenú bariéru proti prieniku výluhov do podložia skládky s kf = 10-7 ÷ 10-10 m.s-1. Spodná úroveň telesa skládky leží nad úrovňou hladiny podzemných vôd. -ochrannú vrstvu fólie tvorí piesok hr. 0,3÷0,4 m - drenážnu vrstvu tvorí riečny štrk hr. 0,2 m | Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný : (§26 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z) Nepriepustnosť podložia skládky : kf  1,0.10-9, hrúbka  1 m ak nevyhovuje podložie umelo sa doplní : - minerálne tesnenie (2x25 cm) s kf  1,0.10-9 - fólia HDPE hr. 1,5 mm, - ochranná vrstva – piesok alebo štrk do veľkosti zŕn 8mm hr.0,2m alebo vhod-ná geotextília - drenážna vrstva fr.16-32 mm hr. 0,3 m | Skládka bola budo- vaná v súlade s NV SR č. 606/1992 Zb., príloha č.5 a STN 838101. Plošná dre-náž je vybudovaná v súlade s platnou le-gislatívou v čase vý-stavby skládky v hr. 200 mm, ochranná vrstva piesku je hr. min. 0,3m. Podľa sú-časných predpisov sa vyžaduje drenážna vrstva v hr.0,5 m. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Skládka odpadov, zostávajúca kapacita : 65 583 m3 množstvo odpadu : 6788 t/rok (r.2003) objemová hmotnosť uloženého odpadu : 0,72 t/m3 | Skládka odpadov : kapacita : 95 000 m3 max.množstvo odpadu za rok: neudané objemová hmotnosť uloženého odpadu: 1,0 t/m3 | Dosahovaná obje-mová hmotnosť ulo-ženého odpadu bola dosahovaná hutnia-cou technológiou skládkového buldozéra |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Prevádzka skládky : Pracovníci: 55 l/deň/osobu Ostatné : - | Prevádzka skládky : Pracovníci: 120 l/deň/os. Ostatné: - | Šetrenie vodou – zodpovedný prístup zamestnancov |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Prevádzka skládky : Ročná spotreba el. energie: 15 457 kWh PHM: 5000 l nafty | Prevádzka skládky : Ročná spotreba podľa proj. dok: neudaná | Vybavenosť a pre-vádzka zariadenia - čerpanie, osvetlenie, vykurovanie |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Monitorovací systém : Meteorologické údaje : Sledujú sa: množstvo zrážok, teplota vzduchu, smer a sila vetra a vyparovanie. Emisné údaje : Množstvo a zloženie priesakových kvapalín – sleduje sa 4 x ročne: pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, NH4 Zloženie skládkového plynu sa sleduje 2 x ročne (CH4, CO2, H2S, O2). Podzemné vody : 3 sondy – 2 x ročne. Rozbory sa vykonávajú v rozsahu analýz: pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, rozpustný kyslík, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy a hladina | Meteorologické údaje : Získavajú sa z údajov meraných SHMÚ. Emisné údaje : Množstvo a zloženie priesakových kvapalín sa sleduje 4 x ročne v stanovenom rozsahu (v zmysle rozhodnutia OÚ Senica, odbor ŽP). Potenciálne emisie plynov – zloženie sa sleduje 2 x ročne (v zmysle rozhod-nutia OÚ Senica, odbor ŽP). Podzemné vody : Min. vykonávanie roz-borov z 3 sond ( 1 sonda nad skládkou a 2 sond pod skládkou) 4 x ročne v rozsahu analýz podľa rozhodnutia OÚ Senica, odboru ŽP. | Meteorologické údaje: Získavajú sa z údajov meraných SHMÚ. Emisné údaje : Množstvo priesako-vých vôd a zloženie sa sleduje v súlade s platnými legisla-tívnymi predpismi. Potenciálne emisie plynov sa sledujú v súlade s vydaným Rozhodnutím OÚ Senica, odbor ŽP. Podzemné vody : Rozbory kvality podzemných vôd sú vykonávané v súlade s vydaným Rozhod-nutím OÚ Senica, odbor ŽP. |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

I2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Zabezpečiť manipuláciu dovezením odpadu na miesto rozhrnutia buldozérom a jeho následné zhutnenie. Ukladanie a hutnenie odpadu sa bude vykonávať v zmysle výkresu zavážania, a to spôsobom tlačenia a upravovania odpadu smerom práce stroja nadol, príp. v rovinnej polohe, čím sa prevádzková spotreba nafty kompaktora i buldozéra bude pohybovať v nižších hodnotách. Ďalej budú týmto spôsobom šetrené aj pomocné suroviny na ich prevádzku (olejové a mazacie náplne). Spotreba vody je už v súčasnosti na nízkej hodnote. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Opatrenia prevádzkovania buldozéra a kompaktora ako aj organizácia prevádzkovania skládky sú už z časti realizované a budú postupne zavádzané priebežným navážaním odpadu. |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zavedením opatrení predpokladáme zníženie spotreby prevádzkových surovín ako prírodných zdrojov a ďalej sa znížia produkované emisie spalín činnosťou buldozéra. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | PHM: nezistené, závisí aj od množstva zneškodňovaných odpadov |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Vykurovanie prevádzkového objektu (zabezpečené výhrevným telesom – 1ks, 4 kW) a osvetlenie (3 ks) bude závisieť od zodpovedného prístupu zamestnancov, kontrolovaného nadriadeným pracovníkom. Úspora elektrickej energie využívanej na technologickú prevádzku (čerpadlo) bude riešená hlavne optimalizáciou prečerpávania priesakových vôd. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Opatrenia sú realizované priebežne. |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Minimalizovaná spotreba elektrickej energie. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je udaná |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| J3.1 | Výstavba a prevádzka skládky odpadov predstavuje zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň vždy prináša negatívny vplyv do krajiny, kde sa skládka odpadov postaví a prevádzkuje. Preto je dôležité dodržiavanie pravidiel pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, dodržaním technických noriem pri príprave a výstavbe zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, má prevádzka minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva. Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku. Technické riešenie skládky odpadov je v zmysle platnej legislatívy a na základe overených konštrukcií a materiálov a pri dodržaných podmienok pre realizáciu podľa schválenej projektovej dokumentácie riešenie, ktoré nemá predpoklad negatívneho vplyvu na zmenu kvality a znečistenia vôd sledovanej lokality v súvislosti s prevádzkovaním. Požiadavky na zachytenie výluhu z odpadu ako priesakovej vody pre zabránenie kontaminácie podložia sú základnými prioritami pre výstavbu a prevádzkovanie skládky odpadov. Zrealizovaná konštrukcia tesnenia a riešenie tvaru predmetnej skládky zodpovedá legislatívnym požiadavkám platným v SR. Akumulovaná priesaková voda sa rozstrekuje na povrchu odpadu, čím sa redukuje objem priesakovej vody výparom a intercepciou v odpade, znižuje sa prašnosť a úlet odpadu a zvlhčovanie napomáha zreniu skládkového telesa. Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – kompaktor a prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším bezpečnostným prvkom k predchádzaniu havárii je vybudované oplotenie a zabezpečovanie ochrany strážením prevádzky. Súčasťou ochrany prírody je kontrola a monitorovanie skládky odpadov, ktoré je zabezpečované v zložkách : - monitoring kvality podzemnej vody nad skládkou (1 sonda) a pod skládkou (2 sondy) - monitoring kvality priesakovej vody - monitoring tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením - sledovanie množstva tvorby priesakových vôd - vizuálna kontrola okolia skládky odpadov zameraná na stav životného prostredia |

- J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| J4.1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. |

- J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| J5.1 | Nie sú. |

J6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| J6.1 | Rozšírenie skládkovacích priestorov v zmysle územné-ho rozhodnutia | Rozšírenie existujúceho objektu -pokračujúci existujúci vplyv na ŽP | Cca rok 2015 |

- J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| J7.1 | Žiadne. |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky : - Odplyňovacia vrstva štrku – štrk, frakcia 16 – 32 mm, hr.300 mm - Separačná geotextília min. 400 g/m2 - Uzatváracia tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm), s koeficientom filtrácie kf max = 10-9 m.s-1 - Separačná geotextília min. 400 g/m2 - Drenážna vrstva - vhodná zemina hr. 500 mm - Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm - Vegetačný kryt – zatrávnenie Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po stanovenú dobu 30 rokov. Monitorovanie sa bude vykonávať v rozsahu: Podzemné vody : 3 sondy, každých 6 mesiacov Rozbory sa vykonávajú v rozsahu analýz: pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, rozpustný kyslík, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy a hladina vody. Množstvo priesakových vôd – sleduje sa každých 6 mesiacov. Zloženie priesakových kvapalín – sleduje sa 2 x ročne, v rozsahu pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, NH4. Potenciálne emisie plynov – zloženie sa sleduje každých 6 mesiacov v rozsahu (CH4, CO2, O2, H2S). Meteorologické údaje – množstvo zrážok, teplota a vyparovanie v mesačných súčtoch a priemeroch. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| L1 | ### Identifikácia žiadateľa: Obec Cerová ### Cerová 104 ### 906 33 Cerová Zdôvodnenie žiadosti. Predmetom žiadosti je pokračovanie prevádzky riadenej, povolenej skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný odpadu v katastri obce Cerová-Lieskové – na lokalite Brezina, na základe nových požiadaviek zákona č. 245 /2003 Z.z. Opis prevádzky a jej základných parametrov. Prevádzka skládky je zameraná na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, ktorý je taxatívne vymenovaný na tabuli vo vstupnej časti areálu skládky. Odpad je prijímaný v pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v roku 1997 v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov 3. stavebnej triedy. Vzhľadom k zmene legislatívy v roku 2001 (zákon č. 223/2001 Z.z a v.) bola skládka odpadov preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Skládka vyhovuje súčasným legislatívnym požiadavkám vzhľadom na prírodné vlastnosti lokality a technickú vybavenosť, ktoré chránia geofaktory životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi zneškodňovaných odpadov a prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Ide najmä o umelú tesniacu bariéru – fóliu HDPE a prirodzenú geologickú bariéru, ktoré bránia únikom priesakových vôd do podložia a okolia skládky, opatrenia brániace vstupu cudzích povrchových vôd do telesa skládky, odvodnenie priestoru pod telesom skládky, zachytávanie a odvádzanie priesakových vôd, hutnenie a prekrývanie odpadu inertnými zeminami a sústavné monitorovanie skládky. #### Opis vstupov do prevádzky Skládka Skládka odpadov k zabezpečeniu svojej činnosti potrebuje elektrickú energiu (15 457 kWh za rok 2003) a 5000 l nafty. Prevádzkou skládky sa produkujú množstva emisií prachu, úletov, skládkového plynu, priesakovej vody a odpadov. K znižovaniu negatívnych účinkov prevádzky na životné prostredie sa zabezpečuje používaním technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií a tvorby odpadov. Prevádzka nie je zdrojom žiadnych vibrácií a žiarení. Opis zdrojov znečisťovania.... Zdrojom znečistenia sú vlastné skládkované odpady, produkty ich rozkladu a interakcií, ako aj produkty skládkovej činnosti. Ide o priesakové vody, plyny, prach, zápach, vplyv dopravy. - priesakové vody – vďaka prítomnosti umelej a geologickej bariéry, neprítomnosti hydrogeologického kolektora nedochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolia - plyny – sú monitorované, merané, voľne unikajú z povrchu skládky - prach – odpad sa kropí, zalieva, okolie nie je ovplyvňované - zápach – organický odpad sa denne prekrýva a hutní, čím sa intenzita pachov eliminuje a širšie okolie prakticky neovplyvňuje. Doprava – vibrácie a prašnosť z dopravy pri danej frekvencii vozidiel nepredstavuje pre obyvateľov na dovoznej trase ovplyvnenie pohody ŽP, ani neohrozuje zdravie obyvateľov. Opis monitoringu. Na skládke sa v súlade s legislatívou a STN 83 8103 monitoruje kvalita priesakovej kvapaliny v akumulačnej šachte, vplyv skládky na podzemné vody (pozorovacie vrty – 3 ks, 1 nad a 2 pod skládkou). Množstvo a kvalita tvoriaceho sa plynu je monitorovaná 2 krát do roka meraním z podpovrchových sond. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami. - podmienečná vhodnosť prírodných podmienok a situovania skládky - kvalita stavebno-technických opatrení zabezpečujúcich funkčnosť a bezpečnosť skládky z hľadiska ochrany životného prostredia, v zmysle platnej legislatívy - dodržiavanie technológie skládkovania, resp. prevádzkového poriadku Prírodné podmienky danej lokality sú podmienečne priaznivé. Pod skládkou je prítomná nepriepustná, prirodzená geologická bariéra s koeficientom priepustnosti 1.10-7 ÷ 10-10 m.s-1 , doplnená umelou tesniacou bariérou – fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Geologický prieskum preukázal umiestnenie lokality v smere prúdenia podzemných vôd – tieto sú zachytené drénom a odvedené mimo územia a zamokrené pôvodné územie – tieto vody sú taktiež oddrénované a odvedené mimo skládky. Priaznivá je morfológia územia, pozícia voči okoliu atď. Skládka je vybavená všetkými nevyhnutnými objektami podľa STN 83 8102 – Navrhovanie skládok, ktoré sú vybudované v súlade so súčasnými požiadavkami legislatívy. Pri prevádzkovaní skládky sa využívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu negatívnych vplyvov skládky, počnúc vážením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným ukladaním, zhutňovaním, kropením, prekrývaním. Prevádzka navrhnutými a pripravovanými opatreniami v prevádzke najmä opatrení na hospodárne využívanie palív, minimalizovanie úletov a na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov chce zabezpečiť ešte bezpečnejšie a energeticky menej náročnejšie ukladanie odpadov na skládke odpadov. Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný objekt „Uzavretie a rekultivácia skládky“. Účelom objektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami, a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. |

### M	Návrh podmienok povolenia

M1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M1.1 | Základným opatrením pre ochranu životného prostredia je prevádzkovanie vybudovaných skládkovacích priestorov, podľa najlepšie dostupných technológií (BAT) v zmysle platných zákonov pre budovanie skládok odpadov a príslušných noriem. | Už vybudované |
| M1.2 | Dodržiavať všetky ustanovenia schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.3 | Dobudovať umývaciu rampu na čistenie kolies | Do 31.12.2006 |
| M1.4 | Ochranu ovzdušia zabezpečovať podľa možností zvlhčovaním povrchu skládky rozstrekovaním priesakovej vody a prekrývaním ukladaných odpadov zeminou a inertným odpadom. | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.5 | Ochranu podzemných vôd zabezpečovať pravidelným sledovaním jej kvality cez vybudované sondy C-1 nad skládkou a C-2 a C-3 pod skládkou | Počas prevádzkovania aj po uzatvo-rení skládky |
| M1.6 | Monitorovať zloženie a množstvo priesakovej kvapaliny | Počas prevádzkovania aj po uzatvo-rení skládky |
| M1.7 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí skládky odpadov | Počas prevádzkovania skládky |
| M1.8 | Vykonať uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. | Po ukončení prevádzky |
| M1.9 | Monitorovanie kvality podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním v monitorovacích sondách C-1 nad skládkou a C-2 a C-3 pod skládkou, sledovať výšku hladiny podzemných vôd v monitorovacích sondách | Po ukončení prevádzky |
| M1.10 | Sledovať kvalitu a množstvo skládkového plynu po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov, zabezpečiť jeho nezávadné odvádzanie zo skládkového telesa, prípadne zabezpečiť nezávadné zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou pre zneškodnenie skládkových plynov. | Po ukončení prevádzky |

M2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.2 | nie |  |  |  |  |  |

M3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M3.1 | Technické riešenie a prevádzka skládky nie nebezpečných odpadov Cerová-Brezina predstavuje z hľadiska použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia pred vplyvom zneškodňovaných odpadov. Dodržiavanie pravidiel pre organizované prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok legislatívnych predpisov a technických noriem, prenesených do rozhodnutí a súhlasov povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na prevenciu znečisťovania. Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku. Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – kompaktor, pravidelným prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou a pravidelným polievaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie prevádzky a zabezpečovanie ochrany zaškolenou stráženou službou. | Počas prevádzkovania skládky |

- M4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M4.1 | Odpad kat. č. 190703: tvorba priesakových kvapalín sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu odpadu. Odpady kat. č. 130205, 150202, 160107, 200301 sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je rovnomerný z dôvodu prevádzkovania nevyhnutnej techniky (buldozér, kompaktor, obsluha skládky) zabezpečujúcej skládkovanie a jej prevádzkovaním vznikajú nevyhnutné odpady. Odpady, ktoré to umožňujú, sú zneškodnené podľa svojej kategórie v rámci dohodnutých zmlúv na zneškodnenie predmetných odpadov. | Počas prevádzkovania skládky |

M5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M5.1 | Hospodárenie s elektrickou energiou na technologickú prevádzku (čerpadlo) bude riešené hlavne optimalizáciou likvidácie priesakových vôd - jedná sa o efektívne postrekovanie s dôsledkom zvýšenia výparu z povrchu skládky a intercepciou kvapalín v odpade na základe vyžitia potencionálnych hydroskopických vlastností skládkového telesa a klimatických podmienok územia a kontrolnou činnosťou nadriadených pracovníkov. Hospodárenie s elektrickou energiou pre vykurovanie a osvetlenie bude riešené zodpovednosťou pracovníkov a kontrolnou činnosťou zo strany vedenia zariadenia. | Počas prevádzkovania skládky |

M6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M6.1 | Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom. | Počas prevádzkova-nia aj po uzat-vorení skládky |

M7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M7.1 | Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia. | Nie sú. |

M8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| M8.1 | Skládka odpadov v súčasnosti nevykazuje významný stupeň znečistenia v porovnaní s platnými limitmi pre ukazovatele kvality podzemných vôd, ktorý by vyžadoval sanačné opatrenia. Pre posúdenie vývoja kvality podzemných vôd je rozhodujúce zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu postupovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. | Počas prevádzkovania aj po uzatvorení skládky |

M9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Počas prevádzky |
| M9.1 | Ochranu kvality podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním cez vybudované sondy C-1 nad skládkou a C-2 a C-3 pod skládkou v intervale polročne v zložení pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, rozpustný kyslík, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy. Pred odberom vzoriek podzemnej vody vykonať zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách. Na základe dlhodobého sledovania kvality podzemných vôd je možné doporučiť upravenie rozsahu sledovaných parametrov a vylúčiť zo sledovania parametre, ktoré nevykazujú významné hodnoty, nachádzajú sa v rovnakých koncentráciách nad aj pod skládkou alebo vykazujú hodnoty pod prahom merateľnosti. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.2 | Monitorovať množstvo a zloženie tvorby priesakovej kvapaliny 4 x ročne v zložení pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, NH4. Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.3 | Zloženie a koncentráciu skládkového plynu v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2, H2S. Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a po každom vyhodnotení výsledku monitoringu 1 x ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.4 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky skládky v intervale 1 x polročne. Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR. |
|  | Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov |
| M9.5 | Ochranu kvality podzemných vôd monitorovať po dobu 30 rokov sledovaním vo vybudovaných sondách C-1 nad skládkou a C-2 a C-3 pod skládkou v stanovených intervaloch rozhodnutím ObÚ v Senici, odboru zložiek ŽP v parametroch ako pri súčasnej prevádzke, prípadne v odôvodnene upravenom rozsahu (pH, elektrická vodivosť, zápach, farba, zákal, rozpustný kyslík, CHSKMn, NH4, As, Ni, Cu, NEL, anionaktívne tenzidy). Pred odberom vzoriek podzemnej vody vykonať zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.6 | Monitorovať množstvo a zloženie tvorby priesakovej kvapaliny 2 x ročne v zložení pH, vodivosť, pach, farba, zákal, teplota, CHSKMn, NH4. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.7 | Zloženie a koncentráciu skládkového plynu v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2, H2S. Výsledky monitorovania archivovať a graficky spracovávať u prevádzkovateľa a výsledky po každom vyhodnotení monitoringu s porovnaním celého vývoja sledovaných parametrov odovzdávať príslušnému IŽP SR. |
| M9.8 | Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky skládky v intervale stanovenom v prílohe č.15 vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. Prípadné zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR. |

M10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| M10.1 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku nie sú. V prípade havarijných stavov sa prevádzka riadi podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| N1 | Obec Cerová, 906 33 Cerová Obvodný úrad v Senici, odbor zložiek životného prostredia, Vajanského 17, 905 01 Senica |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:   		        					   Dátum  :     február  2012

....................................................

p. Vladimír Jánoš

starosta obce

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

P1.   Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P1.1 | Žiadne |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| P1.2 | Žiadne |

P2. 	Ďalšie doklady

| P. č. | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Výpis zo živnostenského registra a koncesná listina |  |  |  |  | 1. |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.2 | Geometrický plán |  |  |  |  | 2. |
| P2.3 | Kópia z katastrálnej mapy |  |  |  |  | 3. |
| P2.4 | Výpis z listu vlastníctva č.705-čiastočný |  |  |  |  | 4. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia. |  |  |  |  |  |
| P2.5 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním - skládka TKO Cerová, č.j.: ODA-2579-97/1040-SAL, vydaný dňa 30.06.1997, vydaný OÚ v Senici, odbor ŽP |  |  |  |  | 5. |
| P2.6 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Cerová, č.j.: ODA-1788/2001-CHO, vydaný dňa 18.12.2001, vydaný OÚ v Senici, odbor ŽP |  |  |  |  | 6. |
| P2.7 | Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Cerová, č.j.ODA-1103/2002-CHO, vydaný dňa 24.06.2002 OÚ v Senici, odbor ŽP |  |  |  |  | 7. |
| P2.8 | Zmena rozhodnutia na súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Cerová a schválenie PD na uzavretie skládky odpadov, č.j.ODA-502/2004-CHO, vydaný dňa 07.06.2004 ObÚ ŽP v Senici, odbor zložiek ŽP |  |  |  |  | 8. |
|  | Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia. |  |  |  |  |  |
| P2.9 | Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky TKO Cerová, č.j.: ODA-2193-97/1039-SAL, vydaný dňa 10.06.1997 OÚ v Senici, odbor ŽP |  |  |  |  | 9. |
| P2.10 | Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Cerová, č.j.: ODA-965/2002-JAR, vydaný dňa 08.07.2002 OÚ v Senici, odbor ŽP |  |  |  |  | 10. |
| P2.11 | Rozhodnutie o umiestnení stavby Skládka TKO Cerová, č.j. S-766/91-Mš, vydané dňa 24.09.1991 |  |  |  |  | 11. |
| P2.12 | Stavebné povolenie pre stavbu Skládka TKO Cerová, č.j. S-851/91-Mš zo dňa 03.12.1991, vydané ObÚ ŽP v Senici |  |  |  |  | 12. |
| P2.13 | Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby Skládka TKO Cerová – 1.časť, č.j. S-97/688-NOS zo dňa 07.05.1997, vydaný OÚ, odbor ŽP v Senici |  |  |  |  | 13. |
| P2.14 | Situácia širších vzťahov M 1.10 000 |  |  |  |  | 14. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.15 | Skládka TKO Cerová-Lieskové, jednostupňový projekt, 08.1991 |  |  |  |  | 15. |
| P2.16 | Skládka TKO Cerová-Lieskové, doplnok k PD, 11.1991 |  |  |  |  | 16. |
| P2.17 | Cerová - skládka komunálneho odpadu, Uzavretie a rekultivácia skládky, 12.2001 |  |  |  |  | 17. |
| P2.18 | Cerová - skládka odpadov, odborný posudok v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. a vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. |  |  |  |  | 18. |
| P. č. | Prevádzková dokumentácia |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.19 | Prevádzkový poriadok, 09. 2011 |  |  |  |  | 19. |
| P2.20 | Plán opatrení na pre prípad havarijného zhoršenia kvality podzemných vôd (Havarijný plán) |  |  |  |  | 20. |
| P2.21 | Zmluvy na zneškodnenie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzke zariadenia |  |  |  |  | 21 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.22 | Cerová – zhodnotenie monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za roky 2005 - 2010 |  |  |  |  | 22. |
| P2.24 | Cerová – monitoring skládkového plynu za roky 2005 - 2010 |  |  |  |  | 24. |
| P2.25 | Cerová – skládka odpadov, evidencia zneškodnených odpadov od začiatku prevádzky |  |  |  |  | 25. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.23 | Bloková schéma prevádzky a toku surovín |  |  |  |  | 23. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.26 | Bankový výpis |  |  |  |  | 26. |