Č.j.:2282/270/OIPK/470380105/2005/Pe                                          Banská Bystrica dňa 20.02.2006

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov          a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1, bod č. 7, písm. b) bod č. 3, bod č. 6 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba keramických výrobkov“

Dinas Banská Belá, a.s

966 15 Banská Belá

okres Banská Štiavnica

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                           Dinas Banská Belá, a.s

sídlo:                                             966 15  Banská Belá

IČO:                                              36 042 498

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Banská Belá  na  parcelách  KN číslo 1984,1985,1986/1,1986/6, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutia o  povolení stavby vydaného Okresným národným výborom v Banskej Štiavnici č. 23/1952 – taj./XI. zo dňa 16.07.1952, do užívania uvedená rozhodnutím Ministerstva hutného priemyslu a rudných baní v Prahe zo dňa 14.12.1956.

Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

1. udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2. určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1. povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,

2. udelenie   súhlasu   na   vykonávanie   činností,     ktoré   môžu  ovplyvniť    stav      povrchových

a podzemných vôd.

I.        Údaje o prevádzke:

A.       Zaradenie prevádzky

- 1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3. 5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3  a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m 3.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P  prevádzky  je:   104.11.

b)         Ostatné   priamo  s   tým  spojené  činnosti,    ktoré   majú  technickú nadväznosť na činnosti

vykonávané  v  tom  istom  mieste,  ktoré  môžu  mať  vplyv   na   znečisťovanie    životného

prostredia.

2.         Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona  č. 478/2002 Z. z.  o  ochrane ovzdušia  a   ktorým  sa  dopĺňa

zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v   znení  neskorších   predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,  o  technických požiadavkách  a  všeobecných  podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,   o  kategorizácii  zdrojov   znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu,  keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo pri objemovej kapacite pecí väčšej ako 4 m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg.m-3.

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. 	Charakteristika prevádzky

- 1.1	Dátum začatia prevádzky: rok 1956

- Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

- 1.2       Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území obce Banská Belá na pozemkoch, ktoré sú  evidované              v registri C ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa.

1.3       Projektovaná kapacita prevádzky:

- prípravňa hmôt   10 t/hod

- lisovňa                11 t/hod

- komorové pece  160 m3 s hustotou vsádzky  580 až 770 kg/m3

- výroba bázických žiaruvzdorných výrobkov  96 t/deň , 24 000 t/rok.

2.         Opis prevádzky:

Dinas Banská Belá, a.s., 966 15 Banská Belá vyrába feolitové tepelno akumulačné stavivá                      zo železných rúd, žiaruvzdorné tvarové stavivá dinasové z kremičitých surovín a z magnezitových slinkov alebo brikiet, šamotové stavivá z lupkov a ílov a zrnité hmoty na báze šamotových a kremencových surovín.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

hlavná prevádzková budova (prípravňa hmôt, lisovňa, komorové pece), rozvody pitnej vody, rozvody priemyselnej vody, kanalizácia splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd (chladiacich), kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku, stáčanie a skladovanie sulfitového výluhu  a vápna.

Vstupné suroviny (magnezitové slinky, železná ruda, šamotové lupky, íly) a pomocné materiály používané pri výrobe stavív sú do prevádzky dopravované nákladnou železničnou dopravou a automobilovou dopravou. Spoločnosť má aj vlastnú surovinovú základňu kremenca. Vyťažený kremenec sa dopravuje do prevádzky nákladnou automobilovou dopravou.

Železná ruda, kremenec a  kusový íl je skladovaný na krytých skládkach v areáli prevádzky, magnezitové slinky a šamotové lupky sú skladované v oceľových a betónových zásobníkoch, magnezitová múčka a mleté íly sú skladované v textilných alebo papierových obaloch obsahu                   40 až 1200 kg uložených na paletách vo výrobnej hale. Dopravné trasy vstupných surovín, násypné a výsypné časti dopravníkov a sklzov sú zakapotované a odsávané. Prach vznikajúci pri skladovaní a doprave železnej rudy, magnezitových slinkov a šamotových lupkov je odsávaný a odlučovaný v textilnom odlučovači FV 4 (magnezitovej linky).

Prípravňa hmôt: V prípravni sa spracovávajú rudy podľa druhu vyrábaného výrobku (t.j. kremenec, magnezitové slinky, železná ruda, lupky a íly). Suroviny sa drvia na hrubú drť a melú na jemnú drť. Mletá surovina sa homogenizuje. V miešačoch sa k pracovnej hmote primieša sulfitový výluh a voda. Pri výrobe dinasových stavív sa pridáva aj vápenné mlieko.

Lisovňa: V lisovni sa lisovaním vo formách pod tlakom vyrábajú výlisky požadovaných tvarov, ktoré sa sušia v Kellerových sušiarňach teplom privádzaným z chladiacich komôr komorových pecí.

Komorové pece: tvorí 24 komôr, v  ktorých sa vypaľujú dinasové, feolitové, magnezitové a šamotové žiaruvzdorné stavivá. Vysušené tvarované stavivá sa zavážajú do jednotlivých komôr v množstve cca 80 až 130 t. Výpal stavív prebieha v troch fázach: fáza predohrievania do teploty 1 000 oC, fáza vypaľovania pri teplote 1 100 až 1450 oC podľa druhu stavív, fáza chladenia. Vypálené výrobky sa triedia, ukladajú na palety a expedujú k odberateľom. Komorové pece                         sú vyhrievané zemným plynom naftovým. V jednej komore je inštalovaných 12 plynových horákov, celkom v komorových peciach je inštalovaných 288 plynových horákov s celkovým inštalovaným príkonom horákov 21,8 MW. Za účelom efektívneho využívania tepla sú horúce spaliny                          z vypaľovacej komory využívané na predohrev v nasledujúcej komore a sekundárny vzduch z chladiacich komôr sa využíva pre spaľovanie vo vypaľovacej komore.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia z prípravne, lisovne a z komorových pecí a spôsob ich odlučovania je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) | Zaradenie ZL do triedy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magnezitová linka (príprava - drvenie a mletie) | textilný filter FV4 | 18,5 | A |
| 2 | Miešače č. 1až č. 3 | textilný filter FKC | 18,5 | A |
| 3 | Miešače č. 1 až č. 3 | elektrostatický filter | 18,5 | A |
| 4 | Miešače č. 4 a č. 5 | textilný filter FKC | 18,5 | A |
| 5 | Doprava hmoty k lisom a lisovanie | textilný filter FKC 8/280 | 18,5 | A |
| 6 | Komorové pece | - | 65 | A |

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely a v sociálnych zariadeniach používaná pitná voda z  verejného vodovodu prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Žiar nad Hronom na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom. Odber vody z verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomerom). V prevádzke                      je na pitné účely a v sociálnych zariadeniach používaná aj podzemná voda. Podzemná voda                       je zachytávaná štyrmi pramennými zárezmi a gravitačným vodovodom vo vlastníctve prevádzkovateľa odvedená do vodojemu objemu 50 m3, z vodojemu je gravitačným vodovodom privedená do spotrebisko. Odber podzemnej vody je meraný vodomerným zariadením (vodomerom).

Pre priemyselné účely (pri výrobe žiaruvzdorných stavív a na chladenie) je používaná povrchová voda z Halčianskej vodnej nádrže. Povrchová voda z Halčianskej vodnej nádrže je odoberaná podtlakom oceľovým potrubím so sacím košom. Následne je povrchová voda gravitačným vodovodom privedená do spotrebiska. Množstvo povrchovej vody z Halčianskej vodnej nádrže                         nie je meraný samostatným vodomerným zariadením.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody z  chladenia ventilátorov a vody z  povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky.                                     Splaškové odpadové vody a  priemyselné odpadové vody (chladiace) sú odvedené jednotnou kanalizačnou prípojkou odpadových vôd  do verejnej kanalizácie obce Banská Belá, ktorá odvádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), kde sú čistené na základe zmluvy s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Odštepný závod Žiar nad Hronom.

Vody z  povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvedené dažďovou kanalizáciou                                do recipientu Jasenica 7 vyústeniami v riečnych kilometroch 14.004, 14.097, 14.124, 14.151, 14.177, 14.222, 14.267. Stoková sieť nie je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a lapačom ropných látok.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

V prevádzke sa nakladá s nasledovnými nebezpečnými látkami: sulfitový výluh, vápenný hydrát,  mazacie oleje.

Sulfitový výluh sa do prevádzky dopravuje železničnými cisternami objemu 40 m3, stáčaný                  je do skladovacej jednoplášťovej nádrže na betónovej stáčacej ploche, ktorá je nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečnej látky do povrchových a podzemných vôd. Pod betónovou stáčacou plochou je vybudovaná  záchytná nádrž objemu 21,5 m3 prepojená podzemným potrubím    z havarijnou nádržou objemu 62,5 m3. Sulfitový výluh je skladovaný v podzemnej jednoplášťovej železobetónovej nádrži objemu 77 m3 v objekte prípravy hmôt, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečnej látky záchytnou nádržou a nie je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny. Skladovacia nádrž je vybavená plavákovým systémom s blokovaním plniaceho čerpadla sulfitového výluhu. V prípravni hmôt je umiestnená aj podzemná jednoplášťová železobetónová prevádzková nádrž sulfitového výluhu objemu 5 m3, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečnej látky záchytnou nádržou. Nie je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny. Prevádzková nádrž sulfivého výluhu nie je používaná. Zo skladovacej nádrže je sulfitový výluh dávkovaný jednoplášťovým nadzemným potrubím do výrobného zariadenia.

Vápenatý hydrát sa skladuje v objekte skladu hotových výrobkov v papierových obaloch obsahu                 30 kg uložených na paletách. Objekt je murovaný, zastrešený a má betónovú podlahu.  Vápenné mlieko sa pripravuje v prevádzkovej nadzemnej železobetónovej nádrži objemu 5 m3.                 Z prevádzkovej nádrže je vápenné mlieko dávkované čerpadlami do výrobných zariadení jednoplášťovým nadzemným potrubím.

Mazacie oleje sú skladované v sklade ropných látok, ktorý je murovaný a zastrešený. Podlaha skladu je betónová s čadičovou dlažbou. Pre prípad úniku nebezpečných látok je podlaha skladu zabezpečená havarijnou nádržou. V hlavnej prevádzkovej budove je umiestnený jeden oceľový sud objemu 200 l uložený v prenosnej plechovej vani.

Nebezpečné odpady: vznikajúce vo výrobnom procese sú zhromažďované v sklade ropných látok                    a sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Prevádzkovateľ má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s  odpadmi, ktoré vznikajú v  prevádzke. Prach zachytený v odlučovačoch tuhých znečisťujúcich látok sa spätne používa vo výrobe stavív. Spätne vo výrobe stavív je používaný šamotový odpad z opráv výmurovky komorových pecí, zlomky feolitových, dinasových a magnezitových stavív.

- II. 	Podmienky povolenia

- A. 	Podmienky prevádzkovania

- 1.         Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2	Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré 	môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3   Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti povolenia. Prevádzkovateľ musí  zapracovať podmienky tohto integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov do 6 mesiacov od jeho právoplatnosti.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5	Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy  zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.6 	Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva  znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke,  predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé  a  úplné informácie a vysvetlenia.

1.7 	Prevádzkovateľ musí informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.8       Prevádzkovateľ  musí udržiavať v dobrom technickom stave všetky  zariadenia povoľovanej

prevádzky (prípravňa hmôt, lisovňa, komorové pece, rozvody pitnej vody, rozvody priemyselnej vody, kanalizácia splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd chladiacich, kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku, stáčacie plochu a                               sklad sulfitového výluhu, sklad vápna, príručné sklady na skladovanie a  manipuláciu s nebezpečnými látkami, odsávacie a odlučovacie zariadenia).

1.9	Zariadenia povoľovanej prevádzky  musí  kontrolovať jedenkrát za deň.  Zistené nedostatky,

závady  a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  nepretržite, alebo v dvoj alebo trojzmennom režime s odstávkou podľa plánu opráv.

2.2       Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

  - V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- magnezitové slinky

- magnezitové zlomky

- železné rudy

- feolitové zlomky

- dinasové zlomky

- žiaruvzdorné íly a lupky

- šamotový odpad z opráv výmurovky

- pálené porcelánové zlomky

- bauxit

- vysoko hlinité cementy

- odprašky zachytené v odlučovacích zariadeniach prevádzky

energie:

- elektrická energia

- tepelná energia

palivo:

- zemný plyn naftový

pomocné suroviny:

- sulfitový výluh

- vápenaty hydrát

- koks

- mazacie oleje

produkty:

- dinasové žiaruvzdorné tvarové stavivá

- magnezitové žiaruvzdorné tvarové stavivá

- feolitové  tepelno akumulačné stavivá

- šamotové žiaruvzdorné tvarové stavivá

- zrnité hmoty na báze šamotových a kremencových surovín

- 4.	Odber vody

4.1      Odber povrchovej vody   z  Halčianskej   vodnej  nádrže   pre   technologické   účely  nesmie

prekročiť množstvo -  maximálne   50 000 m3.rok -1,   Q – max = 1,6 l.s-1.

4.2       Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy

na  osobitné  užívanie  vôd  spočívajúce   v odbere  podzemnej   vody   štyrmi   pramennými

zárezmi.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  meranie  odberu  povrchovej  vody, pitnej vody                     z verejného vodovodu,  podzemnej vody meradlami pre tento účel určenými (vodomermi).

4.4       Prevádzkovateľ musí viesť mesačne   v    prevádzkovom denníku   záznamy   o  množstvách

odberu povrchovej vody z Halčianskej vodnej nádrže, podzemnej vody a pitnej vody z verejnej vodovodnej siete.

4.5   	Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody technologickej vody,  rozvody pitnej a podzemnej vody, vodojem podzemnej vody) podľa manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

- 5.	Technicko – prevádzkové podmienky

5.1 	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade s dokumentáciou ( t.j. s projektom stavby, technicko -  prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovým predpisom, podmienkami výrobcov zariadení                           a podmienkami ich užívania a so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP a TOO“).

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tlakovú stratu na filtračných zariadeniach:

FKC                          1 200 -  1 500 Pa

FV                                800 -  1 600 Pa.

5.4       Prevádzkovateľ je povinný u filtračných zariadení, ktoré nie  sú priamo  vybavené  meraním

tlakovej straty:

a) merať  tlakovú  stratu  jedenkrát  mesačne   U - trubicou alebo diferenčným tlakomerom,

b) údaj zaznamenať  v  prevádzkovom denníku.

5.5      Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať v komorovej peci nasledovný rozsah prevádzkových teplôt:

fáza predohrievanie  1 000 oC,

fáza vypaľovania  1 100 až 1450 oC.

5.6       Prevádzkovateľ  je   povinný vykonávať kontrolu chodu zariadení  v  prípravni hmôt, lisovni

a chodu komorových pecí v súlade so schváleným súborom TPP a TOO.

5.7	Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky so schváleným súborom                       TPP a TOO do jedného mesiaca po jeho schválení. O oboznámení urobiť záznam.

5.8      Prevádzkovateľ je povinný využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií pri výrobných činnostiach,  zariadeniach pri manipulácii a skladovaní pri ktorých môžu vznikať prašné emisie.

5.9      Zariadenia na úpravu a dopravu prašných materiálov prevádzkovať zakapotované, ak nie je    možné zabezpečiť prachotesnosť, znečistený odpadový plyn odvádzať na odprášenie.

5.10   Prevádzkovateľ musí mesačne a po každej väčšej oprave vykonávať kontrolu a opravy odsávacích potrubí a kapotáže odsávaných zariadení za účelom dosiahnutia požadovanej účinnosti odlučovacích zariadení tuhých znečisťujúcich látok.

5.11  Objekty a zariadenia prípravne hmôt, lisovne a okolie komorových pecí, v ktorých                               sa manipuluje s prašnými materiálmi, udržiavať v čistom stave.

- 6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1       Prevádzkovateľ   je  povinný  zabezpečiť  všetky nebezpečné látky  pred  odcudzením  alebo

iným nežiadúcim únikom.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  akékoľvek  zmeny  rozsahu  a charakteru manipulačných plôch

s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať jedenkrát týždenne tesnosť čerpadiel a prevodoviek

technických zariadení umiestnených v prevádzke. Zistené nedostatky musí odstrániť a viesť

o nich záznam v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ musí jedenkrát denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu stáčacej  stanice          a skladu sulfitového výluhu, skladu hydrátu vápennatého, vyhradených priestorov určených na dočasné umiestnenie 200 l sudov s obsahom mazacích a opotrebovaných olejov. Zistené nedostatky musí odstrániť a viesť o nich záznam v prevádzkovom denníku.

6.5       Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti prevádzkových nádrží, záchytných vaní

a rozvodov  nebezpečných látok následne:

a)  pred ich uvedením do prevádzky

b)  každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

c)  po ich rekonštrukcii alebo oprave

d)  pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

6.6       Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a  funkčnej  spoľahlivosti

nádrží  zvonku vizuálne nekontrolovateľných,  raz  za 10 rokov   a  pri   nádržiach   vizuálne

kontrolovateľných raz za 20 rokov.

  - V prípade zistenia netesností nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

  - Kontrolu  a  skúšky  tesnosti potrubí na prepravu  nebezpečných  látok a prevádzkových nádrží na skladovanie nebezpečných látok  vykonávať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

B.	Emisné limity

- 1. 	Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisie  do  ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty  určených  emisných  limitov  znečisťujúcich

látok.

1.2.  	Emisné limity (ďalej len EL) pre technologické  uzly

magnezitová linka  - výduch č. 1

miešače č. 1 až č. 3 - výduch č. 2

miešače č. 1 až č. 3 - výduch č. 3

miešače č. 4 až č. 5 – výduch č. 4

doprava hmoty k lisom a lisovanie – výduch č. 5:

- koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok („ďalej len TZL“) nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  50 mg.m-3.

  - EL pre komorové pece  - výduch č. 6:

- koncentrácia TZL nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  50 mg.m-3,

- koncentrácia oxidov síry vyjadrená ako oxid siričitý (ďalej len SO2) nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu        500 mg.m-3,

- koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý (ďalej len NOx) nesmie  v odpadovom   plyne  prekročiť hodnotu  1 500 mg.m-3.

Pri použití plastifikátorov s obsahom síry viac ako 0,18 0/0 hmotnosti je potrebné využiť všetky dostupné riešenia na použitie platofikátorov s nižším obsahom síry zodpovedajúce možnostiam najlepšej dostupnej techniky.

- 2. 	Limitné   hodnoty   ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných  odpadových  vodách

- a osobitných vodách

2.1	Splaškové odpadové vody z prevádzky vypúšťať kanalizačnou prípojkou splaškových a priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie obce Banská Belá s následným čistením na ČOV  prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Žiar nad Hronom na základe vopred uzavretej zmluvy.

2.2	Priemyselné  odpadové  vody  (chladiace) vypúšťať kanalizačnou prípojkou splaškových a priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie obce Banská Belá.

2.3  Prevádzkovateľ je povinný v  priemyselných odpadových vodách (chladiacich) pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie obce Banská Belá sledovať obsah nasledovných

ukazovateľov:                                                                                                                 symbol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a)   absorbovateľné organicky viazané halogény                                                            AOX

b)   nepolárne extrahovateľné látky                                                                                 NEL

c)   teplota v  o C                                                                                                               t

2.4     Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa ČOV obce Banská Belá.

2.5       Vody   z   povrchového  odtoku  zo  spevnených   plôch    priemyselného    areálu   vypúšťať

samostatnými ľavostrannými výusťami  do  recipientu   Jasenica   v   riečnych   kilometroch

(rkm): 14.004, 14.097, 14.124, 14.151, 14.177, 14.222, 14.267.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Prevádzkovateľ musí dodržiavať nasledovné najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku            vo vonkajších priestoroch:

LAeq.p   =     denný čas  - 70 dB

nočný čas - 70 dB .

Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

- C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1.   	Na odbernom potrubí povrchovej vody z Halčianskej nádrže osadiť vodomerné zariadenie.

Lehota do 30.06.2006

2.         Stokovú  sieť  na  odvedenie   vôd  z  povrchového odtoku  a  zo spevnených plôch pred ich

vypustením do recipientu Jasenica  (v rkm): 14.004, 14.097, 14.124, 14.151, 14.177, 14.222,

4.267   vybaviť   zariadením   na   zachytávanie  plávajúcich  látok  a v rkm 14 097 osadiť aj

lapač ropných látok.                                                                               Lehota do 31.04.2007

- Nádrž na skladovanie sulfitového výluhu, prevádzkovú nádrž sulfitového  výluhu a   hydrátu

vápenného,   ktoré   sú  umiestnené    v    objekte   prípravy   hmôt  zabezpečiť   proti   úniku

nebezpečných   látok   do    podzemných    vôd,    povrchových   vôd   a  do pôdy  a  vybaviť

signalizačným  zariadením  proti preplneniu s blokovaním plniaceho čerpadla.

Lehota do 31.10.2007

- Vykonávať výmenu náplni filtračných materiálov textilných  odlučovacích  zariadení  FV4,

FKC, FKC    8/280 a rekonštrukciu elektrostatatického filtra podľa technických požiadaviek

výrobcov týchto zariadení.

- D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)         vo výrobnom procese

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
| 2. | 10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 3. | 10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
| 4. | 16 11 06 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | O |

b)         pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | 05 01 08 | iné dechty | N |
| 6. | 12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O |
| 7. | 12 01 21 | požité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | O |
| 8. | 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 9. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 10. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 11. | 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 12. | 19 12 04 | plasty a guma | O |
| 13. | 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N |
| 14. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

2. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

3. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

4.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

5.    	Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade                         s udeleným platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	zhromažďovať odpady triedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 			znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

c)	zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

d)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

f)        	viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

7. 	Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.  	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií a žiariviek                         je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.

- E.    Podmienky hospodárenia s energiami

1.      Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie udržiavať  v   dobrom technickom

stave. Denne vykonávať kontrolu účelného chodu a údržbu zariadení. O kontrole a údržbe            viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.      V technologických uzloch umiestnených vo vnútri budov udržiavať  čistotu  stien,   stropov,

okien a svetlíkov za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou určenou na osvetlenie

priestorov.

- F.    Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie  následkov  v  prípade

- havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej      prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi                  na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.

2.      Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

- bezodkladné prerušenie prevádzky pri poruche odsávania a  odlučovania                                    v technologických uzloch až do odstránenia závady,

- bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia         v prevádzke,

- včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.      Havarijné stavy musia byť zaznamenané   v   prevádzkovom   denníku    s   uvedením  dátumu

vzniku, údajov  o  informovaní  orgánov  a  zodpovedných  osôb,  dátumu  a spôsobe   riešenia

havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.	Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok                     do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného  prostredia (ďalej len „havarijný plán“).

- 5.      V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky  musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

8. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v  zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s  nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

9.        Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik 	okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať               do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení                 na to určenom.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv 	znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste

- prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia,    podmienky sa neurčujú.

- I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 	Prevádzkovateľ musí zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a  množstvách 	emisií ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas 	všetkých výrobno - prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie 	zisťovania množstiev emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych  	predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 1.2 	Kontrolu  vypúšťaných  emisií  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia  vykonávať periodickým meraním v intervaloch od posledného vykonaného periodického merania nasledovne:

- 1.2.1    Výduchy:

- č. 1 - magnezitová linka,

- č. 2 - miešače č. 1 až č. 3,

- č. 3  - miešače č. 4 a č.5

- č. 5  -  doprava hmoty k lisom a lisovanie

a)        TZL

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) alebo je vyšší ako 0,5 - násobok  LHT  a nižší ako10 - násobok LHT                -      frekvencia merania  raz za  3 roky

- ak je  hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší  ako 0,5 - násobok LHT               -     frekvencia merania raz za  6 rokov

Hodnota LHT = 0,5 kg. h-1

Metóda merania – manuálna gravimetrická, izokinetický odber.

- 1.2.2    Výduch  č. 6   - komorové pece

a)        TZL

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) alebo je vyšší ako 0,5 - násobok  LHT  a nižší ako10 - násobok LHT                -      frekvencia merania  raz za  3 roky

- ak je  hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší  ako 0,5 - násobok LHT               -     frekvencia merania raz za  6 rokov

Hodnota LHT = 0,5 kg. h-1

Metóda merania – manuálna gravimetrická, izokinetický odber.

b)        SO2

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku LHT alebo je vyšší ako 0,5 - násobok  LHT  a nižší ako10 - násobok LHT  -    frekvencia merania  raz za  3 roky

- ak je  hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší  ako 0,5 - násobok LHT                 -   frekvencia merania raz za  6 rokov

Hodnota LHT = 5,0 kg. h-1

Metóda merania – nedisperzívna infračervená spektrometria, nedisperzívna ultrafialová spektrometia, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemicky.

c)       NOx

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku LHT alebo je vyšší ako 0,5 - násobok  LHT  a nižší ako10 - násobok LHT   -    frekvencia merania  raz za  3 roky

- ak je  hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší  ako 0,5 - násobok LHT                 -   frekvencia merania raz za  6 rokov

Hodnota LHT =  5,0 kg. h-1

Metóda merania – nedisperzná infračervená spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemicky.

- 1.3      Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy  z  merania  do 60 dní od dátumu vykonania merania  inšpekcii.

- Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.

- 1.4  	Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 2. 	Kontrola priemyselných  odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a  vôd                             z povrchového odtoku

2.1 	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia  v splaškových odpadových vodách sa neurčujú.

Monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa nevyžaduje.

  - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku zo  spevnených

plôch priemyselného areálu sa neurčujú.

Monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia sa nevyžaduje.

- 2.3	Kontrola odpadových priemyselných (chladiacich) vôd:

- 2.3.1    Odberné miesto:

- - pred  vypúšťaním  odpadových  priemyselných  vôd (chladiacich)  do  verejnej  kanalizácie

- obce Banská Belá.

- 2.3.2 	Spôsob a frekvencia odberu:

- - vzorku odoberať zlievaním minimálne osem objemovo  rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v hlavnej pracovnej zmene raz za kvartál.

2.4    	Podmienky monitorovania:

- Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

2.5	Odporúčané metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných  priemyselných (chladiacich) odpadových vodách:

a) absorbovateľné organicky viazané halogény  AOX :

stanovenie   organických   halogénových   zlúčenín   ako    chloridy   mikrocoulometricky

po absorbcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy,

b) nepolárne extrahovateľné látky  NEL: spektrofotometriou,

c) teplota v  oC  teplomerom.

2.6 	Meranie   množstva    vypúšťaných    splaškových   odpadových    vôd     a     priemyselných

odpadových vôd (chladiacich) vykonávať nepriamo meraním odberu povrchovej vody, podzemnej vody a pitnej vody  z verejnej vodovodnej siete.

2.7 		Prevádzkovateľ raz ročne skontroluje vizuálne stav kanalizačných rozvodov splaškových  a priemyselných odpadových vôd. Podľa potreby vykoná ich vyčistenie. V prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu stavu a čistenia kanalizačných rozvodov.

2.8 	Prevádzkovateľ musí kontrolovať raz mesačne množstvá odberanej pitnej vody z verejného vodovodu, podzemnej vody a povrchovej vody meradlami na tento účel určenými (vodomermi). V prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu stavu vodomerných zariadení.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch  na  zhromažďovanie

odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných  nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v  ktorých                           sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3.2       Prevádzkovateľ  je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať  do  prevádzkového

denníka.

4. 	Kontrola hluku

4.1      Vykonať  meranie  hodnôt  vonkajšieho hluku  na  hranici  areálu  podľa  platných   právnych

predpisov  v oblasti ochrany zdravia ľudí do 30.12.2006.

  - Prevádzkovateľ  vykoná  v  prípade  preukázania  prekročenia  najvyššej  prípustnej  hladiny

hluku potrebné opatrenia na jeho zníženie do 31.04.2007.

- 5.	Kontrola spotreby energií

  - Prevádzkovateľ musí monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií jedenkrát mesačne a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

  - Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom efektívneho využitia energií v prevádzke raz za zmenu, výsledky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

- Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je povinný  sledovať a evidovať všetky hlavné  parametre  technologických

- zariadení a odlučovacieho zariadenia podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru                   TPP a  TOO.  Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

  - Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať kontrolu potrubia, armatúr, nádrží a technologického

- zariadenia v miestach, kde sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky raz za zmenu.

- O kontrole viesť záznamy v prevádzkovom denníku.

- Podávanie správ

7.1      Prevádzkovateľ  musí  viesť  prehľadným  spôsobom   nasledovnú   prevádzkovú   evidenciu

o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách,  o výrobkoch, spotrebovaných

energiách   a iných súvisiacich činnostiach,

- evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,

f)   evidenciu  o  nakladaní  z vodami  v  zmysle  všeobecne  platných   predpisov  v  oblasti

ochrany vôd,

g)   evidenciu odpadov   v zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 	Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ  veľkého  zdroja   znečisťovania  ovzdušia   je   povinný    oznámiť 	     vždy                    do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a  emisiách                               za uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5       Údaje  o  odoberaných   množstvách     povrchových    vôd    a   podzemných vôd  v  členení

na   kalendárne    mesiace  oznamovať  raz  ročne   do  31. januára  nasledujúceho  roku    na

predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.6      Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín  vykonania oprávneného 	merania emisií  do  ovzdušia  inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia

a  poverenej organizácii najmenej  5  pracovných dní pred jeho začatím.  Ak   sa   plánovaný

termín  vykonania  oprávneného  merania  zmení,   najviac  však   o   päť   pracovných    dní,

oznamovať  skorší  termín oprávneného  merania  najmenej   dva   pracovné   dni  pred  jeho

začatím   a   neskorší   termín    najmenej   jeden   pracovný   deň  pred pôvodne plánovaným

termínom.

7.7	Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné  podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.

7.8  Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené                            sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- J. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 	technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových

predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej  v  bode   II. A.1.5.1  a   v    bode II. F. 4 tohto

povolenia.

- K. 	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 	zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do 	uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ   je    povinný rozhodnutie   o   skončení činnosti   v   prevádzke neodkladne

písomne oznámiť inšpekcii.

2. 	Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke,  tento plán

musí  predložiť  inšpekcii  na  schválenie  najneskôr  dva  mesiace  pred  ukončením   činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia,  ktoré   sa  týkajú najmä:

- vypustenia všetkých médií z technologických zariadení,

- vyčistenia všetkých prevádzkových nádrží, skladov nebezpečných látok,

- odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,

- odstavenia prívodu pitnej vody, podzemnej vody a povrchovej vody  používanej v technologickom procese,

- zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,

- zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež                       po ukončení  činnosti v prevádzke,

- využitia, resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín,

- odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch, nádrží, budov a celej prevádzky a na základe posúdenia  vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a znečistené životné prostredie.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                          § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene                  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona     č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1, bod č. 7, písm. b) bod č. 1, bod č. 3  a zákona č. 71/1967 Zb.                              o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Dinas Banská Belá, a.s., 966 15 Banská Belá zo dňa 01.06.2005 pre prevádzku „Výroba keramických výrobkov“, čím za začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 14.02.2005 podľa zákona č.245/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII vo výške 20 000,- Sk.

Prevádza  „Výroba keramických výrobkov“  je  umiestnená  na   pozemkoch  parcelné   čísla   1984, 1985, 1986/1, 1986/6   v katastrálnom  území  obce  Banská Belá,   ktoré   sú   vo   vlastníctve prevádzkovateľa.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Preto inšpekcia listom značky č. 2282/313/470380105/2005/OIPK/Pe zo dňa 06.07.2005 konanie prerušila a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania. Po doplnení  žiadosti  dňa 16.08.2005 konanie pokračovalo.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade so zákonom o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba keramických výrobkov“ listom značky č. 2282/455/OIPK/2005/Pe dňa 26.09.2005, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje                            o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti                                na internetovej stránke SIŽP, verejnej tabuli inšpekcie od 26.09.2005 do 07.11.205 a na úradnej tabuli obce Banská Belá od 03.10.2005 do 03.11.2005. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13 zákona o  IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 28.11.2005 listom                               č. 2282/526/OIPK/2005/Pe zo dňa 16.11.2005.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Banskej Štiavnici, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ObÚ ŽP v Banskej Štiavnici, úseku odpadového hospodárstva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Obec Banská Belá v  zastúpení starostu oznámila, že podstatné údaje                              o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviska s pripomienkami od týchto dotknutých orgánov štátnej správy: ObÚ ŽP v  Banskej Štiavnici, úsek štátnej vodnej správy, ObÚ ŽP v Banskej Štiavnici, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica.

Pripomienku ObÚ ŽP v Banskej Štiavnici, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia týkajúca                          sa zmeny  kategorizácie zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší  akceptovala a uložila v kapitole I.A.2 integrovaného povolenia.

Pripomienky ObÚ ŽP v Banskej Štiavnici, úseku štátnej vodnej správy týkajúce sa nakladania s nebezpečnými látkami a vypúšťania vôd z povoľovanej prevádzky akceptovala a uložila v kapitolách II.A.6, II.C, II.F.

Inšpekcia neuložila v  plnom rozsahu podmienky vyplývajúce z požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica týkajúce sa rozsahu monitorovania hodnôt ukazovateľov znečistenia na odtoku do verejnej kanalizácie vo vypúšťaných priemyselných (chladiacich) vodách a monitorovania limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia  vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch vypúšťaných do recipientu Jasenica, pretože požadovaný rozsah monitorovanie nevyplynul zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)                    a  z  NV SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Inšpekcia pre povoľovanú prevádzku uložila v integrovanom povolení opatrenia  pre odber vody                   v  kapitole II.A.4 a pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v prevádzke v kapitole II.A.6, ďalej uložila monitorovať hodnoty ukazovateľov znečistenia na odtoku do verejnej kanalizácie vo vypúšťaných priemyselných (chladiacich) vodách v kapitole II B.2 a II.I.2 integrovaného povolenia.

Pri ukladaní týchto podmienok inšpekcia vychádzala zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách                      a z NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitatívne a  kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd                a Vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. Na základe uvedeného neurčila monitorovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch vypúšťaných do recipientu Jasenica.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov, ktoré boli podkladmi pre vydanie povolenia. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná                           v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby,  rozhodnutia o povolení stavby, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, program odpadového hospodárstva, materiálová bilancia prevádzky,  zmluva o odbere pitnej vody z verejného vodovodu a z Halčianskej nádrže, zmluva o zneškodňovaní splaškových vôd v ČOV obce Banská Belá, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom,  vodoprávne povolenie na odber vôd a na stavbu vodných stavieb (rozvodov prípojky pitnej, podzemnej a povrchovej vody vody), súbor TTP a TOO, prevádzkový predpis skladovania a stáčania nebezpečných látok, havarijný plán, správy z  merania emisií vypúšťaných do ovzdušia, súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho užívanie, súhlas  na stavbu skladu nebezpečných látok, výpis z obchodného registra a ďalšie potrebné doklady a písomnosti (zmluvy o zneškodnení odpadov, skúšky tesnosti rozvodov vody, rozptylová štúdia).

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona  o ochrane zdravia ľudí.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá  vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčili.        Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových    predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej  v  bode   II. A.1.5.1  a   v    bode II. F. 4 tohto              povolenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené počas konania.

Účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a ochrany vôd. Z rozboru porovnania prevádzky vyplýva, že technické riešenie odlučovania znečisťujúcich látok z odpadových plynov v prevádzke spĺňa požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany ovzdušia, nakoľko použité odlučovacie zariadenia zabezpečujú dodržiavanie emisných limitov pre vypúšťané znečisťujúce látky.

Technické riešenie a  zabezpečenie objektov a  zariadení na skladovanie a nakladanie s nebezpečnými látkami a objekty na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do recipientu Jasenica nespĺňajú požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov                         na úseku ochrany vôd, nakoľko predmetné objekty nie sú zabezpečené  proti   úniku nebezpečných             látok do podzemných a povrchových vôd a do pôdy a  stoková  sieť  na  odvedenie   vôd                             z  povrchového odtoku  a  zo spevnených plôch do recipientu Jasenica  nie je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a  lapačom ropných látok.

Na základe uvedeného zistenia inšpekcia stanovila termín zosúladenia povoľovanej prevádzky s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov na úseku  ochrany  vôd a zákona IPKZ  v kapitole II. C integrovaného povolenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 1., bod č.7  zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení     stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní a  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona                   č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov,

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 a bod č. 6 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 27 ods.1 písm. c) a § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.         Prevádzkovateľ:  Dinas Banská Belá, a. s,  966 15 Banská Belá

2.         Obec Banská Belá, starosta obce 96615 Banská Belá

- 3.        Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

- Po nadobudnutí právoplatnosti:

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica (štátna správa odpadového   hospodárstva), Radničné nám. č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica (štátna správa ochrany ovzdušia), Radničné nám. č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica (štátna správa ochrany prírody), Radničné nám. č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, (štátna vodná správa), Radničné nám. č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

- Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, ul. Sladkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica