Č.j.: 94-196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú                                    Banská Bystrica dňa 04.01.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), podľa                § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

zmenu  integrovaného  povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12. 2006 pre prevádzku:

„Porážka  hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“

obchodné meno prevádzkovateľa:    HRÁDOK  MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.

sídlo:                                                  Mikušovská  cesta 3022, 984 14 Lučenec

IČO:                                                   31 634 761

ktorou

v oblasti ochrany ovzdušia:

a)  udeľuje súhlas na zmeny využívania technologických zariadení podľa §  8 ods.  2 písm. a)  bod  č. 4 zákona  o IPKZ ,

b) udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení „ďalej len STPP a TOO“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona  o IPKZ.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006 nasledovne:

I.  Údaje o prevádzke

V časti: I. B. Opis  prevádzky a  technických zariadení   na    ochranu ovzdušia,  vody  a  pôdy

v prevádzke, organizácia prevádzky (bod č. 2 Opis prevádzky) sa siedmy  a  ôsmy odsek v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novými v nasledovnom znení:

V mäsovej výrobe sa spracováva mäso z vlastnej porážky a od iných dodávateľov. Mäso                              sa injektuje soľným lakom, masíruje,  prechádza štandardizačnou linkou a presúva podľa potreby k navažovaciemu zariadeniu miešarne, prípadne narážkarne alebo priamo k tepelnému opracovaniu. Ďalej nasleduje miešanie suroviny podľa požiadaviek technologických receptov, plnenie do obalov, sušenie, údenie a chladenie. Tepelne neopracované mäsové výrobky sú zasušené v zrecích komorách pri teplote cca 21 °C (t.j. v desiatich sušiarňach so štyrmi vyvíjačmi dymu). Odpadové plyny zo zrecích  komôr sa vypúšťajú do atmosféry. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia je uvedený v tabuľke č.1:

Tab. č. 1

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tepelne neopracované výrobky - stará časť | - | 1,7 |
| 2 020172001702 | tepelne neopracované výrobky - stará časť | - | 1,7 |
| 3 | tepelne neopracované výrobky - stará časť | - | 1,7 |
| 4 | tepelne neopracované výrobky - stará časť | - | 1,7 |
| 5 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 1 |
| 6 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 1 |
| 7 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 0,5 |
| 8 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 1,7 |
| 9 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 1,7 |
| 10 | tepelne neopracované výrobky - nová časť | - | 1,5 |

Tepelné opracovanie mäsových výrobkov je vykonávané údením a varením. Za účelom údenia                   je v prevádzke inštalovaných šesť udiarní Vemag so šiestimi vyvíjačmi dymu. Vo vyvíjačoch              sa vyrába dym tlením bukového dreva pri teplote 250 až 300 °C. Dym cirkuluje v komorách,                    do ktorých sa prisáva aj čerstvý vzduch. Udiarne č. 1., č. 2 a č. 5 sú odstavené z prevádzky. Odpadové plyny z údenia mäsových výrobkov sa vypúšťajú do atmosféry. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia je uvedený v tabuľke č.2:

Tab. č. 2

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | udiareň č. 6 | - | 0,7 |
| 12 | udiareň č. 7 | - | 0,7 |
| 13 | udiareň č. 8 | - | 0,7 |
| 14 | udiareň č. 9 | - | 1,1 |
| 15 | udiareň č. 10 | - | 1,1 |
| 16 | udiareň č. 11 | - | 0,6 |

II. Podmienky povolenia

V časti:  II. B.  Podmienky povolenia, Emisné  limity     pre    vypúšťanie  znečisťujúcich látok

do ovzdušia (bod č. 1. 2 Emisné limity pre technologické  uzly) sa text v plnom rozsahu

ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

mäsová výroba - výduch č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10

tepelné opracovanie mäsových výrobkov - výduch č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16:

(popis, číslo výduchu je uvedené v časti  I. kapitola B.2)

- koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len TZL) nesmie v odpadovom   plyne prekročiť hodnotu   50 mg.m-3 - pri hmotnostnom toku  TZL 0,5 kg.h-1  a vyššom alebo 150 mg.m-3 -  pri hmotnost. toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1.

- koncentrácia  znečisťujúcich  látok   s   karcinogénnym účinkom prvej podskupiny

(benzo  (a)  pyrén)  nesmie   v   odpadovom  plyne prekročiť hodnotu 0,1 mg.m-3 - pri

hmotnostnom toku  vyššom ako 0,5 g.h-1.

V časti:  II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania  prevádzky a údaje, ktoré treba

evidovať   a   poskytovať   do   informačného  systému,  Kontrola emisií do ovzdušia

(bod č. 1. 2. 3 Kontrola dodržiavania EL a zisťovanie množstvá CO a TOC vykonať

v     intervaloch  podľa  tabuľky č. 4):  sa tabuľka  v  plnom rozsahu ruší   a  nahrádza

sa novou tabuľkou v nasledovnom znení:

Tab.č.4

| Technologická časť zdroja | Výduch č. číslo |  |  | Znečisťujúca látka |  |  | Interval merania |  |  | Metódy merania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udiareň č. 9 |  | 14 |  |  | TZL benzo a pyrén CO TOC |  |  | 6 rokov |  |  | TZL - manuálna gravimetrická, izokinetický odber, benzo a pyrén - HPLC - UVD, GM-MSD vysoko účinná kvapalinová chromatografia - ultrafialová spektrometria, plynová chromatografia - hmotnotno spektrometrický detektor CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou TOC – FIT detektor |  |
| Udiareň č. 11 |  |  | 16 |  |  | TZL benzo a pyrén CO TOC |  |  |  |  |  |  |
| Tepelne neopracované výrobky |  |  | 4 |  |  | TZL benzo a pyrén CO TOC |  |  |  |  |  |  |

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006 pre prevádzku „Porážka  hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“  zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa            § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                  a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o  IPKZ zmenu integrovaného povolenia                                               č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006 pre prevádzku „Porážka  hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa HRÁDOK  MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.   Mikušovská  cesta 3022, 984 14 Lučenec zo dňa 18.10.2007                (na udelenie súhlasu na vydanie STPP a TOO) a zo dňa 24.10.2007 (na udelenie súhlasu na zmeny využívania technologických zariadení).

Inšpekcia  upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona  č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná na základe podmienky v „ kapitole II. F. bod 9 “  predmetného integrovaného povolenia  a tiež v dôsledku zmeny právnych predpisov v oblasti IPKZ. Splnenie uvedenej podmienky nie je zmenou v činnosti prevádzky, a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ  súhlas  na  vydanie Súboru TPP a TOO a súhlas na zmeny využívania echnologických zariadení podľa §  8 ods.  2 písm. a)  bod  č. 4 zákona  o IPKZ. Zmena zdroja znečisťovania ovzdušia spočíva v odstavení prevádzky udiarní č.1,  č. 2 a č. 5, v dôsledku čoho bolo potrebné zmeniť spôsob zisťovania dodržiavania emisných limitov a množstva CO a TOC.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, úsek ochrany ovzdušia, Námestie republiky č. 26, 984 01 Lučenec listom značky č. 8949-36298/47/2007/Pet dňa 14.1102007, ktorý bol v konaní dotknutým orgánom, o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Porážka  hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“, ktorá spočíva v udelení súhlasu na zmeny využívania technologických zariadení a v udelení súhlasu na vydanie STPP a TOO a určila 30 dňovú lehotu               na vyjadrenie. V určenej lehote bolo od tohoto dotknutého orgánu doručené inšpekcii súhlasné stanovisko bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od niektorých úkonov                     (od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v meste Lučenec, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania). Zmena IP sa netýkala zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke a  bola vyvolaná plnením opatrení uložených v právoplatnom povolení, s ktorým bola verejnosť oboznámená. Nakoľko obidve konania sa týkali tej istej prevádzky a zmeny jedného integrovaného povolenia, inšpekcia zlúčila konania a vydala jedno rozhodnutie na zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Porážka  hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako                          je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.                     Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

1.  HRÁDOK  MÄSOKOMBINÁT, spol. s.r.o. Mikušovská cesta 3022,  84 14 Lučenec

- Na vedomie:  (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

2.  Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota,  (štátna správa ochrany ovzdušia),

Námestie M. Tompu 2,  979 01  Rimavská Sobota