Č.j.:1361-3529/2007/Pet/470280106                                                  Banská Bystrica dňa 22.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, bod č. 5 písm. c) bod č. 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Farma ošípaných Dóra v Buzitke“

Buzitka, miestna časť Dóra

okres Lučenec

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:			AGROTAURIS, s.r.o.

sídlo: 					Francisciho 1,

979 01 Rimavská Sobota

IČO:	                                                 31 607 969

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Buzitka na parcelách KN číslo 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/6, 577/7, 577/8, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 578, 580/2,  759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/9, 759/10, 759/11, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a Slovenského pozemkového fondu.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutí o povolení stavby vydaných Okresným úradom                     v Lučenci, odborom životného prostredia - pracovisko Fiľakovo č. F-2001/00996 zo dňa 1.10.2001, č. F-2002/00908 zo dňa 12.01.2002, č. F-2002/00550 zo dňa 17.05.12002 a č. F-2002/01237 zo dňa 20.12.2002, rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2005/00561 zo dňa 11.05.2005 a rozhodnutia vydaného Obcou  Buzitka, Obecným úradom v Buzitke, 985 41 Šávoľ č. BZ-SP- 001/2005 zo dňa 06.06.2005, do užívania uvedená rozhodnutím Obce Buzitka, Obecným úradom v Buzitke, 985 41 Šávoľ č. BZ-SP-013/2003 zo dňa 30.12.2003               a  rozhodnutia č. BZ-SP-003/2006 zo dňa 28.09.2006 a rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2006/01564 zo dňa 31.08.2006.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia:

1.  udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2.  udelenie  súhlasu  na  vydanie  súboru  technicko  -  prevádzkových  parametrov   a  technicko                     - organizačných opatrení,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1.  povolenie na odber podzemných vôd,

2.  udelenie  súhlasu  na vykonávanie   činností,    ktoré    môžu     ovplyvniť   stav  povrchových                         a podzemných vôd,

c)  v oblasti odpadov:

1.  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

- Údaje o prevádzke:

- A.      Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. b) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných  s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg).

Zaradenie do skupiny podľa  prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou                      sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P prevádzky je:   110.05

b)	Ostatné  priamo  s  tým  spojené  činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti                             vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv   na    znečisťovanie                       životného prostredia.

2.        Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon

č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v   znení  neskorších  predpisov

(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii  zdrojov    znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2 000 ošípaných (nad 30 kg).

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzky: rok 2003

V rokoch 2001 až 2006 bola vykonaná rekonštrukcia chovných hál ošípaných.

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: 2030.

- 1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území obce Buzitka, okres Lučenec v Banskobystrickom kraji.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:  5 832 kusov  (ďalej len „ks“) ošípaných.

2. Opis prevádzky: AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota sa zaoberá chovom ošípaných a  prasníc. Na Farme Dóra chová ošípané od 35 kg do 115 kg.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: 5 hál na chov ošípaných (hala A, B, C, D, E), sociálna časť, kuchyňa na prípravu krmiva a skladovanie krmiva, dve skladovacie nádrže exkrementov, kanalizácia na odvedenie exkrementov z chovných hál do skladovacích nádrží exkrementov, vodojem a rozvody vody, kafilérne zhromaždisko a žumpa.

Vstupné suroviny a pomocné materiály: ošípané od 35 kg, kŕmne zmesi, kukurica, srvátka, dezinfekčné a biocídne prípravky používané pri chove sú privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez  dezinfekčnú rohož (t.j. kovovú nádrž naplnenú pilinami, ktoré sú napustené dezinfekčným prostriedkom).

Chovné haly A až E: sú prízemné, murované, rozdelené priečnou stenou na 2 sekcie. Ustajňovacie sekcie sú v strede rozdelené manipulačnou uličkou. Podlahy v halách sú vytvorené z betónovej mazaniny a sú povrchovo upravené liatym Boxitom, ktorý je odolný voči pôsobeniu exkrementov a hnojovice. Spôsob ustajnenia ošípaných je na poloroštoch. Ošípané o  hmotnosti cca 35 kg                     sú umiestnené v skupinových kotercoch po 10 až 13 ks. Jeden chovný turnus trvá cca 100 dní                   do dosiahnutí hmotnosti cca 115 kg. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým parným čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože. Chov sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára.

Krmivo sa pripravuje zo surovín: krmné zmesi na báze obilnín, kukurica, srvátka a voda                            v  prípravni tekutého krmiva (ďalej len v „kuchyni“), odkiaľ je čerpané čerpadlami do kŕmnych žľabov v chovných halách. Rozvody krmiva sú vyhotovené z PVC potrubí a tvaroviek. Kuchyňa                           je umiestnená vo vstupnej časti haly C, je v nej umiestnená miešacia nádrž krmiva objemu 8 m3, dve zásobné nádrže na vodu o objeme jednej nádrže 3,5 m3, zásobná nádrž na srvátku objemu                10 m3. K miešacej nádrži krmiva sú privedené dopravníky, ktorými sa dopravujú kŕmne zmesi                  z troch skladovacích nádrží krmných zmesí a  skladovacej nádrže kukurice. Skladovacie nádrže kŕmnych zmesí a skladovacia nádrž kukurice sú umiestnené pri hale C. Celková kapacita zásobných nádrží na skladovanie kŕmnych zmesí je 33 t. Kŕmne zmesi sa do skladovacích nádrží prečerpávajú z automobilových cisterien pneumaticky. Na uskladnenie a fermentáciu celozrnnej kŕmnej kukurice slúži oceľová smaltovaná nádrž s  kapacitou 1 200 ton. Nádrž je vybavená zariadením na plnenie                sila, kužeľovou výsypkou na vyprázdňovanie, závitovkovým dopravníkom ku šrotovníku, poistným ventilom na odvetranie sila. Poistný ventil je napojený flexibilným potrubím na vyrovnávacie vaky, ktoré slúžia na zachytenie oxidu uhličitého. Zloženie krmných zmesí je v  súlade so zákonom NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív. Dávkovanie komponentov na prípravu krmiva a rozvod krmiva je riadený centrálnym počítačom.

Vetranie hál A až E je podtlakové priečnou ventiláciou, riadené počítačom na základe hodnotenia parametrov teploty a vlhkosti vzduchu. Prívod vzduchu zabezpečujú nasávacie stenové klapky, odvod vzduchu je stenovými ventilátormi (v hale A, D, E), resp. ventilátormi umiestnenými v hrebeni strechy (hala B a C). Chovné haly ošípaných nie sú vykurované. Teplota vo všetkých halách  je kontrolovaná termoregulátormi.

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je v sociálnych zariadeniach a  pri výkrme ošípaných používaná podzemná voda. Podzemná voda je čerpaná čerpadlom o max. množstve 1,6 l. sek-1 z  kopanej radiálnej studne                  do zásobnej nádrže objemu 25 m3, odtiaľ je čerpaná a výtlačným vodovodným potrubím privádzaná                        do vodojemu objemu 250 m3 umiestneného nad farmou, z ktorého je gravitačným vodovodom privádzaná do spotrebiska. Zásobná nádrž vody je vybavená plavákom s nastavením maximálnej a minimálnej hladiny, čerpadlom a zariadením na dezinfekciu vody. Odber podzemnej vody                        je meraný vodomerným zariadením (vodomerom), ktoré je osadené na výtlačnom vodovodnom potrubí zo zásobnej nádrže vody.

Pracovníci obsluhy používajú na pitie minerálnu vodu dovážanú z obchodnej siete.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a  odpadové vody z oplachovania a dezinfekcie chovných priestorov a hnojovica. Splaškové odpadové vody              sú sústreďované v nepriepustnej betónovej žumpe objemu 10 m3 pri hale C, následne sú pridávané                   do hnojovice skladovanej v zásobných nádžiach a aplikované na poľnohospodársku pôdu.

Odpadové vody z oplachovania a dezinfekcie chovných priestorov, hnojovica a exkrementy                  sú z chovných hál odvedené gravitačne kanalizačnou sústavou, ktorá je z PVC do čerpacej komory objemu 40 m3, odtiaľ sú prečerpávané do jednej z dvoch skladovacích nádrží. Neznečistené dažďové vody zo striech chovných hál sú dažďovými zvodmi vyvedené voľne na terén.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Na sústreďovanie hnojovice, exkrementov a vody z oplachovania a dezinfekcie hál slúži čerpacia komora objemu 40 m3, ktorú tvorí podzemná, smaltovaná nádrž umiestnená na železobetónovom základe medzi skladovacími nádržami hnojovice a  exkrementov. Nádrž je nepriepustne zabezpečené voči úniku hnojovice a exkrementov do povrchových a podzemných vôd  fóliou odolnou voči pôsobeniu exkrementov a hnojovice. Vybavená je čerpadlom a kamerovým systémom na zaznamenávanie maximálnej a minimálnej výšky hladiny. Pri zaznamenaní maximálnej výšky hladiny sa zapne čerpadlo na čerpanie hnojovice a  exkrementov do skladovacích nádrží a  pri zaznamenaní minimálnej výšky hladiny sa čerpadlo vypne.

Na skladovanie hnojovice, exkremetov a vody z oplachovania a dezinfekcie hál slúžia dve skladovacie nádrže o celkovom objeme 7 200 m3 (objem jednej nádrže je 3 600 m3). Nádrže                         sú nadzemné, jednoplášťové, vyhotovené z obojstranne smaltovaných plechov, dno nádrží                     je betónové chránené náterom odolným proti pôsobeniu hnojovice a je nepriepustne zabezpečené voči úniku hnojovice a exkrementov do povrchových a podzemných vôd  fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu hnojovice a exkrementov. Nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív                            sú umiestnené na území, ktoré má nepriepustné podložie, v území sa nenachádzajú ochranné pásma vodných zdrojov, vodné toky a odkryté podzemné vody. Preto vodohospodársky orgán vydal súhlas na uskutočnenie zmeny stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.    Každá skladovacia nádrž je vybavená vrtuľovými miešadlami, čerpadlom, obslužnou plošinou s rebríkom na kontrolu vnútra nádrže, plavákovým zariadením a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny so systémom blokovania plniaceho čerpadla hnojovice a exkrementov. Nádrže kapacitne postačia na obdobie 170 dní skladovania hnojovice a exkrementov.

Na zistenie úniku exkrementov a hnojovice do pôdy zo skladovacích nádrží je inštalovaný nasledovný monitorovací systém: v pieskovom lôžku pod izolačnou fóliou fatrafol, ktorá je umiestnená pod celou plochou dna každej skladovacej nádrže, sú umiestnené flexibilné trubky vyspádované  a zaústené do kontrolnej šachty vybudovanej pri každej skladovacej nádrži.

Zo skladovacích nádrží je hnojovica a exkrementy čerpané do nákladných automobilových cisterien objemu 8 až 21 m3 a vyvážana na hnojenie poľnohospodárskej pôdy podľa  harmonogramu aplikácie organických hnojív, ktorý je súčasťou plánu hnojenia. Nákladná automobilová cisterna je počas čerpania exkrementov a hnojovice pristavená  pri  čerpacej komore  na   betónovej ploche rozmerov  8 x 4,5 m, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku hnojovice a exkrementov                 do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok a  vyspádovaná do záchytnej nádrže objemu 0,25 m3. Záchytná nádrž je prepojená s čerpacou komorou. Systém odvádzania, sústreďovania, skladovania a  čerpania hnojovice a exkrementov pracuje automaticky cez počítačovú jednotku.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Uhynuté kadávery sa ihneď odstráňujú z chovných hál a dočasne zhromažďujú v kafilérnom zhromaždisku. Je to samostatný, murovaný, uzamykateľný objekt s betónovou podlahou bez vyhovujúcej izolácie proti pôsobeniu sústreďovaných nebezpečných odpadov (kadáverov)                        na povrchové a  podzemné vody. Odvoz kadáverov na zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby prostredníctvom oprávnenej osoby na základe vopred uzavretej zmluvy.

Opotrebované žiarivky a iné obaly obsahujúce iné nebezpečné látky vznikajúce pri údržbe zariadení a objektov na chov ošípaných sa zhromažďujú v kovových sudoch o objeme 200 l umiestnených                   v murovanom, zastrešenom, uzamknutom objekte, ktorý ma betónovú podlahu. Nebezpečné  odpady sú zneškodňované osobou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Prevádzka má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú v prevádzke.

- II.     	Podmienky povolenia

- A.       	Podmienky prevádzkovania

- 1.        Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  v  rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2      Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a  tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3	Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s  požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 	Prevádzkovateľ  musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi:

- zariadenie slúžiace pre chov ošípaných,

- zariadenie na prípravu, prísun krmiva a na skladovanie,

- zariadenia  na   sústreďovanie,  skladovanie   a čerpanie    exkrementov    a      hnojovice

a kanalizáciu na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál,

- vodojem, vodovodnú prípojku a rozvod vody,

- žumpu na sústreďovanie splaškových vôd,

- dezinfekčný brod,

- kafilérne zhromaždisko.

  - Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky s prevádzkovými predpismi.

O  oboznámení  musí  urobiť  záznam.   Školenie pracovníkov jedenkrát ročne opakovať.

  - Prevádzkovateľ musí uhynuté zvieratá okamžite uložiť do  kafilerného zhromaždiska.

Zhromaždisko  musí  uzamknúť  a zabezpečiť  odvoz  uhynutých  zvierat     prostredníctvom

osoby  oprávnenej na  zneškodnenie. O uhynutých zvieratách musí viesť záznam.

1.8       Hromadný úhyn ošípaných je povinný hlásiť štátnemu veterinárnemu lekárovi.

1.9       Prevádzkovateľ je povinný vykonať jedenkrát ročne deratizáciu prevádzky.

1.10     Prevádzkovateľ zamedzí vstup nepovolaných osôb do objektu.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Prevádzka      bude      prevádzkovaná    počas   jednotlivých   chovných   cyklov  nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa môžu používať:

- odstavčatá o hmotnosti cca 35 kg

- kŕmna zmes s obsahom obilia (kukurica, pšenica, jačmeň, sója a vitamínovo - minerálne premixy

- srvátka

- pitná voda

- elektrická energia

- dezinfekčné prípravky na báze chlóru

- liečivá a veterinárne prípravky

- 4.        Odber vody

4.1      Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odoberanej pitnej vody  meradlom

pre tento účel určeným. Vodomer  musí   byť   umiestnený    na   vodovodnom  potrubí, ktoré slúži na dopravu vody z kopanej radiálnej studne do zásobnej nádrže objemu 25 m3.

  - Odber podzemnej vody z kopanej  radiálnej  studne  pre  chov  ošípaných  nesmie  prekročiť

množstvo – maximálne:    50 457 m3 . rok -1,    138 m3.deň -1,    Q - max = 1,6 l. s.

Prevádzkovateľ musí viesť   v   prevádzkovom  denníku   mesačné     záznamy  o   množstve

odoberanej pitnej vody.

- 5.         Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a  technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

5.3       Prevádzkovateľ musí vykonávať dezinfek. podzemnej vody používanej pri chove ošípaných.

5.4       Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonávať  čistenie a dezinfekciu chovných hál  po   každom

chovnom turnuse ošípaných.

  - Prevádzkovateľ je povinný  vyhľadávať  a odstraňovať  prípadné úniky pitnej vody a všetky

vykonané činnosti zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný prevádzkovať  vodné  stavby ( kopanú studňu podzemnej vody,

vodojem a rozvody podzemnej vody ) v zmysle platného manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

- 6.      	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s hnojovicou a exkrementami, nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k úniku

týchto nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  akékoľvek  zmeny  rozsahu  a charakteru manipulačných plôch

nebezpečných látok vopred prerokovať s inšpekciou.

6.3       Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,    aby    nesprávnou     manipuláciou    pri      skladovaní,

prečerpávaní a netesnosťou kanalizácie nedochádzalo k úniku hnojovice a exkrementov.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej  doby  plnenia    obsahu   automobilových

cisterien hnojovicou a exkrementami zo skladovacích nádrží.

Musí sledovať  postup  plnenia   a    po  jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie

proti úniku  hnojovice a exkrementov.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  hnojovice a exkrementov.

6.5       Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti skladovacích nádrží,  čerpacej komory,

kanalizačných rozvodov hnojovice a exkrementov nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.6      Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu  a   funkčnej spoľahlivosti

skladovacích  nádrží hnojovice a exkrementov,  ktoré  sú  zvonku  vizuálne   kontrolovateľné

raz za 20 rokov.

6.7      V prípade zistenia  netesnosti  nádrží  okamžite  vykonať     opatrenia        na       odstránenie

nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.8      Kontrolu   a   skúšky  tesnosti  skladovacích nádrží  a   kanalizačných  rozvodov na  prepravu

hnojovice     a      exkrementov    vykonávať    odborne   spôsobilou   osobou   s  certifikátom

na nedeštruktívne skúšanie.

6.9      Prevádzkovateľ musí   obsah   žumpy   na   zhromažďovanie  splaškových  odpadových  vôd

vyčerpávať  pri  dosiahnutí  maximálnej    2/3   výšky   objemu   žumpy    a      zneškodňovať

pridaním do hnojovice aplikovanej na pôdu  v  minimálnom pomere 1 diel hnojovice, 4 diely

splaškových vôd.

6.10    Prevádzkovateľ  zabezpečí  nakladanie   s hnojovicou    a    exkrementami tak,   aby    nebola

ohrozená kvalita životného prostredia  a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b) bezpečným nakladaním v uzavretých systémoch.

B.     	Emisné limity

- 1.        Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity  (ďalej len „EL“)   pre  znečisťujúce  látky   (amoniak) emitované vo   forme

- fugitívnych emisií do ovzdušia  z veľkého zdroja  znečisťovania (veľkochov hospodárskych

- zvierat  s  projektovaným  počtom   chovných   miest viac   ako 2 000 ošípaných nad 30 kg)

- sa neurčujú.

  - Limitné  hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo   vypúšťaných   odpadových      vodách  a osobitných vodách

2.1       Limitné  hodnoty   pre   splaškové   odpadové   vody  odpadové vody,  vody  z oplachovania

a dezinfekcie chovných priestorov a pre vody z povrchového odtoku  sa  vzhľadom                         na spôsob nakladania s nimi neurčujú.

3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Vzhľadom na charakter a situovanie prevádzka  nie  je zdrojom hluku a vibrácií.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

.

- C. 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržať spotrebu vody u ošípaných uvedenú v tabuľke č. 1:

tabuľka č. 1

| P.č. | Hmotnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Spotreba vody (1/kus/deň) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25 - 40 kg | 4 |
| 2. | 40 - 70 ks | 4 - 8 |
| 3. | 70 a viac kg | 4 - 10 |

2.    Podlahu   v    kafilérnom    zhromaždisku    zabezpečiť     proti     pôsobeniu zhromažďovaných

nebezpečných odpadov (kadáverov) do povrchových a podzemných vôd.

Lehota do 30.12.2007

- D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)         ostatné odpady:

tabuľka č. 2

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 2. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 3. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

b)         nebezpečné odpady:

tabuľka č.3

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 2. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované | N |
| 3. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov 350 kg.rok-1 |  |  |  |

c) 	Na nakladanie s nebezpečným  odpadom uvedeným v tabuľke č.4  sa  nevyžaduje súhlas                 v  zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve.

tabuľka č.4

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy | N |

2.      Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  tabuľke        č. 3, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení v súlade  s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

3. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať  zo    vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

4. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

5.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

7. 	   Zakazuje  sa  riediť  a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.         Prevádzkovateľ    je     oprávnený    prepravovať nebezpečné odpady uvedené  v  tabuľke č.3

v územnom obvode Obvodného  úradu  životného  prostredia  Lučenec  z „Farmy ošípaných

Dóra v Buzitke“ do strediska nákladnej dopravy a mechanizácie na “ Farme ošípaných Nové

Hony“ za účelom zhromažďovania pred zneškodnením oprávnenou osobou po dobu    troch

rokov od  nadobudnutia  právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

9.         Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s  platnými

právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

10.       Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonať    prepravu    nebezpečných    odpadov   dopravnými

prostriedkami,   ktoré    vyhovujú    ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov

o preprave nebezpečných odpadov.

11.      Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám,    je    povinný   zabezpečiť   ju  u  dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.

12.       Pri  preprave  musia  byť  nebezpečné  odpady  zabalené, resp.  uložené  vo  vhodnom  obale

a označené podľa osobitného predpisu.

13.       Cestná  preprava   nebezpečných  odpadov   sa  nemôže vykonávať po úsekoch podzemných

komunikácii  označených   podľa   vyhlášky   MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia   zákona  o premávke    na    pozemných  komunikáciách    dopravnými

značkami B14 - zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich   nebezpečný  náklad    a   B15 - zákaz

vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

14        Prevádzkovateľ   je  povinný  požiadať   inšpekciu   tri  mesiace    pred   skončením platnosti

súhlasu   na   nakladanie   s   nebezpečnými   odpadmi  vrátane  prepravy o predĺženie lehoty

pokiaľ nedošlo k zmene skutočností  rozhodujúce  pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Pokiaľ došlo  k  zmenám,  ktoré   sú rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi

požiada o zmenu integrovaného povolenia.

- E. 	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom  technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v  prevádzkovom denníku.

2.      	Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky  a žiarivky.

3.     	Udržiavať  čistotu  stien,   stropov,   okien    a   svetlíkov z dôvodu  zamedzenia  plytvania  elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.

- F. 	Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie následkov v prípade

- havárií  a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií odlišných od podmienok bežnej

- prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

2.	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

- bezodkladné prerušenie prevádzky (resp. prerušenie prísunu ošípaných) až do odstránenia závady,

- včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.	Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu 	vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia 	havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.     Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku hnojovice a exkrementov                     do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku hnojovice a exkrementov do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“), ktorý musí byť schválený SIŽP, IŽP Banská Bystrica.

5.   	V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami ( ropné látky, chemikálie potrebné pri dezinfekcii objektov) a ohňom. Manipuláciu s nebezpečnými látkami vykonávať na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe  výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak,  ako  s nebezpečnými   odpadmi   a      zneškodniť

oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

6.        Pri zistení  úniku hnojovice a exkrementov resp. nebezpečných odpadov v areály prevádzky,

ku ktorému   môže    dôjsť    pri     akejkoľvek    činnosti,   únik okamžite zasypať sorpčným

materiálom.  Nasiaknutý   kontaminovaný   materiál  zozbierať do nádoby, uložiť  v    sklade

nebezpečných  odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zabezpečiť   jeho  zneškodnenie  oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

- G.  	Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového   znečisťovania   a   cezhraničný

- vplyv znečistenia

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv,  podmienky  sa  vzhľadom na technologické vybavenie

a geografickú pozíciu prevádzky neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v  mieste

- Prevádzky

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky                  sa neurčujú.

- I.	Požiadavky  na  spôsob  a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré

- treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- Emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do   ovzdušia   sa    neurčujú.

- Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

- Preukázanie  ich    dodržiavania    ako    hmotnostná    koncentrácia   alebo   hmotnostný  tok

- je nereálne.

- 2. 	Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd

- z povrchového odtoku

- Kontrola limitných  hodnôt  ukazovateľov   znečistenia  odpadových  vôd  a  osobitných vôd

- sa vzhľadom  na  spôsob  nakladania s nimi nevyžaduje.

2. 1 	Prevádzkovateľ je povinný sledovať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody vodomerom umiestneným na potrubí za zásobnou nádržou objemu 25 m3 pred distribúciou do spotrebiska.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ   jedenkrát   za  týždeň   skontroluje   kafilérny   box   na   dočasné  uloženie

odpadov pred ďalším odovzdaním do zariadenia na zneškodnenie.  O   výsledkoch   kontroly

musí viesť záznam v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje    vo     vyčlenených    priestoroch  určených

na  zhromažďovanie  odpadov  spôsob  ich   skladovania,   ich   druh  a množstvo z hľadiska

možných únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklad  a obaly,   v   ktorých

sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky  zapísať   do  prevádzkovej

evidencie.

4. 	Kontrola hluku

Monitorovanie  akustického  hluku   a    vibrácií    sa    vzhľadom  na charakter a  situovanie

prevádzky neurčuje.

- 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ je povinný vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jedenkrát mesačne                     a viesť evidenciu o spotrebe el. energie.

- 6.         Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný sledovať  a  evidovať všetky hlavné parametre technologických

- zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu  na  chov ošípaných.

- Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

- 6.2       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje  stav   a  funkčnosť   dezinfekčného brodu

- a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku zaznamená údaj o doplnení dezinfekčnej

- látky.

- 6.3       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje obsah dezinfekčného činidla v podzemnej

- vode používanej pri chove ošípaných.

6.4       Prevádzkovateľ   jedenkrát    mesačne     skontroluje      vizuálne    stav  naplnenia   žumpy

na sústreďovanie splaškových odpadových vôd. Výška  hladiny nesmie prekročiť viac    ako

2/3 obsahu žumpy.

6.5       Prevádzkovateľ  jedenkrát kvartálne   skontroluje     funkčnosť   plavákového     zariadenia

a zvukového signalizačného zariadenia  na  signalizovanie maximálnej výšky hladiny nádrží

na skladovanie hnojovice a exkrementov.

6.6       Prevádzkovateľ jedenkrát ročne vizuálne skontroluje stav  kanalizačných  šácht  osadených

na kanalizačných rozvodoch,   ktoré   slúžia   na   odvedenie    exkrementov    a     hnojovice

z chovných hál ošípaných  do   nadzemných skladovacích nádrží  a   podľa  potreby  vykoná

vyčistenie kanalizácie.

6.7       Prevádzkovateľ  jedenkrát denne skontroluje stav armatúr   a   technických  zariadení,  kde

sa nakladá s hnojovicou a exkrementami.

6.8       Prevádzkovateľ   jedenkrát mesačne   vizuálne   skontroluje  kontrolné  šachty  pri    každej

skladovacej nádrži exkrementov.   Ak zistí úniky hnojovice zabezpečí vykonanie prieskumu

miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle

všeobecne záväzných predpisov.

6.9       Prevádzkovateľ  je    povinný    dátum     kontrol,   zistené  nedostatky, závady  a  spôsob ich

odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 7.         Podávanie správ

7.1       Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, o dodržiavaní všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,

e)  evidenciu odpadov   v  zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 	Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť 	vždy do 15.  februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za 	uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5       Prevádzkovateľ je povinný údaje o  odoberaných  množstvách  podzemných  vôd  v  členení

na kalendárne  mesiace oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roku                          na    predpísanom  tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.6	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o prevádzke najmenej päť rokov.

- J. 	Požiadavky   na   skúšobnú   prevádzku   pri  novej   prevádzke   alebo  pri

- zmene   technológie    a    opatrenia     pre     prípad   zlyhania  	činnosti  v  prevádzke

- Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

- Opatrenia     pre   prípad    zlyhania    činnosti    v   prevádzke   sú   obsiahnuté   v   platných

- prevádzkových   predpisoch   a   v    ďalšej   dokumentácii uvedenej v časti  II. A. 5, II. A. 6 a  v  bode II.F tohoto rozhodnutia.

K. 	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 	zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a  jeho uvedenie do 	uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne   písomne oznámiť inšpekcii.

2.       Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú  najmä:

- vyprázdnenia a vyčistenia žumpy na sústreďovanie splaškových vôd,

- vyčerpania hnojovice a exkrementov a  vyčistenia nádrží na prečerpávanie a sústreďovanie hnojovice a exkrementov a kanalizačných rozvodov,

- vyčerpania a vyčistenia skladovacích nádrží krmív a zariadení na prípravu krmiva.

- odpojenia prevádzky od elektrickej siete,

- odstavenia prívodu podzemnej vody,

- zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,

- zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež                        po ukončení  činnosti v prevádzke.

3.       Prevádzkovateľ po ukončení prevádzky musí najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia činností

prevádzkové objekty vydezinfikovať a areál deratizovať.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                       § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                                 a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, bod č. 5 písm. c) bod č. 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 01.10.2006. So žiadosťou nebol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII  vo výške 20 000,- Sk. Prevádzkovateľ uhradil právny poplatok vo výške 20 000,- Sk dňa 06.11.2006. Na základe uvedenej skutočnosti správne konanie podľa  § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo začaté dňa 06.11.2006 po predložení výpisu z účtu o zaplatení správneho poplatku.

Farma ošípaných Dóra v Buzitke je umiestnené na pozemkoch parcelné čísla KN 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/6, 577/7, 577/8, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 578, 580/2,  759/2, 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 759/9, 759/10, 759/11 v katastrálnom území obce Buzitka, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a Slovenského pozemkového fondu.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou obsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade                           so zákonom o  IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Dóra v Buzitke“ listom č. 3910/667/OIPK/2006/Pe dňa 28.11.2006, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 30.11.2006 do 02.01.2007 a na úradnej tabuli obce Buzitka od 30.11.2006 do 05.01.2007. V určenej 30 dňovej lehote                       po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13  zákona o IPKZ  nariadila ústne pojednávanie na deň 02.02.2007 listom č. 1361-1772/2007/Pte zo dňa 22.01.2007.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Lučenci, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. Obec Buzitka v zastúpení starostu oznámila,                        že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská s pripomienkami od týchto dotknutých orgánov štátnej správy: ObÚ ŽP v Lučenci, úsek odpadového hospodárstva a ObÚ ŽP v Lučenci, úsek štátnej vodnej  správy.

Pripomienky ObÚ ŽP v Lučenci, úseku odpadového hospodárstva týkajúce  nakladania a zneškodňovania odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú ako pôvodcovi, akceptovala a uložila v kapitole II. D integrovaného povolenia.

Pripomienku ObÚ ŽP v Lučenci, úseku štátnej vodnej správy týkajúcu  nakladania s nebezpečnými látkami  inšpekcia akceptovala a uložila v kapitole II. A. 6, kapitole  II.F. a kapitole I.6.. Ďalšiu pripomienku týkajúcu osobitného užívania vôd inšpekcia akceptovala a uložila v kapitole II.A.4 a v kapitole II.B.2. V rámci overovania údajov o  prevádzke predložených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia inšpekcia nezistila vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do uvedených podkladov. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené                             a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov,    rozhodnutia o povolení stavby a rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, povolenie na odber podzemnej vody, súhlas o  povolení stavby stredného zdroja znečisťovania a o uvedení do prevádzky, súhlas                      na povolenie stavby nádrží na skladovanie hnojovice a exkrementov, zmluvy o zneškodňovaní odpadov s N- ADOVOU, spol. s.r.o. Nitra a s Detoxom, s.r.o. Banská Bystrica, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o schválení programu odpadového hospodárstva, program odpadového hospodárstva, atest o kvalite krmiva, geometrický plán, súbor TPP a TOO, prevádzkové predpisy, hnojný plán, projektová dokumentácia, skúšky tesnosti kanalizačných rozvodov, skladovacích nádrží hnojovice a exkrementov a žumpy na sústreďovanie splaškových vôd, údaje o odobratom množstve podzemnej vody, údaje o množstve produkovaných odpadov.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov              na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona  o ochrane zdravia ľudí a zo schválených referenčných dokumentov o dostupných technikách.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia  neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia a monitorovanie emisií sa neurčujú, nakoľko to nevyplynulo zo zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia                  v   znení  neskorších  predpisov (zákon o ovzduší), vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných  podmienkach a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a monitorovanie znečisťujúcich  látok na neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a nevypúšťa vody  z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka  nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s  najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z  referenčného dokumentu „Intenzívny chov hydiny a prasiat“ z júla 2001.                           Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa parametre a riešenia pre BAT v spôsobe ustajnenia ošípaných, v spôsobe chovu, zložením krmív, spotrebou vstupných surovín a v zabezpečení skladovania exkrementov a hnojovice.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní v náväznosti na   § 22 ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 8. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 27 ods.1 písm. c) a písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 5 zákona o IPKZ - udelenie povolenia na odber podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods.1 písm. b) bod č. 1 zákona č. 364/2004   Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

v oblasti odpadov

- Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona  o IPKZ - udelenie  súhlasu  na  nakladanie

s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v náväznosti  na  § 7  ods. 1   písm. g)

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov       v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona                    o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

1.   AGROTAURIS, s.r.o. Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota

2.   Obec Buzitka, 985 41 Buzitka

- Po nadobudnutí právoplatnosti:

1.   Obvodný úrad životného prostredia, úsek ochr. ovzd., Nám. republiky č. 26, 984    01 Lučenec

2.   OÚ ŽP Lučenec, úsek  štátnej  vodnej  správy,  Námestie republiky č. 26, 984  01 Lučenec

3.   OÚ ŽP Lučenec, úsek odpadov. hospodárstva, Námestie republiky č. 26,  984 01 Lučenec

4.   OÚ ŽP Lučenec, úsek ochrany prírody a krajiny, Nám. republiky č. 26,  984 01 Lučenec

5.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Region. hyg.,  Petöfiho č.1,   984  01 Lučenec

6.    Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mierová č. 2, 984 01 Lučenec