Č.j.:14 252-3529/2007/Pet/470280306                                               Banská Bystrica dňa 15.05.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                      č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, c) bod č. 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Farma ošípaných Kružno“

Kružno

okres Rimavská Sobota

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:			AGROTAURIS, s.r.o.

sídlo: 					Francisciho 1,

979 01 Rimavská Sobota

IČO:	                                                 31 607 969

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Kružno  na   parcelách KN číslo

175/1, 175/14, 175/18, 175/38, 175/15, 175/16, 175/17, 175/19, 175/22, 175/27, 175/35, 175/36, 175/37, 175/39, 175/40, 175/20, 175/44, 175/45, 175/46, 175/47, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená na základe rozhodnutí o povolení stavby vydaných Obcou Kružno                        č. 03/2003 zo dňa 10.02.2004, č. 11/2005 zo dňa 24.08.2005 a č. S2/2006 zo dňa 25.08.2006,                do užívania uvedená rozhodnutím Obce Kružno č. 15/2005 STAV4/05 zo dňa 30.09.2005, rozhodnutie č.  26/05STAV15/05 zo dňa 22.11.2005, rozhodnutie č. 25/05STAV14/05 zo dňa 23.11.2005, rozhodnutie č. S3/2006 zo dňa 29.09.2006 a rozhodnutie č.S6/2006 zo dňa 06.11.2006.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

a)  v oblasti ochrany ovzdušia:

1.  udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2.  udelenie  súhlasu  na  vydanie  súboru  technicko  -  prevádzkových  parametrov   a  technicko                     - organizačných opatrení,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1.  udelenie  súhlasu  na vykonávanie   činností,    ktoré    môžu     ovplyvniť   stav  povrchových

a podzemných vôd,

c)  v oblasti odpadov:

1.  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Údaje o prevádzke:

- A.      Zaradenie prevádzky

1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6. 6. c)  Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 750 kusov prasníc.

Zaradenie do skupiny podľa  prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou                      sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P prevádzky je:   110.05

b)	Ostatné  priamo  s  tým  spojené  činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti                             vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie                       životného prostredia.

2.        Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon

č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v   znení  neskorších  predpisov

(zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii  zdrojov    znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 750 ks prasníc.

Súčasťou prevádzky je 6 kotlov na spaľovanie propán - butánu s inštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,192 MW ( kotolňa č. 1), 6 kotlov na spaľovanie propán - butánu s inštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,192 MW (  kotolňa č. 2) a stacionárny piestový spaľovací motor s inštalovaným menovitým tepelným príkonom     0,16 MW.

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzky: rok 2005 - po vykonanej rekonštrukcii jestvujúcej prevádzky

V rokoch 2004 až 2006 bola vykonaná rekonštrukcia chovných hál prasníc.

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: 2030.

- 1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v  katastrálnom území obce Kružno, okres Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:

1 308  ks prasníc

1 290  ks prasničiek

4 032  ks odstavčiat a ciciakov

24  ks kancov

––––––––––––––––––––––––––

6 654 ks ošípaných celkom

2. Opis prevádzky: AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota sa zaoberá chovom ošípaných. Na Farme Kružno chová prasnice od 150 kg do 250 kg, kance od 120 kg do 350 kg, ciciaky od 1 kg do 8 kg a odstavčatá od 8 kg do 35 kg.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: 10 hál na chov ošípaných, kančín, sociálna časť, osemnásť skladovacích nádrží krmív, dve skladovacie nádrže exkrementov, kanalizácia na odvedenie exkrementov z chovných hál do skladovacích nádrží exkrementov, rozvody vody, kafilérne zhromaždisko, žumpa a dve plynové kotolne.

Vstupné suroviny a pomocné materiály: prasnice, kance, kŕmne zmesi, voda, dezinfekčné a biocídne prípravky používané pri chove sú privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčnú rohož (t.j. kovovú nádrž naplnenú pilinami, ktoré sú napustené dezinfekčným prostriedkom).

Chovné haly 1 až 10: sú prízemné objekty, steny sú drevenej konštrukcie, kančín je murovaný. Zrekonštruované haly č. 1 až č. 5 a hala č. 10 sú z vnútornej strany obložené panelmi PUR. Priečky v halách sú tiež z  PUR panelov. Haly č. 1 až č. 4 sú rozdelené pozdĺžnymi stenami na centrálnu chodbu a ustajňovacie priestory a priečnymi stenami na sekcie. Haly č. 1 a č. 3 sú rozdelené                   na 4 sekcie, haly č. 2  a č. 4 na 3 sekcie, hala č.5 má 2 sekcie, hala č. 10 a kančín nie sú delené                      na sekcie. Podlahy v halách sú z vodotesného betónu a sú povrchovo upravené náterom, ktorý je odolný voči pôsobeniu hnojovice. Spôsob ustajnenia ošípaných je na poloroštoch. V pôrodni sú prasnice umiestnené po jednej v boxoch. V odchovni sú prasničky umiestnené po 15 ks v skupinových kotercoch. V čakárni sú prasnice umiestnené po 6 ks v skupinových kotercoch. V odchovni sú odstavčatá umiestnené maximálne po 21 ks v skupinových kotercoch. Odstavčatá určené na chov sú po dosiahnutí hmotnosti cca 35 kg premiestnené  na chov do iných fariem. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom                               do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože. Chov sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára.

Na hospodárskom dvore je umiestnených 12 sklolaminátových zásobných nádrží na skladovanie krmiva s celkovou kapacitou 162 ton. Pri hale č. 2 a č.4  sú umiestnené po 2 nádrže a pri hale                     č. 1, č.3, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9 a č.10 po jednej nádrži. Krmivo sa do skladovacích nádrží prečerpáva z automobilových cisterien pneumaticky cez cyklónový uzáver. Zo skladovacích nádrží je krmivo dávkované do kŕmnych žľabov v chovných halách. Pitná voda je privedená do napájačiek potrubím z PVC. Zloženie krmiva na báze obilnín je v  súlade so zákonom NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív. Dávkovanie krmív a vody je riadené centrálnym počítačom v halách č. 2, č.4, č.6, č.8 a č.10. V halách č. 1, č.3, č.5 a č. 7 je ablibitné skrmovanie krmných zmesí.

Vetranie hál č. 5 a č. 10 je podtlakové priečnou ventiláciou, riadené počítačom na základe hodnotenia parametrov teploty a vlhkosti vzduchu. Prívod vzduchu zabezpečujú nasávacie stenové klapky, odvod vzduchu je ventilátormi umiestnenými v hrebeni strechy. Vetranie hál č. 1 až č. 4                  je priestorové a podroštové. Priestorové vetranie je podtlakové priečnou ventiláciopu. Prívod vzduchu zabezpečujú nasávacie stenové klapky z centrálnej chodby, odvod vzduchu je ventilátormi umiestnenými v obvodovej stene na druhej strane budovy. Podroštová ventilácia má prívod vzduchu ako priestorová a odvod vzduchu cez vzduchové kanály.  Vzduchové kanály sú zakončené komínmi, v ktorých sú umiestnené ventilátory. Ventilácia v halách č. 1 až č. 4 je tiež riadená počítačom. Chovné haly č. 2, č. 4 (pôrodne) a č. 1, č. 3 (odchovne odstavčiat) sú vykurované, kúrenie je podlahové a priestorové  trubkami. Ostatné chovné haly nie sú vykurované. Teplota vo všetkých halách je kontrolovaná termoregulátormi. Vykurovanie hál č. 1 až č. 4 je zabezpečené z dvoch plynových kotolní. V kotolni č. 1 je inštalovaných 6 kotlov (4 kotly MAGMA o jednotkovom príkone  0, 024MW, 2 kotly PROTHERM o jednotkovom výkone  0,048 MW). Celkový inštalovaný príkon kotlov v kotolni č.1 je 0,192 MW. V kotolni č. 2 je inštalovaných 6 kotlov ( 4 kotly JUNKERS EUROSTAR ZWE o jednotkovom príkone 0,024 MW, 2 kotly PROTHERM o jednotkovom príkone 0,048 MW). Celkový inštalovaný príkon kotlov v kotolni č. 2 je 0,192 MW.

Pre prípad výpadku elektrickej energie slúži stacionárny piestový spaľovací motor na naftový pohon s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,016 MW.

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely, v sociálnych zariadeniach a  pri výkrme ošípaných používaná pitná voda z  verejného vodovodu na základe zmluvy o dodávke vody s prevádzkovateľom VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, akciová spoločnosť Banská Bystrica, závod Rimavská Sobota. Odber vody z  verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomerom), ktorý je umiestnený na odbočke z verejného vodovodu.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a  odpadové vody z oplachovania a dezinfekcie chovných priestorov a hnojovica. Splaškové odpadové vody              sú sústreďované v nepriepustnej betónovej žumpe objemu 50 m3 pri kafilérnom zhromaždisku, následne sú pridávané do hnojovice skladovanej v  zásobných nádržiach.

Odpadové vody z oplachovania a dezinfekcie chovných priestorov, hnojovica a exkrementy                  sú z chovných hál odvedené gravitačne kanalizačnou sústavou, ktorá je vyhotovená z PVC,                        do čerpacej komory objemu 40 m3, odtiaľ sú prečerpávané nadzemným potrubím do jednej z dvoch skladovacích nádrží. Neznečistené dažďové vody zo striech chovných hál sú dažďovými zvodmi vyvedené voľne na terén.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Na sústreďovanie hnojovice a vody z oplachovania a dezinfekcie hál slúži čerpacia komora objemu 40 m3, ktorú tvorí smaltovaná nádrž s oceľovým dnom zapusteným do zeme. Dno nádrže, je umiestnené na základovej železobetónovej doske, ktorá je uložená na podkladnom betóne vyspádovanom od stredu k okraju. Pod podkladovým betónom, ktorý je uložený na zhutnenom štrkopieskovom lôžku je vybudovaný kontrolným systémom na zistenie prípadných netesností. Okolo steny nádrže je betónový chodník. Čerpanie hnojovice z čerpacej komory do skladovacích nádrží sa vykonáva čerpadlom, ktoré je riadené plavákovým systémom. Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny v čerpacej komore sa zapne čerpadlo na čerpanie hnojovice do skladovacích nádrží  a  pri dosiahnutí minimálnej výšky hladiny v čerpacej komore sa čerpadlo vypne.

Na skladovanie hnojovice a vody z oplachovania a dezinfekcie hál slúžia dve skladovacie nádrže o celkovom objeme 7 276 m3 (objem jednej nádrže je 3 638 m3). Nádrže                         sú nadzemné, jednoplášťové, vyhotovené z obojstranne smaltovaných plechov. Dno nádrže                    je umiestnené na základovej železobetónovej doske s obojstrannou výstužou, ktorá je uložená                  na podkladom betóne vyspádovanom od stredu k okraju. Podkladový betón je uložený                              na zhutnenom štrkopieskovom lôžku. Pod podkladovým betónom je vybudovaný kontrolný systém na zistenie prípadných netesností. Okolo steny nádrže je betónový chodník. Každá skladovacia nádrž je vybavená vrtuľovými miešadlami, obslužnou plošinou s rebríkom na kontrolu vnútra nádrže, plavákovým zariadením a  zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny so systémom blokovania plniaceho čerpadla hnojovice. Nádrže kapacitne postačia    na obdobie 170 dní skladovania hnojovice.

Nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív sú umiestnené na území, ktoré má nepriepustné podložie, v území sa nenachádzajú ochranné pásma vodných zdrojov, vodné toky a odkryté podzemné vody.

Na zistenie úniku exkrementov a hnojovice do pôdy zo skladovacích nádrží a čerpacej komory               je podkladové betónové dno skladovacích nádrží a čerpacej komory hnojovice vybavené  kontrolným systémom. Kontrolný systém tvoria drenážne flexibilné trubky uložené na hornej strane izolačnej fólie, ktorá je chránená obojstranne geotextíliou. Drenážne flexibilné trubky                              sú vyspádované a zaústené do štyroch kontrolných šácht vybudovaných pri každej skladovacej nádrži. Pri čerpacej komore je vybudovaná jedna kontrolná šachta. Kontrolný systém je napojený    na zberné kontrolne šachty s možnosťou vizuálnej kontroly možného výskytu uniknutých tekutých hospodárskych hnojív. Po obvodovom plášti nádrží nad obsyp je vytiahnutá fólia a je pripevnená              na vonkajší povrch nádrže.

Zo skladovacích nádrží je hnojovica čerpaná cez čerpaciu komoru do nákladných automobilových cisterien objemu 8 až 21 m3 a vyvážané na hnojenie poľnohospodárskej pôdy podľa  harmonogramu aplikácie organických hnojív, ktorý je súčasťou plánu hnojenia. Nákladná automobilová cisterna je počas čerpania pristavená na betónovej ploche rozmerov  8 x 4,3 m, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok a vyspádovaná do záchytnej nádrže objemu cca 50 l. Záchytná nádrž je prepojená s  čerpacou komorou. Systém odvádzania, sústreďovania, skladovania a  čerpania hnojovice a exkrementov pracuje automaticky.

Stacionárny piestový spaľovací motor na naftový pohon ako náhradný zdroj pri výpadku elektrickej energie a 340 litrová nádrž na naftu, ktorá tvorí jeho súčasť, sú umiestnené v murovanom, zastrešenom a uzamknutom objekte, ktorého podlaha je betónová. Pre prípad havarijného úniku nafty do povrchových a podzemných vôd je predmetné zariadenie umiestnené v plechovej vani zo záchytným objemom 0,35 m3.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Uhynuté kadávery sa ihneď odstraňujú z chovných hál a dočasne zhromažďujú v kafilérnom zhromaždisku. Je to samostatný, murovaný, uzamykateľný objekt s betónovou podlahou bez vyhovujúcej izolácie proti pôsobeniu tekutých zložiek sústreďovaných nebezpečných odpadov (kadáverov) na povrchové a  podzemné vody. Odvoz kadáverov na zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby prostredníctvom oprávnenej osoby na základe vopred uzavretej zmluvy.

Nebezpečné odpady vznikajúce pri údržbe zariadení a objektov na chov ošípaných sa zhromažďujú v kovových nádobách o objeme cca 200 l umiestnených v murovanom, zastrešenom, uzamknutom objekte, ktorý ma betónovú podlahu. Nebezpečné  odpady sú zneškodňované osobou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Prevádzka má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi v prevádzke.

- II.     	Podmienky povolenia

- A.       	Podmienky prevádzkovania

- 1.         Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  v  rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2      Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a  tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3	Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s  požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 	Prevádzkovateľ  musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi:

- zariadenie slúžiace pre chov prasníc, odstavčiat, ciciakov, prasničiek a kancov,

- zariadenie na prípravu, prísun a skladovanie krmív,

- zariadenia  na   sústreďovanie,  skladovanie  a  čerpanie    exkrementov    a      hnojovice

a kanalizáciu na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál,

- rozvod vody,

- žumpu na sústreďovanie splaškových vôd,

- dezinfekčný brod,

- kafilérne zhromaždisko.

  - Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky s prevádzkovými predpismi.

O  oboznámení  musí  urobiť  záznam.   Školenie pracovníkov jedenkrát ročne opakovať.

  - Prevádzkovateľ musí uhynuté zvieratá okamžite uložiť do  kafilerného zhromaždiska.

Zhromaždisko  musí  uzamknúť  a  zabezpečiť  odvoz   uhynutých  zvierat   prostredníctvom

osoby  oprávnenej na  zneškodnenie. O uhynutých zvieratách musí viesť záznam.

1.8       Hromadný úhyn ošípaných je povinný hlásiť štátnemu veterinárnemu lekárovi.

1.9       Prevádzkovateľ je povinný vykonať jedenkrát ročne deratizáciu prevádzky.

1.10     Prevádzkovateľ zamedzí vstup nepovolaných osôb do objektu.

2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1       Prevádzka      bude      prevádzkovaná    počas   jednotlivých   chovných   cyklov  nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa môžu používať:

- prasnice

- kance

- kŕmna zmes (kukurica, pšenica, jačmeň, sója a vitamínovo - minerálne premixy)

- pitná voda

- elektrická energia

- dezinfekčné prípravky na báze chlóru

- liečivá a veterinárne prípravky

- 4.        Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer  musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na prípojke k verejnému vodovodu.

  - Prevádzkovateľ  musí  viesť   v   prevádzkovom   denníku   mesačné   záznamy  o  množstve

odoberanej pitnej vody.

- 5.         Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a  technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

5.3       Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonávať  čistenie a dezinfekciu chovných hál  po   každom

chovnom turnuse ošípaných.

- 6.      	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s hnojovicou a s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    akékoľvek    zmeny   rozsahu   a  charakteru    spevnených izolovaných plôch,  na  ktorých  sa  manipuluje  s  nebezpečných látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.3       Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,    aby    nesprávnou     manipuláciou    pri      skladovaní,

prečerpávaní a netesnosťou kanalizácie nedochádzalo k úniku hnojovice.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej  doby  plnenia  automobilových cisterien

hnojovicou zo skladovacích nádrží.

Musí sledovať  postup  plnenia   a    po  jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie

proti úniku  hnojovice.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  hnojovice.

6.5       Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti skladovacích nádrží,  čerpacej komory,

kanalizačných rozvodov hnojovice a exkrementov nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.6      Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu  a   funkčnej spoľahlivosti

skladovacích  nádrží hnojovice, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov.

6.7      V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.8      Kontrolu a skúšky tesnosti skladovacích nádrží, čerpacej komory a kanalizačných  rozvodov

na prepravu hnojovice vykonávať odborne spôsobilou osobou s certifikátom   na  nedeštrukt.

skúšanie.

6.9      Prevádzkovateľ musí   obsah   žumpy   na   zhromažďovanie  splaškových  odpadových  vôd

vyčerpávať  pri  dosiahnutí  maximálne     2/3   výšky   objemu   žumpy    a      zneškodňovať

pridaním do hnojovice pred aplikovaním na pôdu v  minimálnom pomere 1 diel splaškových

vôd, 4 diely hnojovice.

6.10    Prevádzkovateľ  zabezpečí   nakladanie   s   hnojovicou   tak,   aby nebola  ohrozená  kvalita

životného prostredia  a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b) bezpečným nakladaním v uzavretých systémoch.

6.11    Prevádzkovateľ  je  povinný manipulovať s naftou pri doplňovaní do náhradného zdroja  tak,

aby  nedošlo k úniku nafty do povrchových a podzemných vôd.

6.12    Objekt, v ktorom je umiestnený náhradný zdroj, musí byť uzamknutý.

B.     	Emisné limity

- 1.        Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisné limity  (ďalej len „EL“)   pre  znečisťujúce  látky   (amoniak) emitované   vo   forme

fugitívnych emisií do ovzdušia  z veľkého zdroja  znečisťovania (veľkochov hospodárskych

zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 750 prasníc) sa neurčujú.

2.        EL   pre  6 kotlov  na  spaľovanie  propán - butánu   s   inštalovaným  súhrnným  menovitým

tepelným príkonom 0,192 MW ( kotolňa č. 1)   a    6 kotlov  na   spaľovanie propán - butánu

s   inštalovaným  súhrnným   menovitým   tepelným   príkonom   0,192 MW   ( kotolňa č. 2)

sa  neurčujú.

3.        EL pre znečisťujúce látky emitované  do ovzdušia zo stacionárneho piestového spaľovacieho

motora s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,16 MW sa neurčujú.

  - Limitné  hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo   vypúšťaných   odpadových      vodách  a osobitných vodách

2.1       Limitné  hodnoty   pre   splaškové   odpadové   vody  odpadové vody,  vody  z oplachovania

a dezinfekcie chovných priestorov a pre vody z povrchového odtoku  sa  vzhľadom                         na spôsob nakladania s nimi neurčujú.

3. 	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Vzhľadom na charakter a situovanie prevádzka  nie  je zdrojom hluku a vibrácií.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

.

- C. 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

1. 	Prevádzkovateľ je povinný dodržať teplotu v hál na chov ošípaných uvedenú v tabuľke č. 1:

tabuľka č. 1

| P.č. | nosnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Teplota vo výkrmových halách v °c |
| --- | --- | --- |
| 1. | 7 kg ciciaky | 25 |
| 2. | 10 kg odstavčatá | 24 |
| 3. | 15 kg odstavčatá | 22 |
| 4. | 20 kg odstavčatá | 20 |
| 5. | 25 kg odstavčatá | 18 |
| P.č. | nosnosť ošípaných alebo produkčné obdobie | Teplota vo výkrmových halách v °c |
| 6. | 30 kg odstavčatá | 18 |
| 7. | 40 kg odstavčatá | 16 |
| 8. | zapustené prasnice | 20 |
| 9. | nízko gravidné prasnice | 20 |
| 10. | stredne gravidné prasnice | 18 |
| 11. | ostatné prasnice | 16 |

2.        Podlahu   v   kafilérnom   zhromaždisku   zabezpečiť   proti    pôsobeniu    zhromažďovaných

nebezpečných odpadov (kadáverov) na povrchové a podzemné vody.

Lehota do 30.04.2008

- D.  Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

1.	Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

a)         ostatné odpady:

tabuľka č. 2

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 2. | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 3. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

b)         nebezpečné odpady:

tabuľka č.3

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 2. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované | N |
| 4. | 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 5. . | 17 06 05 | stavebný materiál obsahujúci azbest | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov je maximálne 1 500 kg.rok-1 |  |  |  |

c) 	nebezpečný odpad, pre ktorý sa nevyžaduje súhlas na nakladanie s nebezpečným  odpadom        v  zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve:

tabuľka č.4

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy | N |

2.    Prevádzkovateľ  v   súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva                               je  oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  tabuľke č. 3 po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, v ktorom bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

3. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať   zo   vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

4. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

5.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

6.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

7. 	   Zakazuje  sa  riediť  a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

8.         Prevádzkovateľ   je    povinný   požiadať   inšpekciu   tri  mesiace    pred   ukončením lehoty

na  nakladanie   s    nebezpečnými    odpadmi   o   predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene

skutočností   rozhodujúcich    pre   nakladanie    s   nebezpečnými  odpadmi, pokiaľ došlo ku

zmenám,  ktoré  sú   rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu

integrovaného povolenia.

- E. 	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom  technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v  prevádzkovom denníku.

2.      	Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky  a žiarivky.

3.     	Udržiavať  čistotu  stien,   stropov,   okien    a   svetlíkov z dôvodu  zamedzenia  plytvania  elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.

- F. 	Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie následkov v prípade

- havárií  a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií odlišných od podmienok bežnej

- prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

2.	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

- bezodkladné prerušenie prevádzky (resp. prerušenie prísunu ošípaných) až do odstránenia závady,

- včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.	Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu 	vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia 	havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.     Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku hnojovice  do  životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku hnojovice do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“), ktorý musí byť schválený SIŽP, IŽP Banská Bystrica.

5.   	V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami ( ropné látky, chemikálie potrebné pri dezinfekcii objektov) a ohňom. Manipuláciu s nebezpečnými látkami vykonávať na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe  výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak,  ako  s nebezpečnými   odpadmi   a      zneškodniť

oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

6.        Pri zistení  úniku hnojovice a exkrementov resp. nebezpečných odpadov v areáli prevádzky,

ku ktorému   môže    dôjsť    pri     akejkoľvek    činnosti,   únik okamžite zasypať sorpčným

materiálom.  Nasiaknutý   kontaminovaný   materiál  zozbierať do nádoby, uložiť  v    sklade

nebezpečných  odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Zabezpečiť   jeho  zneškodnenie  oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.

- G.  	Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového   znečisťovania   a   cezhraničný

- vplyv znečistenia

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv,  podmienky  sa  vzhľadom na technologické vybavenie

a geografickú pozíciu prevádzky neurčujú.

- H.     Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v  mieste

- Prevádzky

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky                  sa neurčujú.

- I.	Požiadavky  na  spôsob  a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré

- treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

- Emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do   ovzdušia   sa    neurčujú.

- Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

- Preukázanie  ich    dodržiavania    ako    hmotnostná    koncentrácia   alebo   hmotnostný  tok

- je nereálne.

- 2. 	Kontrola  priemyselných  odpadových  vôd,   splaškových    odpadových    vôd   a    vôd

- z povrchového odtoku

- Kontrola limitných  hodnôt  ukazovateľov   znečistenia  odpadových  vôd  a  osobitných vôd

- sa vzhľadom  na  spôsob  nakladania s nimi nevyžaduje.

2. 1 	Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody vodomerom umiestneným na odbočke z verejnej vodovodnej siete.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1       Prevádzkovateľ   jedenkrát   za  týždeň   skontroluje   kafilérny   box   na   dočasné  uloženie

kadáverov pred ich ďalším odovzdaním do zariadenia na zneškodnenie.

O výsledkoch kontroly musí viesť záznam v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje    vo     vyčlenených    priestoroch  určených

na  zhromažďovanie  odpadov  spôsob  ich   skladovania,   ich   druh  a množstvo z hľadiska

možných únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklad  a obaly,   v   ktorých

sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky  zapísať   do  prevádzkovej

evidencie.

4. 	Kontrola hluku

Monitorovanie  akustického  hluku   a    vibrácií    sa    vzhľadom  na charakter a  situovanie

prevádzky neurčuje.

- 5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ je povinný vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jedenkrát mesačne                     a viesť evidenciu o spotrebe el. energie.

- 6.         Kontrola prevádzky

- 6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný sledovať  a  evidovať všetky hlavné parametre technologických

- zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu  na  chov ošípaných.

- Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

- 6.2       Prevádzkovateľ jedenkrát  týždenne  skontroluje  stav   a  funkčnosť   dezinfekčného brodu

- a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku zaznamená údaj o doplnení dezinfekčnej

- látky.

6.3       Prevádzkovateľ   jedenkrát    mesačne     skontroluje      vizuálne    stav  naplnenia   žumpy

na sústreďovanie splaškových odpadových vôd. Výška  hladiny nesmie prekročiť viac    ako

2/3 obsahu žumpy.

6.4       Prevádzkovateľ  jedenkrát kvartálne   skontroluje     funkčnosť   plavákového     zariadenia

a zvukového signalizačného zariadenia  na  signalizovanie maximálnej výšky hladiny nádrží

na skladovanie hnojovice.

6.5       Prevádzkovateľ jedenkrát ročne vizuálne skontroluje stav  kanalizačných  šácht  osadených

na kanalizačných rozvodoch,   ktoré  slúžia  na    odvedenie   a hnojovice   z     chovných hál

ošípaných    do  nadzemných  skladovacích  nádrží   a    podľa   potreby   vykoná  vyčistenie

vyčistenie kanalizácie.

6.6       Prevádzkovateľ  jedenkrát denne skontroluje stav armatúr   a   technických  zariadení,  kde

sa nakladá s hnojovicou.

6.7       Prevádzkovateľ    jedenkrát  denne   vizuálne   skontroluje  kontrolné  šachty    pri    každej

skladovacej  nádrži   exkrementov  a  kontrolnú šachtu pri čerpacej komore. Ak zistí    úniky

hnojovice,  zabezpečí   vykonanie    prieskumu  miery  a  rozsahu  kontaminácie  dotknutého

územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných predpisov.

6.8       Prevádzkovateľ  je    povinný    dátum     kontrol,   zistené  nedostatky, závady  a  spôsob ich

odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 7.         Podávanie správ

7.1       Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročnú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách, o dodržiavaní všeobecných  podmienok  prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,

e)  evidenciu odpadov   v  zmysle   všeobecne   platných   predpisov  v oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo 	Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za 	predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť 	vždy do 15.  februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za 	uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o prevádzke najmenej päť rokov.

- J. 	Požiadavky   na   skúšobnú   prevádzku   pri  novej   prevádzke   alebo  pri

- zmene   technológie    a    opatrenia     pre     prípad   zlyhania  	činnosti  v  prevádzke

- Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

- Opatrenia     pre   prípad    zlyhania    činnosti    v   prevádzke   sú   obsiahnuté   v   platných

- prevádzkových   predpisoch   a   v    ďalšej   dokumentácii uvedenej v časti  II. A. 5, II. A. 6 a II.F tohoto rozhodnutia.

K. 	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 	zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a  jeho uvedenie do 	uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne   písomne oznámiť inšpekcii.

2.       Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú  najmä:

- vyprázdnenia a vyčistenia žumpy na sústreďovanie splaškových vôd,

- vyčerpania hnojovice a exkrementov a  vyčistenia nádrží na prečerpávanie a sústreďovanie hnojovice a exkrementov a kanalizačných rozvodov,

- vyčerpania a vyčistenia skladovacích nádrží krmív,

- vyčerpanie nafty a vyčistenie nádrže naftového náhradného zdroja elektrickej energie,

- odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,

- odstavenia prívodu pitnej vody,

- zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,

- zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež                        po ukončení  činnosti v prevádzke.

3.       Prevádzkovateľ po ukončení prevádzky musí najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia činností

prevádzkové objekty vydezinfikovať a areál deratizovať.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa                       § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene                                 a doplnení  niektorých  zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2. písm. a) bod č.1, bod č. 8, písm. b) bod č. 3, c) bod č. 8 a  podľa § 17 ods. 1 zákona  o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROTAURIS, s.r.o., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 27.12.2006. So žiadosťou nebol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII  vo výške 20 000,- Sk. Prevádzkovateľ uhradil právny poplatok vo výške 20 000,- Sk dňa 23.01.2007. Na základe uvedenej skutočnosti správne konanie podľa  § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo začaté dňa 09.02.2007 po predložení výpisu z účtu o zaplatení správneho poplatku.

Farma ošípaných Kružno je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KN 175/1, 175/14, 175/18, 175/38, 175/15, 175/16, 175/17, 175/19, 175/22, 175/27, 175/35, 175/36, 175/37, 175/39, 175/40, 175/20, 175/44, 175/45, 175/46, 175/47, v katastrálnom území obce Kružno, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou obsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade                           so zákonom o  IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Kružno“ listom č. 1604-2055/47/2007/Pe dňa 09.02.2007, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje               o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 09.02.2007 do 12.03.2007 a na úradnej tabuli obce Kružno od 12.02.2007 do 12.03.2007. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali  písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13  zákona o IPKZ  nariadila ústne pojednávanie na deň 03.04.2007 listom č. 1604-7782/Pet zo dňa 16.03.2007.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Rimavskej Sobote, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota                      a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Obec Kružno v zastúpení starostu oznámila, že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené                         na úradnej tabuli obce.

Inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská s pripomienkami od týchto dotknutých orgánov štátnej správy: ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, úsek odpadového hospodárstva.

Pripomienky ObÚ ŽP v Rimavskej Sobote, úseku odpadového hospodárstva týkajúce  nakladania a zneškodňovania odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú ako pôvodcovi, akceptovala a uložila v kapitole II. D integrovaného povolenia.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti,  k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do uvedených podkladov. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené                             a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov,    rozhodnutia o povolení stavby a rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, súhlas o  povolení stavby stredného zdroja znečisťovania a o uvedení do prevádzky, súhlas na povolenie stavby nádrží na skladovanie hnojovice a exkrementov, zmluvy o zneškodňovaní odpadov s N-ADOVOU, spol. s.r.o. Nitra a s Detoxom, s.r.o. Banská Bystrica, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o schválení programu odpadového hospodárstva, program odpadového hospodárstva, atest o kvalite krmiva,  súbor TPP a TOO, prevádzkové predpisy, hnojný plán, projektová dokumentácia, skúšky tesnosti kanalizačných rozvodov, skladovacích nádrží hnojovice a  exkrementov a  žumpy na sústreďovanie splaškových vôd, údaje o množstve produkovaných odpadov.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov              na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona  o ochrane zdravia ľudí a zákona o veterinárnej starostlivosti zo schválených referenčných dokumentov o dostupných technikách.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv  na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia  neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia a monitorovanie emisií sa neurčujú, nakoľko to nevyplynulo zo zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia                  v   znení  neskorších  predpisov (zákon o ovzduší), vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a  všeobecných  podmienkach a vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a monitorovanie znečisťujúcich  látok na neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a nevypúšťa vody  z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka  nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z referenčného dokumentu „Intenzívny chov hydiny a  prasiat“ z júla 2001.                           Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa parametre a riešenia pre BAT v spôsobe ustajnenia ošípaných (prasníc, kancov, odstavčiat, ciciakov a prasničiek), v spôsobe chovu, zložením krmív, spotrebou vstupných surovín a v zabezpečení skladovania exkrementov a hnojovice.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní v náväznosti na   § 22 ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon                  č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

- Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 8. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona  č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd  v náväznosti na § 27 ods.1 písm. c) a písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

v oblasti odpadov

- Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona  o IPKZ - udelenie  súhlasu  na  nakladanie

s nebezpečnými odpadmi  v  náväznosti  na  § 7  ods. 1   písm. g) zákona č. 223/2001

Z. z.  o  odpadoch   a o   zmene   a    doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona                    o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

1.   AGROTAURIS, s.r.o. Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota

2.   Obec Kružno, 979 01 Kružno

3.   Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

4.   Ľudová banka a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava

5.   Slovenská záručná a rozvojová banka, Búdková 27, 814 99  Bratislava

6.   Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Obvodný úrad životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Námestie M. Tompu 2, 979 01

Rimavská Sobota

2. OÚ ŽP Rimavská Sobota,  úsek  štátnej  vodnej  správy,   Námestie    M.  Tompu 2,  979 01

Rimavská Sobota

3. OÚ ŽP Rimavská Sobota, úsek odpadového hospodárstva,  Námestie  M. Tompu 2,  976 01

Rimavská Sobota

4. OÚ ŽP Rimavská Sobota, úsek ochrany  prírody a krajiny,  Námestie  M. Tompu 2,  976 01

Rimavská Sobota

5. Regionálna     veterinárna    a  potravinárska  správa,   Regionálny štátny veterinárny lekár,

Kirejevská 22,  979 01 Rimavská Sobota

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny hygienik,  ul. S. Tomášika 14, 97901

Rimavská Sobota

7. AGROTAURIS, s.r.o., prevádzka Ožďany, 980 11 Ožďany