Číslo: 5474-29924/2007/Vir/470300105	                                   Banská Bystrica 14.09.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) v y d á v a

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Výroba hliníkových odliatkov“

Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:		Nemak Slovakia s.r.o. (do 16.8.2007 Rautenbach Slovakia s.r.o.)

sídlo:				Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 				36048773

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách č. 62/10, 62/80, 62/129, 61/178, 63/3, 63/4, 64/4 a 64/27 a v katastrálnom území Vieska na parcele č. 589, 630/1 a 630/4, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Jednotlivé stavby prevádzky boli uvedené do trvalého užívania na základe rozhodnutí:

- rozhodnutie č. ŽP 617/1991-ÚR Kokilová zlieváreň hala 525, zo dňa  30.12.1991, vydané Obvodným úradom životného prostredia a ŠSS Žiar nad Hronom

- rozhodnutie č. 2016/2004-5 Užívanie stavby Liace pracovisko PORSCHE, zo dňa 22.8.2005,vydané  Obcou Ladomerská Vieska

- rozhodnutie č. 2005/01436/ZH-REK Trvalé užívanie stavby amínová práčka, zo dňa 15.12.2005, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici

- rozhodnutie č. 196/2006 Povolenie užívanie stavby – výroba odliatkov Škoda, zo dňa 12.3.2007, vydané Obcou Ladomerská Vieska

- rozhodnutie č. 2007/00906/ZH-REK, Trvale užívanie stavby: „Mobilný odlučovač ropných látok s kalovou nádržou, zo dňa 30.7.2007, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici

- rozhodnutie č. 176/2007, Dočasné užívanie stavby: „Osadenie odlučovača STZV – 16 Handte 4“, zo dňa 28.8.2007, vydané Obcou Ladomerská Vieska

- rozhodnutie č. 134/2007, Trvale užívanie stavby: „Hala finálnych operácií“, zo dňa 28.8.2007, vydané Obcou Ladomerská Vieska

- rozhodnutie č. 2015/2007, Dočasné užívanie stavby: „Rautenbach Slovakia Technologický projekt“, zo dňa 28.8.2007, vydané Obcou Ladomerská Vieska

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8  ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania, a rozhodnutí o ich užívaní,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie a zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg  a ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- Údaje o prevádzke

- Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2. Výroba a spracovanie kovov

2.5. b  Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy,

- ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

2.8.1	Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou  kapacitou v t za deň:

- pre olovo a kadmium  > 4

- pre ostatné neželezné kovy > 20

- Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001:2004, ktorý je platný do 28.1.2010.

- Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika prevádzky

Prevádzka sa nachádza v katastrálnom území Horné Opatovce a Vieska v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom. Územie, v ktorom sa nachádza prevádzka spadá  do oblasti riadenia kvality ovzdušia, z dôvodu prekročenia koncentrácií tuhých častíc o priemere 10 µm.  Činnosť prevádzky spočíva vo výrobe  hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel. Projektovaná kapacita prevádzky je 42,30 t pretavenej zliatiny za deň. Začiatok prevádzkovania bol v roku 1991, nepredpokladá sa ukončenie prevádzky.

- Opis prevádzky

Hlavným výrobným programom  je výroba hláv valcov  pre automobilový priemysel. Hlavné výrobné činnosti  nadväzujú  na seba v prevádzkových súboroch:

PS 01 – hala 525/6  -	Apretovňa

PS 02 – hala 525/6 - 	Nástrojáreň

PS 03 – hala 525/6 - 	Tepelné spracovanie

PS 04 – hala 525/6 - 	CNC

PS 05 – hala 525/6 - 	Náporová ventilácia

PS 06 – hala 525/1 - 	Tavenie a odlievanie vrátane flexilinky

PS 07 – hala 525/1 - 	Jadrovňa vrátane pieskového hospodárstva

PS 08 – hala 525/7 - 	Trafostanica

    - Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Hliník, ktorý je tavený v taviaco-ustaľovacích peciach je dodávaný do prevádzky v bločkoch. Piesky potrebné na výrobu jadier sú dovážané autociternami, z ktorých  sú potom prečerpávane do veľkoobjemových síl. Kvapalné a ostatné sypké materiály sú dodávané do prevádzky v pôvodných obaloch (big-bag vrecia, oceľové sudy, plastové kontajnery, bandasky).

Základné suroviny: hliník (bločky)

Pomocné materiály a ďalšie látky: kremičitý piesok, pojivá a tvrdivá na výrobu jadier, lepidlá, farby, látky na modifikovanie a dolegovanie kovu, oleje, chemikálie na odmasťovanie odliatkov, na čistenie jadrovníkov, H2SO4, NaOH, peroxid vodíka, chemikálie na odstránenie rias a korózie v technologickej vode,

Energie a palivá: elektrická energia, zemný plyn, motorová nafta

Voda: používa sa na oplach z čistenia odliatkov, absorbčné médium na čistenie odpadových plynov, chladenie odliatkov pri tepelnom spracovaní, chladenie kokíl, sociálne a hygienické účely

    - Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie

Výroba jadier

V tejto časti  procesu sa zabezpečuje  príprava a výroba jadier metódou CRONING (sacie a výfukové)  a HOT BOX ( vodné, olejové, nadliatkové a krycie) a   COLD BOX (prídavné jadrá ).

Piesok potrebný na výrobu jadier je skladovaný v 4 zásobných silách ā 80 m3. Doprava do síl a zo síl je riešená pneudopravou. Silá sú odsávané do odlučovača tuhých znečisťujúcich látok. Zo sila sa piesok dopravuje do zásobníkov, ktoré sú nad jadrovacími strojmi. Do piesku sa pridáva  pojivo v závislosti od výroby druhu jadier. Tieto komponenty sú uskladnené v prevádzkových  nádržiach (plastový kontajner) s objemom ā 1 m3.

CRONING  - inštalované sú 2 pracoviská, touto metódou sa vyrábajú sacie a výfukové jadrá. Jadrovacia zmes  je dodávaná v big-bagovom obale (vaku) o nosnosti  1100 kg 
(resp. 1500 kg). Zmes sa z big-bagu  vysýpa do zásobníka, odkiaľ je pneumaticky dopravovaná  do odmernej nádrže jadrovacieho stroja. Tu sa vytvaruje jadro podľa formy. Jadrovník je predhrievaný zemným plynom  na teplotu 290 až 320 °C. Pri tejto teplote sa jadro vytvrdzuje. Po tomto procese, ktorý je riadený riadiacim programom  stroja, sa dvere na stroji otvoria a jadro sa vyberie ručne. Teplota takto vyrobeného jadra je 120 °C. Jadro obsluha vyberie zo stroja  a na pracovnom stole  po čiastočnom schladení  jadro očistí od zbytkov jadrovacej zmesi a jadro prekontroluje. Drobné nerovnosti sa zatierajú pastou. Z jadrovacieho stroja a z ručného dočistenia jadier sú odsávané odpadové plyny do filtračnej stanice FS 1 Handte.

HOT-BOX – inštalované sú 3 pracoviská, každé s 2 jadrovníkmi. Jadrovacia zmes sa pripravuje v miešačke za pridania piesku, pojív a ostatných kvapalných komponentov, odkiaľ sa dávkuje do zariadenia na výrobu jadier. Komora jadrovníka je vyhrievaná spaľovaním zemného plynu za účelom vytvrdenia jadier. Vytvrdnuté jadro obsluha vyberie zo stroja  a na pracovnom stole  po čiastočnom schladení  jadro očistí od zbytkov jadrovacej zmesi a jadro prekontroluje. Drobné nerovnosti sa zatierajú pastou. Z jadrovacieho stroja a z ručného dočistenia jadier sú odsávané odpadové plyny do filtračnej stanice FS 1 Handte.

COLD- BOX –  inštalované sú 3 pracoviská. Do jadrovacieho stroja sa dávkuje elektricky predhrievaný piesok, ktorý sa spolu s pojivami mieša v miešačke. Súčasťou zariadenia je aj zaplyňovač, ktorý zabezpečuje prísun katalyzátora na vytvrdenie jadra. Jadrovacia zmes sa dávkuje do vstrekovacej hlavy. Vytvrdnuté jadro obsluha vyberie zo stroja  a na pracovnom stole  jadro očistí od zbytkov jadrovacej zmesi a jadro prekontroluje. Drobné nerovnosti sa zatierajú pastou. Z jadrovacieho stroja a z ručného dočistenia jadier sú odsávané odpadové plyny do filtračného zariadenia Amínovej práčky. Ako absorbent v Amínovej pračke sa používa kyselina sírová.

Hotové jadrá sa striekajú prípravkom s obsahom grafitu. Miesto striekania je odsávané do filtračnej stanice FS 1 Handte.

Tavenie a odlievanie –

Odlievacia linka pre odliatky Škoda 03D ( tavenie v peci Striko 1)

Odlievanie D27 ( tavenie v peci Striko 4)

Odlievanie AUDI (tavenie v peci Striko 3)

Odlievanie KIA- FLEXILINKA

Odlievanie PORSCHE( tavenie v peci Striko 2)

Odlievanie M 104 ( tavenie v peciach BLEINWENZ)

Odlievacia linka:

Hliníková zliatina požadovaného zloženia sa  taví z bločkov a vratných  materiálov  z vlastnej výroby, ktoré nie sú znečistené ropnými látkami. Proces tavenia  prebieha v 4 taviacich peciach s objemovou kapacitou 3000 kg a taviacim výkonom 2 t/hod. Pec je konštrukčne riešená tak, že má dve komory – taviacu a udržiavaciu. Tekutý kov sa môže  vylievať aj  do prenosnej panvy s možnosťou prepravy 1t kovu pre pracoviská, ktoré nemajú taviace pece (KIA). Nalievanie sa vykonáva cez nahriaty otočný žľab (ohrievaný ZPN ). Prenosná panva plná tekutého kovu sa premiestni žeriavom na pracovisko odlievania a vyleje podľa potreby do príslušnej udržiavacej pece. Palivom v taviacich peciach je ZPN. Odpadový plyn z pecí je odsávaný a vypúšťaný samostatnými komínmi pre každú pec do ovzdušia.

Linka na odlievanie hliníkových odliatkov pozostáva z troch udržiavacích elektrických  pecí s objemom  1t  a z kokilových strojov.  Odliatky sa ukladajú do 2 boxov.  Odpadové plyny  z kokilových strojov a boxov sú odsávané do filtračnej stanice FS 1 Hante. Kov sa v udržiavacích peciach upravuje dusíkovaním z dôvodu zníženia plynnosti kovu a podľa potreby sa kov modifikuje a upravuje, zjemňuje zrno . Pre tento účel sa do taveniny pridávajú Stroncium a Tiboral. Teplota kovu sa udržuje na teplote cca 760 0 C elektrickým vyhrievaním.

Pred odlievaním sa kokily ošetrujú (ofukujú, striekajú) a predhrievajú ZPN na teplotu 
cca 220 °C. Nalievanie kovu je zabezpečené dvomi spôsobmi – automaticky cez lineárne zariadenie na zavážanie tekutého kovu, alebo ručne pomocou varechy. Pri ručnom odlievaní sa prísun tekutého kovu vykonáva vo vopred predohriatej panve ( ohrev ZPN). Ustálenie a odplynenie kovu sa uskutočňuje pomocou mobilného miešacieho zariadenia s ručným ovládaním pomocou dusíka.

Apretácia odliatkov  a technická kontrola v apretovni

Vo vybíjacej uzatvorenej  kabíne  sa odliatky zbavujú vyhorenej jadrovacej zmesi  pomocou pneumatických kladív. Vybitá jadrovacia zmes je dopravovaná pásovým dopravníkom do kontajnerov. Odliatok po vybití je uložený do palety a posunutý na ďalšie mechanické opracovanie (pílenie, brúsenie). Odpadové plyny z kabíny, z pílenia a brúsenia  sú odsávané do filtračnej stanice FS2 Handte.

Po kontrole dobré odliatky sa ukladajú do gitterboxov a smerujú na otrieskavanie. Odpadové plyny z otrieskavania sú odsávané do látkového filtra  a po prečistení do filtračnej stanici FS2 Handte, odkiaľ sú vypúšťané výduchom do ovzdušia. Zmätky sú podľa rozsahu chyby posielajú na zváranie, alebo ak je chyba väčšieho rozsahu odliatok ide na pretavenie. Odpadový plyn zo zvárania je odsávaný a vypúšťaný výduchom do ovzdušia.

Nástrojáreň

Hlavnou výrobnou činnosťou v nástrojárni je oprava náradia potrebného pri odlievaní – kokily, alebo výrobe jadier – jadrovníky.Dielňa je svojím charakterom rozdelená na dve časti – tzv. čistá a špinavá. V „čistej časti“ sú inštalované kovoobrábacie stroje na mechanické a tvarové úpravy náradia, prípadne na výrobu spotrebných alebo náhradných dielov. 
V „špinavej časti“ sa vykonávajú mechanické opravy a čistenie náradia. Čistenie sa  vykonáva  jedným z 3 nasledovných spôsom:

- trieskacie čistenie pomocou CO2 (suchý ľad)

- trieskacie čistenie pomocou piesku

- ultrazvukové čistenie

Ultrazvukové čistiace zariadenie je určené na čistenie prevažne jadrovníkov. Je to štvorkomorová priamočiara linka so 4 vaňami. Vane sú jednoplášťové oceľové a ich pracovný objem je 2400 l. Pod každou vanou je záchytná oceľová vaňa o objeme 830 l. Čistenie prebieha vo vaniach č.1,2, kde sú integrované ultrazvukové a vyhrievacie telesá. Následne sa vo vani č.3 oplachujú a vo vani č.4 pasivujú a konzervujú. Počas čistenia, keď sú vane uzatvorené, odpadové plyny nie sú odsávané. Tie je potrebné odsávať len v prípade otvorenia vaní, z dôvodu vysokého obsahu vodnej pary.

Odpadové plyny z  čistenia pomocou CO2  a ultrazvukového čistenia sú odsávane a vypúšťané priamo výduchom do ovzdušia a z trieskania pomocou piesku po prečistení v látkovom filtri výduchom do pracovného prostredia.

Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie odliatkov spočíva v úprave vlastností odliatku podľa požiadaviek zákaznika. Odliatky sa v peciach nahrievajú na teplotu v rozmedzí od 500 do 540 °C, max. 590 °C. Po zotrvaní na predpísanej teplote za určitý čas sa prudko ochladia v kaliacej nádrži a potom vyzrievajú v  peciach pri teplote od 150 do 280 °C. Proces sa končí chladením a vybratím odliatkov. Ako palivo v peciach sa používa zemný plyn naftový. Kaliaca nádrž je zakapotovaná.

Opracovanie  CNC

Mechanicky sa opracúvajú vopred určené plochy odliatkov na požadovaný tvar a rozmer. Pracovisko je plnoautomatizované. Odpadové plyny sú odsávané a čistené vo filtračnej stanici FS Handte č. 3. Po mechanickom opracovaní  sa odliatky čistia v uzatvorených plne automatizovaných umývacích zariadeniach. Ohrev čistiaceho média (odmasťovací prípravok) je zabezpečený elektrickou energiou.

      - Súvisiace činnosti

Technická kontrola - zahŕňa operácie: röntgenová kontrola, metalurgická kontrola, kontrola odliatkov tlakovaním, výstupná kontrola vizuálna a kontrola výroby vstupných surovín .

Pracovisko pomocných a kontrolných činností – sem patria údržbárske dielne a kontrolné pracoviská, ktoré pozostáva z kontroly kvality kovu, pracoviska 3 D a skladu.

Kontrolné pracovisko – laboratórium –  používa sa na rozbor a sledovanie požadovaných parametrov jadrovacej zmesi, piesku apod. Odpadový plyn  odsávaný z digestora je  vyvedený samostatným komínom.

Sklad hotových výrobkov - odliatky po  výstupnej kontrole  sú uskladňované do gitterboxovej palety v počte 30 ks.

Elektrorozvodňa R 6.8

Napäťové sústavy:

- VN : 3x6 kV / 50Hz

- NN : 3+N+PE/PEN / 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Transformátory sú suché.

Elektrorozvodňa R 6.8.1

Napäťové sústavy:

- VN : 3x6 kV / 50Hz

- NN : 3+N+PE/PEN / 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Transformátory sú suché.

2.5. Nakladanie s vodami

Voda používaná na pitné, sociálne, hygienické a prevádzkové účely je odoberaná z vodovodov (verejného a priemyselného, podľa účelu) na základe zmluvného vzťahu so správcom, ktorým je ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom závod Enevia.

Technologická voda sa používa pre účel chladenia odliatkov a častí zariadení pri činnostiach: tuhnutie odliatkov v kokilách, vstreľovanie piesku do jadrovníkov vo vstreľovacej hlave a tepelné spracovanie odliatkov v kaliacej vani. Chladiaci okruh vody je uzavretý. Voda sa chemicky upravuje (chemikálie s obsahom 5 % hydroxidu sodného, 2,5 % tolytriazolu sodného, monohydrátu síranu zinočnatého 10 %, kyseliny polykarbónovej, 10 %, 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-36-onu a 2 metyl-2H-izotiacol-3-onu, 5 % 2-bróm-2-nitro-1,3-propán-1,3-diolu). Dávkovanie chemikálii je automatizované z 25 l plastových nádob uložených v záchytných oceľových vaniach, ktoré zachytia celý prevádzkovaný objem nebezpečných látok v prípade ich nežiadúceho úniku.

Technologická voda používaná ako absorbent vo filtračnej stanici FS Handte 1 a 4 cirkuluje v uzavretom systéme. Súčasťou systému je zariadenie na čistenie odpadovej vody z filtračných staníc. Najskôr sa koaguláciou odstránia z vody pevné nečistoty. Ako koagulant sa používa chlorid železitý a hydroxid sodný. Ďalšími krokmi čistenia je filtrácia v pieskovom filtri, mokrá oxidácia a biologické čistenie (odbúrava sa amoniak). Na zabránenie hromadeniu solí v technologickej vode sa používa reverzná osmóza. Čistenie zariadení sa vykonáva minimálne 2 x za rok a vody sa likvidujú ako nebezpečné odpady k. č. 16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky.

Odpadové vody priemyselné z tepelného spracovania a z tlakových zariadení sú čistené v odlučovači ropných látok s kalovou nádržou a koalescenčným filtrom a následne sú vypúšťané do verejnej kanalizácie, ktorej správcom je ZSNP a.s. závod Enevia, na základe zmluvného vzťahu. Účinnosť odlučovacieho zariadenia je pod 1 mg NEL/l pred vypustením do kanalizácie.

Odpadové vody splaškové zo sociálnych zariadení a administratívnej budovy sú odvádzané na mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd na prečistenie, odkiaľ sú vypúšťané do kanalizácie, ktorá je v správe ZSNP a.s. závod Enevia, na základe zmluvného vzťahu. ČOV nie je predmetom integrovaného povolenia.

2.6. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

V prevádzke sa používajú tieto nebezpečné látky: katalyzátor pre výrobu COLD 
BOX-vých jadier (1), zlievarenský deliaci prostriedok (2), pasta na výrobu jadier (3), čistiaci prípravok do ultrazvukovej práčky (4), prípravok na striekanie jadier (5), chemikálie na úpravu technologickej vody (6), prípravky na úpravu vody pre chladenie (7), prípravok pre údržbu na čistenie a odmasťovanie (8), hydraulický olej (9), motorová nafta (10), pojivo pre výrobu jadier (11), tvrdivo pre výrobu jadier (12), ustaľovač pre výrobu jadier (13), kyselina sírova (14), odpadová kyselina sírova (15), odpadový olej (16).

Všetky chemikálie používane v prevádzke sú skladované vo výrobnej hale v 1000 l plastových kontajneroch, plastových uzatvorených nádobách o rôznom objeme alebo 200 l  oceľových súdoch, ktoré sú umiestnené v záchytných oceľových vaniach s dostatočným objemom na ich zachytenie v prípade ich nežiadúceho úniku. Podlaha vo výrobnej hale je betónová s izoláciou nepriepustnou a odolnou voči používaným nebezpečným látkam v prevádzke.

Motorová nafta a hydraulický olej sú  skladované v zastrešenom príručnom plechovom sklade (sklad PHM). 200 l oceľové sudy sú umiestnené v oceľových záchytných vaniach s dostatočným objemom na ich zachytenie v prípade ich nežiadúceho úniku. Manipulačná plocha pre výdaj motorovej nafty  nie je zabezpečená v prípade havárie proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Výdaj hydraulického oleja sa uskutočňuje v zastrešenej budove  na betónovej podlahe s fóliou nepriepustnou odolnou voči používanej nebezpečnej látke.

Detailnejší popis havarijného  zabezpečenia nebezpečných látok v prípade ich nežiadúceho úniku je uvedený v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2

| Nebezpečná látka (NL)/ Názov | Objem skladovanej látky (m3) | Objem(l) / materiál SN | Opatrenia v prípade nežiadúceho úniku NL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 10/ oceľové bandasky | 5 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 2 | 0,6 | 8/ oceľové bandasky | 3 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 3 | 0,4 | 20/ oceľové bandasky | 2 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 4 | 0,99 | 30/ plastové bandasky | 5 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 5 | 0,2 | 10/ oceľové bandasky | 1 x 0,2 m3 oceľová záchytná vaňa, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 6 | 1,26 | 1000 /200 /60 / plastové bandasky | betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 7 | 0,32 | 20/ plastové bandasky | 2 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 8 | 0,025 | 25/ plastová bandaska | Skriňa na chémiu so 40 l záchytnou vaňou |
| 9 | 0,2 | 200 / oceľové sudy | 0,2 m3 oceľová záchytná vaňa, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |
| 10 | 0,4 | 200/ oceľový súd | 2 x 0,2 m3 oceľová záchytná vaňa |
| 11 | 1,0 | 1000/ plastový kontajner | 1,2 m3oceľová záchytná vaňa |
| 12 | 1,0 | 1000/ plastový kontajner | 1,2 m3oceľová záchytná vaňa |
| 13 | 1,0 | 1000/ plastový kontajner | 1,2 m3oceľová záchytná vaňa |
| 14 | 1,0 | 1000/ plastový kontajner | 1,2 m3oceľová záchytná vaňa |
| 15 | 2,0 | 1000 / plastový kontajner | 2 x 1,2 m3 oceľové záchytné vane |
| 16 | 0,4 | 200/ oceľový sud | 2 x 0,2 m3 oceľové záchytné vane, betónová podlaha s fóliou nepriepustnou a odolnou voči nebezpečnej látke |

2.6. Nakladanie s  odpadmi

Zhromažďovanie a triedenie odpadov je vykonávané podľa druhov do označených pevných a nepriepustných obalov (kovové sudy resp. kovové kontajnery) vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie, resp. zneškodnenie odpadov. Spôsob zhromažďovania odpadu spĺňa požiadavky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

- Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenia, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na ľudské zdravie, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s podmienkami povolenia do jedného mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a o tomto oboznámení musí byť spísaný záznam.

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projekt stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.

  - Povoľovaná prevádzka je nepretržitá, na 4 smeny s odstávkou podľa plánu opráv.

- Podmienky pre suroviny a energie

3.1 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania palív a surovín 
  (viď.  kapitola I.B.2.1) inšpekcii.

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Chladenie pieskových jadier zabezpečiť len pod odsávacím zariadením.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dobrý technický stav odlučovacích zariadení pre pieskové silá (4 ks).

  - Prevádzkovateľ je povinný 1 krát v týždni a vždy pred plnením pieskových síl skontrolovať technický stav odlučovacích zariadení. V prípade zistenia nedostatkov a závad odlučovacích zariadení vykonať ihneď opatrenia na ich odstránenie. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

- Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a  vonkajšie manipulačné plochy, prevádzkové a skladovacie priestory a zariadenia, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku týchto nebezpečných látok a odpadov do pôdy a vôd a nedošlo k ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami, alebo s vodou z povrchového odtoku.

- Prevádzkovateľ je povinný:

- vykonať skúšky tesnosti záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

- v prípade zistenia netesností nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,

- doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

- Prečerpávanie nebezpečného odpadu: vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky - kat. číslo 16 10  01, vykonávať len na manipulačných plochách, ktoré sú zabezpečené v prípade havárie proti úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd.

- Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3:

- Tabuľka č. 3

| Č.výduchu | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Filtračné zariadenie | Znečisťujúca látka [Emisný limit] [kg.h-1/mg.m-3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TZL | SOx | NOx | TOC-dekán | CO |
| V1 | odlievanie (Škoda, D 27, AUDI), výroba jadier (Hot Box), striekanie a chladenie jadier | FS Handte 1 (mokrý odlučovač) | -/50 | 5/5001) | 5/5002) | 3/1503) |  |
| V2 | výroba jadier (Cold Box) | Amínová pračka (látkový filter +mokrý odlučovač) | -/50 |  |  | 3/1503) |  |
| V3 | mechanické opracovanie odliatkov (apretovňa) | FS Handte 2 (mokrý odlučovač ) | -/50 |  |  |  |  |
| V4 | taviaco-ustaľovacia pec Striko 3 | - | 7) | 7) | 200 |  | 100 |
| V5 | taviaco-ustaľovacia pec Striko 4 | - | 7) | 7) | 200 |  | 100 |
| V6 | taviaco-ustaľovacia pec Striko 1 | - | 7) | 7) | 200 |  | 100 |
| V7 | taviaco-ustaľovacia pec Striko 2 | - | 7) | 7) | 200 |  | 100 |
| V8 | zváranie | - | -/50 |  |  |  |  |
| V9 | laboratórium | - | -/50 |  |  | 3/1503) |  |
| V10 | ultrazvuková pračka + trieskanie CO24) | - |  |  |  |  |  |
| V11 | pieskové silá 5) | látkový filter |  |  |  |  |  |
| V12 | príprava jadrovacej zmesi 5) | látkový filter |  |  |  |  |  |
| V13 | taviace pece Bleinwenz | - | 7) | 7) | 200 |  | 100 |
| V14 | tepelné spracovanie | - | -/50 | 7) | 200 |  | 100 |
| V15 | CNC5) 6) | FS Handte 3 (látkový filter) |  |  |  |  |  |
| V16 | príprava jadrovacej zmesi | látkový filter | -/50 |  |  | 3/1503) |  |
| V17 | zváranie nástrojáreň 5) | látkový filter |  |  |  |  |  |
| V19 | odlievanie (OM 662 + M104, Porsche, KIA), trieskanie, presypy dopravných ciest piesku | FS Handte 4 (mokrý odlučovač) | -/50 | 5/5001) | 5/5002) | 3/1503) |  |

- 1) Pri  hmotnostnom toku  oxidov síry  vyššom ako 5 kg.h-1   nesmie  koncentrácia  oxidov  síry  v  odpadovom  plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid siričitý.

- 2) Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

- 3) Pri hmotnostnom toku TOC vyššom ako 3 kg.h-1 nesmie koncentrácia TOC v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

- 4) odsávanie je len z dôvodu veľkého množstva vodnej pary, ktoré by sa dostalo do pracovného prostredia, nevznikajú znečisťujúce látky , emisné limity sa neurčujú

- 5)  fugitívne emisie, emisný limit sa neurčuje

- 6) vykonať prvé oprávnené meranie  pre emisie TZL

- 7) pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny zodpovedajúce technickej norme, sa emisné limity sa neurčujú

- Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a  0 °C. Pre tepelné spracovanie (V14) pri referenčnom obsahu kyslíka 17% objemových. Pre tavenie (V4, V5, V6, V7 a V13) pri referenčnom obsahu kyslíka 3% objemové.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

- Limitné hodnoty pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z priemyselnej činnosti „Tepelné spracovanie“ sa neurčujú, nakoľko odpadové vody, ktoré neobsahujú obzvlášť škodlivé látky, sa vypúšťajú diskontinuálne do kanalizácie na základe zmluvných vzťahov medzi správcom kanalizácie ZSNP a.s. závod Enevia a prevádzkovateľom.

- Splaškové odpadové vody nie sú predmetom integrovaného povolenia.

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí (areál závodu), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

| Ukazovateľ | Deň [dB] | Večer | Noc [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 | 70 |

  - Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné prevádzkové podmienky na minimalizáciu fugitívnych emisií prchavých organických látok.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné prevádzkové podmienky na minimalizáciu fugitívnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri transporte odpadového piesku do oceľových kontajnerov. Opatrenia vykonať  v lehote do 30.4.2008.

  - Zabezpečiť manipulačnú plochu na prečerpávanie pohonných hmôt pred skladom PHM a olejov proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd v lehote do 30.12.2007.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať opatrenia na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov – odpadové piesky z jadier v lehote do 30.4.2008.

- Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia v povoľovaných prevádzkach druhy odpadov ako sú uvedené v tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 01 01 | Kyselina sírová a kyselina siričitá | N |
| 2 | 06 02 04 | Hydroxid sodný a hydroxid draselný | N |
| 3 | 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 4 | 08 01 17 | Odpady z odmasťovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 5 | 10 03 08 | Soľné trosky z druhého tavenia | N |
| 6 | 10 03 09 | Čierne stery z druhého tavenia | N |
| 7 | 10 03 26 | Kaly a filtračné koláče | O |
| 8 | 10 10 06 | Odpadové jadrá a formy nepoužité | O |
| 9 | 10 10 08 | Odpadové jadrá a formy použité | O |
| 10 | 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 11 | 12 01 03 | Piliny a triesky z neželezných kovov | O |
| 12 | 12 01 07 | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény, okrem emulzií a roztokov | N |
| 13 | 12 03 01 | Vodné pracie kvapaliny | N |
| 14 | 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | N |
| 15 | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 16 | 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 17 | 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 18 | 13 08 02 | Iné emulzie | N |
| 19 | 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N |
| 20 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 21 | 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 22 | 15 01 04 | Obaly z kovu | O |
| 23 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované neb. látkami | N |
| 24 | 15 01 11 | Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál / napr. azbest/ vrátane prázdnych tlakových nádob | N |
| 25 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované neb. látkami | N |
| 26 | 16 01 07 | Olejové filtre | N |
| 27 | 16 01 21 | Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 | N |
| 28 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 29 | 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
| 30 | 16 06 04 | Alkalické batérie iné ako v 16 06 03 | N |
| 31 | 16 06 01 | Olovené batérie | N |
| 32 | 16 10 01 | Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 33 | 16 10 02 | Vodné kvapalné odpady | O |
| 34 | 17 04 02 | Hliník | O |
| 35 | 17 09 04 | Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií | O |
| 36 | 19 08 05 | Kaly z čistenia kom. vôd | O |
| 37 | 19 08 12 | Kaly z čistenia biol. odpad. vôd | O |
| 38 | 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 39 | 19 12 02 | Železné kovy | O |
| 40 | 20 03 01 | Zmiešaný komunálny odpad | O |
| 41 | 20 03 07 | Objemný odpad | O |
| 42 | 19 13 01 | Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce neb. látky | N |

- Súhrnné ročné množstvo nebezpečných odpadov je max. 2000 t.

- Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

- Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom resp. toto zabezpečí prostredníctvom osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

- Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

- Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov

- nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

- Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu  nebezpečných   odpadov  dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov 
o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju 
u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.

- Prevádzkovateľ ako odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch; pri preprave nebezpečných odpadov potvrdiť sprievodný  list nebezpečných odpadov.

- Pri preprave nebezpečného odpadu musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj písomné pokyny obsahujúce údaje o možných následkoch pôsobenia nebezpečného odpadu, ako aj nevyhnutné opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade havárie v záujme zníženia jej následkov.

- Prevádzkovateľ ako pôvodca je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 5, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia, v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu troch rokov 
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný každé 3 roky oznámiť inšpekcii stav a prípadné zmeny v skladbe nebezpečných odpadov, ktoré sú odsúhlasené v tomto rozhodnutí. V prípade zmeny množstiev alebo vzniku nového druhu nebezpečného odpadu požiadať inšpekciu o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Podmienky hospodárenia s energiami

- V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko- organizačné opatrenia:

- všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom technickom stave,

- vykonávať podľa plánu preventívnych opráv prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie a okamžite odstraňovať zistené závady spôsobujúce nadmernú spotrebu elektrickej energie, o kontrole a údržbe viesť evidenciu.

- Opatrenia na predchádzanie havárii a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.

- Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v  zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s  nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

- Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky a odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

- V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.

- Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

- Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný plniť opatrenia vyplývajúce z „Akčného plánu  na zabezpečenie kvality ovzdušia“ platného pre zónu Banskobystrického kraja, katastrálne územie Horné Opatovce, pre znečisťujúcu látku PM10.

- Prevádzkovateľ je povinný plniť opatrenia vyplývajúce z „Programu riadenia kvality ovzdušia“ platného pre katastrálne územie Horné Opatovce pre znečisťujúcu látku PM10.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

            - Kontrola emisií do ovzdušia

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

- Miesta odberu vzoriek pre jednorázové meranie a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom v oblasti ochrana ovzdušia.

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok pre technologické zariadenia je dodržaný pri diskontinuálnom oprávnenom meraní vtedy, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 6. Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

Tabuľka č. 6

| P. č. | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Znečisťujúce látky | Interval periodickéhomerania [rok ] | Metódy preukazovania emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 V19 | odlievanie (Škoda, D 27, AUDI), výroba jadier (Hot Box), striekanie a chladenie jadier odlievanie (OM 662 + M104, Porsche, KIA), trieskanie, presypy dopravných ciest piesku | TZL | 3 roky1) | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
|  |  | SOx |  | SOx – zrážacia, Thorinová metóda, IC, H2SO4 + SOx, SO2, SO3 (adsorbcia 2-propanol), SO2 – odmerná titrácia, NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp (konduktometria, interferometria, UV fluorescencia..)elektrochemicky merací princíp |
|  |  | NOx |  | fotometria s naftyletylénamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny elektrochemicky (s NO a NO2 meracími článkami) merací princíp |
|  |  | TOC - dekán |  | separácia GC – silikagél, FID, FPD |
| V2 | výroba jadier (Cold Box) | TZL | 3 roky | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
|  |  | TOC - dekán |  | separácia GC – silikagél, FID, FPD |
| V3 | mechanické opracovanie odliatkov (apretovňa), dopravné cesty piesku | TZL | 6 rokov | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
| V4, V5, V6, V7, V13 | taviaco-udržiavace pece | CO | 6 rokov | J2O5 jódpentooxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny elektrochemicky merací princíp |
|  |  | NOx |  | fotometria s naftyletylénamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny elektrochemicky (s NO a NO2 meracími článkami) merací princíp |
| V8 | zváranie | TZL | 6 rokov | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
| V9 | laboratórium | TZL | 6 rokov | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
|  |  | TOC - dekán |  | separácia GC – silikagél, FID, FPD |
| V14 | tepelné spracovanie | TZL | prvé oprávnené meranie1) | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
|  |  | NOx |  | fotometria s naftyletylénamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny elektrochemicky (s NO a NO2 meracími článkami) merací princíp |
|  |  | CO |  | J2O5 jódpentooxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny elektrochemicky merací princíp |
| V15 | CNC | TZL |  | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
| V16 | príprava jadrovacej zmesi | TZL |  | manuálna gravimetricka metóda – izokinetický odber |
|  |  | TOC - dekán |  | separácia GC – silikagél, FID, FPD |

Vysvetlivky:

NDIR – nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV - nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL – chemiluminiscencia, FTIR – infračervený detektor s Furierovou transformáciou, UV - ultrafialová spektrometria, FID plameňovo ionizačný detektor, FPD – plameňový fotometrický detektor, GC – plynová chromatografia

1) periodicita merania emisií  znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania emisných limitov sa určí po vykonaní prvého oprávneného merania

- Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

  - Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia v  odpadových vodách sa z povoľovanej prevádzky nevyžaduje, nakoľko odpadové vody sú vypúšťané do povrchového toku prostredníctvom iného právneho subjektu.

- Kontrola odpadov

              - Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na  zhromažďovanie odpadov spôsob ich zhromažďovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných  nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či prostriedky, v  ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

              - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vykonanej kontrole a zistených nedostatkoch.

- Kontrola hluku a vibrácií

                - Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby, preto túto neovplyvňuje hlukom.

- Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát mesačne monitorovať a evidovať spotrebu elektrickej energie a údaje na požiadanie predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

- Podávanie správ

- Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,

- priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,

- evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,

- Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín  vykonania oprávneného merania emisií do ovzdušia  inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Ak sa plánovaný termín vykonania  oprávneného  merania  zmení, najviac však o  päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím neskorší termín  najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

- V prípade prekročenia emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu.

- Správu o oprávnenom meraní predložiť najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

- Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplne a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

- Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do
31. januára nasledujúceho roka.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

  - Povolenie na dočasné užívanie stavby „Osadenie odlučovača STZV – 16 Handte 4“ na skúšobnú prevádzku do 31.12.2007 bolo vydané stavebným úradom Obec Ladomerská Vieska rozhodnutím č. 176/2007 zo dňa 28.08.2007.

  - Povolenie na dočasné užívanie stavby „Rautenbach Slovakia - Technologický projekt “ na skúšobnú prevádzku do 31.7.2008 bolo vydané stavebným úradom Obec Ladomerská Vieska rozhodnutím č. 2015/2007 zo dňa 28.08.2007.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vykonať prvé oprávnené merania, ktorými sa preukáže dodržanie určených emisných limitov pre emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný vyhodnotiť skušobnú prevádzku, dokladovať splnenie podmienok uložených povolením (viď. bod 1 a 2) na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a požiadať v dostatočnom časovom predstihu inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť minimálne jeden mesiac vopred inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý bude obsahovať najmä:

- spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),

- konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,

- určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky
do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

- O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,7a 8, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Rautenbach Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, doručenej inšpekcii dňa 27.09.2005 evidovanej pod 
č. 38885/461/OIPK/470300105/2005/Vč pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov“. So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 17. 08. 2005 vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII. zákona č.245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách č. 62/10, 62/80, 62/129, 61/178, 63/3, 63/4, 64/4 a 64/27 a v katastrálnom území Vieska na parcele č. 589, 630/1 a 630/4, ktoré sú právne vysporiadané.

Nakoľko podaná žiadosť o integrované povolenie  neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, inšpekcia prerušila správne konanie do doby vyriešenia predbežnej otázky listom č. 3885/517/470300105/2005/OIPK/Vč zo dňa 7.11.2005. Po doplnení chýbajúcich údajov Inšpekcia v konaní pokračovala.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 25. 06. 2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov“ Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke SIŽP a na úradnej tabuli inšpekcie od 27. 06. 2007 do 27. 07. 2007 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Údaje boli zverejnené tiež na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom od 03. 07. 2007 do 
18. 07. 2007 (podľa oznámenia mesta  Žiar nad Hronom).

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Mesta Žiar nad Hronom, ZSNP a.s., Obvodného úradu životného prostredia v Žiari nad Hronom (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku štátnej správy ochrany prírody, ObÚ ŽP úseku štátnej správy odpadového hospodárstva,  ObÚ ŽP úseku štátnej vodnej správy a Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo so sídlom v Žiari nad Hronom.

ObÚ ŽP úsek štátnej správy ochrany ovzdušia zaslal súhlasné stanovisko s pripomienkami, ktoré sa týkali prebiehajúcich konaní: súhlas na uvedenie časti zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky vybudovaného v rámci stavby „Osadenie odlučovača STZV-16, Handte 4“ a stavby „Technologický projekt“ a zmena povolenia vypúšťania skleníkových plynov. ObÚ ŽP informoval, že oblasť, v ktorej sa nachádza prevádzka spadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia, z dôvodu prekročenia koncentrácií tuhých častíc o priemere 10 µm. Podmienky uvedené v súhlase o uvedení časti zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky vybudovaného v rámci stavby „Osadenie odlučovača STZV-16, Handte 4“ a stavby „Technologický projekt“, resp. rozhodnutia o uvedení stavieb do dočasného užívania Inšpekcia zapracovala do predmetného rozhodnutia. Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov nie je súčasťou konania integrovaného povolenia, preto pripomienka Inšpekciou nebola akceptovaná.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 04.09.2007 sa zúčastnil prevádzkovateľ (splnomocnený zástupca), ObÚ ŽP úsek štátnej správy ochrany ovzdušia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania. Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní informoval Inšpekciu s doložením výpisu z registra  o zmene obchodného názvu spoločnosti, ktorá sa mení z Rautenbach Slovakia s.r.o. na Nemak Slovakia s.r.o. od 17.8.2007.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutia o povolení stavby, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je prevádzka umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, materiálová bilancia prevádzky, program odpadového hospodárstva, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, súhlasy pre uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania alebo na jeho zmenu, správa z  merania emisií vypúšťaných do ovzdušia, skúšky tesnosti záchytných vaní pri zaobchádzaní nebezpečných látok, platný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, stanovisko ObÚ ŽP k určeniu emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťane výduchom V2, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, rozhodnutie ObÚ ŽP, či vodoteč č. 3 je súčasťou verejnej kanalizácie, ktorú spravuje Závod Enevia, ZSNP a.s., schéma umiestnenia výduchov, chemických látok v prevádzke, zmluva o dodávke vody a o odovzdávani odpadových vôd, likvidáciu odpadov, karty bezpečnostných údajov pre vybrané chemické látky.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona o ochrane zdravia ľudí boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V povoľovanej prevádzke sa nenakladá s látkami, ktoré obsahujú perzistentné organické látky. Preto inšpekcia neuplatnila podmienky, ktoré vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov pri nakladaní s takýmito látkami.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala
z referenčného dokumentu pre priemyselnú činnosť „Vyhne a zlievárne“, ktorý bol schválený Európskou komisiou v máji  2005. Nasledovné kritéria BAT technológie sú:

    - riadenie a optimalizácia výrobného procesu

Vyhodnotenie: podmienky splnené

    - dodržanie emisných limitov pre látky vypúšťané do ovzdušia a vody

Vyhodnotenie: limity pre látky vypúšťané do vôd sa neurčujú nakoľko sú odpadové vody na základe zmluvy vypúšťané do verejnej kanalizácie, ktorá je v správe závodu Enevia ZSNP a.s.; emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia sú určené na základe vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, podmienky sú splnené, odpadové plyny sú odsávané a v prípade potreby (za účelom dodržania emisného limitu) čistené v odlučovacích zariadeniach, miesta vzniku fugitívnych emisií sú odsávané – minimalizácia úniku fugitívnych emisií do ovzdušia, dopravné trasy odpadového piesku nie sú zakapotované

    - hospodárenie s vodami

Vyhodnotenie: uzavretý cyklus chladiacich vôd a vôd používaných na čistenie odpadových plynov

    - zabezpečenie opatrení proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchovej a podzemnej vody pri ich zaobchádzaní

Vyhodnotenie: nedostatočné zabezpečenie opatrení pred nežiadúcim únikom nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd (sklad PHM a olejov, manipulačná plocha prečerpávania PHM)

    - minimalizácia a predchádzanie odpadov

Vyhodnotenie: optimálne dávkovanie surovín, odpadový hliník spätne pretavovaný, nie je zabezpečené znovu získavanie piesku na výrobu jadier z opotrebovaných jadier, hliník v odpadovom piesku nie je znovu využívaný v prevádzke

    - hospodárenie s energiou

Vyhodnotenie: pri tepelnom spracovaní používanie rekuperačných horákov

    - minimalizácia hluku

Vyhodnotenie: činnosti, ktoré sa podieľajú na vzniku nadmernej hlučnosti v prevádzke, ako je napr. vybíjanie  jadier, sú vykonávané v uzatvorených kabínach

    - vykonávanie pravidelných kontrol a údržby zariadení

Vyhodnotenie: podmienky splnené

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ : udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania, a ich zmien a o ich užívaní, v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ: určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. i) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ: udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení, 
v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ: udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

c) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ: udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

  - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a  rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom

- Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

- ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom – štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom,

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom – štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom,

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom – štátna správa ochrany prírody, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom,

- Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom –  štátna vodná správa, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9, P.O. Box 24, 965 24 Žiar nad Hronom