Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Slovnaft

Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej

Zmena č. 9  Udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky AMS na VJ SAR 600

Bratislava   2013

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

OBSAH

A	Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa	5

A1	Základné informácie	5

A2          Informácie o povoľovanej prevádzke	6

A3	Ďalšie informácie o prevádzke	7

A4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	7

A5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	8

A6	Utajované a dôverné údaje	8

B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	9

B1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	9

B2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	12

B3	Opis prevádzky	12

B 3.1	Opis technologických zariadení	12

B4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly	14

B5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	14

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú	14

C1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	14

C1.2	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	14

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	15

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	15

C2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	15

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	15

C3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	15

C3.1	Vstupy energie a palív	15

C3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky	16

C3.3	Opis hlavných spotrebičov energií	16

C3.4	Využitie energií	16

C3.5	Merná spotreba energie	16

D	Opis miest prevádzky, v  ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s  opisom významných účinkov emisií	17

D1	Znečisťovanie ovzdušia	17

D1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	17

D2	Znečisťovanie povrchových vôd	18

D2.1	Recipienty odpadových vôd	18

D2.2	Produkované odpadové vody	18

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	18

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	18

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	18

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	18

D3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd	18

D3.1	Znečisťovanie podzemných vôd	18

D3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	18

D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpeč. látkami a pri prevádzke skládky	19

D4	Nakladanie s odpadmi	19

D5	Zdroje hluku	19

D6	Vibrácie	19

E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	19

D1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	19

E1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	19

E2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	19

E3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	19

F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií	20

F1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)	20

F2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)	20

G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	21

G1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie  odpadov	21

G2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	21

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	21

H1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	21

H2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	22

I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	23

I1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	23

I2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	24

I2.1	Znečisťovanie ovzdušia	24

I2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	24

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	24

J1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	24

J2	Opatrenia na hospodárne využitie energie	24

J3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	24

J4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	24

J5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	25

J6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	25

J7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)	25

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí	25

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely  zverejnenia	25

M	Návrh podmienok povolenia	27

M1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.	27

M2	Určenie emisných limitov	27

M3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	28

M4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	28

M5	Podmienky hospodárenia s energiami	28

M6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	28

M7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	28

M8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	28

M9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému	28

M10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	28

N	Označenie účastníkov konania	29

O	Prehlásenie	30

P	Prílohy k žiadosti	31

P1	Údaje s označením „Utajované a Dôverné“	31

P2	Ďalšie doklady	31

P3	Zoznam použitých skratiek a značiek	31

P4	Prílohy k textovej časti	31

# Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Žiadosť o vydanie zmeny povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi predseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE) | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov 24.13 Výroba iných základných anorganických chemikálií |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív 105.09 - Výroba anorganických chemických látok b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE, Útvar Ochrana životného prostredia Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-7703 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VÚRUP, a.s. |  |

## A2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ### Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava - Ružinov Areál Slovnaft, a.s., blok 58 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Vedenie prevádzky : 5 spoločných THP pre bloky 58 a 67 Blok 58 a 67: 59 spoločných zmenových zamestnancov Rizikoví pracovníci – 0 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania rozhodnutím č.1222/2000/Z-13 zo dňa 30.05.2000 S ukončením prevádzky sa neuvažuje |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | - Energetika 1.2 Rafinácia minerálnych olejov a plynov 4. Chemický priemysel 4.2b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny / kyselina sírová |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | ###### Výrobná ###### kapacita | ###### Projektovaná ###### t/r | ###### r. 2012 ###### t/r |
|  |  | SRU 100 | 45 000 (135 t vyrobenej síry/deň) | 38 679,03 |
|  |  | SRU 200 | 45 000 (135 t vyrobenej síry/deň) | 37 503,544 |
|  |  | SAR | 16 666,66 (50 t 90 % H2SO4/deň) | 13 270,279 |
|  |  | AAR | 69 384 (8,673 t H2S/hod.) | 42 519,684 |
|  |  | SWS | 30 168 (3,771t H2S.NH3/hod.) | 16 838,249 |
|  |  | ###### Fond pracovnej doby | ###### Projekt ###### hod. | ###### r. 2012 ###### hod. |
|  |  | SRU jedn. 100 | 8000 | 8 469,5 |
|  |  | SRU jedn. 200 | 8000 | 8 501,5 |
|  |  | AAR jedn. 300 | 8000 | 8 782,5 |
|  |  | SWS jedn. 400 | 8000 | 8 735,0 |
|  |  | SAR jedn. 600 | 8000 | 6 710,0 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 Zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. v platnom znení | Príloha č. 2 Zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny Príloha č. 3 Zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z. | 4. Chemický priemysel 4.3.1. Rafinérie ropy Veľký zdroj – súčasťou sú VJ : Výroba síry VJ 100 a VJ 200 4. Chemicky priemysel 4.26.1. Výroba síry Regenerácia kyseliny sírovej VJ 600 4. Chemicky priemysel 4.22.1. Výroba anorganických kyselín |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania rozhodnutím č.1222/2000/Z-13 zo dňa 30.05.2000 Vydal: OÚ Bratislava, odbor ŽP |
| 4.3i | Iné doklady o stavbách | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc. č. 5063/58, 930, 931, 932, 933, 934, 961, 962 Všetky parcely sú súčasťou areálu a vo vlastníctve Slovnaft, a.s. Katastrálne územie Bratislava, m. č. Ružinov, číslo katastra 805 556 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/48, 57,68, 580 Všetky susediace parcely sú súčasťou areálu a vo vlastníctve Slovnaft, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Bez zmeny |

## Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1060/OIPK-305/06-Vl/370120605 zo dňa 01.03.2006 s právoplatnosťou: 20.03.2006. Zmena č. 1: 2958-10630/37/2008/Vla/370120605/Z1 Zmena č. 2: 4455-23096/37/2009/Vla/370120605/Z2 Zmena č. 3: 6868-36910/37/2010/Vla/370120605/Z3 Zmena č. 4: 939 -15387/37/2011/Vla/370120605/Z4 Zmena č. 5: 6361-29427/37/2011/Vla/370120605/Z5 Zmena č. 6: 4966-34628/37/2012/Koz/370120605/Z6 Zmena č. 7: 8201-4735/37/2013/Koz/370120605/Z7 Zmena č. 8: V konaní. |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky, podľa § 3 ods. (3) písm. a) bodu 2 Zákona o IPKZ: - udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách Predmetom tejto zmeny je povolenie trvalej prevádzky automatizovaného meracieho systému (AMS) na meranie emisií CO, SO2, NOx a O2 na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | VÚRUP, a.s., osvedčenie č. 15/102/2004-6 |  |  |  |

## Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

# Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Predmetom tejto zmeny je povolenie trvalej prevádzky po výmene automatizovaného meracieho systému (AMS) na meranie emisií CO, SO2, NOx a O2 na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej na bloku 58. AMS je nainštalovaný v emisnom kontajneri 20EK601 a umiestnený v juhovýchodnej časti bloku 58 pod komínom K43, vedľa pôvodného rozvádzača AMS AT 6410. Súčasťou výmeny automatizovaného meracieho systému emisií je aj výmena odberovej sondy SP2000-H za sondu PFE3 a výmena vyhrievaného vedenia vzorky spalín. Na meranie plynných znečisťujúcich látok CO, NO a SO2 bude použitý analyzátor NDIR Advance Optima Uras26 a na meranie koncentrácie O2 paramagnetický analyzátor Magnos 206. Umiestnenie odberov a prístrojov Odberové miesta na meranie plynných znečisťujúcich látok (PZL), prietoku, teploty a tlaku spalín sú umiestnené na spalinovode za posledným filtračným zariadením. Odbery sú umiestnené tak, aby spĺňali požiadavky STN EN 132 84-1, aby bol dosiahnutý čo najmenší čas odozvy analyzátora PZL. Dĺžka vyhrievaného vedenia pre odber vzorky od spalinovodu po analyzátor je 10 m. Analyzátor a úprava vzorky je umiestnená v analyzátorovom kontajneri. Vzorka je zo spalinovodu odoberaná cez vyhrievaný filter pevných častíc s účinnosťou 3µm a k analyzátoru je privedená cez odberové vedenie vyhrievané na 160°C. Úpravu a dopravu meraného plynu bude zabezpečovať kombinovaná jednotka JCL-304, ktorá obsahuje dopravnú jednotku s čerpadlom meraného plynu so strážením prietoku a kondenzátu, chladiacu jednotku s jedným PVDF výmenníkom a jednotku na dávkovanie reagentu P3OH4. Prúdové signály jednotlivých komponentov ako aj stavové signály o poruchách a o meranom rozsahu budú pripojené na pôvodné vstupno/výstupné moduly ADAM, ktoré zabezpečujú prenos údajov do DCS. Tieto zariadenia budú demontované z pôvodného rozvádzača AT6410 a umiestnené do rozvodnej skrinky 20DT601 v 20EK601. Jestvujúci prenos údajov do DCS je zabezpečený prostredníctvom sériovej linky typu RS485 do data-loggera, ktorý vyhodnocuje množstvo škodlivín v spalinách. Informácie z data-loggera, ktorým je priemyselné PC, sú prenášané cez modem do centrálneho počítača pre monitorovanie emisií na centrálnom velíne. Metódy merania znečisťujúcich látok Výber jednotlivých meracích prístrojov zodpovedá najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činností a technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. |  |
| Príručka AMS Revízia príručky Automatizovaného meracieho systému (AMS) bola spracovaná z dôvodu výmeny odberovej sondy SP2000-H za sondu PFE3 (na pôvodnej meracej prírube), výmeny vyhrievaného vedenia vzorky spalín a výmeny zariadení na meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok. Príručka bola aktualizovaná aj z pohľadu legislatívnych zmien v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré nastali od spracovania predchádzajúcej verzie v roku 2011. Príručka AMS súborne opisuje emisný merací systém výrobnej jednotky Regenerácia kyseliny sírovej: - zisťovania údajov o dodržiavaní určených emisných limitov; - zisťovania množstva emisií znečisťujúcich látok; - validovania prvotných údajov fyzikálno-chemických veličín a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania; - s cieľom zabezpečovania kvality (správnosti, presnosti a hodnovernosti) trvalo dodržujúc prípustné hodnoty neistôt zisťovaných veličín. Nutnou súčasťou AMS sú podrobné užívateľské návody na vykonávanie profylaktických postupov a na opravy, ktoré výrobca a dodávateľ AMS umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať (Prevádzkový návod 42/24-10 DE/SK rev. 6 pre Kontinuálne plynové analyzátory série AO2000 a Prevádzková kniha AMS). Aktualizovaná príručka AMS (Revízia č. 1 vydaná v marci 2013) je prílohou tejto žiadosti o zmenu IPKZ. Úplná oprávnená inšpekcia zhody Účelom úplnej oprávnenej inšpekcie zhody bolo skúmanie dodržania určených požiadaviek právnych a technických predpisov pre zabezpečenie kvality automatizovaných meracích systémov emisií. Kontrola AMS-E podľa požiadaviek § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. bola vykonaná v odboroch oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody. Úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS sa realizovala v dňoch 25. až 27.3.2013 akreditovaným inšpekčným orgánom oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - EnviroTeam Slovakia, s.r.o. Druh oprávnenej technickej činnosti bola oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 20 ods. 1, písm. b) bodu 1, písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Účelom oprávnenej technickej činnosti bola: - úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín podľa § 4 ods. 7 písm. d) prvej časti, § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 písm. a) a § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. - účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |

- Objekt inšpekcie zhody: Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SAR - Zdroje / zariadenia vzniku emisií: SAR, VJ 600, spaľovacia pec 20H601, komín č. 43 - Čas prevádzky: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo podľa požiadaviek podnikového dispečingu reguláciou paliva a vzduchu v horáku, kontinuálne emisne ustálená - Merané zložky: hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: CO, SO2, NOX ako NO2, referenčné veličiny: kyslík Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SAR vykazoval zhodu s určenými požiadavkami v prípade všetkých meraných zložiek SO2, NOX ako NO2, CO a kyslík. Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody č. 03/039/2013 o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín z technologického zariadenia v SLOVNAFT, a.s. bola postúpená na SIŽP, kópia listu o jej predložení je prílohou žiadosti o vydanie zmeny IPKZ.

## Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## Opis prevádzky

### B 3.1	Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita |  | Technická charakteristika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet riešenia Výmena automatizovaného meracieho systému emisií na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej je realizovaný v tomto rozsahu: - Výmena odberovej sondy SP 2000-H za sondu PFE3 a výmena vyhrievaného vedenia vzorky spalín (bez odberových miest) - Výmena zariadení na meranie PZL Technologický popis výroby Prevádzka: P2 Destilácia VJ: Regenerácia kyseliny sírovej Zdroj: 20- H601 Kategória zdroja: 4.Chemický priemysel, 4.22. Výroba anorganických kyselín Výkon: 2,45 MW Číslo komína: 43 Prehľad použitých zariadení |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariadenie |  |  |  |  | Meraná veličina |  |  |
| Analyzátor NDIR, ABB AO 2020 s modulmi Uras 26 |  |  |  |  | CO, NOx, SO2 |  |  |
| Analyzátorový modul ABB Magnos 206 |  |  |  |  | O2 |  |  |
| Kombinovaná jednotka JCL-304 |  |  |  |  | - |  |  |
| Konvertor NO2 - NO ABB SCC-K |  |  |  |  | - |  |  |
| Odberová sonda PFE3 |  |  |  |  | - |  |  |
| Vyhrievané vedenie PSG do 200°C |  |  |  |  | - |  |  |
| Použité metódy merania znečisťujúcich látok Všetky meracie metódy sú vybrané s ohľadom na platnú legislatívnu úpravu. Použité meracie prístroje sú certifikované podľa normy TÜV. Znečisťujúca látka; Metóda; Norma. Oxidy síry ako SO2; NDIR; STN ISO 7935. Oxidy dusíka ako NO2; NDIR; STN ISO 10849. Oxid uhoľnatý CO; NDIR; STN ISO 12039. Veličina. O2; Paramagnetická metóda; STN ISO 14789. Meranie plynných znečisťujúcich látok CO, SO2 a NOx Na meranie PZL oxidu uhoľnatého (CO), oxidov síry (SO2) a oxidov dusíka (NOx) je použitý analyzátor ABB Advance Optima so vstávaným modulom Uras 26 pracujúcom na princípe NDIR vo vlnovej dĺžke 2,5 ÷ 8 µm. Meraná vzorka je pred analýzou zbavená vlhkosti v kombinovanej jednotke JCL-304. Pred modulom Uras26 je v plynovej ceste zaradený konvertor NO2 → NO. |
| ###### Merané komponenty |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### NDIR (Uras26) |  |  | ###### Minimálny rozsah |  |  | ###### Detekčný limit (obj. %) |  |
| CO |  |  | 0 - 50 ppm |  |  | ≤ 0,4% rozsahu |  |
| SO2 |  |  | 0 - 100 ppm |  |  | ≤ 0,4% rozsahu |  |
| NOx |  |  | 0 - 75 ppm |  |  | ≤ 0,4% rozsahu |  |
| ###### Parametre meracieho modulu Uras26: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah CO 1 |  |  | 0 - 100 ppm |  |  |  |  |
| Rozsah CO 2 |  |  | 0 - 800 ppm |  |  |  |  |
| Rozsah SO2 1 |  |  | 0 - 100 ppm |  |  |  |  |
| Rozsah SO2 2 |  |  | 0 - 400 ppm |  |  |  |  |
| Rozsah NO |  |  | 0 - 250 ppm |  |  |  |  |
| Zmena citlivosti |  |  | ≤ 1% rozsahu za týždeň |  |  |  |  |
| Linearita: |  |  | ≤ 1% rozsahu |  |  |  |  |
| Stabilita: |  |  | ≤ 0,5% rozsahu |  |  |  |  |
| Drift nuly: |  |  | ≤ 1% rozsahu za týždeň |  |  |  |  |
| Odozva: |  |  | T90 ≤ 2,5 s pre 200 mm kyvetu |  |  |  |  |
| Teplotný drift: |  |  | ≤ 0,2 % najmenšieho rozsahu na 10°C |  |  |  |  |
| Vplyv atm. tlaku: |  |  | Nemá vplyv na nulovú hodnotu ≤ 0,2 % meranej hodnoty pri zmene tlaku o 1% |  |  |  |  |
| Vplyv kolísania napájania: |  |  | 0,2% meracieho rozsahu |  |  |  |  |
| Meranie obsahu O2 Na meranie O2 je použitý analyzátorový modul Magnos 206, ktorý pracuje na paramagnetickom princípe. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Magnos 206 (paramagnetický) |  |  | ###### Minimálny rozsah |  |  |  | ###### Detekčný limit ###### Obj.% |
| O2 |  |  | 0 - 0,5 obj. % |  |  |  | ≤ 50 ppm O2 |
| ###### Parametre Magnos 206 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah O2 1 |  |  | 0 - 25 obj. % |  |  |  |  |
| Rozsah O2 2 |  |  | 0 - 10 obj. % |  |  |  |  |
| Zmena citlivosti |  |  | ≤ 0,1 obj. % za týždeň |  |  |  |  |
| Linearita: |  |  | Lineárny pri rozsahu >1 obj. % O2 |  |  |  |  |
| Stabilita: |  |  | Dlhodobo stabilný |  |  |  |  |
| Drift nuly: |  |  | ≤ 3% rozsahu za týždeň |  |  |  |  |
| Odozva: |  |  | T90 ≤ 3,5 do 10s podľa prietoku vzorky |  |  |  |  |
| Teplotný drift: |  |  | Pri nule ≤ 0,02 obj. % pre 10°C, pri rozsahu ≤ 0,01 obj. % |  |  |  |  |
| Vplyv prietoku vzorky: |  |  | Pre F=20..100 l/h ≤ 0,1 obj. % |  |  |  |  |
| Vplyv atm. tlaku: |  |  | Na korekciu využíva integrovaný snímač tlaku |  |  |  |  |

## Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Technologická dokumentácia

Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „ORG_2_G1_REF_SN2 Technologická dokumentácia“

# Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú

## Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba chladiacej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  | Ø (t/h) | Max (t/h) | t/deň | t/rok- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.13 | Kyslý sírovodíkový plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.14 | Čpavkový plyn | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.15 | 90% kyselina sírová | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.16 | Nákup elektrickej energie | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.17 | Nákup tepla | Bez zmeny |  |  |
| 3.1.18 | Celkový vstup energie a palív v GJ | Bez zmeny |  |  |

### Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

### Opis hlavných spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický popis spotrebičov | Druh energie | Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

### Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# Opis miest prevádzky, v  ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s  opisom významných účinkov emisií

## Znečisťovanie ovzdušia

### Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Tabuľka D 1.1.1 Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia

| ###### Identifikácia miesta vypúšťania | ###### Znečisťujúca látka | ###### Miesto vypúšťania | ###### Priemer bodového miesta vypúšťania | ###### Výška |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regenerácia kyseliny sírovej VJ 600 20 H-601 Dekompozičná komora | SO2 1) NO2 2) CO | komín 43 | 0,7 m | 30 m |

1 oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý

2 oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

### Technické parametre

Regenerácia kyseliny sírovej VJ 600

Projektovaná kapacita:	16 800t 98% kyseliny sírovej za rok

Technologické zariadenie: 	Dekompozičná komora 20 H-601

výrobca Dumag, s.r.o., Brno ČR

Čistiace zariadenie: 		Elektrostatický odlučovač 20 F-601

výrobca: Mont-IRP, Žilina

Lúhová pračka 20 F -602

výrobca: CE DMT

Spaľovacie médium:		zemný plyn

Znečisťujúce látky:		SO2, NO2, TZL, CO

- Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blok. schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania | Zemepis-ná šírka a dĺžka | Výška vypúšťa-nia (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Znečisťovanie povrchových vôd

### Recipienty odpadových vôd

| D 2.1.1 | Názov vodného toku |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

### Produkované odpadové vody

#### Zoznam zdrojov odpadových vôd

Bez zmeny

.

#### Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

Bez zmeny

### Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

## Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## Nakladanie s odpadmi

Bez zmeny

## Zdroje hluku

Bez zmeny

## Vibrácie

Bez zmeny

# Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny.

## Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny.

## Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny.

# Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií

## Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Bez zmeny |

## Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

## Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| H 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie: Trvalá prevádzka automatizovaného meracieho systému (AMS) na meranie emisií CO, SO2, NOx a O2 po jeho inštalácii na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej. |
| --- | --- | --- |
| H 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | AMS je nainštalovaný v emisnom kontajneri 20EK601 a umiestnený v juhovýchodnej časti bloku 58 pod komínom K43, vedľa pôvodného rozvádzača AMS AT 6410. Výmena automatizovaného meracieho systému emisií je v rozsahu: - výmena odberovej sondy SP 2000-H za sondu PFE3 a výmena vyhrievaného vedenia vzorky spalín (bez odberových miest) - výmena zariadení na meranie plynných znečisťujúcich látok (PZL) |
| H 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odberové miesta na meranie plynných znečisťujúcich látok, prietoku, teploty a tlaku spalín sú umiestnené na spalinovode za posledným filtračným zariadením. Odbery spĺňajú požiadavky STN EN 132 84-1, aby bol dosiahnutý čo najmenší čas odozvy analyzátora PZL. Dĺžka vyhrievaného vedenia pre odber vzorky od spalinovodu po analyzátor je 10 m. Vzorka je zo spalinovodu odoberaná cez vyhrievaný filter pevných častíc s účinnosťou 3 m a k analyzátoru je privedená cez odberové vedenie vyhrievané na 160 °C. |
| H 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Kontinuálne merania - čas prevádzky 24h/deň, 7 dní/týždeň. |
| H 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - V zmysle aktualizovanej príručky Automatizovaného meracieho systému emisíí AMS-E SAR (Revízia č. 1 vydaná v marci 2013) a v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami a technickými normami. |
| H 2.6 | Sledované veličiny | - Meranie emisií CO, SO2, NOx a O2. |
| H 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Meranie plynných znečisťujúcich látok (PZL) CO, NO a SO2 : analyzátor NDIR ABB Advance Optima Uras26. Meranie koncentrácie O2: paramagnetický analyzátorový modul Magnos 206. Meraná vzorka je pred analýzou zbavená vlhkosti v kombinovanej jednotke JCL-304. Pred modulom Uras26 je v plynovej ceste zaradený konvertor NO2 → NO. |
| H 2.8 | Analytické metódy | Meranie PZL oxidu uhoľnatého (CO), oxidov síry (SO2) a oxidov dusíka (NOx): NDIR metóda - použitý analyzátor ABB Advance Optima so vstávaným modulom Uras 26 pracuje na princípe NDIR vo vlnovej dĺžke 2,5 ÷ 8 µm. Meranie O2 - paramagnetická metóda merania. |
| H 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | NDIR (Uras 26): CO minimálny rozsah 0 - 50 ppm detekčný limit ≤0,4% rozsahu SO2 minimálny rozsah 0 - 100 ppm detekčný limit ≤0,4% rozsahu NOx minimálny rozsah 0 - 75 ppm detekčný limit ≤0,4% rozsahu Magnos 206 O2 minimálny rozsah 0 - 0,5 obj. % detekčný limit ≤50 ppm % O2 |
| H 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské | Vlastné. |
| H 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Vykonaná úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS akreditovaným inšpekčným orgánom oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. AMS bude v zmysle legislatívnych požiadaviek priebežne kontrolovaný. |
| H 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznam do DCS modulu, archivácia údajov. |
| H 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Žiadosť o trvalú prevádzku automatizovaného meracieho systému na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej. |
| H 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | V zmysle plánovaných investičných prostriedkov. |

# Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### Znečisťovanie ovzdušia

| P.č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

## Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely  zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava Prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na povolenie trvalej prevádzky, podľa § 3 ods. (3) písm. a) bodu 2 Zákona o IPKZ: - udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách Predmetom tejto zmeny je povolenie trvalej prevádzky automatizovaného meracieho systému (AMS) na meranie emisií CO, SO2, NOx a O2 na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej. AMS je nainštalovaný v emisnom kontajneri 20EK601 a umiestnený v juhovýchodnej časti bloku 58, pod komínom K43 vedľa pôvodného rozvádzača AMS AT 6410. Výmena automatizovaného meracieho systému emisií na VJ 600 Regenerácia kyseliny sírovej je realizovaný v tomto rozsahu: - výmena odberovej sondy SP 2000-H za sondu PFE3 a výmena vyhrievaného vedenia vzorky spalín (bez odberových miest) - výmena zariadení na meranie plynných znečisťujúcich látok (PZL). Na meranie plynných znečisťujúcich látok CO, NO a SO2 bude použitý analyzátor NDIR Advance Optima Uras26 a na meranie koncentrácie O2 paramagnetický analyzátor Magnos 206. Umiestnenie odberov a prístrojov Odberové miesta na meranie plynných znečisťujúcich látok (PZL), prietoku, teploty a tlaku spalín sú umiestnené na spalinovode za posledným filtračným zariadením. Odbery sú umiestnené tak aby spĺňali požiadavky STN EN 132 84-1, tak aby bol dosiahnutý čo najmenší čas odozvy analyzátora PZL. Úpravu a dopravu meraného plynu bude zabezpečovať kombinovaná jednotka JCL-304, ktorá obsahuje dopravnú jednotku s čerpadlom meraného plynu so strážením prietoku a kondenzátu, chladiacu jednotku s jedným PVDF výmenníkom a jednotku na dávkovanie reagentu P3OH4. Prúdové signály jednotlivých komponentov ako aj stavové signály o poruchách a o meranom rozsahu budú pripojené na pôvodné vstupno/výstupné moduly ADAM, ktoré zabezpečujú prenos údajov do DCS. Tieto zariadenia budú demontované z pôvodného rozvádzača AT6410 a umiestnené do rozvodnej skrinky 20DT601 v 20EK601. Jestvujúci prenos údajov do DCS je zabezpečený prostredníctvom sériovej linky typu RS485 do data-loggera, ktorý vyhodnocuje množstvo škodlivín v spalinách. Informácie z data-loggera, ktorým je priemyselné PC, sú prenášané cez modem do centrálneho počítača pre monitorovanie emisií na centrálnom velíne. Metódy merania znečisťujúcich látok Výber jednotlivých meracích prístrojov zodpovedá najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činností a technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Príručka AMS Revízia príručky Automatizovaného meracieho systému (AMS) bola spracovaná z dôvodu výmeny odberovej sondy SP2000-H za sondu PFE3 (na pôvodnej meracej prírube), výmeny vyhrievaného vedenia vzorky spalín a výmeny zariadení na meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok. Príručka bola aktualizovaná aj z pohľadu legislatívnych zmien v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré nastali od spracovania predchádzajúcej verzie v roku 2011. Príručka AMS súborne opisuje emisný monitorovací systém výrobnej jednotky Regenerácia kyseliny sírovej. Nutnou súčasťou AMS sú podrobné užívateľské návody na vykonávanie profylaktických postupov a na opravy, ktoré výrobca a dodávateľ AMS umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať. Úplná oprávnená inšpekcia zhody Účelom úplnej oprávnenej inšpekcie zhody bolo skúmanie dodržania určených požiadaviek právnych a technických predpisov pre zabezpečenie kvality automatizovaných meracích systémov emisií. Kontrola AMS-E podľa požiadaviek § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. bola vykonaná v odboroch oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody. Úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS sa realizovala v dňoch 25. až 27.3.2013 akreditovaným inšpekčným orgánom oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - EnviroTeam Slovakia, s.r.o. Automatizovaný merací systém emisií AMS-E SAR vykazoval zhodu s určenými požiadavkami v prípade všetkých meraných zložiek SO2, NOX ako NO2, CO a kyslík. Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody č. 03/039/2013 o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín z technologického zariadenia v SLOVNAFT, a.s. bola postúpená na SIŽP, kópia listu o jej predložení je prílohou žiadosti o vydanie zmeny IPKZ. |

# návrh podmienok povolenia

## Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Určenie emisných limitov

### Emisné limity a podmienky prevádzkovania

Emisné limity a podmienky prevádzkovania sú uvedené v rozhodnutí SIŽP č. 1060/OIPK-305/06-Vl/370120605 zo dňa 01.03.2006, nasledovne:

Tabuľka  M 2.1

| Zdroj emisie, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka a jej vlastnosti | Údaje o emisiách* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limit |  |
| ###### Regenerácia ###### kyseliny sírovej ###### VJ 600 ###### komín č. 43 ###### (priemer 0,7 m, výška 30 m) | Oxidy dusíka | 500 mg.m-3 | Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 10 kg.h-1 nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý. |
|  | Oxidy síry | 2,2 kg/t | Emisie oxidov síry vyjadrené ako oxid siričitý vo vypúšťanom plyne nesmú prekročiť hodnotu 2,2 kg na tonu vyrobenej kyseliny sírovej v ročnom priemere (prepočítané na 100%-nú kyselinu sírovú). |
|  | TZL | 150 mg.m-3 | a) Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3 |
|  |  | 50 mg.m-3 | b) Pri hmotnostnom toku TZL 0,5 kg.h-1 a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 50 mg.m-3 |

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# Označenie účastníkov konania

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |  |

# Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:         				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii : Riaditeľ SD & HSE

Podpísaný:         				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Dušan Ronec, MBA

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia

pečiatka alebo pečať podniku

# Prílohy k žiadosti

## Údaje s označením „Utajované a Dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## Ďalšie doklady

| Číslo prílohy | Názov |
| --- | --- |
| P2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku pre zmenu IPKZ |

## Zoznam použitých skratiek a značiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AMS | Automatizovaný merací systém |
| DCS | Decentralizovaný riadiaci systém |
| EN | Európska norma |
| FPD | Fond pracovnej doby |
| PVDF | Polyvinylidéndifluorid |
| PZL | Plynné znečisťujúce látky |
| SAR | Regenerácia kyseliny sírovej (skratka z anglického názvu) |
| SD & HSE | Sustain Development and Health, Safety, Environment – trvalo udržateľný rozvoj, zdravie, bezpečnosť, životné prostredie |
| STN EN | Slovenská technická norma zosúladená s európskou normou |
| STN ISO | Slovenská technická norma zosúladená s normou Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| VJ | Výrobná jednotka |

## Prílohy k textovej časti

| P. č. | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Príručka AMS - VJ Regenerácia kyseliny sírovej, revízia 1, marec 2013 |
| P4-2 | Kópia listu o predložení Správy o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody č. 03/039/2013 pre automatizovaný merací systém emisií AMS-E SAR, list č. 21300/2013/538 zo dňa 09.05.2013 |