Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Slovnaft

Delenie bohatých plynov 1 a 2

Odsírenie plynov 1 a 2

Variabilný symbol: 370120705

Zmena č. 6  Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2

Bratislava   2013

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

OBSAH

A	Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa	5

A1	Základné informácie	5

A2 Informácie o povoľovanej prevádzke	5

A3	Ďalšie informácie o prevádzke	7

A4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	7

A5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	7

A6	Utajované a dôverné údaje	9

B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení	10

B1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	10

B2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu	12

B3	Opis prevádzky	13

B 3.1	Opis technologických zariadení	13

B4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly	18

B5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	18

C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú	18

C1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	18

C1.2	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	18

D1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely	18

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely	19

C2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	19

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov	19

C3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	19

C3.1	Vstupy energie a palív	19

C3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky	20

C3.3	Opis hlavných spotrebičov energií	20

C3.4	Využitie energií	20

C3.5	Merná spotreba energie	20

D	Opis miest prevádzky, v  ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s  opisom významných účinkov emisií	21

D1	Znečisťovanie ovzdušia	21

D1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií	21

D2	Znečisťovanie povrchových vôd	22

D2.1	Recipienty odpadových vôd	22

D2.2	Produkované odpadové vody	22

D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov	22

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd	22

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém	22

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie	22

D3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd	23

D3.1	Znečisťovanie podzemných vôd	23

D3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach	23

D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky	23

D4	Nakladanie s odpadmi	23

D4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi	23

Kvapalné a plynné odpady pri montáži a prevádzkovaní	24

D5	Zdroje hluku	25

D6	Vibrácie	25

E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	25

D1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	25

E1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy	25

E2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	25

E3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	25

F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií	26

F1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)	26

F2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)	26

G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke	27

G1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	27

G2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov	27

H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	27

H1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	27

H2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia	27

I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	28

I1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	28

I2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami	29

I2.1	Znečisťovanie ovzdušia	29

I2.2	Znečisťovanie vody a pôdy	29

J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov	30

J1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok	30

J2	Opatrenia na hospodárne využitie energie	30

J3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov	30

J4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky	30

J5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu	31

J6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia	31

J7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)	31

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí	31

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely  zverejnenia	31

Zmena č. 5:  Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2	31

Zdôvodnenie	32

Účel, funkcia a hlavné parametre technického zariadenia	32

M	návrh podmienok povolenia	33

M1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.	33

M2	Určenie emisných limitov	33

Bez zmeny.	33

M3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	34

M4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	34

M5	Podmienky hospodárenia s energiami	34

M6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	34

M7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	34

M8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	34

M9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému	34

M10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	34

N	Označenie účastníkov konania	35

O	Prehlásenie	36

P	Prílohy k žiadosti	37

P1	Údaje s označením „Utajované a Dôverné“	37

P2	Ďalšie doklady	37

P3	Zoznam použitých skratiek a značiek	37

P4	Prílohy k textovej časti	37

# Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Žiadosť o vydanie zmeny povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi predseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE) | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív b) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE, Útvar Ochrana životného prostredia Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4661 Fax : 02/4055-6970 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | VÚRUP, a.s. |  |

## A2 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Delenie bohatých plynov 1, 2 Odsírenie plynov 1,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. blok 67 |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Vedenie prevádzky : 5 spoločných THP pre bloky 58 a 67 Blok 58 a 67 : 59 spoločných zmenových zamestnancov Rizikoví pracovníci - 0 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | - Odsírenie plynov 1 1961 - Odsírenie plynov 2 1982 - Odsírenie kvapalných plynov 1987 - Delenie bohatých plynov 1 1962 - Delenie bohatých plynov 2 1974 S ukončením prevádzok sa neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | - Energetika 1.2 Rafinácia minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita | Projektovaná t/r | r. 2012 t/r |
|  |  | OP 1 | 100 000 (ton kyslého plynu) | 40 075,386 (ton kyslého plynu) |
|  |  | OP 2 | 136 000 (ton kyslého plynu) | 61 654,462 (ton kyslého plynu) |
|  |  | OKP | 120 000 (ton nástreku) | 80 960,264 (ton nástreku) |
|  |  | DBP 1 | 140 000 (ton nástreku) | 84 450,8 (ton nástreku) |
|  |  | DBP 2 | 200 000 (ton nástreku) | 87 897,6 (ton nástreku) |
|  |  | Fond pracovnej doby | Projekt hod. | r. 2012 hod. |
|  |  | OP 1 | 8000 | 8506 |
|  |  | OP 2 | 8000 | 8297 |
|  |  | OKP | 8000 | 8268 |
|  |  | DBP 1 | 8000 | 7795 |
|  |  | DBP 2 | 8000 | 7980 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 Zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. v platnom znení | Príloha č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení: bez zmeny. Príloha č. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení: bez zmeny |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z. | Nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia. |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: č. OÚŽP 03/1399/93/Tu, vydané dňa 1.11.1993 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania: - Bez č. j., vydané dňa 31.12.1964 - 26586/2000/77-130, vydané dňa 21.11.1977 - Výst. 327/2988/82/St-38, vydané dňa 28.9.1982 - OUŽP-03/1930/1993/Tu, vydané dňa 11.11.1993 - OUŽP-03/2486/94/Ma-29, vydané dňa 3.1.1995 |
| 4.3i | Iné doklady o stavbách | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcela č. 5036/67 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 List vlastníctva č. 988 Je súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Parcely č. 5063/ 68, 66, 57, 77 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 List vlastníctva č. 988 Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 6718 Deliaca rada – Základové konštrukcie, statika OK |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 6718 Deliaca rada - Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP 2 PJ 6718.1 Strojná časť PJ 6718.2 SRTP PJ 6718.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu |

## Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Delenie bohatých plynov 1,2 Odsírenie plynov 1,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2441/OIPK-705/06-Vl/370120705 Zmena č. 1: 3698-29417/2007/Vla,Šim/370120705/Z1 9276-41782/2007/Sta/370120705/Z1/K zo dňa 18.12.2007 Zmena č. 2: 4743-25162/37/2009/Vla/370120705/Z2 Zmena č. 3: 940-17308/37/2011/Vla/370120705/Z3 Zmena č. 4: 4694-15326/37/2012/Vla/370120705/Z4 Zmena č. 5: v konaní |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena č. 6 Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2 Prevádzkovateľ žiada: podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd bod 2 konanie o povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti stavebného konania bod 1 konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 4 Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu. SIŽP má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Zdôvodnenie Predmetom tejto zmeny je pripojenie chladiacej vody zo systému hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) SLOVNAFT, a.s. na zvýšenie kapacity kondenzátorov hlavového produktu pentánového desorbéra 19D209 a kondenzátorov hlavového produktu depropanizéra 19D228 na výrobnej jednotke DBP2. Okrem pripojenia chladiacej vody zo systému HOPV (miesto Dunajskej vody), je potrebné nahradiť dva zastarané rúrkové kondenzátory 19E211a,b a ​​19E230a,b novými doskovými chladičmi typu Compabloc s vyššou chladiacou účinnosťou. V rámci projektu je navrhovaná filtrácia vody zo systému HOPV a automatická filtrácia chladiacej vody z Dunaja. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | CHEMPROCES, spol. s.r.o. Šamorínska 52 821 06 Bratislava Hlavný inžinier projektu: Ing. František Horváth Doručovacia adresa: rovnaká ako vyššie uvedená |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | Stavba je dodávkou na kľúč, dodávateľ: Chemproces, s.r.o. |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Parcela č. 5036/67 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 List vlastníctva č. 988 Susedné pozemky: Parcely č. 5063/ 68, 66, 57, 77 Katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 List vlastníctva č. 988 Všetky pozemky a susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | VÚRUP, a.s., osvedčenie č. 15/102/2004-6 |  |  |  |

## Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

# Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Rozsah stavby a budúca prevádzka Na jednotke DBP2 sa používa v súčasnosti ako chladiace médium dunajská voda. Kondenzátory 19E211a,b a 19E230a,b (propán-bután, mix C3, C4 a propán, mix C3 ako pracovná látka) reprezentujú úzke miesto chladiaceho výkonu. Teplota dunajskej vody v priebehu roka kolíše (v rozmedzí 20 - 25C), čo má za následok zmenu prietoku, zvýšenie zanášania výmenníkov a problémy v letných podmienkach. Voda zo systému HOPV s priemernou vstupnou teplotou 14C môže zabezpečiť zvýšenie hnacej sily v kondenzátoroch a viac stabilné a spoľahlivé prevádzkovanie. Predpokladaný prietok vody bude oproti súčasnému stavu nižší a v existujúcich zariadeniach by pri použití tejto vody neboli zabezpečené optimálne hydraulické parametre. Vlastnosti pracovnej látky (obsah zvyškového H2S, merkaptanov, H2O) spôsobujú koróziu v existujúcich zariadení, a tiež zhoršenie procesu. Projekt sa dotýka časti PS 6718 Deliaca rada. Riešením je technologická úprava výrobnej jednotky, ktorej účelom je zvýšenie chladiacej kapacity kondenzátorov hlavového produktu pentánového desorbéra 19D209 a kondenzátorov hlavového produktu depropanizéra 19D228 na jednotke delenie bohatých plynov 2 (DBP2) pripojením chladiacej vody zo systému HOPV s perspektívou spracovania všetkých plynov na jednotke DBP2. Zvýšenie chladiacej kapacity vyplýva z nižšej teploty vody a ročne teplotne stabilnejšej vody zo systému HOPV, ktorá je výhodnejšia pre kondenzáciu prúdov s nízkym bodom varu. Okrem pripojenia chladiacej vody zo systému HOPV (miesto dunajskej vody) je potrebné nahradiť dva zastarané rúrkové kondenzátory 19E211a,b a 19​​E230a,b novými doskovými chladičmi 19E211c a 19E230c typu Compabloc s vyššou chladiacou účinnosťou. Konštrukčný materiál nových kondenzátorov zabezpečí elimináciu problémov s korozívnymi účinkami materiálových prúdov. Konštrukčný materiál triedy AISI 316 L zabezpečí elimináciu problémov s korozivitou prúdov. Taktiež je v rámci projektu navrhovaná filtrácia HOPV vody a automatická filtrácia chladiacej vody z Dunaja pomocou nových filtrov 19F201 a 19F202. Stavba rieši doplnkovú funkciu, ktorej účelom je znížiť energetickú náročnosť výroby a zabezpečiť výmenu zastaraných zariadení za nové, účinnejšie a spoľahlivejšie. |  |
| P. č. | Opis prevádzky - pokračovanie |
| Súčasný stav a rozsah projektu Ako chladiace médium sa na jednotke DBP2 používa v súčasnosti dunajská voda. Kondenzátory 19E211a,b a 19E230a,b (propán-bután a propán ako pracovná látka) reprezentujú úzke miesto chladiaceho výkonu. Teplota dunajskej vody počas roka kolíše (v rozmedzí 20 - 25C), čo má za následok zmenu prietoku, zvýšenie zanášania a problémy v letných podmienkach. Vlastnosti pracovnej látky (obsah zvyškového H2S, merkaptánov, H2O) spôsobujú koróziu existujúcich zariadení, a tiež zhoršenie procesu. Na rozdiel od toho, voda z vrtov hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV voda) má priemernú vstupnú teplotu 14C a môže zabezpečiť zvýšenie hnacej sily v kondenzátoroch a viac stabilné a spoľahlivé prevádzkovanie. Predpokladaný prietok HOPV vody bude oproti súčasnému stavu nižší a v existujúcich zariadeniach by pri použití tejto vody neboli zabezpečené optimálne hydraulické parametre, z toho vyplýva potreba nahradiť dva zastarané rúrkové kondenzátory 19E211a,b a ​​19E230a,b novými doskovými chladičmi typu Compabloc s vyššou chladiacou účinnosťou. Projekt využíva chladiacu vodu z HOPV vrtov pre chladenie kondenzátorov 19E211 a 19E230 (kondenzácia pár hlavových produktov z kolón 19D209 a 19D228). Doskové kondenzátory sú navrhnuté pre použitie chladnejšej vody s nižším prietokom. Jestvujúce rúrkové kondenzátory ostanú na svojich pozíciách ako rezervné, budú používané naďalej s napojením vody z Dunaja (alebo dunajskej vody miešanej s vodou z HOPV vrtov, v prípade maximálneho spracovania). Pokiaľ ide o navrhované riešenia a obmedzený voľný priestor v blízkosti jestvujúcich kondenzátorov, nové vybavenie bude kompaktné a dostatočne účinné pre požadované činnosti. Nové kondenzátory 19E211c a 19E230c sa umiestnia hneď vedľa jestvujúcich rúrkových kondenzátorov poz. 19E211a,b a 19E230a,b. Charakter existujúcej prevádzky DBP2 sa touto stavbou nemení. Prevádzka DBP2 je nepretržitá s fondom pracovnej doby 8760 h/rok. Členenie stavby na prevádzkové súbory a popis stavebných objektov PS / PJ; Názov. PS 6718; Deliaca rada - Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP 2. PJ 6718.1; Strojná časť. PJ 6718.2; SRTP. PJ 6718.3; Prevádzkový rozvod silnoprúdu. Stavebné objekty: SO; Názov. SO 6718; Deliaca rada – Základové konštrukcie, statika OK. |

| P. č. | Opis prevádzky - pokračovanie |
| --- | --- |
| SO 6718 Deliaca rada – Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2 V rámci úprav v existujúcom objekte budú realizované 2 základy pre filtre dunajskej a HOPV vody a úpravy na bezpečné prenesenie zaťaženia z osadenia 2 doskových výmenníkov položených na železobetónovú podlahu plošiny na úrovni +10,00m. Termíny stavby, lehota výstavby, skúšobná prevádzka Lehota výstavby v zmysle časového harmonogramu je stanovená nasledovne: od 13.11.2013 do 30.11.2013 Predpokladaný termín zahájenia a dokončenia stavby : - začatie výstavby : 13.11.2013 - ukončenie výstavby : 30.11.2013 - začatie prevádzky : 12/2013 Začiatok 72 hodinových skúšok je plánované: od 25.11. – 27.11.2013 Po úspešnom vykonaní 72 hodinových skúšok na novom technologickom zariadení sa potvrdí aj funkčnosť diela (PAC) 28.11. - 29.11.2013 a hneď sa uvedie do trvalej prevádzky. Skúšobná prevádzka sa v tomto prípade nevykoná. Garančné skúšky od 30.11.2013 do 31.12.2013 |  |

## Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## Opis prevádzky

### B 3.1	Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Zníženie energetickej náročnosti výroby bude realizované využitím chladiacej vody z HOPV vrtov pre chladenie kondenzátorov 19E211 a 19E230 (kondenzácia pár hlavových produktov z kolón 19D209 a 19D228). Doskové kondenzátory sú navrhnuté pre použitie vody s nižšou teplotou a s nižším prietokom. Nové kondenzátory 19E211c a 19E230c sa umiestnia hneď vedľa jestvujúcich rúrkových kondenzátorov poz. 19E211a,b a 19E230a,b., čím sa zabezpečí výmena zastaraných zariadení za nové - účinnejšie a spoľahlivejšie. Jestvujúce rúrkové kondenzátory ostanú na svojich pozíciách ako rezervné, budú používané naďalej s napojením vody z Dunaja (alebo dunajskej vody miešanej s vodou z HOPV vrtov, v prípade maximálneho spracovania). Pokiaľ ide o navrhované riešenia a obmedzený voľný priestor v blízkosti jestvujúcich kondenzátorov, nové vybavenie má byť kompaktné a dostatočne účinné pre požadované činnosti. Stavebno-konštrukčné riešenie Dva nové doskové výmenníky Alfa Laval budú inštalované na stanovené miesta existujúceho objektu 6718, ktoré vyhovujú strojnotechnologickým požiadavkám ako aj optimálnemu riešeniu z hľadiska minimalizovania úprav na nosnej konštrukcii. Z tohto dôvodu je bezpečný prenos zaťaženia na existujúce prvky nosného systému objektu riešený roznášacími frémami pod každým výmenníkom tak, aby zariadenia lokálne nezaťažovali tenkú železobetónovú dosku, ale oceľové nosníky nesúce železobetónovú dosku podlažia. Pod nové filtre sa vybetónujú nové základové konštrukcie a existujúca betónová plocha poslúži ako obslužná plocha nových filtrov. Z obslužnej plochy sú dažďové vody zvedené na štrkovú plochu do vsaku. Základ pod filter HOPV vody Z19F202 bude umiestnený pri pätke stĺpa potrubného mosta. Základ bude vyčnievať cca 200 mm nad okolitý terén. Kotvenie zariadenia bude vykonané prostredníctvom lepených beznapäťových chemických kotiev. Základ pod filter dunajskej vody Z19F201 bude umiestnený zvonku pôdorysu medzi pätkami stĺpa C/1 a C/2 oceľového viacpodlažného objektu 6718 – Deliaca rada. Základ bude z prostého monolitického betónu do veľkoplošného debnenia pôdorysných rozmerov vychádzajúcich z rozmerov zariadenia a bude vyčnievať 200 mm nad okolitú spevnenú plochu. Po oddebnení základu bude vytvorený dosyp betónovým recyklátom. Po zhutnení dosypu okolia základu bude dobetónovaná spevnená spádovaná betónová plocha. Kotvenie zariadenia bude vykonané prostredníctvom lepených beznapäťových chemických kotiev. |  |  |  |
| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| Všetka manipulácia s dopravovanými médiami v rámci tejto stavby sa bude uskutočňovať výhradne prostredníctvom potrubného systému. Potrubné trasy sú kovové, celozvárané, s minimom prírubových spojov. Potrubné pripojenia nových doskových kondenzátorov bude prispôsobené existujúcim potrubiam. 19E211 - procesná strana: DN250/200, strana vody: DN200/200 19E230 - procesná strana: DN150/100, strana vody: DN150/150 Spoločné vstupné potrubie HOPV vody DN200 bude rozdelené na 1. poschodí. Jedna časť bude napojená cez guľový ventil na existujúce prívodné potrubie chladiacej vody z Dunaja na kondenzátor 19E211 (DN300) a druhá časť bude napojená na prívodné potrubie k 19E230 (DN150). Z jestvujúceho prívodného potrubia chladiacej vody do jestvujúcich kondenzátorov (na 2. poschodí), bude potrubie predĺžené na nové kondenzátory. Nové spojenie umožní: - individuálny prívod vody zo systému HOPV do nových kondenzátorov - individuálny prívod Dunajskej vody na súčasné kondenzátory - spoločný prívod vody do oboch nových i súčasných kondenzátorov Výstupné potrubie z nových prístrojov bude privedené na jestvujúce kolektory výstupnej vody z existujúcich kondenzátorov (19E211 - DN 200, 19E230 - DN150). Na potrubie pre vody zo systému HOPV je navrhnutý mechanický filter - dvojitý (kapacita jedného filtra je 336 m3/h) k novým kondenzátorom na 1. poschodí a filter s automatickým spätným preplachom na potrubie dunajskej vody (kapacita 800 m3/h) na prízemí pod kondenzátormi. V rámci predmetnej stavby je navrhovaná pasívna protikorózna ochrana oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov ochrannými nátermi. Pri návrhu základnej koncepcie protikoróznej ochrany boli zariadenia rozdelené do skupín podľa predpokladanej tepelnej záťaže povrchu, prostredia v ktorom sú inštalované, pretekajúcej látky a predpokladaného materiálu, z ktorého je chránené zariadenie navrhované. Vzhľadom na stupeň koróznej agresivity prostredia „4“ podľa STN EN ISO 12944-5 kategória C4, bola stanovená hrúbka ochranného náteru DFT=225 m. Uvažuje sa s epoxy-polyuretánovým náterovým systémom aplikovaným na otryskávaný povrch Sa 2,5 podľa ISO 8501-1: 1988/SIS 055900 1967. Garancie ponúkané za predpokladu aplikácie náterových hmôt dodávateľom doporučenou firmou je 5 rokov, pričom je zaručený servis. Náterový systém bude urobený s minimálnou životnosťou 10 rokov a je nutné postupovať podľa príslušných noriem. Zhotoviteľ musí vydať protokol o meraní hrúbky náteru. |  |  |  |

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavné parametre nových zariadení Výmenník 19E211c Typ Compablock CP75-V-302 Materiál AISI 316L (1.4404) Výmenné teplo kW 4887 Hmotnosť kg 10170 Rozmery (š x d x v) mm 1190x920x2171 Procesná strana Strana chl. vody Médium Zmes propán-bután Voda HOPV Hmotnostný prietok - výpočtový kg/h 50000 220000 Vstupná teplota °C 51,0 14,0 Výstupná teplota (plyn/kvapalina) °C 31,0 33,0 Pracovný tlak (vstup) bara 9,0 2,0 Tlaková strata kPa 4,71 32,3 Pripojovacie rozmery(vstup/výstup) mm DN250/200 DN200/200 Nový výmenník 19E211c by mal pokryť fluktuácie zo zaťaženia spôsobené rozdielmi v zložení procesných prúdov a zároveň zabezpečiť súčasné maximálne hodnoty zaťaženia. Požadovaná špecifikácia výstupu pre výmenník 19E211c: Procesný tok - zaistenie úplnej kondenzácie hlavových pár - minimalizovanie tlakovej straty (max. 5 kPa) Voda - minimalizovať tlakovú stratu (max. 40 kPa) - voda ∆t - cca 20°C Požadovaný stavebný materiál je nerezová oceľ - 316. Výmenník 19E230c Typ Compablock CP75-V-252 Materiál AISI 316L (1.4404) Výmenné teplo kW 2353 Hmotnosť kg 8989 Rozmery (šxdxv) mm 1190x920x1881 Procesná strana Strana chl. vody Médium Propán Voda HOPV Hmotnostný prietok - výpočtový kg/h 25000 126400 Vstupná teplota °C 42,0 14,0 Výstupná teplota (plyn/kvapalina) °C 30,0 30,0 Pracovný tlak (vstup) bara 14,0 2,0 Tlaková strata kPa 3,62 17,1 Pripojovacie rozmery(vstup/výstup) mm DN150/100 DN150/150 Nový výmenník 19E230c by mal pokryť fluktuácie zo zaťaženia spôsobené rozdielmi v zložení procesných prúdov a zároveň zabezpečiť súčasné maximálne hodnoty zaťaženia. Požadovaná špecifikácia výstupu pre výmenník 19E230c: Procesný tok - zaistenie úplnej kondenzácie hlavových pár - minimalizovanie tlakovej straty (max. 5 kPa) Voda - minimalizovať tlakovú stratu (max. 40 kPa) - voda ∆t - cca 20°C Požadovaný stavebný materiál je nerezová oceľ - 316. Životnosť nových výmenníkov je najmenej 15 rokov. Fond pracovného času pre výmenníky je 8760 hodín za rok. |  |  |  |

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavné parametre nových zariadení - pokračovanie Filter 19F201 Typ Alfa Laval ALF 40-R Médium dunajská voda Materiál nerez Prietok m3/h 800 Hmotnosť kg 500 Rozmery (šxdxv) mm 1190x920x1881 Pripojovacie rozmery(vstup/výstup) mm DN400 Pripojovacie rozmery(preplach) mm DN150 Špecifikácia pre filter s automatickým spätným preplachom 19F201: - filtrované médium – dunajská voda - prietok – 800 m3/h - tlaková strata – max. 10 kPa - teplota média – 20 - 25°C Pri zariadení 19F201 sa jedná o filter Alfa Laval typu ALF 40-R s automatickým spätným preplachom. Filter má vo vnútri telesa valcový filtračný kôš, ktorý je rozdelený usmerňovacou klapkou na vstupnú časť a zberač hrubých nečistôt. Na konci telesa je preplachovacie výstupné hrdlo ovládané preplachovaciou klapkou. Usmerňovacia klapka a preplachovacia klapka sú ovládané pneumatickým pohonom. Ovládanie pohonov pre automatický a manuálny preplach filtra zaisťuje časovací obvod v ovládacej skrini. Ako voliteľné môže byť preplachová fáza riadená systémom diferenčného tlaku. Filtračný kôš v telese filtra je možné čistiť a vymieňať bez potreby demontáže filtra z potrubného systému. Filter 19F202 Typ MAHLE VS 87-1/CE143110A13 Médium HOPV voda Materiál nerez Prietok m3/h 336 Hmotnosť kg 645 Rozmery (šxdxv) mm 480x1310x1175 Pripojovacie rozmery(vstup/výstup) mm DN200 Špecifikácia pre dvojitý filter 19F202: - filtrované médium – HOPV voda - prietok – 300 m3/h - tlaková strata – max. 10 kPa - teplota média – 14°C Pri zariadení 19F202 sa jedná o dvojitý filter Mahle typu VS 87-1. Filter pozostáva z dvoch filtračných nádob v paralelnom usporiadaní. Každá nádoba obsahuje odplynenie, odkalenie a filtračný kôš. Dvojitý filter je vybavený manuálnou trojcestnou armatúrou na zmenu smeru toku počas čistenia koša filtračného koša jednej nádoby. Vnútro telesa je potiahnuté epoxidom. Filtračný kôš v telese filtra je možné čistiť a vymieňať bez potreby demontáže filtra z potrubného systému. |  |  |  |

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Existujúci systém riadenia technologických procesov (SRTP) na prevádzke DBP 2 bude rozšírený o nasledujúce obvody: Označenie obvodu; Názov obvodu; Typ merania. 19PI20840; Frakcia C3,4 na výstupe z 19E211c; miestne. 19PI20841; Frakcia C3,4 na vstupe do 19E211c; miestne. 19PI20842; Vstup chladiacej vody do 19E211c; miestne. 19PI20843; Frakcia C3 na výstupe z 19E230c; miestne. 19PI20844; Frakcia C3 na vstupe do 19E230c; miestne. 19PI20845; Vstup chladiacej vody do 19E230c; miestne. 19PI20846; Dunajská voda na výstupe z 19F201; miestne. 19PI20847; Dunajská voda na vstupe do 19F201; miestne. 19PdI20848; HOPV voda na 19F202; miestne. 19TW20767; Frakcia C3,4 na výstupe z 19E211c; miestne. 19TW20768; Frakcia C3,4 na vstupe do 19E211c; miestne. 19TW20769; Výstup chladiacej vody z 19E211c; miestne. 19TW20770; Vstup chladiacej vody do 19E211c; miestne. 19TW20771; Frakcia C3 na výstupe z 19E230c; miestne. 19TW20772; Frakcia C3 na vstupe do 19E230c; miestne. 19TW20773; Výstup chladiacej vody z 19E230c; miestne. 19TW20774; Vstup chladiacej vody do 19E230c; miestne. 19PDI2641; HOPV voda na 19F202; diaľkové. 19PDC2642; Dunajská voda na 19F201; diaľkové. 19TI2796; HOPV voda na výstupe z 19F202; diaľkové. Obvody diaľkového merania budú pripojené do existujúceho riadiaceho systému (DCS). V existujúcom DCS bude potrebné dokonfigurovať: 2x analógový vstup, 1x redundantný analógový vstup, 4x digitálny vstup a 2x digitálny výstup. Diaľkové snímače tlakovej diferencie a teploty budú v iskrovobezpečnom vyhotovení. Snímače budú pripojené do existujúcej svorkovnicovej skrinky 19JB2021, odkiaľ bude signál existujúcim multikáblom vedený do skrine s iskrovobezpečnými oddeľovačmi riadiaceho systému. Snímače tlakovej diferencie budú osadené päťcestnými ventilovými súpravami a budú umiestnené v ochranných skrinkách. Koncové spínače uzatváracích ventilov budú privedené do existujúcej skrinky 19JB2023, odkiaľ budú vedené existujúcim multikáblom do skrine blokovacieho systému. Z tejto skrine je potrebné urobiť prepoj do skrine riadiaceho systému a v tejto skrini ich pripojiť na vstupné iskrovobezpečné oddeľovače. Uzatváracie ventily budú ovládané pomocou solenoidových ventilov vo vyhotovení s pevným uzáverom. Solenoidové ventily budú napájané z existujúcej skrine 19IRC02. Solenoidové ventily budú ovládané napätím 24 V DC. Pripojenie do riadiaceho systému bude novým prepojovacím káblom medzi 19IRC02 a skriňou DCS. Napájanie ventilov prístrojovým vzduchom bude z existujúceho rozdeľovača, ktorý sa nachádza na prevádzke DBP 2. |

## Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Technologická dokumentácia

Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „ORG_2_G1_REF_SN2 Technologická dokumentácia“

# Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú

## Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Technologickou látkou je propán-bután, ktorý sa dopravuje potrubím z desorbéra 19D209 do kondenzátora 19E211c. V kondenzátore 19E230c je technologickou látkou propán, ktorý sa dopravuje potrubím z depropanizéra19D228. Chladiacim médiom je HOPV voda, resp. dunajská voda.

Počíta sa s kapacitou 50 000 kg/h kondenzovaného propán-butánu (mix C3,C4) pre 19E211c a 25000 kg/h kondenzovaného propánu (mix C3) pre 19E230c.

Ročná kapacita je 400 000 t (mix C3,C4) a 200 000 t (mix C3) za rok.

Množstvo surovín a pomocných látok po realizácii Napojenia HOPV chladiacej vody na DBP2 zostáva nezmenené v porovnaní s pôvodným stavom.

### Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Prevádzka výmenníkov 19E211c a 19E230c si vyžaduje chladiacu vodu zo systému HOPV v množstve 220, resp. 126 m3/hod. Napojenie výmenníkov bude z existujúcich prívodných potrubí HOPV chladiacej vody o dimenziách DN200, resp. DN150.

V rámci projektu je navrhovaná filtrácia HOPV vody a automatická filtrácia chladiacej vody z Dunaja. Na potrubie pre vody zo systému HOPV je navrhnutý mechanický filter - dvojitý s kapacitou jedného filtra 336 m3/h. Pre dunajskú vodu je navrhnutý filter s automatickým  spätným preplachom s kapacitou 800 m3/h.

Maximálny využiteľný ročný fond pracovnej doby (FPD) je 365 dní = 8760 h.

Množstvo vody používanej na výrobné a prevádzkové účely sa nemení, zmena je vo využívaní chladiacej vody zo systému HOPV namiesto Dunajskej vody. V prípade použitia jestvujúcich rúrkových kondenzátorov ako rezervných, budú používané naďalej s napojením vody z Dunaja (resp. dunajskej vody miešanej s vodou z HOPV vrtov).

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  | Ø (l.s -1) | Max (l.s -1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |
|  | HOPV | Podzemná voda – predpokladaná spotreba po realizácii zmeny |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DBP 1 DBP2 | 108,31 | - | 9358,72 | 3 415 931 |  | 100 % chladiace odpadové vody |
|  | Dunaj | Servisná – úžitková voda, podnikový rozvod, chladenie v prípade potreby * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OP1,2 + OKP | Bez zmeny. |  |  |  |  | 100 % chladiace odpadové vody |
|  |  | DBP 1 DBP 2 | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mixbedová, požiarna voda Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |

* V prípade použitia jestvujúcich rúrkových kondenzátorov ako rezervných.

### Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Prevádz-ka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### Vstupy energie a palív

Požiadavka na elektrickú energiu je len pre napájanie elektrického ohrevu impulzného potrubia tlakovej diferencie na dvojitom filtri, na napájanie osvetlenia  a pre potreby SRTP. Celkový inštalovaný príkon je 0,8 kW.

Celková spotreba elektriny: 2,1 MWh/rok.

Elektrická energia pre novo inštalované zariadenia na bl. 67 bude zabezpečená z existujúcej rozvodne v SO6717 – Veliteľňa DBP2 a Rozvodňa.

### Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni prevádzky

| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

### Opis hlavných spotrebičov energií

Tepelný výkon nového kondenzátora 19E211c je 4887 kW a kondenzátora 19E230c je 2353 kW.

### Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

### Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobná jednotka | Jednotka | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | MWh.jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# Opis miest prevádzky, v  ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s  opisom významných účinkov emisií

## Znečisťovanie ovzdušia

### Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

V zmysle Prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je propán a bután v zozname znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky zaradený do 4. skupiny a 3. podskupiny látok – organické plyny a pary.

Podľa Prílohy č. 3 tejto vyhlášky, časť II, bod 2 sú špecifikované všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich organické plyny a pary a Opatrenia na obmedzovanie emisií prchavých organických látok s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 °C.

Podľa Prílohy č. 7 vyššie uvedenej Vyhlášky, v ktorej sú uvedené špecifické požiadavky pre technologické zariadenia, oddiel II, časť D, odsek IV, bod 9 Rafinérie ropy, petrochemické spracovanie ropy sa pri prečerpávaní surovín, medziproduktov a produktov s tlakom pár vyšším ako 1,32 kPa pri teplote 20 °C vyžadujú opatrenia na minimalizáciu úniku exhalátov do ovzdušia. Emisný stupeň uhľovodíkov zo zariadenia na spätné získavanie nesmie byť vyšší ako 5%, čo zodpovedá účinnosti najmenej 95%.

Novobudované kondenzátory 19E211c a 19E230c, potrubný systém a armatúry sú zariadením tesným v dôsledku toho sú i emisie pár  zanedbateľné, ktoré sa budú nachádzať hlboko pod hraničnou hodnotou 5%.

Tabuľka D 1.1.1 Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia

| ###### Identifikácia miesta vypúšťania | ###### Znečisťujúca látka | ###### Miesto vypúšťania | ###### Priemer bodového miesta vypúšťania | ###### Výška |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |

- Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blok. schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania | Zemepis-ná šírka a dĺžka | Výška vypúšťa-nia (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Znečisťovanie povrchových vôd

### Recipienty odpadových vôd

| D 2.1.1 | Názov vodného toku |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

### Produkované odpadové vody

#### Zoznam zdrojov odpadových vôd

Táto stavba rieši len manipuláciu s organickými plynmi (propán, bután) pri ochladzovaní v kondenzátoroch v uzavretom systéme. Ochladzovacím médiom je voda zo systému HOPV, resp. dunajská voda, ktorá po prechode kondenzátormi vystupuje potrubím do otvorených lievikov a z nich postupuje potrubím do rozvodu oteplených vôd. Obe vody ešte pred vstupom do kondenzátorov sú filtrované filtrami 19F201 a 19F202. Tieto filtre sa v určitých časových intervaloch čistia a premývajú.

#### Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

Bez zmeny

### Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Slovnaft, a.s. do verejnej kanalizácie nevypúšťa žiadne odpadové vody.

Bez zmeny

## Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## Nakladanie s odpadmi

### Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Pri trvalej prevádzke nových kondenzátorov a filtrov nebudú vznikať žiadne tuhé odpady.

S odpadmi, s ktorých vznikom sa uvažuje počas realizácie stavby sa bude nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení a sú kategorizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Množstvo (t) | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a keramiky obsahujúce nebezpečné látky (NL) | 2,0 | N |
| 17 01 07 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a keramiky iné ako uvedené v 170106 | 2,0 | O |
| 17 02 03 | Plasty | 0,02 | O |
| 17 04 05 | Železný a oceľový odpad | 1,8 | O |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 0,03 | O |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | 1,0 | N |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 1,0 | O |

Iné druhy odpadov ako vyššie uvedené nevzniknú.

Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný postup:

- pôvodcom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, pri čistiacich a búracích prácach je v zmysle § 40c - Stavebné odpady a odpady z demolácií ods. 5 dodávateľ stavby

- dodávateľ stavby bude držiteľom odpadu a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g).

Nekontaminovanú výkopovú zeminu prevyšujúcu potrebu spätného zásypu zhotoviteľ odvezie zo staveniska a uloží na povolenú skládku. Počas výkopových prác bude urobený odber vzoriek zhotoviteľom za prítomnosti odberateľa a po dohode budú zabezpečené ich analýzy.

Pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú z produktov dovezených zhotoviteľom a používaných pri výkone zhotoviteľa je zhotoviteľ a nakladá s týmito odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú z obalov na výrobky a zariadenia dovezené zhotoviteľom a nakladá s týmito odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších zmien a predpisov.

Dodávateľ stavby v koordinácii  s investorom zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení realizácie stavby predložiť investorovi súpis druhov a množstiev všetkých odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a odovzdať kópie dokumentov súvisiacich so zneškodňovaním odpadov, ďalej predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov, ktoré počas realizácie vznikli.

Kvapalné a plynné odpady pri montáži a prevádzkovaní

Kvapalné odpady ako výsledok procesu kondenzácie propánu a propán-butánu nevznikajú. Takisto nevznikajú ani pri montáži výmenníkov a filtrov.

Pri prevádzkovaní výmenníkov vzniká kvapalný odpad len pri čistení výmenníkov a následnom oplachovaní, ktorý sa odvádza do kanalizácie chemických odpadových vôd.

Pri prevádzkovaní filtrov vzniká kvapalný odpad len pri čistení filtrov a následnom preplachovaní, resp. oplachovaní. Voda je odvedená do kanalizácie oteplených vôd.

Pri prevádzke a montáži nových výmenníkov a filtrov nevznikajú plynné odpady.

## Zdroje hluku

Bez zmeny

## Vibrácie

Bez zmeny

# Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny.

## Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny.

## Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny.

# Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií

## Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Bez zmeny |

## Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

## Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a  technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | - na absorpciu sa používa MDEA | - rozpúšťadlová absorpcia pomocou amínu s vysokou selektivitou a dobrou afinitou voči nečistotám | vyhovuje BAT |
|  |  | - používa sa regenerácia amínu | - používané amínové rozpúšťadlo sa regeneruje desorpciou | vyhovuje BAT |
|  |  | - získaný sírovodík z rafinérskych plynov sa vedie na jednotku Výrobu síry | - spracovanie sírovodíka na výrobu síry | vyhovuje BAT |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | - na výrobných jednotkách DBP 1,2 a OP 1,2 je uvádzaný systém dodržiavaný | - spracovanie rafinérskych plynov kontaminovaných sírovodíkom a príprava takmer čistých zložiek | vyhovuje BAT |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | - systém chladiacej a znečistenej vody je oddelený | - oddelený systém chladiacej a chemicky znečistenej vody | vyhovuje BAT |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | - parný kondenzát sa používa na vykurovanie budov, na riedenie absorpčného roztoku a prebytok je vedený do celopodnikovej siete | - využitie tepla parného kondenzátu na vykurovanie budov | vyhovuje BAT |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

## Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### Znečisťovanie ovzdušia

| P.č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primárne zdroje znečisťujúcich látok (pece, kotly) sa na výrobných jednotkách DBP 1,2 a OP 1,2 nenachádzajú. |  |  |  |  |  |  |

### Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teplový-menné aparáty/ kanalizačná šachta | NEL | mg/l NEL | OP: max 10 mg/l DBP: max. 10 mg/l | OP: 1,28 mg/l* DBP: 0,97 mg/l* | vyhovuje pre povolený limit |
| 2 | Ložiská, upchávky čerpadiel, odvodňované aparáty, znečistené plochy | NEL | mg/l NEL | OP: max 250 mg/l DBP: max. 250 mg/l | OP: 2,22 mg/l* DBP: 3,01 mg/l | vyhovuje pre povolený limit |
|  | *priemerné hodnoty za rok 2012 Pre chladiacu a chemickú vodu nie je dostupná konkrétna hodnota BAT Prípustné znečistenie odpadových vôd opúšťajúcich výrobné jednotky sa neprekračuje; pred tým ako opustia SLOVNAFT, a.s. sa ešte dočisťujú na čistiarni odpadových vôd. |  |  |  |  |  |

# Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - na prevádzke DBP1,2 sa na chladenie bude používať chladiaca voda zo systému HOPV, prietočná Dunajská voda sa bude používať iba v prípade použitia jestvujúcich rúrkových kondenzátorov ako rezervných - výmenou pôvodných rúrkových kondenzátorov za doskové sa zvýši chladiaca kapacita |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - využitie podzemnej vody HOPV ako chladiaceho média |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - zníženie energetickej náročnosti výroby - optimalizácia chodu prevádzky, výmena zastaraných zariadení za novšie a účinnejšie - stabilnejšie a spoľahlivejšie prevádzkovanie |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - minimalizácia spotreby prietočnej vody z Dunaja - zvýšenie chladiacej kapacity vyplývajúcej z nižšej a teplotne stabilnejšej chladiacej vody |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - v zmysle schválených investičných prostriedkov (CAPEX) |

## Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

## Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

## Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

## Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

## Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

## Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny

# Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely  zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava Zmena č. 6: Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2 Prevádzkovateľ žiada: podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd bod 2 konanie o povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti stavebného konania bod 1 konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 4 Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu. SIŽP má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Zdôvodnenie Predmetom tejto zmeny je pripojenie chladiacej vody zo systému hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) SLOVNAFT, a.s. na zvýšenie kapacity kondenzátorov hlavového produktu pentánového desorbéra 19D209 a kondenzátorov hlavového produktu depropanizéra 19D228 na výrobnej jednotke DBP2. Okrem pripojenia chladiacej vody zo systému HOPV (miesto Dunajskej vody), je potrebné nahradiť dva zastarané rúrkové kondenzátory 19E211a,b a ​​19E230a,b novými doskovými chladičmi typu Compabloc s vyššou chladiacou účinnosťou. V rámci projektu je navrhovaná filtrácia vody zo systému HOPV a automatická filtrácia chladiacej vody z Dunaja. Stavba rieši doplnkovú funkciu, ktorej účelom je znížiť energetickú náročnosť výroby a zabezpečiť výmenu zastaraných zariadení za nové, účinnejšie a spoľahlivejšie. Účel, funkcia a hlavné parametre technického zariadenia Cieľom projektu je zvýšenie kapacity vyššie uvedených kondenzátorov pripojením HOPV chladiacej vody s perspektívou spracovania všetkých plynov na jednotke DBP2. Zvýšenie kapacity vyplýva z nižšej a ročne teplotne stabilnejšej vody, ktorá je výhodnejšia na kondenzáciu prúdov s nízkym bodom varu. Ako chladiace médium sa na jednotke DBP2 používa v súčasnosti dunajská voda. Kondenzátory 19E211a,b a 19E230a,b (propán-bután a propán ako pracovná látka) reprezentujú úzke miesto chladiaceho výkonu. Teplota dunajskej vody počas roka kolíše v rozmedzí 20 - 25C, čo má za následok zmenu prietoku, zvýšenie zanášania a problémy v letných podmienkach. Vlastnosti pracovnej látky spôsobujú koróziu existujúcich zariadení, a tiež zhoršenie procesu. Voda z vrtov hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV voda) má priemernú vstupnú teplotu 14C a môže zabezpečiť zvýšenie hnacej sily v kondenzátoroch a viac stabilné a spoľahlivé prevádzkovanie. Predpokladaný prietok HOPV vody bude oproti súčasnému stavu nižší a v existujúcich zariadeniach by pri použití tejto vody neboli zabezpečené optimálne hydraulické parametre, z toho vyplýva potreba nahradiť dva zastarané rúrkové kondenzátory 19E211a,b a ​​19E230a,b novými doskovými chladičmi typu Compabloc s vyššou chladiacou účinnosťou. Doskové kondenzátory sú navrhnuté pre použitie chladnejšej vody s nižším prietokom. Jestvujúce rúrkové kondenzátory ostanú na svojich pozíciách ako rezervné, budú používané naďalej s napojením vody z Dunaja (alebo dunajskej vody miešanej s vodou z HOPV vrtov, v prípade maximálneho spracovania). Na HOPV potrubie vody je navrhnutý mechanický filter - dvojitý (kapacita jedného filtra je 336 m3/h) k novým kondenzátorom a filter s automatickým spätným preplachom na potrubie dunajskej vody (kapacita 800 m3/h) na prízemí pod kondenzátormi. Nové vybavenie bude kompaktné a dostatočne účinné pre požadované činnosti. Množstvo surovín a pomocných látok po realizácii Napojenia HOPV chladiacej vody na DBP2 zostáva nezmenené v porovnaní s pôvodným stavom. Množstvo vody používanej na výrobné a prevádzkové účely sa nemení, zmena je vo využívaní chladiacej vody zo systému HOPV namiesto Dunajskej vody. V prípade použitia jestvujúcich rúrkových kondenzátorov ako rezervných, budú používané naďalej s napojením vody z Dunaja (resp. dunajskej vody miešanej s vodou z HOPV vrtov). Termíny stavby, lehota výstavby, skúšobná prevádzka Lehota výstavby v zmysle časového harmonogramu je stanovená nasledovne: od 13.11.2013 do 30.11.2013 Predpokladaný termín zahájenia a dokončenia stavby : - začatie výstavby : 13.11.2013 - ukončenie výstavby : 30.11.2013 - začatie prevádzky : 12/2013 Začiatok 72 hodinových skúšok je plánované: od 25.11. – 27.11.2013 Po úspešnom vykonaní 72 hodinových skúšok na novom technologickom zariadení sa potvrdí aj funkčnosť diela (PAC) 28.11. - 29.11.2013 a hneď sa uvedie do trvalej prevádzky. Skúšobná prevádzka sa v tomto prípade nevykoná. Garančné skúšky od 30.11.2013 do 31.12.2013 |

# návrh podmienok povolenia

## Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Určenie emisných limitov

## Bez zmeny.

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# Označenie účastníkov konania

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| Slovnaft, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu, odbor odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu, odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1 Technická inšpekcia SR, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |  |

# Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:         				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii : Riaditeľ SD & HSE

Podpísaný:         				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Dušan Ronec, MBA

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia

pečiatka alebo pečať podniku

# Prílohy k žiadosti

## Údaje s označením „Utajované a Dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## Ďalšie doklady

| Číslo prílohy | Názov |
| --- | --- |
| P2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku pre zmenu IPKZ |
| P2-2 | List vlastníctva č. 988 - katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556 |
| P2-3 | Kópia katastrálnej mapy |
| P2-4 | Kópia katastrálnej mapy so zakreslením objektu |
| P2-5 | Stanovisko RÚVZ |
| P2-6 | Stanovisko technickej inšpekcie |
| P2-7 | Oprávnenia projektantov |
| P2-8 | Stanovisko KRHaZZ |
| P2-9 | Stanovisko MČ Ružinov |

## Zoznam použitých skratiek a značiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| DBP | Delenie bohatých plynov |
| DCS | Distribuované riadiace systémy |
| FPD | Fond pracovnej doby |
| HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| HSE | Health, Safety, Environment – skratka pre BOZP, PO a OŽP |
| NL | Nebezpečná(-é) látka(-y) |
| OP | Odsírenie plynov |
| PJ | Prevádzková jednotka |
| PS | Prevádzkový súbor |
| SO | Stavebný objekt |
| SRTP | Systém riadenia technologických procesov |
| VJ | Výrobná jednotka |

## Prílohy k textovej časti

| P. č. | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | 2x Projektová dokumentácia – Napojenie HOPV chladiacej vody na DBP2 |