- SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 223-20402/2008/Haj/570020204/Z3                                            Košice  17.06.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8  a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1588/110-OIPK/2004-Ha/750140204  zo  dňa  25.10.2004

v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2382/336-OIPK/2006/570350103/Z1 zo dňa 04.08.2006 a č. 7870-37501/2007/Haj/570020204/Z2 zo dňa 19.11.2007 pre  prevádzku:

,,Teplá valcovňa”

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

prevádzkovateľovi: U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                       Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                        36 199 222

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činností  v  prílohe  č. 1  zákona     č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom 2.3.a) Prevádzky na spracovanie železných kovov - valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu a podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č.391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradenú v skupine NOSE-P 105.12.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 51/21, 51/22, 129/1, 129/3, 129/23, 129/26, 129/27, 129/28, 129/30, 129/31, 129/39, 129/45, 129/56, 129/71, 129/72, 129/73, 129/74, 129/75, 129/76, 129/77, 129/93, 129/106, 129/107, 129/108, 96/6,139/2, 139/1, 135, 136/1, 136/2, 137/1, 153/19, 161/2, 162/1, 162/3, 162/28, 162/29, 162/30,163/1
v katastrálnom území  Košice - Železiarne v areáli U. S. Steel Košice.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003  Z. z. o IPKZ v oblasti:

a) ochrany ovzdušia

-  súhlas  na  zmenu  technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva v zaniknutí zdroja znečisťovania ovzdušia časť ,,Otryskávacia linka“,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorý spočíva v zmene skladovacích kapacít nebezpečných látok,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy   pre prevádzku Teplá valcovňa podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1588/110-OIPK/2004-Ha/ 750140204 dňa 25.10.2004 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2382/336- OIPK/2006/Ha/570350103/Z1 zo dňa 04.08.2006 a č. 7870-37501/2007/Haj/ 570020204/Z2

zo dňa 19.11.2007 pre  prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 3  sa ruší znenie tabuľky č. 1.1.1  a  nahrádza sa týmto novým znením:

Tabuľka č. 1.1.1 Skladovanie nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPaPV |  |  |  |  |
| hydraulická stanica bramových stolov č. 0 a 1 | hydraulický olej | 1 x 2 m3 | nadzemná, oceľová | záchytná vaňa |
| hydraulická stanica bramových stolov č. 2 a 3 | hydraulický olej | 1 x 2 m3 | nadzemná, oceľová | záchytná vaňa |
| hydraulická stanica vyberacieho stroja č.1 | hydraulický olej | 1 x 0,6 m3 | nadzemná, oceľová | záchytná vaňa |
| hydraulická stanica vyberacieho stroja č.2 | hydraulický olej | 1 x 0,6 m3 | nadzemná, oceľová | záchytná vaňa |
| odvodňovač KP resp. zmesného plynu | fenolové odpadové vody | 3 x 8 m3 | nadzemná, betónová | betónové lôžko |
| manipulačné miesto olejov | oleje, čistiace a odmasťovacie prípravky | 6 x 0,2 m3 | oceľové sudy | záchytné vane, izolačný náter |

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 4  sa ruší znenie tabuľky č. 1.1.2  a  nahrádza sa týmto novým znením:

Tabuľka 1.1.2  Skladovanie nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TŠP |  |  |  |  |
| Olejová pivnica č. 1 | prevodový olej | 2 x 20 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
| Olejová pivnica č. 2 | prevodový olej | 1 x 10 m3 1 x 50 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
|  | mazacie oleje | 2 x 50 m3 |  |  |
| Olejová pivnica č. 3 | prevodový olej | 2 x 0,8 m3 1 x 50 m3 1 x 20 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
|  | hydraulický | 1 x 6,3 m3 |  |  |
|  | mazacie oleje | 4 x 31,5 m3 |  |  |
| Olejová pivnica č. 3A | mazacie oleje | 2 x 20 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
|  | turbínové oleje | 1 x 16 m3 |  |  |
| Olejová pivnica č. 4 | hydraulické oleje | 1 x 16 m3 1 x 20 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
|  | mazacie oleje | 1 x 16 m3 |  |  |
| Hydraulická regulácia hrúbky (HRH) - HS č.2 | hydraulický olej | 1 x 3,9 m3 1 x 2 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak, signalizácia úniku |
| AKU 120 - HS č. 3 | hydraulický olej | 1 x 10 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak signalizácia úniku |
| Starý protiohyb - HS č. 4 | hydraulický olej | 1 x 1,7 m3 | nadzemné, oceľové | stavoznak signalizácia úniku |
| Centrálna plnička tuku | hydraulický olej mazacie oleje mazacie tuky | 1 x 31 m3 1 x 31 m3 1 x 10 m3 | nadzemné, oceľové, dvojplášťové | stavoznak signalizácia úniku |
|  | mazacie oleje odmasťovacie pr. prevodové oleje | 6 x 1 m3 1 x 1 m3 5 x 1 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| Stará plnička tuku | mazacie oleje mazacie tuky | 4 x 0,06 m3 2 x 0,6 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| Olejovzdušné mazanie pri AKU 20 | mazacie oleje | 2 x 0,6 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| Zberné stredisko ORO I | odpadový olej | 3 x 26 m3 | nadzemné, oceľové, dvojplášťové | izolačný náter, zberná nádrž |

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 5  sa ruší znenie tabuľky č. 1.1.3  a  nahrádza sa týmto novým znením:

Tabuľka 1.1.3  Skladovanie nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Príprava valcov |  |  |  |  |
| Pracovisko LKT- nádrže na umývanie ložísk | odmasť. roztoky | 2 x 4 m3 | nadzemná, oceľová | záchytná vaňa |
|  | mazacie oleje | 1 x 4 m3 |  |  |
| Hala PV - brúsky | emulzné oleje | 1 x 2,9 m3 2 x 3,8 m3 3 x 1,5 m3 1 x 4,9 m3 1 x 1,8 m3 1 x 2 m3 | podzemné oceľové, | betónové lôžko |
| DTZ Kompletáž pracovných valcov | hydraulické oleje | 1 x 2 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| TZ Kompletáž pracovných valcov | hydraulické oleje | 1 x 0,8 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| Pracovisko LVT – nádrže na umývanie ložísk | odmasťovacie roztoky | 2 x 4 m3 | nadzemné, oceľové | záchytná vaňa |
| Manipulačné miesto | oleje | 8 x 0,2 m3 | sudy | záchytné vane |
| Manipulačné miesto | odmasťovacie roztoky | 4 x 1 m3 | prepravné plastové kontajnery | záchytné vane |
| Hala PV - havarijná nádrž standov | odpadové vody s olejom | 1 x 15 m3 | podzemná, betónová | betónové lôžko |

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 5 sa ruší prvý odstavec v časti 1.1.4 Úprava  a expedícia zvitkov a  nahrádza sa týmto novým znením:

Úprava zvitkov, ktorá pozostáva z delenia zvitkov na tabule a povrchovej úpravy tabúľ otryskavaním sa vykonáva v technologickej hale Úpravne a Expedície (ďalej „UaE“) na následovných  technologických linkách :

- Tenká deliaca linka 1,6 – 6 mm (ďalej len „TDL“),

- Hrubá deliaca linka 5 – 12,5 mm (ďalej  len „HDL“),

- Pozdĺžna deliaca linka 1,8 – 8 mm (ďalej  len „PDL“).

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 6 sa ruší tretí odstavec v časti 1.1.4 Úprava  a expedícia zvitkov.

V časti  II. Záväzné podmienky na strane 6  sa ruší znenie tabuľky č. 1.1.4  a  nahrádza sa týmto novým znením:

Tabuľka 1.1.4  Skladovanie nebezpečných látok

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úpravne |  |  |  |  |
| Olejová pivnica TDL | hydraulické oleje | 2 x 3,2 m3 | nadzemné, oceľové | záchytné vane |
|  | mazacie oleje | 1 x 16,7 m3 |  |  |
| Olejové pivnice HDL | hydraulické oleje | 2 x 3,2 m3 | nadzemné, oceľové | záchytné vane |
|  | mazacie oleje | 1 x 5 m3 |  |  |
| Olejové pivnice PDL | hydraulické oleje mazacie oleje | 1 x 3,2 m3 1 x 4,14 m3 | nadzemné, oceľové | záchytné vane |
| Zberné stredisko opotrebovaných ropných olejov ( ORO II) | odpadový olej | 2 x 10 m3 | nadzemné, oceľové, dvojplášťové | stavoznak, signalizácia úniku |
| Manipulačná plocha olejov | oleje, tuky, čistiace prípravky, odmasťovacie roztoky | 10 x 1 m3 12 x 0,2 m3 | plastové prepravné kontajnery, sudy | záchytné vane |
| Manipulačná plocha pri sklade ORO II. | oleje | 1 x 1 m3 3 x 0,2 m3 | plastový kontajner, sudy | záchytné vane |

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 9 sa ruší znenie bodu 1.5.6 nahrádza sa týmto novým znením:

1.5.6 Ak prevádzkovateľ zistí pri stáčaní, že cisterna má skrytú vadu alebo nemožno povoliť

prírubu stáčania, je povinný zistené nedostatky nahlásiť na dispečing Finishingu.

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 9 sa ruší znenie tabuľky v bode 2.1.2  a  nahrádza sa týmto novým znením:

2.1.2  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDL | komín č. 425 | TZL | 50 | 1) |
| NP č. 1 a SK č. 1 NP č. 2 a SK č. 2 NP č. 3 a SK č. 3 NP č. 4 a SK č. 4 | komín č. 419 komín č. 420 komín č. 421 komín č. 422 | TZL | 100 | 2) |
|  |  | SO2 | 800 | 2) |
|  |  | NOx | 800 | 2) |
|  |  | TOC | 150 | 2), 3) |

*čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná  koncentrácia TZL vyjadrená ako koncentrácia  v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0o C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Hmotnostná  koncentrácia plynných znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia  v suchom plyne po prepočítaní   na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0o C) a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.

3)  Emisný limit platí pre hmotnostný  tok TOC v odpadovom plyne vyššom  ako 3 kg .h-1.

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 11  v časti C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník sa doplnia  bod 3.4  v tomto znení:

3.4 Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2010 realizovať opatrenia na zníženie obsahu oleja       v okovinách pridávaných do aglomeračnej zmesi. Pred ich realizáciou je povinný preukázať voľbu  najlepšej dostupnej techniky.

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 11 až 12 sa ruší celá časť  4. Opatrenia  pre  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,  zneškodnenie odpadov  a  nahrádza sa týmto novým znením:

4. Opatrenia  pre  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,  zneškodnenie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s  vyprodukovanými    nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa

ustanovuje    Katalóg   odpadov  v  znení   neskorších   predpisov  (ďalej    len   „Katalóg       odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohoto  rozhodnutia,  ktoré  spočíva  v  ich   triedení,      zhromažďovaní  a  dočasnom  skladovaní  max. 1. rok  na určených miestach v prevádzke       tak, ako je uvedené v prílohe č. 1  tohoto  rozhodnutia,  vrátane ich  prepravy v územnom        obvode obvodného úradu životného prostredia Košice.

4.2 Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  prílohe        č. 1, po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

4.3 Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.4 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.5 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

4.6 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.7 Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

4.8  Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v  zberných  kontajneroch a  odpadové olovené batérie  a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

4.9  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.

4.10  Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady,  ktoré nezhodnocuje sám,  odovzdávať  na zhodnotenie alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným nakladať s  predmetnými  druhmi odpadov podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

4.11 Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať  opotrebované batérie  a  akumulátory,  staré vozidlá, odpadové  oleje a odpady z  elektrických  a  elektronických  zariadení
na  zhodnotenie,  zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.12 Prevádzkovateľ  je  povinný pri  preprave  nebezpečných  odpadov  dodržiavať  povinnosti ustanovené všeobecným  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch
na Sprievodných  listoch nebezpečných odpadov v súlade  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.13  Prevádzkovateľ   je   povinný   pri   preprave   nebezpečných   odpadov   používať pevné

a nepriepustné obaly,  ktoré  vydržia  namáhanie  pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

4.14  Pri preprave  nebezpečných  odpadov  musia   byť  súčasťou  sprievodných  dokladov aj

opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

4.15  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu  nebezpečných  odpadov,   dopravcu oprávneného  podľa  príslušného ustanovenia  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva, ak  sám nemá oprávnenie
na prepravu nebezpečných  odpadov.

4.16 Prevádzkovateľ je  povinný  dodržiavať technologické  postupy na  minimalizáciu množstva odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a spôsoby       nakladania a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového       hospodárstva, schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového        hospodárstva.

4.17  Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov      z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženie v ustanovenom       rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

4.18 Prevádzkovateľ je povinný zachytené okoviny v okovinovej jame TŠP a jemný podiel
zo sedimentačných nádrži UN - DORR zhodnocovať.

4.19 Prevádzkovateľ je povinný vyseparovaný olej z hladiny sedimentačných nádrží
UN-DORR prečerpávať do zberných nádrží a takto vyseparovaný olej odovzdať
na zhodnotenie iba oprávnenej osobe.

4.20 Prevádzkovateľ je povinný zachytený prach z mokrých hladinových odlučovačov
vo  forme kalu zhodnotiť.

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 14  sa  ruší znenie bodu 6.13 a nahrádza sa týmto novým znením:

6.13 Prevádzkovateľ je povinný pri zlyhaní činnosti zabezpečujúcich ochranu ovzdušia ako sú poruchy odsávania, poruchy zariadenia mokrého hladinového odlučovača, bezodkladne ukončiť výrobné činnosti a technologické operácie na hrubej deliacej linke a viesť o tom evidenciu.

V časti  II. Záväzné podmienky  na strane 16 v časti 9.3 Monitorovanie ochrany ovzdušia sa  ruší tabuľka pre zdroj emisií ,,Otryskávacia linka (OL)“.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1588/110-OIPK/2004-Ha/750140204 zo dňa 25.10.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami
č. 2382/336-OIPK/2006-Ha/570350501/Z1 zo dňa 04.08.2006 a č. 7870-3750/2007-Ha/570020204/Z2 zo dňa 19.11.2007 s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8  a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č.1588/110-OIPK/2004-Ha/750140204 zo dňa 25.10.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami
č. 2382/336-OIPK/2006-Ha/570350501/Z1 zo dňa 04.08.2006 a č. 7870-3750/2007Ha/
570020204/Z2 zo dňa 19.11.2007, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál  U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 11.12.2007 pre prevádzku Teplá valcovňa. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je súhlas  na  zmenu  technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva v zaniknutí zdroja znečisťovania ovzdušia časť ,,Otryskávacia linka“, súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorý spočíva v zmene skladovacích kapacít nebezpečných látok
a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy   pre prevádzku Teplá valcovňa podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.   o IPKZ.

IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 20.01.2008 prevádzkovateľovi a dotknutým orgánom - Obvodnému úradu životného prostredia Košice, ŠSOH a Krajskému úradu životného prostredia Košice, odbor ŠVS začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Teplá valcovňa“ a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutému orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní
od doručenia oznámenia o začatí konania.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH, č. ŠSOH 2008/00505-2
vo svojom stanovisku doručenom na IŽP Košice dňa 05.03.2008 a Krajský úrad životného prostredia Košice č. 2008/00180 vo svojom stanovisku doručenom na IŽP Košice dňa 07.03.2008 súhlasili s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku bez pripomienok.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona
č.  245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  konanie o udelenie  súhlasu  na  zmenu  zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá spočíva v zaniknutí zdroja znečisťovania ovzdušia časť ,,Otryskávacia linka“,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

-  konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.    o IPKZ, ktorá spočíva v zmene skladovacích kapacít nebezpečných látok

c) v oblasti odpadov

-  konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy   pre prevádzku Teplá valcovňa podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.    o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 245/2003  Z. z.  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o                        P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.              
                                  o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať                      
                                  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
                                  prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
                                  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného  vyhotovenia 
                                  rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 
                                  prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, 
                                  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel,                    044 54  Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOO

2. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS