SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica

Odbor  integrovaného  povoľovania  a kontroly

Partizánska cesta  94, P.O. BOX 307, 974 01 Banská Bystrica

č. j.:  990/104/OIPK/740080104/2004-Or                             Banská Bystrica 30.9.2004

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa §10 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č.3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o  IPKZ, na  základe konania  vykonaného  podľa zákona o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Výrobný závod Špeciálne technológie“

Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Slovenská Ľupča KN parc. č. 1952, 1969, 1989/75, 1989/76, 1989/1, 1989/101. Prevádzka je povolená rozhodnutím o povolení stavby č. výst.-734/69-Dš zo dňa 31.3.1969, vydané Okresným národným výborom, odborom výstavby Banská Bystrica a do užívania uvedená Rezortným schvaľovaním – Spofa Praha v r. 1971.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                                      Biotika a.s.

sídlo:                                                        Slovenská Ľupča 566,

976 13 Slovenská Ľupča

identifikačné číslo organizácie:               31 561 900

kód NOSE P:                                           107.03

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

4.5 Prevádzky používajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe             základných  farmaceutických  výrobkov.

- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti

vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

II.  Podmienky prevádzkovania

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

A.	Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky

1.	Opis a organizÁCIA prevádzky

a)	Umiestnenie prevádzky:

Výrobný závod Špeciálne technológie sa nachádza v priemyselnej zóne obce Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica, v areáli Biotika a.s. Pozemky, na ktorých je umiestnená prevádzka, sú v katastri nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha vo vlastníctve prevádzkovateľa. Susedné pozemky výrobnej budovy sú  vedené ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa a spoločnosti Fermas spol. s r.o.

b)	Kapacita prevádzky:

Projektovaná kapacita výroby dextranov je 91 000 kg.r-1, laktátu horečnatého               9 786 kg.r-1 a kapacita regenerácie liehu je 9 500 000 l.r-1.

Vo výrobnom závode je v štvorzmenná prevádzka s predpokladanou dobou trvania odstávky 7 – 14 dní za rok, s príslušnou dobou odstavenia a nábehom výroby.

Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1972 a prevádzkovateľ predpokladá ukončenie prevádzky v roku 2012.

c)	Členenie prevádzky na stavebné objekty:

Výrobný objekt, sklad a  regenerácia rozpúšťadiel, vonkajšie rozvody, rozšírený sklad horľavín,  komunikácie a inžinierske siete.

d)	Členenie prevádzky na prevádzkové súbory:

Izolácia produktu, príprava apirogénnej vody, spracovanie vedľajších produktov, regenerácia a skladovanie etanolu, príprava kvasničného autolyzátu, vnútorné technologické a energetické rozvody, vzduchotechnika, odsávanie a vetranie, príprava aktívneho uhlia.

e)	Vstup a výstup surovín do prevádzky, skladovanie:

Skladovanie a manipulácia so surovinami v celom výrobnom závode sa riadi platným Skladovým poriadkom. Suroviny sú privážané a odvážané dopravnými prostriedkami. Hmotnosť surovín sa zisťuje na inštalovanej váhe. Po zvážení suroviny prechádzajú vstupnou kontrolou, vzorkovaním, označené suroviny podľa kvality sú presunuté do centrálnych skladov surovín, ktoré sú protihavarijne zabezpečené podlahou z liateho asfaltu. Odtiaľ sú suroviny podľa potreby presúvané do príručných skladov jednotlivých výrobných prevádzok. Regenerovaný lieh je skúšaný podľa platnej podnikovej normy, vzorkovanie je zabezpečené pracovníkmi regeneračnej stanice (RS) priamo zo zásobnej nádrže. Obalový materiál výstupných produktov je kontrolovaný podľa platných podnikových noriem.

Súbor skladov pri prevádzke Výrobný závod Špeciálne technológie:

- sklad maloobjemových vstupných surovín, pomocných materiálov a dezinfekčných        prostriedkov – miestnosť je súčasťou výrobnej budovy s plochou 39 m2, podlaha je z keramickej dlažby,

- karanténny sklad – sklad produktov v primárnych obaloch v prepravných kontajneroch, resp. na paletách, je súčasťou výrobnej budovy, plocha 50 m2, podlaha – keramická dlažba,

- zberník eluátov regenerácie ionomeničových batérií – stojatá valcová smaltová nádrž s objemom 4000 l, vybavená prítokom eluátov a odtokom zneutralizovaného obsahu horným prepadom. Nádrž je umiestnená nad záchytnou vaňou s objemom 4000 l,

- sklad chemikálií, ktorý zahŕňa skladovanie kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a hydroxidu sodného (NaOH). HCl sa skladuje v nádrži, ktorej vnútorné steny sú chránené proti korózii pogumovaním. Roztok NaOH sa skladuje v nádrži s vnútornými stenami opatrenými smaltom. Všetky nádrže sú protihavarijne zabezpečené. Celý systém skladovania a transportu HCl a NaOH podlieha pravidelnej preventívnej odbornej kontrole a údržbe,

- sklad použitého, surového a regenerovaného liehu – 10 podzemných jednoplášťových nepriepustných oceľových nádrží s objemom 50 000 l.

f)	Technologické postupy výroby používané v prevádzke:

Výroba je realizovaná v štvorposchodovej budove so železobetónovou konštrukciou s protipožiarnou výmurovkou.

- Prvým stupňom výroby natívneho dextranu je príprava inokula v laboratóriu. Pri tomto procese dochádza k sterilizácií roztokov a nástrojov priamym pôsobením pary pri zvýšenom tlaku a teplote v tlakovej nádobe z antikorovej ocele.

Laboratórne inokulum sa použije na prípravu prevádzkového inokula v očkovacom tanku. Inokulum musí byť mikrobiologicky čisté. Natívny dextran vyprodukovaný vo fermentačnej časti sa izoluje z fermentačnej pôdy dvojnásobným zrážaním pomocou etanolu a dvojnásobným rozpúšťaním vo vode. Dekantát etanolu z fermentačných tankov s koncentráciou 45 % je čerpaný do podzemných zberných nádrží a následne regenerovaný.

Vo filmovej rotorovej odparke sa roztok natívneho dextranu zbaví liehu a zároveň zahustí. Lieh s koncentráciou 6 % získaný z filmovej rotorovej odparky je vedený do podzemných zberných nádrží etanolu. V poslednej fáze dochádza k riedeniu zahusteného roztoku natívneho dextranu  na požadovanú koncentráciu, ktorý slúži ako polotovar pre ďalšie spracovanie na substancie dextranov.

- Nosným výrobným programom prevádzky je výroba substancií dextranov s molekulovými hmotnosťami podľa požiadavky odberateľa. Substancie dextranov sa

vyrábajú chemickým spracovaním polotovaru – natívneho dextranu, prípadne vysokomolekulových podielov (frakcií) dextranu na terapeutickú frakciu zahrňujúcu výrobné stupne: kyslá hydrolýza za zvýšenej teploty v prostredí zriedenej HCl; odstránenie zvyškov bunečných bielkovín filtráciou na naplavovacom filtri; frakcionácia liehom; vyhrievanie alebo sterilizácia roztoku dextranu; odsolenie na ionomeničovej batérii; odstránenie zbytkov liehu z frakcionácie spojené so zahustením na cirkulačnej odparke za zníženého tlaku; depyrogenizácia s prídavkom aktívneho uhlia a následná filtrácia; konečná úprava hodnoty pH s mikrofiltráciou.    Takto získaný produkt sa suší v rozprašovacej sušiarni a následne adjustuje v aseptických podmienkach. Pri finálnom spracovaní dextranov sušením vznikajú emisie tuhých znečisťujúcich látok.

Adjustovaný produkt je do prepustenia výstupnou kontrolou skladovaný v karanténnom sklade. Po uvoľnení z karantény je produkt presunutý do expedičných skladov odbytu.

- Laktát horečnatý sa vyrába syntetickým spôsobom – neutralizáciou vodného roztoku kyseliny mliečnej miernym nadbytkom hydroxidu horečnatého. Výrobný proces zahŕňa jednotlivé stupne: príprava reakčnej zmesi a chemická reakcia neutralizácie vyhriateho roztoku kyseliny mliečnej postupným pridávaním práškového hydroxidu horečnatého; filtrácia reakčnej zmesi; vákuové zahusťovanie filtrátu; rušená kryštalizácia s prídavkom liehu; dekantácia matičného lúhu; premytie suspenzie kryštálov liehom; separácia kryštálov odstreďovaním v bubnovej odstredivke; sušenie v rotačnej vákuovej sušiarni; sitovanie a adjustácia produktu; karanténa; odsun prepusteného produktu do expedičných skladov odbytu.

- Regenerácia etanolu prebieha na technologickom zariadení regeneračnej stanice. Dekantát po zrážaní natívneho dextranu, dekantát z frakcionácie – výroba dextranových substancií, destilát z filmovej rotorovej odparky alebo dekantát z výroby laktátu horečnatého sa privádza utesneným sacím potrubím do 7 podzemných zberných nádrží etanolu a odtiaľ nástrekom do 48-etážovej klobúčikovej rektifikačnej kolóny. V rektifikačnej kolóne je meraná teplota a pretlak v mieste nástreku a v hlave kolóny. Prekročenie pretlaku v kolóne je avizované akustickou signalizáciou. Zregenerovaný lieh je čerpaný do 3 podzemných nádrží, ktoré sú vybavené odvzdušňovacím potrubím a vzorkovacím otvorom.

Znečisťujúcimi faktormi pri rektifikácií sú pary etanolu z hlavy kolóny a lutrové vody z dna kolóny s koncentráciou etanolu 0,1 %, ktoré sú odvádzané na biologickú ČOV. Pary etanolu z hlavy kolóny sú kondenzované v ležatom trúbkovom výmenníku – kondenzátore.

Odvzdušňovacie potrubia od kondenzátora a zberníka eluátov sú zvedené do spoločného potrubia, ktoré ústi do jednej zo zberných nádrží opotrebovaného liehu.

g)	Ostatné súvisiace činnosti v prevádzke:

- príprava sterilného vzduchu – filtrácia technologického vzduchu absolútnymi sterilizovanými filtračnými sviečkami,

-   príprava upravenej pitnej vody – úprava pitnej vody v jednotke rezervnej osmózy,

-   príprava vody pre injekcie – destilácia upravenej pitnej vody,

-   príprava čistej pary – prehriatej pary získanej odparovaním upravenej pitnej vody,

-   regenerácia inomeničových batérií – prevedenie opotrebovaného katexu do H+,

anexu do OH- cyklu,

-   príprava regeneračných roztokov – riedenie zásobných roztokov HCl, NaOH.

h)	Činnosti priamo spojené s technologickým procesom:

1. Nakladanie s vodami.

Zásobovanie akciovej spoločnosti vodou pre chladiace účely je zabezpečené:

- primárnymi povrchovými vodami - z toku Ľupčica,

- z rieky Hron.

- sekundárnymi vodami.

Primárne vody z obidvoch tokov sú zbavené mechanických nečistôt (hrubé a jemné častice), prečerpávané do dvoch vodojemov (2 x 1500 m3) a potrubného rozvodu primárnej úžitkovej vody.

Sekundárne vody tvoria samostatnú skupinu chladiacich vôd a jedná sa o kaskádovité využitie primárnych chladiacich vôd. Primárne vody sú po oteplení vo fermentačných tankoch zvádzané zo všetkých fermentácií do centrálnej zbernej nádrže (nepriepustný betónový bazén) a odtiaľ sú čerpadlom dopravované do jednotlivých výrobných závodov na miesta s menšou náročnosťou na teplotu vody.

Chladiace vody, ktoré sa nezmiešavajú s inými vodami využívanými vo výrobnom cykle, sa po dosiahnutí vyššej teploty (maximálne 30°C) odvádzajú kanalizáciou dažďových a chladiacich vôd do recipientu Hron.

V rámci výrobného cyklu sa využíva pitná voda odoberaná z verejného vodovodu v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Po použití sa ako priemyselná odpadová voda vypúšťa cez prietočnú nepriepustnú železobetónovú šachtu spolu so splaškovými odpadovými vodami zo sociálnej vybavenosti kanalizáciou priemyselných a splaškových vôd na mechanicko-biologickú ČOV Biotiky, a.s. Prevádzka ČOV nie je predmetom tohto povolenia.

2. Nakladanie s nebezpečnými látkami.

Organické rozpúšťadlo – etanol je skladovaný v desiatych zberných podzemných oceľových nádržiach s vekom opatreným guľovým ventilom, ktorý sa otvára počas odberu vzoriek a merania objemu. Sedem nádrží slúži na zachytávanie etanolových roztokov s nízkou koncentráciou z technologického procesu. V troch nádržiach je skladovaný etanol po regenerácii a surový etanol. Nádrže sú opatrené odvzdušňovacím potrubím.

Prečerpávanie etanolu z automobilových a železničných cisterien do centrálnych zásobných nádrží je vykonávané na spevnených betónových plochách vyspádovaných po obvode do zberného žliabku. Celá stáčacia plocha je zabezpečená záchytnou železobetónovou vaňou s objemom 10 m3, ktorá ústi do kanalizácie priemyselných a splaškových vôd. Etanol sa privádza z cisterny dopravcu do zásobných nádrží etanolu pri prevádzke Výrobný závod Špeciálne technológie potrubným rozvodom z ocele, spájaným prírubami. Potrubie je uložené na potrubnom moste, nad trávnatým terénom a spevnenými komunikáciami.

B.	Všeobecné podmienky

1. 	Podmienky prevádzkovania

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

  - Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky  použité  pri  vykonávaní činnosti v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

  - Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie (ďalej len „ŽP“), alebo výrazný negatívny vplyv na človeka budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

  - V prípade zmeny prevádzkovateľa zariadenia prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní.

  - Prevádzkovateľ je povinný:

- zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu,

- umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, inšpekcie, alebo týmto orgánom povereným osobám prístup do prevádzky na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly prevádzky a predkladať im potrebné doklady,

- odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať nápravné opatrenia v prevádzke uložené orgánom štátneho dozoru,

- vykonávať opatrenia na prevenciu havárie a v prípade havárie vykonať opatrenia obmedzujúce jej následky,

- efektívne využívať energie v prevádzke.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v povolení.

  - Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológií,

- ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- ročnú evidenciu zariadenia, v ktorom sa používajú organické rozpúšťadlá,

- priebežnú evidenciu o prekročeniach emisných limitov,

- priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré nie sú súčasťou už vedenej evidencie.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch ochrany ovzdušia.

  - Informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto znečisťovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

  - Počas nábehu a odstavenia prevádzky je potrebné vykonať opatrenia na minimalizáciu emisií.

  - Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania úrovne znečistenia ovzdušia inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia - štátnej správe ochrany ovzdušia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania  najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby stáčania a prečerpávania etanolu. Musí sledovať postup plnenia a prečerpávania, po jeho dokončení zabezpečiť stáčacie a prečerpávacie zariadenie proti únikom etanolu do životného prostredia.

  - Pri prerušení stáčania musí obsluha zaistiť nádrž proti prípadnému úniku etanolu (uzatvoriť ventil).

  - Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných látok musia spĺňať technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok.

  - V sklade maloobjemových surovín a sanitárnych prostriedkov skladovať minimálne množstvo potrebných chemikálií, ktoré zabezpečuje plynulý chod výroby.

  - V jednotlivých skladoch nesmú byť uložené materiály a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

  - Činnosti súvisiace s prepravou roztokov obsahujúcich lieh alebo roztokov žieravín vykonávať pod stálym dohľadom odbornej obsluhy zariadenia.

  - Pred plnením skladovacích nádrží musí obsluha zistiť stav hladiny v napĺňanej nádrži.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby  nebola ohrozená kvalita ŽP a to:

- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovín,

medziproduktov a výstupných surovín,

- bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch,

- vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich úniku.

  - Prevádzkovateľ musí jedenkrát týždenne vykonávať vizuálnu kontrolu nádrží, potrubí na prepravu nebezpečných látok a manipulačných plôch. Viesť záznam o kontrole v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ musí odstrániť zistené nedostatky a viesť o nich záznam           v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ musí viesť záznam o skúškach nepriepustnosti, údržbe, opravách a kontrolách nádrží na skladovanie nebezpečných látok a potrubných rozvodov, na požiadanie ich predložiť orgánom štátnej správy.

  - Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu šarží, tlakových nádob, vrátane tesnení, kontrolu potrubných trás a dopravných čerpadiel.

  - Prevádzkovateľ musí viesť mesačne záznamy o odbere pitnej vody v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzkovateľ  musí  zabezpečiť  meranie  odberu  povrchovej  vody  meradlom   na  tento účel určeným (vodomerom).

  - Opravy, údržbu a čistenie zariadení zabezpečiť v súlade s vypracovaným plánom opráv.

  - Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, bude vždy k dispozícií kópia tohto povolenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať:

- technologický reglement,

- prevádzkový poriadok,

- vydané súhlasy a rozhodnutia orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín plnenia, do jedného mesiaca od vykonania určeného opatrenia.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite počas pracovných dní aj v dňoch pracovného pokoja.

2.2	Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

3.	Suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky

3.1	V prevádzke používať nasledovné:

Suroviny:

  - pitná voda,

  - sacharóza,

  - kvasničný extrakt,

  - etanol,

  - kyselina mliečna,

  - soli anorganických kyselín (CaCO3, MnSO4, MgSO4, KH2PO4),

  - HCl, KCl,

  - NaOH, Mg(OH2).

Pomocný materiál:

  - kremelina,

  - aktívne uhlie,

  - filtračné dosky.

Energie:

  - zemný plyn,

  - elektrická energia.

Výrobky:

-    dextran 5 - 70,

  - laktát horečnatý,

  - regenerovaný lieh.

C.	Špecifické podmienky

1.	Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Prevádzka je zaradená v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky               č. 410/2003 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania  ako veľký zdroj do kategórie:

4.20.1 Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických   rozpúšťadiel väčšou ako 50 t.r-1

1.1	Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bodoch 1.2, 1.3.

Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- 4. skupina znečisťujúcich látok – organické plyny a pary, 3. podskupina (etanol).

1.2	Hodnoty emisných limitov (ďalej len „EL“) pre tuhé znečisťujúce látky emitované do ovzdušia:

a)  do 31. decembra 2004:

pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 2,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 200 mg.m-3,

b)  od 1. januára 2005:

pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

1.3	Pri hmotnostnom toku organických plynov a pár 4. skupiny,  3. podskupiny vyššom ako 3 kg.h-1 nesmie celková koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

1.4	Miesta úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia:

| P. č. | Zdroj emisie | Emitovaná látka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozprašovacia sušiareň, batéria cyklónov | TZL |
| 2. | Odvzdušnenie frakcionačných nádrží | Etanol |
| 3. | Vzduchotechnika 2.poschodia V10, (frakcionačné nádrže 6,7) | Etanol |
| 4. | Vzduchotechnika 2.poschodia V11, (frakcionač. nádrže 3,4,5, fermentačné tanky 1 a 2) | Etanol |

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

  - Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch z areálu prevádzky a chladiace vody z výrobných závodov akciovej spoločnosti odvádzať kanalizáciou dažďových a chladiacich vôd do recipientu Hron.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

2.2	Priemyselné odpadové vody vznikajúce vo výrobnom procese a splaškové odpadové   vody odvádzať na zneškodnenie na biologicko-mechanickú ČOV Biotiky, a.s.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú. ČOV Biotiky, a.s. nie je predmetom tohto povolenia.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa neurčujú.

D.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ nainštaluje do 30. októbra 2007:

  - zariadenie na meranie výšky hladiny etanolu v skladovacích nádržiach,

  - zvukové zariadenie na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny etanolu v skladovacích nádržiach.

2.	Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s etanolom, je prevádzkovateľ povinný využiť všetky technicky dostupné opatrenia na zamedzenie jeho úniku do životného prostredia (použiť osobitne tesné čerpadlá, obmedziť počet prírubových spojov a i.). Termín: 01.01.2005

3.	Prevádzkovateľ je povinný pri prečerpávaní etanolu eliminovať únik plynov do ovzdušia realizáciou osobitných opatrení (vedenie vytláčaných plynov na zneškodňovacie zariadenie, recirkulácia plynnej fázy a pod.). Termín: 01.01.2005

E.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v predmetnej prevádzke.

2.	Pôvodca nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade s platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

3.	 Pôvodca odpadu je povinný:

  - zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

  - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

  - zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,

  - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

  - nádoby,  sudy  a  iné  obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady  uložené, musia byť odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému   poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom,

  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, o ich zhodnotení a zneškodnení,

  - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.	Predmetné odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa osobitných predpisov na základe  vopred uzavretej zmluvy.

F.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky technické zariadenia v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave.

2.	Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu, sledovať spotreby energie.

3.	Využívať odpadové teplo z lutrových vôd a z kondenzátu pary pre predohrev nástreku  roztokov etanolu pri regenerácii liehu.

4.	Na osvetlenie používať úsporné žiarovky a žiarivky.

G.	Opatrenia na predchádzanie havárii a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ musí:

- bezodkladne odstrániť nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke,

- zabezpečiť včasné vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie havarijným únikom znečisťujúcich látok do ovzdušia.

2.	Prevádzkovateľ je povinný:

- prevádzkovať zariadenia a používať vybrané nebezpečné látky v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej vodnej správy,

- ustanoviť v prevádzke zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s požadovanou odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich potrebné školenie, výcvik a vybavenie.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zostaviť plán preventívnych opatrení  na  zamedzenie  vzniku  neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd do 30.6.2005, predložiť ho inšpekcii na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

4.	Havarijný plán jedenkrát ročne aktualizovať (napr. zoznam kontaktných osôb pre prípad havárie, aktuálne adresy, telefónne spojenia).

5.	Vykonávať kontrolu technického stavu, funkčnosti, hrúbku stien a tesnosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie:

- nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 5 rokov,

- nádrže zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 10 rokov.

V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.	Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží záchytných vaní, rozvodov nebezpečných látok po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako jeden rok.

7.	Prevádzkovateľ musí mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných       chemických látok.

8.	Obaly žieravín musia byť označené:

- obrazovým symbolom ruky s poleptanými prstami a názov žieravina,

- pre riziko úniku skladované v záchytných vaniach.

9.	Zabezpečiť vetranie priestorov, kde sa pracuje s etanolom a zakázať fajčenie v areáli prevádzky.

10.	Všetky ventily a lemy povrchových rúr používaných na prepravu materiálov, okrem rúr na vodu, musia byť vizuálne kontrolované raz týždenne, či nedochádza k priesakom. Zistené priesaky a opatrenia na ich odstránenie musia byť zapísané v prevádzkovom denníku.

11.	V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou na základe predchádzajúceho prieskumu miery a rozsahu kontaminácie vykonaného odborným hydrogeológom. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť len v zariadení na to určenom.

12.	Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť okamžite opravené predpísaným spôsobom podľa schválených prevádzkových predpisov.

13.	Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle havarijného plánu.

## H.	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

I.	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1.	Nádrže na  skladovanie  nebezpečných  látok  a  manipulačné  plochy  musia  byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd a do pôdy.

2.	Prevádzkovateľ bezodkladne musí zastaviť alebo obmedziť prevádzku, jej časť alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození, alebo zhoršení kvality ovzdušia. Okamžite o vzniknutom stave informovať príslušné orgány štátnej správy (obvodný úrad životného prostredia štátna sprava ochrany ovzdušia, inšpekciu životného prostredia, regionálny úrad verejného zdravotníctva).

3.	V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.

## J.	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

1.1	Zisťovať množstvá emisií ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobno – prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie zisťovania množstva emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.2	Preukázať dodržanie emisných limitov spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch  ochrany ovzdušia.

1.3	Kontrola vypúšťaných emisií do ovzdušia bude vykonávaná podľa nasledovnej tabuľky:

| - Výduch | - Emitovaná látka | - Frekvencia merania | - Metóda merania |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rozprašovacia sušiareň, batéria cyklónov | - TZL | - 1x za 6 rokov | - Manuálna gravimetrická – izokinetický odber |
| - Odvzdušnenie frakcionačných nádrží - ––––––––––- - Vzduchotechnika 2.poschodia V11 - ––––––––––- - Vzduchotechnika 2.poschodia V10 | - Etanol | - 1x za 6 rokov | - Plynová chromatografia – plameňovo ionizačný detektor, aktívne uhlie, - CS2 |

2.	Kontrola splaškových odpadových a priemyselných odpadových vôd

2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách z prevádzky sa nepožaduje.

###### 3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach v intervale 1x za mesiac.

3.2	Prevádzkovateľ zabezpečí evidenciu a nakladanie so vzniknutými odpadmi v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

###### 4.	Kontrola spotreby energií

  - Prevádzkovateľ bude monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť evidenciu, spotreby energií a na požiadanie ju predloží k nahliadnutiu inšpekcii.

###### 5.	Podávanie správ

5.1	Prevádzkovateľ je  povinný  bezodkladne  ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

5.3	Ročná evidencia a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

5.4	Údaje z priebežnej evidencie parametrov a opatrení poskytovať na vyžiadanie.

5.5	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

5.6	Prevádzkovateľ predloží oznamovací list používateľa organických rozpúšťadiel a ročnú bilanciu rozpúšťadiel prvý raz za rok 2004 a následne každý rok do 15. februára za predchádzajúci rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

5.7	Údaje o odoberaných množstvách povrchových vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať SHMÚ raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive. Údaje o množstve odoberaných povrchových vôd získavať na to určenými meradlami.

5.8	Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného  prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako pôvodcovi odpadov.

5.9	Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

## K.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

## L.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť písomne oznámiť povoľujúcemu orgánu. Súčasne zašle tomuto orgánu aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke.

2.	Po ukončení činnosti prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí v termíne do jedného roka:

  - odstavenie  prevádzky v zmysle  technologického reglementu a prevádzkových predpisov,

  - vypustenie všetkých médií z technologických zariadení,

  - vyčistenie nádrží a skladov nebezpečných látok,

  - odpojenie celej technológie od energií,

  - zneškodnenie použitých surovín a zbytok kvapalných médií prostredníctvom oprávnenej osoby,

  - presunie nespotrebovaných surovín vrátane etanolu a pomocných materiálov do skladov  materiálového zabezpečenia a následne ponúknuť na odpredaj,

  - uskladnenie vyrobených produktov a nepoužitých surovín v nepoškodených obaloch, v prípade možnosti odpredanie,

  - zmluvne zabezpečí u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,

  - rozoberie technologické zariadenia, armatúry, zhodnotí ich technický stav z hľadiska    ich ďalšieho použitia,

  - v prípade ich ďalšieho použitia vykoná ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej akciovej spoločnosti alebo ich odpredá externým záujemcom,

  - po odstránení technologických zariadení z prevádzky vykoná odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a príslušného areálu,

  - vykoná všetky potrebné terénne úpravy,

  - uvedie celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Účastník konania, prevádzkovateľ - Biotika a.s., 973 16 Slovenská Ľupča 566 (ďalej len účastník konania) doručil dňa 31.3.2003 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobný závod ŠPECIÁLNE TECHNOLÓGIE“, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť obsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia, ako príslušný orgán v integrovanom povoľovaní, dňa 24.5.2004 písomne oznámila začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. Zverejnila na svojej tabuli a internete podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a prostredníctvom obce. Zverejnila tiež výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti.

Po uplynutí lehoty, určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti, nariadila inšpekcia ústne pojednávanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona o IPKZ, ktoré sa konalo dňa 20.7.2004.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia

  - Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania a jeho užívania v náväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

- v oblasti ochrany vôd

- Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na  vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia prevádzky, STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy, rozhodnutia týkajúce sa umiestenia stavby, povolenia stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia odpadových vôd, bloková schéma vstupov, POH a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán, pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd a zákona o ochrane zdravia ľudí.

Inšpekcia neukladá opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, nakoľko prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Pri určení emisných limitov uvedených v bode 2.2 tohto rozhodnutia inšpekcia  vychádzala z ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov uvedených v prílohe č. 3,  4 a 5. Podmienky monitorovania emisií uvedené v bode 9.2 boli určené v súlade s vyhláškou  MŽP SR č. 408/2003 Z. z o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia limitné hodnoty a kontrolu ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, nakoľko nevyplynuli zo súvisiacich  všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd a z charakteru činnosti. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách neboli predmetom tohto povolenia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

#### Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5  zákona o IPKZ prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.   Z dôvodu, že dosiaľ nebol vydaný referenčný dokument pre prevádzky na výrobu dextranov a laktátu horečnatého, inšpekcia vychádzala pri posudzovaní predmetnej prevádzky z podmienok uvedených v  zložkových právnych predpisoch.

Na základe  preskúmania a  zhodnotenia   predloženej žiadosti  podľa § 16 ods. 1, 2 a 5 zákona o IPKZ, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, vykonaného ústneho pojednávania inšpekcia zistila, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia. Splnené sú všetky podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich  konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto povoľujúci orgán rozhodol  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení  jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č.245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona               č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566

2.	Obecný úrad Slovenská Ľupča – starosta obce, 976 13 Slovenská Ľupča

3.	Ľudová banka a.s., Vysoká 9, P. O. Box 81, 810 00 Bratislava

4.	Fermas spol. s r.o., Príboj 335, 976 13 Slovenská Ľupča

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1.	Obvodný  úrad životného prostredia, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica

- štátna správa ochrany ovzdušia

2.	OÚ ŽP Banská Bystrica - štátna vodná správa

3.	OÚ ŽP Banská Bystrica - štátna správa odpadového  hospodárstva

4.	OÚ ŽP Banská Bystrica - štátna správa ochrany  prírody a krajiny

5.	Obvodný pozemkový úrad, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica

6.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny hygienik, Cesta k nemocnici 1,

974 01 Banská Bystrica