SLOVZINK a.s., Továrenská ul. č. 545, 019 01 Košeca ŽIADOSŤ O VYDANIE INTEGROVANÉHO POVOLENIA NA CHEMICKÚ PREVÁDZKU NA VÝROBU ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK AKO SÚ FARBIVÁ A PIGMENTY A CHEMICKÚ PREVÁDZKU NA VÝROBU ZÁKLADNÝCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK AKO SÚ OXIDY KOVOV KOŠECA SEPTEMBER 2006

OBSAH

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa						5

- Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení                                                                                  12

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú                                           						27

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí        	32

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste   40

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií    	44

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke    	47

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H          Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na

## monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia     	48

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou                                    51

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov      	51

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu     52

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia     	52

## M	Návrh podmienok povolenia    							    54

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv          58

## O Prehlásenie     									 59

## P	Prílohy k žiadosti    								  59

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A.        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SLOVZINK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Továrenská ul. č. 545, 019 01 Košeca |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Nie |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www. slovznik.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | RNDr. Georgij Barták, Bajzová ul. č. 5, 821 08 Bratislava Ing. Peter Horečný, Drotárska ul. č. 4, 811 01 Bratislava |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 772 204 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 24.12 Kategória D, subkategória DG Výroba farbív a pigmentov, NOSE-P 105.09 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel Sa Vložka č. 10252/R | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Alena Fusková, SLOVZINK a.s., Továrenská 545, 019 01Košeca |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Karol Karlík poverený štatutárnym zástupcom SLOVZINK a.s. |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | SLOVZINK a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Továrenská ul. č. 545, 019 01 Košeca |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Areál SLOVZINK a.s. sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Ilava, v k.ú. obce Košeca na Továrenskej ul. č. 454. Pozemok je situovaný v západnej časti obce Košeca. Vzdialenosť najbližšieho rodinného domu obytnej zóny je 400 – 500 m z JV strany a 300 m zo SV strany areálu spoločnosti. Súpisné číslo stavby 545; ostatné stavby nemajú udelené súpisné čísla. Parc. čísla pozemku: 994/3, 994/9, 994/10, 994/16, 996/1, 996/5, 996/12, 996/19, 996/23 (výpis z listu vlastníctva č. 2261 z 22.10.2004 – príloha č. 2). Uvedené parcely predstavujú výmeru 19 007 m2, na ktorej je 18 118 m2 zastavenej plochy. Z hľadiska hodnotenia druhu pozemku ide o zastavené plochy a nádvoria s charakteristikou 103 okrem pozemku p.č. 994/3, ktorý má charakteristiku 100. Areál spoločnosti patrí k pozemku v zastavenom území obce Košeca a má číslo EL 1171. Je vybudovaný medzi Podhradským potokom a zastavenou časťou obce Košeca. Z vodných tokov Podhradský potok preteká z východnej až severnej strany nad a vedľa areálu spoločnosti do Kočkovského kanála. Potok je vzdialený cca 200 – 300 m od areálu spoločnosti. Obec Košeca má rozlohu 1 894 ha s 2 437 obyvateľmi, čím je zaradená do štvrtej až piatej skupiny centier osídlenia. Obec leží na ľavom brehu toku Váh v centre Považského podolia medzi Strážovskými a Bielymi Karpatmi (príloha č. 3). Základná charakteristika kvality dotknutých zložiek životného prostredia hodnoteného územia Z hľadiska hodnotenia podielu na jednotlivých úrovniach stavu životného prostredia, podľa environmentálnej regionalizácie SR, v okrese Ilava žije takmer 73% z celkového počtu obyvateľov okresu v prostredí vysokej úrovni a 19,2% v prostredí narušenom. V okrese Ilava dominantný podiel na znečisťovaní ovzdušia má doprava a lokálne kúreniská. Z hľadiska množstva emisií NOx a CO okres Ilava patrí medzi najviac zaťažené okresy v Trenčianskom kraji, najmä v dôsledku činnosti Považská cementáreň a.s., Ladce. Z hľadiska emisií TZL a SO2 okres Ilava sa zaraďuje medzi najmenej zaťažené v Trenčianskom kraji. Kvalita povrchových vôd, hodnotená podľa jednotlivých ukazovateľov STN 75 7221, v úseku pod mestom Trenčín zaraďuje rieku Váh v skupine ukazovateľov A., B., D. a F. do III. triedy, v ukazovateľoch C. do II. triedy a v ukazovateľoch E. do IV. triedy kvality. V Trenčianskom kraji sú odbery z podzemných zdrojov rozhodujúce v zásobovaní pitnou vodou. Najvýznamnejšie vodárenské odbery sú zo zdrojov Ponitrianskeho skupinového vodovodu v oblasti Domaniža – Pružina – Kameničany. Južne od areálu spoločnosti sa nachádza studňa pre odber podzemnej vody. Mimo územie obce Košeca sú dva (SV a Z od obce) a v obci päť (v strede obci jeden, v J strane obci jeden a v Z časti obce tri) vybrané hydrogeologické a iné vrty s evidovanými údajmi o podzemnej vode (príloha č. 4). Tieto vrty sa nachádzajú mimo areál spoločnosti. Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Ilava je 81,38% a na verejnú kanalizáciu 65,19% z celkového počtu obyvateľov. Celková výmera pôdy v okrese Ilava je 35 849 ha, z ktorej je 36,5 poľnohospodárskej pôdy, 52,0% je lesných pozemkov, 1,8% sú vodné plochy, 5,2% sú zastavené plochy a 4,5% sú ostatné plochy. V okrese Ilava sú najviac rozšírené subtypy pôdnych typov ako sú rendziny, kambizeme (kyslé aj nasýtené variety), gleje, fluvizeme a miestami hnedozeme. V okrese Ilava sa vymedzuje 5 nadregionálnych biocentier (Vápeč, Bolešocvská dolina, Červený Kameň – Lednica, Vršatské bradlá, Podhradská dolina) a 4 regionálne biocentrá. Z hľadiska hodnotenia vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi okres Ilava patrí medzi územia s nízkou mierou zaťaženia. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Spolu robotníkov 57, technicko - hospodárskych zamestnancov je 32, Z uvedeného počtu zamestnancov je exponovaných 39. Exponovaní zamestnanci podľa pracovného zaradenia: robotník chemickej výroby, laborant a šamotár. Exponovanosť zamestnancov bola meraná 19.07.2006 na úseku hlukovej expozície. Podľa protokolu Akreditovaného laboratória hluku a vibrácii Inžinierskych služieb, spol. s r.o. z Martina, pri posudzovaní výsledkov merania hlukovej expozície monitorovaných zamestnancov spoločnosti s rozšírenou neistotou výsledkov U = 2,3 dB, pre všetky merané profesie, horná akčná hodnota expozície hluku nie je prekročená. Prekročená bola dolná akčná hodnota pre profesie pri výrobe ZnO, baliarni ZnO a pri plnení farieb v hale Slovakryl. Horná akčná hodnota ani dolná akčná hodnota vrcholovej hladiny C zvuku LC.PK nie sú prekročené. |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Výrobná činnosť SLOVZINK a.s. Košeca podľa výpisu z obchodného registra začala od 09.09.1999. Do 30.06.1989 výrobu zabezpečovali Farby a laky n.p. Praha, závod Košeca, od 01.07.1989 to bol Colorlak, š.p. Uherské Hradište, závod Košeca, od 01.01.1999 Slovlak, š.p. Košeca do 01.08.1999. Dátum ukončenia výrobnej činnosti spoločnosti sa nedá určiť, pretože pozemok s príslušným technickým a technologických zariadením a strojmi sa bude môcť využiť aj v ďalšom časovom horizonte. Činnosť spoločnosti z pohľadu predpokladanej životnosti výrobného zariadenia a programu závisí najmä od dopytu trhu po ZnO a náterových hmôt. Spoločnosť však má významný a nezastupiteľný faktor pre obec Košeca a jej okolie z hľadiska zamestnanosti občanov tejto obce. Je predpoklad, že spoločnosť svojou činnosťou v ďalšom časovom horizonte pozitívnejšie ovplyvní kvalitu životného prostredia, čo však bude závisieť od stupňa a kvality technického pokroku v oblasti výroby ZnO a náterových hmôt. Súčasný stav, zlepšený realizáciou plánovanej rekonštrukcie, modernizácie a programu výroby pri predpokladanom zvýšení technickej úrovne, rozšírení sortimentu a kvality výrobkov sa môže udržať cca 15 – 20 rokov. Tieto skutočnosti zohľadňuje i územný plán rozvoja obce Košeca. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4. Chemický priemysel 4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok j) farbivá a pigmenty 4.2 Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Nie je stanovené |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Projektovaná hodnota ročnej výroby oxidu zinočnatého je 20 tisíc t.24 h-1 Projektovaná hodnota ročnej výroby náterových hmôt je cca 25 tisíc t.16 h-1 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Pôvodne postavená a prevádzkovaná výrobná kapacita pre ZnO a náterové hmoty zostáva aj v súčasnej dobe. Počas jej trvania sa uskutočnili viaceré rekonštrukčné a modernizačné práce, vrátane výmeny strojov a zariadení, ktorými sa zabezpečovali aspekty hospodárskej efektívnosti, kvality výrobkov a ochrany životného prostredia. Súčasná prevádzková kapacita základných druhov výrobkov spoločnosti je nasledovná: ►Výroba ZnO – v nepretržitej 4 zmennej prevádzke 18 235 t ►Výroba Slovakrylu – ročná kapacita v 1. zmene 583 t ►Výroba Slovluxu - ročná kapacita v 1. zmene 1 062 t ►Výroba Izokrytu a Hydrobanu (EKO) - ročná kapacita v 1. zmene 1 260 t ►Výroba Protektor plastu a Izopenu - ročná kapacita v 1. zmene 153 t ►Výroba Smirkolepu a riedidla do Smirkolepu - ročná kapacita v 1. zmene 355 t ►Výroba Mrazexu - ročná kapacita v 1. zmene 1 327 t ►Výroba Drevosanu - ročná kapacita v 1. zmene 729 t ►Výroba Korozalu - ročná kapacita v 1. zmene 156 t ►Výroba Premalu – ročná kapacita v 1. zmene 140 t ►Výroba Aquapuru a Aquadekoru - ročná kapacita v 1. zmene 580 t Celková ročná výrobná kapacita ZnO a náterových hmôt a iných výrobkov je v jednej pracovnej zmene cca 11 tisíc t (príloha č. 15). Uvedené kapacity sa v súčasnej dobe nevyužívajú v hodnote ukazovateľa ročnej kapacity. V podstate ide o prevádzku, ktorej využiteľnosť výrobnej kapacity určuje dopyt trhu po vyrábaných výrobkoch. To znamená, že výroba ZnO a náterových hmôt sa riadi na základe konkrétnych objednávok a ich priamou (bez skladovania) dodávkou odberateľovi. Z tohto dôvodu niektoré požadované ukazovatele pre vypracovanie IPKZ sa nedajú v niektorých prípadoch presne vyšpecifikovať. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Z hľadiska cit. vyhlášky MŽP SR je spoločnosť zaradená nasledovne:  Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - Palivovo-energetický priemysel - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW  0,3  50  Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4. Chemický priemysel 4.30.2 Výroba anorganických pigmentov rafinačných a bieliacich prípravkov  Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4. Chemický priemysel 4.19.2 Výroba náterových hmôt, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t.rok-1 100 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cez hraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ONV Pov. Bystrica zo dňa 15.12.1975 na rozšírenie závodu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | * ONV Pov. Bystrica č. Výst.–3932/1974-156-A/10 (transformátorová stanica a prípojky) zo dňa 14.02.1975 * ONV Pov. Bystrica č. Výst.-2938/1976-328.2-A/2 (stavba sociálnej budovy II. etapa) zo dňa 23.12.1976 * ONV Pov. Bystrica č. Výst.-3270/1977-327.6-A/2 (stavba garáží) zo dňa 13.12.1977 * ONV Pov. Bystrica č. OPLVH 579/78-405 (štrbinová nádrž a prečerpávacia stanica) zo dňa 02.11.1978-vodoprávne povolenie * ONV Pov. Bystrica, č. Výst.-1923/1978-327.2-A/2 zo dňa 27.11.1978 (stavba smirkovne) * ONV Pov. Bystrica č. OPLVH 579/1978-405 (doplnenie rozhodnutia č. OPLVH 579/1978-405 zo dňa 02.11.1978) zo dňa 18.12.1978 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-860/1980-327.2-A/2 (sklad surovín) zo dňa 16.06.1980 * ONV Pov. Bystrica č. 2120/1980-327.6-A/2 (prístrešok skladu surovín) zo dňa 30.12.1980 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1943/1980-327.2-A/2 (sklad paliet a pomocného materiálu) zo dňa 20.01.1981 * ONV Pov. Bystrica č.ÚP-582/1983-327.6 – A/2 zo dňa 08.06.1983 (rekonštrukcia haly smirkovne) * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-282/1986-327.2-A/2 ) výroba náterových hmôt a výroba základného laku) zo dňa 24.04.1986 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1208/87-327.3-A/2 (sklad Izokrytu a Hydrobanu) zo dňa 18.08.1987 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1717/87-327.2-A/2-Šp (sklad náterových hmôt) zo dňa 08.12.1987 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-354/90-327.2-A/2-Šp (sklad náterových hmôt II. etapa) zo dňa 02.04.1990 * ONV Pov. Bystrica č. PLVH-1255/1990/405 (viacúčelová nádrž II. etapa) zo dňa 10.09.1990 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1780/90-327.1-A/2-Šp (nádrž na požiarnu vodu a kúpalisko) zo dňa 07.11.1990 * ObÚŽP Ilava č.633/1993-327.2-A/2 (sklad kanálovej farby) zo dňa 09.07.1993 * OÚŽP Pov. Bystrica č. OÚŽP –1657/1995-405-Iv (vonkajšia kanalizácia) zo dňa 12.10.1995 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | * ONV Pov. Bystrica č. Výst.–381/1978-327-6 A/2 (sociálno – prevádzková budova I. etapa) zo dňa 19.04.1978 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1455/80-327.4-A/2 (transformátorová stanica) zo dňa 25.11.1980 * ONV Pov. Bystrica, č. ÚP-143/1981-327.6-A/2 zo dňa 13.04.1981(stavba smirkovne) * ONV Pov. Bystrica č. OPLVH 1295/1982-405 (štrbinová nádrž a čerpacia stanica) zo dňa 23.12.1982 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1072/1983-327.6-A/2 (sklad surovín) zo dňa 15.12.1983 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-1352/1983-327.6-A/2 (dielne mechanika a rozšírenie inž. sietí a komunikácií) zo dňa 19.12.1983 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-38/89-327.6-A/2-Šp (nová chem. výroba) zo dňa 13.01.1989 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-122/90-327.3-A/2-Šp (sklad Izokrytu a Hydrobanu) zo dňa 02.04.1990 * ONV Pov. Bystrica č. ÚP-668/90-327.2-A/2 (sklad náterových hmôt) zo dňa 20.04.1990 * ONV Pov. Bystrica č. OPLVH 1571/1989-405 (požiarne zabezpečenie) zo dňa 06.09.1990 * ObÚŽP Pov. Bystrica č. 86/91-405 (viacúčelová nádrž I. etapa) zo dňa 26.03.1991 * ObÚŽP Ilava č.170/1992-327.23-A/2 (sklad náterových hmôt II. etapa) zo dňa 05.03.1992 * ObÚŽP Pov. Bystrica č. 1372/1992-405 (viac účelová nádrž II. etapa) zo dňa 15.07.1992 * ObÚŽP Ilava č. 172/1994-327.2-A/2 (sklad kanálovej farby) zo dňa 04.03.1994 * OÚŽP Pov. Bystrica č.OÚŽP-751/1991-405 (ČOV) zo dňa 31.07.1991 * OÚ Ilava č. ŽP-1682/2000-FX 10-A/10 (podniková predajňa) zo dňa 11.07.2000 * OÚ Ilava č. ŽP-1082/2001-FO1 (vonkajšia kanalizácia) zo dňa 23.05.2001 |
| A4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Výpis z LV č. 2261 z 13.02.2006, k. ú. 826 880 Košeca.. Majetková podstata – Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: p.č.994/3 - zastavené plochy a nádvoria (100), výmera 1 195 m2, administratívna a prevádzková budova p.č.994/9 - zastavené plochy a nádvoria (103),výmera 478 m2, viacúčelová nádrž (letné kúpalisko) p.č.994/10 - zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 200 m2, šatne p.č.994/16 - zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 88 m2, remíza p.č.996/1 - zastavené plochy a nádvoria (106), výmera 14 454 m2, ostatné inž. stavby p.č.996/5 - zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 797 m2,dielne p.č.996/12 - zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 945 m2, sklad surovín p.č.996/19 zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 167 m2, p.č.996/23 - zastavené plochy a nádvoria (103), výmera 686 m2, sklad hotových výrobkov Budovy na týchto pozemkoch sú bez súpisného čísla a sú umiestnené v zastavenom území obce Košeca. Stavby: p.č. 1826/2 - vodáreň, výmera 18,4 m2 p.č. 1826/3 - vodná nádrž, výmera 12,56 m2 p.č. 994/5 - čistiareň odpadových vôd pre obec (nedostavaná) p.č.994/9 - viacúčelová nádrž (letné kúpalisko) p.č.994/10 - šatne p.č. 994/16 – remíza (garážovanie lokotraktora) p.č. 996/5 - dielne p.č. 996/8 - septik (zrušený - vyradený z prevádzky) p.č. 996/19 - sklad izokrytu p.č. 996/16 - objekt sladu surovín p.č. 996/17 - sklad odpadu p.č. 996/23 - sklad NH p.č. 994/3 - soc. prevádzková. budova súpisné číslo 545 Uvedené pozemky sú v zastavenom území obce Košeca. Vlastníkom pozemkov je SLOVZINK a.s. Továrenska ul. č. 545, 018 64 Košeca. Ďalšie údaje pozri výpis z listu vlastníctva časť C. Ťarchy. Zmluva o predaji majetku pod č. 0019/11-99 zo dňa 19.11.1999- V 2740/99-313/99 pvz, kúpna zmluva V 2133/2004-218/2004 |  |
|  | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Na základe výpisu z katastrálnej mapy okresu Ilava, obec Košeca , k.ú. Košeca mapový list č. 2-6/23, 2-6/24, v okolí spoločnosti sa nachádzajú tieto pozemky: Na sever od areálu spoločnosti preteká Podhradský potok, za ktorým sú lúky a rodinná bytová zástavba. Na východ až juh sú zastavané pozemky (rodinné domy). Na západ od areálu spoločnosti sa nachádzajú polia v súkromnom vlastníctve (príloha č.5). |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Členenie stavby spoločnosti na stavebné objekty podľa pôvodného projektu: p.č. 996/14 Výroba ZnO, baliareň p. č. 996/11 Sklad ZnO, expedícia  p. č. 996/7 Sklad kanálovej farby  p. č. 996/3 Sklad trosky (ZnO troska)  p. č. 996/18 Výroba Slovlux, Izokryt, Hydroban  p. č. 996/23 Sklad hotového výrobku p. č. 996/22 Výroba vodoriediteľných NL  p. č. 995 Výroba Smirkolepu, PE – tmelu, Protekoru  p. č. 996/16 Sklad kvapalných surovín  p. č. 994/3 Administratívna budova – prevádzková budova  p. č. 996/27 Transformátorová stanica p. č. 996/26 Garáže  p. č. 996/5 Dielne mechanika  p. č. 996/21 Kotolňa  p. č. 996/4 Sklad surovín a obalov  p. č. 996/20 Sklad dielní  p. č. 996/6 Sklad paliet a šamotu  p. č. 996/12 Sklad surovín (WB)  p. č. 996/10 Sklad tuhých surovín  p. č. 996/13 Sklad obalov  p. č. 997/3 Sklad šrotu z rekonštrukčných, údržbárskych a modernizačných prác  p. č. 996/29 Sklad AB starý (kancelárie pre skladové hospúod.)  p. č. 994/18 Sklad liehu  p. č. 994/16 Remíza  p. č. 994/14 Prečerpávacia stanica  p. č. 996/2 Regulačná plynová stanica  p. č. 996/28 Staré garáže (nevyužívané)  p. č. 996/9 Sklad olejov  p. č. 996/15 Závodná vlečka  p. č. 994/9 Viacúčelová nádrž  p. č. 994/10 Šatne  p. č. 994/15 Štrbinová nádrž  p. č. 996/24 Požiarna stanica |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Výroba oxidu zinočnatého - Výroba ZnO, baliareň 3 004 plocha v m2 - Sklad ZnO, expedícia 939 - Sklad kanálovej farby 405 - Sklad trosky 229 Výroba náterových hmôt - Výroby Slovlux, Izokryt, Hydroban 1 280 Výroba vodoriediteľných NL 607 6 Výroba Smirkolepu, PE – tmelu, Protekoru 737 Skladové hospodárstvo 7 Sklad hotového výrobku 686 8 Sklad kvapalných surovín 583 9 Sklad surovín a obalov 1 492 10 Sklad dielní 301 11 Sklad paliet a šamotu 548 12 Sklad surovín (VVB) 945 13 Sklad tuhých surovín 453 14 Sklad obalov 173 15 Sklad šrotu 398 16 Kancelárie sklad. hosp. 310 17 Sklad liehu 83 18 Sklad olejov 175 Ostatné 19 Administratívna budova – prevádzková budova 1 195 20 Transformátorová stanica, garáže 915 21 Dielne mechanika 797 22 Kotolňa 190 23 Remíza – garážovanie lokotraktora 88 24 Prečerpávacia stanica 61 25 Regulačná stanica zemného plynu naftového 64 26 Garáže (nevyužívané) 235 27 Vodná nádrž – kúpalisko používané ako pož. voda 58 28 Závodná vlečka 1 167 V areáli spoločnosti sú vybudované komunikácie a volné plochy. |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Areál spoločnosti sa nachádza v k.ú. obce Košeca na ľavej strane štátnej cesty Ilava – Púchov, medzi Podhradským potokom a zastavanou západnou až juhozápadnou časťou obce Košeca. SLOVZINK a.s. vyrába anorganické pigmenty (oxid zinočnatý), rôzne druhy náterových hmôt na báze ropných látok a vodou riediteľnych akrylátových látok a riedidlá (príloha č. 15). V rámci technologických procesov spoločnosť zaobchádza s väčším množstvom a druhmi organických a anorganických chemických látok a chemických prípravkov, ako sú napr. plnivá, pigmenty, rozpúšťadlá, živice, aditívy a rôzne prídavné látky do náterových hmôt. Z organických rozpúšťadiel sa najviac používa xylén, lakový benzín, Duvilax a iné. Z anorganických látok patrí k najviac používaným titanová bieloba. Výrobu oxidu zinočnatého a náterových hmôt spoločnosť zabezpečuje na pozemku o rozlohe 19 007 m2, z ktorej je 18 118 m2 zastavenej plochy. Ostatná časť pozemku je dvor, komunikácie, odstavné plochy a zatrávnená plocha. Areál spoločnosti je napojený na verejnú komunikáciu, verejnú sieť elektrickej energie, rozvod zemného plynu naftového a telefón (príloha č. 6). V administratívnej budove sa nachádzajú kancelárske miestnosti, telefónna ústredňa, vrátnica, zasadacia miestnosť, sociálne miestnosti pre zamestnancov a miestnosti pre iné činnosti. Z hľadiska technických a technologických uzlov prevádzku rozdeľujeme na dva samostatné technologické uzly, a to na výrobu oxidu zinočnatého a na výrobu náterových hmôt. Výroba oxidu zinočnatého z hľadiska kapacity výroby má prevažujúci podiel výrobného programu spoločnosti. Výroba náterových hmôt obsahuje viaceré druhy výrobkov, ktorých množstvo a druh závisí od dopytu trhu. Technologický proces výroby oxidu zinočnatého je založený na oxidácii pár Zn v prísne regulovanej atmosfére uzatvoreného systému (príloha č. 7). Prebieha v etapách: výroba ZnO, chladenie, filtrácia. Popis jednotlivých stupňov výrobného procesu: Destilácia zinku Kovový zinok (elektronický a tvrdý) sa v rotačnej peci roztaví, vyparuje a následne oxiduje vzdušným O2 a oxidačnými spalinami z horenia koksu v koksovom generátore na oxid zinočnatý. V koksovom generátore sa spaľuje zlievárenský koks. Vstupnými surovinami výroby ZnO sú Zn elektrolytický (vysokotlaková surovina s obsahom Zn 99,95%) a Zn tvrdý (surovina s rôznym obsahom Zn a prímesami kovov Pb, Cu, Mn, Cd a Al). Proces oxidácie Zn pár v rotačnej peci končí vo vertikálnych a horizontálnych kanáloch za rotačnou pecou. Uvedený proces prebieha pri teplote cca 9000C. Na začiatku výrobného procesu sa do rotačnej pece nadávkuje 1,5 t Zn. Ďalšie dávkovanie sa realizuje tak, aby sa výška hladiny udržiavala na cca 280 mm. Zachytávanie a uskladnenie Vzniknutý ZnO sa vedie potrubím cez chladiace zariadenie, usadzovacie a odlučovacie komory do odlučovačov (filtrov), v ktorých sa zachytáva (ochladený na 1200C). Z filtrov sa vypúšťa a dopravníkmi dopravuje do zásobných síl kde sa uskladňuje. Vypúšťanie a balenie ZnO sa usadzuje z usadzovacích komôr, síl vypúšťa cez dopravníky do zásobníkov nad baliacim strojom (25 kg vrecia), alebo do zásobníkov na balenie do prepravných textilných vakov 500 a 1 000 kg (big – bagov). Doháranie a čistenie Po etape výroby ZnO nasleduje etapa čistenia rotačnej pece od trosky, ktorá sa v peci hromadí počas výroby. Vedľajšími produktmi tejto výroby sú kanálová farba (technický ZnO) a troska (technicky znečistený ZnO), ktoré sa predávajú ako vedľajší produkt pre hutnícky a chemický priemysel. Pri výrobe ZnO nevznikajú žiadne medziprodukty. Súčasťou technológie je aj chladenie okolitým vzduchom, ktoré je prisávané do potrubia. Množstvo vzduchu sa automaticky reguluje klapkami v závislosti od teploty v potrubí. Technologický proces výroby ZnO je kontinuálny emisne stabilný. Súčasťou výrobného procesu je granulácia a homogenizácia ZnO, ktoré sa však v súčasnej dobe nepoužívajú a sú viac rokov vyradené z prevádzkovania. Technologický proces výroby ZnO prebieha v rotačnej peci, ktorá má výkon 5,5 – 6,5 t.8 h-1. Celková kapacita rotačnej pece je 5 079 t pri spotrebe 140 kWh elektrickej energie na 1 t výrobku. Vstupnými surovinami je zinok elektrolytický a zinok tvrdý a zlievárenský koks. Kovový zinok sa destiluje v rotačnej peci. Zinkové pary sa oxidujú vzdušným kyslíkom na oxid zinočnatý podľa tejto reakčnej schémy: 2 Zn + O2 = 2 ZnO. Výstupným produktom je ZnO, technický Zn a ZnO troska. Z činnosti rotačnej pece – z koksového generátora vzniká odpad, a to popol a škvára. Výroba náterových hmôt Spoločnosťou používané technológie výroby náterových hmôt majú v prevažujúcej väčšine typický diskontinuálny charakter (várkový, šaržový). Z množstva vyrábaných druhov náterových hmôt uvádzame vybrané druhy výrobkov (príloha č. 8). Lazúrovací lak Slovlux sa vyrába preddispergáciou a dispergáciou organických a anorganických pigmentov v zmesi P – alkydu, lakového benzínu, ľanového oleja, xylénu a lovogénu do zjednovacej nádrže, kde sa homogenizáciou výroba náterovej hmoty ukončuje. Výroba prebieha v týchto stupňoch: príprava pasty (preddispergácia) v homogenizačnej nádobe, v ktorej sa vstupné suroviny homogenizujú. Dávkovanie surovín sa zabezpečuje čerpadlom a odmernou nádobou, rotačným podávačom. Po skončení homogenizácie sa vzniknutá pasta prečerpá do homogenizačnej nádoby z ktorej sa prepravuje do perlových mlynov,  dispergácia pasty na perlových mlynoch, z ktorých sa pasta prepraví čerpadlom cez zbernú nádobu do homogenizačnej nádoby pre prípravu hotového výrobku  finalizácia lazúrovacieho laku v zjednocovacej nádrži, v ktorej sa do pasty pridávajú ďalšie kvapalné komponenty a celá zmes sa homogenizuje, plnenie výrobku sa uskutočňuje na kontinuálnej linke do trojlitrových plechoviek s hmotnosťou 2,5 kg. ►Slovakryl - vyrába sa preddispergáciou pigmentovej pasty pod dissolverom. Pigmentová pasta obsahuje pigmenty, špeciálne aditívy a vodu. Preddispergovaná pasta sa disperguje na PM. Homogenizácia pasty s pojivom sa vykonáva v nádrži. Po zahustení farby na požadovanú konzistenciu sa kontroluje kvalita a po schválení (ORK) sa balí do obalov. ►Výroba Izokrylu a Hydrobanu sa zabezpečuje v nádržiach s miešadlami za normálnej teploty roztoku základného laku – pojiva, t.j. roztoku krasténu a kumarovej živice v xyléne, s prídavkom dibutylftalátu ako zvláčňovadla. Z týchto látok sa pripraví pasta, ktorá disperguje na PM a prečerpá sa do zásobníkov. Po dispergácii sa náter v zásobníkoch za miešania doriedi pojivom na potrebnú konzistenciu. Náter požadovanej kvality sa po schválení ORK plní do obalov. ►Výrobky Protekor Plast a Izopen sa vyrábajú tak, že sa do miešacej nádoby nadávkuje asfaltový lak, ktorý sa vyhreje na určenú teplotu. Do rozpúšťacieho kotlíka sa medzitým nadávkuje kaučuk a zmes organických rozpúšťadiel, v ktorých sa kaučuk rozpustí. Do taviaceho kotlíka sa nadávkujú vosky, ktoré sa tavia pri určitej teplote asi 3 h. Po roztavení sa tavenina prečerpá do vyhriateho asfaltového laku a za miešania sa pridávajú kaučuk, asfaltový lak a inhibítor korózie. Zmes sa potom homogenizuje. Po tomto procese, odobratí vzorky a schválení požadovanej kvality ORK sa výrobok plní za tepla do obalov. ►Smirkolep a riedidlo do Smirkolepu sa vyrába prečerpávaním vodného skla zo zásobníkov cez odmernú nádobu do homogenizátora, kde sa cez násypku elevátorom pridávajú kaolín a vápenec. Po homogenizácii, odobratí vzorky a schválení kvality ORK sa výrobok plní do obalov. ►Mrazex sa vyrába miešaním monoetylénglykolu v homogenizačnej nádobe so surovinami: bórax technický, dusičnan draselný, benzotriazol technický, dusitan sodný, trietanolamín a kyselina fosforečná. Obsah nádoby sa homogenizuje. V duplikátorovej nádobe sa do predpísaného množstva vody nadávkuje predpísané množstvo hydroxidu sodného a ftalimidu. Zmes sa za miešania zahrieva na teplotu 800C a pri tejto teplote sa mieša do rozpustenia surovín. Potom sa obsah duplikátorovej nádoby prepustí do homogenizačnej nádoby a zmes sa premieša. Po kontrole kvality ORK sa zmes prepustí do zásobníka a odtiaľ sa balí do obalov. ►Drevosan sa vyrába homogenizáciou insekticídneho a baktericídneho činidla s vodou, prípadne s pigmentom. ►Korozal sa vyrába predispergáciou pigmentov a plnív vo vode s príslušnými additívami pod dissolverom. Preddispergovaná pasta sa spracúva na PM, kde prebieha dispergačný proces. Homogenizáciou pasty s disperziou sa výroba ukončuje. Náter požadovanej kvality sa po schválení ORK plní do obalov. ►Výroba Premalu spočíva v homogenizácii pigmentov, plnív, pojív so špeciálnymi aditivami vo vode pod dissolverom. Po skontrolovaní kvality ORK sa výrobok balí do obalov. ►Výroba Aquapur a Aquadekor spočíva v nadávkovaní surovín do dispergačnej nádoby podľa poradia v receptúrach. Suroviny sa dispergujú pod dissolverom. Pri farebných odtieňoch sa transparentné látky prifarbujú pigmentovou preparáciou. Po skontrolovaní kvality ORK sa výrobky balia do obalov. Bližší popis strojov a zariadení, technologické schéma jednotlivých výrobkov, kapacity a popis výrobných procesov sa nachádzajú v prílohe č. 9. Výroba uvádzaných náterových hmôt sa zabezpečuje na základe iba konkrétnych objednávok a nie na sklad. Pre výrobnú činnosť spoločnosti je vybudované a prevádzkované pomocné hospodárstvo, a to: - tepelné, - energetické, - vodné, - skladové, - doprava a - chemické laboratórium. Tepelné hospodárstvo sa zabezpečuje dvomi kotlami typu KDVE 100 a PGVE 65 na zemný plyn naftový, s príkonmi 1,405 MW a 0,895 MW s účinnosťou 74% (nízka účinnosť je spôsobená stratou v potrubnom vedení tepla a teplej úžitkovej vody). Kotle sa využívajú na ohrev teplej úžitkovej vody a na vykurovanie priestorov výrobných hál, garáží a administratívnej budovy, systémom teplovodného ústredného kúrenia (ÚK). Teplo vznikajúce v spaľovacej komore kotlov sa cez výmenníkovú plochu odovzdáva vode. V systéme ÚK ohriata voda sa pomocou obehového čerpadla cez systém rozvádzačov odvádza na jednotlivé miesta do radiátorov a do zásobníkov na ohrev TÚV. Prevádzka kotlov je riadená buď ručnom alebo v poloautomatickom režime na základe nastavenia teploty výstupnej vody a teploty vonkajšieho vzduchu. Prevádzkové meradlá tvoria teplomery na meranie teploty vody vstupu a výstupu, teploty spalín na výstupu, teploty spalín na výstupe z kotla a tlakomery na meranie tlaku vody v systéme. Odpadové plyny z kotlov sa samoťahom vedú výduchom cez chladič spalín do 10 m vysokého oceľového komína. Prevádzka kotlov je kontinuálne emisne ustálená technológia. Činnosť kotlov je podmienená nastavením výstupnej teploty vody za kotlom, vonkajšou teplotou vzduchu, teplotou a množstvom odobratej TÚV. Regulácia je trojpolohová - kotle pracujú s diskontinuálnym charakterom prevádzky. V letných mesiacoch sú kotle odstavené a zabezpečuje sa ich údržba a opravy. Kotle ako palivo používajú zemný plyn naftový. Ročná spotreba zemného plynu naftového je cca 241 506 m3.rok-1. K tepelnému hospodárstvu zaraďujeme aj Regulačnú stanicu zemného plynu naftového, ktorá zabezpečuje prívod tohto plynu do spoločnosti. Je to strednotlaká, jednoradová a jednostupňová regulačná stanica zemného plynu naftového so vstupným tlakom 50 kPa a výstupným tlakom 18 kPa. Je umiestnená v samostatnej miestnosti budovy kotolne so vstupnými plechovými dverami Energetické hospodárstvo Elektrická energia sa privádza z verejnej siete. Rozdeľuje sa káblovým rozvodom cez vypínače, poistky a ističe na jednotlivé vývody k pridruženým rozvádzačom a nízkonapäťovým motorom väčších výkonov. Hlavný rozvádzač je umiestnený v nízkonapäťovej rozvodni, kde sú inštalované hlavné rozvádzače a rozvádzač pre kompenzáciu jalového výkonu a rozvádzač nn. Hlavný rozvádzač a rozvádzač kompenzácie sú napojené z transformátorov T1 a T2. Transformátorová stanica je vybudovaná ako samostatný objekt, v ktorom sú inštalované olejové transformátory (bez PCB olejov). Je to ucelené zariadenie elektrického rozvodu, do ktorej sa elektrická energia privádza a z nej rozvádza pre napojenie elektrických spotrebičov. Transformátorová stanica zabezpečuje premenu elektrickej energie na nižšie napätie. Elektrická energia sa privádza z verejnej elektrickej siete cez NN. Hlavnou časťou transformátorovej stanice je rozvodňa. Z nej sa elektrický prúd rozvádza do jednotlivých objektov ako prúd motorický a svetelný. TS je určená aj pre elektrickú energiu obce Košeca. Dieselagregát AS 6 – TN o výkone 58,4 kW, 400 W a 50 Hz, z roku 1989 od fy ČKD Praha, závod Hořovice je určený na výrobu elektrickej energie v čase výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. K činnosti tohto zariadenia sa používa motorová nafta. V priemere dieselagregát ročne pracuje do 10 h. Vodné hospodárstvo zabezpečuje dodávku pitnej a úžitkovej vody z vlastnej studne, z ktorej sa odoberá podzemná voda nachádzajúca sa v hĺbke 4,5 m na pozemku spoločnosti (príloha č. 9). Celková hĺbka studne je 10,25 m. Výdatnosť studne je 5 l.s-1. Podzemná voda spĺňa ustanovené ukazovatele kvality pitnej vody z hľadiska fyzikálne – chemických a bakteriologických vlastností. Jej kvalita sa hodnotí odberom a pravidelným rozborom v súlade s príslušnými STN. Vodovodná sieť je zložená zo studne, výtlačného a zásobného potrubia, rozvodovej vodovodnej sieti a z oplotenia ochranného pásma vodného zdroja. Na základe výdatnosti studne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi ONV odbor PLVH Pov. Bystrica stanovil Qmax 25 l.s-1 = 126 m3.deň-1 = 33 450 m3.rok-1. Odber podzemnej vody povolil ONV - OPLVH Pov. Bystrica rozhodnutím č. OPLVH 402/1982. V rámci vodného hospodárstva sa nakladá aj s odpadovými vodami splaškovými a zrážkovými. Technologické vody spoločnosť neprodukuje, pretože sa recyklujú a využívajú vo výrobnom procese. Oplachové vody z chemického laboratória sa zhromažďujú osobitne a zneškodňujú oprávnenou organizáciou (DNV – ENERGO Dubnica nad Váhom). Spoločnosť má vybudovanú stokovú sieť o dĺžke 485 m na odvod zrážkovej odpadovej vody a 427 m na odvod splaškovej odpadovej vody. Stoková sieť je delená kanalizačná sieť pre splaškové a zrážkové odpadové vody. Obidve sú vedené súbežne, každá rozdelená do troch trás s vpusťami a revíznymi šachtami. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Časť zrážkových vôd sa odvádza priamo do osobitnej nádrže. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované lapač tukov a 18 revíznych šacht. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti. Odpadové vody po cca 60 m spoločne s odpadovými vodami z obecných bytoviek ústia do recipientu Podhradský potok. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu sa pohybuje nad 16 tisíc m3.rok-1. Bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia pre sledované ukazovatele odpadových vôd sú nasledovné: BSK5 0,99 t.rok-1, CHSK 0,60 t.rok-1, nerozpustné látky 1,80 t.rok-1, Zn 0,30 t.rok-1 a NEL 0,30 t.rok-1. V roku 2004 Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne pod č. ŽP –1628/2003 – IVK zo dňa 14.05.2004 vydal rozhodnutie, v ktorom povolil vypúšťanie odpadových vôd z areálu spoločnosti do recipientu v stanovených ukazovateľoch do 31.12.2006 (príloha č. 37). Skladové hospodárstvo predstavuje viaceré samostatné objekty, v ktorých sa skladujú suroviny, materiál, výrobky (len pre objednané výrobky). Zaraďujeme sem: ► skladové priestory: sklad Slovakrylu o rozlohe 654,5 m2, surovín o rozlohe 2 208 m2, železného šrotu o rozlohe 273,6 m2, šamotu o rozlohe 558 m2, Weterilu o rozlohe 593,6 m2, Smirkolepu o rozlohe 160 m2, ZnO trosky o rozlohe 402 m2 a obalov o rozlohe 164 m2. Celková rozloha skladovacích priestorov je 4 600 m2. ► skladovacie nádrže:  xylénu – 6x20 m3, nadzemná, oceľová  ľanového oleja – 1x20 m3 a 1x40 m3, nadzemná, oceľová  lakového benzínu – 3x40 m3, nadzemná, oceľová  duvilaxu – 3x13 m3, nadzemná, laminátová  asfaltového laku – 1x4 m3, nadzemná, oceľová  vodného skla – 1x16 m3, nadzemná, laminátová Uvedené nádrže sú nadzemné, jednoplášťové, vyhovujúce. V súčasnej dobe sa využívajú iba tri, resp. štyri. Sú uložené v záchytnej vani. ► prevádzkové nádrže vo výrobnej hale:  Hydroban, IZOKRYT, Slovlux – syntetické - 16 nádrží: 1 m3 , 2 m3, 2x3 m3, 2x4 m3,6x4 m3, 6 m3, 2x8 m3, 13m3  Slovakryl – vodou riediteľný – 14 nádrží: 2x1,2 m3, 3x4 m3, 2x8 m 3, 3x7 m3, 3x16 m3 a 10 m3. Uvedené nádrže sú z plastu z roku 1992 nadzemné, jednoplášťové, vyhovujúce. Potrubné rozvody sú vybudované pre stáčanie a rozvod týchto kvapalín: xylén, ľanový olej, lakový benzín, duvilax a asfaltový lak. Sú zhotovené z ocele a spojené s prírubami. Sú umiestnené ako nadzemné. Pochádzajú z roku 1986 a sú hodnotené ako vyhovujúce (príloha č. 11). Potrubné rozvody sa kontrolujú v súlade s potrubným poriadkom. Doprava sa zabezpečuje vnútroareálovou komunikáciou (odvodnená cez stokové uličné vpuste) vlastnými a dodávateľskými nákladnými vozidlami o rôznej nosnosti. Nie je pravidelná, pretože sa ňou zabezpečujú dodávky surovín, materiálov, tovarov, náhradných dielov, koksu a iných komponentov. Na prepravu materiálov v rámci technologických procesov jednotlivých objektoch slúžia vysokozdvižné vozíky, žeriavy, traktor. Z ďalších motorových vozidiel uvádzame autožeriav AD 080 z roku 1984 a rýpadlo POCLAIN DH 112 z roku 1991. Pre dopravné účely je vybudovaná aj koľajová trať (vlečka) so št. rozchodom 1 365 mm a s lokotraktorom T 238.0011 z roku 1982. Chemické laboratórium je vybavené rôznymi prístrojmi, chemickým sklom, meracími zariadeniami a skladom chemických látok a chemických prípravkov potrebných pre laboratórne práce (pipety, byrety odmerné banky, odmerné valce, kádinky, atómový absorpčný spektrometer, BET–A-MET, elektrolyzér, sušiarne, žíhacia pec, destilačný prístroj, pH-meter, refraktometer a iné). Chemické laboratórium vykonáva chemické rozbory a analýzy potrebné pre kontrolu kvality výroby ZnO a náterových hmôt a ďalších surovín a materiálov (vstupné, medzioperačné a výstupné). Dielne sa členia na dielňu mechanickú, elektrotechnickú, zámočnícku a sklad hutného a iného materiálu na vykonávanie vlastnej údržby, servisu a opráv strojov, zariadenie a prístrojov. Dielne sú vybavené dielenskými stolmi, skriňami na náradie a iným zariadením. Garáže sú určené na garážovanie motorových vozidiel. V súčasnej dobe ich kapacita prevyšuje potrebu. Ochrana životného prostredia Výrobná činnosť spoločnosť ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v rozsahu povolených limitných hodnôt, najmä v zložkách: ochrana ovzdušia, ochrana podzemných vôd a povrchových vôd, nakladanie s odpadmi a hluk. Namerané, resp. stanovené ukazovatele znečisťovania životného prostredia sú v základných ukazovateľoch pod limitnými hranicami. Spoločnosť v rámci výrobného programu zaobchádza aj s chemickými látkami a chemickými prípravkami, z ktorých niektoré patria do skupiny nebezpečných látok, resp. obsahujú niektoré zložky nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov. Ochrana ovzdušia Výroba oxidu zinočnatého a náterových hmôt je spojená aj s produkciou znečisťujúcich látok. Podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sú kategorizácie zdrojov spoločnosti nasledovné: zdroj č. 1 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, 1. Palivo – energetický priemysel, 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom 0,3 až 50 MW , zdroj č. 2 – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, 4. Chemický priemysel, 4.30.2 výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov, zdroj č. 3 – 4. Chemický priemysel, 4.19.2 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel ako 100 t.rok-1 (príloha č. 18). V roku 2005 prvý zdroj vyprodukoval 0,018 t.rok-1 TZL, 0,002 t.rok-1 SO2, 0,358 t.rok-1 NOx, 0,144 t.rok-1 CO a 0,024 t.rok-1  C. Druhý zdroj v roku 2005 vyprodukoval 0,029 t.rok-1 TZL, 0,835 t.rok-1 SO2, 24,435 t.rok-1 CO2, 3,043 t.rok-1 NOx. Tretí zdroj mal v roku 2005 priemerný hmotnostný tok pre TOC príprava pasty 0,1246 kg.h-1 (produkcia 0,165 t.rok-1) a pre TOC klimatizácia 0,3518 kg.h-1 (produkcia 0,467 t.rok-1). Celkové množstvo znečisťujúcich látok v roku 2005 vypustených zo všetkých zdrojov spoločnosti bolo nasledovné: TZL 0,047 t.rok-1, SO2 0,837 t.rok-1, NOx ako NO2 3,401 t.rok-1, CO 24,577 t.rok-1 a TOC 0,024 t.rok-1 (porovnaj s prílohou č. 18). Hlavnými zdrojmi, ktorými spoločnosť ovplyvňuje kvalitu ovzdušia sú kotolňa, rotačná pec, koksový generátor, vzduchové ventilátory a doprava. Zariadenia, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu ovzdušia sú kotle spolu s plynovými horákmi. Výrobná činnosť spoločnosti je prevádzkovaná a kontrolovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom STN 07 0710, a to ako pre kotolňu, tak aj pre regulačnú stanicu zemného plynu naftového. Zdrojom pre výrobu tepla je zemný plyn naftový štandartného zloženia, ktorého zloženie a kvalitu garantuje a.s. SPP. Prevádzka spaľovacích zariadení je servisne nastavená pravidelne na stupni optimálneho spaľovania. K stavu vážneho ohrozenia kvality ovzdušia nemôže dojsť. Úroveň kvality ovzdušia z hľadiska ustanovených ukazovateľov znečisťujúcich látok sa kontroluje, meria a vyhodnocuje. V roku 2005 namerané hodnoty znečisťujúcich látok neprekročili ustanovené ukazovatele znečistenia ovzdušia a sú v súlade s ustanovenými limitnými hodnotami emisií (príloha č. 22). Spoločnosť má vypracovaný: Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení, v ktorom sú príklady vyhlasovania havarijných stavov, vypracované regulačné opatrenia na zamedzenie všetkých zdrojov znečisťovania. Obsluha tepelného hospodárstva je odborne kvalifikovaná a spôsobilá. Počas pracovnej doby zabezpečuje nepretržité sledovanie, hodnotenie a kontrolu prevádzkovej evidencie podľa STN 07 07 10. Nadriadený zamestnanec kontroluje vedený prevádzkový záznam a svojim podpisom potvrdzuje evidenciu údajov s príslušným vydaním pracovných príkazov. Spoločnosť má vypracovaný aj komplexný plán odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a má stanovené termíny a plány ich údržby, rekonštrukcie a meraní. Ochranu podzemných vôd a povrchových vôd spoločnosť zabezpečuje v rozsahu príslušných všeobecne záväzných právnych a iných predpisov vrátane rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov miestnej štátnej správy. Spoločnosť na začiatku roku 2000 zadala vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodného hospodárstva, z ktorej časť postupne realizovala. Z projektovej dokumentácie sa nerealizovala koncovka , t.j. spoločná čistiareň odpadových vôd aj pre obec Košeca. Tento zámer sa doteraz nerealizoval pre nedostatok finančných prostriedkov. Je predpoklad, podľa nového zámeru obce, že v roku 2007 – 2008 sa v obci vybuduje verejná kanalizácia, na ktorú sa môže spoločnosť napojiť. Táto sieť sa projektuje napojiť na ČOV v k.ú. mesta Dubnica nad Váhom. Spoločnosť pitnú a úžitkovú vodu odberá z vlastnej studne. Odber podzemnej vody sa meria príslušným zariadením a odoberané množstvo sa nahlasuje príslušným orgánom a inštitúciám pre určenie poplatkov a pre štatistické účely. Kvalitu podzemnej vody kontroluje odberom a analýzou Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rozsahu ním stanovených ukazovateľov. Zrážkovú odpadovú vodu spoločnosť odvádza cez stokovú sieť do recipientu. Splašková odpadová voda sa odvádza cez stokovú sieť do štrbinovej nádrže odkiaľ sa po predčistení odvádza do recipientu. Do stokovej siete sa privádzajú aj splaškové odpadové vody z bytoviek nachádzajúce sa vedľa areálu spoločnosti (príloha č. 19). Odber vzorky splaškovej odpadovej vody a jej analýzu kvality vykonáva akreditované chemické laboratórium v časovom horizonte štvrťročne. Spoločnosť má vypracovaný a schválený Havarijný plán, Prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, Pokyny pre stáčanie a manipuláciu s látkami škodlivými vodám a horľavých kvapalín, Štatút havarijnej komisie, Prevádzkový poriadok pre vodný zdroj a vodovodnú sieť (príloha č. 12), Prevádzkový poriadok pre kanalizáciu a štrbinovú nádrž a Potrubný poriadok Odpadové hospodárstvo Spoločnosť produkuje, ako pôvodca a držiteľ odpadov, rôzne druhy odpadov, ktoré sa zaraďujú do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov. V spoločnosti v roku 2005 vzniklo 23,5 t odpadov, z ktorých bolo 8,2 t nebezpečných odpadov (olovené batérie 0,4 t, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 0,4 t, laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 1,5 t, sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky 0,75 t, nechlórované minerálne hydraulické oleje 0,02 t, nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 1,75 t, absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 3,32 t, olejové filtre 0,01 t, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 0,05 t). Z kategórie ostatných odpadov to boli obaly z papiera a lepenky 7,45 t, kompozičné obaly 1,15 t, obaly z textilu 6,7 t, v celkovom množstve 15,3 t. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má spoločnosť vydaný súhlas od Obvodného úradu životného prostredia v Ilave z roku 2006 vrátane Opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a Prevádzkového poriadku na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č. OÚŽP/2006/00228-003 zo dňa 17.01.2006 – príloha č. 13). Rozhodnutím má schválenú túto žiadosť a prevádzkový poriadok Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (rozhodnutie RÚVZ v Považskej Bystrici č. A/2006/00211/OPPL zo dňa 06.02.2006). Na prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov má spoločnosť uzatvorenú zmluvu s oprávnenými organizáciami vrátane autorizácie týchto spoločností (príloha č. 20). Spoločnosť jednotlivé druhy odpadov triedi v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na zhodnotenie a zneškodnenie. Odpady eviduje v Evidenčnom liste odpadu a zhromažďuje na vyhradenom mieste do zberných nádob a kontajnerov určených pre jednotlivé druhy odpadov a u nebezpečných odpadov vrátane identifikačných listov nebezpečných odpadov. Spoločnosť má vydaný súhlas na nakladanie týchto nebezpečných odpadov: 060404, 090317, 130110, 130205, 130307, 130501, 150110, 150202, 160107, 160113,160114, 160213, 160506, 160601, 160709, 170204 a 170409. Spoločnosť má vypracovaný a schválený Program odpadového hospodárstva do roku 2005. Uvedené rozhodnutia a dokumenty sú v prílohe tohto dokumentu. SLOVZINK a.s. v rámci svojej činnosti dováža niektoré druhy obalov, ktoré používa na balenie svojich výrobkov. Používajú sa veľké, stredné a malé balenia (papierové vrecia, plasty, kovové obaly, PE vrecia a iné). Z tejto činnosti spoločnosti vyplývajú ustanovené povinnosti voči Recyklačnému fondu – potvrdenie registrácie k 04.09.2003 pod registračným listom č. 0035772204 pre plasty (dovoz), papier a lepenka, kovové obaly, ktorú spoločnosť zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (príloha č. 14). V roku 2005 spoločnosť nakúpila 0,97 t obalov z plastov, 27,44 t z papiera a lepenky, 311,2 t z kovu – ocele a 8,97 t z polypropylénových tkanín. Z celkového množstva obalov (348,504 t) spoločnosť zhodnotila 15,3 t obalov (príloha č. 17). Stanovené hodnoty hluku na pracovisku spoločnosť neprekračuje a namerané hodnoty sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi pre limitné hladiny hluku. Stroje a zariadenia, ktoré spôsobujú hlučnosť sú odhlučnené a inštalované tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu hluku. Ochrana životného prostredia v uvedených zložkách sa zabezpečuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov a ostatných právnych a iných predpisov. Doterajšie kontroly, merania a hodnotenia kvality životného prostredia ukazujú na to, že spoločnosť limitné hodnoty znečisťovania životného prostredia neprekračuje, a že postupne vytvára podmienky na ich znižovanie. Spoločnosť v roku 2005 musela uhradiť pokutu vo výške 5 000.-Sk za nesprávne nakladanie so škvárou. Bezpečnosť a ochrana prevádzky spoločnosti je zabezpečená vizuálne, komplexnou a pravidelnou kontrolou, objektívnou kontrolou meracích a kontrolných prístrojov a zariadení a laboratórnou kontrolou a analýzou vstupných a výstupných surovín a materiálov. Bezpečnosť areálu spoločnosti je zabezpečená celodennou nepretržitou strážnou službou a v nočných hodinách osvetlením a kontrolou areálu spoločnosti. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | Vyznačenie objektu do kópie katastrálnej mapy Prehľadná situácia hodnoteného územia | M 1: 5 000 Mapový list Ilava 2 - 6 .M 1: 5 000 | 5 3 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 3.1.21 3.1.22 3.1.23 3.1.24 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28 3.1.29 | VÝROBA OXIDU ZINOČNATÉHO Výroba ZnO Rotačné pece Koksový generátor VÝROBA NÁTEROVÝCH HMÔT Miešacie zariadenie DISSOLVER SD - 500 Perlový mlyn Viazací stroj Baliaci stroj typu BSF 14 Stanica NETZ Zásobník chladiacej vody Plnička PTL – 8 Solvet Odmerná nádoba Výroba Slovakrylu Výroba Slovluxu Výroba Izokrylu a Hydrobanu (EKO) Výroba Smirkolepu a riedidla do Smirkolepu Výroba Mrazexu Výroba Drevosanu Výroba Korozalu Výroba Premalu Výroba Aquapuru a Aquadekoru Granulácia ZnO Homogenizačná linka TepelnÉ hospodárstvo Kotle na zemný plyn naftový Vodné hospodárstvo Vlastná studňa na odber podzemnej vody Odpadové vody Energetické hospodárstvo Transformátorová stanica Regulačná stanica ZPN Dieselagregát Doprava Vozový park | 18 235 t. rok-1 v 24 h prevádzke Rotačná pec má výkon 5,5 – 6,5 t.8 h-1. Celková ročná kapacita troch rotačných pecí je 5 079 t výrobku pri spotrebe 140 kWh elektrickej energie na 1 t výrobku. Objem rotačnej pece je 2,6 m3. Objem koksového generátora je 2 m3 Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Objem zásobníka je 3 m3. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. Je súčasťou výrobnej linky na výrobu náterových hmôt a iných látok. 583 t. 8 h-1.rok-1 1 062 t.8 h-1.rok-1 1 260 t.8 h-1.rok-1 355 t.8 h-1.rok-1 1 327 t.8 h-1.rok-1 728,416 t.h-1.rok-1 156,45 t. 8 h-1.rok-1 180,00 t.8 h-1. rok-1 288,41 t. 8 h-1.rok-1 Nie je prevádzkovaná. Nie je prevádzkovaná. 3 ks plynových kotlov na zemný plyn naftový s menovitým príkonom 2,3 MW so spoločným odvodom spalín do železného komína o výške 10 m. Plynové kotle skupina A/h s pripojením na odťah spalín, sú umiestnené v priestore plynovej kotolne II. kategórie s prirodzeným vetraním a umelým prívodom vzduchu. Vstupný tlak ZPN je 50 kPa a prevádzkový tlak 15 kPa. Špičkový hodinový odber podzemnej vody je 21 tisíc l. Povolený odber podzemnej vody je 33 450 m3.rok-1. V roku 2005 bol odber podzemnej vody 23 941 m3, z ktorej bolo 260 m3 pre technologické účely, 23 679 m3 bola spotreba úžitkovej a pitnej vody. Spoločnosť má vybudovanú stokovú sieť o dĺžke 485 m na odvod zrážkovej odpadovej vody a 427 m na odvod splaškovej odpadovej vody. Stoková sieť je delená kanalizačná sieť pre splaškové a zrážkové odpadové vody. Obidve sú vedené súbežne , vybudované z PVC rúr, každá rozdelená do troch trás so vsakovacími a revíznymi šachtami. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované: lapač tukov a 18 revíznych šacht. Bilančné hodnoty pre sledované ukazovatele odpadových vôd sú nasledovné: 0,99 t.rok-1 pre BSK5, 0,60 t.rok-1 pre CHSK, 1,80 t.rok-1 pre NL, 0,30 t.rok-1, 0,30 t.rok-1 pre NEL. Je vybudovaná v areáli spoločnosti, ale je naň napojená elektrická sieť pre obec Košeca. Výrobcom TS je BEZ Bratislava, typ TO 392/22, vyrobený z orientovaných trafoplechov, s ukazovateľmi 1 000 kVA, 22 kV a 400/230 V., náplň neinhibitovaný transformátorový olej o objeme 1 030 kg, uvedená do prevádzky v roku 1978 Regulačná stanica ZPN typ 500 1/1 – 416. Tabuľka nastavených tlakov ZPN je nasledovná: ►vstupný tlak 50 kPa ►BRU – pokles 10 kPa, stúpnutie 10 kPa ►výstupný tlak 18 kPa ►PVR – odfuk 24 kPa Dieselagregát typu AS 6 – TN, výrobcom ČKD Praha, závod Hořovice s výkonom 58,4 kW, 400 W a 50 Hz. Vozový park je zložený nasledovne: ►nákladné vozidlá - IL 006 AM (1 ks), IL 009 AM, IL 011 AM (1 ks), IL 019 AM (1 ks), IL 021 AM (1 ks), IL 023 AM (1 ks), IL 848 AN (1 ks), IL 723 AS (1 ks), ►traktor Zetor 7011 (1 ks), ►autožeriav IL 312 AT (1 ks), ►požiarna Ávia IL 314 AT (1 ks), ►lokotraktor T 238.0011(1ks), ► rýpadlo Poclain DH 112 (1 ks), ►vysokozdvižné vozíky (14 ks), ►ostatné M 19 SLO IL 725 AS (1ks). | Výrobná linka je zložená z koksových generátorov č. 1, 2 a 3, chladiaceho ventilátora, navijáka, dávkovača do RP, rotačných pecí č. 1, 2 a 3, oxidačnej šachty, ventilátora oxidačného vzduchu, odlučovacej a usadzovacej komory, prepravného potrubia, prisávacích klapiek, chladiacej batérie, odlučovacieho filtra, kompresora regenerácie filtra, odsávacieho ventilátora, dopravných ciest, zásobného sila, merania a regulácie technologických parametrov, horizontálnej frézy, korčekového výťahu, baliaceho stroja so zásobníkom, paletizačnej linky a zariadenia na balenie do big – bagov (zásobník, váha) Vstupnými surovinami výroby ZnO je zinok elektrolytický, zinok tvrdý a zlievárenský koks. Kovový zinok sa destiluje v rotačnej peci. Zinkové pary sa oxidujú vzdušným kyslíkom na oxid zinočnatý podľa tejto reakčnej schémy: 2 Zn + O2 = 2 ZnO Vzniknutý oxid zinočnatý sa zachytáva v usadzovacích komorách a filtroch. Výstupným produktom je oxid zinočnatý, technický ZnO a ZnO troska. Z činnosti rotačnej pece – z koksového generátora vzniká odpad, a to popol a škvára. Koksový generátor je v prvej fáze výrobného procesu určený na ohrev rotačnej pece. Po dosiahnutí exotermickej reakcie horenia zinku sa vytvára a udržiava špeciálna regulovaná „atmosféra“, ktorá ovplyvňuje stupeň kvality výsledného produktu. V koksovom generátore sa spaľuje zlievárenský koks, ktorého hladina sa udržuje vo výške 800 mm. Zabezpečuje sa ním dispergácia pasty vznikajúcej dávkovaním jednotlivých vstupujúcich surovín používaných pre výrobu náterovej hmoty. Skladá sa zo statora, rotora, frémy a dávkovacieho agregátu. Náplň perlových mlynov tvoria sklenené guličky o  3 mm. Je určený na fixáciu paletových jednotiek pomocou odvíjacej prieťažnej fólie. Skladá sa z točny s pohonom a zo stojana s vozíkom. Skladá sa z baliaceho zariadenia s prívodným dopravníkom a s presúvacím zariadením a zo zmršťovacieho tunela a chladiaceho tunela. Na stanici sa vykonávajú tieto práce: ►nakladanie prázdnych plechoviek a ich skúška tlakovaním, ► plnenie plechoviek pomocou plniaceho zariadenia, ► obsluha paletizačného zariadenia palematu, ► páskovanie paliet Je určený na chladenie perlového mlyna. Gravitačné zariadenie na plnenie, ktorým sa naplňuje nádoba s výrobkom pomocou elektronických tlačidiel a elektropneumatických ventilov. Má odnímateľné veko s tromi otvormi o objeme 0,85 m3 a s dvomi odmernými nádobami o objeme 0,013 m3 a so sklenenou trubicou. Je súčasťou merania objemu dávkovacích látok. Zásobné nádrže na Duvilax KA-11 o objeme 16 m3, miešacie zariadenie DISSOLVER SD-500, perlové mlyny typu MZ 70, dávkovač čpavku, kónická plnička SD-1, baliaci stroj BSF 14, ovinovací stroj OBS-15S, váha ALYA a váha mostová SMK/a. Ďalej sú to čerpadlá, zásobné nádrže, palety a iné. Odmerné nádoby, homogenizačná nádoba DISSOLVER SD 500 LM, perlové mlyny MT 70, miešacie nádoby, zásobné nádrže, baliaca linka NETZSCH, ovinovací stroj OBS –15S. Ďalej sú to čerpadlá, zásobné nádrže, palety a iné. Zásobníky o objeme 16 m3, odmerné nádrže, homigenizátor HV 1500 perlové mlyny MT FO, chladiace zásobníky, plnička P17, čerpadlá, filtre. Zásobník o objeme 16 m3, homogenizačné zariadenie nautamix HV 1000, duplikátorová nádoba s ohrevom a miešadlom, dávkovací stojan ADAST 89 50.31 A, plnička PTL-8 Slovet, zásobník demineralizovanej vody, záchytné vaničky. Zásobník o objeme 16 m3, zásobník o objeme 13 m3, homogenizačné zariadenie naumatix HV 1000, odmerky, duplikátorová nádoba s ohrevom a miešadlom, dávkovací stroj, zásobník demineralizovanej vody, dávkovací stojan ADAST 89 50.31A, plnička PTL-8 Slovet Výrobné zariadenie pozostáva s plastového kontajnera o objeme 1 000 l s prenosným čerpadlom a plnička gravitačného zariadenia SOLVETA typ PTL-8. Výrobná linka obsahuje homogenizátor dissolver SD-300 SHD s homogenizačnou nádržou o objeme 580 l na zhomogenizovanie pasty, ktorá sa disperguje na perlovom mlyne typu MT 70 do nádrže zásobnej pasty o objeme 420 l. Po homogenizácii s ďalšími surovinami sa výrobok prečerpá do kontajnera o objeme 600 l a odtiaľ cez pomocnú nádrž plničky so sitom a perfekčným ventilom plní ručne do obalu. Výrobná linka obsahuje homogenizátor dissolver SD-500 s miešacou nádržou o objemne 1 200 l, v ktorej sa homogenizujú príslušné komponenty výrobku. Súčasťou zariadenia je jednovretenové objemové čerpadlo typu EPR 80 a plnička P 17. Výrobná linka je zložená zo zásobníka disperzie o objeme 16 m3, homogenizátora Dissolver SD – 500 s homogenizačnou nádržou o objeme 1 500 l a kontajnera Mauser s paletou o objeme 1 000 l. Výrobná linka obsahuje manipulačný žeriav, zahusťovací valec, dopravník s drvičom, granulačný bubon, separačné zariadenie, dopravník vratný, zásobník a váhu na granulát. Výrobná linka obsahuje manipulačný žeriav, odmernú násypku, miešačku a váhu. ►1 ks teplovodný kotol V. triedy (výrobné číslo 16458) typu KDVE 100. Menovitý tepelný výkon kotla je 1,040 MW. Rok výroby 1989. ►2 ks teplovodných kotlov V. triedy (výrobné čísla 26960, 26965), typu PGVE 100. Rok výroby 1988. Menovitý tepelný výkon kotla je 2 x 0,670 MW. Kotle boli inštalované v roku 1990. Počet prevádzkových hodín v roku 2005 bol 3 789. Palivom pre kotle je zemný plyn naftový. Po bočných stranách kotlov sú nainštalované plynové spaľovacie horáky. ►Horák typu PHD – 18 - PZ (výrobné číslo 8797/89), s max. výkonom 13 MW bol inštalovaný v roku 1990. Počet prevádzkových hodín za rok 2005 bol 228 h. ►Horák typu APH 16 PZ (výrobné číslo 90 - 354), s max. výkonom 03 – 1,6 MW bol inštalovaný v roku 1990. Počet prevádzkových hodín za rok 2005 bol 3 106. ►Horák typu APH 16 PZ (výrobné číslo 90 - 355), s max. výkonom 03 – 1,6 MW bol inštalovaný v roku 1990. Počet prevádzkových hodín za rok 2005 bol 455. Čerpacia stanica podzemnej vody o rozmeroch 3 x 3,6 m je vybudovaná z tehál. Dodávka podzemnej vody sa zabezpečuje ponorným čerpadlom UBG/VI s hodinovým špičkovým odberom 21 tisíc l. Na čerpadlo je napojená tlaková nádrž o objeme 1 500 l. Prívodné potrubie od čerpacej stanice do areálu spoločnosti a hlavný uzatvorený okruh v závode je z liatinových tlakových rúr a tvaroviek  100 mm. V areáli spoločnosti sa nachádza 15 hydrantov, z toho 5 podzemných. Areál studne a čerpacej stanice je oplotený v rozsahu ochranného pásma vodného zdroja I. stupňa oplotením z betónových stĺpikov, z drôtenej sieťoviny a ostnatým drôtom. Celková oplotená plocha je 4 200 m2. Množstvo odobratej podzemnej vody sa sleduje vodomerom. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti . Odpadové vody po cca 60 m spoločne s odpadovými vodami z obecných bytoviek ústia do recipientu Podhradský potok, čiastkové povodie Váh, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102 (riečny km vyústenia – 18 km, Q355 = 140 l.s-1). Vzniknuté kaly sa odvážajú a zneškodňujú oprávnenou organizáciou do UNIKOMAS Dubnica nad Váhom. Celá trasa stokovej siete je napojená na vetvu „A“, ktorá odvádza splašky do štrbinovej nádrže a prečerpávajúcej nádrže. Zrážková stoková sieť je priamo napojená do prečerpávajúcej nádrže. Šachty stokovej siete sú vybudované z prefabrikovaných skruží DN 1 000. Sú opatrené liatinovým poklopom a vo vnútri so stúpačkami. Prečerpávacia nádrž je stavebne upravená betónovou priečkou na splaškovú a zrážkovú odpadovú vodu. Splašky prečerpávajú kalové ponorné čerpadlá DN 80 a zrážkovú odpadovú vodu prečerpávajú kalové ponorné čerpadlá DN 150. Obe nádrže sú samostatne napojené na výtlačné potrubie v kombinácii oceľ – PVC do revíznej šachty a smerom von z areálu spoločnosti. Zrážkové vody sú odvedené do recipientu. Primárnym zariadením merného objektu je Parshalov žlab, ktorým sa sníma hladina odpadovej vody v stokovej sieti pomocou ultrazvukového prietokomeru. Meracie zariadenie zaznamenáva okamžité hodnoty hodinové, dňové, mesačné a ročné. Jej hlavnou časťou je rozvodňa (vodiče, prístroje a izolačné zariadenie). Elektrická energia sa privádza z verejnej siete cez NN. Elektrická energia pre spoločnosť sa rozdeľuje káblovým rozvodom cez vypínače, poistky a ističe na jednotlivé vývody k podružným rozvádzačom alebo k nízkonapäťovým motorom väčších výkonov. Hlavný rozvádzač je umiestnený v nízkonapäťovej rozvodni. Regulačná stanica ZPN je vybudovaná v areáli spoločnosti. Je napojená na VTL plynovod cez šúpatko so zemnou súpravou. Je umiestnená v samostatnom objekte v areáli spoločnosti. Obsahuje: ►1ks RT, typ C 265 355 16 v.č. 7208010, vyrobený v roku 1972 ►1 ks BRU, typ C 264 205 25, v.č. 7207060, vyrobený v roku 1972 ►1 ks filter, typ 2643, v.č. 7212597, vyrobený v roku 1972 ►l ks plynomer, typ PREMA G-160, v.č.0001330, vyrobený v roku 1978, Qmin.= 250 m3.h-1 ►1 ks vretenový uzáver DN 100, 1 ks DN 150 a 1 ks guľový uzáver DN 20 ►1 ks tlakomer –250 kPa, 2 ks 0-40 kPa Dieselagregát sa využíva ako náhradný zdroj pre dodávku elektrickej energie v prípade výpadku tejto energie z verejnej siete. Svojím výkonom pokrýva iba potreby svetelnej a inej menej náročnej energie. Dieselagregát obsahuje: ► chladič (voda), ►dieselmotor typ 65110 o výkone 66,3 kW, ►alternátor typ A250L04, prúd 116 A, výkon 64 kW, ►rozvádzač typ SRR/SAV prúd 125 A, výkon 75 kVA, ►olovené akumulátory (2 ks), napätie 24 V, kapacita 125 Ah ►nádrž pre motorový olej nechlórovaný minerálny M6AD o objeme 23,5 l Vozový park je určený na prepravu surovín, tovarov, materiálov a hotových výrobkov. Člení sa na dopravu pozemnými komunikáciami, železničnou traťou a vnútrozávodnú (nakladanie, zakladanie paliet, prekladanie a iné činnosti). |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.1 3..2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 | Skladovacie priestory pre: ► Slovakryl ► Suroviny ► Weteril ► Smirkolep ► Kanálovú farbu ► Obaly ► Šamotu ► Železného šrotu Skladovacie nádrže nadzemné pre ► Xylén ► Lakovaný benzín ► Duvilax ► Asfaltový lak ► Vodné sklo ► P – alkyd ► Monoetylénglykol ► Ľanový olej ► Duvilax Prevádzkové nádrže vo výrobnej hale, nadzemné pre ► Xylén ► Lakový benzín ► Asfaltový lak ► Slovlux ► IZOKRYT ► IZOPEN ► PROTEKOR ► SLOVAKRYL Zhromaždisko nebezpečných odpadov Potrubné rozvody ►Xylén ►Lakový benzín ►Asfaltový lak ► P – alkyd ► Ľanový olej Manipulačné plochy stáčacie ►Xylén ►Lakový benzín ►Asfaltový lak ► P – alkyd ► Ľanový olej ► Duvilax Skladovacie plochy a plochy pre bežnú manipuláciu ► Dibutylftalát ► Butylglykol ► Benzoan sodný ► Čpavok vodný ► Kyselina fosforečná ► Oktasoligen ► Dusitan sodný ► Hydroxid sodný ► Kumaronova živica ► Versanyl. Farbivá ► Kremičitan sodný ► SLOVLUX ► IZOKRYT ► IZOPEN ► PROTEKOR ► MRAZEX ► SMIRKOLEP ► SLOVAKRYL ► Oxid zinočnatý | 654,2 m2 2 208 m2 593,6 m2 160 m2 402,0 m2 164,0 m2 5 580 m2 273,6 m2 6x20 m3 3x40 m3 3x13 m3 4 m3 1x16 m3 (laminát) 20 m3 16 m3, 13 m3 20 m3, 40 m3 3x13 m3 (laminát) 1, 2 a 6 m3 3x2 m3, 4x2 m3 1 m3, 2 m3 2x8 m3,1x13 m3 4x6 m3 1x8 m3 1x13 m3 3x7 m3, 3x16 m3, 10 m3 3x4 m2 Zberné nádoby do objemu 200 l + kontajnery do 500 l 1 500 m 1 500 m 1 500 m 1 500 m 1 500 m 250 m2 250 m2 250 m2 250 m2 250 m2 10 m2 50 m2 200 m2 200 m2 300 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 400 m2 400 m2 400 m2 400 m2 400 m2 400 m2 500 m2 400 m2 | Zastrešená, železobetónová stavba s betónovou podlahou, vyhovujúca pre skladovanie produktu z hľadiska PO, ochrany ŽP a BOZP. Oceľové, jednoplášťové nádrže, umiestnené v záchytnej vani o objeme 70 m3 a 90 m3. Betónová plocha vaní je zaizolovaná a ohradená nepriepustným múrom. Podlaha vaní je spádovaná do zbernej nádrže o objeme 10 m3 sa vyčerpáva do kontajnerov na prepravu na ČOV. Technická kontrola v roku 2004. Podlaha je izolovaná (sklolaminát), tvorí záchytnú vaňu o rozlohe 620 m2. Plastové, nadzemné, jednoplášťové nádrže, kontrola technického stavu v roku 2004. Podlaha je izolovaná (sklolaminátom), tvorí záchytnú vaňu o rozlohe 740 m2. Plastové a železné zberné nádoby + oceľové kontajnery uložené v záchytných vaniach na nepriepustnej podlahe Liatina, nadzemné, spájanie príruby Detto Detto Detto Detto Zastrešená plocha + betónová plocha + sklolaminát Detto Detto Detto Detto Nezastrešená plocha + betón Budova + kovový sud Zastrešená plocha + kovový sud + betónová podlaha Zastrešená plocha + pap. vrece + betónová podlaha Zastrešená plocha + plast. balón + betónová podlaha Zastrešená plocha + sklen. balón + betónová podlaha Zastrešená plocha + kovový sud + betónová podlaha Zastrešená plocha + pap. vrece + betónová podlaha Detto Detto Zastrešená plocha + plast. sud + betón podlaha Zastrešená plocha + pap. vrece + betónová podlaha Zastrešená plocha + plechovka + betónová podlaha Detto Detto Detto Detto Detto Detto Zastrešená plocha + pap. vrece + big bag + betón podlaha |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Výroba ZnO a náterových hmôt sa zabezpečuje ďalšími pomocnými činnosťami, ktorými sú: ►► tepelné hospodárstvo ►► energetické hospodárstvo ►► vodné hospodárstvo ► čistenie odpadových vôd ►► skladové hospodárstvo ►► doprava ►► chemické laboratórium ►► nakladanie s odpadmi | Sú uvedené v časti B.3 Opis prevádzky Zabezpečuje sa s tromi kotlami na zemný plyn naftový vrátane plynových horákov a úpravovne vody Elektrická energia sa privádza cez transformátorovú stanicu, z ktorej sa rozvádza elektrický prúd do jednotlivých objektov v areáli spoločnosti. Odber podzemnej vody pre technologické účely a pitnú vodu, spoločnosť zabezpečuje vlastnou studňou. V spoločnosti sa produkuje aj odpadová voda (splašková a zrážková), ktorá sa odvádza cez lapač a odlučovač ropných látok stokovou sieťou do štrbinovej nádrže, kde sa predčisťuje. Po tomto procese sa vypúšťa do recipientu Podhradský potok. Predstavuje súbor objektov a nadzemných nádrží (na volnom priestranstve a vo vnútri výrobných objektov) pre skladovanie surovín, materiálov a hotových výrobkov v kvapalnom a v tuhom stave. Je zložená z nákladných motorových vozidiel o rôznej nosnosti. Druh motorových vozidiel je špecifikovaný v časti B.3.1.18. Ďalej je tu vybudovaná železničná vlečka s lokotraktorom a remízou. Je vybavené na odber vzoriek a analýzu kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých výrobkov. V procese výroby ZnO a náterových hmôt a v rámci pomocného hospodárstva spoločnosti vznikajú odpady kategórie ostatné a nebezpečné. | Sú uvedené v časti B.3 Opis prevádzky Tepelné hospodárstvo zabezpečuje výrobu teplej úžitkovej vody a tepla pre vykurovanie objektov spoločnosti a dodávku teplej úžitkovej vody pre sociálne účely. V letnom období je prevádzka kotolného hospodárstva odstavená. Elektrický prúd motorický je určený pre technologické procesy výroby ZnO a náterových hmôt a svetelný na osvetľovanie areálu a miestností v jednotlivých objektoch. Kvalitatívne ukazovatele podzemnej vody vyhovujú potrebám výroby ZnO a náterových hmôt vrátane napájacej vody pre kotle, teplej úžitkovej vody a pre pitné účely. Ich kontrola sa pravidelne zabezpečuje v rámci odberu a kvalitatívnej analýzy podzemnej vody. Obdobný postup sa zabezpečuje aj pred a po štrbinovej nádrže odpadovej vody. Odber podzemnej vody a množstvo vypúšťanej odpadovej vody sa meria meracím zariadením. Skladovacie objekty a nadzemné nádrže bezprostredne nadväzujú na výrobné činnosti súvisiace s výrobou ZnO a náterových hmôt vrátane pomocného hospodárstva. Dopravou sa zabezpečuje dovoz surovín a polotovarov a preprava hotových výrobkov k jednotlivým odberateľom. Na prepravu materiálov, v rámci technologických procesov v objektoch slúžia vysokozdvižné vozíky, žeriavy, traktor , lokotraktor. Chemické laboratórium zabezpečuje analýzu vstupujúcich a vystupujúcich surovín a výrobkov z hľadiska stanovených ukazovateľov kvality v súlade s kartami bezpečnostných údajov vyrábaných a dodávaných výrobkov. Odpady sa triedia z hľadiska kategórie, zhodnotenia (vrátane druhotných surovín) a zneškodnenia. Vytriedené odpady sa zhromažďujú na vyhradenom priestore do jednotlivých zberných nádob v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov a ostatných právnych a iných predpisov. Celková ročná produkcia nebezpečných odpadov je cca 8 - 9 t, z ktorých sa cca 1 - 2 t zhodnocuje v prevádzkach oprávnených organizácií. |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.1.1 4.1.2 | Výroba ZnO Výroba náterových hmôt | Výroba oxidu zinočnatého je umiestnená vo výrobnej hale o rozmeroch 40 x 15 m a výšky 6 a 8 m. Nachádzajú sa v nej tri rotačné pece vyhrievané tromi koksovými generátormi. Výroba ZnO je založená na princípe oxidácii pár Zn (elektrolytického a tvrdého) v regulovanej atmosfére v uzatvorenom systéme. Výrobný proces prebieha v týchto etapách: výroba ZnO, chladenie, filtrácia a uskladňovanie. Kovový Zn sa v rotačnej peci roztaví, vyparuje a oxiduje vzdušným O2 a oxidačnými splodinami z horenia koksu v koksovom generátore na ZnO. Vstupnými surovinami výroby ZnO sú Zn elektrolytický s obsahom Zn min. 99,95% a Zn tvrdý (s obsahom Zn a Pb, Fe, Cu, Mn, Cd, Al). Oxidácia zinkových pár v rotačnej peci končí vo vertikálnych a horizontálnych kanáloch za rotačnou pecou. Výrobný proces prebieha pri teplote 9000C. Výstupnými produktmi tohto procesu sú ZnO, technický ZnO a ZnO troska. Vedľajšie produkty sa využívajú ako suroviny v hutníckom a chemickom priemysle (príloha č. 34). Súčasťou výrobného procesu je chladenie okolitým vzduchom, ktoré sa nasáva do potrubia. Jeho množstvo a teplota sa regulujú klapkami. Technologický proces výroby ZnO má kontinuálny emisne stabilný charakter. Súčasťou výrobnej haly je baliareň o rozmeroch 15x8x4 m. Je v nej umiestnený baliaci stroj na balenie ZnO do vriec a paletizačná linka. Vlastná výroba náterových hmôt je rozmanitá a široká čo do množstva, druhu a kvality. Ich výroba sa zabezpečuje na základe objednávok v rámci osobitnej technologickej receptúry, v ktorej sú zastúpené rôzne vstupujúce suroviny, a to najmä plnivá a pigmenty (príloha č. 34). Základný princíp tejto výroby je mechanický, diskontinuálny (várkový, šaržový), ktorý sa vo všeobecnosti skladá zo štyroch procesov:  príprava pasty,  preddispergácia a dispergácia,  homogenizácia,  balenie hotového výrobku. Výrobný proces náterových hmôt prebieha v rôznych zariadeniach v uzatvorenom systéme, pri ktorom nevznikajú medziprodukty. ►Hala SLOVAKRYL, v ktorej výrobný proces tohto výrobku prebieha, má rozmery 40x20x6 m. V prvej časti haly sa nachádza miešač DISSOLVER, v ktorej sa miešajú jednotlivé komponenty pre príslušný odtieň farby. Namiešaná a upravená farba sa melie plní na plniacej linke, kde sú pracovné miesta pre nakladanie prázdnych plechoviek, obsluhu plničky, kontrolu balenia do fólie, pece, paletizácie a odvozu. Výrobná linka obsahuje dissolver, perlový mlyn, zmiešavacie nádrže a plniacu linku. ►Výrobná linka SLOVLUX obsahuje miešaciu nádrž, perlový mlyn, zmiešavaciu nádrž a baliacu linku. ►Výrobná linka IZOKRYT, HYDROBAN obsahuje miešaciu nádrž, zásobnú nádrž, perlový mlyn, zmiešavacie nádrže a plničku. ►Linka NETZSCH sa nachádza v hale o rozmeroch 10x9x5 m. Na tejto linke sa nakladá s prázdnymi plechovkami na dopravníku, kontrola tlakovania, kontrola činnosti plničky, zakladanie vrchnákov plechoviek, lepenie štítkov a obsluha paletizačnej linky. Ochrana životného prostredia Spoločnosť svojou činnosťou produkuje niektoré emisie znečisťujúcich látok, najmä v zložkách životného prostredia ako sú ochrana podzemných a povrchových vôd, nakladanie s odpadmi a hluk. Emisie týchto znečistení sú však pod limitnými hodnotami ustanovených ukazovateľov znečistenia. Na úseku ochrany ovzdušia ide najmä o znečistenie ovzdušia stacionárnymi zdrojmi zariadení na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW (kotolné hospodárstvo), znečisťovanie ovzdušia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (výroba ZnO a náterových hmôt). Podľa ustanovenia § 3 ods..3 zákona č. 401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov je vyrátaný ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2006 podľa skutočnosti roku 2005 pre spoločnosť 29 500 Sk (kotolňa na ZPN, technologická linka na výrobu ZnO, linka na výrobu náterových hmôt). Produkované odpadové vody (zrážkové a splaškové) sa odvádzajú stokovou sieťou cez sústavu vodných stavieb na ich predčistenie (odlučovač ropných látok, lapol tukov, štrbinová nádrž a iné). Kvalita odpadových vôd v roku 2006 je v medziach stanovených limitov znečistenia odpadových vôd určených ObÚŽP v Ilave a s povodím Váhu (príloha č. 37). Vzniknuté odpady sa triedia a zhromažďujú na vyhradených miestach z hľadiska kategórie, druhu a ďalšieho nakladania (zhodnotenie, zneškodnenie a iné). Hluk pracovného prostredia je taktiež súčasťou výstupu technologického procesu výroby ZnO a náterových hmôt. Na základe meraní môžeme konštatovať, že je v súlade so stanovenými limitmi, ktoré spoločnosť neprekračuje. |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | Hlavné druhy vstupujúcich materiálov Zemný plyn naftový Koks zlievárenský Surová voda Elektrická energia Vstupujúce suroviny Škodlivé látky Xylén (CAS 1330-20-7) Lakový benzín (CAS 64742-82-1) Asfaltový lak (CAS 101316-69-2) Dibutylftalát (CAS 84-74-2) Vodné sklo (CAS 1344-09-8) Butylglykol (CAS 111-76-2) Čpavok vodný (CAS 1336-21-6) Duvilax (CAS 9003-20-7) Oktasoligen (CAS 112-34-5) Ľanový olej (CAS 8001-26-1) Dusitan sodný (CAS 7632-00-0) Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2) Kumaronova živica (CAS 6339-89-5) Versanylové farbivá (CAS 20344-49-4) Ostatné chemické látky a chemické prípravky Zinok elektronický Zinok tvrdý Automobilový benzín Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje Motorová nafta Vystupujúce výrobky ZnO - oxid zinočnatý Technický ZnO ZnO troska Zinkové stery Zinkový popol Syntetické náterové hmoty Slovlux Slovlux B Izokryt, Hydroban Protekor plast, Izopén Vodou riediteľné náterové hmoty Skovakryl Slovakryl extra Smirkolep Ostatné výrobky Riedidlo do Smirkolepu Riedidlo S 6005 Riedidlo S 6006 | Je médiom pre spaľovanie v kotloch na ohrev teplej úžitkovej vody a na výrobu tepla pre vykurovanie objektov. Zaraďuje sa medzi čistejšie energie. Ročná spotreba zemného plynu naftového sa pohybuje okolo 242 tisíc m3. ZPN je ľahší ako vzduch a obsahuje metán (93 až 99%). Podľa STN 38 6110 výhrevnosť suchého zemného plynu je 46,35MJ..kg-1, oktánové číslo má 120, metánové číslo je vyššie ako 80 a merná hmotnosť je 0,73 kg.m-3. Používa sa v rámci technologickej výroby ZnO v koksových generátoroch. Koksový generátor v prvej fáze výroby ZnO zabezpečuje ohrev rotačnej pece a po dosiahnutí exotermickej reakcie horenia Zn sa používa na vytvorenie a udržiavanie regulovaného prostredia, ktoré vplýva na kvalitu výsledného produktu ZnO. V tomto generátore s objemom 2 m3 sa spaľuje zlievarenský koks, ktorého hladina sa udržuje vo výške 800 mm. Ročná spotreba zlievarenského koksu je cca 960 t. Podľa KBÚ používaný koks má teplotu horenia nad 5500C, skutočnú hustotu 1 750 – 1 950 kg.m-3, hmotnosť 400 – 550 kg.m-3, teplotu samovznietenia nad 9000C. Koks obsahuje: 96,5 – 98% uhlia, chemický vodík 0,5 –0,9%, dusík 0,2 – 1,5%, síru 0,7 – 2,0% a fosfor 0,02 – 0,09%. Koks nie je zaradený do skupiny nebezpečných látok a nebezpečných chemických prípravkov. Surová voda sa odoberá z vlastnej studne. Po jej úprave a doúprave sa používa na napájanie kotlov (zmäkčovací filter ZFRC 380 výrobca ČKD Praha), pre technologické účely a ako úžitková a pitná voda. Technologická voda sa používa pri výrobe ZnO na chladenie frézy a pri výrobe Slovakrylu a na oplachy. Ročná spotreba technologickej vody je nad 260 m3, úžitkovej a pitnej vody nad 24 tisíc m3. Elektrický prúd sa dodáva a z transformátorovej stanice sa rozvádza cez rozvod silnoprúdu a slaboprúdu na jednotlivé odberové miesta (čerpadlá, ventilátory, el. motory a iné miesta). Používa sa ako motorický a svetelný. Vstupujúce suroviny vo forme chemických látok a chemických prípravkov sú zaradené podľa prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov medzi škodlivé látky (zoznam II.). Sú to: Obsahuje aromatické uhľovodíky ako kvapalina. Obsahuje metaxylén CAS 108-38-3, max. 65%, paraxylén CAS 106-42-3, max. 29%, etylbenzén CAS 100-41-4, max. 9,7%. Nakupuje sa v množstve 23,041 t.rok-1. Výstražné symboly Xn škodlivý, Xi dráždivý a N nebezpečný pre životného prostredie. Bod vzplanutia má 240C, trieda nebezpečnosti II. Obsahuje zmes kvapalných uhľovodíkov. Nakupuje sa v množstve 109,758 t.rok-1.. Obsahuje benzén 0,1% hmot., CAS 71-43-2, výstražný symbol Xn. Je to číra kvapalina s bodom vzplanutia 250C, teplotou vznietenia 2400C, vo vode nerozpustná. Výrobok je charakterizovaný ako škodlivý Xn. Obsahuje oxidovaný asfalt s organickým rozpúšťadlom ako stredne viskózna kvapalina. Nakupuje sa v množstve 3,4 t.rok–1. Je horľavý, zaradený do II. triedy nebezpečnosti a do skupiny III. biologickej účinnosti. Obsahuje benzíny CAS 92045-57-3, s výstražným symbolom F veľmi horľavý a xylén. Obsahuje dibutyl kyseliny ftálovej ako viskózna kvapalina. Nakupuje sa v množstve 0,57 t.rok-1. Označuje sa výstražným symbolom T veľmi horľavý. Obsahuje kremičitan sodný, CAS 1344-09-8, výstražný symbol Xi dráždivý. Je to kvapalina s pH 11,3 – 12,0 pri teplote 200C, s teplotou varu nad 1000C. Výrobok má výstražný symbol Xi dráždivý. Nakupuje sa v množstve 7,02 t.rok-1. Obsahuje butylglykol CAS 111-76-2, výstražný symbol Xn škodlivý. Je to kvapalina s bodom vzplanutia 600C, s bodom vznietenia 2500C, dobre miešateľná s vodou, pH 7,0. Výrobok sa označuje ako Xn. Nakupuje sa v množstve 0,57 t.rok-1. Obsahuje NH4OH, CAS 1336-21-6, výstražný symbol Xn škodlivý. Zaraďuje sa medzi anorganické zlúčeniny. Je to kvapalina s prenikajúcim a dráždivým zápachom. Teplota topenia je –57,50C, teplota varu 3770C. Rozpustnosť vo vode je dobrá. Nie je horľavá. Nakupuje sa v množstve 0,605 t.rok-1. Obsahuje polyvinylacetát CAS 90003-20-7. Je to viskózna kvapalina bielej farby, s teplotou varu 1000C a s teplotou vznietenia nad 6000C. V neriedenom stave nie je biologicky odbúrateľný. Nemá určený výstražný symbol. Nakupuje sa v množstve 122,70 t.rok-1. Obsahuje kobaltkarboxylát rozpustený v lakovom benzíne s obsahom max. 1%, CAS 68409-81-4 s výstražným symbolom Xn škodlivý a ťažký benzín CAS 64742-48-9, s výstražným symbolom Xn škodlivý. Je to kvapalina s teplotou vzplanutia  -200C, rozpustná v organických rozpúšťadlách, v alkohole a v iných. Výrobok sa označuje s výstražným symbolom Xn škodlivý. Nakupuje sa v množstve 0,45 t.rok-1. Je to kvapalina. Obsahuje glyceridy kyselín linolovej a lionolenovej. Nakupuje sa v množstve 25 t.rok-1. Obsahuje NaNO3 CAS 7632-000 s výstražným symbolom T jedovatý a O oxidujúci. Je to kryštalická anorganická látka s bodom tavenia 2710C, pH 9, s teplotou rozkladu 3200C, rozpustnosťou vo vode 820 g.l-1. Výrobok sa označuje s výstražný symbolom T a O. Nakupuje sa v množstve 0,025 t.rok-1 Je to tuhá hygroskopická anorganická látka. Nakupuje sa v množstve 0,025 t.rok-1. Označuje sa výstražným symbolom C žieravý. Obsahuje inden – kumarovú živicu ako tuhá látka s výstražným symbolom Xi dráždivý. Nakupuje sa v množstve 1,80 t.rok-1, Obsahuje pigmenty CAS 6041-94-7. Je to prášok nerozpustný vo vode, pH 8 – 10. Výrobok nemá určený výstražný symbol. Nakupuje sa v množstve 4,71 t.rok-1. Vosk (esterifikovaný vosk na báze montánneho vosku vo forme šupiniek) v množstve 0,4 t.rok-1, vápenec (obsahuje CaCO3 v tuhej forme vo vode nerozpustný) v množstve 4,05 t.rok-1, titanová bieloba (obsahuje oxid titaničitý CAS 13463-67-7, oxid hlinitý CAS 1344-28-1, oxid kremičitý CAS 7631-86-9, oxid zirkoničitý CAS 1314-23-4, vodu CAS 7732-18-5, anorganické a organické látky bez nebezpečných látok) v množstve 22,50 t.rok-1, sokrat (vodná disperzia styrén – akrylátového kopolyméru so zbytkom butylkrylátu a zbytkového styrénu CAS 141-32-2, výstražný symobl Xi dráždivý a styrén CAS 100-42-5, výstražný symbol Xn škodlivý) v množstve 2,23 t.rok-1, sadze (čierny prášok alebo granule CAS 1333-86-4pH 4 – 11) v množstve 0,50 t.rok-1, pigment (polymér na báze kyseliny maleínovej, sodná soľ vo vode) v množstve 0,91 t.rok-1, mastenec (vrstevnatý vodnatý silikát s malým obsahom karbonátov a chloridov vo forme jemného prášku) v množstve 1,80 t.rok-1, latekol (ester kyseliny akrylovej a kyseliny uhličitej v kvapalnej forme) v množstve 2,25 t.rok-1, krasten (obsahuje polystyrén modifikovaný polybutadiénovým kaučukom, zvyškový styrén CAS 100-42-5, výstražný symbol Xn škodlivý a Xi dráždivý vo forme granulátu) v množstve 4,45 t.rok-1, fepren (obsahuje oxid železitý CAS 1309-37-1,oxid titaničitý CAS 13463-67-7, hydrogénfosforečnan vápenatý CAS 10103-46-5 vo forme prášku) v množstve 7,20 t.rok-1, exxsol (obsahuje heptán a izoméry s výstražným symbolom F veľmi horľavý, Xn škodlivý, Xi dráždivý a N nebezpečný pre životné prostredie vo forme kvapaliny) v množstve 1,68 t.rok-1, bayferox (pigment žltý a čierny CAS 20344-49-41 a CAS 1317-61-9 s obsahom Fe3O4 vo forme kvapaliny) v množstve 14,80 t.rok-1, alkydal (obsahuje lakový benzín CAS 6472-82-1 výstražný symbol Xn škodlivý a N nebezpečný pre životné prostredie a alkydovú živicu vo forme kvapaliny) v množstve 21,66 t.rok-1 a iné chemické látky a chemické prípravky. Je to modrobiely lesklý kov. Nakupuje sa v množstve 3 662,95 t.rok-1 v dvoch kvalitách, a to ako SHG s obsahom min. 99,95% Zn a v kvalite GOB s obsahom min. 98,5%. SHG Zn obsahuje max. 0,003% Pb, 0,002% Fe, 0,001% Cu, 0,003 Cd, 0,001% Sn a 0,001% Al. GOB Zn obsahuje max. 1,4% Pb, 0,05% Fe, 0,01% Cd, 0,04% Sn a 0,04% Sb. Je to binárna zliatina Zn so železom. Nakupuje sa v množstve 3 208,68 t.rok-1 je v kvalite neupravený a upravený. Neupravený obsahuje 93,91% Zn, 0,099% Pb, 2,51% Fe, 0,0039% Ni, 0,029% Cu, 0,0005% Cd a 0,05% Al. Upravený obsahuje 93,13% Zn, 0,29% Pb, 0,46% Fe, 0,001% Ni, 0,014% Cu, 0,0005% Cd a 0,05% Al Zmesi kvapalných uhľovodíkov v rozmedzí 30 až 2100C, obsahuje prísady detergentné, antikorózne, antioxidany, deemulgátory. Je horľavinou I. triedy nebezpečnosti, hustoty 0,710 mg.cm-3. Nakupuje sa v množstve 34 m3. Nakupujú sa v množstve 0,79 m3. Obsahujú minerálne oleje (rôzne druhy uhľovodíkov), rôzne prísady a inhibítory. U rafinovaných ropných olejov je priemerná hodnota NPEL 5 mg.m-3. Obsahuje splodiny oxidačne – tepelných procesov. Je ľahší ako voda a má svetlé až čierne sfarbenie charakteristického zápachu. Má horľavé vlastnosti IV. triedy nebezpečnosti. Je zmesou kvapalných uhľovodíkov v rozmedzí 150 až 3000C, s výhrevnosťou 42,7 MJ. kg-1, s hustotou 0,805 až 0,835 g.cm-3 pri 200C, s bodom tuhnutia –22 až 350C. Ďalej obsahuje aditíva, depresenty, detergenty, mazivostné prísady, inhibítory korózie a iné chemické látky a chemické prípravky. Nakupuje sa v množstve 0,5 m3. Vyrába sa ako prášok biely, s hodnotou pH 7, s teplotou topenia nad 1 8000C, hustoty 5,6 g.cm-1, rozpustný v anorganických kyselinách, hydroxidoch a v roztokoch amónnych solí. ZnO má CAS číslo 1314-13-2, výstražný symbol N nebezpečný pre životné prostredie. Z ťažkých kovov obsahuje max. PbO 0,05%, Cd 0,005 %, Hg 0,05 mg.kg-1, Cr+6 0,1 mg.kg-1 a Pb 0,00445%. Môže dráždiť oči, sliznicu a dýchacie ústrojenstvo. Je vysoko toxický pre vodné organizmy a môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Jeho výroba je cca 6 000 t.rok-1. Technický ZnO JK 216 – 113 obsahuje min. 74% Zn a 1,5% Pb (KF 92). U KF 75 je obsah Zn min. 60% a Pb 3%. Je určená ako vedľajší produkt pre hutnícky a chemický priemysel. Ročná výroba je 183,060 t. ZnO technický znečistený obsahuje min. 66% Zn a 3% Pb (KF 83). U T 60 je obsah Zn min. 48% a Pb 6%. Je určená ako vedľajší produkt pre hutnícky a chemický priemysel. Ročná výroba je do 300 t. Obsahujú 91,3% Zn, 1,1% Al, 1,5% Cd, 0,25% Cu, 0,12% Fe, < 5% Ni, 0,03% Pb, 0,21% NEL. Obsahuje 99,3% Zn, 0,04% Al, 0,03% Ca, 0,01% Cd, 0,01% Cu, 0,06% Fe, 0,05% Mg, 0,01% Mn, 0.01= Ni, 0,02% Pb, 0,09% Si. Je to laková lazúra , ktorá obsahuje butanón – oxím CAS č. 96-29-7, výstražný symbol Xn škodlivý, max. koncentrácia 0,6% a hydrogenovaný ťažký benzín CAS číslo 64742-82-1, výstražný symbol Xn škodlivý, max. koncentrácia 50%. Prípravok je škodlivý pri vdychovaní. Môže poškodiť pľúca pri prehltnutí. Pri styku s pokožkou môže vyvolať alergickú reakciu. Výrobok je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti s dolným bodom výbušnosti 0,6% a s horným 6,5% obj. Vo vode je nerozpustná. Zapácha po organických rozpúšťadlách s teplotou varu 140 až 2000C. Jej hustota je 0,950 g.cm-3. Ročná výroba je 150 t. Obsahuje anorganické a organické pigmenty, v zmesi ľanového oleja, P - alkydu, lakového benzínu, xylénu a lovogénu Co. Ročná výroba je 12 t. Obsahujú základný lak, v ktorom je pojivo - roztok krasténu a kumarovej živice v xyléne s prídavkom dibutylftalátu ako zvláčňovadla. Ročná výroba je 32 t. Obsahujú asfaltový lak, kaučuk, zmes organických rozpúšťadiel, vosky a inhibítor korózie. Ročná výroba je 12 t. Vyrába sa preddispergáciou pigmentovej pasty, ktorá obsahuje pigment, plnivo, špeciálne aditívy a vodu. Ročná výroba je 190 t. Vodou riediteľný vrchný email na radiátory. Obsahuje butylakrylát CAS číslo 141-32-2 s výstražným symbolom Xi dráždivý, v koncentrácii 0,005%, styrén CAS číslo 100-42-5 výstražný symbol Xn škodlivý v koncentrácii 0,005% a butylglykol CAS číslo 111-76-2 s výstražným symbolom Xn škodlivý v koncentrácii 1,500%. Je to stredne viskózna tixotropná kvapalina, s pH 7 – 10, hustoty 1,15 – 1,4 g.cm-3. Nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemických prípravok. Ročná výroba je 5,2 t. Je lepiacou hmotou, ktorá obsahuje kremičitan sodný CAS číslo 1344-09-08 s výstražným symbolom Xi dráždivý v koncentrácii 20 – 23%. Môže kontaminovať vodu. Je mierne viskóznou kvapalinou s pH 11 – 13. Je nehorľavá, hustoty 1,660 – 1,800 g.cm-3, vo vode neobmedzene rozpustná. Ročná výroba je 11,6 t. Je roztokom sodného vodného skla. Ročná výroba je 1,2 t. Je určené do syntetických náterových látok. Obsahuje zmes aromatických uhľovodíkov. Je to mierne žltá kvapalina bez mechanických nečistôt. S hustotou 0,860 – 0,875 g.cm-3. Je to horľavina II. triedy nebezpečnosti. Ročná výroba je 2,8 t. Je riedidlom do syntetických a olejových náterových hmôt. Je to zmes alifatických uhľovodíkov s malým obsahom aromatických uhľovodíkov. Je to číra kvapalina bez mechanických nečistôt s mernou hmotnosťou max. 0,850 g.cm-3. Je horľavou látkou II. triedy nebezpečnosti. Ročná výroba je 0,5 t. Spoločnosť vlastní karty bezpečnostných údajov uvedených vstupujúcich surovín a vlastných výrobkov (príloha č. 16). |  |

- Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 5.2 5..3 5.4 5..5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11. | Projektová dokumentácia stavby objektov, stokovej siete a vodných objektov, technologické schémy výrobného programu a iné. Prevádzková evidencia podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch Prevádzkový poriadok pre stredný zdroj znečistenia ovzdušia Prevádzkový poriadok pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia Plán opatrení pre prípady zhoršenia akosti vôd v podniku SLOVZINK a.s. schválený Okresným úradom v Ilave odborom životného prostredia č. ŽP – 864/2000 zo dňa 10.04.2000. Manipulačný a prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. Rozhodnutie ObÚŽP v Ilave, č. OÚŽP/2006/00228-003 zo dňa 17.01.2006, ktorým sa udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v rátane Opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a Prevádzkového poriadku na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Rozhodnutie ObÚŽP v Ilave, č. OÚŽP/2006/00278-001 zo dňa 14.07.2006, ktorým sa mení predchádzajúci súhlas (rušenie NO 060404 a jeho zmena na NO 160213) Rozhodnutie RÚVZ Pov. Bystrica, ktorým vydáva stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v rátane Opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a Prevádzkového poriadku na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Program odpadového hospodárstva do roku 2005 schválený ObÚŽP v Ilave pod č. A/2006/00211/OPPL zo dňa 06.02.2006 Vnútropodnikové dokumenty ako sú napr. prevádzkové predpisy, organizačné smernice na ochranu životného prostredia, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd. | 10,19 12 13 13 13 13 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Výroba ZnO Výroba náterových hmôt | Zinok elektrolytický Zinok tvrdý Koks zlievárenský Škodlivé látky Xylén Lakový benzín Asfaltový lak Dibutylftalát Vodné sklo Butylglykol Čpavok vodný Ľanový olej Duvilax Oktasoligen Dusitan sodný Hydroxid sodný Kumaronova živica Versanylové farbivá | Zn je kov bielej farby s namodralým leskom, na vzduchu stráca lesk vplyvom povrchovej oxidácii a šedne. Je to neušľachtený kov a biogenný prvok. Nakupuje sa v dvoch kvalitách, a to ako SHG s obsahom min. 99,95% Zn a v kvalite GOB s obsahom min. 98,5%. SHG Zn obsahuje max. 0,003% Pb, 0,002% Fe, 0,001% Cu, 0,003 Cd, 0,001% Sn a 0,001% Al. GOB Zn obsahuje max. 1,4% Pb, 0,05% Fe, 0,01% Cd, 0,04% Sn a 0,04% Sb. Je to binárna zliatina Zn so železom. Nakupuje sa v množstve 3 208,68 t.rok-1 v kvalite neupravený a upravený. Neupravený obsahuje 93,91% Zn, 0,099% Pb, 2,51% Fe, 0,0039% Ni, 0,029% Cu, 0,0005% Cd a 0,05% Al. Upravený obsahuje 93,13% Zn, 0,29% Pb, 0,46% Fe, 0,001% Ni, 0,014% Cu, 0,0005% Cd a 0,05% Al Podľa KBÚ používaný koks má teplotu horenia nad 5500C, skutočnú hustotu 1 750 – 1 950 kg.m-3, hmotnosť 400 – 550 kg.m-3, teplota samovznietenia nad 9000C. Koks obsahuje: 96,5 – 98% uhlia, chemický vodík 0,5 –0,9%, dusík 0,2 – 1,5%, síru 0,7 – 2,0% a fosfor 0,02 – 0,09%. Koks nie je zaradený do skupiny nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov. Obsahuje metaxylén CAS 108-38-3, max. 65%, paraxylén CAS 106-42-3, max. 29%, etylbenzén CAS 100-41-4, max. 9,7%. Nakupuje sa v množstve 23,041 t.rok-1. Výstražné symboly Xn škodlivý, Xi dráždivý a N nebezpečný pre životného prostredie. Bod vzplanutia má 240C, triedu nebezpečnosti II. Požadované údaje sú uvedené v časti 4.2.2 | (CAS 1330-20-7) (CAS 64742-82-1) (CAS101316-69-2) (CAS 84-74-2) (CAS 1344-09-8) (CAS 111-76-2) (CAS 1336-21-6) (CAS 8001-26-1) (CAS 9003-20-7) (CAS 112-34-5) (CAS 7632-00-0) (CAS 1310-73-2) (CAS 6339-89-5) (CAS 20344-49-4) | 3 662,952 3 208,683 960 23,041 109,758 3,4 0,57 7,02 0,.57 0,605 30,20 122,70 0,45 0,0025 0,0025 1,80 7,71 |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Podzemná voda z kopanej studne | Technologická voda Úžitková voda Požiarna voda | 0,26 Nerevalen-tné | 0,29 Nerevalentné | 0,971 Nerevalen-tné | 239,41 Nerevalen- tné | Nie je možné odhadnúť, pretože závisí od druhu a množstva výrobkov Požiarna voda sa skladuje v nádrži v areáli spoločnosti a mimo areál na kúpalisku | Detto ako u mernej spotreby |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surová voda sa odoberá z kopanej studne. V potrubnom vedení sa rozvádza do jednotlivých odberových miest. Odber podzemnej vody bol povolený ONV – OPLVH Pov. Bystrica pod č. OPLVH 402/1982. Pri odbere 1,65 l.s-1 podzemnej vody výroba ZnO spotrebuje 0,2 l.s-1 vody, chladenie 0,1 l.s-1, výroba náterových hmôt 0,4 l.s-1, kotolňa a požiarna voda 0,35 l.s-1a pre sociálne účely vrátane odberu vody pre bytové jednotky 0,6 l.s-1. Na základe výdatnosti studne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi ONV odbor PLVH Pov. Bystrica stanovil Qmax 25 l.s-1 = 126 m3.deň-1 = 33 450 m3.rok-1.V roku 2005 bol odber podzemnej vody 23 941 m3. Kvalitu podzemnej vody hodnotí raz štvrťročne akreditované laboratórium SNAS, skúšobňa VETLAB spol. s r.o. Vsetínska ul. č. 1354, 020 01 Púchov. Podľa protokolov č. 7475/2005 a 2649/2006 (príloha č.32) ukazovatele fyzikálne – chemické a mikrobiologické sú v súlade so stanovenými limitmi kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody. Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd povolil Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, rozhodnutím č. ŽP-1628/2003/IVK zo dňa 14.05.2004 v týchto hodnotách: max. hod. prietok 1,5 l.s-1, priemerný prietok 0,8 l.s-1, 68,5 m3.deň-1 a 25 000 m3.rok-1. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia sú nasledovné: ►CHSKCr - priemerná koncentrácia 120 mg.l-1 a max. koncentrácia 150 mg.l-1 - bilančná hodnota 8,2 kg.deň-1 a 3,0 t.rok-1 ►BSK5 - priemerná koncentrácia 70 mg.l-1 a max. koncentrácia 120 mg.l-1 - bilančná hodnota 4,8 kg.deň-1 a 1,75 t.rok-1 ►NL - priemerná koncentrácia 120 mg.l-1 a max. koncentrácia 180 mg.l-1 - bilančná hodnota 8,2 kg.deň-1 a 3,0 t.rok-1 Recipientom pre vypúšťané odpadových vôd je Podhradský potok, do ktorého sú jednou výusťou zaústené splaškové a dažďové odpadové vody, ktoré sa v areáli spoločnosti napájajú na stokovú sieť za štrbinovou nádržou. Areál spoločnosti neleží v PHO vodného zdroja ani v CHVO. Čiastkovým povodím je rieka Váh, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102, riečny km vyústenia 18 km, Q355 = 2140 l.s-1. Kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd sa štvrťročne vyhodnocujú, a to odberom pred a za štrbinovou nádržou. Výsledky kvality odpadových vôd sa nachádzajú v protokoloch č. 7476/2005, 7477/2005 (za 4. štvrťrok 2005), 2650/2006, 2651/2006 (za 1. štvrťrok 2006), 5078/2006, 5079/2006 (za 2. štvrťrok 2006). Namerané výsledky sú uvedené v prílohe č.33. Analyzovala sa aj kvalita zrážkových odpadových vôd (pozri protokol č. 2652/2006 a 5080/2006). V roku 2005 sa vypustilo do recipientu 16 900 m3 odpadových vôd, ktoré mali tieto ukazovatele znečistenia: CHSKCr - 50,0 mg.l-1 ročná bilančná hodnota 0,8 t, BSK5 - 29,0 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,49 t, NL - 43,0 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,72 t, NEL – 11,9 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,2 t, Zn+2 – 0,910 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,015 t, pH 7,79. Úprava vody sa vykonáva pre potreby napájania kotlov zmäkčovacím filtrom ZFRC 380 s objemovým prietokom do 6 m3.h-1. Pracovnú náplň tvorí katex (Ostion KS alebo Wofatit KPS) a jej veľkosť je 100 l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Areál spoločnosti je napojený na odber podzemnej vody z kopanej studne, z ktorej sa odoberá voda pre technologické účely výroby ZnO a náterových hmôt a sociálne účely. Odber podzemnej vody sa zabezpečuje na základe povolenia ONV Pov. Bystrica z roku 1982. Na základe výdatnosti studne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi je stanovený odber podzemnej vody Qmax 25 l.s-1 = 126 m3.deň-1 = 33 450 m3.rok-1. Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd povolil Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne. Spoločnosť produkuje odpadové vody splaškové a zrážkové. Technologické vody sa recyklujú a využívajú vo výrobnom procese. Spoločnosť má vybudovanú stokovú sieť na odvod zrážkovej odpadovej vody a na odvod splaškovej odpadovej vody. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované lapač tukov a 18 revíznych šacht. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti. Odpadové vody po cca 60 m spoločne s odpadovými vodami z obecných bytoviek ústia do recipientu Podhradský potok. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu sa pohybuje nad 16 tisíc m3.rok-1. V roku 2004 Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne pod č. ŽP –1628/2003 – IVK zo dňa 14.05.2004 vydal rozhodnutie, v ktorom povolil vypúšťanie odpadových vôd z areálu spoločnosti do recipientu v stanovených ukazovateľoch do 31.12.2006. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Podzemná voda Kopaná studňa pre techn., pitné a sociálne účely spoločnosti | Sociálne účely Pitná voda | 0,75 | 0,90 | 65,0 | 16 055 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Voda pre pitné a sociálne účely sa odoberá zo spoločnej kopanej studne. Odber podzemnej vody bol povolený ONV v Pov. Bystrici v roku 1982. Kvalitatívne ukazovatele podzemnej vody sa hodnotia raz štvrťročne akreditovaným chem. laboratóriom. Analytické ukazovatele kvality podzemnej vody sú v prílohe č. 32. Vychádzajúc z týchto hodnôt podzemná voda sa neupravuje, pretože svojimi kvalitatívnymi ukazovateľmi vyhovuje ako voda pitná. Voda sa pre pitné účely chlóruje. Odber podzemnej vody sa zaznamenáva a hodnotí vodomerom. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Podzemná voda pre pitné a sociálne účely sa dodáva v potrubnom vedení cez vodomer, odkiaľ sa rozvádza ďalším potrubným vedením na vodu potrebnú pre pitné a sociálne účely. Odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje jednotnou stokovou sieťou a po predčistení v štrbinovej nádrži sa odvádzajú do recipientu Podhradský potok. Kvalita odpadových vôd splaškových a zrážkových sa hodnotí raz štvrťročne akreditovaným chem. laboratóriom. Hodnotí sa aj kvalita odpadových vôd pred štrbinovou nádržou a kvalita zrážkových vôd. Hodnoty analyzovaných vzoriek odpadových vôd sú v prílohe č. 33. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝROBA OXIDU ZINOČNATÉHO VÝROBA NÁTEROVÝCH HMÔT | OXID ZINOČNATÝ – ZnO (vyrába sa v týchto druhoch – ZnO 78, ZnO biela pečať, ZnO strieborná pečať, ZnO zelená pečať, ZnO čierna pečať I. a II., ZnO S 6 P, ZnO S 6 a ZnO D špeciál) ZnO – technický KF 75 ZnO – troska T 83 ZnO - troska T 60 Výrobok: Slovakrylu v 25 farebných odtieňoch Slovakryl extra v 6 farebných odtieňoch Slovluxub B v 13 farebných odtieňoch Slovlux laková lazúra v 10 farebných odtieňoch Hydroban/Izokryt v 6 farebných odtieňoch Hydroban Eko/Izokryt Eko Smirkolep Smirkolep riedidlo Smirkolep modifikátor Protekor plast Izopen Riedidlo S 6005 Riedidlo S 6005 | ZnO sa zaraďuje medzi základné zlúčeniny Zn, ktorý sa získava pyrometalurgickou alebo hydrometalurgickou metódou. Zinok je kov bielej farby s namodralým leskom. Je to neušľachtený ťažký kov, biogénny prvok. ZnO sa vyznačuje širokým rozsahom vlastností, ktoré sú odvodené od technologických postupov jeho výroby. Uplatňuje sa v pigmentovej chémii, gumárenskom priemysle, na prípravu keramiky, skla, emailov, glazúr, plnív lepidiel a betónov, v poľnohospodárstve, farmácii, elektrotechnike, pyrotechnike a inde. Vzniká ako vedľajší produkt vhodný pre spracovateľský priemysel. Vzniká ako vedľajší produkt vhodný pre spracovateľský priemysel. Vzniká ako vedľajší produkt vhodný pre spracovateľský priemysel. Je zmesou anorganických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii kopolymerného pojiva s obsahom špeciálnych aditív. Lazúrovací lak na drevo, ktorý obsahuje roztok alkydovej živice v organickom rozpúšťadle s prísadou vysýchavého oleja, disperzie organických a anorganických pigmentov a špeciálnych aditív. Výrobok je označený výstražným symbolom Xn škodlivý. Je to roztok kumaronovej živice a polystyrénu v organickom rozpúšťadle s prísadami plnidiel. Je zmesou anorganických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii kopolymerného pojiva s obsahom špeciálnych aditív. Je lepiacou hmotou, ktorá obsahuje kremičitan sodný CAS 1344-09-08, vo vode neobmedzene rozpustný. Výrobok je označený výstražným symbolom Xi dráždivý. Obsahuje asfaltový lak, kaučuk a zmes organických rozpúšťadiel, vosky a inhibítor korózie. Obsahuje hydrogenovaný ťažký benzín CAS 64742-82-1 v koncentrácii 5% a xylén CAS 1330-20-7 v koncentrácii 95%. Je to bezfarebná kvapalina zapáchajúca po organických rozpúšťadlách, horľavá a vo vode nerozpustná. Je označená výstražným symbolom Xn škodlivý. Obsahuje hydrogenovaný ťažký benzín CAS 64742-82-1 v koncentrácii 96% a xylén CAS 1330-20-7 v koncentrácii 4%. Je to bezfarebná kvapalina zapáchajúca po organických rozpúšťadlách, horľavá a vo vode nerozpustná. Je označená výstražným symbolom Xn škodlivý. Výrobky uvedené v tejto časti boli vyrobené a dodané rôznym odberateľom v roku 2005. | 1314-13-2 Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané Neudané | 5 887,222 183, 060 50, 420 248 567 189,455 5, 214 145,580 11,408 15,225 16,952 11,565 1,145 0,039 8,362 3,100 2,798 0,474 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 241 506 m3.rok-1 | 32,56 | 7 849 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.5 | Koks | 953,52 | 27,8 | 26 508 |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.7 | VOŤ | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.8 | VOĽ | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 16 |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.14 | Nákup el. energie v MWh | 1 072, 742 | X | 3 862 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | Nie | X | Nie |
| 3.1.16 | Iné palivá (automobilový benzín v t) | 15 |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 38 219 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 2,3 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 7 849 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov v % | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ►Kotol K1, typ KDVE 100 ►Kotol K2, typ PGVE 65 ►Kotol K3, typ PGVE 65 ►Koksový generátor ►Rotačná pec ►Šnekové dopravníky (výroba ZnO) ►Ohrablové dopravníky (výroba ZnO) ►Baliaci stroj (výroba ZnO) ►Baliaca linka Netsch (výroba Slovluxu) ►Perlové mlyny pm 70 (výroba nát. látok) ►Dissolver SD 500 (výroba nát. látok) ►Miešadlá (výroba nát. látok) ►Svetelné zdroje pre areál ►El. boylery – ohrev vody ►El. spotrebiče v ZJ ►Ponorné čerpadlo UBG 7 – studňa ►Ponorné čerpadlo UVN 7 – studňa ►Kalové čerpadlo GFMU 100 ►Kompresor GA 5 (výroba ZnO) ►Kompresor GA 22 (výroba ZnO) ►Ventilátor RVI 1250, 2 ks (výroba ZnO) ►Čerpadlá a ventilátory v kotolni ►Korečkový výťah (výroba ZnO) | 570 GJ 6 348 GJ 931 GJ 26 508 GJ 16 MWh 28 MWh 27 MWh 19 MWH 2 MWh 2,8 MWh 1,9 MWh 2,4 MWh 32 MWh 24,3 MWh 21 MWh 9 MWh 10 MWh 3 MWh 26 MWh 128 MWh 406 MWh 24 MWh 18 MWh | 93,9 95,9 92,3 90,0 | Predpokladá sa. že zostanú na súčasnej úrovni. Ich zmena sa zabezpečí v prípade nákupu účinnejších strojov, zariadení a prístrojov, čo bude ovplyvnené ponukou trhu a finančnými možnosťami spoločnosti. |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v kWh | 1 072 742 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | x |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v kWh | 1 072 742 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 7 936 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | x |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu v kWh | 154 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 26 508 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Výroba ZnO Výroba Slovlux Izokryt, Hydroban Slovakryl | t t t t | 120,9 52,3 84,7 64,8 |  | 4,3 | 4,73 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

  - Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zach

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Údaj o súhrnných emisiách Kotle na ZPN Technologická linka na výrobu ZnO Rotačná pec č. 1 Príprava pasty odsávanie homogenizácie LA1 Príprava pasty odsávanie dispergácia PM Klimatizácia výrobnej haly | TZL SO2 NOx ako NO2 CO TOC TZL SO2 NOx CO TOC TZL SO2 NOx CO Cd Zn TZL SO2 NOx CO Cd Zn CO NOx SO2 TZL Cd Zn TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. |  | 2,5839 0,3219 0,0884 - - 0,0031 0,0884 0,3219 2,5839 0 0,10/74 0/82 0/119 0,35/29 0/32 0/47 |  | 0,047 0,837 3,401 24,577 0,024 0,018 0,002 0,358 0,144 0,024 0,029 0,835 3,043 Prílohy č. 22, 24 Prílohy č. 22, 24 Prílohy č. 22, 24 Prílohy č. 22, 24 Prílohy č. 22, 24 Prílohy č. 22, 24 24,433 | Podmienky dodržania EL sa spĺňajú Podmienky dodržania EL sa spĺňajú Podmienky dodržania EL sa spĺňajú Podmienky dodržania EL sa spĺňajú Podmienky dodržania EL sa spĺňajú |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín kotolne (železný) Komín kotolne Rotačná pec č. 1 Príprava pasty odsávanie Príprava pasty Odsávanie Klimatizácia výrobnej haly | CO,NOx, SO2, TZL, Cd a Zn TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. | Odlučovač ZnO filter ventilátor Homogenizá-cia LA1 Dispergácia PM Súhrnný prehľad výsledkov merania SPH hmotnostnej koncentrácie organických plynov a pár | 0,082 0,07 objemový prietok 7,67 m3 filtračná plocha 473 m2 | 480600.00 1193000.00 súradnicový systém S-JTSK | 23 15 | 7,67 0,5 0,5 2,9 | 135 8,26 6,07 6,74 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Podhradský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-21-08-102 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 18 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q355 = 140 l.s-1 Ukazovatele kvality vody v recipiente nie sú dostupné a preto uvádzame znečistenie, ktoré spôsobujú odpadové vody spoločnosti. V roku 2005 sa vypustilo do recipientu 16 900 m3 odpadových vôd, ktoré mali tieto ukazovatele znečistenia: CHSKCr - 50,0 mg.l-1 ročná bilančná hodnota 0,8 t, BSK5 - 29,0 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,49 t, NL - 43,0 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,72 t, NEL – 11,9 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,2 t, Zn+2 – 0,910 mg.l-1, ročná bilančná hodnota 0,015 t, pH 7,79. V rokoch 2000 – 2001 bola kvalita toku Váh nasledovná v miestach merania: - Púchov v skupine A-IV., B- II., C- II., D-III., E- III., F- IV. - Trenčín v skupine A-III., B- III., C- II., D-III., E- IV., F- III. - Opatovce v skupine A-III., B- III., C- III., D-III., E- V., F- III. |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Splašková Zrážková | Vzniká v procese znečistenia pitnej a úžitkovej vody | 0,80 | 0,95 | 69,36 | 16 300 | nerevalentné |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Spoločnosť produkuje odpadové vody splaškové a zrážkové. Technologické vody sa recyklujú a využívajú vo výrobnom procese. Oplachové vody z chemického laboratória sa zhromažďujú a zneškodňujú oprávnenou organizáciou (DNV – ENERGO Dubnica nad Váhom). Spoločnosť má vybudovanú stokovú sieť o dĺžke 485 m na odvod zrážkovej odpadovej vody a 427 m na odvod splaškovej odpadovej vody. Stoková sieť je delená kanalizačná sieť pre splaškové a zrážkové odpadové vody. Obidve sú vedené súbežne, každá rozdelená do troch trás so vpusťami a revíznymi šachtami. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované lapač tukov a 18 revíznych šacht. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti. Odpadové vody po cca 60 m spoločne s odpadovými vodami z obecných bytoviek ústia do recipientu Podhradský potok. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu sa pohybuje nad 16 tisíc m3.rok-1. Bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia pre sledované ukazovatele odpadových vôd sú nasledovné: BSK5 0,99 t.rok-1, CHSK 0,60 t.rok-1, nerozpustné látky 1,80 t.rok-1, Zn 0,30 t.rok-1 a NEL 0,30 t.rok-1. Na základe doterajších meraní sa zistilo, že odpadové vody zodpovedajú ustanoveným limitom znečistenia. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Sociálne zariadenie Zamestnanci spoločnosti a obyvatelia bytovky | Výrobné a skladovacie objekty spoločnosti, administratívna budova | CHSKCr BSK5 NL NEL Zn+2 pH | 566 mg.l-1 328 mg.l-1 185 mg.l-1 mg.l-1 0,153 mg.l-1 6,88 | 1,59 1,00 4,49 0 0,068 7,79 | 177 mg.l-1 103 mg.l-1 45 mg.l-1 mg.l-1 1,836 mg.l-1 7,53 | 0,80 0,49 0,72 0,20 0,015 6,96 |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Nie |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (t.rok-1) |
|  | Štrbinová nádrž spoločnosti s veľkosťou zdroja od 50 – 2 000 podľa EO (cca 110 EO). | X 4 949,87 y 836,32 nadmorská výška 242,79 | Producentom odpadových vôd zrážkových a splaškových je SlovZink a.s. a obyvatelia 10 bytoviek obce Košeca | Podhrad- ský potok | Neudaný | 140 | 16 900 | CHSKCr 0,80 BSk5 0,49 NL 0,72 NEL 0,20 Zn+2 0,01 |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Kvalitatívne ukazovatele znečistenia Podhradského potoku nie sú k dispozícii. Odpadové vody vypúšťané ako splaškové a zrážkové do recipientu sa predčisťujú na odlučovači ropných látok a v štrbinovej nádrži. Odpadové vody majú charakter komunálnych odpadových vôd, ktorých kvalitatívne ukazovatele znečistenia sa hodnotia raz za štvrťrok a sú v súlade s ustanovenými limitmi znečistenia Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne ako aj Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. OZ Povodie Váhu, Piešťany. Kaly zo štrbinovej nádrže sa zneškodňujú oprávnenou organizáciou UNIKOMAS Dubnica nad Váhom. Technologické vody sa recyklujú a využívajú v ďalšej výrobe. Oplachy z chemického laboratória sa zhromažďujú a prepravujú na zneškodnenie oprávnenej organizácii DNV ENERGO Dubnica nad Váhom. Stoková sieť spoločnosti ústi do obecného potrubia tesne za areálom spoločnosti, ktoré po 60 m ústi do recipientu. Bodové vzorky odpadových vôd sa odoberajú v najsilnejšej prevádzke za štrbinovou nádržou a prečerpávacou stanicou. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa meria Parshalovým žľabom (hladina odpadovej vody sa sníma ultrazvukovým prietokomerom). |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej 2.6	Odpadová vody s obsahom zvlášť škodlivých látok vypúšťaných do

verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  | Nie |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie | Nie | Nie |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neaplikuje sa | Nie | Nie | Nie | Nie |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nebude sa nakladať |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL, NO, 080317 Nechlórované minerálne hydraulické oleje, NO, 130110 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, NO, 130205 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje , NO 130307 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, NO 130501 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, NO 130508 Obaly z papiera a lepenky , OO, 150101 Obaly z plastov, OO, 150100 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL, NO 150110 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL, NO 150202 Olejové filtre, NO, 160107 Brzdové kvapaliny, NO, 160113 Nemrznúce kvapaliny obsahujúce NL, NO, 160114 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212, NO, 160213 Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí labor. chemikálií NO,160506 Olovené batérie, NO 160601 Odpady obsahujúce iné NL, NO, 160709 Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL , NO, 170204 Kovový odpad kontamino- vaný NL, NO, 170409 | V kancel. miestno- stiach Vo výrobe Doprave Doprava a výroba Vo výrobe Po predčistení odp. vôd (odluč.RL+štrbinová nádrž)) Po predčistení odp. vôd (lapač tukov) Vo výrobe Vo výrobe Vo výrobe Vo výrobe Doprava Doprava Doprava Výroba, adm. budova V chem. laborató- riu Doprava Výroba Výroba Výroba | Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie Odvoz na zneškodnenie Odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie a zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zneškodnenie Triedenie, zhromažďovanie a odvoz na zhodnotenie | Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie T jedovatý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie C žieravý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie Xn škodlivý N nebezpečný pre životné prostredie | 0,040 0,050 0,100 0,040 2,00 2,00 0,500 0,300 1,000 3,000 0,030 0,020 0,020 0,015 0,200 0,500 0,300 0,400 0,500 | 0 0,050 0,100 0,040 0 0 0,200 0 0 0 0 0 0 0,015 0 0,500 0 0 0,500 | 0,040 0 0 0 2,00 2,00 0,300 0,300 1,000 3,000 0,030 0,020 0,020 0 0,200 0 0,300 0,400 0 | Detox Detox Detox Detox UNIKO- MAS Dubnica nad V. UNIKO- MAS Dubnica nad V. Detox Detox Detox Detox Detox Detox Detox Detox Detox DNV, ENERGO, Dubnica nad V. Detox Detox Detox Detox |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výroba ZnO Baliareň ZnO Linka NETZSCH Hala Slovakryl | Obsluha rotačnej pece, doprava Zn – materiálov a čistenie. Obsluha koksového generátora, dovoz koksu, čistenie, odškvárovanie. Čistenie rotačnej pece, frézovanie, čistenie okolia pece Obsluha baliaceho stroja. Obsluha paletizačnej linky, vývoz paliet na medzisklad. Napúšťanie ZnO, príprava vriec k baliacemu stroju, čistenie. Nakladanie plechovíc na linku, tlaková kontrola plechovíc. Obsluha plničky, lepenie štítkov, nakladanie vrchnákov. Kontrola paletizácie, balenie paliet do fólie. Obsluha miešača DISSOLVER, obsluha mlynov a zásobníkov. Nakladanie plechovíc a viek, kontrola váhy a baliacej fólie. Obsluha plničky, zakladanie viek. Ukladanie na palety, balenie do fólie a odvoz VZV. |  |  |  | Namerané hodnoty ekvivalentných a vrcholových hladín, imisií hluku a frekvenčná analýza sa nachádzajú v prílohách č. 27 - 31. Podľa nich horná akčná hodnota expozície hluku nie je prekročená, dolná je prekročená. Horná akčná hodnota ani dolná vrcholovej hladiny C zvuku LC.Pk nie sú prekročené. Na meraných miestach limitná hodnota hlukovej expozície nie je prekročená. |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Výsledky merania hluku sú uvedené v prílohe č. 30 |  |  |  | Nerevalentné |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerevalentné |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nerevalentné |  |  |  | Nerevalentné |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Prehľadná situácia hodnoteného územia 1: 5 000 | 3 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Dno Považského podolia patrí do teplej klimatickej oblasti. Stráne pohorí do mierne teplej a vrcholy do chladnej klimatickej oblasti. Priemerné mesačné teploty v 0C (Ilava) sú nasledovné: Mesiac Teplota v 0C Január -3,0 Február -1,1 Marec 3,2 Apríl 8,9 Máj 14,0 Jún 17,3 Júl 18,9 August 18,0 September 14,4 Október 9,0 November 4,0 December -0,2 ROK 8,6 Priemerné mesačné zrážky v mm (Ladce) Mesiac v mm Január 35 Február 41 Marec 36 Apríl 40 Máj 61 Jún 77 Júl 89 August 68 September 46 Október 56 November 51 December 42 ROK 642 |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | V okrese Ilava sú dve chránené krajinné oblasti, a to Biele Karpaty a Strážovské vrchy. Centrálna časť Strážovských vrchov je aj chránenou oblasťou prirodzenej akumulácie vôd. Medzi maloplošné chránené územia sa zaraďujú 4 národné prírodné rezervácie (Strážov, Vápeč, Vršatské bradlá a Vršatské bralo), dve prírodné rezervácie (Červenokamenské bradlo a Nebrová) a sedem prírodných pamiatok (Biely vrch, Brezovská dolina, Dračia studňa, Krivoklátska tiesňava, Krivoklátske lúky, Skalica a Strošovský močiar). |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Jadro okresu Ilava sa rozprestiera v Ilavskej kotline, ktorá je súčasťou Považského podolia. Odtiaľ vybieha na západ do Bielych Karpát a na východ do Strážovských vrchov. Najvyššie vystupuje územie na Strážove 1 213 m n. m., ktoré je najvyšším bodom Strážovských vrchov. Najnižším miestom okresu Ilava je výtok rieky Váh z územia okresu, a to 230 m n. m. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Dno kotliny okresu pokrývajú štrkopieskové a hlinité usadeniny rieky Váh na okraji Bielych Karpát vystupujú jazerné neogénne uloženiny. Ilavská kotlina je erózno – tektonického pôvodu. Vznikla v tektonickej preddispozícii eróznou činnosťou rieky Váh. Budujú ju prvky bradlového pásma veľmi zložitej stavby a neogénne sedimenty (piesky až zlepence a slinité íly) spodnomiocénneho veku, pliocénny pokrov tvoria sladkovodné jazerno – riečne štrky a piesky so šošovkami ílov. Štrky tvoria podložie kvartéru kotliny – riečnych náplav Váhu a jeho prítokov. V reliéfe sa rozlišujú dva stupne. Prvý stupeň predstavuje pomerne široká niva rieky Váh a druhý stupeň mierne zvlnená pahorkatina, do značnej miery zastúpená rozrušenými terasami Váhu a náplavovými kužeľmi bočných prítokov. Tieto sú pokryté sprašou a sú laterálne spojené a vytvárajú takmer súvislý kumulačný morfologický stupeň, spadajúci výraznou eróznou hranou k nive rieky Váh. Na nivách Váhu a jeho prítokov sú najviac rozšírené nivné pôdy odglejené, na náplavových kužeľoch hnedé pôdy a na sprašových hlinách terás ilimerizované pôdy odglejené. Štruktúra pôdy je nasledovná: hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Z hľadiska hydrogeologického sú najvýznamnejšou jednotkou kvartérne, dobre až veľmi dobre priepustné zvodnené štrky uložené Váhom. Dno koryta vypĺňajú neogénne morské sedimenty, ktoré ležia priamo na kriedových a triasových vápencoch. Smer pohybu podzemnej vody zodpovedá priebehu údolia a zachováva zhruba spád terénu. Hĺbka hladiny podzemnej vody sa pohybuje od 1 m až do 20 m, priepustnosť pôdneho profilu má súčiniteľ filtrácie kf = 10-3 – 10-6. Vodné toky na území okresu Ilava patria do správy povodia Váhu. Potoky stekajúce zo Strážovských vrchov ústia do rieky Váh a Kočkovského kanála. K najvýznamnejším patria: Podhradský potok, s prítokom Porubského, Prejtianského a Dubnického potoka s Lieskovským potokom. Potoky z oblasti Bielych Karpát sa vlievajú priamo do rieky Váhu alebo sa strácajú v priestoroch riečnych nánosov. Významnými tokmi sú Tovársky, Krivoklátsky a Podhradský potok. Ilavská kotlina je odlesnená, z lužných drevín sa zachovali len malé zvyšky. V pohoriach prevládajú bukové lesy. Menšie smrekové a borovicové lesy pokrývajú vápencové bradlá. K vzácnym rastlinným druhom Bielych Karpát a Strážovských vrchov patria: viac druhov orchideí, tarica skalná, astra alpínska, zvonček hrdlohoj, ranostaj venčený, žltohlav európsky a plavúň sploštený. Zo živočíchov prevládajú zástupcovia spoločenstva listnatých lesov: diviak lesný, srnec lesný, jeleň lesný, líška hrdzavá, jazvec lesný, kuna lesná. Z chránených živočíchov sa tu vyskytujú: medveď hnedý, jež východný, holub plúžik, užovka stromová, fúzač alpský, jaseň červenooký a viacero druhov sov. |  |
| 2.5 | Ostatné | Obec Košeca má rozlohu 1 894 ha s 2 437 obyvateľmi, čím je zaradená do štvrtej až piatej skupiny centier osídlenia. Obec leží na ľavom brehu toku Váh v centre Považského podolia medzi Strážovskými a Bielymi Karpatmi (príloha č. 3). Základná charakteristika kvality dotknutých zložiek životného prostredia hodnoteného územia Z hľadiska hodnotenia podielu na jednotlivých úrovniach stavu životného prostredia, podľa environmentálnej regionalizácie SR, v okrese Ilava žije takmer 73% z celkového počtu obyvateľov okresu v prostredí vysokej úrovni a 19,2% v prostredí narušenom. V okrese Ilava dominantný podiel na znečisťovaní ovzdušia má doprava a lokálne kúreniská. Z hľadiska množstva emisií NOx a CO okres Ilava patrí medzi najviac zaťažené okresy v Trenčianskom kraji, najmä v dôsledku činnosti Považská cementáreň a.s., Ladce. Z hľadiska emisií TZL a SO2 okres Ilava sa zaraďuje medzi najmenej zaťažené v Trenčianskom kraji. Kvalita povrchových vôd, hodnotená podľa jednotlivých ukazovateľov STN 75 7221, v úseku pod mestom Trenčín zaraďuje rieku Váh v skupine ukazovateľov A., B., D. a F. do III. triedy, v ukazovateľoch C. do II. triedy a v ukazovateľoch E. do IV. triedy kvality. V Trenčianskom kraji sú odbery z podzemných zdrojov rozhodujúce v zásobovaní pitnou vodou. Najvýznamnejšie vodárenské odbery sú zo zdrojov Ponitrianskeho skupinového vodovodu v oblasti Domaniža – Pružina – Kameničany. Južne od areálu spoločnosti sa nachádza studňa pre odber podzemnej vody. Mimo územie obce Košeca sú dva (SV a Z od obce) a v obci päť (v strede obci jeden, v J strane obci jeden a v Z časti obce tri) vybrané hydrogeologické a iné vrty s evidovanými údajmi o podzemnej vode (príloha č. 4). Tieto vrty sa nachádzajú mimo areál spoločnosti. Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Ilava je 81,38% a na verejnú kanalizáciu 65,19% z celkového počtu obyvateľov. Celková výmera pôdy v okrese Ilava je 35 849 ha, z ktorej je 36,5 poľnohospodárskej pôdy, 52,0% je lesných pozemkov, 1,8% sú vodné plochy, 5,2% sú zastavené plochy a 4,5% sú ostatné plochy. V okrese Ilava sú najviac rozšírené subtypy pôdnych typov ako sú rendziny, kambizeme (kyslé aj nasýtené variety), gleje, fluvizeme a miestami hnedozeme. V okrese Ilava sa vymedzuje 5 nadregionálnych biocentier (Vápeč, Bolešocvská dolina, Červený Kameň – Lednica, Vršatské bradlá, Podhradská dolina) a 4 regionálne biocentrá. Z hľadiska hodnotenia vzniku a spôsobu nakladania s odpadmi okres Ilava patrí medzi územia s nízkou mierou zaťaženia. Z komplexného posúdenia vplyvov z hľadiska ich významnosti predpokladáme nasledovné vplyvy na niektoré zložky životného prostredia činnosťou spoločnosti: Horninové prostredie a reliéf Vychádzajúc z doterajšej činnosti spoločnosti a reliéfových pomerov hodnoteného areálu (takmer rovinatý povrch územia) neprejavili sa také vplyvy a dopady, ktoré by závažným spôsobom zmenili reliéf. Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok z prevádzkovanej dopravy, havária potrubného vedenia, nesprávna manipulácia s nebezpečnými látkami a s kvapalnými nebezpečnými odpadmi a iné). Vplyvy činnosti spoločnosti na horninové prostredie z uvedených dôvodov hodnotíme ako málo významné. Ochrana ovzdušia Vplyvy na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite sú dané predovšetkým emisiami znečisťujúcich látok vznikajúcich z výroby, tepelného hospodárstva a z vnútrozávodnej dopravy. Na emisiách z technologických procesov výroby oxidu zinočnatého a náterových hmôt sa budú dominantne podielať výpary používaných organických a anorganických chemických látok. Na základe zmeraných a vyhodnotených hodnôt hmotnostných tokov a koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok predpokladáme, že spoločnosť technickými a technologickými opatreniami ako aj náhradou súčasne používaných surovín ekologickými surovinami, dodrží súčasne ustanovené emisné limity znečisťujúcich látok. Vplyvy na kvalitu ovzdušia vznikajúce z výrobnej činnosti spoločnosti vzhľadom aj na spolupôsobenie emisií z rôznych okolitých zdrojov nebudú významne vplývať na znečistenie ovzdušia v hodnotenom okolí areálu spoločnosti. Ochrana podzemných a povrchových vôd Spoločnosť nevypúšťa priemyselné odpadové vody do recipientu. Odpadové vody zrážkové a splaškové sa vypúšťajú cez stokovú sieť a vodné objekty (lapol a odlučovač ropných látok) a predčisťujú sa v štrbinovej nádrži. Kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd sa hodnotia v rámci určeného časového horizontu. Výsledky dokazujú, že sú pod hranicou ustanovených limitov. Po roku 2006 problémom zostáva doriešiť náhradu súčasnej štrbinovej nádrže za účinnejší spôsob čistenia odpadových vôd, ktorý sa rieši už od roku 1992. Vypracovaný a schválený projekt na vybudovanie komplexnej čistiareň odpadových vôd, aj v rámci obce Košeca, nebol realizovaný pre nedostatok finančných prostriedkov zainteresovaných strán. Riešenie tohto problému by sa malo realizovať v rokoch 2007 – 2008 (vybudovanie kanalizačnej siete pre obec Košeca a jej napojenie na ČOV v Dubnici nad Váhom). Nároky na odber podzemných vôd zostanú na súčasnej úrovni a ich množstvo sa bude regulovať v závislosti na odbyte výrobkov spoločnosti. Odpadové vody neovplyvnia negatívne kvalitu podzemných vôd. Ich kvalita sa môže negatívne prejaviť haváriami obdobného typu ako sú uvedené u horninového prostredia. Ochrana pôdy Výrobnou činnosťou spoločnosti nevzniká znečistenie pôdy. Fauna Vplyv je minimálny až žiadny. Flóra Vplyv je minimálny až žiadny. Krajina Scenéria krajiny je nepriaznivo ovplyvnená priemyselnou stavbou a k nej priliehajúcou infraštruktúrou. Udržiavaním a údržbou trávnatých plôch a stromov sa predpokladá skvalitnenie scenérie krajiny. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie Riziká výrobnej činnosti predstavujú štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácie a udalostí katastrofického charakteru. Musíme však predpokladať, že aj pri dodržaní všetkých prevádzkových a organizačných faktorov, existujú riziká, ktoré môžu vzniknúť počas výrobného procesu a nedajú sa úplne vylúčiť (zdravotné, ekologické). Ide napr. o riziká vyvolané faktormi nesúvisiacimi s výrobnou činnosťou (seizmické, poveternostné a iné). Riziká z výrobnej činnosti spočívajú v možnosti výskytu havarijnej situácie: únik nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov do podložia, povrchových a podzemných vôd, havarijný únik ropných látok pri prevádzkovaní a parkovaní motorových vozidiel, únik odpadových vôd zo stokovej siete a z vodných objektov. Tieto riziká sa predpokladajú zmierniť dodržiavaním, kontrolou a hodnotením pracovných, technologických, bezpečnostných, protipožiarnych, ekologických a iných predpisov a príkazov v súlade s internými predpismi spoločnosti, havarijnými a inými plánmi. |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | V hodnotenom území sa nenachádzajú staré záťaže a nie sú známe ani iné druhy kontaminácie prírodných zložiek životného prostredia. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Výroba ZnO a náterových hmôt je spojená aj s produkciou znečisťujúcich látok. Podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sú kategorizácie zdrojov spoločnosti nasledovné: zdroj č. 1 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, 1. Palivo – energetický priemysel, 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom v MW  0,3 50, zdroj č. 2 – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia ovzdušia, 4. Chemický priemysel, 4.30.2 výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov, zdroj č. 3 – 4. Chemický priemysel, 4.19.2 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t.rok-1100. V roku 2005 prvý zdroj vyprodukoval 0,018 t TZL, 0,002 t SO2, 0,358 t NOx, 0,144 t CO a 0,024 t  C. Druhý zdroj ZnO v roku 2005 mal priemerný hmotnostný tok pre TZL 0,0031 kg.h-1, pre CO 25839 kg.h-1, pre SO2 kg.h-1, pre NOx kg.h-1, pre Cd 0 kg.h-1 a pre Zn 0,0004 kg.h-1. Tretí zdroj mal v roku 2005 priemerný hmotnostný tok pre TOC príprava pasty 0,1246 kg.h-1 a pre TOC klimatizácia 0,3518 kg.h-1. Celkové množstvo znečisťujúcich látok v roku 2005 vypustených zo všetkých zdrojov spoločnosti bolo nasledovné: TZL 0,047 t.rok-1, SO2 0,837 t.rok-1, NOx ako NO2 3,401 t.rok-1, CO 24,577 t.rok-1 a TOC 0,024 t.rok-1. Všeobecná charakteristika technológie a techniky Znečisťujúce látky z výroby ZnO z rotačnej pece sa odsávajú cez oxidačnú šachtu odlučovaciu komoru, chladiacu batériu a cez filter F5 ventilátorom do ovzdušia. ►Technické parametre filtračného zariadenia rotačnej pece typu Rp-10-408-D4: prietok Q = 7,67 m3.s-1, merné zaťaženie filtračných hadíc 16,22 mm.s-1, teplota znečisťujúcich látok 1350C, rosný bod 360C, vstupná koncentrácia tuhých prímesí 30 q.m-3, garantovaná výstupná koncentrácia 5 mg.Nm3, filtračná plocha 473 m2, počet hadíc 408, rok výroby 1996. ►Technické parametre ventilátora F5 typ ZVVL Milevsko RVI 1250: rok výroby 1990, objemový prietok 10 m3.s-1,tlaková strata 4 500 Pa, otáčky 1 460 min-1 ►Technické parametre ventilátora prípravy pasty výrobcu ZRL Janka Radotín, typ RNE 315, rok výroby 1986, objemový prietok 0,5 m3.s-1,tlaková strata 300 Pa, otáčky 910 min-1, hustota 1,2. ►Technické parametre ventilátora klimatizácie výrobcu ZRL Janka Radotín, typ RNE 630, rok výroby 1986, objemový prietok 2,9 m3.s-1, tlaková strata 750 Pa, otáčky 680,min-1, hustota 1,2 Zariadenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia sú aj kotle spolu s plynovými horákmi. Výrobná činnosť spoločnosti je prevádzkovaná a kontrolovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom STN 07 0710, a to ako pre kotolňu tak aj pre regulačnú stanicu zemného plynu naftového. Zdrojom pre výrobu tepla je zemný plyn naftový štandartného zloženia, ktorý garantuje a.s. SPP. Prevádzka spaľovacích zariadení je servisne nastavená pravidelne na stupni optimálneho spaľovania. K stavu vážneho ohrozenia kvality ovzdušia nemôže dojsť. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Kotle boli dané do prevádzky v roku 1989. Od tohto obdobia sa vykonali viaceré revízie, merania, opravy a rekonštrukcie. Množstvo a druh emisií je v súlade s kvalitou ZPN, ktorý garantuje SPP, a.s. Ostatné zdroje boli dané do prevádzky v rokoch 1996, 1990, 1986. Dodržiavanie limitov ermisií znečisťujúcich látok zaručujú aj trvalé opatrenia spoločnosti zabezpečujúce technologické a organizačné procesy výroby ZnO a náterových hmôt v určených a kontrolovaných postupov. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Spočívajú v dodržaní emisných limitov v závislosti na kontrole a dodržiavaní technologických postupov a údržby strojov a zariadení v súlade s plánom údržby a opráv spoločnosti. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť kotlov sa pohybuje medzi 93, 9 - 95,9%, rotačných pecí 90% a koksového generátora 92,3%. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Produkované emisie sa zachytávajú na filtračných zariadeniach, z ktorých sa odstraňujú v súlade s technologickými predpismi. Zneškodňujú sa vo forme nebezpečných odpadov. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V rámci nákladov na bežnú a strednú opravu a údržbu strojov a zariadení. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana podzemných a povrchových vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zdrojom pitnej a úžitkovej vody pre spoločnosť je vlastná studňa. Výdatnosť studne je 5 l.s-1. Vodovodná sieť je zložená zo studne, výtlačného a zásobného potrubia, rozvodovej vodovodnej sieti a z oplotenia ochranného pásma. Spoločnosť produkuje odpadové vody splaškové a zrážkové. Technologické vody sa recyklujú a využívajú vo výrobnom procese. Oplachové vody z chemického laboratória sa zhromažďujú a zneškodňujú oprávnenou organizáciou. Spoločnosť má vybudovanú stokovú sieť na odvod zrážkovej odpadovej vody a na odvod splaškovej odpadovej vody. Stoková sieť je delená kanalizačná sieť pre splaškové a zrážkové odpadové vody. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované lapač tukov a 18 revíznych šacht. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu sa pohybuje nad 16 tisíc m3.rok-1. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1989 – 1990, 2003 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Podľa výsledkov súčasných analýz kvality odpadových vôd stanovené limity jednotlivých ukazovateľov sa dodržujú. Napriek tejto skutočnosti je súčasný stav taký, že časť ČOV je postavená mimo areál spoločnosti, ale nie je dokončená a mala slúžiť na čistenie odpadových vôd z obce Košeca vrátane odpadových vôd spoločnosti. V rokoch 2000 – 2001 spoločnosť zadala vypracovanie komplexného projektu ČOV v areáli spoločnosti vrátane rekonštrukcie stokovej sieti odpadových vôd v areáli spoločnosti. Projekt ČOV však nebol realizovaný hoci bol určený aj na čistenie odpadových vôd obce Košeca pre nedostatok finančných prostriedkov zainteresovaných strán. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Odpadové vody sa predčisťujú pred vypúšťaním do recipientu v štrbinovej nádrži. Účinnosť tohto vodného zariadenia je taká, že kvalita odpadových vôd do recipientu sa vypúšťa v rozsahu ustanovených ukazovateľov kvality. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | V procese predčistenia odpadových vôd vznikajú kaly, ktoré sa zneškodňujú oprávnenou organizáciou. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Na základe zámeru obce Košeca bude v rokoch 2007 – 2008 vybudovaná verejná kanalizácia pre odpadové vody obce na ktorú sa ráta, že sa napojí aj spoločnosť, pretože produkuje komunálne odpadové vody. Odpadové vody sa predpokladajú vyčistiť na ČOV v Dubnici nad Váhom. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Spoločnosť produkuje ako pôvodca a držiteľ odpadov rôzne druhy odpadov, ktoré sa zaraďujú do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov. V spoločnosti v roku 2005 vzniklo 23,5 t odpadov, z ktorých bolo 8,2 t nebezpečných odpadov (olovené batérie 0,4 t, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 0,4 t, laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 1,5 t, sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky 0,75 t, nechlórované minerálne hydraulické oleje 0,02 t, nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 1,75 t, absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 3,32 t, olejové filtre 0,01 t, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 0,05 t). Z kategórie ostatných odpadov to boli obaly z papiera a lepenky 7,45 t, kompozičné obaly 1,15 t, obaly z textilu 67 t v celkovom množstve 15,3 t. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má spoločnosť vydaný súhlas. Na prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov má spoločnosť uzatvorenú zmluvu s oprávnenými organizáciami. Odpady spoločnosť eviduje a zhromažďuje na vyhradenom mieste do zberných nádob a kontajnerov určených pre jednotlivé druhy odpadov a u nebezpečných odpadov vrátane identifikačných listov nebezpečných odpadov. Spoločnosť má vypracovaný a schválený Program odpadového hospodárstva do roku 2005. V roku 2005 spoločnosť nakúpila 0,97 t obalov z plastov, 27,44 t z papiera a lepenky, 311,2 t z kovu – ocele a 8,97 t z polypropylénových tkanín. Z celkového množstva obalov (348,504 t) spoločnosť zhodnotila 15,3 t obalov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2001 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva nebezpečných odpadov, ich vyššie % zhodnocovania a postupná náhrada súčasne používaných surovín a materiálov za suroviny a materiál, z ktorých nevznikajú nebezpečné druhy odpadov. Dôsledným triedením odpadov dosiahnuť postupné znižovanie kategórie, druhov a množstva odpadov na zneškodnenie skládkovaním. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť technológie je závislá od dodávky surovín a materiálov, ktoré spoločnosť nemôže komplexne a v celom rozsahu ovplyvniť. Najvyššia účinnosť technologických procesov sa zabezpečí aj modernejšou vybavenosťou chemického laboratória, čím sa zvýši kvalita jednotlivých analýz vstupujúcich surovín a materiálov a objektivizuje požiadavka spoločnosti na vyššiu kvalitu dodávaných surovín a materiálov. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vzniknuté odpady sa prepravujú na zhodnotenie a zneškodnenie. Tieto činnosti spoločnosti zabezpečujú oprávnené organizácie. Podrobnejšie sú uvedené v POH do roku 2005 a v prílohe č. 13. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Ročné náklady spoločnosti na nakladanie s odpadmi sa pohybujú medzi 120 – 150 tisíc Sk. |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Rekonštrukcia výrobnej linky ZnO č. 2 a odsávanie TZL z baliarne. Rekonštrukcia výrobnej linky predstavuje montáž a úpravu účinnejšieho filtra na odsávanie znečisťujúcich látok z rotačnej pece cez oxidačná šachtu, odlučovaciu komoru a chladiacu batériu. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2007 - 2008 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Filtračné zariadenie, ktoré sa v súčasnej dobe používa na zachytávanie emisií je zastaralé a jej účinnosť rokmi klesá. Spoločnosť nový filter má zabudovaný už do výrobnej linky ZnO č. 1, čím sa dosahujú podlimitné hodnoty emisií v ovzduší. Navrhované riešenie sa z kompletizuje v prospech zníženia emisií v ovzduší aj znížením TZL v ovzduší prevádzkovanej jednotky baliareň ZnO. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dodržanie limitov emisií v ovzduší a postupní znižovanie o cca 5 – 10% v porovnaní so súčasným stavom. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Vstupná koncentrácia TZL 30 mg.m-3, výstupná koncentrácia TZL 5 mg.m-3 |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie sa zneškodnia vo forme odpadov oprávnenou organizáciou na skládke odpadov. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 20 – 50 tisíc Sk. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana podzemných vôd a ochrana povrchových vôd |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Stoková sieť bola v rokoch 2003 – 2004 rekonštruovaná až na štrbinovú nádrž, ktorá sa podľa projektov plánovala nahradiť ČOV s kapacitou aj pre čistenie odpadových vôd obce Košeca. Tento investičný zámer sa nerealizoval pre nedostatok finančných prostriedkov. Na štrbinovej nádrži sa zachytávajú tuhé zložky splaškovej odpadovej vody, ktoré sa zneškodňujú oprávnenou organizáciou. Podľa investičných zámerov obcí Košece, Ladce a spoločnosti od roku 2007 by sa mala začať budovať kanalizačná sieť pre splaškové odpadové vody týchto obcí vrátane SLOVZINK a.s. Koncovkou tejto siete by bola novopostavená ČOV v Dubnici nad Váhom. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2007 - 2009 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Na základe rozhodnutia Obvodného úradu ŽP v Trenčína a odporúčaní povodia Váh a SIŽP Žilina súčasný stav vypúšťania odpadových vôd zrážkových a splaškových do recipientu Podhradský potok sa musí ukončiť do 31.12.2006. Tento termín spoločnosť však nebude môcť dodržať, pretože novo pripravované riešenie tohto problému bude efektívnejšie a menej zaťažujúce životné prostredie. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Navrhované riešenie zvýši kvalitatívne ukazovatele vodného toku Podhradský potok čo sa pozitívne prejaví aj v kvalite ukazovateľov ďalších dotknutých vodných tokov (Váh, Dunaj). |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | V dôsledku nedostupných ukazovateľov kvality recipientu nie je možné tento ukazovateľ presne vyčísliť, ale bude mať podstatne pozitívny vplyv na kvalitu povrchových vôd. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zabezpečí sa mimo areál a pôsobnosť spoločnosti v rámci dvojstranných zmlúv na odber a čistenie odpadových vôd. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 100 tisíc Sk. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana podzemných vôd a ochrana povrchových vôd |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Ionizačná jednotka umožní nahradiť doterajší spôsob oplachovania pri výrobe náterových hmôt čím sa postupne zníži, resp. až odstráni množstvo produkcie tejto odpadovej vody. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2007 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Potreba zníženia množstva oplachovej vody, ktorá sa prepravuje na zneškodnenie mimo spoločnosť. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníži sa množstvo odpadovej vody a potreba jej čistenia na ČOV. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Zvýši kvalitu výrobku a zníži prevádzkové náklady spoločnosti na prepravu a zneškodňovanie oplachových vôd. Tieto finančné prostriedky sa budú môcť využiť na ďalšie zlepšenie kvality životného prostredia v regióne okresu Ilava. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Vo forme odpadov sa zneškodňujú na skládke odpadov. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 20 – 50 tisíc Sk. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | V súčasnej dobe pre výrobný program spoločnosti sa využívajú súčasne ponúkané suroviny a materiál, z ktorých vznikajú aj nebezpečné druhy odpadov. Z hľadiska cieľových programov odpadového hospodárstva predpokladáme, že dodávatelia surovín a materiálov budú rešpektovať tieto ciele a ponúknu ekologickejšie suroviny a materiál s postupným znižovaním množstva nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Od roku 2007 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Používaním ekologickejších surovín a materiálov sa zníži finančná záťaž spoločnosti na nakladanie s odpadmi a zníži sa produkcia emisií znečisťujúcich látok v obci Košeca. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva a druhov nebezpečných odpadov. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Prejaví sa v znížení množstva a druhu vzniku nebezpečných odpadov a skvalitní sa životné prostredie najmä na úseku zneškodňovania nebezpečných odpadov skládkovaním. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zneškodnenie skládkovaním. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 10 – 20 tisíc Sk. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Inštalácia strojného zariadenia Turbomiel pre výrobu náterových hmôt |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2007 – 2009 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bezodpadová a bezoplachová technológia vo výroby náterových hmôt |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva nebezpečných odpadov a skvalitnenie odpadových vôd.. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Odstránenie vzniku nebezpečných odpadov a kontaminovanej odpadovej vody, odstránenie prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov s odpadových vôd s obsahom škodlivých látok. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nie sú. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 1,8 mi. Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Spoločnosť v súčasnej dobe nakladá s odpadmi v rozsahu povinností, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväzných právnych a iných predpisov. Spoločnosť má súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečuje triedenie odpadov z hľadiska ich možného zhodnocovania, má zriadené zhromaždisko odpadov, má schválený POH do roku 2005, v ktorom sú vytýčené úlohy na predchádzanie vzniku odpadov a na zvýšenie podielu materiálového zhodnocovania odpadov. Tieto úlohy sa v roku 2006 zamerajú na ďalšie zvyšovania podielu zhodnocovania vzniknutých odpadov vrátane ďalšieho zvyšovania materiálového zhodnocovania odpadov a predchádzaniu ich vzniku. Trvalé opatrenia vychádzajúce z technologického proces výroby ZnO a náterových hmôt (Ďalšie údaje sú uvedené v predchádzajúcej kap.). |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Postupné zvyšovania podielu odpadov na zhodnotenie, náhrada surovín a materiálov, z ktorých vznikajú nebezpečné odpady za suroviny a materiál s menším množstvom a druhov nebezpečných odpadov. Trvalé opatrenia a ich plnenie na úseku nakladania s odpadmi vychádzajúce z technologického a organizačného procesu výroby ZnO a náterových hmôt. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva odpadov vytriedených na zneškodnenie skládkovaním, čo sa prejavil nižšou zaťaženosťou životného prostredia daného regiónu. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Uvedený postup nakladania s odpadmi zníži prevádzkové náklady spoločnosti na výrobný proces a zvýši podiel vytriedených odpadov na zhodnocovanie a zníži množstvo odpadov vytriedených na zneškodnenie skládkovaním. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Cca 100 – 150 tisíc Sk. |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Náhrada súčasne používaných surovín a materiálov ekologickými výrobkami bude závisieť od ponuky trhu. Spoločnosť preto bude pozorne a pravidelne sledovať ponuku trhu, aby včas a v súlade s programovými cieľmi a zámermi na úseku nakladania s odpadmi dosiahla predpokladané zámery a tým zvýšila kvalitu životného prostredia v okrese Ilava. V realizácii týchto zámerov sa bude pokračovať aj v ďalších rokoch v súlade s program a výhľadovými cieľmi ustanovených v novom POH spoločnosti.. |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bude podrobne rozvedené v novom POH spoločnosti a v súlade s POH okresu a kraja. V zásade pôjde o zníženie množstva a druhov odpadov, zníženie počtu druhov a množstva nebezpečných odpadov, zvýšenie množstva vytriedených odpadov na zhodnocovanie a zníženie množstva odpadov vytriedených na zneškodnenie skládkovaním. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Realizácia navrhnutých opatrení v novom POH ďalej zníži zaťaženosť životného prostredia, zvýši podiel zhodnocovaných odpadov vo forme druhotných surovín a postupne zvýši kvalitu životného prostredia. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Zníženie produkcie odpadov a zvýšenie množstva odpadov vytriedených na zhodnotenie. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | 10 – 20 tisíc Sk. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Výroba ZnO rotačná pec a príprava pasty |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | ►rotačná pec č. 1 na výrobu ZnO ►odsávanie homogenizácia - LA1, ►odsávanie dispergácia - PM, ►klimatizácia výrobnej haly náterových hmôt |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Podľa nasledovných noriem: ►CO, NOx SO2 – STN ISO12039, STN ISO 10849, STN ISO 7935 ►TZL – STN ISO 9096, ISO/DIS 13141, (prEN) 13284 ► C – FID detektor – EN 12619, (prEN) 13529 pre 0,1 – 10 mg.m-3 ►kovy – manuálny odber na filtre – OTN ŽP 2028 |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Počet určených a vykonaných meraní emisných hodnôt ZL: ►zdroj veľký kontinuálny emisne stabilný – ZL: CO, NOx, SO2, normatív ≥ 12 meraní SPH, skutočne merané 12 meraní SPH - ZL: TZL, Cd, Zn, normatív ≥ 5 stanovení ZL, skutočne stanovených 6 ZL ►veľký diskontinuálny várkový – TOC, normatív ≥ 6 meraní SPH, skutočne merané 6 meraní SPH Počet určených a vykonaných meraní IEF ZL ►kontinuálny neparametrický: ZL – CO, NOx, SO2, normatív ≥ 12 SPH, skutočne 12 meraní SPH - TZL, Cd, Zn, normatív ≥ 3 h ustálenej prevádzky, skutočne 3h ustálenej prevádzky ►diskontinuálny (várkový) - TOC, najmenej dve várky, skutočne dve várky |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ►porovnanie normatívnych požiadaviek so skutočne vykonaným počtom jednotlivých stanovení a meraní SPH hmotnostných koncentrácií ZL ►stabilné hodnoty technologicko – prevádzkových parametrov zariadení zabezpečujúce požiadavku bez dôb nábehu zariadení ►hodnoty skutočného výkonu počas jednotlivých stanovení a meraní SPH zabezpečujúce požiadavku najmenej výhodného emisného režimu zariadení ►emisné hodnoty koncentrácií ZL po prepočte na štandartné stavové podmienky vlhkého plynu, ktoré zabezpečujú požiadavku takého režimu, na ktorý sa emisný limit vzťahuje Ustálený režim výroby pri 0,9 násobku menovitého výkonu zariadení. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Metóda je stanovená (manuálna extrakčná gravimetrická) podľa STN EN 13284 – 1 a STN ISO 9096. Odber vzorky sa uskutoční podľa OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396. |
| 1.9 | Analytické metódy | Podľa príslušných noriem a VZ právnych a iných predpisov |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Budú uvedené v technických správach oprávnenej osoby |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | EKO – TERM SERVIS s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice, SNAS skúšanie č.: S 027 |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO – TERM SERVIS s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice, SNAS skúšanie č.: S 027 |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Autorizácia udelená MŽP SR, oprávnenie č. 03/642/2000-2.1z 30.06.2000 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Potrebné údaje sa získavajú v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisovaním do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z merania. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Súčasne používaný spôsob merania sa nezmení a bude sa používať aj v budúcom období. |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Revízna šachta za štrbinovou nádržou |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Parshalov žľab, odber vzorky zabezpečuje oprávnená organizácia. |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1xštvrťročne – pH, BSK5, CHSK, NL, Zn a NEL |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Typ vzorky b), hodnota „m“ aj „p“, dvojhodinová zlievaná vzorka |
| 2.6 | Sledované veličiny | pH, BSK5, CHSK, NL, Zn a NEL |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Podľa súčasne platných ustanovení STN a VZP predpisov |
| 2.8 | Analytické metódy | V súlade s ustanovením nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Odberové zariadenie automatické kontinuálne. Primárne zariadenie merného objektu Parshalov žľab (hladina odpadovej vody sa sníma ultrazvukovým prietokomerom). |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Vlastné meranie + Skúšobňa VETLAB spol. s r.o. Vsetínska cesta 1354, 020 01 Púchov Akreditované laboratórium SNAS reg. Č. 057/S - 075 |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Skúšobňa VETLAB spol. s r.o. Vsetínska cesta 1354, 020 01 Púchov Akreditované laboratórium SNAS reg. Č. 057/S - 075 |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sa zaznamenávajú písomne a v elektronickej forme v systéme EkologIS. |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Zmeny sa vykonajú po napojení súčasnej stokovej siete na novú verejnú kanalizačnú sieť obce Košeca. |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Investičné náklady sa v súčasnej dobe nedajú jednoznačne určiť, pretože projekt verejnej kanalizácie by mal hotový koncom roku 2006. |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nakladanie s odpadmi |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Výrobné a prevádzkované priestory výroby ZnO a náterových hmôt v mieste vzniku odpadov, triedenia a ich zhromažďovania. |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny - váženie |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Podľa potreby a pri každom vzniku nebezpečného odpadu. |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Sú špecifikované v dvojstranných zmluvách na prepravu, zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov. |
| 2.6 | Sledované veličiny | Sú stanovujú všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi na úseku nakladania s odpadmi (žiadosť o nakladanie s NO, POH, evidencia vzniku odpadu, hlásenie o vzniku odpadov za rok, sprievodné listy nebezpečných odpadov, identifikačné listy NO, Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s NO, Prevádzkový poriadok pre nakladanie s NO, platby za nakladanie s KO a s drobným stavebným odpadom). |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | JMKO podľa výnosu MŽP SR č. 1/2000 |
| 2.8 | Analytické metódy | JMKO podľa výnosu MŽP SR č. 1/2000 |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii chem. laboratória |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Podľa noriem a VZP predpisov |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Podľa noriem a VZP predpisov |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Sú určené v POH a vo VZP predpisoch ako trvalé opatrenia vychádzajúce z technologického a organizačného procesu výroby ZnO a náterových hmôt. |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Preinvestovaním finančných prostriedkov od roku 2007 na stavebné úpravy, nákup nových modernejších strojov, zariadení a prístrojov sa vytvoria podmienky pre vyššie kvalitatívnejšie ukazovatele výrobného procesu. V tejto súvislosti pôjde najmä o náhradu organických rozpúšťadiel za iné rozpúšťadlá, zavedenie bezodpadovej a bezoplachovej technológie výroby náterových hmôt, zvýšenie filtračnej účinnosti zachytávania emisií vo výrobe ZnO. | Výrobný proces náterových hmôt v budúcom období môže predstavovať iba účinnejšie, kvalitou a produktivitou vyššie hodnoty zvýrazňujúce nižšiu spotrebu základných a pomocných surovín a materiálov a ich náhrada za ekologickejšie suroviny a materiál. | Konkretizácia jednotlivých opatrení bude závisieť od finančnej situácii spoločnosti, ktorú v podstatnej miere bude ovplyvňovať dopyt trhu po ZnO a náterových hmôt. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Parametre budú určené v konkrétnych investičných akciách spoločnosti a budú zamerané na postupné znižovanie emisných znečisťujúcich látok. | Tento ukazovateľ spoločnosť bude zabezpečovať u každého nákupu stroja, zariadenia a prístroja bude zabezpečovať | Návrh opatrení bude vychádzať z programových cieľov ochrany životného prostredia tak, aby sa emisie znečisťujúcich látok postupne znižovali najmä čo do množstva. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | V tejto etape sa nedajú presne špecifikovať. Táto požiadavka bude medzi prvými prioritami ukazovateľov pro rozhodovaní o zmene techniky a technológie výroby ZnO a náterových hmôt. |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Detto ako v bode 12 | Detto ako v bode 12 | Detto ako v bode 12 |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výroba ZnO a náterových hmôt tvorí súbor utajených a neprístupných technických a technologických reglementov. Z tohto dôvodu je aj odborná literatúra príliš skúpa na zodpovedanie požadovaných údajov. Spoločnosť bude pri výbere nákupu strojov, zariadení a prístrojov a zavádzaní nových technologických postupov dôsledne prihliadať na dosahovanie optimálnych parametrov, resp. čo najmenších  v produkovaných emisiách  znečisťujúcich látok.

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výroba ZnO a náterových hmôt neprodukujú priemyselné odpadové vody. Oplachové vody sa zneškodňujú osobitne a mimo spoločnosť.

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Výroba ZnO a náterových hmôt sa zabezpečuje na základe technologických reglementov a schválených receptúr podľa technologických predpisov. Kvalita vstupujúcich surovín a materiálov ako aj vystupujúcich výrobkov sa kontrolujú v chemickom laboratóriu s prihliadnutím aj na ich možnú úsporu, ale hlavne na to, aby sa dodržiavali kvalitatívne ukazovatele vystupujúcich výrobkov z hľadiska dodržiavania technologických predpisov. Zistené nedostatky sa okamžite riešia a korigujú v prospech ukazovateľov kvality. Navrhované opatrenia podstatne znížia potrebu vstupujúcich surovín a materiálov. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nové opatrenia vyplynú z ponuky a z nákupu nových surovín a materiálov v závislosti na pokrytie požiadaviek trhu na ZnO a náterové hmoty. |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Suroviny a materiály, ktoré sa použijú v budúcnosti budú environmentálne prijateľnejšie napr. vodorozpustné náterové hmoty, ktoré postupne nahradia náterové hmoty s obsahom organických rozpúšťadiel. Úspora vody, pomocných a iných látok znížia emisné znečisťujúce látky (ochrana vôd, ochrana ovzdušia a iné zložky). |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspory tohto postupu sa nedajú presne stanoviť, pretože chýba kvantifikácia množstva a druhu náterových hmôt požadovaných dodávateľmi. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Podľa finančného a výrobného programu spoločnosti v nadväznosti na požiadavky odberateľov ZnO a náterových hmôt. |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Súčasné aj budúce energetické zdroje na výrobu ZnO a náterových hmôt sú orientované na zemný plyn naftový a elektrickú energiu. Zníženie ich spotreby sa zabezpečí najmä pravidelnou údržbou a opravami tepelných a energetických zdrojov. Súčasťou tohto postupu bude aj napr. zateplenie budov. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Optimalizácia zariadení výroby ZnO a náterových hmôt sa rieši meraním a hodnotením spotreby energií za účelom ich úspory a zvýšenia efektívnejšej účinnosti . |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Účelom opatrení bude čo najviac obmedziť spotrebu jednotlivých druhov energií pri súčasnom zvyšovaní kvality a kapacity výrobného programu spoločnosti. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je možné odhadnúť úsporu palív. Ich kvantifikácia bude súčasťou programových cieľov spoločnosti. Ich skutočná hodnota bude ovplyvnená dodávateľom palív. |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je možné odhadnúť úsporu jednotlivých druhov energií. Ich kvantifikácia bude súčasťou programových cieľov spoločnosti. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Výdavky spojené s úsporami energií budú súčasťou hospodárskych aktivít spoločnosti zameranej na postupné znižovanie spotreby elektrickej energie v rámci výroby ZnO a náterových hmôt. |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť má vypracované a schválené viaceré dokumenty, ktoré obsahujú súbor postupov a opatrení na zastavenie, resp. likvidáciu havárie vrátane opatrení na odstránenie prípadnej kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Súčasne má v jednotlivých objektoch v rámci areálu spoločnosti vyčlenené miesta, na ktorých sú umiestnené prípravky a prostriedky na likvidáciu havárie alebo úniku nebezpečnej látky. Z dokumentov uvádzame najmú Havarijný plán na ochranu podzemných a povrchových vôd, Opatrenia pre prípad havárii pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, Prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a iné dokumenty. Stroje, zariadenia a prístroje, ako aj stavby spoločnosti sú inštalované, postavené, zabezpečené a prevádzkované tak, aby sa vznik havárie obmedzil na čo najmenšiu mieru, čo sa v praxi prejavuje predchádzaniu porúch a haváriám vo výrobnom procese. Riadiaci a kontrolný systém výrobného procesu a sústava určených technických a technologických reglementov zabezpečujú efektívne a bezpečné riadenie. Hodnoty parametrov výroby sa zaznamenávajú, kontrolujú a v prípady potreby korigujú tak a v takom rozsahu, aby sa predišlo haváriám. Výroba ZnO a náterových hmôt je založená na modernom a spoľahlivom riadiacom a kontrolnom systéme jednotlivých, ale aj komplexných technologických postupov. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť po prípadnom ukončení výroby ZnO a náterových hmôt predloží povoľujúcemu orgánu štátnej správy súbor opatrení na monitorovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade takéhoto postupu spoločnosť vypracuje projekt uzavretia výrobného programu a zabezpečí, aby z pozemku areálu spoločnosti boli odstránené všetky kontaminanty znehodnocujúce kvalitu životného prostredia. V tejto súvislosti pôjde najmä o prepravu a zneškodnenie odpadov, chemických látok a chemických prípravkov, demontáž jestvujúcich strojov, zariadení a prístrojov a odpojenie výroby od všetkých privádzaných energií. Tieto práce by mali umožniť odovzdanie pozemku areálu pre nové aktivity bez všetkých nežiadúcich emisných látok. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť od roku 1995 mal prvý certifikát systému manažérstva a kvality a v roku 2005 súčasný certifikát vystavený. Systém manažérstva kvality SLOVZINK a.s. Košeca , Slovenská republika bol schválený spoločnosťou Lloyd ´s Register Quality Assurance podľa noriem systému manažérstva kvality ISO 9001: 2000, EN ISO 9001: 2000, BS EN ISO 9001 : 2000, STN EN ISO 9001: 2001 (príloha č. 21). Systém manažérstva kvality zahrňuje tieto činnosti: ►výrobu zinkovej bieloby ►výrobu náterových hmôt zahrňujúcich laky a ochranné látky pre drevo a korok, nátery pre stavebné účely a pomocné nátery pre automobily ►výrobu nemrznúcich chemických zmesí. |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V blízkej budúcnosti spoločnosť neplánuje zmeny | Neplánujú sa | Nie je určený |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | V najbližšom časovom horizonte spoločnosť nepredpokladá ukončenie výroby ZnO a náterových hmôt. V prípade zastavenia výroby ZnO a náterových hmôt spoločnosť sa zaväzuje, ak to bude potrebné uviesť pozemok do pôvodného stavu na základe environmentálne štúdie o vplyve výrobného procesu na životné prostredia. V tejto štúdii budú zodpovedané otázky o stupni a množstve kontaminácii pôdy, podzemných a povrchových vôd horninového prostredia a ďalších emisií určených orgánmi životného prostredia, resp. príslušnými všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi. V predpokladanom prípade spoločnosť sa ďalej zaväzuje, že odstráni odpady, chemické látky a chemické prípravky, demontuje a odvezie stroje, zariadenia a prístroje nachádzajúce sa v areáli spoločnosti a umožní opätovné využitie pozemku areálu na ďalšie nešpecifikované účely. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: SLOVZINK a.s. Továrenská ul. č. 545, 019 01 Košeca, IČO 35 772 204 Zdôvodnenie žiadosti: IPKZ bol vypracovaný na jestvujúcu prevádzku podľa ustanovenia § 29 ods. zákona o IPK Údaje o prevádzke a jej umiestnenia Areál spoločnosti sa nachádza v k.ú. obce Košeca. Vyrába anorganické pigmenty (oxid zinočnatý), rôzne druhy náterových hmôt na báze ropných látok a vodou riediteľných akrylátových látok a riedidlá. Spoločnosť pre ich výrobu používa väčšie množstvo a druhy organických a anorganických chemických látok a chemických prípravkov, ako sú napr. plnivá, pigmenty, rozpúšťadlá, živice, aditívy a rôzne prídavné látky do náterových hmôt. Z organických rozpúšťadiel sa najviac používa xylén, lakový benzín, Duvilax a iné. Z anorganických látok patrí k najviac používaným titanová bieloba. Areál spoločnosti je napojený na verejnú komunikáciu, verejnú sieť elektrickej energie, rozvod zemného plynu naftového a telefón v obci Košeca. Z hľadiska technických a technologických uzlov prevádzku rozdeľujeme na dva samostatné technologické uzly, a to na výrobu oxidu zinočnatého a na výrobu náterových hmôt. Výroba oxidu zinočnatého z hľadiska kapacity výroby má prevažujúci podiel výrobného programu spoločnosti. Výroba náterových hmôt obsahuje viaceré druhy výrobkov, ktorých množstvo a druh závisí od dopytu trhu. Technologický proces výroby oxidu zinočnatého je založený na oxidácii pár Zn v prísne regulovanej atmosfére uzatvoreného systému. Prebieha v etapách: výroba ZnO, chladenie, filtrácia (zachytávanie) a uskladňovanie. Pri výrobe nevznikajú žiadne medziprodukty. Vedľajšími produktmi tejto výroby sú technický ZnO a technicky znečistený ZnO - troska, ktoré sa predávajú pre hutnícky a chemický priemysel. Technologický proces výroby ZnO je kontinuálny emisne stabilný. Výrobok sa balí do viacvrstvových papierových vriec (25 kg), veľkoobjemových obalov (big – bagov) po 500 – 1 000 kg alebo do PE vriec o obsahu 0,5 kg. Súčasťou výrobného procesu je granulácia a homogenizácia ZnO, ktoré sa však v súčasnej dobe nepoužívajú a sú viac rokov vyradené z prevádzkovania. Vstupnými surovinami je zinok elektrolytický a zinok tvrdý a zlievárenský koks. Kovový zinok sa destiluje v rotačnej peci. Zinkové pary sa oxidujú vzdušným kyslíkom na oxid zinočnatý podľa tejto reakčnej schémy: 2 Zn + O2 = 2 ZnO. Výstupným produktom je ZnO, technický ZnO a ZnO troska. Z činnosti rotačnej pece – z koksového generátora vzniká odpad, a to popol a škvára. Výroba náterových hmôt Spoločnosťou používané technológie výroby náterových hmôt majú v prevažujúcej väčšine typický diskontinuálny charakter (várkový, šaržový). Z množstva vyrábaných druhov náterových hmôt uvádzame vybrané druhy výrobkov. Lazúrovací lak Slovlux, Slovakryl, Izokryl, Hydroban, Protekor Plast Izopen, Smirkole,riedidlo do Smirkolepu, Mrazex, Drevosan, Korozal, Premal, Aquapur, Aquadekor a iné. Výroba náterových hmôt prebieha v týchto stupňoch: príprava pasty (preddispergácia) v homogenizačnej nádobe,  dispergácia pasty na perlových mlynoch  finalizácia v zjednocovacej nádrži, plnenie výrobku obalov. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky a energie, ktoré sa v spoločnosti používajú: Zemný plyn naftový, koks zlievárenský, surová voda, elektrická energia, xylén (CAS 1330-20-7), lakový benzín (CAS 64742-82-1), asfaltový lak (CAS 101316-69-2), dibutylftalát (CAS 84-74-2), vodné sklo (CAS 1344-09-8), butylglykol (CAS 111-76-2), čpavok vodný (CAS 1336-21-6), duvilax (CAS 9003-20-7), oktasoligen (CAS 112-34-5), ľanový olej (CAS 8001-26-1), dusitan sodný (CAS 7632-00-0, hydroxid sodný (CAS 1310-73-2), kumaronova živica (CAS 6339-89-5), versanylové farbivá (CAS 20344-49-4), zinok elektronický, zinok tvrdý, automobilový benzín nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, motorová nafta. Pre výrobnú činnosť spoločnosti je vybudované a prevádzkované pomocné hospodárstvo, a to: - tepelné, - energetické, - vodné, - skladové, - doprava a - chemické laboratórium. Tepelné hospodárstvo sa zabezpečuje tromi kotlami na zemný plyn naftový, s príkonmi 2,3 MW. Kotle sa využívajú na ohrev teplej vody v zimnom období pre sociálne účely a na výrobu tepla pre zimné vykurovanie jednotlivých objektov spoločnosti. V letných mesiacoch sú kotle odstavené a zabezpečuje sa ich údržba a opravy. Ročná spotreba zemného plynu naftového je cca 241 506 m3.rok-1. K tepelnému hospodárstvu zaraďujeme aj Regulačnú stanicu zemného plynu naftového, ktorá zabezpečuje prívod tohto plynu do spoločnosti. Je to strednotlaková, jednoradová a jednostupňová regulačná stanica zemného plynu naftového so vstupným tlakom 50 kPa a výstupným tlakom 18 kPa. Je umiestnená v samostatnej miestnosti budovy kotolne so vstupnými plechovými dverami Energetické hospodárstvo Elektrická energia sa privádza z verejnej siete. Hlavný rozvádzač a rozvádzač kompenzácie sú napojené z transformátorov T1 a T2. Transformátorová stanica je vybudovaná ako samostatný objekt, v ktorom sú inštalované olejové transformátory (bez PCB olejov). Je to ucelené zariadenie elektrického rozvodu, do ktorej sa elektrická energia privádza a z nej rozvádza pre napojenie elektrických spotrebičov. Hlavnou časťou transformátorovej stanice je rozvodňa. Z nej sa elektrický prúd rozvádza do jednotlivých objektov ako prúd motorický a svetelný. TS je určená aj pre dodávku elektrickej energie o obce Košeca. Dieselagregát je určený na výrobu elektrickej energie v čase výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. K činnosti tohto zariadenia sa používa motorová nafta. V priemere dieselagregát ročne pracuje do 10 h. Vodné hospodárstvo zabezpečuje dodávku pitnej a úžitkovej vody z vlastnej studne, z ktorej sa odoberá podzemná voda na pozemku spoločnosti.. Výdatnosť studne je 5 l.s-1. Podzemná voda spĺňa ustanovené ukazovatele kvality pitnej vody z hľadiska fyzikálne – chemických a bakteriologických vlastností. Jej kvalita sa hodnotí odberom a pravidelným rozborom v súlade s príslušnými STN. V rámci vodného hospodárstva sa nakladá aj s odpadovými vodami splaškovými a zrážkovými. Technologické vody spoločnosť neprodukuje, pretože sa recyklujú a využívajú vo výrobnom procese. Oplachové vody z chemického laboratória sa zhromažďujú osobitne a zneškodňujú oprávnenou organizáciou. Na stokovej sieti odvádzajúcej zrážkové odpadové vody sa nachádzajú odlučovač olejov a benzínov LBO-GF, 4 vsakovacie šachty, 27 revíznych šacht a 27 uličných vpustí. Časť zrážkových vôd sa odvádza priamo do osobitnej nádrže. Na stokovej siete odvádzajúcej splaškové odpadové vody sú vybudované lapač tukov a 18 revíznych šacht. Splašková stoková sieť je zvedená do štrbinovej nádrže, za ktorou sa spája so zrážkovou stokovou sieťou a cez prečerpávaciu stanicu sa odpadové vody prečerpávajú do potrubia, ktoré ústi do obecného potrubia za areálom spoločnosti. Odpadové vody spoločne s odpadovými vodami z obecných bytoviek ústia do recipientu Podhradský potok. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu sa pohybuje nad 16 tisíc m3.rok-1. Bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia sú určené v kvalitatívnych ukazovateľoch. Skladové hospodárstvo predstavuje viaceré samostatné objekty, v ktorých sa skladujú suroviny, materiál, výrobky (len pre objednané výrobky). Zaraďujeme sem: skladové priestory s celkovou rozlohou 4 600 m2, skladovacie nádrže pre xylén, ľanový olej, lakový benzín, duvilax, asfaltový lak a vodné sklo a prevádzkové nádrže vo výrobnej hale pre vyrobené náterové hmoty. Uvedené nádrže sú nadzemné, jednoplášťové, vyhovujúce. V súčasnej dobe sa využívajú iba tri, resp. štyri. Sú uložené v záchytnej vani. Potrubné rozvody sú vybudované pre stáčanie a rozvod týchto kvapalín: xylén, ľanový olej, lakový benzín, duvilax a asfaltový lak. Sú zhotovené z ocele a spojené s prírubami. Sú umiestnené ako nadzemné. Doprava sa zabezpečuje vnútroareálovou komunikáciou (odvodnená cez stokové uličné vpuste) vlastnými a dodávateľskými nákladnými vozidlami o rôznej nosnosti. Nie je pravidelná, pretože sa ňou zabezpečujú dodávky surovín, materiálov, tovarov, náhradných dielov, koksu a iných komponentov. Na prepravu materiálov v rámci technologických procesov jednotlivých objektoch slúžia vysokozdvižné vozíky, žeriavy, traktor. Z ďalších motorových vozidiel uvádzame autožeriav AD 080 z roku 1984 a rýpadlo POCLAIN DH 112 z roku 1991. Pohonné hmoty sa doplňujú v areáli na vyhradenom priestore zabezpečenou ochranou voči prienikom ropných látok. Pre dopravné účely je vybudovaná aj koľajová trať (vlečka) so št. rozchodom 1 365 mm a s lokotraktorom T 238.0011 z roku 1982. Lokotraktor je umiestnení v remíze a jeho obsluhu a ostatné práce zabezpečuje správca železničnej vlečky mimo spoločnosť. Chemické laboratórium vykonáva chemické rozbory a analýzy potrebné pre kontrolu kvality výroby ZnO a náterových hmôt a ďalších surovín a materiálov (vstupné, medzioperačné a výstupné). Dielne sa členia na dielne na vykonávanie vlastnej údržby, servisu a opráv strojov, zariadenie a prístrojov. Dielne sú vybavené dielenskými stolmi, skriňami na náradie a iným zariadením. Garáže sú určené na garážovanie motorových vozidiel. V súčasnej dobe ich kapacita prevyšuje potrebu. Ochrana životného prostredia Výrobná činnosť spoločnosť ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v rozsahu povolených limitných hodnôt, najmä v zložkách: ochrana ovzdušia, ochrana podzemných vôd a povrchových vôd, nakladanie s odpadmi a hluk. Namerané, resp. stanovené ukazovatele znečisťovania životného prostredia sú v základných ukazovateľoch pod limitnými hranicami. Ochrana ovzdušia Výroba oxidu zinočnatého a náterových hmôt je spojená aj s produkciou znečisťujúcich látok. Podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sú kategorizácie zdrojov spoločnosti nasledovné: zdroj č. 1 - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, 1. Palivo – energetický priemysel, 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom 0,3 až 50 MW , zdroj č. 2 – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, 4. Chemický priemysel, 4.30.2 výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov, zdroj č. 3 – 4. Chemický priemysel, 4.19.2 Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, gleja a lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel ako 100 t.rok-1. V roku 2005 prvý zdroj vyprodukoval 0,018 t.rok-1 TZL, 0,002 t.rok-1 SO2, 0,358 t.rok-1 NOx, 0,144 t.rok-1 CO a 0,024 t.rok-1  C. Druhý zdroj v roku 2005 vyprodukoval 0,029 t.rok-1 TZL, 0,835 t.rok-1 SO2, 24,435 t.rok-1 CO2, 3,043 t.rok-1 NOx. Tretí zdroj mal v roku 2005 priemerný hmotnostný tok pre TOC príprava pasty 0,1246 kg.h-1 (produkcia 0,165 t.rok-1) a pre TOC klimatizácia 0,3518 kg.h-1 (produkcia 0,467 t.rok-1). Celkové množstvo znečisťujúcich látok v roku 2005 vypustených zo všetkých zdrojov spoločnosti bolo nasledovné: TZL 0,047 t.rok-1, SO2 0,837 t.rok-1, NOx ako NO2 3,401 t.rok-1, CO 24,577 t.rok-1 a TOC 0,024 t.rok-1. Hlavnými zdrojmi, ktorými spoločnosť ovplyvňuje kvalitu ovzdušia sú kotolňa, rotačná pec, koksový generátor, vzduchové ventilátory a doprava. V roku 2005 namerané hodnoty znečisťujúcich látok neprekročili ustanovené ukazovatele znečistenia ovzdušia a sú v súlade s ustanovenými limitnými hodnotami emisií. Spoločnosť má vypracovaný: Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení, a komplexný plán odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a má stanovené termíny a plány ich údržby, rekonštrukcie a meraní. Ochranu podzemných vôd a povrchových vôd spoločnosť zabezpečuje v rozsahu príslušných všeobecne záväzných právnych a iných predpisov vrátane rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov miestnej štátnej správy. Spoločnosť pitnú a úžitkovú vodu odberá z vlastnej studne. Odber podzemnej vody sa meria príslušným zariadením a odoberané množstvo sa nahlasuje príslušným orgánom a inštitúciám pre určenie poplatkov a pre štatistické účely. Kvalitu podzemnej vody kontroluje odberom a analýzou Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rozsahu ním stanovených ukazovateľov. Zrážkovú odpadovú vodu spoločnosť odvádza cez stokovú sieť do recipientu. Splašková odpadová voda sa odvádza cez stokovú sieť do štrbinovej nádrže odkiaľ sa po predčistení odvádza do recipientu. Do stokovej siete sa privádzajú aj splaškové odpadové vody z bytoviek nachádzajúce sa vedľa areálu spoločnosti. Odber vzorky tejto odpadovej vody a jej analýzu kvality vykonáva akreditované chemické laboratórium v časovom horizonte štvrťročne. Odpadové hospodárstvo Spoločnosť produkuje, ako pôvodca a držiteľ odpadov, rôzne druhy odpadov, ktoré sa zaraďujú do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov. V spoločnosti v roku 2005 vzniklo 23,5 t odpadov, z ktorých bolo 8,2 t nebezpečných odpadov Z kategórie ostatných odpadov to boli obaly z papiera a lepenky 7,45 t, kompozičné obaly 1,15 t, obaly z textilu 6,7 t, v celkovom množstve 15,3 t. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má spoločnosť vydaný súhlas. Na prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov má spoločnosť uzatvorenú zmluvu s oprávnenými organizáciami vrátane autorizácie týchto spoločností. Spoločnosť jednotlivé druhy odpadov triedi v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na zhodnotenie a zneškodnenie. Odpady eviduje v Evidenčnom liste odpadu a zhromažďuje na vyhradenom mieste do zberných nádob a kontajnerov určených pre jednotlivé druhy odpadov a u nebezpečných odpadov vrátane identifikačných listov nebezpečných odpadov. Spoločnosť má vypracovaný a schválený Program odpadového hospodárstva do roku 2005. SLOVZINK a.s. v rámci svojej činnosti dováža niektoré druhy obalov, ktoré používa na balenie svojich výrobkov. Používajú sa veľké, stredné a malé balenia (papierové vrecia, plasty, kovové obaly, PE vrecia a iné). Z tejto činnosti spoločnosti vyplývajú ustanovené povinnosti voči Recyklačnému fondu – potvrdenie registrácie k 04.09.2003 pod registračným listom č. 0035772204 pre plasty (dovoz), papier a lepenka, kovové obaly, ktorú spoločnosť zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V roku 2005 spoločnosť nakúpila 0,97 t obalov z plastov, 27,44 t z papiera a lepenky, 311,2 t z kovu – ocele a 8,97 t z polypropylénových tkanín. Z celkového množstva obalov (348,504 t) spoločnosť zhodnotila 15,3 t obalov. Stanovené hodnoty hluku na pracovisku spoločnosť neprekračuje a namerané hodnoty sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi pre limitné hladiny hluku. Stroje a zariadenia, ktoré spôsobujú hlučnosť sú odhlučnené a inštalované tak, aby sa zabránilo nežiadúcemu hluku. Ochrana životného prostredia v uvedených zložkách sa zabezpečuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov a ostatných právnych a iných predpisov. Doterajšie kontroly, merania a hodnotenia kvality životného prostredia ukazujú na to, že spoločnosť limitné hodnoty znečisťovania životného prostredia neprekračuje, a že postupne vytvára podmienky na ich znižovanie. Spoločnosť v roku 2005 musela uhradiť pokutu vo výške 5 000.-Sk za nesprávne nakladanie so škvárou. Bezpečnosť a ochrana prevádzky spoločnosti je zabezpečená vizuálne, komplexnou a pravidelnou kontrolou, objektívnou kontrolou meracích a kontrolných prístrojov a zariadení a laboratórnou kontrolou a analýzou vstupných a výstupných surovín a materiálov. Bezpečnosť areálu spoločnosti je zabezpečená celodennou nepretržitou strážnou službou a v nočných hodinách osvetlením a kontrolou areálu spoločnosti. Opis opatrení preventívneho charakteru Spoločnosť riadi, vyhodnocuje a kontroluje výrobný proces ZnO a náterových hmôt a v ňom stroje, zariadenia a prístroje, udržuje ich v prevádzky schopnom stave, dodržiava termíny a podmienky ich údržby, opráv, čistenia, výmeny médií v súlade s dokumentáciou prevádzky a pokynmi výrobcov a dodávateľov strojnotechnologických zariadení. Ďalej zabezpečuje odborné a technické vzdelávanie vo forme školení obslužného personálu výrobného procesu. Spoločnosť má vypracované a schválené viaceré dokumenty ochrany životného prostredia, ktoré obsahujú opatrenia preventívneho charakteru. Tieto dokumenty pravidelne kontroluje a prijíma nové opatrenia na dodržanie emisných limitov znečisťujúcich látok. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrana ovzdušia Spoločnosť zabezpečí: ► dodržiavanie hodnôt technicko – prevádzkových parametrov a vykoná technicko – organizačné opatrenia v súlade s platnými Súbormi technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťujúcich látok v súlade s vypracovanými a schválenými dokumentmi prevádzkových predpisov a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných strojov, zariadení a prístrojov. ►spoločnosť bude vykonávať pravidelné kontroly zariadení na úpravu ovzdušia oprávnenou organizáciou najmenej raz za rok v rozsahu ustanovených predpisov, ►spoločnosť zabezpečí vyhotovenie a predloženie ročnej materiálovej bilancie hodnôt emisií znečisťujúcich látok (odpady, odpadové vody, ovzdušie), ►informovanie príslušných orgánov verejnej správy o havárii majúcej vplyv na kvalitu životného prostredia, ►na zníženie emisií z výrobnej linky ZnO výmenu filtračného zariadenia, ►rekonštrukciu vzduchotechniky baliarne ZnO za účelom zníženia TZL v ovzduší Ochrana podzemných a povrchových vôd Spoločnosť v rámci opatrení skvalitnenia ukazovateľov znečistenia odpadových vôd zabezpečí: ►pravidelnú štvrťročnú kontrolu a v prípade väčších zrážok aj v kratšom termíne kontrolu stokovej siete a vodných stavieb za účelom zistenia tesnosti siete, účinnosti vodných stavieb, ►kontrolu, údržbu a monitoring tesnosti nadzemných a prevádzkových nádrží chemických látok a chemických prípravkov podľa STN 75 3415, ►identifikáciu predpokladaných havárií a vypracuje postupy na riešenie ich následkov, vrátane preventívneho plánu ochrany podzemných a povrchových vôd počas prevádzkovania výroby ZnO a náterových hmôt a zabezpečí ich precvičovanie v rámci pravidelného cyklu školenia zamestnancov ►nové riešenie vypúšťania odpadových vôd, a to do navrhovanej obecnej verejnej kanalizácie alebo dobudovaním vlastnej ČOV (predpokladaná realizácia v rokoch 2007 – 2008) Na úseku odpadového hospodárstva Spoločnosť nakladanie s odpadmi a obalmi zabezpečí v rozsahu povinnosti, ktoré jej vyplývajú so všeobecne záväzných právnych a iných predpisov na úseku vzniku, triedenia, zhromažďovania, prepravy, zneškodňovania zhodnocovania odpadov cez oprávnené organizácie s autorizáciou. Nakladanie s odpadmi bude spoločnosť zabezpečovať v rámci svojho Programu odpadového hospodárstva. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a s nebezpečnými chemickými prípravkami spoločnosť zabezpečí v rozsahu povinnosti ustanovených v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov vrátane ďalších všeobecne záväzných právnych a iných predpisov. Na tomto úseku spoločnosť bude zabezpečovať opatrenia a kontrolu skladových priestorov, miest na manipuláciu s nebezpečnými látkami vrátane stokovej siete. Viaceré povinnosti na tomto úseku činnosti spoločnosti vyplývajú aj z dokumentov, v ktorých sú stanovené konkrétne a rozsiahle opatrenia pre dodržanie organizačných a technologických postupov. | Postupne v jednotlivých rokoch prevádzky a výroby ZnO a náterových hmôt, podľa programových cieľov a opatrení spoločnosti. |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana ovzdušia | Údaj o súhrnných emisiách Kotle na Z Technologická linka na výrobu ZnO Rotačná pec č. 1 Príprava pasty odsávanie homogenizácie LA1 Príprava pasty odsávanie dispergácia PM Klimatizácia výrobnej haly | Komíny Filter Filter Filter Filter Filter | TZL, SO2, NOx ako NO2, CO TOC TZL, SO2, NOx , CO TOC TZL, SO2, NOx ,CO TOC CO, NOx, SO2 TZL Cd Zn TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. TOC 4.skup.,2. podskup. 4. skup. 3. podskup. | Ukazovatele znečistenia ovzdušia navrhujeme ponechať v súčasných ukazovateľoch, pretože sú stanovené pod limitom ZL. | Zmeny navrhujeme od roku 2009 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sú to povolené koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia ovzdušia. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana podzemných a povrchových vôd | Odpadová voda splašková a odpadová voda zrážková | Recipient Podhradský potok | Po predčistení v štrbinovej nádrži, lapača tukov a odlučovača ropných látok | Typ vzorky b), hodnota „m“ aj „p“, dvojhodinová zlievaná vzorka pH, BSK5, CHSK, NL, Zn a NEL Spoločnosť odporúča ponechať súčasné hodnoty ukazovateľov znečistenia Navrhované bilančné hodnoty vypúšťaných komunálnych vôd CHSKCr 2,5 t.rok-1, BSK5 1,55 t.rok-1 NL 2,7 t.rok-1 | Od roku 2008 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sú to povolené koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia recipientu pre odpadové vody splaškové a zrážkové. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové hospodárstvo | Nebezpečné a ostatné odpady vznikajúce vo výrobnom procese ZnO a náterových hmôt vrátane pomocného hospodárstva. | Technologické uzly výrobného procesu a objekty pomocného hospodárstva. | Nebezpečné odpady a ostatné odpady | Postupné znižovanie odpadov vytriedených na zneškodnenie, zvýšenie množstva odpadov na materiálové a iné zhodnotenie | V rámci cieľových a programových opatrení uvedených v Programe odpadového hospodárstva po roku 2006. |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sú to zámery, ktoré sú určené v dlhodobom procese znižovania odpadov na zneškodnenie skládkovaním a postupným zvyšovaním podielu vytriedených odpadov na zhodnotenie, vrátane postupnej náhrady súčasne používaných materiálov a surovín za ekologickejšie druhy. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | V rámci budúcich rekonštrukčných a modernizačných prác spoločnosť zabezpečí nákup a inštaláciu takých strojov, zariadení a prístrojov, ktoré dosahujú najmenšie množstvo a najmenší počet druhov znečisťujúcich látok. Výstupom takéhoto postupu bude postupné znižovanie produkcie znečisťujúcich látok v ročnom priemere . | Od roku 2007 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku

- odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Spoločnosť bude nakladať s odpadmi (nebezpečnými, ostatnými a komunálnymi) ako pôvodca a držiteľ odpadov v súlade s povinnosťami, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych a iných predpisov. Konkretizácia opatrení v jednotlivých rokoch budú zakotvené v Programe odpadového hospodárstva spoločnosti v rámci cieľov znižovania množstva odpadov vytriedených na zneškodňovanie skládkovaním, ich vyššieho stupňa materiálového zhodnocovania a neustáleho obmedzovania vzniku odpadov vo výrobnom procese. | Od roku 2007 |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Spotreba energie je presne vyšpecifikovaná z hľadiska jej množstva pre výrobu ZnO a náterových hmôt. Táto sa vo výrobnom procese kontroluje, zaznamenáva a koriguje v závislosti na stanovených parametrov. Spoločnosť je povinná udržiavať elektrické zdroje a spotrebiče v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať pravidelné kontroly a údržbu tak, ako to vyžadujú výrobcovia a ako vyplynú z kontrol a revízií. | Priebežne v súlade s programom znižovania elektrickej náročnosti jednotlivých výrobných procesov. |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Opatrenie pre jednotlivé zložky životného prostredia vychádzajú z viacerých dokumentov ako sú napr. plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, havarijný plán pre ochranu podzemných a povrchových vôd, prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými prípravkami, karty bezpečnostných údajov používaných a vyrábaných surovín a materiálov a iné vnútropodnikové dokumenty. Tieto obsahujú komplexný súbor opatrení pre ochranu životného prostredia, s ktorými sa pravidelne oboznamujú, preškoľujú a skúšajú zamestnanci spoločnosti. Pravidelná a dôsledná kontrola plnenia týchto opatrení vo výrobnom a inom procese podstatne zníži riziká havárii a umožnia haváriám predchádzať a obmedzovať ich vznik a následky. | Postupne od roku 2007 |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Spoločnosť svojim výrobným procesom nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cez hraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Spoločnosť svojim výrobným programom nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia emisiami v k.ú. obce Košeca, resp. okresu Ilava. Napriek tejto skutočnosti spoločnosť v rámci svojich aktivít ochrany životného prostredia zabezpečí vo svojich dokumentoch viaceré opatrenia, ktorých realizáciou zabezpečí obmedzenie, resp. ďalšie a postupné znižovanie emisií ZL pod limitné hranice. Táto úloha sa bude priebežne vyhodnocovať napr. v rámci programu odpadového hospodárstva, hlásení o emisiách znečisťujúcich látok (ovzdušie, podzemní a povrchové vody) a iných dokumentov. | Priebežne od roku 2007 |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Do informačného systému bude spoločnosť poskytovať viaceré údaje a ukazovatele, ktoré jej vyplývajú z ustanovených povinností na úseku ochrany ovzdušia, ochrany podzemných a povrchových vôd a nakladanie s odpadmi. V podstate to budú evidované emisie ZL v uvedených zložkách životného prostredia vo forme prevádzkovej evidencie o zdrojoch a zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, odpadových vôd, ako aj o produkcii kategórie, druhu a množstva vyprodukovaných odpadov. Uvedené skutočnosti sa budú zabezpečovať v rámci meraní a analýzy pre jednotlivé emisie znečisťujúcich látok v rámci ustanovených zložiek životného prostredia. Potrebné údaje o pôsobení výrobného programu spoločnosti na kvalitu životného prostredia sa získajú aj v rámci odberov a analýzy kvality odpadových vôd, meraním emisií znečisťujúcich látok a iných aktivít spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych a iných predpisov. Spoločnosť bude informovať informačný systém aj o vzniknutí mimoriadnej udalosti, havárii, havarijnej situácii poruchách, priesakoch, úniku chemickej látky a chemického prípravku do ovzdušia, pôdy, podzemnej a povrchovej vody vo forme zápisu vrátane prijatých opatrení. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť je povinná dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti uvedené v havarijnom pláne (podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.), prevádzkovom poriadku pre zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými prípravkami, prevádzkovým poriadkom pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a inými. Tieto povinnosti spoločnosť zabezpečuje už od vstupu zamestnanca cez pravidelné druhy školení zamestnancov na rozhodujúcich pracoviskách produkujúcich emisie znečisťujúcich látok. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Obecný úrad Košeca 36, 018 64 Košeca Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne ,Generála M. R. Štefánika č. 20, 911 11 Trenčín Útvary: Ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, detašované pracovisko v Ilave, J. L. Bellu č. 131/3, 019 01 Ilava Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Pov. Bystrici, ul. Slov. partizánov č. 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska ul. č. 5, 012 05 Žilina SLOVZINK a.s., Továrenská ul. č. 545, 018 64 Košeca |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum : 29.09.2006

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: RNDr. Georgij Barták

Ing. Peter Horečný

Pozícia v organizácii:  Štatutárny zástupca spoločnosti,

Podpredseda predstavenstva spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Kapitoly A 2.8, 2.9, 4.6 a 4.7, B.1, 3.1.1, 3.1.29 a kapitola L. |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Ochrana vôd Odpadové hospodárstvo Ochrana ovzdušia | Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z areálovej splaškovej kanalizácie do vodného toku Podhradský potok – Obvodný úrad ŽP v Trenčíne Schválenie havarijného plánu pre SLOVZINK a.s. so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca – SIŽP, IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd Rozhodnutie o súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne Rozhodnutie o posudku na vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Pov. Bystrici Rozhodnutie o zmene nakladania s nebezpečným odpadom – Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne Rozhodnutie o uložení pokuty – Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne Rozhodnutie o určení výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia– Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne |  | 14.05.2004 26.07.2004 17.01.2006 06.02.2006 14.07.2006 09.11.2005 30.05.2006 | 31.12.2006 Neudaná 17.01.2009 Neudaná 17.01.2009 Neudaná Rok 2006 | ŽP-1628/2003-IVK SIŽP 046/762/2004/R-Ďu OÚŽP/2006/00228-003 A/2006/00211/OPPL OÚŽP/2006/02278-001 IOV F 05/03370-003 OÚŽP/2006/00886-002 | 37 12 13 13 13 13 18 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Program odpadového hospodárstva pôvodcu do roku 2005 |  |  |  |  |  | 13 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Územný plán zóny nebol vypracovaný. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | Neboli požadované |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z obchodného registra Výpis z katastra nehnuteľností Štátna mapa 1 :5 000 ILAVA 2 - 6 Vodohospodárska mapa 35 – 21 Trenčín Kópia z katastrálnej mapy Situácia SLOVZINK a.s. Bloková schéma výroby ZnO Blokové schémy výroby náterových hmôt Technologická výroba náterových hmôt Bloková schéma bilancie odberu podzemnej vody s rozvodom a stoková sieť s množstvom odpadových vôd Schéma potrubných rozvodov a skladovacích nádrží Potvrdenie o registrácii na Recyklačnom fonde Výroba náterových hmôt v rokoch 1998 – 2002 Karty bezpečnostných údajov výrobkov SLOVZINK a.s. Vyhlásenia o splnení podmienok uvedenia obalu na trh Kanalizácia SLOVZINK a.s. Zmluva o dielo uzatvorená na odber a zabezpečenie zneškodnenia a zhodnocovanie odpadov Certifikát systému manažérstva kvality Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2006 |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 19 20 21 22 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Neboli vypracované |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Meranie a vyhodnotenie úletu tuhých prímesí Záverečná správa 1996 Správa z oprávneného jednorázového merania emisií 2002 Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o vodách Správa z diskontinuálneho oprávneného merania emisií 2004 Protokol o meraní a stanovení hlukovej expozície 2006 Protokol o meraní chemických faktorov v pracovnom ovzduší 2004 Protokol o meraní pevných aerosólov v pracovnom ovzduší 2004 Protokol o skúške merania hluku v pracovnom prostredí 2004 Protokol o určení vonkajších vplyvov 2003 Protokoly analýzy pitnej vody Protokoly analýzy odpadovej vody |  |  |  |  |  | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Bilancia vstupujúcich a vystupujúcich surovín materiálov, energie a vody – výroba zinkovej bieloby Bilancia vstupujúcich a vystupujúcich surovín, materiálov, energie a vody – výroby náterových hmôt Materiálová bilancia vstupujúcich surovín, materiálov, energie a vody – výroba ZnO a náterových hmôt |  |  |  |  |  | 34 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Doklad o poukázaní 20 000 Sk Výzva k podaniu žiadosti o vydanie integrovaného povolenia |  |  |  |  |  | 35 36 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | ZnO zinková bieloba MW megawat ONV Okresný národný výbor ObÚŽP Obvodný úrad životného prostredia p.č. parcelné číslo TZL tuhé znečisťujúce látky CO oxid uhoľnatý SO2 oxid síričitý NOx oxidy dusíka ∑ C celkový uhlík ŽP životné prostredie BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ČOV čistiareň odpadových vôd Zn zinok Pb olovo Cd kadmium Cu meď Mn mangán Al hliník Fe železo O2 kyslík STN slovenská technická norma KBÚ karta bezpečnostných údajov CHSK chemická spotreba kyslíka BSK biologická spotreba kyslíka NL nerozpustné látky NEL nepolárne látky ZPN zemný plyn naftový ŠN štrbinová nádrž |