# Žiadosť

# o vydanie povolenia pre prevádzku : „Kotla K 3 s menovitým tepelným príkonom 64,5 MW“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Január 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Ružomberská energetická spoločnosť |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | Nie je |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | Nie je |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | Nie je |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Textilná 23 , 034 01 Ružomberok |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Nelíši sa . |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | resrk.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Dipl.Betriebswirt Klaus Erdbrink |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 398 730 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 40300, 101.02 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Z OR OS Žilina Odd.:Sa,vlož.číslo 1029/L | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Stanislav Vilček – energetik, Nemocničná 1947/39,026 01 Dolný Kubín,tel/fax 044 4303283;4303285,mob. 0905684827,vilcek@resrk.sk, |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Plynová kotolňa – časť teplárne. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Textilná 23 , 034 01 Ružomberok |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Žilinský kraj,okres Ružomberok, katasr.územie č. 508 , Ružomberok, parel.č. 16738 , súp.číslo 1921 –plynová kotolňa ,(spresnenie : objekt je umiestnený v priemyselnej zóne -Areál spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 32 / 79 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1.6.2001 – 2026 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 1.Energetika,1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | K 3 –64,5 MW tepelný príkon väčší ako 50 MW |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 75 ton/hod. pary |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Nie je |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.1.1 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.99-843/1986/1988 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 327/2551/88 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ÚR 1312/21.01/96 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 16738 , 100 ; majetok spoločnosti TEPLÁREŇ,a.s. Ružomberok. 100% akcií tejto spoločnosti vlastní naša spoločnosť t.j. R.E.S.,a.s. Ružomberok |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 16715;16716;16747 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 010-kotolňa,CHÚV;014-komunikácie;015-prípojka kanalizácie 1,018-dažďová kanalizácia;019-prípojka pitnej vody;022-požiarny vodovod;023-prípojka plynovodu;024-vonkajšie osvetlenie;028-prekládka plynovodu;030-preložka priemysel.vody;031-preložka pitnej vody;032-03-kanál pre technologické rozvody;034-kanál pre dymovody;040-EPS;045-čerpacia stanica;401-rekonštr.rozvodu vlastnej spotreby;402-stav.úpr.pre strojovňu generátora,502-asanácia potr.mosta č.1;507-asanácia obj.po odškvarovaní;510-asanácia chladiacich nádrží;512-asanácia vstupu do kotolne;513-asanácia pomoc.prevádok;515-asanácia jestv.odškvárovania;603-príjazdné komunikácie |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 202-kotolňa;PS 204-spojovacie potrubie; PS 209-rozvodňa vlastnej spotreby; PS 210 – napájacie rozvody silnoprúdu; PS 211 – meranie a regulácia |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | X | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je | Nie je | Nie sú |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1. | Spoločnosť R.E.S.,a.s. je výrobcom a distribútorom tepla a elektrickej energie pre komunálnu a priemyslovú oblasť mesta Ružomberok. Výroba tepla a elektrickej energie sa uskutočňuje v teplárni kombinovaným spôsobom .Teplo je parovodmi a horúcovodom distribované k spotrebiteľom. Elektrická energia je distribovaná vn a nn rozvodmi do priemyselnej zóny (areál spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok). Kotle OK1 a OK 2 vrátane budovy má spoločnosť v prenájme od spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok, v rámci investičnej akcie „Inštalácia kotla K4 s výkonom 40 t/ho.“ v roku 2006 sa ich prevádzkovanie ukončí. Investičná akcia zároveň rieši odstavenie kotla OKP 2 z prevádzky. Ostatné budovy a zariadenia ( plynová kotolňa , balená kotolňa, priemyselná budova, kotle ,turbogenerátor TG 2 a pod.) má prenajaté od spoločnosti TEPLÁREŇ,a.s. ( Identifikačné údaje : TEPLÁREŇ , a.s. ,Textilná 23,034 01 Ružomberok, IČO :36 396 257). R.E.S.,a.s. je vlastníkom 100 % akcií tejto spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti R.E.S.,a.s. je to isté ako predstavenstvo TEPLÁRŇ , a.s. Tepláreň je členená na samostatné objekty. Kotle OK1 a OK2 sa nachádzajú v objekte olejovej kotolne , kotol K3 sa nachádza v objekte plynovej kotolne, ktorej súčasťou je aj CHÚV (výroba napájacej vody).Kotle OKP1 a OKP 2 sa nachádzajú v objekte balenej kotolne. Turbogenerátory na ktorých sa vyrába elektrická energia sa nachádzajú v samostatnom objekte priemyslovej budovy . Tepláreň je prevádzkovaná na štyri zmeny v nasledovnom režime : a/ letný režim : v prevádzke kotol OK 1 alebo OK 2 ,TG2 a cez So a Ne v prevádzke kotol OKP 1 b/ zimný režim : v prevádzke kotol K 3 a OK 1 alebo OK 2;výnimočne OKP 1,TG 1 a TG 2 . Pracovný fond : 8510 hodín, odstávka 240 hodín. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ružomberok | 2-5/22 | 2 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | CHÚV (chemická úprava vody) Slúži na výrobu napájacej vody pre kotle | 110 m3/hod. | Technicky je riešená nasledovne : Surová voda vstupuje na stupeň čírenia - čírič a filtrácie-pieskové filtre ,potom ako vyčírená voda je prečerpaná na stupeň demineralizácie (katexové filtre a anexové filtre);ďalej sa v CHÚV upravuje aj vratný kondenzát na katexových filtroch. | 4 |
| 2. | Kotol K 3 | 75 ton/hod. prehriatej pary o parametroch 3,9 MPa/440 0C | Kotol K3 je parný sálavý, dvojbubnový, s prirodzenou cirkuláciou, s konvenčným výparníkom, pretlakový, samonosný, má dvojstupňový visutý prehrievač. Technický stav kotla je dobrý. Regulácia kotla je automatická (napájanie, teplota pary, množstvo vzduchu a výkon).Parametre kotla K3: Výrobca: PBS Brno Rok výroby: 1990 Rok uvedenia do prevádzky: 1994 Tlak pary: 3,9 MPa Teplota pary: 440 °C Teplota napájacej vody: 105 °C Výkon: 75 t/h Palivo: ZP Počet horákov: 4 ks Výkon jedného horáka: 17,7 MW Účinnosť: 93 % Imisie sú odvedené do komína typu Zlámalík ,výška 118 m. Kotol spĺňa emisné limity pre nové zdroje. | 3 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | CHÚV (chemická úprava vody) | Ca(OH)2 – 125 m3 NaOH –2x25 m3 HCl-2x25 m3 Fe3Cl2-2x25 m3 | Vápenný hydrát je skladovaný v zásobnej nádrži o objemu 125 m3 umiestnenej v CHÚV. NaOH ,HCl,Fe3Cl2 sú skladované v 6-tich pogumovaných oceľových nádržiach , každá má objem á 25 m3 .Nádrže sú umiestnené v záchytnej havarijnej jímke , ktorá aj v prípade vytečenia všetkých nádrží zabráni vniknutiu týchto látok do okolitého prostredia. Ich prehliadka je naplánovaná na leto 2005. | 4 |
| 2 | CHÚV-čerpacia stanica chemikálií | 15 m3/hod. | Objekt čerpacej stanice chemikálií je samostatná budova umiestnená v priestore koľajišťa vlečky spoločnosti TEXICOM ,a.s. Ružomberok. Potrebné chemikálie (NaOH ,HCl,Fe3Cl2 )pre prevádzku CHÚV sa dopravujú pomocou železničných cisterien.Priestor medzi budovou čerpacej stanice a koľajišťom je chránený dvoma chemicky odolnými vaňami a sú prepojené chemicko odolnou kanalizáciou s dvoma jímkami v čerpacej stanici.Tieto dve jímky sú prepojené s väčšou havarijnou jímkou. | 7 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Distribúcia | Dodávka pary do distribučnej siete a predaj tepla | Nie je | 3 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | CHÚV | Výroba napájacej vody pre kotle . Surová voda z priehrad je privedená do CHÚV potrubím DN 200 a je ohrievaná na teplotu 12 – 15 0C pred vstupom do číriča.Čírenie sa vykonáva chloridom železitým v alkalickej oblasti ,t.j. so súčasnou dekarbonizáciou dávkovaným vápenného mlieka.Vyčírená voda sa následne filtruje na pieskových filtroch a potom sa čerpá na katexovú a anexovú linku . Na linke sa voda odmineralizuje a je prečerpaná do kotolne. | 3 |
| 2 | Tepláreň | Výroba pary a elektrickej energie pre odberateľov v združenej výrobe. | 4 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Výroba napájacej vody | Do výrobného procesu CHÚV vstupuje surová voda (prídavná),vratný kondenzát a chemické látky . Vystupuje produkt a to demivoda a upravený kondenzát.Produkt má kvalitu v zmysle platných noriem v energetike. Demivoda a upravený kondenzát sa pred vstupom do kotla miešajú.Odpadové vody z čírenia a pod. sa neutralizujú na vlastnej neutralizačnej stanici a sú potom odvádzané do verejnej kanalizácie a odtiaľ spolu s odpadnými vodami spoločnosti TEXICOM , mesta Ružomberok do ČOV Hrboltová. | 5 |
| 2 | Výroba na K 3 | Výroba pary pre dodávku pary na výrobu elektrickej energie a pre odberateľov. Spaľovaním zemného plynu sa z napájacej vody vyrába para o parametroch 3,9 MPa a teploty 440 0C ,ktorá je privedená do vysokotlakého rozdeľovača a z neho na ďalšie stupne rozdelenia pary.Tkzv.odpadom je len odkal a odluh , ktoré sa odvádzajú na ďalšie využitie do expandéra . | 6 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevádzkový predpis teplárne. | 7 |
| 2 | Prevádzkový predpis teplárne – výkresová dokumentácia | 7 |
| 3 | Kolaudačné rozhodnutie stavby RZT – kotol K 3 | 8 |
| 4 | Rozhodnutie na nakladanie s odpadmi | 9 |
| 5 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania. | 10 |
| 6 | Zaslanie návrhu nového STPP a TOO | 11 |
| 7 | Karty bezpečnostných údajov k používaním chemickým látkam | 12 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (m3 ,t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotol K 3 | Zemný plyn | Je prírodná zmes nižších alifatických uhľovodíkov a inertných plynov s premenlivým zložením, ktorá sa získava ťažbou z podzemných ložísk.Je nebezpečný tým ,že je nedýchteľný,prudko horľavý a zo vzduchom tvorí v rozmedzí 5 – 15 % výbušnú zmes. | 68410-63-9 | 15726449 | 100 |
| 2 | CHÚV | Vápenný hydrát | Je biely prášok s obsahom hydroxidu vápenatého.Dráždi pokožku a oči. | 1305-62-0 | 51 | 100 |
| 3 | CHÚV | Hydroxid sodný | Hydroxid sodný(vodný roztok) je žieravina s alkalickou reakciou.Silne leptá pokožku.Pri styku s ľahkými kovmi dochádza k tvorbe vodíka,ktorý tvorí so vzduchom výbušné zmesi. | 1310-73-2 | 56 | 100 |
| 4 | CHÚV | Chlorid železitý | Je kvapalina červenohnedej farby,bez zápachu.Je zdraviu škodlivý a leptavý. | 7705-08-0 | 16,5 | 100 |
| 5 | CHÚV | Kyselina chlorovodíková | Je číra bezfarebná až slabo nažltlá dymivá kvapalina s ostrým štiplavým zápachom. | 7647-01-0 | 99 | 100 |
| 6 | CHÚV | Hydroxid sodný(pevný) | Biela pevná látka bez zápachu.Je silne žieravý a spôsobuje silné poleptanie pokožky a očí.Nebezpečne reaguje s kyselinami. | 1310-73-2 | 0,075 | 100 |
| 7 | CHÚV | Fosforečňan sodný dodekahydrát | Pevná biela látka bez zápachu.Je nehorľavý.Dráždi pokožku a oči.Má leptavé účinnky. | 10101-89-0 | 0,285 | 100 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Priehrady Čutkovo a Hrabovo | Chladiaca voda. Na výrobu napájacej vody. | 10 | 30,5 | 2640 | 280 000 |  | 100 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda je odoberaná z dvoch zásobných nádrží – priehrad ,Čutkovo a Hrabovo. Zásobná nádrž Hrabovo patrí mestu Ružomberok a zásobná nádrž Čutkovo patrí spoločnosti TEXICOM,a.s. Ružomberok. Kvalita vody odoberanej z nádrží je nasledovná : Konduktivita pri 250C .................. 466 305 S /cm Množstvo kalu pri 25 0C .............. 0,0 0,32 mg/l Solnosť ......................................... 5,1 3,25 mval/l Tvrdosť ........................................ 4,7 2,9 mval/l Obsah vápnika ............................. 3,3 2,0 mval/l Celková zásaditosť ...................... 4,1 2,05 mval/l Obsah Cl- ..................................... 0,3 0,45 mval/l SiO2/fotom.stanoviteľný/ ............. 5,0 10,0 mg/l CHSK podľa Kubela ................... 0,22 2,88 mgO2/l CO2 volný .................................... 19,8 11,0 mg/l Chladiaca voda sa neupravuje ,ale používa sa priamo na chladenie technologických zariadení . Napájacia voda sa nasledovným spôsobom vyrába v CHÚV (chemická úprava vody) : Surová voda z priehrad je privedená do CHÚV potrubím DN 200 a je ohrievaná na teplotu 12 – 15 0C pred vstupom do číriča.Čírenie sa vykonáva chloridom železitým v alkalickej oblasti ,t.j.so súčasnou dekarbonizáciou dávkovaným vápenného mlieka.Vyčírená voda sa následne filtruje na pieskových filtroch a potom sa čerpá na katexovú a anexovú linku . Na linke sa voda odmineralizuje a je prečerpaná do kotolne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prevádzka je zásobovaná z vodovodov z priehrad Hrabovo a Čutkovo. Odpadová voda je odkanalizovaná do kanalizácie spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok a cez ňu je odvádzaná do verejnej kanalizácie a následne do ČOV Hrboltová patriacej spoločnosti MONDI – SCP , a.s. Viď. schéma. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Verejný vodovod | Pitné a hygienické účely | 2,7 | 4 | 10 | 3000 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1 | Verejný vodovod. Kvalita vody v zmysle legislatívy a noriem pre pitnú vodu.Pitná voda sa neupravuje. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1 | Odpadová voda je odkanalizovaná do kanalizácie spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok a následne do ČOV Hrboltová viď. 1.2.3. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie je |  |  |  |  |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie je |  |  |  |  |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 24580389 m3 | 34,2 | 841397 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.5 | Koks | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.7 | VOŤ | Nevykonáva | Nevykonáva | Nevykonáva |
| 3.1.8 | VOĽ | Nevykonáva | Nevykonáva | Nevykonáva |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nevykonáva | Nevykonáva | Nevykonáva |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 6990 MWh | X | 25164 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 93985 GJ | X | 93985 |
| 3.1.16 | Iné palivá | Nie je | Nie je | Nie je |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | 960516 | Nevykonáva sa | 960516 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 11 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 165 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 12694/57710 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 760181 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie je |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 597784 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 9626/43798 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotol K 3 | 593069 | 0,94 | 0,94 |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 854166 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 597784 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 960516 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 596602 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Nie je |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Kompresorovňa v skúšobnej prevádzke. |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 64688 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Para | GJ | Nesleduje sa | 4,55 | 1,27 |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Nie je .Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komín | TZL,Nox,SO2,CO , Corg | OK1,OK2,K3,OKP1,OKP2 | 2,78 | 49-19 | 118 | 31 | 140 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Váh |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4328377 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 319 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nevykonáva sa – nevypúšťa OV do toku |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Tepláreň | Splaškové a priemyselné | 2,9 | 4 | 251,5 | 91817 | Nevyhodnocuje sa |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kontinuálne vypúšťanie OV |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1 | Tepláreň | 5 | Nie sú stanovené. Stanovené sú pre spoločnosť TEXICOM,a.s. Ružomberok |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Nevykonáva sa |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1 | Nie je |  |  | TEXICOM,a.s. |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Nevykonáva sa |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 070704 | Tepláreň | P | N | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 2 | 130206 | Tepláreň | P | N | 0,4 | 0 | 0,4 | A.S.A. |  |
| 3 | 130301 | Tepláreň | P | N | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 4 | 130701 | Tepláreň | P | N | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 5 | 150202 | Tepláreň | P | N | 0,04 | 0 | 0,4 | A.S.A. |  |
| 6 | 160209 | Tepláreň | P | N | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 7 | 160601 | Tepláreň | P | N | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 8 | 130606 | Tepláreň | P | N | 0,4 | 0 | 0,4 | A.S.A. |  |
| 9 | 200121 | Tepláreň | P | N | 0,02 | 0 | 0,02 | A.S.A. |  |
| 10 | 200301 | Tepláreň | P | O | 10,48 | 0 | 10,48 | T.S. |  |
| 11 | 170405 | Tepláreň | P | O | 145 | 145 | 0 | DRUSUR |  |
| 12 | 170401 | Tepláreň | P | O | 0 | 0 | 0 | A.S.A. |  |
| 13 | 030308 | Tepláreň | P | O | 0.142 | 0,142 | 0 | Z.suroviny |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tepláreň | Zariadenia teplárne |  |  |  | Nie je hygienou v teplárni stanovené žiadne rizikové pracovisko z titulu hluku |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 | Nie je |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Natura 2000 | 13 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické pomery sú kotlinové s veľkou inverziou teplôt, čo sa najvýraznejšie prejavuje v západnej časti. Priemerná januárová teplota sa pohybuje od -50C do -90C, priemerná júlová teplota sa pohybuje od 100C do 160C, priemerný ročný úhrn zrážok predstavuje v kotlinách 700-800 mm a v pohoriach 1200-1600 mm. | 13 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Tatranský národný park má výmeru 74 111 ha a s ochrannými pásmami 110 685 ha. Nachádza sa v Žilinskom kraji v okresoch Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a v Prešovskom kraji v okrese Poprad a Kežmarok. Vysoké Tatry nadobudli svoje základné tvary asi pred štyrmi miliónmi rokov. V Západných Tatrách prevládajú premenené horniny (bridlice) s výrazným zastúpením vyvretých hornín (žuly, ruly) a usadených hornín (dolomity, vápence). Vysoké Tatry sú budované prevažne vyvretými jadrovými horninami (žuly, granodiority), Belianske Tatry zas usadenými (dolomity, vápence). Vysoké Tatry sa zaraďujú medzi veľhory, pretože presahujú výšku 2500 m. n. m. (24 štítov).. Orografické, pôdne a klimatické pomery podmieňujú prirodzené rozšírenie drevín a lesných spoločenstiev. Vo Vysokých Tatrách sú zastúpené nasledovné vegetačné stupne: 8. kosodrevinový, 7. smrekový, 6. smrekovo- bukovo-jedľový, 5. jedľovo-bukový. Rastlinstvo TANAPu má všeobecne vysokohorský charakter a je časťou biologického spoločenstva, ktoré je zvláštnosťou v strednej Európe. Tvorí jednu z najcennejších častí bohatstva a krás prírody TANAPu. Na jeho vytvorení sa podieľala okrem vývojových momentov, hlavne geografická poloha v rámci európskych a ázijských vysokých pohorí. Extrémne životné podmienky vo Vysokých Tatrách vyraďujú mnoho živočíchov a so stúpajúcou nadmorskou výškou živočíšstva ubúda. Napríklad asi 500 druhov chrobákov žije v stupni lesa, v kosodrevinovom 106 a v alpínskom len 67. Rozdiely v počasí počas roka spôsobujú, že časť vyššieho živočíšstva upadá do zimného spánku (hlavne hlodavce a medvede). Ľahko pohyblivé stavovce (vtáky, šelmy, jelene, srnce, diviaky) sa na zimu sťahujú do nižších polôh. Národný park Nízke Tatry má výmeru 72842 ha a s ochrannými pásmam 110 162 ha. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji v okresoch Banská Bystrica a Brezno, v Žilinskom kraji v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš a v Prešovskom kraji v okrese Poprad.. Nízke Tatry predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ – západ v dĺžke takmer 100 km. Pohorie vzniklo pri alpínskych horotvorných procesoch koncom druhohôr a začiatkom treťohôr. Centrálna časť je tvorená kryštalinikom, hlavný hrebeň okolo Ďumbiera a Prašivej je budovaný prašiveckým a ďumbierskym typom žuly. Južne od žulového jadra a v kráľovohoľskej časti vystupujú kryštalické bridlice, reprezentované prevažne rulami. Po oboch stranách kryštalinika sa nachádzajú usadené horniny, hlavne vápence, dolomity, na ktoré sa viažu známe rozsiahle systémy podzemného i povrchového krasu. Na území Národného parku Nízke Tatry boli vyhlásené kategórie maloplošných chránených území - národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, chránené areály, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky. Nízkotatranská flóra je neobyčajne bohatá a rozmanitá. Rozdielnosť v druhovom zložení spoločenstiev podmienil geologický podklad, výškové rozdiely a regionálna členitosť. Západná časť Nízkych Tatier je z hľadiska rastlinstva pestrejšia ako východná. Nápadné rozdiely môžeme sledovať najmä v zložení spoločenstiev vápencových a nevápencových území. Z drevín sú zastúpené duby a buky do nadmorskej výšky 1400 m a ostatných drevín prevažuje smrek, menej jedľa, javor horský a miestami tis. V Nízkych Tatrách nájdeme vzácne druhy drobného živočíšstva, veľkých cicavcov, šeliem, vtáctva a hmyzu. Z poľovnej zveri tu žije hlavne jelenia, v menšom počte zver srnčia a diviačia. Národný park Veľká Fatra má výmeru 60 610 ha a s ochranným pásmom 81 110 ha. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji v okrese Banská Bystrica, v Žilinskom kraji v okresoch Ružomberok, Martin a Turčianske Teplice. Veľká Fatra tvorí jedno z najtypickejších a plošne najrozsiahlejších jadrových pohorí Vnútorných Západných Karpát. Podstatnú náplň pohoria tvoria usadené horniny druhohôr sústredené v okolí nedostatočne odkrytého ľubochnianskeho kryštalického masívu, ktorý je budovaný granitoidnými horninami. Turčianska kotlina je vyplnená neogénnymi sedimentmi. Územie Veľkej Fatry patrí do oblasti západokarpatskej kveteny. Rastlinstvo je zložené prevažne z boreálnych druhov, ktorých značná časť patrí medzi stredoeurópske. Fytogeograficky dôležité sú aj arkticko-alpínske a altajsko-alpínske druhy, ktoré sem prenikli pravdepodobne v pleistocéne počas zaľadnenia. Z vyšších rastlín na vápencoch pretrvali porasty borovice a vo vyšších polohách smrečiny. Vo Veľkej Fatre možno nájsť aj zvyšky porastov tisu obyčajného a zaujímavosťou je brečtan popínavý. Zo živočíšstva tu žije okolo 3 000 druhov bezstavovcov. Cicavce tvoria veľkú časť živočíchov Veľkej Fatry vrátane medveďa, ostatných šeliem a poľovnej zveri. Z vtákov sú najohrozenejšie dravce. | 13 |
| 2.3 | Opis krajiny | Územie okresu Ružomberok tvorí Liptovská kotlina, ktorú ohraničujú na západe Malá a Veľká Fatra, na severe Chočské vrchy, Západné Tatry a juhozápadné svahy Vysokých Tatier. Celú južnú časť vyplňujú Nízke Tatry. Lokalita mesta zahrňuje územie západnej časti Liptovskej kotliny na sútoku rieky Váh s Revúcou a Likavkou. Hranicou na západe je pohorie Veľkej Fatry, na severe Chočské pohoria a na juhu Nízke Tatry. | 13 |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Na geologickej stavbe územia okresu Ružomberok sa podieľajú horniny kryštalinika, mezozoika, paleogénu a kvartéru. | 13 |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Kotol K 3 spĺňa emisné limity. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Zrealizovaný v roku 1994. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Spĺňa emisné limity a jeho realizáciou sa ukončilo spaľovanie tuhých palív (energetické čierne uhlie) v teplárni . |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | X |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nevykonáva sa |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | X |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Nie je |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Nie je |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Nevykonáva sa |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie sú |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Nie je |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nevykonáva sa |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie sú |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Nie sú |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nevykonáva sa |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie sú |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie sú |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Nie sú |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nevykonáva sa |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie sú |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie sú |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Komín 118 m |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Dymovody |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Opakované merania |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.7 | Sledované veličiny | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.9 | Analytické metódy | Nie |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | V zmysle platnej legislatívy |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | AEE – URAP,s.r.o. Trenčín |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Nie je |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | 01/121/2004-6.1 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správy |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Od roku 2007 kontinuálne meranie emisií |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Komín |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.6 | Sledované veličiny | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.8 | Analytické metódy | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Vlastné meranie |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | V zmysle platnej legislatívy |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Cca 12 mil . Sk |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Vyhovuje súčasným technológiám |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | X |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | X |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | X |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | X |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nie je | Kotol K 3 spĺňa limity |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú potrebné |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie sú |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Nie ,pretože zariadenie je na súčasnej úrovni. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú potrebné |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nevykonáva sa |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nevykonáva sa |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú potrebné |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Pravidelná údržba . |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1 | Nie je . Odstavením kotla s prevádzky sa úplne vylúčia riziká na znečistenie ŽP . |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1 | Nevykonáva sa |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inštalácia kotla K 4 | Inštaláciou kotla K 4 budú z prevádzky odstavené kotly OK 1 , OK 2 a OKP 2 na spaľovanie ŤVO a ktoré nespĺňajú emisné limity. | 2006 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1 | Pôvodné zariadenie sa zošrotuje a na jeho mieste sa vybuduje nový kotol. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Ružomberská energetická spoločnosť,a.s.,Textilná 23 , 034 01 Ružomberok |
| 2 | Dôvod žiadosti je ten ,že kotol K 3 má inštalovaný príkon väčší ako 50 MW a tým spĺňa podmienku zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevenci .... , príloha č.1 ;kategória 1.1 |
| 3 | Opis prevádzky : Prevádzku tepláreň tvorí aj objekt plynová kotolňa -kotol K3 je parný sálavý, dvojbubnový, s prirodzenou cirkuláciou, s konvenčným výparníkom, pretlakový, samonosný, má dvojstupňový visutý prehrievač. Technický stav kotla je dobrý. Regulácia kotla je automatická (napájanie, teplota pary, množstvo vzduchu a výkon). Parametre kotla K3 (Kotol spĺňa emisné limity pre nové zdroje .): Výrobca: PBS Brno Rok výroby: 1990 Rok uvedenia do prevádzky: 1994 Tlak pary: 3,9 MPa Teplota pary: 440 °C Teplota napájacej vody: 105 °C Výkon: 75 t/h Palivo: ZP Počet horákov: 4 ks Výkon jedného horáka: 17,7 MW Účinnosť: 93 % |
| 4 | Vstupy do prevádzky : zemný plyn , voda a chemikálie potrebné na úpravu vody (vápenný hydrát,kyselina chlórovodíková,chlorid železitý,hydroxid sodný a chlorid sodný) |
| 5 | Zdroj znečisťovania je kotol K 3 , zakategorizovaný ako veľký zdroj znečistenia. Zdroj má dostatočný výduch a zároveň spĺňa emisné limity a z tohto dôvodu je jeho vplyv na prostredie a zdravie ľudí minimálny – zanedbateľný. |
| 6 | Prevádzka sa nachádza v katastri mesta Ružomberok v jeho západnej časti pri pravom brehu rieky Váh – areál spoločnosti TEXICOM,a.s.Ružomberok. |
| 7 | Z dôvodu , že kotol K 3 spĺňa emisné limity a je po technickej stránke na úrovni súčasných vyspelých technológií nie sú potrebné zvláštne opatrenia v oblasti emisií a odpadov. |
| 8 | Monitoring je v súčasnej dobe vykonávaný pravidelným oprávneným meraním v zmysle termínov uvedených v platnej legislatíve . 1 x za 6 mesiacov. V roku 2007 sa predpokladá spustenie kontinuálneho monitoringu. |
| 9 | Kotol K 3 je na súčasnej technologickej úrovni a spĺňa podmienky a základné koncentrácie sú porovnateľné s literatúrou BREF (Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC),document on BAT for Large Combustion Plants . |
| 10 | Kotol spĺňa emisné limity pre nové zdroje a preto okrem opatrení v prevádzkových predpisoch iné opatrenia nie sú potrebné. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kapacita výroby : 75 ton/hod. prehriatej pary pary o parametroch 440 0C/3,9 MPa s toleranciou podľa STN; prevádzkové hodiny : 5000 hod. Údržba v zmysle schváleného ročného plánu údržby. |  |
| 2 | Skladovanie chemikálií v sklade chemikálií a v zásobných nádržiach :6 ks á 25 m3 | Trvale |
| 3 | Dodržiavanie limitov preukazovať jednorázovým opakovaným meraním v intervale 1 x za 6 mesiacov. | Ročne |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | Kotol K 3 | Komín 118 m | TZL | 5 | Od 1.1.2005 |
| 2 | Ovzdušie | Kotol K 3 | Komín 118 m | SO2 | 35 | Od 1.1.2005 |
| 3 | Ovzdušie | Kotol K 3 | Komín 118 m | NOx | 200 | Od 1.1.2005 |
| 4 | Ovzdušie | Kotol K 3 | Komín 118 m | CO | 100 | Od 1.1.2005 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Návrh limitov vyplýva z vyhlášky MŽP SR č 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,príloha č.4,časť I,ods.1.8 pre spaľovanie plynných palív |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné. Kotol spĺňa emisné limity pre nové zdroje. |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie podmienok spaľovacieho procesu – prebytku vzduchu . | trvale |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pravidelná údržba | ročne |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie sú potrebné |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Monitoring v zmysle platnej legislatívy, t.j. opakované merania. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1 | Nie je potrebné je to stávajúci zdroj |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | TEXICOM,a.s.Ružomberok , Textilná 23, 034 01 Ružomberok |
| 2 | Mesto Ružomberok ,Nám. A. Hlinku 1 , 034 01 Ružomberok |
| 3 | LEPAS , s.r.o. ;Textilná 23 , 034 05 Ružomberok |
| 4 | ROSH , s.r.o. , Textilná 23 , 034 05 Ružomberok |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: Ing. Stanislav Vilček                              Dátum  : 31.1.2005

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Stanislav Vilček

Pozícia v organizácii: energetik

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1 | Nie sú . |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1 | Nie sú . |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | TEPLÁREŇ , a.s. |  |  |  |  |  | 1 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1 | Ovzdušie | Povolenie na vypúšťanie oxidu uhličitého a schválenie postupu zisťovania množstva emisií oxidu uhličitého. |  | 31.01.2005 | Neuvedená | ŽP 00258/CA5/2005 | 14 |
| 2 | Ovzdušie | Určenie emisných kvót SO2 |  | 27.09.2004 | Rok 2005 | ŠSOO-2004/02287-00003 | 15 |
| 3 | Ovzdušie | Potvrdenie o zaradení znečisťujúcich látok do triedy A |  | 12.9.2003 | Neuvedená | OŽP 2003/03301-00002 | 16 |
| 4 | Ovzdušie | Súhlas na STPP a TOO.V súčasnej dobe je nový predložený na schválenie. |  | 27.11.2000 | Neuvedená | OŽP 2000/01593-00008-Mk | 17 |
| 5 | Odpady | Schválenie POH |  | 28.4.2003 | 2005 | ŽP 1105 – 2/2003 | 18 |
| 6 | Odpady | Súhlas na nakladanie s NO |  | 11.3.2005 | Do 28.2.2008 | OH 2005 / 348 - 2 | 19 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nevykonáva sa |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Schválený POH |  |  |  |  |  | 18 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nevyžaduje sa . |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie sú . |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nepotrebné. Stávajúca prevádzka . |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 1 | Nepotrebné |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nevykonáva sa . |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Nie. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z účtu |  |  |  |  |  | 20 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | CHÚV – chemická úpravňa vody |
| 2 | K 3 – kotol K 3 |
| 3 | STPP a TOO-súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení |
| 4 | POH – program odpadového hospodárstva |