# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# apríl 2004

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | CEMMAC, a. s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | nie |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 914 42 Horné Srnie č. 14 |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | 914 42 Horné Srnie č. 14 |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.cemmac.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Karol Podhora, generálny riaditeľ predseda predstavenstva |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31 412 106 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | DI 26.51, 104.11 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z obch. registra | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Milan Zátopek, ved. OTP, tel. - 032 6576 178 fax. 032 6588 304, e-mail: zatopek@cemmac.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | žiadosť spracoval prevádzkovateľ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | CEMMAC, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | 914 42 Horné Srnie 14 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kataster obce Horné Srnie |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 175 z toho exponovaní 18 (hluk) |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 26. septembra 1929 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3 Spracovanie nerastov 3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 500 t cementového slinku za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | priemerný výkon 1 200 t slinku za deň |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 1 200 – 1 300 t za 24 hodín |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Pripravujeme R1 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | 3.1.2 Výroba cementu. |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nemáme skládku odpadov |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | 2 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | F 98/00924/ZVI, 15.05. 1998 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | F98/01754-002/ZVI 99/13833-003/8MY Zoznam je v prílohe č.3 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | F 2000/02818-003/ZVI SpOÚ 772A/2003-003/VI Zoznam je v prílohe č.3 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 2244/1, 2244/2, 2244/17, 2244/18, 2244/25, 2244/26, 2244/27, 2244/28 – vlastné – ostatné plochy 2244/19, 2244/20, 2244/21,2244/22, 2244/23, 2244/24– vlastné – zastavané plochy a nádvoria Súkromné pozemky v užívaní PD Vlára H. Srnie 2244/3 – 14 Pozemky obce Borčice a Pozemkového spoločenstva a urbariátu Borčice 408/2, 408/5, 409, 426, 432, 433, 440/2, 440/3 Urbariát Horné Srnie 408/6, 408/14, 408/17, 424/1, 424/3, 425/2 Mapa parciel a výpis z listu vlastníctva v prílohe č.5 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 2232, 2291/2 Obec Horné Srnie |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Nevediem si takéto členenie |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Nevediem si takéto členenie |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | Nie | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha | Nie | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nežiadame o zmenu |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B.3 | dôverné údaje o výkonoch a kapacite | Konkurencia |
| 2 | Prílohy na CD | Prílohy tejto žiadosti sú vo väčšine prípadov know-how CEMMAC, a. s. a preto môžu byť použité len pre účely tejto žiadosti. |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | ## Stručný popis princípu výroby Cement je práškové hydraulické pojivo, ktoré zmiešané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyrába sa pálením zomletého vápenca a slieňovca v rotačnej peci až do slinutia a rozomletím vzniknutého slinku na jemnú múčku spolu so sadrovcom ako regulačnou prísadou, prípadne ešte s vedľajšími, či špeciálnymi prísadami. Pri pálení sa CaCO3 rozkladá a vzniknutý oxid vápenatý (CaO) sa zlučuje s oxidom kremičitým (SiO2), oxidom hlinitým (Al2O3) a oxidom železitým (Fe2O3) na hydraulické kremičitany, hlinitany a železitany. Hlavným výrobným uzlom technologického zariadenia je pecná linka, pozostávajúca z päťstupňového cyklónového výmenníka s kalcinačným kanálom, krátkej rotačnej pece a roštového chladiča s terciárnym vzduchom. Vo vlastnej rotačnej peci prebieha celý proces slinovania. V predohrievacom, dekarbonizačnom pásme sa zvyšuje teplota vypaľovanej suroviny na 900 – 1200°C, dokončieva sa dekarbonizácia uhličitanu vápenatého a horečnatého, čím vzniká veľké množstvo voľného vápna, ktoré sa nachádza v jemne rozptýlenom stave. Reakciou voľného vápna s oxidom kremičitým a s ostatnými oxidmi vznikajú slinkové minerály. Táto reakcia prebieha v tuhom stave zvoľna a je doprevádzaná premenou práškovej hmoty vo väčšie granule. Pri teplote 1100°C prebiehajú reakcie v tuhej fáze veľmi rýchlo a začína sa vytvárať značná časť dikalciumsilikátu – C2S, aluminátov C3A5 a C3A a aluminátferitov C4AF. Množstvo voľného vápna v surovine sa rýchlo zmenšuje. V slinovacom pásme s počiatočnou teplotou 1 300°C sa materiál začína taviť, vytvára tekutú fázu, ktorá reaguje s produktmi reakcií v tuhej fáze. Na počiatku slinovania vstupujú do tekutej fázy C4AF, C4A, MgO, CaO a len C2S zostáva v tuhej fáze. Pri narastaní teploty na 1400 – 1450°C sa značná časť C2S rozpúšťa v tekutej fáze, kde reaguje s voľným vápnom za vzniku trikalciumsilikátu C3S, ktorý sa vylučuje z tekutej fázy v kryštalickej forme. Na konci slinovacieho pásma teplota klesá na 1300 – 1350°C, tekutá fáza tuhne a slinovací proces končí a začína sa proces intenzívneho chladenia slinku. Kvalita vyrábaného slinku súvisí s chemizmom suroviny. Nastavenie chemizmu surovinovej múky sa vykonáva na základe výsledkov stanovených RTG analýzou surovinových zložiek. Ako palivo pre výpal slinku sa používa zemný plyn, čierne alebo alternatívne kvalitné hnedé uhlie. Popis výroby cementu (pozri blokovú schému – príloha č. 8) : Surovina (vápence a sliene) sa na lomovej stene rozrušia pomocou odstrelu a rýpadiel. Rozrušená surovina sa naloží na nákladné autá a dopraví do drviarne. Tu je materiál rozdrvený na požadovanú zrnitosť a pásovými dopravníkmi dopravený na uskladnenie do predhomogenizačnej skládky. Zo skládky je pomocou odberového zariadenia materiál odoberaný a podávaný na dopravné pásy, ktoré ho dopravia do mlynice suroviny. Tu je surovina s prísadami dopravovanými pásovými dopravníkmi zo skládky prísad zomieľaná v guľových mlynoch (2ks) na jemnú surovinovú múčku. Surovinová múčka a polotovar pri výrobe slinku je uskladnená v homogenizačnom sile, kde je pomocou vzduchu premiešavaná – homogenizovaná. Z homogenizačného sila je surovinová múčka odoberaná pomocou pneumatických žľabov, závitových dopravníkov a korčekového elevátora dopravovaná do výmenníka rotačnej pece. Vo výmenníku odovzdávajú odpadové plyny z pece teplo surovinovej múčke čím ju zohrejú na 800 – 850 oC. Takto predohriata múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni až 1800 – 2000oC) vyrába slinok. Slinok je dopravovaný kabelkovým dopravníkom do dvoch slinkový síl, kde je uskladnený pre odberom do cementovej mlynice. Zo slinkových síl je slinok pomocou pásových a segmentových podávačov dávkovaný na pásové dopravníky. Tesne pred vstupom do mlyna sú pridávané prísady (sadrovec a prípadne troska). Táto zmes je zomieľaná v dvojkomorovom guľovom mlyne na jemný prášok – cement. Cement je po prechode cez triedič (tu sa oddelia hrubšie podiely od hotového produktu) dopravovaný systémom pásových dopravníkov, elevátora a tzv. trubkovým pásom do cementových síl. Hotový produkt je zo síl odoberaný na expedíciu. Môže to byť buď cez baličku, kde sa balí do vriec a následne ide na paletizačnú linku, kde sa ukladá na palety a podľa potreby sa môže zabaliť aj do fólie, alebo sa voľne nasýpa do autocisterien alebo RAJ- vagónov. Prevádzka je nepretržitá v priemere 330 dní v roku. To závisí od dopytu po cemente ne trhu. Prestoje na veľké a generálne opravy bývajú spravidla okolo Vianoc a nového roka. Výrobná kapacita je popísaná v materiálovej bilancii v prílohe č. 4. Tu je popísaný rok 2003. Vplyv prevádzka na okolie a na životné prostredie je popísaný v EIA-i v prílohe na CD a v prílohe č. 2 – záverečné stanovisko MŽP SR. V zásade je vplyv na životné prostredie a na susedov minimálny a všetky emisné limity sú s veľkou rezervou dodržiavané. Napojenie na cestnú aj železničnú sieť SR nám umožňuje využívať oba spôsoby dopravy tak pre prísun prísad a materiálov potrebných na výrobu, ako aj na odvoz našich výrobkov k zákazníkom. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa parciel |  | 5 |
| 2 | Situácia CEMMAC, a. s. |  | 16 |
| 3 | Situácia stavby |  | 16 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Ťažba surovín | 370 – 450 | Výrobný proces začína ťažbou suroviny v lome. Ťažba surovín sa vykonáva rozrušovaním suroviny trhacími prácami a pomocou kolesových a pásových nakladačov, ktoré sú súčasťou technológie. Naťažená surovina (vápenec, slienité vápence a sliene) je nákladnými autami dopravovaná do násypky s obsahom 60 m3. Ťažba surovín je zabezpečovaná nasledujúcimi mechanizmami : Vŕtacia súprava Hausher HBM 60, Dozer D65 EX – 12, Lopatové rýpadlá DH 411, DH 103, E 303, E 302/ I a E 302/II Rýpadlo POCLAIN – DH 112 Nakladače CAT – 966 FII a CAT 966 G II Nákladné autá T 815 | Položka č. 1 |
| 2 | Drvenie surovín | Výkon drviarne je 370 – 450 t.h-1. | Surovinové komponenty z jednotlivých ložiskových úsekov sa dovážajú do násypky novej drviarne osadenej kladivoodrazovým drvičom typ OKD 2000 x 2000 s výkonom 370 až 450 t.h-1.Podrvená surovina je pásovou dopravou zavážaná cez vzorkovaciu stanicu na predhomogenizačnú skládku. Vzorky suroviny sú po spracovaní vo vzorkovacej stanici zasielané automatickou potrubnou poštou do laboratória na RTG analýzu. Na základe výsledkov analýzy je riadené zavážanie násypky drviarne nákladnými autami z jednotlivých ložísk. | Položka č. 2 |
| 3 | Uskladnenie surovín | Kapacita skládky je cca 21 900t | Podrvená surovina sa ďalej dopravuje na predhomogenizačnú skládku. Predhomogenizačná kruhová skládka (systém Chevron) slúži na predhomogenizáciu podrvenej surovinovej zmesi. Užitočný obsah skládky je cca 20 000 t. | Položka č. 3 |
| 4 | Mletie surovín | Výkon mlynice je 100 t. h-1. | Z predhomogenizačnej skládky je surovinová zmes dopravným pásom dopravovaná do zásobníkov pri mlynici suroviny. Do týchto zásobníkov je dopravovaná i surovina, korekčný vápenec, luženec a sádrovec z jestvujúcej (starej) drviarne. Všetky tieto zložky sa dávkovacími váhami a dopravnými pásmi dopravujú do guľových mlynov  3 x 6 m s výkonom po 50 t.h-1. V mlynskom okruhu je zaradený triedič. Z mlynice sa surovinová zmes pomletá na jemný prášok - surovinovú múčku sa dopravuje do homogenizačného sila mechanickými a pneumatickými dopravníkmi. Vzhľadom na vysokú vlhkosť suroviny (4,6 %) sú do mlynice privádzané odpadové plyny z pecnej linky, ktoré sa využívajú na sušenie. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom | Položka č. 4 |
| 5 | Centrálna skládka komponent -prísady a uhlie | cca 8 400 m3 | Slúži na uskladnenie prísad do surovinovej múčky a do cementu a uhlia pred zomletím v uhoľnej mlynici. Skládka je zastrešená, plochu tvoria železobetónové panely s oporným múrom do výška 4 m. Súčasťou skládky je vykládková jama pre vagóny. Tu končí aj podniková vlečka. Manipulácia pri vykladaní vagónov a pri nakladaní substrátov na dopravné pásy je zabezpečená mostovým žeriavom. Skládka je zastrešená a vybetónovaná. Okrem toho sú prísady a uhlie skladované aj na spevnených plochách mimo tejto skládky v zmysle smernice „Skladovanie surovín“ (v prílohe na CD) | Položka č. 5 |
| 6 | Homogenizácia surovinovej múčky | Kapacita homogeni- začného sila je 6 000 t | Homogenizačné silo slúži na uloženie a homogenizáciu surovinovej múčky. Pre zabezpečenie homogenizácie je silo vybavené na spodu čeriacimi doskami, do ktorých je privádzaný vzduch. Pomocou neho dochádza k premiešavaniu – homogenizácii surovinovej múčky. | Položka č. 8 |
| 7 | Výpal slinku | Výkon pece je 1200 t slinku za deň | Pecná linka pozostáva z päťstupňového cyklónového výmenníka tepla, ktorý slúži na predohrev surovinovej múčky, z rotačnej pece o priemere 3,4 m a dĺžke 46 m a roštového chladiča s roštnicami a s odrazovým drvičom slinku, inštalovaným na konci chladiča. Súčasťou linky RP je stabilizátor a elektrofilter. Jedná sa o horizontálny trojsekciový elektroodlučovač ZVVZ Milevsko typ EKH 1-23-9-3-7-3. Stabilizátor má priemer 6,5 m a výšku 23,35 m. Slúži na ochladenie odpadových plynov pomocou vodnej sprchy. Odpadové plyny sú zaústené do komína s výškou 30 m, v ktorom je inštalovaný merací prístroj SICK RM 41 na kontinuálne meranie množstva tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne. V rotačnej peci dochádza k rozkladu uhličitanu vápenatého na oxid uhličitý a vápenatý a následne tvorbe slinkových minerálov. Produktom pece je slinok, ktorý sa v ďalšej fáze výroby používa na výrobu cementu. Proces výpalu slinku prebieha pri teplote plameňa 1 800 - 2 000 o C a v materiále 1 450 oC. Palivami pre rotačnú pec sú uhlie, zemný plyn a ľahký vykurovací olej. Ľahký vykurovací olej (ĽVO) nakupujeme a uskladňujeme vo dvoch zásobníkoch o objeme 2x300 m3. Zemný plyn odoberáme z plynového rozvodu. Čierne uhlie dovážame po železnici a pred použitím ho melieme v uhoľnej mlynici. Do horáka pece ho dopravujeme ako jemný prášok a pomocou vzduchu ho fúkame do horáka pece. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom | Položka č. 7 |
| 8 | Uskladnenie slinku | Kapacita slinkových síl je 2 x 7 500 t | Produkt rotačnej pece – slinok – je uskladnený vo dvoch betónových zásobníkoch. Z nich sa spodným odberom odoberá na pásové dopravníky a cez váhu je dopravovaný do cementových mlynov, kde sa spolu s prísadami zomieľa na finálny produkt – cement. | Položka č. 9 |
| 9 | Mletie uhlia | Výkon mlyna je 10–11 t.h-1uhlia | Mlynica uhlia začína odberom uhlia (antracitu) o zrnitosti 0 – 30 mm zo zásobníka. Na dopravu uhlia do mlyna je použitý reťazový dopravník a dvojhriadeľový šnekový podávač zaústený do telesa mlyna. Ako mlecí agregát je použitý valcový vertikálny mlyn od fy. PFEIFER s integrovaným dynamickým triedičom V jeho vnútornom okruhu prebieha mlecí a sušiaci proces. Prívod sušiacich odpadových plynov z RP o teplote cca 270°C je zaistený mlynským ventilátorom, ktorý je súčasťou sušiaceho a mlecieho okruhu. V mlyne je palivo pôsobením tlakových a šmykových síl rozomleté a vytriedené na požadovanú jemnosť mletia a pomocou pecných spalín vysušené na požadovanú vlhkosť. Z mlyna je zomleté uhlie pneumaticky dopravované do zásobníka pomletého uhlia a odtiaľ cez priebežnú váhu vzduchovou dopravou až do horáka pece. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom | Položka č. 6 |
| 10 | Mletie cementu | Nová mlynica Výkon mlyna je 80-85 t/hod pri jemnosti 3 500 Blaine. | Slinok a prísady sa spolu zomieľajú v dvojkomorovom guľovom mlyne (4 x 13,75m). Materiál z mlyna je dopravovaný do triediča PRESEP typu VTP 2700, kde sa oddelí hotový produkt od tzv. vratnej krupice. Vratná krupica sa vracia na domieľanie späť do mlyna, hotový produkt je dopravovaný pomocou elevátora a uzavretého - trubkového pásu do cementových síl. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom. | Položka č. 11 |
|  |  | Stará mlynica má výkon 70 t.h-1 | Mletie cementu prebieha v združenej dvojstupňovej mlynici s uzavretým mechanickým obehom. V mlynici sú inštalované 3 trubnaté guľové mlyny : - jeden jednokomorový guľový mlyn  3 x 6 m (tzv. predmieľací mlyn) výkon 70 t.h-1 (MC 3) - dva dvojkomorové mlyny  2,2 x 13 m (tzv. domieľacie mlyny), výkon 2 x 35 t.h-1 (MC 1, MC 2) Triedenie predomletého meliva zabezpečuje cyklónový triedič. Pri mletí cementu vyšších kvalitných značiek pridáva sa do predomletého materiálu intenzifikátor (etylénglykol) v množstve 0,25 až 0,3 kg na tonu zomletého materiálu. Intenzifikátor urýchľuje mletie a umožňuje dosiahnuť výkon mlyna do 35 t.h-1. Dopravu meliva v okruhu zabezpečuje centrálny reťazový korčekový elevátor typ ZKB firmy BEUMER s výkonom 300 t.h-1, pneumatický dopravný žľab a šnekové dopravníky. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom. | Položka č. 10 |
| 11 | Sušenie trosky | Výkon sušiaku 20– 35 t.h-1 podľa obsahu vody | Troska s vlhkosťou 8-10% je dopravovaná zo skládky pásovým dopravníkom do zásobníka vlhkej trosky. Z neho je pomocou pásovej váhy cez tesniacu dvojitú klapku dávkovaná do bubnového sušiča, kde sa vysuší na vlhkosť pod 3 %. Väčšinou sa na sušenie využíva len odpadové teplo z rotačnej pece. V prípade jeho nedostatku je možné využívať aj teplo zo spaľovacej komory vykurovanej zemným plynom. Vysušená troska je dopravovaná pomocou pásových dopravníkov a elevátora do oboch mlyníc cementu. Linka je plne riadená a kontrolovaná riadiacim počítačom. | Položka č. 12 |
| 12 | Uskladnenie cementu a expedícia | Výkon expedície závisí na záujme zákazníkov Kapacita síl 8 800 t 6 x 400t a 8 x 800 t | Cement je z mlyníc cementu dopravovaný do zásobníkov – cementových síl. Cement zo síl je expedovaný buď ako voľne ložený do áut a vagónov, alebo je balený do vriec a ukladaný na palety - paletizovaný. Balenie a paletizovanie je automatické. Vrecia na palete môžu byť (podľa priania zákazníka) aj zabalené do fólie. Aj balený cement je expedovaný buď autami, alebo vagónmi. | Položka č. 13 a 14 |
| Všeobecne |  |  |  |  |
| Všetky linky, ktoré tvoria výrobný proces výroby cementu v CEMMAC, a. s. sú riadené riadiacim počítačom. Miesta, kde by mohli tuhé znečisťujúce látky unikať do okolia sú vybavené odprašovacími zariadeniami, ktoré s veľkou rezervou zabezpečujú dodržiavanie emisného limitu. Celkom je nainštalovaných 44 odprašovacích zariadení. Z nich je 43 textilných a lamelových filtrov a jeden elektrostatický odlučovač, ktorý odprašuje hlavné agregáty – rotačnú pec a surovinovú mlynicu. Materiál z odlučovačov prachu je vracaný späť do výroby. V procese výroby odpady nevznikajú. Podrobný popis výroby a zariadení na ochranu životného prostredia je v STPP a TOO (príloha CD) a najmä v Technologickom postupe výroby cementu (na CD). Kvalita podzemných vôd je monitorovaná pomocou systému vrtov, z ktorých sa odoberajú a vyhodnocujú pravidelne vzorky vody. Odpadové vody sú upravované v ČOV a vypúšťané do toku Vlára s vyhovujúcimi kvalitatívnymi parametrami v zmysle zákona a z neho vyplývajúceho povolenia.(príloha č. 7 a 15) Rotačná pec s uhoľnou mlynicou a nová cementová mlynica majú vlastný chladiaci okruh do ktorého sa podľa potreby dopúšťa voda. Surovinové mlyny sú chladené vodou z rozvodu, ktorá sa následne spotrebováva v chladiacej veži za rotačnou pecou. Tu sa chladia odpadové plyny pred vstupom do elektrostatického odlučovača. Malé množstvo vody sa používa aj na chladenie starej cementovej mlynice. oteplená voda sa vypúšťa do kanalizácie. Odpady vznikajú ako dôsledok údržby strojov a zariadení a pri niektorých druhoch čistiacich prác. Nakladanie s odpadmi sa prísne riadi platnou legislatívou a na základe nej spracovanou internou dokumentáciou, ktorá je v prílohe tejto žiadosti. Podrobnejšie v kapitole D 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č.8 |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Centrálna skládka komponent prísady a uhlie | cca 8 400 m3 | Slúži na uskladnenie prísad do surovinovej múčky a do cementu a uhlia pred zomletím v uhoľnej mlynici. Popísaná je v bode 3,1. | Položka č. 5 |
| 2 | Uskladnenie surovín | 21 900 t | Je popísaná v bode 3.1 | Položka č. 3 |
| 3 | Homogenizácia surovinovej múčky | 6 000 t | Je popísaná v bode 3.1 | Položka č. 8 |
| 4 | Uskladnenie slinku | 2 x 7 500 t | Je popísaná v bode 3.1 | Položka č. 9 |
| 5 | Uskladnenie cementu | 6 x 400t a 8 x 800 t | Je popísaná v bode 3.1 | Položka č. 13 |
| 6 | ĽVO | 2 x 300 m3 | Uskladnenie ľahkého vykurovacieho oleja (ĽVO) vrátane rozvodov na rotačnú pec. ĽVO slúži ako náhrada za zemný plyn pri nábehu pece a v prípade poruchy na uhoľnej mlynici. Olej je dovážaný po ceste cisternami a stáčaný na zaizolovanej ploche vybavenej zbernou nádržou pre prípad úniku oleja mimo systém. Nádrže sú osadené v záchytnom bazéne, ktorý zachytí únik oleja v prípade poruchy niektorej nádrže. | Položka č. 21 |
| 7 | Sklad olejov | Kapacita nie je limitovaná množstvom, ale len možnosťou bezpečného uloženie rôznych druhov NO | Slúži na uskladnenie mazacích a prevodových olejov, tukov a vazelíny potrebných na zabezpečenie prevádzkyschopnosti výrobného zariadenia. Je tu vyčlenený priestor aj na uloženie nebezpečných odpadov produkovaných pri prevádzke a opravách v závode. | Položka č. 26 |
| 8 | Sklad NO |  | Sklad nebezpečných odpadov slúži na uloženie nami produkovaných odpadov do doby, kým si ich príde prebrať organizácie, ktorá ma na nakladanie s nimi oprávnenie. Sklad tvoria tri ekologické bunky EKO-sklad Štandard ESS 0046 so záchytnou vaňou, postavené na spevnenej ploche v servisnom stredisku. toto je súčasťou prevádzky „Ťažba surovín“. | Položka č. 25 |
| 9 | Vodojem | 100 m 3 | Slúži na zabezpečenie dostatočného množstva a tlaku vody pre výrobu a administratívu a pre hydranty. Je napájaný cez potrubia a výtlačné čerpadlá z vlastnej studne. Vzhľadom na to, že voda kvalitou zodpovedá pitnej vode, používame ju aj na pitné účely. Rozvod vody do jednotlivých objektov je zabezpečovaný potrubím uložením v zemi. Prevádzka studne, vodojemu, kanalizácie a ČOV sa riadi organizačnou smernicou „Riadenie vodného hospodárstva“ príloha č. ... | Položka č. 20 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. 3 |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Administratívna budova | Sídlo podporn- ých činností pre výrobu | Sídlia tu jednotlivé útvary podniku. | Položka č. 16 |
| 2 | Rozvod elektrickej energie | Transformovanie el. energie v miestnych rozvod- niach | Slúži na transformovanie privádzaného vysokého napätia z rozvodnej siete na napätie potrebné pre napájanie jednotlivých prevádzkových súborov a osvetlenia a jeho rozvod až ku spotrebičom.. | Položka č. 18 |
| 3 | Rozvod zemného plynu | Zabezpečuje dodávku plynu ku spotrebi- čom | Zemný plyn odoberaný z plynového rozvodu je privádzaný k spotrebičom cez regulačné stanice plynu. Využíva sa na kúrenie, ohrev vody a ako palivo pri výrobe slinku a cementu. Vo výrobe sa používa ako palivo pre hlavný a kalcinačné horáky pece, ako alternatíva pre sušenie suroviny (ak je nedostatok tepla z pece) a ako alternatíva pre sušenie trosky (ak nie je dostatok tepla z pece). | Položka č. 22 |
| 4 | Studňa pre pitnú a úžitkovú vodu | Je to vlastný zdroj vody | Studňa je v závode a slúži na pokrytie vlastnej spotreby vody. Voda je čerpadlami vytláčaná do vodojemu, kde je automaticky strážená hladina vody. Pri zaplnení sú čerpadlá vypnuté a pri poklese pod minimálnu hodnotu sa automaticky čerpadlá spúšťajú a dopĺňajú hladinu vody vo vodojeme. | Položka č. 19 |
| 5 | Dažďová kanalizácia |  | Slúži na odvádzanie dažďových vôd do toku Vlára | Položka č. 24 |
| 6 | Splašková kanalizácia |  | Slúži na odvádzanie splaškových vôd do čistiarne odpadových vôd v Nemšovej. V prevádzke v lome je žumpa, ktorú sa vyváža tiež do ČOV v Nemšovej | Položka č.23 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Bloková schéma výroby v CEMMAC, a. s. | Materiál je od lomovej steny(1), kde je rozrušovaný pomocou trhavín a nakladačov, dopravovaný do Drviarne surovín(2). Tu sa podrví v kladivovom drviči a pomocou gumových dopravných pásov je dopravovaný do skládky surovín (3). Odtiaľto je automatickým odberovým zariadením dávkovaný na gumové dopravné pásy a dopravovaný do mlynice suroviny (4) tu sa zomelie vo dvojici guľových mlynov spolu s prísadami, ktoré sú sem dopravované zo skládky prísad a uhlia (5). Produkt mletia v surovinových mlynoch – surovinová múčka je dopravovaná na uskladnenie a homogenizáciu pomocou vzduchových žľabov a kabelkového elevátora do homogenizačného sila (8). Z homogenizačného sila je surovinová múčka dopravovaná mechanickou a pneumatickou dopravou dopravovaná do výmenníka rotačnej pece (7), kde sa z nej vyrába polotovar – slinok, ktorý je surovinou pre výrobu cementu. Slinok z pece je dopravovaný reťazovými dopravníkmi a kabelkovým dopravníkom do dvojice síl na slinok (9). Ako palivo sa v rotačnej peci používa zemný plyn z rozvodu plynu(22), ľahký vykurovací olej, ktorý je zo zásobníkov dopravovaný pomocou čerpadiel a zaizolovaných potrubných rozvodov. Hlavným palivom je čierne uhlie. Čierne uhlie je do závodu privážané po železnici na skládku prísad a uhlia (5). Odtiaľto je drapákovým žeriavom nakladané na pásové dopravníky a dopravované do uhoľnej mlynice (6). Uhlie je pomleté na prach a pneumatickou dopravou fúkané do horáka rotačnej pece. Slinok je zo slinkových síl (9) dopravovaný pomocou gumových dopravných pásov do dvoch cementových mlyníc. Prevažne je v prevádzke nová mlynice (11) a v prípade poruchy na nej je v prevádzke stará mlynice cementu (10). Slinok sa zomieľa spolu s prísadami, ktoré sú dopravované zo skládky prísad a uhlia(5), buď priamo do mlynice, alebo (troska) cez sušiareň trosky (12), kde sa zbaví vlhkosti. Cement je z mlyníc dopravovaný pomocou pásových a vzduchových dopravníkov do cementových síl (13) na uskladnenie pred expedíciou k zákazníkom. Podľa požiadaviek zákazníkov je cement expedovaný buď železnicou, alebo autami, voľne ložený alebo balený vo vreciach. Polotovary (surovinová múčka a slinok) suroviny a prísady (vápence, sliene, troska, sadrovec, luženec), palivá (uhlie a ĽVO) a výrobok (cement) sú kontrolované na dodržanie kvalitatívnych parametrov v podnikovom laboratóriu (15). Útvary podniku, zabezpečujúce obchodné vzťahy predaj a nákup podobne ako aj vedenie spoločnosti a ostatné podporné činnosti sú umiestnené v administratívnej budove (16). Údržbárske činnosti a výroba náhradných dielov je v dielni CEMUS (17). Voda z vlastnej studne (19) je cez vodojem (20) distribuovaná na miesta spotreby. Splašková kanalizácie je zaústená do ČOV v Nemšovej. Prívod vysokého napätia je transformovaný v trafostaniciach (18) a v potrebnom napätí privádzaný k jednotlivým spotrebičom. Zemný plyn je odoberaný z tlakového rozvodu a cez redukčné stanice privádzaný k spotrebičom. Nebezpečné odpady, vznikajúce pri výrobe ale najmä pri opravách sú uskladňované v sklade NO (25) a v sklade olejov (26). Oleje potrebné na mazanie prevodoviek a pre ťažobnú techniku sú uskladnené v sklade olejov (25) | 8 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia výroby v CEMMAC, a. s. za rok 2003 | Proces výroby sa môže rozdeliť na tri základné časti: 1. Mletie surovín Tu dochádza k jemnému zomletiu vápencov, slieňov a prísad za súčasného sušenia odpadovým teplom z rotačnej pece. Pri tomto procese sa do ovzdušia uvoľňuje vodná para zo sušenia a malé množstvo prachu, ktoré prepustia odprašovacie zariadenia. Produkt surovinovej mlynice – surovinová múčka postupuje do druhej časti výrobného procesu – do výpalu slinku. - 2. Výpal slinku Toto je tepelný proces spracovania surovín pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu CO2 z uhličitanu vápenatého, ktorý tvorí základnú zložku surovín. Ca CO3 + TJ CaO + CO2 Okrem neho sa uvoľňujú SO2 zo síry obsiahnutej v palivách a surovinách, NOx ako produktov spaľovania paliva, CO ako produktu spaľovania najmä uhlia, hodnej para a emisie prachu, ktoré sa nezachytia v odlučovačoch. Produktom pece je slinok, ktorý postupuje do tretej – finálnej časti výroby, t. j. na mletie cementu. 3. Mletie cementu V mlynici cementu dochádza ku zomieľaniu slinku s prísadami, vrátane sušenej trosky na jemný prášok - cement. Pri tomto procese do ovzdušia uniká len malé množstvo tuhých znečisťujúcich látok , ktoré sa nezachytia v odlučovačoch. V procese výroby cementu je zaradené aj sušenie trosky. Tu sa troska dovezená zo železiarní zbavuje vody a do ovzdušia uniká okrem pary aj malé množstvo tuhých znečisťujúcich lázok. | 9 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | Príručka EMS | CD |
|  | Preskúmanie SRK a EMS vedením |  |
|  | Riadenie dokumentov a údajov |  |
|  | Nákup investičných vstupov |  |
|  | Organizačná smernica „Zelený filter“ |  |
|  | Rajonizácia podniku |  |
|  | Opatrenia k náprave a preventívne opatrenia |  |
|  | Riadenie záznamov o kvalite a EMS |  |
|  | Interné previerky kvality a EMS |  |
|  | Vzdelávanie zamestnancov |  |
|  | Organizačný poriadok |  |
|  | Tvorba a udržiavanie cieľov a programov |  |
|  | Komunikácia |  |
|  | Havarijná pripravenosť a odozva |  |
|  | Smernica – Monitorovanie environmentu |  |
|  | Riadenie vodného hospodárstva – Organizačná smernica |  |
|  | Organizačná smernica – Riadenie ochrany ovzdušia |  |
|  | Smernica pre nakladanie s odpadmi |  |
|  | Smernica – Skladovanie surovín |  |
|  | Zoznam platných technických noriem |  |
|  | Prevádzkový poriadok čerpacej stanice nafty typ NND 32B |  |
|  | Prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov |  |
|  | Prevádzkový poriadok medziskladu olejov |  |
|  | Prevádzkový poriadok skladu olejov |  |
|  | Prevádzkový poriadok umyvárne vozidiel |  |
|  | Prevádzkový poriadok akumulátorovne |  |
|  | Prevádzkový poriadok – Monitorovací systém podzemných a povrchových vôd |  |
|  | Prevádzkový poriadok laboratória |  |
|  | Prevádzkový poriadok – Nákup a skladovanie olejov a mazadiel |  |
|  | Tvorba a udržiavanie registra aspektov a vplyvov |  |
|  | Tvorba a udržiavanie registra právnych a iných požiadaviek |  |
|  | Register environmentálnych aspektov a vplyvov |  |
|  | Register právnych a iných požiadaviek |  |
|  | Register externých rozhodnutí a zmlúv v oblasti ŽP |  |
|  | Environmentálny register havarijných situácií |  |
|  | Program riešenia havarijných situácií |  |
|  | Register starých záťaží |  |
|  | Technologický postup výroby cementu |  |
|  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mletie surovín bloková schéma príloha č. 8 pol. 4 | Vápence a sliene | Prírodné materiály vyťažené vo vlastnom lome Obsahujú prevažne CaCO3, MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 |  | 627 702 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie surovín | Všetko prechádza do výrobku okrem emisií Príloha č. 9 Materiálová bilancia |
|  |  | Luženec | Korekčná prísada – zbytok po spracovaní niklovej rudy v Seredi. Používa sa ako prídavok Fe2O3 |  | 3 650t z prísad pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie surovín |  |
|  |  | Sadrovec | Korekčná prísada prírodný materiál CaSO4 |  | 11 838 t z prísad pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie surovín |  |
| 2 | Výpal slinku bloková schéma príloha č. 8 pol. 4 | Surovinová múčka | Prášková zmes – produkt mletia surovín s obsahom CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO |  | 600 388 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie surovín | Všetko prechádza do výrobku okrem emisií Príloha č. 9 Materiálová bilancia |
| 3 | Mletie cementu bloková schéma príloha č. 8 pol. 10 a 11 | Slinok | Granulovaný produkt rotačnej pece s obsahom slinkových minerálov vytvorených slinutím CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO |  | 380 975 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu | Všetko prechádza do výrobku okrem emisií Príloha č. 9 Materiálová bilancia |
|  |  | Troska | Granulovaná troska. Vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe ocele a cementárskom priemysle sa používa ako prísada pri mletí niektorých druhov cementov |  | 101 251 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu |  |
|  |  | Sadrovec | Prírodný materiál CaSO4, ktorí sa používa ako regulátor rýchlosti tuhnutia cementu |  | 38 604 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu |  |
|  |  | Etylénglykol | Intenzifikátor mletia |  | 185 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | vlastná kopaná studňa | chladiaca: CMI OMI OMII CMII RP technologická: stabilizátor | 1,6 1,3 0,8 5,0 2,0 7,0 | 2,0 1,5 1,0 7,0 2,45 8,8 | 140 110 70 1,0 1,4 211 | 51 000 40 000 25 000 300 500 70 000 | 0,15 m3/t 0,1 m3/t 0,1 m3/t 1,59 l/t 1,3 l/t 0,18 m3/t |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vlastná kopaná studňa. Studňa je kruhová so zabezpečením stien betónovými skružami. Studňa je súčasťou vodného hospodárstva pozostávajúceho z odberového zariadenia, čerpacej stanice, vodovodných rozvodov a vodojemu. Voda zo studne je používaná v technológii, pre sociálne účely i ako pitná voda. Kvalita pitnej vody je sledovaná 4-krát ročne (po štvrťrokoch). Rozbor tejto vody sa robí v zmysle vyhlášky MZSR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda je zo studne čerpaná čerpadlom a pomocou výtlačného potrubia sa dostáva do zásobníka vody (vodojem cca. 100 m3). Odtiaľ je potrubím rozvádzaná do závodu po jednotlivých vetvách. OV – je odvádzaná do toku rieky Vlára kanalizáciou, ktorá slúži aj na odvádzanie dažďových vôd, ktoré sa tu dostávajú cez uličné vpuste, záchytné rigoly a horské vpuste. Do dažďovej kanalizácie pritekajú aj vody z územia nad závodom (lúky), ktoré zabezpečujú trvalý prietok v kanalizácii po celý rok. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | vlastná kopaná studňa | na pitné a sociálne účely (AB, kantína, RP, CM, dielne) | 0,6 | 0,8 | 55 | 20 000 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Vlasná kopaná studňa. Studňa je kruhová so zabezpečením stien betónovými skružami. Studňa je súčasťou vodného hospodárstva pozostávajúceho z odberového zariadenia, čerpacej stanice, vodovodných rozvodov a vodojemu. Voda zo studne je používaná v technológii, pre sociálne účely i ako pitná voda. Kvalita pitnej vody je sledovaná 4-krát ročne (po štvrťrokoch). Rozbor tejto vody sa robí v zmysle vyhlášky MZSR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Sociálne strediská v závode sú zásobované vodou z vodojemu. Odkanalizovanie jednotlivých sociálnych zariadení je splaškovou kanalizáciou na ČOV. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mletie cementu bloková schéma príloha č. 8 pol. 10 a 11 | Výrobkom je šedý portlandský cement rôznej značky, podľa požiadaviek zákazníkov. | Cement je práškové hydraulické pojivo, ktoré zmiešané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyrába sa pálením zomletého vápenca a slieňovca v rotačnej peci až do slinutia a rozomletím vzniknutého slinku na jemnú múčku spolu so sadrovcom ako regulačnou prísadou, prípadne ešte s vedľajšími, či špeciálnymi prísadami. |  | 518 000 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ťažba surovín | Vápence a sliene | Prírodný materiál. Ťaží sa iba množstvo potrebné na výrobu. Obsahuje prevažne CaCO3, MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Vplyv na emisie je malý, nakoľko všetky miesta na dopravných cestách v technológii sú odprášené. Do emisií ide len minimálne množstvo ( 15 mg.m-3) Prach odlúčený v odlučovačoch je dopravovaný do výrobného procesu a spracovaný vo výrobku. |  | 627 202 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu | 100 % |
| 2 | Mletie surovín bloková schéma príloha č. 8 pol. 4 | Surovinová múčka | Produkt mletia surovín a prísad . Jemný prášok uskladnený v homogenizačnom sile (príl. č. 3 pol. č. 8). Obsahuje prevažne CaCO3, MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Vplyv na emisie je malý, nakoľko všetky miesta na dopravných cestách v technológii sú odprášené. Do emisií ide len minimálne množstvo ( 15 mg.m-3) Prach odlúčený v odlučovačoch je dopravovaný do výrobného procesu a spracovaný vo výrobku, ktorý je surovinou pre výpal slinku. |  | 600 388 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu Niekedy môže byť vyrobené viac a zostať do nasledujúceho roka na zásobe, alebo menej ak je zásoba z prechádzajúceho roka | 100 % |
| 3 | Výpal slinku bloková schéma príloha č. 8 pol. 4 | Cementársky slinok | Produkt výpalu surovinovej múčka v rotačnej peci. Aj tu je každý presyp zabezpečený odlučovačmi prachu. Za rotačnou pecou je zaradený aj elektrostatický odlučovač prachu (EO). Prach z odlučovačov je vracaný späť do systému. Do ovzdušia sa dostáva iba minimálne množstvo ( 15 mg.m-3) |  | 380 000 t pozri prílohu č. 9 Materiálová bilancia Mletie cementu Niekedy môže byť vyrobené viac a zostať do nasledujúceho roka na zásobe, alebo menej ak je zásoba z prechádzajúceho roka, ako v tomto prípade. Zo zásob bolo 975 t | 100 % |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ (t., tis m3) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 2 054 | 34,3 | 70 452,2 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 44 583,14 | 26,3 | 1 172 536,5 |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 340 | 42,3 | 14 382 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie MWh | 53 439,524 | 3,6 | 192 382,3 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 1 449 753 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 20 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 50 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | x |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 9695 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | x |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | x |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | x |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

STREDISKO ŤAŽBA A DRVENIE SUROVINY

LOM , NOVÁ DRVIAREŇ , STARÁ DRVIAREŇ ,  VZORKOVAČKA , PREDHOMOGENIZAČNÁ SKLÁDKA

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drvič – hl. pohon | 630 | 0,87 |  |
| 2. | Doprava do drviča , pomocný pohon ,hydraulika | 36,4 | 0,86 |  |
| 3. | Odprášenie drviča | 18,6 | 0,83 |  |
| 4. | Doprava z drviča do vzorkovačky a PHS | 89,5 | 0,86 |  |
| 5. | Vzorkovacia stanica | 45,17 | 0,85 |  |
| 6. | Potrubná pošta | 6,5 | 0,83 |  |
| 7. | Kompresorovňa | 11,34 | 0,85 |  |
| 8. | Filter vzorkovacej stanice a dopravy | 8,25 | 0,84 |  |
| 9. | Zakladač PHS | 23,07 | 0,85 |  |
| 10. | Škrabák PHS | 72,58 | 0,86 |  |
| 11. | Odprášenie škrabáku a dopravy z PHS | 7,1 | 0,83 |  |
| 12. | Doprava z PHS | 50 | 0,84 |  |
| 13. | El. bagre v lome | 1046 | 0,86 |  |
| 14. | Stará drviareň - drvič 6 kV | 400 | 0,87 |  |
| 15. | Ostatné pohony starej drviarne | 87,7 | 0,84 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   1 088 841 kWh

STREDISKO OBEHOVÉ MLYNICE SUROVINY

OBEHOVÉ  MLYNICE OM I A OM II

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doprava suroviny z lomu do zásobníkov | 75,6 | 0,84 |  |
| 2. | Mlyn suroviny OM I. – hl. pohon | 1000 | 0,87 |  |
| 3. | Ventilátor 6 kV na OM I. | 250 | 0,86 |  |
| 4. | Doprava do mlyna + pohony mlynice OM I. | 72,1 | 0,84 |  |
| 5. | Odprášenie mlynice OM I. | 98,4 | 0,86 |  |
| 6. | Mlyn suroviny OM II. – hl. pohon | 1000 | 0,87 |  |
| 7. | Ventilátor 6 kV na OM II. | 250 | 0,86 |  |
| 8. | Doprava do mlyna + pohony mlynice OM II. | 64,1 | 0,84 |  |
| 9. | Odprášenie mlynice OM II. | 121,9 | 0,86 |  |
| 10. | Doprava do zásobníkov nad váhami | 152,2 | 0,85 |  |
| 11. | Doprava mletých vápencov do síl | 135 | 0,84 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   13 542 921 kWh

STREDISKO VÝROBY SLINKU

ELEKTROFILTER

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komínový ventilátor s FM | 250 | 0,68 |  |
| 2. | Usmerňovače VN - 3 ks | 135 | 0,75 |  |
| 3. | Dopravné cesty z EO do zás. odpraškov | 40,25 | 0,84 |  |
| 4. | Oklepy a vyhrievanie na EO | 42 | 0,70 |  |
| 5. | Mazanie komínového ventilátora | 1,8 | 0,75 |  |
| 6. | Doprava zo zás. odpraškov na OM | 27,7 | 0,80 |  |
| 7. | Odprášenie dopravy na OM | 4,25 | 0,75 |  |

LINKA ROTAČNEJ PECE

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doprava do homogenizačného sila | 149,35 | 0,85 |  |
| 2. | Odprášenie dopravy do homogenizačného sila | 16,25 | 0,83 |  |
| 3. | Homogenizačné silo | 29,68 | 0,84 |  |
| 4. | Doprava z homogenizačného sila | 68,43 | 0,85 |  |
| 5. | Odprášenie dopravy z homogenizačného sila | 12,33 | 0,83 |  |
| 6. | Pecný ventilátor | 710 | 0,87 |  |
| 7. | Doprava materiálu do pece | 46,78 | 0,84 |  |
| 8. | Rotačná pec | 87,63 | 0,85 |  |
| 9. | Pohon rotačnej pece – hlavný | 250 | 0,86 |  |
| 10. | Chladič | 67,5 | 0,85 |  |
| 11. | Pohon drviča slinku | 55 | 0,89 |  |
| 12. | Ventilátor chlad. vzduchu 1.komora a) | 90 | 0,91 |  |
| 13. | Ventilátor chlad. vzduchu 1.komora b) | 75 | 0,86 |  |
| 14. | Ventilátor chlad. vzduchu 2.komora | 110 | 0,90 |  |
| 15. | Ventilátor chlad. vzduchu 3.komora | 75 | 0,86 |  |
| 16. | Ventilátor chlad. vzduchu 4.komora | 55 | 0,87 |  |
| 17. | Ventilátor chlad. vzduchu 5.komora | 45 | 0,87 |  |
| 18. | Ventilátor chlad. vzduchu 6.komora | 37 | 0,87 |  |
| 19. | Palivové hospodárstvo pecnej linky – plyn, uhlie | 31,5 | 0,84 |  |
| 20. | Doprava uhlia do pece | 74 | 0,85 |  |
| 21. | Doprava slinku do síl + odprášenie | 120,61 | 0,86 |  |
| 22. | Ventilátor odpad. vzduchu z pece | 315 | 0,87 |  |
| 23. | Doprava zo stabilizátora | 17,6 | 0,85 |  |
| 24. | Doprava odpraškov a ml. vápencov | 243 | 0,85 |  |
| 25. | Drapákový žeriav | 130,8 | 0,85 |  |
| 26. | Vodné hospodárstvo | 12,5 | 0,83 |  |
| 27. | Centrálna kompresorovňa | 425 | 0,88 |  |
| 28. | Zavážanie slinku | 160 | 0,85 |  |
| 29. | Vyvážanie slinku a doprava do CM | 123,45 | 0,85 |  |

UHOĽNÁ MLYNICA

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mlyn - hlavný pohon | 132 | 0,87 |  |
| 2. | Ventilátor - mlynský | 160 | 0,87 |  |
| 3. | Ventilátor - pecné plyny | 45 | 0,84 |  |
| 4. | Prašná komora - pecné plyny | 3,3 | 0,82 |  |
| 5. | Doprava kusového uhlia na MU | 29,5 | 0,82 |  |
| 6. | Doprava do mlyna + vyvážanie | 13,2 | 0,84 |  |
| 7. | Triedič mlyna | 15 | 0,87 |  |
| 8. | Hydraulika mlyna | 9,05 | 0,83 |  |
| 9. | Filter | 7,1 | 0,82 |  |
| 10. | Doprava mletého uhlia | 17 | 0,82 |  |
| 11. | Inertizačná stanica | 17 | 0,84 |  |
| 12. | Rozvádzače analyzátorov | 12,5 | 0,85 |  |
| 13. | Doprava do váh + váhy PFISTER | 12,9 | 0,77 |  |

Celková ročná spotreba strediska :  15 162 331 kWh

STREDISKO VÝROBY CEMENTU

STARÁ CEMENTOVÁ  MLYNICA

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odprášenie cementových síl | 23,85 | 0,84 |  |
| 2. | Pohon mlyna CM I. | 1000 | 0,87 |  |
| 3. | Pohon mlyna CM II. | 1000 | 0,87 |  |
| 4. | Pohon mlyna CM III. | 1000 | 0,87 |  |
| 5. | Ventilátor triediča | 200 | 0,85 |  |
| 6. | Triedič – hl. pohon | 160 | 0,85 |  |
| 7. | Odprášenie mlynice | 94,84 | 0,84 |  |
| 8. | Cementová mlynica - pohony | 156 | 0,84 |  |
| 9. | Odprášenie mlynov CM I. a CM II. | 175,2 | 0,85 |  |
| 10. | Doprava cementu do síl | 217 | 0,84 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   12 912 872 kWh

NOVÁ CEMENTOVÁ MLYNICA

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doprava substrátov | 55,35 | 0,85 |  |
| 2. | Kompresorovňa | 47 | 0,86 |  |
| 3. | Mlynica cementu | 490,77 | 0,85 |  |
| 4. | Mlyn – hlavný pohon | 3100 | 0,88 |  |
| 5. | Triedič | 200 | 0,85 |  |
| 6. | Ventilátor triediaceho okruhu | 355 | 0,86 |  |
| 7. | Doprava cementu | 118 | 0,84 |  |
| 8. | Dávkovanie materiálu do mlyna | 15,5 | 0,81 |  |
| 9. | Vzorkovacia stanica | 1,2 | 0,80 |  |
| 10. | Vodné hospodárstvo | 41,6 | 0,78 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   8 635 617 kWh

SUŠIAREŇ TROSKY

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventilátor prívodu pecných plynov | 75 | 0,84 |  |
| 2. | Doprava sadrovca a trosky | 44,7 | 0,85 |  |
| 3. | Sušič - hl. pohon | 30 | 0,86 |  |
| 4. | Ventilátor odťahu sušiča | 110 | 0,84 |  |
| 5. | Váhy suchej a mokrej trosky PFISTER | 4,4 | 0,83 |  |
| 6. | Doprava suchej trosky zo sušiča do zásobn. | 24,2 | 0,85 |  |
| 7. | Doprava suchej trosky zo zásobníkov | 11,2 | 0,85 |  |
| 8. | Odprášenie dopravy trosky | 28,3 | 0,80 |  |
| 9. | Spaľovacia komora | 7,8 | 0,86 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   289 925 kWh

STREDISKO EXPEDÍCIE CEMENTU

BALIAREŇ

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paletizačná linka | 48,2 | 0,82 |  |
| 2. | Doprava VLC na autá | 29,1 | 0,83 |  |
| 3. | Doprava VLC na RAJ | 129,85 | 0,84 |  |
| 4. | Odprášenie baliarne | 130,6 | 0,84 |  |
| 5. | Doprava cementu zo síl | 235,5 | 0,86 |  |
| 6. | Nová balička | 67,7 | 0,84 |  |
| 7. | Doprava do paletizačnej linky | 18,55 | 0,85 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   844 285 kWh

OSTATNÁ SPOTREBA

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Výkon spotrebičov ( kW ) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB, sklady, ostatné spotrebiče | 200 | 0,70 |  |
| 2. | Dielňa | 233,75 | 0,85 |  |
| 3. | Vodárne | 30 | 0,84 |  |

Celková ročná spotreba strediska :   962 731 kWh

CELKOM ZA ZÁVOD :   53 439 524 kWh

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 1 435 371 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 1 435 371 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 9 695 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 5 400 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 1 425 676 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Slinok | t | 78,28 | 0,282 | 3,227 | 3,509 |
| 2 | Cement |  | 101,31 | 0,365 |  | 0,365 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Zdrojom emisií sú presypy dopravníkov, ktoré sú osadené textilnými a lamelovými odlučovačmi prachu. V prípade odlučovača č. 8 sa jedná elektrostatický odlučovač. Tento odlučuje prach za rotačnou pecou, surovinovou mlynicou a sušiarňou trosky. | Tuhé znečisťujúce látky, bez pachových vplyvov, ktoré obsahujú prevažne CaCO3, MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a po tepelnom spracovaní CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO | 1,4 | 0,007 | - | 0,015 | Merania sú vykonávané v zmysle zákona o ochrane ovzdušia pravidelne v trojročných intervaloch oprávnenou organizáciou OČOT spol. s r. o. Filter č. 23 nebol v prevádzke Merná hodnota emisie je vztiahnutá na výrobu slinku. Výroba slinu bola 380 000 t Celková emisia TZL za rok 2003 bola 21,8 t Merná emisia TZL = 0,057kg /kg slinku |
| 2 |  |  | 1,9 | 0,009 | - | 0,019 |  |
| 3 |  |  | 2,2 | 0,003 | - | 0,007 |  |
| 4 |  |  | 1,8 | 0,003 | - | 0,018 |  |
| 5 |  |  | 3,5 | 0,03 | - | 0,022 |  |
| 6 |  |  | 2,1 | 0,008 | - | 0,049 |  |
| 7 |  |  | 4,4 | 0,004 | - | 0,027 |  |
| 8 |  |  | 7,5 | 1,011 | - | 7,658 |  |
| 9 |  |  | 2,0 | 0,002 | - | 0,014 |  |
| 10 |  |  | 2,3 | 0,011 | - | 0,081 |  |
| 11 |  |  | 8,2 | 0,042 | - | 0,267 |  |
| 12 |  |  | 43,4 | 0,299 | - | 2,265 |  |
| 13 |  |  | 10,5 | 0,183 | - | 1,386 |  |
| 14 |  |  | 10,3 | 0,007 | - | 0,034 |  |
| 15 |  |  | 23,0 | 0,189 | - | 0,914 |  |
| 16 |  |  | 5,2 | 0,11 | - | 0,532 |  |
| 17 |  |  | 9,7 | 0,376 | - | 1,819 |  |
| 18 |  |  | 25,0 | 0,602 | - | 2,912 |  |
| 19 |  |  | 4,2 | 0,065 | - | 0,314 |  |
| 20 |  |  | 39,0 | 0,002 | - | 0,01 |  |
| 21 |  |  | 17,9 | 0,168 | - | 0,339 |  |
| 22 |  |  | 46,1 | 0,399 | - | 1,612 |  |
| 23 |  |  | 1,2 | 0,011 | - | x |  |
| 24 |  |  | 5,7 | 0,001 | - | 0,003 |  |
| 25 |  |  | 1,3 | 0,019 | - | 0,091 |  |
| 26 |  |  | 1,5 | 0,036 | - | 0,121 |  |
| 27 |  |  | 3,4 | 0,021 | - | 0,071 |  |
| 28 |  |  | 0,8 | 0,006 | - | 0,02 |  |
| 29 |  |  | 0,9 | 0,002 | - | 0,01 |  |
| 30 |  |  | 2,7 | 0,008 | - | 0,039 |  |
| 31 |  |  | 31,8 | 0,165 | - | 0,798 |  |
| 32 |  |  | 5,7 | 0,005 | - | 0,015 |  |
| 33 |  |  | 5 | 0,005 | - | 0,015 |  |
| 34 |  |  | 10,5 | 0,008 | - | 0,024 |  |
| 35 |  |  | 0,7 | 0,006 | - | 0,029 |  |
| 36 |  |  | 1,0 | 0,008 | - | 0,019 |  |
| 37 |  |  | 4,6 | 0,009 | - | 0,022 |  |
| 38 |  |  | 1,0 | 0,03 | - | 0,072 |  |
| 39 |  |  | 0,6 | 0,03 | - | 0,072 |  |
| 40 |  |  | 1,7 | 0,008 | - | 0,019 |  |
| 41 |  |  | 1,4 | 0,001 | - | 0,002 |  |
| 42 |  |  | 0,7 | 0,004 | - | 0,01 |  |
| 43 |  |  | 0,6 | 0,001 | - | 0,001 |  |
| 44 |  |  | 1,9 | 0,002 | - | 0,005 |  |
| 8 | Plynné znečisťujúce látky nie sú odlučované a nemajú pachové vplyvy. Sú emitované z rotačnej pece, sušiaka trosky a z uhoľného mlyna | SO2 | 21,4 | 0,557 | - | 4,2 | Merná emisia SO2 = 0,016kg /kg slinku |
| 25 |  |  | 16,7 | 0,105 | - | 0,5 |  |
| 26 |  |  | 13,6 | 0,365 | - | 1,2 |  |
| 8 |  | NOx ako NO2 | 459,4 | 86,52 | - | 655,4 | Merná emisia NOx = 1,94kg /kg slinku |
| 25 |  |  | 764,1 | 9,306 | - | 45,4 |  |
| 26 |  |  | 302,3 | 10,7 | - | 36,0 |  |
| 8 |  | CO | 1552,4 | 170,1 | - | 1288,2 | Merná emisia CO = 3,79kg /kg slinku |
| 25 |  |  | 2024 | 23,5 | - | 114,9 |  |
| 26 |  |  | 319,9 | 10,99 | - | 37 |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer miesta vypúšťania (m) | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Drviareň suroviny | 0,45 | ZŠ 48,98o ZD 18,30o X(m) 1193699 Y(m) 491833 | 6,5 | 4881 | 30 |
| 2 |  |  | Doprava do PHS | 0,5 |  | 1,9 | 4757 | 22 |
| 3 |  |  | Vzorkovacia stanica | 0315 |  | 8,6 | 1488 | 74 |
| 4 | 3 |  | Doprava z PHS | 0,315 |  | 6,5 | 1799 | 30 |
| 5 |  |  | Drviareň suroviny - jestvujúca | 0,6 |  | 33,0 | 4872 | 14 |
| 6 | 8 |  | Doprava suroviny do HS | 0,6 |  | 57,0 | 3524 | 43 |
| 7 |  |  | Doprava suroviny z HS | 0,315 | ZŠ 48,98o ZD 18,30o X(m) 1193699 Y(m) 491833 | 12,6 | 830 | 46 |
| 8 | 7 | Komín za EO | Odprášenie RP a chladiča | 2,5 |  | 30,0 | 157000 | 133 |
| 9 |  | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava odpraškov z EO | 0,175 |  | 16,0 | 1025 | 14 |
| 10 |  |  | Doprava slinku do síl | 0,7 |  | 15,0 | 4663 | 67 |
| 11 | 4 |  | Dopr. a skladov. SM a ml. váp | 0,455 |  | 34,26 | 5076 | 21 |
| 12 | 9 |  | Silá slinku vrch | 0,45 |  | 45,0 | 7279 | 38 |
| 13 |  |  | Silá slinku vrch | 0,5 |  | 45,0 | 16227 | 49 |
| 14 |  |  | Silá slinku spodok | 0,5 |  | 22,0 | 6724 | 18 |
| 15 |  |  | Silá slinku spodok | 0,315 |  | 22,0 | 5023 | 8 |
| 16 | 10 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Predmieľací mlyn MC3 | 0,8 | ZŠ 48,98o ZD 18,30o X(m) 1193699 Y(m) 491833 | 24,0 | 15417 | 57 |
| 17 |  |  | Domieľací mlyn MC1 | 1,0 |  | 35,0 | 28822 | 61 |
| 18 |  |  | Domieľací mlyn MC2 | 1,0 |  | 35,0 | 22883 | 53 |
| 19 |  |  | Dpopr. cesty krupice -SEPOL | 0,6 |  | 11,0 | 16758 | 38 |
| 20 |  |  | Dopr. cesty slinku a sadrovca | 0,5 |  | 16,0 | 5643 | 23 |
| 21 | 14 |  | Exp. cem. - paletizačná linka | 0,7 |  | 17,0 | 14969 | 13 |
| 22 |  |  | Baliaci stroj HAWER | 0,7 |  | 17,0 | 9398 | 28 |
| 23 |  |  | Baliaci stroj PS Přerov | 0,5 |  | 10,2 | 9692 | 19 |
| 24 |  |  | VLC vagóny | 0,25 |  | 16,0 | 1345 | 41 |
| 25 | 6 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Mlynica uhlia | 0,8 | ZŠ 48,98o ZD 18,30o X(m) 1193699 Y(m) 491833 | 36,0 | 14419 | 89 |
| 26 | 12 |  | Troska | 1,4 |  | 21,4 | 43500 | 91 |
| 27 |  |  | Troska do sušiča | 0,56 |  | 17,4 | 7182 | 28 |
| 28 |  |  | Troska zo sušiča | 0,56 |  | 21,1 | 6487 | 44 |
| 29 | 4 |  | Prev. zásobník odpraškov | 0,355 |  | 23,5 | 2151 | 30 |
| 30 | 10 |  | Dopravné cesty cementu | 0,4 |  | 27,9 | 2795 | 29 |
| 31 | 14 |  | CM - silá | 0,5 |  | 31,6 | 5181 | 24 |
| 32 |  |  | CM - silá - VLC 2 | 0,22 |  | 31,0 | 957 | 24 |
| 33 |  |  | CM - silá - VLC 1 | 0,22 |  | 31,0 | 900 | 21 |
| 34 |  |  | CM - silá - VLC 3 | 0,22 |  | 31,0 | 814 | 21 |
| 35 |  |  | doprava slinku do CM+exped. | 0,5 |  | 8,0 | 9243 | 18 |
| 36 | 11 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava slinku do CM-80 | 0,6 | ZŠ 48,98o ZD 18,30o X(m) 1193699 Y(m) 491833 | 12,3 | 7870 | 39 |
| 37 |  |  | Odprášenie elevátora CM-80 | 0,5 |  | 18,1 | 2041 | 55 |
| 38 |  |  | Odprášenie mlyna CM-80 | 1,25 |  | 18,2 | 29985 | 12 |
| 39 |  |  | Odprášenie triediča CM-80 | 1,4 |  | 12,2 | 47962 | 93 |
| 40 |  |  | Zásobník prísad CM-80 | 0,47 |  | 24,5 | 4788 | 39 |
| 41 | 14 |  | malé silá CM-80 | 0,45 |  | 26,5 | 740 | 43 |
| 42 |  |  | CM-80 pás produktu na silách | 0,6 |  | 42,0 | 5348 | 35 |
| 43 |  |  | malé silá CM-80 | 0,3 |  | 25,5 | 507 | 52 |
| 44 |  |  | silá CM-80 | 0,4 |  | 29,0 | 1124 | 40 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | recipient toku VLÁRA |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie je k dispozícii |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Horné Srnie, r. km 7,9 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | kontrola znečistenia v recipiente nad vyústením OV: CHSkcr mg/l 10 NEL mg/l 0,02 NL mg/l 4 kvalita znečistenia v recipiente pod vyústením OV: CHSkcr mg/l 10 NEL mg/l 0,04 NL mg/l 0 |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | CM I | Chladiaca | 1,6 | 2,0 | 140 | 51 000 | 0,15 m3/t |
| 2. | OMI | Chladiaca | 1,3 | 1,5 | 110 | 40 000 | 0,1 m3/t |
| 3. | OMII | Chladiaca | 0,8 | 1,0 | 70 | 25 000 | 0,1 m3/t |
| 4. | CM II | Chladiaca | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 300 | 1,59 l/t |
| 5. | RP | Chladiaca | 2,0 | 2,45 | 1,4 | 500 | 1,3 l/t |
| 6. | sociálne zariadenie (admin. budova, kantína, RP, CM-stará, dielne) | Splašková | 0,6 | 0,8 | 55 | 20 000 | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| CM I – chladiaca voda používaná na chladenie strojnotechnologického zariadenia, prietok nepretržitý počas celého roka, bez čistenia, voda je vypúšťaná do rigolu a do toku rieky Vlára OMI, OMII – chladiaca voda používaná na chladenie strojnotechnologického zariadenia, prietok nepretržitý počas celého roka, bez čistenia, voda je odvádzaná na ďalšie využitie do kondicionéra RP RP, CM II - chladiaca voda využívaná na chladenie strojnotechnologického zariadenia, okruh je uzavretý, voda recirkuluje Splašková voda – voda zo sociálnych zariadení na strediskách v závode je odvádzaná splaškovou kanalizáciou do ČOV Nemšová |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Odpadové vody idú kanalizáciou do ČOV Nemšová a do toku až po vyčistení. Kvalita vypúšťaných dažďových vôd je v bode 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nepreberáme |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové vody nepreberáme |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Ako 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | otvorený rigol chladiacej a dažďovej kanalizácie vyústený do ľavého brehu rieky Vlára | S-JTSK 1193699,0 491833,0 S42: 5433102,7 4287995,1 šírka: 48,9833 dĺžka: 18,301 | stredisko stará cementová mlynica | rieka Vlára | CHSkcr (mg/l) 10 – nad vyústením 10,5 – pod vyústením NEL (mg/l) 0,02 – nad vyústením 0,04 – pod vyústením NL (mg/l) 4 – nad vyústením - - pod vyústením | 0,51 | 2,6 l/s 221 m3/d 81 000 m3/r | CHSkcr 8 mg/l 30 max.mg/l 160 kg/r 0,16 t/r NEL 0,01 mg/l 1 max.mg/l 0,08 kg/r 0,00008 t/r NL 5,5 mg/l 20 max.mg/l 500 kg/r 0,5 t/r |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Vypúšťané odpadové chladiace vody do povrchového odtoku rieky Vlára, vzhľadom na ich obsah vypúšťaného znečistenia a dostatočný prietok v recipiente nemá vypúšťanie chladiacich vôd vplyv na ostatných užívateľov toku. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Neprodukujeme takéto vody |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nemáme takýto zdroj |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | X | X | X | X | X | X |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevypúšťame odpadové vody do pozemných |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | X | X | X | X | X | X | X | X |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevypúšťame takéto vody |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Vypúšťame len dažďové vody do toku Vlára, preto neovplyvňujeme odpadovými vodami ani pôdu ani ekosystémy na ňu viazané |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Netýka sa CEMMAC, a. s. |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa CEMMAC, a. s. |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Netýka sa CEMMAC, a. s. |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Činnosťou CEMMAC, a. s. nedochádza k znečisťovaniu podzemných vôd. Potenciálne možnosti sú popísané v pláne opatrení pre prípad havarijného znečistenia vôd a v environmentálnom registri havarijných situácií ( príloha na CD). S týmito inštrukciami sú zamestnanci oboznámení a vedia sa podľa nich správať. |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 140603 N | Technol dopr. Cemus | odvoz | Ostat. rozpúšťadlá | 0,16 t | 0,0 t | 0,16 t | NCH-Slovakia | 1-14 |
| 2. | 160601 N | Technolog. doprava | odvoz | Olovené bat. | 2,1 t | 2,1 t | 0,0 t | DETOX,B.B. | 1-14 |
| 3. | 130503 N | Technolog doprava | odvoz | Kaly z lapačov | 0,2 t | 0,0 t | 0,2 t | Lobbe Borina | 1-14 |
| 4. | 160213 N | Adm. bud. Výroba | odvoz | Vyradené zariadenia | 1,1 t | 0,0 t | 1,1 t | Lobbe Borina | 1-14,16 |
| 5. | 160708 N | Techn. dop Cemus | odvoz | Odpady obsahuj. olej | 2,95 t | 2,95 t | 0,0 t | Detox,B.B. | 1-14 |
| 6. | 130205 N | Techn. dop Výroba | odvoz | Nechl. min. mot prev. oleje | 8.822 t | 8.822 t | 0,0 t | Detox,B.B. | 1-14 |
| 7. | 120112 N | Výroba | odvoz | Použité vosky a tuky | 6,443 t | 6,443 t | 0,0 t | Detox,B.B | 1-14 |
| 8. | 150110 N | Tech. dopr Cemus | odvoz | Obaly obs. zvyš nebez. látok | 3,91 t | 0,0 t | 3,91 t | Lobbe Borina | 1-14 |
| 9. | 150202 N | Tech. dopr Cemus | odvoz | Absorb. Filtr. vrol.filtr. ,handry | 3,54 t | 0,0 t | 3,54 t | Lobbe Borina | 1-14 |
| 10. | 160602 N | Adm. budova, Výroba | odvoz | Niklo-kadm. Batérie | 0,01 t | 0,0 t | 0,01 t | Považ.odp..spol.a.s. | 1-14,16 |
| 11. | 060404 N | Adm. budova Výroba | odvoz | Odpady obsah ortuť. | 0,021 t | 0,0 t | 0,021 t | Považ.odp..spol.a.s. | 1-14,16 |
| 12. | 160107 N | Technol. Doprava | odvoz | Olejové filtre .. | 0,29 t | 0,0 t | 0,29 t | Lobbe Borina | 1-14 |
| 13. | 150101 O | Adm. bud. výroba | odvoz | Obaly z pap.a lepenky | 2,48 t | 2,48 t | 0,0 t | ZDS,s.r.o.N.Mesto n.V. | 1-14 |
| 14. | 150102 O | Výroba | odvoz | Obaly z plastov | 0,5 t | 0,5 t | 0,0 t | ZDS,s.r.o.N.Mesto n.V. | 1-14,16 |
| 15. | 160103 O | Technolog doprava | odvoz | Opotrebované pneumatiky | 5,9 t | 5,9 t | 0,0 t | EKO Beluša | 1-14 |
| 16. | 150103 O | Baliareň | odvoz | Obaly z dreva.. . | 83,935 t | 83,935 t | 0,0 t | J.Vydrnák Nemšová | 14 |
| 17. | 170405 O | Výroba, Cemus | odvoz | Železo a oceľ.. . | 69,211 t | 69,211 t | 0,0 t | Mojtová A. Pruské | 1-14 |
| 18. | 200301 O | Adm. bud. Výroba | odvoz | Zmesový kom. Odpad. | 15,14 t | 0,0 t | 15,14 t | Skládka Lieskovec | 1-14,16 |
| 19. | 200307 O | Výroba, Cemus | odvoz | Objemový odpad | 163,92 t | 0,0 t | 163,92 t | Skládka Lieskovec | 1-14 |
| 20. | 200304 O | Tech.dopr.Vykládka | odvoz | Kal zo septikov | 288,00 t | 0,0 t | 288,00 t | ČOV Nemšová | 1-14 |
| 21. | 200303 O | Výroba | odvoz | Odpad z čistenia ulíc | 13,00 t | 0,0 t | 13,00 t | Skládka Luštek | 1-14 |
| X | CELKOM | ODPADY | Z CEMMAC,a.s | X X X X X | 671,632 t | 182,341 t | 489,291 t | 27,15 % perc.podiel zhodn.odp. |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemáme také odpady |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drviareň | Kladivový drvič, vysýpanie materiálu, stacionárny zdroj prevádzkujúci v dvojsmennej prevádzka |  |  |  | 92,3 |  |
| 2 | Surovinová mlynica | Obsluha pridruž. zariadenia hore, stacionárny zdroj, hluk z guľového mlyna a dopravných pásov, prevádzka nepretržitá |  |  |  | 92,2 |  |
| 3 | Surovinová mlynica | Obsluha pridruž. zariadenia dole, stacionárny zdroj, hluk z guľového mlyna a dopravných pásov, prevádzka nepretržitá |  |  |  | 94,4 |  |
| 4 | Rotačná pec | Obsluha pece, stacionárny zdroj, hluk z ventilátorov a roštového chladiča, prevádzka nepretržitá |  |  |  | 99,3 |  |
| 5 | Cementová mlynica | Obsluha – striedač, stacionárny zdroj, hluk z guľového mlyna a dopravných pásov, prevádzka nepretržitá |  |  |  | 92 |  |
| 6 | Cementová mlynica | Obsluha mlynice, stacionárny zdroj, hluk z guľového mlyna a dopravných pásov, prevádzka nepretržitá |  |  |  | 92 |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| Meranie bolo vykonané v zmysle zákona NR SR 272/1994 Z. z a súvisiacich predpisov pri dome p. Masarčina č. p. 261. Výsledky meraní sú v prílohe č. 14 |  |  | 50dB | 58,6 dB | 40 dB |  | 53,9 dB |
| Z priložených meraní vyplýva, že síce je prekročená hladina hluku v priestoroch obytných zón, ale od všetkých nových zdrojov je splnená. To je dôkazom, že modernizácie CEMMAC, a. s. s využitím nových dostupných techník má priaznivý vplyv na životné prostredie aj v tejto oblasti. |  |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdroje vibrácií v zmysle platnej legislatívy v CEMMAC, a. s. nie sú |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| V CEMMAC, a. s. nie sú zdroje vibrácií v zmysle platnej legislatívy |  |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Situácia CEMMAC, a. s. | 16 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Podľa atlasu SR sú klimatické pomery lokality Horné Srnie zatriedené do pásma s podnebím mierne teplým, vlhkým, s miernou zimou. Ročné zrážky dosahujú okolo 800 mm. V mesiacoch september sú zrážky 450 mm a október až marec 400 mm Územie cementárne leží v oblasti kotlinovej klímy mierne teplej. Z klimatického hľadiska ho možno popísať nasledovnými charakteristikami: Nadmorská výška - stred obce; :; 257 m n. m.. - hrebene Karpát v k. ú.; :; 700 m n. m.. Priemerná nadmorská výška; :; 245,5 m n. m.. Priemerná ročná teplota vzduchu; :; 8-9o C. Priemerný ročný úhrn zrážok; :; 800 - 900 mm. Priemerný ročný počet letných dní; :; 40 – 50. Priemerný ročný počet ľadových dní; :; 30 – 40. Priemerný ročný počet mrazivých dní; 120 - 130. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou; :; 60 – 80. Priemerná ročná oblačnosť; :; 60 – 66. Priemerný ročný počet jasných dní; :; 40 – 50. Priemerný ročný počet zamračených dní; :; 130 – 140. Priemerný ročný počet hmlistých dní; :; do 50. Priemerné ročné trvanie slnečného svitu; :; 1800 – 2000 hod.. Prevládajúce vetry; :; SZ – 27 %. Stredne početné vetry; :; S, J, JV, 9 – 11 %. Málo početné; :; SV, Z, JZ, 6 – 8 %. Najmenej početné vetry; :; V 1 %. Bezvetrie; :; 29 %. |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí |  |  |
|  | V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je záujmové územie zaradené medzi chránené územia a pamiatky. Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie je predmetom časti C Zámeru. CEMMAC, a.s. Horné Srnie a jej surovinová základňa sa nachádzajú mimo územia CHKO Biele Karpaty. Na území areálu cementárne sa nenachádzajú žiadne výtvory ani pamiatky, ktoré by mohli byť predmetom ochrany prírody. Z pohľadu scenérie sa jedná o hodnotné územie, zasiahnuté činnosťou človeka. Pri pohľade zo štátnej cesty Trenčín – Dubnica n/V je vidieť, ako sa údolie rieky Vláry napája na Považskú kotlinu. Smerom k Hornému Srniu sa údolie Vláry zužuje a v pozadí sa rysujú zalesnené hrebene Bielych Karpát. Vlársky priesmyk oddeľuje Súčianskú pahorkatinu od hornatiny Kobulynáča (Kobulinca). Severovýchodne od Horného Srnia môžeme vidieť dominantu Bielych Karpát - masív Vršatca. Samotná cementáreň je situovaná na nive rieky Vláry tak, že nepôsobí rušivo na scenériu krajiny. Určitým zásahom do scenérie krajiny sú ťažobné práce. |  |  |
| 2.3 | Opis krajiny |  |  |
|  | Cementáreň leží na území obce Horné Srnie. Horné Srnie je najsevernejšia obec v okrese Trenčín. Je to pohraničná obec, ktorej kataster susedí s katastrami obcí Moravy na strane Českej republiky a na strane Slovenskej republiky susedí s katastrami obcí Horná Súča, Borčice, Bolešov a katastrom mesta Nemšová. Celková výmera k. ú. Horné Srnie je 2 706, 25 ha, z toho: - lesná pôda 1 823,75 ha - poľnohospodársky pôdny fond 575,39 ha - vodné plochy 47,47 ha - ostatné plochy 215,66 ha Biele Karpaty - Hranica oddeľujúca Biele Karpaty od Považského podolia nie je veľmi výrazná a tiahne sa približne nad Trenčianskou Závadou a Horným Srním. - Kobylináč leží vo východnej časti, je členitejší, vyšší a takmer celý zalesnený - Súčanská vrchovina v západnej časti Bielych Karpát je rozsiahlejšia, nižšia a čiastočne využívaná aj poľnohospodársky. Hranicou medzi oboma oddielmi je štátna cesta I/57 na Valašské Klobouky. Považské podolie Hranica medzi Bielokarpatským podhorím a Ilavskou kotlinou je výraznejšia a v podstate oddeľuje rovinatú nivu Váhu a Vláry patriacu Ilavskej kotline od zvlnenej sprašovej pahorkatiny Bielokarpatského podolia. Oba oddiely sú intenzívne poľnohospodársky využívané. |  |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |  |
|  | Horniny bradlového pásma sú v záujmovom území zastúpené tzv. Púchovskými slieňmi. Jedná sa vo vrchnej časti o vápnité sliene, slieňovce a slienité, menej organogénne vápence. V ich podloží je zastúpené stredokriedové flyšoidné súvrstvie vápnitých ílovcov, slieňov, pieskovcov a bridlíc. Ako dôsledok ťažobnej činnosti sa v území nachádzajú zosuvné jamy. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú kvartérne fluviálne sedimenty rieky Vlára, ktoré sú čiastočne prekryté deluviálnymi hlinami a suťami. Podložie fluviálnych náplavov a priľahlý vrch Ostrá hora sú budované horninami mezozoika. Fluviálne sedimenty v nive rieky Vlára sú reprezentované piesčitými a ílovito-piesčitými hlinami, ktoré miestami prechádzajú až do bahnitých ílovitých náplavov, a hlinitými piesčitými štrkami s premenlivým stupňom zahlinenia. V tých častiach aluviálnej nivy, ktoré susedia s pomerne strmými svahmi Ostrej hory, sú naplaveniny prekryté svahovými hlinami s obsahom úlomkov až balvanov podložných hornín a zahlinenými suťami (delúvia + zosuvné hmoty). Predkvartérne podložie je budované mezozoickými horninami, t.j. vrchnokriedovými slieňovcami, ktoré miestami prechádzajú do slienitých vápencov, sú hnedej a hnedočervenej farby. V ich podloží sa nachádza flyšoidné súvrstvie vápnitých ílovcov, prachovcov, pieskovcov a ojedinele aj bridlíc šedej až modrošedej farby, stredne až vrchnokriedového veku. Vzhľadom k nepriaznivému sklonu vrstiev oboch uvedených komplexov smerom do údolia je územie postihnuté mnohými zosunmi (svahy Ostrej hory). Geotechnické pomery záujmového územia sú charakterizované prostredníctvom vyčlenených litologicky príbuzných vrstiev. V prípade blízkeho okolia a samotného areálu CEMMAC, a.s., ide o nasledovné vrstvy: Navážky sa vyskytujú takmer na celej ploche územia závodu, siahajú do hĺbky 0,6 až 4,0 m. Na povrchu sa nachádzajú vrstvy betónu, asfaltu, kameňa mocnosti 0,1 až 0,5 m, pod ktorými je vrstva kamenito-piesčito-hlinitej navážky, miestami so škvárou, suchá až vlhká, s úlomkami hornín veľkosti 5-15 cm (30-60 %), šedohnedej farby. Kvartérne aluviálne hliny ležia spravidla pod navážkami alebo vo vrstve aluviálnych štrkov. Dosahujú mocnosť 0,5 až 2,8 m a jedná sa prevažne o hliny piesčité, miestami ílovito-piesčité, ojedinele ílovité, konzistencie prevažne tuhej, ojedinele aj mäkkej, s premenlivým obsahom štrkových valúnov priemeru 5-15 cm (0-30 %), farba hnedá, hnedošedá, žltohnedá. Kvartérne aluviálne štrky sa nachádzajú pod kvartérnymi hlinami v hĺbke 0,6 až 11,6 m pod terénom. štrky sú prevažne hlinito-piesčité, miestami sa vyskytujú polohy slabo zahlinené mocnosti 0,9 až 4,4 m. Silno zahlinené polohy boli zistené v mocnostiach 0,2 až 3,2 m. Štrky sú tvorené poloopracovanými až opracovanými valúnmi pieskovca, vápenca priemeru 5 až 20 cm (50-70%), ojedinelo až 25 cm, netvoria skelet s dotýkajúcimi sa veľkými zrnami, sú stredne uľahla až uľahla, na povrchu vlhké, pod hladinou podzemnej vody mokré, zvodnelé. Farba štrkov je hnedošedá až hnedožltá. Kvartérne deluviálne hliny boli zistené pri geologických prieskumoch na povrchu alebo pod navážkami, ich mocnosť sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 9,5 m. Jedná sa prevažne o hliny ílovité, ojedinele ílovito-prachovité či ílovito-piesčité, konzistencie mäkkej až tvrdej, s obsahom úlomkov vápenca, pieskovca alebo slieňovca priemeru 3 až15 cm (20-50%), farby hnedej, šedohnedej, červenohnedej. Kvartérne deluviálne sute sa nachádzajú prevažne na SV okraji areálu cementárne v komplexe deluviálnych sedimentov. Zistená mocnosť je 0,8 až 4,9 m, sú to sute prevažne hlinito-kamenité, suché až vlhké, s obsahom ostrohranných úlomkov vápencov a slieňovcov priemeru 5-15 cm (50-80%), výplň tvorí ílovitá hlina pevná, miestami tvrdá, farba hnedočervená, ojedinelo hnedošedá. Slieňovce (vrchná krieda) boli zistené v hĺbkovom intervale od 0,5 do 13,3 m pod terénom. Slieňovce lokálne prechádzajú až do ílovitých vápencov, na povrchu sú zvetralé (mocnosť zvetralej zóny je 0,5 – 3,2 m). Farba komplexu je hnedočervená. Ílovce, slieňovce (stredná krieda) sa vyskytujú v hĺbkovom intervale 0,9 až 15,6 m pod terénom. Jedná sa o ílovce vápnité, miestami až ílovité vápence s vložkami pieskovcov, prachovcov, ojedinelo až ílovitých bridlíc, na povrchu navetralé až zvetralé (mocnosť zvetralej zóny 0,4 – 2,5 m), ďalej zdravé, rozpukané, miestami rozpadavé alebo s čriepkovitou odlučnosťou, farby šedej, tmavošedej, miestami aj šedozelenej. Vložky šedých vápencov sa nachádzajú v komplexe ílovcov o mocnosti 0,3 až 2,05 m. Sú to vápence zdravé, rozpukané, ojedinelo aj kompaktné, miestami jemne piesčité až na prechode k pieskovcom. Šedé siltovce, jemnozrnné pieskovce boli zistené o mocnosti 0,1 až 1,6 m, ojedinelo až 2,3 m. |  |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sklady PHM a olejov – príprava environment. opatrení, tak aby tieto objekty spĺňali legislatívne požiadavky nového zákona o vodách. | Register starých záťaží |
| 2. | Servisné stredisko dopravy - v tomto objekte bola už zrealizovaná prevažná väčšina environm. opatrení ,t.j. zastrešenie stáčacej plochy,vybud.havarijnej jímky, oprava lapola, vybudovanie horskej zdrže apod. Bližšie viď. Materiál – Environm. profil Cemmac,a.s. aj s porovnávacími foto so stavom pred a po realizácii opatrení. |  |
| 3. | Žumpy - Tu boli zrealizované opatrenia zamerané na odkanalizovanie stredísk odkázaných na žumpy a vybudovanie centrálneho sociálneho zariadenia pre výrobných zamestnancov. V prevádzke ostali už iba 2 žumpy, a to na servisnom stredisku dopravy (lom) a na stredisku vykládka, |  |
| 4. | Skladovanie surovín ,uhlia aFe-korekcie – otvorené /okrem Fe-korekcie/ v lomovej prevádzke |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Všetky miesta v prevádzke, ktoré sú zdrojom prachu, sú osadené odlučovačmi prachu s účinnosťou vyššou ako 99%, Ich podrobný popis je v STPP a TOO, ktorý je vypracovaný v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a schválený OÚ. Tento materiál je v prílohe na CD |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Všetky zariadenia na ochranu ovzdušia sú v prevádzke a spĺňajú požiadavky BAT. Obnova odprašovacieho zariadenia prebiehala v súlade s harmonogramom rekonštrukcie závodu a bude pokračovať podľa stavu techniky. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Účinná odprašovacia technika pomáha znižovať emisie TZL do ovzdušia a tým dochádza k menšiemu znečisťovaniu životného prostredia |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Všetky filtre majú účinnosť 99,9 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Emisie prachu, zachytené v odlučovačoch sú vracané späť do výrobného procesu. Všetky odlučovače majú vyprázdňovacie zariadenia napojené na technológiu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | viac ako 10 mil. Sk |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | CEMMAC, a. s. má vybudovaný monitorovací systém na kontrolu kvality podzemných a povrchových vôd. Tento systém tvorí 9 vrtov v ktorých je hladina vody v hĺbke 5 – 13 m a 4 povrchové odberné miesta mapa odberných miest je v prílohe č. 7 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Monitorovací systém bol budovaný postupne. Posledné 3 vrty boli vybudované v roku 2003 a ich cieľom je sledovanie kvality podzemnej vody pod zásobníkmi na ľahký vykurovací olej (pol. Č. 21 v prílohe č. 8. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Tento systém umožňuje kontrolu stavu vôd a v prípade akejkoľvek zmeny je pomocou neho možné identifikovať zdroj znečistenia a prípadne predísť väčšej havárii. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinné |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 100 tis. Sk |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - V najbližšom období chceme realizovať investičnú akciu „Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci na výpal slinku v CEMMAC, a. s. Horné Srnie.“ Touto akciou dosiahneme aj mierne zníženie emisií oxidu uhoľnatého a uhličitého, nakoľko alternatívne palivá na báze odpadov budú použité ako čiastočná náhrada čierneho uhlie. - Spálením jedného GJ čierneho uhlia vznikne približne 96 kg CO2, kým z jedného GJ alternatívneho paliva vznikne iba 75 – 85 kg. Na základe toho očakávame mierne zníženie emisií oxidov uhlíka, čo je doložené aj v rozptylovej štúdii, ktorá je súčasťou štúdie posudzovania vplyvov činnosti na ŽP. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Energetické využívanie alternatívnych palív chceme začať v tomto roku a postupne ho v najbližších rokoch rozširovať. Teraz sa ukončujú projekčné práce na využívaní opotrebovaných pneumatík. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Energetické využívanie alternatívnych palív je využívané v cementárňach na celom svete a využíva BAT. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Prínosy sú nie len v priamom znížení emisií niektorých skleníkových plynov, ale aj šetrenie prírodných zdrojov. V tomto prípade šetríme uhlie. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť spočíva v tom, že pri spaľovaní alternatívnych palív, ktoré obsahujú menej uhlíka a iných prvkov, sa tvorí menej oxidov pri horení a tým sa znižuje aj zaťaženie životného prostredia. Súčasne sa šetria prírodné zdroje, lebo nahradené uhlie sa nemusí vyťažiť. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Nevznikajú |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Celkové investície budú podstatne presahovať hodnotu 100 mil. Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ODPADY |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V súčasnosti máme schválenú „EIA-u“ a vo finálnej fáze je príprava projektovej dokumentácie. Našim cieľom je začať s prevádzkou začiatkom roka 2005. V programe odpadového hospodárstva máme v cieľoch do roku 2005 v bode 5: Cieľ: Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov Opatrenie: Zrealizovať projekt využitia alternatívnych palív na báze odpadov |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Spoločný program POH CEMMAC ,a.s. a Cemus, s. r. o. Vybudovanie technologického uzla na báze alternatívnych palív založeného na energetickom zhodnocovaní ostatných i nebezpečných odpadov ako náhrady za používanie ušľachtilých palív pri výpale cement. slinku. Zoznam odpadov, ktoré pripadajú do úvahy je v prílohe na CD - Zámer |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zabezpečením dôslednej separácie odpadov, najmä nebezpečných vytvoríme predpoklady pre zmenšenie objemu tých odpadov, ktoré idú na skládky a vyberieme odpady určené na ďalšie materiálové resp. energetické zhodnotenie. Využitie linky na zhodnotenie odpadov ako alternatívneho paliva je dôležitou súčasťou naplňovania POH Slovenskej republiky a má priaznivý vplyv na životné prostredie. Prispejeme k šetreniu prírodných zdrojov a k znižovaniu emisií skleníkových plynov. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Týmto opatrením pripravíme predpoklady pre úsporu ušľachtilých palív v prvej etape okolo 40 % |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Plánovaná investícia je okolo 100. mil. Sk |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ODPADY |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V roku 2004 začneme s výstavbou technologického zariadenia a v roku 2005 ho chceme uviesť do prevádzky |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Vybudovanie technologického uzla na báze alternatívnych palív založeného na energetickom zhodnocovaní ostatných i nebezpečných odpadov ako náhrady za používanie ušľachtilých palív pri výpale cement. slinku. Zoznam odpadov, ktoré pripadajú do úvahy je v prílohe č. 2 |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Využitie linky na zhodnotenie odpadov ako alternatívneho paliva je dôležitou súčasťou naplňovania POH Slovenskej republiky a má priaznivý vplyv na životné prostredie. Prispejeme k šetreniu prírodných zdrojov a k znižovaniu emisií skleníkových plynov. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Týmto opatrením pripravíme predpoklady pre úsporu ušľachtilých palív v prvej etape okolo 40 % |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Plánovaná investícia je okolo 100. mil. Sk |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Komín za elektroodlučovačom za rotačnou pecou |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na komíne za rotačnou pecou bloková schéma (príloha č. 3) pol. Č. 7 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Kontinuálne meranie prašnosti |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Trvalý odber |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Meranie prebieha pri prevádzkových podmienkach |
| 1.7 | Sledované veličiny | Emisie TZL mg.m-3 |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Gravimetria |
| 1.9 | Analytické metódy | Optoelektrická metóda na báze gravimetrického porovnania meraní |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Min. merateľná hodnota 0-0,5mg.m-3, max 200mg.m-3, |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | SICK AG |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Priamo na mieste |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Schválené SIŽP |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Počítačom |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Pripravujeme kompletný monitorovací systém na komíne pre energetické využívanie odpadov v zmysle zákona o ochrane ovzdušia |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Podzemná a povrchová voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Vzorky sú odoberané z monitorovacích vrtov a z povrchovej vody. Mapa rozmiestnenia odberných miest je v prílohe č. 7 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | čerpadlom z vrtov a odbernou nádobou z povrchového toku |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za 3 mesiace |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú stanovené mimoriadne podmienky |
| 1.7 | Sledované veličiny | ChSK, pH, Ca, F, NEL, NO2 |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Analytické metódy |
| 1.9 | Analytické metódy | Anylýzy sú vykonávané akreditovaným laboratóriom postupmi stanovenými platnou legislatívou |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Zabezpečuje PROGEO Trenčín |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | INGEO – ENVILAB, s. r. o. Bytčická 16, Žilina |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Štvrťročne |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Momentálne nepripravujeme zmeny |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na komíne za rotačnou pecou bloková schéma (príloha č. 3) pol. Č. 7 |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Kontinuálne monitorovanie |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Podľa možností dodaného prístroja a v súlade s platnou legislatívou |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Prevádzkové podmienky s následným prepočtom na suchý vzduch a ostatné podm. Dané vyhláškou |
| 2.6 | Sledované veličiny | TZL, NOx, CO, CO2, objemový prietok odpadových plynov, teplota |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | In – situ |
| 2.8 | Analytické metódy | Systém meria zmenu intenzity lúča medzi zdrojom a detektorom, ale ešte nemáme vybraný systém |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Budú upresnené na základe ponúk |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Budú upresnené na základe ponúk |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | detto |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Podľa platnej legislatívy |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | V prípravnej fáze |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | cca 10 mil. Sk |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Výpal slinku prebieha v rotačnej peci s 5-stupňovým výmenníkom | Používajú sa rôzne systémy výmenníkov obvykle 4-6 stupňové | Výpal slinku prebieha v zariadení, ktoré zodpovedá BAT |
|  |  | Mletie cementu prebieha v guľovom mlyne s mechanickým obehom a vzdušným separátorom tretej genegácie | Trubnatý mlyn, koncové vyprázdňovanie s mechanickým vzdušným separátorom | Mletie cementu prebieha v zariadené, ktoré je v súlade s BAT |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | merná spotreba tepla na výpal slinku je 3,22 GJ/t slinku merná spotreba elektrickej energie na mletie cementu je 101,31 kWh /t cementu | merná spotreba tepla na výpal slinku je okolo 3,0 GJ/t slinku merná spotreba elektrickej energie na mletie cementu je 90 -130 kWh /t cementu | Podľa BAT je spotreba okolo 3 MJ/t slinku. My máme 3,22 čo sa dá považovať za spotrebu zodpovedajúcu BAT |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky |  | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku |  | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra |  | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pec | TZL | mg/m-3 | kg/t* | 5-50 | 0,01-01 | 7,5 | 0,057 | Sledované parametre sú v súlade s BAT |
| 2 | Chladič slinku | TZL | mg/m-3 | kg/t* | 5-50 | 0,01-01 | Chladič je odprašovaný cez komín za pecou |  |  |
| 3 | Cementové mlyny | TZL | mg/m-3 | kg/t* | 5-50 | 0,01-01 | 10-46 | 0,057 |  |
| 4 | Horák s nízkou emisiou NOx | NOx | mg/m-3 |  | 600-1000 |  | 700-800 |  |  |
| 5 | Pec | SO2 | mg/m-3 |  | Po obmedzení < 400 |  | bez obmedzovania 20 - 30 |  |  |

*počítané na tonu produktu – slinku

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEMMAC? a. s. svojou činnosťou nespôsobuje takéto znečistenie |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Náhrada ušľachtilých palív alternatívnymi na báze odpadov |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Začíname s výstavbou dávkovania pneumatík a tuhého alternatívneho paliva |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dôvodom je využívanie domácich zdrojov a zníženie nákladov na výrobu. Palivá na báze odpadov sú zdrojmi nižších emisií ako uhlie (CO, CO2) a ich použitím šetríme uhlie a teda aj prírodné zdroje. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Výsledkom je úspora čierneho uhlia – úspora prírodných zdrojov |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Celkové náklady prevýšia 100 mil. Sk |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Máme záujem hľadať spôsoby zníženie spotreby energií. Zatiaľ ideme smerom využívania alternatívnych palív |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Sme vo fáze ukončovania projektovej dokumentácie |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Opatrenie bude mať za následok zníženie nákladov na palivá, efektívne využitie odpadov a šetrenie prírodných zdrojov – úspora uhlia |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Pri výrobe 400 tis. ton slinku, mernej spotrebe 3,1GJ/tona slinku, výhrevnosti uhlia 26GJ/t uhlia a náhrade 40 % energie na výpal slinku bude úspora 496 000 GJ |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | 496 000 |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Viac ako 100 mil. Sk |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Pre obmedzenie a predchádzanie haváriám máme v podniku vypracovaný Environmentálny register havarijných situácií a Program riešenia havarijných situácií. S týmito materiálmi sú oboznámení zamestnanci. Vedomosti o možných rizikách a návod na riešenie vzniknutých situácií sú asi najlepším preventívnym opatrením, hneď po vytvorení podmienok na zabránenie týmto situáciám. Tam kde je to možné, sú riziká eliminované projekčný riešením, tam kde sa nedá úplne vylúčiť riziko, pristupujeme k oboznamovaniu s ním a s jeho možnými dôsledkami. V prílohách na CD sú spomenuté dokumenty |
|  | Máme vypracovanú aj smernicu „Havarijná pripravenosť a odozva“. Prevencia zabezpečovaná: - udržiavaním vyhovujúceho technického stavu objektov a zariadenia - dodržiavaním pracovných postupov - aktualizovaním havarijných plánov (pre látky škodiace vodám pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pre ovzdušie) - oboznamovaním zamestnancov s týmito plánmi - monitoringom ovzdušia a vody |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | V zásade sú to opatrenia rovnaké ako v bode J3, preto že havária má vždy nepriaznivý dopad aj na životné prostredie. Bod K opisuje opatrenia v prípade ukončenia prevádzky |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Systém Organizačných smerníc, prevádzkových poriadkov, PI /pracovných inštrukcií/ a ďalšie dokumenty, ktorými sa napĺňajú systémové požiadavky na efektívne fungovanie EMS /environmentálneho manažérskeho systému/ v Cemmac, a. s. s cieľom neustáleho zlepšovania životného i pracovného prostredia vo firme./viď. Zoznam platných dokumentov EMS/ |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | používanie tuhých palív na báze odpadov v rotačnej peci | Cieľom je náhrada čierneho uhlia palivom vyrobeným z odpadov. Výsledkom bude pomoc pri riešení POH SR, zníženie ekologickej záťaže tým, že odpady z ktorých bude palivo vyrobené budú efektívne využité. Zníži sa záťaž životného prostredia, nakoľko z uhlia je viac emisií skleníkových plynov ako z paliva vyrobeného z odpadov. | Začiatok roka 2005 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Environmentálna politika Cemmac, a. s. Horné Srnie. |
| 2. | Environmentálny profil Cemmac, a .s. Horné Srnie. |
| 3. | Spoločný POH Cemmac, a. s. a Cemus, s. r. o. Horné Srnie. |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | V prípade ukončenia prevádzky bude zariadenie rozobraté a predané alebo dané podľa druhov odpadov na druhotné využitie alebo na zneškodnenie. Priestory po vyťažených surovinách budú rekultivované v zmysle projektu rekultivácie, ktorý je schválený a postupne realizovaný. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Názov prevádzkovateľa |  | CEMMAC, a. s. |  |  |  |
| 2 | Právna forma |  | akciová spoločnosť |  |  |  |
| 3 | Adresa sídla prevádzkovateľa |  | 914 42 Horné Srnie č. 14 |  |  |  |
| 4 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  | 914 42 Horné Srnie č. 14 |  |  |  |
| 5 | www adresa |  | www.cemmac.sk |  |  |  |
| 6 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti |  | Ing. Karol Podhora, generálny riaditeľ predseda predstavenstva |  |  |  |
| 7 | IČO |  | 31 412 106 |  |  |  |
| 8 | Názov prevádzky |  |  |  | CEMMAC, a.s. |  |
| 9 | Adresa prevádzky |  |  |  | 914 42 Horné Srnie 14 |  |
| 10 | Umiestnenie prevádzky |  |  |  | Kataster obce Horné Srnie |  |
| 11 | Počet zamestnancov |  |  |  | 175 z toho exponovaní 18 (hluk) |  |
| 12 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky |  |  |  | 26. septembra 1929 |  |
| 13 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ |  |  |  | 3 Spracovanie nerastov 3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku |  |
| 14 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) |  |  |  | viac ako 500 t cementového slinku za deň |  |
| 15 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra |  |  |  | priemerný výkon 1 200 t slinku za deň |  |
| 16 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) |  |  |  | 1 200 – 1 300 t za 24 hodín |  |
| 17 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 |  |  |  | 3.1.2 Výroba cementu. |  |
| 18 | Stručný opis výroby |  |  |  |  |  |
| P. č. | Prevádzka | Výroba cementu |  |  |  |  |
| Cement je práškové hydraulické pojivo, ktoré zmiešané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyrába sa pálením zomletého vápenca a slieňovca v rotačnej peci až do slinutia a rozomletím vzniknutého slinku na jemnú múčku spolu so sadrovcom ako regulačnou prísadou, prípadne ešte s vedľajšími, či špeciálnymi prísadami. Popis výroby cementu (pozri blokovú schému – príloha č. 8) : Surovina (vápence a sliene) sa na lomovej stene rozrušia pomocou odstrelu a rýpadiel. Rozrušená surovina sa naloží na nákladné autá a dopraví do drviarne. Tu je materiál rozdrvený na požadovanú zrnitosť a pásovými dopravníkmi dopravený na uskladnenie do predhomogenizačnej skládky. Zo skládky je pomocou odberového zariadenia materiál odoberaný a podávaný na dopravné pásy, ktoré ho dopravia do mlynice suroviny. Tu je surovina s prísadami dopravovanými pásovými dopravníkmi zo skládky prísad zomieľaná v guľových mlynoch (2ks) na jemnú surovinovú múčku. Surovinová múčka a polotovar pri výrobe slinku je uskladnená v homogenizačnom sile, kde je pomocou vzduchu premiešavaná – homogenizovaná. Z homogenizačného sila je surovinová múčka odoberaná pomocou pneumatických žľabov, závitových dopravníkov a korčekového elevátora dopravovaná do výmenníka rotačnej pece. Vo výmenníku odovzdávajú odpadové plyny z pece teplo surovinovej múčke čím ju zohrejú na 800 – 850 oC. Takto predohriata múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni až 1800 – 2000oC) vyrába slinok. Slinok je dopravovaný kabelkovým dopravníkom do dvoch slinkový síl, kde je uskladnený pre odberom do cementovej mlynice. Zo slinkových síl je slinok pomocou pásových a segmentových podávačov dávkovaný na pásové dopravníky. Tesne pred vstupom do mlyna sú pridávané prísady (sadrovec a prípadne troska). Táto zmes je zomieľaná v dvojkomorovom guľovom mlyne na jemný prášok – cement. Cement je po prechode cez triedič (tu sa oddelia hrubšie podiely od hotového produktu) dopravovaný systémom pásových dopravníkov, elevátora a tzv. trubkovým pásom do cementových síl. Hotový produkt je zo síl odoberaný na expedíciu. Môže to byť buď cez baličku, kde sa balí do vriec a následne ide na paletizačnú linku, kde sa ukladá na palety a podľa potreby sa môže zabaliť aj do fólie, alebo sa voľne nasýpa do autocisterien alebo RAJ- vagónov. Prevádzka je nepretržitá v priemere 330 dní v roku. To závisí od dopytu po cemente ne trhu. Prestoje na veľké a generálne opravy bývajú spravidla okolo vianoc a nového roka. Výrobná kapacita je popísaná v materiálovej bilancii v prílohe č. 9. Tu je popísaný rok 2003. V zásade je vplyv na životné prostredie a na susedov minimálny a všetky emisné limity sú s veľkou rezervou dodržiavané. Napojenie na cestnú aj železničnú sieť SR nám umožňuje využívať oba spôsoby dopravy tak pre prísun prísad a materiálov potrebných na výrobu, ako aj na odvoz našich výrobkov k zákazníkom. |  |  |  |  |  |  |
| Vstupy energie a palív |  |  |  | Ročná spotreba/ (t., tis m3) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| Zemný plyn |  |  |  | 2 054 | 34,3 | 70 452,2 |
| Čierne uhlie |  |  |  | 44 583,14 | 26,3 | 1 172 536,5 |
| Nafta pre dopravu |  |  |  | 340 | 42,3 | 14 382 |
| Nákup el. energie MWh |  |  |  | 53 439,524 | 3,6 | 192 382,3 |
| Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |  |  | 1 449 753 |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plánovanou údržbou a opravami zabezpečovať vysokú odlúčivosť odprašovacích zariadení | Priebežne |
| 2 | Minimalizovať nepriaznivé vplyvy prevádzky na jednotlivé zložky životného prostredia | Priebežne |
| 3 | Operatívne reagovať na zmeny v legislatíve a riadiť sa nimi v zákonných termínoch | Priebežne |
| 4 | Pravidelne aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu | Priebežne |
| 5 | Školeniam pracovníkov zabezpečiť ich pripravenosť na riešenie havarijných situácií a obnovovať ich vedomosti v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia a zručnosti v ovládaní technologického zariadenia | Priebežne |
| 6 | Pravidelne kontrolovať množstvo emisií do ovzdušia v zmysle platnej legislatívy | Podľa platnej legislatívy |
| 7 | Informovať najbližšie okolie o emisiách do ovzdušia | Priebežne |
| 8 | Monitorovať kvalitu podzemných a povrchových vôd a prijať účinné opatrenie na zabránenie ich kontaminácie | 1x za štvrť roka |
| 9 | Merania znečisťovania ovzdušia a vody vykonávať na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami | Priebežne |
| 10 | Zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému. | Každý rok |
| 11 | Vykonávať v prevádzke opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä používať najlepšiu dostupnú techniku | Podľa stavu technológie |
| 12 | Na rizikových pracoviskách vykonávať opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok | Priebežne |
| 13 | Efektívne využívať energie v prevádzke | Trvale |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | výroba cementu | Zdroje sú v bode D 1.2 |  |  | Od vydania povolenia |
|  | Znečisťujúca látka [mg.m-3] ——————————————————————————————————— Celkové tuhé znečisťujúce látky 30 ——————————————————————————————————— Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené 10 ako HCl ——————————————————————————————————— Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené 1 ako HF ——————————————————————————————————— NOx vyjadrené ako NO2 800 /1/ ——————————————————————————————————— Cd + Tl 0,05 ——————————————————————————————————— Hg 0,05 ——————————————————————————————————— Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5 ——————————————————————————————————— Dioxíny a furány 0,1 ng.m-3 1) Pre cementárske rotačné pece, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. decembra 2001, platí emisný limit pre oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 800 mg.m-3, aj keď začnú spoluspaľovanie od 29. decembra 2004. Do 1. januára 2008 môže okresný úrad určiť inú hodnotu emisného limitu pre oxidy dusíka pre cementárske pece pracujúce mokrým spôsobom, alebo ktoré spaľujú menej ako 3 t.h-1 odpadu, ak určená koncentrácia NOx vyjadrených ako NO2 nebude vyššia ako 1 200 mg.m-3. Do 1. januára 2008 môže okresný úrad určiť inú hodnotu emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky pre cementárske pece, ktoré spaľujú menej ako 3 t.h-1 odpadu, ak určená koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nebude vyššia ako 50 mg.m-3. ——————————————————————————————————— Znečisťujúca látka [mg.m-3] ——————————————————————————————————— SO2 50 ——————————————————————————————————— Celkový organický uhlík (TOC) 10 ——————————————————————————————————— Okresný úrad môže určiť inú hodnotu emisného limitu, keď SO2 a TOC nepochádzajú zo spaľovania odpadov. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jedná sa o emisné limity platné pre spoluspaľovanie odpadov. CEMMAC, a. s. pripravuje spoluspaľovanie odpadov a preto navrhujeme tieto emisné limity. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voda | výroba cementu | Vypúšťanie chladiacich odpadových vôd do recipientu Vlára | Množstvo vypúšťaných vôd | 2,6 l.s-1 | Od vydania povolenia |
|  |  |  |  |  | 81 000 m3. rok-1 |  |
|  |  |  |  | CHSKCr | 20 mg.l-1 |  |
|  |  |  |  |  | 1,62 t. rok-1 |  |
|  |  |  |  | NL | 25 mg.l-1 |  |
|  |  |  |  |  | 2,025 t. rok-1 |  |
|  |  |  |  | NEL | 5 mg.l-1 |  |
|  |  |  |  |  | 0,405 t. rok-1 |  |
|  | Hodnoty sú v súlade s platným rozhodnutím „Povolenie na vypúšťanie chladiacich odpadových vôd“ v prílohe č.15 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jedná sa o emisné limity platné pre spoluspaľovanie odpadov. CEMMAC, a. s. pripravuje spoluspaľovanie odpadov a preto navrhujeme tieto emisné limity. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pravidelne kontrolovať prevádzku pre prípad možného úniku látok škodiacich vodám a životnému prostrediu | 1 x za rok alebo pri zmene legislatívy |
| 2 | Kontrolovať a udržiavať v bezchybnom stave kanalizáciu | 1x za tri roky |
| 3 | Školeniam pracovníkov zabezpečiť ich pripravenosť na riešenie havarijných situácií a obnovovať ich vedomosti v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia a zručnosti v ovládaní technologického zariadenia | Priebežne |
| 4 | Pravidelne aktualizovať havarijné plány | 1 x za rok alebo pri zmene legislatívy |
| 5 | Prehodnocovať nakladanie s nebezpečnými odpadmi a robiť opatrenia na minimalizáciu ich tvorby. So vzniknutými nebezpečnými odpadmi nakladať v zmysle platnej legislatívy | 1 x za rok alebo pri zmene legislatívy |
| 6 | Všetky plochy určené pre manipuláciu s nebezpečnými odpadmi zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy proti úniku do okolia. | Pri nových stavbách |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prehodnocovať nakladanie s nebezpečnými odpadmi a robiť opatrenia na minimalizáciu ich tvorby. So vzniknutými nebezpečnými odpadmi nakladať v zmysle platnej legislatívy | 1 x za rok alebo pri zmene legislatívy |
| 2 | Rozširovať separáciu odpadov na všetky druhy, ktoré je možné vhodným spôsobom využiť. | Podľa podmienok trhu s odpadmi |
| 3 | Plniť ciele POH a tento pravidelne aktualizovať | Priebežne a podľa legislatívy |
| 4 | Vytvoriť podmienky pre energetické využívanie odpadov | do roku 2006 |
| 5 | Udržiavať čistotu na pracoviskách, aby nedochádzalo k znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov. | Priebežne |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vytvoriť podmienky pre energetické využívanie odpadov, čím budú vytvorené podmienky na šetrenie ušľachtilých palív | do roku 2006 |
| 2 | Udržiavať zariadenia v takom stave, aby mohli dosahovať maximálne výkony | Priebežne |
| 3 | Pravidelne kontrolovať tesnosť potrubí rozvodu vzduchu | Priebežne |
| 4 | Pravidelne kontrolovať stav rozvodu pitnej a úžitkovej vody, aby sa zabránilo zbytočným stratám | Priebežne |
| 5 | V zimnom období dbať na uzatvorenie vykurovaných objektov |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Školeniam pracovníkov zabezpečiť ich pripravenosť na riešenie havarijných situácií a obnovovať ich vedomosti v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia a zručnosti v ovládaní technologického zariadenia | Priebežne |
| 2 | Pravidelne kontrolovať a doplňovať vybavenie pre PO na pracoviskách | 1 x ročne |
| 3 | Pravidelne aktualizovať materiály určené pre prípravu pracovníkov „Havarijná inštrukcia pre zaobchádzanie s látkami škodiacimi vodám a nakladanie s odpadom“ a „Environmentálny register havarijných situácií“ | 1 x ročne a pri zmene podmienok |
| 4 | Pravidelne kontrolovať funkčnosť hladinoznakov v nádržiach na PHM, ĽVO | Počas plánovaných opravy |
| 5 | Kontrolovať funkčnosť hladinoznakov v zásobníkoch polotovarov a výrobkov (surovinová múčka a cement) | Počas plánovaných opravy |
| 6 | Kontrolovať dodržiavanie zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach s nebezpečím výbuchu a požiaru. | Pravidelne |
| 7 | Kontrolovať tesnosť spojov potrubí na prepravu plynu a vykurovacieho oleja, transportu práškového uhlia a vody | Plánované opravy |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aj keď prieme ohrozenie z našej strany neočakávame platia tu zásady ako v bode M7 |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizovať dokumentáciu o rekultivácii lomu | Priebežne |
| 2 | Pri budovaní nových prevádzok alebo ich častí budovať aj komunikácie | Priebežne |
| 3 | Monitorovať emisie tuhých a plynných znečisťujúcich látok | Priebežne |
| 4 | Udržiavať poriadok a čistotu na pracoviskách | Priebežne |
| 5 | Sledovať a pravidelne vyhodnocovať kvalitu podzemných a povrchových vôd | Priebežne |
| 6 | Pri modernizácii a obnove zariadení využívať najlepšie dostupné techniky | Priebežne |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Pravidelne v zákonoch stanovených intervaloch vykonávať merania emisií a používať ich ako podklady pre výpočet poplatkov a na informovanie verejnosti § 20 písmeno g zákona 245/2003 Z. z., zákon 211/2000 Z. z. |
| 2 | Pravidelne vykonávať monitoring podzemných a povrchových vôd v rozsahu ako je vykonávaný. V prípade rozširovania aktivít o nakladanie s nebezpečnými odpadmi rozšíriť monitoring aj o iné zložky, ktoré určuje platná legislatíva |
| 3 | Viesť evidenciu a uchovávať údaje o výsledkoch monitoringu vody a ovzdušia |
| 4 | Viesť evidenciu a pravidelne v zákonnej lehote ohlasovať príslušnému úradu množstvá a spôsob nakladania s nebezpečným odpadom za predchádzajúce obdobie |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Obec Horné Srnie |
| 2 | Obec Borčice |
| 3 | Urbariát Horné Srnie |
| 4 | Pasienková spoločnosť a Urbariát Borčice |
| 5 | ObÚ ŽP Trenčín : Odbor životného prostredia |
| 6 | Mesto Trenčín Spoločný obecný úrad |
| 7 | Povodie Váhu Piešťany |
| 8 | PD Vára Horné Srnie |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                             Dátum  : 29. 04. 2003____

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Karol Podhora

Pozícia v organizácii:      Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1 | B.3 dôverné |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 2 | CD - prílohy |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z listu vlastníctva č. 108, výpis z evidenčného listu č. 373 a mapa parciel na území CEMMAC, a. s. |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 2 | Zoznam rozhodnutí ku stavbám |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | Kópie rozhodnutí ku stavbám |  |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 4 | Záverečné stanovisko číslo 1729/03-1.12 |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 5 | POH CEMMAC, a. s. |  |  |  |  |  | CD |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je potrebný |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nejedná sa o novú prevádzku |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Stavebné konanie nie je súčasťou. Platná dokumentácia je u žiadateľa k dispozícii v plnom rozsahu |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 6 | Všetka platná dokumentácia – rozhodnutia je sústredená v prílohe |  |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 7 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | Mapa parciel aj na CD |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | CD s prepismi, smernicami a inými prevádzkovými materiálmi |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 | Správy z monitorovania podzemných vôd |  |  |  |  |  | 7 |
| 11 | Bloková schéma aj na CD |  |  |  |  |  | 8 |
| 12 | Materiálová bilancia |  |  |  |  |  | 9 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 13 | Rozptylová štúdia aj na CD |  |  |  |  |  | 11 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 14 | Správa z merania emisií - meracie protokoly |  |  |  |  |  | 12 |
| 15 | Meranie hluku pred rekonštrukciou závodu |  |  |  |  |  | 13 |
| 16 | Meranie hluku po rekonštrukciou závodu |  |  |  |  |  | 14 |
| 17 | Rozhodnutia orgánov ochrany životného prostredia |  |  |  |  |  | 15 |
| 18 | Situácia CEMMAC, a. s. a situácia stavby - lom a závod |  |  |  |  |  | 16 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 19 | Príloha |  |  |  |  |  | 9 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 20 | Výpis z bankového účtu |  |  |  |  |  | 17 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

Použitá skratka a značka

IPKZ - integrovaná prevencia a kontrola znečistenia OTP - odborný technický pracovník R1 - podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia CaCO3 - uhličitan vápenatý CaO - oxid vápenatý MgO - oxid horečnatý SiO2 - oxid kremičitý Al2O3 - oxid hlinitý Fe2O3 - oxid železitý C2S - dikalciumsilikát C3A5 a C3A - trikalciumalumináty C4AF - aluminátferit CO2 - oxid uhličitý GJ - giga Joule EIA - zámer podľa zákona 127 /1994 Z. z. STPP a TOO - súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení NO - nebezpečné odpady ČOV - čistiareň odpadových vôd EMS - environmentálny manažérsky systém SRK - systém riadenia kvality ŽP - životné prostredie OM - obehová mlynice (surovinová mlynica) CM - cementová mlynica - stará CMII - nová cementová mlynica RP - rotačná pec AB - administratívna budova MZSR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky PHS - predhomogenizačná skládka kV - kilovolty kWh - kilowatthodiny EO - elektrostatický odlučovač MU - mlynica uhlia VLC - voľne ložený cement RAJ - vagóny na voľne ložený cement HS - homogenizačné silo TZL - tuhé znečisťujúce látky PZL - plynné znečisťujúce látky ZŠ - zemepisná šírka ZD - zemepisná dĺžka CHSkcr - chemická spotreba kyslíka NEL - nerozpustné extrahovateľné látky NL - nerozpustné látky S - sever J - juh V - východ Z - západ SV - severovýchod SZ - severozápad JV - juhovýchod JZ - juhozápad CHKO - chránená krajinná oblasť BAT - najlepšia dostupná technika OÚ - okresný úrad ObÚ - obvodný úrad POH - program odpadového hospodárstva - HCl - chlorovodík HF - fluorovodík