SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5  		                                     Žilina  12. 12. 2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“),  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. a  podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

číslo 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy, Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok„ pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2  zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3  zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008,č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6  zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7  zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8  zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9  zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12  zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „výroba sulfátovej celulózy“ podľa § 8 ods. 2  zákona o IPKZ :

(strana str. 19/99 IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007)  sa dopĺňa takto:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – zvýšenie projektovanej výroby, odsúhlasenej v rámci stavebného a kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v  náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V oblasti odpadového hospodárstva :

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzok MONDI SCP, a.s. Ružomberok , pre ktoré boli vydané integrované povolenia , okrem SČOV Hrboltová a Skládky odpadov Partizánska Ľupča, t.j. o rozšírenie súhlasu o nové druhy odpadov, ktoré vzniknú  aplikáciou nových alebo alternatívnych prostriedkov v procese výroby papiera a celulózy, presnejšou špecifikáciou anorganických odpadov (kyseliny, soli  a zásady – katalógové čísla  začínajúce 06 01, 06 02 a 0613, presnejšou špecifikáciou odpadových batérií a akumulátorov a potencionálnym výskytom nových druhov odpadov - podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť :

Údaje o stavbe , PS 38/1 –Bieliareň a triedenie bielenej celulózy – strojnotechnologická časť

(strana 6/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení a dopĺňa  takto :

| Kapacita výroby bielenej vzduchosuchej buničiny | Ihličnatá | Listnatá | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemerná výroba v tonách/deň | 862 | 1416 |  |
| Maximálna výroba v tonách/deň | 900 | 1440 |  |
| Počet pracovných dní | 12 | 346 | 358 |

| Spotreba vody na 1 t v. s. b. | 42,9 m3/tona v. s. b. |
| --- | --- |
| Spotreba vody za rok (technologickej) | 21 462 012 m3 |

Časť :

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 1. Charakteristika prevádzky , Kapacita prevádzky, tabuľka č.1

(strana 21/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

Kapacita prevádzky:

Tabuľka č.1.

| Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita |
| --- | --- |
| Drevosklad | 1 906 565 m3 dreva/rok |
| Skládka ihličnatých štiepok. | Kapacita skládky je 58 000 m3 voľne ložených štiepkov, cca 20 700 plm štiepkov. |
| Skládka listnatých štiepok – východná skládka. | Max. kapacita skládky je 170 000 m3 voľne ložených štiepkov cca 61 000 plm štiepkov. |
| Vláknitá linka | 500 280 t/rok vzduchosuchej bielenej buničiny. Priemerná výroba bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň : - ihličnatá : 862 t/deň - listnatá : 1416 t/deň Max. výroba bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň : - ihličnatá : 900 t/deň - listnatá : 1440 t/deň Počet varákov: ihličnatá 68 ± 10%, kappa 26 listnatá 69 ± 10%, kappa 14 - 16 |
| Pranie celulózy | 500 280 t/rok vzduchosuchej bielenej celulózy |
| Kyslíková delignifikácia | 500 280 t/rok vzduchosuchej bielenej celulózy |
| 4- stupňové triedenie nebielenej celulózy | 500 280 t/rok vzduchosuchej bielenej celulózy |
| 6 – stupňové triedenie bielených buničín | 500 280 t/rok vzduchosuchej bielenej celulózy |
| Odparka | Množstvo odparenej vody - listnatá – 470,5 t/hod - ihličnatá – 336,5 t/hod Kapacita odparky - 470 t/hod Spotreba pary - 110 t/hod. |
| Regeneračný kotol č.1 s 3 – komorovým elektroodlučovačom (ďalej len „EO“) Regeneračný kotol č.2 s 2 – komorovým EO | Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu bez popola/deň: 1350 t, krátkodobo max. 1500 t, 270 t pary/hod. Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu/deň (bez popola): max. 1100 t/deň. Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu/deň (bez popola) kontinuálne max. 900 t/deň. Obsah popola v spálenom čiernom lúhu cca 12 %. 135 t pary/hod. Čierny lúh do RK - listnatá - 2426 t a.s./deň - ihličnatá - 1924 t a.s./deň Fond pracovnej doby 358 dní/rok. |
| Výroba bieleho lúhu | Výroba bieleho lúhu max. 5600 m3/deň. Fond pracovnej doby 358 dní/rok Výroba bieleho lúhu - ihličnatá - 668 t/deň - listnatá - 729 t/deň |
| Pec na vápno s 1- komorovým EO a Venturiho práčkou | Výroba vápna - max. 460 t/deň Spotreba vápna - listnatá - 440 t/deň - ihličnatá - 371 t/deň Prevádzkový rozsah 200 - 460 t/deň |

Časť :

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis prevádzky , Vstupy

(strana 25/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

| Vstupy | Na výrobu 500 280 ton |
| --- | --- |
| drevná hmota | 1 906 565 m3 /rok |
| lúh sodný | 18 480 t/rok |
| voda | 21 462 012 m3 |
| para | 5 863 280 GJ/rok |
| elektrická energia | 295 165 MWh/rok |
| zemný plyn | 31 mil. m3/rok |

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis prevádzky , Stručný opis výroby , bod 5. Bielenie celulózy

(strana 28/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

5.   Bielenie celulózy

má 5 stupňov

Z stupeň  - pôsobenie ozónu ,

EO stupeň -malý kyslík + alkalická extrakcia E ,

D0 stupeň – pôsobenie ClO2   -  v prevádzke počas neštandardného stavu (napr. zmena zanášok bieliacich chemikálií ),

D1 stupeň - pôsobenie ClO2 ,

PO stupeň – pôsobenie peroxidu

Ďalej sa dopĺňa (strana 28/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007) o :

Bielenie má 5 stupňov

5. stupeň – PO stupeň  - pôsobenie peroxidu.

Celulóza z pracích filtrov  za D1 stupňom vstupuje do predveže PO stupňa a následne do veže PO stupňa. Bielenie sa tu realizuje pôsobením peroxidu vodíka a kyslíka. Vybielená celulóza je odčerpávaná do pracieho lisu.

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania , A.5. Technicko – prevádzkové podmienky

(strana 47-55/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

Podmienka A.5.2. sa dopĺňa novou podmienkou A.5.2.1.  takto :

A.5.2.1. Prevádzku celulózky zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému prekračovaniu povolených výrobných parametrov, t.j. zabezpečiť rovnomernosť výrobného procesu celulózy.

Nadpis   Špecifické podmienky pre pec na vápno a kaustifikácia :

sa nahrádza novým nadpisom

Špecifické podmienky pre regeneračnú pec na vápno a kaustifikácia, BU Regenerácia :

sa menia a dopĺňajú takto :

V podmienke A.5.8.  sa slová vlastným laboratóriom  ŽP nahrádzajú slovami laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o. a za slovo zapáchajúcich sa vkladá nové slovo znečisťujúcich .

Nové znenie podmienky :

- Vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok  (H2 S, MM, DMS a DMDS), pochádzajúcich z pece na vápno,  laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o  a to :

Pec na vápno – 1 x mesačne (jestvujúce odberné miesto) pri bežnej prevádzke (spaľovanie SOG plynov v peci na vápno).

Pec  na     vápno –   1 x ročne  pri spaľovaní terpentínu v peci na vápno.

Podmienka A.5.9. ostáva nezmenená v platnosti.

- Výsledky predmetných meraní na peci na vápno predkladať ObÚŽP v Ružomberku a inšpekcii 1 x za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

V  podmienke A.5.10. sa dopĺňa slovo rok nahrádza slovom štvrťrok

Nové znenie podmienky :

- Jedenkrát za štvrťrok vykonávať nastavenie jednotlivých ručných klapiek systému zberu DNCG plynov v miestach nasávania vzduchu tak, aby nedochádzalo k úniku zapáchajúcich znečisťujúcich látok zo systému zberu do ovzdušia.

V podmienke A.5.11. sa za slovo zapáchajúcich dopĺňa slovo znečisťujúcich  a slová vlastným laboratóriom ŽP sa nahrádzajú slovami laboratóriom životného prostredia prevádzkovateľa.

Nové znenie podmienky :

- Podtlak v každom mieste nasávania vzduchu, po nastavení ručných klapiek systému zberu DNCG plynov, preukazovať meraním zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2 S, MM, DMS a DMDS) laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o.

Podmienka A.5.12. ostáva nezmenená v platnosti.

- Záznam o periodických nastaveniach ručných klapiek systému zberu DNCG plynov spolu s výsledkami merania bude súčasťou prevádzkovej evidencie  pece na vápno.

V podmienke A.5.13. sa za slovo rok vkladajú slová vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

Nové znenie podmienky :

- Jedenkrát  za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka, predkladať na ObÚŽP v Ružomberku sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG a CNCG plynov, ktoré sú vyústené priamo do atmosféry. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných opatrení.

V podmienke A.5.14. sa za slovo rok vkladajú slová vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

Nové znenie podmienky :

- Jedenkrát za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka,  predkladať na ObÚŽP v Ružomberku ročné vyhodnotenie prevádzky pece na vápno v ukazovateľoch :

- denné výkony  (množstvo vypáleného vápna) pece na vápno v t/deň (mesačné množstvá a ročný priemer),

- denné množstvá usušeného vápenného kalu v t/deň (mesačné množstvá a ročný priemer),

- množstvo spáleného terpentínu v kg/hod (priemerná hodinová hodnota, ročný priemer, minimálna a maximálna hodnota v roku),

- množstvo spáleného terpentínu v t/rok,

- výroba bieleho lúhu v m3 /deň (mesačné hodnoty a ročný priemer).

Podmienka A.15., A.16. , A..5.17. ostávajú  nezmenená v platnosti.

- DNCG plyny z prevádzky kaustifikácie spaľovať v kotle na biomasu (ďalej len „KB“). V prípade poruchy  KB spaľovať  DNCG plyny z prevádzky kaustifikácie v MoDo peci.

- V prípade prerušenia odsávania DNCG plynov z kaustifikácie vypúšťať tieto plyny priamo do atmosféry cez vstupy vzduchu do systému zberu DNCG plynov, maximálne však po dobu 30 minút, od času prerušenia ich odsávania.

- Po uplynutí doby 30 minút realizovať opatrenia, vedúce k prerušeniu a ukončeniu kaustifikačnej reakcie.

V podmienke A.5.18. sa za slovo (ďalej len „EO“) vkladá  poz. 78-1027 a pred číslo 10 sa vkladá značka pH.

Nové znenie podmienky :

- V práčke plynov (Venturiho práčka) za elektrostatickým odlučovačom (ďalej len „EO“) poz. 78-1027 udržiavať pH na úrovni minimálne  pH 10.

- V prípade poklesu  pH v práčke plynov pod stanovenú hodnotu dávkovať do práčky 10 % - ný roztok NaOH.

Podmienky A.5.20. a A.5.21.  sa rušia v celom rozsahu.

Podmienky A.5.22. až  A.5.33. ostávajú nezmenené v platnosti.

Nadpis  Špecifické podmienky pre Várňu a nebielené pranie :

sa nahrádza novým nadpisom

Špecifické podmienky pre Várňu a nebielené pranie,BU Regenerácia :

V podmienke A.5.34.  sa slová vlastným laboratóriom  ŽP nahrádzajú slovami laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o a za slovo zapáchajúcich sa vkladá nové slovo znečisťujúcich .

Nové znenie podmienky :

- Laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o  vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok  (H2 S, MM, DMS a DMDS) nasledovne :

- KB – 2 x mesačne (jestvujúce odberné miesto).

- RK1 – 1 x mesačne (jestvujúce odberné miesto).

- Rozpúšťacia nádrž na taveninu (ďalej len „RNT1“) – len v prípade, že odplyny   z RNT1 budú emitované priamo do ovzdušia a bude ich možné operatívne zmerať.

- Systém DNCG plynov – 2 x mesačne (odberné miesto na streche kaustifikácie).

- Systém CNCG plynov – 2 x mesačne  (odberné miesto na streche várne).

Výsledky predmetných meraní predkladať ObÚŽP v Ružomberku  a inšpekcii 1 x za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

Za podmienka A.5.34. sa vkladá nová podmienka A.5.34.1. :

A.5.34.1. Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

V podmienke A.5.35. sa za slovo rok vkladajú slová vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

Nové znenie podmienky :

- Jedenkrát za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka, predkladať na ObÚŽP v Ružomberku sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG a SOG plynov z Várne a nebieleného prania., ktoré sú vyústené priamo do atmosféry. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných opatrení.

V podmienke A.5.36. sa za dátum 15.02. vkladajú slová nasledujúceho roka a pred slovo ukazovateľoch sa vkladá slovo nasledovných.

Nové znenie podmienky :

- Jedenkrát za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka, predkladať na ObÚŽP v Ružomberku ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného ZZO v nasledovných ukazovateľoch :

- číslo kappa , pred kyslíkovou delignifikáciou,

- zanáška  aktívnych alkálií na drevo (ako NaOH) v %,

- priemerná denná spotreba aktívnych alkálií (ako NaOH) v t,

- množstvo dreva na varák (mesačný priemer) v t,

- výťažok z varáka (mesačný priemer) v t,

- počet várok za deň (mesačný priemer),

- sulfidita (mesačný priemer) v %,

- množstvo bielenej vzduchosuchej celulózy listnatej  v t/deň,

- množstvo bielenej vzduchosuchej celulózy ihličnatej v t/deň,

- množstvo Na2 S dopĺňaného do systému – hm. Jednotkách,  alebo obj. jednotkách.

Nadpis  Špecifické podmienky pre Vláknitú linku :

sa nahrádza novými nadpismi

Špecifické podmienky pre Bielenie buničiny a výrobu ClO2 , Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.2., BU Regenerácia , Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.1., BU Regenerácia .

Špecifické podmienky pre Bielenie buničiny a výrobu ClO2  :

Podmienky  A.5.37. a A.5.38. sa rušia v celom rozsahu. Nahradili ich nové podmienky , ktoré sú  uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13, zo dňa   08.12.2008 pod číslom. A.5.82. a A.5.83.

Pred  podmienka A.5.39 sa vkladá nový názov

Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.2 ,,BU Regenerácia“ :

V podmienke A.5.39.  sa slová vlastným laboratóriom  ŽP nahrádzajú slovami laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o a za slovo zapáchajúcich sa vkladá nové slovo znečisťujúcich .

Nové znenie podmienky :

A.5.39. Laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich  látok  (H2 S, MM, DMS a DMDS) nasledovne :

- Regeneračný kotol RK2 – 1 x mesačne (odberné miesto totožné s odberným miestom systému kontinuálneho monitorovania emisií RK2) pri bežnej prevádzke. Výsledky predmetných meraní predkladať ObÚŽP v Ružomberku a inšpekcii  1 x za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

Podmienka A.5.40. sa ruší v celom rozsahu.

V podmienke A.5.41  sa slová vlastným laboratóriom  ŽP nahrádzajú slovami laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o, slová  v časovom intervale 1 x za 6 mesiacov sa nahrádzajú slovami 1 x mesačne, za  slovo zapáchajúcich sa vkladá nové slovo znečisťujúcich , slová do atmosféry sa nahrádzajú  slovami do ovzdušia..

Nové znenie podmienky :

- Laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o. v časovom intervale 1 x za 6 mesiacov vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok  (H2 S, MM, DMS a DMDS) na výstupoch zo všetkých bezpečnostných ventilov  na trasách  DNCG, CNCG a SOG plynov , ktoré sú vyústené priamo do ovzdušia . Výsledky predmetných meraní predkladať ObÚŽP v Ružomberku a inšpekcii  1 x za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

V podmienke A.5.42. sa za slovo rok vkladajú slová vždy do 15.02. nasledujúceho roka.

- Jedenkrát za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka, predkladať na ObÚŽP v Ružomberku sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG, CNCG a SOG plynov z vláknitej linky,  ktoré sú vyústené priamo do atmosféry. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných opatrení.

V podmienke A.5.43. sa za slovo rok vkladajú slová vždy do 15.02. nasledujúceho roka a pred slovo ukazovateľoch sa vkladá slovo  nasledovných .

- Jedenkrát za rok, vždy do 15.02. nasledujúceho roka, predkladať na ObÚŽP v Ružomberku ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného ZZO v nasledovných  ukazovateľoch :

- množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu  (s popolom) v t/deň,

- koncentráciu čierneho lúhu v % (mesačný priemer),

- množstvo použitej pary pri kontinuálnej prevádzke (na ofukovanie) v t/hod (mesačný priemer),

- spôsob prevádzkovania elektrostatického odlučovača  v reálnom čase (počet komôr v prevádzke).

V podmienke A.5.44. sa slovo zaznamenať  nahrádza slovom zaznamenávať.

- Regeneráciu náplní uhlíkových filtrov  realizovať vtedy, keď to bude umožňovať prevádzka predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia (počas ustálenej prevádzky bez porúch, alebo počas odstavenia zdroja). Dátum a čas regenerácie jednotlivých uhlíkových filtrov zaznamenávať do priebežnej evidencie predmetných  zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Podmienka A.5.45.  ostáva  nezmenená v platnosti.

- Bezpečnostný filter č. 61HS-102.41 a bezpečnostný filter č.61HS-102.10 na trase CNCG pred  RK2 bude slúžiť na bezpečnostné odvetranie potrubia pri poruche spaľovania  CNCG v RK2.

Podmienka A.5.46.  ostáva  nezmenená v platnosti.

- Určený EL a všeobecné podmienky prevádzkovania  vzhľadom na danosti technologického procesu  sa nebudú posudzovať v nasledujúcich prípadoch (vymedzenie prevádzkových stavov) :

- počas čistenia demistera č. 66-700 nad rozpúšťacou nádržou  na taveninu  RK1 po dobu max. 4 hod.,

- počas čistenia demistera č. 61-093 nad rozpúšťacou nádržou  na taveninu  RK2 po dobu max. 4 hod.,

- počas čistenia ventilátora č. 66-732 za demisterom  rozpúšťacej nádrže na taveninu    RK1 po dobu max. 3 hod.,

- počas čistenia ventilátora č. 61-093.1 za demisterom  rozpúšťacej nádrže na taveninu    RK2 po dobu max. 3 hod.,

- pri krátkodobom zvýšení teploty odplynov  na výstupe z demistera  č. 66-700 RK1 po dobu max. 30 min.,

- pri krátkodobom zvýšení teploty odplynov  na výstupe z demistera  č. 61-093 RK2 po dobu max. 30 min.

Podmienka A.5.47.  sa  vkladá pod nadpis Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.1., BU Regenerácia  ako podmienka A.5.

Podmienky A.5.48. , A.5.49. a A.5.50.  ostávajú nezmenené v platnosti.

- Pri odstavení  prevádzky kotla RK2 preveriť potrebu čistenia  demistra  č. 61-093 a ventilátora č. 61-093.1 a na základe posúdenia stavu zanesenia predmetného technologického zariadenia realizovať jeho čistenie.

- Čistenie demisterov a ventilátorov  obidvoch regeneračných kotlov RK1 a RK2  realizovať prednostne  v čase, kedy sú technologické zariadenia  regeneračných kotlov mimo prevádzky.

- Bezpečný chod technológie výroby sulfátovej celulózy overovať systémom vyhodnocovania kontinuálneho monitorovania imisií (ďalej len „IMS“) zapáchajúcich znečisťujúcich látok (ďalej len „TRS“) na 2 dohodnutých IMS staniciach – SUPRA a LISKOVÁ, prevádzkovaných spoločnosťou  MBP SCP, a.s. Ružomberok a realizovať opatrenia vo dvoch stupňoch:

  - stupeň :

Pri prekročení 3 po sebe nasledujúcich hodnôt priemerných hodinových koncentrácií  TRS látok, nameraných na IMS staniciach SUPRA a LISKOVÁ, nad úroveň priemernej hodnoty hodinovej koncentrácie stanovenej pre 1. stupeň podľa tabuľky č.7  pre:

- letné obdobie : 1. máj - 31.august

- zimné obdobie : 1. september - 30.apríl

Tabuľka č.7.

| IMS stanica | Priemerná hodnota hodinovej koncentrácie TRS v µg/m3 | Ročné obdobie |
| --- | --- | --- |
| SUPRA | 10 | letné |
| SUPRA | 40 | zimné |
| LISKOVÁ | 10 | letné |
| LISKOVÁ | 40 | zimné |

dispečer riadenia výroby zabezpečí vizuálnu kontrolu stavu jednotlivých potrubných trás systému zberu znečisťujúcich látok z výroby celulózy (CNCG, DNCG a SOG) a taktiež jednotlivých technologických zariadení likvidácie CNCG, DNCG a SOG v súlade s Kontrolným systémom likvidácie NCG  na BU RL a BU VL pri prekročení imisných limitov TRS v okolitých obciach a pri sťažnostiach na zápach, platným od 15.06.2005, vypracovaným prevádzkovateľom.

Vizuálnu kontrolu vykonať v čase do 30 min. od prekročenia a výsledok kontroly bezprostredne po jej ukončení  telefonicky oznámiť  ObÚŽP v Ružomberku, štátnej správe ochrany ovzdušia.

  - stupeň :

Ak budú aj naďalej pretrvávať zvýšené hodnoty TRS na určených IMS staniciach, ObÚŽP v Ružomberku, štátna správa OO následne vykoná vizuálnu kontrolu stavu iných ZZO v meste Ružomberok a po vyhodnotení kontroly, ak nezistí iný zdroj, ktorý by spôsobil prekročenie stanovenej hodnoty, v spolupráci s prevádzkovateľom, stanoví operatívne opatrenia, ktoré prevádzkovateľ musí bezprostredne prijať a realizovať.

Za podmienku A.5.50. sa vkladajú  nové podmienky A.5.50.1. a A.5.50.2.

- Systém vyhodnocovania kontinuálneho monitorovania imisií zapáchajúcich znečisťujúcich látok (ďalej TRS látky) v rámci systému automatických monitorovacích staníc prevádzkovaných spoločnosťou Mondi SCP, a.s. Ružomberok a taktiež opatrenia realizované prevádzkovateľom na základe výsledkov monitorovania budú realizované     v dvoch stupňoch:

1. stupeň

Pri prekročení troch po sebe nasledujúcich hodnôt priemerných hodinových koncentrácií imisií TRS látok nameraných na jednotlivých automatických monitorovacích staniciach (ďalej AMS) systému kontinuálneho monitorovania imisií TRS látok prevádzkovaného spoločnosťou MONDI BP SCP, a.s. Ružomberok nad úroveň hodnoty priemernej  hodinovej koncentrácie stanovenej pre prvý stupeň dispečer riadenia výroby zabezpečí vizuálnu kontrolu stavu jednotlivých potrubných trás systému zberu zapáchajúcich znečisťujúcich látok z výroby celulózy (CNCG, DNCG A SOG) a taktiež jednotlivých  technologických zariadení likvidácie týchto znečisťujúcich látok.

Vizuálna kontrola bude realizovaná v čase do 30 min. od prekročenia a výsledky  predmetnej kontroly budú bezprostredne po ukončení kontroly telefonicky oznámené   orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

2. stupeň

Pri prekročení troch po sebe nasledujúcich hodnôt priemerných hodinových koncentrácií imisií TRS látok nameraných na jednotlivých automatických monitorovacích staniciach (AMS) systému kontinuálneho monitorovania imisií TRS látok prevádzkovaného spoločnosťou Mondi SCP, a.s. Ružomberok nad úroveň hodnoty  priemernej hodinovej koncentrácie stanovenej pre druhý stupeň bude postupované ako pri prvom stupni. Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia následne vykoná kontrolu stavu technologických zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia a následne po vyhodnotení kontroly v spolupráci s prevádzkovateľom budú stanovené operatívne opatrenia, ktoré prevádzkovateľ bude povinný bezprostredne prijať a realizovať.

Hodnota  priemernej hodinovej koncentrácie TRS látok pre prvý a druhý stupeň opatrení  bude určená po vyhodnotení zhodnotenia nameraných výsledkov TRS, v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8, zo dňa 12.11.2008.

Podmienky A.5.51.  až A.5.83. ostávajú v platnosti .

Za podmienku A.5.83.  sa vkladá nový nadpis

Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.1., BU Regenerácia

a nové podmienky :

- Spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok laboratóriom BEL/NOVAMANN International, s.r.o. bude  vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) nasledovne :

- 1 x mesačne vykonávať meranie zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) v odbernom mieste pred ventilom poz. 60HS 2098A.

Výsledky predmetných meraní bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok predkladať na   Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku a inšpekcii jeden krát za rok vždy do 15.02.  nasledujúceho roka.

- Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku a inšpekcii vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

- Pri odstavení prevádzky regeneračného kotla č. 1 prevádzkovateľ preverí potrebu čistenia    demistra  poz.  66-700 a ventilátora poz. 66-732, na základe posúdenia stavu zanesenia  predmetného technologického zariadenia bude realizované jeho čistenie.

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania , A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami , bod A.6.1. , tabuľka č.8.

(strana 55-56/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení a dopĺňa takto :

Tabuľka č.8.

| Nebezpečná látka | Maximálna skladovacia kapacita | Spotreba |
| --- | --- | --- |
| Vodný roztok ClO2 – 100% | 2,8 t | 4280 t/rok |
| Odpadová kyselina | 86 t | 20 700 t/rok |
| H2SO4 | 180 t | 14 000 t/rok |
| Na OH – 100% | 170 t | 18 480 t/rok |
| NaClO3 – 100% | 160 t | 7275 t/rok |
| H2O2 - 100% | 80 t | 5 258 t/rok |
| Terpentín | 38 t | 57 t/rok |
| Odpeňovač | 30 t | 300 t/rok |
| NaHSO3 | 69 t | 874 t/rok |
| Oleje | 21 m 3 | 90 m3/rok |
| Petrolej | - | 0,4m3/rok |
| Technický benzín | - | 7,5 m3/rok |
| Plastické mazivo | - | 1,8 t/rok |
| Tálové mydlo | 900 t | 1 150 t/rok |
| Čierny lúh | 3067 t | 862 500 t/ rok bez popola |
| Biely lúh | 6000 m 3 | 2 004 800 m 3/rok |
| Zelený lúh (medziprodukt) | 6190 m 3 | 2 415 000 m 3 /rok |
| HNO3 | - | 23 t/rok |
| Vápenné mlieko | 250 m 3 | 86 256 m 3/rok |
| Práškové vápno | 1400 t | 18 224 t/rok |
| Kyselina sulfamidová | 10 t | 126 t/rok |
| Čpavková voda – NH4OH | 2 t | 23 t/rok |
| Spectrum RX 7823 | 1 t | 11,5 t/rok |
| Kurita T 6730 | 3 t | 14 t/rok |

Spotreba NaClO3 a ClO2   v kg/t vzduchosuchej celulózy :

16,5 kg/ NaClO3 a 9,7 kg/t ClO2 -  ihličnatá, t.j. 8,36 t ClO2/deň

14,5 kg/t NaClO3 a 8,53 kg/t ClO2 – listnatá,  t.j. 12,08 t ClO2/deň

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity , B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

(strana 62/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

ostáva v platnosti.

Zvýšená kapacita výroby (500 280 t bielenej vzduchosuchej celulózy/rok) nevyžaduje zmenu emisných limitov určených v integrovanom povolení č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007.

Časť

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity , B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

(strana 67/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

ostáva v platnosti.

Limitné hodnoty podľa bodu B.2.  sú predmetom  samostatného IP pre SČOV Hrboltová – č. 5185-34031/2007/Mar/770620604,	zo dňa  22.10. 2007.

Časť

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

(strana 68/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007), body D. a D.1.

sa menia  takto :

Podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom :

- Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri činnosti nasledujúcich prevádzok :

A.) - „ Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.16 „ uvedené v rozhodnutí č. 5791-34741/2007/Pat/770620104	 zo dňa Žilina  26.10.2007,

B.) - „ Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.17„ uvedené v rozhodnutí č.                5183/770620204/1215-Pt zo dňa  21.12.2006,

C.) - „ Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.18 „uvedené v rozhodnutí č.   4490/770620304/1092-Pt	zo dňa 14.11.2006,

D.) - „Výroba sulfátovej celulózy “, uvedené v rozhodnutí č. 4656-25224/2007/Pat/770620404     zo dňa  03.08.2007,

E.)  - „ Kotol na biomasu -  Mondi Business Paper SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok “, uvedené v rozhodnutí č. 3486-9246/2007/Pat/770620504	  zo dňa                          28.03.2007,

F.) -BU„Energetika a obslužné činnosti“, uvedené v rozhodnutí č.2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005,

zaradenými podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“)  do nasledujúcich tabuliek :

Rozčlenenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  pre jednotlivé prevádzky :

- Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.16

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v  prevádzke „ Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.16“ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov,  v súlade s podmienkou D.27.  IP č. 5791-34741/2007/Pat/770620104 zo dňa 26.10.2007“ :

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Kaly z prevádzkarne, zariadenia z činností údržby | 05 01 06 | N |
| Iné kyseliny | 06 01 06 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 01 03 | N |
| Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | 08 03 12 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Iné hydraulické oleje | 13 01 13 | N |
| Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 08 | N |
| Olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (ďalej len „NL“) | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné mat. vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | 16 01 14 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | 16 05 06 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL | 17 02 04 | N |
| Kovový odpad kontaminovaný NL | 17 04 09 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach

- Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.17

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v  prevádzke „Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.17“ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov,  v súlade s podmienkou D.38. IP č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa  21.12.2006:

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Kaly z prevádzkarne, zariadenia z činností údržby | 05 01 06 | N |
| Iné kyseliny | 06 01 06 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 01 03 | N |
| Iné organické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | 08 03 12 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Iné hydraulické oleje | 13 01 13 | N |
| Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 08 | N |
| Olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (ďalej len „NL“) | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné mat. vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | 16 01 14 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | 16 05 06 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL | 17 02 04 | N |
| Kovový odpad kontaminovaný NL | 17 04 09 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach

- Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.18

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v  prevádzke „Divízia pre výrobu papiera  - papierenský stroj č.18“ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov, v súlade s podmienkou A.66. IP č. 4490/770620304/1092-Pt zo dňa 14.11.2006:

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Kaly z prevádzkarne, zariadenia z činností údržby | 05 01 06 | N |
| Iné kyseliny | 06 01 06 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 01 03 | N |
| Iné organické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | 08 03 12 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Iné hydraulické oleje | 13 01 13 | N |
| Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 08 | N |
| Olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (ďalej len „NL“) | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné mat. vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | 16 01 14 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | 16 05 06 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL | 17 02 04 | N |
| Kovový odpad kontaminovaný NL | 17 04 09 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

D.) Výroba sulfátovej celulózy

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov, v súlade s podmienkou D.1. IP č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa  03.08.2007 :

(Vláknitá linka a Regenerácia) :

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Kyselina sírová a kyselina siričitá | 06 01 01 | N |
| Kyselina chlorovodíková | 06 01 02 | N |
| Kyselina dusičná a kyselina dusitá | 06 01 05 | N |
| Hydroxid vápenatý | 06 02 01 | N |
| Hydroxid sodný a hydroxid draselný | 06 02 04 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Použité aktívne uhlie | 06 13 02 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť (technická) | 06 04 04 | N |
| Iné org, rozpúšťadlá, premýv. kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | 08 03 12 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Kyseliny inak nešpecifikované | 11 01 06 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky NL | 12 01 14 | N |
| Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 05 | N |
| Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 08 | N |
| Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | 13 05 08 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16011... | 16 01 21 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Vyradené anorg. chemikálie z NL alebo obsahujúce NL | 16 05 06 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Peroxidy, napr. peroxid vodíka | 16 09 03 | N |
| Oxidujúce látky inak nešpecifikované | 16 09 04 | N |
| Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL | 17 02 04 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach

E.)  Kotol na biomasu -  Mondi Business Paper SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok “

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v prevádzke  „ Kotol na biomasu -  Mondi Business Paper SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok “ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov, v súlade s podmienkou D.20. IP č. 3486-9246/2007/Pat/770620504 zo dňa 28.03.2007 :

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Sadze z pecí a komínov | 06 13 05 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Nechlórované min.motorové, prev. a mazacie oleje | 13 02 05 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL | 15 01 10 | N |
| Absorbenty, filtr. mat. vrátane olejových filtrov... | 15 02 02 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach

F.)  BU „Energetika a obslužné činnosti“

Prevádzkovateľovi pri vykonávaní činnosti v prevádzke  BU „Energetika a obslužné činnosti“ vznikajú ako pôvodcovi tieto druhy nebezpečných odpadov, v súlade s podmienkou D. a) IP č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 :

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Iné kyseliny | 06 01 06 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Použité aktívne uhlie | 06 13 02 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 01 17 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Nechlórované minerálne hydraulické oleje | 13 01 10 | N |
| Syntetické hydraulické oleje | 13 01 11 | N |
| Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 06 | N |
| Nechlórované minerálne teplonosné a izolačné oleje | 13 03 07 | N |
| Kaly z odlučovačov oleja z vody | 13 05 02 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov.. | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Odpady obsahujúce olej | 16 07 08 | N |
| Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | 17 05 05 | N |
| Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | 17 09 03 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach

G.) Skladovanie nebezpečných odpadov v Centrálnom sklade nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú  v prevádzkach , uvedených pod  písmenami A.,B.,C.,D.,E.,F.

| Označenie odpadu | Katalógové číslo | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | 03 01 04 | N |
| Kaly z prevádzkarne, zariadenia z činností údržby | 05 01 06 | N |
| Kyslé dechty | 05 01 07 | N |
| Iné dechty | 05 01 08 | N |
| Kyselina sírová a kyselina siričitá | 06 01 01 | N |
| Kyselina chlórovodíková | 06 01 02 | N |
| Kyselina dusičná a kyselina dusitá | 06 01 05 | N |
| Iné kyseliny | 06 01 06 | N |
| Hydroxid vápenatý | 06 02 01 | N |
| Hydroxid sodný a hydroxid draselný | 06 02 04 | N |
| Iné zásady | 06 02 05 | N |
| Odpady obsahujúce ortuť | 06 04 04 | N |
| Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | 06 13 01 | N |
| Použité aktívne uhlie | 06 13 02 | N |
| Sadze z pecí a komínov | 06 13 05 | N |
| Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 01 03 | N |
| Iné org, rozpúšťadlá, premýv. kvapaliny a matečné lúhy | 07 03 04 | N |
| Iné anorganické rozpúšťadlá , premývacie kvapaliny a matečné lúhy | 07 07 04 | N |
| Odpadové farby a laky obs..org. rozpúšťadlá alebo iné NL | 08 01 11 | N |
| Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | 08 03 12 | N |
| Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | 08 03 17 | N |
| Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce anorganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | 08 04 09 | N |
| Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | 11 01 13 | N |
| Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | 11 01 98 | N |
| Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény, okrem emulzií a roztokov | 12 01 07 | N |
| Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | 12 01 09 | N |
| Syntetické rezné oleje | 12 01 10 | N |
| Použité vosky a tuky | 12 01 12 | N |
| Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | 12 01 14 | N |
| Nechlórované minerálne hydraulické oleje | 13 01 10 | N |
| Iné hydraulické oleje | 13 01 13 | N |
| Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 05 | N |
| Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 06 | N |
| Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 08 | N |
| Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB | 13 03 01 | N |
| Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | 13 03 07 | N |
| Kaly z odlučovačov oleja z vody | 13 05 02 | N |
| Olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N |
| Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | 13 05 08 | N |
| Vykurovací olej a motorová nafta | 13 07 01 | N |
| Benzín | 13 07 02 | N |
| Iné emulzie | 13 08 02 | N |
| Chlórfluórované uhľovodíky ,HCFC,HFC | 14 06 01 | N |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | 14 06 03 | N |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 15 01 10 | N |
| Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | 15 01 11 | N |
| Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov.. | 15 02 02 | N |
| Olejové filtre | 16 01 07 | N |
| Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | 16 01 14 | N |
| Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16011... | 16 01 21 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 16 02 11 | N |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12 | 16 02 13 | N |
| Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky | 16 03 03 | N |
| Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky | 16 03 05 | N |
| Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | 16 05 04 | N |
| Vyradené anorg. chemikálie z NL alebo obsahujúce NL | 16 05 06 | N |
| Olovené batérie | 16 06 01 | N |
| Niklovo-kadmiové batérie | 16 06 02 | N |
| Peroxidy, napr. peroxid vodíka | 16 09 03 | N |
| Oxidujúce látky inak nešpecifikované | 16 09 04 | N |
| Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | 16 11 05 | N |
| Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako v 16 11 05 | 16 11 06 | N |
| Zmesi alebo oddelené zložky betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | 17 01 06 | N |
| Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 17 02 04 | N |
| Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | 17 04 09 | N |
| Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | 17 05 03 | N |
| Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | 17 05 05 | N |
| Stavebné materiály obsahujúce azbest | 17 06 05 | N |

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

S – skladovanie  v Centrálnom sklade nebezpečných odpadov

Podmienky  D.2. a D.17. sa  menia  takto :

- Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na zhromažďovanie a  skladovanie nebezpečných odpadov  vyprodukovaných pri činnostiach  jednotlivých prevádzok   spoločnosti Mondi SCP, a.s.  Ružomberok.

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku v jednotlivých prevádzkach.

S – skladovanie  v centrálnom sklade nebezpečných odpadov

D.17.  Zasielať na ObÚŽP v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, nasledujúce informácie :

- denná výroba nebielenej  buničiny listnatá, ihličnatá,

- denná výroba bielenej    buničiny listnatá, ihličnatá,

- denný počet varákov,

- denná hodnota kappa,

- denná výroba a spotreba ClO2 a špecifická spotreba ClO2 ,

- denná výroba a spotreba vápna,

- denná výroba bieleho lúhu,

- denné množstvo spáleného čierneho lúhu,

- sušina čierneho lúhu

Informácie zasielať 1 x ročne spolu s hlásením o vzniku a nakladaní s odpadmi do 31.1. za   predchádzajúci rok.

Podmienky D.3. až D.16. ostávajú nezmenené v platnosti.

Podmienka D.18. sa dopĺňa o nasledovné množstvá ostatných odpadov takto :

03 03 01 – Odpadová kôra a drevo 290 200 t/rok

03 03 02 – Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu ( po úprave lúhu ) 6450 t a.s./rok

03 03 09 – Odpad z vápennej usadeniny 7 100 t a.s./rok ( mimo porúch pece na vápno )

03 03 11 – Kaly zo spracovanie kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 ( primárne kaly ) 8 263 t a.s./rok z celulózky, 17 685,3 a.s./rok celkom

19 08 12 – Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v

19 08 11 ( biokaly ) 4 574 t a.s./rok z celulózky, 8 418,5 t a.s./rok celkom

10 01 03 – Popolček z rašeliny a ( neupraveného ) dreva 15 100 t/ročne

Za podmienku D.18. sa vkladajú podmienky :

D.18.1. Vyššie uvedené výrobné parametre a  množstvá vznikajúcich technologických odpadov nebudú prekračované ( §  3 písm. a) zákona o odpadoch ).

D.18.2.   Prevádzkovateľ zabezpečí rovnomernosť výrobného procesu celulózky.

D.18.3. Prevádzkovateľ bude odpady prepravovať mimo obytných zón, pri preprave ich zabezpečí proti nežiadúcim únikom – uzavreté, tesné kontajnery, zaplachtovanie, ... podľa druhu odpadu.

D.18.4.  Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie analýzy odpadov 03 03 11 a 19 08 12 na   AOX  - 1 x štvrťročne v priebehu 3 dní, výsledky zašle na ObÚŽP v Ružomberku, štátna správa v odpadovom hospodárstve.

Za podmienku D.22. sa dopĺňajú podmienky :

D.23.  Zaktualizovať  miestny prevádzkový poriadok  pre nakladanie s novými  nebezpečnými odpadmi.

D.24.  Celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu  953  t.

Časť

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod F.12.

(strana 74/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

sa mení takto :

F.12. Ak po realizácii stavby „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“ vzniknú nové skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na zmenu platného Havarijného plánu , zo dňa 15.06.2005, je nutné túto zmenu zapracovať  do Havarijného plánu a predložiť ho inšpekcii na schválenie, t.j. .zaktualizovať havarijný plán pre nakladanie s novými druhmi nebezpečných odpadov.

Časť

I.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2.5. Kontrola odpadov, bod  I.2.5.1.

(strana 77/99 rozhodnutia  č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

vkladá podmienku I.2.5.1.1., ktorá znie :

I.2.5.1.1.  Hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním zasielať inšpekcii a príslušnému ObÚŽP 1 x ročne,  vždy do 31.01. príslušného roka.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ -  Mondi Business Paper SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok “,  prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. , Bystrická cesta 13,  034 17  Ružomberok , uvedené v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2  zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3  zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008,č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6  zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7  zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8  zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9  zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12  zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 08.04.2008, doručenej inšpekcii dňa 07.05.2008, predložených podkladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší , podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona  o odpadoch, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. , v  náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví ,  podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu  a doplnenie integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a  jeho neskorších zmien č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2  zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3  zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6  zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7  zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8  zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9  zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12  zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“ -  Mondi Business Paper SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok“,  prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. , Bystrická cesta 13,  034 17  Ružomberok.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch  časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a)  zákona o IPKZ  oznámila dňa 30.07.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ  sa neprihliada. Inšpekcia  upustila v  zmysle  § 12 zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia  podstatných údajov  o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi  a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky  a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli,  od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu  z dôvodu, že činnosť  v prevádzke už bola povolená  v integrovanom povolení a zvýšenie kapacity výroby bielenej vzduchosuchej celulózy z projektovanej kapacity 435 000 t/rok na 500 280 t/rok je umožnené realizáciou  projektu „Impulse“ a už zrealizovanými dvomi časťami stavby „ Biela ruža „–Vysušovací stroj a kaustifikácia a Bieliareň“, ktorými vznikla vo výrobe celulózy    kapacitná rezerva, ktorá umožňuje zvýšiť výrobu bielenej vzduchosuchej celulózy o 15 %.

Zvýšenie kapacity je umožnené :

- väčším časovým využitím strojného zariadenia (o 18 dní/rok),

- znížením výroby ihličnatej celulózy z 34 270 t/rok na 10 344 t/rok a jej náhradou za výrobu listnatej celulózy,

- optimalizáciou súčasného technologického procesu.

Uvedené zvýšenie časového využitia strojného zariadenia, ktoré umožňuje jeho bezporuchovú prevádzku a rozdiely v dennej kapacite výroby ihličnatej a listnatej bielenej vzduchosuchej  celulózy umožňuje zvýšiť výrobu z projektovanej kapacity 435 000 t/rok na 500 280 t/rok. Uvedené zvýšenie výroby bude dosiahnuté na jestvujúcom  zariadení bez akýchkoľvek dodatočných investícií. Zvýšenie výroby nevyžaduje zmenu emisných limitov určených v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre emisie do ovzdušia. Zároveň podľa údajov zo žiadosti, množstvo a znečistenie odpadových vôd na výstupe z SČOV Hrboltová bude aj po zvýšení výroby pod stanovenými limitmi, ktoré sú určené v samostatnom integrovanom povolení pre SČOV Hrboltová a neboli predmetom tohto konania.  Technologické zariadenia, ktoré umožnia zvýšenie výroby  už boli povolené v samostatných stavebných povoleniach, kolaudačných rozhodnutiach , v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2  zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3  zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6  zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7  zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8  zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9  zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12  zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008. Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzok MONDI SCP, a.s. Ružomberok, pre ktoré boli vydané integrované povolenia, okrem SČOV Hrboltová a SO Partizánska Ľupča, ktoré budú vydané v samostatnom konaní, sa týka  rozšírenia súhlasu o nové druhy odpadov, ktoré vzniknú  aplikáciou nových alebo alternatívnych prostriedkov v procese výroby papiera a celulózy, presnejšou špecifikáciou anorganických odpadov, odpadových batérií a akumulátorov a potencionálnym výskytom nových druhov odpadov. Konanie  v predmetnej veci bolo prerušené od 31.10.2008 do 31.12.2008. Dňa 02.12.2008 boli inšpekcii doručené vyjadrenia ObÚŽP v Ružomberku a ďalšie požadované podklady pre rozhodnutie, preto inšpekcia v konaní pokračovala.

Zvýšenie výrobnej kapacity a zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  nie  sú podstatnou zmenou v  činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 bolo :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelenie súhlasu na povolenie zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – zvýšenie projektovanej výroby, odsúhlasenej v rámci stavebného a kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

-   rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v  náväznosti na § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V oblasti odpadového hospodárstva :

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti  prevádzok MONDI SCP, a.s. Ružomberok , pre ktoré boli vydané integrované povolenia , okrem SČOV Hrboltová a SO Partizánska Ľupča, t.j. o rozšírenie súhlasu o nové druhy odpadov, ktoré vzniknú  aplikáciou nových alebo alternatívnych prostriedkov v procese výroby papiera a celulózy, presnejšou špecifikáciou anorganických odpadov (kyseliny, soli  a zásady – katalógové čísla  začínajúce 06 01, 06 02 a 06 13, presnejšou špecifikáciou odpadových batérií a akumulátorov a potencionálnym výskytom nových druhov odpadov - podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

ObÚŽP v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia

(Vyjadrenie č ŠSOO-2008/02116-00002 zo dňa 25.11.2008)

Listom zn. 7473-34179/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 17.10.2008 doručeným na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku dňa 20.10.2008 ste zvolali ústne pojednávanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ prevádzkovateľovi  Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta  13, 034 17 Ružomberok.

Na predmetnom ústnom pojednávaní bolo dohodnuté, že Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia sa k navrhovanej zmene predmetného integrovaného povolenia vyjadrí písomne po doručení požadovaných podkladov, ktorých špecifikácia bola dohodnutá na ústnom pojednávaní.

Spoločnosť MONDI SCP, a.s. Ružomberok listom zn. ŽP 2008 zo dňa 04.11.2008, doručeným na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku dňa  05.11.2008 požadované podklady predložila.

Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia ku konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ prevádzkovateľovi  Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta  13, 034 17 Ružomberok nasledovné vyjadrenie :

Na základe posúdenia predložených podkladov a vykonanej analýzy výsledkov kontinuálneho monitorovania emisií znečisťujúcich látok z jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných v technológii výroby celulózy a výsledkov kontinuálneho monitorovania imisií zo systému kontinuálneho monitorovania imisií zapáchajúcich znečisťujúcich látok Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku súhlasí s tým, aby stanovená hodnota technologického parametra -  maximálna výroba bielenej buničiny vz. s. v t/deň bola na úrovni 1.440 t vz.s. buničiny/deň.

Žiadame, aby  pre jednotlivé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných v technológii výroby celulózy boli v integrovanom povolení stanovené nasledovné podmienky .

Na základe posúdenia predložených podkladov a vykonanej analýzy výsledkov kontinuálneho monitorovania emisií znečisťujúcich látok z jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných v technológii výroby celulózy a výsledkov kontinuálneho monitorovania imisií zo systému kontinuálneho monitorovania imisií zapáchajúcich znečisťujúcich látok Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku súhlasí s tým, aby stanovená hodnota technologického parametra -  maximálna výroba bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň bola na úrovni 1440 t vz. s. buničiny/deň.

### Výroba nebielenej buničiny, BU Regenerácia

- Spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok  laboratóriom životného prostredia bude   vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) nasledovne :

Kotol na biomasu – 2 x mesačne ( jestvujúce odberné miesto )

Regeneračný kotol RK1 – 1 x mesačne ( jestvujúce odberné miesto )

Rozpúšťacia nádrž na taveninu  RNT1– len v prípade, keď odplyny z RNT budú emitované  priamo do ovzdušia

Biofilter ČOV Hrboltová –2 x mesačne

Systém DNCG plynov – 2 x mesačne ( odberné miesto na streche kaustifikácie )

Systém CNCG plynov – 2 x mesačne ( odberné miesto na streche várne )

Výsledky predmetných meraní bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok predkladať na    Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.- teho februára  nasledujúceho roka.

4.  Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

5.  Sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG a SOG plynov, ktoré sú vyústené priamo do atmosféry, predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát do roka vždy do 15.-teho februára nasledujúceho roka.

Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných  opatrení.

6.  Ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predkladať  na Obvodný úrad životného v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.-teho februára   nasledujúceho roka  v nasledovných ukazovateľoch :

Číslo Kappa, pred kyslíkovou delignifikáciou

Zanáška aktívnych alkálií na drevo ( ako NaOH )                       v  %

Priemerná denná spotreba aktívnych alkálií  ( ako NaOH )         v  t

Drevo na varák  ( mesačný priemer )                                            v t

Výťažok z varáka ( mesačný priemer )                                         v t

Počet várok za deň ( mesačný priemer )

Sulfidita  ( mesačný priemer )                                                     v %

Bielená celulóza vz. s.  - listnatá                                                 v  t/deň

- ihličnatá                                               v t/deň

Množstvo N2S dopĺňaného do systému buď v hmotnostných alebo objemových       jednotkách.

Regeneračný kotol  č.2, BU Regenerácia

- Spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok  laboratóriom životného prostredia bude  vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS )

nasledovne :

Regeneračný kotol RK 2 – 1 x mesačne ( odberné miesto totožné s odberným miestom systému kontinuálneho monitorovania emisií RK 2 ) pri bežnej prevádzke ).

Výsledky predmetných meraní bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok predkladať na   Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.- teho februára  nasledujúceho roka.

- Spoločnosť  Mondi SCP, a.s. Ružomberok laboratóriom životného prostredia v časovom  intervale 1 x za obdobie 6 mesiacov bude vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS) na výstupoch zo všetkých bezpečnostných ventilov na trasách CNCG, DNCG a SOG plynov, ktoré sú vyústené  priamo do ovzdušia.

Výsledky predmetných meraní bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok predkladať na   Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.- teho  februára  nasledujúceho roka.

3.  Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

4.  Sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG, CNCG a SOG plynov, ktoré sú vyústené priamo do atmosféry, predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát do roka vždy do 15.-teho februára nasledujúceho roka. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných  opatrení.

5. Ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.-teho februára   nasledujúceho roka  v nasledovných ukazovateľoch : množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu ( s popolom )  v t/deň, koncentrácia čierneho lúhu v % (mesačný priemer),  množstvo použitej pary pri kontinuálnej prevádzke (na ofukovanie) v t/hod (mesačný  priemer)   a spôsob prevádzkovania elektrického odlučovača v reálnom čase (počet komôr  v prevádzke ).

6.  Regeneráciu náplní uhlíkových filtrov realizovať vtedy, keď to  bude umožňovať prevádzka predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia ( počas ustálenej prevádzky bez  porúch, alebo počas odstavenia zdroja ). Dátum a čas regenerácie jednotlivých uhlíkových filtrov zaznamenávať  v priebežnej evidencii predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

7.  Bezpečnostný ventil č. 61HS-102.41 a bezpečnostný ventil č. 61HS-102.10 na trase CNCG pred regeneračným kotlom RK2 bude slúžiť na bezpečnostné odvetranie potrubia  pri poruche spaľovania CNCG v regeneračnom kotle RK 2.

8 .  V súlade s § 3 ods. 11 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch  znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov určený emisný limit a všeobecné podmienky prevádzkovania vzhľadom na danosti technologického procesu sa nebudú posudzovať v nasledovných prípadoch

(vymedzenie prevádzkových stavov) :

-  počas čistenia demistra  poz. č. 66-700 nad rozpúšťacou nádržou na taveninu regeneračného kotla č. 1 po dobu max. 4 hod.

- počas čistenia demistra  poz. č. 61-093 nad rozpúšťacou nádržou na taveninu     regeneračného kotla č. 2 po dobu max. 4 hod.

- počas čistenia ventilátora poz. č. 66-732 za demisterom rozpúšťacej nádrže na taveninu regeneračného kotla č. 1 po dobu max. 3 hod.

- počas čistenia ventilátora poz. č. 61-093.1 za demisterom rozpúšťacej nádrže na taveninu regeneračného kotla č. 2 po dobu max. 3 hod.

- pri krátkodobom zvýšení teploty odplynov na výstupe z demistra poz. č. 66-700     regeneračného kotla č.1 po dobu max. 30 min.

- pri krátkodobom zvýšení teploty odplynov na výstupe z demistra  poz. č. 61-093    regeneračného kotla č.2 po dobu max. 30 min.

9.    Pri odstavení prevádzky regeneračného kotla č. 2 prevádzkovateľ preverí potrebu čistenia demistra  poz 61-093 a ventilátora poz. 61-093.1, na základe posúdenia stavu zanesenia  predmetného technologického zariadenia bude realizované jeho čistenie. t.j. čistenie   demisterov a ventilátorov obidvoch regeneračných kotloch bude realizované prednostne v čase, kedy technologické zariadenia regeneračných kotlov budú mimo prevádzky.

10.    Systém vyhodnocovania kontinuálneho monitorovania imisií zapáchajúcich znečisťujúcich  látok (ďalej TRS látky) v rámci systému automatických monitorovacích staníc prevádzkovaných spoločnosťou Mondi SCP, a.s. Ružomberok a taktiež opatrenia realizované prevádzkovateľom na základe výsledkov monitorovania budú realizované  v dvoch stupňoch:

1. stupeň

Pri prekročení troch po sebe nasledujúcich hodnôt priemerných hodinových koncentrácií   imisií TRS látok nameraných na jednotlivých automatických monitorovacích staniciach  (ďalej AMS) systému kontinuálneho monitorovania imisií TRS látok prevádzkovaného spoločnosťou MONDI BP SCP, a.s. Ružomberok nad úroveň hodnoty priemernej hodinovej koncentrácie stanovenej pre prvý stupeň dispečer riadenia výroby zabezpečí vizuálnu kontrolu stavu jednotlivých potrubných trás systému zberu zapáchajúcich znečisťujúcich látok z výroby celulózy (CNCG, DNCG A SOG) a taktiež jednotlivých technologických zariadení likvidácie týchto znečisťujúcich látok. Vizuálna kontrola bude realizovaná v čase do 30 min. od prekročenia a výsledky predmetnej kontroly budú bezprostredne po ukončení kontroly telefonicky oznámené  orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

2. stupeň

Pri prekročení troch po sebe nasledujúcich hodnôt priemerných hodinových koncentrácií imisií TRS látok nameraných na jednotlivých automatických monitorovacích staniciach  (AMS) systému kontinuálneho monitorovania imisií TRS látok prevádzkovaného  spoločnosťou Mondi SCP, a.s. Ružomberok nad úroveň hodnoty  priemernej hodinovej koncentrácie stanovenej pre druhý stupeň bude postupované ako pri prvom stupni. Orgán  štátnej správy ochrany ovzdušia následne vykoná kontrolu stavu technologických zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia a následne po vyhodnotení kontroly v spolupráci s prevádzkovateľom budú stanovené operatívne opatrenia, ktoré prevádzkovateľ bude povinný bezprostredne prijať a realizovať.

Hodnota  priemernej hodinovej koncentrácie TRS látok stanovená pre prvý stupeň

opatrení :  15 µg.m-3 .

Hodnota  priemernej hodinovej koncentrácie TRS látok stanovená pre druhý stupeň      opatrení :  30 µg.m-3 .

Regeneračný kotol  č.1, BU Regenerácia

1.  Spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok laboratóriom životného prostredia bude vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) nasledovne : 1 x mesačne vykonávať meranie zapáchajúcich znečisťujúcich  látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) v odbernom mieste pred ventilom poz. 60HS 2098A. Výsledky predmetných meraní bude Mondi SCP, a.s. Ružomberok predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.- teho  februára  nasledujúceho roka.

2.  Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

3.  Sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG  a SOG plynov, ktoré sú vyústené priamo do atmosféry, predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát do roka vždy do 15.-teho februára  nasledujúceho roka. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných  opatrení.

4. Ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predkladať na Obvodný úrad životného v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.-teho februára     nasledujúceho roka  v nasledovných ukazovateľoch : množstvo odparenej vody (mesačné priemery) v t/hod, sušina čierneho lúhu na vstupe do odparky (mesačné priemery) v %,  sušina čierneho lúhu na výstupe z odparky ( mesačné priemery )  v %.

5. Preparovanie náplne uhlíkového filtra v odparke vodnou parou prevádzať pri   bezporuchovom stave systému zberu a likvidácie  zapáchajúcich plynov.

6.  V prípade poruchy systému zberu a likvidácie DNCG  z atmosferických nádrží z odparky v RK 1 a v kotle na biomasu (otvorenie ručného ventilu za uhlíkovým filtrom do atmosféry) a súčasného otvorenia bezpečnostného ventilu 60 HV- 2098B (CNCG z odparky) do uhlíkového filtra je potrebné začať s odstavovaním prevádzky odparky.

7.  V prípade poruchy systému zberu a likvidácie DNCG  z atmosferických nádrží z odparky v RK 1 a v kotle na biomasu (otvorenie ručného ventilu za uhlíkovým filtrom do atmosféry) a súčasného otvorenia  ventilov 60 PIC 0452 a 60 HS- 3547 B (SOG) do uhlíkového filtra je potrebné začať s odstavovaním prevádzky odparky.

8.  Pri odstavení prevádzky regeneračného kotla č. 1 prevádzkovateľ preverí potrebu čistenia      demistra  poz 66-700 a ventilátora poz. 66-732, na základe posúdenia stavu zanesenia  predmetného technologického zariadenia bude realizované jeho čistenie.

Regeneračná pec na vápno a kaustifikácia, BU Regenerácia

1.  Spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok laboratóriom životného prostredia bude   vykonávať merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ) nasledovne :

Pec na vápno – 1 x mesačne ( jestvujúce odberné miesto ) pri bežnej prevádzke (spaľovanie SOG plynu v peci na vápno).

Pec na vápno – 1 x ročne pri spaľovaní terpentínu v peci na vápno.

Výsledky predmetných meraní bude SCP, a.s. Ružomberok predkladať na   Obvodný úrad  životného prostredia v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.- teho februára  nasledujúceho roka.

2. Vzhľadom k skutočnosti, že bývalé výduchy  DNCG  - z filtra na vápenný kal, z kaustifikátorov, z hasníc a nádrže na dregs kal  slúžia ako nasávacie otvory vzduchu do systému zberu DNCG plynov z kaustifikácie, a vzhľadom ku skutočnosti, že potrebný  podtlak v týchto nasávacích otvoroch je regulovaný ručnými klapkami, prevádzkovateľ  bude jeden krát za štvrťrok vykonávať nastavenie jednotlivých ručných klapiek systému zberu DNCG plynov v miestach nasávania vzduchu tak, aby nedochádzalo k úniku zapáchajúcich znečisťujúcich látok zo systému zberu do ovzdušia. Skutočnosť, že v každom mieste nasávania vzduchu po nastavení ručných klapiek bude podtlak a nebudú unikať zo systému zberu DNCG plynov do ovzdušia DNCG plyny, bude preukázaná  meraním zapáchajúcich znečisťujúcich látok (H2S, MM, DMS a DMDS ), ktoré vykoná laboratórium životného prostredia prevádzkovateľa. Záznam o periodických nastaveniach spolu s výsledkami merania bude súčasťou prevádzkovej evidencie predmetného zdroja  znečisťovania ovzdušia.

3. Termíny merania zapáchajúcich znečisťujúcich látok oznámiť na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku vždy 7 dní pred uskutočnením predmetného merania.

4. Sumár všetkých prípadov otvorenia bezpečnostných ventilov počas roka na trasách DNCG a CNCG plynov, ktoré sú vyústené priamo do atmosféry, predkladať na Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku jeden krát do roka vždy do 15.-teho februára  nasledujúceho roka. Predmetom hlásenia bude doba jednotlivých otvorení, zdôvodnenie príčiny a popis vykonaných  opatrení.

5. Ročné vyhodnotenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predkladať na Obvodný úrad životného v Ružomberku jeden krát za rok vždy do 15.-teho februára    nasledujúceho roka  v nasledovných ukazovateľoch : denné výkony (množstvo vypáleného vápna ) pece na vápno v t/deň (mesačné a ročný priemer), denné množstvá usušeného vápenného kalu v t/deň (mesačné a ročný priemer), množstvo spáleného terpentínu v kg/hod

(priemerná hodinová – ročný priemer, min. a max. hodnota v roku), množstvo spáleného terpentínu v t/rok, výroba bieleho lúhu v m3/deň (mesačné a ročný  priemer).

6.  DNCG plyny z prevádzky kaustifikácie sú spaľované v kotle na biomasu. V prípade poruchy kotla na biomasu budú spaľované v MoDo peci. V prípade prerušenia odsávania DNCG plynov z kaustifikácie bude možné ich vypúšťať priamo do atmosféry cez vstupy vzduchu do systému zberu DNCG max. po dobu 30 min. od času prerušenia. Po tejto dobe musia byť realizované operácie, ktoré budú viesť k prerušeniu a ukončeniu kaustifikačnej  reakcie.

7.  V práčke plynov za elektrostatickým odlučovačom poz. 78-1027 udržiavať pH na úrovni  min. pH 10.  V prípade poklesu  pH v práčke plynov pod stanovenú hodnotu  do práčky musí byť dávkovaný 10 %-ný roztok NaOH.

Žiadame, aby horeuvedené podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, ako dotknutého orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, boli doslovne a v nezmenenej podobe uvedené ako súčasť podmienok vydania zmeny integrovaného povolenia na predmetnú prevádzku.

Stanovisko inšpekcie : Všetky vyššie uvedené podmienky už boli v rámci integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „výroba sulfátovej celulózy“ zapracované  do podmienok integrovaného povolenia v časti A.5. Technicko prevádzkové podmienky , od podmienky A.5.8. až A.5.5.50. ako

### - Špecifické podmienky pre výrobu nebielenej buničiny, BU Regenerácia.

- Špecifické podmienky pre regeneračnú pec na vápno a kaustifikácia, BU Regenerácia .

- Špecifické podmienky pre Bielenie buničiny a výrobu ClO2 .

- Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.2,  BU Regenerácia.

- Špecifické podmienky  pre Regeneračný kotol č.1., BU Regenerácia .

a preto inšpekcia neprevzala  doslovnú citáciu podmienok tak, ako ju žiadala ŠSOO. Jedná sa len o formálnu zmenu podmienok, ktoré boli už uvedené v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007. Hodnota  priemernej hodinovej koncentrácie TRS látok pre prvý a druhý stupeň opatrení  zostala tak, ako bola určená v podmienke A.5.50,  nakoľko v roku 2009 bude nové vyhodnotenie zhodnotenia nameraných výsledkov TRS, v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8, zo dňa 12.11.2008. Navrhnuté imisné limity pre TRS, ktoré navrhla ŠSOO v Ružomberku neboli na ústnom pojednávaní prerokované, preto  ani neboli predmetom tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe stanoviska   Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku určila  maximálna výrobu bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň bola na úrovni 1440 t vz. s. buničiny/deň.

ObÚŽP v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva

(Vyjadrenie č  OH 2009/121-2 )

Zmena integrovaného povolenia sa týka zvýšenia kapacity výroby celulózy o 15% väčším časovým využitím strojného zariadenia o 18 dní/rok, t.j. z 340 na 358 dní, znížením výroby bielenej ihličnatej celulózy z 34 270 t vzd.s./rok na 10 344 t vzd.s./rok a jej náhradou za výrobu listnatej celulózy, optimalizáciou súčasného technologického procesu a realizovanou stavbou „Biela ruža – vysušovací stroj, kaustifikácia a bieliareň“. Celková výrobná kapacita celulózky bude 500 280 t vzduchosuchej bielenej buničiny za rok.

So zmenou integrovaného povolenia na predmetnú prevádzku z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s podmienkami:

Jednotlivé prevádzky celulózky budú prevádzkované s týmito základnými výrobnými parametrami:

Drevosklad:

Kapacita 1,906565 mil. m3 drevnej hmoty.

Várňa a nebielené pranie:

Nebielená listnatá buničina - počet varákov za deň 69 ± 10%, kappa 14¸16 (pred kyslíkovou delignifikáciou).

Nebielená ihličnatá buničina - počet varákov za deň 68 ± 10%, kappa 26 (pred kyslíkovou delignifikáciou).

Vláknitá linka:

Priemerná výroba bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň

862 – ihličnatá, 1416 – listnatá.

Maximálna výroba bielenej vzduchosuchej buničiny v t/deň

900 – ihličnatá, 1440 – listnatá.

Spolu 500 280 t ročne.

Spotreba NaClO3 a ClO2 v kg/t vzduchosuchej celulózy

16,5 kg/t NaClO3 a 9,7 kg/t ClO2 – ihličnatá, t.j. 8,36 t ClO2/deň,

14,5 kg/t NaClO3 a 8,53 kg/t ClO2 – listnatá, t.j. 12,08 t ClO2/deň.

Nový regeneračný kotol:

Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu (bez popola) max. 1100 t/deň.

Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu (bez popola) kontinuálne max. 900 t/deň.

Obsah popola v spálenom čiernom lúhu cca. 12%.

Čierny lúh do RK (spolu) - listnatá 2426 t a.s./deň,

- ihličnatá 1924 t a.s./deň.

Množstvo spálenej sušiny čierneho lúhu RK1 - 1350 t/deň, krátkodobo max. 1500 t/deň.

Odparka :

Množstvo odparenej vody – listnatá 470,5 t/hod,

– ihličnatá 336,5 t/hod.

Projektovaná kapacita 470 t/hod.

Spotreba pary 110 t/hod.

Pec na vápno a kaustifikácia :

Výroba vápna - kapacita 460 t/deň.

Spotreba vápna listnatá - 440 t/deň,

ihličnatá - 371 t/deň.

Výroba bieleho lúhu 668 t/deň – ihličnatá, 729 t/deň – listnatá, kapacita 5600 m3/deň.

Stanovisko inšpekcie :  Všetky vyššie uvedené výrobné parametre boli zapracované do tabuľky č.1. , Kapacita prevádzky.

Prevádzku celulózky zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému prekračovaniu povolených výrobných parametrov, t.j. zabezpečiť rovnomernosť výrobného procesu celulózy.

Stanovisko inšpekcie :   Uvedená požiadavka bola zapracovaná  do podmienky A.5.2.1.

Špecifikácia informácií:

denná výroba nebielenej buničiny listnatá, ihličnatá,

denná výroba bielenej buničiny listnatá, ihličnatá,

denný počet varákov,

denná výroba a spotreba ClO2 a špecifická spotreba ClO2,

denná výroba a spotreba vápna,

denná výroba bieleho lúhu,

denné množstvo spáleného čierneho lúhu,

sušina čierneho lúhu.

Prevádzkovateľ zašle na správny orgán odpadového hospodárstva 1 x ročne do 31.1. nasledujúceho roka vyššie uvedené informácie o dosahovaných výrobných parametroch celulózky.

Ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia žiadame, aby vyššie uvedené podmienky boli prevzaté bez zmeny do výrokovej časti – podmienok zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka D.17. bola doplnená o dennú hodnotu kappa. V podmienke D.23. inšpekcia určila prevádzkovateľovi zaktualizovať prevádzkový poriadok  pre nakladanie s novými  nebezpečnými odpadmi.

Množstvá odpadov vznikajúcich pri výrobe celulózy (podľa žiadosti):

030301 – odpadová kôra a drevo 290 200 t/rok

030302 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho lúhu) 6450 t a.s./rok

030309 – odpad z vápennej usadeniny 7100 t a.s./rok (mimo porúch pece na vápno)

030311 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené

v 030310 (primárne kaly) 8 263 t a.s./rok z celulózky, 17 685,3 t a.s./rok celkom

190812 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811

(biokaly) 4574 t a.s./rok z celulózky, 8418,5 t a.s./rok celkom

100103 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva 15 100 t/ročne

- vyššie uvedené výrobné parametre a množstvá vznikajúcich technologických odpadov nebudú prekračované, (§ 3 písm. a) zákona o odpadoch),

- zabezpečiť rovnomernosť výrobného procesu celulózky,

- odpady prepravovať mimo obytných zón, pri preprave ich zabezpečiť proti nežiadúcim únikom – uzavreté, tesné kontajnery, zaplachtovanie, ... podľa druhu odpadu,

- prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie analýzy odpadov 030311 a 190812 na AOX 1 x štvrťročne v priebehu 3 dní, výsledky zašle na správny orgán odpadového hospodárstva.

Stanovisko inšpekcie :   Uvedená požiadavky boli zapracovaná  do podmienok D.18. a D.18.1. až D.18.4.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 preskúmala žiadosť prevádzkovateľa o zvýšenie kapacity výroby bielenej vzduchosuchej celulózy z projektovanej kapacity 435 000 t/rok na 500 280 t/rok je umožnené realizáciou  projektu „Impulse“ a už zrealizovanými dvomi časťami stavby „ Biela ruža „–Vysušovací stroj a kaustifikácia a Bieliareň“, ktorými vznikla vo výrobe celulózy    kapacitná rezerva, ktorá umožňuje zvýšiť výrobu bielenej vzduchosuchej celulózy o 15 % a u zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzok MONDI SCP, a.s. Ružomberok, pre ktoré boli vydané integrované povolenia , okrem SČOV Hrboltová a Skládky odpadov Partizánska Ľupča, ktoré budú vydané v samostatných konaniach,  týkala  sa rozšírenia súhlasu

o nové druhy odpadov, ktoré vzniknú  aplikáciou nových alebo alternatívnych prostriedkov v procese výroby papiera a celulózy, presnejšou špecifikáciou anorganických odpadov, odpadových batérií a akumulátorov a potencionálnym výskytom nových druhov odpadov, v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a vodného zákona, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov  konania a dotknutých orgánov a  zistila, že uskutočnením danej  zmeny integrovaného nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre Výrobu sulfátovej celulózy  a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta  13 , 034 17 Ružomberok

- Mesto  Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01  Ružomberok

- Obec Štiavnička, starosta obce, 034 01  Štiavnička

- Obec Lisková, starosta obce,  034 81  Lisková

Po nadobudnutí právoplatnosti :

  - Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia,  Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

  - Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš

4.   spis – 2 x