–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POVAŽSKÁ  CEMENTÁREŇ, a.s. Ladce

##### Ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce

ŽIADOSŤ

O VYDANIE INTEGROVANÉHO POVOLENIA

spoločnosti

POVAŽSKÁ  CEMENTÁREŇ, a.s. Ladce

__________________________________________________________________________

#### Január 2005

Považská cementáreň, a.s. LADCE

ŽIADOSŤ

o vydanie integrovaného povolenia Považskej

cementárni, a.s. LADCE

Spracovanej v zmysle zákona NR SR č. 245/2003 Z.z.,

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ:             Považská cementáreň, a.s. LADCE

Prevádzka:                  Prevádzka na výrobu cementového slinku v rotačnej

peci s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň

Dátum predloženia:   Január 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

- Informácie o povoľovanej prevádzke

- Ďalšie informácie o prevádzke

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

- Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

- Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

- Opis prevádzky

- Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé

technologické  uzly

5          Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

    - Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

    - Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

    - Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

    - Voda používaná na pitné a sociálne účely

    - Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

    - Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

    - Medziprodukty

    - Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

    - Vstupy  energie a palív

    - Vlastná výroba energií z palív

    - Opis všetkých spotrebičov energií

    - Využitie energií

    - Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

  - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M		        Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Považská cementáreň, a.s. Ladce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.pcla.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Anton Barcík- predseda predstavenstva Riaditeľ PCLA |  |  |  |
|  |  | Ing. Jozef Mikušinec- člen predstavenstva Výrobno-technický riaditeľ |  |  |  |
|  |  | Ing. Pavol Martauz – poverený zastupovaním vo veciach IPKZ Riaditeľ pre kvalitu a stratégiu |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 316 157 16 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 2561 NOSE-P: 104.11 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | x | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Vladimír Ivanka -vedúci OŽP t: 042/46 33 19, email: ivanka.v@pcla.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | - |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Považská cementáreň, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Trenčiansky kraj Okres Ilava Katastrálne územie Ladce |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 405 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby cementu: 1889 Rok začatia prevádzky rotačnej pece: 1969 Predpokladané ukončenie činnosti: neplánuje sa |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | Kategória činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Výrobná kapacita rotačnej pece je väčšia ako 500 t slinku za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 2 400 t/deň |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 1 900 - 2 400 t/deň 7 680 h /rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R1 - využitie ako palivo alebo na získanie energie R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčení R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) D9 - fyzikálno-chemická úprava, po ktorej vzni- kajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zne- škodnené niektorou z činnosti D1 až D12 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 3.2.1 Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku väčšou ako 500 t za deň - Výroba cementu Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW - Kotolňa na ZPN pre mazutové hospodárstvo - Kotolňa na ZPN v administratívnej budove 4.5.2 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petroche- mických výrobkov a iných organic- kých kvapalín podľa nainštalovaného súhrnného objemu skladovania do 1000 m3, projektovaného alebo sku- točného ročného obratu do 10 000 m3. - Sklad PHM Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW - Kotolne na ZPN v jednot. prevádzkach |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | x | Príloha č. | 3 a 4 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Stavebné povolenie „Plynofikácia tepelného hospodárstva“- kotolňa adm.bud. ŽP- 2766/1999-FX9-A-1 z 20.1.2000 |
|  |  |  | Stavebne povolenie Stavba - „Príprava Sideroxu“ ŽP- 2139/2000- FX 9- A/10 z 13.11.2000 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Uhoľné hospodárstvo PC Ladce ŽP - 1324/2001 – FX 9 - A/10 z 30.5.2001 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Uhoľné hospodárstvo- vodohospodárske objekty ŽP- 1325/2001-FO1 V po zbúraní z 21.6.2001 |
|  |  |  | Dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia odprášenia roštového chladiča slinku ŽP - 936/2002 – FX 9- A/10 z 20.5.2002 |
|  |  |  | Dodatočné povolenie stavby Modernizácia výmenníkového systému rotačnej pece I. a II. etapa ŽP - 937/2002 – FX 9 - A/10 z 20.5.2002 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Rekonštrukcia mletia cementu CM3 Č.j. OÚ- 606/2004-FX9-A/10 z 12.8.2004 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Modernizácia pecnej linky PC Ladce- 3. etapa Č.j. OÚ- 840/2004-FX9-A/10 z 11.11. 2004 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Linka na dávkovanie tuhých alternatívnych palív /TAP/ Č.j. OÚ- 898/2004-FX9-A/10 zo 7.12.2004 |
|  |  |  | Stavebné povolenie Rekonštrukcia baliarne Č.j. OÚ- 954/2004- FX9-A/10 zo 17.12.2004 |
|  |  |  | Stavebné povolenie- žiadosť Skladovanie slinku |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Uvedenie do trvalej prevádzky Rekonštrukcia cementárne SZ:1-104, 7-GR/78 z 2.12.1978 |
|  |  |  | Kolaudačné rozhodnutie „Plynofikácia tepelného hospodárstva“- kotolňa adm.bud. ŽP- 777/2000- FX 11– A/10 zo 14.6.2000 |
|  |  |  | Kolaudačné rozhodnutie „Uhoľné hospodárstvo“ v PCLA 134/2003 – FX 11 – A/10 z 20.3.2003 |
|  |  |  | Kolaudačné rozhodnutie „Skladovanie a dávkovanie S- ŠRM do pecnej linky PCLA“ OÚ 371/2003 – FX 11 – A/10 z 23.5.2003 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | KÚ Ladce- pozemky vo vlastníctve prevádzkovateľa - 920/1, 920/2, 920/3, 976, 978, 980, 984/1, 1771/2, 1771/3, 1772, 1873, 1883/1, 1888/1, 1890/1, 1891, 1896/2, 2002 – ostatné plochy - 921, 922, 974/1-974/54, 977, 979/2, 1656/1, 1764/6, 1764/7, 1881, 1883/2-1883/5, 1884/1, 1888/2, 1888/3, 1890/2, 1904 –zastavané plochy |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | KÚ Ladce- pozemky vo vlastníctve prevádzkovateľa, obecné pozemky, pozemky ŽSR, pozemky právnických a fyzických osôb 1190/102, 1190/201, 1191/502, 1769/2, 1764/1-10, 1766, 1771/1, 765/2, 1 768, 1767, 1769, 1770,1765/3, 1765/4, 1771/2, 971/3, 1772, 1656, 909, 926, 981, 985 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Administratívna budova, laboratórium, surovinové silá, surovinová mlynica, homogenizácia, centrálna kompresorovňa, centrálny sklad, cementová mlynica, sklady a dielne, sušiareň trosky, skládka suroviny, autodielňa, vrátnica, stolárska dielňa, zámočnícka dielňa, trafostanica, komín, sušiareň, rotačná pec, rozmrazovací tunel, mazutové hospodárstvo, sklad, kotolňa, sklad šamotu, remíza pre lokom., žel.opravovňa, sklad ND, starý kryt, odprášeniechladiča, cementové silá, baliareň cementu, vodojem, budova studne, odprášenie rotačnej pece, doprava pneumatík., kotolňa, čerpacia stanica, plynová a regulačná stanica, čerpacia stanica PHM, silá na cement, baliaerň cementu, investičný sklad, expedičná vrátnica, hala stav. údržby, skládka uhlia, vykládka uhlia, presýpacia veža, mlynica uhlia, linka dávkovania S-SRM, dielňa, drvič, trafostanica, jedáleň, dielne a sklad, kancelárie majstrov, garáže, zásobník TAP, rozmrazovací tunel, ČOV, odprášenie chladiča slinku |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01 centrálna skládka PS 02 sušič suroviny PS 03 surovinové silá PS 04 surovinová mlynica PS 05 homogenizácia PS 06 rotačná pec PS 07 chladič slinku PS 08 sušiareň trosky PS 09 cementová mlynica PS 10 cementové silá PS 11 baliareň cementu PS 12 expedícia cementu PS 13 príprava aditív (SIDEROX) PS 14 príprava palív – skladovanie palív (sklady, zásobníky) úprava palív (uhoľná mlynica) |  |

- Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

- Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predkladaná žiadost vrátane príloh je považovaná za dôverný materiál. Žiadosť a jej časti, prílohy k žiadosti a v nich uvedené údaje nie je možné zverejňovať ani kopírovať bez súhlasu prevádzkovateľa s výnimkou časti L, ktorá je určená pre účely zverejnenia a údajov, ktoré v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 a § 22 zákona č.163/2001 nemôžu byť považované za utajované a dôverné. Pre účely konania v procese integrovaného povoľovania žiadosť je sprístupnená povoľovaciemu orgánu a ním oslovených dotknutých orgánov. |  |  |

### B 				      Údaje o  prevádzke a  jej  umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Zariadenie pre výrobu cementačného slinku v rotačnej peci s výrobnou kapacitou 2 400 t slinku za rok je hlavným technologickým uzlom pri výrobe cementu a je súčasťou prevádzky na výrobu cementu. Prevádzka sa nachádza v katastrálnom území obce Ladce v okrese Ilava vzdialená od obytnej zóny cca 200 m. Prevádzka používa suchý postup výroby cementu, pri ktorom sa vstupná surovina melie a suší na surovinovú múčku, táto je privádzaná do rotačnej pece s výmenníkom tepla a po schladení v roštovom chladiči slinku sa vypálený slinok spolu s aditívami zomelie a uskladnený v silách sa expeduje spotrebiteľovi. Jedná sa o nepretržitú prevádzku zabezpečovanú štvorsmenným režimom s ročným fondom pracovného času 7680 h a plánovanými generálnymi opravami počas odstávky v trvaní 45 dní. Technologický princíp: Cement je práškové hydraulické spojivo, ktoré zmiešané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyrába sa pálením zomletého vápenca a slieňovca v rotačnej peci až do slinutia a rozomletím vzniknutého slinku na jemnú múčku spolu so sadrovcom ako regulačnou prísadou, prípadne ešte s vedľajšími, či špeciálnymi prísadami. Pri pálení sa CaCO3 rozkladá a vzniknutý oxid vápenatý (CaO) sa zlučuje s oxidom kremičitým (SiO2), oxidom hlinitým (Al2O3) a oxidom železitým (Fe2O3) na hydraulické kremičitany , hlinitany a železitany. Priemerné chemické zloženie základných vstupných surovín: Vápenec : SiO2-6,25%, Al2O3-1,73%, Fe2O3- 1,00%, CaO- 49,99%, MgO- 0,77%, TiO2- 0,10%, P2O5-0,11%, Na2O-0,10%, K2O-0,37%, str.žíh.-39,85% Slieň: SiO2-39,47%, Al2O3-11,20%, Fe2O3-4,56%, CaO-19,24%, MgO-2,03%, P2O5-0,15%, TiO2-0,59%, K2O-2,56%, Na2O-1,02%, str.žíh.-18,55% Proces slinovania prebieha v rotačnej peci. V predhrievacom, dekarbonizačnom pásme sa zvyšuje teplota vypaľovanej suroviny na 900 – 1200C , dokončieva sa dekarbonizácia uhličitanu vápenatého a horečnatého, čím vzniká veľké množstvo voľného vápna, ktoré sa nachádza v jemne rozptýlenom stave. Reakciou voľného vápna s oxidom kremičitým a s ostatnými oxidmi vznikajú slinkové minerály. Táto reakcia prebieha v tuhom stave zvoľna a je doprevádzaná premenou práškovej hmoty vo väčšie granule. Pri teplote 1 100C prebiehajú reakcie v tuhej fáze veľmi rýchlo a začína sa vytvárať značná časť dikalciumsilikátu – C2S, aluminátov C3A5 a C3A a aluminát-ferritov C4AF. Množstvo voľného vápna v surovine sa rýchlo zmenšuje. V slinovacom pásme s počiatočnou teplotou 1 300C sa materiál začína taviť, vytvára tekutú fázu, ktorá reaguje s produktami reakcií v tuhej fáze. Na počiatku slinovania vstupujú do tekutej fázy C4AF, C 4A, MgO, CaO a len C2S zostáva v tuhej fáze. Pri narastaní teploty, ktorá sa zvyšuje na 1400 – 1550C sa značná časť C2S rozpúšťa v tekutej fáze, kde reaguje s voľným vápnom za vzniku trikalciumsilikátu C3S, ktorý sa vylučuje z tekutej fázy v kryštalickej forme. Na konci slinovacieho pásma teplota klesá na 1300 – 1350C tekutá fáza tuhne a slinovací proces končí a začína sa proces intenzívneho chladenia slinku. Hlavné činnosti technologického procesu pri výrobe cementu : 1. Skladovanie suroviny - Sušenie suroviny - Skladovanie vysušenej suroviny - Mletie suroviny - Skladovanie mletých surovín - Homogenizácia suroviny - Výpal slinku v rotačnej peci - Chladenie slinku - Skladovanie slinku - Sušenie a skladovanie trosky - Mletie cementu - Skladovanie cementu - Balenie cementu - Expedícia cementu Vedľajšie a súvisiace činnosti: - Príprava cementových aditív - Príprava palív (Palivové hospodárstvo) - Nakladanie s odpadmi (Odpadové hospodárstvo) - Nakladanie s vodami (Vodné hospodárstvo) - Skladové hospodárstvo (Nakladanie s nebezpečnými látkami) - Pomocné energie – výroba tlakového vzduchu, výroba pary Stručný technologický postup: Pripravená podrvená surovina (vápenec a slieň) je dopravovaná sústavou dopravných pásov do závodu na centrálnu skládku. Surovina je odtiaľ dopravovaná na sušenie do rotačného sušiaka suroviny, ktorý spolu s elektroodlučovačom tvorí neoddeliteľnú súčasť linky rotačnej pece. Na sušenie sa využívajú odpadové plyny z rotačnej pece využívajúc súprudný systém. Po vysušení sa surovina pomocou dopravného pásu dopravuje do zásobníkov suroviny. Plynulý tok materiálu zo zásobných sil zabezpečujú Schenkové váhy, ktoré v presne určenom pomere dávkujú surovinu so surovinovej mlynice. K základnej surovine do hrdla mlyna sú dávkované železité prísady a to pomocou žeriavu z centrálnej skládky. Mletá surovina je dopravovaná pneumaticky Fullerovými čerpadlami do homogenizačného sila, do namielacích síl a z namielacích síl do zásobníkových síl. Rovnomerné dávkovanie surovinovej múky zo zásobníka do výmenníka rotačnej pece zabezpečuje Schenckova váha. Hlavným výrobným uzlom zariadenia je rotačná pec vrátane štvorstupňového cyklónového predohrievača (výmenníka tepla) vstupujúcej surovinovej múčky, kde prebieha jej predkalcinácia za využitia tepla spalín odťahovaných z rotačnej pece. Proces výmeny tepla medzi odpadovými dymovými plynmi a surovinou prebieha v celom pecnom systéme a pokračuje intenzívne v cyklónových odlučovačoch výmenníkového systému Humboldt. Dobudovaním stupňa predkalcinácie vo výmenníku tepla (kalcinačný kanál, kalcinačná komora, chloridový bypas), prívodom terciálneho vzduchu do kalcinačného stupňa a s prívodom sekundárnych palív do kalcinačných horákov sa proces predkalcinácie suroviny zvýšil na 60 %. Z pece vystupujúci slinok sa chladí na roštovom chladiči. Za rotačnou pecou v smere toku spalín je zaradený rotačný sušiak suroviny, ktorý zabezpečuje vysušenie suroviny vstupujúcej do surovinových mlynov na maximálnu vlhkosť 1%. Ako sušiace médium je využívané odpadové teplo z rotačnej pece – teplo spalín. Sušením materiálu sa zníži teplota spalín na teplotu požadovanú pre vstup spalín do elektrického odlučovača, kde sú odprášené. Z elektrofiltra sú spaliny odsávané odťahovým ventilátorom a komínom odvádzané do ovzdušia. Výška komína je 86 m. Ochladený slinok je skladovaný v priestoroch centrálnej skládky, kde v oddelených boxoch sú uskladnené jednotlivé zložky pre výrobu cementu a slinku. Jednou zo základných zložiek pri výrobe portlantských cementov troskových je troska, ktorá sa musí pred samotným mlecím procesom vysušiť. Sušenie prebieha v bubnovom sušiaku, kde je mokrá troska dopravovaná dopravníkmi cez prechodovú komoru. Sušiacim médiom je odpadový vzduch z chladiča rotačnej pece (chladič slinku), ktorý súprudne postupuje s materiálom a ktorý v prípade potreby je prihrievaný spaľovaním zemného plynu v spaľovacej komore. Vysušená troska je dopravovaná do zásobníka suchej trosky v centrálnej skládke. Spaliny po prechode cez elektroodlučovač sú vypúšťané do ovzdušia. Základné suroviny slinok, sadrovec a troska sú dopravované do cementovej mlynice, kde je uskutočňovaná finálna fáza výroby cementu. Mletie zabezpečujú tri na sebe nezávislé jednotky (mlyny) CM1, CM2, CM3. Presné dávkovanie surovín podľa príslušných receptúr je zabezpečované cez váhy SCHENCK v závislosti od druhu vyrábaného cementu. Výsledná jemnosť produktu je zabezpečovaná v triedičoch produktu. Hotový cement je dopravovaný do zásobníka a následne do cementových síl. Odprašky z odprášenia mlecích jednotiek, váhových podávačov a dopravných ciest sú vracané naspäť do výrobného procesu. Balenie cementu spolu s nakládkou a expedíciou cementu je poslednou fázou výroby cementu. Jeho súčasťou je pneudoprava a skladovanie sortimentu vyrábaných cementov v 7 cementových silách čerených stlačeným vzduchom, expedícia volne uloženého cementu vagónmi typu RAJ a autocisternami, expedícia vrecovaného cementu baleného na dvanásť hubicovej rotačnej baličke HAVER ROTO- PACKER. Odprášenie síl, dopravných ciest, automatických plniacich hubíc a baličiek je zabezpečené rôznymi druhmi textilných filtrov a textilných odlučovačov. Odprašky sú dopravované naspäť do skladovacích a baliacich zariadení. Základným palivom pre výpal slinku je čierne uhlie, zemný plyn naftový, prípadne ťažký vykurovací olej (ŤVO). Ako ďalšie alternatívne palivo sa používajú odpadové pneumatiky, mäsokostná múčka, živočíšne tuky a iné vhodné alternatívne palivá na báze plastov, papiera a dreva, uhoľných prachov a dechtov, prípadne opotrebovaných olejov. Skládka čierneho uhlia a na ňu nadväzujúca mlynica a zásobník uhlia sa nachádzajú v areáli prevádzky. Pomocou dávkovacieho zariadenia sa práškové uhlie dopravuje pneumatickým dopravníkom do horáka rotačnej pece a osobitným prívodom v kombinácií s vybranými sekundárnymi palivami do kalcinačných horákov vo výmenníku tepla. Uvedené sekundárne palivá sú dovážané do prevádzky na miesta určené na ich skladovanie (skladovacie plochy, sklady, zásobníky) a sú skladované až do ich ďalšieho energetického zhodnotenia. Spaľovanie pneumatík, mäsokostných múčok, živočíšnych tukov, ani iných alternatívnych palív či odpadov, neovplyvňuje negatívne zloženie spalín. V súčasnej dobe sú cementárenské rotačné pece najúčinnejšie zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, na zachytávanie a zneškodňovanie znečisťujúcich látok a predstavujú najvýhodnejšie riešenie zneškodnenia odpadov a to ich energetickým zhodnotením. Riešenie dopravy: Doprava základných surovín je zabezpečovaná pneumatickou pásovou dopravou z blízkeho lomu. Pomocné materiály, prísady a palivá sú dovážané pomocou automobilovej a železničnej dopravy. Expedícia cementu je uskutočňovaná cca 60 % železničnou dopravou a cca 40% automobilovou dopravou. Dopravné komunikácie v spoločnosti sú vybudované a dostatočné dimenzované na denné zaťaženie cca 100 aut denne. Prístupové komunikácie prvej a druhej triedy vedú mimo zastavané centrum obce Ladce a napájajú sa na diaľničný úsek D1. |

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katastrálna mapa oblasti, spracovaná na základe katastrálnych máp vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, spracovaných na podklade technickohospodárskej mapy v mierke 1: 1 000 | 1. mimo prílohy |
| 2. | Situácia prevádzky- Zastavovací plán v mierke: 1:1 000 | 1. |

3. Opis prevádzky

| - 3.1 | Názov - Technologic-kého uzla | - Technická charakteristika | - Technické parametre odlučovacích - zariadení | - Blok sché- ma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - P.č |  |  |  | - č. |
| - 1. | - Skladovanie surovín - (1) | - Popis je uvedený v časti B 3.2 pozri sklady |  | - 1. |
| - 2. | Sušenie suroviny (2) | Rotačný bubnový sušič Tvorí spolu s elektroodlučovačom neoddeliteľnú súčasť technologickej linky rotačnej pece (eviden.číslo 14). Bubon sušiča o priemere 3,8 x 30 m s nosnými kladkami a s ozubeným náhonom je zvnútra pancierovaný a vybavený lopatkovými a krížovými vostavbami pre zabezpečenie maximálneho prestupu tepla. Na sušenie suroviny sa využívajú odchádzajúce spaliny z rotačnej pece využívajúc súprúdny systém. Výkon sušiaka je regulovaný podľa výstupnej teploty plynov. Teplota vysušenej suroviny stúpne na 80oC a teplota dymových plynov klesne z pôvodných 300 - 340oC na 90 - 130oC. Pri teplote nad 150 oC sa teplota dymových plynov znižuje vstrekovaním vody. Dymové plyny prechádzajúc cez zmiešavaciu komoru sú odprašované v elektroodlučovači (ev.č.14) EO ABB FAA a po odprášení sú vypúšťané do 86 m komína. Presyp suroviny za sušičom- odprášenie Vysušená surovina (do 1% vlhkosti) padá zo sušiaka cez dvojitú klapku HAZEMAG na dopravný pás (č.3), ktorý dopraví surovinu do zásobníka vysušenej suroviny. Odprášenie výsypky dopravného pásu (č.3) pre dopravu suroviny zo sušiaka a násypky na šikmý dopravný pás (č.4) pre dopravu suroviny k presýpacej stanici zabezpečuje filter MFV 100 (ev. číslo 3) Technické parametre sušiča Výkon sušiaceho bubna: 40 – 200 t/h Teploty spalín pred sušičom 300 – 340 oC za sušičom 90 – 150 oC ELEKTROODLUČOVAČ– ABB FAA (ev.č.14) Slúži k čisteniu dymových plynov odsávaných z rotačnej pece a bubnového sušiaka od odpraškov. Odprášenie pozostáva z elektrického odlučovača, dopravných ciest odpraškov s príslušenstvom a ventilátora RVE 2500. Na odlučovanie prachu zo spalín v elektroodluovači sa využíva účinku silného elektrického poľa na prachové častice. Tieto sú priťahované z prúdu plynov ku zberným elektródam a následne zhromaždené v zásobníkoch prachu. Pre zabezpečenie požadovaných hodnôt na vstupnú a výstupnú teplotu dymových plynov ako aj pre kontrolu ťahových pomerov sú zabudované merania stavových veličín, ktorých hodnoty sú vyvedené do hlavného panelu vo velíne RP /monitor PC/. Funkciu EO vyradia z činnosti : - odstavenie dopravných ciest - zvýšenie obsahu CO za výmenníkom tepla RP nad 0,8% - odstavenie komínového ventilátora RVE 2500 V prípade neodstrániteľnej poruchy a nutnosti servisného zásahu ABB umožňuje konštrukcia EO jeho núdzový chod na jednu alebo dve z troch sekcií. Základné prevádzkové parametre: Vstupná teplota dym.plynov do EO 90 – 250oC Podtlak za dymovým ventilátorom 50 – 150 kPa Podtlak za sušiakom suroviny 400 - 900 kPa Obsah CO v dym.pl. pred dym.vent. 0 – 0,8 % | Technické parametre odlučovača MFV 100: (ev. číslo 3) Objemový prietok: 1,1 m3/s Filtračná plocha: 100 m2 Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s Tlak na výstupe max.: 5 kPa Tlak na vstupe min.: 1 kPa Účinnosť filtra: 99,9 % Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1984. Ventilátor – typ: RVE 800 Objemový prietok: 1,1 m3/s Tlaková strata: 3,15 k Pa Príkon elektromotora: 14 kW Otáčky elektrom.:1460 min-1 Technické parametre Elektrostatického odlučovača ABB FAA (ev. číslo 14) : Počet sekcií EO: 3 Odlučovacia plocha sekcie: 2016 m2. Počet vetví: 2 Zdroje vn (trafousmerňovače): Kraft CPQE 110/1000 – A. Výkon: 115 kVA. Usec.: 110 kV. Isec.: 1000 mA. Objemový prietok odpadových plynov: 212 000 Nm3/h. Teplota odpadových plynov: 1200 C. Hmotnostná koncentrácia prachu na vstupe do EO: 100g/Nm3. Garantovaná hm. koncentrácia prachu na výstupe z EO: 30 mg/m3. Tlak za ventilátorom: 50 – 150 kPa. Účinnosť odlučovania: 99%. Ventilátor: typ RVE 2500 – obojstranne sací, radiálny. | - 1. 2. 2. |
| - 3. | Skladovanie vysušených surovín (3) | - Popis je uvedený v časti B 3.2 pozri sklady |  | - 1. |
| - 4. | Mletie suroviny (4) | SCHENCKOVE VÁHY (ev.č. 6, 7) Vysušená surovina zo zásobných síl je cez sklzy dopravovaná na dopravné pásy a cez Schenckove váhy (osobitne pre každý mlyn), ktoré v presne určenom pomere zabezpečujú plynulý tok materiálu, je dopravovaná do mlecích mlynov SM1 a SM2, ktoré pracujú nezávislé na sebe. Odprášenie Schenckových váh a príslušných dopravných ciest je zabezpečované pomocou hadicových textilných filtrov typu FTB 7 s ventilátorom RVD 800 samostatne pre (ev.č.6) a pre (ev.č. 7) Mlyn suroviny SM1 – evidenčné číslo 8 Jednokomorový rúrový mlyn priem. 3,6 x 7,2 m s predradeným kladivoodrazovým drvičom Hischmann a mechanickým obehom meliva. Mlyn je uložený na klzných ložiskách, má tlakový mazací okruh s príslušnými čerpadlami. Mlecia náplň v jednotlivých mlynoch sa pravidelne kontroluje, podľa výšky náplne v mlyne a jej stav sa doplňuje mlecími guľami. Po rozdrvení vstupného zrna 0 - 50 mm na jemnosť 0 - 10 mm sa častice triedia vo veternom triediči ZUB–H 38/4. Hrubá frakcia sa vracia na znovuzomletie. Jemná frakcia suroviny je dopravovaná cez systém vzdušných žľabov do zásobníka. K vzdušnému žľabu prináleží radiálny ventilátor pre pneumatické žľaby so sacím filtrom. Do zásobníkov nad Fullerovým čerpadlom sú zberným šnekovým dopravníkom priemerom Ø 250 x 6000 mm dopravované odprašky z hadicových filtrov. Železité prísady sú dávkované žeriavom do zásobníka z centrálnej skládky a postupujú cez sklz a Nagema váhu na šikmý dopravný pás 400 x 27 300 mm, ktorý ústi do vtokového hrdla mlyna. Odprášenie opísaného zdroja prašnosti je dvojstupňové. Zabezpečuje ho hruboodlučovač HO 800, na ktorý sa napojuje odsávacie potrubie priemeru 800 mm napojené na dva rekonštruované hadicové dvanásťkomorové filtre FH 12 s pulznou regeneráciou hadíc tlakovým vzduchom typu RP-10-280-A-D4 f.ENVEN. Filtre sú paralelne zapojené potrubím priem. 710 mm na spoločný obojstranne sací mlynový ventilátor, z ktorého je vzduch vyfukovaný do ovzdušia. Odprašky z týchto filtrov sú dávkované zberným šnekom do zásobníka nad Fullerovým čerpadlom. Technické parametre: Výkon mlecej jednotky 40 - 80 t/h Mlyn suroviny SM2 – evidenčné číslo 9 mlecia jednotka SM 2 zabezpečuje mletie suroviny na nezávislej jednotke od SM 1. Technické parametre sú zhodné s SM 1. Odprášenie SM2 je ako u SM1 dvojstupňové. Je zabezpečované hruboodlučovačom HO 800 a následne dvojicou rekonštruovaných hadicových dvanásťkomorových filtrov FH 12 s pulznou regeneráciou hadíc tlakovým vzduchom typu EFP-1-3,04-280-A-D4. Filtre sú paralelne zapojené potrubím na spoločný obojstranne sací mlynový ventilátor DL 1250-4/2, z ktorého je vzduch vyfukovaný do ovzdušia. Technické parametre: Výkon mlecej jednotky 40 - 80 t/h | 2 odlučovače (ev.č. 6 a 7) Technické parametre odlučovača FTB 7: Textilný hadicový filter regenerovaný mechanickým oklepom a spätným prefukom. Objemový prietok: 14 000 m3/h Tlaková strata: 1500 – 2000 Pa Max. teplota vzdušniny: 800 C Výrobca: ZVVZ Milevsko. Rok výroby: 1971. Odsávanie vzdušniny znečistenej prachom zabezpečuje ventilátor typu RVD 800. Technické parametre odlučovača: ( ev.č. 8) 2 ks Rekonštruovaný hadicový filter FH 12 s pulznou regeneráciou tlakovým sušeným vzduchom typ: RP-10-280-A-D4. Objemový prietok: 30 000 m3/s pre 1 ks. Filtračná plocha: 504 m2 Teplota vzdušniny max.: 1000C Podtlak na výstupe max.: 5 kPa Podtlak na vstupe min.: 0,5 kPa Hm. koncentrácia – vstup: 200 mg/m3. Hm. koncentrácia – výstup: 20 mg/m3. Výrobca: ENVEN Milevsko. Rok výroby: 1999. Ventilátor – typ: SIROCCO obojstranne sací. Typ : BCB 24/1380 Objemový prietok: 60 000 m3/h Tlak: 5 000 Pa Príkon elektromotora: 14 kW Otáčky elektrom.: 1 460 min-1 Technické parametre odlučovača: (ev. číslo 9) 2 ks Rekonštruovaný hadicový filter FH 12-14-270 Objemový prietok: 30 000 m3/h pre 1 ks. Filtračná plocha: 313,6 m2 Filtračná rýchlosť: 2,2 cm/s. Teplota vzdušniny max.: 1200 C Tlaková strata: 500 – 1500 Pa. Tlaková strata maximálna: 2100 Pa. Hm. koncentrácia – vstup: 200 mg/m3. Hm. koncentrácia – výstup: 20 mg/m3. Výrobca: ENVEN a.s. Praha. Rok výroby: 2004. | - 1. 2. 2. 2. |
| - 5. | Homogeni-zácia surovín (5) | Mletá surovina je dopravovaná pneumaticky Fullerovými čerpadlami s hmotnostným tokom 80 t/h do homogenizačného sila CP AG, namielacích síl č.1 a 2, z namielacích síl do zásobných síl č.2 a 3. Vysokotlaký vzduch je privádzaný z kompresorovne o pretlaku cca 250 kPa. V silách je zabezpečované prevzdušňovanie suroviny čerením pomocou tlakového vzduchu. NamieĽacie silá – evidenčné číslo 10 Sú to železobetónové silá, ktoré slúžia na dočasné uskladnenie suroviny, prípadne na dočasné uskladnenie suroviny s inou kvalitou. Odprášenie zabezpečuje textilný odlučovač MFV 200. Kapacita namieľacích síl : 4 x 550 t (D7,5 x 12,5 m) Homogenizačné silo SM – evidenčné číslo 11 Predstavuje železobetónové, dvojdielové silo, z ktorého je surovina dopravovaná do namieľacích síl alebo do zásobných síl. Odprášenie zabezpečuje hadicový odlučovač ALFA JET Plus 470 s ventilátorom RNAS – 560 KS. Kapacita sila: 1500t + 3300t ( D12 x 20 + 33 m) | Technické parametre odlučovača: (ev. číslo 10) Kapsový odlučovač MFV 200 Objemový prietok: 5,65 m3/s. Filtračná plocha: 200 m2 Filtračná rýchlosť: 2,1 cm/s. Teplota vzdušniny max.: 800 C Podtlak na vstupe max.: 5000 Pa Účinnosť filtra: 99,9%. Ventilátor: RVD 1000. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1984. Technické parametre odlučovača (ev. číslo 11) ALFA JET Plus 470 Hadicový odlučovač. Objemový prietok: 9,8 m3/s. Filtračná plocha: 200 m2 Účinnosť filtra: 99,9% Výstupná koncentrácia TZL: 20mg/m3n. Ventilátor: RNAS-560-KS. Výrobca: ILD Kladno. Rok výroby: 2002. | 1. 2. 2. |
| - 6. | Skladovanie mletých surovín (6) | - Popis je uvedený v časti B 3.2 pozri sklady |  | - 1. |
| - 7. | Výpal slinku v rotačnej peci (7) | Schenckova váhA pre RP - evidenčné číslo 13 Zabezpečuje rovnomerne dávkovanie suroviny z oceľového zásobníka o obsahu 8 m3 do výmenníka rotačnej pece. Od výsypky Schenckovej váhy ide surovinová múčka cez sklz na šnekový dopravník a do jedného z dvoch zásobníkov o obsahu 1 m3 nad fullerovými čerpadlami (jedno je ako rezerva), ktoré dopravuje surovinovú múku oceľovým potrubím DN 232 o dĺžke 83 m a DN 260 o dĺžke 103 m priamo do výmenníkového systému. Odprášenie zabezpečuje textilný filter MFV 100 ROTAČNÁ PEC S DISPERZNÝM VÝMENNÍKOM TEPLA a predkalcináciou - evidenčné číslo 14 Disperzný výmenník tepla systému Humboldt Predstavuje štvorstupňový systém cyklónových odlučovačov s predradeným kalcinačným stupňom, v ktorých prebieha intenzívny proces výmeny tepla medzi odpadnými dymovými plynmi z výpalu slinku v rotačnej peci a jemne dispergovanou surovinovou múčkou vstupujúcou do pece. Vysoký stupeň disperzie surovinovej múky predstavuje veľký styčný povrch suroviny s dymovými plynmi a zabezpečuje tak intenzívny prestup tepla. Jedná sa o protiprúdno-súprudný výmenník tepla. Surovinová múčka je pneumaticky dopravovaná potrubím do dymovodu pred prvý stupeň výmenníkového systému. Horúce dymové plyny prúdiace z druhého stupňa do prvého stupňa výmenníka unášajú surovinovú múčku do prvého stupňa, ktorý je tvorený dvojicou cyklónových odlučovačov. V odlučovačoch sa surovinová múčka odlúči od dymových plynov a plyny sú odsávané dymovým ventilátorom a vedené do sušiaka suroviny k sušeniu surovinovej drte a potom do elektroodlučovača (ev.č.14) EO ABB FAA k odprášeniu. Z elektrofiltra sú plyny odsávané odťahovým ventilátorom a komínom vysokým 86 m sú odvádzané do ovzdušia. Dobudovaním stupňa predkalcinácie medzi tretí a štvrtý výmenníkový stupeň (kalcinačný kanál, kalcinačná komora, chloridový bypass), prívodom terciárneho vzduchu do kalcinačnej komory a s prívodom sekundárnych palív do kalcinačných horákov sa stupeň predkalcinácie suroviny zvýšil a zároveň to umožní zníženie množstva paliva na vstupe do hlavného horáka. Konštrukcia výmenníka umožňuje dávkovanie drvených pneumatík do sklzu za štvrtým výmenníkovým stupňom. Výmenníkové stupne č. 2, 3 a 4 , ktoré predstavujú veľkopriestorové cyklónové odlučovače sú usporiadané šachovite nad sebou a sú oddelené klapkovými uzávermi medzi odlučovačmi a príslušným dymovodom. Rotačná pec Rotačná pec predstavuje oceľovú rúru o priemere 4,4 m a dĺžke 68 m so sklonom 3,5 % s vnútornou žiaruvzdornou výmurovkou. Je vybavená kombinovaným horákom PILARD, upraveným aj pre dávkovanie alternatívnych palív a pomocným horákom na zemný plyn. Surovina z výmenníka tepla vstupuje do pece pri teplote min 750o C a postupuje proti spalinám rotačnej pece. Samotný proces slinovania prebieha pri teplotách spalín 1800 - 2000 oC a maximálnych teplotách materiálu 1300 – 1500 oC. Proces slinovania pozri v časti B.1. Vyrobený slinok je ochladzovaný vzduchom v roštovom chladiči slinku a dymové plyny z rotačnej pece sú vedené do výmenníkového systému cez prechodovú komoru, ktorá zároveň umožňuje dávkovanie celých pneumatík cez sústavu dvojitých klapiek. Technické parametre RP: Výkon rotačnej pece projektov. max. 2 400 t slinku/ deň Výkon rotačnej pece prev. 1900- 2 400 t slinku / deň Potreba paliva (výhrev. 30 MJ/kg) pri výkone 100 t sl./h cca 10 t/h, 100 kg/t slinku Potreba spaľ.vzduchu 900 mN3 /t slinku z toho primárneho 60 mN3/ t slinku sekundárneho 840 mN3/ t slinku Teplota suroviny vstupujúcej do pece 750 - 900 C Popis sušiarne suroviny a elektrofiltra je v časti 3.1 tejto kapitoly poradové číslo 2 Použitie alternatívnych palív je uvedené v časti B.3.2. por. č. 2 | Technické parametre MFV 100 (ev. číslo 13) : Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9% Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1985. Ventilátor : RVD 1000 Príkon : 15,5 kW | - 1. 2. |
| 8. | - Chladenie slinku - (8) | Roštový chladič systému Fuller- Combi - evidenčné číslo 15 Slinok vypadáva z rotačnej pece o teplote 1300 - 1370C na roštový chladič. Predstavuje ho tunelový priestor rozdelený roštom s pohyblivými roštnicami, na ktorom je udržiavaná pohybujúca sa vrstva slinku. Do dolnej (studenej) vrstvy sa tlačí chladiacimi ventilátormi studený vzduch cez päť komôr s reguláciou množstva vzduchu. Ďalej vzduch prestupuje cez vrstvu horúceho slinku na rošte odkiaľ sa odvádza. Vzduch sa chladením slinku ohrieva na 700 - 1000 C. Množstvo vzduchu je nastaviteľné osovou reguláciu chladiacich ventilátorov. Slinok je pohybom roštu nesený k výpadovej časti , na konci chladiča je zabudovaný kladivový drvič slinku pre podrvenie prípadných slinkových blokov na zrnitosť max. 33 mm. Slinok je ďalej dopravovaný reťazovým dopravníkom na dopravné cesty slinku . Roštový chladič je odprašovaný elektrickým odlučovačom firmy ABB ALSTOM POWER typu FTA-4x 36M-104-120 A1 Technické parametre chladiča slinku: Výkon 2 400 t slinku/ deň Množstvo studeného vzduchu 54 m3/sek Teplota vzduchu na výstupe 400 C Teplota slinku na výstupe cca 65C nad teplotou okolia | Technické parametre elektrostatického odlučovača FTA (ev. číslo 15) : Objemový prietok odpadových plynov: 192 000 m3/h. Teplota odsávan. Plynov: 50 - 4250 C. Hmotnostná koncentrácia prachu na vstupe do FTA: 5,5g/m3. Hmotnostný tok prachu na vstupe: 1 100 kg/h. Hmotnostná koncentrácia prachu na výstupe z FTA: 20mg/m3. Hmotnostný tok prachu na výstupe: 0,1 kg/h. Projektovaná účinnosť zar.: 97%. Výrobca: ABB ALSTOM POWER. Rok výroby: 2001. Ventilátor: radiálny obojstranne sací Typ: RVE ZVVZ Prachatice. Objemový prietok: 44 m3/s. El. motor: 250 kW. | - 1. 2. |
| - 9. | - Skladovanie slinku (9) | - Popis je uvedený v časti B 3.2 pozri sklady |  | - 1. |
| - 10. | - Sušenie - trosky (10) | Bubnový sušiČ trosky – evidenčné číslo 16 Mokrá troska o vlhkosti 12– 20% padá cez oceľový presyp na vodorovný pásový dopravník 650 x 9160 mm a vstupuje do sušiaceho bubna Ø 3000 x 18 000 mm cez prechodovú komoru. V bubnovom sušiči postupuje materiál súprúdne so spalinami a dostatočný styk mokrej trosky so sušiacim médiom je zabezpečený prechodom cez hustú krížovú vostavbu, keď je postupne 4 x počas jednej otáčky vynášaný nahor a padá dolu. Samotné sušenie trosky zabezpečuje terciárny odpadový vzduch z chladiča slinku RP, ktorý je v prípade potreby prihrievaný spaľovaním zemného plynu v spaľovacej komore. Teplota sušiacich plynov za sušičom trosky sa udržuje automaticky na nastavenej hodnote 45-60oC. Vysušená troska padá do vypancierovanej výsypky dymovej komory opatrenej vzduchovým uzáverom. Vysušená troska je dopravnými cestami dopravená do zásobníkov. Výsyp trosky zo sušiča na pásový dopravník je odsávaný potrubím ústiacim do EO. Ochladené odpadové plyny sú z dymovej komory odsávané komínovým ventilátorom cez elektroodlučovač do ovzdušia. Odprašky zachytené v EO sú dávkované k vysušenej troske. Odstavenie sušiča z prevádzky: odprašovacie zariadenie vrátane dymového ventilátora sa odstaví z prevádzky asi za 20 min. po odstavení sušiča, čím sa zaistí , že vlastný bubon a odprašovací okruh sa vyčistí od jemného prachu. Technické parametre: Bubnová sušiareň 3000 x 18000 mm : Výkon pri vstupnej vlhkosti trosky 20% 25 t/h pri vstupnej vlhkosti trosky 5% 45t/h Teplota sušiaceho média – vstup 160 – 800o C výstup 45 - 80o C Vlhkosť trosky – vstup 5 – 20% výstup 1% Elektroodlučovač BKF 1-20-7 Elektroodlučovač tvorí oceľová skriňa opatrená v spodnej časti tromi výsypkami a zberným šnekom. Súčasťou je vysokonapäťový a usadzovací systém s usmerňovačmi. Zachytené prachové častice sú zrážané oklepovým mechanizmom do výsypiek a zberného šneku. Šnekovým dopravníkom 400 x 8500 mm sú odprašky dopravované cez dvojitý klapkový uzáver 400 x 400 mm do ďalšieho šnekového dopravníka 400 x 6500 mm na dopravný pás pod sušiacim bubnom s vysušenou troskou. Vyčistené odpadové plyny sú odťahované rovnotlakým axiálnym ventilátorom ARB 1120-1 do komína. Dopr.cesty vysušenej trosky – spodná časť - evidenčné číslo 17 Dopravné cesty vysušenej trosky t.j. dopravný pás pod sušiakom 650 x 16653 mm, dopravný pás (kolmý na sušiak) š. 650 x 21200 mm, šikmý dopravný pás š. 650 x 12150 mm a elevátor, ktorým je vysušená troska dopravovaná na podlažie 20,5 m sú odprášené tkaninovým filtrom MFV 100 za činnosti ventilátora RVD 800 s objemovým tokom 8 600 m3/h. Dopr. cesty vysušenej trosky – horná časť - evidenčné číslo 18 Horná časť dopr.ciest vysušenej trosky t.j. nohavicový sklz z elevátora, dopravná cesta do krytého zásobníka (185 m3) nad cementový mlyn - CM3, šikmý dopravný pás š. 650 x 28000 mm ústiaci do zásobníka suchej trosky v centrálnej skládke sú odprášené tkaninovým filtrom MFV 100 . | Technické parametre elektrostatického odlučovača BKF 1 – 20 – 7: (ev. číslo 16) Objemový prietok odpadových plynov: 18 m3/s. Teplota v celom odprašovacom systéme: 40 - 600 C. Hmotnostná koncentrácia prachu na vstupe do EO: 100 g/mN3. Hmotnostná koncentrácia prachu na výstupe: 50 mg/mN3. Rovnotlaký axiálny ventilátor ARB 1120 – 1. Výrobca: ZVVZ Milevsko. Rok výroby: 1984. Technické parametre MFV 100 – spodná časť (ev. číslo 17) : Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1985. Ventilátor: RVD 800. Technické parametre MFV 100: ( ev.č. 18) Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1985. Ventilátor: RVD 800. | - 1. 2. 2. 2. |
| - 11. | Mletie cementu (11) | Mletie cementu je uskutočňované v cementovej mlynici na troch na sebe nezávislých mlecích jednotkách CM1,CM2, CM3. CM1- pozostáva z predmielacieho a domielacieho mlyna, vrátané príslušných technolog. zariadení (Ø 2,7 x 4 m, Ø 3 x 6 m) CM2- zhodné parametre ako CM1 CM3- predstavuje ho moderný vysokovýkonný rúrový mlyn Ø 4,2 x 14,5 m, vrátane príslušných technolog. zariadení (nahradil mlyn Hirschman, výmena začala v októbri 2004) Mlyn cementu č.1– evidenčné číslo 19 Predmielací mlyn Rovnomerné dávkovanie komponentov do mlyna je zabezpečované Schenckovými váhami od ktorých sú do mlyna dopravované gumovými pásmi. Predomletý cement vypadáva výtokovou štrbinou (8 mm) sklzom a dvojitou klapkou do pneumatického dopravného žľabu, elevátorom a dop.cestami je vedený do triediča . Triedič III. generácie typ PRESEP VTP 1800 odtriedi hotový produkt . Zmenou otáčok rotora triediča sa mení výsledná jemnosť hotového produktu. Hrubá frakcia – krupica vypadáva z triediča cez tesniacu výkyvnú klapku a vážiacim sklzom vstupuje do domielacieho mlyna, alebo sa časť vracia šnekovým dopravníkom do predomielacieho mlyna. Domielací mlyn je hlavnou časťou mletia, vyrába prevažnú časť hotového produktu, ktorý je následne triedený vo veternom triediči. V pneumatickom okruhu triedič – filter – ventilátor – triedič je vplyvom prúdenia vzduchu hotový produkt unášaný do hadicového filtra s pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom, v ktorom je oddelený od vzdušniny. Cement o požadovanej jemnosti sa zachytáva na hadiciach filtra, odkiaľ je pulzným tlakovým vzduchom strhávaný do násypiek filtra a šnekovými dopravníkmi dopravovaný do zásobníka nad komorové podávače. Technické parametre CM 1: Výkon (podľa sortimentu) 26 - 40 t/h Jemnosť mletia (Blain) 300 - 500 m2/kg Odprášenie mlecích jednotiek je dvojstupňové. 1. stupeň- hruboodlučovač objemový prietok odpadového plynu 40 000 m3/h účinnosť 50 % 2. stupeň- dva odlučovače typu JET - filtre s pulznou regeneráciou- RP-10-280-A-D4 zabezpečujú odprášenie váhových podávačov Schenck, dopravných ciest a obidvoch mlynov po prvom stupni odprášenia v hruboodlučovači. Klapkami na odťahovom ventilátore a potrubí z jednotlivých odsávaných miest je možné nastaviť množstvo odťahovaného vzduchu, a tým zabezpečiť vhodné vzduchotechnické parametre mlyna. Mlyn cementu č.1, odprášenie komorového podávača – evidenčné číslo zdroja 20 Hotový produkt – cement je dopravovaný modernizovanými komorovými podávačmi (KP) a dopravným potrubím do jedného zo siedmich navolených síl. Odprášenie KP zabezpečuje filter MFV 100 a odstredivý ventilátor RVD 800 Mlyn cementu č.1, odprášenie triediča – evidenčné číslo zdroja 21 Odprášenie triediča PRESEP VTP 1800 je zabezpečené hadicovými filtrami s pulznou regeneráciou typ REX PULZE (2ks) – RP-10-486 D4, ktoré zabezpečujú odprášenie obidvoch mlynov . Mlyn cementu č. 2 – evidenčné číslo 22 Mlyn cementu č.2 (Přerovská mlynica CM2) charakterizuje mletie v uzatvorenom okruhu. Predmielací mlyn- melivo je dopravované do vypancierovaného hrdla predmielacieho mlyna šikmým gumenným pásom šírky 800 mm a dĺžky 13 000 mm. Predomletý cement je dopravovaný šnekovými dopravníkmi do dvojice veterných triedičov. Tu sa oddelí hotový produkt od krupice, ktorá sklzom padá do vypancierovanej násypky domielacieho mlyna. Domielací mlyn- po domletí hotový produkt vypadáva do šnekového dopravníka, ktorý ho dopravuje cez sklz do zásobníka nad komorovými podávačmi. Cement z domielacieho mlyna je korčekovým elevátorom dopravený cez sklz do dvojice šnekov nad veternými triedičmi, kde sa vytriedi krupica, ktorá sa opätovne vracia do mlecieho okruhu – do domielacieho mlyna a jemná frakcia t.j.hotový produkt vypadáva do šnekového dopravníka, ktorý ho dopraví do zásobníkov nad komorovými podávačmi. Požadovaná jemnosť mletého cementu sa riadi nastavením sklonu lopatiek veterného triediča, prípadne zmenou ich počtu. Technické parametre CM 2: Výkon podľa jemnosti mletia 17 - 30 t/h Odprášenie mlecích jednotiek je dvojstupňové 1. stupeň - hruboodlučovač 2. stupeň- predstavujú mechanické hadicové oklepávacie filtre. Pozostávajú z odsávacej skrine, zbernej skrine so zberným šnekom, filtračných hadíc, z mechanického oklepávacieho zariadenia. Odstredivý ventilátor DL 1250 na spojku odsáva vzduch z predmielacieho a domielacieho mlyna. Na linke sú nainštalované dva 12 – komorové hadicové oklepávacie filtre FH 12. Mlyn cementu č. 2, odprášenie komorového podávača – evidenčné číslo 23 Odprášenie je totožné so zariadením komorového podávača ako pri CM1. Komorový podávač cementu je odprášený odlučovačom MFV 100. Mlyn cementu č. 3 – evidenčné číslo 24 Cementový mlyn č.3 – CM3 predstavuje vysokovýkonný rúrový guľový mlyn Ø. 4,2 x 14,5 m s integrovaným obvodovým pohonom, rozdelený medzistenou na dve komory. Melivo vstupuje do mlyna dopravným pásom od Schenckových váh presne ciachovaných pre jednotlivé zložky cementu. Melivo po prechode mlynom padá do výstupnej skrine, a dopravnými cestami je dopravené do veterného triediča s dvoma cyklónmi. Hrubá frakcia-krupica postupuje z triediča sklzmi späť do mlyna. Hotový produkt-cement vystupujúci výpadmi triediča opatrenými klapkami, je dopravovaný pneumatickými žľabmi do oceľového zásobníka nad fullerovým čerpadlom, a týmto je prepravovaný do cementových síl. Technické parametre: Výkon 70- 108 t/h podľa sortimentnej skladby Odprášenie CM3 –dvojstupňové 1. stupeň- zabezpečovaný dvoma cyklónmi priem. 3000 mm Z cyklónov prúdi odsávaný vzduch do druhého stupňa. 2. stupeň- dva filtre typu JET-2 RP-9-432-D4 s pulznou regeneráciou (oklepom) tlakovým vzduchom. Do výstupu z cyklónov je zaústené odprašovacie potrubie násypky pásu pod mlynom. Vzduch odsáva ventilátor Solyvent-Ventec Europal HEDP SL 134 S8, z ktorého je vzduch vytláčaný výfukovým potrubím do ovzdušia Mlyn cementu č.3, odprášenie Schenck.váh – ev. číslo 25 Odprášenie dopravných ciest do mlyna a Schenckových váh zabezpečuje odlučovač Alfa JET Plus 324/6.1,5.2, pulzný filter hadicový umiestnený pod veternými triedičmi č.1 a 4 a odstredivý ventilátor RNB-560-KS. Odlučovač ALFA-JETje zostavený z látkového hadicového filtra ALFA-JET 324/6.1, 5.2. Odpadová vzdušnina je odsávaná radiálnym ventilátorom RNA – 560 – KS. Z ventilátora je odpadový vzduch vo výfukovom potrubí odvádzaný cez výfukovú hlavicu do voľnej atmosféry. Odlúčené a zhromaždené odprašky sú z výsypky dopravované do zásobníka nad fullerovým čerpadlom, odkiaľ sú spoločne s hotovým produktom dopravované do cementových síl | Odprášenie mlyna č. 1 Technické parametre odlučovača: ( ev.č. 19) 2 ks Rekonštruovaný hadicový filter FH 12 s pulznou regeneráciou tlakovým sušeným vzduchom typ: JET RP-10-280-A-D4. Objemový prietok: 50 000 m3/h pre 1 ks. Filtračná plocha: 632,21 m2 Teplota vzdušniny max.: 1100C Podtlak na výstupe max.: 5 kPa Podtlak na vstupe min.: 0,5 kPa Hm. konc. – vstup: 200 g/m3. Hm. konc. – výstup: 20 mg/m3. Maximálna tlaková strata: 2 100 Pa Účinnosť: 99%. Výrobca: ENVEN Milevsko. Rok výroby: 1997. Ventilátor : HELM SLIA 117 S8 Príkon : 90 kW Odprášenie komor. podávača Technické parametre MFV 100: ( ev.č. 20) Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1978. Ventilátor: RVD 800 Príkon : 8 kW Odprášenie triediča Technické parametre odlučovača: (ev.č. 21) Hadicový filter JET RP-10-486-D4 s pulznou regeneráciou tlakovým sušeným vzduchom. Objemový prietok: 70 000 m3/h. Filtračná plocha (2 ks): 1 118,8 m2 Teplota vzdušniny max.: 1100C Podtlak na výstupe max.: 5 kPa Podtlak na vstupe min.: 0,5 kPa Hm. konc. – vstup: 560 g/m3. Hm. konc. – výstup: 20 mg/m3. Maximálna tlaková strata: 2 100 Pa Účinnosť: 99%. Výrobca: ENVEN Milevsko. Rok výroby: 1997. Ventilátor : HELM SLIA 138 S8 Odprášenie mlyna č. 2 Technické parametre odlučovača: ( ev.č.22 ) - 2 kusy Hadicový filter FH 12 – 14 - 270 s regeneráciu mechanickým oklepom a spätným ofukom hadíc. Objemový prietok: 40 000 m3/h. Filtračná plocha: 504 m2 Teplota vzdušniny max.: 1100C Podtlak na výstupe max.: 5 kPa Filtračná rýchlosť: 2,2 cm/s. Účinnosť: 99,5%. Účinnosť hruboodlučovača: 50%. Výrobca: ZVVZ Milevsko. Rok výroby: 1968. Ventilátor: DL 1250 Odprášenie komor. podávača Technické parametre MFV 100: (ev.č. 23) Jedná sa o textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1978. Ventilátor: RVD 800. Príkon : 9 kW Odprášenie mlyna č.3 Technické parametre odlučovača: (ev.číslo 24) 2 ks Hadicový filter JET 2-RP-9-432-D4 s regeneráciu hadíc tlakovým vzduchom. Objemový prietok: 66 000 m3/h. Filtračná plocha: 894,3 m2 Teplota vzdušniny max.: 120 0C. Podtlak na výstupe max.: 5 kPa Tlaková strata max.: 2,1 kPa Garantovaná hm. koncentrácia prachu na výstupe: 20 mg/m3. Výrobca: ENVEN Milevsko. Rok výroby: 1996. Ventilátor: SOLYVENT-VENTEC EUROPAL HEDP SL 134 S8. Príkon : 160 kW Odprášenie Schenck. váh Technické parametre odlučovača: ( ev. číslo 25) Hadicový filter Alfa JET 324/6.1,5.2 vybavený pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom. Objemový prietok: 66 000 m3/h. Veľkosť filtračných hadíc: 127x 1820. Filtračné médium: PES 3455-4/01/80. Počet filtračných hadíc: 450 ks. Teplota vzdušniny max.: 1100 C. Podtlak vo filtri max.: 6000 Pa. Tlaková strata max.: 1,8 kPa. Garantovaná hm. koncentrácia prachu na výstupe: 20 mg/m3. Výrobca: ILD – ekologie ovzduší Kladno. Rok výroby: 1999. Ventilátor: Odstredivý RNB-560-KS. Objemový prietok: 28 800 m3/h. | - 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. |
| - 12. | Skladovanie cementu (12) | Popis je uvedený v časti B 3.2 pozri sklady |  | - 1. |
| - 13. | Balenie cementu (13) | Cement určený na vrecové balenie postupuje z elevátora cez rozdeľovaciu klapku do vzdušného žľabu , ktorým sa dopravuje do prepadového potrubia, brzdiaceho šneku a do korčekového elevátora. Z elevátora je cez vibračné sito NIAGARA po odtriedení hrudiek dopravený do zásobníka nad baličkou, ktorého objem je 25 m3. Na balenie cementu sa využíva rotačná balička HAVER ROTO – PACKER typ 12 RSE s 12 hubicami a automatickým nastreľovačom vriec RADIMAT. Naplnené 25 kg a 50 kg vrecia odpadávajú samočinne z hubíc a sú sústavou pásových dopravníkov dopravované do paletizačnej linky BEUMER. Pomocou paletizačnej linky sú vrecia stohované na palety, ktoré sa obaľujú PE fóliou a potom sú dopravované do skladu alebo sa priamo expedujú. Ročná expedícia baleného cementu: 450 000 t/r Výkon dopravných ciest max.: 200 t/h Výkon baličky a paletizačnej linky: 25 kg vrecia – 4000 vriec/h 50 kg vrecia – 3000 vriec/h Odprášenie baličky a dopravných ciest - evidenčné číslo 31 je zabezpečované látkovým filtrom EFP 1-3.5-252. s objemovým prietokom vzdušniny 30 000 m3/h a ventilátorom VVK 1000 –od februára 2005 nahradí odlučovacie zariadenie s pôvodnými ev. číslami 31 a 32 Modernizácia a rekonštrukcia baliarne: december- marec 2005 - rekonštrukcia dopravných ciest - inštalácia novej baliacej linky - inštalácia novej paletizačnej linky - nahradenie 2 (pôvodných) textilných filtrov MFV 100 a MFV 200 odlučovačom EFP 1-3.5-252. s ventilátorom VVK 1000 Odprášenie dopravných ciest cementu -pri odbere zo zásobných síl do baliarne cementu až po expe- díciu VLC cementu. Dopravné cesty zo síl cementu SC 1-3 , spodný odber -evidenčné číslo 28 Odber cementu zo síl je realizovaný odberovým tunelom zo 6 odberových miest (dno sila rozdelené na 6 sekcií) pre každé silo. Dopravuje sa dvomi pneumatickými žľabmi do korečkových elevátorov, ktoré dopravujú cement jeden do baličky a druhý do oceľového zásobníka. Pomocou klapiek je možná výmena elevátorov a tiež dupľovanie dopravných ciest. Dolné dopravné cesty, t.j. pneužlaby a vstup do elevátorov sú odprášené pomocou textilného filtra MFV 200 s ventilátorom RVD 800. Odprašky sú dopravované do elevátora. Dopravné cesty cementu SC pri plnení VLC – horný odber - evidenčné číslo 29 Cement je z korečkových elevátorov dopravovaný pneužľabmi do oceľového zásobníka , odtiaľ dvoma pneuvykladačmi a pneužlabmi nad koľajovú váhu. Ovládanie dávkovania do jednotlivých cibúľ RAJ vozňov je ovládané pneumaticky na žľabe. Odoberanie cementu zo sila a riadenie dopravných ciest po zásobník je vykonávané obsluhou velína. Obsluhu od zásobníka po naplnenie rajky prevádza obsluha VLC. Kontrola plnenia a váženia je prevádzaná ručne. Uvedené dopravné cesty sú odprášené textilným filtrom MFV 100 s ventilátorom RVD 800. Odprašky z filtra sú dopravované do oceľového zásobníka. Dopravné cesty cem. PC pri plnení VLC – horný odber - evidenčné číslo 30 Dopravné cesty cem . PC sú prakticky dopravnými cestami síl 4 - 7 (štvorčiat). Odber cementu zo dna sila rozdeleného odberovým tunelom na dve polovice je zabezpečovaný pneumatickými vykladačmi ovládanými centrálne spolu s čerením z ovládacieho panela vo velíne VLC. Cement z vykladačov je dopravovaný vzdušnými žľabmi do dvoch korčekových elevátorov pásových o výkone 160 t/h . Z elevátora pneužľabom je cement dopravený do zásobníka. Odtiaľ je dvomi pneumatickými vykladačmi a vzdušnými žľabmi prepravený do automatickej plniacej hubice 14, 15, 16, 17. Plnenie do cibúľ RAJ je riadené automatickou elektrickou klapkou na vzdušných žľaboch. Obsluha je ovládaná z miestnosti velína VLC. Odprášenie dopravných ciest zo síl až po plnenie VLC zabezpečuje textilný filter typ JET-FTPB 2/165 s pulznou regeneráciou filtračných hadíc s ventilátorom RVD 1000. | Technické parametre odlučovača: (ev.číslo 31) EF 1-3.5-252 Textilný látkový filter, Prietok vzdušniny: 30 000 m3/h Ventilátor: VVK 1000 garantovaná koncentrácia: 10 mg/ m3 Technické parametre MFV 200: ( ev. č. 28) Kapsový textilný odlučovač typu MFV 200. Objemový prietok: 5,65 m3/s. Filtračná plocha: 200 m2 Filtračná rýchlosť: 2,1 cm/s. Teplota vzdušniny max.: 800 C Podtlak na vstupe max.: 5000 Pa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1985. Ventilátor: RVD 1 000. Technické parametre MFV 100: (ev. č. 29) Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Odsávaný prietok vzdušniny: 1,1 m3/s. Filtračná plocha: 100 m2. Filtračná rýchlosť: 1,1 cm/s. Podtlak na vstupe max.: 5 kPa. Podtlak na výstupe max.: 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9%. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1985. Ventilátor: RVD 800. Technické parametre FTRB 2/165: (v.č 30) Textilný filter typu JET-FTPB 2/165 s pulznou regeneráciou filtračných hadíc a ventilátorom RVD 1000. Odsávaný prietok vzdušniny: 12 175 Nm3/h. Filtračná plocha: 185 m2 Účinnosť filtra: 99,9%. Optimálna tlaková strata: 800 – 1600 Pa. Výrobca: . Rok výroby: 1997. Ventilátor: RVD 1000 | - 1. 2. 2. 2. |
| - 14. | Expedícia cementu (14) | Cement je odoberaný zo zásobných síl cementu a pomocou pneudopravy je dopravovaný do dávkovacieho zásobníka pre plnenie železničných vagónov a do baliarne cementu. Automobilové cisterny sú plnené priamo zo zásobných síl cementu 1-4. Odprášenie dopravných ciest je opísané pri balení cementu. Cement z prevádzky je expedovaný buď volne ložený alebo balený vo vreciach. Expedícia volne loženého cementu je zabezpečovaná pomocou železničných vagónov typu RAJ a autocisternami. Balený vrecový cement je expedovaný nákladnou automobilovou dopravou. Expedícia cementu je zabezpečovaná: - cca 60 % železničnou dopravou - cca 40 % automobilovou dopravou |  | - 1. |
| - 3.2 | - Názov skladu, medziskladu, skladovacích prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov. Technická charakteristika |  | - Technické parametre odlučovacích - zariadení | - Bloksché-ma |
| - P.č |  |  |  | - č. |
| - 1. | Centrálna skládka (1) - skladovanie surovín | Centrálna skládka je umiestnená rovnobežne s rotačnou pecou, medzi železničnými koľajami a mlynicami suroviny a cementu. Jedná sa o zastrešenú, sčasti otvorenú betónovú skládku, ktorej rozmery sú 280 x 25 m. Sú tu uskladnené jednotlivé zložky pre výrobu cementu: slinok, suchá troska, sadrovec Suroviny pre výrobu slinku: drvený vlhký slieňovec, drvený vlhký vápenec, korekčný vápenec, železitá prísada Prašnosť je spôsobená manipuláciou (nakládkou a vykládkou ) jednotlivých materiálov. Na zníženie prašnosti presypu suroviny z dopravného pásu lomu slúži skrápacie zariadenie. Rozvoz jednotlivých substrátov zabezpečujú 4 mostové žeriavy. V prípade potreby slúži na dočasné uskladnenie trosky a slinku skládka na voľnom priestranstve (prevažne v zimnom období). Uvedené technologické zariadenie je zdrojom sekundárnej prašnosti . Kapacita skládky je 70 tis. t. |  | - 1. |
| - 2. | Skladovanie vysušených surovín (3) 1 silo na vysušený slieň 2 silá na vysušený vápenec | Vysušená surovina (slieň, vápenec) je pomocou uzatvorených gumových pásových dopravníkov dopravovaná do zásobných síl. Vysušený vápenec je uskladňovaný v zásobníku č.1 je pre mlyn suroviny č.1 a v zásobníku č.3 pre mlyn suroviny č.2. V zásobníku č.2 je skladovaný vysušený slieňovec pre mlyn suroviny oboch mlecích jednotiek. Železobetónové zásobníky nesmú byť plnené vyššie než na 1 m voľného priestoru. Dopravný výkon pásových dopravníkov je 120 t/hod. Kapacita zásobníkov : - vysušený slieň - 1 x 2000 t (12 x 20 m) - vysušený vápenec - 2 x 2000 t (12 x 20 m) Dopravné cesty suroviny do skladovacích síl a skladovacie silá sú odprášené pomocou 2 textilných odlučovačov typu FVU 4x150 (ev.č. 4) a (ev.č. 5) | Technické parametre odlučovača (ev.č. 4) a (ev.č. 5) FVU 4 x 150: Textilný plachetkový filter regenerovaný spätným prefukom. Filtračná plocha: 4 x 150 m2 Podtlak: na výstupe max. 5 kPa, na výstupe min. 1 kPa. Účinnosť filtra: 99,9 %. Výrobca: Mototrans Banská Bystrica. Rok výroby: 1984. Odsávanie vzdušniny znečistenej prachom zabezpečuje odstredivý ventilátor typu DL 1250, ktorý má výkon 7 m3/s pri 2 450 Pa a otáčkach 960 ot/min, ktorý je upravený pre chod v prašnom prostredí. | - 1. 2. |
| - 3. | Skladovanie mletých surovín (6) | Zásobné silá SM a doprava PS – evidenčné číslo – 12 Zásobné silá predstavujú železobetónové zásobníky, v ktorých cirkulácia suroviny je zabezpečovaná tlakovým vzduchom. Sú prepojené s homogenizačným zásobníkom a namieľacími silami. Odprášenie tohto zdroja zabezpečuje filter MFV 200 s ventilátorom RVD 1000. Kapacita zásobných síl: 2 x 2100 t ( 12 x 16 m) | Technické parametre odlučovača (ev. číslo 12): Kapsový odlučovač MFV 200. Objemový prietok: 5,65 m3/s. Filtračná plocha: 200 m2 Filtračná rýchlosť: 2,1 cm/s. Teplota vzdušniny max.: 800 C Podtlak na vstupe max.: 5000 Pa Účinnosť filtra: 99,9%. Ventilátor: RVD 1 000. Výrobca: Mototrans B. Bystrica Rok výroby: 1984. | - 1. 2. |
| - 4. | Skladovanie slinku (1) Po modernizácií (9) | Slinok je skladovaný v centrálnej drapákovej skládke spolu so surovinami a ostatnými prísadami (pozri centrálna skládka). Je zdrojom sekundárnej prašnosti a fugitívnych emisií. Riešenie skladovania slinku a cementových prísad v rámci ekologizácie a modernizácie prevádzky - technologické zariadenia budú zabezpečovať skladovanie cementových komponent, ich dávkovanie a dopravu do cementových mlyníc CM1, CM2 a CM3 Termín realizácie: september 2005 –december 2006 Navrhnuté objekty budú vybudované v juhozápadnej časti areálu na voľnom priestranstve, ďalšie pozdĺž existujúcej skládky a vedľa sušiarne trosky. Nové uzatvorené sklady sú prevažne tvorené železobetónovými silami, nadzemnými dopravnými mostami a presýpacími vežami vrátane dopravných ciest. Skladovanie slinku tvoria: Kruhová skládka slinku (D 47 m x 26m + 17 m) s nadstavbou na plnenie skládky kapacita skládky: 67 100 t Malé silo slinku o kapacite: 4 800 t (D 12 x 55 m) Medzizásobník slinku o kapacite: 2 x 300 t Slinok z roštového chladiča bude dopravovaný cez reťazový dopravník s naväzujúcou dopravou článkových dopravníkov, presýpacej veže do malého slinkového sila alebo kruhovej skládky slinku. Odprášenie presypov a dopravných ciest - pomocou troch látkových filtrov s odťahovými ventilátormi Odber slinku z kruhovej skládky umožňujú 3 podzemné priebežné odberné tunely pod podlahou skládky, v ktorých je inštalovaných 13 –segmentových bezprašných podávačov. Pomocou podávačov, článkových a pásových dopravníkov je slinok zavážaný do medzizásobníka rozdeleného na dve časti. Odtiaľ bude slinok odoberaný cez dávkovacie pásové podávače pomocou pásových dopravníkov a presypov dopravovaný do cementovej mlynice. Malé silo slúži na zavážanie nekvalitného alebo špeciálneho slinku. Odprášenie zariadení: -presypov dopravných ciest pod kruhovou skládkou, malým slinkovým silom, nad a pod medzizásobníkom slinku je pomocou piatich látkových filtrov s odťahovými ventilátormi Skladovanie cementových prísad Skladovanie vysušenej trosky Silo vysušenej trosky o kapacite: 1 100 t alebo v drapákovej skládke: cca 2 000 t Odprášenie sila, presypov a dopravných ciest pomocou látkového filtra inštalovaného priamo na sile Skladovanie vysušeného vápenca Silo vysušeného vápenca o kapacite: 1 100 t Odprášenie sila, presypov a dopravných ciest pomocou látkového filtra inštalovaného priamo na sile. Skladovanie popolčeka Silo na popolček o kapacite: 700 t Odprášenie sila , presypov a dopravných ciest pomocou látkového filtra inštalovaného na strope sila Zo sila bude popolček dopravovaný do fulleroveho čerpadla a ním pneumatickým potrubím do troch nových oceľových prevádzkových zásobníkov v mlynici cementu Odprášenie 3 prevádzkových zásobníkov Odprášenie tromi samostatnými látkovými filtrami | Technické parametre odlučovačov a ich presná špecifikácia bude upresnená po ich nainštalovaní Tri látkové filtre 471-BF1 Množstvo odsávaného vzduchu: 6 000 m3/h 471-BF1 Množstvo odsávaného vzduchu: 24 000 m3/h 471-BF1 Množstvo odsávaného vzduchu: 15 000 m3/h Päť látkových filtrov: S41.BF1 Množstvo odsávaného vzduchu: 12 000 m3/h S41.BF2 Množstvo odsávaného vzduchu: 20 000 m3/h S41.BF3 Množstvo odsávaného vzduchu: 12 000 m3/h S41.BF4 Množstvo odsávaného vzduchu: 16 000 m3/h S41.BF5 Množstvo odsávaného vzduchu: 17 000 m3/h Jeden látkový filter: Q21-BF3 Množstvo odsávaného vzduchu: 17 000 m3/h Jeden látkový filter: Q21-BF4 Množstvo odsávaného vzduchu: 14 000 m3/h Jeden látkový filter: S44-BF1 Množstvo odsávaného vzduchu: 3 000 m3/h Tri látkové filtre Množstvo odsávaného vzduchu: 3 x 3 000 m3/h | - 1. |
| - 5. | Skladovanie cementu (12) silá cementu 1-3 silá cementu 1-4 | Cementové silá č. 1 – 3 sú orientované kolmo k železnici a číslované smerom od závodu k žel. stanici . Sú zásobníkmi pre cement CEM II/B-S 32,5 R Plnenie síl cementu pneudopravou od linky CM1,2 (trasa potrubia 150 a 125) a CM3 (trasa potrubia 350) zaústenou do všetkých troch síl je zabezpečované dvojcestnými rozbočkami CM 2, CM3, ktoré sa prehadzujú ručne, pri CM1 pneumatickými klapkami. Meranie síl vykonáva mlynár 1x za smenu . Odprášenie síl: evidenčné číslo 26 Odprášenie síl 1-3 je zabezpečované textilným rukávovým filtrom s pulznou regeneráciou typ JET a odstredivým ventilátorom RVD 1000. Odprašky sú dopravované šnekovým dopravníkom do cem. sila 3 (CS 3). Štvorčatá, silá č. 4 -7 sú orientované rovnobežne so železničnou traťou a číslované v smere od objektu baliarne k nákladnej vrátnici. Sú zásobníkmi výrobku CEM I 42,5, 51,5 R, 52,5 R. Plnenie i meranie plnenia je rovnaké ako u síl č. 1 – 3. Odprášenie síl: evidenčné číslo 27 Odprášenie síl zabezpečuje filter typ JET-textilný hadicový filter FTPB2/165 s pulznou regeneráciou filtračných hadíc a ventilátor RVD 1250. Prívod regeneračného vzduchu je zabezpečený z HAFI kompresora T17LO7S umiestneného v bývalom velíne voľne loženého cementu štvorčiat. Odprašky sú dopravované šnek. dopravníkmi do cementového sila. | Technické parametre odlučovača: (ev.č.26) Rukávový filter typu JET – FTP s pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom. Objemový prietok: 18 000 m3/h. Tlaková strata: 500 – 1500 Pa. Výrobca: ENVEN Milevsko Rok výroby: 1998. Ventilátor: RVD 1000 Technické parametre FTPB 2/165: (ev.č. 27) Textilný hadicový filter FTRB 2/165 s pulznou regeneráciou filtračných hadíc. Odsávaný prietok vzdušniny: 2 175 Nm3/h. Filtračná plocha: 185 m2. Účinnosť filtra: 99,9%. Optimálna tlaková strata: 800 – 1600 Pa. Rok výroby: 1997. Ventilátor: RVD 1250 | - 1. 2. 2. |
| - 6. | - Skladové hospodár- - stvo (19) Sklad PHM | Nachádza sa v areáli spoločnosti pri hlavnej vrátnici. Jedná sa o samostatne stojaci uzavretý objekt, ktorý pozostáva z jednoplášťovej nadzemnej nádrže na naftu so železobetónovou záchytnou vaňou. Nádrž je opatrená agregátom na stáčanie a agregátom na čerpanie s výdajným stojanom. Nádrž je navrhnutá podľa STN 65 02 01. Kapacita zásobníka: 32 m3 |  | - 1. |
|  | - Sklad olejov a mazadiel | Objekt skladu tvorí jednopodlažná budova s uzatvorenými skladovacími priestormi s nasledovnou skladovou kapacitou : - Motorové a hydraulické oleje : - 6 nádrží o objeme 2000 l spolu 12 000 l - 3 nádrže o objeme 3200 l 9 600 l - 20 sudov o objeme 200 l 4 000 l - 7 nádrží s vypúšťaním o objeme 200 l 1 400 l - Technický benzín : - 5 sudov o objeme 200 l spolu 1 000 l - Riedidlá : - 4 sudy o objeme 200 l spolu 800 l - Mazadlá : - v obaloch od výrobcov spolu 1 000 kg Na uskladnenie olejov sa používa zostava MEVAKO (sud + oceľová záchytná nádrž), alebo oceľová nádrž so záchytnou nádržou. Podlahy skladu sú vyhotovené z nehorľavých materiálov, nepriepustných, odolných proti účinku ropných látok |  |  |
|  | - Centrálny sklad | V centrálnom sklade sú skladované : - čistiace prostriedky - náterové hmoty - brzdové kvapaliny - nemrznúce zmesi. Prostriedky sú skladované v obaloch od výrobcov. Podlahy skladu sú vyhotovené z nehorľavých materiálov, nepriepustných, odolných proti účinku ropných látok |  |  |
|  | - Príručné sklady | - Sklad chemikálií sa nachádza v budove laboratória. Ide o sklad laboratórnych chemikálií, kde sú skladované malé množstvá chemikálií v obaloch od výrobcov. Podlahy sú betó nové s úpravou proti pôsobeniu kyselín. - Sklad kyseliny soľnej– HCl je skladovaná v jednoplášťových prevozných nádržiach o objeme 1000 l v uzavretom prístreš- ku vedľa parnej kotolne. Skladovacia kapacita : - 4 ks PVC kontajnerov o objeme 1000 l spolu 4 000 l - Intenzifikátory mletia cementu sú skladované v mlynici cementu. Skladovacia kapacita : - 6 ks oceľových nádrží o objeme 10 m3 - 1 ks oceľová nádrž o objeme 16 m3 - Sklad nebezpečného odpadu: - žiarivky 1 ks kontajneru o objeme 0,3 m3 v elektrodielni - autobatérie - oceľový uzavretý sklad pri autodielni |  |  |
| - 3.3 | - Názov ostatných súvisiacich činnosti | Väzba činnosti na vyššie - charakterizované technologické uzly a sklady Charakteristika a opis činnosti | - Technické parametre odlučovacích - zariademí | - Blok schema |
| - P.č |  |  |  | - č. |
| - 1. | - Príprava aditív (15) | Príprava SIDEROXu (síranu železnatého) spočíva v jeho sušení, mletí a skladovaní, odkiaľ je dopravovaný do cementovej mlynice. Vibro-fluidný žľab – evidenčné číslo – 35 Zariadenie slúži na vysušenie dávkovaného síranu železnatého pri teplote max. 55 °C. Plocha fluidného dna je 5 m2. Pórovitým dnom prestupuje ohriaty vzduch a pri styku so síranom železnatým vytvára fluidnú vrstvu, v ktorej sa odparuje povrchová vlhkosť. Výkon zariadenia je 1 000 kg/hod. Odpadový vzduch je odsávaný do hadicového tkaninového filtra ALFA-JET PLUS 162, dodávateľa ILD, s.r.o. Košice. Mlyn SIDEROXu – evidenčné číslo – 36 Vysušený SIDEROX je sklzom dopravovaný do kladivového mlyna MU 83. Podtlakom je podrvený materiál vynášaný do veterného triediča a odtriedená frakcia je odsávaná do hadicového tkaninového filtra ALFA-JET PLUS 135 dodávateľa ILD, s.r.o. Košice a ďalej do zásobníka hotového produktu. Zásobník SIDEROXu – evidenčné číslo – 37 Zásobník je železobetónové silo, ktoré je odvzdušnené cez zásobníkový filter ALFA-JET MJ 2/400 s filtračnou plochou 1,8 m2, prietok 88 m3/hod. Výstupná koncentrácia max. 10 mg/m3 | Technické parametre odlučovača: (ev. č. 35) Hadicový filter ALFA-JET s pulznou regeneráciou hadíc tlakovým vzduchom. Objemový prietok: 10 000 m3/h. Filtračná plocha: 162 m2. Tlaková strata filtra: 1200 Pa. Výstupná koncentrácia max.: 10mg/m3. Výrobca: ILD, s.r.o. Košice. Rok výroby: 2001. Ventilátor: Typ RSA-400-KM, Príkon 15 kW. Technické parametre odlučovača: (ev. č. 36) Hadicový filter ALFA-JET s pulznou regeneráciou hadíc tlakovým vzduchom. Objemový prietok: 10 000 m3/h. Filtračná plocha: 135 m2. Tlaková strata filtra: 1200 Pa. Výstupná koncentrácia max.: 10mg/m3. Výrobca: ILD, s.r.o. Košice. Rok výroby: 2001. Ventilátor: Typ RSA-355-KM, Príkon 22 kW. Technické parametre odlučovača: (ev. č. 36) Zásobníkový filter ALFA-JET MJ 2/400. Objemový prietok: 88 m3/h. Filtračná plocha: 1,8 m2. Výstupná koncentrácia max.: 10mg/m3. Výrobca: ILD, s.r.o. Košice. Rok výroby: 2001. Ventilátor: RVV 460 Príkon : 1,1 kW | 1. 2. 2. 2. |
| - 2. | - Príprava palív (16) palivové hospodárstvo Základné Palivo Čierne uhlie | - Príprava palív v sebe zahŕňa: dovoz palív, skladovanie palív, ich prípadnú úpravu, skladovanie upraveného paliva a dopravu do rotačnej pece na spaľovanie. Základným palivom pre výpal slinku je čierne uhlie prípadne zemný plyn naftový alebo ťažký vykurovací olej (ŤVO). Ako sekundárne palivo sa používajú odpadové pneumatiky, mäsokostná múčka, živočíšne tuky a iné vhodné alternatívne palivá na báze plastov, papiera a dreva, uhoľných prachov a dechtov, prípadne opotrebovaných olejov. Na vykurovanie sa môže použiť kombinácia rôznych množstiev a druhov uvedených palív, tak aby teplo dodané do rotačnej pece bolo cca 302 GJ/h. Kusové uhlie (zrnitosť 0–50 mm) je dovážané v samovýsypných železničných vagónoch a nákladnými automobilmi. Z výsypky sa uhlie dopravuje do uzavretej kruhovej skládky pásovými dopravníkmi. Zo skládky sa uhlie odoberá mostovým škrabákom a pásovým, uzavretým dopravníkom sa dopravuje do uzavretého zásobníka uhlia v mlynici uhlia. Zo zásobníka sa uhlie odoberá žľabovým podávačom a dopravným pásom je dopravené do vertikálneho mlyna. Do mlyna sú zaústené sušiace dymové plyny, odoberané za rotačnou pecou z výmenníka tepla. Zomleté uhlie je pneumaticky dopravené do triediča a hotový produkt je oddelený od nosných plynov v textilnom filtri. Práškové uhlie sa šnekovým dopravníkom dopravuje do zásobníka práškového uhlia. Spodnú časť zásobníka tvorí vážiace a dávkovacie zariadenie, ktorým sa práškové uhlie dopravuje pneumaticky do horáka rotačnej pece a do kalcinačného stupňa vo výmenníku. Zariadenia mlynice uhlia sú chránené proti vzniku požiaru dávkovaním inertného plynu. ###### Kruhová skládka čierneho uhlia Kapacita skládky 6 900 t Výhrevnosť uhlia 28 MJ/kg Obsah síry do 1 % Obsah chlóru max. 0,1 % # Mlynica uhlia – evidenčné číslo 38 Parametre mlyna: Typ: vertikálny kotúčový mlyn Pfeifer MPS 180 BK Menovitý výkon 5 t.hod-1 Teplota sušiacich plynov 320 ˚C Textilný filter typu BETH 6.78 x 4.6.10 Kapacita uzatvoreného zásobníka je 125 t Zásobník uhlia – evidenčné číslo 39 Kapacita zásobníka práškového uhlia 180 t Množstvo dávkovania ČU do RP a KS 0- 11t/h Výhrevnosť 24 000 kJ.kg-1 obsah síry do 1 % Obsah chlóru max. 0,1 % Čerpadlo pneudopravy – evidenčné číslo 40 Odprášenie pneudopravy - textilný filter typu INFASTAUB AJMP 054 | Mlynica uhlia Technické parametre odluč.: (ev.č. 38) Textilný filter typu BETH PULS 6.78 x 4.6.10. Objemový prietok: 36 881 m3/h. Filtračná plocha: 728 m2. Výstupná koncentrácia max.: pod 20mg/m3. Ventilátor:RVK II 710/800 Príkon : 200 kW Zásobník uhlia. Technické parametre odlučovača: Textilný filter typu KREISEL RJS 16. Filtračná plocha: 16 m2. Výstupná koncentrácia max.: pod 20mg/m3. Čerpadlo pneudopravy. Technické parametre odlučovača: Textilný filter typu INFASTAUB AJMP 054. Filtračná plocha: 5 m2. Výstupná koncentrácia max.: pod 20mg/m3 | 1. 2. 2. 2. |
|  | - Zemný plyn naftový | ZP ako možná náhrada základného paliva – čierneho uhlia pre spaľovanie v rotačnej peci je dopravovaný z hlavného vysokotlakového rozvodu cez regulačnú stanicu a plynovými rozvodmi až do hlavného horáka rotačnej pece. ZP je tiež základným palivom pre vykurovanie objektov v areáli spoločnosti. Z hlavného rozvodu je dopravovaný vybudovanými plynovými potrubiami do jednotlivých kotolní na prevádzkach. Kapacita dávkovania do pece: 0- 10 t /h Výhrevnosťpaliva: 34 GJ/t Kvalita používaného plynu podľa atestov SPP: Obsah CH4 min. 97 % obsah síry max 0,5 mg/m3 výhrevnosť min 34 MJ/m3 |  |  |
|  | - ŤVO | - Ako alternatíva základného paliva - čierneho uhlia, prípadne zemného plynu sa môže použiť ŤVO. ŤVO sa v prípade potreby dováža v autocisternách a po stočení v priestoroch stáčacej rampy je skladovaný v kruhových oceľových zásobníkoch s tepelnou izoláciou a parným vyhrievaním. Zásobníky sú uložené na betónovom základe a okolo nádrží je vybudovaný ochranný betónový val o obsahu železobetónovej nádrže pre prípad havárie. Zásobníky sú vybavené pretlakovou a podtlakovou poistkou a stavoznakom na meranie hladiny. ŤVO je zo zásobníka plnoautomaticky dopravovaný priamo do horáka rotačnej pece. Technologické zariadenie pozostáva: - stáčacie zariadenie - čerpacia stanica - rozvodové potrubie - zásobníky č.1 a č.2 - havarijná železobetónová nádrž Kapacita zásobných nádrží: 2 x 3 000 m3 Kapacita dávkovania do pece: 0 – 8 t/h Výhrevnosť paliva: 40,5 MJ/kg Kvalita ŤVO podľa normy PN 25-439-94: Obsah síry max. 3% Obsah vody max. 1% Obsah mech. nečistôt max. 1% Bod tuhnutia max. 40C Teplota ŤVO do horáka 130 – 140 C Pri použití základného paliva – čierneho uhlia, technologické zariadenie slúži na skladovanie alternatívneho paliva - živočíšneho tuku a ORO. Objekt je vybudovaný a prevádzkovaný v zmysle STN 75 3415 „ Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie“ |  |  |
|  | - Alternatívne palivá - MKM | - MKM (mäsokostná múčka) je do závodu dopravovaná v špeciálnych cisternách o objeme 40 m3. Pneumatická vykládka do 150 m3 sila je zabezpečovaná prostredníctvom zariadenia fy B&D Industrietechnik, ktoré je súčasťou zariadenia. Oceľové silo je po obvode vystužené a tepelne izolované. Je vybavené pretlakovo-podtlakovými klapkami, explóznymi klapkami, signalizáciou na sledovanie teploty a tlaku. Silo je vybavené núdzovým vyprázdňovaním a inertnou atmosférou. Odprašovanie zásobného sila je zabezpečované tkanivovým filtrom INFA-JET AJN 304 S s vyvedením odprášeného vzduchu do rotačnej pece. - V prípade poloautomatickej prevádzky je MKM dovážaná v big-bagoch a uskladnená v sklade MKM, odkiaľ je dopravovaná k dávkovaciemu zásobníku. Dávkovanie je zabezpečované pomocou špeciálneho dávkovacieho zariadenia PMT Zyklo Technik. Pozostáva z 1,8 m3 zásobníka ktorý je vybavený čeriacim zariadením a dávkovacím turniketom ktorý na základe údajov z tenzometrov umiestnených pod zásobníkom dávkuje MKM do injektora a následne do horáka. Odprášenie dávkovacích váh je pomocou tkaninového filtra typu INFA- JET AJN 082 s vyvedením odprášeného vzduchu do rotačnej pece. MKM je dopravnými cestami dopravovaná do horáka horáka rotačnej pece. Kapacita skladovacieho zásobníka: 150 m3 Kapacita dávkovacieho zásobníka: 1,8 m3 Kapacita skladu MKM : 200 t Kapacita dávkovania do pece: 0- 9t/h Výhrevnosť: 18 MJ/kg Priemerné zloženie MKM: 23% popol, 4% voda 73% organické látky, najmä bielkovín |  |  |
|  | - ŽT | - Živočíšne tuky sú dovážané v izolovaných cisternách o objeme 25 000 l. Na skladovanie a dávkovanie ŽT sú využívané jestvujúce technologické zariadenie na ŤVO. - Popis zariadenia viď. skladovanie paliva ŤVO. ŽT je automaticky dopravovaný samostatným vykurovacím potrubím pri teplote 50-60 oC do horákového systému rotačnej pece. Kapacita zásobných nádrží: 2 x 3 000 m3 Kapacita dávkovania do pece: 0 - 3 t/h max. 4,6 t /h Výhrevnosť: 36 MJ/kg Priemerné zloženie : 1% voda 99 % organ. látky, najmä tuky |  |  |
|  | - ORO | Odpadové ropné oleje (odpadové minerálne oleje, prevodové, mazacie, izolačné a teplonosné oleje) sú v prípade energetického zhodnotenia skladované v zásobníku ŤVO a môžu byť spaľované v alternácií so ŽT. Popis zariadenia viď. skladovanie paliva ŤVO. ORO je automaticky dopravovaný samostatným vykurovaným potrubím do horákového systému rotačnej pece. Kapacita zásobných nádrží: 2 x 3 000 m3 Kapacita dávkovania do pece 0 - 5 t/h Výhrevnosť: 40 MJ/kg Priemerné zloženie: chlór max. 0,5 % PCB a PCT max. 10 mg/kg |  |  |
|  | - Odpadové pneumatiky - celé - podrvené | - Dovoz pneumatík je zabezpečovaný automobilovou dopravou. - Pneumatiky sú skladované v areáli závodu na betónovej skladovacej ploche o výmere 2400 m2. Odpadové pneumatiky sú pomocou pásového dopravníka dopravované k prechodovej komore, kde sa automaticky dávkujú do rotačnej pece v nastavených intervaloch cez dvojklapkový mechanizmus. Podrvené pneumatiky, prípadne drvenú gumu je možné dávkovať do vstupného hrdla drvených pneumatík v kalcinačnom stupni vo výmenníku tepla. Kapacita skladovania: 800 t Množstvo dávkovania do pece: 0- 5 t /h Výhrevnosť paliva: 28 MJ/kg Priemerné zloženie : 45-48% elastomér, 22% sadze, 15-25% oceľ, 0–5% textil, 1-1,2 % oxid zinočnatý,1% síra |  |  |
|  | - Palivo z odpadov - TAP | - Tuhé alternatívne palivo (vyrobené podrvením plastov, textilu, gumy, dreva a papiera) sa dováža vo veľkokapacitných kontajneroch a tomu prispôsobených automobilov, ktoré umožnia prekládku v dvoch príjmových staniciach do odbernej jamy. Z odbernej jamy je TAP dopravovaný do uzatvoreného oceľového zásobníka. Zásobník je vybavený zariadením na zamedzenie klenbovitosti a stabilným hasiacim zariadením pre zabránenie vzniku požiaru. Vedľa zásobníka je situovaná podzemná nepriepustná žumpa na zachytenie znečistených vôd v prípade požiaru. Zo skladovacieho zásobníka je TAP rozvádzané do horáka rotačnej pece a do horákov v kalcinačnom stupni. Dávkovanie TAP do horákov je zabezpečované vážiacim a dávkovacím systémom v dávkovacej stanici, samostatnej pre rotačnú pec a pre kalcinačnú komoru. Zariadenie umožňuje dávkovanie paliva v pomere 60:40 v prípade dávkovania do horákového systému RP a do kalcinačnej komory vo výmenníku tepla. Potrebné dopravné a spaľovacie množstvo vzduchu je zabezpečované samostatnými dúchadlami. Na odprašovanie zariadenia (zásobník, váhový a dopravný systém) je použitý hadicový filter s výsypkou a turniketovým podávačom. Zachytené odprašky sú cez turniketový podávač vracané späť do skladovacieho zásobníka. Kapacita skladovacieho zásobníka: 438 m3 Kapacita dávkovania TAP do RP: 2–5 t/h Kapacita dávkovania TAP do KS: 0,5 – 2 t/h Výhrevnosť paliva: 20 – 32 MJ/kg Priemerné zloženie: voda max. 20%, popol max. 20 %, chlór max. 0,5 %, síra max. 8 %, ortuť max.2mg/kg, olovo max. 0,2 mg/kg zinok max. 1 mg/kg, PCB max. 30 mg/kg | Ev. číslo odlučovača bude pridelené po jeho inštalácií Technické parametre odlučovača: Textilný hadicový filter typu SFDW 05/12-C-02 Objemový prietok: 12 000 m3/h. Výstupná koncentrácia max.: 10mg/m3. Ventilátor: radiálny, vysokotlaký |  |
| - 3. | - Nakladanie - s odpadmi - (17) - odpadové - hospodárstvo | - Pri samotnom technologickom procese spaľovania slinku v rotačnej peci tuhé a kvapalné odpady prakticky nevznikajú. Odprašky zachytené na odprašovacích a filtračných zariadeniach v technologickom procese sú spätne vracané do výrobného procesu. - Tuhé odpady vznikajú pri súvisiacich a pomocných procesoch výroby cementu. Odpady sú zhromažďované v mieste svojho vzniku a následne sa s nimi nakladá podľa prevádzkových predpisov a príslušných povolení. Odpady sa po vyseparovaní materiálovo a energetický zhodnocujú. Ak nie je možné ich ďalšie zhodnotenie je zmluvne zabezpečované ich skládkovanie, prípadne zneškodnenie. - Energetické zhodnocovanie je zabezpečované na vlastnom technologickom zariadení na linke rotačnej pece na výrobu slinku. Druhy a množstvá vznikajúcich odpadov, miesta ich vzniku a spôsoby nakladania sú uvedené v kapitole D 4.1. Odpady preberané od iných pôvodcov sú energeticky zhodnocované na prevádzke a sú alternatívnym palivom pri výpale slinku v rotačnej peci. Druhy a množstvá odpadov prevzatých od iných držiteľov sú uvedené v kapitole D 4.2 a ich využitie ako paliva v kapitole B 3.2 Príprava palív . |  | - 1. |
| - 4. | - Nakladanie s vodami - (18) vodné hospodárstvo | - - podrobný popis nakladanie s vodami je uvedený v kapitole D 2. - a v kapitole C 1.2, 1.3 - Celková ročná spotreba vody predstavuje 253 500 m3 a z toho: - voda na pitné účely je v množstve 3 500 m3 - voda na prevádzkové účely 250 000 m3 Voda na prevádzkové účely je odoberaná z vlastného zdroja – studne, ktorá sa nachádza priamo v areáli spoločnosti. Odpadové vody cca 380 000 m3 vznikajú pri týchto technologic-kých procesoch: - chladenie technologických častí zariadení - prevádzkou sociálnych zariadení pre zamestnancov - zberom dažďových vôd z areálu cementárne - voda na požiarne účely Odpadové vody z cementárne sú čistené na vlastnej čistiarni odpadových vôd. Po vyčistení sú vypúšťané do Lúčkovského potoka. ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD Druh čistiarne: SX- 130 mechanicko- biologická ČOV Rok uvedenia do prevádzky: 2 000 Dodávateľ technológie PROX T.E.C, s.r.o Kapacita ČOV 7 300 m3 vôd za rok Účinnosť ČOV 90 %-tná Na čistenie odpadových vôd je použitý mechanicko- biologický systém čistenia. Mechanické čistenie zabezpečujú hrablice inštalované na vstupe OV do čerpacej šachty OV. Zachytené hrubé mechanické nečistoty sú zneškodňované spoločne s ostatným komunálnym odpadom prevádzky. Organické látky v OV sú odstraňované v biologickom stupni ČOV. Mechanicky predčistená OV je čerpaná do aktivačnej nádrže, kde dochádza k odbúravaniu znečistenia pomocou aktivovaného kalu. Z aktivačnej nádrže nateká zmes aktívneho kalu a OV do dosadzovacej nádrže. Tu dochádza k separácii biologického kalu od vyčistenej vody. Čistá voda odteká žľabom z hladiny dosadzovacej nádrže do odlučovača ropných látok. Prebytočný separovaný zahustený kal je z dna dosadzovacej nádrže čerpaný do kalojemu, kde dôjde k jeho anaeróbnej stabilizácii a zahusteniu. Anaeróbne dostabilizovaný kal sa z kalojemu odoberá v tekutom stave. |  | - 1. |
| - 5. | - Pomocné - energie (20) - Výroba - tlakového vzduchu | Výroba tlakového vzduchu je zabezpečovaná v centrálnej kompresorovej stanici. Inštalovaných je 17 skrutkových kompresorov pre : - surovinovú mlynicu : 3 x 4 000 m3.h-1 - homogenizáciu : 3 x 2 500 m3.h-1 - cementový mlyn : 3 – 4 x 900 m3.h-1, 1 x 300 m3.h-1 3 x 2500 m3.h-1, 1 x 8 000 m3.h-1 - rotačnú pec : 1 x 5 000 m3.h-1 - čerenie : 1 x 2 500 m3.h-1 Tlak vzduchu činí 0,3 MPa a 0,7 MPa. Baliareň, časti rotačnej pece a odprašovacie zariadenia majú inštalované vlastné kompresory. - baliareň : 1x 255 m3.h-1 , tlak 0,6 MPa 1 kompresor |  | - 1. |
|  | - Výroba pary a tepla | Výroba pary pre ohrev a prípravu TÚV je zabezpečovaná v dvoch kotolniach. Kotolne predstavujú stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (tepelný výkon od 0,3 MW – do 50 MW). 1. Kotolňa v administratívnej budove – výroba tepla V kotolni sú nainštalované 4 ks stacionárnych liatinových kotlov PROTHERM 80 KLO ZP o menovitom výkone jednotlivého kotla 75/37,5 kW s atmosferickými horákmi na zemný plyn. Spaliny sú odvádzané spoločným komínom inštalovaným na vonkajšej stene budovy. Technologicko-emisný charakter : kontinuálna s dvojpolohovou reguláciou výkonu, emisne stabilná Menovitý výkon : 300 kW Palivo : Zemný plyn naftový Rok výroby: 2000 2. Parná kotolňa – výroba pary pre mazutové hospodárstvo V kotolni je inštalovaný 1 ks jednoplamencového žiarorúrkového parného kotla typu LOOS U-HD s menovitým parným výkonom 3,2 t/h. Spaliny sú odvádzané výduchom do ovzdušia. Menovitý tepelný výkon : 2 136 kW Palivo : Zemný plyn naftový Rok výroby : 2002 |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma výroby cementu | Bloková schéma výroby cementu znázorňuje jednotlivé technologické uzly výrobného procesu , vrátane skladovania, pomocných a súvisiacich činností . | 1 |
| 2. | Bloková schéma rozmiestnenia odlučovačov | Bloková schéma rozmiestnenia odlučovačov v jednotlivých výrobných strediskách | 1 |
| 3. | Bloková schéma rozvádzania odpadových vôd | Bloková schéma rozvádzania odpadových vôd na prevádzke | 1 |
| 4. | Bloková schéma zdrojov hluku | Bloková schéma znázorňujúca zdroje hluku vo výrobnom procese | 1 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Hmotnostná bilancia výroby cementu | Hmotnostná bilancia výroby cementu znázorňuje základnú bilanciu výroby cementu pri výrobnej kapacite 2 400 t slinku/ deň | 1 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Výroba cementu“ | 5 |
| 2. | Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Výroba cementu“ – Zmena a doplnok č.1 | 6 |
| 3. | Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov (marec 2003) | 7 |
| 4. | Spaľovací program – TAP (marec 2003) | 8 |
| 5. | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 | 9 |
| 6. | Prevádzkový poriadok ČOV | 10 |
| 7. | Havarijný plán | 11 |
| 8. | Manipulačno-prevádzkový poriadok pre EMS | 12 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výroba slinku | Vápenec+ slieň | Základná surovina pri výrobe slinku. Vápence sú horniny, ktoré sú v prevažnej miere tvorené minerálmi kalcitu a dolomitu v pomere 90-100% kalcitu a 10 %dolomitu. Sú znečistené oxidmi a soľami iných kovov. Pre výrobu slinku je volený vápenec s obsahom CaCO3 79-85% |  | 1 289 238 |  |
|  |  | Sadrovec | Prísada Zmes dihydrátu síranu vápenatého a anhydritu CaSO4. Tuhá látka bez vône a zápachu. |  | 6 457 |  |
|  |  | Fe- korekcia | Prísada SIDERIT - n-hydrát uhličitanu železnatého |  | 6 457 |  |
|  |  | Chemosadrovec | alternatívna surovina |  | 7 000 |  |
|  |  | Fe- prísady odprašky | alternatívna surovina |  | 7 000 |  |
| 2. | Výroba cementu | Slinok | Hydraulické spojivo, ktoré tvorí základnú zložku pri výrobe cementu. Je to šedá anorganická, hydraulická látka, ktorej granule dosahujú veľkosť 2-7 cm. |  | 768 000 |  |
|  |  | Sadrovec | Prísada do cementu regulujúca /predlžujúca/ proces tuhnutia cementov. Je to zmes dihydrátu síranu vápenatého a anhydritu CaSO4. Tuhá látka bez vône a zápachu. | 10101-41-4 (Dihydrát) 7778-18-9 (Anhydrit) | 90 000 |  |
|  |  | Vápenec | Prísada Hornina, ktorá je v prevažnej miere tvorená minerálmi kalcitu a dolomitu | - | 73 000 |  |
|  |  | Troska | Prísada Krémová sypká látka o zrnitosti do 3 mm, zvyšok po tavení železnej rudy | - | 250 000 |  |
|  |  | Popolček | Prísada Tmavošedá práškovitá látka, zvyšok zo spaľovania tuhých palív z elektrární | - | 50 000 |  |
|  |  | Alternatívne komponenty SIDEROX | Síran železnatý modrastozelená látka bez vône a zápachu. | 7782-63-0 | 6 457 |  |
|  |  | Iné prísady Intenzifikátor mletia cementu | Zmes etanolamínov a glykolov, kvapalina bez farby a zápachu | 25322-68-3 | 2 000 |  |
| 3. | Ďalšie látky | Nafta | Zmes kvapalných uhľovodíkov, vriacich v rozmedzí 150 – 360 oC | 68334-30-5 | 250 – 300 m3 |  |
|  |  | Technický Benzín | Odmasťovací prostriedok. Bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu. | 64742-95-6 | 3,5 m3 |  |
|  |  | Riedidlá | Bezfarebné kvapaliny charakteristického zápachu, toxický a omamný účinok |  | 5 m3 |  |
|  |  | Motorové a hydraulické oleje | Žltá kvapalina charakteristického zápachu |  | 25- 30 m3 |  |
|  |  | Mazadlá | Sklad olejov a mazadiel, v obaloch od výrobcov |  | 2 t |  |
|  |  | Kyselina soľná | Bezfarebná až žltá kvapalina štipľavého zápachu. Žieravina. Zdraviu škodlivá látka. | 7647-01-0 | 2 000 l |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Studňa DN 160 cm | Chladiaca voda a úžitková voda | 8 | 10,7 | 685 | 250 000 | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Studňa DN 160 cm sa nachádza v areáli podniku a odoberaná voda slúži ako chladiaca voda a ako voda úžitková. Nakoľko sa jedná o podzemnú vodu s vyhovujúcou kvalitou nie je potrebná jej úprava pre dané účely. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda je zo studne čerpaná do vodojemu. Odtiaľ je gravitačne vedená v areáli, kde je využívaná na chladenie technologických zariadení a dymových plynov. Po použití je voda odvedená dažďovou kanalizáciou a po sedimentácii v usadzovacej nádrži je cez prečerpávaciu stanicu vypúšťaná do recipientu Lúčkovský potok. Približne 20% odobratej vody slúži ako voda úžitková. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Verejný vodovod | Pitné účely | 0,11 | 0,17 | 9,6 | 3 500 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1. | Zdrojom pitnej vody je verejný vodovod a spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody, preto nie je potrebná úprava. Voda z vodovodu slúži na zásobovanie Administratívnej budovy a v rámci prevádzok je pitná voda dovážaná vo fľašiach. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1. | Po odbere vody z verejného vodovodu je táto dopravovaná vnútroareálovým rozvodom na miesta spotreby. Po použití je voda odvádzaná splaškovou kanalizáciou na mechanicko – biologickú ČOV a odtiaľ po vyčistení je cez prečerpávaciu stanicu vypúšťaná do recipientu Lúčkovský potok (pozri bloková. schéma č.3, príloha č.1) |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výroba cementu | cement | Cement je hydraulické spojivo používané pri výrobe betónovej zmesi. Je to šedá, jemne zomletá anorganická a hydraulická látka, ktorej základnou zložkou je portlandský slinok. K nemu sa pridávajú rôzne prímesi a špeciálne prísady v závislosti od druhu a množstva vyrábaného cementu. |  | 1 200 000 (764 000 v r. 2003) |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výroba cementu | slinok | Slinok je hydraulické spojivo, ktoré tvorí základnú zložku pri výrobe cementu. Je to šedá anorganická, hydraulická látka, ktorej granule dosahujú veľkosť 2-7 cm. |  | 768 000 (530 000 v r. 2003) | percentuálne zastúpenie vo výrobku závisí od druhu vyrábaného cementu. |

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.     Vstupy energií a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 1 672 000 m3 | 33,41 GJ/1000m3 | 55 861 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | x |  | x |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 47 320 t | 28,5 GJ/t | 1 348 620 |
| 3.1.5 | Koks | x | x | x |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 13 945 t |  | 251 335 |
|  | opotrebované pneumatiky a gumový odpad | 2 854 | 18 GJ/t | 51 372 |
|  | MKM | 11 091 | 18 GJ/t | 199 638 |
| 3.1.7 | VOŤ | x | x | x |
| 3.1.8 | VOĽ | x | x | x |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | x | x | x |
| 3.1.10 | Iné plyny | x | x | x |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 97 t | 43 GJ/t | 4 171 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | x | x | x |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | x | x | x |
| 3.1.14 | Nákup el. energie (MWh) | 95 239 MWh | x | 342 860 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | x | x |  |
| 3.1.16 | Iné palivá (živočíšne tuky) | 4 300 t | 38 GJ/t | 163 400 |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 2 165 923 |

3.2	    Vlastná výroba energií z palív

|  |  | Pec | Ostatné |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 28,9 |  |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 66 | 3,276 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | x | x |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 1 798 478 | 20 413 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | x | x |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | x | x |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | x | x |

3.3        	Opis všetkých spotrebičov energií

Všetky pohony sú kompenzované skupinovou kompenáciou na výsledný účinník f = 0,96

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie(MWh) skutočná | Ročná spotreba energie(MWh) plánovaná | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sušenie suroviny a odprášenie pece | 1 874 | 1 980 | 96% | 96% |
|  | bubnový sušič |  |  |  |  |
|  | dymový ventilátor HK 160/262 |  |  |  |  |
|  | komínový ventilátor RVE 2 500 |  |  |  |  |
|  | elektrický odlučovač ABB Fläkt F AA 3x4-96-105 |  |  |  |  |
|  | ventilátor RVE 800 |  |  |  |  |
|  | ventilátor RSA 400 |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 2. | Surovinová mlynica | 26 361 | 27 400 | 96% | 96% |
|  | 2 ks - jednokomorový rúrový mlyn s priemerom 3,6x7,2 m |  |  |  |  |
|  | 2 ks – sací mlynový ventilátor SIROCCO |  |  |  |  |
|  | ventilátor RVD 1 000 |  |  |  |  |
|  | 2 ks - veterný triedič ZUB – H 38/4 |  |  |  |  |
|  | 2 ks - kladivoodrazový drvič Hischmann 1600 |  |  |  |  |
|  | ventilátor BCB 24/1380 v SM 1 |  |  |  |  |
|  | ventilátor DL/2-1250 v SM 2 |  |  |  |  |
|  | 2 ks - fullerove čerpadlá |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 3. | Rotačná pec | 17 029 | 17 000 | 96% | 96% |
|  | elektromotor pecného pohonu |  |  |  |  |
|  | prevodovka k hlavnému pohonu pece |  |  |  |  |
|  | ventilátor RVE ZVVZ na odprášenie roštového chladiča |  |  |  |  |
|  | dymový ventilátor |  |  |  |  |
|  | 2 ks - fullerove čerpadlá |  |  |  |  |
|  | 6 ks - chladiace ventilátory chladiča slinku |  |  |  |  |
|  | primárny ventilátor rotačnej pece |  |  |  |  |
|  | kladivový drvič slinku |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 4. | Doprava, skladovanie slinku |  | 4 820 | 96% | 96% |
|  | doprava slinku z RP |  |  |  |  |
|  | skladovanie slinku |  |  |  |  |
|  | doprava komponentov do CM 1 až CM3 |  |  |  |  |
|  | skladovanie popolčeka |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 5. | Sušiareň trosky | 918 | 960 | 96% | 96% |
|  | elektroodlučovač BKF 1-20-7 |  |  |  |  |
|  | pohon sušiarne |  |  |  |  |
|  | axiálny ventilátor ARB 1120-1 |  |  |  |  |
|  | elevátor |  |  |  |  |
|  | ventilátor RVD 800 |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 6. | Cementová mlynica | 34 175 | 50 000 | 96% | 96% |
|  | mlyn CM3  4,2x14,5 m |  |  |  |  |
|  | predmieľací mlyn CM 1 |  |  |  |  |
|  | predmieľací mlyn CM 2 |  |  |  |  |
|  | domieľací mlyn CM 1 |  |  |  |  |
|  | domieľací mlyn CM 2 |  |  |  |  |
|  | triedič CM 1 PRESEP VTP 1800 |  |  |  |  |
|  | triedič CM 2 |  |  |  |  |
|  | triedič CM3 VTP 2900 |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 7. | Príprava SIDEROXU | 64 | 100 | 96% | 96% |
|  | fluidná sušiareň s tepelným agregátom |  |  |  |  |
|  | kladivový mlyn MU 83 |  |  |  |  |
|  | skladovanie |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 8. | Mlynica uhlia | 1 751 | 2 000 | 96% | 96% |
|  | mlyn Pfeifer MPS 180 BK |  |  |  |  |
|  | odťahový ventilátor RVK II 710/800 |  |  |  |  |
|  | dávkovacie dúchadlo |  |  |  |  |
|  | prívod pecných plynov do mlyna |  |  |  |  |
|  | pásový dopravník č.1 z výsypky |  |  |  |  |
|  | pásový dopravník zo zásobníka |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 9. | Linka na dávkovanie TAP | - | 1 420 | 96% | 96% |
|  | vynášacie zariadenie |  |  |  |  |
|  | odsávanie s odprašovačom |  |  |  |  |
|  | dúchadlá |  |  |  |  |
|  | kompresor |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 10. | Kotolne | 944 | 950 | 96% | 96% |
|  | kotol K1 PROTHERM 80 KLOZP |  |  |  |  |
|  | kotol K2 PROTHERM 80 KLOZP |  |  |  |  |
|  | kotol K3 PROTHERM 80 KLOZP |  |  |  |  |
|  | kotol K4 PROTHERM 80 KLOZP |  |  |  |  |
|  | jednoplamencový žiarorúrkový parný kotol LOOS U-11D |  |  |  |  |
|  | ostatné |  |  |  |  |
| 11. | Baliareň a paletizačná linka | 1 576 | 1 600 | 96% | 96% |
| 12. | Ostatná doprava | 5 966 | 7 000 |  |  |
| 13. | Ostatné prevádzky | 5 525 | 7 560 |  |  |
|  | SPOLU ROČNÁ SPOTREBA | 95 239 | 111 300 |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 2 165 923 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | x |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 2 165 923 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 22 500 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | x |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu v MWh | 12 942 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 2 165 923 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | slinok (530 000) | t | 179,70 | 0,65 | 3,39 | 4,04 |
|  | cement (764 000) | t | 124,65 | 0,45 | 2,35 | 2,8 |

Pri plánovanej produkcií 1 200 000 t cementu a pri tepelnej spotrebe 3,02 GJ na t slinku

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | slinok (768 000) | t | 162,76 | 0,58 | 3,02 | 3,6 |
|  | cement (1 200 000) | t | 104,17 | 0,375 | 1,93 | 2,305 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

  - Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytá-

- vania  emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka1 | Údaje o emisiách |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg/t) |
| 1. | Centrálna skládka Vznikajú fugitívne emisie, skládka je bez odlučovača. evidenčné číslo zdroja: 33 | TZL | - | - | 67,52 |  |
| 2. | Presyp suroviny za sušičom suroviny (pás č.3-4) Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 3 | TZL | 5,4 | 0,017 | 0,110 | 0,00014 |
| 3. | Silá vysušenej suroviny a dopravné cesty Typ odlučovača: FVU 4x150 evidenčné číslo výduchu: 4 | TZL | 5,6 | 0,038 | 0,246 | 0,00032 |
| 4. | Silá vysušenej suroviny – odprášenie síl Typ odlučovača: FVU 4x150 evidenčné číslo výduchu: 5 | TZL | 8,0 | 0,046 | 0,298 | 0,00039 |
| 5. | Schenckove váhy pre SM 1 Typ odlučovača: FTB 7 evidenčné číslo výduchu: 6 | TZL | 3,9 | 0,037 | 0,227 | 0,00029 |
| 6. | Schenckove váhy pre SM 2 Typ odlučovača: FTB 7 evidenčné číslo výduchu: 7 | TZL | 2,9 | 0,023 | 0,139 | 0,00018 |
| 7. | Mlyn suroviny SM 1 + dopr. cesty Typ odlučovača: hruboodlučovač HO 800 + rekonštruovaný filter FH 12 – typ: RP – 10 – 280 – A – D4 evidenčné číslo výduchu: 8 | TZL | 2,4 | 0,073 | 0,448 | 0,00058 |
| 8. | Mlyn suroviny SM 2 + dopr. cesty Typ odlučovača: hruboodlučovač HO 800 + rekonštruovaný filter FH 12 – typ: EFP – 1 – 3,04 – 280 – A – D4 evidenčné číslo výduchu: 9 | TZL | 3,0 | 0,024 | 0,14 | 0,00018 |
| 9. | Namielacie silá surovinovej múčky Typ odlučovača: MFV 200 evidenčné číslo výduchu: 10 | TZL | 5,5 | 0,084 | 0,554 | 0,00073 |
| 10. | Homogenizačné silo SM Typ odlučovača: Alfa Jet Plus 470 evidenčné číslo výduchu: 11 | TZL | 2,4 | 0,025 | 0,153 | 0,00020 |
| 11. | Zásobné silá SM a doprava PS Typ odlučovača: MFV 200 evidenčné číslo výduchu: 12 | TZL | 3,2 | 0,035 | 0,121 | 0,00016 |
| 12. | Schenckove váhy pre rotačnú pec Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 13 | TZL | 7,1 | 0,035 | 0,243 | 0,00032 |
| 13. | Rotačná pec (použité fosílne palivo) Typ odlučovača: EO ABB FAA | TZL | 11,6 | 2,134 | 14,793 | 0,019 |
|  |  | NOx ako NO2 | 421,00 | 68,365 | 44,779 | 0,059 |
|  |  | SO2 | 2,9 | 0,472 | 0,309 | 0,00041 |
|  |  | CO | 122,0 | 19,888 | 13,027 | 0,017 |
|  | Rotačná pec (použité fosílne palivo + odpady) Typ odlučovača: EO ABB FAA evidenčné číslo komína: 14 popis zariadenia: kapitola B3 | TZL | 11,6 | 2,134 | 14,793 | 0,019 |
|  |  | NOx ako NO2 | 620,5 | 101,93 | 779,64 | 1,02 |
|  |  | SO2 | 3,53 | 0,58 | 4,351 | 0,0056 |
|  |  | CO | 194,96 | 30,27 | 242,97 | 0,32 |
|  |  | Suma kovov I. skupiny | 0,055 | 0,0203 | 0,0619 | 0,00008 |
|  |  | Suma kovov II. skupiny | 0,255 | 0,1003 | 0,3348 | 0,00043 |
|  |  | Suma kovov III. skupiny | 0,972 | 0,396 | 1,3426 | 0,0018 |
|  |  | HCl | 3,93 | 1,46 | 4,63 | 0,0061 |
|  |  | HF | 0,7 | 0,194 | 0,887 | 0,0012 |
|  |  | TOC | 4,8 | 1,899 | 6,4160 | 0,0084 |
|  | Rotačná pec + sekundárne kúrenie Typ odlučovača: EO ABB FAA | TZL | 9,1 | 1,503 | 2,616 | 0,0034 |
|  |  | NOx ako NO2 | 770,80 | 123,392 | 352,161 | 0,461 |
|  |  | SO2 | 3,29 | 0,527 | 1,504 | 0,0002 |
|  |  | CO | 162,00 | 22,340 | 63,758 | 0,083 |
|  |  | Suma kovov I. skupiny | 0,077 | 0,013550 | 0,0463 | menej ako 0,0001 |
|  |  | Suma kovov II. skupiny | 0,0831 | 0,014694 | 0,0419 | menej ako 0,0001 |
|  |  | Suma kovov III. skupiny | 0,1506 | 0,026480 | 0,0756 | 0,0001 |
|  |  | HCl | 3,83 | 0,6733 | 1,9216 | 0,0025 |
|  |  | HF | 0,5 | 0,088200 | 0,2517 | 0,00033 |
|  |  | TOC | 0,8 | 0,142000 | 0,4053 | 0,00053 |
|  | Rotačná pec – EO vypnutý | TZL | 12236,46 | 2028,7 | 6,086 | 0,008 |
| 14. | Roštový chladič slinku Typ odlučovača: EO – FTA-4x36M-104-120-A1 evidenčné číslo komína: 15 | TZL | 1,0 | 0,109 | 0,756 | 0,001 |
| 15. | Bubnový sušič trosky Typ odlučovača: EO BKF 1-20-7 evidenčné číslo komína: 16 | TZL | 38,3 | 2,961 | 17,896 | 0,023 |
| 16. | Dopravné cesty vysušenej trosky – spodná časť Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 17 | TZL | 38,3 | 0,099 | 0,598 | 0,0008 |
| 17. | Dopravné cesty vysušenej trosky – horná časť Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 18 | TZL | 14,1 | 0,059 | 0,357 | 0,0005 |
| 18. | Mlyn cementu CM č.1–odlučovač č. 1, 2 Typ odlučovača: rekonštruované filtre FH 12 na JET filtre: RP-10-280-A-D4 evidenčné číslo výduchu: 19 | TZL | 1,25 | 0,048 | 0,281 | 0,0004 |
| 19. | Mlyn cementu CM 1 –odprášenie KP Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 20 | TZL | 0,8 | 0,002 | 0,012 | menej ako 0,0001 |
| 20. | Mlyn cementu č. 1 - odprášenie triediča Typ odlučovača: 2x REX PULZE RP-10-486-D4 evidenčné číslo výduchu: 21 | TZL | 3,8 | 0,036 | 0,226 | 0,0003 |
| 21. | Mlyn cementu CM č. 2 Typ odlučovača: hruboodlučovač + FH 12-14-270 evidenčné číslo výduchu: 22 | TZL | 8,6 | 0,206 | 0,966 | 0,0013 |
| 22. | Mlyn cementu č. 2 odprášenie KP Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 23 | TZL | 2,8 | 0,014 | 0,066 | menej ako 0,0001 |
| 23. | Mlyn cementu CM 3 Typ odlučovača: Cyklón Ø 3000 + JET 2-RP-9-432-D4 evidenčné číslo výduchu: 24 | TZL | 2,6 | 0,066 | 0,418 | 0,00055 |
| 24. | Schenckove váhy pre CM 3 + dopravné cesty Typ odlučovača: Alfa Jet Plus 325/6.1,6.2 evidenčné číslo výduchu: 25 | TZL | 2,9 | 0,064 | 0,405 | 0,00053 |
| 25. | Odprášenie síl cementu SPC – trojica síl Typ odlučovača: JET evidenčné číslo výduchu: 26 | TZL | 0,8 | 0,009 | 0,030 | menej ako 0,0001 |
| 26. | Odprášenie síl cementu PC – štvorica síl Typ odlučovača: FTRB 2/165 evidenčné číslo výduchu: 27 | TZL | 4,8 | 0,038 | 0,207 | 0,0003 |
| 27. | Dopravné cesty cementu z trojice síl – spodný odber Typ odlučovača: MFV 200 evidenčné číslo výduchu: 28 | TZL | 5,2 | 0,031 | 0,159 | 0,00021 |
| 28. | Dopravné cesty cem. SPC pri plnení VL Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 29 | TZL | 1,3 | 0,006 | 0,010 | menej ako 0,0001 |
| 29. | Dopr. cesty cem. PC pri plnení VLC + baliareň Typ odlučovača: REX PULZE evidenčné číslo výduchu: 30 | TZL | 4,0 | 0,049 | 0,155 | 0,0002 |
| 30. | Baliaci stroj cementu+ dopravné cesty 1 Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 31 | TZL | 6,6 | 0,034 | 0,256 | 0,00034 |
| 31. | Baliaci stroj cementu+ dopravné cesty 2 Typ odlučovača: MFV 100 evidenčné číslo výduchu: 32 | TZL | 1,1 | 0,009 | 0,068 | menej ako 0,0001 |
| 32. | Siderox sušiaci žľab Typ odlučovača: ALFA JET PLUS 162 evidenčné číslo výduchu: 35 | TZL | 0,6 | 0,004 | 0,003 | menej ako 0,0001 |
| 33. | Siderox mlyn a triedič Typ odlučovača: ALFA JET PLUS 153 evidenčné číslo výduchu: 36 | TZL | 1,2 | 0,012 | 0,008 | menej ako 0,0001 |
| 34. | Siderox zásobník produktu Typ odlučovača: ALFA-JET MJ 2/400 evidenčné číslo výduchu: 37 | TZL | 0,5 | 0,001 | 0,001 | menej ako 0,0001 |
| 35. | Mlynica uhlia Typ odlučovača: BETH 6.78 x 4.6.10 evidenčné číslo výduchu: 38 | TZL | 1,1 | 0,014 | 0,042 | menej ako 0,0001 |
|  |  | NOx ako NO2 | 339,00 | 3,463 | 10,271 | 0,013 |
|  |  | SO2 | 9,22 | 0,094 | 0,279 | 0,0004 |
|  |  | CO | 286,00 | 2,929 | 8,687 | 0,011 |
| 36. | Zásobník uhlia Typ odlučovača: KREISEL RJS 16 evidenčné číslo výduchu: 39 | TZL | 0,3 | 0,001 | 0,003 | menej ako 0,0001 |
| 37. | Čerpadlo pneudopravy Typ odlučovača: INFASTAUB AJMP 054 evidenčné číslo výduchu: 40 | TZL | 0,5 | 0,001 | 0,003 | menej ako 0,0001 |
| 38. | Kotolňa na zemný plyn – administratívna budova so súhrnným tepelným príkonom do 50 MW | TZL |  |  | 0,006 | - |
|  |  | SO2 |  |  | 0,0007 | - |
|  |  | NOx ako NO2 |  |  | 0,134 | - |
|  |  | CO |  |  | 0,044 | - |
| 39. | Kotolňa na zemný plyn –so súhrnným tepelným príkonom do 50 MW | TZL |  |  | 0,0019 | - |
|  |  | SO2 |  |  | 0,0002 | - |
|  |  | NOx ako NO2 |  |  | 0,037 | - |
|  |  | CO |  |  | 0,0149 | - |

Poznámky:

- 1 TZL – tuhé znečisťujúce látky

- 2 stanovené výpočtom

- prevádzka neprodukuje zapáchajúce látky

- popis zdroja emisií a odlučovačov sa nachádza v kapitole B3

Vlastnosti znečisťujúcich látok:

TZL: Zdravotná významnosť prachu závisí od veľkosti častíc. Zatiaľ čo väčšie častice (nad 10 µm) môžu spôsobiť iba podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a dráždenie očných spojiviek, menšie častice sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest a častice s rozmerom pod 2,5 µm môžu prestupovať do pľúcnych skliepkov a buď sa usadzovať v pľúcach alebo aj prenikať do krvného obehu. Zvýšená prašnosť v ovzduší všeobecne pôsobí dráždivo na dýchacie cesty.

SO2: Oxid siričitý je plyn, ktorý reaguje s vodnými parami za vzniku kyseliny. Jeho účinky na ľudský organizmus sa odvíjajú práve z tejto vlastnosti – pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a očné spojivky. Navyše jeho vdychovanie spôsobuje zužovanie priedušiek. Pri dlhodobom pôsobení vyšších koncentrácií na človeka bol zistený vyšší výskyt ochorení dýchacích ciest.

NOX: Oxidy dusíka - ich najvýznamnejšou zložkou sú oxid dusičitý a oxid dusnatý, ktorý je však nestály a mení sa na oxid dusičitý. Oxid dusičitý je dráždivý plyn, ktorý pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie.

CO: Oxid uhoľnatý je toxický plyn. Preniká do krvi dýchacím traktom, viaže sa na červené krvné farbivo za vzniku tzv. karboxylhemoglobínu, ktorý stráca schopnosť prenosu kyslíka. Následkom je znížený prívod kyslíka do tkanív. Organizmus však dokáže tolerovať pomerne vysoké koncentrácie bez príznakov zdravotného poškodenia

Ni: Nikel je kov, ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia pri výrobe kovu a jeho zliatin. Je súčasťou potravín a patrí k zdravotne dôležitým prvkom. Zažívacím traktom sa však ťažko vstrebáva. Jeho nadmerný príjem môže viesť k vzniku alergií, poškodeniu pľúc a najmä k vzniku nádorových ochorení – nikel je dokázaný karcinogén.

As: Arzén je jedovatý kov. Dlhodobé vstrebávanie malých dávok vedie k chronickej otrave za vzniku poškodenia kože, nervových príznakov a poškodenia krvotvorby. Arzén je dokázaný karcinogén, ktorý vyvoláva pri dlhodobej expozícii vyšším koncentráciám (spravidla v pracovnom prostredí) rakovinu kože a pľúc.

Pb: Olovo patrí k ťažkým kovom. Vstrebávanie dýchacím traktom je zložitejšie, ale pri vyšších koncentráciách olova v ovzduší i táto cesta vstupu môže byť významná. Olovo sa z organizmu neľahko vylučuje a ukladá sa najmä do kostí. Pri dlhodobej expozícii olovom sa zisťujú poruchy krvotvorby, tráviacich funkcií a svalovej činnosti

Cd: Kadmium je kov, okrem samotného prvku je nebezpečný i jeho oxid, ktorý vzniká najmä pri tavení. Dlhodobo sa ukladá v organizmoch a jej zvýšené hodnoty môžu pôsobiť poruchy funkcie pľúc a poškodenie obličiek. Kadmium je dokázaný karcinogén, ktorý pri dlhodobej expozícii vysokým dávkam môže vyvolať vznik rakovinových nádorov.

Hg: Ortuť je kov, ktorý sa za normálnej teploty odparuje. Je toxická, jej organické zlúčeniny sú ešte toxickejšie. Ortuť má schopnosť sa kumulovať v tele človeka a viesť k toxickým prejavom s poškodením mozgu i periférnych nervov. Organické zlúčeniny ortuti môžu vyvolať postihnutie obličiek a tráviaceho traktu. Schopnosť vyvolať vznik zhubných nádorov u ortuti nebola zistená.

### 1.2  Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (m3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evidenčné číslo 3 | Presyp suroviny za sušiarňou suroviny (pás č. 3 – 4) | Výsypka dopravného pásu č.3 a násypka na pás č.4 | 0,36 m |  | 16,7 | 3061 | 20 |
| 2. | Evidenčné číslo 4 | Silá vysušenej suroviny a dopravné cesty | Zakrytované gumové pásové dopravníky | 0,45 m |  | 38 | 7761 | 14 |
| 3. | Evidenčné číslo 5 | Silá vysušenej suroviny a dopravné cesty | Silá | 0,45 m |  | 38 | 5629 | 18 |
| 4. | Evidenčné číslo 6 | Schenckove váhy pre SM 1 | Schenckove váhy a dopravné cesty | 0,45 m |  | 23 | 8757 | 10 |
| 5. | Evidenčné číslo 7 | Schenckove váhy pre SM 2 | Schenckove váhy a dopravné cesty | 0,45 m |  | 23 | 7255 | 32 |
| 6. | Evidenčné číslo 8 | Mlyn suroviny SM 1 a dopravné cesty | Jednokomorový rúrový mlyn | 1,24 |  | 24 | 30000 | 56 |
| 7. | Evidenčné číslo 9 | Mlyn suroviny SM 2 a dopravné cesty | Jednokomorový rúrový mlyn | 1,24 |  | 24 | 30000 | 48 |
| 8. | Evidenčné číslo 10 | Namielacie silá SM | Namielacie silá | 0,7 m |  | 23 | 17230 | 18 |
| 9. | Evidenčné číslo 11 | Homogenizačné silo SM | Homog. Silo surovin. mlynu | 0,6 m |  | 70 | 35500 | 50 |
| 10. | Evidenčné číslo 12 | Výpuste SM zo zásobných síl a doprava PS | Výpuste sur. Mlynu a Doprava PS | 0,6 m |  | 22 | 12586 | 28 |
| 11. | Evidenčné číslo 13 | Schenkove váhy suroviny pre rotačnú pec | Schenckove váhy surov. | 0,45 m |  | 33 | 2650 | 20 |
| 12. | Evidenčné číslo 14 | Rotačná pec a sušiareň suroviny | RP + sušiareň suroviny | 2,6 m | x = 5870 m y = 6295 m | 86 | Spaľovanie ZP + MKM + ŽT: 130 862 | 128 |
|  |  |  |  |  |  |  | Spaľovanie čierne uhlie: 130 862 | 128 |
|  |  |  |  |  |  |  | Spaľovanie ČU + MKM + ŽT: 159 975 | 124 |
| 13. | Evidenčné číslo 15 | Roštový chladič slinku | Roštový chladič | 2,5 m |  | 30 | 192000 | ≤ 425 |
| 14. | Evidenčné číslo 16 | Bubnový sušiak trosky | Sušiak | 1,8 m |  | 50 | 75858 | 42 |
| 15. | Evidenčné číslo 17 | Dopravné cesty vysušenej trosky (dolná časť) | Dopravné cesty - spodok | 0,5 m |  | 33 | 3486 | 21 |
| 16. | Evidenčné číslo 18 | Dopravné cesty vysušenej trosky (horná časť) | Dopravné cesty - vrch | 0,39 m |  | 33 | 7111 | 21 |
| 17. | Evidenčné číslo 19 | CM 1 – Predmielací mlyn | Cementový mlyn1 + pred. mlyn | 0,7 m |  | 28 | 11372 | 47 |
| 18. | Evidenčné číslo 20 | CM 1 – Komorový podávač | Cementový mlyn1 + kom. podávač | 0,55 m |  | 34 | 4813 | 42 |
| 19. | Evidenčné číslo 21 | CM 1 – Domielací mlyn a triedič PRESEP VTP | Domielací mlyn CM1 + PRESEP VTP | 0,7 m |  | 28 | 11397 | 42 |
| 20. | Evidenčné číslo 22 | CM 2 | Cementový mlyn2 | 0,68 m |  | 28 | 20747 | 38 |
| 21. | Evidenčné číslo 23 | CM 2 -Komorové podávače | Cementový mlyn2 + kom.podáv. | 0,55 m |  | 34 | 6353 | 43 |
| 22. | Evidenčné číslo 24 | CM 3 | Cementový mlyn3 | 1,4 m |  | 34,5 | 18566 | 54 |
| 23. | Evidenčné číslo 25 | CM 3 + Schenckove váhy a dopravné cesty | Cementový mlyn3 + váhy + DC | 0,8 m |  | 34,5 | 10198 | 38 |
| 24. | Evidenčné číslo 26 | Odprášenie síl cementu – trojica (SPC) | Dopravné cesty cementu | 0,38 m |  | 34 | 8152 | 15 |
| 25. | Evidenčné číslo 27 | Odprášenie síl cementu – štvorica (PC) | Dopravné cesty cementu | 0,6 m |  | 34 | 11257 | 34 |
| 26. | Evidenčné číslo 28 | Dopravné cesty cementu zo síl SPC | Dopravné cesty | 0,5 m |  | 15,5 | 7093 | 6 |
| 27. | Evidenčné číslo 29 | VL Dopravné cesty cementu SPC pre plnenie | Dopravné cesty cementu SPC pre plnenie RAJ vozňov | 0,35 m |  | 16 | 5415 | 22 |
| 28. | Evidenčné číslo 30 | Dopravné cesty PC pri plnení VL + baliareň | Dopravné cesty cementu PC pre plnenie RAJ vozňov a baliareň | 0,5 m |  | 15,5 | 6995 | 16 |
| 29. | Evidenčné číslo 31 | Odprášenie baličky cementu a dopravných ciest č.1 | Balička + dopravné cesty | 0,5 m |  | 15,5 | 6990 | 16 |
| 30. | Evidenčné číslo 32 | Odprášenie baličky cementu a dopravných ciest č.2 | Balička + dopravné cesty | 0,5 m |  | 16 | 7000 | 36 |
| 31. | Evidenčné číslo 33 | Centrálna skládka | Voľná plocha |  |  |  |  |  |
| 32. | Evidenčné číslo 35 | Vibro – fluidný žľab | Vibrožľab SIDEROXU | 0,5 m |  | 9,6 | 6900 | 34 |
| 33. | Evidenčné číslo 36 | Mlyn SIDEROX | Mlyn | 0,5 m |  | 9,6 | 10200 | 36 |
| 34. | Evidenčné číslo 37 | Zásobník | Zásobník SIDEROX | 0,2 m |  | 8 | 327 | 29 |
| 35. | Evidenčné číslo 38 | Mlyn uhlia | Mlyn | 0,5 m |  | 34 | 11000 | 90 |
| 36. | Evidenčné číslo 39 | Zásobník uhlia | Zásobník | 0,3 m |  | 30 | 100 | 50 |
| 37. | Evidenčné číslo 40 | Čerpadlo pneudopravy | Čerpadlo | 0,2 m |  | 10 | 100 | 50 |

  - Nové zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré vzniknú po zvýšení produkcie výroby, moder-

nizácii a ekologizácii výroby cementu v Považských cementárňach a.s. Ladce

| P.č. | Názov zdroja | Typ odlučovača | Emitovaná látka | Garantovaný úlet z odlučovača | Prietok vzdušniny m3/h | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mlyn cementu CM3 Napojené zdroje: mlynský okruh + dopravné cesty komponentov | REX Jet-Pulse ALFA Jet Puls | TZL | 15 mg.m-3 do 30 mg.m-3 | 55 000 | Budú použité existujúce odlučovacie zariadenia, dôjde len k zmene napájania odsávacích miest a zníženiu prietoku vzdušniny |
| 2. | Baliareň Napojené zdroje: Balička + šnekový dopravník + elevátor + zásobník + triedič NIAGARA + pneumatické žľaby + pásové dopravníky + triedič a trhač vriec | EF 1-3.5-252 látkový filter, Ventilátor: VVK 1000 | TZL | 10 mg.Nm-3 | 30 000 | Od februára 2005 budú zdroje s evid. č. 31 a 32 nahradené jedným odlučovačom s priradeným ev. č.32 |
| 3. | Linka na dávkovanie tuhých alternatívnych palív (TAP) Napojené zdroje: Príjmové stanice + zásobník + rotačné váhy + žľabový dopravník | SFDW 05/12-C-02 | TZL | 10 mg.Nm-3 | 12 000 | Presná technická a typová špecifikácia pre inštaláciu nového odlučovacieho zariadenia bude stanovená pri inštalácií dodávateľom filtrov. |
| 4. | Doprava a skladovanie slinku Napojené zdroje: Doprava slinku z linky PC1 + skladovanie slinku + doprava sušenej trosky a vápenca + skladovanie vysušenej trosky a vápenca + skladovanie popolčeka | Σ 13 látkových filtrov | TZL | 10 mg. Nm-3 | 12 000 20 000 12 000 16 000 17 000 5 000 5 000 14 000 14 000 3 000 1 500 1 500 1 500 | Presná technická a typová špecifikácia pre inštaláciu nových odlučovacích zariadení bude stanovená pri inštalácií dodávateľom filtrov. |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Lúčkovský potok. |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-21-08-095 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 1,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q355 = 3 l/s, Q364 = 4 l/s |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | MB ČOV SX - 130 | Voda splašková | 0,23 | 0,5 | 20,0 | 7 300 | 0,0095 m3 na tonu |
| 2. | Prečerpávacia stanica | Voda z povrchového odtoku z areálu PC, voda chladiaca a vyčistená splašková. | 12,0 | 38,0 | 1041,0 | 380 000 | 0,479 m3 na tonu |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splaškové odpadové vody sú čistené na ČOV typu SX – 130, ktorá je mechanicko - biologická. Je zložená z troch kruhových samonosných betónových nádrží so stropnými prefabrikátmi. Prepojenia medzi nádržami sú vyhotovené z plastových potrubí. V čerpacej šachte sú umiestnené hrablice na zachytenie hrubých mechanických nečistôt nachádzajúcich sa v odpadovej vode. Aktivačná nádrž je prevzdušňovaná jemnobublinkovým prevzdušňovacím systémom ASEKO. Výrobu tlakového vzduchu zabezpečujú dve dúchadlá, ktoré sú umiestnené priamo v budove čerpacej stanice. V aktivačnej nádrži dochádza k biologickému čisteniu odpadovej vody pomocou aktivovaného kalu. Z aktivácie nateká aktivačná zmes do dosadzovacej nádrže. Tu dochádza k separácii biologického kalu od vyčistenej vody. Čistá voda odteká žľabom z hladiny dosadzovacej nádrže do odlučovača ropných látok. Separovaný zahustený kal je z dna dosadzovacej nádrže automaticky čerpaný mamutkovým čerpadlom do aktivačnej nádrže aby bola zabezpečená potrebná koncentrácia aktivovaného kalu v aktivácii. Prebytočný kal je prečerpávaný mamutkovým čerpadlom z dosadzovacej nádrže do kalojemu, kde dôjde k jeho anaeróbnej stabilizácii a zahusteniu. Odsadená kalová voda je vedená naspäť do čistiaceho procesu do aktivačnej nádrže. Anaeróbne dostabilizovaný kal sa z kalojemu odoberá v tekutom stave. Objektová skladba ČOV : - Aktivačná nádrž - Dosadzovacia nádrž - Kalojem Vyčistené splaškové odpadové vody sú vedené kanalizáciou do čerpacej stanice a odtiaľ sú prečerpávané do recipientu. Chladiace vody ako aj voda zrážková sú vedené dažďovou kanalizáciou do čerpacej stanice a odtiaľ sú prečerpávané do recipientu. Vypúšťanie splaškových odpadových vôd je kontinuálne. Účinnosť čistenia na MB ČOV je 90%. Vypúšťanie chladiacich vôd a vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) je nárazové. Chladiace vody sú vypúšťané každý deň v trvaní 6 hodín a zrážkové vody počas trvania dažďov. Tieto vody sú čistené mechanicky. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| 1. | MB ČOV SX - 130 | Kontrolná šachta na odtoku z ČOV | CHSKcr | nemeraná, projekt 550 mg/l | - | priemerná 100 mg/l maximálna 150 mg/l | 0,73 | 9,6.10-7 t | - |
|  |  |  | BSK5 | 163 mg/l | 1,12 | priemerná 30 mg/l maximálna 50 mg/l skutočná 16,33 mg/l | 0,36 (0,11) | 4,7.10-7t (1,4.10-7t) | - |
|  |  |  | NL | 105,15 | 0,72 | priemerná 30 mg/l maximálna 50 mg/l skutočná 13,67 mg/l | 0,36 (0,09) | 4,7.10-7t (1,2.10-7t) | - |
| 2. | Prečerpávacia stanica | Lúčkovský potok | NL | nemeraná | - | priemerná 20 mg/l maximálna 50 mg/l skutočná 7,92 mg/l | 7,6 (1,36) | 9,9.10-6t (1,8.10-6t) | - |
|  |  |  | NEL | nemeraná | - | priemerná 0,1 mg/l maximálna 0,1 mg/l skutočná 0 mg/l | 0,04 (0) | 5,2.10-8t (0) | - |
|  |  |  | teplota v oC | nemeraná | - | maximálna 20 oC skutočná 12,4 oC | - | - | - |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Odpadové vody od iných producentov sa nepreberajú. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

2.3.2	   Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Odpadové vody od iných producentov sa nepreberajú. |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepis ná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. | Výusť z prečerpá- vacej stanice rkm 1,5 |  | Prečerpávacia stanica | Lúčkovský potok | NL NEL teplota | 3,0 | 1./ priem.12 l/s 2./ max. 38 l/s 3./ 1041 m3/deň 4./ 380 000 m3/deň | NL priemerná 20 mg/l maximálna 50 mg/l 7,6 t/rok NEL priemerná 0,1 mg/l maximálna 0,1 mg/l 0,04 t/rok, teplota max. 20 oC |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Do recipientu sú vypúšťané odpadové vody z chladenia technológie a zrážkových vôd spolu s vyčistenými odpadovými vodami z MB ČOV. Vzhľadom na vysoký pomer zmiešavania chladiacich vôd a čistených splaškových vôd (12 l/s : 0,23 l/s) nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu vodných ekosystémov ani vodných útvarov. Kontrola vyčistených odpadových vôd splaškových prebieha ešte pred prítokom do prečerpávacej stanice a to v kontrolnej šachte na odtoku z MB ČOV. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa do verejnej kanalizácie nevypúšťajú |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých  látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa do verejnej kanalizácie nevypúšťajú |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa do verejnej kanalizácie nevypúšťajú |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Odpadové vody sa do podzemných vôd nevypúšťajú |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | Odpadové vody sa do podzemných vôd nevypúšťajú |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	   Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1 | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové vody sa do podzemných vôd nevypúšťajú |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody sa do podzemných vôd nevypúšťajú, nemôže byť vplyv na pôdu a pôdou viazaný ekosystém. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nesúvisí s povoľovanou prevádzkou. |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nesúvisí s povoľovanou prevádzkou. |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nesúvisí s povoľovanou prevádzkou. |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nesúvisí s povoľovanou prevádzkou. |  |  |  |  |  |

4.	 Nakladanie s odpadmi

  - a) Zdroje a množstvá produkovaných odpadov za rok 2003

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukova né množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania zhodnocovania odpadu | Odkaz na prílohu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05 (N) nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | strojná údržba, kompresorovňa doprava, opravovňa Raj, autodielňa | Odpad vzniká pri údržbe zariadení a strojov, odpad sa zhromažďuje na určenom mieste a následne sa využíva najmä ako palivo v rotačnej peci prevádzky – spôsob zhodnocovania R1 | Y8 zmesi kvapalín s b.v. 250-500oC, chem.: zmesi uhľovodíkov všetkých radov (cyklických, polycyklických, kyslíkatých a sírnych s prísadami), nebezpečné vlastnosti: horľavosť, možnosť akútnej a chronickej toxicity, ekotoxicita | 7,6 max. 13 | 7,6 max. 13 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha k žiadosti č. 2, časť D. b |
| 2. | 15 02 02 (N) absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | strojná údržba, kompresorovňa doprava, opravovňa Raj, autodielňa | Odpad vzniká pri prácach spojených s údržbou a opravou strojov a zariadení, odpad sa zhromažďuje na určenom mieste a následne sa využíva na získanie energie spoluspaľovaním v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | Y8 kal s obsahom deemulgačných činidiel, elektrolytov a zbytkov olejov premenlivého zloženia, nebezpečné vlastnosti: možná akútna a chronická toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnosť | 0,6 | 0,6 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha k žiadosti č. 2, časť D. b |
| 3. | 15 02 03 (O) absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | strojná údržba, kompresorovňa doprava, opravovňa Raj, autodielňa | Odpad vzniká pri prácach spojených s údržbou a opravou strojov a zariadení, odpad sa zhromažďuje na určenom mieste a následne sa odváža na skládku odpadov Luštek Dubnica n./Váhom na základe zmluvy so Spoločnosťou Stredné Považie – spôsob zneškodnenia D1 | textilné materiály znečistené látkami, ktoré nevykazujú nebezpečné vlastnosti | 0,4 | 0 | 0,4 | skládka odpadov Luštek Dubnica n.Váhom | zmluva Spoločnosť Stredné Považie Príloha k žiadosti č. 2, časť I |
| 4. | 16 01 03 (O) opotrebované pneumatiky | doprava, autodielňa | Odpad vzniká ako súčasť údržby v autodoprave, odpad je zhromažďovaný v sklade opotrebovaných pneumatík spôsob zhodnocovania R 13 a následne využitý ako palivo v RP – spôsob zhodnocovania R1 | gumený odpad vo forme celej pneumatiky | 1 | 1 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F 04/00126 FS7 A-10 zo dňa 4.2.04 ObÚ ŽP v Trenčíne čF04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.04 Príloha č. 2, časť D |
| 5. | 16 01 07 (N) olejové filtre | doprava, autodielňa | Odpad vzniká pri opravárenskej a údržbárskej činnosti, odpad sa zhromažďuje na stanovenom mieste a následne využije ako zdroj energie v rotačnej peci – spôsob zhodnotenia R1 | Y8 kovové filtre znečistené ropnými látkami, nebezpečné vlastnosti: horľavosť, ekotoxicita | 0,4 | 0,4 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2,časť D |
| 6. | 16 06 01 (N) olovené batérie | doprava, autodielňa | Odpad vzniká pri údržbe a oprave v autodoprave, odpad je zhromažďovaný na určenom mieste pod dohľadom zodpovedného pracovníka a následne odovzdaný na recykláciu firme Mach Trade na základe zmluvy – spôsob zhodnotenia R4 | Y31 odpad s obsahom kyseliny, olova a elektrolytov, nebezpečné vlastnosti: akútna toxicita, možnosť chronickej toxicity, žieravosť a korozivita, ekotoxicita, možnosť ohrozenia vôd a ekosystému, olovo – ostatné jedy | 0 max. 2 | 0 max. 2 | 0 | Mach Trade Sereď | Rozhodnutie OÚ v Ilave č. ŽP-2238/2001-1 FS1 S-10 zo dňa 25.9.2002 príloha č. zmluva spoločnosť Mach Trade Príloha č. 2, časť I |
| 7. | 17 01 07 (O) zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | stavebná údržba | Inertný odpad, ktorý vzniká v súvislosti so stavebnými úpravami a prácami v areáli podniku, odpad je odvážaný na skládku odpadov Luštek Dubnica n./Váhom na základe zmluvy so Spoločnosťou Stredné Považie - spôsob zneškodnenia D1 | stavebný odpad, ktorý vzhľadom na svoju vylúhovateľnosť môže byť ukladaný aj na skládky inertného odpadu (podľa prílohy č. 13 k vyhláške MŽP SR č. 283/2002) | 5426,5 | 0 | 5426,5 | skládka odpadov Luštek Dubnica n.Váhom | zmluva Spoločnosť Stredné Považie Príloha č. 2, časť I |
| 8. | 17 05 04 (O) zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | stavebná údržba | Inertný odpad, ktorý vzniká v súvislosti so stavebnými úpravami a prácami v areáli podniku, odpad je odvážaný na skládku odpadov Luštek Dubnica n./Váhom na základe zmluvy so Spoločnosťou Stredné Považie - spôsob zneškodnenia D1 | stavebný odpad, ktorý vzhľadom na svoju vylúhovateľnosť môže byť ukladaný aj na skládky inertného odpadu (podľa prílohy č. 13 k vyhláške MŽP SR č. 283/2002) | 562,4 | 0 | 562,4 | skládka odpadov Luštek Dubnica n.Váhom | zmluva Spoločnosť Stredné Považie Príloha č. 2, časť I |
| 9. | 19 08 05 (O) kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | ČOV PCLA | Odpad, ktorý vzniká pri čistení odpadových vôd, kaly sú aeróbno - anaeróbne stabilizované - spôsob zhodnocovania R13 | aeróbno - anaeróbne stabilizovaný čistiarenský kal – zmes organických a anorganických látok, ktoré nevykazujú nebezpečné vlastnosti | 0,5 | 0,5 | 0 | areál ČOV PCLA |  |
| 10. | 19 10 01 (O) odpad zo železa a ocele | stavebná údržba, opravovňa Raj | Odpad vzniká pri údržbárskych, opravárenských a stavebných prácach v celom areáli podniku, odpad sa zhromažďuje na určených miestach v špeciálne označených kontajneroch a je odovzdávaný zmluvnému partnerovi na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 | železo a oceľ rôznych tvarov a veľkostí, vhodné na recykláciu | 300 | 300 | 0 | KOVPAP | Zmluva spoločnosť KOVPAP Príloha č. 2, časť I |
| 11. | 20 01 21 (N) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdravotné stredisko | Odpad vzniká pri výmene osvetľovacích telies v budovách, odpad je zhromažďovaný v špeciálnych označených kontajneroch pod dohľadom zodpovedného pracovníka a odovzdávaný na zneškodnenie zmluvnému partnerovi – spôsob zneškodnenia D9 | Y29 odpad s obsahom stopových množstiev ortuti, ktorá je usadená na stenách trubice, kovová ortuť má vysokú tenziu pár , nebezpečné vlastnosti: akútna toxicita, chronická toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnosť, zlúčeniny ortuti – ostatné jedy | 0,1 | 0 | 0,1 | zmluvne Waste Recycling Zlaté Moravce | Rozhodnutie OÚ v Ilave č. ŽP-2238/2001-1 FS1 S-10 zo dňa 25.9.2002 Príloha č. 2, časť D Zmluva Waste Recycling Zlaté Moravce Príloha č. 2, časť I |
| 12. | 20 03 01 (O) zmesový komunálny odpad | administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdrav.stredisko, trafostanica, laboratórium, kotolňa, zámoč. dielňa | Odpad vzniká predovšetkým na úseku hospodárskej správy, je to časť odpadu po oddelení separovaných zložiek, odpad sa ukladá do popolníc a na základe zmluvy so Spoločnosťou Stredné Považie je vyvážaný na skládku odpadov Luštek Dubnica n./Váhom – spôsob zneškodnenia D1 | odpad premenlivého zloženia po separácii žiariviek, kovového odpadu, bieleho a tmavého skla, plastov a papiera | 25,9 max. 51 | 0 | 25,9 max. 51 | skládka odpadov Luštek Dubnica n.Váhom | Zmluva Spoločnosť Stredné Považie Príloha č. 2, časť I |

b) Počas prevádzky môžu vzniknúť aj tieto odpady

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na prílohu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 05 06 (N) olej z odlučovačov oleja z vody | dažďová kanalizácia v areáli PCLA | Odpad vzniká pri čistení odpadových vôd v lapáku oleja, odpad je využívaný ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | Y9 kvapalina obsahujúca ropné látky, nebezpečné vlastnosti: možná akútna a chronická toxicita, ekotoxicita | 0,01 | 0,01 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |
| 2. | 13 05 02 (N) kal z odlučovačov olejov | dažďová kanalizácia v areáli PCLA | Odpad vzniká pri čistení odpadových vôd v lapáku oleja, odpad je využívaný ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | Y9 kal s obsahom deemulgačných činidiel, elektrolytov a zbytkov olejov premenlivého zloženia, nebezpečné vlastnosti: možná akútna a chronická toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnosť | 0,01 | 0,01 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |
| 3. | 13 03 07 (N) nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | trafostanica, kotolňa | Odpad vzniká pri údržbárskych a opravárenských činnostiach, odpad je využívaný ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | Y8 zmesi kvapalín s b.v. 250-500oC, chem.: zmesi uhľovodíkov všetkých radov (cyklických, polycyklických, kyslíkatých a sírnych s prísadami), nebezpečné vlastnosti: horľavosť, možnosť akútnej a chronickej toxicity, ekotoxicita | 0,05 | 0,05 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |
| 4. | 15 01 01 (O) obaly z papiera a lepenky | Balenie, expedícia sklady, administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdravotné stredisko | Odpad vzniká v rôznych častiach podniku, odpad je zhromažďovaný na určených miestach a následne využitý ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | papier a lepenka rôznej kvality | 0,05 | 0,05 | 0 | rotačná pec v prevádzke |  |
| 5. | 15 01 02 (O) obaly z plastov | administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdravotné stredisko | Odpad vzniká v rôznych častiach podniku, odpad je zhromažďovaný na určených miestach a následne využitý ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | plasty rôzneho zloženia | 0,03 | 0,03 | 0 | rotačná pec v prevádzke |  |
| 6. | 15 01 04 (O) obaly z kovu | sklady | Odpad vzniká v rôznych častiach podniku, odpad je zhromažďovaný v špeciálnych označených kontajneroch a odovzdávaný zmluvnému partnerovi na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 | obaly z rôznych kovov, vhodné na recykláciu | 0,05 | 0,05 | 0 | KOVPAP | Zmluva spoločnosť KOVPAP Príloha č. 2, časť I |
| 7. | 16 01 17 (O) železné kovy | údržba, doprava, autodielňa, opravovňa Raj | Odpad vzniká v rôznych častiach podniku, odpad je zhromažďovaný v špeciálnych označených kontajneroch a odovzdávaný zmluvnému partnerovi na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 | železo rôzneho tvaru a veľkostí, vhodné na recykláciu | 277 | 277 | 0 | KOVPAP | Zmluva spoločnosť KOVPAP Príloha č. 2, časť I |
| 8. | 16 07 09 (N) odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov, odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | doprava, živočíšne tuky, mazutové hospodárstvo | Odpad vzniká pri čistení zásobníkov a prepravných nádrží, odpad môže byť využívaný ako palivo v rotačnej peci – spôsob zhodnocovania R1 | odpad obsahuje rôzne organické škodliviny nebezpečné vlastnosti: horľavosť pevných látok, ekotoxicita, následná nebezpečnosť, závislé od druhu škodliviny | 0,02 | 0,02 | 0 | rotačná pec v prevádzke |  |

- 4.2.     Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na prílohu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 (O) opotrebované pneumatiky | po prebratí odpadu je tento umiestnený v sklade opotrebovaných pneumatík, odkiaľ je pásovým zásobníkom dopravovaný do rotačnej pece na spálenie – spôsob zhodnocovania R1 | celé pneumatiky rôznych veľkostí | 2 854 max. 10000 | 2 54 max. 10000 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |
| 2. | 19 12 10 (O) horľavý odpad (palivo z odpadov) | po prebratí odpadu je odpad uskladnený v oceľovom skladovacom zásobníku, odkiaľ je dopravovaný cez dávkovacie stanice do rotačnej pece na spálenie – spôsob zhodnocovania R1 | upravená a podrvená zmes odpadov s predpokladanou skladbou 30 – 50 % plasty, 20 - 30 % drevo, 20 – 30 % papier, 5 – 15 % textil a 5 – 15 % guma | max. 32 400 | max. 32 400 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |

Ďalšie materiály preberané na spaľovanie – energetické zhodnocovanie

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na prílohu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | výsledné materiály po spracovaní vedľajších živočíšnych produktov vo forme: -mäsokostných múčok | v zmysle zákona č. 448/2002 Z.z. a vyhlášky MPH č. 279/2003 Z.z.: po prebratí odpadu je tento umiestnený v sklade MKM, odkiaľ je pneumaticky dopravovaný cez dávkovacie zariadenie do rotačnej pece na spálenie – spôsob zhodnocovania R1 | mäsokostná múčka, charakteristika uvedená v prílohe č. 2.H Charakteristika odpadu – mäsokostnej múčky a živočíšneho tuku | 11 091 max. 37000 | 11 091 max. 37000 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |
| 2. | výsledné materiály po spracovaní vedľajších živočíšnych produktov vo forme: - živočíšnych tukov | v zmysle zákona č. 448/2002 Z.z. a vyhlášky MPH č. 279/2003 Z.z.: po prebratí odpadu je tento umiestnený v zásobníkoch živočíšnych tukov, odkiaľ je samostatným vykurovaným potrubím dopravovaný na spálenie do rotačnej pece spôsob zhodnocovania R1 | živočíšne tuky, charakteristika uvedená v prílohe č. 2.H. Charakteristika odpadu – mäsokostnej múčky a živočíšneho tuku | 4 300 max. 40000 | 4 300 max. 40000 | 0 | rotačná pec v prevádzke | Rozhodnutie ObÚ ŽP v Trenčíne č. F04/3163/03/IGA zo dňa 27.2.2004 Príloha č. 2, časť D |

- Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Kladivový drvič MAKRUM | stacionárny, kontinuálny, dvojsmenná prevádzka, typ MAKRUM 4080 |  |  | 82 |
| 2. | Mlyn suroviny SM1 | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, jednokomorový rúrový mlyn s predradeným zdrobňovaním v kladivo-odrazovom drviči, typ Hischmann 1600 |  |  | 83 |
| 3. | Mlyn suroviny SM2 | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, jednokomorový rúrový mlyn s predradeným zdrobňova - ním v kladivo-odrazovom drviči, typ Hischmann 1600 |  |  | 80 |
| 4. | Odťahový ventilátor pri základe rotačnej pece | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, typ RSAS-900-KS s protihlukovou izoláciou špirálovej skrine |  |  | 95 |
| 5. | Chladiaci ventilátor pri roštovom chladiči slinku | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, typ RSA-450-KS s protihlukovou izoláciou špirálovej skrine |  |  | 95 |
| 6. | Mlyn uhlia | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, vertikálny kotúčový mlyn Pfeifer MPS 180 BK |  |  | 82 |
| 7. | Mlyn cementu č. 1 | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, typ Přerovská mlynica CM1 |  |  | 90 |
| 8. | Mlyn cementu č. 2 | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, typ Přerovská mlynica CM2 |  |  | 90 |
| 9. | Mlyn cementu č. 3 | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, typ Hischmann CM3 |  |  | 85 |
| 10. | Mlyn Sideroxu | stacionárny, kontinuálny, nepretržitá prevádzka, kladivový mlyn typ MU 83 |  |  | 70 |
| 11. | Kompresorovňa | stacionárna, nepretržitá prevádzka, 14 skrutkových kompresorov |  |  | 110 |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. | Oplotenie zo strany lomu roh pri adm. Budove | 70 | 60,3 | 70 | 60,3 |
| 2. | Oplotenie zo strany lomu – oproti laboratóriu | 70 | 67,8 | 70 | 67,8 |
| 3. | Oplotenie zo strany lomu – oproti sušiarni trosky | 70 | 68,7 | 70 | 68,7 |
| 4. | Oplotenie zo strany lomu – roh | 70 | 56,1 | 70 | 56,1 |
| 5. | Roh skládky smetných nádob pri adm. Budove | 70 | 58,1 | 70 | 58,1 |
| 6. | Cesta od AB k voľnej skládke – pred labor. | 70 | 66,5 | 70 | 66,5 |
| 7. | Cesta od AB k voľnej skládke – oplotenie skládky | 70 | 66,1 | 70 | 66,1 |
| 8. | Nádvorie za AB | 70 | 62,2 | 70 | 62,2 |
| 9. | Koľajisko za starou baličkou | 70 | 60,2 | 70 | 60,2 |
| 10. | Koľajisko pred opravovňou RAJ | 70 | 67,8 | 70 | 67,8 |
| 11. | Koľajisko za opravovňou RAJ | 70 | 54,5 | 70 | 54,5 |
| 12. | Cesta pred vodojemom | 70 | 67,4 | 70 | 67,4 |
| 13. | Vchod do krytu na úrovni cement. sila č. 6 | 70 | 62,6 | 70 | 62,6 |
| 14. | Skládka odpadu pri baličke – stred | 70 | 59,2 | 70 | 59,2 |
| 15. | Odbočka do ČOV – mimo oplotenie | 70 | 60,0 | 70 | 60,0 |
| 16. | Šrotovisko pri plote ŽSR – stred | 70 | 59,4 | 70 | 59,4 |
| 17. | Skládka pneumatík pri plote | 70 | 61,5 | 70 | 61,5 |
| 18. | Rampa baličky cementu zo strany ŽSR | 70 | 67,7 | 70 | 67,7 |
| 19. | Železnica za cement. Silom č. 6 | 70 | 57,7 | 70 | 57,7 |
| 20. | Fasáda administratívnej budovy | 70 | 61,5 | 70 | 61,5 |
| 21. | Okraj obytnej zástavby Ladce | 50 | 55,0 | 40 | 55,0 |
| 22. | Samostatne stojaca ubytovňa pri ČOV | 50 | 58,0 | 40 | 58,0 |
| 23. | Okraj obytnej zástavby Horných Ladiec | 50 | 58,7 | 40 | 58,7 |

Poznámka:  Zdroje hluku v prevádzke sú znázornené v blokovej schéme č. 4,  príloha č.1

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzka nie je zdrojom vibrácií |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa oblasti- širšie vzťahy v mierke 1: 30 000 | 1 |
| 2. | Mapa hraníc intravilánu a extravilánu obce Ladce, vodné toky 1:20 000 | 1 |
| 3. | Mapové zobrazenie obytných a citlivých objektov so vzdialenosťou od zdroja znečisťovania 1: 7 000 | 1 |
| 4. | Katastrálne územie pozemkov v areáli s nadväznosťou na okolité pozemky ich parciálne čísla sú uvedené v katastrálnej mape (mimo prílohy) | 1 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Podrobná charakteristika je popísaná v Zámere „Základného programu zvýšenia výroby, modernizácie a ekologizácie Považskej cementárne, a.s. Ladce -  kapitola II.

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Záujmové územie je klasifikované ako mierne teplá klimatická oblasť. V roku 2001 bol najteplejším mesiacom august s priemernou mesačnou teplotou vzduchu 19,9oC. Najchladnejším mesiacom bol december s priemernou mesačnou teplotou vzduchu – 4,8oC. V lokalite Ladce je priemerný ročný úhrn zrážok 720 mm. V roku 2001 boli v Ladcoch najvyššie mesačné úhrny zrážok v júli s hodnotou 175 mm a minimálne v mesiacoch máj a október s hodnotami 17 mm a 16 mm. V roku 2001 bola maximálna výška snehovej pokrývky v okolí Ladiec v decembri s hodnotou 480 mm. Lokalita je typickou údolnou polohou v strednom toku rieky Váh. Prevládajúci smer vetra sa zhoduje so smerom toku rieky Váh – severovýchodný smer s početnosťou 17 %. Druhým najpočetnejším je juhozápadný smer – 15%. Najväčšie priemerné rýchlosti vetra sú dosahované z prevládajúcich, alebo im blízkym smerom ( J – 2,8 m/s, SV – 2,3 m/s). V dennom chode prevláda prúdenie z juhozápadu, v nočnom chode smer opačný. Stav ovzdušia v okolí Považskej cementárne, a.s. je ovplyvnený jestvujúcimi stacionárnymi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré sú umiestnené v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica, automobilovou dopravou, dostavbou diaľnice a diaľkovým prenosom emisií. Na základe dlhodobého indexu znečistenia ovzdušia IZOr vyplýva, že znečistenie ovzdušia v dotknutom území leží v pásme slabého stupňa znečistenia ovzdušia. Dotknuté územie je vymedzené v smere prevládajúcich vetrov v smeroch JZ a SV od areálu Považskej cementárne, a.s. do vzdialenosti cca 1-2 km a zasahuje obec a jej časti Horné Ladce a Tunežice. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí; | Povoľovaná činnosť sa nerealizuje na ploche chránených území, nedotýka sa chránených výtvorov ani pamiatok. Posudzovaná činnosť je umiestnená vo vnútri jestvujúceho areálu Považskej cementárne, a.s. bez bezprostredného dotyku s obytnými časťami obce. Priamo v záujmovom území sa nenachádzajú osobitne chránené územia. V širších územných súvislostiach sa nachádzajú dve Chránené krajinné oblasti: Biele Karpaty (západný smer od Považskej cementárne, a.s. Ladce) a v smere východnom Strážovské vrchy, tri národné prírodné rezervácie: Vršatské bradlá, Vršatské hradné bralo a Vápeč, dve prírodné rezervácie: Červenokamenské bradlo a Lednické bradlo a 6 prírodných pamiatok: Krivoklátska tiesňava, Brezovská dolina, Dračia studňa, Lednické skalky, Skalice a Strošovský močiar. V širšom okolí záujmového územia sa nachádzajú dve vodohospodársky chránené územia. V povodí Nozdrovického potoka je pásmo hygienickej ochrany 2 stupňa (3 km južne od záujmového územia). V nive Váhu a na priľahlých svahoch Bielych Karpát sa nachádza pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa, v rámci ktorého sa nachádza vnútorné pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa. Predmetom ochrany sú hydrogeologické vrty medzi Lednickými Rovňami a Dulovom slúžiace na zásobovanie obyvateľstva vodou. V k.ú. Ladce pri Lúčkovskom potoku je evidovaný chránený strom, cca 400 rokov starý buk lesný (Fagus sylvatica L.) Fytogenofondovým rozborom flóry širšieho územia boli zistené rastliny chránené zákonom ako napr.: zvonček repkový, lykovec voňavý, modruška pošvatá, poniklec slovenský a pod. Z hľadiska fauny sú to napr.: jasoň červenooký, jasoň chochlačkový, vidlochvost feniklový, mlok vrchovský, užovka stromová, sokol myšiar, jastrab veľký, medveď hnedý, rys ostrovid a pod. Z hľadiska existencie prvkov ÚSES sa v západnej časti širšieho územia nachádza nadregionálny biokoridor - tok Váhu. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš in Atlas SSR, 1980) je záujmové územie súčasťou geomorfologickej oblasti "Slovensko-moravské Karpaty", celku Považské podolie, oddielu "Ilavská kotlina". Považské podolie je depresný pruh územia pozdĺž Váhu, skladajúci sa z Bytčianskej, Ilavskej a Trenčianskej kotliny. Ilavská kotlina sa tiahne v nive Váhu JZ-SV smerom. Jej pretiahnutý tvar naznačuje, že na formovaní kotliny má veľký podiel erózia Váhu a pozdĺžne aj priečne zlomy. S Ilavskou kotlinou susedia ďalšie geomorfologické jednotky: Bielokarpatské pohorie, Biele Karpaty, okrajovo Javorníky – nachádzajú sa západne od Ilavskej kotliny Strážovské vrchy, Podmanínska pahorkatina ohraničujú kotlinu z východnej strany Bytčianska kotlina a Trenčianska kotlina uzatvárajú Ilavskú kotlinu zo severu. Samotný objekt Považskej cementárne, a.s. sa nachádza v Ilavskej kotline, na JV okraji obce . Geomorfologicky sa záujmové územie nachádza v údolnej nive rieky Váh, cca 1,5 km po ľavej strane od koryta toku. Terén je plochý, rovinatý, s nadmorskou výškou cca 250 m n. m so spádom menej ako 0,25 v smere toku Váhu. Šírka nivy Váhu v profile je približne 4,5 km. Považská cementáreň, a.s. je vzdialená asi 450 m od svahov Strážovských vrchov spadajúcich do nivy Váhu. Krajina záujmového územia sa rozprestiera v údolnej riečnej nive a má poľnohospodársko – obytný charakter. Jej štruktúra je reprezentovaná prírodnými a človekom modifikovanými alebo vytvorenými objektmi, ktoré spolu vytvárajú obraz o súčasnom využití krajiny. Možno v nej vyčleniť nasledovné prvky: - poľnohospodársky vyčlenené plochy (veľkobloková orná pôda, trvalo trávnaté porasty) - zastavané územia (bytová zástavba, plochy priemyslu, dopravy) - vodné toky - cestné a železničné komunikácie - lomy - vegetačné porasty (lesné porasty, nelesná stromová a krovinná vegetácia, líniová zeleň) K ovplyvneniu a zmene krajinnej štruktúry v dotknutom území nedôjde, pretože plánovaná činnosť je zakomponovaná priamo v areáli Považskej cementárne a.s., a teda nedôjde k zmene funkčného využívania krajiny. Bližší popis viď Zámer „Základný program zvýšenia výroby , modernizácie a ekologizácie Považskej cementárne, a.s. Ladce“ kapitola II. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Na geologickej stavbe bezprostredného okolia Považskej cementárne, a.s. sa podieľajú horniny kvartéru a mezozoika. Samotná cementáreň je vybudovaná v nive Váhu na kvartérnych fluviálnych sedimentoch. Materiál na výrobu cementu - vápence sa ťažia v masíve Butkova v Strážovských vrchoch. Účelová geologická mapa podáva prehľad o geologickej stavbe územia bezprostredného okolia Považskej cementárne, a.s. v okruhu cca 2 km . Priestorové rozloženie kvartérnych sedimentov je na študovanom území plošne i objemovo veľmi premenlivé a nerovnomerné. Medzi najvýznamnejšie kvartérne sedimenty patria : Antropogénne sedimenty - navážky pokrývajú povrch terénu v priestore Považskej cementárne, a.s. takmer v súvislej vrstve. Sú značne nerovnorodé, premenlivej mocnosti a nerovnomerne uľahlé. Fluviálne nivné sedimenty sú tvorené ílovitými, alebo piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časti s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. Fluviálne dnové sedimenty , v záujmovom území hrúbka dnovej akumulácie dosahuje 5 - 8 m v nive Fluviálne trasové sedimenty s bázou štrkov vo výškach 3 – 6 m nad tokom sa nachádzajú východne od považskej cementárne. Deluviálne sedimenty sa nachádzajú v spodných častiach svahov strážovských vrchov na kontakte s dolinou váhu. Geodynamické javy sú odrazom pestrej geologicko – tektonickej stavby, jeho morfologickej členitosti a klimatických zmien. V širšom okolí sa identifikuje celá škála geodynamických javov, ktoré sa z metodického hľadiska delia na endogénne ( seizmicita, zlomy) a exogénne (svahové deformácie, výmoľová erózia, bočná erózia vodných tokov, krasové javy, presadavosť zemín. Geodynamické javy nijakým spôsobom neovplyňujú výrobu ani prevádzku Považskej cementárne , a.s. Rieka Váh tvorí hlavný recipient a hydrologickú os územia. V širšom okolí záujmového územia preteká okrem rieky Váh aj Nosický kanál a Lúčkovský potok. Lúčovský potok preteká v bezprostrednej blízkosti Považskej cementárne, a.s. a vteká do Váhu v sídle . Prirodzený režim Váhu a jeho prítokov je typu dažďovo-snehového, s maximami spôsobenými topením snehu (marec - apríl), najmä pri súčasnom výskyte tekutých atmosférických zrážok. Druhé maximum býva v lete v období letných dažďov alebo dlhšie trvajúcimi prechodmi frontov. Minimálne prietoky bývajú na jeseň a v zime, najmä počas mrazových dní. V tesnej blízkosti Považskej cementárne, a.s. sa nenachádza žiadna vodná plocha. Najbližšie vodné plochy sa nachádzajú medzi korytom Váhu a vyústením potoka Lednica v blízkosti Lednických Rovní - cca 4 km severne od Považskej cementárne, a.s. Rozsiahla vodná nádrž Nosickej priehrady sa nachádza ďalej, cca 10 km severne. V širšom okolí záujmového územia sa nachádzajú dve vodohospodársky chránené územia. Povodie Nozdrovického potoka (cca 4 km2, je pásmo hygienickej ochrany (PHO) 2. stupňa V nive Váhu a na priľahlých svahoch Strážovských vrchov sa nachádza pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa. Východné ohraničenie pásma je staré koryto Váhu (t.j. cca 1,5-2 km západne od areálu Považskej cementárne, a.s. ). Predmetom ochrany sú hydrogeologické vrty medzi Lednickými Rovňami a Dulovom slúžiacimi na zásobovanie obyvateľstva vodou. Prirodzené hydrogeologické pomery v celej Ilavskej kotline boli zmenené vybudovaním vodných elektrární na Váhu, najmä Nosickej priehrady a Ladiec. Súvislá hladina podzemnej vody sa nachádza v aluviálnej nive Váhu. Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ) má pozorovací objekt č. 172. Nachádza sa vo vzdialenosti asi 350 m severovýchodne od okraja Považskej cementárne, a.s. Dlhodobá priemerná ročná hladina podzemnej vody je v úrovni 244 m n. m. Podľa výsledkov monitoringu podzemnej vody (Švasta, 1994) boli pre stred areálu Považskej cementárne, a.s. a jeho SV a JZ okraje stanovené storočné minimálne a maximálne hladiny podzemnej vody. Režim podzemných vôd a teda aj dopĺňanie ich zásob v bezprostrednom okolí Považskej cementárne, a.s. (v aluviálnej nive) je podmienený: - infiltráciou atmosférických zrážok priamo v nive, - prítokmi podzemných vôd zo susedných vyššie položených svahov Strážovských vrchov, - brehovou infiltráciou z drobných ľavostranných prítokov Váhu, - brehovou infiltráciou z riečišťa Váhu pri dlhšie trvajúcich vodných stavoch. Podľa výsledkov skrátených chemických analýz vzoriek podzemných vôd (Švasta, 1994) odobratých z prieskumných sond sú podzemné vody v priestore Považskej cementárne, a.s. bikarbonátovo-vápenato-horečnaté, slabej až strednej alkalickej reakcie (pH = 7,5 až 8,2), silne mineralizované, tvrdé (celková tvrdosť = 18,93 až 47,32ºN). Najväčšia záťaž na kvalitu podzemných vôd pochádza z poľnohospodárskej činnosti (priemyselné a organické hnojivá, pestcídy) a zo splaškových vôd mestských a vidieckych aglomerácií, prípadne zo skládok odpadov. Nie sú známe ekologické havárie väčšieho rozsahu v záujmovom území, ktoré by mohli kontaminovať horninové prostredie. Bližší popis viď Zámer „Základný program zvýšenia výroby , modernizácie a ekologizácie Považskej cementárne, a.s. Ladce“ kapitola II. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

### Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Technológia výroby cementového slinku, vznikajúce emisie do ovzdušia a opis filtračnej techniky je rozoberané v kapitole B.3 tejto žiadosti, preto v stručnosti možno charakterizovať: V cementárni Ladce sú používané najčastejšie textilné hadicové, respektíve plachetkové textilné filtre na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok. Rotačná pec + sušič suroviny, roštový chladič slinku a bubnový sušič trosky sú odprášené elektrostatickými odlučovačmi. Elektrostatické odlučovače využívajú elektrostatické sily, kde vplyvom silného elektrického poľa medzi elektródami rámovej konštrukcie a oceľovými záclonami odlučovača dochádza k elektrickému výboju. Častice plynu sa odlučujú tým, že el. nabité migrujú smerom ku oceľovým záclonám na ktorých sa zachytávajú a pomocou periodického oklepávania týchto záclon sa zachytený prach uvoľňuje a padá do výsypky EO. Textilné hadicové odlučovače, textilné plachetkové filtre sú mechanicky sa regenerujúce filtre skriňovej konštrukcie osadené príslušnými filtračnými segmentami. Vzdušnina znečistená prachom vstupuje do nasávacej skrine, za vstupným otvorom do filtra sa priestor rozširuje, pričom pokles rýchlosti prúdenia vzduchu spôsobí odlúčenie hrubších častíc, ktoré padajú do šnekového žľabu, ktorý ich dopraví k výpadovému otvoru. Jemná prachová suspenzia je unášaná a filtrovaná cez filtračné textílie. Prachové častice sa zachytia na povrchu tkaniny a vytvoria jemný nános do hrúbky niekoľko mm. Nános na filtračných hadiciach zvýši filtračnú schopnosť tkaniny, ale súčasne zvyšuje odpor filtra. Preto je v určitých časových intervaloch usadený prach odstraňovaný. Toto zabezpečuje oklepávacie zariadenie týchto filtrov, resp. pulzná regenerácia filtračných elementov atmosferickým alebo tlakovým vzduchom. Odstraňovaný prach padá do spodku skrine a je rotačným šnekom odvádzaný cez rotačný uzáver z filtra. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Doba a stav realizácie uvedenia do prevádzky jednotlivých odlučovacích zariadení je evidovaná od roku 1971 až po súčasnosť, pričom väčšina starších filtrov je zrekonštruovaná, tak aby spĺňala súčasné emisné limity. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Predovšetkým je to znižovanie emisií tuhých a plynných látok do okolitého ovzdušia – prírodného prostredia, zníženie imisnej záťaže okolitých dotknutých obcí, ako aj zlepšenie podmienok pracovného prostredia zamestnancov v cementárni. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že účinnosť inštalovaných zariadení je vysoká a pohybuje sa od 95 – 99,9%. Tieto účinnosti možno dosiahnuť len pravidelnými prehliadkami a údržbou odlučovacích zariadení. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | V podstate všetky zachytené a odlúčené tuhé častice vo filtračných zariadeniach sú z výsypky dopravované šnekovými podávačmi spätne do výrobného procesu cementárne, nakoľko je to cementárenský prach, ktorý je vhodný pre navrátenie sa do výrobného procesu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

- emisií (koncové  technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Podrobný opis navrhovaných technológií a techník je popísaný v prílohe tejto žiadosti – EIA Zámer – „Základný program zvýšenia výroby, modernizácie a ekologizácie Považskej cementárne, a.s. Ladce“. Vybudovanie novej predhomogenizačnej skládky suroviny: Táto skládka bude uzatvorená, to znamená bez fugitívnych emisií a tak bude zodpovedať BAT technológiám. Mlynica suroviny: Pre požadované množstvo surovinovej múčky je navrhnutá mlynica suroviny s vertikálnym mlynom a pneumatickým obehom meliva. Na sušenie suroviny vo vertikálnom mlyne sa využijú odpadové plyny z výmenníka rotačnej pece a následne budú vedené do elektrostatického odlučovača. Mlynica suroviny bude slúžiť aj ako tretí stupeň čistenia spalín, kde prechodom odsávaných plynov cez mlynicu sa absorbujú a neutralizujú kyslé zložky spalín a v nerozpustných zlúčeninách sa fixujú na surovinovú múčku. Odprášenie pecnej linky a mlynice suroviny: Bude realizované spoločným stabilizátorom a elektrickým odlučovačom. Vzdušnina bude odsávaná cez výmenník rotačnej pece cez modernizovaný stabilizátor do modernizovaného elektrostatického odlučovača a komínovým ventilátorom sa plyny dopravia do jestvujúceho komína do ovzdušia. Pred zaústením potrubia do stabilizátora budú odoberané dymové plyny na sušenie uhlia v mlynici uhlia a suroviny v mlynici suroviny. Dávkovanie surovinovej múčky do výmenníka: Dopravné cesty surovinovej múčky budú odprášené dvoma modernými textilnými filtrami PULS-JET. Modernizácia odprašovacích zariadení bude uskutočnená pre: - skladovanie a expedícia cementu, - jestvujúci elektrostatický odlučovač ABB na linke rotačná pec + mlyn suroviny. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Termín zahájenia výstavby modernizácie a ekologizácie: 2004 Ukončenie rekonštrukcie: 2010 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Rekonštrukcia linky na výrobu cementu má predovšetkým zvýšiť výrobu cementového slinku pomocou moderných zariadení a technológii, ktoré sú porovnateľné s BAT technológiami a zároveň zvýšiť ekologizáciu výroby. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Emisie TZL: Po modernizácii jestvujúceho elektrostatického odlučovača ABB by hmotnostná koncentrácia TZL z linky rotačná pec + mlynica suroviny mala klesnúť pod 10 mg.m-3. Po modernizácii jestvujúcich odprašovacích zariadení a inštalácii nových zariadení budú hmotnostné TZL v odpadových suchých plynoch pod 20 mg.m-3. Po dostavbe novej homogenizačnej skládky sa odstránia fugitívne emisie – zníženie o 67,5 t.rok-1 Emisie SO2: Inštalovaním mlynice suroviny do linky rotačnej pece sa technológia odlučovania spalín obohatí o prirodzený odlučovač emisií SO2, nakoľko sa zvýši absorbovanie plynu do suroviny a tým bude slúžiť mlynica suroviny ako absorbér plynov. Je predpoklad, že po dokončení rekonštrukcie sa koncentrácia SO2 v odpadových plynoch zníži o 1,25 mg.m-3. Emisie NOX: Inštalovaním kalcinačného kanála vo výmenníku RP, nízko emisných horákov, terciárneho potrubia spaľovacieho vzduchu sa hodnoty koncentrácii NOX znížia o 2,972 kg.h-1 oproti hodnotám súčasného stavu. Emisie CO: Po modernizácii a ekologizácii výroby cementu sa predpokladá, že dôsledkom vyššej teploty predhriateho sekundárneho spaľovacieho vzduchu klesnú emisie CO o 61,0 mg.m-3. Emisie TOC: Emisie plynných organických látok z rotačnej pece zo spaľovania paliva a odpadov sú prakticky nulové, pretože sú v rotačnej peci deštruované s účinnosťou 99,99%. Emisie plynných zlúčenín HCL, HF, ťažkých kovov: V mlynici suroviny sa zvýši adsorpčná schopnosť záchytu týchto zlúčenín v porovnaní s existujúcim bubnovým sušiakom. Hmotnostný tok emisií zostane prakticky nezmenený, pretože väčšia adsorpcia zlúčenín látok v modernizovanej linke RP + MS sa vyrovná so zvýšenými emisiami plynných látok z rotačnej pece, ktoré vyplynú zo zvýšenia výkonu rotačnej pece po skončení modernizácie. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Všetky uvažované technológie a techniky sú navrhované s vysokou účinnosťou zachytávania znečisťujúcich látok, hodnoty účinnosti sa pohybujú od 90 % do 99,9 %. |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Všetky zachytené tuhé znečisťujúce látky vo filtračných zariadeniach sa využívajú – resp. budú využívať vo výrobnom procese, nakoľko tieto látky sú v podstate vstupnou surovinou procesu výroby cementového slinku. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

- 1.       Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie

- emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Povrchové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Mechanicko - biologická ČOV typu SX – 130, výrobca PROX T.E.C. POPRAD, spol. s r.o. Poprad, pracovisko Tlmače. Objektová skladba ČOV : - Aktivačná nádrž - Dosadzovacia nádrž - Kalojem |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | MB ČOV bola uvedená do prevádzky v r. 2000 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Vybudovaním MB ČOV sa znížilo produkované znečistenie do povrchových vôd |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 90 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie (surová odpadová voda) sú čistené a produkované zbytkové znečistenie je vypúšťané na základe povolenia do recipientu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nepredpokladajú sa |

2.        Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Neuvažujú sa |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.5 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.6 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.7 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.8 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

a) odpady vznikajúce v prevádzke

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | uskutočňované opatrenie |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - dôsledná separácia vzniknutých odpadov, - zmluvne zabezpečený odber separovaných zložiek odpadu zariadeniami na ich materiálové zhodnocovanie, - odpady, ktoré nie je možné materiálovo zhodnotiť (napr. odpadové oleje), sa zhodnocujú energeticky v rotačnej peci prevádzkovateľa |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Vzhľadom na to, že samotná prevádzka rotačnej pece neprodukuje odpady, odpady uvedené v tejto žiadosti sú spojené so súvisiacimi činnosťami (napr. dopravou, činnosťou ČOV, kuchyne, autodielne apod.). Požiadavky na separáciu a minimalizáciu vznikajúcich odpadov sú uvedené v prevádzkových predpisoch na ochranu životného prostredia. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Účinnosť opatrenia je zabezpečená dôsledným dodržiavaním prevádzkových predpisov a jeho kontrolou. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | nie sú |

b) odpady určené na energetické zhodnotenie v zariadení na zhodnocovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | uskutočňované opatrenie |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Pri energetickom zhodnocovaní odpadov sa postupuje podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý odsúhlasil OÚ Ilava rozhodnutím č. ŽP – 647/2003 FS4 V-10 zo dňa 11.4.2003 príloha k žiadosti č. 7. a Spaľovacieho programu „Spaľovanie tuhých alternatívnych palív na báze plastov, dreva a textilu v rotačnej peci Považskej cementárne, a.s. Ladce“ príloha k žiadosti č. 8. Tekuté odpady sa prijímajú na stáčacej rampe, tuhé alternatívne palivá sa privážajú nákladnými autami alebo v železničných vagónoch a sú vykladané na určené skladovacie miesta. Pri prvom preberaní odpadov na zhodnotenie spoluspálením Považská cementáreň, a.s. Ladce vyžaduje rozbor odpadu v tomto rozsahu: pre všetky odpady stanovenie koncentrácie chlóru, chrómu a ortuti, pre kvapalné odpady stanovenie teploty vzplanutia, výhrevnosti, obsahu nerozpustených látok a pre tuhé odpady stanovenie granulometrie a výhrevnosti.. Pri opakovaných dodávkach sa vyžaduje stanovenie koncentrácie chlóru. Vstupnú kontrolu vykonáva v určenom rozsahu vlastné laboratórium Považskej cementárne, a.s. Ladce. Všetky údaje o tokoch odpadov sú vedené v prevádzkovom denníku. Pri dodávke odpadu do zariadenia prevádzkovateľ skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, vykoná kontrolu množstva dodaného odpadu, vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, podľa potreby zabezpečuje náhodný odber dodaného odpadu (skúšky a analýzy odpadu) a eviduje prevzatý odpad v prevádzkovom denníku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Používanie odpadov ako alternatívneho paliva v rotačnej peci cementárne má veľký význam z hľadiska ochrany životného prostredia. V prvom rade sa zníži spotreba primárnych palív. Spoluspaľovanie odpadov rieši aj problémy spojené s nakladaním s týmito odpadmi, ktoré by pravdepodobne skončili na skládkach odpadov. Spoluspaľovaním odpadov sa čiastočne rieši aj problém s emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, pretože časť produktov spaľovania odpadov sa zakomponuje do výrobku. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky postupy podľa zákona č. 223/2002 o odpadoch. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Účinnosť opatrenia je zabezpečená dôsledným dodržiavaním prevádzkových predpisov a jeho kontrolou. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | nie sú |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | od r. 2005 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Postupné zvyšovanie podielu alternatívnych palív na báze odpadov so súčasným znížením primárnych zdrojov energie, zvyšovanie podielu spaľovaných odpadov, ktoré sú preberané od iných pôvodcov |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | podobne ako vo vyššie uvedenom opatrení |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | nie sú |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | od r. 2005 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Recyklácia stavebných odpadov a odpadov z demolácií pri predpokladaných stavebných prácach a úpravách. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Recykláciou týchto odpadov sa zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov a zníži sa spotreba primárnych stavebných materiálov. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | nie sú |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- 1.	        Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky

- a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Areál Považskej cementárne, a.s. LADCE. Popis zdrojov znečistenia je uvedený v tabuľke D.1.1 tejto žiadosti. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Merania boli prevádzané na výstupe vyčistenej vzdušniny z jednotlivých filtračných zariadení na meracích prírubách umiestnených na povrchu oceľových potrubí prevažne v strede medzi filtračným zariadením a odsávacím ventilátorom. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odber vzoriek je určený podľa tabuľky NA.1 STN ISO a poloha bodov odberu vzoriek bola určená podľa tabuľky B.2 STN ISO 9096. Frekvencie odberu vzoriek a trvanie odberu sú odlišné pre všetky merané stavové veličiny vzdušniny (objemový prietok vzduchu, tlak, teplota), ako aj pre jednotlivé znečisťujúce látky v plynoch a podrobnejšie sú rozoberané v Správe o meraní. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Rotačná pec s mlynicou suroviny: do uvedenia AMS do trvalej prevádzky sa prevádza polročné periodické diskontinuálne oprávnené emisné merania + jednorázové diskontinuálne emisné meranie v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ovzduší. Ostatné zdroje emisií znečistenia: autorizované emisné meranie podľa vyhlášky č. 408/2003 Z.z., t.j. každých šesť rokov. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Rotačná pec: Hmotnostné koncentrácie a hmotnostné toky TZL, kovov a zlúčenín kovov vyskytujúcich sa v tuhej forme (Hg, Tl, Cd, As, Ni, Cr, Co, Pb, Cu, Mn) v odpadových plynoch sú stanovené v zmysle STN ISO 9096 metóda I, OTN ŽP 2 028:2N, STN P 83 4513, IPP OČOT 1001.2 a IPP OČOT 1007. Meranie vlhkosti odpadového plynu sa uskutočnilo podľa IPP OČOT 1004. Meranie rýchlosti a teploty odpadového plynu sú stanovené v zmysle STN ISO 9096. Koncentrácie CO2, O2, CO, SO2, NOX a TOC boli zisťované v súlade s OTN ŽP 2000 ( 2003:96, 2003-1:96, 2003-2:96,2003-3:96,2005), OTN ŽP 2010:96, STN ISO 10396, STN ISO 10849, STN ISO 12039, STN ISO 7935, STN EN 12619. Odber vzoriek emisií kovov a polokovov vo forme plynov a pár, HCL, HF sa vykonal podľa OTN ŽP 2010, IPP OČOT 1006, STN P 83 4513 a IPP OČOT 1007. Ostatné miesta vypúšťania emisií z cementárne (39 zdrojov): Hmotnostné koncentrácie a hmotnostné toky TZL v odpadových plynoch sú stanovené v zmysle STN ISO 9096 metóda I. Meranie rýchlosti a teploty odpadového plynu sú stanovené v zmysle STN ISO 9096. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Rotačná pec: Základné stavové podmienky plynu v potrubí (efektívny statický tlak, dynamický tlak, teplota vzdušniny, obsah CO2, obsah O2, vlhkosť, rosný bod, hustota plynu, rýchlosť prúdenia, objemový prietok). Emisné meranie TZL. Emisné meranie plynných zlúčenín chlóru vyjadrených ako HCL . Emisné meranie plynných zlúčenín fluóru vyjadrených ako HF. Emisné meranie ťažkých kovov v tuhej fáze a plynnej fáze. Plynné emisie Hg. Ostatné miesta vypúšťania: Základné stavové podmienky plynu v potrubí (efektívny statický tlak, dynamický tlak, teplota vzdušniny, obsah CO2, obsah O2, vlhkosť, rosný bod, hustota plynu, rýchlosť prúdenia, objemový prietok). Emisné meranie TZL – hmotnostné koncentrácie a hmotnostné toky. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Hmotnostné koncentrácie a hmotnostné toky TZL, kovov a zlúčenín kovov boli stanovené izokinetickou gravimetrickou súpravou STRÖHLEIN KHD – IPP OČOT 1001.2. Meranie vlhkosti odpadového plynu sa vykonávalo počas merania objemového prietoku spalín v potrubí manuálnou psychrometrickou metódou. Meranie rýchlosti a teploty odpadového plynu sú stanovené s použitím štandartnej Pitot – Prandtlovej rúrky a mikrometrom a v zmysle STN ISO 9096, pričom boli použité prístroje THERM 2210-7 s digitálnou indikáciou LCD a termočlánkom NiCr-Ni. |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Použité meracie prístroje: Hmotnostné koncentrácie a hmotnostné toky TZL boli merané izokinetickou gravimetrickou súpravou STRÖHLEIN KHD a TESO GTE. Vlhkosť odpadového plynu bola stanovená prístrojom THERM 2210 – 7 s digitálnou indikáciou LCD a termočlánkom NiCr – Ni . Meranie rýchlosti a teploty odpadového plynu boli vykonané s použitím Pitot – Prandtlovej rúrky a mikromanometrom. Na meranie efektívneho statického tlaku v potrubí boli použité mikromanometre a na meranie atmosferického tlaku deformačný barometer BAMM – 1. Koncentrácie O2, CO2, SO2, CO, NO boli merané pomocou mobilného EMS firmy SIEMENS. Vzorka meraného plynu sa odoberá a cez teflónovú odberovú trasu sa dopravuje do meracieho vozidla – interné zariadenie na úpravu vzorky INSAT AG Švajčiarsko, následne sa koncentrácie stanovujú v týchto fyzikálnych analyzátorov: ULTRAMAT 5R, ULTRAMAT 5E, OXYMAT 5E, CGO –K, ULTRAMAT 5E – 2R. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Meranie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z Považskej cementárne LADCE boli vykonávané špecializovaným pracoviskom ochrany ovzdušia, teplotechniky a vzduchotechniky OČOT s.r.o. Trenčín. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Chemické analýzy kovov vykonalo laboratórium: ING. EVA JUSKOVÁ – EKOLAB KOŠICE, WERFEROVA 1, KOŠICE |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Povolenie MŽP SR, odborom ochrany ovzdušia, listom zn. 68/2000 9.02.2000 zo dňa 11.2.2002. Oprávnenie č. 10/644/2000 – 2.1, zo dňa 30.júna 2000, platné do 31.decembra 2003. |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správa z merania |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

- Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky

- a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | V zmysle dnes už neplatnej vyhlášky č. 474/2002 Z.z. o zisťovaní množstva vypúštaných látok bolo povolené zo strany SIŽP - Považskej cementárni LADCE a.s. prevádzať: Kontinuálne monitorovanie rotačnej pece za účelom zisťovania základných stavových a fyzikálnych veličín odsávanej vzdušniny z výpalu cementového slinku. Monitorovaním sa zisťujú: CO, NOX, TZL, O2, teplota spalín a objemový prietok. AMS je overovaný v rámci skúšobnej prevádzky, teda je ho možné považovať za pripravovaný systém na monitorovanie prevádzky rotačnej pece. AMS bude doplnený o meranie plynných organických látok, vyjadrených ako celkový organický uhlík ( TOC) |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Miesto odberu plynnej vzorky je umiestnené na zvislej časti spalinovodu pred ventilátorom obdĺžnikového prierezu. Reprezentatívnosť zvoleného rezu miesta monitorovania bude ešte preverené a vyhodnotené úplnou funkčnou skúškou. |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Meranie je prevádzané kontinuálne. |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | V zmysle vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. musí vyhodnocovací software AMS trvalo umožňovať diaľkové vyvolanie údajov oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia z pamäti monitorovacieho systému. AMS musí umožniť vyhotovenie najmä tých prenosových protokolov, ktoré sú po obsahovej stránke špecifikované vo vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z.z., v bode 5.2.2 OTN ŽP 2007:98 a bližšie rozvedené v bodoch 5.3 – 5.6 OTN ŽP 2007:98. Podrobné podmienky merania sú popísané v Rozhodnutí Okresného úradu v Ilave o súhlase prevádzkovania AMS. |
| 2.6 | Sledované veličiny | CO, NOX, TZL, O2, teplota spalín a objemový prietok |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Viď. Manipulačno – prevádzkový poriadok EMS v PC LADCE a.s. |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Advance Optima, URAS 14: pracujú na princípe IČ in – situ URAS 114, čidlo AMM8: Elektrochemický, zirkónové čidlo DR 300 – 40: in situ Podrobné charakteristiky meradiel sú popísané v Manipulačno – prevádzkovom poriadku EMS v PC LADCE a.s. |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | AMS je dodaný spoločnosťou 3D s.r.o. so sídlom v Bratislave. |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Všetky zaznamenávané údaje sú archivované vo vyhodnocovacom software a jeho pamäti, a je ich možné kedykoľvek vyvolať. |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Skúšobná prevádzka, po overení reprezentatívnosti merania a umiestnenia meracej sondy úplnou funkčnou skúškou bude AMS v nepretržitej prevádzke. |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Plánovné rozšírenie AMS o meranie TOC, predstavuje investičné náklady navýšené o 1,7 mil. Sk. |

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Výusť z prečerpávacej stanice do recipientu Lúčkovský potok, rkm 1,5 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrola vyčistených odpadových vôd splaškových prebieha ešte pred prítokom do prečerpávacej stanice a to v kontrolnej šachte na odtoku z MB ČOV. Kontrola vypúšťaných odpadových vôd z prečerpávacej stanica je vykonávaná na odtoku. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Množstvo odpadových vôd splaškových je určované spotrebou vody z verejného vodovodu odpočtom na vodomere. Meranie množstva vypúšťaných vôd z prečerpávacej stanice je pomocou indukčného prietokomera na výtlačnom potrubí čerpadiel. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Splaškové odpadové vody na odtoku z MB ČOV v prvom roku 4 vzorky ročne, v ďalších 2 vzorky ročne. Vody z prečerpávacej stanice 4 vzorky ročne v čase vypúšťania, nakoľko sa jedná o diskontinuálne vypúšťanie. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vychádza z rozborov oprávnených laboratórií určených ministerstvom. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Splaškové vody – CHSK cr, BSK5, NL, prietok Vody z prečerpávacej stanice – NL, NEL, teplota, prietok |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia podľa prílohy č. 4 NV SR č. 491/2002 Z. z. |
| 1.9 | Analytické metódy | Analytické metódy podľa prílohy č. 4 NV SR č. 491/2002 Z.z. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Merné zariadenia musia spĺňať podmienky zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vodovod – vodomer Prečerpávacia stanica – indukčný prietokomer |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Oprávnené laboratórium zo zoznamu určeného ministerstvom |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Oprávnené laboratórium zo zoznamu určeného ministerstvom |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú archivované v PC Ladce po dobu 5 rokov. Ich výsledky sú predkladané raz ročne (vždy do 31.januára) orgánu štátnej správy |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | neuvažujú sa |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda- iný systém sa nepripravuje, nakoľko súčasný stav spĺňa všetky legislatívne požiadavky. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

1.	        Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky

a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Hluk |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Zdroje hluku podľa D5.1 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Vybrané miesta v areáli závodu a mimo závodu v dotknutom území. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Podmienky merania určujú príslušné normy: STN ISO 9612 Pokyny na meranie a hodnotenie hlukovej expozície v pracovnom prostredí., STN ISO 1996-2/Zmena 1 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím územia., STN ISO 1996-1 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 1: Základné veličiny a postupy. STN ISO 1996-2 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím územia. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Ekvivalentná hladina hluku LAeq (dB) Hladina akustického výkonu LWA (dB) Normalizovaná hladina hlukovej expozície LEX,8h,,p (dB) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Podľa STN v bode 1.6 |
| 1.9 | Analytické metódy | pre hluk nie |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | podľa dodávateľa |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | dodávateľ – Štátny zdravotný ústav Považská Bystrica |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | PC Ladce a dotknuté územie |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | v zmysle STN uvedených v bode 1.6 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správa z merania |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | žiadne |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Hluk |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Vybrané miesta v PC Ladce a v dotknutom území |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Podmienky merania určujú príslušné normy: STN ISO 9612 Pokyny na meranie a hodnotenie hlukovej expozície v pracovnom prostredí., STN ISO 1996-2/Zmena 1 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím územia., STN ISO 1996-1 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 1: Základné veličiny a postupy. STN ISO 1996-2 Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím územia. |
| 2.6 | Sledované veličiny | Ekvivalentná hladina hluku LAeq (dB) Hladina akustického výkonu LWA (dB) Normalizovaná hladina hlukovej expozície LEX,8h,,p (dB) |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Podľa STN v bode 1.6 |
| 2.8 | Analytické metódy | pre hluk nie |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | podľa dodávateľa |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľ – Štátny zdravotný ústav Považská Bystrica |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | v zmysle STN uvedených v bode1.6 |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správa z merania |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | nie sú |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | nie sú |

### I    	Rozbor porovnania  prevádzky  s najlepšou dostupnou  technikou

###### 1.	    Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky

###### s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |
|  | Voľba výrobného postupu (str.48 BREF – pre CEaVAP) | Modernizovaná prevádzka prevádzkuje rotačnú pec so suchým výrobným postupom, s viacstupňovým výmenníkom so zabudovaným kalcinačným stupňom, ktorý pozostáva z kalcinačnej komory a kalcinačného kanála. Spotreba energie: cca 3 020 MJ/t slinku | Za BAT pre nové a modernizova- né prevádzky sa považuje - pec so suchým výrobným postupom, s viacstupňovým výmenníkom a predkalcináciou Hodnota tepelnej bilancie BAT: 3 000 MJ/t slinku | Parameter zariadenia zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Skladovanie surovín | Na skladovanie mokrých surovín a medziproduktu sa používa drapáková skládka, ktorá je zastrešená, z dvoch strán obostavaná betónovým múrom a sčasti otvorená. Mletá vysušená surovina, aditíva a alternatívne komponenty sú skladované v uzatvorených silách a zásobníkoch. Jestvujúca skládka je zdrojom sekundárnej prašnosti. | Používanie zakrytých skladov závisí od klimatických podmienok a na objeme drobných frakcií. Malé množstvá surovín (aditíva) je možné skladovať v silách alebo bunkroch. V závislosti od kvality suroviny v lome skládka slúži ako predhomogenizačné zariadenie v závislosti od spôsobu ukladania suroviny. Odporúčané BAT pre: odstraňovanie sekundárnej prašnosti - halda s protiveternou ochranou - vodné sprchy a chemické zrážače prachu - uzavreté skladovacie priestory s automatickými manipulačnými systémami (slinkové silá a uza- vreté plne automatizované sklady surovín vybavené jedným, alebo viacerými látkovými filtrami) | Parametre zariadenia čiastočne zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. Opatrenia na zníženie SP: - problematika je v celom rozsahu riešená v základnom progra- me modernizácie a ekologizácie PCLA opatrenia: - vybudovanie novej predhomogenizačnej skládky - nový zásobník korekčného slieňa - nový zásobník korekčného vápenca - uzavreté zásobníky slinku |
|  | Sušenie surovín | Základné suroviny (vápenec a slieň) sú sušené v samostatnej bubnovej sušiarni. Ako sušiace médium sa využívajú odpadové odplyny zo spa- ľovania v rotačnej peci. - odplyny sú v prípade potreby ochladzované a odťahované venti- látorom cez účinný elektroodlučo- vač - pri vysokej hladine CO sa EO automaticky odpojí aby sa zabráni- lo výbuchu Únikom CO sa predchádza tým, že nedochádza k nárazovej dodávke tuhého paliva do pece a dôsledným sledovaním vlhkosti v palive. Je vybudovaná nová prevádzka uhoľného hospodárstva s moderným váhovým a dávkovacím systémom. | Pri suchom procese pecné odpado- vé plyny sa môžu využívať ako teplo pre surovinový mlyn alebo na sušenie surovín. BAT pre čistenie odplynov: - použitie elektrostatických odlučovačov s rýchlym meracím a riadiacim zariadením za účelom minimalizácie početnosti výskytu CO - použitie látkových filtrov | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Mletie surovín | Je využívaný plne automatizovaný suchý proces mletia. Vstupná surovina je do mlyna dávkovaná cez Schenckove váhy. Mletie suroviny je zabezpečené jednokomorovými rúrovými mlynmi s predradeným kladivoodrazovým drvičom a zomletá surovina je triedená vo veternom triediči. Dopravné cesty sú mechanické a pneumatické. 1.Minimalizácia spotreby elek- trickej energie: - energetická účinnosť mlecieho systému dosahuje 95 % - použitie riadiacich systémov a kompenzačných kondenzátorov 2.Odstraňovanie emisií prachu : - pravidelná údržba je vykonávaná podľa vopred schváleného plánu údržby - odstraňovanie prachu mobilnými vysávačmi je zabezpečené 1x týždenne - odprášenie dopravných ciest, vá- hového systému a mlynov pomo- cou látkových filtrov a účinnej ventilácie so spätným využitím odpraškov v prevádzke | Bref uvádza použitie mokrého aj suchého procesu mletia. Bat zahŕňa : 1. Minimalizácia spotreby elek- trickej energie: - použitím systémov mletia s vysokou účinnosťou 2. Odstraňovanie emisií prachu : - automatizáciou riadiacich sys- témov - správnou a úplnou údržbou prevádzky - mobilnými a stacionárnymi vysávačmi - ventiláciou a zachytávaním prachu látkovými filtrami | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Homogeni- zácia a skladovanie mletých surovín | Homogenizácia a skladovanie suroviny je zabezpečované pomocou uzatvorených skladovacích, namieľacích a homogenizačných síl, v ktorých sa surovina prevzdušňuje pomocou tlakového vzduchu. Doprava je pneumatická zabezpečovaná pomocou uzavretých šikmých dopravných pásov. - odprášenie uvedených síl a príslušných dopravných ciest je zabezpečované pomocou textilných filtrov s účinnou ventiláciou | Surovinová múčka sa skladuje a homogenizuje v silách, do ktorých je dopravovaná pomocou mecha- nických a pneumatických systé- mov. Najpoužívanejší dopravný systém kombinácia vzduchových žľabov alebo šnekových / reťazových dopravníkov s korčekovými elevátormi. BAT Odstraňovanie prachu: - použitie uzavretých síl - zachytávanie prachu do lát- kových filtrov | Parameter zariadenia zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Výpal slinku | Využitie rotačnej pece so suchým výrobným postupom, disperzným viacstupňovým výmenníkom a s kalcinačným stupňom, ktorý pozostáva z kalcinačnej komory a kalcinačného kanála, s inštalovaným bypassom a so zabudovaným prívodom terciárneho vzduchu. - pre optimalizáciu výrobného pro- cesu boli realizované a sú pripra- vované opatrenia, ktoré sú uvedené v programe modernizácie a ekologizácie výroby. - výrobný proces je riadený centrál nym riadiacim systémom z cen- trálneho velína - dávkovanie všetkých druhov palív je zabezpečované použitím moder- ných váhových a dávkovacích systémov. - zvýšenie stupňa predkalcinácie bolo dosiahnuté rozšírením kalci- načného stupňa -vybudovaním kalcinačnej komory a zvýšením podielu sekundárnych palív - inštalovaný chladič slinku umož- ňuje využitie tepla na sušenie tro- sky - využitie tepla z odpadných plynov predohrievanie suroviny, sušenie suroviny, sušenie uhlia - mlecie systémy dosahujú energe- tickú účinnosť 95 % - vo výrobnom procese je používaná surovina s nízkym obsahom síry zníženie emisií NOx: - Horáky s nízkou produkciou NO: - hlavný horák rotačnej pece a kalcinačné horáky sú moderné horáky so zníženou tvorbou oxidov dusíka, danou ich špeciál- nou konštrukciou - Stupňovité spaľovanie : - spaľovanie paliva na hlavnom horáku – prísun paliva do pece je redukovaný spaľovaním paliva v predkalcinácii - dávkovanie kusových pneumatík - vytvorenie redukčného prostredia v rotačnej peci keďže pri spaľova- ní kusového paliva v peci vzniká redukčná zóna, kde prebieha re- dukcia NOx- predstavuje využitie varianty techniky postupného spaľovania uvedeného v BREF. - predkalcinácia – dávkovanie pali- va do kalcinačného kanála a kal- cinačnej komory vo výmenníku - predkalcinácia sa prevádzkuje pri nižšej teplote ako sa používa v rotačnej peci, čo znamená nižšiu produkciu termického NO - zároveň je znížené množstvo pali- va dávkované do hlavného horáka rotačnej pece až o 50 % - jeden horák v kalcinačnom kanáli je zvlášť určený na vytvorenie redukčného prostredia pre zníženie NOx dávkovaním vhodného paliva (TAP). - inštalácia prívodu terciárneho vzduchu z chladiča slinku zníženie emisií SO2: Emisie SO2 sú hlboko pod úrovňou emisií uvádzaných ako BAT. Dôvodom je nízky obsah síry v surovine a zachytávanie prítomného SO2 vo výmenníku rotačnej pece, ktorý pôsobí ako viacstupňová suchá výpierka zachytávaním kyslých zložiek odplynov v prúde jemnej zásaditej surovinovej múčky. Z výsledkov oprávnených emisných meraní, chemických analýz, materiálových bilancií a literárnych údajov vyplýva, že účinnosť záchytu SO2 a ďalších kyslých zložiek v disperznom výmenníku tepla je nad 85 %. Znižovanie emisií prachu : - elektrostatický odlučovač pred vstupom odplynov do atmosféry - pri vysokej hladine CO v odply- noch sa EO automaticky odpojí aby sa zabránilo výbuchu Únikom CO sa predchádza tým, že nedochádza k nárazovej dodávke tuhého paliva do pece a dôsledným sledovaním vlhkosti v palive. Je vybudovaná nová prevádzka uhoľného hospodárstva s moderným váhovým a dávkovacím systémom. | Za BAT pre nové a modernizované prevádzky sa považuje - pec so suchým výrobným postupom, s viacstupňovým výmenníkom a predkalcináciou. Najlepšie dostupné techniky pre cementárenský priemysel zahŕňajú nasledujúce všeobecné primárne opatrenia : - optimalizácia riadenia procesu - použitie moderných váhových systémov pri dávkovaní tuhých palív - predhrievanie a predkalcinácia na najvyššiu možnú mieru - použitie moderných chladičov slinku - rekuperáciu tepla z odpadných plynov - systémy riadenia energetických tokov - elektricky poháňané zariadenia s vysokou účinnosťou - pokiaľ je to možna voľba surovín s nízkym obsahom síry, dusíka, chlóru, kovov a prchavých orga- nických zlúčenín BAT pre zníženie emisií NOx je kombinácia vyššie uvedených všeobecných primárnych opatrení a : - Primárne opatrenia pre obmedzovanie emisií NOx : - ochladzovanie plameňa - horáky s nízkou produkciou NOx - Stupňovité spaľovanie (spaľovanie paliva v rôznych stupňoch technologického procesu) - Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Stupňovité spaľovanie a SNCR pre znižovanie NOx sa súčasne v jednej prevádzke ešte nepoužívajú. BAT pre zníženie emisií SO2 : BREF uvádza pre znižovanie emi- sií SO2 ako BAT nasledovné techniky : - pridávanie absorbentu - mokrá výpierka - suchá výpierka Znižovanie emisií prachu : - použitie elektrostatických odlu- čovačov s rýchlym meracím a riadiacim zariadením za účelom minimalizácie početnosti výskytu CO - použitie látkových filtrov s viacerými komorami a s detektormi tesnosti rukávov | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. Použité techniky na zníženie emisií NOx zodpovedajú BAT a emisné úrovne NOx zodpovedajú úrovniam pre tieto techniky uvedeným v BREF Modernizácia prevádzky: Inštalovaním mlynice suroviny do linky rotačnej pece sa zvýši pohlcovanie síry, čím sa zníži hmotnostná koncentrácia SO2 v odpadových plynoch po realizácií modernizácie o cca 30 % a hmotnostný tok SO2 o cca 10 %. |
|  | Chladenie slinku | Chladenie slinku sa uskutočňuje pomocou roštového chladiča slinku s pohyblivými roštnicami. V maximálne možnej miere je zabezpečená rekuperácia tepla: - časť ohriateho vzduchu je odvá- dzaná na sušenie trosky - časť vzduchu je odvádzaná na spaľovanie do pecného systému - v zimnom období je časť odvá- dzaná do rozmrazovacieho tunela Nevyužitý vzduch je odprašovaný vo vysokoúčinnom elektrostatickom odlučovači. K nárazovým únikom CO nedochádza, nakoľko vzduch z chladenia slinku nepochádza zo spaľovacieho procesu. | Bref uvádza v cementárenskom priemysle použitie niekoľkých typov chladičov z ktorých základné typy sú rotačné a roštové Za BAT je považované: - použitie moderných chladičov slinku umožňujúcich maximálnu rekuperáciu tepla (minimalizácia spotreby energie z palív) - použitie elektrostatických odlučovačov s rýchlym meracím a riadiacim zariadením za úče- lom minimalizácie četnosti výskytu CO | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Skladovanie slinku | Slinok je skladovaný v drapákovej surovinovej skládke, ktorá je zastrešená a z dvoch strán obostavaná stenami nad úrovňou terénu. Skládka je zdrojom sekundárnej prašnosti. | Odporúča sa skladovanie v silách a uzatvorených halách a skladoch. Väčšie zásoby môžu byť skladované na voľnom priestranstve ak sú prijaté opatrenia proti tvorbe prachu. BAT: Odstraňovanie emisií prachu - halda s protiveternou ochranou - vodné sprchy a chemické zrážače prachu - uzavreté skladovacie priestory s automatickými manipulačnými systémami (slinkové silá, uzavre- té, plne automatizované sklady surovín vybavené jedným, alebo viacerými látkovými filtrami) | Parameter zariadenia čiastočne zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. Riešenie: Prevádzkovateľ v rámci programu modernizácie a ekologizácie vybuduje nové, uzavreté, plne automatizované zásobníky slinku, ktoré budú vybavené látkovými filtrami. Termín realizácie: December 2005 |
|  | Sušenie trosky | Mokrá troska je sušená v bubnovom sušiaku, kde ako sušiace médium sa využíva odpadový terciárny vzduch z chladiča slinku, ktorý je v prípade potreby predhrievaný pomocou horáka zemného plynu zabudovaného v spaľovacej komore. - ochladené odpadové plyny sú vy- čistené vo vysokoúčinnom elektro- odlučovači. - dopravné cesty vysušenej trosky sú odprašované látkovými filtrami regenerované spätným prefukom K nárazovým únikom CO nedochádza, nakoľko vzduch z chladenia slinku nepochádza zo spaľovania tuhých palív. | Mletie minerálnych prísad môže byť spoločné so slinkom a sadrovcom alebo samostatne v závislosti od dostupnosti technologických zariadení a vlhkosti surovín. Surovinu pred mletím je potrebné presušiť. Na sušenie sa môžu použiť sušiace systémy používajúce odpadové odplyny alebo odplyny z chladiča alebo iný zdroj horúceho plynu. BAT zahŕňa: Čistenie emisií z bodových zdrojov: - použitie elektrostatických odlučovačov s rýchlym meracím a riadiacim zariadením za úče- lom minimalizácie četnosti výskytu CO - zachytávanie prachu do látkových filtrov | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Mletie cementu | Predstavujú tri mlecie jednotky. CM1 a CM2 využívajú dvojstupňový proces mletia v predmieľacom a domieľacom mlyne s uzavretým obehom, na oddelenie hotového produktu využívajú rotorové triediče III. generácie s vysokou účinnosťou a nižšou mernou spotrebou elektrickej energie. CM3 využíva vysokoúčinný dvojkomorový mlyn s uzavretým triediacim okruhom tvoreným veterným triedičom. Odstraňovanie emisií prachu z CM1 a CM2 je zabezpečené dvojstupňovo s hruboodlučovačom v prvom stupni. Hadicové filtre s pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom sa využívajú v druhom stupni. Odstraňovanie emisií prachu z CM3 je zabezpečené cyklónovým odlučovačom v prvom stupni a hadicovými filtrami s pulznou regeneráciou tlakovým vzduchom v druhom stupni. - pravidelná údržba je vykonávaná podľa vopred schváleného plánu údržby - odstraňovanie prachu mobilnými vysávačmi je zabezpečené 1x týždenne - odprášenie dopravných ciest, vá- hového systému a mlynov pomo- cou látkových filtrov a účinnej ventilácie so spätným využitím odpraškov v prevádzke | Bref uvádza používanie rôznych systémov mletia s využitím rozličných variánt riešenia procesu a vlhkosti suroviny. BAT zahŕňa : 1. Minimalizácia spotreby elek- trickej energie: - použitím systémov mletia s vysokou účinnosťou 2. Odstraňovanie emisií prachu : - automatizáciou riadiacich systémov - správnou a úplnou údržbou prevádzky - mobilnými a stacionárnymi vysávačmi - ventiláciou a zachytávaním prachu látkovými filtrami | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Skladovanie cementu | Jednotlivé druhy cementov sú skladované v uzavretých plne automatizovaných silách. Doprava do síl je zabezpečovaná pneumatickými a mechanickými dopravníkmi. Odber cementu zo síl je prevádzaný pomocou stlačeného vzduchu. - dopravné cesty a všetky silá sú odprášené látkovými filtrami s pulznou regeneráciou a odprašky zo zariadení sú vracané späť do skladovacích síl. | Skladovanie cementu v silách. Nové konštrukcie síl umožňujú skladovanie rôznych druhov cementov v jednom sile (viacdielové silá). K doprave cementu do síl je možné použiť tak pneumatickej ako aj mechanickej dopravy. BAT: Odstraňovanie prachu: - ventilácia a zachytávaním prachu látkovými filtrami: manipuláciu s materiálom je potrebné vykonávať v uzatvorených systémoch s podtlakom | Parameter zariadenia zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Balenie a expedícia cementu | Cement je expedovaný buď voľne ložený alebo balený v baliarni pomocou rotačnej baličky do 25 a 50 kg vriec. Na dávkovanie cementu priamo zo síl do železničných automobilových cisterien slúži stlačený vzduch. Celý proces je automaticky riadený operátorom z centrálneho velína. - dopravné cesty cementu do sil a do dávkovacieho zásobníka ako aj jednotlivé bodové zdroje prašnosti (silá cementu) sú odprašované látkovými filtrami s 99,9 % účin- nosťou. - dopravné komunikácie v areáli prevádzky sú upravené a pravidelne odprašované - zvlhčovanie a upratovanie komuni- kácií a verejných priestranstiev v PCLA sa vykonáva 2 x týždenne - odstraňovanie prachu mobilnými vysávačmi je zabezpečené 1x týždenne | Cement je možné prepravovať priamo zo síl do železničných alebo automobilových cisterien alebo z baliarne balený vo vreciach. BAT: Odstraňovanie prachu: - ventilácia a zachytávaním prachu látkovými filtrami - dláždenie, zvlhčovanie ciest a upratovanie Povrchy ciest majú byť upravené a čo najčistejšie, zvlhčovanie ciest hlavne za suchého počasia vedie k zníženiu prašnosti tak ako aj dôsledné upratovanie má za následok, že sekundárne zdroje prachu sú udržiavané na minimálnej úrovni | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. V rámci ekologizácie a modernizácie prevádzky je budovaná úplne nová moderná baliareň cementu |
|  | Výber, príprava a skladovanie palív | Základným palivom pre spaľovanie v RP je čierne uhlie. V prípade potreby je možné použiť ŤVO, prípadne zemný plyn. ČU- je skladované v novej modernej kruhovej skládke. Melie sa vo vertikálnom kotúčovom mlyne s vysokou účinnosťou mletia, do ktorého ústia sušiace dymové plyny z výmenníka tepla. Vysušené práškové uhlie je skladované v uzavretom zásobníku. Do RP je uhlie dopravované pomocou moderného dávkovacieho a vážiaceho zariadenia (predchádzanie nárazovým únikom CO) Zariadenia sú chránené proti požiaru a výbuchu dávkovaním inertného plynu. Všetky zariadenia uhoľného hospodárstva sú odprášené pomocou látkových filtrov. ŤVO- skladovanie v uzavretých zásobníkoch opatrených parným ohrevom a protipožiarnou ochranou. ZP- odber z podnikového rozvodu, úprava tlaku a ohrev pred dávkovaním do pece. | Bref uvádza použitie rôznych dru- hov palív. Ich voľba závisí od miestnych podmienok. Pre vykurovanie v rotačných peciach sú uvedené tri hlavné typy: - práškové uhlie a petrolkoks - tažký vykurovací olej - zemný plyn Skladovanie palív: - zakryté sklady, obrastené haldy - uzatvorené silá s bezpečnostným zariadeniami - medzinárodná vysokotlaká rozvodná sieť pre zemný plyn Príprava palív: -drvenie, mletie, sušenie pri tuhých palivách sa deje poväčšine na mieste -ŤVO sa pred použitím ohrieva a zvyšuje sa tlak - ZP: regulácia tlaku a ohrev Zariadenia na skladovanie a úpravu odpadov musia byť chránené pred požiarom a výbuchmi. BAT 1. Minimalizácia spotreby elektrickej energie: - použitím systémov mletia vysokou účinnosťou 2. Znižovanie prašných emisií: Kombinácia všeobecných primárnych opatrení a efektívneho odstraňovania emisií z bodových zdrojov a to: - ventiláciou a zachytávaním prachu látkovými filtrami | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. V roku 2002 bola vybudovaná úplne nová moderná prevádzka uhoľného hospodárstva so zariadením vo všetkých smeroch spĺňajúcimi parametre BAT. |
|  | Využitie odpadov ako paliva | Úprava odpadov vhodných na energetické a surovinové zhodnotenie sa vykonáva mimo cementárne. V PCLA je iba skladovaný, odkiaľ je pomocou dávkovacích zariadení dopravovaný do hlavného horáka rotačnej pece a do kalcinačného stupňa vo výmenníku RP. Alternatívne palivá: TAP, ŽT, MKM, odpadové pneumatiky, drvená guma, ORO…. Použitie alternatívnych palív predstavuje ročné zníženie spotreby ČU o cca 60 % kontrola zhodnocovaných odpadov: - u všetkých odpadov a materiálov vhodných na spaľovanie sa pri prvom preberaní odpadov vyža- duje kompletná analýza odpadov - pri opakovaných dodávkach odpadu sa stanovuje obsah Cl - v RP sú spaľované len tie odpady, na ktoré bol vydaný súhlas Obv. ÚŽP | Odpady sa môžu spaľovať v hlavnom horáku a vhodné odpady aj v sekundárnom horáku v predhrievači alebo v predkalcinácií. Typy odpadov vhodné ako palivá sa rýchlo menia, preto je vhodné navrhovať skladovacie priestory a prídavné zariadenia ako viacúčelové. Najčastejšie typy odpadov používaných v Európe: pneumatiky, oleje, guma, papier, plasty, rôzne druhy kalov, rozpúšťadlá…. BAT: - Zníženie vstupu prírodných zdrojov použitím vhodných od- padov ako paliva (uskutočňovať dostatočnú kontrolu látok pred zavádzaním do pecného systému) | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Faktor surovinovej múčky v PCLA je priemerne cca 1,61 a faktor slinku cca 0,64 Merná spotreba surovinovej múčky na tonu cementu: 1,033 tSM/ t cementu Merná spotreba surovín na tonu cementu: 1,39 tS/ t cementu | BREF uvádza (kap. 3; 1.3) pre súčasnú úroveň spotreby surovín faktor surovinovej múčky 1,54 a faktor slinku 0,75 Tieto hodnoty nie sú uvádzané ako BAT pre cementárenský priemysel sú uvedené ako ilustrácia pre materiálovú bilanciu. | Množstvá používaných základných surovín závisia od zloženia a kvality prírodných zdrojov. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Množstvo chladiacej a úžitkovej vody: 250 000 m3/rok Množstvo vody na pitné a sociálne účely: 3 500 m3/rok Merná spotreba vody na jednotku výrobku: 0,332 m3/ t cementu | V BREFe nie sú popisované BAT technológie na znižovanie emisií do vôd a nie sú uvedené ani parametre spotreby vody, nakoľko voda sa v technologickom procese používa iba na chladiace účely. |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Merná spotreba tepelnej energie 3 390 MJ/t slinku Merná spotreby elektrickej energie 125 kWh/t cementu (za rok 2003) | Pre rotačnú pec so suchým výrobným postupom a s viacstupňovým výmenníkom 3 100 – 4 200 MJ/t slinku cca 90 – 130 kWh/t cementu | V roku 2003 nebol inštalovaný kompletný stupeň predkalcinácie. Rotačná pec bola modernizovaná v decembri 2004. |
|  | Celková spotreba energie (str.48 BREF – pre CEaVAP) | Rotačná pec so suchým výrobným postupom a s disperzným 4- stupňovým cyklónovým výmenníkom so zníženou tlakovou stratou, s vybudovaným kalcinačným stupňom s kalcinačným kanálom a kalcinačnou komorou , inštalovaným bypassom a s terciárnym vzduchovodom a roštovým chladičom Spotreba tepelnej energie: cca 3 020 MJ/t slinku Teplo dodané do rotačnej pece zmesou palív predstavuje cca 302 GJ/h pri výkone 2400 t Sl/deň | - Pec so suchým výrobným postupom, s viacstupňovým výmenníkom a predkalcináciou Hodnota tepelnej bilancie BAT: 3 000 MJ/t slinku | Parameter zariadenia zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. III. etapou modernizácie rotačnej pece bol zvýšený stupeň predkalcinácie a výkon rotačnej pece. |
|  | Minimalizácia spotreby energie z palív | Spaľovanie kalcinačného paliva (TAP, uhlie) v terciárnom vzduchu dochádza k vysokému stupňu predkalcinácie až do 90 %. | - Predhrievanie a predkalcinácia na najvyššiu možnú mieru s prihliadnutím na konfiguráciu pece | Parametre zariadenia zodpovedajú parametrom najlepšej dostupnej techniky. |
|  |  | Roštový chladič s riadeným prívodom vzduchu do jednotlivých zón, s bezodpadovými roštnicami, zabezpečuje vysokú rekuperačnú účinnosť. Teplo plynov z roštového chladiča je využité na sušenie suroviny (troska). | - Použitie moderných chladičov slinku, umožňujúcich maximálnu rekuperáciu tepla |  |
|  |  | Teplo z odpadných plynov je využívané na sušenie surovín a sušenie uhlia | - Rekuperácia tepla z odpadných plynov |  |
|  |  | Pri prevádzke budú spaľované viaceré vhodné druhy odpadov, ktoré budú používané tak na výrobu tepla v rotačnej peci ako aj na predkalcináciu so súčasným znížením spotreby prírodného paliva. | - Zníženie vstupu prírodných zdrojov použitím vhodných odpadov ako paliva |  |
|  | Minimalizácia spotreby elektrickej energie | Je zavedený monitorovací energetický systém. Sledujú sa a vyhodnocujú sa všetký energetické veličiny s následnou možnosťou ich regulácie. | - Systém riadenia energetických tokov |  |
|  |  | Mletie suroviny : je zabezpečené jednokomorovými rúrovými mlynmi s predradeným kladivoodrazovým drvičom, pričom zomletá surovina je triedená vo veternom triediči. Mletie cementu : predstavujú tri mlecie jednotky. CM1 a CM2 využívajú dvojstupňový proces mletia v predmieľacom a domieľacom mlyne s uzavretým obehom, na oddelenie hotového produktu sa využívajú rotorové triediče III. generácie s vysokou účinnosťou a nižšou mernou spotrebou elektrickej energie. CM3 využíva vysokoúčinný dvojkomorový mlyn s integrovaným pohonom, ktorého súčasťou je triedič s dvoma cyklónmi. - energetická účinnosť mlecieho systému dosahuje 95 % - použitie riadiacích systémov a kompenzačných kondenzátorov | - Vysoká účinnosť mlecích zariadení a ďalších elektrinou poháňaných zariadení |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |
|  | Odpady | Použitú technológiu suchého spôsobu výroby slinku je možno považovať vzhľadom na množstvá vznikajúcich odpadov za nízkoodpadovú. Prach, ktorý je zachytávaný na jednotlivých zariadeniach elektroodlučovačov a látkových filtroch je vracaný naspäť do výrobného procesu. | BAT Recyklácia zachytených častíc do výrobného procesu všade, kde je to možné uskutočniť. | Parameter zariadenia zodpovedá parametru najlepšej dostupnej techniky. |
|  | Emisie hluku | Emisie hluku musia spĺňať legislatívne požiadavky a hygienické predpisy na úroveň hluku v danom prostredí. | V BREFe nie sú popisované BAT technológie na znižovanie hluku. |  |
|  | Emisie vibrácií | Nadlimitné hodnoty vibrácií sa nepredpokladajú. | V BREFe nie sú popisované BAT technológie na znižovanie vibrácií. |  |
|  | Emisie neionizujúceho žiarenia | Pre zariadenie nie sú relevantné. | V BREFe nie sú popisované BAT technológie na znižovanie neionizujúceho žiarenia . |  |

- 2.	    Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

  - Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotačná pec so sušičom suroviny | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 11,6 mg.mn-3 | vyhovuje BAT |
|  |  | SO2 | koncentrácia v mg.m-3 | 200 - 400 mg.m-3 | 3,53 mg.mn-3 | vyhovuje BAT |
|  |  | NO2 | koncentrácia v mg.m-3 | 500 - 800 mg.m-3 | 620,5 mg.mn-3 | vyhovuje BAT |
|  |  | CO, TOC, Ťažké kovy, HCL, HF, PCDD/F |  | Tieto látky nemajú stanovené emisné BAT hodnoty. | CO:194,96mg.mn-3 HCL: 3,93 mg.mn-3 HF: 0,7 mg.mn-3 Σ kovov I. triedy Hg, Tl, Cd,: 0,055 mg.mn-3 Σ kovov II. triedy As, Cr, Co, Ni: 0,255 mg.mn-3 Σ kovov III. Triedy Pb, Cu, Mn: 0,972 mg.mn-3 TOC: 4,8 mg.mn-3 | Koncentrácie týchto látok spĺňajú platné emisné limity dané vyhláškou č. 706/2002 Z.z. Aktualizácia BAT dokumentu sa plánuje na rok 2005 s odporúčaním doplnenia týchto údajov. |
| 2. | Presyp suroviny za sušičom | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 5,4 mg.mn-3 | vyhovuje BAT |
| 3. | Silá vysušenej suroviny a dopravné cesty | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 5,6 | vyhovuje BAT |
| 4. | Silá vysušenej suroviny – odprášenie síl | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 8,0 | vyhovuje BAT |
| 5. | Schenckove váhy pre SM1 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 3,9 | vyhovuje BAT |
| 6. | Schenckove váhy pre SM2 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,9 | vyhovuje BAT |
| 7. | Mlyn surovinySM1 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,4 | vyhovuje BAT |
| 8. | Mlyn suroviny SM2 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 3,0 | vyhovuje BAT |
| 9. | Namieľacie silá SM | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 5,5 | vyhovuje BAT |
| 10. | Homogenizačné silo SM | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,4 | vyhovuje BAT |
| 11. | Zásobné silá SM a doprava PS | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 3,2 | vyhovuje BAT |
| 12. | Schenckove váhy pre RP | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 7,1 | vyhovuje BAT |
| 13. | Roštový chladič slinku | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,0 | vyhovuje BAT |
| 14. | Bubnový sušič trosky | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 38,3 | Zdroj mierne prekračuje BAT indikátory TZL, ale vyhovuje súčasnej legislatíve |
| 15. | Dopravné cesty vysušenej trosky - spodok | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 38,3 | Zdroj mierne prekračuje BAT indikátory TZL, ale vyhovuje súčasnej legislatíve |
| 16. | Dopravné cesty vysušenej trosky - vrch | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 14,1 | vyhovuje BAT |
| 17. | Cementový mlyn CM1 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,25 | vyhovuje BAT |
| 18. | Cementový mlyn CM1 Komorové podávače | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,8 | vyhovuje BAT |
| 19. | Cementový mlyn CM1 - triedič | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0 | vyhovuje BAT |
| 20. | Cementový mlyn CM2 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 8,6 | vyhovuje BAT |
| 21. | Cementový mlyn CM2 Komorové podávače | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,8 | vyhovuje BAT |
| 22. | Cementový mlyn CM3 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,6 | vyhovuje BAT |
| 23. | Cementový mlyn CM3 – Schenckove váhy | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 2,9 | vyhovuje BAT |
| 24. | Odprášenie síl cementu – trojica SPC | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,8 | vyhovuje BAT |
| 25. | Odprášenie síl cementu – štvorica PC | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 4,8 | vyhovuje BAT |
| 26. | Dopravné cesty zo síl trojča | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 5,2 | vyhovuje BAT |
| 27. | Dopravné cesty cementu SPC pri plnení VL | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,3 | vyhovuje BAT |
| 28. | Dopravné cesty cementu PC pri plnení VL + baliareň | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 4,0 | vyhovuje BAT |
| 29. | Odprášenie baličky a dopravných ciest1 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 6,6 | vyhovuje BAT |
| 30. | Odprášenie baličky a doprav. ciest2 | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,1 | vyhovuje BAT |
| 31. | Centrálna skládka | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | Fugitívne emisie: cca 67,5 t/rok | Nevyhovuje BAT indikátorom. V rámci ekologizácie bude postavená uzavretá skládka surovín. Viď. Príloha Zámer na modernizáciu |
| 32. | Siderox – Vibro .fluidný žľab | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,6 | vyhovuje BAT |
| 33. | Siderox – mlyn a triedič | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,2 | vyhovuje BAT |
| 34. | Siderox – zásobník produktu | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,5 | vyhovuje BAT |
| 35. | Mlynica uhlia | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 1,1 | vyhovuje BAT |
|  |  | SO2 | koncentrácia v mg.m-3 | 200 – 400 mg.m-3 | 9,22 | vyhovuje BAT |
|  |  | NO2 | koncentrácia v mg.m-3 | 500 – 800 mg.m-3 | 339 | vyhovuje BAT |
|  |  | CO | koncentrácia v mg.m-3 | BREF neuvádza hodnoty pre CO | 286 | - |
| 36. | Zásobník uhlia | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,3 | vyhovuje BAT |
| 37. | Čerpadlo pneudopravy | TZL | koncentrácia v mg.m-3 | 20 - 30 mg.m-3 | 0,5 | vyhovuje BAT |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy – Povrchová voda

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MB ČOV | CHSKcr | mg/l | priem. 135 mg/l max. 170 mg/l | zatiaľ nemeraná, projekt 40 mg/l | účinnosť čistenia je vyššia ako legislatívne požiadavky |
|  |  | BSK5 | mg/l | priem. 30 mg/l max. 60 mg/l | 16,33 mg/l | účinnosť čistenia je vyššia ako legislatívne požiadavky |
|  |  | NL | mg/l | priem. 30 mg/l max. 60 mg/l | 13,67 mg/l | účinnosť čistenia je vyššia ako legislatívne požiadavky |
| 2. | Prečerpávacia stanica | NL | mg/l | 40 mg/l | 1,36 mg/l | účinnosť čistenia je vyššia ako legislatívne požiadavky |
|  |  | NEL | mg/l | 3 mg/l | 0 mg/l | účinnosť čistenia je vyššia ako legislatívne požiadavky |
|  |  | teplota | oC | nie je stanovená, posudzuje sa vplyv na recipient a po zmiešaní nesmie prekročiť teplotu 26oC v recipiente. | 12,4 oC | - |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - Suroviny budú používané v nevyhnutne potrebnom množstve pre výrobný proces. - V maximálne možnej miere bude zabezpečovaná recyklácia odpraškov. - Využívanie vhodných odpadov ako náhradu surovín a palív - Kontrolou a údržbou rozvodov vody zamedziť prípadným stratám vody. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Priebežne |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - Predávkovanie surovinami a prísadami by mohlo viesť k znehodnoteniu výrobku. - Recykláciou odpraškov je dosahované znižovanie spotreby surovín. - Použitie vhodných odpadov slúži ako čiastočná náhrada surovín a znižuje vstup prírodných surovín a palív. - Zamedzením prípadného vzniku strát z dôvodu netesností a porúch, môže dôjsť k zníženiu odoberaných množstiev vôd |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | nie sú vyčíslené |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 2.       Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | 1. Využitie energie z alternatívnych palív, spaľovaním odpadov a iných materiálov vhodných na energetické zhodnotenie v cementárenskej rotačnej peci. 2 Využívať predhrievanie a predkalcináciu na najvyššiu možnú mieru - V maximálnej možnej miere zabezpečiť rekuperáciu tepla z odpadových plynov a z chladenia slinku. - Spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Pra- videlné vykonávať ich kontrolu a o kontrole a údržbe viesť evidenciu. - Na osvetlenie používať úsporné žiarovky a žiarivky. - Sledovať celkovú ročnú spotrebu energie a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsob znižovania merných spotrieb. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Priebežne |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | 1. - energetické využívanie odpadov vo forme alternatívnych palív v cementárskych peciach významným spôsobom redukuje potrebu používania neobnoviteľných fosílnych palív ako aj environmentálny dopad pri ich ťažbe. V rotačných peciach je možná až takmer 100% náhrada fosílnych palív. - energetické využívanie odpadov vo forme alternatívnych palív v cementárenských peciach taktiež prispieva k znižovaniu emisií CO2, plynu ktorý najviac prispieva k tzv. skleníkovému efektu, ktorý následne spôsobuje globálne negatívne zmeny klímy. - spaľovaním alternatívnych palív sa v cementárňach nahradzujú fosílne palivá materiálmi, ktoré by sa inak spaľovali v spaľovniach čo sprevádza emitovanie CO2 a navyše aj tvorba nespáliteľných zvyškov. Týmto jednoduchým efektom je možné zredukovať emisie CO2 až o 50%. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Vzhľadom k rozšíreniu kapacity rotačnej pece sa s úsporou neuvažuje. Dôjde k úspore základných palív, ktorých časť bude nahradená alternatívnymi palivami. |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Doposiaľ neboli vyčislené. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ má vypracované prevádzkové predpisy stanovujúce postupy a činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie zariadení, riadenie výrobných procesov a ochranu zložiek životného prostredia v súlade s cieľmi vedenia spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Prevádzkové postupy sú pravidelne kontrolované a v prípade potreby aktualizované v súlade s organizačnými predpismi prevádzkovateľa. |
| 2. | Prevádzkovateľ má vypracovaný „ Havarijný plán v Zmysle Vyhl. MŽP SR 556/2002 Z.z.“ popisujúci spôsob nakladania, manipulácie a predchádzania havarijným stavom s látkami, ktoré môžu pri havarijnom úniku ohroziť alebo poškodiť životné prostredie. Havarijný plán je schválený príslušným orgánom štátnej správy a aktualizovaný 1x za 5 rokov alebo pri organizačných zmenách alebo v prípade uvedenia do prevádzky nového objektu, v ktorom sa manipuluje so škodlivými látkami aktualizovaný. |
| 3. | Prevádzkovateľ má vypracovaný „ Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ . Súbor TPP a TOO je schválený príslušným orgánom štátnej správy a v prípade zmien vyžadujúcich zmenu predpisov a opatrení tieto aktualizovať. |
| 4. | Prevádzkovateľ má vypracovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré stanovuje postup pri preberaní odpadov na spálenie tak, aby sa zabránilo prípadným havarijným stavom spojeným s obsahom nebezpečných látok v odpadoch. |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný informovať zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich z prevádzkových predpisov a havarijného plánu a zabezpečiť ich pravidelné preškoľovanie. |
| 6. | Zabezpečiť predchádzaniu haváriám pravidelnou údržbou zariadení a vybavením prevádzky prostriedkami na zneškodnenie havarijných únikov a ich pravidelnou kontrolou. |
| 7. | Všetky vzniknuté havarijné situácie zaznamenávať do prevádzkového denníka (dátum vzniku, príčina havárie, spôsob riešenia havarijnej situácie a informované inštitúcie). |
| 8. | Prevádzkovateľ zariadenia je povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | V súčasnosti sa ukončenie činnosti v prevádzke neplánuje. |
| 2. | V prípade ukončenia činnosti v budúcnosti, musia byť splnené všetky legislatívne požiadavky platné v čase ukončenia prevádzky. |
| 3. | Pri ukončení činnosti prevádzky musia byť splnené opatrenia uvedené v bode K. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Príprava akciovej spoločnosti na zavedenie systému enviromentálne riadenej spoločnosti podľa ISO: 14000 v roku 2005 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predhomogenizačná skládka | V novej predhomogenizačnej skládke sa bude uskladňovať zmes vápenca a slieňa a spriemerovať chemizmus surovinovej zmesi tak, aby sa odstránili väčšie výkyvy v zložení oboch základných surovinových komponentov. Zmes vápenca a slieňa sa bude ukladať po vrstvách systémom Chevron. Zmes bude zo skládky odoberaná čelným mostovým škrabákom, čím sa dosiahne spriemerovanie všetkých uložených vrstiev. Zo skládky bude zmes vápenca a slieňa dopravovaná cez vážiace a dávkovacie zariadenie priamo do vertikálneho mlyna suroviny. Táto skládka bude uzatvorená, to znamená bez fugitívnych emisií TZL a tak bude zodpovedať BAT technológiám. | 2008 – 2010 |
| 2. | Zásobník korekčného vápenca | Nové zásobníky vápenca a slieňa nahradia jestvujúcu drapákovú skládku. Budú umiestnené pri novej predhomogenizačnej skládke. Odber korekčných surovín zo zásobníkov bude cez vážiace a dávkovacie zariadenie na pásovú dopravu do vertikálneho mlyna. | 2008 - 2010 |
| 3. | Zásobník korekčného slieňa |  | 2008 - 2010 |
| 4. | Homogenizačné silo | Surovina bude do sila plnená pomocou 8 krátkych pneumatických žľabov po celom priereze. Dno sila bude rozdelené na dve časti a to homogenizačnú komoru s odvetrávacím tunelom a vonkajší okruh vyložený čeriacimi žľabmi. Potrebný vzduch na čerenie sa zabezpečí dúchadlami umiestnenými pod silom v samostatnej miestnosti. Homogenizačné silo a dopravné cesty budú odprašované textilnými filtrami s regeneráciou tlakovým vzduchom. Z filtrov je očistená vzdušnina odsávaná ventilátorom a potrubím odvedená do ovzdušia. | 2008 - 2010 |
| 5. | Mlynica suroviny | Pre požadované množstvo surovinovej múčky je navrhnutá mlynica suroviny s vertikálnym mlynom a pneumatickým obehom meliva. Na sušenie suroviny vo vertikálnom mlyne sa využijú odpadové plyny z výmenníka rotačnej pece a následne budú vedené do jestvujúceho elektrostatického odlučovača rotačnej pece, pričom odprašky z cyklónov sú hotovou surovinovou múčkou. Mlynica suroviny bude slúžiť aj ako tretí stupeň čistenia spalín, kde prechodom odsávaných plynov cez mlynicu sa absorbujú a neutralizujú kyslé zložky spalín a v nerozpustných zlúčeninách sa fixujú na surovinovú múčku. | 2007 - 2010 |
| 6. | Silo na slinok | Na skladovanie slinku budú inštalované kruhové veľkopriemerové silo a malé silo slinku. Veľkopriemerové silo na slinok sa bude vyprázdňovať cez 15 otvorov v troch radoch so sklzmi. Sklzy budú opatrené tyčovými uzávermi a podávačmi, z ktorých sa slinok bude podávať na trojicu pásových dopravníkov a nadväzne na článkový pásový dopravník. Silá na slinok budú uzavreté bez možnej tvorby fugitívnych emisií, zodpovedajú BAT technológií. | 2005 – 2006 - nevyvolá zmenové konanie - žiadosť o stavebné povolenie bola poda- ná v decembri 2004 |
| 7. | Baliareň a paletizačná linka | V priestoroch jestvujúcej baliarne bude inštalovaná kompletná baliaca linka s 12 – hubicovou rotačnou baličkou a automatickým nasúvaním vriec a nová paletizačná linka. | 2004 – 2005 - nevyvolá zmenové konanie - stavebné povolenie v prílohe - v čase integrovaného konania prebieha výstavba zariadenia |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Ocenenie kvality nízkochrómového cementu CHROMATMIN certifikátom ochrannej značky a zlatou medailou Slovak Gold (rok 2000) |
| 2. | Ocenenie exponátu nízkochrómového cementu CHROMATMIN – zlatá plaketa Coneco (rok 2003) |
| 3. | Čestné uznanie predsedníčky úradu priemyselného vlastníctva SR „ Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárenských rotačných peciach“ |
| 4. | Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2000 (rok 2003) |
| 5. | Zlatá plaketa RACIOENERGIA za exponát- Ekotechnológia Biotrix spaľovanie živočíšnych odpadov (rok 2004) |
| 6. | Úspešné testovanie a zavedenie na trh výrobku BIOCEMENT- antibakteriálny a protiplesňový cement (rok 2004) |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Pred ukončením činnosti prevádzky v dostatočnom predstihu písomnou formou informovať povoľovací orgán. |
| 2. | Všetky pracovné operácie dokončiť až do finálneho výrobku. |
| 3. | Do ukončenia prevádzky energeticky zhodnotiť všetky alternatívne paliva, ktoré sú za týmto účelom skladované v areáli spoločnosti a všetky odpady, ktoré môžu byt spaľované v rotačnej peci a bol na ne udelený súhlas na spaľovanie. |
| 4. | Prevádzkovateľ vykoná odstavovanie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov a havarijného plánu. |
| 5. | Vyskladniť všetky druhy surovín, materiálov, výrobkov a zabezpečiť ich riadne uskladnenie. |
| 6. | Zabezpečiť vyčistenie všetkých prevádzkových zariadení, ošetrenie strojov, vyprázdniť a vyčistiť všetky prevádzkové nádrže, zásobníky, vyčistiť kanalizačné šachty a vypláchnuť kanalizačné potrubia priemyselnej kanalizácie a zabezpečiť finálnu separáciu odpadov a ich zneškodnenie u oprávnených organizácií. |
| 7. | Odstaviť všetky zdroje energií v prevádzke. |
| 8. | Odstaviť priemyselnú a pitnú vodu. |
| 9. | Vykonať demontáž technologických a strojných zariadení s možnosťou ďalšieho využitia, prípadne zabezpečiť predaj externým záujemcom. |
| 10. | Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných miest, záchytných nádrží a celého príslušného areálu. |
| 11. | v prípade kontaminácie niektorej vnútornej alebo vonkajšej plochy zvyškami chemikálií, nebezpečnými látkami, prípadne ropnými látkami, odstrániť znečistenie podľa platného havarijného plánu. |
| 12. | V prípade odstraňovania stavieb vypracovať projekt likvidácie stavebných objektov a uviesť celý areál do uspokojivého stavu tak aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí. |
| 13. | Počas celej doby ukončovania činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu musí prevádzkovateľ zabezpečiť nepretržitú strážnu službu. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identifikácia žiadateľa | Považská cementáreň, a.s. Ladce Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce |
| 2. | Zdôvodnenie žiadosti | Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň. |
| 3. | Opis prevádzky a jej základných parametrov | Zariadenie pre výrobu cementačného slinku v rotačnej peci je hlavným technologickým uzlom prevádzky na výrobu cementu. Prevádzka používa suchý postup výroby cementu, pri ktorom sa vstupná surovina melie a suší na surovinovú múčku, táto je privádzaná do rotačnej pece s výmenníkom tepla a po schladení v roštovom chladiči slinku sa vypálený slinok spolu s aditívami zomelie na cement, ktorý sa expeduje spotrebiteľovi. Prevádzka pracuje v nepretržitom 24 hodinovom režime, 320 dní v roku. Hlavné činnosti výrobného procesu pri výrobe cementu : Skladovanie suroviny, sušenie suroviny, skladovanie vysušenej suroviny, mletie suroviny, skladovanie mletých surovín, homogenizácia suroviny, výpal slinku v rotačnej peci, chladenie slinku, skladovanie slinku, sušenie a skladovanie trosky, mletie, skladovanie, balenie a expedícia cementu . Vedľajšie a súvisiace činnosti: Príprava cementových aditív, palivové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, skladové hospodárstvo, pomocné energie - výroba tlakového vzduchu, výroba pary a tepla |
| 4. | Materiály používané v jednotli- vých technologických uzloch | Výroba slinku : suroviny- vápenec, slieň, sadrovec, železité prísady palivá- čierne uhlie, ťažký vykurovací olej, ZP, alternatívne palivá (opotrebované pneumatiky, guma, MKM, ŽT, ORO, TAP) Výroba cementu : - slinok, sadrovec, vápenec, vysokopecná troska, popolček, alternatívne komponenty Iné látky používané v prevádzke : - nafta, technický benzín, motorové a hydraulické oleje, mazadlá, kyselina soľná a iné pomocné materiály |
| 5. | Zásobovanie vodou | Celková ročná spotreba vody predstavuje 253 500 m3 a z toho: - voda na pitné účely je v množstve cca 3 500 m3 - voda na prevádzkové účely 250 tis. m3 Voda na prevádzkové účely je odoberaná z vlastného zdroja – studne, ktorá sa nachádza priamo v areáli spoločnosti. Voda na pitné a sociálne účely je odoberaná z verejného vodovodu. Odpadové vody cca 380 000 m3 za rok vznikajú pri týchto technologických procesoch: - chladenie technologických častí zariadení - prevádzkou sociálnych zariadení pre zamestnancov - zberom dažďových vôd z areálu cementárne Po použití je voda odvedená dažďovou kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd a po sedimentácii v usadzovacej nádrži je cez prečerpávaciu stanicu vypúšťaná do recipientu Lúčkovský potok. |
| 6. | Zásobovanie plynom a elektrickou energiou | Zemný plyn je do prevádzky odoberaný z verejného plynovodu. V prevádzke sa využíva na vykurovacie účely a prípravu teplej úžitkovej vody. Ročná spotreba plynu : cca 2 000 000 m3 Elektrická energia je odoberaná z rozvodnej elektrickej siete SSE, a.s. Ročná spotreba elektrickej energie : cca 125 000 MWh |
| 7. | Zdroje znečisťovania a vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí | Zdroje znečisťovania ovzdušia a znečisťujúce látky v prevádzke : - výpal slinku v rotačnej peci a zo súvisiacich zariadení– emisie NOx, SO2 , CO, prvky z I. skupiny kovov, prvky z II. skupiny kovov, prvky z III. skupiny kovov, HCL, HF, organické látky - skladovanie, doprava a manipulácia so surovinami – emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) - mlynica uhlia a kotolne na zemný plyn : tuhé znečisťujúce látky, NOx , SO2 , CO Množstvo emisií do ovzdušia je v súlade s legislatívnymi nariadeniami a predpismi pre povolené hodnoty vypúšťania znečisťujúcich látok v zmysle Zákona o ovzduší č.478/2002 Z.z. a súvisiacich predpisov. Zdroje znečisťovania vôd a znečisťujúce látky : - voda z povrchového odtoku z areálu prevádzky, chladiaca voda a vyčistená splašková voda – CHSK, BSK5, nerozpustné látky, nepolárne extrahovateľné látky Znečistená splašková voda je čistená v čistiarni odpadových vôd patriacej k prevádzke. Množstvá znečisťujúcich látok sú v súlade s legislatívnymi nariadeniami a predpismi pre povolené množstvá vypúšťania znečisťujúcich látok v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. |
| 8. | Charakteristika dotknutého územia | Objekt Považskej cementárne, a.s. sa nachádza v Ilavskej kotline, na JV okraji obce Ladce . Záujmové územie sa nachádza v údolnej nive rieky Váh, cca 1,5 km po ľavej strane od koryta toku. Materiál na výrobu cementu - vápence sa ťažia v masíve Butkova v Strážovských vrchoch. V širšom okolí záujmového územia preteká okrem rieky Váh aj Nosický kanál a Lúčkovský potok. Lúčovský potok preteká v bezprostrednej blízkosti Považskej cementárne, a.s. a vteká do Váhu v sídle . Záujmové územie je klasifikované ako mierne teplá klimatická oblasť. Prevládajúci smer vetra sa zhoduje so smerom toku rieky Váh – severovýchodný. Stav ovzdušia v okolí Považskej cementárne, a.s. je ovplyvnený jestvujúcimi stacionárnymi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré sú umiestnené v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica, automobilovou dopravou, dostavbou diaľnice a diaľkovým prenosom emisií. Na základe dlhodobého indexu znečistenia ovzdušia IZOr vyplýva, že znečistenie ovzdušia v dotknutom území leží v pásme slabého stupňa Prevádzka nie je umiestnená na ploche chránených území, nedotýka sa chránených výtvorov ani pamiatok Krajina záujmového územia sa rozprestiera v údolnej riečnej nive a má poľnohospodársko – obytný charakter. |
| 9. | Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi | Opatrenia na znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia : Na zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) sú používané textilné hadicové odlučovače a plachetkové textilné filtre. Rotačná pec + sušič suroviny, roštový chladič slinku a bubnový sušič trosky sú odprášené elektrostatickými odlučovačmi s účinnosťou až 99,99 %. Zachytené emisie TZL sú vracané späť do výrobného procesu. Na znižovanie emisií oxidu siričitého (SO2) má vplyv nízky obsah síry v surovine. SO2 pochádzajúci zo spaľovania palív a organických látok v surovine sa odstraňuje z prúdu odplynov v jemnej alkalickej surovinovej múčke kde dochádza k viazaniu SO2 na surovinu a znižovaniu obsahu v odpadových plynoch až o 85 %. Zachytený SO2 sa stáva súčasťou cementu. Ďaľšie zníženie emisií SO2 bude zabezpečené zapojením surovinovej mlynice do pecnej linky. Na zníženie emisií NOx ktoré vznikajú pri každom spaľovaní sú využívané moderné techniky ktoré zodpovedajú BAT, napr. : - využitie nízkoemisných horákov – zníženie tvorby NOx, - využitie postupného spaľovania paliva v rôznych stupňoch procesu – zníženie tvorby NOx - inštalácia kalcinačného kanála – zníženie tvorby NOx - využitie terciárneho vzduchu na spaľovanie v kalcinačnej komore – zníženie tvorby NOx Emisie CO budú znížené úpravami v spaľovacom procese. Emisie HCL a HF sú zachytávané vo výmenníku kde dochádza k ich adsorpcii na surovinovú múčku a stávajú sa súčasťou cementu. Po zapojení mlynice suroviny do pecnej linky dôjde k ďaľšiemu zníženiu týchto emisií. Na zníženie emisií znečisťujúcich látok do vôd je vybudovaná mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd, ktorá odstraňuje viac ako 90 % znečistenia produkovaného v prevádzke. - Pri samotnom technologickom procese spaľovania slinku v rotačnej peci, tuhé a kvapalné odpady nevznikajú. Odprašky zachytené na odprašovacích a filtračných zariadeniach sú spätne vracané do výrobného procesu. Odpady vznikajúce pri súvisiacich a pomocných procesoch sú zhromažďované v mieste svojho vzniku a následne sa materiálovo a energeticky zhodnocujú. Ak nie je možné ich zhodnotenie, je zmluvne zabezpečené ich skládkovanie, prípadne zneškodnenie. |
| 10. | Monitoring | Sledovanie parametrov znečisťovania životného prostredia zodpovedá platným legislatívnym predpisom. Množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z rotačnej pece je merané jedenkrát za 6 mesiacov + jednorázové diskontinuálne emisné meranie v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ovzduší. Ostatné zdroje emisií sú merané v súhlase so zákonom č.408/2003 Z.z. t.j. každých 6 rokov. V rámci skúšobnej prevádzky je overovaný automatický monitorovací systém rotačnej pece, ktorý sa buduje za účelom kontinuálneho merania koncentrácie CO, NOX, TZL, O2 v odpadových plynoch. Sledovanie hodnôt znečistenia vypúšťanej vody sa vykonáva 4-krát za rok na výstupe vyčistenej odpadovej vody z prevádzky pred zaústením do recipientu. Hodnoty zaťaženia areálu prevádzky ako i mimo prevádzky hlukom sú merané pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk. |
| 11. | Porovnanie parametrov technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou | Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) uvádzanými v referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel. Prevádzkovateľ používa suchý postup výroby s viacstupňovým výmenníkom tepla a predkalcináciou . Z najlepších dostupných techník sú okrem všeobecných primárnych opatrení na znižovanie emisií využívané aj špecifické techniky – stupňovité spaľovanie, nízkoemisné horáky, elektrostatické odlučovače prachu, látkové filtre s viacerými komorami, recyklácia zachyteného prachu vo výrobnom procese, znižovanie spotreby elektrickej energie používaním moderných zariadení s vysokou účinnosťou, náhrada časti paliva z prírodných zdrojov alternatívnymi palivami. |
| 12. | Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami | Množstvo emisií NOx vypúšťaných z prevádzky zodpovedá hodnotám pre BAT uvedenými v BREF. Množstvo SO2 je hlboko pod hodnotami uvedenými ako hodnoty pre BAT. Množstvo emisií TZL (prachu) je v súlade s hodnotami BAT nakoľko pre zachytávanie prachu sa BAT využívajú. |
| 13. | Opatrenia preventívneho charakteru | Medzi preventívne opatrenia realizované v prevádzke patria : Vypracované prevádzkové predpisy a postupy a pravidelné školenie obsluhy všetkých zariadení Vypracovaný havarijný plán určujúci postupy a činnosti na zabránenie, obmedzenie a minimalizáciu vplyvov neočakávaných udalostí na zdravie ľudí a životné prostredie. Vypracovaný Program odpadového hospodárstva. Zavedený systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001: 2000 Príprava akciovej spoločnosti na zavedenie systému environmentálneho riadenia podľa ISO: 14000 v roku 2005 Znižovanie prašných emisií zo sekundárnych zdrojov pravidelným upratovaním, úpravou a údržbou komunikácií ich skrápaním a používaním mobilných vysávačov na prevádzke Pravidelná kontrola, údržba a výmena látkových filtrov na všetkých bodových zdrojoch Preventívna kontrola a údržba všetkých zariadení podľa vypracovaného plánu preventívnych prehliadok. Pravidelné preverovanie stavu plnenia úloh na úseku ochrany životného prostredia zo strany vedenia podniku. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so schválenou projektovou a prevádzkovou dokumentáciou a podmienkami určenými v tomto povolení. | trvale |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len súbor TPP a TOO). | trvale |
| 3. | Pri všetkých zmenách na zdroji znečistenia ovzdušia, na ktoré je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru STPP a TOO. | trvale |
| 4. | Zapracovať do súboru STPP a TOO všetky zmeny, ktoré boli vykonané na zdroji znečisťovania ovzdušia v dôsledku modernizácie zariadenia, na ktoré bol vydaný súhlas orgánu ochrany ovzdušia vykonaných od poslednej zmeny STTP a TOO (27.6.2004) a zapracovať taktiež zmeny, ktoré boli vykonané v čase integrovaného povoľovania a predložiť súbor STTP a TOO na schválenie. | 30.12.2005 |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia ovzdušia, ktorá je v prípade potreby uložená na dostupnom mieste. | trvale |
| 6. | Pri spoluspaľovaní odpadov musí prevádzkovateľ postupovať podľa prijatých a odsúhlasených predpisov (prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov) a spaľovať iba tie odpady a v takom množstve, na ktoré má vydané povolenie OÚŽP. | trvale |
| 7. | Prevádzkovateľ je povinný v zmysle ust. § 20 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. | trvale |
| 8. | Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám. | trvale |
| 9. | Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození kvality ovzdušia a pri nadmernom úniku emisií. | bezodkladne, trvale |
| 10. | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity a pridelené emisné kvóty v zmysle legislatívnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy. | trvale |
| 11. | Odlučovacie a čistiace zariadenia prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcom, zabezpečiť ich vysokú účinnosť, pravidelné technické kontroly a údržbu. | trvale |
| 12. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkyschopnosť regeneračných zariadení filtrov a trvalý odsun odlúčených látok z týchto zariadení a prevádzať pravidelnú výmenu filtračných textílií. | trvale |
| 13. | tlakov Strata odlučovacích zariadení nesmie prekročiť povolenú tlakovú stratu, ak dôjde k zvýšeniu tlakovej straty a tým zníženiu účinnosti odsávania a filtrácie je potrebné vymeniť textíliu. Vymenený filtračný element musí spĺňať všetky technické parametre pre optimálnu filtráciu. | trvale |
| 14. | Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu o vykonaných meraniach a rozboroch a namerané hodnoty archivovať 5 rokov. | trvale |
| 15. | Množstvo odpadových vôd čistených na ČOV nesmie prekročiť dennú kapacitu ČOV uvedenú v prevádzkovom poriadku čistiacej stanice. | trvale |
| 16. | Prevádzkovateľ je povinný vykonávať práce na odstraňovaní plávajúcich látok z dosadzovacej nádrže a zabezpečovať kontrolu odtoku z ČOV a stavu výuste. | trvale |
| 17. | Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva čistenie objektov ČOV, obnovu ochranných náterov zariadenia, údržbu okolia ČOV a sledovanie aktivovaného a vratného kalu. | trvale |
| 18. | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd z MB ČOV a z prečerpávacej stanice ako aj ich koncentračné hodnoty podľa povolenia. | trvale |
| 19. | Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, požiarno- bezpečnostných, hygienických predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie. | trvale |
| 20. | Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť s daným povolením oboznámení a kópia povolenia musí byť uložená na dostupnom mieste. | trvale |
| 21. | Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a poskytnúť pravdivé vysvetlenia a úplné informácie o stave prevádzky. | trvale |

2. a)    Určenie emisných limitov - ovzdušie

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhované emisné limity platné do 27.12.2005 bez a so spoluspaľovaním odpadov v cementárenských rotačných peciach 1) | Navrhované emisné limity platné od 28.12.2005 pre spoluspaľovanie odpadov v cementárenských rotačných peciach 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovzdušie | Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku nad 500 t slinku za deň. Zdroj je umiestnený v uzavretom areáli PC, a.s. LADCE. | Považská cementáreň ako veľký zdroj znečistenia eviduje 40 miest vypúšťania emisií do ovzdušia – ich popis je uvedený v tabuľke D.1.1 tejto žiadosti. | TZL | 50 mg.m-3 1) | 30 mg.m-3 |
|  |  |  |  | SO2 | 400 mg.m-3 1) | 50 mg.m-3 |
|  |  |  |  | NOx ako NO2 | 800 mg.m-3 1) | 800 mg.m-3 |
|  |  |  |  | TOC | 20 mg.m-3 2) | 20 mg.m-3 |
|  |  |  |  | I. trieda ťažkých kovov Hg, Tl, Cd | 0,2 mg.m-3 2) | Hg: 0,05 mg.m-3 |
|  |  |  |  | II. trieda ťažkých kovov As, Cr, Co, Ni | 1,0 mg.m-3 2) | Tl, Cd: 0,05 mg.m-3 |
|  |  |  |  | III. trieda ťažkých kovov Pb, Cu, Mn | 5,0 mg.m-3 2) | As, Cr, Co, Ni, Pb, Cu, Mn: 0,5 mg.m-3 |
|  |  |  |  | HCL | 15 mg.m-3 2) | 10 mg.m-3 |
|  |  |  |  | HF | 1,0 mg.m-3 2) | 1,0 mg.m-3 |
|  |  |  |  | CO | nestanovuje sa | nestanovuje sa |
|  |  |  |  | PCDD/F | nestanovuje sa | 0,1 ng.m-3 mg.m-3 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Navrhované hodnoty emisných limitov pre jednotlivé látky emitované do ovzdušia z prevádzky Považské cementárne a.s. LADCE sú stanovené pre spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci, nakoľko v zmysle OTN ŽP 2 301: 98 „ Spaľovanie vybraných druhov odpadov v cementárenských rotačných peciach “ sa môžu v cementárenskej rotačnej peci spaľovať vybrané druhy odpadov ako palivo, využívať energeticky, alebo ako surovina, prísada alebo zneškodňovať spaľovaním ako cementárenský interný materiál. Vybrané druhy tuhých a kvapalných odpadov slúžia ako alternatívne palivo a spaľovaním v cementárenskej rotačnej peci sú energeticky zhodnocované. EL pre spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. a v zmysle rozhodnutia Obv. ÚŽP v Trenčíne zo dňa 27.2.2004, ktorým bol vydaný súhlas na povolenie ďalšej prevádzky zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci s platnosťou do 27.12.2005 a od 28.12.2005. EL pre TOC od 28.12 je navrhnutý 20 mg.m-3v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. príloha č.4, nakoľko organické látky nepochádzajú zo spaľovania odpadov v rotačnej peci. |  |  |  |  |  |

Platnosť emisných limitov:

1)    Emisné limity pre uvedené znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandar-

dných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0o C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 11%

obj.

2)    Emisné limity pre uvedené znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandar-

dných stavových podmienkach 101 325 Pa a 0o C pri obsahu kyslíka v odpadových dymových plynoch 10%

obj., emisné limity pre spoluspaľovanie odpadov v cementárenskej rotačnej peci platné od 28.12.2005 sa

musia  dodržiavať, ak sa získa v rotačnej peci 40 % a menej energie zo spaľovania nebezpečných odpadov.

Podmienky spaľovania odpadov v CRP

1.  Pri preberaní odpadov v areáli PC a.s. Ladce budú kontrolované ich parametre uvedené v sprievodnom

a analýznom liste odpadu. Prevádzkovateľ nepreberie horľavý odpad, ak obsah organických zlúčenín  chlóru

bude nad 1 %.

2.  Odpady budú dávkované do rotačnej pece len vtedy, ak je a bude výkon rotačnej pece väčší ako 50 % z

menovitého výkonu pece a teplota slinovacieho pásma je a bude vyššia ako 1250 0C.

3.  Zádržná doba spalín počas spaľovania odpadu v rotačnej peci pri teplote 1200 0C – 2000 0C bude viac ako

3  sekundy.

4.  Na konci disperzného predhrievača surovinovej múčky, za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu

bude obsah kyslíka v dymových plynoch vyšší ako 3 %.

b)	Určenie emisných limitov – vody

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Splašková odpadová voda | MB ČOV | kontrolná šachta na odtoku z ČOV | CHSKcr | priemerná 100 mg/l maximálna 150 mg/l | ihneď |
|  |  |  |  | BSK5 | priemerná 30 mg/l maximálna 50 mg/l | ihneď |
|  |  |  |  | NL | priemerná 30 mg/l maximálna 50 mg/l | ihneď |
| 2. | Chladiaca voda | Prečerpávacia stanica | recipient Lúčkovský potok, rkm 1,5 | NL | priemerná 20 mg/l maximálna 50 mg/l | ihneď |
|  |  |  |  | NEL | priemerná 0,1 mg/l maximálna 0,1 mg/l | ihneď |
|  |  |  |  | teplota | max. 20 oC |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanovenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. |  |  |  |  |  |

c) Určenie emisných limitov- hluk a vibrácie

Osobitné limity sa pre prevádzku nestanovujú.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, v ktorom sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a vibrácií (viď. tab.2.3 pre hluk).

| 2.3 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Najvyššie prípustné hodnoty |  | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  | deň | noc |  |
| 1. | hluk | hluk z dopravy | výrobné zóny, areál závodu bez obytnej funkcie | LAeq (ekvivalentná hladina A hluku v decibeloch dB) | 70 | 70 | trvale |
| 2. | hluk | hluk z iných zdrojov | výrobné zóny, areál závodu bez obytnej funkcie | LAeq | 70 | 70 | trvale |
| 3. | hluk | hluk z dopravy | vonkajší priestor v obytnom území | LAeq | 50 | 40 | trvale |
| 4. | hluk | hluk z iných zdrojov | vonkajší priestor v obytnom území | LAeq | 50 | 40 | trvale |
| 2.2. | Najvyššie prípustné hodnoty pre hluk |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podľa Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., III. Oddiel, Tab. č. 4 |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Znižovanie prašných emisií zo sekundárnych zdrojov- pravidelným upratovaním, úpravou a údržbou komunikácií ich skrápaním a používaním mobilných vysávačov na prevádzke | trvale |
| 2. | Znižovanie emisií prachu z bodových zdrojov- používanie látkových filtrov na všetkých bodových zdrojoch ich pravidelná kontrola, údržba a ich výmena | trvale |
| 3. | Znižovanie emisií zo spaľovania palív v rotačnej peci a pri ďalších technologických procesoch ako sú sušenie a chladenie – použitím vysokoúčinných elektrostatických odlučovačov | trvale |
| 4. | Výmena mlynu CM3 v cementovej mlynici | 11.04-03.05 |
| 5. | Výmena baličky cementu a paletizačnej linky cementu | 10.04-02.05 |
| 6. | Modernizácia výmenníkového systému-inštalácia kalcinačnej komory, terciárneho vzduchovodu a chloridového bypassu. | 09.04-04.05 |
| 7. | Inštalácia nízkoemisných horákov do kalcinačného kanála a kalcinačnej komory – znižovanie NOx | 09.04-04.05 |
| 8. | Vybudovanie nových uzatvorených zásobníkov slinku a cementových prísad- odprašovaných látkovými filtrami | 2005-2006 |
| 9. | Vybudovanie novej modernej mlynice suroviny s vertikálnym mlynom a pneumatickým obehom meliva- využitie ako tretieho stupňa čistenia spalín | 2007-2010 |
| 10. | Vybudovanie novej predhomogenizačnej skládky surovín a vybudovanie uzatvorených skladovacích zásobníkov na korekčnú surovinu - zníženie prašných emisií | 2008-2010 |
| 11. | Vybudovanie nového uzatvoreného homogenizačného zásobníka | 2008-2010 |

- 4.  Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodržiavať záväzné opatrenia podľa aktuálneho „Programu odpadového hospodárstva“, ktorý bol schválený ObÚŽP. | priebežne |
| 2. | Pri nakladaní s vlastnými odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu a povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve a v súlade s platným udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným správnym orgánom. | trvale |
| 3. | Viesť evidenciu odpadov a zasielať hlásenia o vzniku a nakladaní s vlastným odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. | trvale |
| 4. | Pri svojej činnosti postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodňovaním. | trvale |
| 5. | Vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku. | trvale |
| 6. | Nádoby na nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov. | trvale |
| 7. | Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na základe zmluvných vzťahov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. | trvale |
| 8. | Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (ďalej len NO) dodržiavať podmienky uvedené v právoplatnom súhlase na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaným ObÚŽP. | trvale |
| 9. | Pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, to znamená viesť evidenciu odpadov, zasielať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. | priebežne |
| 10. | Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO. | trvale |
| 11. | Zabezpečiť umiestnenie prostriedkov pre prípad havárie na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania NO. | trvale |
| 12. | Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov. | priebežne |
| 13. | Ako alternatívne palivo do rotačnej pece používať iba odpady, pre ktoré bol vydaný súhlas ObÚŽP alebo na ktoré má prevádzkovateľ udelenú autorizáciu uvedené v tab. M 4.a) | trvale |
| 14. | Viesť evidenciu preberaných odpadov a zasielať evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. | trvale |
| 15. | Pri energetickom zhodnocovaní odpadov postupovať podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol schválený ObÚŽP. | trvale |
| 16. | Zvýšiť podiel alternatívnych palív pre rotačnú pec podľa Programu odpadového hospodárstva. | priebežne |
| 17. | Pri stavebných úpravách zabezpečiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií. | podľa potreby |

- S odpadmi vznikajúcimi v prevádzke nakladať podľa nasledovnej tabuľky:

| P. č. | Názov odpadu | Katalógové číslo odpadu | Kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nechlórované, minerálne, motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 05 | N | strojná údržba, kompresorovňa, doprava, opravovňa Raj, autodielňa | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 2. | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N | strojná údržba, kompresorovňa, doprava, opravovňa Raj, autodielňa | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 3. | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | 15 02 03 | O | strojná údržba, kompresorovňa, doprava, opravovňa Raj, autodielňa | zhromažďovanie, skládkovanie – spôsob zneškodnenia D1 |
| 4. | opotrebované pneumatiky | 16 01 03 | O | doprava, autodielňa | skladovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 5. | olejové filtre | 16 01 07 | N | doprava, autodielňa | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 6. | olovené batérie | 16 06 01 | N | doprava, autodielňa | zhromažďovanie, odpad odovzdávať na recykláciu – spôsob zhodnotenia R4 |
| 7. | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 17 01 07 | O | stavebná údržba | odpad prednostne využiť pri stavebných prácach, ak to nie je možné, potom odpad zneškodňovať skládkovaním - spôsob zneškodnenia D1 |
| 8. | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O | stavebná údržba | odpad prednostne využiť pri stavebných prácach, rekultivácii alebo úprave okolia, ak to nie je možné, odpad zneškodniť skládkovaním – spôsob zneškodnenia D1 |
| 9. | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | 19 08 05 | O | ČOV PCLA | odpad prednostne zhodnotiť (napr. aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona NR SR č. 188/2003 alebo kompostovaním) – spôsob zhodnotenia R3 |
| 10. | odpad zo železa a ocele | 19 10 01 | O | stavebná údržba, opravovňa Raj | zhromažďovanie, ovzdávanie na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 |
| 11. | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 20 01 21 | N | administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdrav. stredisko | zhromažďovanie, ovzdávanie na ďalšie zhodnotenie – spôsob zneškodnenia D9 |
| 12. | zmesový komunálny odpad | 20 03 01 | O | adm.. budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdrav. stredisko, trafostanica, laboratórium, kotolňa, zámoč. dielňa | zhromažďovanie, zneškodňovať skládkovaním – spôsob zneškodnenia D1 |
| S odpadmi , ktoré môžu vznikať na prevádzke |  |  |  |  |  |
| 13. | olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N | dažďová kanalizácia v areáli PCLA | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 14. | kal z odlučovačov olejov | 13 05 02 | N | dažďová kanalizácia v areáli PCLA | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 15. | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | 13 03 07 | N | trafostanica, kotolňa | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie - spôsob zhodnocovania R1 |
| 16. | obaly z papiera a lepenky | 15 01 01 | O | balenie a expedícia, sklady, administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdravotné stredisko | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 17. | obaly z plastov | 15 01 02 | O | administratívna budova, kuchyňa, ubytovacie služby, zdrav. stredisko | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |
| 18. | obaly z kovu | 15 01 04 | O | sklady | zhromažďovanie, odovzdávať na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 |
| 19. | železné kovy | 16 01 17 | O | údržba, doprava, autodielňa, opravovňa Raj | zhromažďovanie, odovzdávať na ďalšie zhodnotenie – spôsob zhodnocovania R4 |
| 20. | odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov, odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | 16 07 09 | N | doprava, živočíšne tuky, mazutové hospodárstvo | zhromažďovanie, energetické zhodnocovanie – spôsob zhodnocovania R1 |

- Odpady  a iné vhodné  materiály používané ako alternatívne palivo

| P.č. | Názov odpadu | Katalógové číslo odpadu | Kategória odpadu | Odporúčané maximálne množstvo odpadu v t/rok | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | opotrebované pneumatiky celé + drvené | 16 01 03 | O | cca 15 000 | skladovanie zhodnocovanie |
| 2. | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | 13 02 05 | N | cca 100 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 3. | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | 13 03 07 | N | cca 100 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 4. | kaly z odlučovačov oleja z vody | 13 05 02 | N | cca 10 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 5. | olej z odlučovačov oleja z vody | 13 05 06 | N | cca 10 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 6. | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N | cca 10 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 7. | olejové filtre | 16 01 07 | N | cca 5 | zhromažďovanie zhodnocovanie |
| 8. | horľavý odpad (palivo z odpadov) | 19 12 10 | O | cca 35 000 | skladovanie zhodnocovanie |
| Ďalšie materiály vhodné na energetické zhodnocovanie |  |  |  |  |  |
| 9. | Výsledné materiály po spracovaní vedľajších živočíšnych produktov vo forme:– mäsokostných múčok (MKM) |  |  | cca 37 000 | skladovanie zhodnocovanie |
| 10. | Výsledné materiály po spracovaní vedľajších živočíšnych produktov vo forme: - živočíšnych tukov (ŽT) |  |  | cca 40 000 | skladovanie zhodnocovanie |

- Monitorovanie odpadov

| Opatrenie číslo | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť. | trvale |
| 2. | Predložiť inšpekcii a ObÚŽP hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním. | do 31.1. nasledujúceho roka |
| 3. | Viesť evidenciu preberaných odpadov a zasielať evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. | do 31.1. nasledujúceho roka |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky technické zariadenia v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave . | Priebežne |
| 2. | Vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu zariadení a o vykonaných previerkach a kontrolách zhotovovať záznam a viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. | Priebežne |
| 3. | Sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú, spotrebu energií a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsoby znižovania mernej spotreby energie. | Priebežne |
| 4. | Vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií, surovín a iných látok používaných v procese výroby vo všetkých častiach prevádzky. | Priebežne |
| 5. | V maximálnej možnej miere zabezpečiť rekuperáciu tepla z odpadových plynov a z chladenia slinku. | Priebežne |
| 6. | Zníženie vstupu prírodných zdrojov paliva použitím vhodných alternatívnych odpadov ako paliva. | Priebežne |
| 7. | Využívať predhrievanie a predkalcináciu na najvyššiu možnú mieru. | Priebežne |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ musí zabezpečovať dodržiavanie vypracovaných prevádzkových predpisov stanovujúcich postupy a činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie zariadení, riadenie výrobných procesov a ochranu zložiek životného prostredia v súlade s cieľmi vedenia spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Dodržiavanie prevádzkových postupov musí byť pravidelne kontrolované a pre zistené nedostatky musia byť vypracované, zavedené a skontrolované nápravné opatrenia . | trvale |
| 2. | Prevádzkovateľ musí trvale dodržiavať havarijný plán schválený inšpekciou. Havarijný plán musí byť aktualizovaný najmenej 1x za 5 rokov, alebo pri organizačných zmenách alebo v prípade uvedenia do prevádzky nového objektu, v ktorom sa manipuluje so škodlivými látkami. | trvale |
| 3. | Prevádzkovateľ musí trvale dodržiavať vypracovaný „ Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ . Súbor TPP a TOO je schválený príslušným orgánom štátnej správy. | trvale |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný informovať zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich z prevádzkových predpisov a havarijného plánu a zabezpečiť ich pravidelné preškoľovanie. | priebežne |
| 5 | Zabezpečiť predchádzaniu haváriám pravidelnou údržbou zariadení a vybavením prevádzky prostriedkami na zneškodnenie havarijných únikov a ich pravidelnou kontrolou. | trvale |
| 6. | Všetky vzniknuté havarijné situácie zaznamenávať do prevádzkového denníka (dátum vzniku, príčina havárie, spôsob riešenia havarijnej situácie a informované inštitúcie) | priebežne |
| 7. | Prevádzkovateľ zariadenia je povinný bezodkladne hlásiť inšpekcií všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia | v texte |

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka vzhľadom na svoje umiestnenie, klimatické a meteorologické podmienky nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá ani cezhraničný vplyv. |  |

8.   Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Miesto prevádzky nie je charakterizované ako miesto vysokého stupňa celkového znečistenia. |  |

9.      Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať

a poskytovať do informačného systému

- monitorovanie  ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií | Emitovaná látka | Podmienky merania | Frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotačná pec | TZL NOx akoNO2 SO2 CO O2 | Koncentrácie uvedených látok sú zisťované: - diskontinuálnym meraním oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 v stanovenom odberovom mieste, | Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou prevádzať 2 x ročne na linke spoluspaľovania odpadov (rotačná pec + sušič). Na linke rotačnej pece je nainštalovaný automatizovaný merací systém (AMS), ktorý zaznamenáva emisné údaje nepretržite a je prevádzkovaný v skúšobnej prevádzke. Po uvedení AMS do trvalej prevádzky bude systém poskytovať výstupné hodnoty koncentrácii základných znečisťujúcich látok na SIŽP IOO Bratislava a OÚ v Ilave. Namerané hodnoty výstupných koncentrácii znečisťujúcich látok budú archivované v databáze operačného programu a budú môcť byť poskytnuté orgánom štátnej správy. |
|  |  | TZL NOx akoNO2 CO O2 | - kontinuálnym meraním automatizovaným monitorovacím systémom za rotačnou pecou (v skúšobnej prevádzke). |  |
|  |  | Σ kovov I.skupina (Hg, Tl, Cd) | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 chemickou analýzou vo vzorkách TZL - podmienky merania určí oprávnená osoba |  |
|  |  | II. skupina (As, Cr, Co, Ni) |  |  |
|  |  | III.skupina (Pb, Cu, Mn) |  |  |
|  |  | HCl | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou podľa OTN ŽP 2010, STN P 834513 v stanovenom odberovom mieste |  |
|  |  | HF | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou podľa OTN ŽP 2010, STN P 834513, STN 83 4752 v stanovenom odberovom mieste |  |
|  |  | TOC | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 v stanovenom odberovom mieste |  |
|  |  | dioxíny a furány | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v stanovenom odberovom mieste |  |
| 2. | Ostatné zdroje emisií emitujúce tuhé látky | TZL | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste | Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou prevádzať 1 x za 6 rokov v zmysle vyhlášky č. 408/2003. |
| 3. | Mlynica uhlia | TZL NOx akoNO2 SO2 CO | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste a OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 | Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou prevádzať 1 x za 6 rokov v zmysle vyhlášky č. 408/2003. |
| 4. 5. | 1. Kotolňa na zemný plyn: - výroba pary Tepelný príkon do 50 MW 2.Kotolňa na zený plyn: - výroba tepla Tepelný príkon do 50 MW | TZL NOx akoNO2 SO2 CO | Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste a OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 | Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou prevádzať 1 x za 6 rokov v zmysle vyhlášky č. 408/2003. |

- monitorovanie  odpadových vôd

| P. č. | Miesto monitorovania | Sledovaný parameter | Podmienky merania | Frekvencia merania (monitorovania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyčistené splaškové odpadové vody – odber v kontrolnej šachte na odtoku z ČOV | CHSKcr, BSK5, NL, prietok | Rozbor 2- hodinovej zmesnej zlievanej vzorky, získanej zlievaním ekvivalentných objemov - zabezpečuje prevádzkovateľ | 1. rok štvrťročne, ďalšie roky polročne |
| 2. | Chladiace vody a vody zrážkové - odber v mernom objekte za prečerpávacou stanicou. | NL, NEL, teplota, prietok | Rozbor bodovej vzorky - zabezpečuje prevádzkovateľ | 4 krát ročne |

- monitorovanie hluku

Vykonať meranie hluku pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk.

Zabezpečiť pravidelné meranie  a hodnotenie hluku a vibrácií podľa § 13 a, ods.3 zák.č.596/2002 Z.z. o

ochrane  zdravia tak, aby bolo možné zistiť, či úroveň hluku a vibrácií neprekračuje najvyššie povolené

hodnoty.

- monitorovanie pôdy

Nevykonáva sa

- Nahlasovanie údajov o prevádzkovaní zdroja a výsledkoch monitoringu

| P.č. | Nahlasované údaje |  | Spôsob oznamovania | Organizácia | Termín nahlasovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |  |  |  |  |  |
| 1. | Údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade s vyhláškou | Písomnou formou + elektronická forma do IS |  | SHMÚ Bratislava | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok |
| za ovzdušie |  |  |  |  |  |
| 1. | Informácie o zdroji, emisiách a dodržovaní emisných limitov a kvót (vyplnením údajov do príslušných tabuliek NEIS). | Písomnou formou + elektronická forma |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka |
| 2. | Vypracovanie správy o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia (zhodnotenie a porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi) | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne | 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka |
| 3. | Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne SIŽP – OIOO Žilina Poverená organizácia oprávnená k meraniu emisií. | 5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania. |
| 4. | Správa z prvého oprávneného merania | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne SIŽP – OIOO Žilina SIŽP – IPK Žilina | do 10 dní od obdržania správy od oprávnenej organizácie |
| 5. | Správy z ďalších oprávnených meraní | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne SIŽP – IPKZ Žilina | do 60 dní od vykonania merania |
| za vody |  |  |  |  |  |
| 1. | Viesť evidenciu o vykonaných meraniach a rozboroch a archivovať namerané hodnoty minimálne 5 rokov. Výsledky meraní predkladať orgánu štátnej správy. | Písomnou formou |  | SIŽP – IPK Žilina | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka |
| 2. | Nahlasovať množstvo odobratých podzemných vôd a množstva vypúšťaných odpadových vôd. | Písomnou formou |  | SHMÚ Bratislava | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka |
| za odpady |  |  |  |  |  |
| 1. | Hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne SIŽP – IPK Žilina | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka |
| 2. | Zasielať evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie odpadov. | Písomnou formou |  | Obvodný úrad ŽP v Trenčíne SIŽP – IPK Žilina | 1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka |
| 3. | Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa §43 ods.7 zákona NR SR č. 223/2002 Z.z. o odpadoch v zmysle neskorších predpisov | Písomnou formou |  | Recyklačný fond Obvodný úrad ŽP v Trenčíne | štvrťročne |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Výroba cementu je jestvujúcou prevádzkou, nie sú pre ňu určené požiadavky na skúšobnú prevádzku. |
| 2. | V prípade zlyhania činnosti v prevádzke sa postupuje v zmysle prevádzkových predpisov a pracovných postupov stanovených výrobcami jednotlivých technologických zariadení a vypracovaných havarijných plánov. |
| 3. | Pri výstavbe nových zariadení, pri modernizovaní a rekonštrukcií jestvujúcich zariadení prevádzky sa postupuje podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácií. |
| 4. | Skúšobná prevádzka je vykonávaná po komplexnom odskúšaní, ukončení, odovzdaní a prevzatí stavby. |
| 5. | Skúšobnú prevádzku zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia za účasti zhotoviteľa stavby so súhlasom stavebného úradu ak stavbe predchádzalo vydanie stavebného povolenia. |
| 6. | Zhotoviteľ zariadenia je povinný zaškoliť pracovníkov prevádzkovateľa pre obsluhu jednotlivých zariadení a aj pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke. |
| 7. | Po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky, prevádzkovateľ požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia ak stavba , alebo zmena zariadenia spadá pod vydanie stavebného povolenia a zariadenie uvedie do trvalej prevádzky. |
| 8. | Pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky budú vypracované prevádzkové predpisy na prevádzkovanie zariadenia, vrátane opatrení pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Považská cementáreň, a.s. Ladce Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce |
| 2. | Obec Ladce v zastúpení -Ing. Ján Remo, starosta obce Obecný úrad, 018 63 Ladce |

| P. č. | Zoznam dotknutých orgánov |
| --- | --- |
| 1. | Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín |
| 2. | Obvodný úrad životného prostredia, štátna vodná správa, Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín |
| 3. | Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Ul.gen. M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín |
| 5. | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ PV, Nábr. I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany |
| 6. | Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov.partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica |
| 8. | Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská ul.1343/29, 020 01 Púchov |
| 9. | Obvodný pozemkový úrad, Centrum 1/1, 017 11 Považská Bystrica |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P      Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností zo 14.5.2003 |  |  |  |  |  |  | 2.B |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Plat-nosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| 1. | Ovzdušie | Rozhodnutie- súhlas na schválenie STPP-TOO na zabezpečenie ochrany ovzd. vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 21.7.2000 |  | ŽP-1654/2000 FI5-A/10 |  | 2.D.b |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na zmenu paliva vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 4.5.2001 |  | ŽP- 664/2001 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- rozhodnutie na neinštalovanie imisného monitorovacieho systému vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 18.6.2001 |  | ŽP-2751/2000 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na uvedenie SIDEROXU do trvalej prevádzky vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 31.8.2001 |  | ŽP-2087/2001 FI5- A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na uvedenie stavby do prevádzky -Plynová kotolňa /CTZ/ vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 15.4.2002 |  | ŽP– 654/2002-FF2 S-10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na zmenu technologického zariadenia- odprášenie homogenizačného sila- výmena odpraš. zariadenia vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 10.5.2002 |  | ŽP-974/2002 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na realizáciu stavby, zmena technológie dávkovania MKM vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 17.12.2002 |  | ŽP-656/2002 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na spoluspaľovanie MKM – do trvalej prev. vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 6.10.2003 |  | ŽP-2306/2003-FR3 A/20 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na skúšobnú prevádzku AMS vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 18.12.2003 |  | ŽP-1183/2003 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na povolenie zariadenia na spoluspaľovanie odpadu-PMT-Zyklon Technik (pre TAP) vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 26.6.2003 |  | ŽP-1038/2003 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na schválenie STPP-TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia- zmena a doplnok č.1 vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 6.7.2004 |  | F04/00807/IGA |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na povolenie ďalšej prevádzky zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci vydal Obv.ÚŽP Trenčín |  | 27.2.2004 |  | ŽP-1654/2000 FI5-A/10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na zmenu technologického zariadenia- odprášenie SM2- výmena odprašovacieho zariadenia vydal Obv.ÚŽP Trenčín |  | 24.5.2004 |  | F04/01032/IGA |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas Rekonštrukcia mletia cementu CM3 vydal Obv.ÚŽP Trenčín |  | 24.6.2004 |  | F04/01342/IGA |  |  |
| 2. | Vody | Rozhodnutie – schválenie Havarijný plán pre Považskú cementáreň Vydal SIŽP- Žilina (odbor ochrany vôd) |  | 17.5.2004 |  | SIŽP 30/489/2004/R-Ži |  | 2.D.c |
|  |  | Rozhodnutie- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vydal Obv. ÚŽP Trenčín |  | 24.9.2004 |  | ŽP-1629/2003-IVK |  |  |
| 3. | Odpady | Rozhodnutie- súhlas na nakladanie s NO vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 25.9.2002 |  | ŽP-2238/2001-1 FS1 S-10 |  | 2.D.d |
|  |  | Rozhodnutie- schválenie POH do roku 2005 pre PCLA vydal OÚ- OŽP Ilava |  | 17.2.2003 |  | ŽP-3212/2002-FS9 A-10 |  |  |
|  |  | Rozhodnutie- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu- R13 (skladovanie pneumatík) vydal Obv. ÚŽP Trenčín |  | 4.2.2004 |  | F 04/00126 FS7 A-10 |  |  |
| 4. | Iné | POTVRDENIE-schválenie skladu MKM vydala Regionálna veterinárna a potravino- váspráva Púchov |  | 28.10.2002 |  | - |  | 2.D.e |
|  |  | ROZHODNUTIE o schválení spracovateľského zariadenia na spolu spaľovanie MKM, ŽT a iných živočíšnych vedľajších produktov Vydala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky |  | 23.4.2004 |  | Č. k.: 3817/2004- 260 |  |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Zámer- spaľovanie MKM + záverečné stanovisko |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2. | Zámer – modernizácia a ekologizácia prevádzky |  |  |  |  |  |  | 4 |
| P. č. | ###### Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Program odpadového hospodárstva pre PCLA do roku 2005 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
| 1. | Ovzdušie |  | STPP a TOO |  |  |  | jún 2000 | 5 6 8 12 |
|  |  |  | STPP a TOO- zmena a doplnok č.1 |  |  |  | jún 2004 |  |
|  |  |  | Spaľovací program – spaľovanie TAP |  |  |  | marec 2003 |  |
|  |  |  | Manipulačno- prevádzkový poriadok EMS |  |  |  | máj 2002 |  |
| 2. | Vody |  | Havarijný plán |  |  |  | február 2004 | 11 10 2.E |
|  |  |  | Prevádzkový poriadok ČOV |  |  |  | marec 2000 |  |
|  |  |  | Dotazník producenta odpadových vôd za rok 2003 |  |  |  | január 2004 |  |
| 3. | Odpady |  | Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov |  |  |  | marec 2003 | 7 2.F 2.G |
|  |  |  | Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2003 |  |  |  | január 2004 |  |
|  |  |  | Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za rok 2003 |  |  |  | január 2004 |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Bloková schéma č.1- Výroba cementu v Považskej cementárni, a.s. LADCE |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Bloková schéma č.2- Rozmiestnenie odlučovačov na jednotlivých strediskách v PCLA |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Bloková schéma č.3- Odvádzanie odpadových vôd v PCLA |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Bloková schéma č.4- Zdroje hluku v PCLA |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Mapa oblasti- širšie vzťahy |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Mapa hraníc intravilánu a extravilánu obce Ladce, vodné toky |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Mapové zobrazenie obytných a citlivých objektov so vzdialenosťou od zdroja znečisťovania |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Situácia prevádzky- Zastavovací plán |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Katastrálna mapa oblasti v mierke 1:1000, parciálne čísla pozemkov |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Zmluvy na zneškodnenie odpadov |  |  |  |  |  |  | 2. I |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Správa z merania imisií v okolí Považskej cementárne Ladce (október 2002) |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 2. | Rozptylová štúdia- energetické zhodnocovanie MKM a ŽT v cementárenskej rotačnej peci (júl 2002) |  |  |  |  |  |  | 14 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Správy z merania emisií |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2. | Správa č. 24/2000 z merania a hodnotenia hluku |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 3. | Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd |  |  |  |  |  |  | 17 |
| P.č. | ###### Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príl. č. |
| 1. | Hmotnostná bilancia pre výrobu cementu |  |  |  |  |  |  | 1 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príl. č. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | 2.A |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka- význam |
| --- | --- |
|  | AMS automatický monitorovací systém BAT Best Available Technique– najlepšia dostupná technika BSK5 biologická spotreba kyslíka BREF (BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách CEaVAP cementárenský a vápenný priemysel ###### CM1, CM2, CM3 cementová mlynica 1, 2, 3 CO oxid uhoľnatý CO2 oxid uhličitý ###### CRP cementárenská rotačná pec ###### MB ČOV mechanicko biologická čistiareň odpadových vôd ČU čierne uhlie (mletý prášok) DPS disperzný predhrievač suroviny (výmenník) EK Európska komisia EL emisný limit EMS emisný merací systém EO elektrostatický odlučovač ###### CHSK chemická spotreba kyslíka IL imisný limit IS informačný systém IPKZ integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ###### KÚ katastrálny úrad ###### KP komorové podávače ###### KS kalcinačný stupeň MKM mäsokostná múčka ###### MS mlynica suroviny ###### ND náhradné diely ###### NEL nepolárne extrahovateľné látky ###### NL nerozpustné látky NO nebezpečný odpad NOx oxidy dusíka ###### OV odpadové vody ORO opotrebované ropné oleje PCB polychlórované bifenyly PCDD polychlórované dibenzodioxíny PCDF polychlórované dibenzofurány PCLA Považská cementáreň, a.s. Ladce ###### PHM pohonné hmoty POP perzistentné organické polutanty PS prevádzkový súbor ###### RP rotačná pec SM surovinová múčka ###### SM1, SM2 surovinová mlynica 1, 2 SO2 oxid siričitý SOx oxidy síry SPH stredná polhodinová hodnota S-ŠRM stabilizovaný špecificky rizikový materiál ###### STN slovenská technická norma ###### TAP tuhé alternatívne palivá TOC organické ZL vyjadrené ako celkový organický uhlík ###### TOO technicko-organizačné opatrenia STPP súbor technicko-prevádzkových parametrov ###### TÚV teplá úžitková voda TZL tuhé znečisťujúce látky ###### ŤVO ťažký vykurovací olej ###### VLC voľne ložený cement ZL znečisťujúce látky ZPN, ZP zemný plyn naftový ###### ŽSR Železnice Slovenskej Republiky ŽT živočíšne tuky |